鲁迅纪念馆改陈和修缮项目-改陈项目

招标需求

第一章 项目概述

1.1 项目背景

上海鲁迅纪念馆位于上海市虹口区甜爱路200号、鲁迅公园东南角，产证建筑面积5249.28平方米。上海鲁迅纪念馆馆舍1951年初设于山阴路大陆新村9号上海鲁迅故居及邻屋10号内。1956年鲁迅逝世20周年前夕，迁入虹口公园（现名鲁迅公园），由陈植设计新馆舍，新馆舍为具有江南民居风格的建筑，青瓦白墙、马头式山墙。1998年，馆舍在原址基础上改扩建，由邢同和设计；设计保留了原建筑特色，也增强了博物馆功能。

1.2 项目意义

鲁迅先生是伟大的文学家、思想家和革命家，是新文化运动的主将，是中国共产党领导的左翼文化运动的旗手，是代表中国先进文化的前进方向的杰出人物。他在年轻时就立下了“我以我血荐轩辕”的誓言，运用文艺作为武器，唤起民众精神的觉醒。他是中国的脊梁，是“民族魂”。

建设意义体现在以下几个方面：

（1）文化传承与精神弘扬

鲁迅是中国新文化运动的旗手，上海是他晚年生活和战斗的重要场所。此次改陈不仅是物理空间的升级，更是为了通过现代化的展示手段，更生动地向国内外观众讲述鲁迅故事，传承中华文脉。

（2）提升城市文化地标形象

作为上海市重要红色文化地标，项目改陈完工后将显著提升场馆的整体形象和展陈效果，与周边的鲁迅公园、鲁迅墓、鲁迅故居形成更为协调统一的文化景观带。

（3）改善公共文化服务体验

项目根据新的改陈内容和理念重新打造整体的展陈体系。在有限的空间里多元化展示鲁迅先生的经历和著作，传承鲁迅先生的精神，结合新的展陈形式和互动展项，实现从“以物为中心”向“以人为中心”的转变，提升观众的参与感和体验感。

1.3 建设目标

上海是党的诞生地、初心始发地、伟大建党精神孕育地，红色文化、海派文化、江南文化交相辉映。作为革命场馆，上海鲁迅纪念馆立足上海，辐射全国。

坚持立足鲁迅相关革命文物资源的收藏研究展示，打造“小而美”“小而精”“小而优”的展览、教育活动，传播鲁迅文化与革命精神。

1.4 展馆主题

“民族魂”鲁迅，融合鲁迅精神，传播时代“强音”。

1.5 展陈理念

在上海鲁迅纪念馆内“立人厅”、“引玉厅”、“莽原厅”、“奔流艺苑”、“朝华文库”、“生平年表”、“民族魂鲁迅”生平陈列、“树人园”、“百草园”共同构成了一个综合性的展览布局，共同叙述了鲁迅的生平事迹。

1.6项目实施主要内容与范围

（1）鲁迅纪念馆改陈和修缮项目-改陈项目位于虹口区甜爱路200号鲁迅公园内，实施范围：一层和二层，展陈面积2049.30平方米，现场条件（界面）：一层二层基础装修（吊顶、地坪和墙面）已由修缮单位完成。一层由“立人厅”、“引玉厅”、“莽原厅”、“朝华文库”和“奔流艺苑”组成；二层为“民族魂鲁迅”生平陈列，“生平年表”位于立人厅主楼梯侧面。

1.7本项目投标范围

投标人应根据采购人的要求，编撰展陈设计方案，并负责展馆布展设计、制作、布展施工及布展综合事务协调总包服务（包括但不限于以下内容）：

（1）陈列布展方案设计

（2）陈列制作及施工

第二章 设计原则与总体要求

2.1 设计原则

投标人应参考采购人提供的鲁迅纪念馆展览大纲”、展馆建筑平面图的内容，在总体设计中遵循以下原则：

（1）系统性原则：展陈空间、展陈内容、技术系统、照明环境、导览标识等须形成统一整体，确保设计方案协调一致。

（2）创新性原则：采用新技术、新材料、新形式，打造集智慧化、数字化与艺术化于一体的现代化展馆。

（3）人本性原则：以观众体验为核心，注重参观流线、动线舒适性与交互性，体现以人为本的设计理念。

（4）安全性原则：严格遵守国家安全、消防及建筑规范，确保观众安全与展品保护。

（5）可持续性原则：强调节能环保、材料可再利用与设备可维护性，实现展馆运营的可持续发展。

2.2 设计要求

（1）整体设计创意及风格要求大气简洁、时代与文化特色鲜明、并结合现代元素，构思新颖、亮点突出。

（2）设计中需体现兼顾社会经济效益，采用限额设计。设计过程中，应该充分考虑在本项目社会效益的基础上兼顾设计与展品制作成本，维护费用和运营费用等经济因素。

（3）形式设计必须忠实于展览的主题和内容，对展览内容进行准确、完整和生动的表达。必须深刻理解展览大纲中所示的展览主题和内容，并符合附件中各展览大纲提出的设计要求，据此确定陈列的表现形式。形式设计的设计语言须符合各展区陈列主题的表达方式，通俗易懂地传达展览的主旨和内涵，通过合理方式实现展品与场景一体化，做到主题突出，形式多样，内容与形式完美统一。

（4）结合展示内容，布局互动项目，增加观众参与性，互动项目要求与展示内容紧密相关，力求创新，注重知识性与趣味性的有机结合。形式设计要做到将展览内容的丰富性与展览方式的多样化、现代化和技术化有机结合起来，形象深刻地揭示展览的主题和内涵。

（5）所有展陈素材在保持史料原真度的前提下，须经过符合展陈效果的提升处理。

（6）要根据展览传播目的和展览内容，科学设计展品摆放，合理安排展览信息，使观众轻松接受展览要传递的内容和信息。

（7）展厅环境设计和气氛营造要庄重、大气，与建筑空间、展览内容完美结合，相互呼应，相得益彰，浑然一体。既要能起到烘托展示内容的作用，又能为观众创造一个舒适、和谐和温馨的参观环境。

（8）展柜、辅助展品及装饰材料的取材要讲究低碳环保；注意善于利用材质的肌理和质感来映衬展览的内容，增强展览的艺术表现力；展柜、辅助展品的制作和工艺要严谨精细，有技术和安全的支撑和保障。

（9）场景艺术设计构思要立意准确，构图布局合理，制作工艺先进，艺术感染力强。高科技展项要切合展览内容与主题，富有生动性和互动感，性能优良，操作简便，容易维护，价格合理。

（10）展柜设计应考虑展品存取方便、安全可靠，制作优良、经久耐用。设备和产品的设计、生产、和安装必须符合国家有关规范和标准，以保证展品的安全及观众参观的舒适性。

2.3 本次投标设计方案需提供成果

投标人根据理解，提交能最大限度展现自身实力和设计思想的设计说明书与设计图纸，包括但不限于：

1.全馆布局与参观流线等直接表达方案思路的设计分析图

2.总平面布置图、总效果图

3.各展区平面布置图、各展区效果图（视点和数量自定）

4.轴测图、立面图

5.照明技术方案

6.专业展柜技术方案

2.4 服务内容及总体技术要求

（1）本采购项目包括但不限于展厅展柜、展品展台、支架、说明牌等专业项目；场景复原、雕塑、艺术装置、部分雕塑利旧布置等艺术创作，灯光照明系统、多媒体软硬件采购开发、创意影片制作等配套项目，展墙、展板图文等设计制作、陈列布展及其他辅助项目等

（2）展陈要求：陈列展览能准确、完整、生动地表达展示主题和内容，布局合理，逻辑清晰，重点突出，传播信息丰富饱满，信息组团合理巧妙，展示信息层次清晰；展厅环境氛围典雅庄重、引人入胜、充满现代气息、富有艺术感染力；注重人性化设计，符合人体工程学的基本要求。

（3）图文版面要求：各级标题文字看板设计要求规格统一；图文版面设计要符合“信息传达第一”的原则文物展品与图文版之间的呼应关系要强，各元素之间的组合、布局主次分明，重点突出；图文版面设计要符合审美原则。

（4）照明系统：采用高显色LED灯具，CRI≥95，重点照明与背景照明分路控制，预设场景模式。

（5）多媒体系统：采用模块化设计，满足不同展项内容更新需求，兼容投影、LED拼接屏等形式并按展项需求考虑互动性。运用多媒体技术，深度挖掘展陈对象所蕴含的背景、意义，给观众带来全新的科技体验，提高观赏度、令人产生探索的兴趣，给人留下深刻印象。结合展品对象特色来进行合理设计，传播目的明确，展项与展馆内容高度结合；设计理念新颖，展项的互动性、体验性强；多媒体设备的选型上需考虑技术相对领先而且设备性能可靠、操作方便，维护经济。

（6）展柜系统：需采用专业成品展柜，应符合《文物展馆密封性能及检测》和《文物展柜基本技术要求及检测》国家标准报批稿的要求。配置低反射玻璃，玻璃要求达到安全牢固的厚度，柜内配置恒湿系统（可按各个展柜内具体文物需求配置）。展柜必须坚固、密封好，防紫外、防尘、防潮，符合文物展陈标准，展示纸制品原件的展柜需符合国家文物局要求的恒湿标准。

（7）环保要求：采用节能、环保材料和环保技术，材料符合国家环保标准，充分考虑材料的安全性、通用性、牢固性、美观性、标准化。安装施工全过程控制粉尘与噪音污染。

第三章 展区建设内容与设计要求

3.1 展区建设内容

（1）立人厅

场地空间：位于上海鲁迅纪念馆一层大厅区域

功能定位：纪念馆形象展示，配合展陈相关社教活动。

个性化设计需求：设计主题明确，原有铜雕一组《呐喊》、《彷徨》，每个4米*4米，重新安装，增设展示底座，并配合设计主题艺术装置一个。原有鲁迅主题雕塑1座利旧布置，重新安装，增设展示底座，并配合设计主题艺术装置一个。鲁迅名言布置，定制专业台面柜不少于3个，墙面图文挂板、实物镜框若干。配置专业灯光。结合多媒体展项《印象鲁迅》，通过配备相应的设备，LED屏P1.86，面积不小于15㎡，视频不少于120秒，分辨率不低于4K。艺术性的展现鲁迅先生的一生，使观众等待正式参观之前，对鲁迅先生有基本印象。

（2）引玉厅

场地空间：位于位于上海鲁迅纪念馆一层内部中庭区域

功能定位：开放式展陈空间，简洁，开阔。

个性化设计需求：根据整体提升改造要求，设计“鲁迅的艺术世界”悬挂艺术装置一组。《鲁迅的一生》主题浮雕利旧整修。展厅内需配置桌面柜1600*600*1000不少于12只）、恒湿设备、配置专业灯光。柜内道具设计制作、墙面书架。为配合该区域后续活动开展，需配置LED屏P1.86，面积不小于13㎡、音响系统一套。为重新打造空间使用功能及属性，满足学术性、艺术性的表达，形成互动的空间形态，挖掘原有空间优势，合理使用和布置，达到功能和视觉效果的提升。

（3）莽原厅、奔流艺苑

场地空间：位于上海鲁迅纪念馆一层东面区域

功能定位：专业展陈空间，配合展陈相关社教活动。

个性化设计需求：根据整体展馆功能的使用及分布，需配置桌面柜不少于9个、沿墙展柜不少于6个、恒湿设备、柜内道具设计制作。配置相应数量的活动展板，设定区域使用功能，满足展馆整体的功能提升。打造具有学术性、艺术性并存的功能空间。完成改陈项目首场临展“取今复古 别立新宗”（暂定名）。为配合该区域展陈相关社教活动的开展，需配置LED屏P1.86，面积不小于15㎡、调音台及音响系统各一套、舞台灯光。

（4）朝华文库

场地空间：位于上海鲁迅纪念馆一层东南区域

功能定位：开放展陈空间，配合展陈相关社教活动。

个性化设计需求：“朝华文库”是上海鲁迅纪念馆常设专题展区，本次为展陈升级改造。项目将在原有19位库主展陈基础上，扩容并优化展陈体系，系统呈现与鲁迅先生有直接交往的24位亲友、同道的文化遗存。按照文物及展品清单配置展柜，打破原有的沉闷的展陈形式，挖掘重点内容，提升内容的视觉展示效果和可阅读性，增加库主介绍互动展项，配置43寸触摸一体机一台及互动软件一套，提升空间的互动性与内容的趣味性。库主包括许广平、许寿裳、冯雪峰、陈望道、曹靖华、钱君匋等。另专设30㎡社教活动区域，配置85寸触摸一体机。

（5）生平年表

场地空间：位于上海鲁迅纪念馆立人厅主楼梯侧面

功能定位：基本陈列的延伸。

个性化设计需求：精准表达内容的准确性，结合艺术呈现的手法，赋予原有纯文字内容展示形式具有艺术感，并与周围空间装饰效果可以兼容。结合楼梯区域和主动线的走向，将内容和形式向上延伸，内容为鲁迅的生平大事记。既保证了内容的艺术呈现，且兼顾内容的引导功能。

（6）“民族魂鲁迅”生平陈列

场地空间：位于上海鲁迅纪念馆二层常设展区

功能定位：艺术性、互动性、展馆核心展区。

个性化设计需求：深度了解鲁迅先生的生平经历，结合空间布局进行整体提升，进一步合理优化相关内容点和表达方式。构建符合内容结构的空间逻辑空间关系，达到内容表述与空间逻辑的合理统一。运用新的展陈形式提升展示内容的视觉效果和艺术表达，增加具有创新性的互动展现，增强内容的趣味性和互动性。打破常规的实物展示和场景展示形式，增加内容可视化和可阅读性，根据实物类别和主次关系构建具有逻辑和主次的关系展陈体系，结合空间结构优化版面效果和实物展示效果。

1）序厅

充分理解“民族魂”鲁迅的精髓，以艺术形式表达主旨。充分合理的空间功能和视觉焦点的位置规划。结合现有空间结构，用创新的艺术形式体现“民族魂”的时代意义和历史厚重感，展示鲁迅先生的文学造诣和精神。

2）第一部分 求索之路

通过对鲁迅先生的家族历史结合实物展示，向观众展示伟大文学家“走异路，逃异地”，弃医从文、探索救国救民道路的历程。

3）第二部分 十年砥砺

反映鲁迅在辛亥革命改朝换代的大背景中激发的磅礴的革命热情和思索。

4）第三部分 新文学主将

展现当时时代背景，挖掘鲁迅文学作品的魅力，表达在当时残酷的社会背景下，鲁迅先生作品给人们带来了一道曙光。

5）第四部分 左翼文化运动的旗手

深挖鲁迅在上海期间左翼文化活动和精神内涵，彰显鲁迅研究和鲁迅精神的时代意义。突显上海鲁迅纪念馆的上海属性，展示鲁迅先生在上海期间的生活和工作状态。

6）第五部分 民魂永在

“民魂永在”部分通过“民族魂”场景、“鲁迅丧仪”影像视频展示，体现鲁迅生命不息、战斗不止的伟大一生；

（7）树人园

场地空间：位于二楼基本陈列中“回”字形围合成的顶面开放空间

功能定位：基本陈列的延伸。

个性化设计需求：突出鲁迅在上海的工作和交游及鲁迅重要创作浮雕。

（8）百草园

场地空间：位于上海鲁迅纪念馆主入口和办公区域至主体建筑间的户外绿化区域

功能定位：配合展陈功能定位，以鲁迅先生儿时的思想与情感为基石结合鲁迅在上海时期的革命实践与批判精神，构建一条从“乡土记忆”走向“民族魂”的精神脉络。

个性化设计需求：将原场地百草园设置两大核心主题，一是打造其文化作品精神思想的学习互动空间，通过学习观摩鲁迅名言、感受鲁迅的勤学奋进精神、利用拓印等元素进行互动与观摩；二是营造鲁迅孩童时期：通过乌篷船、捕鸟、长妈妈讲山海经等艺术装置探索自然之野趣，体验儿时纯真友谊，感受质朴乡情的日常生活画面。设计七组主题雕塑，包括1、浮雕：百草园-豫才的童年时光，取材于鲁迅先生的生平、作品、事件等方面。2、艺术圆雕：百草园-少年闰土，通过立体艺术形式再现鲁迅文学经典中的童年意象。3、艺术圆雕：百草园-少年鲁迅，通过立体艺术形式再现鲁迅文学经典中的童年意象。4、艺术圆雕：百草园-水牛，营造鲁迅孩童时期质朴乡情，呼应鲁迅“孺子牛”精神。5、艺术圆雕：百草园-儿时拾取-捕鸟，取材于鲁迅与闰土雪地捕鸟场景，重现少年鲁迅与闰土在百草园中的纯真互动。6、壁雕+铜塑：乌篷船与故乡记忆，取材于绍兴水乡特色以及鲁迅的《社戏》相关内容，提炼绍兴水乡独有的文化符号。7、雕塑：长妈妈与山海经，取材于鲁迅的《阿长与山海经》相关内容。

（9）其他配套服务

1）文物征集及复制费，不少于100件，包括但不限于手稿、信件等纸张类、书籍类、实物展品复制若干。

2）中英文翻译费

第四章 技术要求

4.1 总体技术要求

4.1.1 设计总则

本项目投标人应参考采购人提供的陈列大纲、展馆建筑平面图等内容，以及上海市的气候特征与周边环境作为设计参考依据，合理组织建筑物通风和采光，体现生态和可持续发展的要求，注重节能观念和环保思想，合理利用各种成熟可靠的绿色环保、节能降耗的技术手段，降低今后的运营费用。

4.1.2 设计创意要求

（1）展陈设计要完美体现主题内容，调动各种陈列艺术语言，为陈列主题服务，坚持创新，陈列手段新颖、独特。

（2）设计重点突出、展线合理且节奏感强，每个展区有展示亮点。

（3）设计应充分体现“以人为本”的原则，充分考虑不同观众群体的特性，陈设既要追求高雅的审美情趣，又要具有满足各类人群需求的普适性和大众性。

（4）在充分考虑经济合理性、耐用性的前提下，合理运用声、光、电等现代技术，对陈列的重点、亮点部分适当运用多媒体、互动装置等高科技手段加以体现，增加展示的趣味性与互动性。在展示设计中，总体应强调把观众的注意力吸引到展品等展示内容上，在展示形式设计上注意“度”的把握，装饰应避免过于繁杂，防止喧宾夺主。

（5）概念设计方案基本要求：除了要阐述展览设计和创作的基本思想和创意说明外，必须完整表达展览内容体系在展厅建筑空间中的合理布局，观众参观路线，未来展览空间设计及其总体艺术风格，基本展览设备的造型及其尺度比例，典型展品组合图等。

4.2 展柜技术要求

展柜设计应考虑展品存取方便、安全可靠，制作优良、经久耐用。产品采用国内知名品牌，并得到采购人认可。设备和产品的设计、生产和安装必须符合国家有关规范和标准，以保证展品的安全及观众参观的舒适性。相关设备和产品应具备较高的标准化程度，便于安装和拓展其他功能，并保证配套有完善的售后服务。采购人有权在展柜采购前、封样阶段、展柜安装后分别组织行业专家对展柜及其安装质量进行评审，未达到招标文件及合同要求的，应替换产品并重新安装，直至符合要求为止。

4.2.1 展柜采购内容

本采购项目中文物展厅所涉及的文物展柜（简称“展柜”），投标人应参照各个标段的“文物展柜需求清单”的要求进行设计投标，中标人在设计方案中明确形制、数量并定制。其中，部分展柜还需要包含为有效安装微环境调控设备等展柜组合配套功能所需要的展柜深化设计、结构加工与安装配合，以及展柜与展陈装修。有关展柜类型名称约定如下：

（1）中心柜（独立柜）：指放置于展厅中央、四面可参观的立式固定或可移动展柜。

（2）桌柜（平柜）：指高度在视线之下、通常俯身参观的卧式固定或可移动展柜。

（3）边柜（壁龛柜）：指嵌入墙面、正面看不见底座或顶灯箱的壁龛式固定展柜。

（4）通柜：指具有完整底座或顶灯箱（或无）、沿墙或入墙放置的固定或可移动展柜。

（5）异形柜：指超越上述常规结构的或具有复杂形状的特别展柜。

展柜深化设计：中标人需在展陈设计基础上，针对文物展陈需求和有关展柜组合配套功能需求，提出各展柜的深化设计。展柜深化设计方案由采购人组织进行审核，中标人需按审核意见进行必要的调整。展柜深化设计方案经采购人签证确认后，中标人需按采购人要求递交定型实样展柜（样柜）。在采购人审核确定定型实样展柜、中标人收到采购人发出的签证确认后方可实施定制加工。

展陈装修工作：中标人需负责展柜与展陈装饰墙面、顶面、地面等有施工交叉的配合工作。

柜内照明组合：中标人应负责柜内照明的组合深化设计、设备采购、加工、安装、调光等一体化工作。

售后服务：中标人需负责对展柜使用和维护等有关技术培训，对免费质保周期及其保养维修内容等服务保障作出承诺。

技术资料提交：中标人需在项目验收之前提交全套定制展柜竣工图，包括纸本图纸和光盘、固态移动存储电子文档各3套。

4.2.2 展柜技术要求

展柜总体技术要求

外形式样：展柜产品的外形应与展厅展陈设计风格、展柜形式设计风格相协调；外观工艺精致、线条简约挺拔顺直、视觉效果好。外观、尺寸在设计图纸中有清晰反映。

工艺性能：展柜表面平整，涂层色泽均匀一致，无划伤、露底、变形、破碎、气泡等明显缺陷，边角应当圆滑或倒角；线路和锁具不外露。材料、工艺在设计图纸中有明确反映。

安全性能：展柜坚固耐用，结构稳定，不易变形；整体安全性高，满足文物展柜实体防范要求和规范；开闭机构轻巧并耐用，开启方式满足展陈布置和安全需求；闭锁功能设计合理、安全、隐蔽、稳定，使用和维护方便。

文物保护性能：展柜具有良好的密闭性；展柜内微环境质量符合文物预防性保护要求；展柜制作材料的材料环境安全性符合规范要求；文物照明综合考虑文物保护和展陈效果。

整体结构：展柜整体结构为金属框架式或金属基座式加玻璃结构，或无玻璃罩的金属底座结构，展柜结构钢板、钢管均需要做耐腐蚀或作防腐蚀处理，表面经粉末喷涂或氟碳喷漆装饰涂层处理；展柜结构和饰面金属材料满足规定要求，展柜内背板、底板使用环保板材，配用优质低反射类夹层安全玻璃。展柜主要用材（包括金属、玻璃、照明系统、锁具、滑轨气缸等五金件、管线等）应明确品牌及产地。

空间分割：展柜的展示空间，与灯箱空间或底座空间应严格密封分割，根据不同柜型进行深化设计，最终设计方案由采购人组织进行审核确认。

可操作性：展柜设计应优先考虑展品安全、方便取放，以及内置展台日常保洁及维护的可能性与便捷性；除特殊重、大部件外，展柜的可操作部件包括展柜门应可由一人进行操作。

组合配合：确保展柜与展陈装修的完美结合，有效组合应用展柜内照明、微环境调控设备、多媒体等设施设备，包括有效组合深化设计、安装接口构件加工、安装调试等。

管理配合：本采购项目内展柜的深化设计方案，须征得采购人审核认可后方可进行制作。中标人需负责在展柜深化设计方案基本确定后的定型实样展柜的搭建、修改、定样工作。

售后服务：中标人应负责对采购人进行展柜操作、维护等应用培训，保证采购人能够正确、熟练掌握。

采购人选择权：为保证展柜质量要求，如定型实样展柜质量经检验不合格，或呈现效果不能满足需求要求，采购人保留对采购的品牌和货物的选择权。

（1）展柜结构和金属材料要求

文物展柜要求为金属玻璃类展柜。展柜主体结构应具有相当的自重稳定性、承重坚固性和抗冲击稳固性，能够承载展柜金属构件、玻璃、设备与文物的重量而长期不变形，基座承载力不低于400kg/m2、展台底板承载力不低于150kg/m2（特重文物展柜应单独设计），展柜设计使用寿命20年以上。

金属材料选材应符合如下基本要求：

1）展柜结构用冷弯空心型钢牌号与性能应符合GB/T 700—2006《碳素结构钢》和GB/T 6725—2017《冷弯型钢通用技术要求》的规定，截面与外形要求应符合GB/T 6728—2025《结构用冷弯空心型钢》的规定；冷轧碳钢板材应符合GB/T 11253—2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》的规定，力学性能应不低于Q235牌号；展柜背后若采用镀锌钢板封护，材料应符合GB/T 2518—2019《连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》的规定；不锈钢材料应选用统一数字代号为S30408或S30403的热轧板或冷轧板，材料成分符合GB/T 20878—2024《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》，板材性能符合GB/T 4237—2015《不锈钢热轧钢板和钢带》或GB/T 3280—2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》规定。

2）铝合金材料化学成分应符合GB/T 3190—2020《变形铝及铝合金化学成分》中表2和GB/T 3880.1—2023《一般工业用铝及铝合金板、带材 第1部分：一般要求》表5的规定。其中，铝合金板材应采用6061或6063牌号、符合GB/T 3880.2—2024《一般工业用铝及铝合金板、带材 第2部分：力学性能》所规定力学性能的T4或T6状态铝合金；铝合金型材应采用6061或6063牌号、符合GB/T 5237.1—2017《铝合金建筑型材 第1部分：基材》要求的T4、T5或T6状态铝合金；铝蜂窝复合板的材料与要求应符合JG/T 334—2012 《建筑外墙用铝蜂窝复合板》的规定；铝波纹芯复合铝板应符合JC/T 2187—2013《铝波纹芯复合铝板》规定的建筑幕墙用铝材要求。

3）展柜结构、箱体、展台、饰面等不同位置所采用钢板，应根据不同功能要求采用不同厚度的冷轧钢板。结构和受力金属件壁厚不低于3mm，饰面金属板材厚度不低于1.5mm，不锈钢构件板材厚度不低于1.5mm，封护镀锌钢板厚度不低于1mm。

4）结构金属件的连接应以连续焊接方式加工，不得仅以点焊方式进行。展柜内可视部分的金属拼接应无缝隙现象。

5）展柜内展台底板和背板应采用环保板材等，表面可采用涂层、包布、贴饰等工艺深化设计装饰。其中，与展陈部分直接接触的展台平面木制板材必须选择达到 E0 级以上，并在表面进行密封处理，达到防火、防霉菌、防变形，并且控制甲醛释放量。甲醛释放量符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 的标准，实测值小于0.05mg/m³。包织物宜使用符合国家标准二等品及以上的棉织物或麻织物，各类纺织品释放的甲醛含量按GB/T 2912.2-2009《纺织品 甲醛的测定 第2部分：释放的甲醛（蒸汽吸收法）》检测应不高于20mg/kg。

展柜用金属材料应耐腐蚀或作防腐蚀处理；表面经粉末喷涂或氟碳喷漆装饰涂层处理，涂层质量应满足如下基本要求：

1）钢板表面涂层理化性能应不低于GB/T 3325—2024《金属家具通用技术要求》表5的规定和膜层硬度不低于4H、按GB/T 9754—2025《色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定》的规定采用60o入射角测定的膜层光泽不大于30的要求。

2）铝合金材料表面涂层应符合GB/T 5237.4—2017《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》的基本规定和膜层性能级别Ⅰ级、光泽不大于30的要求，或GB/T 5237.5—2017《铝合金建筑型材 第4部分：喷漆型材》的基本规定和四涂层膜层厚度、膜层硬度不低于4H、光泽不大于30的要求。

展柜电源线路设计安全、布线隐蔽。灯箱不得有漏光现象。

展柜的尺寸公差、形状和位置公差应符合GB/T 36111—2018《文物展柜基本技术要求及检测》的规定。

除非另有特殊要求，原则上常设展览的展柜应设计为固定式展柜。

（2）展柜玻璃和密封材料要求

展柜玻璃性能应满足如下要求：

1）优质低反射玻璃应为非钢化镀膜浮法平板玻璃，采用符合GB/T 2680-2021和GB15763.3-2009规定的高性能低反射安全夹胶玻璃，可见光透光率不低于97%、可见光反射率不大于1%、并且复合后可阻隔97%以上的紫外光。

2）夹层玻璃不得有划痕、气泡、内含物、裂纹、细小纹路和其它缺陷，质量应符合GB 15763.3—2009《建筑用安全玻璃-第3部分：夹层玻璃》的要求；夹层玻璃中间层材料宜采用以乙烯-甲基丙烯酸共聚物为主的离子型中间层（SGP）或以聚乙烯醇缩丁醛为主的PVB中间层。

3）依据GB15763.3-2009，安全性能具有通透性好、高冲击力、防紫外线、防爆、安全防盗的功能。低反射玻璃符合耐热、耐湿、耐辐照、落球冲击剥离性能。

4）低反射玻璃耐洗刷性要求：膜层无明显脱落、剥离、起皱现象。耐酸碱性能应符合GB/T18915.1-2013标准；耐洗刷性能应符合JC/T2170-2013中5.8的要求；耐磨性应符合GB/T18915.1-2013《镀膜玻璃 第1部分：阳光控制镀膜玻璃》中第6.6条要求；试验前后玻璃膜层变化均匀，不得出现局部膜层脱落现象。

展柜玻璃、低反射玻璃应尽可能设计为整片玻璃面，必须拼接的玻璃也应选择尽可能大幅面玻璃。如有使用拼接方案，需提前告知采购人。固定拼接缝或活动拼接玻璃缝隙均应有密封措施，拼接缝处理应视觉感知较弱。

展柜所选用玻璃根据柜型、规格尺寸进行定制设计，桌柜、边柜（壁龛柜）、小型中心柜玻璃厚度应不低于6mm+0.76+6mm夹层玻璃；通柜、玻璃高度超过2.4米的中心柜玻璃厚度应不低于6mm+0.89+6mm或8mm+0.76+8mm夹层玻璃；展柜高度超过2.5米的特大型通柜、特殊规格展柜等应设计核算相应提高展柜玻璃厚度。

最终深化设计方案中玻璃选用规格型号及拼接尺寸由采购人确认后，方可实施。

投标文件中须提供玻璃供应商或由第三方检测机构出具的能体现材料规格和参数的证明文件。

5）展柜玻璃外露的边缘需精抛光，外露的角应加工为安全倒角。转角结合玻璃应45°对接，用中性结构胶粘接，接合处无气泡、无胶痕。

展柜应使用中性有机硅类即硅橡胶类结构密封胶和密封条：

①展柜密封胶条：展柜其他部件相连接处应选用专用密封型材和硅胶密封条。密封条的设计硬度（邵氏A）宜为60±5。具有抗震、抗断裂、抗撕裂、抗老化、抗压缩、寿命持久、不变形的特点，不含任何酸性物质。展柜密封胶应采用双组份环保型密封胶，性能稳定，无溶剂、无异味。

②展柜密封胶：密封胶采用双组份环保型粘接剂，性能稳定、无溶剂、无异味，不散发任何酸性或有害气体，具有耐臭氧、耐紫外线、耐高、低温性能，以及良好的特强粘接力和弹性，环保标准须满足GB 30982-2014 《建筑胶粘剂有害物质限量》的相关规定。结构密封胶应符合GB 16776—2025《建筑用硅酮结构密封胶》的规定。

（3）展柜开启和锁固方式

展柜的开关设计应优先考虑展品的安全、方便取放。除非采购人特别指定，中标人应按照展陈设计需求，以及展柜的类型、尺寸、位置、展品尺寸、操作人员习惯等因素设计展柜开启方式。无论是何种开启方式，应遵循安全、可一人能独立操作的原则。

展柜的不同开启方式、开启方向和开启度应满足文物取放平稳安全和人员操作方便的基本需求，并满足表1要求：

表1 展柜开启系统要求

| 项目 | 要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门的开启方向性 | 1）移动开启的展柜柜门的开启方向宜为双向移动开启，可根据需要进行开启方向调节，且各方向开启度均应不低于50%。移动开启门也可为单向开启，单向开启度应满足如下“移动开启或推拉”的规定。 2）旋转开启门的开启方向，应根据场地情况或用户要求确定。 |  |  |  |  |
| 门的操作平滑性 | 门在运动过程中无蛇行、晃动、震动和冲击现象。 |  |  |  |  |
| 门的开启度 | 向上单边翻转开启 | 升降开启 | 左右移动开启 | 向左或向右旋转开启 | 特殊开启方式 |
|  | 大于展示玻璃的高度 | 大于文物高度 | ≥70% | ≥100%（90°） | 能保障文物平稳安全方便取放 |

柜门开启和关闭应顺畅，灵活、安全、轻便，柜门开关不应有较大震动和异常响声、不得有蛇形现象。

（4）柜内环境质量和控制要求

文物展柜的结构、材料和控制，应以保障柜内文物保存环境“稳定、洁净”为首要前提，具有良好的空气湿度缓冲或平稳性、较高的空气洁净度，并在结构上注重防止灯具或其他设备本身热量对柜内温湿度波动的影响。

展柜结构应具有良好的整体密闭性，涉及展陈空间的构件应作密封处理，密封条应闭环连接不漏气。要求展柜密封性能满足如下要求：

1）按照GB/T 36110—2018《文物展柜密封性能及检测》规定的方法检测，中心柜、桌柜、边柜（壁龛柜）等的密封性能应达到高密封展柜要求的展柜换气率＜0.5d-1；通柜及异形柜应达到密封展柜要求的展柜换气率＜0.5d-1。

2）采购人有权对实样样柜、安装展柜抽查展柜换气率，并作为验收的指标之一。

展柜使用材料应尽量采用惰性材料，防止材料散发污染物对文物保存环境的破坏影响。展柜使用材料尤其是柜内使用材料应满足如下要求：

1）依照GB/T 36111-2018《文物展柜基本技术要求与检测》中规定的方法，展柜材料的“材料环境安全性”应达到“适合长期使用”的要求。投标人有权要求提供由第三方检测机构或平台出具的展柜主要材料包括但不限于密封胶、密封条、布料、喷涂后金属框架和板材等的“材料环境安全性”检测报告等证明文件。

2）采购人有权对中标人选用的展柜材料进行“材料环境安全性”评测，合格后方可使用。

展柜内污染气体的含量应不超过表2的限值规定。采购人有权按照有关馆藏文物保存环境检测技术规范，对实样样柜、安装展柜抽查检测，并作为评测和验收的指标之一。

表2 文物展柜内污染气体限值

| 污染气体 | 日平均浓度限值 |
| --- | --- |
| 甲醛（HCHO） | 80 μg/m3 |
| 甲酸（HCOOH） | 50 μg/m3 |
| 乙酸（CH3COOH） | 100 μg/m3 |
| 挥发性有机化合物（VOCs） | 300 （体积分数，10-9） |

根据不同质地文物保存要求，展柜内文物保存微环境调控拟采用主动调控、被动调控或不调控方式。在保证展柜密封性要求前提下，柜内湿度控制质量需符合如下要求：

1）采用小型调湿器主动式调控的展柜，要求展柜内相对湿度日波动幅度≤±2%。

2）采用文物保护专用调湿剂被动调控的展柜，要求展柜内湿度日波动幅度≤±4%。

3）采购人有权结合展柜密封性，对展柜内温湿度调控能力进行检验检测。

展柜调湿机要求

功能：专用于文物展柜微环境相对湿度目标及其稳定性精准调控。

（1）湿度调控容积：可调控≥8m³的展柜空间；

（2）湿度调控范围：满足或优于20%RH～90%RH；

（3）调湿最大允许误差：≤±1%RH；

（4）湿度调控波动度：≤3%RH；

（5）分辨率：0.1%RH

（6）掉电数据存储功能：装置应具有掉电数据存储功能。掉电时，应能自动保存装置中的数据和动态运行参数。再次上电后，应能自动恢复掉电前的数据参数并正常工作，应符合 WW/T 0096—2020《馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》的要求。

（7）监测功能：

装置应具有按照设定的工作周期定期上传工作状态及湿度等调控环境监测数据的能力，湿度监测的最大允许误差为±2.0%RH，应符合 WW/T 0096—2020《馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》的要求。

（8）参数设置功能：装置应具备参数远程设置功能，应符合 WW/T 0096—2020《馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》的要求。

（9）工作稳定性：

装置通电后正常工作时间不小于 2d，试验期间应符合调湿最大允许误差≤±1%RH；湿度调控波动度≤3%RH 的要求，应符合 WW/T 0096—2020《馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》的要求。

（10）环境适应性

①高温工作

装置在环境湿度 60%±3%RH条件下,温度从(30±2)℃、(35±2)℃、(40±2)℃中选择,调节目标湿度设为 50%RH, 稳定后工作 4h,试验期间应符合调湿最大允许误差≤±1%RH，湿度调控波动度≤3%RH的要求，应符合 WW/T 0096—2020《馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》的要求。

②低温工作

装置在环境湿度 60%±3%RH条件下,温度从(5±2)℃、(10±2)℃、(15±2)℃中选择,调节目标湿度设为 50%RH, 稳定后工作 4h,试验期间应符合调湿最大允许误差≤±1%RH，湿度调控波动度≤3%RH的要求，应符合 WW/T 0096—2020《馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》的要求。

③高湿工作

装置在环境温度(22±2)℃条件下,湿度从90%±3%RH、80%±3%RH、70% ±3%RH 中选择,调节目标湿度设为 50%RH,稳定后工作 4h,试验期间应符合调湿最大允许误差≤±1%RH，湿度调控波动度≤3%RH的要求，应符合 WW/T 0096—2020《馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》的要求。

④低湿工作

装置在环境温度(22±2)℃条件下,湿度从10%±3%RH、20%±3%RH、30%±3%RH条件下,调节目标湿度设为50%RH,稳定后工作4h,试验期间应符合调湿最大允许误差≤±1%RH，湿度调控波动度≤3%RH的要求，应符合 WW/T 0096—2020《馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》的要求。

（11）安全性能

①绝缘强度

装置输入端子与外壳之间施加1500V、持续1min的交流电压，试验期间，无击穿和闪络现象，且漏电电流不大于5mA。直流供电的装置不进行本试验，应符合 WW/T 0096—2020《馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》的要求。

②绝缘电阻

装置输入端子与外壳之间，在正常工作条件下其绝缘电阻应不小于10MΩ;恒定湿热试验后，应不小于1.5MΩ。直流供电的装置不进行本试验，应符合 WW/T 0096—2020《馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》的要求。

（12）外壳防护等级：应符合GB/T4208一2017规定的IP20要求，应符合 WW/T 0096—2020《馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》的要求。

（13）电磁兼容性的静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、辐射发射、脉冲群特性、浪涌特性，应符合 WW/T 0096—2020《馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》的要求。

（14）噪声：装置的整体噪声应低于50dB，应符合 WW/T 0096—2020《馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》的要求。

（15）设备支持数据与时间戳存储，具备掉电非易失性，离线采集数据存储量不小于100万条。

（16）设备处于待机状态时，待机功率不大于8W。

（17）在环境温度 25℃、相对湿度 80% RH 条件下，设备 24 小时除湿量不低于2.5kg；在环境温度 25℃、相对湿度 40% RH 条件下，设备 24 小时加湿量不低于2.5kg。

（18）设备内部无内置水箱，无液态水,无需人工加补水。

（19）净化能力：净化调湿装置出口处甲醛、甲酸、乙酸、臭氧等目标污染物限值，符合 WW/T 0096—2020《馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》的要求。

以上须提供投标产品由具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告复印件佐证。

展柜安全防范要求

文物展柜应符合GB/T 16571—2012《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》规定的实体防范要求，采用符合前述要求的金属玻璃结构展柜、夹层安全玻璃，安装防盗锁，并应具有防撬功能。

每个文物展柜的柜门应至少设置1个非密码式机械防盗锁锁点，采用的锁具性能应不低于GA/T 73—2015《机械防盗锁》中规定的B级要求。锁具安装位置应隐蔽，并方便开启。采购人有权要求中标人提供由第三方检测机构出具锁具检测报告等能体现参数的证明文件。

展柜中的电器设备的安全性能应符合WW/T 0109—2020《馆藏文物展藏 多功能展柜 技术要求》中5.9的规定。展柜金属构架应有效接地，展柜内的变压器、灯具控制器、空气泵、风扇等设备应有过载保护。电器设施设备安装应合理、通风散热良好。

4.3 专业照明技术要求

本采购项目中的常设展陈照明（简称“展陈照明”）展项内容，涉及各个专题展厅，包括且不限于这些展厅的展陈照明深化设计、照明控制系统设计、照明装置采购配置与安装、展陈照明效果调试，以及所有灯具及照明控制系统的设备定位、配管和穿线等内容。

展陈照明深化设计：中标人需在展陈设计基础上，结合展板、展柜深化设计，提出各展厅室内及展陈照明深化设计方案。展陈照明深化设计方案由采购人组织进行审核，中标人需按审核意见进行必要的调整。展陈照明深化设计方案经采购人签证确认后，中标人需配合采购人对拟选购灯具进行搭建实样试验，经采购人确定后方可实施采购。

展陈照明配合：如采购人针对各个展厅照片、油画、场景、文物的不同材质及器型，对展陈专业灯具提出特定技术指标或展示效果要求，中标人需依据具体要求提供灯具样品。经采购人审核、测试、试样和封样，并审核确定后方可进行设备采购。中标人需在设计、安装与调试的各阶段配合采购人进行展陈照明相关的各项工作。

展陈专业照明灯具配置：中标人需按照审定的展陈照明深化设计方案，负责购置经采购人审核确定和封样的柜内或柜外专业照明灯具设备，以及负责所有灯具及配件安装，协助调试达到预期照明效果。

其他照明灯具配置：中标人需负责文物展厅环境照明和辅助功能区照明所涉及的照明装置的采购、安装和调试工作。

各展厅均须设有专业照明配电箱和智能照明控制箱，采购人提供电源箱，电源箱下桩头开始桥架、线槽、配管、电缆、电线及专业照明配电箱、智能照明控制箱的设计采购安装调试等均由中标人负责。

楼层主控器安装在各层的弱电机房，接入设备网交换机；

各馆的智能照明控制箱汇总至当层的弱电机房（每层有多个弱电机房，就近原则放置）；相邻的箱体可相互并联，汇聚一起后，连接至弱电机房。

控制室主控电脑接入设备网，查看、控制各展馆内灯光状态、当前场景等信息所有智能照明控制箱均设有接线终端以供总进线电路、负载电路、信号电缆等连接。

所有接线位置须适当地标记。最后的负载电路标记须与楼面照明平面图标记相同。

（1）展陈照明总体要求

展陈照明应遵循安全、保护、还原、舒适、节能、安全和便于维护原则。文物展陈照明应采用符合上述原则的优质LED类专业照明灯具。

照明设计：照明设计及其选用的照明装置，应满足文物、照片、优化等保护、显色性、启动时间等要求，并应根据光源、灯具及镇流器、LED驱动电源等的效率或效能、寿命等在进行综合技术经济分析比较后确定。并应符合GB 50034—2024《建筑照明设计标准》、GB/T 31831—2025《LED室内照明应用要求》、 GB/T 23863—2024 《博物馆照明设计规范》等国家现行相关标准的有关规定。

照明安全性：照明装置的安全性应符合GB 7000.1—2023《灯具 第1部分：一般要求与试验》等国家强制性产品认证的规定。照明灯具的材料及结构应利于表面散热，无前端热辐射隐患，灯具外壳材质宜为高导热压铸铝合金外壳，基本无外露明线，外壳确保颜色持久、耐磨性强。照明装置应具有防火、防止坠落等可能造成人员伤害或财物损失的安全防护措施。

照明舒适度：在保证文物保护和安全的前提下，展陈照明的所有灯光环境应带给观众以美和舒适的感受。应对眩光程度、色温、色容差、显色度、光束角等方面进行严格把控，并对柜内照明和柜外照明进行精细化、艺术化的专门设计。

照明灵活性：应充分考虑展厅和展品的多样性，文物展陈照明应针对不同尺寸、形状、质地、场景的展品，设计相应配备具有高灵活度的灯光组合及向光配件，以满足不同的陈列照明要求。

照明控制系统：展陈照明控制系统必须具备对各主流灯具产品的兼容性，并且能够进行分区管理、精准调控、方便操作。

照明灯具外形：无论是柜内照明还是柜外照明，灯具灯体都应尽量隐蔽安装，设置于观众视线之外；如必须出现于视线内的，则灯具外形必须简洁、美观，并符合其所处空间的整体设计基调。

质保要求：展陈照明所采用灯具必须经久耐用，中标人应承诺于质保期内负责所购买和提供的照明设备的维护保养工作，并应保证其可以始终方便、安全地进行检修、维护和更换。

管理要求：中标人提出的文物展陈照明设计方案与设计推荐的各类照明灯具，需经采购人审核、测试、试样和封样。采购人审核确定后，对样品进行封样。中标人收到采购人发出的签证确认后方可批量采购灯具，以确保采购照明装置的效果能满足采购人预期的技术和艺术要求。

（2）展陈照明通用技术要求

文物展陈柜内照明照明光源的色温3500k，图文照明照明光源的色温3500k,环境照明照明光源的色温4000k，同一展品照明光源的色温应保持一致，展厅灯光色温应整体相协调。展品照明一般显色指数（Ra）应不低于97，展厅照明光源显色指数（Ra）应不低于95，红色显色指数（R9）应不低于80。

文物展陈照明选用的同类型灯具，其光源色容差应不大于2SDCM。照明灯具的光源寿命应不低于50,000 h。

展陈照明应满足文物保护要求。除了满足色温、显色性指标外，还应：

1）确保光源的紫外辐射相对含量应小于10μW/lm；

2）控制展品表面的年曝光量限制值和照度标准值应满足《博物馆照明设计规范》GB/T23863-2024的规定。

3）采购人有权按照此要求进行验收抽查检测。

在满足配光和眩光限制要求的条件下，应选用灯具效能高的灯具。展厅重点照明用LED轨道灯、LED射灯、LED筒灯灯具的初始效能值不应低于表3的规定。

表 3  LED轨道灯、LED射灯、LED筒灯灯具的初始效能值

| 光束分类 | 光束角 （°） | 初始效能限值 lm/W |
| --- | --- | --- |
| 特窄光束 | <10 | 30 |
| 窄光束 | 10～30 | 45 |
| 中光束 | 30～60 | 60 |
| 宽光束 | >60 | 80 |
| 注：调焦轨道灯的能效限定值按其最小光束角选取。当灯具一般显色指数Ra不低于90时，灯具初始效能值可降低5 lm/W。 |  |  |

文物展陈照明灯具均需为可以随意移动位置及调整照射角度的灯具产品，并满足水平可调节角度最小为360°（或以上），垂直可调角度最小90°（或以上），灯体旋转角度锁定性良好的要求，以满足文物展陈照明调整的需求。

文物展陈照明中的环境照明应严格防止“直接眩光”和“反射眩光”。应通过科学、合理的设计，对整体展厅及展柜进行眩光控制，或可采用为专业照明灯具配置防眩光配件的方式。展厅内一般照明的眩光值（UGR）应不大于19。一般照明的地面照度均匀度不应小于0.4；对于平面展品，照度均匀度不应小于0.6。

文物展厅中相对独立的辅助功能区域照明应能满足人员活动需求，符合JGJ 66—2015 《博物馆建筑设计规范》的规定，并与其他区域的照明效果相协调。

文物展陈的所有专业照明系统需具备在调光范围内的任意值工作状态下无频闪现象，可以满足高清摄像的需求。光源或灯具的闪变指数PstLM 应不大于1；光源或灯具频闪效应可视度SVM 应不大于1.3；光输出频率应不小于500Hz。灯光调至最低亮度输出后频闪控制满足GB/T 31831-2025《LED室内照明应用要求》中表 12对波动深度的限值规定。

展陈天花照明装置的配套专业轨道应为三回路制式或三回路二信号制式，柜内照明装置配套专业低压导轨应为二线制式或四线三回路铝合金轨道，以匹配智能控制系统，并保证日后运行维护方便。

投标文件应明确拟选用的展陈照明灯具（包括柜内、柜外、场景等各种照明）的品牌并提供有关技术参数资料及证明文件或检测报告。

（3）柜内照明基本要求

柜内的照明设计应结合展厅环境照明整体设计，注重各设计阶段与环境照明的衔接与协调。各设计阶段的成果应具有一致性、完整性和可操作性。柜内照明设计方案经采购人确认后方可采购与施工。

照明设计时，应根据不同类型展品的需求确定照明方式。展柜及展陈设计时，应避免灯具和展品之间出现遮挡物。

柜内照明灯具品牌应在国内设有售后服务或生产维修点，以利于及时便利维护。所选专业灯具品牌采用国内知名品牌，并得到采购人认可。展柜内灯具体积需尽可能小型化，应预留安装尺寸便于灯具隐藏以及维修，并充分考虑灯具镇流器、LED驱动电源等附件的安装以及散热效果。其中展柜顶灯箱内灯具应满足如下需求：

1）通柜用灯具加导轨高度不得超过20cm；

2）边柜或中心柜用灯具加导轨高度不得超过10cm；

投标人采购的柜内照明装置产品应符合相关安全标准、EMC辐射和抗干扰标准（投标文件中出具能体现参数的证明文件或检测报告）。

柜内照明应充分考虑功能扩展性和适应性，针对不同大小、形状、质地文物的有效照明，采用不同的照明手法。即柜内照明灯具除变焦灯具外可运用可更换配光配件实现窄、中、宽、椭圆拉伸、洗墙等配光效果，以灵活多样达到满足不同文物的陈列照明需求。

展柜内的灯具与展示空间之间应设置防护或隔离措施，灯具应易于安装、调试和维护，以有效避免灯具坠落或灯具调节与更换时对展品造成触碰等危险情况发生。未进行物理隔离的灯具输入电压宜为安全特低电压（SELV），并且在正常工作条件下，灯具表面的温度不应超过50℃。

（4）柜外照明基本要求

柜外的照明设计应结合展厅环境照明、柜内照明整体设计，注重陈列设计、施工图设计的衔接与协调。各设计阶段的成果应具有一致性、完整性和可操作性。经采购人确认后方可采购与施工。

灯具设置在展柜外进行照明时，灯具的设置应考虑展品呈现和防眩光要求，并应避免展柜边框、人员等在展品和展柜表面留下阴影。

柜外展陈照明灯具、展厅环境照明灯具、辅助功能区域照明灯具需经采购人审核、测试、试样和封样，采购人审核确定后，才能进行采购。中标人负责安装和调试。

4.4 多媒体展项设计要求

本项目所有数字多媒体内容均须根据鲁迅纪念馆展陈大纲与策展逻辑进行定制化开发。

拟使用多媒体设计，设计手法不限，多媒体设备的选型上应考虑技术相对领先而且设备性能可靠、稳定以及维护保养的低成本与便捷性。

硬件上采用具有对比度高、图像清晰度好、画面均匀、色彩锐利、寿命长，画面质量稳定等。

保证音频广播系统易操作，音域广，音色润，抗干扰性强，稳定性好，多个音频同时调度。

设计集中控制系统及灯光控制系统，使整套系统能够方便快捷的管理。

4.4.1 多媒体设备选型要求

（1）稳定性：应选择成熟的产品，经采购人确认后方可采购与施工,设备对供电、通信和气候等外部条件应有良好的适应性；

（2）实用性:以满足展厅展示的基本需求为主，综合考虑经济、维护和管理等因素，将技术的先进性与实用性相结合；

（3）开放性:设备选用要符合国家有关政策和规定，技术上要与通用的国际标准、国家标准及行业规范相一致，并通过有关部门的检测认证，以便不同厂商的设备和资源能在平台上互联互通；

（4）可扩展性：考虑到技术的快速发展和今后需求的不断提高，系统应有可扩展、可升级的能力；

（5）安全性：所有设备和线路必须符合国家有关安全标准，有防漏电、防雷击、接地等环境保障措施，建立必要的管理制度，保障网络信息和设备的安全，有防病毒、防不良信息等功能。

4.4.2 多媒体主要规格参数

| 名称 | 规格参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投影机 | DLP芯片；激光模组；中心亮度：≥7000流明；分辨率支持1920*1200；对比度：≥3,000,000：1；画面宽高比支持16：10；支持≥20%(水平电动），支持≥50%（垂直电动），光源寿命：≥20000H； 端口：HDMI，USB，RS232，， RJ45；镜头：可选超短焦镜头，可选配多种镜头；可选手动聚焦、电动控制聚焦、变焦、位移、视轴可调；校准：自动对准、几何校正及边缘融合功能、可调节不规则平面；内置画面重影修正功能：可将重影画面调节为高质量图像； | 激光光源 |
| 反射式投影机 | 显示系统:DLP系统；中心亮度：≥5000流明；分辨率支持≥1920*1080；对比度≥500000：1；显示比例：16:9；镜头： 0.25：1超短焦镜头，光源寿命：≥20000H 梯形校正：水平/垂直±10度； 端口：HDMI；；RS232;RJ45;USB； | 激光光源 |
| OLED透明屏 | 类型：透明显示；尺寸：≥55寸；面板比例：16：9；分辨率：≥1920*1080；亮度（峰值）：≥600cd/m2；亮度（全局）:≥200cd/㎡。通透率：≥43%；显示色彩：≥10bit(R)，1.07B；可视角度：≥170°；接口输入："USB接口X2；HDMI接口X1；VGA接口X1；TF卡槽X1；LAN以太网接口X1" |  |
| LED显示屏 | 常规模组： 表贴三合一LED，像素点组成：1R1G1B；点间距：≤2mm、≤1.86mm、≤1.53mm/；箱体平整度（mm）:≤0.2;灰度/颜色：≥16bit，显示屏图像显示无闪烁、无撕裂，显示画面完整，具层次感；满足低亮高灰要求；支持软件实现任意灰度可调；亮度（nits）:≥600;发光点中心距偏差:<3%;亮度均匀性:≥98%;色度均匀性≥±0.003Cx,Cy之内;最大对比度：≥7000:1;峰值功耗（W/m2）:≤750;供电要求（V）:4.8-5.2;恒流驱动;换帧频率（Hz）:60;刷新频率：≧3840Hz、寿命：≥100000小时；盲点率：＜0.0001且无连续失控点；支持信号输入类型：VGA,DVI,HDMI,等；控制方式：与计算机显示器点对点对应，可同步、异步、远程。 |  |
| 柔性LED模组 | 柔性模组：SMD表贴三合一，像素点组成：1R1G1B；点间距：≤2mm、≤1.86mm、：≤1.53mm，模组尺寸320x160mm 模组为柔性底壳，刷新率：3840Hz，换帧频率：50Hz/60Hz，对比度：≥8000：1，亮度：≥600cd/㎡，亮度均匀性：≥98%，水平视角：≥160°，垂直视角：≥160°；供电要求（V）:4.8-5.2;恒流驱动 |  |
| 广告机 | 分辨率:≥1920*1080;显示比例:16:9;亮度:≥300cd/C㎡;对比度:≥1400：1;可视角度:≥178°(V)/178°(H) （典型）;使用寿命:≥50000(hrs);外壳材料:铝型材、钣金、钢化玻璃;配置：双核ARM Cortex A7或以上；运行内存：达到1G或以上；内存：达到8G或以上；系统：Android。 | 尺寸：32-43寸 |
| 触控一体机 | （1）主机：操作系统：Windows7/Windows10；CPU：Core10代I5及以上；内存：8G以上；硬盘：128G以上；接口类型：RJ45(网络)接口；HDMI；USB；3.5mm音频接口；可按配置WIFI无线模块；支持自动开关机； （2）显示屏：分辨率:≥1920*1080;显示比例:16:9;亮度:≥450cd/C㎡;对比度:≥1400：1;色彩：≥10bit,1.07B；刷新率：≥60Hz；可视角度:≥178°(V)/178°(H)（典型）;使用寿命:≥60000H;外壳材料:铝型材、钣金、全钢化高防爆玻璃; （3）触摸感应：建议电容触摸；书写方式：手指、触摸笔；多点识别触摸技术（10点以上）；定位精度：90%以上触摸区域为±2mm；理论点击次数：达到6亿次以上。 | 尺寸：19-85寸（根据需要定制） |
| 播控服务器 | 14代 i7/16G内存/512GB固态/A2000/win10系统或14代 i7/16G内存/512GB固态/A4000/win10系统或14代 i5/8G内存/512GB固态/集显/win10系统 |  |
| 中控小型平板 | 操作系统：鸿蒙/IOS/安卓/；A14/安卓8核/；分辨率：≥1920x1080；；内存容量：≥6G；储存容量：≥64G；支持WLAN/WIFI无线网络；触控：多点触控；安装方式：可嵌入柜体、墙面、桌面，或根据需求嵌入其他装置中；按平板类型以及需求带定制耳麦。 |  |

4.4.3 音响系统

不同的场馆环境和需求需要选择与之适配的设备以达到最好的音响效果。专业的功放系统：适用于较空旷空间；定位音响系统/近场监听音箱：距离人头1-2m左右,减少反射波（驻波）通过诸如墙壁等反射的几率，使声音在某些方面更准确，避免每个区域声音的相互干扰。耳机类：基于场馆定位的可移动式无线耳机；基于单个或单组展项的固定式耳机。

应根据场馆实际环境情况选择适配度最好效果最佳的设备，所选设备应不劣于以下标准。

专业功放：

（1）通用电源；插头：10A，220V；

（2）设计有防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路；

（3）无噪音散热冷却性能优化，整机工作稳定；

（4）额定功率：每通道不小于215W/8ohm.每通道不小于350W/4ohm；

（5）频率响应:20Hz-20KHz（+0/-1db)；

（6）信噪比:>100dB；

（7）通道数：不少于四通道；内置分频器；

天花扬声器：

（1）6-8寸全频单元、最大功率：200W 额定功率：100W；

（2）阻抗8欧；

（3）灵敏度（1M/1W)≥87db；

（4）频率响应（±5db)80Hz-15KHz；

超薄音柱：

（1）4*4.5英寸全频HIFI级单元

（2）阻抗：8欧

（3）灵敏度 : 95dB

（4）频响 (±3dB) : 100Hz-20kHz

（5）覆盖角度（H×V）160°×15°

（6）产品厚度小于150MM

4.4.4 影像控制系统

（1）基本功能：该系统需要实现超大画幅高清多图层自由叠加，场景智能切换，多模式智能交互触控等功能。搭配HDMI、DVI、SDI、VGA、CVBS种类的输入输出板卡，实现画外画（POP）平铺模式、画中画（PIP）叠加模式、画面叠加、跨屏、缩放。在播放高速动态视频时，图像流畅衔接。

（2）高清画面分割：实现在单个屏幕上同时显示多个画面的功能。可以定制多画面显示，包括画中画窗口的位置、尺寸、大小、优先级等。窗口可通过特效进入或退出屏幕，以实现专业的优质多图像演示。

（3）边缘融合：实现多组投影机投射出的画面进行边缘重叠，融合出一个没有缝隙更加明亮，超大，高分辨率的整幅画面，画面的效果就像是一台投影机投射的画面。

（4）视频处理器：应满足如下要求。

1）信号输入：	DVI，VGA（RGBHV），复合视频，SDI；

2）输入接口：	HDMI：19A型，VGA：15pinD_Sub(雌)，DVI：24+1DVI_D，复合视频：BNC，SDI：BNC；

3）信号输出：	DVI；

4）输出接口：	DVIOUT1：24+1DVI_D，DVIOUT2：24+1DVI_D；

5）输出分辨率：不低于1920×1080。

4.4.5 多媒体系统

1）多媒体弱电系统需覆盖本采购项目中的全部展厅区域。

2）中标人需负责多媒体系统的弱电管线的布设、穿线、网络端口安装。要求按规范配管并采用网线为6类网线。

3）多媒体项目的弱电要满足多媒体相关设备的网络基本需求，多媒体系统的弱电线路需要按规范敷设线管并采用6类网线接入对应楼层弱电井。其中展陈区域的布级穿线内容同相可布一管至设备负载处，所數设暗管(穿线管)应采用JDG管，直线管的管径利用率应为50%～60%，弯管的管径利用率应为40%～50%。所有线路上存在局部干扰源，且不能满足最小净距离要求时，应采用钢管。在建筑物的顶棚内必须采用金属管、金属线槽布线。中标方根据多媒体项目的网络接入终端设备的数量需配置满足网络接入需求的网络交换机。

4.4.6 多媒体视频制作

多媒体制作的范畴包括：二维动画、三维动画、素材剪辑与后期特效视频、沉浸空间影像、全息影像；互动程序开发、交互内容制作、UI界面设计制作；背景音乐音效编辑等。

4.4.6.1视频、影像等非交互演示类画面：

（1）格式：通用格式mp4、mpg、avi、mov、mp3、wav；

（2）视频：分辨率3840×2160/2560×1440/1920×1080（或者按实际显示需求定制）；

每秒帧数不小于29fps；

位率不低于4096kbs；

（3）音频：采样率不低于48000Hz；

声道2声道；

位率不低于320kbs；

采样位数不低于16位。

（4）其他要求：画面细腻，表现力强，内容传达史实准确、逻辑清晰、表达到位；内容与细节的真实性必须得到采购人认可；音乐音效运用恰到好处；整片画面流畅，杜绝失帧、夹帧。

4.4.6.2交互应用：

（1）开发环境：采用主流程序开发软件在展项硬件匹配的操作系统下进行开发互动程序，要求软件运行稳定可靠，无BUG。

（2）其他要求：内容表达精准；系统中所涉及的文字、音频、视频等各种媒体内容真实、详实、合法，确保意识形态安全；与展厅整体风格协调一致、与展览内容相融合。

（3）成果交付：成果运行文件、源程序。

4.5 展陈技术要求

1）图文板表面平整，字体、图片清晰，安装方式合理。

2）图文板文字、格式正确，科学性定义准确。

3）图文板版面大小、色彩符合设计要求，肉眼观看舒适。

4）图文版面与展示内容风格统一。

5）图文版安装高度必须符合人体工学，适合各身高人士观看。

6）展项展品说明牌、铭牌为中文，同时要考虑到部分说明牌可能有示意图。

每一个展示空间在实施前须提供局部采样，经馆方确认后方可实施。

图文板的平面制作和安装，必须使用高精度直印彩绘、UV直喷打印等制作工艺，材料需易清洁、防水、使用寿命长并易于更换的材料，做到收口平整、不起泡、无色差，安装方便、更新便利。

4.6 艺术展项制作技术要求

4.6.1 艺术展项设计要求

艺术展项、场景的创作及制作应结合展览主题及展陈大纲中的重要内容合理运用，展项深化设计方案应包含深化内容、展项小稿，小稿对重点展项内容表达清晰准确。以初步设计资料和重点展项深化设计说明为基础进行深化，场景所表现的内容真实反映场景的整体设定。

4.6.2 艺术展项制作要求

（1）基础结构：艺术展项、场景内部结构设计，墙体与基层平台连接点处理可靠，承托基层展台结构牢固，场景中展台、展柜及围护结构件等符合质量要求。

（2）主体材料：场景中的人物（如有）应造型准确，形神兼备，构图精巧。根据内容需求合理使用不同材料饰面表达，场景所使用的材料应确保在色彩、质感、肌理达到逼真的自然视觉效果。

（3）背景画：画面应围绕展示主题进行深化设计和绘制，画面与前景展示相互配合，其内容和疏密应与前景做整体考虑，在视觉上达到协调统一的效果。

（4）展项照明设计效果应根据展项整体的设定，综合考虑被照射物体表面质感进行整体设计，灯具和光源要考虑避免眩光，体现节能原则和方便维护保养。

第五章 服务要求

5.1设计成果要求

成果内容包括：设计说明、设计方案。

5.1.1设计说明

对项目理解，设计思路，展览效果特点，参观体验及对设计方案的必要说明。说明应采用中文，度量单位采用国际通用的公制单位。

5.1.2 设计方案

表达的内容与要求应与设计说明一致。包括但不限于：

应标阶段提供文件：

1.设计方案（总体构思、展示主题、展示主线、主题展区布局、参观流线图、主要展示内容、重点展项分布图、展厅效果图（充分表现空间环境）、展厅版式设计（多媒体、艺术品等）。

中标后深化设计要求：

2.深化设计方案

3.施工图

4.其它

5.2 工期要求

项目工期：合同生效之日起120个日历天完成

5.3 质量要求

符合国家相关验收规范规定的合格标准，最终以通过采购人及相关机构验收为准。

5.4质保期

质保期自项目竣工验收通过日起不少于24个月。

5.5人员设备要求

本项目中人员岗位要求（但不仅限于）详见下表。

团队人员配备一览表

| 序号 | 岗位名称 | 建议配置岗位人数（最低要求） | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 全面负责项目管理。具有丰富的布展实施的工作经验，从事相关职业5年及以上且有负责承担过类似展览、展示项目施工经验,具有建筑或工程相关专业中级及以上工程师职称为佳 |
| 2 | 主设计师 | 1 | 负责主创设计，从事相关职业5年及以上且有负责承担过类似展览、展示项目设计策划工作经验。 |
| 3 | 设计师 | 2 | 有类似项目展览、展示项目的设计经验,具有设计类等专业中级及以上职称为佳 |
| 4 | 项目管理人员 | 4 | 持有相关岗位证书，负责布展管理，有类似项目展览、展示项目的管理经验 |
| 5 | 多媒体负责人 | 1 | 有类似项目展览、展示项目的多媒体管理经验 |
| 6 | 灯光负责人 | 1 | 有类似项目展览、展示项目的灯光管理经验 |

上述1-6项人员需为投标人在职员工。

5.6 质量验收

1、符合国家相关验收规范规定的合格标准。

2、项目实施过程中如采购人对展陈内容有提出修改意见，需配合修改和调整，直至采购人满意。

3、布展服务验收：通过采购人组织的评审。

4、项目竣工后应由中标人会同监理单位按照展陈设计方案、相关国家地方标准进行自检，并在正式验收前48小时以书面形式通知采购人验收。通知包括验收的内容、验收时间和地点。中标人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，中标人可进行项目移交。验收不合格，中标人在采购人限定的时间内修改后重新验收。

5、项目竣工验收工作由采购人按照设计方案组织验收。

5.7 安全文明施工要求

（1）安全防护

在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，投标人应当始终遵守国家和上海市有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照合同条款的约定履行其安全施工职责。

中标人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，中标人应在现场设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除。

中标人应遵照有关法规要求，编印安全防护手册发给进场施工人员，做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，中标人应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，并由双方签字确认。

中标人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，中标人还应为现场邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。

中标人应在现场入口处、临时用电设施、出入通道口、楼梯口、电梯井口、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志。

中标人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送工程师。应急救援预案应能随时组织应救专职人员、并定期组织演练。

中标人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。

（2）文明施工

中标人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。

中标人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理。

中标人应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等。因中标人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由中标人自己负责。

在工程施工期间，中标人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。

中标人应在现场设立固定的垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立必要的垃圾箱；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。

中标人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。

（3）临时消防

中标人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理部门的要求。

中标人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防基本知识和进行消防基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自救，保护生命和财产安全。

现场内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。现场储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或要进行有明火施工的工序时，应当实行严格的“用火证”管理制度。

（4）临时供电

中标人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46—2005)及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电需在工程实际竣工后从现场拆除。

临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产(制造)许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。

5.8 投标人在投标阶段应提交的技术内容包括但不限于：

主要实施方案与技术措施，包括项目特点、重点与难点描述的准确性及相应针对性措施；

项目总平面布置规划；

质量、安全、文明施工及环境保护管理体系与措施；

实施总进度计划及保证措施；

资源配备计划（劳动力、主要设备）；

项目管理机构配备：项目班子人员组成，项目经理、主设计师、项目主要项目管理人员表。

投标人应根据自己的设计方案，编制工作量清单和进行报价。

5.9 参照标准

《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）

《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）

《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）

《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》（GB50877-2014）

《钢结构防火涂料》（GB14907-2018）

《博物馆陈列展览形式设计与施工规范》（WW/T0089-2018）

5.10 附件

1．上海鲁迅纪念馆展馆平面图

详见附件一。

2．民族魂鲁迅陈列展文物清单

详见附件二。

3．朝华文库常设展文物清单

详见附件三。

4.民族魂鲁迅陈列布展大纲

详见附件四。

5.朝华文库常设展大纲

详见附件五。