候诊椅、输液椅采购需求

- 一、图纸

- 整体设计要求：（根据“采购清单及技术要求”内家具款式配置）

详见附件。

- 需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范

（一）强制性标准

GB 18584-2024《家具中有害物质限量》（强制标准，2025年7月1日实施）

GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》（强制标准，2025年7月1日实施）

GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》（强制标准，2025年9月1日实施）

GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；

GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》；

GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；

GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；

GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；

GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》；

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；

GB 16799-2018《家具用皮革》。

（二）质量及技术标准

重要标准：

GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》；

GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；

GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；

其他标准：

GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；

GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》；

GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；

GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；

QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》；

GB/T 11718-2021 《中密度纤维板》；

QB/T 1621-2015 《家具锁》；

GB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》；

GB/T 4765-2014 《家具用脚轮》；

QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》；

QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》。

及其他与本次采购的家具相关的现行最新标准；采购需求内所涉及到的标准若与现行标准冲突，均以现行的最新版本为准。

- 空间设计要求

家具设计在考虑满足各功能的前提下应充分考虑安全及舒适度，颜色配置温馨现代，家具种类及材料配置完整、合理，符合用户需求。

空间（一）门诊楼一楼MMC门诊

空间（二）门诊楼一楼儿科门诊

空间（三）门诊楼二楼眼科门诊

空间（四）门诊楼二楼候诊大厅

空间（五）门诊楼三楼专家门诊

空间（六）门诊楼四楼消化内镜科

空间（七）医技楼一楼连廊

空间（八）医技楼二楼检验科和放射科连廊

空间（九）医技楼四楼手术室连廊

空间（十）住院楼十楼家属等候区

四、采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求

| 编号 | 品目 | 参考样式 | 参考规格 (长×宽×高)mm | 数量 | 基本组成 | 基本材质 | 工艺质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 候诊沙发1 |  | 6000*1300*750 | 1 | 内置S形弹簧，高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫 | 框架：实木 覆面：医疗皮革 填充：泡棉 | 1、面料：采用优质医疗皮革，环保耐磨，防水抗污，面料耐水色牢度≥4级，摩擦色牢度≥4级，伸长率≥25%； 2、海绵：采用高密度回弹海绵，长久受压瞬间回弹，不变形，座面表面密度≥40kg/m³，泡沫回弹性能B级≥45%，压缩永久变形率%≤7.0； 3、缝纫和包裹：面料缝线无跳针断线，嵌线应顺直均匀对称； 4、框架：内框架采用实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理. 5、胶粘剂：绿色环保胶水,苯含量≤0.2g/kg，游离甲醛≤0.2g/kg 6、产品有害物质：甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯含量≤0.05mg/m³。 |
| 2 | 候诊沙发2 |  | 5000*700*750 | 1 | 内置S形弹簧，高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫 | 框架：实木 覆面：医疗皮革 填充：泡棉 | 1、面料：采用优质医疗皮革，环保耐磨，防水抗污，面料耐水色牢度≥4级，摩擦色牢度≥4级，伸长率≥25%； 2、海绵：采用高密度回弹海绵，长久受压瞬间回弹，不变形，座面表面密度≥40kg/m³，泡沫回弹性能B级≥45%，压缩永久变形率%≤7.0； 3、缝纫和包裹：面料缝线无跳针断线，嵌线应顺直均匀对称； 4、框架：内框架采用实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理. 5、胶粘剂：绿色环保胶水,苯含量≤0.2g/kg，游离甲醛≤0.2g/kg 6、产品有害物质：甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯含量≤0.05mg/m³。 |
| 3 | 候诊沙发3 |  | 3500*1250*750 | 4 | 内置S形弹簧，高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫 | 框架：实木 覆面：医疗皮革 填充：泡棉 | 1、面料：采用优质医疗皮革，环保耐磨，防水抗污，面料耐水色牢度≥4级，摩擦色牢度≥4级，伸长率≥25%； 2、海绵：采用高密度回弹海绵，长久受压瞬间回弹，不变形，座面表面密度≥40kg/m³，泡沫回弹性能B级≥45%，压缩永久变形率%≤7.0； 3、缝纫和包裹：面料缝线无跳针断线，嵌线应顺直均匀对称； 4、框架：内框架采用实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理. 5、胶粘剂：绿色环保胶水,苯含量≤0.2g/kg，游离甲醛≤0.2g/kg 6、产品有害物质：甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯含量≤0.05mg/m³。 |
| 4 | 候诊沙发凳 |  | 450*400 | 20 | 高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫 金属底座 | 框架：实木 覆面：医疗皮革 填充：泡棉 | 1、面料：采用优质医疗皮革，环保耐磨，防水抗污，面料撕裂强≥12.9kg·f，耐摩擦色牢固度达4级或更优， 2、海绵：采用高密度回弹海绵，长久受压瞬间回弹，不变形，座面表面密度≥40kg/m³，泡沫回弹性能B级≥45%，压缩永久变形≤7.0； 3、矩形或圆形，无靠背； 4、框架：内框架采用实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理. 5、胶粘剂：绿色环保胶水,苯含量≤0.2g/kg，游离甲醛≤0.2g/kg 6、产品有害物质：甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯含量≤0.05mg/m³。 7、钢管支架直径≥15mm，尼龙脚垫 |
| 5 | 雾化等候椅组合 |  | 750*600*800 | 9 | 木质框架、带播放显示器、弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫 | 框架：实木、刨花板 覆面：医疗皮革 填充：泡棉 | 1、基材：采用中密度纤维板环保等级为E0级。 2、表面应为100% 固体粉末涂料，质量高，附着力强，板件表面应形成360”完全封闭的涂层水，在粉末表面被阳隔、不漫渍、不留痕，至少能达到很好的防潮防水、防腐蚀的效果，延长使用寿命，粉末涂装，颜色丰富，至少有表面砂纹等不同装饰效果，具有很好的耐化学性和持久性。 3、面料：采用优质医疗皮革，环保耐磨，防水抗污，面料耐水色牢度≥4级，摩擦色牢度≥4级，伸长率≥25%； 4、海绵：采用高密度回弹海绵，长久受压瞬间回弹，不变形，座面表面密度≥40kg/m³，泡沫回弹性能B级≥45%，压缩永久变形率%≤7.0； 5、缝纫和包裹：面料缝线无跳针断线，嵌线应顺直均匀对称； 6、框架：内框架采用实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理. 7、胶粘剂：绿色环保胶水,苯含量≤0.2g/kg，游离甲醛≤0.2g/kg 8、产品有害物质：甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯含量≤0.05mg/m³ |
| 6 | 儿童输液沙发 |  | 1500*650*1100 | 2 | 高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫 金属底座、输液杆 | 框架：实木、多层板 覆面：医疗皮革 填充：泡棉 | - 扶手:选用优质多层板，环保等级为E0级。 2、面料：采用优质医疗皮革，环保耐磨，防水抗污，面料耐水色牢度≥4级，摩擦色牢度≥4级，伸长率≥25%； 3、海绵：采用高密度回弹海绵，长久受压瞬间回弹，不变形，座面表面密度≥40kg/m³，泡沫回弹性能B级≥45%，压缩永久变形率%≤7.0； 4、缝纫和包裹：面料缝线无跳针断线，嵌线应顺直均匀对称； 5、框架：内框架采用实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理. 6、底框：采用优质椭圆形钢管支撑，整体钢管采用粉末喷涂，承重不小于300公斤。 7、可接触面角倒圆角。 |
| 7 | 儿童输液沙发 |  | 1100*650*1100 | 14 | 高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫 金属底座、输液杆 | 框架：实木、多层板 覆面：医疗皮革 填充：泡棉 | - 扶手:选用优质多层板，环保等级为E0级。 2、面料：采用优质医疗皮革，环保耐磨，防水抗污，面料耐水色牢度≥4级，摩擦色牢度≥4级，伸长率≥25%； 3、海绵：采用高密度回弹海绵，长久受压瞬间回弹，不变形，座面表面密度≥40kg/m³，泡沫回弹性能B级≥45%，压缩永久变形率%≤7.0； 4、缝纫和包裹：面料缝线无跳针断线，嵌线应顺直均匀对称； 5、框架：内框架采用实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理. 6、底框：采用优质椭圆形钢管支撑，整体钢管采用粉末喷涂，承重不小于300公斤。 7、可接触面角倒圆角。 |
| 8 | 候诊沙发4 |  | 1500*750*780 | 12 | 高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫 金属底座 | 框架：实木、多层板 覆面：医疗皮革 填充：泡棉 | 1、面料：采用优质医疗皮革，环保耐磨，防水抗污，面料撕裂强≥12.9kg·f，耐摩擦色牢固度达4级或更优， 2、海绵：采用高密度回弹海绵，长久受压瞬间回弹，不变形，座面表面密度≥40kg/m³，泡沫回弹性能B级≥45%，压缩永久变形≤7.0； 3、缝纫和包裹：面料缝线无跳针断线，嵌线应顺直均匀对称； 4、框架：内框架采用实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理. 5、胶粘剂：绿色环保胶水,苯含量≤0.2g/kg，游离甲醛≤0.2g/kg 6、产品有害物质：甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯含量≤0.05mg/m³。 7、底框：采用优质椭圆形钢管支撑，整体钢管采用粉末喷涂，承重不小于300公斤。 |
| 9 | 候诊椅2 |  | 2280*675*920 | 19 | 由木板、五金等构成。 | 基材：多层板 面材：防火板 框架：钢制框架 | 1、基材：选用优质E0级环保多层板。 2、面材：采用防火功能饰面。 3、桌腿：采用壁厚≥1.5mm厚的钢板和矩形形钢管组合桌腿，基材表面采用物理方法进行除油除锈处理后用环保型塑粉静电喷塑处理。承重≥600㎏。 4、扶手:采用优质铝合金经模具压铸成型，表面喷闪光银专用金属漆; |
| 10 | 候诊椅1 |  | 1164*675*920 | 27 | 由PU树脂、五金等构成。 | 基材：PU树脂 扶手：铝合金 桌架：钢制 | 1、椅面:采用PU聚胺脂材料高温压铸而成，内置钢架结构，支撑架为冷板冲成型，表面喷闪光银专用金属漆; 2、承托支架:采用铝合金压铸一体成型，表面静电喷涂; 3、扶手脚:采用优质铝合金经模具压铸成型，表面喷闪光银专用金属漆; 4、横梁采用冷轧钢板冲压焊接成型，经磨抛处理后表面喷闪光银专用金属漆; |
| 11 | 候诊椅1（核心产品） |  | 1722*675*920 | 107 | 由PU树脂、五金等构成。 | 基基材：PU树脂 扶手：铝合金 桌架：钢制 | 1、椅面:采用PU聚胺脂材料高温压铸而成，内置钢架结构，支撑架为冷板冲成型，表面喷闪光银专用金属漆; 2、承托支架:采用铝合金压铸一体成型，表面静电喷涂; 3、扶手脚:采用优质铝合金经模具压铸成型，表面喷闪光银专用金属漆; 4、横梁采用冷轧钢板冲压焊接成型，经磨抛处理后表面喷闪光银专用金属漆; |
| 12 | 候诊椅1 |  | 2280*675*920 | 27 | 由PU树脂、五金等构成。 | 基材：PU树脂 扶手：铝合金 桌架：钢制 | 1、椅面:采用PU聚胺脂材料高温压铸而成，内置钢架结构，支撑架为冷板冲成型，表面喷闪光银专用金属漆; 2、承托支架:采用铝合金压铸一体成型，表面静电喷涂; 3、扶手脚:采用优质铝合金经模具压铸成型，表面喷闪光银专用金属漆; 4、横梁采用冷轧钢板冲压焊接成型，经磨抛处理后表面喷闪光银专用金属漆; |
| 13 | 候诊椅1 |  | 2838*675*920 | 61 | 由PU树脂、五金等构成。 | 基材：PU树脂 扶手：铝合金 桌架：钢制 | 1、椅面:采用PU聚胺脂材料高温压铸而成，内置钢架结构，支撑架为冷板冲成型，表面喷闪光银专用金属漆; 2、承托支架:采用铝合金压铸一体成型，表面静电喷涂; 3、扶手脚:采用优质铝合金经模具压铸成型，表面喷闪光银专用金属漆; 4、横梁采用冷轧钢板冲压焊接成型，经磨抛处理后表面喷闪光银专用金属漆; |
| 14 | 候诊椅组合1 |  | 780*940*1180 | 24 | 由木板、钢架、海绵、医疗皮革 | 基材：中密度纤维板 涂饰：喷粉 椅架：曲木板+软包 钢架：钢制脚架 | 1、面料：应采用优质医疗皮面料，甲醛含量≤50mg/kg。 2、泡棉：应内置高密度一体成型高回弹泡棉。 3、椅座椅背：应采用多层板框架，防蛀防虫，熏蒸处理，不易变形，含水率12%－18%，坚硬沉重，应具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，应具有极好的抗蒸汽弯曲性能；钢管支架。 4、脚架：焊接构件，主要构成为直径大于等于11mm电镀实心钢线材弯曲成形。弯折半径大于等于5mm，承重不小于200公斤。 5、基材：采用中密度纤维板环保等级为E0级。 6、桌面应为100% 固体粉末涂料，质量高，附着力强，板件表面应形成360”完全封闭的涂层水，在粉末表面被阳隔、不漫渍、不留痕，至少能达到很好的防潮防水、防腐蚀的效果，延长使用寿命，粉末涂装，颜色丰富，至少有表面砂纹等不同装饰效果，具有很好的耐化学性和持久性。 7、桌腿：采用壁厚≥1.5mm厚的钢管桌腿，基材表面采用物理方法进行除油除锈处理后用环保型塑粉静电喷塑处理。 |
| 15 | 候诊椅3 |  | 2870*730*805H | 11 | 由PU树脂、五金等构成。 | 基材：PU树脂 扶手：铝合金 钢架：钢制 | 1、椅面:采用PU聚胺脂材料高温压铸而成，内置钢架结构，支撑架为冷板冲成型，表面喷闪光银专用金属漆; 2、承托支架:采用铝合金压铸一体成型，表面静电喷涂; 3、扶手脚:采用优质铝合金经模具压铸成型，表面喷闪光银专用金属漆; 4、横梁采用冷轧钢板冲压焊接成型，经磨抛处理后表面喷闪光银专用金属漆; |
| 16 | 候诊椅3 |  | 2300*730*805H | 25 | 由PU树脂、五金等构成。 | 基材：PU树脂 扶手：铝合金 钢架：钢制 | 1、椅面:采用PU聚胺脂材料高温压铸而成，内置钢架结构，支撑架为冷板冲成型，表面喷闪光银专用金属漆; 2、承托支架:采用铝合金压铸一体成型，表面静电喷涂; 3、扶手脚:采用优质铝合金经模具压铸成型，表面喷闪光银专用金属漆; 4、横梁采用冷轧钢板冲压焊接成型，经磨抛处理后表面喷闪光银专用金属漆; |
| 17 | 候诊椅3 |  | 1740*730*805H | 30 | 由PU树脂、五金等构成。 | 基材：PU树脂 扶手：铝合金 钢架：钢制 | 1、椅面:采用PU聚胺脂材料高温压铸而成，内置钢架结构，支撑架为冷板冲成型，表面喷闪光银专用金属漆; 2、承托支架:采用铝合金压铸一体成型，表面静电喷涂; 3、扶手脚:采用优质铝合金经模具压铸成型，表面喷闪光银专用金属漆; 4、横梁采用冷轧钢板冲压焊接成型，经磨抛处理后表面喷闪光银专用金属漆; |
| 18 | 候诊椅3 |  | 1170*730*805H | 10 | 由PU树脂、五金等构成。 | 基材：PU树脂 扶手：铝合金 钢架：钢制 | 1、椅面:采用PU聚胺脂材料高温压铸而成，内置钢架结构，支撑架为冷板冲成型，表面喷闪光银专用金属漆; 2、承托支架:采用铝合金压铸一体成型，表面静电喷涂; 3、扶手脚:采用优质铝合金经模具压铸成型，表面喷闪光银专用金属漆; 4、横梁采用冷轧钢板冲压焊接成型，经磨抛处理后表面喷闪光银专用金属漆; |
| 19 | 候诊沙发5 |  | 1890*630*750Ｈ | 8 | 高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫 金属底座 | 框架：实木、多层板 覆面：医疗皮革 填充：泡棉 | 1、面料：应采用优质医疗皮革，环保耐磨，防水抗污，面料耐水色牢度≥4级，摩擦色牢度≥4级，伸长率≥25%。 2、泡棉：应内置高密度一体成型高回弹泡棉。 3、椅座椅背：应采用多层板框架，防蛀防虫，熏蒸处理，不易变形，含水率12%－18%，坚硬沉重，应具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，应具有极好的抗蒸汽弯曲性能；同色八字形金属脚架。 |
| 20 | 候诊沙发5 |  | 1260*630*750Ｈ | 2 | 高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫 金属底座 | 框架：实木、多层板 覆面：医疗皮革 填充：泡棉 | 1、面料：应采用优质医疗皮革，环保耐磨，防水抗污，面料耐水色牢度≥4级，摩擦色牢度≥4级，伸长率≥25%。 2、泡棉：应内置高密度一体成型高回弹泡棉。 3、椅座椅背：应采用多层板框架，防蛀防虫，熏蒸处理，不易变形，含水率12%－18%，坚硬沉重，应具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，应具有极好的抗蒸汽弯曲性能；同色八字形金属脚架。 |
| 21 | 候诊沙发3 |  | 3200*1500*750 | 1 | 内置S形弹簧，高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫 | 框架：实木 覆面：医疗皮革 填充：泡棉 | 1、面料：采用优质医疗皮革，环保耐磨，防水抗污，面料耐水色牢度≥4级，摩擦色牢度≥4级，伸长率≥25%； 2、海绵：采用高密度回弹海绵，长久受压瞬间回弹，不变形，座面表面密度≥40kg/m³，泡沫回弹性能B级≥45%，压缩永久变形率%≤7.0； 3、缝纫和包裹：面料缝线无跳针断线，嵌线应顺直均匀对称； 4、框架：内框架采用实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理. 5、胶粘剂：绿色环保胶水,苯含量≤0.2g/kg，游离甲醛≤0.2g/kg 6、产品有害物质：甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯含量≤0.05mg/m³。 |
| 22 | 候诊椅3 |  | 2400*700*750 | 15 | 高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫 金属底座 | 框架：实木、多层板 覆面：医疗皮革 填充：泡棉 扶手：钢制 钢架：钢制 | 1、面料：应采用优质科技皮面料，甲醛含量≤50mg/kg。 2、泡棉：应内置高密度一体成型高回弹泡棉。 3、椅座椅背：应采用多层板框架，防蛀防虫，熏蒸处理，不易变形，含水率12%－18%，坚硬沉重，应具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，应具有极好的抗蒸汽弯曲性能；钢管支架。 4、脚架扶手：焊接构件，主要构成为直径大于等于11mm电镀实心钢线材弯曲成形。弯折半径大于等于5mm，承重不小于200公斤。 5、胶粘剂：绿色环保胶水,苯含量≤0.2g/kg，游离甲醛≤0.2g/kg 6、产品有害物质：甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯含量≤0.05mg/m³。 |
| 23 | 候诊沙发组合1 |  | 3680*3000*950 | 3 | 高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫 金属底座 | 框架：实木、多层板 覆面：医疗皮革 填充：泡棉 钢架：钢制 石材：岩板 | 1、面料：应采用优质医疗皮革，环保耐磨，防水抗污，面料耐水色牢度≥4级，摩擦色牢度≥4级，伸长率≥25%。 2、泡棉：应内置高密度一体成型高回弹泡棉。 3、椅座椅背：应采用实木及多层板框架，防蛀防虫，熏蒸处理，不易变形，含水率12%－18%，坚硬沉重，应具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，应具有极好的抗蒸汽弯曲性能；同色八字形金属脚架。 4、石材：采用优质岩板，厚度≥10mm。 5、框架腿：采用壁厚≥1.5mm厚的钢管桌腿，基材表面采用物理方法进行除油除锈处理后用环保型塑粉静电喷塑处理。 6、胶粘剂：绿色环保胶水,苯含量≤0.2g/kg，游离甲醛≤0.2g/kg 7、产品有害物质：甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯含量≤0.05mg/m³。 |
| 24 | 候诊沙发组合2 |  | 2720*680*780 | 2 | 高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫 金属底座 | 框架：实木、多层板 覆面：医疗皮革 填充：泡棉 钢架：钢制 石材：岩板 | 1、面料：应采用优质医疗皮革，环保耐磨，防水抗污，面料耐水色牢度≥4级，摩擦色牢度≥4级，伸长率≥25%。 2、泡棉：应内置高密度一体成型高回弹泡棉。 3、椅座椅背：应采用实木及多层板框架，防蛀防虫，熏蒸处理，不易变形，含水率12%－18%，坚硬沉重，应具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，应具有极好的抗蒸汽弯曲性能；同色八字形金属脚架。 4、石材：采用优质岩板，厚度≥10mm。 5、框架腿：采用壁厚≥1.5mm厚的钢管桌腿，基材表面采用物理方法进行除油除锈处理后用环保型塑粉静电喷塑处理。 6、胶粘剂：绿色环保胶水,苯含量≤0.2g/kg，游离甲醛≤0.2g/kg 7、产品有害物质：甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯含量≤0.05mg/m³。 |
| 25 | 候诊沙发组合2 |  | 1360*680*780 | 1 | 高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫 金属底座 | 框架：实木、多层板 覆面：医疗皮革 填充：泡棉 钢架：钢制 石材：岩板 | 1、面料：应采用优质医疗皮革，环保耐磨，防水抗污，面料耐水色牢度≥4级，摩擦色牢度≥4级，伸长率≥25%。 2、泡棉：应内置高密度一体成型高回弹泡棉。 3、椅座椅背：应采用实木及多层板框架，防蛀防虫，熏蒸处理，不易变形，含水率12%－18%，坚硬沉重，应具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，应具有极好的抗蒸汽弯曲性能；同色八字形金属脚架。 4、石材：采用优质岩板，厚度≥10mm。 5、框架腿：采用壁厚≥1.5mm厚的钢管桌腿，基材表面采用物理方法进行除油除锈处理后用环保型塑粉静电喷塑处理。 6、胶粘剂：绿色环保胶水,苯含量≤0.2g/kg，游离甲醛≤0.2g/kg 7、产品有害物质：甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯含量≤0.05mg/m³。 |
| 26 | 候诊沙发组合2 |  | 2040*680*780 | 1 | 高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫 金属底座 | 框架：实木、多层板 覆面：医疗皮革 填充：泡棉 钢架：钢制 石材：岩板 | 1、面料：应采用优质医疗皮革，环保耐磨，防水抗污，面料耐水色牢度≥4级，摩擦色牢度≥4级，伸长率≥25%。 2、泡棉：应内置高密度一体成型高回弹泡棉。 3、椅座椅背：应采用实木及多层板框架，防蛀防虫，熏蒸处理，不易变形，含水率12%－18%，坚硬沉重，应具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，应具有极好的抗蒸汽弯曲性能；同色八字形金属脚架。 4、石材：采用优质岩板，厚度≥10mm。 5、框架腿：采用壁厚≥1.5mm厚的钢管桌腿，基材表面采用物理方法进行除油除锈处理后用环保型塑粉静电喷塑处理。 6、胶粘剂：绿色环保胶水,苯含量≤0.2g/kg，游离甲醛≤0.2g/kg 7、产品有害物质：甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯含量≤0.05mg/m³。 |
| 27 | 候诊沙发组合2 |  | 2520*680*780 | 1 | 高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫 金属底座 | 框架：实木、多层板 覆面：医疗皮革 填充：泡棉 钢架：钢制 石材：岩板 | 1、面料：应采用优质医疗皮革，环保耐磨，防水抗污，面料耐水色牢度≥4级，摩擦色牢度≥4级，伸长率≥25%。 2、泡棉：应内置高密度一体成型高回弹泡棉。 3、椅座椅背：应采用实木及多层板框架，防蛀防虫，熏蒸处理，不易变形，含水率12%－18%，坚硬沉重，应具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，应具有极好的抗蒸汽弯曲性能；同色八字形金属脚架。 4、石材：采用优质岩板，厚度≥10mm。 5、框架腿：采用壁厚≥1.5mm厚的钢管桌腿，基材表面采用物理方法进行除油除锈处理后用环保型塑粉静电喷塑处理。 6、胶粘剂：绿色环保胶水,苯含量≤0.2g/kg，游离甲醛≤0.2g/kg 7、产品有害物质：甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯含量≤0.05mg/m³。 |
| 28 | 候诊沙发6 |  | 3000*1200*750 | 1 | 高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫 金属底座 | 框架：实木、多层板 覆面：医疗皮革 填充：泡棉 | 1、面料：应采用优质医疗皮革，环保耐磨，防水抗污，面料耐水色牢度≥4级，摩擦色牢度≥4级，伸长率≥25%。 2、泡棉：应内置高密度一体成型高回弹泡棉。 3、椅座椅背：应采用多层板框架，防蛀防虫，熏蒸处理，不易变形，含水率12%－18%，坚硬沉重，应具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，应具有极好的抗蒸汽弯曲性能；同色八字形金属脚架。 - 4、扶手基材:选用优质多层板，环保等级为E0级。 5、框架腿：采用壁厚≥1.5mm厚的钢管桌腿，基材表面采用物理方法进行除油除锈处理后用环保型塑粉静电喷塑处理。 6、胶粘剂：绿色环保胶水,苯含量≤0.2g/kg，游离甲醛≤0.2g/kg 7、产品有害物质：甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯含量≤0.05mg/m³。 |
| 29 | 等候椅组合2 |  | 中背 | 100 | 曲木板厚度≥8mm，高回弹海绵，钢制四星脚，调节脚 | 椅架：曲木板+软包 椅架：钢制四星脚带调节脚 | 1、基材：框架采用优质E0级多层板≥8mm，防蛀防虫，熏蒸处理，不易变形，含水率≤18%，坚硬沉重，应具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，应具有极好的抗蒸汽弯曲性能 2、面料：优质医疗皮革，染色牢度：耐水(变色、沾色) ≥3级、耐酸汗渍(变色、沾色)≥3级、耐碱汗渍(变色、沾色) ≥3级、耐干摩擦色牢度 ≥4级 3、海绵：定型棉，PV高能发泡海绵，软硬适中 4、配件：钢制四星脚架 5、颜色：可提供多种颜色选择 6、桌面基材：采用中密度纤维板环保等级为E0级。 7、桌面应为100% 固体粉末涂料，质量高，附着力强，板件表面应形成360”完全封闭的涂层水，在粉末表面被阳隔、不漫渍、不留痕，至少能达到很好的防潮防水、防腐蚀的效果，延长使用寿命，粉末涂装，颜色丰富，至少有表面砂纹等不同装饰效果，具有很好的耐化学性和持久性。 8、桌腿：采用壁厚≥1.5mm厚的钢管桌腿，基材表面采用物理方法进行除油除锈处理后用环保型塑粉静电喷塑处理。 |
| 30 | 候诊沙发7 |  | 4800*1400*750 | 3 | 高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫 金属底座 | 框架：实木、多层板 覆面：医疗皮革 填充：泡棉 | 1、面料：应采用优质医疗皮革，环保耐磨，防水抗污，面料耐水色牢度≥4级，摩擦色牢度≥4级，伸长率≥25%。 2、泡棉：应内置高密度一体成型高回弹泡棉。 3、椅座椅背：应采用多层板框架，防蛀防虫，熏蒸处理，不易变形，含水率12%－18%，坚硬沉重，应具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，应具有极好的抗蒸汽弯曲性能；同色八字形金属脚架。 4、框架腿：采用壁厚≥1.5mm厚的钢管桌腿，基材表面采用物理方法进行除油除锈处理后用环保型塑粉静电喷塑处理。 5、胶粘剂：绿色环保胶水,苯含量≤0.2g/kg，游离甲醛≤0.2g/kg 6、产品有害物质：甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯含量≤0.05mg/m³。 |
| 31 | 候诊沙发7 |  | 2400*1400*750 | 1 | 高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫 金属底座 | 框架：实木、多层板 覆面：医疗皮革 填充：泡棉 | 1、面料：应采用优质医疗皮革，环保耐磨，防水抗污，面料耐水色牢度≥4级，摩擦色牢度≥4级，伸长率≥25%。 2、泡棉：应内置高密度一体成型高回弹泡棉。 3、椅座椅背：应采用多层板框架，防蛀防虫，熏蒸处理，不易变形，含水率12%－18%，坚硬沉重，应具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，应具有极好的抗蒸汽弯曲性能；同色八字形金属脚架。 4、框架腿：采用壁厚≥1.5mm厚的钢管桌腿，基材表面采用物理方法进行除油除锈处理后用环保型塑粉静电喷塑处理。 5、胶粘剂：绿色环保胶水,苯含量≤0.2g/kg，游离甲醛≤0.2g/kg 6、产品有害物质：甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯含量≤0.05mg/m³。 |
| 32 | 输液椅组合1 |  | L型隔断1000*1600*1200 830*860*1070 | 7 | 弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫，金属框架含输液杆电动调节 | 板基材：中密度纤维板 面材：木皮饰面 椅架：钢制 涂饰：水性漆 框架：实木、多层板 覆面：医疗皮革 填充：泡棉 | 1、扶手面基材:选用优质中密度板纤维板，符合E0级环保标准，环保油漆五底三面工艺。 2、木制件表面贴面层:耐干热，耐湿热不低于3级，耐冷热循环无裂缝开裂起皱，鼓泡现象; 符合GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件，GB 18584-2001室内装饰装修材料木家具中有害物质限量。 3、底盘:基材采用厚度≥8mm的冷轧钢板及厚度≥1mm优质钢管，基材表面采用物理方法进行除油除锈处理后，用环保型塑粉静电喷塑处理。 4、电动调节:采用优质电机，静音驱动; 5、功能要求:叠放过程平滑，任意高度即停，带有加紧安全机制。隐形控制面板，美观实用。 6、产品甲醛释放量：满足甲醛释放量≤0.05mg/m³标准要求。 7、面料：应采用优质医疗皮革，环保耐磨，防水抗污，面料耐水色牢度≥4级，摩擦色牢度≥4级，伸长率≥25%。 8、泡棉：应内置高密度一体成型高回弹泡棉。 9、椅座：应采用多层板框架，防蛀防虫，熏蒸处理，不易变形，含水率12%－18%，坚硬沉重，应具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，应具有极好的抗蒸汽弯曲性能； 10、屏风：框架采用优质铝材通过专业磨具加工而成，表面进行喷涂加工，抗拉强度≥160mpa,屈伸强度≥ 110mpa，内部可走线。 11、电源：每人位至少配备2个电源模块（详细参数：1.超薄设计 ，嵌入厚度不得大于30mm，嵌入式安装。产品需符合3C认证）方便用电。 |
| 33 | 输液椅组合2 |  | L型隔断1000*1600*1200 830*860*1070 | 27 | 弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫，金属框架含输液杆电动调节 | 板基材：中密度纤维板 面材：木皮饰面 椅架：钢制 涂饰：水性漆 框架：实木、多层板 覆面：医疗皮革 填充：泡棉 | 1、扶手面基材:选用优质中密度板纤维板，符合E0级环保标准，环保油漆五底三面工艺。 2、木制件表面贴面层:耐干热，耐湿热不低于3级，耐冷热循环无裂缝开裂起皱，鼓泡现象; 符合GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件，GB 18584-2001室内装饰装修材料木家具中有害物质限量。 3、底盘:基材采用厚度≥8mm的冷轧钢板及厚度≥1mm优质钢管，基材表面采用物理方法进行除油除锈处理后，用环保型塑粉静电喷塑处理。 4、产品甲醛释放量：满足甲醛释放量≤0.05mg/m³标准要求。 5、面料：应采用优质医疗皮革，环保耐磨，防水抗污，面料耐水色牢度≥4级，摩擦色牢度≥4级，伸长率≥25%。 6、泡棉：应内置高密度一体成型高回弹泡棉。 7、椅座：应采用多层板框架，防蛀防虫，熏蒸处理，不易变形，含水率12%－18%，坚硬沉重，应具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，应具有极好的抗蒸汽弯曲性能； 8、屏风：框架采用优质铝材通过专业磨具加工而成，表面进行喷涂加工，抗拉强度≥160mpa,屈伸强度≥ 110mpa，内部可走线。 9、电源：每人位至少配备2个电源模块（详细参数：1.超薄设计 ，嵌入厚度不得大于30mm，嵌入式安装。产品需符合3C认证）方便用电。 |
| 34 | 候诊椅组合3 |  | 2400*2800H | 2 | 钢制立柱、金属框架、泡棉之间有高强度织物隔垫、医疗皮革、集成插排 | 板基材：中密度纤维板 面材：木皮饰面 椅架：钢制 涂饰：水性漆 框架：实木、多层板 覆面：医疗皮革 填充：泡棉 | 1、桌面集材:选用优质中密度板纤维板，符合E0级环保标准，环保油漆五底三面工艺。 2、木制件表面贴面层:耐干热，耐湿热不低于3级，耐冷热循环无裂缝开裂起皱，鼓泡现象; 符合GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件，GB 18584-2001室内装饰装修材料木家具中有害物质限量。 3、底盘:基材采用厚度≥10mm的冷轧钢板及厚度≥1mm优质钢管，基材表面采用物理方法进行除油除锈处理后，用环保型塑粉静电喷塑处理。 4、产品甲醛释放量：满足甲醛释放量≤0.05mg/m³标准要求。 5、面料：应采用优质医疗皮革，环保耐磨，防水抗污，面料耐水色牢度≥4级，摩擦色牢度≥4级，伸长率≥25%。 6、泡棉：应内置高密度一体成型高回弹泡棉。 7、屏风基材：应采用多层板框架，防蛀防虫，熏蒸处理，不易变形，含水率12%－18%，坚硬沉重，应具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，应具有极好的抗蒸汽弯曲性能； 8、立柱：采用优质优质钢管，表面进行喷涂加工，内部可走线。 9、电源：至少配备3个电源模块（详细参数：1.超薄设计 ，嵌入厚度不得大于30mm，嵌入式安装。产品需符合3C认证）方便用电。 10、照明：4000kLED自然光照明； |
| 35 | 候诊椅2 |  | 2800*2080*850 | 4 | 由木板、五金等构成。 | 基材：多层板 面材：防火板 框架：钢制框架 | 1、基材：选用优质E0级环保多层板。 2、面材：采用防火功能饰面。 3、桌腿：采用壁厚≥1.5mm厚的钢板和矩形形钢管组合桌腿，基材表面采用物理方法进行除油除锈处理后用环保型塑粉静电喷塑处理。承重≥600㎏。 4、扶手:采用优质铝合金经模具压铸成型，表面喷闪光银专用金属漆 5、箱体：采用全钢落地结构，整体加工材料为≥1.0mm优质冷轧钢板。钢材基本厚度应达到或优于以下标准：板材厚度为≥1.0mm。柜体侧面和背面为一整块钢板折弯而成，增加柜体承重能力；柜体为独立的可拆装结构，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面，内部应具备容易拆装层板，乙酸盐雾试验涂层对基体保护等级≥7级，涂层本身耐腐蚀等级≥7级；符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》。 |
| 36 | 候诊沙发8 |  | 1000*520*1500 | 3 | 由木板、五金等构成。 | 基材：多层板 面材：防火板 框架：钢制框架 覆面：医疗皮革 填充：泡棉 | 1、桌面板及椅座框架：采用优质多层板基材厚度大于等于25mm，需达到环保等级 E0 级，要求板材甲醛释放量≤0.025mg/ m³；板材需符合 GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木制地板》。 2、面材：采用防火功能饰面。 3、封边：采用优质同色PVC(厚度≥2.0MM)封边,邻苯二甲酸脂总量≤0.1%，可溶性重金属符合QB-T4463《家具用封边条技术要求》 4、产品甲醛释放量：满足甲醛释放量≤0.05mg/m³标准要求。 5、面料：应采用优质医疗皮革，环保耐磨，防水抗污，面料耐水色牢度≥4级，摩擦色牢度≥4级，伸长率≥25%。 6、泡棉：应内置高密度一体成型高回弹泡棉。 7、框架：采用壁厚≥1.5mm厚的钢管桌腿，基材表面采用物理方法进行除油除锈处理后用环保型塑粉静电喷塑处理。 |
| 37 | 候诊沙发9 |  | 2260*2260*450 | 4 | 由木板、五金等构成。 | 基材：多层板 面材：防火板 框架：钢制框架 覆面：医疗皮革 填充：泡棉 | 1、面料：应采用优质医疗皮革，环保耐磨，防水抗污，面料耐水色牢度≥4级，摩擦色牢度≥4级，伸长率≥25%。 2、泡棉：应内置高密度一体成型高回弹泡棉。 3、座板：应采用多层板框架，防蛀防虫，熏蒸处理，不易变形，含水率12%－18%，坚硬沉重，应具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，应具有极好的抗蒸汽弯曲性能； 4、框架：横梁采用≥1.5mm的矩形钢管折弯焊接成型，底脚采用1.0厚热轧板一体冲压成型，钢板需符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，达到以下检测标准： 金属喷涂（塑）涂层理化：硬度≥H，冲击强度 400mm，无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀，附着力不低于 2 级。 |
| 38 | 候诊沙发9 |  | 3600*2260*700 | 1 | 由木板、五金等构成。 | 基材：多层板 面材：防火板 框架：钢制框架 覆面：医疗皮革 填充：泡棉 | 1、面料：应采用优质医疗皮革，环保耐磨，防水抗污，面料耐水色牢度≥4级，摩擦色牢度≥4级，伸长率≥25%。 2、泡棉：应内置高密度一体成型高回弹泡棉。 3、座板：应采用多层板框架，防蛀防虫，熏蒸处理，不易变形，含水率12%－18%，坚硬沉重，应具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，应具有极好的抗蒸汽弯曲性能； 4、框架：横梁采用≥1.5mm的矩形钢管折弯焊接成型，底脚采用1.0厚热轧板一体冲压成型，钢板需符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，达到以下检测标准： 金属喷涂（塑）涂层理化：硬度≥H，冲击强度 400mm，无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀，附着力不低于 2 级。 |
| 39 | 候诊椅组合3 |  | 一套 | 2 | 由木板、钢架、海绵、医疗皮革 | 基材：中密度纤维板 涂饰：喷粉 椅架：曲木板+软包 钢架：钢制脚架 | 1、面料：应采用优质医疗皮面料，甲醛含量≤50mg/kg。 2、泡棉：应内置高密度一体成型高回弹泡棉。 3、椅座椅背：应采用多层板框架，防蛀防虫，熏蒸处理，不易变形，含水率12%－18%，坚硬沉重，应具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，应具有极好的抗蒸汽弯曲性能；钢管支架。 4、脚架：焊接构件，主要构成为直径大于等于11mm电镀实心钢线材弯曲成形。弯折半径大于等于5mm，承重不小于200公斤。 5、基材：采用中密度纤维板环保等级为E0级。 6、桌面应为100% 固体粉末涂料，质量高，附着力强，板件表面应形成360”完全封闭的涂层水，在粉末表面被阳隔、不漫渍、不留痕，至少能达到很好的防潮防水、防腐蚀的效果，延长使用寿命，粉末涂装，颜色丰富，至少有表面砂纹等不同装饰效果，具有很好的耐化学性和持久性。 7、桌腿：采用壁厚≥1.5mm厚的钢管桌腿，基材表面采用物理方法进行除油除锈处理后用环保型塑粉静电喷塑处理。 |
| 40 | 等候沙发 |  | 2000*660*1100 | 4 | 内置S形弹簧，高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫 | 框架：实木 覆面：医疗皮革 填充：泡棉 | 1、面料：采用优质医疗皮革，环保耐磨，防水抗污，面料耐水色牢度≥4级，摩擦色牢度≥4级，伸长率≥25%； 2、海绵：采用高密度回弹海绵，长久受压瞬间回弹，不变形，座面表面密度≥40kg/m³，泡沫回弹性能B级≥45%，压缩永久变形率%≤7.0； 3、缝纫和包裹：面料缝线无跳针断线，嵌线应顺直均匀对称； 4、框架：内框架采用实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理. 5、胶粘剂：绿色环保胶水,苯含量≤0.2g/kg，游离甲醛≤0.2g/kg 6、产品有害物质：甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯含量≤0.05mg/m³。 |
| 41 | 等候沙发组合1 |  | 一套 | 1 | 高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫 金属底座 | 框架：实木、多层板 覆面：医疗皮革 填充：泡棉 钢架：钢制 石材：岩板 | 1、面料：应采用优质医疗皮革，环保耐磨，防水抗污，面料耐水色牢度≥4级，摩擦色牢度≥4级，伸长率≥25%。 2、泡棉：应内置高密度一体成型高回弹泡棉。 3、椅座椅背：应采用实木及多层板框架，防蛀防虫，熏蒸处理，不易变形，含水率12%－18%，坚硬沉重，应具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，应具有极好的抗蒸汽弯曲性能；同色八字形金属脚架。 4、基材：采用中密度纤维板环保等级为E0级。 5、桌面应为100% 固体粉末涂料，质量高，附着力强，板件表面应形成360”完全封闭的涂层水，在粉末表面被阳隔、不漫渍、不留痕，至少能达到很好的防潮防水、防腐蚀的效果，延长使用寿命，粉末涂装，颜色丰富，至少有表面砂纹等不同装饰效果，具有很好的耐化学性和持久性。 6、胶粘剂：绿色环保胶水,苯含量≤0.2g/kg，游离甲醛≤0.2g/kg 7、产品有害物质：甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯含量≤0.05mg/m³。 8、桌腿：采用壁厚≥1.5mm厚的钢管桌腿，基材表面采用物理方法进行除油除锈处理后用环保型塑粉静电喷塑处理。 |
| 42 | 等候沙发组合2 |  | 一套 | 2 | 高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫 金属底座 | 框架：实木、多层板 覆面：医疗皮革 填充：泡棉 钢架：钢制 石材：岩板 | 1、面料：应采用优质医疗皮革，环保耐磨，防水抗污，面料耐水色牢度≥4级，摩擦色牢度≥4级，伸长率≥25%。 2、泡棉：应内置高密度一体成型高回弹泡棉。 3、椅座椅背：应采用实木及多层板框架，防蛀防虫，熏蒸处理，不易变形，含水率12%－18%，坚硬沉重，应具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，应具有极好的抗蒸汽弯曲性能；同色八字形金属脚架。 4、基材：采用中密度纤维板环保等级为E0级。 5、桌面应为100% 固体粉末涂料，质量高，附着力强，板件表面应形成360”完全封闭的涂层水，在粉末表面被阳隔、不漫渍、不留痕，至少能达到很好的防潮防水、防腐蚀的效果，延长使用寿命，粉末涂装，颜色丰富，至少有表面砂纹等不同装饰效果，具有很好的耐化学性和持久性。 6、胶粘剂：绿色环保胶水,苯含量≤0.2g/kg，游离甲醛≤0.2g/kg 7、产品有害物质：甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯含量≤0.05mg/m³。 8、钢架：采用壁厚≥1.5mm厚的钢管桌腿，基材表面采用物理方法进行除油除锈处理后用环保型塑粉静电喷塑处理。 |
| 43 | 候诊沙发组合2 |  | 4400*4000*750 | 1 | 高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫 金属底座 | 框架：实木、多层板 覆面：医疗皮革 填充：泡棉 钢架：钢制 石材：岩板 | 1、面料：应采用优质医疗皮革，环保耐磨，防水抗污，面料耐水色牢度≥4级，摩擦色牢度≥4级，伸长率≥25%。 2、泡棉：应内置高密度一体成型高回弹泡棉。 3、椅座椅背：应采用实木及多层板框架，防蛀防虫，熏蒸处理，不易变形，含水率12%－18%，坚硬沉重，应具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，应具有极好的抗蒸汽弯曲性能；同色八字形金属脚架。 4、基材：采用中密度纤维板环保等级为E0级。 5、桌面应为100% 固体粉末涂料，质量高，附着力强，板件表面应形成360”完全封闭的涂层水，在粉末表面被阳隔、不漫渍、不留痕，至少能达到很好的防潮防水、防腐蚀的效果，延长使用寿命，粉末涂装，颜色丰富，至少有表面砂纹等不同装饰效果，具有很好的耐化学性和持久性。 6、胶粘剂：绿色环保胶水,苯含量≤0.2g/kg，游离甲醛≤0.2g/kg 7、产品有害物质：甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯含量≤0.05mg/m³。 8、钢架：采用壁厚≥1.5mm厚的钢管桌腿，基材表面采用物理方法进行除油除锈处理后用环保型塑粉静电喷塑处理。 |
| 44 | 候诊沙发组合2 |  | 2520*630*750 | 6 | 高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫 金属底座 | 框架：实木、多层板 覆面：医疗皮革 填充：泡棉 钢架：钢制 石材：岩板 | 1、面料：应采用优质医疗皮革，环保耐磨，防水抗污，面料耐水色牢度≥4级，摩擦色牢度≥4级，伸长率≥25%。 2、泡棉：应内置高密度一体成型高回弹泡棉。 3、椅座椅背：应采用实木及多层板框架，防蛀防虫，熏蒸处理，不易变形，含水率12%－18%，坚硬沉重，应具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，应具有极好的抗蒸汽弯曲性能；同色八字形金属脚架。 4、基材：采用中密度纤维板环保等级为E0级。 5、桌面应为100% 固体粉末涂料，质量高，附着力强，板件表面应形成360”完全封闭的涂层水，在粉末表面被阳隔、不漫渍、不留痕，至少能达到很好的防潮防水、防腐蚀的效果，延长使用寿命，粉末涂装，颜色丰富，至少有表面砂纹等不同装饰效果，具有很好的耐化学性和持久性。 6、胶粘剂：绿色环保胶水,苯含量≤0.2g/kg，游离甲醛≤0.2g/kg 7、产品有害物质：甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯含量≤0.05mg/m³。 8、钢架：采用壁厚≥1.5mm厚的钢管桌腿，基材表面采用物理方法进行除油除锈处理后用环保型塑粉静电喷塑处理。 |
| 45 | 等候沙发组合3 |  | 直径3000 | 3 | 高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫 金属底座 | 框架：实木、多层板 覆面：医疗皮革 填充：泡棉 钢架：钢制 石材：岩板 | 1、面料：应采用优质医疗皮革，环保耐磨，防水抗污，面料耐水色牢度≥4级，摩擦色牢度≥4级，伸长率≥25%。 2、泡棉：应内置高密度一体成型高回弹泡棉。 3、椅座椅背：应采用实木及多层板框架，防蛀防虫，熏蒸处理，不易变形，含水率12%－18%，坚硬沉重，应具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，应具有极好的抗蒸汽弯曲性能；同色八字形金属脚架。 4、基材：采用中密度纤维板环保等级为E0级。 5、桌面应为100% 固体粉末涂料，质量高，附着力强，板件表面应形成360”完全封闭的涂层水，在粉末表面被阳隔、不漫渍、不留痕，至少能达到很好的防潮防水、防腐蚀的效果，延长使用寿命，粉末涂装，颜色丰富，至少有表面砂纹等不同装饰效果，具有很好的耐化学性和持久性。 6、胶粘剂：绿色环保胶水,苯含量≤0.2g/kg，游离甲醛≤0.2g/kg 7、产品有害物质：甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯含量≤0.05mg/m³。 8、钢架：采用壁厚≥1.5mm厚的钢管桌腿，基材表面采用物理方法进行除油除锈处理后用环保型塑粉静电喷塑处理。 |
| 46 | 等候沙发组合4 |  | 2230*1430*1380 | 3 | 高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫 金属底座 | 框架：实木、多层板 覆面：医疗皮革 填充：泡棉 钢架：钢制 石材：岩板 | 1、面料：应采用优质医疗皮革，环保耐磨，防水抗污，面料耐水色牢度≥4级，摩擦色牢度≥4级，伸长率≥25%。 2、泡棉：应内置高密度一体成型高回弹泡棉。 3、椅座椅背：应采用实木及多层板框架，防蛀防虫，熏蒸处理，不易变形，含水率12%－18%，坚硬沉重，应具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，应具有极好的抗蒸汽弯曲性能；同色八字形金属脚架。 4、基材：采用中密度纤维板环保等级为E0级。 5、桌面应为100% 固体粉末涂料，质量高，附着力强，板件表面应形成360”完全封闭的涂层水，在粉末表面被阳隔、不漫渍、不留痕，至少能达到很好的防潮防水、防腐蚀的效果，延长使用寿命，粉末涂装，颜色丰富，至少有表面砂纹等不同装饰效果，具有很好的耐化学性和持久性。 6、胶粘剂：绿色环保胶水,苯含量≤0.2g/kg，游离甲醛≤0.2g/kg 7、产品有害物质：甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯含量≤0.05mg/m³。 8、钢架：采用壁厚≥1.5mm厚的钢管桌腿，基材表面采用物理方法进行除油除锈处理后用环保型塑粉静电喷塑处理。 |
| 47 | 候诊沙发3 |  | 8000*1500*750 | 1 | 内置S形弹簧，高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫 | 框架：实木 覆面：医疗皮革 填充：泡棉 | 1、面料：采用优质医疗皮革，环保耐磨，防水抗污，面料耐水色牢度≥4级，摩擦色牢度≥4级，伸长率≥25%； 2、海绵：采用高密度回弹海绵，长久受压瞬间回弹，不变形，座面表面密度≥40kg/m³，泡沫回弹性能B级≥45%，压缩永久变形率%≤7.0； 3、缝纫和包裹：面料缝线无跳针断线，嵌线应顺直均匀对称； 4、框架：内框架采用实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理. 5、胶粘剂：绿色环保胶水,苯含量≤0.2g/kg，游离甲醛≤0.2g/kg 6、产品有害物质：甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯含量≤0.05mg/m³。 |
| 48 | 候诊沙发组合2 |  | 一套 | 4 | 高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫 金属底座 | 框架：实木、多层板 覆面：医疗皮革 填充：泡棉 钢架：钢制 石材：岩板 | 1、面料：应采用优质医疗皮革，环保耐磨，防水抗污，面料耐水色牢度≥4级，摩擦色牢度≥4级，伸长率≥25%。 2、泡棉：应内置高密度一体成型高回弹泡棉。 3、椅座椅背：应采用实木及多层板框架，防蛀防虫，熏蒸处理，不易变形，含水率12%－18%，坚硬沉重，应具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，应具有极好的抗蒸汽弯曲性能；同色八字形金属脚架。 4、基材：采用中密度纤维板环保等级为E0级。 5、桌面应为100% 固体粉末涂料，质量高，附着力强，板件表面应形成360”完全封闭的涂层水，在粉末表面被阳隔、不漫渍、不留痕，至少能达到很好的防潮防水、防腐蚀的效果，延长使用寿命，粉末涂装，颜色丰富，至少有表面砂纹等不同装饰效果，具有很好的耐化学性和持久性。 6、胶粘剂：绿色环保胶水,苯含量≤0.2g/kg，游离甲醛≤0.2g/kg 7、产品有害物质：甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯含量≤0.05mg/m³。 8、钢架：采用壁厚≥1.5mm厚的钢管桌腿，基材表面采用物理方法进行除油除锈处理后用环保型塑粉静电喷塑处理。 |
| 49 | 候诊椅组合4 |  | 一套 | 4 | 由木板、钢架、海绵、医疗皮革 | 基材：中密度纤维板 涂饰：喷粉 椅架：曲木板+软包 钢架：钢制脚架 | 1、面料：应采用优质医疗皮面料，甲醛含量≤50mg/kg。 2、泡棉：应内置高密度一体成型高回弹泡棉。 3、椅座椅背：应采用多层板框架，防蛀防虫，熏蒸处理，不易变形，含水率12%－18%，坚硬沉重，应具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，应具有极好的抗蒸汽弯曲性能；钢管支架。 4、脚架：焊接构件，主要构成为直径大于等于11mm电镀实心钢线材弯曲成形。弯折半径大于等于5mm，承重不小于200公斤。 5、基材：采用中密度纤维板环保等级为E0级。 6、桌面应为100% 固体粉末涂料，质量高，附着力强，板件表面应形成360”完全封闭的涂层水，在粉末表面被阳隔、不漫渍、不留痕，至少能达到很好的防潮防水、防腐蚀的效果，延长使用寿命，粉末涂装，颜色丰富，至少有表面砂纹等不同装饰效果，具有很好的耐化学性和持久性。 7、桌腿：采用壁厚≥1.5mm厚的钢管桌腿，基材表面采用物理方法进行除油除锈处理后用环保型塑粉静电喷塑处理。 8、框架：立管采用≥20*1.5mm的钢管，脚底板采用大于等于5.0厚热轧板一体冲压成型，钢板需符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，达到以下检测标准： 金属喷涂（塑）涂层理化：硬度≥H，冲击强度 400mm，无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀，附着力不低于 2 级。 9、屏风片：采用优质聚酯纤维隔音棉经过磨具热压成型、具备耐摩擦、抗污染、防火等功能，无胶水，后期易更换； |

注：

（1）投标方应对投标货物品牌、尺寸规格、颜色、材料、质量、性能等作出说明，提供所投产品的技术参数偏离表，按实际情况注明以上清单产品各项技术参数偏离情况（正偏离/满足/负偏离），技术要求偏离表不能违背真实的参数和指标。

（2）项目需求中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数、图片或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，响应方在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代应以不影响产品质量或功能实现为前提。

（3）项目需求中指出的技术标准与规范如有更新，应以最新的标准规范实施。

（4）所有采购家具产品，均需经使用方确认最终的色样方可采购或制作。

主要原材料要求：

（一）提供以下材料的检测报告用作评分及验收：

1、多层实木板：符合 GB 18580-2025、GB/T 35601-2024、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022 标准。胶合强度≥0.70MPa，静曲强度：顺纹≥22.0MPa，横纹≥20.0MPa，弹性模量：顺纹≥5000MPa，横纹≥4000MPa，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)≤100μg/m³；

2、胶粘剂：符合 GB 18583-2008 标准。游离甲醛≤1.0g/kg，苯≤0.20g/kg，甲苯+二甲苯≤10g/kg；

3、钢管：符合 GB/T 3325-2024、GB/T 35607-2024、HG/T 2006-2006、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020 标准。硬度≥2H，附着力不低于2级，冲击强度、耐腐蚀均合格，有害物质：铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Sc≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg

4、封边条：符合 QB/T 4463-2013、GB 8624-2012 标准。耐开裂性≥2级，耐磨性、耐冷热循环性、耐老化性均合格，耐光色牢度≥4级，燃烧性能等级为B级

5、钢板：符合 GB/T 3325-2024、GB/T 35607-2024、HG/T 2006-2006、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020 标准。硬度≥3H，附着力不低于2级，冲击强度、耐腐蚀均合格，有害物质：铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg、锑Sb≤60mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、硒Sc≤500mg/kg、砷As≤25mg/kg，抗菌性能抑菌率≥90%

6、阻燃布料：符合 GB 18401-2010 标准。甲醛含量≤20mg/kg，染色牢度：耐酸汗渍≥3级、耐碱汗渍≥3级

7、海绵：符合 GB/T 10802-2023、QB/T 2280-2016、GB/T 35607-2024、GB 8624-2012 标准。回弹率≥50%，拉伸强度≥100kPa，伸长率≥200%，75%压缩永久变形≤5%，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.3mg/m³，燃烧性能等级为B级

8、油漆（底漆、面漆）：符合 GB 18581-2020 标准。甲醛含量≤50mg/kg，苯系物总和含量≤150mg/kg

9、热固粉末涂料：符合 HG/T 2006-2006 标准。硬度≥2H，附着力不低于1级，重金属：铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤50mg/kg、铬Cr≤25mg/kg、汞Hg≤25mg/kg

10、刨花板：符合 GB/T 17657-2022、GB 18580-2025、GB/T 15102-2017、GB/T 35601-2024、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010 标准。 静曲强度≥14MPa，弹性模量≥1900MPa，内结合强度≥0.45MPa，表面胶合强度≥0.6MPa，板面握螺钉力≥900N、板边握螺钉力≥600N，表面耐冷热循环、表面耐划痕合格，表面耐香烟灼烧、表面耐干热达到4级，甲醛释放量≤0.05mg/m³， 苯、甲苯、二甲苯均≤10μg/m³， TVOC≤0.5mg/m²·h

11、聚酯纤维吸音板：符合 GB 20286-2006 标准。燃烧性能达到B级，产烟毒性等级达到t1级

12、PU塑料：符合 GB 18584-2024 标准。邻苯二甲酸酯：DBP≤0.1%、BBP≤0.1%、DEHP≤0.1%、DNOP≤0.1%、DINP≤0.1%、DIDP≤0.1%，重金属：铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg，多环芳烃：苯并[a]芘≤1.0mg/kg、16种多环芳烃(PAH)总量≤10mg/kg，溴联苯(PBB)≤1000mg/kg、多溴二苯醚(PBDE)≤1000mg/kg

13、中密度纤维板：符合 GB 18584-2024、GB/T 11718-2021 标准。 静曲强度≥24.0MPa， 弹性模量≥2300MPa， 甲醛释放量≤0.08mg/m³

14、面料：符合 GB 18401-2010、GB/T 35607-2024 标准。染色牢度：耐水(变色、沾色)≥3级、耐酸汗渍(变色、沾色)≥3级、耐碱汗渍(变色、沾色)≥3级、耐干摩擦色牢度≥4级

纺织品中五氯苯酚(PCP)≤0.5mg/kg

15、医疗皮革：符合 GB/T 22885-2008、GB/T 22886-2008、QB/T 2464.23-1999、QB/T 2924-2021、QB/T 2537-2001、QB/T 2725-2005、QB/T 2710-2018、QB/T 1269-2012、GB/T 19942-2019 标准。气味≤3级，伸长率≥25%，抗张强度≥2.5N/mm²，耐水色牢度≥4级、耐水渍色牢度≥4级、颜色耐汗牢度≥4级、摩擦色牢度≥4级，禁用偶氮染料≤30mg/kg

说明：

（1）上述原材料要求如与“三、采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求”不一致，以上述要求为准，检测报告原件备查；

（2）针对不同叫法的同一原材料，其检测报告均予认可（如名称不一致，需注明需求中对应的原材料名称）。

（3）检测报告上的委托单位(受检单位)名称必须与投标人或投标产品的生产厂家或原材料生产厂家一致。每份检测报告均需带有CMA标识。报告签发时间不早于2025年1月1日。

（4）投标人需提供承诺函，承诺货物生产过程中，拟投入的原材料不低于上述检测报告结果，未提供承诺函及相应检测报告者不得分。

五、样品要求

投标人需要按以下要求提交样品，中标样品交由采购人作为履约验收参考，最终产品使用的原辅材料不得低于样品的标准。

| 分类 | 样品要求 | 大小尺寸(单位mm) |
| --- | --- | --- |
| 木制 | 多层板切角一块 - 中密度纤维板贴0.6mm及以上实木贴皮一块 | 200×200 |
| 钢管 | 表面喷塑处理的一级冷轧钢管 | 200×200 |
| 沙发 | 海绵一块 | 200×200 |
| 面料 | 医疗皮革一块 | 200*200 |
| 成品 | 1、儿童输液沙发 序号6 2、候诊椅1 序号11 3、输液椅组合1 序号32 4、候诊椅组合3 序号34 5、候诊沙发8 序号36 | 1、1500*650*1100 2、1722*675*920 3、830*860*1070 4、2400*2800 5、1000*520*1500 |

说明：

1、投标人需在标书中提供样品清单（格式自拟）：列出此次样品涉及的材料品牌、五金配件品牌、型号、制造厂商。

2、尺寸和规格可根据情况合理波动。投标人中标后需按照采购需求中要求的规格尺寸生产，不得影响交付正常使用。

3、投标实样送达地点：上海市金山区大亭公路6868号，联系人：王老师，联系电话：15250000126。样品接受时间：所有实样在投标截止前两个工作日内的每天9点-17点送达并完成现场搭样，逾期不再接受任何实样。实样上应注明投标人的名称。