上海师范大学奉贤校区第8-11号学生宿舍家具项目采购需求
一、项目背景
上海师范大学奉贤校区第8-11号学生宿舍家具项目采购需求
二、需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范

（一）强制性标准（若以下标准非最新标准，以公开的最新标准为准）

GB 18583《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》；

GB 18584《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；

GB 8624《建筑材料及制品燃烧性能分级》；

GB 18580《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；

GB 18581《木器涂料中有害物质限量》；

GB18581《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》；

GB 28481《塑料家具中有害物质限量》。

（二）质量及技术标准（若以下标准非最新标准，以公开的最新标准为准）

GB/T GB/T 34722《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》；

GB/T 35601《绿色产品评价人造板和木质地板》；

GB/T 39600《人造板及其制品甲醛释放量分级》；

GB/T GB/T 10802《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》；

GB/T 35601《绿色产品评价人造板和木质地板》；

QB/T 2189《家具五金杯状暗铰链》；

GB/TGB/T 9846《普通胶合板》；

GB/T 2454《家具五金抽屉导轨》；

GB/T 3325《金属家具通用技术条件》；

GB T 34722《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》

GB/T 39600《人造板及其制品甲醛释放量分级》

QB/T 2741《学生公寓多功能家具》

QB-T 4463《家具用封边条技术要求》

GB/T 35607《绿色产品评价家具》；

GB/T 3324《木家具通用技术条件》；

QB/T2741《学生公寓多功能家具》；及其他与本次采购的家具相关的现行最新标准。
采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求
	宿舍楼家具

	序号
	产品图片
	产品名称
	规格（高长宽）mm
	单位
	数量
	备注

	1
	[image: image23.png]



	公寓床（出样）（核心产品）
	4000/900/2100/2900（含蚊帐杆高度）
	人位
	1008
	整体规格：L4000×W900×H2100mm/2900mm
2、边立柱：采用周长≥290mm冷轧带钢，经一次辊压焊接成型的闭口管，立柱成型后截面尺寸≥60×110mm或≥80×80mm，管材厚度≥1.2mm；管材外观为斜平面设计，整体立面≥10面，提升整体力学性能；内置凹型加强筋宽≥25mm深3mm，结构连接处截面≥35mm，提升整体结构稳固度，立柱两端有尾翼设计，便于隐藏挂件，尖角部位为圆弧角设计，人体易接触部位确保不被碰伤。立柱上下端配脚内外塞。
3、中立柱：采用周长≥275mm冷轧带钢，经一次辊压焊接成型的T型闭口管，外观规格≥42*102mm，壁厚≥1.2mm，正面为斜平面设计，后部为平面。管材结构连接处截面≥35mm，尖角部位为圆弧角设计，提升整体结构稳固度，人体易接触部位确保不被碰伤，整体美观大气、牢固。立柱上下端口需用一次成型塑料脚套封住，全封闭。
4、床厅：采用周长≥280mm冷轧带钢，经一次辊压焊接成型的闭口管，成型后截面尺寸≥50×100mm，管材厚度≥1.2mm；管材外观上端为直线型，下端为斜平面设计，美观且防碰撞，整体立面≥8面；床厅内侧有加宽台阶设计，向内延伸17mm，高度为15mm，增加床厅承受力以及避免床撑下落的风险。床撑与床厅的活动拆装部位要有嵌入式结构，相较于传统卡扣式，舌头式更有抗拉稳定性不易变型，有防床撑倒退脱落功能，避免床撑在使用中被拉掉或被下方顶落的风险。
5、床厅护栏：长度≥1200，高度≥300mm，前护栏框架采用≥25mm*25mm的方管，经弯管机握弯成型，两侧面与床厅焊接，中间镶嵌护栏挡板，护栏挡板基材采用E0级实木多层板，厚度≥18mm，挡板中间开具三个斜长条形瞭望孔。 
6、爬梯:踏板≥450×135mm，支撑柱采用≥20*40椭圆钢管，材料厚度≥1.2mm。爬梯踏板采用一次成形防滑脚踏板，踏板下方加固≥20×20mm的矩形碳素钢管；共5步踏板，具有防滑、安全性好、美观大方等功能；内镶夜间荧光条；爬梯上部安装与床连接的塑料件采用 PP 塑料外套,减少钢件连接的噪音,要求塑料外套贴合紧密。
7、床撑：采用规格≥20mm×30mm，厚度≥1.2mm的高频焊接闭口管，与前后床厅采用嵌入式固定连接，防止床厅变形,床撑不易脱落，整体床铺衬数量≥5根。
8、立柱与床厅连接方式.（隐藏式）：卡式连接件采用优质钢板经冲压拉伸一次成型，成型后外形规格高不小于200mm，单面宽度不小于25mm,厚度不小于2.0mm，不少于3个挂齿，通过与卡式连接件无缝式下压连接，实现使用后越用越紧的状态，安装完成后挂齿完全隐藏，从正面看不到任何挂齿。挂齿由导向段和锁紧段组成，安装时床挂件与立柱齐平，整体全隐装，无须螺栓连接，更美观。
9、铺板：采用≥15mm 厚杉木板，无腐蚀，下方加横拉条不低于4根；木材平均含水率≤12％；双面光滑,双面刨光拼接成型，不得使用边角料，床板长宽尺寸必须符合铁床的规格要求。
10、蚊帐杆：材质采用钢制圆管， 直径≥16 mm，）壁厚≥1.2 mm，立杆底部插入立柱有封底的注塑外套管内，立杆外露部分与天花板间隔不大于 100mm，
11、安全警示线：床架上铺每个铺位床头须有永久性安全线标识，安全警示线标识采用ABS塑料一次成型，内镶嵌式结构安装在立柱内侧，不易脱离。永久性安全警示线标识不能用任何胶粘及粘贴物代替，高度须按照国家相关标准，预防跌落的安全隐患。

	2
	[image: image1.png]LA

1300

LA

02

-

1945

1945

450

1,50

3l
lig

R
e

3

—EZAMIA

33

ey

(24

:3

it
/





	公寓床下柜（出样）
	1、衣柜：高 1690*宽500*深600。
2、书柜：高1690*宽730*深300。
3、书桌：宽 600* 厚 25*长度 1100，
4、横书架：高 260 *深 260*长度1100
	人位
	1008
	衣柜：高1690mm*宽500mm*深600mm。
a.柜体采用≥0.8mm 厚的优质冷轧钢板制作；表面经充分陶化、钝化处理，环氧聚酯热固粉末（环保一级）高压恒温静电喷塑，具有抗冲击、耐老化、耐腐蚀、耐划伤等性能；衣柜上下两层共一扇门，门上部空间可放置放置折叠衣物或小物品；
门下部空间配有不锈钢挂衣杆可用于挂放衣服，下层空间可放脸盆/鞋子。衣柜门表面采用木纹转印制作。
b.衣柜上门板采用≥0.8mm 厚的优质冷轧钢板制作，柜门采用木纹转印工业制作，使柜门简约、美观、大方有立体感，上门内部带衣帽镜，柜门搭扣为模压内嵌式安装，柜门搭扣厚度≥2mm，美观舒适、耐用、不易坏、维修率低。
2、书柜：规格：（高）1690mm*（宽）730*（深）300mm。
柜体采用≥0.8mm 厚的优质冷轧钢板制作；表面经充分陶化、钝化处理，环氧聚酯热固粉末（环保一级）高压恒温静电喷塑，具有抗冲击、耐老化、耐腐蚀、耐划伤等性能；书柜分两部分，下部与桌面平齐，下部空间为空；上部分为三层可放置书籍、饰品等物品。
3、书桌：宽600mm* 厚 25mm*长度1100mm，采用 25mm 厚E0级环保实木板注塑封边，且四周无接缝，桌面上后方设计高150mm 的钢制挡条防止桌面物品掉落，挡条上安装插排：额定电压：250v 最大电流：10A最大功率：2500瓦，产品全长1.8米，插座尺寸：223*53*29.5mm±5，桌面下部为一个抽屉，采用≥0.8mm 厚的优质冷轧钢板制作，表面经充分陶化、钝化处理，环氧聚酯热固粉末（环保一级）高压恒温静电喷塑，具有抗冲击、耐老化、耐腐蚀、耐划伤等性能；两侧与衣柜及书柜固定连接安装，滑轨采用三节型无声滑轨，抽屉搭扣为模压内嵌式安装，柜门搭扣厚度≥2mm，美观舒适、耐用、不易坏、维修率低。
4、横书架：规格：高260mm *深 260mm*长度同书桌面；采用≥0.7mm 厚的优质冷轧钢板制作；表面经充分陶化、钝化处理，环氧聚酯热固粉末（环保一级）高压恒温静电喷塑，具有抗冲击、耐老化、耐腐蚀、耐划伤等性能；横书架分左、右两格。横书架下方背板采用洞洞板设计，采用0.8mm优质冷轧板设计制做，洞洞板可在任意洞口安放挂钩，便于挂放随身物品，洞洞板高度：≥300mm。
5、柜体塑料柜脚：为了防止柜体底部与地面接触受潮，在所有柜体底部加装有防潮塑料柜脚。，采用优质ABS消音塑胶材料。在柜体底部起到消音、耐磨、防潮的作用。
6、颜色要求：柜体、背板为哑光白色，台面为木纹色，柜门、抽屉面板为钢制热转印木纹色。

	3
	[image: image8.png]B

o





	行李架
	390*870*2100
	个
	568 
	采用25*25*1.2mm方管，20*20*1.2mm方管制作
底脚套：采用 PP 新料一次注塑成型。

	4
	[image: image9.png]<>§\\\




	上下铺床
	2000*900*2100/2900（含蚊帐杆高度）
	套
	68 
	整体规格：L2000×W900×H2100mm
2、边立柱：采用周长≥290mm冷轧带钢，经一次辊压焊接成型的闭口管，立柱成型后截面尺寸≥60×110mm或≥80×80mm，管材厚度≥1.2mm；管材外观为斜平面设计，整体立面≥10面，提升整体力学性能；内置凹型加强筋宽≥25mm深3mm，结构连接处截面≥35mm，提升整体结构稳固度，立柱两端有尾翼设计，便于隐藏挂件，尖角部位为圆弧角设计，人体易接触部位确保不被碰伤。立柱上下端配脚内外塞。
3、中立柱：采用周长≥275mm冷轧带钢，经一次辊压焊接成型的T型闭口管，外观规格≥42*102mm，壁厚≥1.2mm，正面为斜平面设计，后部为平面。管材结构连接处截面≥35mm，尖角部位为圆弧角设计，提升整体结构稳固度，人体易接触部位确保不被碰伤，整体美观大气、牢固。立柱上下端口需用一次成型塑料脚套封住，全封闭。
4、床厅：采用周长≥280mm冷轧带钢，经一次辊压焊接成型的闭口管，成型后截面尺寸≥50×100mm，管材厚度≥1.2mm；管材外观上端为直线型，下端为斜平面设计，美观且防碰撞，整体立面≥8面；床厅内侧有加宽台阶设计，向内延伸17mm，高度为15mm，增加床厅承受力以及避免床撑下落的风险。床撑与床厅的活动拆装部位要有嵌入式结构，相较于传统卡扣式，舌头式更有抗拉稳定性不易变型，有防床撑倒退脱落功能，避免床撑在使用中被拉掉或被下方顶落的风险。
5、床厅护栏：长度≥1200，高度≥300mm，前护栏框架采用≥25mm*25mm的方管，经弯管机握弯成型，两侧面与床厅焊接，中[image: image10.png]


间镶嵌护栏挡板，护栏挡板基材采用E0级实木多层板，厚度≥18mm，挡板中间开具三个斜长条形瞭望孔。 
6、爬梯:踏板≥450×135mm，支撑柱采用≥20*40椭圆钢管，材料厚度≥1.2mm。爬梯踏板采用一次成形防滑脚踏板，踏板下方加固≥20×20mm的矩形碳素钢管；共5步踏板，具有防滑、安全性好、美观大方等功能；内镶夜间荧光条；爬梯上部安装与床连接的塑料件采用 PP 塑料外套,减少钢件连接的噪音,要求塑料外套贴合紧密。
7、床撑：采用规格≥20mm×30mm，厚度≥1.2mm的高频焊接闭口管，与前后床厅采用嵌入式固定连接，防止床厅变形,床撑不易脱落，整体床铺衬数量≥5根。
8、立柱与床厅连接方式.（隐藏式）：卡式连接件采用优质钢板经冲压拉伸一次成型，成型后外形规格高不小于200mm，单面宽度不小于25mm,厚度不小于2.0mm，不少于3个挂齿，通过与卡式连接件无缝式下压连接，实现使用后越用越紧的状态，安装完成后挂齿完全隐藏，从正面看不到任何挂齿。挂齿由导向段和锁紧段组成，安装时床挂件与立柱齐平，整体全隐装，无须螺栓连接，更美观。
9、铺板：采用≥15mm 厚杉木板，无腐蚀，下方加横拉条不低于4根；木材平均含水率≤12％；双面光滑,双面刨光拼接成型，不得使用边角料，床板长宽尺寸必须符合铁床的规格要求。
10、蚊帐杆：材质采用钢制圆管， 直径≥16 mm，）壁厚≥1.2 mm，立杆底部插入立柱有封底的注塑外套管内，立杆外露部分与天花板间隔不大于 100mm，
11、安全警示线：床架上铺每个铺位床头须有永久性安全线标识，安全警示线标识采用ABS塑料一次成型，内镶嵌式结构安装在立柱内侧，不易脱离。永久性安全警示线标识不能用任何胶粘及粘贴物代替，高度须按照国家相关标准，预防跌落的安全隐患。

	5
	[image: image11.png]A a°





	无障碍床（出样）
	2000*900*1850
	套
	16 
	整体规格：L2000×W900×H1850mm

2、立柱：采用周长≥290mm冷轧带钢，经一次辊压焊接成型的闭口管，立柱成型后截面尺寸≥60×110mm或≥80×80mm，管材厚度≥1.2mm；管材外观为斜平面设计，整体立面≥10面，提升整体力学性能；内置凹型加强筋宽≥25mm深3mm，结构连接处截面≥35mm，提升整体结构稳固度，立柱两端有尾翼设计，便于隐藏挂件，尖角部位为圆弧角设计，人体易接触部位确保不被碰伤。立柱上下端配脚内外塞。
3、床厅：采用周长≥280mm冷轧带钢，经一次辊压焊接成型的闭口管，成型后截面尺寸≥50×100mm，管材厚度≥1.2mm；管材外观上端为直线型，下端为斜平面设计，美观且防碰撞，整体立面≥8面；床厅内侧有加宽台阶设计，向内延伸17mm，高度为15mm，增加床厅承受力以及避免床撑下落的风险。床撑与床厅的活动拆装部位要有嵌入式结构，相较于传统卡扣式，舌头式更有抗拉稳定性不易变型，有防床撑倒退脱落功能，避免床撑在使用中被拉掉或被下方顶落的风险。
4、床厅护栏：长度≥1200，高度≥300mm，前护栏框架采用≥25mm*25mm的方管，经弯管机握弯成型，两侧面与床厅焊接，中间镶嵌护栏挡板，护栏挡板基材采用E0级实木多层板，厚度≥18mm，挡板中间开具三个斜长条形瞭望孔。 
5、爬梯:踏板≥450×135mm，支撑柱采用≥20*40椭圆钢管，材料厚度≥1.2mm。爬梯踏板采用一次成形防滑脚踏板，踏板下方加固≥20×20mm的矩形碳素钢管；共4步踏板，具有防滑、安全性好、美观大方等功能；内镶夜间荧光条；爬梯上部安装与床连接的塑料件采用 PP 塑料外套,减少钢件连接的噪音,要求塑料外套贴合紧密。                                  
 6、不锈钢卡扣款吊环：长度0.2米-1.5米可伸缩，织带宽度为5厘米，厚度2毫米，加厚款，防老化，抗氧化材质，带有防滑套防止滑动，可承重600公斤，不锈钢卡扣为304不锈钢材质，防腐防锈耐用坚固，把手尺寸为138*138毫米 耐用坚固防滑。  
7、床撑：采用规格≥20mm×30mm，厚度≥1.2mm的高频焊接闭口管，与前后床厅采用嵌入式固定连接，防止床厅变形,床撑不易脱落，整体床铺衬数量≥5根。
8、立柱与床厅连接方式.（隐藏式）：卡式连接件采用优质钢板经冲压拉伸一次成型，成型后外形规格高不小于200mm，单面宽度不小于25mm,厚度不小于2.0mm，不少于3个挂齿，通过与卡式连接件无缝式下压连接，实现使用后越用越紧的状态，安装完成后挂齿完全隐藏，从正面看不到任何挂齿。挂齿由导向段和锁紧段组成，安装时床挂件与立柱齐平，整体全隐装，无须螺栓连接，更美观。
9、铺板：采用≥15mm 厚杉木板，无腐蚀，下方加横拉条不低于4根；木材平均含水率≤12％；双面光滑,双面刨光拼接成型，不得使用边角料，床板长宽尺寸必须符合铁床的规格要求。
10、蚊帐杆：材质采用钢制圆管， 直径≥16 mm，）壁厚≥1.2 mm，立杆底部插入立柱有封底的注塑外套管内，立杆外露部分与天花板间隔不大于 100mm，
11、安全警示线：床架上铺每个铺位床头须有永久性安全线标识，安全警示线标识采用ABS塑料一次成型，内镶嵌式结构安装在立柱内侧，不易脱离。永久性安全警示线标识不能用任何胶粘及粘贴物代替，高度须按照国家相关标准，预防跌落的安全隐患。

	6
	[image: image12.png]



	二门更衣柜
	800*500*1850
	个
	80 
	1、衣柜采用优质钢板，冷轧钢板厚度0.7mm，12mm薄边设计。
2、衣柜锁具采用旋转挂锁。
3、柜内上部分有隔板一板，304不锈钢挂衣杆一根。
4、颜色要求：柜体、背板为哑光白色，更衣柜门钢制热转印木纹色。
5、表面经充分陶化、钝化处理，环氧聚酯热固粉末（环保一级）高压恒温静电喷塑，具有抗冲击、耐老化、耐腐蚀、耐划伤等性能。涂层厚度≥70um ，
6、颜色要求：柜体、背板为哑光白色，更衣柜门钢制热转印木纹色。

	7
	[image: image13.png]



	学习桌（出样）
	900*600*2100
	张
	138
	1、桌面板：采用优质E0级25mm实木多层板，符合GB/T39600人造板及其制品甲醛释放量分级：甲醛释放量≤0.025mg/m3的要求。面贴三聚氰胺饰面，采用 2.0mm 厚 PVC 封边，完全无缝粘接，外观完美无瑕，耐磨损、耐黄变，易清洁卫生，具有最优化的防潮性和耐热性；胶水：采用优质环保型无醛 PUR 防水封边胶，具有防水性好、粘接强度高、附着力高，耐热、耐寒、耐水蒸气、耐化学品和耐溶剂性能优良；
2、桌上书架采用优质钢板，喷涂前厚度0.8mm，表面喷涂处理。
3、面背板上面安装线控模块配置为额定电压：250v  最大电流：10A   最大功率：2500瓦，产品全长1.8米，插座尺寸：223*53*29.5mm±5  加电源键及1800mm国标电源线插排一个。
3、框体部分包括：中间隔板下方为洞洞板。
4、立柱：采用优质冷轧钢板经成型辊压线轧制而成为中空闭口异形管材，为达到美观耐用的效果同时兼顾防碰撞设计，立柱正面外边角为R33.2圆弧形，同时在圆弧上有3条R3.2加强筋来增加立柱的强度，立面成型后尺寸为60mm*60mm,材料厚度为1.2mm。
5、采用乳化剂和碱性助洗剂脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化。塑粉选用优质环氧树脂粉末涂料，防腐性好，附着力强，无异味，涂层厚度≥70um ，
8、颜色要求：柜体、背板为哑光白色，台面为木纹色。

	8
	[image: image14.png]



	椅子（出样）
	椅宽510，

椅深545，

座高440，

座深480。
	张
	1135 
	1、基材：玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF）注塑成型连体椅，环保无毒无异味；色泽均匀，色牢度好，长期使用不褪色；强度高，不变形，韧性好，回弹力度舒适，坐感好，长期使用腰不酸
2、堆叠：可竖向堆叠，收纳方便，节省空间。
3、设计：双层六边形网格结构，造型独特，线条简洁，配色时尚现代，适应多种风格。
4、环保：采用环保材质，其中甲醛释放量≤0.5mg/L，无对人体健康产生伤害的有毒气体。
5、椅高：825mm，椅宽：510mm，椅深：545mm，座高：440mm，座深：480mm

	9
	[image: image15.png]



	办公桌
	1400*700*750
	张
	4 
	基材采用符合E0级标准的环保多层板板材，桌面厚度25mm，其余18mm，面贴三聚氰胺饰面，采用 2.0mm 厚 PVC 封边，完全无缝粘接，外观完美无瑕，耐磨损、耐黄变，易清洁卫生，具有最优化的防潮性和耐热性；胶水：采用优质环保型无醛 PUR 防水封边胶，具有防水性好、粘接强度高、附着力高，耐热、耐寒、耐水蒸气、耐化学品和耐溶剂性能优良；五金配件：铰链采用优质品牌阻尼铰链，带阻尼的缓冲装置，使开关自动回位顺滑无声，耐久性好；制作牢固可靠，拉手缘圆滑，完美贴合手指着力点，需做到轻松拉合，无需费力。衣柜和抽屉安装挂锁。

	10
	[image: image16.png]



	矮柜
	900*400*1090
	个
	4 
	1 、8mm薄边设计，大方美观，可换锁芯配万能钥匙
2 、采用0.8冷轧板强度好结构稳定
3 、采用缓冲铰链，使用简单方便
4 、多功能层板设计，高度可上下调节，满足文件夹存储空间 
5 、拉手颜色可多种选择，可根据环境自由搭配
6 、内配2层层板

	11
	[image: image17.png]



	三门更衣柜
	900*500*1850
	个
	4 
	1、衣柜采用优质钢板，冷轧钢板厚度0.7mm，12mm薄边设计。
2、衣柜锁具采用旋转挂锁。
3、柜内上部分有隔板一板，304不锈钢挂衣杆一根。
4、颜色要求：柜体、背板为哑光白色，更衣柜门钢制热转印木纹色。
5、表面经充分陶化、钝化处理，环氧聚酯热固粉末（环保一级）高压恒温静电喷塑，具有抗冲击、耐老化、耐腐蚀、耐划伤等性能。涂层厚度≥70um ，
6、颜色要求：柜体、背板为哑光白色，更衣柜门钢制热转印木纹色。

	12
	[image: image18.png]



	双人沙发
	1550*750*800
	个
	4 
	1、沙发脚采用50圆管，符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》检测内容至少包含：①外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；筛余物全部通过；附着力(干附着力≤1级,沸水附着力≤1级,湿附着力≤1级)；杯突试验≥4mm；②耐磨性≤50mg(750g/500r)；涂膜外观正常；铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥H；弯曲试验≤4mm；耐冲击性(正向冲击)50cm通过；室内用耐碱性:[5%(质量分数)氢氧化钠溶液】：240h，无异常；耐酸性[3%(质量分数)盐酸溶液]：240h，无异常；耐沸水性：2h，无异常；符合GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》可溶性重金属含量：(镉含量、铬含量、汞含量)未检出；总铅(Pb)含量：未检出；符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》耐污染性(1h)，耐醇性[50%(体积分数)乙醇溶液，1h]。
2、符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》涂层粘着牢度 ≥10N/10mm，撕裂力≥80N，摩擦色牢度干擦（500次）≥4级、 湿擦（250次）≥4级、碱性汗液（80次）≥4 级，耐光性达到5级，耐磨性检验（CS-10，500g，500r）无明显损伤、剥落，禁用偶氮染料含量≤5mg/kg，游离甲醛≤20mg/kg。符合QB/T4341-2012《抗菌聚氨酯合成革抗菌性能试验方法和抗菌效果》，抗菌性能（大肠杆菌）抑菌率≥95%。

	13
	[image: image19.png]



	单人沙发
	980*750*800
	个
	4 
	1、沙发脚采用50圆管，符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》检测内容至少包含：①外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；筛余物全部通过；附着力(干附着力≤1级,沸水附着力≤1级,湿附着力≤1级)；杯突试验≥4mm；②耐磨性≤50mg(750g/500r)；涂膜外观正常；铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥H；弯曲试验≤4mm；耐冲击性(正向冲击)50cm通过；室内用耐碱性:[5%(质量分数)氢氧化钠溶液】：240h，无异常；耐酸性[3%(质量分数)盐酸溶液]：240h，无异常；耐沸水性：2h，无异常；符合GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》可溶性重金属含量：(镉含量、铬含量、汞含量)未检出；总铅(Pb)含量：未检出；符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》耐污染性(1h)，耐醇性[50%(体积分数)乙醇溶液，1h]。
2、符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》涂层粘着牢度 ≥10N/10mm，撕裂力≥80N，摩擦色牢度干擦（500次）≥4级、 湿擦（250次）≥4级、碱性汗液（80次）≥4 级，耐光性达到5级，耐磨性检验（CS-10，500g，500r）无明显损伤、剥落，禁用偶氮染料含量≤5mg/kg，游离甲醛≤20mg/kg。符合QB/T4341-2012《抗菌聚氨酯合成革抗菌性能试验方法和抗菌效果》，抗菌性能（大肠杆菌）抑菌率≥95%。

	14
	[image: image20.png]el

——T




	茶几
	直径600*450
	个
	4
	1、整体采用优质橡木，质地优良，物理和加工性能优异，
2、油漆符合国家标准，健康木器漆。

	15
	[image: image21.png]



	学习桌
	1200*600*750
	张
	32 
	台面25mm厚，四角R30导圆，不开孔。台面为25mm实木多层板
2、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。
3、桌脚.桌腿30*60mm矩形方管，

4、带活动轮子

	16
	[image: image2.png]BE




	椅子
	椅高：830
椅宽：590
椅深：550
座高：400
座深：410
	张
	112 
	面材：环保三明治网布，弹力舒适，色牢度高，长期使用不褪色，亲肤透气不闷热，耐磨耐用不起毛。
2、基材：靠背基材为玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF），环保无毒无异味，强度高，不变形，韧性好，坐垫基材为9层实木胶合板，其中甲醛释放量≤0.5mg/L，厚度≥12mm，绿色环保，坚固耐用。
3、填充：原生聚氨酯海绵，密度≥40KG/M3，回弹性可达35%，环保无毒无异味，回弹舒适，长期使用不变形，不塌陷。
4、扶手：一点式可旋转扶手，扶手由玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF）注塑而成，环保无毒无异味，质感光滑细腻，工艺细致，舒适承托，色泽均匀，色牢度好，长期使用不褪色。
5、脚架：脚架由厚度1.5mm钢管加工而成；CNC机器人全自动焊接，360°抛光，铁架表面喷漆，用高精度CNC弯管机按设计的形状尺寸进行一次成型，统一标准，精准工艺。
6、功能：抬起坐垫，向上旋转扶手后，椅子可以前后插放，收纳方便，节省空间。底部自带横向连接装置，两张以上的椅子可连接成排，满足多种适用场景。
7、环保：采用环保材质，其中甲醛释放量≤0.5mg/L，无对人体健康产生伤害的有毒气体。

	17
	[image: image3.png]



	置物架
	1000*400*2000
	个
	8 
	板材采用E0级实木多层板，厚度为18mm厚，面贴三聚氰胺饰面，采用 2.0mm 厚 PVC 封边，完全无缝粘接，外观完美无瑕，耐磨损、耐黄变，易清洁卫生，具有最优化的防潮性和耐热性；胶水：采用优质环保型无醛 PUR 防水封边胶，具有防水性好、粘接强度高、附着力高，耐热、耐寒、耐水蒸气、耐化学品和耐溶剂性能优良；五金配件：铰链采用优质品牌阻尼铰链，带阻尼的缓冲装置，使开关自动回位顺滑无声，耐久性好；制作牢固可靠，拉手缘圆滑，完美贴合手指着力点，需做到轻松拉合，无需费力。

	18
	[image: image22.png]ja=
I
l




	宣传展板
	2400*2000
	块
	8 
	1、全铝合金材质的展架，具有防水，耐腐蚀的效果使用寿命更长，可以重复多次使用
2、翻开边框就能更换画面，方便快速，节省时间
3、四个万向轮，移动方便，带锁可放置移动


备注：以上所有产品外观尺寸允许偏差±3%，但必须确保可以正常安装使用。
设计图要求（以下房间要根据装修风格出平面布局图、效果图）
图一（公共活动室）根据学校使用需求，房间内放：每个房间4张学习桌（序号15），12张凳子（序号16）、1个宣传展板（序号18）、1个置物架（序号17））
[image: image4.png]~)
o
(e}
=
M

00%¢

C

[
loog 003!

| |
008, loogloogl ¢

e

%

H
_|1|_ [ 1}
0118
ZBBET ZBBET q
SSTH—-1S6—+S01T 0TF——1S6—4—9G1T—
T8 = I mw mw I
oog[oWV 5 5 5
ﬂ JZ Zi m JZ
vn = anu_ L — B B 7%40 qu i}

60900 PO

60900

60900

TN







图二（谈心室）根据学校使用需求，房间内放：1个二人沙发（序号12）、1个单人沙发（序号13），1张茶几（序号14）
[image: image5.png]Tt

C1818

3410

3ell

%é
E//
ol

~=C

2140

MI024

Fl




图三（爱心屋和4人间）根据学校使用需求，房间内放：“爱心屋”：2张无障碍床（序号5）、 4张学习桌（序号7）、4把椅子（序号8）、2个2门衣柜（序号6）、1个行李架（序号3）。“4人间”：4套上床下桌（序号1、序号2）、4把椅子（序号8）、2个行李架（序号3）
[image: image6.png]®

Q.9 O

3600 1700 1700

3600

1700
1700

POS—-10501957

WAR

I

=

95|

6001200
I

Z05H10501 1454

1800

s ]

95800
I

3400

18001800J_ 1800 |800|
i

11
|

0 f
| 3400 ‘




图四：四人间上下铺根据学校使用需求，房间内放：2张上下铺床（序号4）、 4张学习桌（序号7）、4把椅子（序号8）、2个2门衣柜（序号6）、1个行李架（序号3）

[image: image7.png]l050L 1008

’ 007E
|

selbsd 008l

o6l

1001200 |
| [

609(

|2 def

1700

M1024

SC

By T/HYH

=~ g

3600

1210

95

1700 |870| 170 53

1700

3600

95

1700 700
1339

®

@H

:
5 o &




四、材料要求
本项目采用的材料需符合以下要求：

一：滑轨
1、依据QB/T 2454、GB/T 3325、GB/T 10125、GB/T 6461；过载、猛关、猛开性能达标，耐久性循环8万次达标，外观无脱层、裂缝。铜加速乙酸盐雾（CASS）连续喷雾96h，外观评级（RA）≥10 级；保护评级（Rp）≥10 级。

二：封边条

   依据 QB/T 4463；耐干热性≥四级判定合格，耐磨性2500目砂纸，磨40r后，无露底，耐冷热循环性；应无裂纹、无鼓泡，耐龟裂性达到≥5 级。

 三：环保胶
依据GB18583；游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L。

四：床板
依据GB/T 3324、GB 18584、 GB/T 31762；木材外观无贯通裂缝，无虫蛀，外表无腐朽，内部轻微腐朽面积≤ 20%。有害物质限量：甲醛≤0.025mg/m³、苯≤0.06mg/m³、甲苯≤0.15mg/m³、二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.2mg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.5mg/m³。

五：实木多层板
依据GB/T 34722、GB/T 9846、HJ 571、GB/T 17657、QB/T 4371、GB/T 42998、GB 18580、GB/T 39600；外观优等品无各类缺陷，含水率：4.0~16.0%，总挥发性有机化合物 (TVOC)≤0.50mg/(m²・h)，厚度t＞21 （mm）顺纹静曲强度≥30MPa、横纹弹性模量≥4200MPa，表面胶合强度≥1.2MPa，抑菌率≥99.98%，大肠杆菌（大肠 埃希氏菌）、金黄色葡萄球菌）；醛酮类化合物均≤0.005mg/m³，甲醛释放量E0级≤0.025mg/m³。
六：钢管

依据GB/T 3325、GB 18584、GB∕T 230.1、GB /T 3094、GB/T 231.1、QB/T 4371；喷漆（塑）层铅笔硬度H,；冲击强度：冲击高度800mm,无剥落、裂纹、皱纹；附着力0级；耐盐浴合格；力学：抗拉强度（rm):370-500MPa；下屈服强度ReL≥250MPa，断后伸长率A≥30%，抑菌率≥99.9%。

七：冷轧钢板

依据GB/T 101251、GB/T 6461、GB 18584、GB/T 3325、GB/T232、GB/T 11253、QB/T 4371规定；铜加速乙酸盐雾试验96h。保护评级（Rᴘ)≥10级；外观评级（RA）≥10级；可迁移元素达标：喷漆（塑）层铅笔硬度H,冲击强度：冲击高度800mm,无剥落、裂纹、皱纹；附着力0级；弯曲试验无裂纹，力学：抗拉强度Rm≥335MPa、断后伸长率A80mm≥25%、下屈服强度ReL≥220MPa，化学成分合规，抑菌率≥99.96%；：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌≥99.98%。

八：塑粉

依据 HG/T 2006、GB 18581；外观色泽均匀、无杂质，筛余物合格；干、湿、沸水附着力≤1 级，杯突试验性能≥4mm；耐磨性≤50mg；铅笔硬度≥H ，弯曲≤4mm；正向耐冲击500mm无开裂、剥落现象；耐碱性：96h，耐酸性：96h，耐沸水：2h，涂层无异常变化；耐污染 1h无异常。可溶性重金属镉：＜75 mg/kg、铬＜60 mg/kg、汞＜60 mg/kg、总铅＜90 mg/kg。
九：床立柱

依据 GB/T 3325、GB/T 35607、GB/T 230.1、GB/T 11253；喷塑（喷漆）涂层无漏喷、锈蚀，硬度H ，冲击强度；冲击高度 800mm，无剥落、裂纹，附着力达 0 级；耐盐浴合格，可迁移重金属限质达标，抗拉强度 Rm≥335MPa、下屈服强度 ReL≥220MPa、断后伸长率A80mm≥25%；。

十：床横梁
依据GB/T 3325、QB/T 4767、GB/T 10125、GB/T 6461 、GB/T 35607、GB∕T 230.1、GB/T 11253；喷漆（塑）涂层无漏喷、锈蚀、铅笔硬度H,；耐盐浴合格，附着力0级;冲击高度800mm,无剥落、裂纹、皱纹）中性盐雾96h保护评级（Rᴘ)≥10级；外观评级（RA）≥10级；力学：抗拉强度Rm≥335MPa、断后伸长率A80mm≥25%、下屈服强度ReL≥220MPa。

十一：脚套

依据 GB/T 32487；塑料件外观无裂纹、气泡；冷热循环无异常；邵氏 D 硬度≥63HD。
十二：踏板
依据 QB/T 4371、GB 18584要求；；大肠杆≥99.9%，综合抑菌率≥99.95%有害物质限合规。

十三：拉手

符合GB/T 10125、GB/T 6461、GB/T 4336；铜加速乙酸盐雾≥48h，保护评级（Rᴘ)≥10级；外观评级（RA）≥10级；化学成分各项指标限值合规。
检测报告要求：

1、检测机构要求:国家认可的检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告；

2、受检单位要求：检测报告上的委托单位(受检单位)名称必须与投标人或投标产品生产厂家或原材料的生产厂家一致；

3、检测时间要求：本项目提供的检测报告签发日期不早于2025年1月1日。

其他：

1、上述原材料要求如与“三、采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求”不一致，以上述要求为准，检测报告原件备查；

2、针对不同叫法的同一原材料，其检测报告均予认可（如名称不一致，需注明需求中对应的原材料名称）。
五、颜色要求

学生公寓家具颜色应与建筑内装饰风格相适应，以木纹色和暖白色为主，主体颜色投标时暂按以下要求考虑，中标后具体颜色须待采购人明确后方可下单制作。（请投标人注意，中标后价格不因具体颜色的调整而改变，报价时应综合考虑该因素）

	分类
	主体颜色

	木制
	纹路：木皮保留天然纹路感。
颜色：暖白色、木纹色，实际按需求

	钢制
	颜色：砂纹白，木纹转印

	椅子
	颜色：蓝色

	爬梯
	踏板白色系


六、送样要求

1、实样出样：按照出样要求提供以下样品：

	1
	公寓床（1套）
	1、4000*900*2100*2900mm（含蚊帐杆高度）
	对应产品需求编号1

	2
	公寓床下柜（2套）
	1、衣柜： 高 1690mm*宽500mm*深600mm。

2、书柜：（高）1690mm*（宽）730*（深）300mm。

3、书桌：宽 600mm* 厚 25mm*长度 1100mm，

4、横书架：高 260mm *深 260mm*长度1100mm
	对应产品需求编号2

	3
	无障碍床（1套）
	1、2000*900*1850mm
	对应产品需求编号5

	4
	学习桌（1套）
	1、900*600*2100mm
	对应产品需求编号7

	5
	椅子（1把）
	1、椅宽：510mm，椅深：545mm，座高：440mm座深：480mm
	对应产品需求编号8


尺寸和规格可根据情况合理波动。投标人中标后需按照采购需求中要求的规格尺寸生产，不得影响交付正常使用。
 投标实样送达地点：上海市徐汇区桂林路100号，联系人：马秀艳，联系电话：021-64322085。

采购结束后投标实样处置：

中标实样将由采购人封样，作为本项目合同履约验收的检验标准之一。

七、其它要求:
投标单位在满足要求基础上，自报生产供货周期，供货安装地址为：上海市奉贤区海思路100号指定学生宿舍房间内。

八、质量要求：

质量保证期不得低于10年，具体由投标单位自报质量保证期。

中标供应商提供材料检测、产品检测报告，均需达到国家甲醛验收标准。

家具安装完成后，中标供应商需提供由第三方检测机构对产品的安置房间（采购人随机抽取三间）家具的甲醛检测报告，检测费用全部由中标供应商负责，如果检测结果不达国家标准，按照合同条款处理。
 13 / 27

