上海理工大学军工路1100号校区学生宿舍家具采购需求

一、项目背景

随着国家教育事业的持续发展及我校招生规模的不断扩大，学校面临宿舍资源紧张、现有住宿条件亟待改善的挑战。新建宿舍楼既是解决学生住宿压力的关键举措，也是提升学校整体硬件设施水平、优化育人环境的重要环节。本项目基于学校中长期发展规划及教育部门对高校基础设施建设的指导要求，启动三幢新宿舍楼的建设，以应对学生数量增长与住宿资源不足之间的矛盾，同时为学生创造更安全、舒适、功能齐全的居住环境。

目前，军工路1100号校区三幢学生宿舍楼的基建工程已接近竣工，下一步的核心工作是完成宿舍内部家具的配置与安装，确保宿舍能够及时投入使用，满足即将入住学生的基本生活需求。若家具配置滞后，将直接影响新学期的学生安置计划，甚至制约学校整体招生与搬迁安排的推进。因此，家具采购与安装工作需紧跟工程进度，做到无缝衔接。本项目通过标准化、人性化的家具配置，能够显著提升学生的居住满意度与学习效率，增强学生对学校的归属感。此外，新宿舍楼的投入使用也将进一步完善校区的功能布局，为学校吸引优质生源、提升整体形象提供硬件支持。

二、需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范

（一）强制性标准

GB 18584-2024《家具中有害物质限量》（强制标准，2025年7月1日实施）

GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》（强制标准，2025年7月1日实施）

GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》（强制标准，2025年9月1日实施）

GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；

GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》；

GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；

GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；

GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；

GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》；

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；

GB 16799-2018《家具用皮革》。

（二）质量及技术标准

重要标准：

GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》；

GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；

GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；

其他标准：

GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；

GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》；

GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；

GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；

QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》；

GB/T 11718-2021 《中密度纤维板》；

QB/T 1621-2015 《家具锁》；

GB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》；

GB/T 4765-2014 《家具用脚轮》；

QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》；

QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》。

及其他与本次采购的家具相关的现行最新标准；采购需求内所涉及到的标准若与现行标准冲突，均以现行的最新版本为准。

三、采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求

| 序号 | 示意图片 | 产品名称 | 规格（mm） | 颜色 | 材 质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 二人位公寓床（步梯款） （样品） | 4585*916*2110（含蚊帐架高3000）（±5mm） | 可选 | 1.床架：立柱采用截面规格≥80*69*1.2mm的高频焊接封口异形型材，端口采用优质PP塑料的静音下内塞。长横梁采用截面规格≥94*39*1.2mm的高频焊接封口型管材，中间一根凸起的加强筋，四边倒圆角，特别是床厅前段倒较大的圆角，保证使用者的安全。短横梁采用30*60*1.0mm方管，蚊帐架采用φ19*1.0mm圆管。采用卡式连接件连接，规格29*39*210mm（±3mm），采用壁厚≥2.0mm冷轧钢板，连接处无焊接痕迹，且方便拆装。安装时卡式连接件与立柱齐平，安装快捷，整体美观。床厅横梁采用20*30*1.0mm高频焊接内外镀锌闭口型管材，截面为矩形，床厅横梁5根；床厅横梁插入床厅内，与床厅左右两面接触受力，牢固不脱落；床厅横梁上下两面均不接触床厅，静音防噪，消音垫采用PP全新塑料制作，卡扣式连接与床厅的连接更加稳固，保障使用安全。床厅护栏：长度按照两立柱间距*高度400mm，采用25*25*1.0mm方管，挡板采用E0级三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，甲醛释放量≤0.050mg/m³，外露面采用1mm厚优质PVC封边条封边，前床厅护栏上加装一个椭圆形滑动观察框，规格400*130*30mm（±3mm），观察口规格208*107mm（±3mm），采用一级环保PP塑料，通过改性后一次注塑成型。上下静音内塞采用工业锁紧技术应用，防滑设计；蚊帐杆高低调节快捷方便，可任意位置安装固定。蚊帐杆底座内外套与立柱嵌入连接，结构牢固，不易拔出。底座上部为圆锥形多舌胀紧片设计，底座下端内部有加强筋，确保蚊帐杆稳定不易晃动。下脚套采用外盖式，采用全新PP塑料一体射出成型。 2.钢架采用二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂，各零件、组合件表面应光滑、平整、不得有尖角突起；焊接件应牢固，无焊渣、无虚焊、无焊穿、焊痕光滑平整；喷塑涂层不脱落，漆膜无橘皮，无流挂，无返锈，色泽均匀。 3.步梯：框架采用25*25*1.0mm方管，踏板采用中空吹塑材质，尺寸：520*230*20（±3mm），脚踏处设置一体防滑条和六颗圆形反光颗粒，四周圆角设计，可减少碰撞损伤。其余部位采用E0级三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，甲醛释放量≤0.050mg/m³，外露面采用1mm厚优质PVC封边条封边，正前方板材上装有一体成型ABS拉手，里面可储物，步梯分为4层，顶层处靠墙侧装有栏杆及扶手。 4.床板：规格为1930*838*25mm（±3mm），采用PE耐冲击塑料一级新料吹塑一次成型，并合理设计产品加强筋，双曲面弧形设计,长时间整块床板也不会变形，方便搬运拆卸，床板留有透气孔，防止床铺潮湿。 5.床下组合柜：整体规格为1930*600*1635mm（±3mm），衣柜规格为630*600*1635mm（±3mm），内部上置1根铝合金挂衣杆，下部设1块活动层板，书架规格为1300*300*300mm（±3mm），均分为2格，书桌规格为1300*600*750mm（±3mm），一斗一门设计，门内设1块活动层板，靠墙侧桌面有50mm高度挡条，基材均采用E0级优质刨花板，正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。桌面厚度≥25mm，其余部位除斗底板外厚度均≥18mm，甲醛释放量≤0.050mg/m³。桌面采用2mm优质PVC封边条封边，其余采用1mm厚优质封边条封边。洞洞板规格为1280*350*20mm（±3mm），壁厚≥1.2mm，采用优质冷轧钢板一次冲压成型。衣柜拉手采用铝合金一体压铸成型，规格132*88*20mm（±3mm），采用双色涂装，光滑安全。书桌抽斗及门拉手采用ABS一次成型，规格为21*160*15mm（±3mm），光滑安全。抽斗采用优质阻尼导轨，门采用优质阻尼铰链。 | 人位 | 2448 |  |
| 2 |  | 椅子 （样品） | 400*527*855（±5mm） | 可选 | 椅架：采用优质钢管，直径19圆管，壁厚≥1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，电镀处理。 靠背及座板：优质多层曲木板一体成型，厚度≥12mm，双贴榉木木皮，优质环保清漆。 | 把 | 2448 |  |
| 3 |  | 床 | 2000*1000*450（±5mm） | 可选 | 基材：采用E0级优质刨花板，厚度≥18mm，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：优质PVC封边条封边。 胶水：环保型胶水。 其他：（不含床垫被褥等） | 张 | 12 |  |
| 4 |  | 衣柜 | 1000*500*2000（±5mm） | 可选 | 基材：采用E0级优质刨花板，厚度≥18mm，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：优质PVC封边条封边。 胶水：环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等五金配件。 其他要求：柜内上部配置1根铝合金挂衣杆，中部1块固定层板，下部1块活动层板。 | 只 | 12 |  |
| 5 |  | 写字台 | 1400*600*750（±5mm） | 可选 | 基材：采用E0级优质刨花板，桌面厚≥25mm。其余部件板材除斗底板外均≥18mm厚，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：三节导轨、阻尼铰链等优质五金配件。 其他要求：写字台为1斗一门，门内1块活动层板。 | 张 | 12 |  |
| 6 |  | 休闲桌 | 直径600*750（±5mm） | 可选 | 桌面：采用E0级优质刨花板，厚度≥25mm，甲醛释放量≤0.050mg/m³ 。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 桌架：采用优质钢管，φ60圆管，壁厚≥1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。直径500圆形底盘。 | 张 | 17 |  |
| 7 |  | 休闲椅 | 560*470*800（±5mm） | 可选 | 椅架：采用优质山毛榉实木，经干燥处理，含水率达国家标准。实木须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。 坐靠板：采用优质PP塑料一次成型。 胶水：优质环保型胶水。 | 把 | 34 |  |

注：

（1）投标方应对投标货物品牌、尺寸规格、颜色、材料、质量、性能等作出说明，提供所投产品的技术参数偏离表，按实际情况注明以上清单产品各项技术参数偏离情况（正偏离/满足/负偏离），技术要求偏离表不能违背真实的参数和指标。

（2）项目需求中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数、图片或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，响应方在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代应以不影响产品质量或功能实现为前提。

（3）项目需求中指出的技术标准与规范如有更新，应以最新的标准规范实施。

（4）所有采购家具产品，均需经使用方确认最终的色样方可采购或制作。

四、材料要求

本项目采用的材料需符合以下要求：

（一）饰面刨花板：符合GB/T 39600-2021、GB/T 17657-2013、GB/T 29899-2024、GB/T 31762-2015标准，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³，静曲强度≥12 Mpa，弹性模量≥2800Mpa，内结合强度≥0.35Mpa，表面胶合强度≥0.9Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤6.0%,板内密度偏差±10.0%,板面握螺钉力≥1000N、板边握螺钉力≥750N，苯酚释放量未检出，挥发性有机化合物释放浓度（7d）中（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC））均未检出。

（二）多层板：符合GB/T 39600-2021、GB/T 34722-2017标准，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³，胶合强度指标值≥1.20MPa，胶合强度合格率≥100%。

（三）阻尼铰链：符合QB/T 2189-2013标准，其中功能试验（关闭力、打开力、下沉量、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性-商用型）均合格，耐腐蚀要求合格。

（四）阻尼导轨：符合QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3826-1999标准，其中过载要求（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关、猛开）均合格，功能试验（抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、操作力-推力、操作力-拉力、耐久性-商用型、下沉量、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关、猛开、拉出安全性）均合格，耐腐蚀（中性盐雾试验360h达到10级、乙酸盐雾试验120h达到10级）。

（五）三合一连接件：符合GB/T 28203-2011标准，其中金属镀层抗盐雾合格，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥280N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥950N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥9N·m。

（六）钢管：符合GB/T 3325-2024、QB/T 4767-2014标准，其中产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层中硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力均合格，材料厚度不低于1.5mm。

（七）PVC封边：符合QB/T 4463-2013标准，其中甲醛释放量未检出，氯乙烯单体未检出，可迁移元素（可溶性重金属）中铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se）均未检出。

（八）喷涂粉末：符合GB 30981-2020标准，其中重金属含量中铅（Pb）含量、镉（Cd）含量、六价铬（Cr6+）含量、汞（Hg）含量均未检出。

说明：

（1）上述原材料要求如与“三、采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求”不一致，以上述要求为准，检测报告原件备查；

（2）针对不同叫法的同一原材料，其检测报告均予认可（如名称不一致，需注明需求中对应的原材料名称）。

（3）检测报告上的委托单位(受检单位)名称必须与投标人或投标产品的生产厂家或原材料生产厂家一致。每份检测报告均需带有CMA标识。报告签发时间不早于2025年1月1日。

（4）投标人需提供承诺函，承诺货物生产过程中，拟投入的原材料不低于上述检测报告结果，未提供承诺函及相应检测报告者不得分。

五、颜色要求

宿舍家具颜色应与建筑内装饰风格相适应，以单色为主，不宜过于鲜艳，主体颜色投标时暂按以下要求考虑，中标后具体颜色须待采购人明确后方可下单制作。（请投标人注意，中标后价格不因具体颜色的调整而改变，报价时应综合考虑该因素）

| 分类 | 主体颜色 |
| --- | --- |
| 木制 | 纹路：木皮保留天然纹路感。 颜色：浅木纹色 |
| 钢制 | 颜色：灰白 |
| 椅子 | 颜色：浅木纹色 |
| 休闲椅 | 颜色：木纹色、白色 |

六、样品要求

| 序号 | 样品名称 | 样品要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二人位公寓床（步梯款） | 详见“三、采购清单及技术参数要求 序号1/二人位公寓床（步梯款） 1组 |
| 2 | 椅子 | 详见“三、采购清单及技术参数要求 序号2/椅子 1把 |

说明：

1、投标人需在标书中提供样品清单（格式自拟）：列出此次样品涉及的材料品牌、五金配件品牌、型号、制造厂商。

2、尺寸和规格可根据情况合理波动。投标人中标后需按照采购需求中要求的规格尺寸生产，不得影响交付正常使用。

3、投标实样送达地点：上海理工大学军工路1100号，联系人：龚老师，联系电话：021-55272602。样品接受时间：所有实样在投标截止前2天内的每天9点-17点送达并完成现场搭样，逾期不再接受任何实样。实样上应注明投标人的名称。

七、供货及验收

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 供货要求 | 供应商应当在合同签订后 50 个自然日内供货及安装完毕。供应商所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏。 |
| 包装要求 | 采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。采购人、供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。 |
| 验收要求 | 宿舍家具安装、调试后，由供、需双方按照合同约定对家具进行验收。验收包括清点型号、数量、检查外观等，供应商应当提供家具清单(各类家具分项开立并标注详细数量)、原产地证明、具出厂日期证明、家具环保证明等文件。 |

八、服务要求

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 保修服务 | 宿舍家具免费保修期应当至少不低于15年。免费保修期内，除采购人因非正常使用造成家具损坏外，损坏维修以及所涉及的零部件更换，应当由供应商免费提供，供应商应当承诺每年对所供宿舍家具进行巡检。免费保修期满后，供应商保证以优惠价格提供宿舍家具所需零配件和维修服务。 |
| 应急能力 | 供应商应当拥有维修服务能力，提供售后服务支持。如遇质量问题，供应商应当在接到通知2小时内予以响应，并于8小时内解决完毕或提供代用产品。 |