市级机关集中办公点安全保卫信息化系统建设项目

(2026年升级改造)

采购需求

项目概况

建设背景&现状：

从2019年4月起组织实施人民大厦、市政大厦、世博村路300号（以下简称为“市级机关集中办公点”）智能安防系统升级改造项目建设，至2020年9月底全部完成“人员车辆智能访客管理系统”（一期），“综合安防系统智联平台”（二期）、“车场（库）信息化管理平台”（三期）建设。

2024年，替换三处市级机关集中办公点的智能安防应用服务器，使用国产化操作系统、数据库、中间件，使其XC环境下部署，应用软件也完成了XC环境部署，为前端人员车辆智能访客管理系统升级改造奠定了基础。

2024年，建设市级机关集中办公点消防设施物联网子系统，包括人民大道200号、大沽路100号物联网设备购置、产品软件、软件开发，积累了智能平台安消一体化智能管理的经验，为集中办公点电动自行车安全管理系统创造了有利的条件。

建设期限：自合同签订之日起6个月内完成项目验收工作。

建设地点：上海市

预算金额：1974434元

采购金额（最高限价）：1974434元

组织形式：集中采购

采购方式：竞争性磋商

是否接受联合体：否

是否按XC要求建设：是

运维后所属大系统：市级机关集中办公点安全保卫信息化系统

建设目标

市级机关集中办公点电动自行车安全管理系统

为提升电动自行车安全管理效率与水平，相关管理工作将从三方面推进优化：一是实现全流程智能化管控，通过系统完成电动自行车从入场识别、停放管理、电池存放、充电监控到离场追溯的全流程自动化操作，以此替代人工巡查等低效管理手段；二是强化数据决策分析与精细管理，对接人员大门禁数据库，构建非机动车使用人数据库，并新增智能充电柜使用数据，确保电动自行车安全管理相关数据在平台上可视化呈现，为管理决策提供数据支撑；三是落实分区停放与车电分离要求，在非机动车库增设人脸识别门禁，同步更新非机动车数据，且明确锂电池电动车的锂电池必须放入具备灭火防爆功能的智能充电柜中进行存放与充电。

市级机关集中办公点安全保卫信息化系统人员车辆智能访客管理系统升级改造

为增强集中办公点智能安防系统的自主性与运行效率，相关建设工作主要从三方面开展：一是推进全面GCH替代，2024年已完成集中办公点智能安防应用服务器XC升级，采用国产化操作系统、数据库、中间件，并将应用软件均部署于XC环境，此次建设以实现前端智能访客登记系统软硬件100%国产化率为目标，着力消除对外部技术的依赖；二是优化业务流程，支持无接触式登记模式，打造访客预约、审批、通行全流程的数字化管理体系，提升访客管理便捷度；三是提升系统兼容性，通过开发人证系统、身份证核验设备、二维码扫码设备及自助机设备的数据接口，打破信息孤岛壁垒，保障数据实时同步与业务高效联动。

市级机关集中办公点消防设施物联网子系统

为强化市级机关集中办公点消防安全管理效能，相关建设工作从三方面推进：一是创新管理模式，实现消防监管数字化，构建完善的消防监管体系，借助技术实时监测过流、欠压、过压等消防隐患并统一管理，打造“全覆盖、多维度、无死角”的消防监控网，同时在同一平台接收、处理报警，提升火灾应急指挥处置能力与消防管理智能化水平，达成消防集中管理与远程监控；二是打破信息孤岛，实现安消业务融合，将人民大道200号、大沽路100号、世博村路300号集中办公点的独立火灾自动报警系统联网，实现集中管理、远程监控与统一展示，同时打通消防系统与视频监控系统的壁垒，实现消防告警联动视频监控，促进消防信息共享利用，为火灾发现、火情监视、人员疏散及应急处置提供支撑，提升整体火灾防控能力；三是强化火灾实时告警，构建消防大联动机制，系统可实时监测疑似火灾事件并推送至消防安全管理人员，经二次确认后对周边区域联动报警，形成集中办公点消防大联动机制，助力工作人员与来访人员及时知晓火情并撤离，保障人民生命财产安全。

项目建设内容

项目建设内容

1、市级机关集中办公点电动自行车安全管理系统

- 智能硬件部署

在3个集中办公点（人民大道200号、大沽路100号、世博村路300号）的非机动车库安装

- 应用系统开发

电动车管理：从电池存放到充电状态、车主信息、临时车辆登记出入时间，全程可追溯。 功能包括：车库/充电柜管理、车主信息管理、临时车辆登记。状态监测（充电柜、锂电池安全）、通行记录查询与导出。

终端应用：实时监测充电柜状态及锂电池安全，记录异常事件。功能包括：安卓屏系统（车库入口识别、充电柜查询、武警大屏非机动车身份联动提示）。微信端临时自行车登记入口。

数据服务：打通人证系统、充电设备等多终端数据，统一平台管理。功能包括：数据转发服务。BIM大屏。接口集成：对接人证系统、充电柜等设备数据。

2、市级机关集中办公点安全保卫信息化系统人员车辆智能访客管理系统升级改造

- 硬件设备部署

在人民大道200号（东、西门岗）、大沽路100号（南门岗）、世博村路300号（一、二、三号门） 部署。

- 应用系统开发

前台访客登记模块：通过身份证读取+人证比对+二维码扫描，确保访客身份真实有效。建设内容包括：访客信息录入、人证比对、登记确认放行。

自助端访客登记模块：访客可自助完成登记、信息补录、预约查询，减少人工干预。建设内容包括：访客自助申请、信息补录、随行人员登记、人证核验、预约信息查询。

第三方设备接口（系统集成）：对接人证核验系统、身份证读卡设备、二维码扫码设备、自助登记机等，确保数据互通。

3、市级机关集中办公点消防设施物联网子系统

- 本项目新建市级机关浦东集中办公点消防设施物联网系统，实施地点为世博村路300号。

- 消防物联网基础数据采集解析软件，其作用为用户信息传输装置数据采集与解析、模拟量网关数据采集与解析、数字量网关数据采集与解析。

- BIM大屏展示。包括火灾报警和消防设备数据情况。

项目内容清单

1、软件开发清单：

| 序号 | 应用系统名称 | 模块名称 | 模块描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市级机关集中办公点电动自行车安全管理系统 | 管理后台-网页端-系统用户管理和系统权限 | 1、系统用户管理：提供给系统相关工作人员，可以按照单位部门的组织架构添加系统用户，实现对系统用户的管理。2、系统权限管理：实现对各用户权限管理功能;实现对非机动车进出权限管理功能;对系统中的人员分配各管理及应用权限。 |
| 2 |  | 管理后台-网页端-系统日志管理和设备信息管理 | 1、系统日志管理：支持按多条件组合日志查询，包括子系统类型、配置类型、用户操作、开始结束时间、日志内容；支持日志导出功能。2、设备信息管理：支持对系统内运行的门禁及安防设备进行数据化管理，包括设施设备基础信息 |
| 3 |  | 电动车管理模块-网页端-车辆信息管理 | 1、非机动车库管理：创建非机动车库，出入口控制，放行规则配置。2、充电柜管理：管理锂电池充电柜，柜体编号、开关柜门等功能。3、非机动车车主管理：创建车主库，区分锂电池非机动车、非锂电池非机动车、自行车等类型，并且支持每辆非机动车录入真实照片。4、存取屏管理：在存取瓶上显示相关存储信息和提示信息。5、临时自行车管理：临时自行车信息录入、信息查询、进出管理。 |
| 4 |  | 电动车管理模块-网页端-充电柜管理 | 1、充电柜状态监测：网页端显示充电柜每一个柜门的充电状态。2、充电柜开门记录管理：记录充电柜开门时间、柜门编号等信息。3、通行记录管理：记录通行人员信息、通行时间、通行闸机位置等信息。4、非锂电池记录管理：非锂电池车辆信息录入、信息查询。5、数据查询及导出：数据可查询，可生成报表，可一键导出 |
| 5 |  | 配套应用软件-触摸屏-车库入口识别显示系统 | 1、车库入口识别显示系统：在主出入口的信息屏上显示车库位置、时间、充电方式等信息。2、充电柜存取信息查询系统：可查询当前自己的锂电池存放柜体位置。3、武警大屏非机动车身份提示：在主出入口的大屏上显示非机动车人员身份标记。 |
| 6 |  | 临时自行车登记-微信端-自行车登记入场 | 自行车登记入场：二维码扫码后打开，普通手机适配的网页 已在系统内登记的人员可以使用手机号和自行车照片登记 |
| 7 |  | 数据转发服务 | 服务端数据转发程序：设备权限分发服务； 车主身份信息认证及通行数据分发服务； 设备状态监控服务； 充电信息数据转发 |
| 8 |  | BIM数据大屏 | 各办公点当前登记人数； 各办公点当日电瓶车停放数据；各办公点充电柜查询； 按充电柜查询各充电柜使用情况； 各办公点当日电瓶车停车场出入情况查询； 查询单个充电仓当前使用情况当前在库车辆列表； |
| 9 |  | 设备接口 | 1、人证系统数据接口：关联认证系统获取人员信息，快速添加车主信息。2、充电柜设备数据接口：对接充电柜API，实现充电状态获取、远程开关门控制等。3、闸机信息触摸屏数据接口：实现控制安卓屏显示内容。4、信息查询终端数据接口：实现查询终端所需的API接口。5、车库闸机设备接口：对接闸机设备，实现人员通行权限控制。 |
| 10 |  | 密码应用功能 | 用户身份认证机制模块、用户访问控制信息签名验签模块、业务重要数据安全传输模块、应用系统重要数据加解密模块、应用系统重要数据签名验签模块：开发用户身份认证机制模块，调用云平台提供的安全认证网关服务接口，并在PC端/移动端部署用户证书、服务端部署站点证书，绑定应用用户数字证书和应用用户ID，实现对PC端/移动终端和服务端身份的鉴别。 |
| 11 | 市级机关集中办公点消防设施物联网子系统 | BIM大屏展示应用-火灾自动报警 | 首页展示整体消防运行情况，包括消防报警和消防设备故障的数据情况 浏览所有火灾自动报警主机内的点位（设备）的正常/异常状态，并支持根据状态过滤设备。 |
| 12 |  | BIM大屏展示应用-气体灭火系统 | 绘制气体灭火保护区概览图，显示气体保护区位置、警铃、放气灯、喷洒、故障等情况。 状态一览表，显示物联网传感器的名称、安装位置、数值、阈值、更新时间。 |
| 13 |  | BIM大屏展示应用-消防水系统 | 建筑立面消防水系统显示图,所有物联网传感器的楼栋、楼层、位置在图上显示。 图标显示实时数值,颜色区分当前状态是否正常。 状态一览表，显示物联网传感器的名称、安装位置、数值、阈值、更新时间。 |
| 14 |  | BIM大屏展示应用-可燃气体报警 | 建筑平面可燃气体检测报警系统显示图,所有物联网传感器的楼栋、楼层、位置在图上显示。 图标显示实时数值,颜色区分当前状态是否正常。 状态一览表，显示物联网传感器的名称、安装位置、预警数值、更新时间。 |
| 15 |  | BIM大屏展示应用-消防设备台账 | 导入人民大道200号、大沽路100号、世博村路300号所有消防设施设备，制作消防设备总台账，包括设备位置、设备名称、信号类型、维保单位名称、运行状态、设备周期等。 |
| 16 |  | BIM大屏展示应用-微型消防站 | 绘制微型消防站联系人树状图，显示值班站长、保安队员、工程部人员等紧急联系方式。报警时可根据微型消防站当天值班人员发送通知短信。 |
| 17 |  | BIM大屏展示应用-工单统计 | 显示工单详情，包括设备名称、设备编号、设备位置、报修人、问题描述、保修时间等信息。按照维保单位统计工单完成信息，统计工单故障原因。 |
| 18 |  | BIM大屏展示应用-消防巡检 | 建立消防器材巡检表、消防器材箱物资检查表、消防水系统巡检表、气体灭火巡检表、消防电话巡检表的台账。显示巡检频次、责任单位、最新巡检时间。 图形化显示当月完成进度、当年完成进度。 详情页显示巡检任务名称、设备名称、巡检周期、维保单位、巡检进度。巡检进度以进度条百分比显示。 |
| 19 |  | BIM大屏展示应用-调试保养 | 建立建筑消防设施维护保养报告、消防系统维保表、报警主机维护检查表、气体灭火系统维保单、消防水喷淋系统报警阀维护检查表、消防水系统末端试水检查测试表、消防水系统水泵维护检查表的台账。显示调试保养频次、责任单位、最新调试保养时间。 图形化显示当月完成进度、当年完成进度。 详情页显示调试保养任务名称、设备名称、调试保养周期、维保单位、调试保养进度。调试保养进度以进度条百分比显示。 |
| 20 |  | BIM大屏展示应用-防火检查 | 建立火灾隐患排查表、防火检查表的台账。显示检查频次、责任单位、最新巡检时间。 图形化显示当月完成进度、当年完成进度。 详情页显示检查任务名称、检查周期、责任单位、检查进度。检查进度以进度条百分比显示。 |
| 21 |  | BIM大屏展示应用-消防联动电子地图 | 绘制人民大道200号、大沽路100号、世博村路300号消防系统CRT，显示消防点位与视频监控，并标注视频监控方向，支持切换消防点位的显示与隐藏，用不同的颜色区分消防点位类型，点击视频监控图标显示当前位置画面，可同时显示多画面。 具备搜索功能和设备筛选功能。 具备导入应急预案推送联动机制功能，显示通知人员名单。 |
| 22 |  | 世博村路消防主机接口 | 世博村路300号爱德华消防主机、海湾GST-200消防主机CRT接口对接 |
| 23 | 市级机关集中办公点安全保卫信息化系统人员车辆智能访客管理系统升级改造 | 前台访客登记模块-终端登记 | 1、访客终端登记操作：通过前台登记客户端对现场访客进行登记，采集人脸信息，下发通行权限。 |
| 24 |  | 前台访客登记模块-比对确认 | 1、人证比对：实现客户端对人员和身份证的比对验证，反馈比对结果。2、访客登记确认：通过客户端进行访客登记确认功能，实现访客人员权限下发。 |
| 25 |  | 自助端访客登记模块-访客申请和信息补录 | 1、访客申请：外来访客人员可以直接在自助访客设备上直接填写相关信息。填写信息包括来访人姓名、单位、身份证号码、手机号码等，提交访客登记信息。系统会推送此信息到被访人手机移动端程序。2、信息补录：对于通过邀约的访客人员，通过手机号验证进行访客人员信息补录，通过身份验证后完成访客登记工作。 |
| 26 |  | 自助端访客登记模块-随行人员和核验查询 | 1、随行人员登记：访客团队中的随行人员，在主要负责人进行登记和采集验证后，逐一自助拍照，以减少前台登记时间，加快办理速度。2、人证核验：为确认外来访客人员的身份真实性，自助机提供人脸识别功能，通过自助机摄像头拍摄访客照片，并与身份证照片进行人脸识别比对，验证身份真伪。3、预约查询：通过手机号在自助机验证查询访客申请的审批进度 |
| 27 |  | 第三方设备接口（XC环境） | 1、前台登记身份证读卡器接口：对接身份证读卡器，获取身份证信息和照片。2、前台登记客户端二维码扫码器接口：对接二维码扫码器，以获取随申码、电子亮证码值，获取人员信息。3、自助端身份证读卡器接口：对接身份证读卡器，获取身份证信息和照片。4、自助端二维码扫码器接口：对接二维码扫码器，以获取随申码、电子亮证码值，获取人员信息。 |

2、硬件购置清单：

| 序号 | 类别 | 名称 | 配置要求 | 数量 | 单位 | 所属模块 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 终端设备 | PC机 | ▲闸机人脸识别模块： 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡，不低于15万条事件；操作系统：Linux操作系统；屏幕参数： 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率不低于600*1024；摄像头参数：不低于200万 双目摄像头； 设备具有防拆报警功能。通信方式：有线网络网络协议：TCP/IP等 | 3 | 台 | 市级机关集中办公点电动自行车安全管理系统 |
| 2 | 终端设备 | 一体机 | 闸机信息显示屏：32寸，安卓、可触摸操作、定制，含支架 | 1 | 台 |  |
| 3 | 终端设备 | 一体机 | 充电柜信息查询屏： 液晶玻璃 显示比例 16:9 液晶屏物理分辨率 1920*1080 | 1 | 台 |  |
| 4 | 网络设备 | 交换机 | 8口千兆工业交换机，含电源适配器 | 1 | 台 |  |
| 5 | 终端设备 | PC机 | 闸机人脸识别模块： 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡，不低于15万条事件；操作系统：Linux操作系统；屏幕参数： 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率不低于600*1024；摄像头参数：不低于200万 双目摄像头； 设备具有防拆报警功能。通信方式：有线网络网络协议：TCP/IP等 | 2 | 台 |  |
| 6 | 网络设备 | 交换机 | 8口千兆工业交换机，含电源适配器 | 1 | 台 |  |
| 7 | 终端设备 | PC机 | 闸机人脸识别模块： 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡，不低于15万条事件；操作系统：Linux操作系统；屏幕参数： 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率不低于600*1024；摄像头参数：不低于200万 双目摄像头； 设备具有防拆报警功能。通信方式：有线网络网络协议：TCP/IP等 | 4 | 台 |  |
| 8 | 终端设备 | 一体机 | 闸机信息显示屏：32寸，安卓、可触摸操作、定制，含支架 | 1 | 台 |  |
| 9 | 终端设备 | 一体机 | 充电柜信息查询屏： 液晶玻璃 显示比例 16:9 液晶屏物理分辨率 1920*1080 | 1 | 台 |  |
| 10 | 网络设备 | 交换机 | 8口千兆工业交换机，含电源适配器 | 1 | 台 |  |
| 11 | 终端设备 | PC机 | 闸机人脸识别模块： 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡，不低于15万条事件；操作系统：Linux操作系统；屏幕参数： 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率不低于600*1024；摄像头参数：不低于200万 双目摄像头； 设备具有防拆报警功能。通信方式：有线网络网络协议：TCP/IP等 | 3 | 台 |  |
| 12 | 终端设备 | PC机配件 | 闸机信息显示屏：32寸，安卓、可触摸操作、定制，含支架 | 1 | 个 |  |
| 13 | 终端设备 | 一体机 | 充电柜信息查询屏： 液晶玻璃 显示比例 16:9 液晶屏物理分辨率 1920*1080 | 1 | 台 |  |
| 14 | 网络设备 | 交换机 | 8口千兆工业交换机，含电源适配器 | 1 | 台 |  |
| 15 | 终端设备 | PC机 | 闸机人脸识别模块： 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡，不低于15万条事件；操作系统：Linux操作系统；屏幕参数： 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率不低于600*1024；摄像头参数：不低于200万 双目摄像头； 设备具有防拆报警功能。通信方式：有线网络网络协议：TCP/IP等 | 2 | 台 |  |
| 16 | 网络设备 | 交换机 | 8口千兆工业交换机，含电源适配器 | 1 | 台 |  |
| 17 | 终端设备 | PC机 | PC机： CPU：国产芯片，不低于8核，主频不低于2.7GHz 内存：不低于8GDDR4 硬盘：不小于500GBSSD SATA 显卡：集成显卡 操作系统：国产化操作系统 包含接口转换线（Type-C千兆有线网卡 USB-C转RJ45网口转换器；带PD充电） | 3 | 台 | 市级机关集中办公点安全保卫信息化系统人员车辆智能访客管理系统升级改造 |
| 18 | 终端设备 | PC机配件 | 二维码扫描枪：usb接口；读取速度：70ms/次，含支架 | 3 | 个 |  |
| 19 | 终端设备 | PC机配件 | ▲身份证读卡器：可读取二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人居留身份证的信息；兼容ISO 14443-A标准，可识别Mifare卡和CPU卡序列号 | 3 | 个 |  |
| 20 | 终端设备 | 一体机 | 液晶显示屏：32寸嵌入式电容触摸显示屏 机壳：大堂式结构，机身为喷塑处理，经过防锈、防酸、防尘、防静电处理。 外形：新颖美观、尊贵； 材料：坚硬厚实，不易变形； 内部结构：模块维护方式，维护简单方便；布线规范整齐； 外部结构：工艺精细,冷轧钢板,厚度1.5-3.0MM,金属冷轧钢喷塑机柜，符合人体工程学设计，操作简单舒适。 工控主机：安卓 不低于4G+32G 身份证模块：公安部认证的身份证离线模块 摄像头：宽动态抗逆光摄像头，支持人脸算法。 二维码扫描模块：精准识别 读取一维码 二维码 配件：USB3.0×1接口、VGA线，音频线，USB3.0延长线、船形开关、机柜风扇、插座和配线，漏保及定时器、供电模块、UPS电源、开机按钮等 | 2 | 台 |  |
| 21 | 终端设备 | PC机 | PC机： CPU：国产芯片，不低于8核，主频不低于2.7GHz 内存：不低于8GDDR4 硬盘：不小于500GBSSD SATA 显卡：集成显卡 操作系统：国产化操作系统 包含接口转换线（Type-C千兆有线网卡 USB-C转RJ45网口转换器；带PD充电） | 1 | 台 |  |
| 22 | 终端设备 | PC机配件 | 二维码扫描枪：usb接口；读取速度：70ms/次，含支架 | 1 | 个 |  |
| 23 | 终端设备 | PC机配件 | 身份证读卡器：可读取二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人居留身份证的信息；兼容ISO 14443-A标准，可识别Mifare卡和CPU卡序列号 | 1 | 个 |  |
| 24 | 终端设备 | 一体机 | 液晶显示屏：32寸嵌入式电容触摸显示屏 机壳：大堂式结构，机身为喷塑处理，经过防锈、防酸、防尘、防静电处理。 外形：新颖美观、尊贵； 材料：坚硬厚实，不易变形； 内部结构：模块维护方式，维护简单方便；布线规范整齐； 外部结构：工艺精细,冷轧钢板,厚度1.5-3.0MM,金属冷轧钢喷塑机柜，符合人体工程学设计，操作简单舒适。 工控主机：安卓 不低于4G+32G 身份证模块：公安部认证的身份证离线模块 摄像头：宽动态抗逆光摄像头，支持人脸算法。 二维码扫描模块：精准识别 读取一维码 二维码 配件：USB3.0×1接口、VGA线，音频线，USB3.0延长线、船形开关、机柜风扇、插座和配线，漏保及定时器、供电模块、UPS电源、开机按钮等 | 1 | 台 |  |
| 25 | 终端设备 | PC机 | PC机： CPU：国产芯片，不低于8核，主频不低于2.7GHz 内存：不低于8GDDR4 硬盘：不小于500GBSSD SATA 显卡：集成显卡 操作系统：国产化操作系统 包含接口转换线（Type-C千兆有线网卡 USB-C转RJ45网口转换器；带PD充电） | 3 | 台 |  |
| 26 | 终端设备 | PC机配件 | 二维码扫描枪：usb接口；读取速度：70ms/次，含支架 | 3 | 个 |  |
| 27 | 终端设备 | PC机配件 | 身份证读卡器：可读取二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人居留身份证的信息；兼容ISO 14443-A标准，可识别Mifare卡和CPU卡序列号 | 3 | 个 |  |
| 28 | 终端设备 | 一体机 | 液晶显示屏：32寸嵌入式电容触摸显示屏 机壳：大堂式结构，机身为喷塑处理，经过防锈、防酸、防尘、防静电处理。 外形：新颖美观、尊贵； 材料：坚硬厚实，不易变形； 内部结构：模块维护方式，维护简单方便；布线规范整齐； 外部结构：工艺精细,冷轧钢板,厚度1.5-3.0MM,金属冷轧钢喷塑机柜，符合人体工程学设计，操作简单舒适。 工控主机：安卓 不低于4G+32G 身份证模块：公安部认证的身份证离线模块 摄像头：宽动态抗逆光摄像头，支持人脸算法。 二维码扫描模块：精准识别 读取一维码 二维码 配件：USB3.0×1接口、VGA线，音频线，USB3.0延长线、船形开关、机柜风扇、插座和配线，漏保及定时器、供电模块、UPS电源、开机按钮等 | 2 | 台 |  |
| 29 | 终端设备 | PC机 | PC机： CPU：国产芯片，不低于8核，主频不低于2.7GHz 内存：不低于8GDDR4 硬盘：不小于500GBSSD SATA 显卡：集成显卡 操作系统：国产化操作系统 包含接口转换线（Type-C千兆有线网卡 USB-C转RJ45网口转换器；带PD充电） | 1 | 台 |  |
| 30 | 终端设备 | PC机配件 | 二维码扫描枪：usb接口；读取速度：70ms/次，含支架 | 1 | 个 |  |
| 31 | 终端设备 | PC机配件 | 身份证读卡器：可读取二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人居留身份证的信息；兼容ISO 14443-A标准，可识别Mifare卡和CPU卡序列号 | 1 | 个 |  |
| 32 | 终端设备 | 一体机 | 液晶显示屏：32寸嵌入式电容触摸显示屏 机壳：大堂式结构，机身为喷塑处理，经过防锈、防酸、防尘、防静电处理。 外形：新颖美观、尊贵； 材料：坚硬厚实，不易变形； 内部结构：模块维护方式，维护简单方便；布线规范整齐； 外部结构：工艺精细,冷轧钢板,厚度1.5-3.0MM,金属冷轧钢喷塑机柜，符合人体工程学设计，操作简单舒适。 工控主机：安卓 不低于4G+32G 身份证模块：公安部认证的身份证离线模块 摄像头：宽动态抗逆光摄像头，支持人脸算法。 二维码扫描模块：精准识别 读取一维码 二维码 配件：USB3.0×1接口、VGA线，音频线，USB3.0延长线、船形开关、机柜风扇、插座和配线，漏保及定时器、供电模块、UPS电源、开机按钮等 | 1 | 台 |  |
| 33 | 终端设备 | PC机 | PC机： CPU：国产芯片，不低于8核，主频不低于2.7GHz 内存：不低于8GDDR4 硬盘：不小于500GBSSD SATA 显卡：集成显卡 操作系统：国产化操作系统 包含接口转换线（Type-C千兆有线网卡 USB-C转RJ45网口转换器；带PD充电） | 1 | 台 |  |
| 34 | 终端设备 | PC机配件 | 二维码扫描枪：usb接口；读取速度：70ms/次，含支架 | 1 | 个 |  |
| 35 | 终端设备 | PC机配件 | 身份证读卡器：可读取二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人居留身份证的信息；兼容ISO 14443-A标准，可识别Mifare卡和CPU卡序列号 | 1 | 个 |  |
| 36 | 终端设备 | 一体机 | 液晶显示屏：32寸嵌入式电容触摸显示屏 机壳：大堂式结构，机身为喷塑处理，经过防锈、防酸、防尘、防静电处理。 外形：新颖美观、尊贵； 材料：坚硬厚实，不易变形； 内部结构：模块维护方式，维护简单方便；布线规范整齐； 外部结构：工艺精细,冷轧钢板,厚度1.5-3.0MM,金属冷轧钢喷塑机柜，符合人体工程学设计，操作简单舒适。 工控主机：安卓 不低于4G+32G 身份证模块：公安部认证的身份证离线模块 摄像头：宽动态抗逆光摄像头，支持人脸算法。 二维码扫描模块：精准识别 读取一维码 二维码 配件：USB3.0×1接口、VGA线，音频线，USB3.0延长线、船形开关、机柜风扇、插座和配线，漏保及定时器、供电模块、UPS电源、开机按钮等 | 1 | 台 |  |
| 37 | 终端设备 | PC机 | PC机： CPU：国产芯片，不低于8核，主频不低于2.7GHz 内存：不低于8GDDR4 硬盘：不小于500GBSSD SATA 显卡：集成显卡 操作系统：国产化操作系统 包含接口转换线（Type-C千兆有线网卡 USB-C转RJ45网口转换器；带PD充电） | 1 | 台 |  |
| 38 | 终端设备 | PC机配件 | 二维码扫描枪：usb接口；读取速度：70ms/次，含支架 | 1 | 个 |  |
| 39 | 终端设备 | PC机配件 | 身份证读卡器：可读取二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人居留身份证的信息；兼容ISO 14443-A标准，可识别Mifare卡和CPU卡序列号 | 1 | 个 |  |
| 40 | 终端设备 | 一体机 | 液晶显示屏：32寸嵌入式电容触摸显示屏 机壳：大堂式结构，机身为喷塑处理，经过防锈、防酸、防尘、防静电处理。 外形：新颖美观、尊贵； 材料：坚硬厚实，不易变形； 内部结构：模块维护方式，维护简单方便；布线规范整齐； 外部结构：工艺精细,冷轧钢板,厚度1.5-3.0MM,金属冷轧钢喷塑机柜，符合人体工程学设计，操作简单舒适。 工控主机：安卓 不低于4G+32G 身份证模块：公安部认证的身份证离线模块 摄像头：宽动态抗逆光摄像头，支持人脸算法。 二维码扫描模块：精准识别 读取一维码 二维码 配件：USB3.0×1接口、VGA线，音频线，USB3.0延长线、船形开关、机柜风扇、插座和配线，漏保及定时器、供电模块、UPS电源、开机按钮等 | 1 | 台 |  |
| 41 | 主机 | 工控机 | ▲用户信息传输装置： 主电源 AC 220V 50Hz 副电源 DC12V，4Ah 备电连续运行时间≥8小时 通讯方式报警接收RS232/RS485；报警上传以太网 历史记录约5000条 | 2 | 台 | 市级机关集中办公点消防设施物联网子系统升级改造 |
| 42 | 机房建设 | 消防系统 | 有线压力传感器： 所测压力量程范围：0~2.5Mpa 输出信号精度：±0.5%FS 电气接头：霍斯曼接口 螺纹接口：M20*1.5 供电电压：12V~32V（24V） 负载能力电流型输出≤500Ω，电压输出型≥3kΩ 非线性：±0.2%F.S 迟滞性与可重复性：±0.1%F.S 年长期稳定性：±0.1%F .S 响应时间≤50ms 最大工作压力：2倍量程 壳体材料：304不锈钢 膜片材料：316L不锈钢 防护等级：IP54 抗雷击浪涌 抗电磁干扰二级 | 11 | 套 |  |
| 43 | 机房建设 | 消防系统 | 数据采集模块：供电：12V；采集16路数字量开关；输出串口 | 1 | 个 |  |
| 44 | 网络设备 | 路由器配件 | 模拟量网关： 供电：24V；采集8路4~20mA；输出以太网 数据传输内容：水压力值、液位深度值、环境温湿度等模拟量数据。数据采集频率：5分钟上报一次。 | 2 | 个 |  |
| 45 | 终端设备 | PC机配件 | 开关电源：输入：220V；输出：24V | 2 | 个 |  |
| 46 | 网络设备 | 路由器配件 | 数字量网关： 供电：12V；采集16路数字量开关；输出以太网 数据传输内容： 通过干接点短路与开路反应控制柜运行、故障、手自动、电源开合等状态。 数据采集频率： 实时上传控制柜运行、故障、手自动、电源开合等状态。 | 1 | 个 |  |
| 47 | 终端设备 | PC机配件 | 开关电源：输入：220V；输出：12V | 1 | 个 |  |
| 48 | 网络设备 | 交换机 | 交换机： 5个10/100M自适应RJ45端口 钢壳机身 支持端口自动翻转 支持MAC地址自学习 | 1 | 台 |  |
| 49 | 机房建设 | 消防系统 | 信号箱：含空气开关、接线端子及插座 | 1 | 套 |  |
| 50 | 机房建设 | 消防系统 | ▲有线压力传感器： 所测压力量程范围：0~2.5Mpa 输出信号精度：±0.5%FS 电气接头：霍斯曼接口 螺纹接口：M20*1.5 供电电压：12V~32V（24V） 负载能力电流型输出≤500Ω，电压输出型≥3kΩ 非线性：±0.2%F.S 迟滞性与可重复性：±0.1%F.S 年长期稳定性：±0.1%F .S 响应时间≤50ms 最大工作压力：2倍量程 壳体材料：304不锈钢 膜片材料：316L不锈钢 防护等级：IP54 抗雷击浪涌 抗电磁干扰二级 | 4 | 套 |  |
| 51 | 机房建设 | 消防系统 | 数据采集模块：供电：12V；采集16路数字量开关；输出串口 | 2 | 套 |  |
| 52 | 网络设备 | 路由器配件 | 模拟量网关： 供电：24V；采集8路4~20mA；输出以太网 数据传输内容：水压力值、液位深度值、环境温湿度等模拟量数据。数据采集频率：5分钟上报一次。 | 1 | 个 |  |
| 53 | 终端设备 | PC机配件 | 开关电源：输入：220V；输出：24V | 1 | 个 |  |
| 54 | 网络设备 | 路由器配件 | 数字量网关： 供电：12V；采集16路数字量开关；输出以太网 数据传输内容： 通过干接点短路与开路反应控制柜运行、故障、手自动、电源开合等状态。 数据采集频率： 实时上传控制柜运行、故障、手自动、电源开合等状态。 | 2 | 个 |  |
| 55 | 终端设备 | PC机配件 | 开关电源：输入：220V；输出：12V | 2 | 个 |  |
| 56 | 网络设备 | 交换机 | 交换机： 5个10/100M自适应RJ45端口 钢壳机身 支持端口自动翻转 支持MAC地址自学习 | 1 | 台 |  |
| 57 | 机房建设 | 消防系统 | 信号箱：含空气开关、接线端子及插座 | 2 | 套 |  |
| 58 | 机房建设 | 消防系统 | 有线压力传感器： 所测压力量程范围：0~2.5Mpa 输出信号精度：±0.5%FS 电气接头：霍斯曼接口 螺纹接口：M20*1.5 供电电压：12V~32V（24V） 负载能力电流型输出≤500Ω，电压输出型≥3kΩ 非线性：±0.2%F.S 迟滞性与可重复性：±0.1%F.S 年长期稳定性：±0.1%F .S 响应时间≤50ms 最大工作压力：2倍量程 壳体材料：304不锈钢 膜片材料：316L不锈钢 防护等级：IP54 抗雷击浪涌 抗电磁干扰二级 | 1 | 套 |  |
| 59 | 机房建设 | 消防系统 | 有线液位传感器：量程：0~10M；输出4~20mA；精度：±0.5%FS | 1 | 套 |  |
| 60 | 机房建设 | 消防系统 | 数据采集模块：供电：12V；采集16路数字量开关；输出串口 | 1 | 套 |  |
| 61 | 网络设备 | 路由器配件 | 模拟量网关： 供电：24V；采集8路4~20mA；输出以太网 数据传输内容：水压力值、液位深度值、环境温湿度等模拟量数据。数据采集频率：5分钟上报一次。 | 1 | 个 |  |
| 62 | 终端设备 | PC机配件 | 开关电源：输入：220V；输出：24V | 1 | 个 |  |
| 63 | 网络设备 | 路由器配件 | 数字量网关： 供电：12V；采集16路数字量开关；输出以太网 数据传输内容： 通过干接点短路与开路反应控制柜运行、故障、手自动、电源开合等状态。 数据采集频率： 实时上传控制柜运行、故障、手自动、电源开合等状态。 | 1 | 个 |  |
| 64 | 终端设备 | PC机配件 | 开关电源：输入：220V；输出：12V | 1 | 个 |  |
| 65 | 网络设备 | 交换机 | 交换机： 5个10/100M自适应RJ45端口 钢壳机身 支持端口自动翻转 支持MAC地址自学习 | 1 | 台 |  |
| 66 | 机房建设 | 消防系统 | 信号箱：含空气开关、接线端子及插座 | 1 | 套 |  |
| 67 | 机房建设 | 消防系统 | 有线压力传感器： 所测压力量程范围：0~2.5Mpa 输出信号精度：±0.5%FS 电气接头：霍斯曼接口 螺纹接口：M20*1.5 供电电压：12V~32V（24V） 负载能力电流型输出≤500Ω，电压输出型≥3kΩ 非线性：±0.2%F.S 迟滞性与可重复性：±0.1%F.S 年长期稳定性：±0.1%F .S 响应时间≤50ms 最大工作压力：2倍量程 壳体材料：304不锈钢 膜片材料：316L不锈钢 防护等级：IP54 抗雷击浪涌 抗电磁干扰二级 | 4 | 套 |  |
| 68 | 网络设备 | 路由器配件 | 模拟量网关： 供电：24V；采集8路4~20mA；输出以太网 数据传输内容：水压力值、液位深度值、环境温湿度等模拟量数据。数据采集频率：5分钟上报一次。 | 1 | 个 |  |
| 69 | 终端设备 | PC机配件 | 开关电源：输入：220V；输出：24V | 1 | 个 |  |
| 70 | 机房建设 | 消防系统 | 信号箱：含空气开关、接线端子及插座 | 1 | 套 |  |
| 71 | 机房建设 | 消防系统 | 有线压力传感器： 所测压力量程范围：0~2.5Mpa 输出信号精度：±0.5%FS 电气接头：霍斯曼接口 螺纹接口：M20*1.5 供电电压：12V~32V（24V） 负载能力电流型输出≤500Ω，电压输出型≥3kΩ 非线性：±0.2%F.S 迟滞性与可重复性：±0.1%F.S 年长期稳定性：±0.1%F .S 响应时间≤50ms 最大工作压力：2倍量程 壳体材料：304不锈钢 膜片材料：316L不锈钢 防护等级：IP54 抗雷击浪涌 抗电磁干扰二级 | 4 | 套 |  |
| 72 | 网络设备 | 路由器配件 | 模拟量网关： 供电：24V；采集8路4~20mA；输出以太网 数据传输内容：水压力值、液位深度值、环境温湿度等模拟量数据。数据采集频率：5分钟上报一次。 | 1 | 个 |  |
| 73 | 终端设备 | PC机配件 | 开关电源：输入：220V；输出：24V | 1 | 个 |  |
| 74 | 机房建设 | 消防系统 | 信号箱：含空气开关、接线端子及插座 | 1 | 套 |  |
| 75 | 机房建设 | 消防系统 | 有线压力传感器： 所测压力量程范围：0~2.5Mpa 输出信号精度：±0.5%FS 电气接头：霍斯曼接口 螺纹接口：M20*1.5 供电电压：12V~32V（24V） 负载能力电流型输出≤500Ω，电压输出型≥3kΩ 非线性：±0.2%F.S 迟滞性与可重复性：±0.1%F.S 年长期稳定性：±0.1%F .S 响应时间≤50ms 最大工作压力：2倍量程 壳体材料：304不锈钢 膜片材料：316L不锈钢 防护等级：IP54 抗雷击浪涌 抗电磁干扰二级 | 4 | 套 |  |
| 76 | 网络设备 | 路由器配件 | 模拟量网关： 供电：24V；采集8路4~20mA；输出以太网 数据传输内容：水压力值、液位深度值、环境温湿度等模拟量数据。数据采集频率：5分钟上报一次。 | 1 | 个 |  |
| 77 | 终端设备 | PC机配件 | 开关电源：输入：220V；输出：24V | 1 | 个 |  |
| 78 | 机房建设 | 消防系统 | 信号箱：含空气开关、接线端子及插座 | 1 | 套 |  |
| 79 | 机房建设 | 消防系统 | 有线压力传感器： 所测压力量程范围：0~2.5Mpa 输出信号精度：±0.5%FS 电气接头：霍斯曼接口 螺纹接口：M20*1.5 供电电压：12V~32V（24V） 负载能力电流型输出≤500Ω，电压输出型≥3kΩ 非线性：±0.2%F.S 迟滞性与可重复性：±0.1%F.S 年长期稳定性：±0.1%F .S 响应时间≤50ms 最大工作压力：2倍量程 壳体材料：304不锈钢 膜片材料：316L不锈钢 防护等级：IP54 抗雷击浪涌 抗电磁干扰二级 | 4 | 套 |  |
| 80 | 网络设备 | 路由器配件 | 模拟量网关： 供电：24V；采集8路4~20mA；输出以太网 数据传输内容：水压力值、液位深度值、环境温湿度等模拟量数据。数据采集频率：5分钟上报一次。 | 1 | 个 |  |
| 81 | 终端设备 | PC机配件 | 开关电源：输入：220V；输出：24V | 1 | 个 |  |
| 82 | 机房建设 | 消防系统 | 信号箱：含空气开关、接线端子及插座 | 1 | 套 |  |
| 83 | 机房建设 | 消防系统 | 有线压力传感器： 所测压力量程范围：0~2.5Mpa 输出信号精度：±0.5%FS 电气接头：霍斯曼接口 螺纹接口：M20*1.5 供电电压：12V~32V（24V） 负载能力电流型输出≤500Ω，电压输出型≥3kΩ 非线性：±0.2%F.S 迟滞性与可重复性：±0.1%F.S 年长期稳定性：±0.1%F .S 响应时间≤50ms 最大工作压力：2倍量程 壳体材料：304不锈钢 膜片材料：316L不锈钢 防护等级：IP54 抗雷击浪涌 抗电磁干扰二级 | 4 | 套 |  |
| 84 | 网络设备 | 路由器配件 | 模拟量网关： 供电：24V；采集8路4~20mA；输出以太网 数据传输内容：水压力值、液位深度值、环境温湿度等模拟量数据。数据采集频率：5分钟上报一次。 | 1 | 个 |  |
| 85 | 终端设备 | PC机配件 | 开关电源：输入：220V；输出：24V | 1 | 个 |  |
| 86 | 机房建设 | 消防系统 | 信号箱：含空气开关、接线端子及插座 | 1 | 套 |  |
| 87 | 机房建设 | 消防系统 | 有线压力传感器： 所测压力量程范围：0~2.5Mpa 输出信号精度：±0.5%FS 电气接头：霍斯曼接口 螺纹接口：M20*1.5 供电电压：12V~32V（24V） 负载能力电流型输出≤500Ω，电压输出型≥3kΩ 非线性：±0.2%F.S 迟滞性与可重复性：±0.1%F.S 年长期稳定性：±0.1%F .S 响应时间≤50ms 最大工作压力：2倍量程 壳体材料：304不锈钢 膜片材料：316L不锈钢 防护等级：IP54 抗雷击浪涌 抗电磁干扰二级 | 4 | 套 |  |
| 88 | 网络设备 | 路由器配件 | 模拟量网关： 供电：24V；采集8路4~20mA；输出以太网 数据传输内容：水压力值、液位深度值、环境温湿度等模拟量数据。数据采集频率：5分钟上报一次。 | 1 | 个 |  |
| 89 | 终端设备 | PC机配件 | 开关电源：输入：220V；输出：24V | 1 | 个 |  |
| 90 | 机房建设 | 消防系统 | 信号箱：含空气开关、接线端子及插座 | 1 | 套 |  |
| 91 | 机房建设 | 消防系统 | 有线压力传感器： 所测压力量程范围：0~2.5Mpa 输出信号精度：±0.5%FS 电气接头：霍斯曼接口 螺纹接口：M20*1.5 供电电压：12V~32V（24V） 负载能力电流型输出≤500Ω，电压输出型≥3kΩ 非线性：±0.2%F.S 迟滞性与可重复性：±0.1%F.S 年长期稳定性：±0.1%F .S 响应时间≤50ms 最大工作压力：2倍量程 壳体材料：304不锈钢 膜片材料：316L不锈钢 防护等级：IP54 抗雷击浪涌 抗电磁干扰二级 | 4 | 套 |  |
| 92 | 网络设备 | 路由器配件 | 模拟量网关： 供电：24V；采集8路4~20mA；输出以太网 数据传输内容：水压力值、液位深度值、环境温湿度等模拟量数据。数据采集频率：5分钟上报一次。 | 1 | 个 |  |
| 93 | 终端设备 | PC机配件 | 开关电源：输入：220V；输出：24V | 1 | 个 |  |
| 94 | 机房建设 | 消防系统 | 信号箱：含空气开关、接线端子及插座 | 1 | 套 |  |
| 95 | 机房建设 | 消防系统 | 有线压力传感器： 所测压力量程范围：0~2.5Mpa 输出信号精度：±0.5%FS 电气接头：霍斯曼接口 螺纹接口：M20*1.5 供电电压：12V~32V（24V） 负载能力电流型输出≤500Ω，电压输出型≥3kΩ 非线性：±0.2%F.S 迟滞性与可重复性：±0.1%F.S 年长期稳定性：±0.1%F .S 响应时间≤50ms 最大工作压力：2倍量程 壳体材料：304不锈钢 膜片材料：316L不锈钢 防护等级：IP54 抗雷击浪涌 抗电磁干扰二级 | 4 | 套 |  |
| 96 | 网络设备 | 路由器配件 | 模拟量网关： 供电：24V；采集8路4~20mA；输出以太网 数据传输内容：水压力值、液位深度值、环境温湿度等模拟量数据。数据采集频率：5分钟上报一次。 | 1 | 个 |  |
| 97 | 终端设备 | PC机配件 | 开关电源：输入：220V；输出：24V | 1 | 个 |  |
| 98 | 机房建设 | 消防系统 | 信号箱：含空气开关、接线端子及插座 | 1 | 套 |  |
| 99 | 机房建设 | 消防系统 | 有线压力传感器： 所测压力量程范围：0~2.5Mpa 输出信号精度：±0.5%FS 电气接头：霍斯曼接口 螺纹接口：M20*1.5 供电电压：12V~32V（24V） 负载能力电流型输出≤500Ω，电压输出型≥3kΩ 非线性：±0.2%F.S 迟滞性与可重复性：±0.1%F.S 年长期稳定性：±0.1%F .S 响应时间≤50ms 最大工作压力：2倍量程 壳体材料：304不锈钢 膜片材料：316L不锈钢 防护等级：IP54 抗雷击浪涌 抗电磁干扰二级 | 4 | 套 |  |
| 100 | 网络设备 | 路由器配件 | 模拟量网关： 供电：24V；采集8路4~20mA；输出以太网 数据传输内容：水压力值、液位深度值、环境温湿度等模拟量数据。数据采集频率：5分钟上报一次。 | 1 | 个 |  |
| 101 | 终端设备 | PC机配件 | 开关电源：输入：220V；输出：24V | 1 | 个 |  |
| 102 | 机房建设 | 消防系统 | 信号箱：含空气开关、接线端子及插座 | 1 | 套 |  |
| 103 | 机房建设 | 消防系统 | 有线压力传感器： 所测压力量程范围：0~2.5Mpa 输出信号精度：±0.5%FS 电气接头：霍斯曼接口 螺纹接口：M20*1.5 供电电压：12V~32V（24V） 负载能力电流型输出≤500Ω，电压输出型≥3kΩ 非线性：±0.2%F.S 迟滞性与可重复性：±0.1%F.S 年长期稳定性：±0.1%F .S 响应时间≤50ms 最大工作压力：2倍量程 壳体材料：304不锈钢 膜片材料：316L不锈钢 防护等级：IP54 抗雷击浪涌 抗电磁干扰二级 | 4 | 套 |  |
| 104 | 网络设备 | 路由器配件 | 模拟量网关： 供电：24V；采集8路4~20mA；输出以太网 数据传输内容：水压力值、液位深度值、环境温湿度等模拟量数据。数据采集频率：5分钟上报一次。 | 1 | 个 |  |
| 105 | 终端设备 | PC机配件 | 开关电源：输入：220V；输出：24V | 1 | 个 |  |
| 106 | 机房建设 | 消防系统 | 信号箱：含空气开关、接线端子及插座 | 1 | 套 |  |
| 107 | 机房建设 | 消防系统 | 有线压力传感器： 所测压力量程范围：0~2.5Mpa 输出信号精度：±0.5%FS 电气接头：霍斯曼接口 螺纹接口：M20*1.5 供电电压：12V~32V（24V） 负载能力电流型输出≤500Ω，电压输出型≥3kΩ 非线性：±0.2%F.S 迟滞性与可重复性：±0.1%F.S 年长期稳定性：±0.1%F .S 响应时间≤50ms 最大工作压力：2倍量程 壳体材料：304不锈钢 膜片材料：316L不锈钢 防护等级：IP54 抗雷击浪涌 抗电磁干扰二级 | 4 | 套 |  |
| 108 | 网络设备 | 路由器配件 | 模拟量网关： 供电：24V；采集8路4~20mA；输出以太网 数据传输内容：水压力值、液位深度值、环境温湿度等模拟量数据。数据采集频率：5分钟上报一次。 | 1 | 个 |  |
| 109 | 终端设备 | PC机配件 | 开关电源：输入：220V；输出：24V | 1 | 个 |  |
| 110 | 机房建设 | 消防系统 | 信号箱：含空气开关、接线端子及插座 | 1 | 套 |  |
| 111 | 机房建设 | 消防系统 | 有线压力传感器： 所测压力量程范围：0~2.5Mpa 输出信号精度：±0.5%FS 电气接头：霍斯曼接口 螺纹接口：M20*1.5 供电电压：12V~32V（24V） 负载能力电流型输出≤500Ω，电压输出型≥3kΩ 非线性：±0.2%F.S 迟滞性与可重复性：±0.1%F.S 年长期稳定性：±0.1%F .S 响应时间≤50ms 最大工作压力：2倍量程 壳体材料：304不锈钢 膜片材料：316L不锈钢 防护等级：IP54 抗雷击浪涌 抗电磁干扰二级 | 4 | 套 |  |
| 112 | 网络设备 | 路由器配件 | 模拟量网关： 供电：24V；采集8路4~20mA；输出以太网 数据传输内容：水压力值、液位深度值、环境温湿度等模拟量数据。数据采集频率：5分钟上报一次。 | 1 | 个 |  |
| 113 | 终端设备 | PC机配件 | 开关电源：输入：220V；输出：24V | 1 | 个 |  |
| 114 | 机房建设 | 消防系统 | 信号箱：含空气开关、接线端子及插座 | 1 | 套 |  |
| 115 | 机房建设 | 消防系统 | 有线压力传感器： 所测压力量程范围：0~2.5Mpa 输出信号精度：±0.5%FS 电气接头：霍斯曼接口 螺纹接口：M20*1.5 供电电压：12V~32V（24V） 负载能力电流型输出≤500Ω，电压输出型≥3kΩ 非线性：±0.2%F.S 迟滞性与可重复性：±0.1%F.S 年长期稳定性：±0.1%F .S 响应时间≤50ms 最大工作压力：2倍量程 壳体材料：304不锈钢 膜片材料：316L不锈钢 防护等级：IP54 抗雷击浪涌 抗电磁干扰二级 | 5 | 套 |  |
| 116 | 网络设备 | 路由器配件 | 模拟量网关： 供电：24V；采集8路4~20mA；输出以太网 数据传输内容：水压力值、液位深度值、环境温湿度等模拟量数据。数据采集频率：5分钟上报一次。 | 1 | 个 |  |
| 117 | 终端设备 | PC机配件 | 开关电源：输入：220V；输出：24V | 1 | 个 |  |
| 118 | 机房建设 | 消防系统 | 信号箱：含空气开关、接线端子及插座 | 1 | 套 |  |
| 119 | 机房建设 | 消防系统 | 有线压力传感器： 所测压力量程范围：0~2.5Mpa 输出信号精度：±0.5%FS 电气接头：霍斯曼接口 螺纹接口：M20*1.5 供电电压：12V~32V（24V） 负载能力电流型输出≤500Ω，电压输出型≥3kΩ 非线性：±0.2%F.S 迟滞性与可重复性：±0.1%F.S 年长期稳定性：±0.1%F .S 响应时间≤50ms 最大工作压力：2倍量程 壳体材料：304不锈钢 膜片材料：316L不锈钢 防护等级：IP54 抗雷击浪涌 抗电磁干扰二级 | 2 | 套 |  |
| 120 | 网络设备 | 路由器配件 | 模拟量网关： 供电：24V；采集8路4~20mA；输出以太网 数据传输内容：水压力值、液位深度值、环境温湿度等模拟量数据。数据采集频率：5分钟上报一次。 | 1 | 个 |  |
| 121 | 终端设备 | PC机配件 | 开关电源：输入：220V；输出：24V | 1 | 个 |  |
| 122 | 机房建设 | 消防系统 | 信号箱：含空气开关、接线端子及插座 | 1 | 套 |  |
| 123 | 机房建设 | 消防系统 | 有线压力传感器： 所测压力量程范围：0~2.5Mpa 输出信号精度：±0.5%FS 电气接头：霍斯曼接口 螺纹接口：M20*1.5 供电电压：12V~32V（24V） 负载能力电流型输出≤500Ω，电压输出型≥3kΩ 非线性：±0.2%F.S 迟滞性与可重复性：±0.1%F.S 年长期稳定性：±0.1%F .S 响应时间≤50ms 最大工作压力：2倍量程 壳体材料：304不锈钢 膜片材料：316L不锈钢 防护等级：IP54 抗雷击浪涌 抗电磁干扰二级 | 11 | 套 |  |
| 124 | 网络设备 | 路由器配件 | 模拟量网关： 供电：24V；采集8路4~20mA；输出以太网 数据传输内容：水压力值、液位深度值、环境温湿度等模拟量数据。数据采集频率：5分钟上报一次。 | 4 | 个 |  |
| 125 | 终端设备 | PC机配件 | 开关电源：输入：220V；输出：24V | 4 | 个 |  |
| 126 | 网络设备 | 交换机 | 交换机： 5个10/100M自适应RJ45端口 钢壳机身 支持端口自动翻转 支持MAC地址自学习 | 4 | 台 |  |
| 127 | 机房建设 | 消防系统 | 信号箱：含空气开关、接线端子及插座 | 4 | 套 |  |
| 128 | 机房建设 | 消防系统 | 数据采集模块：供电：12V；采集16路数字量开关；输出串口 | 38 | 套 |  |
| 129 | 网络设备 | 路由器配件 | 数字量网关： 供电：12V；采集16路数字量开关；输出以太网 数据传输内容： 通过干接点短路与开路反应控制柜运行、故障、手自动、电源开合等状态。 数据采集频率： 实时上传控制柜运行、故障、手自动、电源开合等状态。 | 38 | 个 |  |
| 130 | 终端设备 | PC机配件 | 开关电源：输入：220V；输出：12V | 38 | 个 |  |
| 131 | 机房建设 | 消防系统 | 信号箱：含空气开关、接线端子及插座 | 38 | 套 |  |
| 132 | 网络设备 | 路由器配件 | 传输模块：RS485信号COSMOS传输模块 | 1 | 个 |  |
| 133 | 网络设备 | 路由器配件 | 传输模块：RS485\232\422转以太网串口转网口 | 1 | 个 |  |
| 134 | 终端设备 | PC机配件 | 开关电源：输入：220V；输出：24V | 1 | 个 |  |
| 135 | 网络设备 | 交换机 | 交换机： 5个10/100M自适应RJ45端口 钢壳机身 支持端口自动翻转 支持MAC地址自学习 | 1 | 个 |  |
| 136 | 机房建设 | 消防系统 | 信号箱：含空气开关、接线端子及插座 | 1 | 套 |  |
| 137 | 机房建设 | 消防系统 | 组装配件：DN15球阀，DN15三通，DN15短丝，DN15弯头 | 100 | 套 |  |
| 138 | 综合布线 | 线缆 | ZR/RVV3×1.0 阻燃 | 3,500 | 米 |  |
| 139 | 综合布线 | 线缆 | ZR/RVVP2×1.0 阻燃 | 6,000 | 米 |  |
| 140 | 综合布线 | 线缆 | 六类网线 | 5,000 | 米 |  |
| 141 | 综合布线 | PVC线管 | PVC管材：直径20MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 3,000 | 米 |  |
| 142 | 综合布线 | 镀锌桥架 | 100*50金属桥架 | 600 | 米 |  |
| 143 | 综合布线 | PVC线管 | 波纹管，直径25MM | 3,000 | 米 |  |

3、产品软件购置清单：

| 序号 | 软件名称 | 功能说明/配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防物联网基础数据采集解析软件 | 消防物联网感知设备产生的消防设施设备运行状态实时监测数据的采集、解析功能，包括：1.用户信息传输装置数据采集与解析程序2.模拟量网关数据采集与解析程序3.数字量网关数据采集与解析程序。 | 1 | 套 |

电子政务云资源需求

根据项目前期资源现状，本次建设根据估算拟向电子政务云申请1台服务器资源CPU4核 、内存8G、存储100GB，其中虚拟机1台。

| 序号 | 网络区域 | 资源类型 | 资源名称 | 资源说明 | 资源核心（核） | 资源内存(GB) | 存储数量(GB) | 资源数量(台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互联网 | 虚拟机 | 代理和负载均衡服务器 | 通讯代理服务器 | 4 | 8 | 100 | 1 |

申请Pass资源如下：

| 序号 | 资源名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全认证网关服务 | 1 | 套*年 |
| 2 | 数字证书服务 - SSL证书-单域名 | 4 | 张*年 |
| 3 | 安全防病毒(服务器端) | 1 | 套*年 |
| 4 | 操作系统服务-统信UOS、麒麟 | 1 | 套*年 |

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，其中硬件产品3年后进入有偿维护期，产品软件2年后进入有偿维护期，应用系统1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：本次采购的功能范围。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

1、在12个月的质量保证期内，提供1次与项目相关的必要培训。

2、供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

3、供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

1、验收分初验和终验。

2、初验前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向采购人递交初验通知书。采购人应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

3、初验时，供应商须提供文档包括用户要求的相关验收文档及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，采购人应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照采购人的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

4、自初验通过之日起，采购人享有供应商免费提供的30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照采购人的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

5、初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知采购人信息系统已准备就绪等待终验。采购人在收到终验通知后的10个工作日内发起组织专家验收会。

6、如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

7、如果由于采购人原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

8、如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），采购人有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购人要求进行调整和细化。

本项目建设期限为自合同签订之日起6个月内完成项目建设和验收工作。

项目团队及驻场人员要求

1）供应商须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于5人的项目服务团队（项目经理、产品经理、研发等），相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

项目主要负责人要求：

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目总体质量和进度控制 | 1人 | 具有中级工程师证书，具有二级建造师执业资格证书 | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 本科以上学历，具备相关工作经历 | 非驻场 |
| 研发 | 负责项目具体开发与实施 | 3人 | 具备软件开发相关工作经验 | 其中2人驻场 |

- 供应商应针对本项目提供不少于3人的质保期间支撑团队（其中运维经理1人，维护工程师1人，技术工程师不少于1人）；供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维经理 | 负责质保期间项目质量和运维进度控制 | 1人 | 具有中级工程师证书，具有二级建造师执业资格证书 | 非驻场 |
| 维护工程师 | 负责项目运行维护 | 1人 | 熟悉软硬件基本维护 | 驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 1人 | 熟悉产品性能，熟悉软硬件基本维护 | 非驻场 |

等级保护要求

本项目等级保护要求：

拟按照信息系统安全等级保护三级进行建设。

商业密码应用需求

为了全面保障信息的安全，必须建立完善、高效、可靠的信息安全保障体系，从物理层、网络层、系统层、应用层、管理层等不同层面对系统进行安全防护，保证系统的机密性、完整性、可用性、可控性、可审查性和抗抵赖性。

本系统搭建在电子政务云。本次项目安全设计涉及相关密码应用，包括身份认证、用户访问控制信息签名验签、业务重要数据安全传输、应用系统重要数据加解密、密码应用功能签名验签。

1.用户身份认证机制

开发用户身份认证机制模块，调用电子政务云提供的安全认证网关服务接口，并在PC端/移动端部署用户证书、服务端部署站点证书，绑定应用用户数字证书和应用用户ID，实现对PC端/移动终端和服务端身份的鉴别。

2. 用户访问控制信息签名验签

开发用户访问控制信息签名验签模块，调用电子政务云提供的签名验签服务接口，实现应用系统登录用户的访问控制列表完整性保护。

3.业务重要数据安全传输

开发业务重要数据安全传输模块，调用电子政务云提供的安全认证网关服务接口，实现应用系统通信数据的机密性和完整性保护。

4.应用系统重要数据加解密

开发应用系统重要数据加解密模块，调用电子政务云提供的数据库加密服务接口、加密存储服务接口，实现登录用户身份鉴别数据、业务数据等数据的存储机密性保护。

5.密码应用功能签名验签

开发应用系统重要数据签名验签模块，调用电子政务云提供的签名验签服务接口，实现登录用户身份鉴别数据、业务数据、业务日志的存储完整性保护。

技术文件要求

供应商提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。供应商提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

1、软件需求说明书

2、系统总体设计说明书

3、	应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商实力要求

- 具备ISO9001质量管理体系认证证书；

- 具备ISO20000信息技术服务管理体系认证证书；

- 具备IS027001 信息安全管理体系认证证书；

- 通过信息系统建设和服务能力评估（CS）。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，最终成交供应商应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。最终成交供应商因违反规定等原因造成的一切损失和责任由最终成交供应商自行承担。

2、最终成交供应商在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，最终成交供应商不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求最终成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、最终成交供应商在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。供应商如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、最终成交供应商在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，供应商报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在供应商的总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，最终成交供应商在此过程中须服从上述单位的管理协调。

关于转让和分包的规定

本项目不得转让、不得分包。

知识产权及保密要求

1、最终成交供应商数据、文件、资料知识产权

最终成交供应商保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，最终成交供应商应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求最终成交供应商赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

最终成交供应商因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，最终成交供应商应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，最终成交供应商不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

最终成交供应商因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，最终成交供应商不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则最终成交供应商需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

最终成交供应商应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括最终成交供应商聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及最终成交供应商的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若最终成交供应商人员或最终成交供应商合作方违反保密规定，最终成交供应商应承担连带责任。

最终成交供应商（含最终成交供应商参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自最终成交供应商知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3、临时账号等使用要求

最终成交供应商对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由最终成交供应商负责。

项目的变更、解除和终止

如果最终成交供应商丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知最终成交供应商终止本项目的执行而不给予最终成交供应商补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。