采购需求

一．委托管理服务的物业概况

（一）物业基本情况

物业名称：   上海市水生野生动植物保护研究中心物业服务

物业类型：    酬金制

坐落位置： 上海  市  崇明  区 护鲟路  路（街道）  99  号

四面边界至：东  护鲟路  南  河道  西   待定开发区域   北  悦宾路

占地面积：   231335.6  方米，其中绿地面积   55786    平方米。

建筑面积：   46346.9    平方米，

其中:办公楼  20080.59   平方米（其中地下 10670.0 ）；

停 车 场  455.5  平方米；

餐厅  2  处，其中：小餐厅   1   处；

厨房 1  处， 150  平方米；厨房设备情况：（简介）

带电梯办公楼共 3  栋，办公楼单位 3 套，建筑面积共  20080.59  平方米；不带电梯办公楼共  3  栋，办公楼单元 3 套，建筑面积共 26266.31 平方米。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院区车辆出入口  2  个，人行出入口  3  个；

2、道路、车行道  29673.0   平方米；

3、绿化面积   55786   平方米，水域  122157.6  平方米；

4、污水管长  1500  米，污水检查井  100   座；雨水管长  3150  米，雨水检查井      座，雨水进水井  130  座，化粪池  3  座；

5、路灯  15  盏，地灯  80  盏，草坪灯  175  盏，其他照明设施       楼顶射灯20盏       ；

6、垃圾箱 4 个，果皮箱 2 个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积 49.86 平方米；

7、体育设施    篮球场                             ；

8、休闲设施                                       ；

9、停车场：室内停车场  0  个，面积共 0 平方米，停车位  0  个；露天专用停车场  4   个，占地面积共 1437.5 平方米，停车位  101  位，露天零散停车位0    个；自行车停车位： 1 自行车停放设在  值班楼北侧非机动车棚  。

10、养殖车间电梯 1  台，功率  9   千瓦，品牌型号  三荣电梯   ，启用时间  2019年  ； 新值班楼1台、E馆3台、圆楼1台、实验楼1  台，功率 新值班楼 11千瓦；E馆26千瓦；圆楼、实验楼13千瓦  ，品牌型号 爱登堡电梯  ，启用时间  2023年   ；

11、养殖车间配电房变压器 2 台，容量共 630 千瓦，品牌型号 SCB10-630/10   ，启用时间 2016年  ；养殖车间发电机组功率 500千瓦，品牌型号 PP-S500 ；启用时间  2016年  ；E馆配电房变压器 1号变2台、2号变2 台，容量共 6500  千瓦，品牌型号 SCB13-2000/10   ，启用时间 2023年  ；E馆发电机组功率 400千瓦/台  千瓦，品牌型号 D400S6KY-D-1   ；启用时间 2023年  ；

12、生活蓄水池  48  立方米，消防水池   420   立方米，消防水箱   18   立方米；生活水泵  4  台，功率为 2台4千瓦/台、 2台7.5千瓦/台    千瓦/台，启用时间  2台2016年、2台2023年  ；排污水泵 38 台，功率为  2.2  千瓦/台，启用时间 2023年 ，消防水泵 6 台，功率为  2台5.5千瓦/台、2台15千瓦/台、2台30千瓦/台   千瓦/台，启用时间 4台2016年、2台2023年  ；

13、消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况 食堂、宿舍有烟感喷淋 ；宿舍、科学馆有消防广播系统；一期灭火器160只；中控室消防联动系统 ；水野中心基地消防栓25只，外围4只；灌水消防栓2个；宿舍、车间 、科学馆、配套用房有应急逃生通道舍；应急照明40只；C管：消防箱20、应急灯83；D馆：消防箱16、应急灯66；E馆：消防箱89、应急灯252、水炮18、喷淋167；值班楼：消防箱16、应急灯13；实验楼：消防箱11、喷淋16、应急灯25；外围：消火栓31。共计消防箱152、应急灯439、喷淋183、水炮18、消防栓31  ；

14、智能化系统  Z1、Z2、Z3、Z4湿地感知数据汇聚服务器；E、D、C馆：智能化监控、门禁、能耗、BA、周界、巡更、对讲、喷淋系统     ；

15、其他设施设备情况 外围：周界电子围栏；安保巡更系统；启闭机系统；爆气机系统；水质监测系统；水质探头系统；浮船取水系统 ；E馆地下室：生活水变频系统；柴发系统；空调系统；水质净化系统；消防控制系统；煤气锅炉系统 ；弱点网络系统   。

（二）各楼宇各层功能分布情况

1、科学馆

1F：大厅、办公室10间、会议室3间、档案室、卫生间、茶水间、机房等。

2、生命长江馆

- 1F：大厅500平、高压配电、冷冻机房、水泵房、自备发电机房、总配电间。

2F、会议室、办公室、卫生间、洗浴间、机房等。

- 3、C馆：

- 1F：轨道投饲机房2间，监控室，检查室，控制室，更衣室（男、女潜水装备间），强电间3间，弱电间，水处理设备房4间，水处理设备区3间，通风机房2间。

- 4、D馆：

- 备用设备用房，工艺电气间，海水调配池，更衣室（男、女潜水装备间），卫生间（男、女），强电间，抢救工作室，弱电间2间，实验区8间，通风机房2间；

- 5、E馆：

- 地下1F：E1、E2池管道通廊设备用房，C车间风机房，D车间风机房，补风机房4间，柴油发电机房，锅炉房，冷冻机房，空调机房，暖通机房，通风机房，网络机房，排烟机房7间，强电间6间，弱电间6间，生活水泵房，消防水泵房，水处理设备用房6间，养男、女卫生间。

- 1F：E馆大厅，防汛用品仓库，空调机房，消控室，环卫绿化养护库房，报告厅，冷库，1号变电所，会议厅，卫生间，无障碍卫生间，更衣室，强电间2间，弱电间2间。

- 2F：茶水间，男、女更衣室，男、女潜水更衣间，空调机房，排烟机房，强电间，弱电间2间，网络机房，综合办公室3间，总控室，卫生间。

- 5、值班楼

- 1F：餐厅、厨房、洗衣房、卫生间、服务中心活动室。

- 生活楼：

- 1F：宿舍3间，餐厅，食堂，配电间，卫生间；

- 2F：宿舍7间，储藏室，用餐区。

- 7、实验楼：

- 1F：生理生化实验室，野外监测设备间，行为分析实验室，生物样本（基因）库，样品储存室，预处理实验室，无障碍洗手间，强、弱电间，男、女卫生间，冷媒井；

- 2F：分子生物实验室，实验室仓库，显微分析实验室，化学品存储配置室，生物培养实验室，环境检测实验室，纯水间，弱电间，男、女卫生间，冷媒井；

- 3F：控制室，微生物检测实验室，健康检测实验室，水质快检实验室，病理检测实验室，综合分析实验室，工具间，弱电间，男、女卫生间，冷媒井；

（三）业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

业主方提供物业管理用房面积  40  平方米，其中办公房  1  间；工作间  0  间；仓库 1 间。

二、物业管理服务要求

（一）一般要求

1、项目经理受业主方委托，代表业主方，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表业主方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护业主方的合法权益，并提醒业主方遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。

2、项目经理应加强与业主方沟通，如协商同意，可决定为业主方提供力所能及的附加服务，费用另结。

3、物业管理人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，季度小结和年度总结，项目参与者应遵守业主方的规章制度，不可泄露业主方的秘密，其工作同时接受业主方的监督考核。

4、各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。

5、对业主方日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。

6、执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知业主方。

7、对外包服务和外来施工的监管：

（1）查验登记相关资质和证明或批准文件；

（2）有关作业计划、方案和图纸等存档备案；

（3）告知相关注意事项；

（4）巡视或监督及配合作业过程，维修作业留下作业前后影像资料、在隐蔽工程结束前留下影像资料存档；

（5）及时向业主方和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场；

（6）作业结束参与验收，并做好记录。

（二）建筑物日常维修、养护、管理（ 1 元以上维修另计）

1、服务内容：办公楼（区）房屋地面、墙台面、吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常养护维修；配合大修、装修施工管理，做好对应水电使用及安全管理。

2、服务标准：确保办公楼（区）房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内安排专项修理。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。

（三）公共设备维护、保养（设备定期专业维修及 1 元以上维修另计）

公共设备维护、巡检的范围：保安监控、消防监控、中央空调机房、计算机机房、电梯机房、电梯、泵房、锅炉、配电房、二级生化、给排水、复盖面办公区域所有建筑物设施、部门。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

1 、给排水、供水系统：

（l）建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；

（2）节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；

（3）保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；

（4）保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染（应明确水箱清洗及其费用是否包含在内）；

（5）定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；

（6）保障排水系统稳定运行，每月至少开展 1 次雨污管网全面排查，及时清除管内淤积杂物，严防管网堵塞问题发生；

（7）停水预先通知业主及用户，以便做好安排。

服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，无二次污染；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。

及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；计量器具、压力仪表按规定周期送质检局校验；未经机关管理中心许可，不得擅自采取地下水或直接从江河取水。做好节约用水工作。

2 、机电、照明及自动化系统管理：

（1）对办公楼(区)供电系统高、低压电器设备、明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

（2）建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。

（3）供电和维修人员持证上岗。并配主管电气工程师。保证24小时有人员值班，做到发现故障、及时排除。

（4）保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行。

（5）停电限电事先出通知、以免用户措手不及。

（6）对临时施工工程有用电管理措施。

（7）发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。

（8）负责对路灯、景观灯电源的操作，保证供电正常。

（9）确保办公区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。

（10）负责办公楼（区）楼音源、服务器、喇叭正常使用及维修保养工作。

服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好办公楼(区)灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％、弱电设备完好率达到98％。每年雨季前对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告，同时动员和组织写字楼内的使用人对重要设施设备进行防雷检测；保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每半年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决；每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。

3、 消防系统：

（1）对火灾自动报警系统；自动喷淋系统；室内灭火栓；排防烟系统；安全疏散、应急系统；防火门系统；二氧化碳等灭火系统进行每日巡检和日常管理。

（2）保证消防系统在应急处理中能正常运转，培训有关人员学会应急处理的方法。

（3）负责对消防水电设施、消防栓和消防器械进行定期检查。消防水电设施确保运行良好。

服务标准：严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；定期检查消防设备，消防泵每月启动一次；消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好，消防带每半年检查1次并做记录；消防监控系统运行人员必须有消防部门核发的上岗证书；有突发火灾应急方案，经常组织义务消防员的培训，每年组织一次消防火灾演练。

4、 消控室管理要求及服务标准​

（1）值班值守规范：消控室实行每日 24 小时专人值班制度，值班人员需持证上岗，严格遵守值班纪律，不得擅自离岗、脱岗，确保监控无间断覆盖，实时掌握各类安防、消防系统运行状态。​

（2）人员出入管控：严格控制非值班人员进入消控室，确因工作需要进入的，须经物业项目负责人或工程部主管批准，履行登记手续（注明进入时间、事由、陪同人员及离开时间），严禁无关人员停留、操作设备。​

（3）设备运行管理：确保消控室内各类控制柜、显示屏、信号灯、控制线路、报警装置等设备设施始终处于良好运行状态；各类操作按钮、手柄默认置于自动控制位置，非紧急情况或经批准不得擅自切换至手动模式。​

（4）日常巡检记录：值班人员每班至少开展 1 次全面巡检，重点核查各类信号（消防报警、安防监控、设备运行等）是否正常，详细记录巡检情况（含设备状态、信号反馈、异常情况等），巡检记录需留存备查。​

（5）应急处置流程：接到报警信号后，值班人员须立即确认信号类型及事发位置，1 分钟内响应，3 分钟内赶赴现场核查处置；若为真实警情，按应急预案启动相应处置程序，并及时上报相关负责人。​

环境维护要求：值班人员负责消控室日常清洁工作，保持室内整洁、通风、干燥，设备表面无灰尘、杂物；严禁在室内堆放易燃易爆、腐蚀性物品及无关杂物，确保消防通道畅通。​

服务标准：严格按照设备保养计划开展日常维护、定期保养工作，保养内容需全面覆盖设备运行关键环节，保养记录详细、准确，留存归档备查。物业工程部主管每年根据消控室设备运行状况、检测报告及使用年限，科学制订下一年度中修、大修计划，明确维修项目、时间节点、技术标准及预算安排，报甲方备案后执行。消控室设备出现故障后，维修人员须在接到报修通知后 30 分钟内到达现场处置；一般故障维修时长不超过 2 小时，若遇重大故障或需更换核心部件，需及时向甲方说明情况，并明确修复时限（最长不超过 24 小时），期间采取临时保障措施，确保安防、消防功能不中断。建立设备运行定期巡查、定期检测制度，每季度开展 1 次全面检测，及时排查安全隐患；提供 24 小时应急维修服务，确保突发故障快速响应、高效处置，保障消控系统持续稳定运行。

（四）保安管理要求与服务标准

提供保安服务的单位和从业人员必须符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内提供服务。具体内容如下：

1、巡逻、监控及消防管理

（1）全天候负责区域内正门、边门、区域通道、围墙、办公楼、餐厅及公共走道交通及24小时保安、巡逻、值勤。

（2）办公楼（区域）来人来访人员通报、登记、证件检查等。

（3）积极配合公安部门工作，完善监控室管理制度。

（4）贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例。

（5）坚决制止物业管理区域内的不文明及违法行为。

（6）定期对电气设备、开关、线路和照明灯具等进行检查。积极开展防盗、防火宣传。

（7）保安巡逻范围包括区域的公共道路、绿地带、设备用房和各办公楼的各楼层。

（8）保安人员协助业主开展消防安全巡查及消防设备月度巡检工作，及时响应并妥善处置各类突发事件，全力保障物业区域安全。

（9）实施三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度。

（10）定期巡视、试验、维修、更新消防器材和设备，指定有关人员负责检查和管理。

（11）建筑物内严禁焚烧物品。建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。

（12）保安人员上班时着统一的制服，配戴工作证。执勤人员佩带对讲机、警棒、电筒等装备。

服务标准：建立办公楼（区域）传达、保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保办公楼（区域）安全和正常的工作环境，严格证件登记，杜绝闲杂人员进入办公楼（区域）。环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。对办公区域安全状况进行24小时监控，监控记录保持完整，监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。重点、要害部位每小时至少巡逻1次，发现违法违章行为应及时制止。

2、车辆管理

（1）制定停车使用条例，停车管理规定。

（2）外来车辆进出辖区办理登记手续、记录车牌号码、进出时间。

（3）进入辖区停放的车辆，必须停放在划定的车位、车棚内。行车通道、消防通道及非停车位禁止停车。

（4）进入辖区的车辆应注意汽车的清洁，严禁鸣笛，限速5公里／小时行驶。

（5）保安队员严格执行车辆出入规定。

（6）保安队员若发现车辆门、窗没关好，速找车主提醒注意。

服务标准：确保车辆进出有记录、停放进出井然有序、车道通畅。凡装有易燃、易爆、剧毒物品或有污染性物品的车辆及其他来历不明车辆严禁驶入管理区内。

（五）环境卫生与保洁管理

1、基础保洁

（1）请专业清洁人员组建公共卫生清洁班，每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。

（2）楼（区域）内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。

（3）区域垃圾实行分类收集（有机垃圾、无机垃圾、有害垃圾），从而达到更高层次的环保效果。

（4）及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

（5）对公共道路上之汽车道闸、垃圾筒等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗。

（6）对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

（7）定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。

（8）将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。

（9）对人员出人频繁之地，进行不间断的走动保洁。

（10）清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。

（11）擦净、抹净各楼层内会议室、接待室、图书馆、休息室、餐厅等内的桌、椅台面、文件柜等家具。

（12）定期清扫各楼天台、设备机房等部门。

（13）清洗及保洁各楼层的洗手间、更换卫生纸、洗手液、洁瓷精。抹净各类洁具等工作。

（14）定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净。

（15）定期、定点、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。

（16）按时清运、处理垃圾、定时高压冲洗收集站内外墙壁及地面、定期进行灭虫、消毒。

（17）保持大楼原有的建筑风貌，每年做一次外墙的清洗工作，使物业持久如新。

（18）办公室的保洁。

2、保洁设备及耗材约定

（1）甲方提供设备

甲方提供以下保洁设备供乙方作业使用，具体清单如下：

凯驰 HDS6/14 热水高压清洗机（含地面清洗盘）1 台；

凯驰 BD50/70R 洗地吸干机 1 台；

凯驰 AB30 吹风机 5 台、AB45 吹风机 1 台；

凯驰 Puzzi 8/1 喷抽清洗机 1 台；

凯驰室外大面积扫地机 1 台；

凯驰电动保洁车 2 台；

凯驰洗地吸干机 1 台；

BR30/4 洗地吸干机 2 台、BD50/50CBP 洗地吸干机 1 台；

卡赫干式吸尘器 T12/1 2 台；

卡赫高压清洗机 HD6/15M PLUS 2 台；

卡赫干湿吸尘器 NT50/2ME 1 台；

卡赫洗地吸干机 B90 RBP 2 台；

卡赫扫地机 KM130/130 顶棚喷淋版 2 台；

卡赫单擦机 BDS43/150C 水箱版 2 台；

蒸汽清洗机 SC4 1 台；

吸尘器 NT70/2 1 台；

多功能手推车 1 台。

合同到期时，乙方须将上述设备保持完好状态归还甲方，若出现非自然损耗的损坏或遗失，需承担相应维修或赔偿责任。

（2）费用承担

上述设备使用期间产生的所有耗材（含刷盘、针盘、电池等）及维护保养费用，均由乙方自行承担。

（3）乙方自备物资

乙方需自行配备保洁服务所需的全部清洁工具及耗材，具体包括：

清洁工具：毛巾、拖把、水桶、扫帚、簸箕、百洁布、伸缩杆、玻璃刮刀、尘掸、尘推、马桶刷、火钳、橡胶手套等；

清洁剂：全能清洁剂、洁厕剂、玻璃清洁剂、洁而亮等（涵盖日常保洁作业所需各类消耗性清洁剂）。

服务标准：建立办公楼（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。具体区域标准要求如下：

外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

绿化带及水池绿地内无杂物，花台表面干净无污渍，水池内水质清澈，池内无漂浮物，池壁无青苔等污垢，水池无异味。

大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各

种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，

无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表

面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

会议室、接待室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；

桌椅干净，物品摆放整齐、有序。

楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，天停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速

带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。

开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，

灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，

室内无明显异味。

电梯及电梯厅、电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。

电器设施 灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

垃圾桶及果皮桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；烟灰缸内烟头不应超过3个，垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。

消防栓、消防箱，公共设施 保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话

插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控

摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无

积尘、无污迹。

垃圾中转房 中转房应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。

设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显

无污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

2、垃圾清运、处理

（1）垃圾清运、处理分为：生活垃圾（有机、无机、有害垃圾）清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。

（2）垃圾清运、处理的范围分为：办公楼之日常办公垃圾，办公楼之日常生活垃圾，餐厅等之日常垃圾，建筑垃圾，公共部位上通道、园林、道路等之综合垃圾。

（3）垃圾清运、处理工作分为：每天定时清运、处理2次，并将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。

服务标准：垃圾的清运、处理，由物业公司监督四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。

3、污水管理

（1）区域内生活污水经污水管道集中排放处理。

（2）为保持污水管通畅，保洁员每月对排水沟清扫一次。(明沟每周一次，暗沟每月一次)。其他排水管道每月检查2次，如有堵塞应随时处理、疏通、及时采样及分析，保持构筑物进出流、水位正常。判断正常运作采取有力措施。

服务标准：每日一次对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生；化粪池每年清理1次，每季巡查1次。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管落水口等保持完好。开裂、破损等及时更换，定期检查；每2个月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管并彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无瘀积、无蚊蝇繁殖。

4、卫生管理

- （1）灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂。

- （2）科学有效地进行卫生消毒。

服务标准：灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂达到全国爱国卫生运动委员会及上海市爱国卫生运动委员会规定的标准；定期科学有效地对办公区进行卫生消毒。在化学防治中注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。

（六）会议服务

l、为办公楼（区域）内举办的各类会议、活动提供服务

(1) 会场布置、会议材料复印、发放，与会人员登记、会议礼仪接待、引导服务等。

(2) 视频、音响保障。

(3) 会议期间开水供应及相关服务

（4）、会议后会场整理、保洁服务

服务标准：建立会议室管理制度，制订会议服务规程并认真落实，做好会议室的音响服务，礼仪接待周到、规范。保证会议期间茶水供应并定时续水，会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置及时。（要说明每年会议规模、频次、服务要求等）

（七）餐厅管理（仅为餐厅的公共设备维护、保安、保洁等基础管理，不含餐饮服务）

1、保证水（上、下水）、电、煤、气、中央空调正常供应及其维修工作。

2、负责餐厅内部营运以外的门口、餐厅外墙等保安、保洁工作。

服务标准：要求餐厅在使用后及时打扫、清运餐厅垃圾，餐厅垃圾不得过夜。餐厅桌椅、地面整洁无油腻，餐厅卫生符合卫生管理要求（见卫生管理要求）。

（八）收发服务

1、建立收发中心，传递报刊、杂志、信件派发送至每一部门信箱。

2、代叫速递公司

3、提供订票、订报、订饮用水等服务

服务标准：报刊、杂志、信件派发及相关服务及时、准确、有记录。

（九） 公共关系管理

1、主动联系本办公楼（区域）水、电、气的供应、管理部门和环卫、公安等部门，建立良好关系和应急协调机制。

2、主动联系本办公楼（区域）公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。。

3、制作材质好、外观美的名牌、标牌、告示牌、警示牌等指示牌，与办公区域整体设计相呼应。

服务标准： 对外与各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足业主需求，提高服务管理水准。

（十）前期介入

l、详细审阅、熟悉所有办公楼（区）的设计图纸，并从物业管理及用户角度对物业管理提出专业管理意见、改进方案。

2、迅速熟悉办公楼（区）机电设备系统、楼宇智能化管理系统、网络系统、IT基础设施的性能、规格、造型、布置提出专业管理意见和建议。

3、统筹制作各类规章制度及安全警示标牌工作，确保管理规范、服务标准直观公示，为后续规范化运营奠定基础。

4、详细了解业主的目前物业状况，并从物业管理及用户角度提出专业意见和改进方案。

5、对业主提供的图纸、资料、档案等提出专业意见和建议。

6、制订进驻验收标准及物业接收计划，草拟工作日程并调配工程人员按工程进度及质量标准逐步进行验收。

服务标准：迅速熟悉管理区域情况，一旦入驻即能立刻提供业主所要求的管理与服务，处理各类日常事务和应急事务。

（十一）  档案管理

l、建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。

2．健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。

3、建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案。

4、所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。

服务标准：所有有关办公区域管理档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交办公区域方。

（十二）安全责任​

1、 乙方是其责任区域内安全生产和安全管理的第一责任主体，对责任区域内发生的各类安全事故（包括但不限于火灾、触电、坠落、机械伤害、交通事故、治安事件等）及由此造成的人员伤亡（包括乙方工作人员、甲方人员、第三方人员等）承担全部法律责任和经济赔偿责任。​

2 、乙方应建立健全安全生产管理制度和安全操作规程，配备专职或兼职安全管理人员，定期对责任区域内的设施设备、安全隐患进行排查整改，对从业人员进行安全生产教育和培训，确保具备必要的安全生产知识和操作技能。​

3、 乙方应根据责任区域的实际情况制定安全事故应急预案，配备必要的应急救援器材和人员，定期组织应急演练，提升应急处置能力。​

4 、发生安全事故后，乙方应立即启动应急预案，采取有效措施防止事故扩大，及时抢救受伤人员，并在事故发生后半小时内书面报告甲方及相关主管部门，配合甲方及有关部门进行事故调查处理。​

5 、因乙方未履行安全管理义务、违反安全操作规程、设施设备维护不当等原因导致安全事故及人员伤亡的，乙方应承担全部赔偿责任（包括但不限于医疗费、误工费、护理费、伤残赔偿金、死亡赔偿金、丧葬费、精神损害抚慰金等），同时甲方有权根据事故严重程度要求乙方支付合同金额 5%-20% 的违约金；若事故造成甲方财产损失的，乙方应另行全额赔偿。​

6 、因第三方故意或重大过失导致安全事故及人员伤亡的，乙方应先行向受害人承担赔偿责任，再依法向第三方追偿；甲方有权协助乙方向第三方追责，但不承担任何赔偿责任。

7 、乙方应按本合同约定投保雇主责任险等相关保险，保险额度应能覆盖可能发生的安全事故赔偿风险，保险单复印件应提交甲方备案。保险期间应覆盖本合同服务期限。

三、物业管理服务设置需求

| 部门 | 岗位配置 | 岗位需求 |
| --- | --- | --- |
| 服务中心 | 要求物业管理人员不少于 3 人，需包含项目负责人 1 名、管理人员 2 名（可根据实际工作需求调整岗位细分，但总人数不得低于标准）。 | 项目负责人：3 年以上物业服务项目管理经验，持物业管理师资格证书或相关专业中级及以上职称； 其他人员：1 年以上物业服务相关工作经验； 熟悉《物业管理条例》《民法典》等法律法规及行业标准，掌握物业服务流程与运营管理要点； 具备良好沟通协调、问题解决及团队管理能力，责任心强、服务意识突出； 熟练使用 Word、Excel、PPT、OA 系统等办公软件，具备基本公文写作能力； 无违法违纪记录，身体健康，能适应弹性工作（含节假日值班）。 |
| 综合维修 | 常规水电维修人员不少于 3 人，确保日常维修及应急处置及时响应。 | 年龄 25-50 周岁，身体健康，无妨碍工作的疾病，具备良好的职业素养，高中以上学历。​ 持有电工证（低压证、高压证）、水暖工证等相关专业资格证书，具备 2 年以上水电维修相关工作经验。​ 熟悉水电系统工作原理，熟练掌握水电维修技能，能独立处理各类常规及常见水电故障。​ 具备良好的沟通能力和服务意识，耐心解答业主 / 使用人咨询，文明施工，维修后清理现场。责任心强，服从管理，能适应应急抢修及节假日值班；无违法违纪及安全生产事故记录。 |
| 门岗安保 | 护鲟路门岗、悦宾路门岗实行主副岗 24 小时不间断值守与机动岗 8 小时值班相结合的制度：白班配置主岗 2 人、副岗 2 人、机动岗 3 人，在岗总人数不少于 7 人；夜班保留主副岗值守力量，配置主岗 2 人、副岗 2 人，在岗总人数不少于 4 人，确保门岗值守全时段无空缺、无间断。 | 年龄 18-50 周岁，身高 1.70 米以上，身体健康，无纹身、无传染性疾病，初中以上学历，退伍军人优先录用。持有保安证、消防设施操作员证（初级及以上）者优先，具备 1 年以上门岗保安或安防相关工作经验。熟悉安全防范知识及应急处置流程，具备基本的沟通协调能力和冲突化解能力。 配合业主单位落实科普展陈活动期间参观人员管控、车辆疏导等相关保障工作。​ 机动岗除完成常规安防支援任务外，需同步承担场区内部观光车接驳服务工作。 遵守法律法规及物业公司规章制度，服从管理，责任心强，具备良好的职业素养，形象端庄、言行规范。 能适应 24 小时倒班制，节假日正常值守，无不良从业记录。 |
| 展陈安保 | 为展陈区域提供固定安保值守服务，当班在岗人员不少于 2 名，需全面负责展陈区域的安全保卫工作，保障区域内展品、设施及人员安全，维护展陈区域正常秩序。 | 年龄 18-35 周岁，身高 1.70 米以上，身体健康，无纹身、无传染性疾病，高中以上学历，退伍军人优先录用。 严格遵守国家法律法规及物业公司各项规章制度，具备较强的服从意识与责任意识；职业素养良好，形象端庄得体，言行举止规范专业，能够胜任安保岗位的值守与应急处置工作。 |
| 消防监控 | 消控室实行 24 小时值班制度，每班在岗人数不少于 2 人，确保监控值守、应急处置协同配合。 | 年龄 18-50 周岁，身体健康，高中以上学历，无视力障碍、听力障碍等影响工作的疾病，具备良好的抗压能力。必须持有消防设施操作员（中级及以上）证书，具备 1 年以上消控室值班或相关监控岗位工作经验。熟悉消防法律法规、消防系统工作原理及应急处置流程，能熟练操作消控室各类设备（报警控制器、联动系统、监控平台等）。​ 责任心极强，工作认真细致，具备快速反应能力和应急处置能力，无脱岗、睡岗等违规记录。遵守保密制度，不得泄露监控画面、业主信息等敏感内容；服从管理，能适应 24 小时倒班制。​ |
| 保洁 | 保洁人员总人数不少于 18 人，需按服务区域合理分配（含场区公共区域、楼宇大堂、走廊、电梯、卫生间、垃圾中转站等区域专属保洁），确保全覆盖无死角。 | 年龄 18-50 周岁，身体健康，初中以上学历，无传染性疾病，能适应保洁工作强度。​ 具备 1 年以上物业服务行业保洁工作经验者优先，熟悉各类保洁工具、清洁剂的使用方法及安全规范。 兼职会务服务要求：具备基本的会务服务意识，形象整洁大方，言行举止文明得体；能够协助会议中做好茶水供应等服务，会议后及时协助清理会场；具备良好的沟通能力和服务意识，能主动响应会务需求，服从会务工作安排；​ 工作认真负责，吃苦耐劳，服从管理，严格按照保洁工作流程及质量标准完成工作。​ 爱护保洁设备及工具，节约清洁剂等耗材；遵守物业公司规章制度，无不良从业记录。具备基本的安全意识，注意自身防护及公共设施保护，避免因操作不当造成损坏。 |

★本项目服务人员数不得少于55人。

## 五、物业管理服务费用明细

（一）物业管理服务费内容包括：

1、员工人工工资

2、员工社保基金、福利费用

3、年终奖金

4、固定加班费

5、离职补偿金

6、服装费

7、教育培训费

8、办公费用

9、保险费

10、公司管理费及酬金

11、保洁设备维修保养费

12、税金

除人工成本外包含安保人员的个人防具、保洁设备的维修保养、清洁工具、清洁剂、建筑物外墙（幕墙）清洗一次。

（二）采购单位自理费用项目：

1、水、电、煤等能源消耗费。

2、日常性办公用品、耗材等维护、维修、配件费用。

3、专用设备、设施、变配电设备、给排水设备、污水处理设备、消防设施、中央空调、分体空调、电梯、机械车库、监控安全技防设施、计算机房、通讯设备、安检设备、移动门等维护、维修、配件费用，委托专业公司维护保养或维修费用。

4、特种设备年检费、高压电试检测费用。

5、日常维修中更换配件所需材料，由中标方向采购方申领。

6、客用或员工使用的易耗品费用。

7、安保专用设备、器材材料费、维修及更新费。

8、会务保障材料费，如所需的徽标制作，鲜花、席卡、茶水、饮品、水果、茶具、器具及相关设备等。

9、垃圾清运费。

10、除物业服务管理费约定以外的费用。

## 六、其他要求

（1）供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证），环境管理体系认证（GB/T 24001认证），并在认证有效期内的优先考虑。

（2）供应商具备近三年类似项目业绩的优先考虑。

附件

1、物业管理服务人员行为参考规范

| 项 目 |  | 行为参考规范 |
| --- | --- | --- |
| 仪 容 仪 表 | 服饰着装 | 1.上班时间必须穿工作服，工作服穿戴整齐整洁； |
|  |  | 2.上班统一佩戴工作牌，工作牌应端正地戴在左胸襟处； |
|  |  | 3.鞋袜穿戴整齐清洁， 非工作需要不允许打赤脚或穿雨鞋到处走。特殊工作完毕应在工作场所将鞋擦干净再走； |
|  |  | 4.非特殊情况不允许穿背心、短裤、拖鞋。 |
|  | 须发 | 1.女员工前发不遮眼， 不梳怪异发型； |
|  |  | 2.男员工不留长发，不留胡须； |
|  |  | 3.所有员工头发应保持整洁。 |
|  | 个人卫生 | 1.保持手部干净，经常修剪指甲； |
|  |  | 2.员工应经常洗澡防汗臭，勤换衣服。衣服因工作而弄湿、弄脏后应换洗； |
|  |  | 3.上班前和上班期间应注意饮食， 保持口腔清洁、口气清新； |
|  |  | 4.保持眼部、耳部清洁； |
|  |  | 5.女员工应淡妆打扮， 不允许浓妆艳抹，不宜使用味浓的化妆品； |
|  |  | 6.每天上班前应注意检查自己的仪表， 必要时应到卫生间或工作间整理。 |
| 行 为 举 止 | 服务态度 | 1.对客人服务应面带笑容，和颜悦色， 热情主动，做到微笑服务； |
|  |  | 2.谦虚和悦接受客人的评价， 耐心倾听客人的投诉， 事后汇报。 |
|  | 行走姿态 | 1.行走时不宜双手抱胸或背手走路； |
|  |  | 2.在工作场合与他人同行时， 不允许勾肩搭背， 不允许同行时嘻戏打闹； |
|  |  | 3.手拉货物行走时应注意前方行人或障碍物，尽量靠路右侧行走； |
|  |  | 4.与客户相遇时， 应主动点头示意。 |
|  | 坐立姿态 | 1.入坐要轻缓，就坐时姿态要端正，上身要直， 腰部挺起， 双膝并拢，手自然放在双膝上，面带笑容； |
|  |  | 2.坐在椅子上不允许前俯后仰、摇腿跷脚或趴在工作台上或把脚放于工作台上； |
|  |  | 3.站立时姿态要端正，上身要直，人体重心要稳，腰部挺起，双手自然下坠，双脚并拢， 目光平视，面带笑容。 |
|  | 其他行为 | 1、 要注意个人形象，不允许随地吐痰， 乱扔果皮、纸屑；上班时间不允许吃零食，玩弄个人小物品或做与工作无关的事情； |
|  |  | 2、 到公共、工作场所（或客户处） 进行工作时， 不允许乱翻乱摸，更不允许随意拿走公用的（或客户的）东西； |
|  |  | 3、 谈话时，手势不宜过多，幅度不宜太大。 |
| 礼 貌 用 语 | 问候语 | 您好、早安、午安、早、早上好、下午好、晚上好、路上辛苦了。 |
|  | 欢迎语 | 欢迎光临、欢迎您来 XX 单位。 |
|  | 祝贺语 | 祝您节日愉快、祝您新年快乐、祝您新春快乐。 |
|  | 告别语 | 再见、晚安、明天见、祝您一路平安。 |
|  | 道歉语 | 对不起、请原谅、打扰您了、失礼了。 |
|  | 道谢语 | 谢谢、非常感谢。 |
|  | 应答语 | 是的、好的、我明白了、谢谢您的好意、不要客气、没关系、这是我应该做的。 |
|  | 征询语 | 请问您有什么事？我能为您做什么吗？需要我帮您做什么吗？ 您有别的事吗？ |
|  | 请求语 | 请您协助我们……、请您……好吗？ |
|  | 商量语 | ……您看这样好不好？……您看这样可以吗？ |
|  | 解释语 | 很抱歉，这种情况， 单位的规定是这样的。 |
| 对 来 访 人员 | 1. 主动说：“您好，请问您找哪一位”或“我可以帮助您吗？ ”“请您出示证件。 ”（保安专用） |  |
|  | 2. 确认来访人要求后， 说“请稍等， 我帮您联系”与被访人联系后告诉来访人“他马上来， 请您先等一下， 好吗？” |  |
|  | 3. 当来访人员不理解或不愿意出示证件时，应说： “对不起， 先生/小姐， 这是单位规定，请理解！”（保安专用）。 |  |
|  | 4. 当来访人员忘记带证件必须进入区域时，应说： “先生/小姐， 请稍候， 让我请示一下好吗？” |  |
|  | 5. 当确认来访人故意捣乱，耍横硬闯时， 应先说： “对不起， 按单位的规定，没有证件不允许进入办公区，请配合我的工作。 ” |  |
|  | 6. 当来访人员出示证件时，应说：“谢谢您的配合。 ” |  |
|  | 7. 如果要找的人不在或不想见时，应礼貌地对对方说“对不起，他现在不在，您能留下卡片或口信吗？” |  |
|  | 8. 当来访人员离开时， 应礼貌地说“再见！” |  |
| 接 听 拨 打 电 话 | 1. 接听电话时应清晰应答：“您好， ××单位。 ” |  |
|  | 2. 认真倾听对方的电话事由， 若需传呼他人，应请对方稍候，然后轻轻搁下电话，去传呼他人：如对方有公事相告时，应将对方要求逐条记录在《工作日记》内，并尽量详细回答。 |  |
|  | 3. 通话完毕， 应说：“谢谢，再见！ ”语气平和， 并在对方放下电话后再轻轻放下电话。 |  |
|  | 4. 如接电话听不懂对方语言时， 应说：“对不起， 请您用普通话， 好吗？”或“不好意思， 请稍候， 我不会说当地话。 ” |  |
|  | 5. 中途若遇急事需暂时中断与对方通话时，应先征得对方的同意， 并表示感谢，恢复与对方通话时， 切勿忘记向对方致歉。 |  |
|  | 6. 接听电话时，声调要自然清晰、柔和、亲切，音量要适宜，以免对方听不清楚。 |  |
|  | 7. 拨打电话接通后，应首先向对方致以问候， 如： “您好”， 并作自我介绍。 使用敬语， 将要找的通话人姓名及要做的事交待清楚。 |  |
|  | 8. 通话完毕时，应说： “谢谢， 再见。 ” |  |
| 同乘电梯 | 1. 主动按“开门”钮， 电梯到层时，应站在梯门边， 一只手斜放在梯门上，以免梯门突然关闭，同时面带微笑地说“电梯来了，请进。 ” 顾客进 入电梯后再进电梯， 面向电梯门，按“关门”钮。 |  |
|  | 2. 电梯停止梯门打开后，首先出去站立在梯门旁， 一只手斜放在梯门上，同时另一只手指向通道，面带微笑地说：“到了，请走好。 ” |  |

2、季度考核参考标准

| 序号 | 项目 | 总分 | 参考标准内容 | 分值 | 评分 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员制度、内部管理 | 15分 | 1、实行持证上岗制度。 | 4 |  | 凡有1人不符合，扣除1分 |
|  |  |  | 2、项目投标时所承诺的项目工作人员，必须和承接此项目后开展工作的团队人员相符，未征得甲方同意不得更换团队成员。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 3、有健全的财务会计制度，运作规范 | 4 |  | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
|  |  |  | 4、健全考核制度，岗位职责，工作流程。建立各类应急预案。 | 3 |  |  |
| 2 | 秩序维护服务 | 28分 | 1、项目24小时有治安管理人员和值班电话。 | 4 |  | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
|  |  |  | 2、项目内公共秩序良好。发生刑事案件、火警事故、交通事故等紧急情况时，秩序维护人员应保护现场，并上报有关主管部门，无借故推诿和拖沓现象。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 3、安保人员着装整齐，熟悉项目情况，文明值勤、不徇私舞弊。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 4、安保人员执行严格的交接班制度，有书面的交接班记录，交班治安管理人员把需要在值班中继续注意或处理的问题向接班人员交代清楚。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 5、对进出项目的外来车辆进行登记，对携带大宗物品外出的实行登记制度。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 6、车辆停放规范有序，机动车和非机动车实行分区域停放。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 7、项目内建立消防责任制，工作人员掌握基本消防技能。消防设施设备完好、放置合理、定期检修，随时可以启用。消防台帐账务相符。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 8、定期开展消防演习，消防培训。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 9、队员熟悉岗位职责和工作流程，掌握火灾、大风、暴雨等方面突发事件的应急措施及就生知识。节假日前有安全检查。 | 3 |  |  |
| 3 | 保洁服务 | 22分 | 1、保洁服务管理制度完善并落实。实行标准化清扫保洁，保证重要办公室、会议室等内外和公共场地整洁、舒适。实行微笑服务，态度和蔼，不得与工作人员发生争执。 | 4 |  | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
|  |  |  | 2、公共区域的地面、墙面、楼梯、扶手、踢脚线、台阶、梯道大门、走廊、大厅、消火栓箱表面、灭火器、开关面板、消防报警按钮等整洁干净，无垃圾、无积灰、无污渍、无手印。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 3、电梯轿厢内外、灯具、沟槽、墙面、吊顶、灯罩、门、窗（含2米以下内外玻璃）整洁程度。公共区域的地面光洁及垃圾的收集处理及屋顶平台等保洁消毒情况。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 4、卫生间、茶水间地面清洁无异味，物品摆放有序，无垃圾、无污迹、无积水、无堆积杂物，洁具、台面、镜面等光洁无水迹，电器设施外观清洁。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 5、会议室内桌椅、设备保洁情况。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 6、室外广场、道路、停车场（库）、雨水沟管道、“门前三包”等公共区域的地面干净无杂物、无积水和淤泥、污垢。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 7、垃圾、废弃物按分类要求收集，日产日清；化粪池进行清淘，保持常年清洁；垃圾桶（房）外侧表面清洁、内侧无残留物，无异味；定期开展消毒灭害活动，对窨井、明沟、垃圾桶（房）等喷洒药水。 | 3 |  |  |
| 4 | 工程服务 | 25分 | 1、工程维修保养制度及操作规程完善并落实。落实保证大楼各项设备设施安全有效运行。 | 4 |  | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
|  |  |  | 2、电气设备、照明完好率达到100%，供电线路及后备电源、照明灯具、中央空调室内机组的检查和维护，发现损坏做好维修。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 3、配备专职人员上岗，正确操作各项电器设备，做好原始记录；定时检查巡视高低压配电系统，并抄录各种表计，发现设备出现异常和故障，应通知有关部门进行检修，并做好记录。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 4、给排水设备运行正常，设施完好，无跑冒滴漏；机房整洁无积尘、积水，无杂物。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 5、实行24小时工程运行维修值班制度。接到报修后30分钟内到现场并排除故障，维修合格率为100％，零返修。微笑服务、文明施工、安全操作，维修工作完成后做好现场清理工作。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 6、积极配合维保单位做好对大楼的各项设备的维护保养工作。发现问题及时处置，并做好记录。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 7、负责制定所管辖系统设备月度和年度的维修保养计划和备品、备件计划，定期报送监管部门审定，并负责组织安排维修保养计划的实施，制定工作标准，督导下属保证工作质量。 | 3 |  |  |
| 6 | 投诉检查整改项 | 10分 | 1、建立完善的投诉响应机制，并能妥善处理各类投诉及建议，给予投诉客户答复。 | 4 |  | ①投诉事件经认定属实，未妥善处理或未答复，扣1分。②符合得3分，基本符合得1分，不符合得0分。 |
|  |  |  | 2、检查整改有效落实。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 3、无其它违反甲方相关规定之事项。 | 3 |  |  |
| 7 | 标准分 | 100分 |  |  |  |  |
| 8 | 总得分 | 考核实际得分 |  |  |  |  |

- 履约考核参考标准

政府采购履约验收书

| 一、验收方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  |  |  |  |  |  |  | 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |  |  |  |  | 合同规定验收时间 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | □货物/服务/□工程 |  |  |  |  |  | 合同金额 |  |  |  |  |  |
| （二）验收方式与方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组织方式 |  | 自行组织/□委托代理 |  |  |  |  |  | 代理机构名称 |  |  |  |  |  |
| 验收方式 |  | 一般验收程序/□简易验收程序 |  |  |  |  |  | 选择简易验收理由 |  |  |  |  |  |
| 验收方法 |  | 一次性验收/分段验收/□分期验收 |  |  |  |  |  | 选择非一次性验收理由 |  | 每季度验收 |  |  |  |
| 大型或复杂项目 |  | □是/否 |  |  |  |  |  | 邀请本项目其他供应商 |  | □是/否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收检测机构名称 |  |  |  |  |  |  |  | 参与验收供应商名称 |  |  |  |
| 向社会公众提供的公共服务项目方式 |  | □是/否 |  |  |  |  |  | 采购人、使用人分离项目 |  | □是/否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收服务对象 |  |  |  |  |  |  |  | 使用单位名称 |  |  |  |
| （三）验收人员组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组总人数 |  |  | 专业技术人员人数 |  |  |  | 实际使用人人数（如有） |  |  |  | 其他验收人员数量 |  |  |
| 验收人员姓名 |  | 工作单位 |  |  | 职 称（专业） |  |  |  |  | 联系方式 |  | 备注 |  |
| （四）验收主要指标和标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验收环节 |  | 验收内容 |  |  |  |  |  | 验收标准 |  |  |  |  |
| 1 | 人员制度、内部管理 |  | 人员着装整齐、持证上岗情况、各类制度及应急预案是否健全合理、熟悉项目情况 |  |  |  |  |  | 实行统一服装、持证上岗制度；有健全考核制度，岗位职责，工作流程。建立各类应急预案。 |  |  |  |  |
| 2 | 环境卫生管理 |  | 公共区域（走廊、楼梯、卫生间等）的清洁程度，垃圾清运及时性，垃圾桶清洁及摆放规范情况 |  |  |  |  |  | 地面无垃圾、污渍、积水；墙面无乱涂乱画、污渍；卫生间无异味、无污垢；垃圾日产日清，垃圾桶外观干净，摆放整齐。. |
| 3 | 安全保卫管理 |  | 安保人员在岗情况、巡逻记录、门禁管理、车辆停放管理 |  |  |  |  |  | 安保人员按时到岗，着装整齐，无脱岗、串岗现象；巡逻记录完整，巡逻时间、路线符合要求；门禁系统正常运行，外来人员及车辆登记规范；车辆停放有序，无占用消防通道等现象。 |  |  |  |  |
| 4 | 设施设备维护 |  | 水电设备、消防设施、监控设备等设施设备的运行状况、维护保养记录 |  |  |  |  |  | 设施设备运行正常，无故障；维护保养记录完整、规范，按计划定期进行维护保养；消防设施齐全，能正常使用；监控设备画面清晰，存储时间符合要求。 |  |  |  |  |
| 5 | 档案管理 |  | 物业服务相关资料（合同、服务记录、设施设备档案等）的整理、归档情况 |  |  |  |  |  | 资料齐全、分类清晰、归档规范，便于查阅。 |  |  |  |  |
| 6 | 观光车 |  | 观光车的车况、清洁程度、驾驶员操作规范、车辆运行记录 |  |  |  |  |  | 观光车外观无破损、污渍，车内干净整洁；车辆制动、转向等系统性能良好，无安全隐患；驾驶员持有效驾驶证上岗，驾驶过程中严格遵守交通规则和规定；车辆运行记录完整，包括每日运行里程、载客人数、维修保养情况等。 |  |  |  |  |
| 7 | 展陈人流 管控保障 |  | 人员配置：管控、疏导、安检、应急等人员充足，分工明确、职责清晰；引导标识、隔离设施等齐全且可正常使用。 |  |  |  |  |  | 物资、人员配置满足保障需求，车辆进出顺畅，无长时间拥堵；停放有序，无乱停乱放及车辆安全事故。 |  |  |  |  |
| 8 | 会务 |  | 会议场地布置、设备调试、会议服务质量 |  |  |  |  |  | 会议场地布置符合要求，桌椅摆放整齐，桌布、椅套干净无污渍；设备调试到位，运行正常；会议服务人员按时到岗，服务热情、周到，能及时满足参会人员需求，如提供茶水、资料分发等。 |  |  |  |  |
| 9 | 搬运工作 |  | 搬运人员操作规范、搬运设备完好情况、物品保护措施 |  |  |  |  |  | 搬运人员熟悉操作流程，搬运过程中轻拿轻放，无野蛮装卸行为；搬运设备（如叉车、手推车等）性能良好，无故障；对搬运物品采取有效保护措施，如使用防护垫、包装材料等，确保物品无损坏、丢失等。 |  |  |  |  |
| 二、验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期情况 |  | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  |  | 分段情况 |  | 共分 段，此为 阶段 |  |  |  |
| 服务类验收内容及结果 |  | 评价内容 | 评价情况 | 理由 |  |  |  | 评价内容 |  | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 服务质量 | 合 格 □不合格 |  |  |  |  | 服务进度 |  | 合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 人员、设备 配备情况 | 合 格 □不合格 |  |  |  |  | 安全标准 |  | 合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 服务承诺实现 | 合 格 □不合格 |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 |  | 合 格 □不合格 |  |  |  |
| 三、验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 意见 |  | 验收结论性意见： □合 格 □不合格 其他需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见： 经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  | 供应商确认： 供应商盖章或授权代表签字： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：该表为履约验收书的综合性参考模板，验收组织机构可以根据工作实际进行调整。