上海理工大学军工路1100号校区教学楼桌椅采购需求

一、项目背景

随着国家教育事业的持续发展及我校招生规模的不断扩大，学校的军工路1100号校区面临教室资源紧张、现有教室条件亟待改善的挑战。新建教学楼既是解决教室紧张的关键举措，也是提升学校整体硬件设施水平、优化育人环境的重要环节。本项目基于学校中长期发展规划及教育部门对高校基础设施建设的指导要求，启动新教学楼的建设，以应对学生数量增长与教室资源不足之间的矛盾，同时为学生创造更安全、舒适、功能齐全的学习环境。

军工路1100号校区新建教学楼的基建工程已接近竣工，目前的核心工作是尽快完成课桌椅等内部家具的配置与安装，确保教学楼能够及时投入使用，满足广大师生的需求。为配合学校教学楼家具采购项目，拟采购教室课桌椅、教师休息室办公桌椅、文件柜、沙发等家具，涉及各类家具的制作、运输、安装及售后等相关工作。本项目通过标准化、人性化的教室家具配置，能够显著提升广大师生的满意度与学习效率，增强学生对学校的归属感。此外，新教学楼的投入使用也将进一步完善校区的功能布局，为学校吸引优质生源、提升整体形象提供硬件支持。

二、需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范

（一）强制性标准

GB 18584-2024《家具中有害物质限量》（强制标准，2025年7月1日实施）

GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》（强制标准，2025年7月1日实施）

GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》（强制标准，2025年9月1日实施）

GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；

GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》；

GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；

GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；

GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；

GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》；

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；

GB 16799-2018《家具用皮革》。

（二）质量及技术标准

重要标准：

GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》；

GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；

GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；

其他标准：

GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；

GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》；

GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；

GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；

QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》；

GB/T 11718-2021 《中密度纤维板》；

QB/T 1621-2015 《家具锁》；

GB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》；

GB/T 4765-2014 《家具用脚轮》；

QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》；

QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》。

及其他与本次采购的家具相关的现行最新标准；采购需求内所涉及到的标准若与现行标准冲突，均以现行的最新版本为准。

- 采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求（详见附件清单）

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 性能说明 | 数量 |  | 贴图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定课桌椅1（出样） | 560*812*930H | 1、座板：基材精选优质环保多层板，经由高温高压工艺一体成型，双面覆防火板饰面。座板长454±2mm，宽415±2mm，厚度14±1mm。座板与座支撑件采用穿透式连接，连接螺丝带台阶，可防止螺丝在使用过程中退出，引起产品松动。 2、背板：基材采用高密度多层板经专用模具热压成型，双面覆防火板饰面。前排背板长517±2mm，宽547±2mm，厚度10±1mm。中排、后排背板长517±2mm，宽382±2mm，厚度10±1mm。 3、写字板：写字板基材精选优质环保多层板，经由高温高压工艺一体成型，具备优异的抗变形、防刮花与不褪色特性。板面前后边缘均采用圆润倒角处理，使用安全舒适；两端则以金属饰条精密包覆，金属饰条成型长298±5mm，宽18±5mm，高22±5mm，写字板宽295.5±2mm，厚度为19±1mm，两位写字板长1060±10mm；三位写字板长1590±10mm。 4、座支撑件：高标号优质铝合金经模具与脚架一体压铸成型，壁厚为2.0mm，长200±5mm，宽90±5mm，厚50±5mm，经过专业的防锈、防污及淋化（皮膜）预处理，最终采用高品质静电喷涂。 5、写字板支撑件：优质热轧板经模具一体冲压、焊接精制而成，壁厚为2mm，焊接点牢固可靠保证负载下的结构安全；规格222±5mm*73±5mm*27±5mm。 6、背框架：采用厚度1.5mm与3.5mm钢材冲压焊接成型，规格长465±5mm，宽525±5mm，高35±5mm，上下边均采用圆润倒角处理，使用安全舒适；产品表面经完整的“前处理-磷化-静电喷涂”防护体系。 7、铝脚：铝脚采用高标号优质铝合金，经精密模具一体压铸成型，确保整体结构无毛刺、砂眼、强度高。在距地310mm±2mm 关键受力点设有强化筋，长度295±2mm,厚度7±1mm；并在350mm 至550mm 的应力集中区，将立柱纵深科学地加宽至85mm±2mm，以此构筑双重保险。脚高930±5mm，宽55±5mm,立柱深42±1mm；地脚孔采用直线两孔固定，脚板长312±5mm，宽55±5mm，孔与孔中心距离为268±5mm，确保安装的简便性与连接的稳固性。前后倒圆处理；脚板底部横向带≥2条拉力筋，纵向带≥1条贯穿性拉力筋，极大提升脚板的抗弯折与承载能力。扶手采用高标号优质铝合金经模具与脚架一体压铸成型，壁厚为2.0mm，长250±5mm，宽50±5mm，厚50±5mm。 8、脚侧装饰盖：采用ABS材料经模具注塑一次性成型，上侧装饰件尺寸长632±10mm，宽37±10mm，高23±10mm；下侧装饰件尺寸长554±10mm，宽37±10mm，高23±10mm。 9、防尘盖：采用优质ABS材料注塑一次性成型，脚盖成三角形状，美观大方；前脚盖长30±5mm，宽27±5mm，高25±5mm；后脚盖长29±5mm，宽27±5mm，高19±5mm。 10、书网：采用优质直径为4mm铁丝经模具压注，经焊接而成，表面经静电涂喷外理，长243±10mm，宽451±10mm，高为107±10mm。 11、座回位：高标号优质铝合金经模具一体压铸成型，壁厚为2.0mm，重力回复结构，永不失效。 12、主要规格：2位总长为1115±10mm，3位总长1645±10mm，座椅总高930±10mm，座高448±10mm，写字板高775±10mm。 | 2853 | 人位 |  |
| 2 | 固定课桌椅2（出样） | 590*796*788H | 1、规格:单人座：长度590mm±10mm，总高788mm±10mm，前排深度418mm±10mm，中排深度796mm±10mm，后排深度644mm±10mm，座包高度452mm±10mm， 写字板高度750mm±10mm。两人座：总长度1120mm±10mm，总高788mm±10mm，前排深度418mm±10mm，中排深度796mm±10mm，后排深度644mm±10mm，座包高度452mm±10mm，写字板高度750mm±10mm。 2、座板: 采用优质环保多层板，表面采用热固性树脂浸渍纸高压层积工艺（HPL）一次热压成型，结构致密，坚固耐用，确保饰面与基材永久结合。具备耐刮擦、色牢度高及抗变形性能，设计符合人体工程学原理。四周环保水性油漆封边，座板前后双弧形组成，前弧 R708mm±5mm，后弧 R2198mm±5mm，座板与座板装饰盖采用防松脱螺丝连接方式固定。 3、座板装饰盖:采用ABS材料经模具注塑一次性成型，座板装饰件由上、下弧组合而成，上弧R740mm±10，下弧R373mm±10。美观大方；长465mm±10，宽434mm±10，高72mm±10。 4、背板:采用优质环保多层板，表面采用热固性树脂浸渍纸高压层积工艺（HPL）一次热压成型，结构致密，坚固耐用，确保饰面与基材永久结合。具备耐刮擦、色牢度高及抗变形性能，设计符合人体工程学原理。背板由上、中弧形组成，上弧 R660mm±5mm，中弧 R380mm ±5mm；单人座长 520mm*宽 534mm±2mm*厚度为 12mm±1mm，两人座长 1050mm*宽 534mm±2mm*厚度为 12mm±1mm，背板离地面高度 239mm±10mm， 背板与椅脚采用螺丝连接方式固定，厚 12mm±1mm。 5、背板上封条: 采用优质铝合金材料经模具拉伸成型，表面经防氧化处理。双位长度1050±1mm，截面长31±1 mm，宽为25±1 mm，最大壁厚为1.5mm。 6、桌面板:采用优质环保多层板表面贴防火板高温热压而成，板面前端边缘采用圆润倒角处理，使用安全舒适；两端则以金属饰条精密包覆，在提升结构强度的同时，更赋予其简约而优雅的视觉美感，与桌面无高差，表面耐磨、紧固。桌面规格：单人座长 530mm±2mm*宽 330mm±2mm*厚 18mm±1mm，两人座 长 1060mm±2mm*宽 330mm±2mm*厚 18mm±1mm。 7、脚架:采用铝合金一体压铸成型，铝合金站脚由上、中、下弧与脚板一体成S形；脚架正前面上弧度(从下至上脚高600mm处弧心点)R660mm-710mm，中弧度(从下至上脚高300mm处弧心点)R330mm-380mm，下弧度(从下至上脚高100mm处弧心点)R210mm-260mm，脚架总高788mm±5mm，宽60mm±5mm，前排脚架总长265mm±5mm，中排、后排脚架总长307mm±5mm；其中脚板由前后弧组成，脚板长265mm±5mm，宽60mm±2mm，高45mm±5mm，孔与孔中心距离为200mm±5mm。 8、铝脚架侧装饰盖:采用ABS材料经模具注塑一次性成型，形状成叶子形态，上弧R95mm±10，下弧R53mm±10。美观大方；长113mm±10，宽103mm±10，高27mm±10。 9、防尘脚盖：前脚盖采用优质ABS材料注塑一次性成型，脚盖成三角形状，美观大方；长：30mm±5，宽29mm±5，高28mm±5。 10、横梁：采用厚度≥2.0mm，规格≥60*30mm 钢材,焊接精制而成，表面经防锈、防污、淋化、静电喷涂处理。 11、插座：常见的暗装电源插座标准，尺寸为86x86mm。最大功率：2500W；额定电流：10A；额定电压：250V；使用环境：温度-10℃～40℃，湿度30%～90%；外壳材质：高强度耐高温阻燃PC工程塑料；导电材质：铜质镀镍。电线采用符合国家标准、电线采用2.5毫米符合强电电压。插座安装于横梁上，拉线隐藏于横梁里，由地脚出线，整体美观，便于安全用电（每人位配一个86型带USB口的五孔插座）。 12、书兜：采用直径4mm优质钢材，表面经防锈、防污、淋化、静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。 13、座支撑件：座支撑件规格：长200±5mm*宽115±5mm*高54±5mm，壁厚为≥3.5mm（每座二个）。采用优质钢材一体冲压、焊接工艺，确保结构牢固。表面须经过规范的除油、除锈、磷化前处理，并进行高性能环氧树脂静电粉末喷涂，涂层均匀、附着力强。一块座板左右各配 1 个支撑件，一条横管穿透式固定，整体结构牢固，承受力强，具备优异的稳定性和承载能力。 14、回位装置：座内采用弹簧与阻尼器构成的缓释回位机构，运行平稳、经久耐用、回位过程无冲击噪音。 | 240 | 人位 |  |
| 3 | 活动式课桌1 | 1200*480*750H (双人位） | 1、桌脚：两边桌脚分上下两部分，上下都以“L”型结构设计；上下桌脚卡扣式链接，再由四粒M6螺杆链接，加强稳固性，承受力，拒绝摇晃感；底脚由加固横梁（尺寸：1200mm*40mm*20mm）(公差±5mm)链接，进一步为桌脚架稳固性加强；外观线条简洁流畅，用优质铝合金ADC12,一体压铸成型，表面采用抗氧化粉末静电喷涂，在经高温烤焗。尺寸：长*宽*高=470mm*50mm*750mm(公差±5mm)，壁厚5mm；整体结构稳定，简洁美观，手感顺滑，无毛刺，承受力强，不易腐蚀生锈，抗冲击，不褪色，经久耐用。 2、书柜:流畅式线条设计，承受力强，大容量，贴心收纳。长：460mm，槽深：300mm，高：150mm；材料采用优质ADC12环保铝合金（2mm厚）经模具一体压铸成型，表面采用抗氧化粉末静电喷涂，在经高温烤焗；兼顾美观的同时保证结构的稳定，且不易腐蚀。 3、前挡板尺寸：1200mm*200mm*10mm(公差±5mm)采用优质中纤板，表面贴防火板，与两边桌脚由卡扣式链接，前挡板顶部与铝合金笔槽架卡扣式链接，健康环保，无异味，耐磨耐刮，抗变型，耐高温，不褪色，平面手感柔顺，美观耐用。 4、桌面尺寸：长*宽*厚=1200mm*450mm*10mm，采用优质中纤板，表面贴防火板，与两边桌脚由卡扣式链接，桌面顶部与铝合金笔槽架卡扣式链接。铝合金笔槽，方便学习用具收纳，整齐摆放。笔槽尺寸：长*宽*槽深=1200mm*30mm*10mm (公差±5mm)；健康环保，无异味，耐磨耐刮，抗变型，耐高温，不褪色，平面手感柔顺，美观耐用。 | 220 | 张 |  |
| 4 | 活动式课桌2 | 600*480*750H (单人位） | 1、桌脚：两边桌脚分上下两部分，上下都以“L”型结构设计；上下桌脚卡扣式链接，再由四粒M6螺杆链接，加强稳固性，承受力，拒绝摇晃感；底脚由加固横梁（尺寸：600mm*40mm*20mm）(公差±5mm)链接，进一步为桌脚架稳固性加强；外观线条简洁流畅，用优质铝合金ADC12,一体压铸成型，表面采用抗氧化粉末静电喷涂，在经高温烤焗。尺寸：长*宽*高=470mm*50mm*750mm(公差±5mm)，壁厚5mm；整体结构稳定，简洁美观，手感顺滑，无毛刺，承受力强，不易腐蚀生锈，抗冲击，不褪色，经久耐用。 2、书柜:流畅式线条设计，承受力强，大容量，贴心收纳。长：460mm，槽深：300mm，高：150mm；材料采用优质ADC12环保铝合金（2mm厚）经模具一体压铸成型，表面采用抗氧化粉末静电喷涂，在经高温烤焗；兼顾美观的同时保证结构的稳定，且不易腐蚀。 3、前挡板尺寸：600mm*200mm*10mm(公差±5mm)采用优质中纤板，表面贴防火板，与两边桌脚由卡扣式链接，前挡板顶部与铝合金笔槽架卡扣式链接，健康环保，无异味，耐磨耐刮，抗变型，耐高温，不褪色，平面手感柔顺，美观耐用。 4、桌面尺寸：长*宽*厚=600mm*450mm*10mm，采用优质中纤板，表面贴防火板，与两边桌脚由卡扣式链接，桌面顶部与铝合金笔槽架卡扣式链接。铝合金笔槽，方便学习用具收纳，整齐摆放。笔槽尺寸：长*宽*槽深=600mm*30mm*10mm (公差±5mm)；健康环保，无异味，耐磨耐刮，抗变型，耐高温，不褪色，平面手感柔顺，美观耐用。 | 30 | 张 |  |
| 5 | 活动式课椅 | 400*470*785H | 1、椅脚：采用优质钢管（Ø30mm*1.5mm厚）一次焊接而成，产品表面采用抗氧化粉末静电喷涂处理，再经高温烤焗。椅脚尺寸：长*宽*高=450mm*400mm*400mm(公差±5mm)，单椅脚宽度：35mm，内壁5mm；椅脚上端与座板侧面平齐，与水平面呈2.5度的夹角，座板面与水平面保证2.5度倾角，有效防止人坐上去后前溜。椅脚的截面为“Z”形。椅架顶部长度：350mm，顶部支撑长度：12mm，中间微弧形设计，长度520mm，底部长度450mm。两个“Z”形椅架由两个横梁连接；上横梁高度320mm，采用Ø10mm，厚度1.5mm的优质钢制横梁；底部横梁高度：采用Ø20mm精选优质钢材。整体线条简洁流畅，角度平滑，采用精选优质钢材，结构稳定牢固，表面经过静电喷涂后再高温烤焗后表面美观，手感顺滑，无毛刺，承受力强，经久耐用，抗腐蚀，抗冲击，不易生锈，不易褪色。 2、椅背：采用优质PP工程塑料，经模具整体成型，颜色多样可选（灰色/蓝色/深绿/草绿/白色），座板长：400mm，深：480mm，厚：5mm；背板长：400mm，高：350mm(公差±5mm)，厚：5mm；座板与背板经模具注塑整体成型，面上开有透气孔，长*宽=15mm*5mm，人性化设计，透气舒适，稳固耐用。 | 470 | 张 |  |
| 6 | 办公桌 | 1400*700*750H | 1、桌面板：基材为E0级≥25mm厚三聚氰胺板(板甲醛释放量≤5mg/100g）。2、桌面封边：≥2mm厚同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。采用环保胶水，具有环保、耐热、耐水、粘性强的特点。符合国家最新E0级环保标准，优质五金配件。3、桌架：门字型脚架。桌脚钢管为≥50*50mm方管，管壁厚度为≥1.5mm；横梁拉挡钢管为≥ 60*30mm；钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，引进喷塑工艺，防静电粉末涂装；桌脚具防水、防褪色、防划痕、牢固等功能。4、桌上配优质铝合金玻璃夹及板材隔断，隔断基材为E0级环保型三聚氰胺板。四角倒圆R30，桌下配木挡板。 | 16 | 张 |  |
| 7 | 办公椅 | 660*550*1150H(高背) | 1、面料：专业办公网布饰面（颜色为黑色）。2、辅料：采用优质PU成型发泡高密度阻燃海绵。3、配件：采用气压棒，伸缩≥30万次不漏气、气动升降行程60-120mm。4、曲木板：靠背、座垫为≥12mm多层曲木板热压成型。5、椅脚：五星脚。6、扶手：PP材料。7、底盘：采用自动平衡倾仰底盘。 | 16 | 张 |  |
| 8 | 文件柜 | 900*400*1800H | 基材采用优质一级冷轧钢板,基材不小于0.8mm厚，表面经纯环氧树脂塑粉高温喷塑处理后不小于0.94mm厚，表面平整光滑，无脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔及倒角应无毛刺。上玻璃双开门，下钢制双开门。上部分二层层板。拉手及门锁采用优质五金配件，拉手白色。（钢柜全白色） | 9 | 个 |  |
| 9 | 文件柜 | 900*400*1800H | 顶板采用≥25mm厚，其余采用≥18mm厚环保E0级国家达标型环保型三聚氰胺板；(板甲醛释放量≤5mg/100g)。可视部分采用≥2mmPVC封边，胶水采用环保胶水。符合国家E0级最新环保标准，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。分上下两部分，均为木制对开门，各配一层活动层板，拉手为铝制弓形拉手。 | 3 | 个 |  |
| 10 | 更衣柜 | 900*500*1800H | 采用优质一级冷轧钢板,基材≥0.8mm厚，表面经纯环氧树脂塑粉高温喷塑处理后达≥0.94mm厚，表面平整光滑，无脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔及倒角应无毛刺。一侧带挂衣杆，一侧为层板。拉手及门锁采用优质五金配件（钢柜白色）。 | 27 | 个 |  |
| 11 | 寄包柜 | 900*500*1800H | 采用优质常规一级冷轧钢板,基材≥0.8mm厚，表面经纯环氧树脂塑粉高温喷塑处理，表面平整光滑，无脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔及倒角应无毛刺；表面油漆漆面采用常规平面喷塑处理。系统可采用自设密码固定模式及校园一卡通刷卡使用。 | 12 | 组 |  |
| 12 | 茶水柜 | 1400*400*900H | 顶板采用≥25mm其余采用≥18mm厚环保E0级国家达标型环保型三聚氰胺板；(板甲醛释放量≤5mg/100g)。可视部分采用≥2mmPVC封边，胶水采用环保胶水。符合国家E0级最新环保标准，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。配有三节导轨抽屉、拉手为铝制弓形拉手、下柜配一块活动层板。 | 4 | 个 |  |
| 13 | 沙发 | 2100*800*800H(三人位) | 1、面料：高级麻绒阻燃面料。2、泡棉：优质PU成型高回弹泡棉，座垫密度大于30kg/m3，回弹率≥40%，外衬丝棉。3、框架：内框架采用实木框架，外嵌胡桃木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%。4、打底：高弹力弹簧加尼龙绷带。5、沙发脚：采用钢架喷涂。6、外观设计:采用人体工程理念及个性化需求。 | 9 | 个 |  |
|  |  | 850*800*800H(单人位) |  | 18 | 个 |  |
| 14 | 茶几 | 1000*1000*450H | 1、台面板：采用环保E0级≥25mm厚国家达标型环保型三聚氰胺板；(板甲醛释放量≤5mg/100g)。可视部分采用≥2mmPVC封边，胶水采用环保胶水。符合国家E0级最新环保标准，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。2、钢架：连接支撑架采用优质热扎板经模具成型、焊接精制而成，壁厚为≧1.5mm，表面精磨，再经防锈电镀不绣钢工艺处理。 | 9 | 个 |  |
|  |  | 500*500*450H |  | 9 | 个 |  |
| 15 | 教师休息小圆桌 | 800*800*750H(桌） | 1、桌板基材：采用环保E0级≥25mm厚国家达标型环保型三聚氰胺板；(板甲醛释放量≤5mg/100g)。2、桌板贴面：优质三聚氰胺纸饰面，具有易清洗、防划痕等特性。3、桌板封边：可视部分采用≥2mmPVC封边，胶水采用环保胶水。符合国家E0级最新环保标准，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。4、暖白色，中黑封边，砂白色平圆盘钢脚。 | 9 | 张 |  |
| 16 | 教师休息椅 | 580*550*800H | 1、座面料：优质麻绒面料。2、泡棉：优质PU成型高回弹泡棉，座垫密度大于30kg/m3，回弹率≥40%，外衬丝棉。3、框架：内框架采用实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%。4、打底：高弹力弹簧加尼龙绷带。 | 36 | 张 |  |
| 17 | 休闲桌椅（一桌四椅） | 桌800*800*750H | 桌：板件采用E0级优质环保三聚氰胺板(板甲醛释放量≤5mg/100g)，板材厚度为≥25mm。大于2mm厚同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。采用优质胶水，具有环保、耐热、耐水、粘性强的特点。下配砂白色圆盘钢脚。五金件：选用品牌铰链及导轨五金配件。 椅：椅身：全新PP料，符合环保要求，一体成型，简洁大方。可堆叠，有效节约空间。 | 23 | 个 |  |
|  |  | 椅 550*540*780H |  | 92 |  |  |
| 18 | 货架 | 900*500*2400H（五层） | 采用优质一级冷轧钢板,基材≥0.8mm厚，表面经纯环氧树脂塑粉高温喷塑处理后≥0.94mm厚，表面平整光滑，无脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔及倒角应无毛刺。立柱≥40*80*1.5mm，横梁≥40*60*1.2mm,层板≥0.8mm。 | 8 | 个 |  |

注：

（1）投标方应对投标货物品牌、尺寸规格、颜色、材料、质量、性能等作出说明，提供所投产品的技术参数偏离表，按实际情况注明以上清单产品各项技术参数偏离情况（正偏离/满足/负偏离），技术要求偏离表不能违背真实的参数和指标。

（2）项目需求中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数、图片或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，响应方在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代应以不影响产品质量或功能实现为前提。

（3）项目需求中指出的技术标准与规范如有更新，应以最新的标准规范实施。

（4）所有采购家具产品，均需经使用方确认最终的色样方可采购或制作。

- 材料要求

本项目采用的材料需符合以下要求：

- 防火板：GB/T 29407-2012：力学性能损失＞35%，最终含水率合格，外观合格，吸湿性合格。 GB 8624-2012：燃烧性能等级B1级【硬质家具】热释放速率峰值≤200KW，5min内总热释放量≤30MJ，最大烟密度≤75%。

- 多层板： GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》；GB/T 17657-2022：含水率5-16%，耐高温性能合格；JC/T 1074-2021：甲醛净化效率合格；LY/T 2718-2016：剖面密度≥0.7g/cm³；GB/T 40052-2021：胶合强度≥0.5MPa；GB/T 42998-2023：醛酮类化合物合格。

- 钢材（喷涂） ：GB/T 31588.1-2015：湿（盐雾)/干燥/湿气循环【15个循环，120h】，合格；GB/T 3325-2024：外观性能：金属件-喷漆(塑)涂层：应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等，合格；GB/T 230.1-2018：洛氏硬度≥60HRBW。

- 弹簧：GB/T 30648.1-2014：耐液体性（0.9%的氯化钠溶液）【240h】，合格；GB/T 10125-2021、GB/T 30789.2-2014、GB/T 30789.3-2014、GB/T 30789.4-2015、GB/T 30789.5-2015、GB/T 30789.8-2015：人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）-中性盐雾试验 200h：起泡：起泡等级0。生锈：生锈等级Ri0。开裂：开裂等级0。剥落：剥落等级0。划线周边的剥离及腐蚀：腐蚀等级1，剥离等级1，合格。GB/T 3325-2024-外观性能：金属件-喷漆(塑)涂层合格。

I

家具用铝合金：GB/T 31588.1-2015：湿（盐雾)/干燥/湿气循环【15个循环，120h】，合格。GB/T 3325-2024：外观性能：金属件-喷漆(塑)涂层：应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；合格。GB/T 230.1-2018：洛氏硬度≥60HRBW。

- 螺丝：GB/T 10125-2021、GB/T 30789.2-2014、GB/T 30789.3-2014、GB/T 30789.4-2015、GB/T 30789.5-2015、GB/T 30789.8-2015：人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）-中性盐雾试验300h：起泡：起泡等级0。生锈：生锈等级Ri0。开裂：开裂等级0。剥落：剥落等级0。划线周边的剥离及腐蚀：腐蚀等级1；剥离等级1，合格。

- 喷涂塑粉：HG/T 2006-2022（I型1类热固性粉末涂料-钢铁基材用）：附着力（干附着力）0级；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥2H；SN/T 5346-2021：挥发性有机化合物(VOC)≤20g/L。GB/T 36497-2018：多氯联苯≥0.05mg/kg，GB/T 22048-2022：邻苯二甲酸酯增塑剂：未检出。

- ABS材料：GB/T 3854-2017：巴柯尔硬度≥50。GB/T 32487-2016：塑料件理化性能：邵氏D硬度≥HD63、耐冷热循环：应无裂纹、鼓泡、变色、起皱；多环芳烃-苯并[α]芘：未检出。

- 阻尼铰链：QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999：金属表面耐腐蚀：中性盐雾试验（NSS）法360h，涂（镀）层对基体的保护等级10级，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级10级。QB/T 2189-2013：过载--垂直静载荷，过载--水平静载荷。

- 胶粘剂：GB 18583-2008：【水基型胶粘剂-聚乙酸乙烯酯】，游离甲醛：未检出，苯：未检出，甲苯+二甲苯：未检出。总挥发性有机物≤100g/L；GB 33372-2020：水基型胶粘剂VOC含量限量≤50；GB/T 14518-1993：pH值 合格。

- 水性漆：GB 18581-2020：VOC含量：未检出，甲醛含量：未检出，总铅含量：未检出，可溶性重金属含量3个：均未检出。GB/T 36497-2018：多氯联苯≥0.05mg/kg。

- 浸溃胶膜纸饰面刨花板：GB/T 4897-2015：板内密度偏差±10.0%，静曲强度≥11 Mpa，弹性模量≥2400Mpa，内胶合强度≥0.35Mpa，表面胶合强度≥0.9Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤6.0%，板面握螺钉力≥1000N、板边握螺钉力≥650N。GB/T 35601-2024：苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物 (TVOC)≤100μg/m³。GB/T 31762-2015：苯酚释放量未检出静曲强度≥11 Mpa。

说明：

（1）上述原材料要求如与“三、采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求”不一致，以上述要求为准，检测报告原件备查；

（2）针对不同叫法的同一原材料，其检测报告均予认可（如名称不一致，需注明需求中对应的原材料名称）。

（3）检测报告上的委托单位(受检单位)名称必须与投标人或投标产品的生产厂家或原材料生产厂家一致。每份检测报告均需带有CMA标识。报告签发时间不早于2025年6月1日。

（4）投标人需提供承诺函，承诺货物生产过程中，拟投入的原材料不低于上述检测报告结果，未提供承诺函及相应检测报告者不得分。

五、颜色要求

| 分类 | 主体颜色 |
| --- | --- |
| 木制 | 纹路：木皮保留天然纹路感。 颜色：胡桃木色。 |
| 钢制 | 颜色：砂纹白 |
| 椅子、沙发 | 颜色：黑色、棕色 |

办公家具颜色应与建筑内装饰风格相适应，以单色为主，不宜过于鲜艳，主体颜色投标时暂按以下要求考虑，中标后具体颜色须待采购人明确后方可下单制作。（请投标人注意，中标后价格不因具体颜色的调整而改变，报价时应综合考虑该因素）。

六、样品要求

投标人需要按以下要求提交样品，中标样品交由采购人作为履约验收参考，最终产品使用的原辅材料不得低于样品的标准。

| 序号 | 样品要求 | 图示 | 大小尺寸(单位mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参照“采购清单及技术参数要求、序号1、固定课桌椅1”技术要求 |  | 各1件（双人位前排、中排） |
| 2 | 参照“采购清单及技术参数要求、序号2、固定课桌椅2”技术要求 |  | 各1件（双人位前排、中排） |

说明：

1、投标人需在标书中提供样品清单（格式自拟）：列出此次样品涉及的材料品牌、五金配件品牌、型号、制造厂商。

2、尺寸和规格可根据情况合理波动。投标人中标后需按照采购需求中要求的规格尺寸生产，不得影响交付正常使用。

3、投标实样送达地点：上海理工大学军工路1100号，联系人：龚老师，联系电话：021-55272602。样品接受时间：所有实样在投标截止前2天内的每天9点-17点送达并完成现场搭样，逾期不再接受任何实样。实样上应注明投标人的名称。

七、供货及验收

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 供货要求 | 供应商应当在合同签订后 30 个自然日内供货及安装完毕。供应商所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏。 |
| 包装要求 | 采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。 |
| 验收要求 | 办公家具安装、调试后，由供、需双方按照合同约定对家具进行验收。验收包括清点型号、数量、检查外观等，供应商应当提供家具清单(各类家具分项开立并标注详细数量)、原产地证明、具出厂日期证明、家具环保证明等文件。 |
| 检测要求 | 正式验收前，采购人将委托第三方机构对家具进行质量和环保相关检测，检验不合格不予验收。 |

八、服务要求

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 保修服务 | 办公家具免费保修期应当至少不低于 15 年。免费保修期内，除采购人因非正常使用造成家具损坏外，损坏维修以及所涉及的零部件更换，应当由供应商免费提供，供应商应当承诺每年对所供办公家具进行巡检。免费保修期满后，供应商保证以优惠价格提供办公家具所需零配件和维修服务。 |
| 应急能力 | 供应商应当拥有维修服务能力，提供售后服务支持。如遇质量问题，供应商应当在接到通知2小时内予以响应，并于8小时内解决完毕或提供代用产品。 |

九、效果图要求

根据投标人对本项目需求的理解和认识，在以下方面进行设计：1、产品设计的合理性,2、选择的产品款式的美观性及效果图还原度情况。