# 采购需求

## 一、项目概况

### 1.项目名称

滴水湖南岛入口改造提升项目

### 2.项目地点

### 环湖一路与海港大道交叉口

### 3.采购范围与内容

针对滴水湖南岛入口进行改造提升，主要对环湖一路与海港大道交叉口区域环湖景观带南岛入口处进行改造提升。项目内容包括苗木移栽、绿地美化、地形塑造、外立面美化等。提升整体南岛入口视线通透，步移景异的效果。采购内容为景观绿化专项整治服务。

### 4、服务工作内容

服务工作内容包括苗木移栽、绿地美化、地形塑造、外立面美化等。

## 二、技术质量要求

本项目的服务工作要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

(1)《上海市绿化条例》

(2)《园林绿化养护标准》（CJJ/T 287-2018）

(3)《上海市生态廊道建设导则》

(4)《城市绿地设计规范》（GB50420-2007）

(5)《无障碍设计规范》（GB50763-2012）

(6)《上海市河道绿化建设导则》

(7)《园林栽植土质量标准》DB/TJ08-231-2013

(8)《室外排水设计规范》（GB50014-2021）

(9)《室外给水设计标准》（GB50013-2018）

(10)《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

(11)其他相关的国家规范和行业规定

各响应供应商应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本采购文件中列明，成交供应商应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

## 三、采购实施内容及要求

#### 3.1场地现状及整治工作内容

目前基地现状场地较平整，存在现状植物绿化，现状品种以香樟、榉树、女贞、朴树、乌桕、桂花、桃树等，上下木品种数量需进一步梳理；基地下方存在市政管线，地块周边道路、供水、排水、供电等管网设施较为完善。

现拟对绿地部分进行整治提升，以经济美观为原则，在现状基础上进行梳理改造，在绿地中梳理绿化层次，整体形成乔木+地被的风貌，保证滨水视线通透；对于现场的部分构筑及监控设备进行拆除及搬迁，对于场地内变电设备进行装饰美化，形成具备较好风貌形象的门户绿地。

整治服务完成期限：自合同签订之日起60天内完成。

#### 3.2整治作业要求

3.2.1总体要求

成交单位必须完成本项目中要求的全部工作内容，并根据项目实际状况制定工作计划，保质保量完成任务。协同建设单位及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持改造绿化处于良好的状态。

(1)场地清理：响应供应商应认真踏勘现场，充分考虑原有管线、地上地下障碍物及原有苗木等等一切因素，应充分考虑在整治改造方案内。响应供应商在编制投标方案时要充分考虑，并计入总报价闭口包干。

(2)整治改造期间临时设施搭设和用料堆放场地：本项目施工期间临时设施搭设和施工用料堆放场地，由响应供应商根据本项目具体情况结合施工方案自行确定，但不得影响周边单位及市民的正常办公、出行，需注意沿街界面干净整洁。响应供应商在编制投标方案时要充分考虑，并计入总报价闭口包干。成交后，采购人有权根据现场情况统一安排调整，未经采购人同意成交供应商不得随意搭建临时设施。

(3)生活临时设施：现场不得搭设临时生活设施。

(4)现场安全文明管理：现场整治改造期间应做到有关文明安全管理的规定，避免影响居民生活的扬尘、噪音及污染，并做到有效控制，响应供应商在编制投标方案时要充分考虑，并计入总报价闭口包干。

3.2.2项目苗木、材料、制品的供应、运输、保护

(1)采购人保留供应材料或指定材料的权利。

(2)整治改造所用的各种材料、成品、半成品、苗木都必须符合质量标准、设计要求及国家规定的技术指标；电缆、管材、配电箱等需注明提供品牌、厂商，并有质保书或出厂检验合格证等相关质保资料。

(3)响应供应商所采购的材料设备不能满足采购人认可的质量要求时，经双方协商处理。

(4)植株应小心包裹、运送、拿放，以确保不受损伤。在栽种前除坏死部分外可进行适当修剪，不得用有可能导致树皮破损、断枝或损坏树形的方式弄弯、捆、缚苗木。

(5)若植株不处于休眠状态,要在运送前根据供应商建议在叶面上喷洒防脱水剂。

(6)任何对根系、茎干、枝叶不宜的保护措施都可以导致植株被淘汰。所有苗木在运输和储存期间均应保护湿润，不可将苗木置于工地两天以上而不栽种。

(7)避免持枝干抬举或移动苗木。

(8)在装卸苗木时须小心，以防枝干、根系受损伤,受损的苗木应被淘汰。

3.2.3整治改造质量要求

(1)本项目中的绿化项目的质量达到《园林绿化工程施工质量验收规范》（DGTJ08-701-2008）的合格等级及以上（含合格）标准并一次验收通过。

(2)本绿化种植项目要求供应的乔木、花、灌木都须无病虫害，未受污染和损伤，植株应分枝良好根系旺盛，每株植物的根系应主根、次根比例适宜。

(3)要求严格按照绿化施工规范施工，种植上木时应先清除房地基垃圾，所有种植区域进行必要的表层换土。

(4)要求每株乔木视土壤情况更换种植好土，种植土应根据植物对酸碱度的不同需求局部进行改良；应选用优质的种植土。

(5)每株乔木应做好规范支撑，牢固、美观、整齐。落叶乔木需保留三级以上叉枝（杉类除外），常绿乔木需全冠种植，保持树冠完整，切忌“杀头”处理。

(6)种植时应避开各种地下管线，按规范要求确保树木与管线的最小距离。

(7)绿地内除种植乔外，还应种植花卉或草坪，不能有土面裸露，同时要保证种植密度以确保近期的景观效果。

(8)成交供应商对本项目的整治改造质量负全面责任。要求竣工及移交时一次验收合格率100%、苗木成活率100%，并且长势良好；并按《建设工程质量管理条例》有关规定执行，成活率养护期为竣工验收后的一年。

(9)园林栽植土必须具有满足园林栽植植物生长所需要的水、肥、气、热的能力。严禁建筑垃圾和有害物质混入。

(10)粘土、砂土等应根据栽植土质量要求进行改良后方可栽植。

(11)栽植喜酸性植物的土壤，pH值必须控制在小于等于7.8，无石灰反应。裸根种苗一经挖起应扶土保护，并将其根部埋置于可保持湿润之材料中，加水以保持根部湿润直至栽培；已栽或未栽种植物应加以保护以免干枯，如松针、麦草、锯末或树皮碎皮以麻袋、帆布、塑料布、其他织物或用其他覆盖物，储存的植物每隔适当时间应喷水以维持根部湿润。

(12)本项目所用绿化种植土、营养土质量应符合现行有效国家 / 行业标准（如 CJJ 82《园林绿化工程土壤检测技术规程》、GB 15618《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》等文件要求规定，所有种植土、营养土进场并卸载至指定卸点前必须委托土壤检测单位进行检测，检测未达规定要求，应对土壤进行改良，改良后重新检测直至达到规定要求，并提供土壤检测合格证。其一切检测费用均应包括在投标总报价中（须在合同中确定）。营养土、种植土均要提供检测合格报告(在报价清单特征描述中注明,包含该检测费)。

(13)项目完成时应当达到合同约定的质量标准，质量的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因成交供应商原因质量达不到自报项目质量等级标准者，成交供应商承担违约责任，并按合同总价的5%的标准计算违约金。响应供应商也可在响应文件中自报质量违约的处罚标准，以资竞争。质量违约金在项目结算时由采购人直接在成交供应商应得的项目款中扣除。

#### 3.3安全文明作业及应急处置要求

3.3.1现场安全文明措施与要求

成交供应商应依据现行标准规范，结合合同标段实际环境、作业时间长短等，制定相应的安全、文明施工具体措施，确保安全生产。

(1)供应商应对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。

(2)建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

(3)建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，供应商法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。

(4)凡占用机动车道进行的项目作业，必须按照规范要求设置维修作业控制区，并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；施工人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。

(5)进入作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。

(6)严格执行JGJ/T 46-2024《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》规定，采用三级配电系统、TN-S接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电项目所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设项目安全协会登记备案的进行配置。

(7)如过程中发生重特大安全事故，成交供应商应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报建设单位。

(8)创建文明工地，做到工地规范有序，便民利民，工完料清场地清，将项目对交通的影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。

(9)开展多方面的共建联建活动；开展立功竞赛活动。

3.3.2应急处置要求

成交供应商应结合项目实际，针对防台、防汛、防火、防震、突发事件处置、重大活动、迎检、信访等可能的事件制定有效可行的应急预案。

#### 3.4人员及设备要求

3.4.1人员要求

供应商拟派的管理人员，实际以养护专业要求为准，供应商应根据项目特点，服务范围和服务要求，合理配备所需人员，并分配各岗点服务人数、安排班次，且必须是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3.4.2 管理人员配备要求

管理人员配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 数量 | 应提供资料 | 提供其他资料要求（若有，请提供证书扫描件） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 项目经理 | 绿化相关专业中级及以上工程师 | 1 | 社保缴金证明、绿化相关专业中级工程师及以上 |  |  |
| 2 | 其他专业技术人员 | 质量员 |  | 1 | 社保缴金证明 |  |  |
|  |  | 安全员 |  | 1 | 社保缴金证明 | 安全生产考核合格证书(C证) |  |
|  |  | 资料员 |  | 1 | 社保缴金证明 |  |  |
| 备注：1、表中人员需提供近3个月内任一月份在响应供应商的的社保缴金证明；2、表中人员技术等级证书或资格证书，高等级可用于低等级，但不能重复使用。 |  |  |  |  |  |  |  |

3.4.3 技术作业工人配备要求

主要技术工人（骨干）配置表

| 序号 | 岗位类别 | 专业名称 | 级别 | 数量 | 应提供资料 | 提供其他资料要求（若有，请提供证书扫描件） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养护员 | 绿化工 |  | 3 | 社保缴金证明 |  |  |
| 2 | 巡查员 | / |  | 2 | 社保缴金证明 |  |  |
| 备注：1、表中人员1～2类人员需提供近3个月内任一月份在响应供应商的的社保缴金证明。 |  |  |  |  |  |  |  |

一线主要劳动力配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 数量 | 应提供资料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一线劳动力 | 养护工 | / | 15 | 响应文件提供一线劳动力配备 |  |
| 备注：表中一线劳动力响应供应商可承诺在养护前配置到位。 |  |  |  |  |  |  |

3.4.3设备要求

为提高养护工程质量和服务水平，成交供应商应采用机械化形式对设施的各类病害进行养护维修。本项目中设备要求（但不仅限于）详见下表。

机械设备配置表

| 设备名称 | 型号规格 | 配置要求 | 数量要求 | 设备年限要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡视车 |  | 自有或租赁 | 1辆 |  |  |
| 绿篱机 |  | 自有或租赁 | 4台 |  |  |
| 割灌机 |  | 自有或租赁 | 2台 |  |  |
| 树木削枝机 |  | 自有或租赁 | 1台 |  |  |
| 背式吹风机 |  | 自有或租赁 | 2台 |  |  |
| 水泵 |  | 自有或租赁 | 2台 |  |  |
| 挖土机 | 60型或150型 | 自有或租赁 | 1台 |  |  |
| 吊机 | 8T或25T | 自有或租赁 | 1台 |  |  |
| 应急设备及物资 |  | 响应供应商自报 |  |  |  |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

（2）上表中的机械，响应供应商可提供（如购买发票、租赁合同等原件及复印件）等相关证明材料复印件。若无或者不完整，应当提供成交后5天内补齐以上机械承诺，否则采购人有权不签订合同。

## 四、投标报价依据与要求

1.报价依据：

1.1投标报价计算依据包括技术规范、本项目的采购文件（包括提供的附件）、采购文件答疑或修改的补充文书、设施量清单、项目现场条件等。

1.2磋商文件明确的养护范围、养护内容、养护期限、养护质量要求、养护标准及考核要求等。

1.3各响应供应商可以参考以上资料进行投标，也可结合自身企业实力、行业标准、市场行情等内容综合考虑后进行报价

1.4本次采购设施量清单中所列设施量，作为投标的共同基础。

2.报价要求：

2.1为准确投标报价，各响应供应商应详细了解项目现状以及各种可能存在的影响因素。各响应供应商在报价时要充分考虑在服务期限内各项工作所必须发生的各类费用及应承担的相关责任后进行报价。

2.2本采购文件明确的成交服务方式及其他响应供应商认为应考虑的各类影响报价因素也请在报价中统一考虑，并结合项目保障情况报出本单位能够承受的报价。

2.3采购文件中整治费用包括了服务期内完成本项目全部工作内容的报酬。其中包括了项目管理前期工作准备、设备设施与绿化整治工具的添置、使用及绿化整治所需耗材、苗木补植、人员开支、绿化整治产生垃圾处理、有关保险费用、与安全文明绿化整治相关的措施费、管理费、利润、税金等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。投标报价必须是唯一的。

2.4各响应供应商应自行踏勘现场，并充分考虑可能影响投标价格的各种因素。一旦成交，采购范围内的合同总价不做任何调整。

2.5响应供应商报价中相应的各类安全文明措施费，人工工资、社会保障、福利、社会管理等各类费用应符合国家、地方相关管理部门的规定，并摊销在绿化整治单价中。

2.6响应供应商提供的绿化整治及相关服务，应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。响应供应商不得违反标准规范规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

附件

滴水湖南岛入口改造提升项目工作量清单明细报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 综合单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化种植 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 草坪平整及场地平整 | m2 | 3192 |  |  |  |
| 1.2 | 时花 | m2 | 200 | 松果菊、大丽花、角堇。 |  |  |
| 1.3 | 场内移栽 | 棵 | 14 |  |  |  |
| 1.4 | 场外移栽 | 棵 | 119 |  |  |  |
| 1.5 | 绿篱移植 | m2 | 1033 |  |  |  |
| 2 | 营养土 | m3 | 260 |  |  |  |
| 3 | 园建 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 现状条石坐凳拆除 | m3 | 16 | 详见图纸 |  |  |
| 3.2 | 现状景石拆除 | 个 | 3 |  |  |  |
| 3.3 | 现状景墙拆除 | m3 | 25 |  |  |  |
| 3.4 | 现状建筑1拆除 | m3 | 8 |  |  |  |
| 3.5 | 现状建筑2拆除 | m3 | 12 |  |  |  |
| 3.6 | 现状建筑3拆除 | m3 | 18 |  |  |  |
| 3.7 | 新建青石板汀步 | m2 | 150 | 提供图纸80厚100花岗岩汀步；30厚1:3水泥砂浆;100厚碎石垫层;素土夯实≥90% |  |  |
| 3.8 | 现状树池拆除，恢复铺装 | m2 | 61 | 详见图纸 |  |  |
| 3.9 | 土方开挖外运 | m3 | 3000 |  |  |  |
| 3.10 | 建筑外立面美化 | m2 | 120 | 详见图纸 |  |  |
| 4 | 土方造型 | m3 | 1000 |  |  |  |
| 5 | 指引标识 | 项 | 1 | ·材质：以 304 不锈钢板为主，也可用镀锌板、铝板等金属板材，内部用方管加固。 ·结构：字身超厚（通常≥50cm，可达 1m），正面与侧面为大坡度斜面，底部设宽厚底座或预埋钢板，稳固落地。 ·表面处理：不锈钢拉丝、镜面抛光或烤漆（如哑光白、金属银），金属质感与立体感强。 ·安装：底部焊接钢板 / 预埋螺栓，直接落地安装于草坪、广场或底座上。 |  |  |
| 6 | 围挡 | m | 400 | 详见图纸 |  |  |
| 7 | 监控设施及监控室改造（可分包），全部新增 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 管理机房控制箱设施及UPS |  |  |  |  |  |
| （1） | UPS及电池组 | 台 | 3 | 三相，5KVA，后备时间1h |  |  |
| （2） | 弱电室内机柜 | 台 | 1 | IP54,1.8mX0.6mX0.6m |  |  |
| （3） | 核心交换机 | 台 | 1 | 24千兆电接口模块+12口千兆光接口模块 |  |  |
| （4） | 24口千兆以太网交换机 | 台 | 1 | 24个10/100M以太网电口，2个千兆SFP接口模块 |  |  |
| （5） | 12槽位光纤收发器箱 | 台 | 5 | 10/100/1000BASE-T（千兆以太网RJ45端口） |  |  |
| （6） | 千兆单模光纤模块 | 台 | 5 | 符合 IEEE 802.3z 1000BASE-LX​ 标准。接口类型： LC 双工（两个LC接头，一发一收） |  |  |
| （7） | 电源防雷器 | 台 | 4 | 10/350μs冲击电流 Iimp(≥12.5kA) |  |  |
| （8） | 24芯光纤配线盘 | 台 | 1 | 24个LC/SC双工端口（24芯光纤， 12个双工连接器） |  |  |
| （9） | 24芯万兆单模光纤 | 米 | 1400 | G.652.D光纤 |  |  |
| （10） | 电源电缆 | 米 | 1400 | RVV2*1.0 |  |  |
| （11） | 监控操作台 | 台 | 1 | 800*1600成品 |  |  |
| （12） | 防静电地板 | 平方米 | 100 | 600*600 |  |  |
| （13） | 硬盘录像机 | 台 | 9 | 16路1080P同步回放，8盘位千兆口，支持ONVIF |  |  |
| （14） | 监视器 | 台 | 8 | 22寸液晶监视器 |  |  |
| （15） | 监视器 | 台 | 2 | 42寸液晶监视器 |  |  |
| （16） | 高清解码器 | 台 | 1 | 128路D1、64路720P, 高清视频解码板（接8台监视器）+2台显示器 |  |  |
| （17） | 成品门 | 扇 | 2 | A1.00（乙级）防火门，大小900X2200mm 参考图籍12J609第11页 |  |  |
| （18） | 成品窗 | m2 | 12.24 | 多腔封闭塑料型材框+中空玻璃(6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明)，传热系数1.6W/(m2.K），可见光透射比0.62。外门窗物理性能指标：气密性能等级：6级；水密性能等级：4级；抗风压性能等级：7级。所有单扇窗玻璃面积≥1.5平方米需采用安全玻璃 90/108系列断桥铝合金 |  |  |
| （19） | 室内装修 | 项 | 1 | 室内需要粉刷、隔断等，按照一项计算； |  |  |
| 7.2 | 视频安防监视系统 |  |  |  |  |  |
| （1） | 固定式监控摄像机 | 套 | 5 | 400万像素，5-50mm自动光圈镜头，日夜型，IP65 |  |  |
| （2） | 室外监控立杆(含立杆设备箱) | 台 | 3 | 高度4.0m；材质Q335，内外热镀锌防腐处理+表面喷塑；含基础 |  |  |
| （3） | 分支电源电缆 | 米 | 510 | RVV-2*1.0 |  |  |
| （4） | 4芯万兆单模光纤 | 米 | 510 | 单模四芯 |  |  |
| （5） | 室外配管 | 米 | 510 | SC25 |  |  |
| （6） | 室外防雷接地设施 | 套 | 3 | L50×50×2500镀锌角钢 |  |  |
| （7） | 安防箱 | 套 | 3 | 不锈钢，300*300*150 |  |  |
| 7.3 | 公共广播 |  |  |  |  |  |
| （1） | IP网络广播控制中心 | 套 | 1 | 控制主机 |  |  |
| （2） | 网络音频解码器 | 套 | 1 | 支持从服务器或编码器接收音频流的协议 |  |  |
| （3） | IP网络广播适配器 | 台 | 1 | 标准流媒体协议： RTP/RTSP ，支持MP3、AAC、PCM等。 |  |  |
| （4） | 广播定压功放 | 台 | 10 | 提供 70V和 100V输出端子（通常通过接线柱或拨码开关选择），内置2/4/8路独立功放模块，RS-232/485接口 用于接入智能中控系统 |  |  |
| （5） | 主备功放切换器 | 台 | 5 | 通道：1路（单声道）/ 2路（立体声） 接口： XLR平衡 / TRS平衡 阻抗： >10kΩ（桥接） 电平：+4dBu 线路电平 |  |  |
| （6） | 电源时序器 | 台 | 1 | 16路通道 |  |  |
| （7） | 调谐器 | 台 | 1 | 调谐器：存储≥60个，支持断电记忆，接口RS-485 |  |  |
| （8） | 避雷器 | 台 | 1 | 10/350μs​ 冲击电流 Iimp​ (≥12.5kA) |  |  |
| （9） | DVD机 | 台 | 1 | DVD机：控制：断电记忆，自动播放、RS-232红外，音频：S/N≥90DB |  |  |
| （10） | 广播信号传输电缆 | 米 | 350 | 1*6芯单模光纤 |  |  |
| （11） | 广播信号传输电缆套管 | 米 | 20 | SC25 |  |  |
| （12） | 弱电手井 | 座 | 5 | 450*840*800 |  |  |
| （13） | 7孔梅花管 | 米 | 430 | PE32*7 |  |  |
| 合价（元） |  |  |  |  |  |  |

★说明：供应商不得对《工作量清单》的子目、工作量数量进行缩减，否则视为实质性未响应。