项目名称

上海铁路运输法院审判大楼数字化建设项目审判辅助场所系统建设

项目背景

上海铁路运输法院审判大楼坐落于上海市静安区万荣一路 120 号，为适应法院审判及办公业务开展，本项目须对租用的业务用房进行配套的法院信息化相关系统建设。

投标单位应根据法院相关信息化建设规划要求，结合实际情况进行统筹考虑，租用区域内支撑业务办理开展所需的信息化及其相关基础设施的整体方案，在实施过程中应协调配合相关单位对现场管路进行调整，保证法院业务用房整体项目设计与实施的完整性、一致性、可延续性、各信息相关系统之间的互联互通性以及信息共享性。

投标人应立足数字化转型，紧扣本院数字化建设目标，结合楼宇建筑现状及业务实际需求，统筹规划信息化软硬件及配套基础设施。在项目实施阶段，须主动协同大楼装修等相关参建单位，优化调整现场管线布设，确保本项目与楼宇整体建设在设计、施工层面完整统一、接续落地，实现各业务子系统互联互通及数据资源规范共享。

打造设备智能化、管理数据化的新型审判大楼，作为上海铁路运输法院诉讼服务、审判执行及人员办公的主要用房，有力支撑法院各项业务有序开展。

项目建设主要参考标准

- FYB/T54003-2017《全国法院审判业务综合楼信息化建设标准》

- FYB/T52005-2017《音视频联网接入技术要求》

- FYB/T52006-2024《音视频可视化管理调度平台建设规范》

- FYB/T59002-2024《人民法院软件开发过程规范》

- GB50314-2015《智能建筑设计标准》

- GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》

- GB50311-2016《综合布线系统工程设计规范》

- GBT22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》

- GB50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》

- GB50799-2012《电子会议系统工程设计规范》

- DG/TJ 08-2040-2021《公共建筑绿色及节能工程智能化技术标准》

建设内容

本项目建设内容包含定制软件、成品软件和审判辅助场所相关系统建设内容。具体建设内容如下：

- 定制软件：按照“统建为主、自建为辅”的原则，根据本次数字化设备配套需要及建设特色，包含运维管理、诉服大厅引导、物联管理、智能材料收转应用、访客管理、法院物联设施接入等定制开发工作。

- 成品软件：各类数字化设备配套需要使用的成品软件，包含机房环控、安防、公告、审判、诉服、审判辅助场所相关系统、商用密码、安全建设等系统使用的配套软件。

- 审判辅助场所相关系统需承担法院日常工作的各种案件研讨会议、本地会议、远程视频会议、国际审判业务交流、府院联动、跨域协作、部门会议、会客接待、办公讨论等需求，并保证系统有很好的扩展性及稳定性。审判业务辅助用房整体需包含音频扩声、视频显示、信号处理、摄像存储、视频会议、无纸化、音字转写、集中控制等子系统，需按不同空间定位和使用需求搭配合理差异化的子系统。

总体要求

1）本项目为上海铁路运输法院警务、执行、信息管理指挥及信息展示系统审判辅助场所系统建设，内容包括系统设计、设备及材料供货、安装、测试、系统集成、调试、试运行（系统及单机）、人员培训、通过验收所需的技术支持和配合、质保期内免费保养维修及质保期后优惠保养维修等。

2）投标单位应结合行业建设经验及项目整体功能，对各系统进行整体考虑，提出详细设计方案。方案须满足招标文件及我院使用要求，具备可实施性，并符合相关设计与施工规范。

3）本项目属于迁建项目，部分系统或设备属于可利旧使用，投标单位应充分考虑新建系统与铁路运输法院已有系统或设备之间的兼容性要求，可自行组织对铁路运输法院的踏勘、调研，提供相关系统或设备利旧的合理化方案或建议。

4）项目产品选型应满足设备技术指标要求，符合法院应用管理需求，且须充分考虑与上海铁路运输法院可利旧系统或设备的互联互通、信息共享及统一管理要求。设备技术指标要求详见招标文件“整体需求清单及技术规格要求”。

5）项目工期：自合同签订之日起12个月内完成项目建设并通过验收。

6）提供自服务通过验收之日起不少于三年的质保期。

7）主要的系统维护要求如下：

①提供自系统验收之日起三年内不少于2人的人员驻场维护。

②质保期内提供7×24小时在线服务，在接到故障报修通知后，在2小时内响应，4小时内到达故障现场进行抢修，在24小时内修复故障。若属于硬件故障，应在48小时内修复，不能立即修复的应提供备品备件应急使用。

建设需求

定制软件

审判及办案数据呈现

审判及办案数据呈现，依托数据实时抓取、清洗分析及动态可视化技术，集成七大核心功能模块，实现法院办案、管理、运维全场景数字化监管。系统可全方位监测审判态势，可视化展示案件收结存、同比趋势、司法公正、审判效率及服务效果等核心指标，同步整合干警人员信息与绩效考核数据。支持展现庭审排期、开庭状态及直播实况，多维度统计庭审数据，优化庭审资源配置；精准分析执行质效、各类立案及审判辅助业务数据，支持多维度数据钻取查询。同时联动访客、门禁、楼宇监控及环控系统，可视化展示访客动态、楼宇门禁及楼层环境态势。此外，可智能统计数字法院场景建设数量、运行状态与建设成效，为法院精细化管理、科学司法决策、工作效能提升提供全方位数据支撑。

诉服业务展示呈现

诉服业务展示呈现聚焦上海铁路法院诉讼服务大厅可视化展示、数据研判、公开公示、服务指引等核心需求，依托数据自动抓取、清洗、深度分析技术，结合多元化可视化呈现方式，全方位展示法院审判执行、诉讼服务、纠纷化解、司法公开等各类业务态势与信息，既可为法院内部管理决策、资源优化配置提供数据支撑，也能面向诉讼参与人、社会公众提供直观、透明的法院服务信息展示，全面提升诉讼服务规范化、智能化、可视化水平。

诉服引导软件

诉服引导软件包含法院定制导航与无障碍智慧导诉，聚焦法院诉讼服务智能化、普惠化升级，全方位优化群众诉讼服务体验。诉服引导软件需依托上铁法院平面布局，搭建专属地图模型，对法院建筑结构、楼层布局、功能区域进行三维可视化展示。同时配套院内虚拟导航功能，精准引导用户定位各类服务区域，有效提升法院现场诉讼服务的引导效率与便捷性。同时软件需针对导诉提供无障碍服务，面向老人、残障人士等特殊群体提供普惠诉讼服务。

物联管理应用软件及接入适配工作

投标人需完成庭审、会议、诉服、数字警务四类物联设备协议对接、数据采集与控制接口开发，接入全市法院质效管理平台，实现设备状态监测、远程管控、异常告警。

庭审物联接入：完成庭审主机、终端电脑、音视频设备、摄像机、显示器、交换机、转写声卡等设备接入，采集设备在线状态、硬件负载、音视频参数，实现设备远程控制，状态监控。

会议物联接入：需对接会议中控、音视频主机、视频信号处理设备、摄像机、网络设备、灯光、空调、环境传感器等设施，采集设备运行参数、室内温湿度，实现设备远程启停、故障告警、运行日志留存与历史数据查询。

诉服物联接入：需接入访客设备、排队叫号机、自助立案终端、窗口终端设备、大厅等硬件，需对接调解排期数据，监测庭审及流媒体服务运行状态，需实现设备远程控制，状态监控。

数字警务接入：依托高院警务平台完成部署适配，需支持导入法院平面图纸与楼层图纸，支持与物联信息关联，提供与设备位置关联的设备查看、控制；对接监控、门禁、报警、电子围栏、车辆道闸、安检、人员定位设备并绑定点位信息，实现设备状态监测、人员越界预警。

成品软件

机房工程成品软件

投标人需根据机房硬件建设内容配置相应的配套软件，需包含以下系统软件内容：

1）微模块环控系统：空调接入软件模块。

2）监控软件系统：环控综合管理平台软件、环控电话语音报警功能模块、环控短信报警功能模块、环控开放式软件接口模块。

业务安防系统成品软件

投标人需根据业务安防系统硬件建设内容配置相应的配套软件，需包含安全防范综合管理平台、视频通道授权、门禁通道授权等相关内容。

公告显示系统成品软件

投标人需根据公告显示系统硬件建设内容配置相应的配套软件，需包含信息发布系统管理软件、公告导览系统软件、信息发布系统管理软件、室外LED公告系统软件等相关内容。

审判系统成品软件

投标人需根据审判系统系统硬件建设内容配置相应的配套软件，涉及民商小法庭、民商中法庭、刑事中法庭、大法庭、互联网法庭、立案听证、远程质证室、庭审后台支撑系统、2F-三合一法庭、大法庭操作设备间等功能房间相关配套软件内容。

其中民商小法庭成品软件需包含：电子桌牌接入授权、庭审公告屏显示软件部署、高清庭审信息管理系统许可、庭审智能辅助对接服务许可、融合庭审信息管理系统部署。

民商中法庭成品软件需包含：电子桌牌接入授权、庭审公告屏显示软件部署、高清庭审信息管理系统许可、庭审智能辅助对接服务许可、融合庭审信息管理系统部署。

刑事中法庭成品软件需包含：电子桌牌接入授权、庭审公告屏显示软件部署、高清庭审信息管理系统许可、庭审智能辅助对接服务许可、融合庭审信息管理系统部署。

大法庭成品软件需包含：集中控制软件、大屏控制软件、电子桌牌接入授权、庭审公告屏显示软件部署、高清庭审信息管理系统许可、庭审智能辅助对接服务许可、融合庭审信息管理系统部署。

互联网法庭成品软件需包含：庭审公告屏显示软件部署、电子桌牌接入授权、互联网庭审系统部署。

立案听证成品软件需包含：庭审/调解公告屏显示软件部署、高清庭审/调解信息管理系统许可、融合调解系统部署。

远程质证室成品软件需包含：庭审/调解公告屏显示软件部署、高清庭审/调解信息管理系统许可、融合调解系统部署。

庭审后台支撑系统成品软件需包含：服务器操作系统、中间件、数据库。

2F-三合一法庭成品软件需包含：集中控制软件、大屏控制软件。

大法庭操作设备间成品软件需包含：集中控制软件、大屏控制软件。

诉讼服务中心

诉讼服务中心应用主要包含诉服引导、排队叫号、窗口评价、智能材料收转、调解室配套应用等。诉服引导系统含虚拟导诉及大楼导航软件，可依托触控终端多媒体展示诉讼业务流程与常见问题，借助3D/2D技术提供法院功能区智能导航服务。排队叫号系统适配立案窗口，支持触摸取号、语音叫号、队列管控、服务评价等功能，实时展示窗口及队列信息，具备数据统计分析、接口对接与二次开发能力。窗口评价系统，可展示宣传及工作人员信息，支持多级服务评价。智能材料收转系统由云柜及箱体控制系统组成，实现诉讼、信访材料收转、文书送达及回执全流程电子化流转，支持状态更新、短信通知、报表统计、标签打印、远程运维及页面信息自定义。调解室配套搭载高院配发的调解管理、融合调解、庭审书记员软件，保障调解工作规范运行。

执行指挥中心成品软件

投标人需配备集中控制软件，支持视频信号切换、音量调节、显示设备开关机、场景一键调用。

警务指挥中心成品软件

投标人需配备集中控制软件，支持视频信号切换、音量调节、显示设备开关机、场景一键调用。

根据项目需求配置物联平台接入授权、羁押对讲管理模块、视频通道授权、门禁通道授权、精钢锁平台管理软件、操作系统、定位引擎等配套设备成品软件。

审判辅助场所相关系统

- 专业法官会议室成品软件

投标人需配置集中控制软件，支持视频信号切换、音量调节、显示设备开关机、场景一键调用。

- 2F-新闻发布中心成品软件

投标人需配置集中控制软件，支持音视频设备、环境模块集中管控，支持自定义场景模式，简化重要会议保障。

- 4F-大要案观摩室成品软件

投标人需配置集中控制软件，支持音视频、环境设备远程管控与场景一键切换。

投标人需配置配备大屏控制软件，支持LED屏画面分割、素材切换、分辨率调节、布局自定义。

- 4F府院联动一站式工作室（专业法官合议室）成品软件

投标人需配置集中控制软件，支持音视频、环境设备集中管控与场景一键切换。

投标人需配置大屏控制软件，支持显示终端画面分割、信号切换、参数调节。

- 11F党组会议室成品软件

投标人需配置集中控制软件，支持信号切换、音量调节、设备控制、场景预设一键切换。

投标人需配置大屏控制软件，支持 LED 屏拼接、分屏、信号调度、可视化预览。

投标人需配置无纸化后台管理系统、客户端软件及桌面操作系统，支持会议创建、材料加密传输归档、批注、同屏共享、权限精细化管理。

- 12F-六大审判法制交流中心及审委会会议室（审委会会议室）成品软件

投标人需配置集中控制软件，支持信号切换、音量调节、设备控制、场景一键切换。

投标人需配置大屏控制软件，支持拼接、分屏、信号调度、可视化预览。

投标人需配置无纸化后台管理系统、客户端软件及桌面操作系统，支持会议管理、材料加密、批注、同屏、权限管控。

- 12F-视频会议室成品软件

投标人需配置集中控制软件，支持音视频、环境设备远程管控与场景一键切换。

投标人需配置大屏控制软件，支持显示终端画面分割、信号切换、参数调节。

- 12F-国际审判交流及法治政府建设研究基地成品软件

投标人需配置集中控制软件，支持音视频切换、音量调节、设备开关机、灯光控制、场景一键调用。

投标人需配置大屏控制软件，支持可视化拖拽操作、屏幕拼接、窗口叠加、信号调度、色彩与亮度管理。

- 12F-会议保障设备间成品软件

投标人需配置分布式管理软件，实现全系统分布式信号配置、调度、切换。

投标人需配置集中控制软件，支持音视频切换、音量调节、设备开关机、灯光控制、场景一键调用。

信息管理中心成品软件

投标人需配置集中控制软件，支持音视频切换、音量调节、设备开关机、灯光控制、场景一键调用。

投标人需配置大屏控制软件，支持可视化拖拽操作、屏幕拼接、窗口叠加、信号调度、色彩与亮度管理。

商用密码应用成品软件

投标人需根据商用密码硬件建设内容配置相应的配套软件，涉及操作系统内容。

安全建设成品软件

投标人需根据安全建设硬件建设内容配置相应的配套软件，涉及操作系统、数据库内容。

审判辅助场所相关系统

审判辅助场所相关系统，以审判为中心，配备现代化的设施和设备，提升工作环境和办案条件。主要包括：研讨室（6间）、合议室（4间）、专业法官会议室（4间）、2F-新闻发布中心、4F交流区、4F大要案观摩室、4F府院联动一站式工作室（兼专业法官合议室）、11F评议室（3间）、11F党组会议室、12F审委会会议室、12F视频会议室、12F国际审判交流及法治政府建设研究基地、12F法学专家服务站、12F会议保障设备间等审判辅助空间配套的音视频数字化设备建设，设备根据各空间的房间功能定位配备有音响扩声、视频显示、信号处理、摄像存储、同声传译、无纸化和集中控制等设备。

案件研讨室

1、智能合议终端系统

每间案件研讨室需配置86寸高清智慧屏、庭审终端模块、无线传屏设备，满足案件研讨画面展示、资料投屏、音视频交互需求。

门外需设置预约指示屏，实时展示房间使用状态与预约信息，支持嵌入式安装。

需部署会议物联网关，将空间内受控设备统一接入物联平台，实现集中管理与状态监控。

2、接口与扩展系统

需配置桌面信息接口，支持高清信号直连显示终端，保障信号稳定传输。

合议室

需配置75寸高清智慧显示终端，满足会议内容显示需求。

需配备桌面信息接口，支持高清线路直连显示设备，确保设备稳定连接。

专业法官会议室

1、视频显示系统

每间专业法官评议室需配置98寸高清智慧屏作为核心显示设备；需支持设备无线传输文档、图像等内容，满足法官业务交流、经典案例讲座、法律宣讲的显示需求。

2、音频扩声系统

需配置数字音频处理器，实现多路音频降噪、均衡、音色优化与啸叫抑制。

部署主音箱音柱及配套功放，保证声场均匀、语言清晰。

建设智能会议主机与数字会议单元，满足多人有序发言、案件评议、业务研讨音频保障需求。

3、高清信号处理系统

需配置4K分辨率处理系统，需满足会场信号源传输和投屏显示，需支持可调阅的信号源显示，如视频会议、会议会标、视频或PPT等内容。投标单位需详细描述与各重要会议室视频互联互通解决方案。

需部署智能巡检设备，支持对显示、扩声等设备远程智能巡检与状态监测。

配置会议物联网关，实现设备统一物联管理。

4、摄像存储系统

配置固定与移动高清摄像机，搭配安装支架与三脚架，实现会场全景、特写灵活拍摄。

5、集中控制系统

需支持墙面面板、墙面控制触摸屏和会议保障中心等多模式控制，可设置使用模式，投标单位需详细描述控制系统建设方案，对多模式控制进行详细功能描述。

6、可扩展组成系统

需配置设备机柜、多媒体信息接口，配套高清音视频线缆及安装辅材。

2F-新闻发布中心

1、音频扩声系统

以数字音频处理器为核心，搭配主音箱音柱、天花扬声器及专用功放，需保障全场清晰扩声、无啸叫。

需配置鹅颈话筒，满足主席台固定席位拾音。

2、高清信号处理系统

需配置4K分辨率处理系统，需满足会场信号源传输和投屏显示，需支持可调阅的信号源显示，如视频会议、会议会标、视频或PPT等内容。投标单位需详细描述与各重要会议室视频互联互通解决方案。

需部署智能巡检设备，支持远程设备巡检；配置会议物联网关，实现设备统一物联管理。

3、高清摄像录播系统

需配置高清摄像机及安装支架，实现会场全景、发言人特写拍摄，满足新闻发布录制需求。

4、集中控制系统

需支持墙面面板、墙面控制触摸屏和会议保障中心等多模式控制，可设置使用模式，投标单位需详细描述控制系统建设方案，对多模式控制进行详细功能描述。

5、可拓展组成系统

需配置设备机柜、信息接口，配套高清音视频线缆及安装辅材。

6、现有设备情况说明

新闻发布中心部分设备为利旧设备，本次投标单位需确保新增设备与利旧设备有效兼容，目前现有设备主要情况如下：

| 序号 | 设备名称 | 主要参数情况 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内LED显示屏 | P1.2 | 13 | 平米 |
| 2 | 拼接控制器 | 与LED屏配套 | 1 | 台 |
| 3 | 65寸返看电视机 | 65寸 | 2 | 台 |
| 4 | 落地移动电视支架 | 落地移动电视支架 | 2 | 台 |
| 5 | 手持话筒 | 无线 | 4 | 台 |

4F-交流区

需配置75寸移动式智慧显示终端、庭审终端模块、无线传屏设备，支持自带设备无线投屏，满足本地交流、资料展示。

4F-大要案观摩室

1、视频显示系统

利旧LED显示屏，实现大要案庭审画面呈现，需满足观摩人员多角度细节查看需求，需确保系统完整性。需配置无线投屏设备支持视频无线传输。

2、音频扩声系统

以数字音频处理器为核心，采用多声道扩声方案，搭配主声道、中置、环绕、超低音扬声器及专用功放，实现沉浸式听觉效果。

需配置鹅颈话筒、无线手持话筒及充电底座，满足固定与移动发言拾音。

3、高清信号处理系统

需配置4K分辨率处理系统，需满足会场信号源传输和投屏显示，需支持可调阅的信号源显示，如视频会议、会议会标、视频或PPT等内容。投标单位需详细描述与各重要会议室视频互联互通解决方案。

需部署智能巡检设备，支持远程设备巡检；配置会议物联网关，实现设备统一物联管理。

4、摄像存储系统

需配置固定与移动高清摄像机，搭配安装支架与三脚架，实现会场全景、特写灵活拍摄。

5、集中控制系统

需支持墙面面板、墙面控制触摸屏和会议保障中心等多模式控制，可设置使用模式，投标单位需详细描述控制系统建设方案，对多模式控制进行详细功能描述。

6、可扩展组成系统

需配置设备机柜、信息接口，配套高清音视频线缆及安装辅材。

7、现有设备情况说明

大要案观摩室部分设备为利旧设备，本次投标单位需确保新增设备与利旧设备有效兼容，目前现有设备主要情况如下：

| 序号 | 设备名称 | 主要参数情况 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内LED显示屏 | P1.2 | 13 | 平米 |
| 2 | 拼接控制器 | 与LED屏配套 | 1 | 台 |

4F府院联动一站式工作室（专业法官合议室）

1、音频扩声系统

需兼容利旧无线会议话筒、智能会议主机、无线接收器、话筒充电箱，新增设备无缝对接。

需配置数字音频处理器、主扩扬声器、天花扬声器及专用功放，实现全场均匀声场覆盖。

需配置鹅颈话筒、无线会议话筒、无线手持话筒，满足固定与移动发言，配套专用连接线缆保障传输稳定。

2、高清信号处理系统

需配置4K分辨率处理系统，需满足会场信号源传输和投屏显示，需支持可调阅的信号源显示，如视频会议、会议会标、视频或PPT等内容。投标单位需详细描述与各重要会议室视频互联互通解决方案。

部署智能巡检设备，支持远程设备巡检；配置会议物联网关，实现设备统一物联管理。

3、集中控制系统

需支持墙面面板、墙面控制触摸屏和会议保障中心等多模式控制，可设置使用模式，投标单位需详细描述控制系统建设方案，对多模式控制进行详细功能描述。

4、可扩展组成系统

需配置设备机柜、多媒体信息接口，配套高清音视频线缆及安装辅材。

5、现有设备情况说明

府院联动一站式工作室部分设备为利旧设备，本次投标单位需确保新增设备与利旧设备有效兼容，目前现有设备主要情况如下：

| 序号 | 设备名称 | 主要参数情况 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能会议主机 | 与无线会议话筒单元配套 | 1 | 台 |
| 2 | 无线会议话筒单元 | 超心型指向性、方杆 | 6 | 台 |

11F-评议室

1、智能合议终端系统

需配置65寸移动式智慧显示终端、庭审终端模块、无线传屏设备，支持自带设备投屏，满足本地交流、互联网视频会议。

2、可拓展组成系统

需配置多功能信息接口，支持外部设备临时接入，配套高清音视频线缆保障信号稳定传输。

11F党组会议室

1、视频显示系统

需配置1套室内小间距LED显示屏（COB封装），屏幕点间距不超过1.25mm；屏幕尺寸不小于6.0m(宽)×2.3625m(高)；分辨率不低于4800*1890。搭配拼接控制器，满足超高清显示、分屏控制、画面拼接。

需配置无线传屏设备，支持本地交流、远程会议资料投屏。

2、音频扩声系统

需配置数字音频处理器，支持回声消除、声反馈抑制、音频动态处理。

需部署主音箱音柱、天花扬声器及专用功放，实现全场均匀声场覆盖。

需配置长杆话筒、嵌入式连接设备、会议主机，满足固定席位发言与远程会议音频，配套专用线缆保障信号稳定。

3、无纸化系统

根据坐席数量，配置智能升降式无纸化终端，支持案件文稿阅读、批注、演讲。

需配备无纸化后台管理主机、交互同屏控制器、全数字扩展主机，实现会议材料上传、权限分配、议程管理、屏幕同步、多终端稳定联动。

4、高清信号处理系统

需配置4K分辨率处理系统，需满足会场信号源传输和投屏显示，需支持可调阅的信号源显示，如视频会议、会议会标、视频或PPT等内容。投标单位需详细描述与各重要会议室视频互联互通解决方案。

部署智能巡检设备，支持远程设备巡检；配置会议物联网关，实现设备统一物联管理。

5、摄像存储系统

需配置高清摄像机，支持摄像跟踪、发言人特写拍摄，满足远程视频会议画面采集。

6、集中控制系统

需支持墙面面板、墙面控制触摸屏和会议保障中心等多模式控制，可设置使用模式，投标单位需详细描述控制系统建设方案，对多模式控制进行详细功能描述。

7、可扩展组成系统

需配置设备机柜、多媒体信息接口，配套音视频线缆及安装辅材。

12F-六大审判法制交流中心及审委会会议室（审委会会议室）

1、视频显示系统

需配置1套室内小间距LED显示屏（COB封装），屏幕点间距不超过1.25mm；屏幕尺寸不小于6.0m(宽)×2.3625m(高)；分辨率不低于4800*1890。搭配拼接控制器实现内容的超高清呈现。配置无线传屏设备，需满足本地交流、远程会议投屏。

2、音频扩声系统

需配置数字音频处理器，实现音频降噪、均衡、接口适配。

部署主扩声阵列扬声器、天花扬声器及专用功放，实现全域清晰听音。

需配置无线手持话筒、充电底座、数字会议主机、长杆话筒、嵌入式发言设备，满足固定与移动发言管理。

配备智能媒体主机、AI语音转录助手，实现音频优化与会议内容实时转写、记录生成。

3、数字审委会系统

根据坐席数量，配置智能升降式无纸化终端，支持委员审议文件浏览、批注、表决。

需配备无纸化后台管理主机、交互同屏控制器、全数字扩展主机，支撑无纸化审议全流程稳定运行。

4、高清信号处理系统

需配置4K分辨率处理系统，需满足会场信号源传输和投屏显示，需支持可调阅的信号源显示，如视频会议、会议会标、视频或PPT等内容。投标单位需详细描述与各重要会议室视频互联互通解决方案。

部署智能巡检设备，支持远程设备巡检；配置会议物联网关，实现设备统一物联管理。

5、摄像存储系统

需配置固定与移动高清摄像机、安装支架、跟踪控制器，支持摄像跟踪、会议资料存档。

6、集中控制系统

需支持墙面面板、墙面控制触摸屏和会议保障中心等多模式控制，可设置使用模式，投标单位需详细描述控制系统建设方案，对多模式控制进行详细功能描述。

7、可拓展组成系统

需配置设备机柜、多媒体信息接口，配套音视频线缆及安装辅材。

12F-视频会议室

1、视频显示系统

需兼容利旧LED大屏与拼接控制器，配置尺寸符合利旧大屏的钢结构、包边、配电柜，保障显示稳定和正常供电。

需配置无线传屏设备，满足本地交流、资料展示。

2、音频扩声系统

需兼容利旧扩声设备，新增鹅颈话筒满足固定席位发言。

3、高清信号处理系统

需配置4K分辨率处理系统，需满足会场信号源传输和投屏显示，需支持可调阅的信号源显示，如视频会议、会议会标、视频或PPT等内容。投标单位需详细描述与各重要会议室视频互联互通解决方案。

部署智能巡检设备，支持远程设备巡检。

4、摄像存储系统

兼容利旧摄像机、视频会议相关设备，新增内网视频会议终端，满足院内远程高清视频交互。

5、集中控制系统

需支持墙面面板、墙面控制触摸屏和会议保障中心等多模式控制，可设置使用模式，投标单位需详细描述控制系统建设方案，对多模式控制进行详细功能描述。

6、可拓展组成系统

配置设备机柜、多媒体信息接口，配套音视频线缆及安装辅材。

7、现有设备情况说明

视频会议室部分设备为利旧设备，本次投标单位需确保新增设备与利旧设备有效兼容，目前现有设备主要情况如下：

| 序号 | 设备名称 | 主要参数情况 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内LED显示屏 | P1.2 | 13 | 平米 |
| 2 | 拼接控制器 | 与LED屏配套 | 1 | 台 |
| 3 | 65寸返看电视机 | 65寸 | 1 | 台 |
| 4 | 落地移动电视支架 | 落地移动电视支架 | 1 | 台 |
| 5 | 数字音频处理器 | ≥12个模拟音频输入,≥8路输出通道； | 1 | 台 |
| 6 | 主扩扬声器 | 负载功率：325W@8欧姆（1300w峰值） | 2 | 台 |
| 7 | 天花扬声器 | 定阻负载功率： 160W（节目）、320W（峰值） 定压负载功率（70V）： 1.88W、3.75W、7.5W、15W、30W 定压负载功率（100V）： 3.75W、7.5W、15W、30W | 6 | 台 |
| 8 | 扬声器功放 | 与扬声器配套 | 2 | 台 |
| 9 | 无线手持话筒 |  | 4 | 台 |

12F-国际审判交流及法治政府建设研究基地

1、视频显示系统

采用室内小间距LED显示屏（COB封装），屏幕点间距不超过0.9mm；屏幕尺寸不小于7.2m(宽)×2.7m(高)；分辨率不低于7680*2880。搭配1台拼接控制器，实现会议内容、数据图表的高清呈现；需设置1套后场LED纹理屏，面积不小于4平方米，实时展示会议主题、欢迎标语、流程提示等文字内容。需配置无线传屏设备，满足本地交流功能。

2、音频扩声系统

兼容利旧多声道扬声器、功放、话筒、解码器、播放器，新增设备无缝对接。

需配置环绕音箱、功放、音频处理器、数字调音台、接口箱，作为核心音频处理。

需配置讲台鹅颈话筒、嵌入式发言话筒，满足固定席位发言管理。

需部署同声传译系统，实现多语种实时翻译与信号覆盖。

需配置无线手持话筒、腰包发射机、领夹 / 头戴话筒、充电底座，满足移动发言。

需配备监听音箱、监听耳机，保障音频监控与信号稳定传输。

需配置数字演讲台，满足演讲使用。

3、高清信号处理系统

需配置4K分辨率处理系统，需满足会场信号源传输和投屏显示，需支持可调阅的信号源显示，如视频会议、会议会标、视频或PPT等内容。投标单位需详细描述与各重要会议室视频互联互通解决方案。

需部署智能巡检设备，支持远程设备巡检；配置会议物联网关，实现设备统一物联管理。

4、摄像存储系统

需配置固定与移动高清摄像机、三脚架、4K视频切换台、摄像机跟踪控制器，实现多机位拍摄、画面切换、精准跟踪。

需配置互联网视频会议主机、USB长线驱动器，满足跨区域远程会议连接与远距离控制。

5、集中控制系统

需支持墙面面板、墙面控制触摸屏和会议保障中心等多模式控制，可设置使用模式，投标单位需详细描述控制系统建设方案，对多模式控制进行详细功能描述。

6、可拓展组成系统

需配置多台设备机柜、多媒体信息接口，配套音视频线缆及安装辅材。

12F-法学专家服务站（贵宾接待室）

1、音频扩声系统

需配置桌面有线鹅颈话筒，满足本地拾音。需配备多媒体信息接口，支持即插即用。

12F-会议保障设备间

1、视频显示系统

配置4台65寸电视，实现各会议室实时画面、设备运行状态集中拼接显示，满足全局监控。配套钢结构、包边，保障屏体稳定安装。

2、音频扩声系统

需配置数字音频处理器，实现音频降噪、音色优化。

需部署天花扬声器及专用功放，实现保障区域均匀声场覆盖。

需配置鹅颈话筒，满足调度发言拾音。

3、高清信号处理系统

需配置4K分辨率处理系统，需满足会场信号源传输和投屏显示，需支持可调阅的信号源显示，如视频会议、会议会标、视频或PPT等内容。投标单位需详细描述与各重要会议室视频互联互通解决方案。

4、集中控制系统

需支持墙面面板、墙面控制触摸屏和会议保障中心等多模式控制，可设置使用模式，投标单位需详细描述控制系统建设方案，对多模式控制进行详细功能描述。

5、可拓展组成系统

需配置设备机柜、多媒体信息接口、操作席操作台，配套音视频线缆及安装辅材，满足后台设备安装与操作。

整体需求清单及技术规格要求

成品软件

| 序号 | 设备名称 | 招标要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机房工程成品软件 |  |  |  |
| A | 微模块环控系统 |  |  |  |
| 1 | 空调接入软件模块 | 空调接入软件模块：检测空调回风/送风温度、湿度，并可设置空调的温度、湿度数值。 | 个 | 6 |
| B | 监控软件系统 |  |  |  |
| 1 | 环控综合管理平台软件 | 环控综合管理平台软件：系统软件兼容多种(Windows、Linux等)操作系统，采用B/S架构，能实现在不同尺寸终端设备上自适应分辨率。支持电子地图，3D动态仿真界面。各监控子系统以直观简洁的树形菜单体现，直观易懂，人性化设计。自动弹出报警界面并文字提示报警信息。支持中英文界面，图形化设计，电子地图功能，实现异地远程监控。 | 套 | 1 |
| 2 | 环控电话语音报警功能模块 | 环控电话语音报警功能模块：有事件发生，系统会轮流拨打所设置的号码(手机、电话)，采用语音通知，并且可要求接听者输入密码，直到有人确认接收到报警信息为止。 | 项 | 1 |
| 3 | 环控短信报警功能模块 | 环控短信报警功能模块：有事件发生，系统会通过短信报警功能模块，采用短信告知机房管理员报警信息。 | 项 | 1 |
| 4 | 环控开放式软件接口模块 | 环控开放式软件接口模块：提供ODBC接口供第三方软件集成或集成第三方软件，能充分保证系统二次开发的灵活性及今后功能的无限扩充性。 | 项 | 1 |
| 二 | 业务安防系统成品软件 |  |  |  |
| 1 | 安全防范综合管理平台 | 安全防范综合管理平台：软件集成系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理、园区工作台、安全数据库10大业务系统； 一、系统管理要求 1、基础资源管理要求 （1）应支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （2）应提供设备的统一接入及管理，包含：视频设备、门禁设备、出入口设备、对讲设备、报警设备、卡口设备、动环设备、物模型设备等；支持设备的增删改查、导入、导出、自动搜索等功能； （3）应支持用户基础信息的增删改查、冻结、解冻、密码重置等功能；支持同步用户信息，和企业域账户打通，通过域账户密码直接登录平台；支持用户的安全信息配置，可设置用户及用户登录密码效期以及MAC白名单地址配置； （4）应支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、逻辑组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力； （5）应支持部门基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （6）应支持人员基础信息的增删改查、导入、导出、移动等功能；支持人员信息的采集，包含：人脸、指纹、卡片等，人脸照片支持图片质量检测； （7）应支持卡片基础信息的增删改查、导入、导出等功能；支持人员开卡、挂失、解挂、退卡、补卡、回收等功能； （8）应支持车辆基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （9）应提供地图管理配置能力，地图类型包含；二维、光栅、三维地图，支持厂家包含：百度、谷歌、高德、天地图、 Arcgis； （10）应支持平台资源绑定，包含：设备、通道等，绑定的资源可供各业务系统调阅使用； （11）应提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接、界面微件自定义布局等； （12）应提供级联管理能力，包含：实现上下级基础资源数据汇聚，视频预览、回放、对讲、反控制，门禁、卡口的抓拍记录汇聚等； 2、平台运维 （1）应支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能； （2）应支持级联、分布式、集群，实现系统扩展及稳定性要求； （3）应支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性； （4）应支持mysql数据库、云数据库切换配置，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储； （5）应支持标准开放平台，提供接口实现第三方系统对接； （6）应提供NTP校时服务能力，支持对服务间、服务器和设备间的统一校时； （7）应集成可信计算能力，支持程序包可信安装升级完整性校验，以及监控可执行文件可信执行功能，阻止未经授信的可疑程序（如防勒索病毒、挖矿程序）对系统造成破坏； 二、软件功能 1、视频管理 （1）应支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像； （2）应支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务； （3）应支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放； （4）应录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放； （5）应支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持25路多路数并发，支持软/硬解码； 2、报警管理 （1）应支持报警主机接入及布撤防； （2）应提供防区管理功能检查，支持自动获取设备防区类型（即时防区、延时防区、24小时防区)并可自定义修改类型，客户端支持防区布防、撤防、消警、旁路、隔离、取消旁路操作； 3、车辆卡口 （1）应支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测试； （2）应支持布控报警及相关记录信息查询； 4、停车管理 （1）应支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警； （2）应支持在线支付和无人值守； （3）应支持停车概览引导，可依据停车向导跳转至对应页面，流程化完成停车业务，向导包含：停车设备、场区设置、收费规则管理、二维码管理、支付配置、系统配置；同时包括了部分统计数据，包括：今日泊位概况、今日收款占比、收款统计、车流量统计、用户总览； 5、门禁管理 （1）应支持门禁设备管理； （2）应支持门禁应用，包括门禁的可视化开门、关门、常开、常闭、恢复正常，支持按组织、门组、收藏夹快速分类筛选门禁设备，支持紧急情况下的一键常开、恢复正常； （3）应支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询； （4）应支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力； （5）应支持门禁可视化权限下发，实时展示平台当前的授权下发速率、下发进度、预计完成时间，可根据当前平台总体未完成记录数与总体下发的速率，综合换算出授权下发预计完成时间； 6、可视对讲 （1）应支持设备管理、权限分组、呼叫分组、监控权限分组、信息发布分组； （2）应支持卡片、人脸等授权及复核； （3）应支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询； （4）应支持在无室内机场景下实现门口机呼叫虚拟室内机转移至管理中心、小区APP和云移动端APP进行接听； 7、设备运维 （1）资源监控模块：应支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑； （2）报警管理模块：应支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件； （3）自动化巡检模块：应支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检； （4）可视化报表模块：应支持故障工单统计和报警统计； （5）系统内置前端设备、软硬件等资产类型，并可新增自定义资产类型；应支持资产类型建模功能，支持新增属性类别及属性； 8、园区工作台 （1）园区工作台应包含B/S端、C/S端，用户的业务微件可按用户场景需要自由搭配、编排，核心业务数据可一屏呈现； （2）业务办理：应提供全局找人 、找车、新员工入职、权限续期、员工离职融合检索等综合办理业务； （3）员工入/离职：提供新员工快速入职/离职通道，一键完成全流程信息录入，相关人员权限自动开通/回收； （4）业务软件：支持员工统计、门禁授权/进出统计、车辆泊位/车流量统计、停车营收统计、考勤统计、今日访客信息、来访统计等业务软件配置； （5）工作台引擎：内嵌工作台引擎，支持软件管理、我的软件、界面编排、支持管理员和用户自由编排形成业务工作台，同时一个用户可拥有多个工作台，同时支持主工作台切换； 9、加密数据库 （1）原生加密：支持采用多层级密钥保护体系，对数据做全链路加密； （2）极致安全：支持安全网络传输来防护网络拦截造成的信息泄露。支持一机一密的数据密态存储，让数据可用不可读； （3）无感对接：支持非加密数据一键导入到平台，实现数据切换； （4）可视化运维：提供数据库的运行监控大盘，包括CPU、内存及存储空间实时使用情况，慢sql统计分析。同时支持数据的备份还原，及时主机损坏也能通过备份数据快速恢复到新平台上，保护数据不丢失，业务稳定运行； 三、性能规格 1、支持管理视频通道点位不少于100万路； 2、支持管理门禁点位不少于100000路，管理存储门禁记录不少于1亿条； 3、支持管理室内机点位不少于10000路，虚拟室内机不少于200000路； 4、支持管理园区卡口点位不少于10000路； 5、支持管理出入口车道不少于500进500出，车位不少于10000个； 6、支持管理用户数量不少于100万个，支持同时用户在线数量不少于5000个； 四、系统兼容与开放 1、国产化服务器兼容：支持在市面上主流的国产化服务器部署平台，例如X86（海光）、ARM（鲲鹏）等； 2、用户终端兼容：支持提供WEB端、CS端（客户端）、APP、公众号、小程序等； 3、国产化操作系统兼容：支持适配市面上主流的国产化操作系统，例如欧拉、银河麒麟、统信UOS等； 4、平台配套的APP支持鸿蒙系统； 5、平台开放兼容，支持提供API接口满足三方系统对接需求； 6、支持提供容器系统，满足可视化应用开发规范和可插拔式业务加载，满足不同业态应用融合，统一呈现； | 套 | 1 |
| 2 | 视频通道授权 | 视频通道授权：视频监控系统，视频通道管理个数授权。 一、功能参数配置要求： 1、实时预览：支持窗口分割、浏览/抓图、快速录像、轮巡、鱼眼模式、音频/对讲等功能 2、报警类型：支持热成像报警、雷达报警、小区场景报警、水利报警等报警 3、云台控制：支持云台抢占、云台锁定；支持云台八方向控制，支持守望功能； 4、录像回放：支持录像查询及显示、回放控制、录像下载、录像存储等功能； 5、视频上墙：支持即时上墙；支持上墙轮巡计划；支持屏幕开关、电视墙任务；支持开窗，分割，清屏功能；支持鹰眼功能；支持上墙回显；支持开启所有屏幕通道轮巡； 6、云存储：支持录像云存储，对通道根据时间进行配额配置； 7、热成像：支持热成像预览实时测温；支持热图分析； 8、流媒体：支持视频流转发，录像回放和下载，发送RTSP协议实时码流；支持HLS/FLV/RTMP协议码流转发； 二、性能参数配置要求： 1、设备接入能力：单节点最大支持接入4000个视频设备或1万路通道；解码器：单节点最大支持接入解码设备200个； 2、分布式最大数量：50个 | 路 | 185 |
| 3 | 门禁通道授权 | 门禁通道授权：门禁通道管理个数授权，门禁管理系统按门数量进行授权。 一、功能参数配置要求： 1、设备管理，支持门禁设备的管理维护,支持门禁的增删改查、导入、导出,支持设备在离线管理,支持安全帽配置项，设备支持IP添加及主动注册两种方式； 2、门通道控制，支持门禁通道操作：开门、关门、常开、常闭和正常，支持门禁状态主动上报平台页面实时显示； 3、门组分配，支持门禁通道按组进行管理； 4、门禁授权-按人授权，支持单个按人授权、删除权限、批量按人授权、删除权限、支持权限复制、支持人员权限excel导出； 5、门禁授权-按门授权，支持以人的维护或者以部门的维度配置人员权限,可按门组或者门通道进行配置； 6、门禁授权-权限清空重发，支持对在线的设备进行清空重发,针对支持快速下发的设备； 7、门禁复核，支持发卡、人像两种复核方式，持对差异化的复核结果同步到设备； 8、门禁管理-任务查询，支持人员、发卡、指纹、人像授权任务查询； 9、刷卡记录，支持人员进行记录及门禁的事件记录集中到刷卡记录里进行展示； 10、补采日志，支持门禁设备手动断线续传及每天凌晨自动断线续传的记录显示； 11、认证记录，支持人证核验终端比对记录展示； 二、性能参数配置要求： 单节点：IP添加：≤3000；主动注册：≤1000 集群/分布式：IP添加：≤30000；主动注册：≤10000 | 路 | 131 |
| 三 | 公告显示系统成品软件 |  |  |  |
| A | 信息发布系统管理软件 |  |  |  |
| 1 | 信息发布服务器端管理平台 | 信息发布服务器端管理平台：实现对整个系统的管理。实现信息的制作、组织和发布,系统采用B/S架构、系统具备天气预报、可以添加视频，音频，图片，网页； 支持多个视频循环播放，可以设置每个视频的播放次数; 定时播放、立即插播、循环播放; 系统具备用户权限管理机制、远程开关机/定时开关机功能。 | 套 | 1 |
| 2 | 终端许可 | 终端许可：对于每个管理终端进行授权 | 项 | 42 |
| B | 公告导览系统软件 |  |  |  |
| 1 | 智能导航及查询终端基础软件 | 智能导航及查询终端基础软件：基础界面及功能界面设计，包含引导功能模块，网页版显示，可以嵌入到浏览器界面打开。 | 套 | 1 |
| C | 信息发布系统管理软件 |  |  |  |
| 1 | 终端显示UI设计 | 终端显示UI设计：内部公告、外部公告、室外大屏显示界面设计 | 套 | 1 |
| 2 | 室内公告与OA信息发布对接适配 | 室内公告与OA信息发布对接适配：1）从OA系统数据库实时读取法庭当天开庭排期信息; 2）具体以实际接口文档为准； | 套 | 1 |
| 3 | 室外屏公告与OA庭审信息对接适配 | 室外屏公告与OA庭审信息对接适配：1）从OA系统数据库实时读取一段时间内开庭排期信息; 2）具体以实际接口文档为准； | 套 | 1 |
| 4 | 3D导览地图制作 | 3D导览地图制作：3D模型制作，实现分部门显示房间位置及相关信息；公共设施显示，快速选择目的地；所在位置到目标位置的智能行走线路指引。 | 套 | 1 |
| 5 | 法庭导引制作 | 法庭导引制作：楼层展示、显示部门名称，房间名称，根据所选目的地自动生成路线。 | 套 | 1 |
| D | 室外LED公告系统软件 |  |  |  |
| 1 | LED大屏控制软件 | LED大屏控制软件：LED大屏配套管理软件,需支持屏幕配置设置，发送卡设置亮度设置，色度校正，亮度校正。 | 套 | 1 |
| 四 | 审判系统成品软件 |  |  |  |
| A | 民商小法庭（20间） |  |  |  |
| 1 | 电子桌牌接入授权 | 电子桌牌接入授权:电子桌牌接入授权单法庭 | 项 | 18 |
| 2 | 庭审公告屏显示软件部署 | 庭审公告屏显示软件部署:滚动显示该法庭当天审理所有案件信息，当前审理案件的排期、法庭纪律 | 项 | 18 |
| 3 | 高清庭审信息管理系统许可 | 高清庭审信息管理系统许可: 包含法官、书记员和当事人三端的对接部署，支持对接全国办案办公平台获取案件开庭信息等内容，并支持接入上海法院庭审系统，提供登录认证、纪律播报、开庭选择、庭审录像、庭审三同步、信息发布、集中控制等标准庭审活动服务。 投标人须承诺本系统可接入上海法院庭审系统，并提供加盖供应商公章的承诺函。 | 项 | 18 |
| 4 | 庭审智能辅助对接服务许可 | 庭审智能辅助对接服务许可: 支持接入上海法院庭审系统，提供开庭审理过程中审判席成员进行案件信息及资料查询，书记员笔录查询批注、音字转写、电子质证等操作，以达到辅助庭审的作用。 | 项 | 18 |
| 5 | 融合庭审信息管理系统部署 | 融合庭审信息管理系统部署: 支持与上海高院总平台融合庭审集中代理服务，互联网在线庭审服务的对接，确保音视频信号、控制信令、业务数据等内容可进行跨网交互，满足一方或多方当事人在互联网端参与庭审活动。 | 项 | 18 |
| B | 民商中法庭（4间） |  |  |  |
| 1 | 电子桌牌接入授权 | 电子桌牌接入授权:电子桌牌接入授权单法庭 | 项 | 4 |
| 2 | 庭审公告屏显示软件部署 | 庭审公告屏显示软件部署:滚动显示该法庭当天审理所有案件信息，当前审理案件的排期、法庭纪律 | 项 | 4 |
| 3 | 高清庭审信息管理系统许可 | 高清庭审信息管理系统许可: 包含法官、书记员和当事人三端的对接部署，支持对接全国办案办公平台获取案件开庭信息等内容，并支持接入上海法院庭审系统，提供登录认证、纪律播报、开庭选择、庭审录像、庭审三同步、信息发布、集中控制等标准庭审活动服务。 投标人须承诺本系统可接入上海法院庭审系统，并提供加盖供应商公章的承诺函。 | 项 | 4 |
| 4 | 庭审智能辅助对接服务许可 | 庭审智能辅助对接服务许可: 支持接入上海法院庭审系统，提供开庭审理过程中审判席成员进行案件信息及资料查询，书记员笔录查询批注、音字转写、电子质证等操作，以达到辅助庭审的作用。 | 项 | 4 |
| 5 | 融合庭审信息管理系统部署 | 融合庭审信息管理系统部署: 支持与上海高院总平台融合庭审集中代理服务，互联网在线庭审服务的对接，确保音视频信号、控制信令、业务数据等内容可进行跨网交互，满足一方或多方当事人在互联网端参与庭审活动。 | 项 | 4 |
| C | 刑事中法庭（3间） |  |  |  |
| 1 | 电子桌牌接入授权 | 电子桌牌接入授权:电子桌牌接入授权单法庭 | 项 | 3 |
| 2 | 庭审公告屏显示软件部署 | 庭审公告屏显示软件部署:滚动显示该法庭当天审理所有案件信息，当前审理案件的排期、法庭纪律 | 项 | 3 |
| 3 | 高清庭审信息管理系统许可 | 高清庭审信息管理系统许可: 包含法官、书记员和当事人三端的对接部署，支持对接全国办案办公平台获取案件开庭信息等内容，并支持接入上海法院庭审系统，提供登录认证、纪律播报、开庭选择、庭审录像、庭审三同步、信息发布、集中控制等标准庭审活动服务。 投标人须承诺本系统可接入上海法院庭审系统，并提供加盖供应商公章的承诺函。 | 项 | 3 |
| 4 | 庭审智能辅助对接服务许可 | 庭审智能辅助对接服务许可: 支持接入上海法院庭审系统，提供开庭审理过程中审判席成员进行案件信息及资料查询，书记员笔录查询批注、音字转写、电子质证等操作，以达到辅助庭审的作用。 | 项 | 3 |
| 5 | 融合庭审信息管理系统部署 | 融合庭审信息管理系统部署: 支持与上海高院总平台融合庭审集中代理服务，互联网在线庭审服务的对接，确保音视频信号、控制信令、业务数据等内容可进行跨网交互，满足一方或多方当事人在互联网端参与庭审活动。 | 项 | 3 |
| D | 大法庭 |  |  |  |
| 1 | 集中控制软件 | 集中控制软件：软件控制界面，控制视频信号切换、控制声音大小，控制显示屏开关机，会议场景一键控制等。 | 套 | 1 |
| 2 | 大屏控制软件 | 大屏控制软件：集成控制软件,需支持屏幕配置设置，发送卡设置亮度设置，色度校正，亮度校正。 | 套 | 1 |
| 3 | 电子桌牌接入授权 | 电子桌牌接入授权:电子桌牌接入授权单法庭 | 项 | 1 |
| 4 | 庭审公告屏显示软件部署 | 庭审公告屏显示软件部署:滚动显示该法庭当天审理所有案件信息，当前审理案件的排期、法庭纪律 | 项 | 1 |
| 5 | 高清庭审信息管理系统许可 | 高清庭审信息管理系统许可: 包含法官、书记员和当事人三端的对接部署，支持对接全国办案办公平台获取案件开庭信息等内容，并支持接入上海法院庭审系统，提供登录认证、纪律播报、开庭选择、庭审录像、庭审三同步、信息发布、集中控制等标准庭审活动服务。 投标人须承诺本系统可接入上海法院庭审系统，并提供加盖供应商公章的承诺函。 | 项 | 1 |
| 6 | 庭审智能辅助对接服务许可 | 庭审智能辅助对接服务许可: 支持接入上海法院庭审系统，提供开庭审理过程中审判席成员进行案件信息及资料查询，书记员笔录查询批注、音字转写、电子质证等操作，以达到辅助庭审的作用。 | 项 | 1 |
| 7 | 融合庭审信息管理系统部署 | 融合庭审信息管理系统部署: 支持与上海高院总平台融合庭审集中代理服务，互联网在线庭审服务的对接，确保音视频信号、控制信令、业务数据等内容可进行跨网交互，满足一方或多方当事人在互联网端参与庭审活动。 | 项 | 1 |
| E | 互联网法庭（7间新建+2间利旧） |  |  |  |
| 1 | 庭审公告屏显示软件部署 | 庭审公告屏显示软件部署:滚动显示该法庭当天审理所有案件信息，当前审理案件的排期、法庭纪律 | 项 | 2 |
| 2 | 电子桌牌接入授权 | 电子桌牌接入授权:电子桌牌接入授权单法庭 | 项 | 4 |
| 3 | 互联网庭审系统部署 | 互联网庭审系统部署:支持与上海高院互联网在线庭审服务的对接，实现法官、当事人以及辩护律师等多方参与人在互联网参与诉讼。 | 项 | 2 |
| F | 立案听证（2间） |  |  |  |
| 1 | 庭审/调解公告屏显示软件部署 | 庭审/调解公告屏显示软件部署:滚动显示该法庭/调解室当天审理所有案件信息，当前审理案件的排期 | 项 | 2 |
| 2 | 高清庭审/调解信息管理系统许可 | 高清庭审/调解信息管理系统许可: 包含法官、调解员和当事人三端的对接部署，支持接入上海法院庭审系统，提供登录认证、纪律播报、开庭选择、庭审录像、庭审三同步、信息发布、集中控制等标准庭审活动服务。 | 项 | 2 |
| 3 | 融合调解系统部署 | 融合调解系统部署: 支持与上海高院总平台融合调解集中代理服务，互联网在线调解服务的对接，确保音视频信号、控制信令、业务数据等内容可进行跨网交互，满足一方或多方当事人在互联网端参与调解活动。 | 项 | 2 |
| G | 远程质证室（1间） |  |  |  |
| 1 | 庭审/调解公告屏显示软件部署 | 庭审/调解公告屏显示软件部署:滚动显示该法庭/调解室当天审理所有案件信息，当前审理案件的排期 | 项 | 1 |
| 2 | 高清庭审/调解信息管理系统许可 | 高清庭审/调解信息管理系统许可: 包含法官、调解员和当事人三端的对接部署，支持接入上海法院庭审系统，提供登录认证、纪律播报、开庭选择、庭审录像、庭审三同步、信息发布、集中控制等标准庭审活动服务。 | 项 | 1 |
| 3 | 融合调解系统部署 | 融合调解系统部署: 支持与上海高院总平台融合调解集中代理服务，互联网在线调解服务的对接，确保音视频信号、控制信令、业务数据等内容可进行跨网交互，满足一方或多方当事人在互联网端参与调解活动。 | 项 | 1 |
| H | 庭审后台支撑系统 |  |  |  |
| 1 | 服务器操作系统 | 服务器操作系统:具备文件管理、设备管理、用户管理、日志管理、服务管理、进程和监控管理、网络管理、资源管理、软件包管理、磁盘管理等基本功能，提供语言支持工具、文件共享服务、集成开发平台、更新管理器、备份还原等常用工具，支持KVM、Docker虚拟化技术，并提供本地和远程批量部署和Kysec安全功能 | 项 | 3 |
| 2 | 中间件 | 中间件:具备Web应用、EJB应用、虚拟主机、应用服务器集群、身份验证、日志审计等基本工作，提供类库管理、集成环境管理、图形化监控、JVM配置、垃圾回收配置等工具，支持实例部署、数据库连接服务、为业务系统提供运行环境 | 项 | 2 |
| 3 | 数据库 | 数据库:具备数据存储、访问控制、身份鉴别、安全审计和数据备份恢复等功能。产品部署在服务器，以后台服务形式运行，数据库管理员及用户在管理主机上通过图形化管理工具或命令行工具，可实现对数据对象（表、视图、约束、索引、触发器、存储过程等）的配置管理；开发人员可通过标准化数据库访问接口，开发基于数据库的应用系统和软件产品 | 项 | 1 |
| I | 2F-三合一法庭 |  |  |  |
| 1 | 集中控制软件 | 集中控制软件：软件控制界面，控制视频信号切换、控制声音大小，控制显示屏开关机，会议场景一键控制等。 | 套 | 1 |
| 2 | 大屏控制软件 | 大屏控制软件：集成控制软件,需支持屏幕配置设置，发送卡设置亮度设置，色度校正，亮度校正。 | 套 | 1 |
| J | 大法庭操作设备间 |  |  |  |
| 1 | 集中控制软件 | 集中控制软件：软件控制界面，控制视频信号切换、控制声音大小，控制显示屏开关机，会议场景一键控制等。 | 套 | 1 |
| 2 | 大屏控制软件 | 大屏控制软件：集成控制软件,需支持屏幕配置设置，发送卡设置亮度设置，色度校正，亮度校正。 | 套 | 1 |
| 五 | 诉讼服务中心 |  |  |  |
| A | 诉服引导 |  |  |  |
| 1 | 虚拟导诉软件 | 虚拟导诉软件:为公众提供便捷、直观的业务引导服务，公众可以通过触控终端设备以多媒体方式查阅各类导诉内容、业务流程和常见问题，了解各类业务的办理方式和办理流程。 | 项 | 1 |
| 2 | 大楼导航软件 | 大楼导航软件:基于3D/2D技术，向公众提供虚拟导航服务，包括法院功能区分布查询、道路智能指引、周边服务导览等服务。 | 项 | 1 |
| B | 排队叫号（16立案窗口） |  |  |  |
| 1 | 排队叫号系统 | 排队叫号系统:能够提供数据统计、查询及分析功能；同时具有数据接口和二次开发功能； 可显示窗口号、当前窗口名称、可受理业务类别、当前叫号号码 综合屏可以显示当前号码、已叫号码 可现队列管理、触摸取号、语音控制 实现呼叫、重呼、评价、暂停、保持安静功能 License授权 | 项 | 1 |
| C | 窗口评价系统 |  |  |  |
| 1 | 评价系统部署 | 评价系统部署:可显示宣传图片、窗口服务人员照片、姓名等信息，并可实现多级评价； | 项 | 18 |
| D | 智能材料收转中心 |  |  |  |
| 1 | 智能云柜材料收转系统 | 智能云柜材料收转系统:支持多级部署，可与法院本部实现网络部署，实现设备之间文件的移交，可以实时移交案卷资料的状态信息。能够支持诉讼材料收转、信访材料收转、当事人文书送达功能应用。 | 项 | 1 |
| 2 | 材料收转箱体控制系统 | 材料收转箱体控制系统:可支持用户发件，当事人取件完整流程；可支持当事人投件，用户取件完整流程；可支持材料送还流程；可支持当事人材料送达回执流程；系统支持组织机构和用户账户维护功能；系统可支持标签打印设置，标签模板设定等功能；系统支持统计报表功能，可按月，日等维护统计流转柜使用成效；系统支持接入短信通知模块，支持设置短信模板。系统可对文件交换柜占用情况进行实时状态监控，并支持管理员远程维护控制可自定义修改页面logo，系统title，和copyright信息。 | 项 | 1 |
| E | 其他系统 |  |  |  |
| 1 | 庭审/调解公告屏显示软件部署 | 庭审/调解公告屏显示软件部署:滚动显示该法庭/调解室当天审理所有案件信息，当前审理案件的排期 | 项 | 16 |
| 2 | 高清庭审/调解信息管理系统许可 | 高清庭审/调解信息管理系统许可: 包含法官、调解员和当事人三端的对接部署，支持接入上海法院庭审系统，提供登录认证、纪律播报、开庭选择、庭审录像、庭审三同步、信息发布、集中控制等标准庭审活动服务。 | 项 | 16 |
| 3 | 融合调解系统部署 | 融合调解系统部署: 支持与上海高院总平台融合调解集中代理服务，互联网在线调解服务的对接，确保音视频信号、控制信令、业务数据等内容可进行跨网交互，满足一方或多方当事人在互联网端参与调解活动。 | 项 | 6 |
| 六 | 执行指挥中心成品软件 |  |  |  |
| 1 | 集中控制软件 | 集中控制软件：软件控制界面，控制视频信号切换、控制声音大小，控制显示屏开关机，会议场景一键控制等。 | 套 | 1 |
| 七 | 警务指挥中心成品软件 |  |  |  |
| 1 | 集中控制软件 | 集中控制软件：软件控制界面，控制视频信号切换、控制声音大小，控制显示屏开关机，会议场景一键控制等。 | 套 | 1 |
| 2 | 物联平台接入授权 | 物联平台接入授权：高院警务平台的接入配套服务工作，申请网络策略并对系统进行安装、调试与测试，确保平台在本地稳定运行。 | 套 | 1 |
| 3 | 羁押对讲管理模块 | 羁押对讲管理模块：平台IP对讲模块支持对接对讲主机、对讲分机及终端设备 应支持双向呼叫。IP对讲终端按下呼叫按钮即可呼叫主机，此时终端可与主机进行双向通话对讲。值班室中民警也可通过显示器选择点击对应分机或终端设备，拨打相应其他主机、分机及监室内的对讲终端； 应支持双向对讲。呼叫响应后即可实现对讲交流，系统支持IP对讲终端与对讲主机、对讲主机与分机之间的全双工对讲； 应支持广播功能。民警可通过主机绑定PC对所属的分机或监室终端发起广播，用于重要事项规范传达及出现异常时临时喊话。 应支持联动视频。当出现对讲事件时，系统通过安防集成平台可自动联动关联视频，弹出呼叫方关联视频通道的实时画面，支持通过界面左侧通道树进行画面切换。同时，可以选中某个个视频窗口进行实时抓图。 应支持电子地图相关功能。电子地图管理员端支持配置配置对讲设备通道，配置完成后客户端电子地图可展示具体的对讲设备通道点位。点击设备通道弹出对应设备卡片展示通道详情并支持打开关联视频、发起对讲操作。 | 套 | 1 |
| 4 | 视频通道授权 | 视频通道授权：视频监控系统，视频通道管理个数授权。 一、功能参数配置要求： 1、实时预览：支持窗口分割、浏览/抓图、快速录像、轮巡、鱼眼模式、音频/对讲等功能 2、报警类型：支持热成像报警、雷达报警、小区场景报警、水利报警等报警 3、云台控制：支持云台抢占、云台锁定；支持云台八方向控制，支持守望功能； 4、录像回放：支持录像查询及显示、回放控制、录像下载、录像存储等功能； 5、视频上墙：支持即时上墙；支持上墙轮巡计划；支持屏幕开关、电视墙任务；支持开窗，分割，清屏功能；支持鹰眼功能；支持上墙回显；支持开启所有屏幕通道轮巡； 6、云存储：支持录像云存储，对通道根据时间进行配额配置； 7、热成像：支持热成像预览实时测温；支持热图分析； 8、流媒体：支持视频流转发，录像回放和下载，发送RTSP协议实时码流；支持HLS/FLV/RTMP协议码流转发； 二、性能参数配置要求： 1、设备接入能力：设备：单节点最大支持接入4000个视频设备或1万路通道；解码器：单节点最大支持接入解码设备200个； 2、分布式最大数量：50个 | 个 | 81 |
| 5 | 门禁通道授权 | 门禁通道授权：门禁通道管理个数授权，门禁管理系统按门数量进行授权。 一、功能参数配置要求： 1、设备管理，支持门禁设备的管理维护,支持门禁的增删改查、导入、导出,支持设备在离线管理,支持安全帽配置项，设备支持IP添加及主动注册两种方式； 2、门通道控制，支持门禁通道操作：开门、关门、常开、常闭和正常，支持门禁状态主动上报平台页面实时显示； 3、门组分配，支持门禁通道按组进行管理； 4、门禁授权-按人授权，支持单个按人授权、删除权限、批量按人授权、删除权限、支持权限复制、支持人员权限excel导出； 5、门禁授权-按门授权，支持以人的维护或者以部门的维度配置人员权限,可按门组或者门通道进行配置； 6、门禁授权-权限清空重发，支持对在线的设备进行清空重发,针对支持快速下发的设备； 7、门禁复核，支持发卡、人像两种复核方式，持对差异化的复核结果同步到设备； 8、门禁管理-任务查询，支持人员、发卡、指纹、人像授权任务查询； 9、刷卡记录，支持人员进行记录及门禁的事件记录集中到刷卡记录里进行展示； 10、补采日志，支持门禁设备手动断线续传及每天凌晨自动断线续传的记录显示； 11、认证记录，支持人证核验终端比对记录展示； 二、性能参数配置要求： 单节点：IP添加：≤3000；主动注册：≤1000 集群/分布式：IP添加：≤30000；主动注册：≤10000 | 个 | 54 |
| 6 | 操作系统 | 正版服务器操作系统 | 套 | 1 |
| 7 | 定位引擎 | 定位引擎：1.实时定位展示：支持对照建筑结构区域，可实时显示定位标签所在的室内空间位置。 2.位置跟踪展示：支持对在定位覆盖区域内的特定标签进行实时位置跟踪。 3.视频联动：支持对定位目标除位置跟踪以外的视频跟踪，可全程实时调用目标对象所处位置的监控视频。 4.电子点名：具备实时点名、特定时间点点名、房间点名等多种类型，统计应到人数、实到人数、未到人数，可查看人员列表 5.定位标签管理：支持对定位标签信息的增加、删除、修改、查询等操作，信息包括：自定义编号、类型等，可对人员与标签进行绑定和解绑设置。 6.定位基站管理：支持对定位基站的增加、删除、修改、查询等操作，定位基站属性包括：定位基站地址、编号、类型等，可对定位基站和区域进行绑定和解绑。 7.组织管理：可通过定位系统管理软件对机构组织信息进行增加、删除、修改等操作。 8.历史轨迹查询：支持在定位系统覆盖区域内所有人员的活动轨迹进行回放这展示。 9.安全管理：支持对当前配置的标签生命周期设定参数、坐标值、坐标数据频率进行管理和动态显示，定位引擎不接受非认证的定位标签发送数据，支持取消激活定位标签功能，对可能存在异常的定位标签取消活动，提供完整的日志管理功能，可对全部数据进行日志查询、统计和分析。 10.电子围栏：支持对定位标签的实时监管，当检查到定位标签所识别的人员超出指定区域范围，系统提供超区区域范围的报警信息。 11.地图管理：支持地图导入导出功能，支持对不同区域，建筑，楼层的显示，查询与管理、地图格式JPG、PNG、kml，同时，系统支持三维地图显示，实景化真实建模，提供3D地图位置显示、可接入绝大多数格式三维模型。 12.标签电量查看与预警：标签电量以百分比形式查看，低电量后台告警。 13.数据存储：历史定位数据存储，所有定位数据存储1年，1年内所有人员数据可以查询、轨迹回访、支持扩展存储容量。 14.基站掉线告警：基站异常告警，实时监测基站工作状态，掉线提醒。 15.功能接口支持：系统功能接口，提供开发接口，软件内建所有功能都可以通过接口调取对接，支持用户后期更多个性化开发和定制。 16.MQTT实时定位接口：实时定位数据转发，提供MQTT实时定位数据接口支持与数字孪生/三维地图系统对接。 | 套 | 1 |
| 八 | 审判辅助场所相关系统 |  |  |  |
| A | 专业法官会议室成品软件 |  |  |  |
| 1 | 集中控制软件 | 集中控制软件：软件控制界面，控制视频信号切换、控制声音大小，控制显示屏开关机，会议场景一键控制等。 | 套 | 4 |
| B | 新闻发布中心成品软件 |  |  |  |
| 1 | 集中控制软件 | 集中控制软件：软件控制界面，控制视频信号切换、控制声音大小，控制显示屏开关机，会议场景一键控制等。 | 套 | 1 |
| 2 | 大屏控制软件 | 大屏控制软件：集成控制软件,需支持屏幕配置设置，发送卡设置亮度设置，色度校正，亮度校正。 | 套 | 1 |
| C | 大要案观摩室成品软件 |  |  |  |
| 1 | 集中控制软件 | 集中控制软件：软件控制界面，控制视频信号切换、控制声音大小，控制显示屏开关机，会议场景一键控制等。 | 套 | 1 |
| 2 | 大屏控制软件 | 大屏控制软件：集成控制软件,需支持屏幕配置设置，发送卡设置亮度设置，色度校正，亮度校正。 | 套 | 1 |
| D | 4F-专业法官合议室 |  |  |  |
| 1 | 集中控制软件 | 集中控制软件：软件控制界面，控制视频信号切换、控制声音大小，控制显示屏开关机，会议场景一键控制等。 | 套 | 1 |
| 2 | 大屏控制软件 | 大屏控制软件：集成控制软件,需支持屏幕配置设置，发送卡设置亮度设置，色度校正，亮度校正。 | 套 | 1 |
| E | 党组会议室软件 |  |  |  |
| 1 | 集中控制软件 | 集中控制软件：软件控制界面，控制视频信号切换、控制声音大小，控制显示屏开关机，会议场景一键控制等。 | 套 | 1 |
| 2 | 大屏控制软件 | 大屏控制软件：集成控制软件,需支持屏幕配置设置，发送卡设置亮度设置，色度校正，亮度校正。 | 套 | 1 |
| 3 | 无纸化后台管理系统 | 无纸化后台管理系统：1、具备数据库备份及恢复、会议文件、系统日志备份（定时机制、手动备份）。 2、系统具备远程运维功能。主机可以定时关机、定时重启，终端联机重启。具备终端软件自动下发统一更新，无须人工干预。 3、具备增设会议资料员功能。会务人员根据会议中的议题，指定每个议题下文件资料上传人员。 4、具备重大会议测试功能。会务人员在会前检查文件是否下发成功，测试投票表决统计是否正常，测试完成后一键重置会议，系统自动清空会议中的各种操作数据，让会议恢复到全新的状态。 5、文件夹建会：系统具备文件夹快速建会，3 秒完成会议参会人员、座位安排、会议议题、议题附件、会议功能与投票表决选择，无需按特定步骤进行建会。 6、文档转换：具备能够识别上传到后台的任何格式文件，包括公文格式的 OFD文件，具备后台统一将流式文件自动转换成阅文格式。 7、阅文功能：文件切换支持选择是全部议题与议题下的文件还是当前议题文件的切换。 8、具备会议列表中固定例行会议模板，支持再次编辑，模板可以新增与删除。 | 套 | 1 |
| 4 | 无纸化客户端软件 | 无纸化客户端软件：1、具备在不运行主软件前提下，实现任何屏幕画面进行同步广播、进行异步浏览、一键跟踪同屏画面功能，实现会议资料安全保密。同时具备跨平台混用，支持鸿蒙、安卓、windows 、国产系统之间的互联互通。 2、具备快捷入会功能。在没有任何会议启动时，无纸化界面直接显示会议资料模块：参会人员只需带上 U 盘，就可以将 U 盘内的文件进行分享与同屏显示，无需从后台建会。办公系统模块：会议中的文件来自其它业务系统，可将会议材料进行信号交互，不需要下载上传等重复操作。电脑桌面模块：当做电脑进行操作，同时可以将自己在电脑桌面的任何操作画面同屏显示。远端画面模块：一键进行显示模式，将视频画面、笔记本画面等信号同步到坐席中。 3、功能模块化：具备软件功能模块按会议需求进行配置，不需要的功能软件会自动屏蔽，方便参会人员直接、简单操作软件功能，避免误操作。 4、具备在一个页面内显示会议主题、地点、时间、主持人、参会人员、会议议题文件等，也可以只显示会议议题与文件。议题显示方式可按一行一行按层级排列显示，也具备电脑文件夹图标显示，每个议题就是一个文件夹的模式。具备显示每个议题有多少子议题和每个子议题有多少份会议文件。 5、具备议题界面仿公文设计功能，软件能设置会议信息与议题界面的字体，也可以编辑会议标题、每级议题、议题数量提示、议题文件名称的字体、颜色、字号等。同时具备会议套开，一次入会，同时召开多场会议。 6、具备点击进入会议后能打开当前启动议题下的第一个文件；若无启动议题，默认打开的是第一个议题的第一个文件。 7、具备文件与议题同名时点击议题可直接打开文件，减少二次操作；打开会议文件后，无需退出阅文界面就可以查看所有的会议资料，在各个议题与文件中直接切换打开。具备阅文界面干净整洁，不出现任何编辑、修改等功能。 8、具备不小于六种阅文及横竖屏切换功能：文件大纲阅文，具备阅文时可添加为书签，具备阅文时页码定位、上页下页翻页、页码拖动快速翻页。具备阅文时手势放大缩小进行文件查看与批注。具备阅文时横竖屏切换阅文界面，可横屏显示，也可以竖屏显示阅文界面。 9、具备会议水印功能。可启动与关闭界面水印，终端参会人员进入会议后，系统默认将参会人员姓名、参会时间等信息隐性的显示在任何界面中。主席机支持自定义设置水印显示内容、显示大小、显示倾斜度、透明度、水印池槽内容，可一键设置同会议室设备水印显示效果。 10、具备流式文件（doc、Excel、PPT）进行编辑修改，无需另存为，关闭后软件自动保存到后台主机。 11、软件具备参会人员没有同屏权限就没有【开始主讲】按键，会场没有同步信号就没有【跟随主讲】按键，没有异步权限就没有【观看本地】按键。 12、具备统一管理多个评分，实时查看评分过程与结果，控制评分大屏幕显示，最高支持 500 项评分；管理方式支持评分导入导出，支持评分身份认证，规则可根据要求进行设置与定制开发。 13、具备文字转语音功能，支持自定义设置播报内容，播报正在召开的会议议题并语音通知下个议题的参会人员做好参会准备；具备语音播报让参会人员在规定的时间内进入会场进行会议。 | 套 | 34 |
| 5 | 操作系统 | 正版桌面操作系统 | 套 | 36 |
| F | 审委会会议室成品软件 |  |  |  |
| 1 | 集中控制软件 | 集中控制软件：软件控制界面，控制视频信号切换、控制声音大小，控制显示屏开关机，会议场景一键控制等。 | 套 | 1 |
| 2 | 大屏控制软件 | 大屏控制软件：集成控制软件,需支持屏幕配置设置，发送卡设置亮度设置，色度校正，亮度校正。 | 套 | 1 |
| 3 | 无纸化后台管理系统 | 无纸化后台管理系统：1、具备数据库备份及恢复、会议文件、系统日志备份（定时机制、手动备份）。 2、系统具备远程运维功能。主机可以定时关机、定时重启，终端联机重启。具备终端软件自动下发统一更新，无须人工干预。 3、具备增设会议资料员功能。会务人员根据会议中的议题，指定每个议题下文件资料上传人员。 4、具备重大会议测试功能。会务人员在会前检查文件是否下发成功，测试投票表决统计是否正常，测试完成后一键重置会议，系统自动清空会议中的各种操作数据，让会议恢复到全新的状态。 5、文件夹建会：系统具备文件夹快速建会，3 秒完成会议参会人员、座位安排、会议议题、议题附件、会议功能与投票表决选择，无需按特定步骤进行建会。 6、文档转换：具备能够识别上传到后台的任何格式文件，包括公文格式的 OFD文件，具备后台统一将流式文件自动转换成阅文格式。 7、阅文功能：文件切换支持选择是全部议题与议题下的文件还是当前议题文件的切换。 8、具备会议列表中固定例行会议模板，支持再次编辑，模板可以新增与删除。 | 套 | 1 |
| 4 | 无纸化客户端软件 | 无纸化客户端软件：1、具备在不运行主软件前提下，实现任何屏幕画面进行同步广播、进行异步浏览、一键跟踪同屏画面功能，实现会议资料安全保密。同时具备跨平台混用，支持鸿蒙、安卓、windows 、国产系统之间的互联互通。 2、具备快捷入会功能。在没有任何会议启动时，无纸化界面直接显示会议资料模块：参会人员只需带上 U 盘，就可以将 U 盘内的文件进行分享与同屏显示，无需从后台建会。办公系统模块：会议中的文件来自其它业务系统，可将会议材料进行信号交互，不需要下载上传等重复操作。电脑桌面模块：当做电脑进行操作，同时可以将自己在电脑桌面的任何操作画面同屏显示。远端画面模块：一键进行显示模式，将视频画面、笔记本画面等信号同步到坐席中。 3、功能模块化：具备软件功能模块按会议需求进行配置，不需要的功能软件会自动屏蔽，方便参会人员直接、简单操作软件功能，避免误操作。 4、具备在一个页面内显示会议主题、地点、时间、主持人、参会人员、会议议题文件等，也可以只显示会议议题与文件。议题显示方式可按一行一行按层级排列显示，也具备电脑文件夹图标显示，每个议题就是一个文件夹的模式。具备显示每个议题有多少子议题和每个子议题有多少份会议文件。 5、具备议题界面仿公文设计功能，软件能设置会议信息与议题界面的字体，也可以编辑会议标题、每级议题、议题数量提示、议题文件名称的字体、颜色、字号等。同时具备会议套开，一次入会，同时召开多场会议。 6、具备点击进入会议后能打开当前启动议题下的第一个文件；若无启动议题，默认打开的是第一个议题的第一个文件。 7、具备文件与议题同名时点击议题可直接打开文件，减少二次操作；打开会议文件后，无需退出阅文界面就可以查看所有的会议资料，在各个议题与文件中直接切换打开。具备阅文界面干净整洁，不出现任何编辑、修改等功能。 8、具备不小于六种阅文及横竖屏切换功能：文件大纲阅文，具备阅文时可添加为书签，具备阅文时页码定位、上页下页翻页、页码拖动快速翻页。具备阅文时手势放大缩小进行文件查看与批注。具备阅文时横竖屏切换阅文界面，可横屏显示，也可以竖屏显示阅文界面。 9、具备会议水印功能。可启动与关闭界面水印，终端参会人员进入会议后，系统默认将参会人员姓名、参会时间等信息隐性的显示在任何界面中。主席机支持自定义设置水印显示内容、显示大小、显示倾斜度、透明度、水印池槽内容，可一键设置同会议室设备水印显示效果。 10、具备流式文件（doc、Excel、PPT）进行编辑修改，无需另存为，关闭后软件自动保存到后台主机。 11、软件具备参会人员没有同屏权限就没有【开始主讲】按键，会场没有同步信号就没有【跟随主讲】按键，没有异步权限就没有【观看本地】按键。 12、具备统一管理多个评分，实时查看评分过程与结果，控制评分大屏幕显示，最高支持 500 项评分；管理方式支持评分导入导出，支持评分身份认证，规则可根据要求进行设置与定制开发。 13、具备文字转语音功能，支持自定义设置播报内容，播报正在召开的会议议题并语音通知下个议题的参会人员做好参会准备；具备语音播报让参会人员在规定的时间内进入会场进行会议。 | 套 | 26 |
| 5 | 操作系统 | 正版桌面操作系统 | 套 | 28 |
| G | 视频会议室成品软件 |  |  |  |
| 1 | 集中控制软件 | 集中控制软件：软件控制界面，控制视频信号切换、控制声音大小，控制显示屏开关机，会议场景一键控制等。 | 套 | 1 |
| 2 | 大屏控制软件 | 大屏控制软件：集成控制软件,需支持屏幕配置设置，发送卡设置亮度设置，色度校正，亮度校正。 | 套 | 1 |
| H | 国际审判交流中心成品软件 |  |  |  |
| 1 | 集中控制软件 | 集中控制软件：软件控制界面，控制视频信号切换、控制声音大小，控制显示屏开关机，会议场景一键控制等。 | 套 | 1 |
| 2 | 大屏控制软件 | 大屏控制软件：集成控制软件,需支持屏幕配置设置，发送卡设置亮度设置，色度校正，亮度校正。 | 套 | 1 |
| I | 会议保障设备间成品软件 |  |  |  |
| 1 | 分布式管理软件 | 分布式管理软件：运行在鸿蒙/安卓平板电脑移动设备 所见即所得图形化触控操作 大屏布局信号调度随心所欲 | 套 | 1 |
| 2 | 集中控制软件 | 集中控制软件：软件控制界面，控制视频信号切换、控制声音大小，控制显示屏开关机，会议场景一键控制等。 | 套 | 1 |
| 九 | 信息管理中心成品软件 |  |  |  |
| 1 | 集中控制软件 | 集中控制软件：软件控制界面，控制视频信号切换、控制声音大小，控制显示屏开关机，会议场景一键控制等。 | 套 | 1 |
| 2 | 大屏控制软件 | 大屏控制软件：集成控制软件,需支持屏幕配置设置，发送卡设置亮度设置，色度校正，亮度校正。 | 套 | 1 |
| 十 | 商用密码应用成品软件 |  |  |  |
| 1 | 操作系统 | 操作系统:具备文件管理、设备管理、用户管理、日志管理、服务管理、进程和监控管理、网络管理、资源管理、软件包管理、磁盘管理等基本功能，提供语言支持工具、文件共享服务、集成开发平台、更新管理器、备份还原等常用工具，支持KVM、Docker虚拟化技术，并提供本地和远程批量部署和Kysec安全功能 | 项 | 2 |
| 2 | 数据库 | 数据库:具备数据存储、访问控制、身份鉴别、安全审计和数据备份恢复等功能。产品部署在服务器，以后台服务形式运行，数据库管理员及用户在管理主机上通过图形化管理工具或命令行工具，可实现对数据对象（表、视图、约束、索引、触发器、存储过程等）的配置管理；开发人员可通过标准化数据库访问接口，开发基于数据库的应用系统和软件产品 | 项 | 2 |
| 十一 | 安全建设成品软件 |  |  |  |
| 1 | 操作系统 | 操作系统:具备文件管理、设备管理、用户管理、日志管理、服务管理、进程和监控管理、网络管理、资源管理、软件包管理、磁盘管理等基本功能，提供语言支持工具、文件共享服务、集成开发平台、更新管理器、备份还原等常用工具，支持KVM、Docker虚拟化技术，并提供本地和远程批量部署和Kysec安全功能 | 项 | 1 |

定制软件

| 序号 | 设备名称 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 展示呈现 |  |
| A | 审判及办案数据呈现 |  |
| 1 | 首页 | 运用动态可视化技术，提供上铁法院审判态势管理、庭审态势管理、执行态势管理、立案态势管理、审判辅助管理、访客智控、楼宇智控、数字法院建设共7大模块功能信息，提高用户工作效率，掌握系统全局功能概述情况。 |
| 2 | 审判态势管理-案件数据监管 | 实时抓取、清洗并展示上铁法院的各类民事、刑事、行政案件数据，具体分析年度新收案件、审结案件、未结案件、旧存案件等，提供收结存案件数量月度趋势图、收案数同比对比图等数据，达到清楚了解每月案件信息情况。 |
| 3 | 审判态势管理-公正指标分析 | 运用动态可视化技术展示上铁法院的公正指标与全市法院对比情况，全面了解法院质效情况及与全市法院的质效情况对比，内容包括二审改判发回率、申诉听证率、民商事调解案件申请执行率、执行终结率等。 |
| 4 | 审判态势管理-效率数据监管 | 实时抓取、清洗并展示上铁法院的效率指标数据，包括年度法官人均结案数、平均审理天数等指标数据，达到量化法官工作效率等情况。 |
| 5 | 审判态势管理-效果数据监管 | 实时抓取、清洗并展示上铁法院的效果指标数据，包括年度一审服判息诉率、结收比等指标数据，对比审判管理的效果，不断提高服务和工作效率。 |
| 6 | 审判态势管理-队伍管理 | 实时抓取、清洗并展示上铁法院队伍管理数据，包括人员情况分类、法院各庭室法官的个人信息、业绩绩效、考核信息等人员信息相关数据。 |
| 7 | 庭审态势管理-今日庭审 | 实时抓取、清洗并展示上铁法院院本部今日各法庭和调解室的排期情况以及当前法庭和调解室的开庭状态，支持查看当前法庭的庭审直播实况。 |
| 8 | 庭审态势管理-庭审统计数据监管 | 提供展示上铁法院庭审概览、各部门开庭数量对比图、近30天各法庭开庭数量和时间排名、近30天开庭数量动态变化图。便于掌握每个法庭的使用情况和案件数量。直观地了解庭审案件的数量分布和趋势，优化庭审资源的分配和管理，并为司法决策提供数据支持。 |
| 9 | 执行态势管理-执行质效管理 | 通过实时抓取、清洗并深度分析展示上铁法院各类执行案件的质效，包括初执标的清偿率、执限内执结率、执行终结率、执行到位标的额、平均执行天数等。 |
| 10 | 立案态势管理 | 通过实时抓取、清洗并深度分析上铁法院立案数据，以可视化图表、交互式仪表盘等数据可视化形式，分本日、本月、本年多个维度直观呈现案件类型、收案途径、立案案由/调节案由等关键指标，支持多维度数据钻取与交互式图表展示。 |
| 11 | 审判辅助数据管理 | 通过实时抓取、清洗并深度分析上铁法院送达、网上阅卷、胜诉退费数据，以可视化图表、交互式仪表盘等数据可视化形式，直观呈现送达案件数、电子送达案件数、电子送达占比、网上阅卷申请数、胜诉案件实际退费件数等关键指标。 |
| 12 | 数字法院建设情况 | 实现多维度统计分析上铁法院的应用场景建设情况、建设成效等，并运用可视化的技术展示。支持统计指定时间区间内上铁法院申报的各类场景数量，对场景当前状态进行分类统计。同时对上铁法院建设场景推送反馈数据进行统计，展现上铁法院应用场景的建设质量。 |
| 13 | 访客智控 | 与访客系统、楼宇监控系统对接，运用可视化图表即时展示院本部的当日访客情况（个人信息、概览情况）和监控实时画面，同时从累计、今年、当日三个维度展现服务人数情况。 |
| 14 | 楼宇智控 | 运用可视化的技术展现上铁法院各楼层的环控信息，并与楼宇监控系统、门禁系统对接，可联动监控设备实时展示各楼层的监控画面、门禁情况。 |
| B | 诉服业务展示呈现 |  |
| 1 | 诉服大厅业务展示大屏呈现软件-总体情况 | 通过自动抓取、清洗并深度分析上海铁路法院案件态势数据，以可视化图表等手段展现收案数、结案数、案件案由等关键要素，提升法院对各类案件态势的洞察能力，快速识别问题、把握案件态势，从而优化资源配置。 |
| 2 | 诉服大厅业务展示大屏呈现软件-多元解纷 | 高效采集、有效整合多元解纷相关数据，展示上海铁路法院的多元化解相关成果，包括多元化解数总数、调解成功案件数、占一审案件比例等相关内容，分析案件全局解纷方式，助力多元解纷 |
| 3 | 诉服大厅业务展示大屏呈现软件-调解机构信息 | 全面汇总并展示参与上海铁路法院案件调解的各类机构信息，包括机构名称、机构介绍、调解员名册等关键数据。帮助用户快速了解各机构信息、调解能力等情况，同时为法院优化调解资源配置和提升案件纠纷解决效率提供支持。 |
| 4 | 诉服大厅业务展示大屏呈现软件-12368诉讼服务动态 | 以数据可视化的方式展示法院各类诉讼服务的动态数据，如12368诉讼服务办理情况、网上立案等 |
| 5 | 诉服大厅业务展示大屏呈现软件-信访情况 | 以数据可视化的方式展示本院相关信访情况，如总体情况、类型分析、信访工作分析 |
| 6 | 诉服大厅业务展示大屏呈现软件-司法公开 | 以数据可视化的方式展示法院各类司法公开信息，如审判流程公开、裁判文书公开、执行信息公开等 |
| 7 | 诉服大厅业务展示大屏呈现软件-工作规范展示 | 展现可在大厅中展现的各类工作规范信息，如，诉讼服务中心整体工作规范、律师服务工作规范、12368热线一号通办服务工作规范、网上立案工作规范等相关内容 |
| 8 | 诉服大厅业务展示大屏呈现软件-业务流程展示 | 展示各类诉讼服务业务流程，包括阅卷申请、网上立案、材料递交、联系法官、多元解纷等相关内容 |
| 9 | 诉服大厅业务展示大屏呈现软件-公告信息展示 | 展示法院所需公告信息，包括开庭公告、执行公告、限高令、失信被执行人、网上追查名单、曝光台名单等各类信息 |
| 10 | 诉服大厅业务展示大屏呈现软件-公示公告 | 展示各类需在公众场合公示公告的相关内容 |
| 11 | 诉服大厅业务展示大屏呈现软件-宣传片及新闻展示 | 展示法院各类对外宣传片及相关新闻 |
| 12 | 诉服大厅业务展示大屏呈现软件-注意事项 | 向诉讼参与人展示法院的各项注意事项，如静止喧哗、全程佩戴口罩等相关提示标语 |
| 13 | 诉服大厅业务展示大屏呈现软件-法官介绍 | 展示介绍法院的审判团队、执行团队、调解团队等相关信息。 |
| 二 | 应用软件 |  |
| A | 诉服引导软件 |  |
| 1 | 诉服引导软件-法院定制导航（地图建模适配） | 支持根据上海铁路运输法院的当事人活动区域进行导航（活动区域见附件平面图），构建专属法院的定制地图模型，实现建筑结构、楼层布局、功能区域的三维可视化呈现，支持提供虚拟导航服务。 |
| 2 | 诉服引导软件-智慧导诉系统（无障碍） | 对现有智能导诉系统进行无障碍改造，确保残障人士和有特殊需求的人能够获得法律支持并轻松地理解法律导诉过程，帮助他们更好地了解诉讼程序和相关法律规定，提高诉讼效率和质量。为残障人士和有特殊需求的人提供便捷、高效、个性化的诉讼服务体验。 1、快捷无障碍辅助：快捷开启、关闭无障碍浏览模式。 2、采用大字体(不小于小三号字体)、宽行间距（不小于1.5倍行间距）、高对比度，扁平化设计避免使用复杂装饰，让老年人更容易看清页面内容。 3、配备有声、大字、电子、盲文等无障碍版本的诉讼资料，包括诉前调解指南，立案、应诉、申请执行须知，在线诉讼服务平台应用手册等。 4、提供读屏功能：系统内置读屏功能，可以读取屏幕上的文字和图像信息，并将语音反馈给视障人群。视障人群可以通过系统的读屏功能了解诉讼流程、调解指南等重要信息。 5、区域告知和上下文功能：具体是指，在口述内容的基础上，针对主要功能界面，在相应的功能控件埋设区域告知信息和上下文提示，在一定程度上使视障人士知晓目前的所处位置和操作状态。 |
| B | 物联管理应用软件 |  |
| 1 | 物联庭审场景应用-原被告均（未／迟）到庭提醒 | 与访客系统对接，实现开庭当日原被告均在访客系统签到时间晚于开庭排期时间或原被告均在访客系统无签到记录，向本案法官推送相应消息预警 |
| 2 | 物联诉服场景应用-现场立案叫号等待智能提示 | 对接诉讼服务窗口排队叫号系统，实时抓取等候叫号数量，计算各窗口平均等待时长，实现向今日来院诉讼服务办理当事人推送响应的提示，引导当事人、律师错峰立案及业务办理。 |
| 3 | 物联诉服场景应用-窗口立案时间过长监测 | 对接审判系统、排队叫号系统，针对同一立案窗口两个立案叫号间隔时间过长的情形进行监测记录，形成对应的信息记录，并推送至庭领导，助力发现解决相关问题，提升诉讼服务体验度。 |
| 4 | 庭审设备状态监测推送 | 与法院统一物联管理平台对接，实现向总平台推送法庭内各设备的各类状态信息，例如设备连接情况、设备cpu使用率情况、设备告警情况等 |
| 5 | 庭审业务数据推送 | 与法院统一物联管理平台对接，实现向总平台推送庭审业务活动产生的数据情况，如开庭时间、文书签名情况、当事人身份信息等 |
| 6 | 诉服设备状态监测推送 | 与法院统一物联管理平台对接，实现向总平台对送所需监测设备的各类状态信息，例如设备连接情况、设备cpu使用率情况、设备告警情况等 |
| 7 | 诉服业务数据推送 | 与法院统一物联管理平台对接，实现向总平台对送所需监测的诉讼服务大厅各项业务活动产生的数据情况，如立案当事人情况、窗口满意度评价、今日立案数等 |
| 8 | 单点登录、用户管理、角色管理 | 1.支持对接高院系统，实现单点登录； 2.支持对接高院系统，获取用户信息； 3.支持对接高院系统，获取角色权限信息； |
| 9 | 设备部署地图界面制作 | 模块支持以拓扑图形式展示物联设备连接关系；拓扑图布局层级分明、避免节点重叠；模块支持点击设备节点查看实时状态（在线/离线、设备名称等）。 |
| 10 | 设备系统拓扑功能模块 | 针对重要会议室、各法庭分别制作拓扑图，展示设备物理连接（如摄像头-交换机-服务器-存储设备）；拓扑图上标注设备在线状态（绿色-在线、红色-离线、黄色-故障）；拓扑图与监控数据实时同步（设备状态变更后及时更新）。 |
| 11 | 与审判系统和与庭审系统对接 | 与审判系统对接，获取相关案件数据、质效数据等;与庭审系统对接，实时同步庭审状态等相关信息 |
| 12 | 与诉讼服务系统对接 | 与诉讼服务系统对接，实时同步立案数据等相关信息 |
| C | 智能材料收转中心软件 |  |
| 1 | 智能材料收转中心-材料收转接口服务 | 所有涉及到人员信息、部门选择的页面，均调用人事系统接口获取相应数据； |
| 2 | 智能材料收转中心-与即时通讯对接 | 系统通知所有涉及案件的内勤及法官助理时，使用该接口。 |
| 3 | 智能材料收转中心-与12368短信对接 | 系统通知所有涉及案件的内勤及法官助理时，使用该接口。 |
| D | 安检接待区软件 |  |
| 1 | 安检接待区软件-访客管理系统对接 | 闸机通道、人脸识别设备与访客管理系统数据对接 |
| 三 | 物联设施接入适配工作 |  |
| A | 庭审物联接入 |  |
| 1 | 庭审主机设备控制指令接口及接入服务 | 与上海法院质效管理平台对接，向总平台提供庭审主机设备控制指令接口，实现设备远程控制，状态监控。投标人要求提供对接方案描述。 |
| 2 | 庭审终端（法庭电脑）设备接入服务 | 实现法庭电脑的在线状态、CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率监测及控制管理。 |
| 3 | 庭审音频处理器设备控制指令接口 | 音频处理器对接，获取在线状态、通道静音状态、通道音量、通道增益、通道混音状态。 |
| 4 | 庭审电源控制器接入服务及控制功能模块制作和庭审视频采集设备（摄像机）接入服务 | 庭审电源控制器接入服务及控制功能模块制作，显示及控制内容包含设备在线状态、通道开关状态。 实现庭审视频采集设备（摄像机）网络在线状态监测及控制管理。 |
| 5 | 庭审物联接入-庭审示证设备（显示器）接入服务和庭审网络设备（交换机）状态接入服务 | 庭审示证设备（显示器）状态接入 对接网络设备，实时采集在线状态、CPU使用率（%）、内存使用率（%）、运行温度（℃）、网口使用状态（启用/禁用）、网口带宽（Mbps）；支持指令执行结果反馈（成功/失败原因）。 |
| 6 | 法庭语音转写声卡接入服务 | 实现声卡在线及运行状态、运行状态、CPU使用率、音频状态监测。 |
| B | 会议物联接入 |  |
| 1 | 会议室中控主机接入服务及控制功能模块制作 | 会议室中控主机状态显示及远程控制模块制作，显示及控制内容包含在线状态、使用状态、房间模式、房间模式调用等内容。 |
| 2 | 会议室视频会议主机接入服务及控制功能模块制作 | 会议室视频会议主机状态显示及远程控制模块制作，显示及控制内容包含在线状态、摄像机状态、麦克风状态、音量、使用状态、CPU使用率。 |
| 3 | 会议室音频处理器状态显示及控制功能模块制作 | 音频处理器状态显示及远程控制模块制作，显示内部包含在线状态、通道静音状态、通道音量、通道增益、通道混音状态。 |
| 4 | 会议室电源控制器接入服务及控制功能模块制作和会议室摄像机接入服务及控制功能模块制作 | 会议室电源控制器接入服务及控制功能模块制作，显示及控制内容包含设备在线状态、通道开关状态。 会议室摄像机接入服务及控制功能模块制作，显示及控制内容包含：在线状态、使用状态、输出EDID、控制摄像机移动、调用摄像机预设位、设置摄像机预设位。 |
| 5 | 会议室预约屏接入服务、会议室显示设备接入服务和会议室网络设备（交换机）状态接入服务 | 会议预约屏接入服务，显示及控制内容包含：在线状态 CPU使用率、内存使用率、硬盘使用率、屏幕开关状态。 对接网络设备，实时采集在线状态、CPU使用率（%）、内存使用率（%）、运行温度（℃）、网口使用状态（启用/禁用）、网口带宽（Mbps）；支持指令执行结果反馈（成功/失败原因）。 |
| 6 | 会议室信号处理设备（视频矩阵）状态接入服务 | 通过协议对接矩阵设备对接，矩阵设备对接，实现矩阵设备每路通道的状态查看及远程控制； |
| 7 | 会议室灯光备接入服务 | 1.对接本法院灯光模块，获取灯光设备数据； 2.支持灯光状态全程监控,实时获取状态变更通知，状态异常时触发告警； 3.支持灯光设备信息展示,支持灯光运行数据统计； 4.根据法院实际环境灯光需求进行远程开关； 5.支持灯光运行日志查看； |
| 8 | 会议室空调设备接入 | 1.对接空调模块，获取空调设备数据； 2.支持空调状态全程监控，实时获取状态变更通知，状态异常时触发告警； 3.支持展示当前空调运行状态及工作模式（如制冷、制热等）； 4.支持空调设备信息展示，支持空调运行数据统计； 5.支持根据实际环境需求进行空调远程开关； 6.支持根据实际环境需求进行空调数据调节； 7.支持空调运行日志查看； |
| 9 | 会议室智能巡检传感器状态显示及接入服务 | 会议室智能巡检传感器状态显示及接入服务；包含：在线状态、使用状态、输出EDID。 |
| 10 | 会议室环境质量传感器状态显示及接入服务 | 会议室环境质量传感器状态显示及接入服务；模块支持实时显示温湿度设备状态（在线-绿色、离线-红色）；模块支持显示设备类型（壁挂式/桌面式）、型号、安装位置（法庭101角落）；模块支持状态数据刷新；模块支持远程查看温湿度历史曲线（近24小时）。 |
| 11 | 会议室视频播放器终端状态显示及接入服务 | 会议室视频播放器终端状态显示及接入服务；包含：系统运行时间、在线状态、使用状态、输出EDID。 |
| 12 | 会议室智能分析计算引擎状态显示及接入服务 | 会议室智能分析计算引擎状态显示及接入服务；包含：在线状态、CPU使用率、内存使用率、硬盘使用率、网卡上行速率、网卡下行速率、系统运行时间。 |
| C | 诉服物联接入 |  |
| 1 | 诉服访客登记设备状态接入服务 | 实现法院访客登记设备状态接入，在线状态、CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率监测及控制管理。投标人要求提供对接方案描述。 |
| 2 | 诉讼服务排队叫号机数据接入 | 对接排队叫号系统，获取设备在线状态信息 |
| 3 | 诉讼服务自助立案设备接入 | 对接自助立案设备，获取设备在线状态信息 |
| 4 | 诉讼服务窗口终端（电脑）设备接入 | 对接诉讼服务窗口终端（电脑）设备，获取设备在线状态信息 |
| 5 | 诉讼服务大屏终端设备接入 | 诉讼服务大屏终端设备，获取在线状态、屏幕开关状态、展示画面截图。 |
| 6 | 诉讼服务调解排期接入 | 对接调解排期，获取诉服调解室排期情况 |
| 7 | 诉讼服务及庭审状态监控 | 对接庭审笔录、庭审消息服务等服务状态监控，分析设备及服务是否正常 |
| 8 | 诉讼服务及庭审流媒体服务状态监控 | 对接庭审流媒体服务状态监控，分析设备及服务是否正常 |
| 9 | 诉服监测设备控制指令接口 | 与法院统一物联管理平台对接，向总平台提供所需监测的设备控制指令接口，实现设备远程控制。 |
| 10 | 诉服调解主机设备控制指令接口 | 与法院统一物联管理平台对接，向总平台提供诉服调解主机设备控制指令接口，实现设备远程控制，状态监控 |
| D | 数字警务接入 |  |
| 1 | 数字警务接入软件-警务平台接入部署 | 使用高院总平台，完成策略部署的申请及相关适配工作。投标人要求提供对接方案描述。 |
| 2 | 数字警务接入软件-地图开发部署及适配 | 提供地理位置信息支持，支持导入法院平面图纸与楼层图纸，支持与物联信息关联，提供与设备位置关联的设备查看、控制； |
| 3 | 数字警务接入软件-监控摄像机接入适配 | 对接安防系统，导入系统范围内安防监控摄像机数据； |
| 4 | 数字警务接入软件-门禁设备接入适配 | 对接门禁系统，导入系统范围内门禁设备、卡数据，匹配地理位置信息，设定系统参数与阈值； |
| 5 | 数字警务接入软件-红外报警设备接入适配 | 对接报警系统，导入红外报警数据，匹配地理位置信息，设定系统参数与阈值； |
| 6 | 数字警务接入软件-电子围栏报警设备 | 对电子围栏报警设备，实现在线状态、报警状态、故障状态监测。 |
| 7 | 数字警务接入软件-车辆道闸接入适配 | 对接车辆道闸系统，导入系统道闸、车辆数据，匹配地理位置信息，设定系统参数与阈值； |
| 8 | 数字警务接入软件-安检设备接入适配 | 对接安检系统，导入系统范围内安检设备、图像数据，匹配地理位置信息，设定系统参数与阈值； |
| 9 | 数字警务接入软件-人员定位设备接入适配 | 对接人员定位系统，导入系统范围内定位基站、卡数据，匹配地理位置信息，设定系统参数与阈值； |
| 10 | 数字警务接入软件-越界提醒对接 | 与越界提醒设备对接，实现人员位置异常提醒 |

审判辅助场所相关系统

| 序号 | 设备名称 | 招标要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 案件研讨室-（10间） |  |  |  |
| A | 智能合议终端系统 |  |  |  |
| 1 | 86寸智慧屏 | 86寸智慧屏：1.整机屏幕采用不小于86英寸LCD液晶屏，屏幕显示分辨率不低于3840*2160，亮度≥350cd/m2，显示响应时间≤6.5ms；HDMI输入≥2，USB输入≥3；支持手写和多点触摸； 2.无线传屏器与电脑软件投屏，最大支持4k@30的分辨率投屏； ▲3.整机正面上居中内置不低于5000W像素高清摄像头，清晰度≥2000线，可拍摄不低于4K 30fps高清视频画面；需支持智能全景模式，无需机械转动，可根据与会人数自动调整焦距，支持不小于5倍变焦。 4.摄像头CMOS采用不低于1/1.55 英寸成像元件，支持实时HDR，智能全景，发言人追踪，多人特写，视频围栏。 5.内置8阵列麦克风，支持前向≥180°拾音，有效拾音距离≥12米；采用2.2声道，2*8W（中高音）+2*20W（低音）； 6.支持统信UOS及麒麟OS的电脑，通过软件客户端或者无线传屏器投屏； 7.色域≥90%NTSC，整机液晶屏与屏幕保护层零贴合技术； 8.屏体采用防蓝光设计； 9.整机采用红外触控技术，触摸精度±1.5mm，最小识别物3mm，响应时间≤10ms，书写高度≤3mm，40点触摸； 10.前置全功能Type-C接口，可支持手机充电、音视频信号传输；支持个人电脑通过Type-C接口调用整机内置摄像头、麦克风、音响； 11.内置系统CPU主频≥2.0GHz，内存8GB，硬盘64GB； 12.支持选配国产化OPS，选用国产CPU不低于8核8线程，内存8GB，硬盘256GB； 13.无线传屏器连接速度≤3S； | 台 | 6 |
| 2 | 庭审终端模块 | 庭审终端模块：8核，主频≥2.7Ghz/8GB/256GB | 台 | 6 |
| 3 | 无线传屏 | 1.最长连接距≥12M； 2.最快启动时间≤3S； 3.最快断开画面时间≤5S； 4.传输延迟≤80ms； 5.无线传屏最大分辨率不低于3840×2160@30Hz； 6.BYOM 最大分辨率不低于1920×1080@30Hz； 7.支持触摸回传。 | 个 | 6 |
| 4 | 界面麦克风 | 界面麦克风：至少4 个波束成形麦克风； 支持全双工，回声消除和降噪； 拾取范围长达2.5米； 宽频带音频； 50 毫米扬声器，用于通话和聆听音乐； 支持回声消除 (AEC) 功能。 | 台 | 6 |
| 5 | 合议室录播主机 | 合议室录播主机：1.合议室录音录像主机，需支持≥4路高清1080P摄像机接入，支持H.265/H.264编码； 2.需支持多画面合成，支持1路HDMI输出； 3.音频解码格式支持G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;AAC； 4.支持定时录像、事件录像、回放、备份存储等功能； | 台 | 2 |
| 6 | 合议室摄像机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：≥200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：≤0.01lux（彩色模式）；； 镜头焦距：2.8mm～12mm； 编码：应支持H.264、H.265； 支持宽动态、走廊模式、音频输入接口、事件报警、SD卡； 接入标准：GB/T28181； 音频输入/输出：≥1路； 报警输入/输出：≥1路； 供电方式：应支持DC12V/PoE； 防护等级：≥IP67。 | 台 | 6 |
| 7 | 预约指示屏 | 预约指示屏：全高清IPS 全视角液晶，多点钢化电容触摸屏； 屏幕尺寸不低于10.1寸LCD， 分辨率不低于1280*800 对比度不低于800：1 亮度：不低于350cd/m2 16：9显示比例 | 台 | 6 |
| B | 可扩展组成系统 |  |  |  |
| 1 | 多媒体信息接口 | 多媒体信息接口：墙面/地面/桌面多媒体接口面板，盖板银色/铜色（可根据装饰要求调整）；模块可支持电源、HDMI、网口、USB口、音频口等。 | 套 | 6 |
| 2 | 信号线 | 信号线：六类非屏蔽网线 | 米 | 300 |
| 3 | USB线（10M） | USB线（10M）：USB成品线长度≥10 | 根 | 6 |
| 4 | HDMI/DVI线缆(10m) | HDMI/DVI线缆(10m)：长度≥10米HDMI/DVI成品线缆；4K60Hz；外壳材质铝合金；连接器材质：镀金；具有铝镁丝+铝箔屏蔽层； | 根 | 6 |
| 5 | 线缆配件辅材 | 线缆配件辅材：卡龙头、音频头、扎带及安装辅材。 | 批 | 6 |
| 6 | 会议物联网关 | 会议物联网关：1.工业级工艺（宽温设计）：嵌入式国产处理器； 2.实现协议的转换：将各种协议转换成MQTT，并带有4个总线及以太网控制端口； 3.支持协议多：涵盖主流协议，如TCP/IP，UDP/IP，DHCP，SSL，TLS，HTTP，HTTPS，SSH，SFTP(SSH文件传输协议)，SNMP，BACnet，Modbus，IPv4或IPv6； 4.支持加密：支持SSL加密传输，支持服务身份验证；确保法庭内设备数据的传输安全 5.质量稳定：支持静电防护；支持防浪涌保护；支持脉冲群干扰；支持过压过流保护； 6.提供本地存储：具有本地数据存储，确保断网情况下的数据完整性和可追溯性； 7.支持按照配置选择性上报；支持对采集到的数据进行初步清洗、筛选和计算分析； 8.包含线缆敷设等相关实施内容。 | 个 | 2 |
| （二） | 合议室-（9间） |  |  |  |
| A | 智能合议终端系统 |  |  |  |
| 1 | 75寸智慧屏 | 75寸智慧屏： 1.显示屏参数：≥75英寸； 2.显示分辨率：≥3840(H) x 2160(V)； 3.屏亮度：≥300cd/㎡ | 台 | 4 |
| 2 | 显示屏移动支架 | 显示屏移动支架：显示屏落地移动安装支架 | 套 | 4 |
| 3 | 预约指示屏 | 预约指示屏：全高清IPS 全视角液晶，多点钢化电容触摸屏； 屏幕尺寸不低于10.1寸LCD； 分辨率不低于1280*800； 对比度不低于800：1； 亮度：不低于350cd/m2； 16：9显示比例。 | 台 | 4 |
| B | 可扩展组成系统 |  |  |  |
| 1 | 多媒体信息接口 | 多媒体信息接口：墙面/地面/桌面多媒体接口面板，盖板银色/铜色（可根据装饰要求调整）；模块可支持电源、HDMI、网口、USB口、音频口等。 | 套 | 4 |
| 2 | 信号线 | 信号线：六类非屏蔽网线 | 米 | 400 |
| 3 | USB线（10M） | USB线（10M）：USB成品线长度≥10 | 根 | 8 |
| 4 | HDMI/DVI线缆(10m) | HDMI/DVI线缆(10m)：长度≥10米HDMI/DVI成品线缆；4K60Hz；外壳材质铝合金；连接器材质：镀金；具有铝镁丝+铝箔屏蔽层； | 根 | 16 |
| 5 | HDMI/DVI线缆(5m) | HDMI/DVI线缆(5m)：长度≥5米HDMI/DVI成品线缆；4K60Hz；外壳材质铝合金；连接器材质：镀金；具有铝镁丝+铝箔屏蔽层； | 根 | 8 |
| 6 | 线缆配件辅材 | 线缆配件辅材：HDMI线、USB线、音频线以及安装辅材等配件 | 批 | 4 |
| 7 | 会议物联网关 | 会议物联网关：1.工业级工艺（宽温设计）：嵌入式国产处理器； 2.实现协议的转换：将各种协议转换成MQTT，并带有≥4个总线及以太网控制端口； 3.支持协议多：涵盖主流协议，如TCP/IP，UDP/IP，DHCP，SSL，TLS，HTTP，HTTPS，SSH，SFTP(SSH文件传输协议)，SNMP，BACnet，Modbus，IPv4或IPv6； 4.支持加密：需支持SSL加密传输，支持服务身份验证；确保法庭内设备数据的传输安全 5.质量稳定：需支持静电防护；支持防浪涌保护；支持脉冲群干扰；支持过压过流保护； 6.提供本地存储：需具有本地数据存储，确保断网情况下的数据完整性和可追溯性； 7.需支持按照配置选择性上报；支持对采集到的数据进行初步清洗、筛选和计算分析； 8.包含线缆敷设等相关实施内容。 | 个 | 1 |
| （三） | 专业法官会议室-（4间）-1间作为跨域协作办案室、1间作为环境资源讨论室 |  |  |  |
| A | 视频显示系统 |  |  |  |
| 1 | 98寸智慧屏 | 100寸智慧屏： 1.显示屏参数：≥100英寸； 2.显示分辨率：≥3840(H) x 2160(V)； 3.屏亮度：≥400nits | 台 | 4 |
| 2 | 庭审终端模块 | 庭审终端模块：8核，主频≥2.7Ghz/8GB/256GB | 台 | 4 |
| 3 | 显示屏壁挂支架 | 显示屏壁挂支架：安装支架 | 套 | 4 |
| B | 音频扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 数字音频处理器 | 数字音频处理器：1.≥12个模拟音频输入,≥8路输出通道； 2.▲≥12通道AEC处理器模块，带有≥32×32路DANTE网络音频传输协议接口； 3.千兆以太网端口； 4.≥8个可配置USB音频； 5.信号处理通过直观的软件允许配置和控制信号路由、混合、均衡、过滤、延迟； | 台 | 4 |
| 2 | 主音箱音柱 | 1.驱动单元：≥6*80mm 长冲程聚酯薄膜驱动单元，高音驱动单元，≥2*3-元件CRE高频换能器； 2.频率范围：≤120 Hz 至 ≥20 kHz； 3.指向角度(H x V)：≥ 140° x 15° 4.灵敏度 (1W/1m)：≥93dB； 5.最大输出 (1m)：≥121 dB峰值； 6.功率/阻抗：150W 额定功率，375W节目功率，8欧。 | 台 | 8 |
| 3 | 主音箱功放（DSP数字功放） | 主音箱功放（DSP数字功放）：四通道数字功放，定压或定阻模式可选； 系统总功率≥500W； 每个通道（定压或定阻）输出功率：≥4x125W； 具有功率共享功能。 | 台 | 4 |
| 4 | 智能会议主机 | 智能会议主机：1.数字会议主机； 2.最多245个有线会议单元； 3.基本话筒管理功能； 4.四种话筒工作模式： 打开：话筒按钮控制发言请求（自动）；覆盖：话筒按钮覆盖已开启的话筒(FIFO)；语音：语音激活话筒；按下讲话（按住按钮发言）； 5.打开话筒的数量为1至25个。 | 台 | 4 |
| 5 | 数字会议单元 | 数字会议单元：1.具有固定长柄话筒的代表机； 2.话筒柄可以灵活调整； 3.代表机提供两路耳机接口； 4.内置扬声器将在话筒打开时静音，以防产生声学反馈。 | 台 | 36 |
| 6 | 主席按钮 | 主席按钮：1.主席按钮； 2.与数字会议单元原厂配套。 | 个 | 4 |
| 7 | 会议专用接头 | 会议专用接头：1.专用线缆 | 个 | 24 |
| 8 | 会议专用线 | 会议专用线：1.专用接口 | 卷 | 4 |
| C | 高清信号处理系统 |  |  |  |
| 1 | 4K分布式输入编码器 | 4K分布式输入编码器： 1.▲分辨率≥4K@60Hz，采样率≥4：4：4； 2.网络接口≥1个RJ 45，≥1个光口，输入≥1个HDMI 3.支持 HDR10 和 Dolby Vision 4.可配置模拟音频输入/输出方向 5.需支持视音频、USB、红外和RS232信号的独立或整体路由 6.需支持通过PoE以太网交换机供电，无需额外电源适配器 7.需支持Telnet API和IP控制器两种设备控制方式 | 套 | 20 |
| 2 | 4k分布式输出解码器 | 4k分布式输出解码器： 1.▲分辨率≥4K@60Hz，采样率≥4：4：4； 2.网络接口≥1个RJ 45，≥1个光口，输入≥1个HDMI 3.需支持最大16x16尺寸的拼接墙 4.需支持 HDR10 和 Dolby Vision 5.需支持通过发送CEC指令和CEC帧控制显示器 6.需支持PoE+供电，无需额外电源适配器 7.需支持IP控制器和Telnet API两种设备控制方式 | 套 | 8 |
| 3 | 分布式数据交换机 | 1.L3以太网交换机主机,应支持≥24个10/100/1000BASE-T电口,应支持≥4个1G BASE-X SFP Plus端口,应支持PoE+,应支持双电源,应支持SFP+电缆3m； | 台 | 4 |
| 4 | 万兆多模光模块 | 万兆多模光模块：光模块-SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 块 | 8 |
| 5 | 智能巡检传感器 | 1.CPU：≥4核，NPU≥2.0TOPs视觉处理器； 2.需支持Type-C*1音视频输出； 3.需支持RJ45接口+POE有线网络； 4.H.264编码1080p摄像头*2； 5.Wifi：2.4G/5G双频； 6.MIC阵列10m范围收音； 7.扬声器*1； 8.需⽀持RTSP、RTMP协议； 9.需⽀持RTSP、RTMP协议； 10.需支持TF卡存储数据； | 个 | 4 |
| 6 | 巡检视频播放器终端 | 1.支持HDMI≥1视频输入； 2.支持HDMI≥2 (4K@60Hz +1080P@60HZ)视频输出； 3.需支持POE有线网络； 4.需支持远程控制播放音视频，为显示设备及音频设备提供视频及音频输入，在巡检时播放标准音视频。 | 个 | 4 |
| D | 摄像存储系统 |  |  |  |
| 1 | 高清摄像机 | 高清摄像机：1. 成像器件：≥1/1.8"CMOS ，有效像素：≥850 万 2.变倍：≥20X 光学，≥16X 数字变倍 3.视频接口：需支持 HDMI2.0、3G-SDI、USB2.0、LAN 接口，满足不同的接入应用环境 | 台 | 4 |
| 2 | 安装支架 | 安装支架：安装支架 | 台 | 4 |
| 3 | 互联网视频会议主机 | 互联网视频会议主机：1.主频≥4.2GHz,≥8GB+128GB 2.接口≥HDMI*4，USB3.2*2视频输入(最高支持1080P@60Hz采集);最大支持 XLR*2(带 48V 幻象供电)，Line*2(左右声道，凤凰插)音频输入最大支持 HDMI*4(最高支持 4K@60Hz)视频输出； 3.需支持 Line*4(2 组左右声道，凤凰插)音频输出： 4.需支持有线和无线网络，支持 VPRO 远程管理技术，支持中控电源开关控制； 5.需承诺能够接入人民法院执行指挥互联网应急调度服务平台（全国法院互联网视频会议系统），并提供加盖供应商公章的承诺函。 | 台 | 4 |
| E | 集中控制系统 |  |  |  |
| 1 | 集中控制主机 | 集中控制主机： ≥2GB SDRAM ≥8GB闪存 嵌入式多核CPU处理器 计算机应用程序及基于Web的控制界面 模块化编程架构 ≥8个IR/串口 ≥3个COM串口，其中1个支持RS-232/422/485 ≥8个I/O输入输出接口 ≥8个继电器 带有控制总线和以太网控制端口 支持监控和日程调度软件平台 企业级网络安全性和身份验证 SNMP V3远程IT管理支持 原生BACnet/IP支持 可以通过软件，Web浏览器或云服务进行配置和上传中控程序 支持IPv6 | 台 | 4 |
| 2 | 预约指示屏 | 预约指示屏：全高清IPS 全视角液晶，多点钢化电容触摸屏； 屏幕尺寸不低于10.1寸LCD， 分辨率不低于1280*800 对比度不低于800：1 亮度：不低于350cd/m2 16：9显示比例 | 台 | 4 |
| 3 | 会场照明电源模块 | ≥8通道电源开关控制 ≥8个电压驱动的隔离数字输入接口 每个通道需支持处理10A的白炽灯负载、高达5A的荧光灯负载和1/2HP电机负载 需支持120至240v 50/60 Hz照明和电机控制 内置强切输入端口 通过前面板或软件进行设置 需具备可编程功能 9M宽DIN导轨安装 | 台 | 4 |
| 4 | 墙面控制一体机 | 墙面控制一体机：1) 八核64位CPU中央处理器 2) 内存：应不低于16GB ； 3) 硬盘：存储容量应不低于512GB； 4) 显卡：集成显卡； | 台 | 4 |
| 5 | 时序电源 | 输入电源：220v-240v(50/60HZ)，输出通道数：不少于8路，负载输出：单通道最大负载不低于20A，整机设备最大不低于50A； 控制输入不少于1×RS232串口、不少于1个网口； | 台 | 4 |
| 6 | 中控交换机 | 1.以太网交换机主机,应支持≥24个10/100/1000BASE-T电口,应支持≥4个1G BASE-X SFP Plus端口,应包含交流电源,应支持SFP+电缆3m； | 台 | 4 |
| 7 | 千兆多模光模块 | 千兆多模光模块：光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 块 | 8 |
| 8 | 会议物联网关 | 会议物联网关：1.工业级工艺（宽温设计）：嵌入式国产处理器； 2.实现协议的转换：将各种协议转换成MQTT，并带有≥4个总线及以太网控制端口； 3.支持协议多：涵盖主流协议，如TCP/IP，UDP/IP，DHCP，SSL，TLS，HTTP，HTTPS，SSH，SFTP(SSH文件传输协议)，SNMP，BACnet，Modbus，IPv4或IPv6； 4.支持加密：需支持SSL加密传输，支持服务身份验证；确保法庭内设备数据的传输安全 5.质量稳定：需支持静电防护；支持防浪涌保护；支持脉冲群干扰；支持过压过流保护； 6.提供本地存储：需具有本地数据存储，确保断网情况下的数据完整性和可追溯性； 7.需支持按照配置选择性上报；支持对采集到的数据进行初步清洗、筛选和计算分析； 8.包含线缆敷设等相关实施内容。 | 个 | 4 |
| F | 可扩展组成系统 |  |  |  |
| 1 | 设备机柜 | 设备机柜：应符合GB/T3047.2、GB/T4054等标准，兼容ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2标准； 应采用标准19英寸设计，可用于安装目前市面的交换机、服务器、存储器等网络设备； 机柜静载承重不小于800KG（去除脚轮）； 防护等级应满足IP20。 | 台 | 4 |
| 2 | 多媒体信息接口 | 多媒体信息接口：墙面/地面/桌面多媒体接口面板，盖板银色/铜色（可根据装饰要求调整）；模块可支持电源、HDMI、网口、USB口、音频口等。 | 套 | 8 |
| 3 | 电源线 | 电源线：RVV3*2.5 | 米 | 300 |
| 4 | 信号线 | 信号线：六类非屏蔽网线 | 米 | 1200 |
| 5 | 音箱线 | 音箱线：音箱专用线缆 | 米 | 250 |
| 6 | 音频线缆 | 音频线缆：2芯麦克风线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合。 | 米 | 150 |
| 7 | HDMI/DVI线缆(5m) | HDMI/DVI线缆(5m)：长度≥5米HDMI/DVI成品线缆；4K60Hz；外壳材质铝合金；连接器材质：镀金；具有铝镁丝+铝箔屏蔽层； | 根 | 24 |
| 8 | 线缆配件辅材 | 线缆配件辅材：卡龙头、音频头、扎带及安装辅材。 | 批 | 4 |
| （四） | 2F-新闻发布中心 |  |  |  |
| A | 音频扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 数字音频处理器 | 参数要求同专业法官会议室-（4间）-1间作为跨域协作办案室、1间作为环境资源讨论室，数字音频处理器要求一致。 | 台 | 1 |
| 2 | 主音箱音柱 | 1.驱动单元：≥6*80mm 长冲程聚酯薄膜驱动单元，高音驱动单元，≥2*3-元件CRE高频换能器； 2.频率范围：≤120 Hz 至 ≥20 kHz； 3.指向角度(H x V)：≥ 140° x 15° 4.灵敏度 (1W/1m)：≥93dB； 5.最大输出 (1m)：≥121 dB峰值； 6.功率/阻抗：150W 额定功率，375W节目功率，8欧 | 台 | 2 |
| 3 | 主音箱功放（DSP数字功放） | 主音箱功放（DSP数字功放）：四通道数字功放，定压或定阻模式可选 系统总功率≥500W 每个通道（定压或定阻）输出功率：≥4x125W; 具有功率共享功能 | 台 | 1 |
| 4 | 天花扬声器 | 1.单元尺寸：≥4寸低频单元、≥0.75寸高频单元； 2.频率范围：不劣于85Hz -19kHz（-10dB）； 3.最大声压级：≥118dB； 4.灵敏度：≥92dB； 5.覆盖角度 ≥165°(锥形）； 6.功率：≥60W； 7.支持阻抗模式、定压模式 | 台 | 9 |
| 5 | 天花扬声器功放（DSP数字功放） | 天花扬声器功放（DSP数字功放）：四通道数字功放，定压或定阻模式可选 系统总功率≥500W 每个通道（定压或定阻）输出功率：≥4x125W; 具有功率共享功能 | 台 | 1 |
| 6 | 鹅颈话筒 | 鹅颈话筒：话筒单元：静电型电容式话筒 指向性：单一指向性 频率响应：≤70~≥16,000 Hz | 台 | 7 |
| B | 高清信号处理系统 |  |  |  |
| 1 | 4K分布式输入编码器 | 参数要求同专业法官会议室-（4间）-1间作为跨域协作办案室、1间作为环境资源讨论室4K分布式输入编码器要求一致。 | 套 | 13 |
| 2 | 4k分布式输出解码器 | 参数要求同执专业法官会议室-（4间）-1间作为跨域协作办案室、1间作为环境资源讨论室4k分布式输出解码器要求一致。 | 套 | 6 |
| 3 | 分布式数据交换机 | 1.L3以太网交换机主机,应支持≥24个10/100/1000BASE-T电口,应支持≥4个1G BASE-X SFP Plus端口,应支持PoE+,应支持双电源,应支持SFP+电缆3m； | 台 | 2 |
| 4 | 万兆多模光模块 | 万兆多模光模块：光模块-SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 块 | 4 |
| 5 | 智能巡检传感器 | 1.CPU：≥4核，NPU≥2.0TOPs视觉处理器； 2.需支持Type-C*1音视频输出； 3.需支持RJ45接口+POE有线网络； 4.H.264编码1080p摄像头*2； 5.Wifi：2.4G/5G双频； 6.MIC阵列10m范围收音； 7.扬声器*1； 8.需⽀持RTSP、RTMP协议； 9.需⽀持RTSP、RTMP协议； 10.需支持TF卡存储数据； | 个 | 1 |
| 6 | 巡检视频播放器终端 | 1.支持HDMI≥1视频输入； 2.支持HDMI≥2 (4K@60Hz +1080P@60HZ)视频输出； 3.需支持POE有线网络； 4.需支持远程控制播放音视频，为显示设备及音频设备提供视频及音频输入，在巡检时播放标准音视频。 | 个 | 1 |
| C | 高清摄像录播系统 |  |  |  |
| 1 | 高清摄像机 | 高清摄像机：1. 成像器件：≥1/1.8"CMOS ，有效像素：≥850 万 2.变倍：≥20X 光学，≥16X 数字变倍 3.视频接口：需支持 HDMI2.0、3G-SDI、USB2.0、LAN 接口，满足不同的接入应用环境 | 台 | 2 |
| 2 | 安装支架 | 安装支架：安装支架 | 台 | 2 |
| D | 集中控制系统 |  |  |  |
| 1 | 集中控制主机 | 集中控制主机： ≥2GB SDRAM ≥8GB闪存 嵌入式多核CPU处理器 计算机应用程序及基于Web的控制界面 模块化编程架构 ≥8个IR/串口 ≥3个COM串口，其中1个支持RS-232/422/485 ≥8个I/O输入输出接口 ≥8个继电器 带有控制总线和以太网控制端口 支持监控和日程调度软件平台 企业级网络安全性和身份验证 SNMP V3远程IT管理支持 原生BACnet/IP支持 可以通过软件，Web浏览器或云服务进行配置和上传中控程序 支持IPv6 | 台 | 1 |
| 2 | 预约指示屏 | 预约指示屏：全高清IPS 全视角液晶，多点钢化电容触摸屏； 屏幕尺寸不低于10.1寸LCD， 分辨率不低于1280*800 对比度不低于800：1 亮度：不低于350cd/m2 16：9显示比例 | 台 | 2 |
| 3 | 会场照明电源模块 | ≥8通道电源开关控制 ≥8个电压驱动的隔离数字输入接口 每个通道需支持处理10A的白炽灯负载、高达5A的荧光灯负载和1/2HP电机负载 需支持120至240v 50/60 Hz照明和电机控制 内置强切输入端口 通过前面板或软件进行设置 需具备可编程功能 9M宽DIN导轨安装 | 台 | 1 |
| 4 | 8键墙面按键面板 | 1、可编程按键面板 2、需支持4、5、6、7、8、10按键组合 3、每个按键可自定义编程 4、每个按键带有状态反馈指示灯 | 块 | 1 |
| 5 | 双技术人体存在感应器 | 双技术人体存在感应器：环境光识别：内置传感器(≥0-1000lux)； 覆盖面积：≥2000平方英尺； 覆盖模式：≥360度； | 只 | 2 |
| 6 | 空气质量传感器 | 空气质量传感器：工作功率：≤5W； 工作环境：-10℃~50℃/0~99%BH(无结)； 通讯方式：支持RS485(MODBUS-RTU)； 可同时在线监测：温湿度，PM2.5，甲醛，TVOC，CO2。 | 个 | 1 |
| 7 | 墙面控制一体机 | 墙面控制一体机：1) 八核64位CPU中央处理器 2) 内存：应不低于16GB ； 3) 硬盘：存储容量应不低于512GB； 4) 显卡：集成显卡； | 台 | 1 |
| 8 | 时序电源 | 输入电源：220v-240v(50/60HZ)，输出通道数：不少于8路，负载输出：单通道最大负载不低于20A，整机设备最大不低于50A； 控制输入不少于1×RS232串口、不少于1个网口； | 台 | 2 |
| 9 | 中控交换机 | 1.以太网交换机主机,应支持≥24个10/100/1000BASE-T电口,应支持≥4个1G BASE-X SFP Plus端口,应包含交流电源,应支持SFP+电缆3m； | 台 | 1 |
| 10 | 千兆多模光模块 | 千兆多模光模块：光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 块 | 2 |
| 11 | 会议物联网关 | 会议物联网关：1.工业级工艺（宽温设计）：嵌入式国产处理器； 2.实现协议的转换：将各种协议转换成MQTT，并带有≥4个总线及以太网控制端口； 3.支持协议多：涵盖主流协议，如TCP/IP，UDP/IP，DHCP，SSL，TLS，HTTP，HTTPS，SSH，SFTP(SSH文件传输协议)，SNMP，BACnet，Modbus，IPv4或IPv6； 4.支持加密：需支持SSL加密传输，支持服务身份验证；确保法庭内设备数据的传输安全 5.质量稳定：需支持静电防护；支持防浪涌保护；支持脉冲群干扰；支持过压过流保护； 6.提供本地存储：需具有本地数据存储，确保断网情况下的数据完整性和可追溯性； 7.需支持按照配置选择性上报；支持对采集到的数据进行初步清洗、筛选和计算分析； 8.包含线缆敷设等相关实施内容。 | 个 | 1 |
| E | 可扩展组成系统 |  |  |  |
| 1 | 设备机柜 | 设备机柜：应符合GB/T3047.2、GB/T4054等标准，兼容ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2标准； 应采用标准19英寸设计，可用于安装目前市面的交换机、服务器、存储器等网络设备； 机柜静载承重不小于800KG（去除脚轮）； 防护等级应满足IP20。 | 台 | 1 |
| 2 | 多媒体信息接口 | 多媒体信息接口：墙面/地面/桌面多媒体接口面板，盖板银色/铜色（可根据装饰要求调整）；模块可支持电源、HDMI、网口、USB口、音频口等。 | 套 | 6 |
| 3 | 电源线 | 电源线：RVV3*2.5 | 米 | 150 |
| 4 | 信号线 | 信号线：六类非屏蔽网线 | 米 | 800 |
| 5 | 音箱线 | 音箱线：音箱专用线缆 | 米 | 180 |
| 6 | 音频线缆 | 音频线缆：2芯麦克风线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合。 | 米 | 300 |
| 7 | 信号网络线缆（3米） | 信号网络线缆（3米）：长度≥3米六类非屏蔽网络线缆； 1.线缆中心采用十字骨架； 2.带宽：满足250MHz测试； 3.绝缘层：高密度聚乙烯； 4.绝缘直径：1.0mm±0.03mm； 5.外径：6.2mm±0.3mm； | 根 | 3 |
| 8 | HDMI/DVI线缆(5m) | HDMI/DVI线缆(5m)：长度≥5米HDMI/DVI成品线缆；4K60Hz；外壳材质铝合金；连接器材质：镀金；具有铝镁丝+铝箔屏蔽层； | 根 | 15 |
| 9 | 线缆配件辅材 | 线缆配件辅材：卡龙头、音频头、扎带及安装辅材。 | 批 | 1 |
| （五） | 4F-交流区 |  |  |  |
| A | 智能合议终端系统 |  |  |  |
| 1 | 75寸智慧屏 | 75寸智慧屏：1.整机屏幕采用不小于75英寸LCD液晶屏，屏幕显示分辨率不低于3840*2160，亮度≥350cd/m2，显示响应时间≤6.5ms；HDMI输入≥2，USB输入≥3；支持手写和多点触摸； 2.支持无线传屏器与电脑软件投屏，最大支持4k@30的分辨率投屏； 3.整机正面上居中内置不低于5000W像素高清摄像头，清晰度≥2000线，可拍摄不低于4K 30fps高清视频画面； 4.摄像头CMOS采用不低于1/1.55 英寸成像元件，支持实时HDR，智能全景，发言人追踪，多人特写，视频围栏。 5.内置8阵列麦克风，支持前向≥180°拾音，有效拾音距离≥12米；采用2.2声道，2*8W（中高音）+2*20W（低音）； 6.支持统信UOS及麒麟OS的电脑，通过软件客户端或者无线传屏器投屏； 7.色域≥90%NTSC，整机液晶屏与屏幕保护层零贴合技术； 8.屏体采用防蓝光设计； 9.整机采用红外触控技术，触摸精度±1.5mm，最小识别物3mm，响应时间≤10ms，书写高度≤3mm，40点触摸； 10.前置全功能Type-C接口，可支持手机充电、音视频信号传输；支持个人电脑通过Type-C接口调用整机内置摄像头、麦克风、音响； 11.内置系统CPU主频≥2.0GHz，内存8GB，硬盘64GB； 12.支持选配国产化OPS，CPU不低于8核8线程，内存8GB，硬盘256GB； 13.无线传屏器连接速度≤3S。 | 台 | 1 |
| 2 | 无线传屏 | 1.最长连接距≥12M 2.最快启动时间≤3S 3.最快断开画面时间≤5S 4.传输延迟≤80ms 5.无线传屏最大分辨率不低于3840×2160@30Hz 6.BYOM 最大分辨率不低于1920×1080@30Hz 7.支持触摸回传 | 个 | 1 |
| 3 | 显示屏移动支架 | 显示屏移动支架：显示屏落地移动安装支架 | 套 | 1 |
| （六） | 4F-大要案观摩室 |  |  |  |
| A | 视频显示系统 |  |  |  |
| 1 | 钢结构及包边 | 钢结构及包边：根据现场情况定制钢结构，设计及施工时应考虑到地面与墙面的承重力，根据屏幕的重量及体积设计相应的承重支撑，保证安全与稳固，为保障显示屏的整体平整度及避免结构日久变形，不锈钢包斜边处理 | 套 | 1 |
| 2 | 配电柜 | 配电柜：1.三相配电系统，功率：≥10KW ； 2.具有过载、过流、过载保护； 3.通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集； 4.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源； 通过PLC可设定任意时间关闭计算机； | 台 | 1 |
| 3 | 无线投屏设备 | 无线传屏：1.产品内置接收模块，实现外部电脑音视频信号实时传输到外接设备上。 2. 工作频率：2.4G/5GHZ，理想传输距离：30米。 3. 传输延迟≤70ms | 台 | 1 |
| B | 音频扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 数字音频处理器 | 数字音频处理器：1.≥12个模拟音频输入,≥8路输出通道； 2.≥12通道AEC处理器模块，带有≥32×32路DANTE网络音频传输协议接口； 3.千兆以太网端口； 4.≥8个可配置USB音频； 5.信号处理通过直观的软件允许配置和控制信号路由、混合、均衡、过滤、延迟； | 台 | 1 |
| 2 | 左右声道扬声器 | 单元：HF≥1x1"、LF≥2x8" 频率响应：不劣于90Hz-20kHz 灵敏度：≥99 dB（1W/1m） 节目功率：≥500 W 最大SPL：≥129 dB 覆盖角度：≥120° H x 60° V（可旋转） | 台 | 2 |
| 3 | 环绕扬声器 | 无源扬声器 1.≥2*6"低音单元，≥1.4"高音单元 2.频率响应：优于200Hz-20kHz 3.最大声压级：≥126dB 4.覆盖（水平°×垂直°）：≥150°*60° 5.灵敏度：≥98dB 6.功率：≥200W@8欧姆 | 台 | 2 |
| 4 | 四通道数字功放（DSP数字功放） | 四通道数字功放（DSP数字功放）：四通道数字功放，定压或定阻模式可选 系统总功率≥2000W 每个通道（定压或定阻）输出功率：≥4x500W;或2x1000W具有功率共享功能 | 台 | 2 |
| 5 | 鹅颈话筒 | 鹅颈话筒：话筒单元：静电型电容式话筒 指向性：单一指向性 频率响应：≤70~≥16,000 Hz | 台 | 6 |
| 6 | 无线双手持话筒套装 | 无线双手持话筒套装：四通道无线接收机 采用AES128加密确保通信数据安全 话筒单元：超心型动圈话筒 可通过以太网本地连接多个系统，支持网络控制； | 套 | 1 |
| 7 | 充电底座 | 充电底座：1.双单元带网络监控充电座 | 台 | 1 |
| C | 高清信号处理系统 |  |  |  |
| 1 | 4K分布式输入编码器 | 参数要求同专业法官会议室-（4间）-1间作为跨域协作办案室、1间作为环境资源讨论室4K分布式输入编码器要求一致。 | 套 | 8 |
| 2 | 4k分布式输出解码器 | 参数要求同执专业法官会议室-（4间）-1间作为跨域协作办案室、1间作为环境资源讨论室4k分布式输出解码器要求一致。 | 套 | 2 |
| 3 | 分布式数据交换机 | 1.L3以太网交换机主机,应支持≥24个10/100/1000BASE-T电口,应支持≥4个1G BASE-X SFP Plus端口,应支持PoE+,应支持双电源,应支持SFP+电缆3m； | 台 | 1 |
| 4 | 万兆多模光模块 | 万兆多模光模块：光模块-SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 块 | 2 |
| 5 | 智能巡检传感器 | 1.CPU：≥4核，NPU≥2.0TOPs视觉处理器； 2.需支持Type-C*1音视频输出； 3.需支持RJ45接口+POE有线网络； 4.H.264编码1080p摄像头*2； 5.Wifi：2.4G/5G双频； 6.MIC阵列10m范围收音； 7.扬声器*1； 8.需⽀持RTSP、RTMP协议； 9.需⽀持RTSP、RTMP协议； 10.需支持TF卡存储数据； | 个 | 1 |
| 6 | 巡检视频播放器终端 | 1.支持HDMI≥1视频输入； 2.支持HDMI≥2 (4K@60Hz +1080P@60HZ)视频输出； 3.需支持POE有线网络； 4.需支持远程控制播放音视频，为显示设备及音频设备提供视频及音频输入，在巡检时播放标准音视频。 | 个 | 1 |
| D | 集中控制系统 |  |  |  |
| 1 | 集中控制主机 | 集中控制主机： ≥2GB SDRAM≥8GB闪存 模块化编程架构 前面板彩色LCD显示屏用于设置和诊断 ≥8个IR/串口 ≥6个COM串口，其中2个支持RS-232/422/485 ≥8个I/O输入输出接口 ≥8个继电器 | 台 | 1 |
| 2 | 预约指示屏 | 预约指示屏：全高清IPS 全视角液晶，多点钢化电容触摸屏； 屏幕尺寸不低于10.1寸LCD， 分辨率不低于1280*800 对比度不低于800：1 亮度：不低于350cd/m2 16：9显示比例 | 台 | 1 |
| 3 | 会场照明电源模块 | ≥8通道电源开关控制 ≥8个电压驱动的隔离数字输入接口 每个通道需支持处理10A的白炽灯负载、高达5A的荧光灯负载和1/2HP电机负载 需支持120至240v 50/60 Hz照明和电机控制 内置强切输入端口 通过前面板或软件进行设置 需具备可编程功能 9M宽DIN导轨安装 | 台 | 1 |
| 4 | 8键墙面按键面板 | 1、可编程按键面板 2、需支持4、5、6、7、8、10按键组合 3、每个按键可自定义编程 4、每个按键带有状态反馈指示灯 | 块 | 1 |
| 5 | 双技术人体存在感应器 | 双技术人体存在感应器：环境光识别：内置传感器(≥0-1000lux)； 覆盖面积：≥2000平方英尺； 覆盖模式：≥360度； | 只 | 2 |
| 6 | 空气质量传感器 | 空气质量传感器：工作功率：≤5W； 工作环境：-10℃~50℃/0~99%BH(无结)； 通讯方式：支持RS485(MODBUS-RTU)； 可同时在线监测：温湿度，PM2.5，甲醛，TVOC，CO2。 | 个 | 1 |
| 7 | 墙面控制一体机 | 墙面控制一体机：1) 八核64位CPU中央处理器 2) 内存：应不低于16GB ； 3) 硬盘：存储容量应不低于512GB； 4) 显卡：集成显卡； | 台 | 1 |
| 8 | 时序电源 | 输入电源：220v-240v(50/60HZ)，输出通道数：不少于8路，负载输出：单通道最大负载不低于20A，整机设备最大不低于50A； 控制输入不少于1×RS232串口、不少于1个网口； | 台 | 2 |
| 9 | 中控交换机 | 1.以太网交换机主机,应支持≥24个10/100/1000BASE-T电口,应支持≥4个1G BASE-X SFP Plus端口,应包含交流电源,应支持SFP+电缆3m； | 台 | 1 |
| 10 | 千兆多模光模块 | 千兆多模光模块：光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 块 | 2 |
| 11 | 会议物联网关 | 会议物联网关：1.工业级工艺（宽温设计）：嵌入式国产处理器； 2.实现协议的转换：将各种协议转换成MQTT，并带有≥4个总线及以太网控制端口； 3.支持协议多：涵盖主流协议，如TCP/IP，UDP/IP，DHCP，SSL，TLS，HTTP，HTTPS，SSH，SFTP(SSH文件传输协议)，SNMP，BACnet，Modbus，IPv4或IPv6； 4.支持加密：需支持SSL加密传输，支持服务身份验证；确保法庭内设备数据的传输安全 5.质量稳定：需支持静电防护；支持防浪涌保护；支持脉冲群干扰；支持过压过流保护； 6.提供本地存储：需具有本地数据存储，确保断网情况下的数据完整性和可追溯性； 7.需支持按照配置选择性上报；支持对采集到的数据进行初步清洗、筛选和计算分析； 8.包含线缆敷设等相关实施内容。 | 个 | 1 |
| E | 可扩展组成系统 |  |  |  |
| 1 | 设备机柜 | 设备机柜：应符合GB/T3047.2、GB/T4054等标准，兼容ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2标准； 应采用标准19英寸设计，可用于安装目前市面的交换机、服务器、存储器等网络设备； 机柜静载承重不小于800KG（去除脚轮）； 防护等级应满足IP20。 | 台 | 1 |
| 2 | 多媒体信息接口 | 多媒体信息接口：墙面/地面/桌面多媒体接口面板，盖板银色/铜色（可根据装饰要求调整）；模块可支持电源、HDMI、网口、USB口、音频口等。 | 套 | 6 |
| 3 | 电源线 | 电源线：RVV3*2.5 | 米 | 80 |
| 4 | 信号线 | 信号线：六类非屏蔽网线 | 米 | 500 |
| 5 | 音箱线 | 音箱线：音箱专用线缆 | 米 | 150 |
| 6 | 音频线缆 | 音频线缆：2芯麦克风线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合。 | 米 | 150 |
| 7 | 信号网络线缆（3米） | 信号网络线缆（3米）：长度≥3米六类非屏蔽网络线缆； 1.线缆中心采用十字骨架； 2.带宽：满足250MHz测试； 3.绝缘层：高密度聚乙烯； 4.绝缘直径：1.0mm±0.03mm； 5.外径：6.2mm±0.3mm； | 根 | 6 |
| 8 | HDMI/DVI线缆(5m) | HDMI/DVI线缆(5m)：长度≥5米HDMI/DVI成品线缆；4K60Hz；外壳材质铝合金；连接器材质：镀金；具有铝镁丝+铝箔屏蔽层； | 根 | 8 |
| 9 | 线缆配件辅材 | 线缆配件辅材：卡龙头、音频头、扎带及安装辅材。 | 批 | 1 |
| （七） | 4F-专业法官合议室（党建活动室）-府院联动一站式工作室 |  |  |  |
| A | 音频扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 无线会议话筒单元 | 无线会议话筒单元：1.输出频率响应：20Hz-20KHz 2.信噪比：>76dB 3.动态范围：>97dB(1KHz) 4.发言时间：>48小时 | 台 | 10 |
| 2 | 无线话筒充电箱 | 无线话筒充电箱：1.采用 AC220V 交流供电。 2.可同时为 8 台无线单元充电。 3.具有充电保护和指示功能。 | 套 | 1 |
| 3 | 无线会讨成品线 | 无线会讨成品线：1.阻抗：50Ω 2.电缆外径：5MM | 根 | 2 |
| 4 | 数字音频处理器 | 参数要求同专业法官会议室-（4间）-1间作为跨域协作办案室、1间作为环境资源讨论室，数字音频处理器要求一致。 | 台 | 1 |
| 5 | 主扩扬声器 | 主扩扬声器：单元：HF≥1x1"、LF≥2x8" 频率响应：不劣于90Hz-20kHz 灵敏度：≥99 dB（1W/1m） 节目功率：≥500 W | 台 | 2 |
| 6 | 天花扬声器 | 1.单元尺寸：≥4寸低频单元、≥0.75寸高频单元； 2.频率范围：不劣于85Hz -19kHz（-10dB）； 3.最大声压级：≥118dB； 4.灵敏度：≥92dB； 5.覆盖角度 ≥165°(锥形）； 6.功率：≥60W； 7.支持阻抗模式、定压模式 | 台 | 6 |
| 7 | 主扩扬声器功放（DSP数字功放） | 主扩扬声器功放（DSP数字功放）：四通道数字功放，定压或定阻模式可选 系统总功率≥2000W 每个通道（定压或定阻）输出功率：≥4x500W;或2x1000W具有功率共享功能 | 台 | 1 |
| 8 | 天花扬声器功放（DSP数字功放） | 天花扬声器功放（DSP数字功放）：四通道数字功放，定压或定阻模式可选 系统总功率≥500W 每个通道（定压或定阻）输出功率：≥4x125W; 具有功率共享功能 | 台 | 2 |
| 9 | 鹅颈话筒 | 鹅颈话筒：话筒单元：静电型电容式话筒 指向性：单一指向性 频率响应：≤70~≥16,000 Hz | 台 | 1 |
| 10 | 无线双手持话筒套装 | 无线双手持话筒套装：四通道无线接收机 采用AES128加密确保通信数据安全 话筒单元：超心型动圈话筒 可通过以太网本地连接多个系统，支持网络控制； | 套 | 1 |
| 11 | 充电底座 | 充电底座：1.双单元带网络监控充电座 | 台 | 1 |
| B | 高清信号处理系统 |  |  |  |
| 1 | 4K分布式输入编码器 | 参数要求同专业法官会议室-（4间）-1间作为跨域协作办案室、1间作为环境资源讨论室4K分布式输入编码器要求一致。 | 套 | 5 |
| 2 | 4k分布式输出解码器 | 参数要求同执专业法官会议室-（4间）-1间作为跨域协作办案室、1间作为环境资源讨论室4k分布式输出解码器要求一致。 | 套 | 4 |
| 3 | 分布式数据交换机 | 1.L3以太网交换机主机,应支持≥24个10/100/1000BASE-T电口,应支持≥4个1G BASE-X SFP Plus端口,应支持PoE+,应支持双电源,应支持SFP+电缆3m； | 台 | 1 |
| 4 | 万兆多模光模块 | 万兆多模光模块：光模块-SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 块 | 2 |
| 5 | 智能巡检传感器 | 1.CPU：≥4核，NPU≥2.0TOPs视觉处理器； 2.需支持Type-C*1音视频输出； 3.需支持RJ45接口+POE有线网络； 4.H.264编码1080p摄像头*2； 5.Wifi：2.4G/5G双频； 6.MIC阵列10m范围收音； 7.扬声器*1； 8.需⽀持RTSP、RTMP协议； 9.需⽀持RTSP、RTMP协议； 10.需支持TF卡存储数据； | 个 | 1 |
| 6 | 巡检视频播放器终端 | 1.支持HDMI≥1视频输入； 2.支持HDMI≥2 (4K@60Hz +1080P@60HZ)视频输出； 3.需支持POE有线网络； 4.需支持远程控制播放音视频，为显示设备及音频设备提供视频及音频输入，在巡检时播放标准音视频。 | 个 | 1 |
| C | 集中控制系统 |  |  |  |
| 1 | 集中控制主机 | 集中控制主机： ≥2GB SDRAM ≥8GB闪存 嵌入式多核CPU处理器 计算机应用程序及基于Web的控制界面 模块化编程架构 ≥8个IR/串口 ≥3个COM串口，其中1个支持RS-232/422/485 ≥8个I/O输入输出接口 ≥8个继电器 带有控制总线和以太网控制端口 支持监控和日程调度软件平台 企业级网络安全性和身份验证 SNMP V3远程IT管理支持 原生BACnet/IP支持 可以通过软件，Web浏览器或云服务进行配置和上传中控程序 支持IPv6 | 台 | 1 |
| 2 | 预约指示屏 | 预约指示屏：全高清IPS 全视角液晶，多点钢化电容触摸屏； 屏幕尺寸不低于10.1寸LCD， 分辨率不低于1280*800 对比度不低于800：1 亮度：不低于350cd/m2 16：9显示比例 | 台 | 2 |
| 3 | 预约屏嵌入式底座 | 预约屏嵌入式底座：配套嵌入式墙体安装底座 | 套 | 2 |
| 4 | 会场照明电源模块 | ≥8通道电源开关控制 ≥8个电压驱动的隔离数字输入接口 每个通道需支持处理10A的白炽灯负载、高达5A的荧光灯负载和1/2HP电机负载 需支持120至240v 50/60 Hz照明和电机控制 内置强切输入端口 通过前面板或软件进行设置 需具备可编程功能 9M宽DIN导轨安装 | 台 | 1 |
| 5 | 双技术人体存在感应器 | 双技术人体存在感应器：环境光识别：内置传感器(≥0-1000lux)； 覆盖面积：≥2000平方英尺； 覆盖模式：≥360度； | 只 | 2 |
| 6 | 空气质量传感器 | 空气质量传感器：工作功率：≤5W 工作环境：-10℃~50℃/0~99%BH(无结) 通讯方式：RS485(MODBUS-RTU) 可同时在线监测：温湿度，PM2.5，甲醛，TVOC，CO2。 | 个 | 1 |
| 7 | 墙面控制一体机 | 墙面控制一体机：1) 八核64位CPU中央处理器 2) 内存：应不低于16GB ； 3) 硬盘：存储容量应不低于512GB； 4) 显卡：集成显卡； | 台 | 1 |
| 8 | 时序电源 | 输入电源：220v-240v(50/60HZ)，输出通道数：不少于8路，负载输出：单通道最大负载不低于20A，整机设备最大不低于50A； 控制输入不少于1×RS232串口、不少于1个网口； | 台 | 1 |
| 9 | 中控交换机 | 1.以太网交换机主机,应支持≥24个10/100/1000BASE-T电口,应支持≥4个1G BASE-X SFP Plus端口,应包含交流电源,应支持SFP+电缆3m； | 台 | 1 |
| 10 | 千兆多模光模块 | 千兆多模光模块：光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 块 | 2 |
| 11 | 会议物联网关 | 会议物联网关：1.工业级工艺（宽温设计）：嵌入式国产处理器； 2.实现协议的转换：将各种协议转换成MQTT，并带有≥4个总线及以太网控制端口； 3.支持协议多：涵盖主流协议，如TCP/IP，UDP/IP，DHCP，SSL，TLS，HTTP，HTTPS，SSH，SFTP(SSH文件传输协议)，SNMP，BACnet，Modbus，IPv4或IPv6； 4.支持加密：需支持SSL加密传输，支持服务身份验证；确保法庭内设备数据的传输安全 5.质量稳定：需支持静电防护；支持防浪涌保护；支持脉冲群干扰；支持过压过流保护； 6.提供本地存储：需具有本地数据存储，确保断网情况下的数据完整性和可追溯性； 7.需支持按照配置选择性上报；支持对采集到的数据进行初步清洗、筛选和计算分析； 8.包含线缆敷设等相关实施内容。 | 个 | 1 |
| D | 可扩展组成系统 |  |  |  |
| 1 | 设备机柜 | 设备机柜：应符合GB/T3047.2、GB/T4054等标准，兼容ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2标准； 应采用标准19英寸设计，可用于安装目前市面的交换机、服务器、存储器等网络设备； 机柜静载承重不小于800KG（去除脚轮）； 防护等级应满足IP20。 | 台 | 1 |
| 2 | 多媒体信息接口 | 多媒体信息接口：墙面/地面/桌面多媒体接口面板，盖板银色/铜色（可根据装饰要求调整）；模块可支持电源、HDMI、网口、USB口、音频口等。 | 套 | 3 |
| 3 | 电源线 | 电源线：RVV3*2.5 | 米 | 150 |
| 4 | 信号线 | 信号线：六类非屏蔽网线 | 米 | 500 |
| 5 | 音箱线 | 音箱线：音箱专用线缆 | 米 | 80 |
| 6 | 音频线缆 | 音频线缆：2芯麦克风线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合。 | 米 | 200 |
| 7 | 信号网络线缆（3米） | 信号网络线缆（3米）：长度≥3米六类非屏蔽网络线缆； 1.线缆中心采用十字骨架； 2.带宽：满足250MHz测试； 3.绝缘层：高密度聚乙烯； 4.绝缘直径：1.0mm±0.03mm； 5.外径：6.2mm±0.3mm； | 根 | 8 |
| 8 | HDMI/DVI线缆(5m) | HDMI/DVI线缆(5m)：长度≥5米HDMI/DVI成品线缆；4K60Hz；外壳材质铝合金；连接器材质：镀金；具有铝镁丝+铝箔屏蔽层； | 根 | 8 |
| 9 | 线缆配件辅材 | 线缆配件辅材：卡龙头、音频头、扎带及安装辅材。 | 批 | 1 |
| （八） | 11F-评议室-（6间） |  |  |  |
| A | 智能合议终端系统 |  |  |  |
| 1 | 65寸智慧屏 | 65寸智慧屏：1.整机屏幕采用不小于65英寸LCD液晶屏，屏幕显示分辨率不低于3840*2160，亮度≥350cd/m2，显示响应时间≤6.5ms；HDMI输入≥2，USB输入≥3；支持手写和多点触摸； 2.无线传屏器与电脑软件投屏，最大支持4k@30的分辨率投屏；无线传屏软硬件均支持win10系统/MAC系统扩展屏显示； 3.整机正面上居中内置不低于5000W像素高清摄像头，清晰度≥2000线，可拍摄不低于4K 30fps高清视频画面； 4.摄像头CMOS采用不低于1/1.55 英寸成像元件，支持实时HDR，智能全景，发言人追踪，多人特写，视频围栏。 5.内置8阵列麦克风，支持前向≥180°拾音，有效拾音距离≥12米；采用2.2声道，2*8W（中高音）+2*20W（低音）； 6.支持统信UOS及麒麟OS的电脑，通过软件客户端或者无线传屏器投屏； 7.色域≥90%NTSC，整机液晶屏与屏幕保护层零贴合技术； 8.屏体采用防蓝光设计； 9.整机采用红外触控技术，触摸精度±1.5mm，最小识别物3mm，响应时间≤10ms，书写高度≤3mm，40点触摸； 10.前置全功能Type-C接口，可支持手机充电、音视频信号传输；支持个人电脑通过Type-C接口调用整机内置摄像头、麦克风、音响； 11.内置系统CPU主频≥2.0GHz，内存8GB，硬盘64GB； 12.支持选配国产化OPS，CPU不低于8核8线程，内存8GB，硬盘256GB； 13.无线传屏器连接速度≤3S； | 台 | 3 |
| 2 | 庭审终端模块 | 庭审终端模块：8核，主频≥2.7Ghz/8GB/256GB | 台 | 3 |
| 3 | 无线传屏 | 1.最长连接距≥12M 2.最快启动时间≤3S 3.最快断开画面时间≤5S 4.传输延迟≤80ms 5.无线传屏最大分辨率不低于3840×2160@30Hz 6.BYOM 最大分辨率不低于1920×1080@30Hz 7.支持触摸回传 | 个 | 3 |
| 4 | 显示屏壁挂支架 | 显示屏壁挂支架：安装支架 | 套 | 3 |
| B | 可扩展组成系统 |  |  |  |
| 1 | 多媒体信息接口 | 多媒体信息接口：墙面/地面/桌面多媒体接口面板，盖板银色/铜色（可根据装饰要求调整）；模块可支持电源、HDMI、网口、USB口、音频口等。 | 套 | 3 |
| 2 | 信号线 | 信号线：六类非屏蔽网线 | 米 | 180 |
| 3 | USB线（10M） | USB线（10M）：USB成品线长度≥10 | 根 | 6 |
| 4 | HDMI/DVI线缆(10m) | HDMI/DVI线缆(10m)：长度≥10米HDMI/DVI成品线缆；4K60Hz；外壳材质铝合金；连接器材质：镀金；具有铝镁丝+铝箔屏蔽层； | 根 | 9 |
| 5 | 线缆配件辅材 | 线缆配件辅材：卡龙头、音频头、扎带及安装辅材。 | 批 | 3 |
| （九） | 11F-党组会议室 |  |  |  |
| A | 视频显示系统 |  |  |  |
| 1 | P1.2室内LED显示屏(COB) | P1.2室内LED显示屏(COB)：1.屏体尺寸：宽度≥6米，高度≥2.3625米，分辨率4800（宽）*1890（高），净显示面积不低于14.2平方米；要求显示箱体尺寸：600mm*337.5mm；LED显示屏箱体为压铸铝合金或镁铝合金材质, 一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，箱体内部无风扇，无孔，防尘，静音设计。 2.物理实像素点间距≤1.25mm；采用RGB晶片全倒装技术，COB封装，无引线，支持巨量转移技术。 3.采用共阴设计：LED面板设计按共阴原理设计。 4.表面工艺：采用多层光学结构设计，提升对比度，解决黑屏一致性问题，过滤蓝光健康护眼。 5.显示屏亮度支持≥600 cd/m²，色温1000K~10000K(可调)，视角水平175°/垂直175°，支持单点亮度色度校正，发光点中心距偏差＜1%，对比度≥10000：1，换帧频率≥60Hz，画面刷新率≥3840Hz；灰度等级0~19bit可调。 6.箱体间平整度/缝隙：≤0.1mm；像素点失控率：≤1/1000000；亮度均匀性 ≥99%；色度均匀性：Cx,Cy± 0.001。 7.LED显示屏经济节能，要求峰值功耗：≤260W/m²，平均功耗：≤150W/m²。 参数要求与与12F-审判法制交流中心及审委会会议室，P1.2室内LED显示屏(COB)参数要求一致 | 套 | 1 |
| 2 | 配电柜 | 配电柜：1.三相配电系统，功率：≥15KW ； 2.具有过载、过流、过载保护； 3.通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集； 4.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源； 通过PLC可设定任意时间关闭计算机； | 台 | 1 |
| 3 | 钢结构及包边 | 钢结构及包边：根据现场情况定制钢结构，设计及施工时应考虑到地面与墙面的承重力，根据屏幕的重量及体积设计相应的承重支撑，保证安全与稳固，为保障显示屏的整体平整度及避免结构日久变形，不锈钢包斜边处理 | 套 | 1 |
| 4 | 拼接控制器 | 最大支持带载1310万像素点 ，宽度可达16384像素点 ，高度可达8192像素点。 输入接口： 1路DP 1.2、1路HDMI2.0、 1路U盘接口（可U盘播放）、2路HDMI1.4和2路DVI。 输出接口 ：20路千兆网口和4路万兆光纤口（2主2备）两种输出模式 ，任选一种。 音频： 1路输入 ， 1路输出 ，支持HDMI和DP音频解析输出。 支持最多6窗口显示（注： 1个4K输入信号时 ，同时可支持4路2K高清输入 ，只支持5个窗口； 2个4K输入信号时 ，只支持2个窗口）。 支持128个场景保存和调用。 | 台 | 1 |
| 5 | 无线传屏 | 无线传屏：1.产品内置接收模块，实现外部电脑音视频信号实时传输到外接设备上。 2. 工作频率：2.4G/5GHZ，理想传输距离：30米。 3. 传输延迟≤70ms | 个 | 1 |
| B | 音频扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 数字音频处理器 | 参数要求同专业法官会议室-（4间）-1间作为跨域协作办案室、1间作为环境资源讨论室，数字音频处理器要求一致。 | 台 | 1 |
| 2 | 主音箱音柱 | 1.柱式线声源扬声器系统 2.最大声压级： ≥125 dB 3.灵敏度(1W/1m)： ≥96 dB 4.操作范围： ≤100 Hz - ≥18 kHz 5.换能器：≥12 x 80mm长冲程聚脂薄膜驱动,高频：≥ 4 x 3CRE高频换能器 6.覆盖角度(H x V)：≥ 140° x 15° | 台 | 2 |
| 3 | 主音箱功放（DSP数字功放） | 主音箱功放（DSP数字功放）：四通道数字功放，定压或定阻模式可选 系统总功率≥2000W 每个通道（定压或定阻）输出功率：≥4x500W;或2x1000W具有功率共享功能 | 台 | 1 |
| 4 | 天花扬声器 | 1.单元尺寸：≥4寸低频单元、≥0.75寸高频单元； 2.频率范围：不劣于85Hz -19kHz（-10dB）； 3.最大声压级：≥118dB； 4.灵敏度：≥92dB； 5.覆盖角度 ≥165°(锥形）； 6.功率：≥60W； 7.支持阻抗模式、定压模式 | 台 | 8 |
| 5 | 天花扬声器功放（DSP数字功放） | 天花扬声器功放（DSP数字功放）：四通道数字功放，定压或定阻模式可选 系统总功率≥500W 每个通道（定压或定阻）输出功率：≥4x125W; 具有功率共享功能 | 台 | 1 |
| 6 | 数字会议主机 | 数字会议主机：1.数字会议主机 2.最多245个有线会议单元； 3.基本话筒管理功能； 4.四种话筒工作模式： 打开：话筒按钮控制发言请求（自动）；覆盖：话筒按钮覆盖已开启的话筒(FIFO)；语音：语音激活话筒；按下讲话（按住按钮发言）； 5.打开话筒的数量为1至25个； | 台 | 1 |
| 7 | 嵌入式基础设备 | 嵌入式基础设备：1.双代表机接口器 | 套 | 17 |
| 8 | 话筒连接面板 | 话筒连接面板：1.话筒连接面板 | 套 | 34 |
| 9 | 话筒控制面板 | 话筒控制面板：1.话筒控制面板 | 套 | 34 |
| 10 | 主席控制面板 | 主席控制面板：1.主席控制面板 | 套 | 1 |
| 11 | 嵌入式面板安装块 | 嵌入式面板安装块：1.嵌入式面板安装块 | 块 | 103 |
| 12 | 嵌入式面板装饰帽 | 嵌入式面板装饰帽：1.嵌入式面板装饰帽 | 块 | 68 |
| 13 | 长杆话筒 | 长杆话筒：1.长杆话筒 | 支 | 34 |
| 14 | 专用线缆 | 专用线缆：1.专用线缆 | 卷 | 1 |
| 15 | 专用接头 | 专用接头：1.专用接头 | 对 | 6 |
| 16 | 鹅颈话筒 | 鹅颈话筒：话筒单元：静电型电容式话筒 指向性：单一指向性 频率响应：≤70~≥16,000 Hz | 台 | 1 |
| C | 无纸化系统 |  |  |  |
| 1 | 智能升降式无纸化终端 | 智能升降式无纸化终端： 1、因受会议室空间限制，升降器面板宽度≤75mm（单位：毫米），此面板集成升降屏幕、升降键盘、内置高性能会议电脑终端与升降鼠标等设备。 2、一体机内置高性能国产工控板（不允许主机外挂），国产处理器≥八核、主频≥2.7 GHz、内存容量≥8G、硬盘≥128GB，搭载国产操作系统；触控屏尺寸≥17.3寸，分辨率≥1920*1080，显示比例为16：9，多点电容触控。 3、内置的电脑终端具备屏幕上升到位后，电脑终端自动供电开机，屏幕下降后，终端自动断电关机。 4、一体机具备联动控制功能，使用键盘时，触控屏优先上升；不使用屏幕时，键盘优先下降。 5、升降鼠标需满足：内置升降有线光电鼠标，鼠标弹压升降，升降距离可将鼠标升出桌面≥34mm（单位：毫米），方便参会人员取出与放回鼠标。 6、升降器面板集成≤2个独立的物理循环控制按键，一个可循环控制触控屏的上升、暂停、下降；一个可循环控制键盘的上升、暂停、下降与90度旋转。 7、触控显示屏具备任意手掰调节屏幕角度，屏幕最大可调节角度0°-40°，任意角度可自动回正下降。 | 台 | 34 |
| 2 | 智能无纸化后台管理主机 | 智能无纸化后台管理主机： 1、硬件配置：国产处理器、主频2.7GHz8核心8线程、内存16GDDR4、128固态+1T机械硬盘，搭载国产操作系统。 2、前置接口：2个USB，1个电源键，1个重启键，1个电源灯，一个硬盘灯。 3、网络：2*10/100/1000MbpsLANRJ45。 4、电源：采用DCATX24+8供电，支持S0、S1、S4、S5，支持国产自主安全固件、国产操作系统、安全可信模块，保护用户私密数据信息。 | 台 | 1 |
| 3 | 智能交互同屏控制器 | 智能交互同屏控制器： 1、采用国产处理器，八核，主频2.7GHz，内存容量≥8GDDR4、硬盘≥128GBROM（固态硬盘），搭载国产操作系统。 2、支持国产自主安全固件、国产操作系统、安全可信模块，保护用户私密数据信息。搭配无纸化系统共同使用，具备根据使用需求自动进行：信号显示，签到实时数据显示，标语显示，投票表决结果统计与显示，评分、测评统计结果显示。 3、内嵌智能流媒体软件，具备一台设备进行高清、标清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出。 4、只需一台设备同时完成编码及解码，具备把视频信号转换为网络信号进行传送到每个终端，具备网络信号转换成视频信号显示到大屏幕或投影机，拒绝冗余设备繁琐处理。 5、具备1路3.5mm音频输入接口与1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出。当外部笔记本在播放带有音频的文件时，声音可以通过此设备解码音频信号并完成输出到会议音响设备进行扩声。 | 台 | 1 |
| 4 | 全数字扩展主机 | 以太网交换机主机,应支持≥24个10/100/1000BASE-T电口,应支持≥4个1G BASE-X SFP Plus端口,应支持PoE+,应包含交流电源,应支持SFP+电缆3m； | 台 | 2 |
| D | 高清信号处理系统 |  |  |  |
| 1 | 4K分布式输入编码器 | 参数要求同专业法官会议室-（4间）-1间作为跨域协作办案室、1间作为环境资源讨论室4K分布式输入编码器要求一致。 | 套 | 14 |
| 2 | 4k分布式输出解码器 | 参数要求同执专业法官会议室-（4间）-1间作为跨域协作办案室、1间作为环境资源讨论室4k分布式输出解码器要求一致。 | 套 | 5 |
| 3 | 分布式数据交换机 | 1.L3以太网交换机主机,应支持≥24个10/100/1000BASE-T电口,应支持≥4个1G BASE-X SFP Plus端口,应支持PoE+,应支持双电源,应支持SFP+电缆3m； | 台 | 1 |
| 4 | 万兆多模光模块 | 万兆多模光模块：光模块-SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 块 | 2 |
| 5 | 智能巡检传感器 | 1.CPU：≥4核，NPU≥2.0TOPs视觉处理器； 2.需支持Type-C*1音视频输出； 3.需支持RJ45接口+POE有线网络； 4.H.264编码1080p摄像头*2； 5.Wifi：2.4G/5G双频； 6.MIC阵列10m范围收音； 7.扬声器*1； 8.需⽀持RTSP、RTMP协议； 9.需⽀持RTSP、RTMP协议； 10.需支持TF卡存储数据； | 个 | 1 |
| 6 | 巡检视频播放器终端 | 1.支持HDMI≥1视频输入； 2.支持HDMI≥2 (4K@60Hz +1080P@60HZ)视频输出； 3.需支持POE有线网络； 4.需支持远程控制播放音视频，为显示设备及音频设备提供视频及音频输入，在巡检时播放标准音视频。 | 个 | 1 |
| E | 摄像存储系统 |  |  |  |
| 1 | 高清摄像机 | 高清摄像机：1. 成像器件：≥1/1.8"CMOS ，有效像素：≥850 万 2.变倍：≥20X 光学，≥16X 数字变倍 3.视频接口：需支持 HDMI2.0、3G-SDI、USB2.0、LAN 接口，满足不同的接入应用环境 | 台 | 4 |
| 2 | 安装支架 | 安装支架：安装支架 | 台 | 4 |
| 3 | USB长线驱动器 | USB长线驱动器：1.接收器扩展4个标准USB2.0接口。 2.支持接入千兆局域网传输。 3.兼容几乎所有USB 设备，即插即用。 4.无需安装驱动。 | 套 | 1 |
| F | 集中控制系统 |  |  |  |
| 1 | 集中控制主机 | 集中控制主机：参数要求同4F大要案观摩室集中控制主机要求一致 | 台 | 1 |
| 2 | 预约指示屏 | 预约指示屏：全高清IPS 全视角液晶，多点钢化电容触摸屏； 屏幕尺寸不低于10.1寸LCD， 分辨率不低于1280*800 对比度不低于800：1 亮度：不低于350cd/m2 16：9显示比例 | 台 | 2 |
| 3 | 预约屏嵌入式底座 | 预约屏嵌入式底座：配套嵌入式墙体安装底座 | 套 | 2 |
| 4 | 会场照明电源模块 | ≥8通道电源开关控制 ≥8个电压驱动的隔离数字输入接口 每个通道需支持处理10A的白炽灯负载、高达5A的荧光灯负载和1/2HP电机负载 需支持120至240v 50/60 Hz照明和电机控制 内置强切输入端口 通过前面板或软件进行设置 需具备可编程功能 9M宽DIN导轨安装 | 台 | 1 |
| 5 | 8键墙面按键面板 | 1、可编程按键面板 2、需支持4、5、6、7、8、10按键组合 3、每个按键可自定义编程 4、每个按键带有状态反馈指示灯 | 块 | 1 |
| 6 | 双技术人体存在感应器 | 双技术人体存在感应器：环境光识别：内置传感器(≥0-1000lux)； 覆盖面积：≥2000平方英尺； 覆盖模式：≥360度； | 只 | 2 |
| 7 | 空气质量传感器 | 空气质量传感器：工作功率：≤5W； 工作环境：-10℃~50℃/0~99%BH(无结)； 通讯方式：支持RS485(MODBUS-RTU)； 可同时在线监测：温湿度，PM2.5，甲醛，TVOC，CO2。 | 个 | 1 |
| 8 | 墙面控制一体机 | 墙面控制一体机：1) 八核64位CPU中央处理器 2) 内存：应不低于16GB ； 3) 硬盘：存储容量应不低于512GB； 4) 显卡：集成显卡； | 台 | 1 |
| 9 | 时序电源 | 输入电源：220v-240v(50/60HZ)，输出通道数：不少于8路，负载输出：单通道最大负载不低于20A，整机设备最大不低于50A； 控制输入不少于1×RS232串口、不少于1个网口； | 台 | 1 |
| 10 | 中控交换机 | 1.以太网交换机主机,应支持≥24个10/100/1000BASE-T电口,应支持≥4个1G BASE-X SFP Plus端口,应包含交流电源,应支持SFP+电缆3m； | 台 | 2 |
| 11 | 千兆多模光模块 | 千兆多模光模块：光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 块 | 4 |
| 12 | 会议物联网关 | 会议物联网关：1.工业级工艺（宽温设计）：嵌入式国产处理器； 2.实现协议的转换：将各种协议转换成MQTT，并带有≥4个总线及以太网控制端口； 3.支持协议多：涵盖主流协议，如TCP/IP，UDP/IP，DHCP，SSL，TLS，HTTP，HTTPS，SSH，SFTP(SSH文件传输协议)，SNMP，BACnet，Modbus，IPv4或IPv6； 4.支持加密：需支持SSL加密传输，支持服务身份验证；确保法庭内设备数据的传输安全 5.质量稳定：需支持静电防护；支持防浪涌保护；支持脉冲群干扰；支持过压过流保护； 6.提供本地存储：需具有本地数据存储，确保断网情况下的数据完整性和可追溯性； 7.需支持按照配置选择性上报；支持对采集到的数据进行初步清洗、筛选和计算分析； 8.包含线缆敷设等相关实施内容。 | 个 | 1 |
| G | 可扩展组成系统 |  |  |  |
| 1 | 设备机柜 | 设备机柜：应符合GB/T3047.2、GB/T4054等标准，兼容ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2标准； 应采用标准19英寸设计，可用于安装目前市面的交换机、服务器、存储器等网络设备； 机柜静载承重不小于800KG（去除脚轮）； 防护等级应满足IP20。 | 台 | 2 |
| 2 | 多媒体信息接口 | 多媒体信息接口：墙面/地面/桌面多媒体接口面板，盖板银色/铜色（可根据装饰要求调整）；模块可支持电源、HDMI、网口、USB口、音频口等。 | 套 | 8 |
| 3 | 电源线 | 电源线：RVV3*2.5 | 米 | 400 |
| 4 | 信号线 | 信号线：六类非屏蔽网线 | 米 | 1000 |
| 5 | 音箱线 | 音箱线：音箱专用线缆 | 米 | 100 |
| 6 | 音频线缆 | 音频线缆：2芯麦克风线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合。 | 米 | 100 |
| 7 | 信号网络线缆（3米） | 信号网络线缆（3米）：长度≥3米六类非屏蔽网络线缆； 1.线缆中心采用十字骨架； 2.带宽：满足250MHz测试； 3.绝缘层：高密度聚乙烯； 4.绝缘直径：1.0mm±0.03mm； 5.外径：6.2mm±0.3mm； | 根 | 15 |
| 8 | HDMI/DVI线缆(5m) | HDMI/DVI线缆(5m)：长度≥5米HDMI/DVI成品线缆；4K60Hz；外壳材质铝合金；连接器材质：镀金；具有铝镁丝+铝箔屏蔽层； | 根 | 18 |
| 9 | 线缆配件辅材 | 线缆配件辅材：卡龙头、音频头、扎带及安装辅材。 | 批 | 1 |
| （十） | 12F-审判法制交流中心及审委会会议室 |  |  |  |
| A | 视频显示系统 |  |  |  |
| 1 | P1.2室内LED显示屏（COB） | - 屏体尺寸：宽度≥6米，高度≥2.3625米，分辨率≥4800(宽)*1890(高),净显示面积不低于14.17平方米； 2.▲LED显示屏采用箱体式，不接受像素点之间红绿蓝发光芯片复用，采用RGB晶片全倒装技术，发光晶片单边尺寸≤100μm； 3.▲物理实像素点间距≤1.25mm;物理实像素点密度：≥640000点/m;LED显示屏采用COB封装，采用共阴设计，支持巨量转移技术； 4.表面工艺：采用多层光学结构设计，提升对比度，解决黑屏一致性问题，过滤蓝光健康护眼；发光面光泽度≤10GU;墨色一致性 △E<0.5;色准△E<0.9;有效抑制90%摩尔纹；LED显示屏产品通过《PPP：CCB15071A：2019》检测标准； 5.显示屏亮度支持≥600cd/m²,色温1000K~10000K(可调),视角水平175°/垂直175°,支持单点亮度色度校正，像素中心点偏差<1%,对比度≥10000：1,换帧频率≥60Hz,画面刷新率≥3840Hz;灰度等级0~19bit可调。 6.箱体间平整度/缝隙：≤0.1mm；像素点失控率：≤1/1000000；亮度均匀性≥99%；色度均匀性：Cx,Cy±0.001。 7.LED显示屏经济节能，要求峰值功耗：≤260W/m²,平均功耗：≤150W/m²;具备智能(黑屏)节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能80%以上； 8.箱体设计：超轻薄箱体设计，箱体重量<20kg/m;箱体采用完全前维护设计；满足GB/T230.1-2018金属材料洛氏硬度试验第1部分试的HRC8级；箱体抗拉强度>200Mpa,屈服强度>200Mpa,硬度>80HBS;抗拉力测试数值>4800N/m,抗压力测试数值>49000N/m² 9.LED显示屏能展现丰富的色域，支持NTSC，DCI-P3，BT2020色域;具有不低于22bit的处理深度；视觉健康舒适度符合CSAO35.2-2017VICO指数1级要求 10.LED显示屏温升低，要求环境温度在25℃时，屏体在600nits白屏状态下，运行3小时，屏体表面温升≤15℃;LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分、绝缘材料温升≤15℃ 11.产品符合GBT20145-2006灯和灯系统的光生物安全性辐亮度无危险标准及GBT20145-2006灯和灯系统蓝光危害无危害测试要求；视网膜蓝光危害LB：≤1W/(m2·sr); 12.LED显示屏防护等级达到IP65级别，防霉符合GBT2423.16-2017测试要求0级；防腐蚀符合GB/T6461-2002测试要求10级 13.支持7*24小时无间断工作，使用寿命≥150,000小时；MTBF≥150,000小时； 14.LED显示屏在开屏或关屏条件下均要求良好的显示效果，要求具备高黑场墨色一致性关键工艺技术； 15.LED显示屏具有高对比度及良好的亮度均匀性，要求具备相应关键技术，该技术同时可减少像素间的光串扰问题； 16.从LED显示屏观看效果和后期运维成本方面综合考虑，要求投标LED显示屏采用芯片级封装LED结构技术，能够有效增强对比度，降低发热量。 | 套 | 1 |
| 2 | 配电柜 | 配电柜：1.三相配电系统，功率：≥15KW ； 2.具有过载、过流、过载保护； 3.通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集； 4.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源； 通过PLC可设定任意时间关闭计算机； | 台 | 1 |
| 3 | 钢结构及包边 | 钢结构及包边：根据现场情况定制钢结构，设计及施工时应考虑到地面与墙面的承重力，根据屏幕的重量及体积设计相应的承重支撑，保证安全与稳固，为保障显示屏的整体平整度及避免结构日久变形，不锈钢包斜边处理 | 套 | 1 |
| 4 | 拼接控制器 | 1.整机最大带载：≥2600万像素，整机最宽或最高≥16384像素：本机配置输入接口≥4路4K HDMI输入，输出接口≥20路网口输出； 2.支持HDMI1.4等多类型输入板卡，最大支持4 路1920×1200@60Hz； 3.支持HDMI2.0、DP1.2接口，单路接口最大支持4096×2160@60Hz； 4.支持输入源自定义名称，在线状态实时监测； 5.多窗口多图层显示，支持窗口漫游、自由拼接，跨板卡跨接口不减图层； 6.预制场景：≥128个；窗口数量：≥32个。场景调用的响应时间≤40ms，场景切换无黑屏。 7.拼接功能：多画面拼接能力可支持同类型输出接口任意拼接。支持任意信号在单屏和拼接屏的任意位置开多个窗口，每个窗口可任意漫游、叠加、缩放、拉伸、画中画显示等，提供灵活的应用。快速布局：支持快速对显示屏进行快速布局成2画面、3 画面、4画面、6 画面、8 画面、9 画面、12 画面、15 画面、16 画面多种排列，也支持自定义布局。 8.输入接口：输入接口支持扩展 HDMI2.0、DP1.2、12G-SD1、HDMI1.4、DV1、3G-SDI、VGA、CVBS、IP接口等接。输出接口：输出接口支持扩展 HDMI2.0、HDMI1.3、DVl视频接口、IP接口、光纤接口。 9.安全运行时间：测试MTBF≥120000 小时，MTTR 平均修复小于 18 分钟，可用度大于 99%，整机寿命不小于120000小时。产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置。 10.触摸屏：设备具有7寸触摸式液晶屏，可查看设备名称、设备固件信息、设备信号源接口连接状态、网线通讯在线/离线状态、预监回显画面。可设置 ¦P 地址、设备输出画面亮度、返回主页时间、屏幕保护时间、测试模式、场景切换。可进行固件/镜像升级、恢复出厂设置等。 11.输出卡集成 LED 发送卡：高度集成的拼接处理与发送卡简化了系统架构，降低了维护成本。提供光口和网口选择，支持超远距离传输，减少信号传输中的损耗，方案成熟度高，系统互联结构简洁。输出卡集成 LED 发送卡，可直连LED接收卡，驱动 LED大屏显示。采用独特算法，确保 LED显示屏各模块间画面的同步与一致性。 12.校正模式：设备支持连接专业的LED逐点校正软件，可调用校正模式，无需输入信号源即可实现超高分辨率校正画面的点对点显示，简单快捷地实现大型LED屏幕的校正。多屏组/网口分组亮度调节：支持对网口进行任意编组，实现分组亮度调节最多可分为8组亮度调节，亮度调节等级为 0-100。 13.热插拔：设备支持带电热插拔，无需断电重新配置设备参数。 14.断电记忆恢复：设备具备断电记忆恢复功能，所有操作设置会实时存储若发生异常断电情况，重新通电后系统可自动恢复至断电前的相同场景状态。 15.开窗功能：设备开窗功能不受输出板卡限制，整机可实现任意开窗、叠加和漫游，开窗响应时间≤2ms。支持对信号源进行拖拽上屏操作，操作便捷高效。具备窗口吸附功能，可提高窗口位置调整的精准度，便于快速调整窗口在屏幕上的位置。虚拟像素：支持虚拟像素，支持三倍虚拟像素、四倍虚拟像素，走线方式支持行偏移和列偏移。 16.网信领域自主可控应用能力：支持 B/S 和 C/S 软件架构，支持在 Windows、macOS、Linux、中标麒麟、银河麒麟、iPad、Android、鸿蒙OS、统信 UOS、凝思、OpenEuler、 Anolis 等不同平台对设备进行控制，支持在鸿蒙、ColorOS等 国产品牌操作系统上的移动端 APP 访问设备。 17.移动APP控制：支持移动终端可视化操作、控制图层编辑、一键分屏、信号更换、场景保存/调用、亮度、信号检索、色温、饱和度、色调、护眼模式、会议模式、文档模式、底图字幕、黑屏、冻结、场景轮巡、支持在线状态检测。支持使用中控界面控制三方设备。支持鸿蒙系统、安卓系统、lpadOS系统。 | 台 | 1 |
| 5 | 无线传屏 | 无线传屏：1.产品内置接收模块，实现外部电脑音视频信号实时传输到外接设备上。 2. 工作频率：2.4G/5GHZ，理想传输距离：30米。 3. 传输延迟≤70ms | 个 | 1 |
| B | 音频扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 数字音频处理器 | 参数要求同专业法官会议室-（4间）-1间作为跨域协作办案室、1间作为环境资源讨论室，数字音频处理器要求一致。 | 台 | 1 |
| 2 | 主扩声阵列扬声器 | 1.柱式线声源扬声器系统 2.最大声压级： ≥125 dB 3.灵敏度(1W/1m)： ≥96 dB 4.操作范围： ≤100 Hz - ≥18 kHz 5.换能器：≥12 x 80mm长冲程聚脂薄膜驱动,高频：≥ 4 x 3CRE高频换能器 6.覆盖角度(H x V)：≥ 140° x 15° | 台 | 2 |
| 3 | 主音箱功放（DSP数字功放） | 主音箱功放（DSP数字功放）：四通道数字功放，定压或定阻模式可选 系统总功率≥2000W 每个通道（定压或定阻）输出功率：≥4x500W;或2x1000W具有功率共享功能 | 台 | 1 |
| 4 | 天花扬声器 | 1.单元尺寸：≥4寸低频单元、≥0.75寸高频单元； 2.频率范围：不劣于85Hz -19kHz（-10dB）； 3.最大声压级：≥118dB； 4.灵敏度：≥92dB； 5.覆盖角度 ≥165°(锥形）； 6.功率：≥60W； 7.支持阻抗模式、定压模式 | 台 | 8 |
| 5 | 天花扬声器功放（DSP数字功放） | 天花扬声器功放（DSP数字功放）：四通道数字功放，定压或定阻模式可选 系统总功率≥500W 每个通道（定压或定阻）输出功率：≥4x125W; 具有功率共享功能 | 台 | 1 |
| 6 | 无线双手持话筒套装 | 无线双手持话筒套装：四通道无线接收机 采用AES128加密确保通信数据安全 话筒单元：超心型动圈话筒 可通过以太网本地连接多个系统，支持网络控制； | 套 | 1 |
| 7 | 充电底座 | 充电底座：1.双单元带网络监控充电座 | 台 | 1 |
| 8 | 数字会议主机 | 数字会议主机：1.数字会议主机 2.最多245个有线会议单元； 3.基本话筒管理功能； 4.四种话筒工作模式： 打开：话筒按钮控制发言请求（自动）；覆盖：话筒按钮覆盖已开启的话筒(FIFO)；语音：语音激活话筒；按下讲话（按住按钮发言）； 5.打开话筒的数量为1至25个； | 台 | 1 |
| 9 | 嵌入式基础设备 | 嵌入式基础设备：1.双代表机接口器 | 套 | 13 |
| 10 | 话筒连接面板 | 话筒连接面板：1.话筒连接面板 | 套 | 26 |
| 11 | 话筒控制面板 | 话筒控制面板：1.话筒控制面板 | 套 | 26 |
| 12 | 主席控制面板 | 主席控制面板：1.主席控制面板 | 套 | 1 |
| 13 | 嵌入式面板安装块 | 嵌入式面板安装块：1.嵌入式面板安装块 | 块 | 79 |
| 14 | 嵌入式面板装饰帽 | 嵌入式面板装饰帽：1.嵌入式面板装饰帽 | 块 | 52 |
| 15 | 长杆话筒 | 长杆话筒：1.长杆话筒 | 支 | 26 |
| 16 | 专用线缆 | 专用线缆：1.专用线缆 | 卷 | 1 |
| 17 | 专用接头 | 专用接头：1.专用接头 | 对 | 6 |
| 18 | 语音转录主机 | 语音转录主机：1、音频输入参数： 1)频响：20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB) 2)动态范围：最高92dB，A计权 3)噪声级别：-92dB，A计权 | 台 | 1 |
| 19 | AI纪要助手主机 | AI纪要助手主机：音频采集转写、视频字幕叠加、人员标记叠加 | 台 | 1 |
| C | 4F数字审委会系统 |  |  |  |
| 1 | 智能升降式无纸化终端 | 1、一体机内置高性能国产工控板（不允许主机外挂），国产处理器≥八核、主频≥2.7 GHz、内存容量≥8G、硬盘≥128GB，搭载国产操作系统；触控屏尺寸≥17.3寸，分辨率≥1920*1080，显示比例为16：9，多点电容触控。 2、触控显示屏具备任意手掰调节屏幕角度，屏幕最大可调节角度0°-40°，任意角度可自动回正下降。 3、内置的电脑终端具备屏幕上升到位后，电脑终端自动供电开机，屏幕下降后，终端自动断电关机。 参数要求与党组会议室智能升降式无纸化终端一致。 | 台 | 26 |
| 2 | 智能无纸化后台管理主机 | 智能无纸化后台管理主机： 1、硬件配置：国产处理器、主频2.7GHz8核心8线程、内存16GDDR4、128固态+1T机械硬盘，搭载国产操作系统。 2、前置接口：2个USB，1个电源键，1个重启键，1个电源灯，一个硬盘灯。 3、网络：2*10/100/1000MbpsLANRJ45。 4、电源：采用DCATX24+8供电，支持S0、S1、S4、S5，支持国产自主安全固件、国产操作系统、安全可信模块，保护用户私密数据信息。 | 台 | 1 |
| 3 | 智能交互同屏控制器 | 智能交互同屏控制器： 1、采用国产处理器，八核，主频2.7GHz，内存容量≥8GDDR4、硬盘≥128GBROM（固态硬盘），搭载国产操作系统。 2、支持国产自主安全固件、国产操作系统、安全可信模块，保护用户私密数据信息。搭配无纸化系统共同使用，具备根据使用需求自动进行：信号显示，签到实时数据显示，标语显示，投票表决结果统计与显示，评分、测评统计结果显示。 3、内嵌智能流媒体软件，具备一台设备进行高清、标清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出。 4、只需一台设备同时完成编码及解码，具备把视频信号转换为网络信号进行传送到每个终端，具备网络信号转换成视频信号显示到大屏幕或投影机，拒绝冗余设备繁琐处理。 5、具备1路3.5mm音频输入接口与1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出。当外部笔记本在播放带有音频的文件时，声音可以通过此设备解码音频信号并完成输出到会议音响设备进行扩声。 | 台 | 1 |
| 4 | 全数字扩展主机 | 以太网交换机主机,应支持≥24个10/100/1000BASE-T电口,应支持≥4个1G BASE-X SFP Plus端口,应支持PoE+,应包含交流电源,应支持SFP+电缆3m； | 台 | 2 |
| D | 高清信号处理系统 |  |  |  |
| 1 | 4K分布式输入编码器 | 参数要求同专业法官会议室-（4间）-1间作为跨域协作办案室、1间作为环境资源讨论室4K分布式输入编码器要求一致。 | 套 | 15 |
| 2 | 4k分布式输出解码器 | 参数要求同执专业法官会议室-（4间）-1间作为跨域协作办案室、1间作为环境资源讨论室4k分布式输出解码器要求一致。 | 套 | 10 |
| 3 | 分布式数据交换机 | 1.L3以太网交换机主机,应支持≥24个10/100/1000BASE-T电口,应支持≥4个1G BASE-X SFP Plus端口,应支持PoE+,应支持双电源,应支持SFP+电缆3m； | 台 | 2 |
| 4 | 万兆多模光模块 | 万兆多模光模块：光模块-SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 块 | 4 |
| 5 | 智能巡检传感器 | 1.CPU：≥4核，NPU≥2.0TOPs视觉处理器； 2.需支持Type-C*1音视频输出； 3.需支持RJ45接口+POE有线网络； 4.H.264编码1080p摄像头*2； 5.Wifi：2.4G/5G双频； 6.MIC阵列10m范围收音； 7.扬声器*1； 8.需⽀持RTSP、RTMP协议； 9.需⽀持RTSP、RTMP协议； 10.需支持TF卡存储数据； | 个 | 1 |
| 6 | 巡检视频播放器终端 | 1.支持HDMI≥1视频输入； 2.支持HDMI≥2 (4K@60Hz +1080P@60HZ)视频输出； 3.需支持POE有线网络； 4.需支持远程控制播放音视频，为显示设备及音频设备提供视频及音频输入，在巡检时播放标准音视频。 | 个 | 1 |
| E | 摄像存储系统 |  |  |  |
| 1 | 高清摄像机 | 高清摄像机：1. 成像器件：≥1/1.8"CMOS ，有效像素：≥850 万 2.变倍：≥20X 光学，≥16X 数字变倍 3.视频接口：需支持 HDMI2.0、3G-SDI、USB2.0、LAN 接口，满足不同的接入应用环境 | 台 | 5 |
| 2 | 安装支架 | 安装支架：安装支架 | 台 | 4 |
| 3 | 摄像机跟踪控制器 | 摄像机跟踪控制器：调取摄像机预置位； 能添加TCP SERVER模块并通过网络通信的中控； 能通过指令调用预设位的摄像机； | 台 | 1 |
| 4 | 4K高清录播一体机 | 4K高清录播一体机：支持最多四路4K分辨率（3840x2160@30）信号同时接入。 可同时录制2路4K资源模式视频和1路4K电影模式视频。 支持H.265或H.264 4K视频编码。 | 台 | 1 |
| F | 集中控制系统 |  |  |  |
| 1 | 集中控制主机 | 集中控制主机：参数要求同4F大要案观摩室集中控制主机要求一致 | 台 | 1 |
| 2 | 预约指示屏 | 预约指示屏：全高清IPS 全视角液晶，多点钢化电容触摸屏； 屏幕尺寸不低于10.1寸LCD， 分辨率不低于1280*800 对比度不低于800：1 亮度：不低于350cd/m2 16：9显示比例 | 台 | 2 |
| 3 | 预约屏嵌入式底座 | 预约屏嵌入式底座：配套嵌入式墙体安装底座 | 套 | 2 |
| 4 | 会场照明电源模块 | ≥8通道电源开关控制 ≥8个电压驱动的隔离数字输入接口 每个通道需支持处理10A的白炽灯负载、高达5A的荧光灯负载和1/2HP电机负载 需支持120至240v 50/60 Hz照明和电机控制 内置强切输入端口 通过前面板或软件进行设置 需具备可编程功能 9M宽DIN导轨安装 | 台 | 1 |
| 5 | 8键墙面按键面板 | 1、可编程按键面板 2、需支持4、5、6、7、8、10按键组合 3、每个按键可自定义编程 4、每个按键带有状态反馈指示灯 | 块 | 1 |
| 6 | 双技术人体存在感应器 | 双技术人体存在感应器：环境光识别：内置传感器(≥0-1000lux)； 覆盖面积：≥2000平方英尺； 覆盖模式：≥360度； | 只 | 2 |
| 7 | 空气质量传感器 | 空气质量传感器：工作功率：≤5W； 工作环境：-10℃~50℃/0~99%BH(无结)； 通讯方式：支持RS485(MODBUS-RTU)； 可同时在线监测：温湿度，PM2.5，甲醛，TVOC，CO2。 | 个 | 1 |
| 8 | 控制触摸屏 | 控制触摸屏：采用桌面铝合金材质底座； 屏幕尺寸：不小于12.2寸；分辨率不小于2560x1600;OLED全面屏平板电脑，不低于8+256GB WIFI | 台 | 1 |
| 9 | 触摸屏底座 | 触摸屏底座：触摸屏底座 | 个 | 1 |
| 10 | Type-C转网口转接器 | Type-C转网口转接器：Type-C转网口转接器RJ45千兆有线网卡扩展坞，支持PD100W供电 | 台 | 1 |
| 11 | 墙面控制一体机 | 墙面控制一体机：1) 八核64位CPU中央处理器 2) 内存：应不低于16GB ； 3) 硬盘：存储容量应不低于512GB； 4) 显卡：集成显卡； | 台 | 1 |
| 12 | 时序电源 | 输入电源：220v-240v(50/60HZ)，输出通道数：不少于8路，负载输出：单通道最大负载不低于20A，整机设备最大不低于50A； 控制输入不少于1×RS232串口、不少于1个网口； | 台 | 2 |
| 13 | 中控交换机 | 1.以太网交换机主机,应支持≥24个10/100/1000BASE-T电口,应支持≥4个1G BASE-X SFP Plus端口,应包含交流电源,应支持SFP+电缆3m； | 台 | 2 |
| 14 | 千兆多模光模块 | 千兆多模光模块：光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 块 | 4 |
| 15 | 会议物联网关 | 会议物联网关：1.工业级工艺（宽温设计）：嵌入式国产处理器； 2.实现协议的转换：将各种协议转换成MQTT，并带有≥4个总线及以太网控制端口； 3.支持协议多：涵盖主流协议，如TCP/IP，UDP/IP，DHCP，SSL，TLS，HTTP，HTTPS，SSH，SFTP(SSH文件传输协议)，SNMP，BACnet，Modbus，IPv4或IPv6； 4.支持加密：需支持SSL加密传输，支持服务身份验证；确保法庭内设备数据的传输安全 5.质量稳定：需支持静电防护；支持防浪涌保护；支持脉冲群干扰；支持过压过流保护； 6.提供本地存储：需具有本地数据存储，确保断网情况下的数据完整性和可追溯性； 7.需支持按照配置选择性上报；支持对采集到的数据进行初步清洗、筛选和计算分析； 8.包含线缆敷设等相关实施内容。 | 个 | 1 |
| G | 可扩展组成系统 |  |  |  |
| 1 | 设备机柜 | 设备机柜：应符合GB/T3047.2、GB/T4054等标准，兼容ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2标准； 应采用标准19英寸设计，可用于安装目前市面的交换机、服务器、存储器等网络设备； 机柜静载承重不小于800KG（去除脚轮）； 防护等级应满足IP20。 | 台 | 2 |
| 2 | 多媒体信息接口 | 多媒体信息接口：墙面/地面/桌面多媒体接口面板，盖板银色/铜色（可根据装饰要求调整）；模块可支持电源、HDMI、网口、USB口、音频口等。 | 套 | 8 |
| 3 | 电源线 | 电源线：RVV3*2.5 | 米 | 650 |
| 4 | 信号线 | 信号线：六类非屏蔽网线 | 米 | 3500 |
| 5 | 音箱线 | 音箱线：音箱专用线缆 | 米 | 270 |
| 6 | 音频线缆 | 音频线缆：2芯麦克风线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合。 | 米 | 120 |
| 7 | 信号网络线缆（3米） | 信号网络线缆（3米）：长度≥3米六类非屏蔽网络线缆； 1.线缆中心采用十字骨架； 2.带宽：满足250MHz测试； 3.绝缘层：高密度聚乙烯； 4.绝缘直径：1.0mm±0.03mm； 5.外径：6.2mm±0.3mm； | 根 | 15 |
| 8 | HDMI/DVI线缆(5m) | HDMI/DVI线缆(5m)：长度≥5米HDMI/DVI成品线缆；4K60Hz；外壳材质铝合金；连接器材质：镀金；具有铝镁丝+铝箔屏蔽层； | 根 | 20 |
| 9 | 线缆配件辅材 | 线缆配件辅材：卡龙头、音频头、扎带及安装辅材。 | 批 | 1 |
| （十一） | 12F-视频会议室 |  |  |  |
| A | 视频显示系统 |  |  |  |
| 1 | 配电柜 | 配电柜：1.三相配电系统，功率：10KW ； 2.具有过载、过流、过载保护； 3.通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集； 4.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源； 通过PLC可设定任意时间关闭计算机； | 台 | 1 |
| 2 | 钢结构及包边 | 钢结构及包边：根据现场情况定制钢结构，设计及施工时应考虑到地面与墙面的承重力，根据屏幕的重量及体积设计相应的承重支撑，保证安全与稳固，为保障显示屏的整体平整度及避免结构日久变形，不锈钢包斜边处理 | 套 | 1 |
| 3 | 无线传屏 | 无线传屏：1.产品内置接收模块，实现外部电脑音视频信号实时传输到外接设备上。 2. 工作频率：2.4G/5GHZ，理想传输距离：30米。 3. 传输延迟≤70ms | 个 | 1 |
| B | 音频扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 数字音频处理器 | 参数要求同专业法官会议室-（4间）-1间作为跨域协作办案室、1间作为环境资源讨论室，数字音频处理器要求一致。 | 台 | 1 |
| 2 | 鹅颈话筒 | 鹅颈话筒：话筒单元：静电型电容式话筒 指向性：单一指向性 频率响应：≤70~≥16,000 Hz | 台 | 5 |
| C | 高清信号处理系统 |  |  |  |
| 1 | 4K分布式输入编码器 | 参数要求同专业法官会议室-（4间）-1间作为跨域协作办案室、1间作为环境资源讨论室4K分布式输入编码器要求一致。 | 套 | 14 |
| 2 | 4k分布式输出解码器 | 参数要求同执专业法官会议室-（4间）-1间作为跨域协作办案室、1间作为环境资源讨论室4k分布式输出解码器要求一致。 | 套 | 11 |
| 3 | 分布式数据交换机 | 1.L3以太网交换机主机,应支持≥24个10/100/1000BASE-T电口,应支持≥4个1G BASE-X SFP Plus端口,应支持PoE+,应支持双电源,应支持SFP+电缆3m； | 台 | 2 |
| 4 | 万兆多模光模块 | 万兆多模光模块：光模块-SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 块 | 4 |
| 5 | 智能巡检传感器 | 1.CPU：≥4核，NPU≥2.0TOPs视觉处理器； 2.需支持Type-C*1音视频输出； 3.需支持RJ45接口+POE有线网络； 4.H.264编码1080p摄像头*2； 5.Wifi：2.4G/5G双频； 6.MIC阵列10m范围收音； 7.扬声器*1； 8.需⽀持RTSP、RTMP协议； 9.需⽀持RTSP、RTMP协议； 10.需支持TF卡存储数据； | 个 | 1 |
| 6 | 巡检视频播放器终端 | 1.支持HDMI≥1视频输入； 2.支持HDMI≥2 (4K@60Hz +1080P@60HZ)视频输出； 3.需支持POE有线网络； 4.需支持远程控制播放音视频，为显示设备及音频设备提供视频及音频输入，在巡检时播放标准音视频。 | 个 | 1 |
| D | 摄像存储系统 |  |  |  |
| 1 | 内网视频会议终端 | 1.设备核心芯片应采用国产化元器件：视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、专用安全芯片等均采用国产化器件； 2.设备应支持4K60分辨率，支持主视频4K60fps前提下，辅视频可以支持到4K60fps； 3.设备应支持不少于4路高清输入接口、2路高清输出接口，支持不少于6路音频输入接口，3路独立的音频输出接口；设备应支持标准的HDBaseT视频输入接口； | 台 | 1 |
| 2 | 4K高清录播一体机 | 4K高清录播一体机：支持最多四路4K分辨率（3840x2160@30）信号同时接入。 可同时录制2路4K资源模式视频和1路4K电影模式视频。 支持H.265或H.264 4K视频编码。 | 台 | 1 |
| E | 集中控制系统 |  |  |  |
| 1 | 预约指示屏 | 预约指示屏：全高清IPS 全视角液晶，多点钢化电容触摸屏； 屏幕尺寸不低于10.1寸LCD， 分辨率不低于1280*800 对比度不低于800：1 亮度：不低于350cd/m2 16：9显示比例 | 台 | 1 |
| 2 | 预约屏嵌入式底座 | 预约屏嵌入式底座：配套嵌入式墙体安装底座 | 套 | 1 |
| 3 | 双技术人体存在感应器 | 双技术人体存在感应器：环境光识别：内置传感器(≥0-1000lux)； 覆盖面积：≥2000平方英尺； 覆盖模式：≥360度； | 只 | 1 |
| 4 | 空气质量传感器 | 空气质量传感器：工作功率：≤5W； 工作环境：-10℃~50℃/0~99%BH(无结)； 通讯方式：支持RS485(MODBUS-RTU)； 可同时在线监测：温湿度，PM2.5，甲醛，TVOC，CO2。 | 个 | 1 |
| 5 | 会议物联网关 | 会议物联网关：1.工业级工艺（宽温设计）：嵌入式国产处理器； 2.实现协议的转换：将各种协议转换成MQTT，并带有≥4个总线及以太网控制端口； 3.支持协议多：涵盖主流协议，如TCP/IP，UDP/IP，DHCP，SSL，TLS，HTTP，HTTPS，SSH，SFTP(SSH文件传输协议)，SNMP，BACnet，Modbus，IPv4或IPv6； 4.支持加密：需支持SSL加密传输，支持服务身份验证；确保法庭内设备数据的传输安全 5.质量稳定：需支持静电防护；支持防浪涌保护；支持脉冲群干扰；支持过压过流保护； 6.提供本地存储：需具有本地数据存储，确保断网情况下的数据完整性和可追溯性； 7.需支持按照配置选择性上报；支持对采集到的数据进行初步清洗、筛选和计算分析； 8.包含线缆敷设等相关实施内容。 | 个 | 1 |
| F | 可扩展组成系统 |  |  |  |
| 1 | 设备机柜 | 设备机柜：应符合GB/T3047.2、GB/T4054等标准，兼容ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2标准； 应采用标准19英寸设计，可用于安装目前市面的交换机、服务器、存储器等网络设备； 机柜静载承重不小于800KG（去除脚轮）； 防护等级应满足IP20。 | 台 | 2 |
| 2 | 多媒体信息接口 | 多媒体信息接口：墙面/地面/桌面多媒体接口面板，盖板银色/铜色（可根据装饰要求调整）；模块可支持电源、HDMI、网口、USB口、音频口等。 | 套 | 7 |
| 3 | 电源线 | 电源线：RVV3*2.5 | 米 | 300 |
| 4 | 信号线 | 信号线：六类非屏蔽网线 | 米 | 1200 |
| 5 | 音箱线 | 音箱线：音箱专用线缆 | 米 | 180 |
| 6 | 音频线缆 | 音频线缆：2芯麦克风线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合。 | 米 | 180 |
| 7 | 信号网络线缆（3米） | 信号网络线缆（3米）：长度≥3米六类非屏蔽网络线缆； 1.线缆中心采用十字骨架； 2.带宽：满足250MHz测试； 3.绝缘层：高密度聚乙烯； 4.绝缘直径：1.0mm±0.03mm； 5.外径：6.2mm±0.3mm； | 根 | 12 |
| 8 | HDMI/DVI线缆(5m) | HDMI/DVI线缆(5m)：长度≥5米HDMI/DVI成品线缆；4K60Hz；外壳材质铝合金；连接器材质：镀金；具有铝镁丝+铝箔屏蔽层； | 根 | 12 |
| 9 | 线缆配件辅材 | 线缆配件辅材：卡龙头、音频头、扎带及安装辅材。 | 批 | 1 |
| （十二） | 12F-国际审判交流及法治政府建设研究基地 |  |  |  |
| A | 视频显示系统 |  |  |  |
| 1 | P0.9室内LED显示屏（COB） | 1.屏体尺寸：1.屏体尺寸：宽度≥7.2米，高度≥2.7米，分辨率不低于7680（宽）*2880（高），净显示面积不低于19.44平方米； 2.显示箱体尺寸要求：600mm*337.5mm；LED显示屏箱体为压铸铝合金或镁铝合金材质,一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，箱体内部无风扇，无孔，防尘，静音设计。物理实像素点间距≤0.9375mm;物理实像素点密度：≥113777点/m;物理实像素箱体分辨率≥640×360dots;像素组成：纯红+纯绿+纯蓝，每个像素点由独立的红绿蓝发光芯片构成，不接受像素点之间红绿蓝发光芯片复用(不接受虚拟像素及动态像素引擎)。采用RGB晶片全倒装技术，发光晶片单边尺寸≤100μm,COB封装，无引线，支持巨量转移技术。；采用共阴设计：LED面板设计按共阴原理设计； 3.▲表面工艺：采用多层光学结构设计，发光面光泽度≤10GU； 4.▲墨色一致性 △E<0.5，色准△E<0.9，有效抑制90%摩尔纹；LED显示屏产品通过《PPP：CCB15071A：2019》检测标准。 5.显示屏亮度支持≥600cd/m²,色温1000K~10000K(可调),视角水平175°/垂直175°,支持单点亮度色度校正，像素中心点偏差<1%,对比度≥10000：1,换帧频率≥60Hz,画面刷新率≥3840Hz;灰度等级0~19bit可调 6.箱体间平整度/缝隙：≤0.1mm；像素点失控率：≤1/1000000；亮度均匀性≥99%；色度均匀性：Cx,Cy±0.001。 7.LED显示屏经济节能，要求峰值功耗：≤260W/m²,平均功耗：≤150W/m²;具备智能(黑屏)节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能80%以上； 8.箱体设计：超轻薄箱体设计，箱体重量<20kg/m;箱体采用完全前维护设计；满足GB /T230.1-2018金属材料洛氏硬度试验第1部分试的HRC8级；箱体抗拉强度>200Mpa,屈服强度>200Mpa,硬度>80HBS;抗拉力测试数值>4800N/m,抗压力测试数值>49000N/m² 9.LED显示屏能展现丰富的色域，支持NTSC，DCI-P3，BT2020色域;具有不低于22bit的处理深度；视觉健康舒适度符合CSAO35.2-2017VICO指数1级要求 10.LED显示屏温升低，要求环境温度在25℃时，屏体在600nits白屏状态下，运行3小时，屏体表面温升≤15℃;LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分、绝缘材料温升≤15℃ 11.产品符合GBT20145-2006灯和灯系统的光生物安全性辐亮度无危险标准及GBT20145-2006灯和灯系统蓝光危害无危害测试要求；视网膜蓝光危害LB：≤1W/(m2·sr); 12.LED显示屏防护等级达到IP65级别，防霉符合GBT2423.16-2017测试要求0级；防腐蚀符合GB/T6461-2002测试要求10级 13.支持7*24小时无间断工作，使用寿命≥150,000小时；MTBF≥150,000小时； 14.LED显示屏在开屏或关屏条件下均要求良好的显示效果，要求具备高黑场墨色一致性关键工艺技术； 15.LED显示屏具有高对比度及良好的亮度均匀性，要求具备相应关键技术，该技术同时可减少像素间的光串扰问题； 16.从LED显示屏观看效果和后期运维成本方面综合考虑，要求投标LED显示屏采用芯片级封装LED结构技术，能够有效增强对比度，降低发热量。 | 套 | 1 |
| 2 | 配电柜 | 配电柜：1.三相配电系统，功率：≥20KW；2.具有过载、过流、过载保护； 3.通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集； 4.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源； 通过PLC可设定任意时间关闭计算机； | 台 | 1 |
| 3 | 钢结构及包边 | 钢结构及包边：根据现场情况定制钢结构，设计及施工时应考虑到地面与墙面的承重力，根据屏幕的重量及体积设计相应的承重支撑，保证安全与稳固，为保障显示屏的整体平整度及避免结构日久变形，不锈钢包斜边处理 | 项 | 1 |
| 4 | 拼接控制器 | - 整机最大带载：≥5200万像素，整机最宽或最高≥32767像素：本项目配置输入接口：不少于4路4KHDMI输入，2路4KDP输入，4路2KHDMI输入；输出接口：不少于70路网口输出，配置预监卡。 2.支持HDMI1.4等多类型输入板卡，最大支持4 路1920×1200@60Hz； 3.支持HDMI2.0、DP1.2接口，单路接口最大支持4096×2160@60Hz； 4.支持输入源自定义名称，在线状态实时监测； 5.多窗口多图层显示，支持窗口漫游、自由拼接，跨板卡跨接口不减图层； 6.▲预制场景：≥128个；窗口数量：≥64个。场景：场景调用的响应时间≤40ms，场景切换无黑屏，支持保存屏幕颜色和亮度参数。 7.信号源裁剪功能：支持对单个信号源进行最多8次裁剪，可通过裁剪操作形成新的信号源，适用于去除黑边或突出显示图像重点区域。支持输入像素点进行精确裁剪，也可支持鼠标拖拽方式进行可视化裁剪，最小裁剪单元可精确至64x64像素。 8.拼接功能：多画面拼接能力可支持同类型输出接口任意拼接。支持任意信号在单屏和拼接屏的任意位置开多个窗口，每个窗口可任意漫游、叠加、缩放、拉伸、画中画显示等，提供灵活的应用。快速布局：支持快速对显示屏进行快速布局成2画面、3画面、4画面、6 画面、8 画面、9画面、12画面、15画面、16画面多种排列，也支持自定义布局。 9.输入接口：输入接口支持扩展 HDMI2.0、DP1.2、12G-SD1、HDMI1.4、DV1、3G-SDI、VGA、CVBS、RJ45 等接。输出接口：输出接口支持扩展 HDMI2.0、HDMI1.4、DVl 视频接口、RJ45 网络接口、LC-LC光纤接口。 10.安全运行时间：测试MTBF≥120000 小时，MTTR 平均修复小于 18 分钟，可用度大于 99%，整机寿命不小于120000小时。产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置。 11.触摸屏：设备具有7寸触摸式液晶屏，可查看设备名称、设备固件信息、设备信号源接口连接状态、网线通讯在线/离线状态、预监回显画面。可设置IP地址、设备输出画面亮度、返回主页时间、屏幕保护时间、测试模式、场景切换。可进行固件/镜像升级、恢复出厂设置等。 12.输出卡集成 LED 发送卡：高度集成的拼接处理与发送卡简化了系统架构，降低了维护成本。提供光口和网口选择，支持超远距离传输，减少信号传输中的损耗，方案成熟度高，系统互联结构简洁。输出卡集成 LED 发送卡，可直连LED接收卡，驱动 LED大屏显示。采用独特算法，确保 LED显示屏各模块间画面的同步与一致性。 13.校正模式：设备支持连接专业的LED逐点校正软件，可调用校正模式，无需输入信号源即可实现超高分辨率校正画面的点对点显示，简单快捷地实现大型LED屏幕的校正。多屏组/网口分组亮度调节：支持对网口进行任意编组，实现分组亮度调节最多可分为8组亮度调节，亮度调节等级为 0-100。 14.热插拔：设备支持带电热插拔，无需断电重新配置设备参数。 15.断电记忆恢复：设备具备断电记忆恢复功能，所有操作设置会实时存储若发生异常断电情况，重新通电后系统可自动恢复至断电前的相同场景状态。 16.开窗功能：设备开窗功能不受输出板卡限制，整机可实现任意开窗、叠加和漫游，开窗响应时间≤2ms。支持对信号源进行拖拽上屏操作，操作便捷高效。具备窗口吸附功能，可提高窗口位置调整的精准度，便于快速调整窗口在屏幕上的位置。虚拟像素：支持虚拟像素，支持三倍虚拟像素、四倍虚拟像素，走线方式支持行偏移和列偏移。 17.网信领域自主可控应用能力：支持 B/S 和 C/S 软件架构，支持在 Windows、macOS、Linux、中标麒麟、银河麒麟、iPad、Android、鸿蒙OS、统信 UOS、凝思、OpenEuler、 Anolis 等不同平台对设备进行控制，支持在鸿蒙、ColorOS 等国产品牌操作系统上的移动端 APP 访问设备。 18.移动APP控制：支持移动终端可视化操作、控制图层编辑、一键分屏、信号更换、场景保存/调用、亮度、信号检索、色温、饱和度、色调、护眼模式、会议模式、文档模式、底图字幕、黑屏、冻结、场景轮巡、支持在线状态检测。支持使用中控界面控制三方设备。支持鸿蒙系统、安卓系统、lpadOS系统。 | 台 | 1 |
| 5 | 后场LED纹理屏 | 1.屏体尺寸：宽度≥6米，高度≥0.675米，分辨率≥3840(宽)*432(高),净显示面积不低于4平方米；要求显示箱体尺寸：600mm*337.5mm;LED显示屏箱体为压铸铝合金或镁铝合金材质，一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，箱体内部无风扇，防尘，静音设计; 2.物理实像素点间距≤1.56mm;物理实像素点密度：≥409600点/m;物理实像素箱体分辨率≥384×216 dots;像素组成：纯红+纯绿+纯蓝，每个像素点由独立的红绿蓝发光芯片构成，不接受像素点之间红绿蓝发光芯片复用(不接受虚拟像素及动态像素引擎)。采用RGB晶片全倒装技术，发光晶片单边尺寸≤100μm,COB封装，无引线 3.显示屏亮度支持≥600cd/m²,色温1000K~10000K(可调),视角水平175°/垂直175°,支持单点亮度色度校正，发光点中心距偏差<1%,对比度≥10000：1,换帧频率≥60Hz,画面刷新率≥3840Hz;灰度等级0~19bit可调； 4.表面工艺：采用多层光学结构设计，提升对比度，解决黑屏一致性问题，过滤蓝光健康护眼；发光面光泽度≤10GU;墨色一致性，为了能更好的融入装修环境，熄屏状态下屏体表面非纯黑色，表面近似常见装饰材料或纹理，亮屏纯白显示下，正面观看表面纹理不可见，无明显偏色，不影响显示效果。为了提高图案稳定性和显示效果，屏体表面采用覆膜工艺，非喷墨和面罩打印。△E<0.5;色准△E<0.9;有效抑制90%摩尔纹； 5.为了能更好的融入装修环境，熄屏状态下屏体表面非纯黑色，表面近似常见装饰材料或纹理，亮屏纯白显示下，正面观看表面纹理不可见，无明显偏色，不影响显示效果； 6.模组采用COB或MIP封装工艺，发光面采用多层光学结构设计，分解不同层级光学特性提升对比度，提升柔和度，过滤蓝光，健康护眼，非简单GOB+喷绘工艺。采用全倒装芯片，无引线工艺，无焊线工艺。 7.采用共阴设计：LED面板设计按共阴原理设计 8.箱体设计：超轻薄箱体设计，箱体厚度<30mm,箱体重量<20kg/m;箱体采用完全前维护设计； 9.LED显示屏能展现丰富的色域，NTSC色域覆盖率应≥120%;具有不低于22bit的处理深度； 10.LED显示屏经济节能，要求峰值功耗：≤260W/m²,平均功耗：≤150W/m²;具备智能(黑屏)节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能80%以上； 11.LED显示屏温升低，要求环境温度在25℃时，屏体在600nits白屏状态下，运行3小时，屏体表面温升≤15℃;LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分、绝缘材料温升≤15℃； 12.LED显示屏防护等级达到IP65级别，防霉符合GBT2423.16-2017测试要求0级；防腐蚀符合GB/T6461-2002测试要求10级； 13.支持7*24小时无间断工作，使用寿命≥150,000小时；MTBF≥150,000小时； 14.LED显示屏在开屏或关屏条件下均要求良好的显示效果，要求具备高黑场墨色一致性关键工艺技术； 15.LED显示屏具有高对比度及良好的亮度均匀性，要求具备相应关键技术，该技术同时可减少像素间的光串扰问题； 16.LED显示屏具有多层镀膜工艺以提升产品的防护性能及产品显示效果； 17.从LED显示屏观看效果和后期运维成本方面综合考虑，要求投标LED显示屏采用芯片级封装LED结构技术，能够有效增强对比度，降低发热量。 | m² | 4 |
| 6 | 后场纹理屏钢结构及包边 | 钢结构及包边：根据现场情况定制钢结构，设计及施工时应考虑到地面与墙面的承重力，根据屏幕的重量及体积设计相应的承重支撑，保证安全与稳固，为保障显示屏的整体平整度及避免结构日久变形，不锈钢包斜边处理 | 项 | 1 |
| 7 | 无线传屏 | 无线传屏：1.产品内置接收模块，实现外部电脑音视频信号实时传输到外接设备上。 2. 工作频率：2.4G/5GHZ，理想传输距离：30米。 3. 传输延迟≤70ms | 个 | 1 |
| 8 | 超高分播控主机 | 1、设备采用 4U金属结构机箱；外壳防护等级符合GB/T 4208-2017中 IP20的要求，正常工作时，设备噪声不大于 45dB（A）（距离设备 1m处），设备出厂配置不低于：32G DDR5 4800高速内存、250G和1T双固态硬盘； 2、不少于独立的 4路 DP 输出，接口分辨率可设置为4路5120×2880@60Hz，单接口极限宽度可设置不低于8192，单接口极限高度可设置不低于8192；支持单设备不低于4接口拼接同步显示，拼接带载分辨率可设置不低于7680*4320@60Hz，配置显卡兼容 HAP格式，最大可支持不低于1路8K@60fps或4路4K@60fps媒体素材的硬解码播放，画面正常显示、所有画面均无卡顿、丢帧现象，视频播放的最大帧率不小于 60Hz； 3、一键硬件开关机控制和一键软件远程开关机控制，整机自带不少于6路USB接口；不少于1路 3.5mm麦克风音频输入接口，1路 3.5mm外置音频输入接口，1路 3.5mm音频输出接口，2路卡侬音频输出接口；支持 5路 PCIE 3.0插槽，用于同步卡、采集卡、网卡的扩展，且支持千兆网口通讯，需支持第三方通过TCP、UDP进行集成控制； 4、支持输出画面拆分重组，实现画面任意排序，实现多个输出接口对应画面的任意拆分重组以及任意角度旋转，满足不规则显示屏的拼接带需求； 5、播放画面编辑和输出分离，支持预编辑输出，可在预览编辑成后再进行媒体素材的一键输出播放，切换效果支持直切、淡入淡出、渐变黑屏，支持测试画面和输出显示控制；单机支持多个同规格媒体分组帧同步的功能； 6、节目支持播放、暂停、停止、调节音量；节目支持时间码控制播放；节目支持紧急插播，紧急插播结束后可延续播放插播前的节目，媒体支持播放中快进快退及调节音量；支持跨节目延续播放，切换节目后返回上一个节目延迟播放不从头开始，支持多画面同时播放时按照主计时媒体执行跳转；支持主 KV节目位置信息复制，拓展屏支持右键解锁；软件还支持异常自恢复机制； 7、支持通过可视化控制平台软件或者中控设备对播放画面进行远程编辑和控制，本地素材库可添加视频文件、图片文件、音频文件、PPT、Word、EXCEL、PDF、可执行程序文件、NDI媒体、字幕功能、采集设备、网页、流媒体、播放合集，支持云素材管理，可从云端下载视频文件、图片文件、音频文件，PPT、Word、EXCEL、PDF； 8、支持添加多个声卡，支持设置8声道，实现多个媒体，多个声道同时输出，支持杜比全景声播放； 9、支持对视频文件按照独有的格式进行加密，在特定电脑密码校验通过后且在有效时间内才能正常播放，超出有效时间自动黑屏； 10、支持1台设备同时控制4台以上的设备，进行节目编排和素材同步管理，支持将自动将局域网内其他电脑的素材共享到此设备进行素材管理和播放，支持通过UV模型实现画面的自动校正，完成沉浸式CAVE空间的效果展示； 11、支持超8K网页跨屏幕流畅播放，以及超8K网页的远程反控操作，支持网页多页签播放； | 台 | 1 |
| 9 | 55寸返看电视机 | 55寸返看电视机：‌屏幕尺寸‌：55英寸；带232接口； ‌屏幕比例‌：16：9 ‌分辨率‌：3840×2160（4K） | 台 | 1 |
| 10 | 落地安装支架 | 落地安装支架：安装支架 | 台 | 1 |
| B | 音频扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 环绕扬声器 | 环绕扬声器：无源扬声器 单元：HF≥1x1"、LF≥2x6" 频率响应：不劣于100Hz-20kHz 灵敏度：≥97 dB（1W/1m） 节目功率：≥400 W | 台 | 6 |
| 2 | 环绕扬声器功放（DSP数字功放） | 环绕扬声器功放（DSP数字功放）：四通道数字功放，定压或定阻模式可选 系统总功率≥2000W 每个通道（定压或定阻）输出功率：≥4x500W;或2x1000W具有功率共享功能 | 台 | 2 |
| 3 | 数字音频处理器 | 参数要求同专业法官会议室-（4间）-1间作为跨域协作办案室、1间作为环境资源讨论室，数字音频处理器要求一致。 | 台 | 1 |
| 4 | 32路数字调音台 | 32路数字调音台：需支持不少于33个马达推子 2.需支持不少于48条输入混音通道 3.需支持不少于20个AUX+立体声+子母线 4.需支持不少于32个模拟XLR/TRS混合麦克风/线路输入+2个模拟RCA立体声线路输入 5.需支持不少于16个模拟XLR输出 6.不少于34×34USB2.0数字录音/回放+2×2录音/回放通过USB存储设备 7.至少配置1个Dante扩展卡 | 台 | 1 |
| 5 | 调音台接口箱 | 调音台接口箱：1.需支持不少于16路模拟输入8路模拟输出，需支持Dante网络传输。 2.总谐波失帧需小于0.1% +4dBu@20Hz-20kHz into 600Ω。 | 台 | 1 |
| 6 | 演讲双杆G20话筒 | 1.双杆话筒，需采用模拟双备份系统设计 2.需采用高保真麦克风音头，超指向性收音效果，支持幻象供电 3.拾音咪头：直径≥14mm电容咪头2个 4.指向特性：超心型 | 台 | 1 |
| 7 | 数字会议系统服务器 | 数字会议系统服务器：超高速CPU和固态硬盘，能优化性能。 同传服务器，适用于各种环境 系统服务器采用通用设计，因此能安装在会议室和数据中心等各种环境中。 | 台 | 1 |
| 8 | 数字会议主机 | 数字会议主机：1.数字会议主机 2.最多245个有线会议单元； 3.基本话筒管理功能； 4.四种话筒工作模式： 打开：话筒按钮控制发言请求（自动）；覆盖：话筒按钮覆盖已开启的话筒(FIFO)；语音：语音激活话筒；按下讲话（按住按钮发言）； 5.打开话筒的数量为1至25个； | 台 | 1 |
| 9 | 嵌入式基础设备 | 嵌入式基础设备：1.双代表机接口器 | 套 | 30 |
| 10 | 话筒连接面板 | 话筒连接面板：1.话筒连接面板 | 套 | 60 |
| 11 | 话筒控制面板 | 话筒控制面板：1.话筒控制面板 | 套 | 60 |
| 12 | 主席控制面板 | 主席控制面板：1.主席控制面板 | 套 | 1 |
| 13 | 嵌入式面板安装块 | 嵌入式面板安装块：1.嵌入式面板安装块 | 块 | 181 |
| 14 | 嵌入式面板装饰帽 | 嵌入式面板装饰帽：1.嵌入式面板装饰帽 | 块 | 120 |
| 15 | 长杆话筒 | 长杆话筒：1.长杆话筒 | 支 | 60 |
| 16 | 专用线缆 | 专用线缆：1.专用线缆 | 卷 | 2 |
| 17 | 专用接头 | 专用接头：1.专用接头 | 对 | 6 |
| 18 | 音频信号扩展器 | 音频信号扩展器：1.音频扩展器 | 台 | 1 |
| 19 | 成品线缆5米 | 成品线缆5米：1.成品线缆5米 | 根 | 2 |
| 20 | 同传主机 | 同传主机：支持电缆冗余环路连接 声反馈抑制、回音抵消和均衡器 2个3针XLR平衡式音频线路输入，附带电流隔离功能 4个RCA非平衡音频线路输入 两个3针XLR平衡式音频线路输出，附带电流隔离功能 4个RCA非平衡音频线路输出 | 台 | 1 |
| 21 | 译员台 | 译员台：每套会议系统可使用不少于186个译员机 同声翻译人员学习和考取证书时使用的同品牌型号产品 抗手机信号干扰 不少于31个同声传译通道和1个会场语言通道 | 台 | 2 |
| 22 | 译员台话筒 | 译员台话筒：长杆话筒话筒：配套长杆鹅颈话筒 功耗(W)0.10W 带宽(Hz)125Hz-15kHz | 台 | 2 |
| 23 | 译员台耳机 | 译员台耳机：频率响应：优于50Hz-18KHz 阻抗：32欧姆 | 台 | 2 |
| 24 | 红外发射机 | 红外发射机：红外发射机 | 台 | 1 |
| 25 | 红外辐射板 | 红外辐射板：红外辐射板 | 台 | 2 |
| 26 | 红外辐射板墙装支架 | 红外辐射板墙装支架：红外辐射板墙装支架 | 台 | 2 |
| 27 | 4 路红外线接收机 | 4 路红外线接收机：4 路红外线接收机 | 台 | 60 |
| 28 | 红外线接收机充电电池组 | 红外线接收机充电电池组：1.包含10块红外线接收机充电电池 | 套 | 6 |
| 29 | 红外线接收器充电机箱 | 红外线接收器充电机箱：红外线接收器充电机箱 | 台 | 1 |
| 30 | 轻便耳机 | 轻便耳机：轻便耳机 | 付 | 60 |
| 31 | 专业线缆，25米 | 专业线缆，25米：专业线缆，25米 | 根 | 1 |
| 32 | 专业线缆，5米 | 专业线缆，5米：专业线缆，5米 | 根 | 1 |
| 33 | 信号转换器 | 信号转换器：1.网络信号转化器 | 套 | 1 |
| 34 | 四通道接收机 | 四通道接收机：四通道无线接收机 采用AES128加密确保通信数据安全 可通过以太网本地连接多个系统，支持网络控制； | 套 | 1 |
| 35 | 无线手持话筒 | 无线手持话筒：包含无线手持发射机及话筒头 话筒单元：超心型动圈话筒 频率响应：40-16000Hz | 套 | 2 |
| 36 | 无线腰包发射机 | 无线腰包发射机：无线腰包发射机 | 套 | 2 |
| 37 | 无线领夹话筒 | 无线领夹话筒：1.心形领夹电容话筒 | 套 | 1 |
| 38 | 无线头戴话筒 | 无线头戴话筒：1.全方向性头戴式电容话筒可拆缷更换音频线带 2.双耳挂 | 套 | 1 |
| 39 | 充电底座 | 充电底座：1.双单元带网络监控充电座 | 台 | 2 |
| 40 | 监听音箱 | 监听音箱：1. 音箱类型：有源音箱 2. 频率响应：≥77Hz-20kHz 3. 低音单元：≥4" 4. 功率：≥20W | 台 | 2 |
| 41 | 监听耳机 | 监听耳机：密闭动圈监听耳机 单元直径Ø40mm 磁体钕磁铁/CCAW(铜包铝线)音圈 | 副 | 1 |
| 42 | 数字演讲台 | 数字演讲台：1.讲台显示屏尺寸≥21.5英寸，屏幕分辨率不低于1920*1080 ，显示比例：16：9。 2.屏幕触摸识别原理：电容识别，触控方式：手指+主动电容笔，书写延时≤60ms ，电容触摸点数：支持不少于10点触摸，触摸精度：＜2mm； 3.显示屏类型IPS，亮度(Typ)≥450 cd/㎡，可视角度为≥178°，对比度（Typ）≥1000：1 4.支持无线传屏、书写实时批注 5.支持 Wi-Fi 双频 2.4G/5G | 套 | 1 |
| C | 高清信号处理系统 |  |  |  |
| 1 | 4K分布式输入编码器 | 参数要求同专业法官会议室-（4间）-1间作为跨域协作办案室、1间作为环境资源讨论室4K分布式输入编码器要求一致。 | 套 | 19 |
| 2 | 4k分布式输出解码器 | 参数要求同执专业法官会议室-（4间）-1间作为跨域协作办案室、1间作为环境资源讨论室4k分布式输出解码器要求一致。 | 套 | 14 |
| 3 | 分布式控制管理主机 | 分布式控制管理主机：应支持管理分布式节点； 应支持提供简单的图像切换界面功能； 应支持隔离的视音频和控制 LAN 端口，可无缝集成到任何网络； 应支持用于访问系统信息的 LED 屏幕； 应支持第三方网络或RS232方式控制； | 台 | 2 |
| 4 | 分布式数据交换机 | 1.L3以太网交换机主机,应支持≥24个10/100/1000BASE-T电口,应支持≥4个1G BASE-X SFP Plus端口,应支持PoE+,应支持双电源,应支持SFP+电缆3m； | 台 | 2 |
| 5 | 万兆多模光模块 | 万兆多模光模块：光模块-SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 块 | 4 |
| 6 | 智能巡检传感器 | 1.CPU：≥4核，NPU≥2.0TOPs视觉处理器； 2.需支持Type-C*1音视频输出； 3.需支持RJ45接口+POE有线网络； 4.H.264编码1080p摄像头*2； 5.Wifi：2.4G/5G双频； 6.MIC阵列10m范围收音； 7.扬声器*1； 8.需⽀持RTSP、RTMP协议； 9.需⽀持RTSP、RTMP协议； 10.需支持TF卡存储数据； | 个 | 1 |
| 7 | 巡检视频播放器终端 | 1.支持HDMI≥1视频输入； 2.支持HDMI≥2 (4K@60Hz +1080P@60HZ)视频输出； 3.需支持POE有线网络； 4.需支持远程控制播放音视频，为显示设备及音频设备提供视频及音频输入，在巡检时播放标准音视频。 | 个 | 1 |
| D | 摄像存储系统 |  |  |  |
| 1 | 高清摄像机 | 高清摄像机：1. 成像器件：≥1/1.8"CMOS ，有效像素：≥850 万 2.变倍：≥20X 光学，≥16X 数字变倍 3.视频接口：需支持 HDMI2.0、3G-SDI、USB2.0、LAN 接口，满足不同的接入应用环境 | 台 | 5 |
| 2 | 安装支架 | 安装支架：安装支架 | 台 | 4 |
| 3 | 移动三角架 | 移动三角架：移动三角架 | 台 | 1 |
| 4 | 4K视频切换台 | - 超高清4K一体化切换台4：2：2 (Y/Pb/Pr), 10-bit内部处理精度。 2.支持2160p/60 信号格式。 3.视频输入不少于7路HDMI 2.0接口 ，视频输出不少于2路HDMI 2.0接口。 4.支持USB-C接口进行流媒体输出，最高支持2160p/30Hz。 5.自带不少于两块7英寸全彩触摸预监屏，需支持在屏幕上监控和选择不少于八个视频场景。 6.提供双工作流模式，可输出2个不同的PGM信号 7.▲支持64个预设场景，每个场景均可实时调整布局、大小和画面裁切；可显示不少于八个预设场景，并可通过触摸显示屏切换调用； 8.支持不低于3840*2160像素数，需支持PNG alpha。 9.支持通过RS-232、LAN或TALLY 接口进行外部控制。 10.支持通过基于浏览器的远程控制。 | 台 | 1 |
| 5 | 摄像机跟踪控制器 | 摄像机跟踪控制器：调取摄像机预置位； 能添加TCP SERVER模块并通过网络通信的中控； 能通过指令调用预设位的摄像机； | 台 | 1 |
| 6 | 互联网视频会议主机 | 互联网视频会议主机：1.最大支持 HDMI*4，USB3.2*2视频输入(最高支持 1080P@60Hz 采集)； 2.最大支持 XLR*2，Line*2音频输入； 3.最大支持 HDMI*4(最高支持 4K@60Hz)视频输出； 4.需支持有线和无线网络，支持 VPRO 远程管理技术，支持中控电源开关控制; | 台 | 1 |
| 7 | USB长线驱动器 | USB长线驱动器：1.接收器扩展4个标准USB2.0接口。 2.支持接入千兆局域网传输。 3.兼容几乎所有USB 设备，即插即用。 4.无需安装驱动。 | 套 | 2 |
| E | 集中控制系统 |  |  |  |
| 1 | 集中控制主机 | 集中控制主机：参数要求同4F大要案观摩室集中控制主机要求一致 | 台 | 1 |
| 2 | 总线扩展卡 | 总线扩展卡：可为扩展型主机提供不少于3块扩展卡 可支持扩展串口、红外、继电器、IO等类型的扩展卡 | 块 | 1 |
| 3 | RS232扩展卡 | RS232扩展卡：可与主机配套使用 每块卡能扩展不少于3个双向RS232/422/485端口 每个接口为5芯可拆卸端子 | 块 | 2 |
| 4 | 预约指示屏 | 预约指示屏：全高清IPS 全视角液晶，多点钢化电容触摸屏； 屏幕尺寸不低于10.1寸LCD， 分辨率不低于1280*800 对比度不低于800：1 亮度：不低于350cd/m2 16：9显示比例 | 台 | 2 |
| 5 | 预约屏嵌入式底座 | 预约屏嵌入式底座：配套嵌入式墙体安装底座 | 套 | 2 |
| 6 | 会场照明电源模块 | ≥8通道电源开关控制 ≥8个电压驱动的隔离数字输入接口 每个通道需支持处理10A的白炽灯负载、高达5A的荧光灯负载和1/2HP电机负载 需支持120至240v 50/60 Hz照明和电机控制 内置强切输入端口 通过前面板或软件进行设置 需具备可编程功能 9M宽DIN导轨安装 | 台 | 2 |
| 7 | 8键墙面按键面板 | 1、可编程按键面板 2、需支持4、5、6、7、8、10按键组合 3、每个按键可自定义编程 4、每个按键带有状态反馈指示灯 | 块 | 1 |
| 8 | 双技术人体存在感应器 | 双技术人体存在感应器：环境光识别：内置传感器(≥0-1000lux)； 覆盖面积：≥2000平方英尺； 覆盖模式：≥360度； | 只 | 2 |
| 9 | 空气质量传感器 | 空气质量传感器：工作功率：≤5W； 工作环境：-10℃~50℃/0~99%BH(无结)； 通讯方式：支持RS485(MODBUS-RTU)； 可同时在线监测：温湿度，PM2.5，甲醛，TVOC，CO2。 | 个 | 1 |
| 10 | 控制触摸屏 | 控制触摸屏：采用桌面铝合金材质底座； 屏幕尺寸：不小于12.2寸；分辨率不小于2560x1600;OLED全面屏平板电脑，不低于8+256GB WIFI | 台 | 1 |
| 11 | 触摸屏底座 | 触摸屏底座：触摸屏底座 | 个 | 1 |
| 12 | Type-C转网口转接器 | Type-C转网口转接器：Type-C转网口转接器RJ45千兆有线网卡扩展坞，支持PD100W供电 | 台 | 1 |
| 13 | 墙面控制一体机 | 墙面控制一体机：1) 八核64位CPU中央处理器 2) 内存：应不低于16GB ； 3) 硬盘：存储容量应不低于512GB； 4) 显卡：集成显卡； | 台 | 1 |
| 14 | 时序电源 | 输入电源：220v-240v(50/60HZ)，输出通道数：不少于8路，负载输出：单通道最大负载不低于20A，整机设备最大不低于50A； 控制输入不少于1×RS232串口、不少于1个网口； | 台 | 3 |
| 15 | 中控交换机 | 1.以太网交换机主机,应支持≥24个10/100/1000BASE-T电口,应支持≥4个1G BASE-X SFP Plus端口,应包含交流电源,应支持SFP+电缆3m； | 台 | 2 |
| 16 | 千兆多模光模块 | 千兆多模光模块：光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 块 | 4 |
| 17 | 会议物联网关 | 会议物联网关：1.工业级工艺（宽温设计）：嵌入式国产处理器； 2.实现协议的转换：将各种协议转换成MQTT，并带有≥4个总线及以太网控制端口； 3.支持协议多：涵盖主流协议，如TCP/IP，UDP/IP，DHCP，SSL，TLS，HTTP，HTTPS，SSH，SFTP(SSH文件传输协议)，SNMP，BACnet，Modbus，IPv4或IPv6； 4.支持加密：需支持SSL加密传输，支持服务身份验证；确保法庭内设备数据的传输安全 5.质量稳定：需支持静电防护；支持防浪涌保护；支持脉冲群干扰；支持过压过流保护； 6.提供本地存储：需具有本地数据存储，确保断网情况下的数据完整性和可追溯性； 7.需支持按照配置选择性上报；支持对采集到的数据进行初步清洗、筛选和计算分析； 8.包含线缆敷设等相关实施内容。 | 个 | 1 |
| F | 可扩展组成系统 |  |  |  |
| 1 | 设备机柜 | 设备机柜：应符合GB/T3047.2、GB/T4054等标准，兼容ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2标准； 应采用标准19英寸设计，可用于安装目前市面的交换机、服务器、存储器等网络设备； 机柜静载承重不小于800KG（去除脚轮）； 防护等级应满足IP20。 | 台 | 3 |
| 2 | 多媒体信息接口 | 多媒体信息接口：墙面/地面/桌面多媒体接口面板，盖板银色/铜色（可根据装饰要求调整）；模块可支持电源、HDMI、网口、USB口、音频口等。 | 套 | 8 |
| 3 | 电源线 | 电源线：RVV3*2.5 | 米 | 1700 |
| 4 | 信号线 | 信号线：六类非屏蔽网线 | 米 | 3800 |
| 5 | 音箱线 | 音箱线：音箱专用线缆 | 米 | 900 |
| 6 | 音频线缆 | 音频线缆：2芯麦克风线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合。 | 米 | 520 |
| 7 | 信号网络线缆（3米） | 信号网络线缆（3米）：长度≥3米六类非屏蔽网络线缆； 1.线缆中心采用十字骨架； 2.带宽：满足250MHz测试； 3.绝缘层：高密度聚乙烯； 4.绝缘直径：1.0mm±0.03mm； 5.外径：6.2mm±0.3mm； | 根 | 18 |
| 8 | HDMI/DVI线缆(5m) | HDMI/DVI线缆(5m)：长度≥5米HDMI/DVI成品线缆；4K60Hz；外壳材质铝合金；连接器材质：镀金；具有铝镁丝+铝箔屏蔽层； | 根 | 30 |
| 9 | 线缆配件辅材 | 线缆配件辅材：卡龙头、音频头、扎带及安装辅材。 | 批 | 1 |
| （十三） | 12F-法学专家服务站 |  |  |  |
| 1 | 有线鹅颈话筒 | 有线鹅颈话筒：话筒单元：静电型电容式话筒 指向性：超指向性 频率响应：≤30~≥20,000 Hz | 台 | 10 |
| 2 | 多媒体信息接口 | 多媒体信息接口：墙面/地面/桌面多媒体接口面板，盖板银色/铜色（可根据装饰要求调整）；模块可支持电源、HDMI、网口、USB口、音频口等。 | 套 | 5 |
| 3 | 预约指示屏 | 预约指示屏：全高清IPS 全视角液晶，多点钢化电容触摸屏； 屏幕尺寸不低于10.1寸LCD， 分辨率不低于1280*800 对比度不低于800：1 亮度：不低于350cd/m2 16：9显示比例 | 台 | 1 |
| 4 | 预约屏嵌入式底座 | 预约屏嵌入式底座：配套嵌入式墙体安装底座 | 套 | 1 |
| 5 | 电源线 | 电源线：RVV3*2.5 | 米 | 75 |
| 6 | 信号线 | 信号线：六类非屏蔽网线 | 米 | 150 |
| 7 | 音箱线 | 音箱线：音箱专用线缆 | 米 | 150 |
| 8 | 音频线缆 | 音频线缆：2芯麦克风线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合。 | 米 | 780 |
| 9 | 线缆配件辅材 | 线缆配件辅材：卡龙头、音频头、扎带及安装辅材。 | 批 | 1 |
| （十四） | 12F会议保障设备间 |  |  |  |
| A | 视频显示系统 |  |  |  |
| 1 | 65寸显示屏 | 65寸显示屏：‌屏幕尺寸‌：65英寸；带232接口； ‌屏幕比例‌：16：9； ‌分辨率‌：3840×2160（4K）； ‌高清格式‌：2160P； ‌观看距离‌：2.5-3.0米； ‌屏幕刷新频率‌：300Hz； ‌色域‌：DCI-P3； ‌亮度‌：3200nits（XDR Pro峰值亮度）； ‌ 硬件配置 ‌处理器‌：四核； ‌内存‌：≥4GB； ‌存储‌：≥64GB； ‌操作系统‌：具有操作系统； ‌ ‌扬声器‌：内置65W音响； ‌音效模式‌：支持多种模式； ‌接口‌：4个HDMI 2.1接口、2个USB接口，支持Wi-Fi及有线连接。 | 块 | 4 |
| 2 | 钢结构及包边 | 钢结构及包边：用于安装支撑屏体的钢结构体及大屏四周包边。 | 套 | 1 |
| B | 发言扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 数字音频处理器 | 参数要求同专业法官会议室-（4间）-1间作为跨域协作办案室、1间作为环境资源讨论室，数字音频处理器要求一致。 | 台 | 1 |
| 2 | 天花扬声器 | 1.单元尺寸：≥4寸低频单元、≥0.75寸高频单元； 2.频率范围：不劣于85Hz -19kHz（-10dB）； 3.最大声压级：≥118dB； 4.灵敏度：≥92dB； 5.覆盖角度 ≥165°(锥形）； 6.功率：≥60W； 7.支持阻抗模式、定压模式 | 台 | 4 |
| 3 | 天花扬声器功放（DSP数字功放） | 天花扬声器功放（DSP数字功放）：四通道数字功放，定压或定阻模式可选 系统总功率≥500W 每个通道（定压或定阻）输出功率：≥4x125W; 具有功率共享功能 | 台 | 1 |
| 4 | 鹅颈话筒 | 鹅颈话筒：话筒单元：静电型电容式话筒 指向性：单一指向性 频率响应：≤70~≥16,000 Hz | 台 | 3 |
| C | 高清信号处理系统 |  |  |  |
| 1 | 4K分布式输入编码器 | 参数要求同专业法官会议室-（4间）-1间作为跨域协作办案室、1间作为环境资源讨论室4K分布式输入编码器要求一致。 | 套 | 5 |
| 2 | 4k分布式输出解码器 | 参数要求同执专业法官会议室-（4间）-1间作为跨域协作办案室、1间作为环境资源讨论室4k分布式输出解码器要求一致。 | 套 | 6 |
| D | 集中控制系统 |  |  |  |
| 1 | 集中控制主机 | 集中控制主机： ≥2GB SDRAM ≥8GB闪存 嵌入式多核CPU处理器 计算机应用程序及基于Web的控制界面 模块化编程架构 ≥8个IR/串口 ≥3个COM串口，其中1个支持RS-232/422/485 ≥8个I/O输入输出接口 ≥8个继电器 带有控制总线和以太网控制端口 支持监控和日程调度软件平台 企业级网络安全性和身份验证 SNMP V3远程IT管理支持 原生BACnet/IP支持 可以通过软件，Web浏览器或云服务进行配置和上传中控程序 支持IPv6 | 台 | 1 |
| 2 | 会场照明电源模块 | ≥8通道电源开关控制 ≥8个电压驱动的隔离数字输入接口 每个通道需支持处理10A的白炽灯负载、高达5A的荧光灯负载和1/2HP电机负载 需支持120至240v 50/60 Hz照明和电机控制 内置强切输入端口 通过前面板或软件进行设置 需具备可编程功能 9M宽DIN导轨安装 | 台 | 1 |
| 3 | 墙面控制一体机 | 墙面控制一体机：1) 八核64位CPU中央处理器 2) 内存：应不低于16GB ； 3) 硬盘：存储容量应不低于512GB； 4) 显卡：集成显卡； | 台 | 1 |
| 4 | 时序电源 | 输入电源：220v-240v(50/60HZ)，输出通道数：不少于8路，负载输出：单通道最大负载不低于20A，整机设备最大不低于50A； 控制输入不少于1×RS232串口、不少于1个网口； | 台 | 2 |
| 5 | 控制触摸屏 | 控制触摸屏：采用桌面铝合金材质底座； 屏幕尺寸：不小于12.2寸；分辨率不小于2560x1600;OLED全面屏平板电脑，不低于8+256GB WIFI | 台 | 1 |
| 6 | 触摸屏底座 | 触摸屏底座：触摸屏底座 | 个 | 1 |
| 7 | Type-C转网口转接器 | Type-C转网口转接器：Type-C转网口转接器RJ45千兆有线网卡扩展坞，支持PD100W供电 | 台 | 1 |
| 8 | 中控交换机 | 1.以太网交换机主机,应支持≥24个10/100/1000BASE-T电口,应支持≥4个1G BASE-X SFP Plus端口,应包含交流电源,应支持SFP+电缆3m； | 台 | 1 |
| 9 | 千兆多模光模块 | 千兆多模光模块：光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 块 | 2 |
| E | 可扩展组成系统 |  |  |  |
| 1 | 设备机柜 | 设备机柜：应符合GB/T3047.2、GB/T4054等标准，兼容ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2标准； 应采用标准19英寸设计，可用于安装目前市面的交换机、服务器、存储器等网络设备； 机柜静载承重不小于800KG（去除脚轮）； 防护等级应满足IP20。 | 台 | 2 |
| 2 | 多媒体信息接口 | 多媒体信息接口：墙面/地面/桌面多媒体接口面板，盖板银色/铜色（可根据装饰要求调整）；模块可支持电源、HDMI、网口、USB口、音频口等。 | 套 | 2 |
| 3 | 电源线 | 电源线：RVV3*2.5 | 米 | 45 |
| 4 | 信号线 | 信号线：六类非屏蔽网线 | 米 | 120 |
| 5 | 音箱线 | 音箱线：音箱专用线缆 | 米 | 30 |
| 6 | 音频线缆 | 音频线缆：2芯麦克风线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合。 | 米 | 75 |
| 7 | 信号网络线缆（3米） | 信号网络线缆（3米）：长度≥3米六类非屏蔽网络线缆； 1.线缆中心采用十字骨架； 2.带宽：满足250MHz测试； 3.绝缘层：高密度聚乙烯； 4.绝缘直径：1.0mm±0.03mm； 5.外径：6.2mm±0.3mm； | 根 | 30 |
| 8 | HDMI/DVI线缆(5m) | HDMI/DVI线缆(5m)：长度≥5米HDMI/DVI成品线缆；4K60Hz；外壳材质铝合金；连接器材质：镀金；具有铝镁丝+铝箔屏蔽层； | 根 | 10 |
| 9 | HDMI/DVI线缆(10m) | HDMI/DVI线缆(10m)：长度≥10米HDMI/DVI成品线缆；4K60Hz；外壳材质铝合金；连接器材质：镀金；具有铝镁丝+铝箔屏蔽层； | 根 | 20 |
| 10 | 线缆配件辅材 | 线缆配件辅材：卡龙头、音频头、扎带及安装辅材。 | 批 | 1 |

▲指标需提供技术支持资料，以制造商公开发布的印刷资料（产品彩页、产品说明书、产品白皮书、官网截图）、界面截图、第三方检测机构出具的检测报告或在有效期内的证书扫描件等为准，投标人可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，相关性能指标需以醒目的方式标明；凡不符合上述要求的视为无效技术支持资料。

项目人员配置要求

投标人应优先选择具有专业资格证书的人员担任项目经理、项目组成员、专业技术人员及售后服务人员，以保障项目顺利、高质量建设。具体要求如下：

- 项目经理具有计算机类高级工程师职称证书的，项目经理从业经验十年及以上的优先考虑；

- 项目技术负责人具有高级工程师证书的优先考虑；

- 项目组人员配备资料员、材料员、安全员、施工员、机械员、造价师，具有信息安全工程师证书的优先考虑。