上海海事大学拓展工程家具采购需求

一、项目背景

上海海事大学拓展工程家具（教学楼及学生公寓）。

二、需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范

目前家具行业产品、材料、工艺均需遵循最新版国家强制性标准、行业标准，且需满足项目定制化技术要求，核心标准分类如下：

- 1、国家强制性标准：（若以下标准非最新标准，以公开的最新标准为准）

- GB 18584-2024《家具中有害物质限量》（强制标准，2025年7月1日实施）

GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》（强制标准，2025年7月1日实施）

GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》（强制标准，2025年9月1日实施）

GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；

GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》；

GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；

GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；

GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；

GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》；

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；

GB 16799-2018《家具用皮革》。

2、质量及技术标准（若以下标准非最新标准，以公开的最新标准为准）

重要标准：

- GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》；

- GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；

- GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；

- 其他标准：

- GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；

- GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》；

- GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；

- GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；

- GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；；

- GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；；

- QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》；

- GB/T 11718-2009《中密度纤维板》；

- QB/T 1621-2015 《家具锁》；

- GB/T 4765-2014 《家具用脚轮》；

- QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》；

- GB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》；

- GB T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》；

- GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；

- GB/T 39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求第3部分:办公桌椅》；

- QB-T 4463-2025《家具用封边条技术要求》；

- QB/T2741《学生公寓多功能家具》；

- GB 20286《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》

- GB/T 3976-2014 《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》

- QB/T 2602-2013 《影剧院公共座椅》

及其他与本次采购的家具相关的现行最新标准；采购需求内所涉及到的标准若与现行标准冲突，均以现行的最新版本为准。

- 采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求

- 教学楼：

| 序号 | 区域 | 产品名称 | 规格（mm） | 参考图片 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新教学楼 | 多功能学习椅 | 600*600*790-925±5mm |  | 1、PP座靠板：材质采用全新PP工程一体成型，环保不褪色，质地轻、抗裂性强。 2、椅背由：靠背、椅座、内座、后盖4件套组成，内座可选：ABS彩色胶板、布垫座板 3、圆形储物篮：PP塑料材质，600*600大空间，储物一体。 4、连接件与气杆：连接椅身的承重底托采用黑色蝴蝶型铝材，承重力强；气杆采用电镀气杆，安全、灵活运转。 5、PU可活动万向轮，方便移动。 6、写字板：折叠式小桌板，规格500*300mm，360°旋转。 7、尺寸：600*600*790-925±5mm。 8、功能：360°旋转，可升降。 验收时需提供pp座靠板检测报告，依据相关检测标准，检测报告需符合GB/T1043.1-2008塑料简支梁冲击性能的测定第1部分：非仪器化冲击试验、GB/T16422.2-2022塑科实验室光源暴露试验方法第2部分:氙弧灯；检测内容至少包括：经不少于360小时氙弧灯照射，老化后冲击能量不少于5J不破坏。 | 80 | 张 |  |
| 2 | A区教学楼 | 固定课桌椅1（带电源） | 520*550*（760-1020）mm |  | 其中一层安装固定课桌椅1（带电源）为示范教室，需配置桌面下吊挂安装线路集成管理，搭配走线管理系统以及过载保护器,线路隐藏于桌下，安全整洁。二层及以上安装固定课桌椅1（不带电源）。 前排铝合金脚座椅规格： 1、规格：三人位总长为1600±10mm，平地教室总高：750±10mm（阶梯教室根据现场 实际情况调高），座高：450±5mm ，写字板宽：350±5mm，高：750±10mm。最小排距：400 mm 。 2、背板与写字板：采用优质多层板高温热压“一整体”成型为弯曲板，饰面采用环保防火板，耐磨、防污、具有很强的抗击力和承载能力。3人位规格:长：1600±10mm, 宽480±10mm, 厚度为12±2mm。2 人位规格: 长：1080 ±10mm,宽 480±10mm, 厚度为 12±2mm。单人位规格: 长：560±10mm,宽 480± 10mm, 厚度为 12±2mm。 3、装饰板：采用优质中纤板高温热压而成，自然环保，规格：长：310±2mm,宽 475±2mm,厚度为 5±1mm。 4、椅站脚：采用铝合金，模具一体成型，表面经抛光，喷涂处理。上脚（写字板支撑件，与桌面接粗）长度不小于300mm，宽度不小于40mm。下脚（与地面接触）长度不小于60mm，宽度不小于40mm。左右椅脚宽80mm，中椅脚宽120mm。可根据不同场地要求匹配不同高度的站脚（高排椅脚高度：910mm，站脚重量≥2.1 kg；低排椅脚高度：760mm站脚重量≥1.8 kg）。 5、横梁： 采用 50x50x2mm方管，表面经防锈、防污、淋化、静电喷涂处理。 6、书托板：采用优质一体压铸成型；长 476±2mm ，宽 213±2mm，高 56±5mm ；书托板可前后活动。 7、所使用的螺栓、螺帽、 塑粉、自攻螺丝等材料需符合国家相关要求，并出具地脚膨胀螺丝性能图例。 中排铝合金脚座椅规格： 1、规格：三人位总长为 1600±10mm，平地教室总高：750±10mm（阶梯教室根据现场实际情况调高），座高：450 ±5mm ，写字板宽：350± 5mm，高：750±10mm。最小排距：920 mm 。 2、背板与写字板：采用优质多层板高温热压“一整体”成型为弯曲板，饰面采用环保防火 板，耐磨、防污、具有很强 的抗击力和承载能力。3 人 位规格: 长：1600±10mm, 宽480±10mm, 厚度为12± 2mm。2 人位规格: 长：1080 ±10mm,宽 480±10mm, 厚 度为 12±2mm。单人位规格: 长：560±10mm,宽 480± 10mm, 厚度为 12±2mm。 3、座板采用饰面多层板高温热压而成，自然环保，饰面采用环保防火板，四周外涂环保清漆，耐磨、防污，具有很强的抗击力和承载能力。规 格：长：450±5mm ,宽 380±5mm, 厚度为 14±2mm。 4、中排装饰板：中排装饰 板采用优质中纤板高温热 压而成，自然环保，规格： 长：310±2mm,宽 475±2mm,厚度为 5±1mm。 5、座固定件组件：座固定件组件采用优质热轧板经模具成型、焊接精制而成，壁厚为3.5mm；长：222± 2mm.宽：136±2mm。 6、椅站脚：采用铝合金，模具一体成型，表面经抛光，喷涂处理。上脚（写字板支撑件，与桌面接粗）长度不小于300mm，宽度不小于40mm。下脚（与地面接触）长度不小于60mm，宽度不小于40mm。左右椅脚宽80mm，中椅脚宽120mm。可根据不同场地要求匹配不同高度的站脚（高排椅脚高度：910mm，站脚重量≥2.1 kg；低排椅脚高度：760mm站脚重量≥1.8 kg）。 7、座支撑件组件：采用优质酸洗板经模具成型、焊接精制而成，壁厚为4mm，长：125±2mm,宽：88.6±2mm 产品表面经防锈、防污、淋化、静电喷涂处理。 8、横梁： 采用 50x50x2mm方管，预留挡65*65mm的板口，表面经防锈、防污、淋化、静电喷涂处理 9、书托板：采用优质一体压铸成型；长 476±2mm ，宽 213±2mm，高 56±5mm ；书托板可前后活动。 10、座板下方装饰组件：采用优质ABS材料，模具一体成型，美观大方，座支撑件 上装饰件：长235±5mm ， 宽135±5mm，高 75±5mm 。 11、回位结构： 连接横梁支撑件，弹簧加气杆阻尼慢回位，有效均衡控制座板回复，静音处理无噪音，保证能够回复40万次以上。6。 12、所使用的螺栓、螺帽、 塑粉、自攻螺丝等材料需符合国家相关要求。 后排铝合金脚座椅规格： 1、规格：三人位总长为 1600±10mm，平地教室总高：750±10mm（阶梯教室根据现场实际情况调高），座高：450 ±5mm ，高：750±10mm。最小排距：920 mm 。 2、背板：采用优 质多层板高温热压“一整体”成型为弯曲板，饰面采用环保防火 板，耐磨、防污、具有很强 的抗击力和承载能力。3 人 位规格: 长：1600±10mm, 宽480±10mm, 厚度为12± 2mm。2 人位规格: 长：1080 ±10mm,宽 480±10mm, 厚 度为 12±2mm。单人位规格: 长：560±10mm,宽 480± 10mm, 厚度为 12±2mm。 3、座板采用饰面多层板高温热压而成，自然环保，饰面采用环保防火板，四周外涂环保清漆，耐磨、防污，具有很强的抗击力和承载能力。规 格：长：450±5mm ,宽 380±5mm, 厚度为 14±2mm。 4、中排装饰板：中排装饰 板采用优质中纤板高温热 压而成，自然环保，规格： 长：310±2mm,宽 475±2mm,厚度为 5±1mm。 5、座固定件组件：座固定件组件采用优质热轧板经模具成型、焊接精制而成，壁厚为3.5mm；长：222± 2mm.宽：136±2mm。 6、椅站脚：采用铝合金，模具一体成型，表面经抛光，喷涂处理。上脚（写字板支撑件，与桌面接粗）长度不小于300mm，宽度不小于40mm。下脚（与地面接触）长度不小于60mm，宽度不小于40mm。左右椅脚宽80mm，中椅脚宽120mm。可根据不同场地要求匹配不同高度的站脚（高排椅脚高度：910mm，站脚重量≥2.1 kg；低排椅脚高度：760mm站脚重量≥1.8 kg）。 7、座支撑件组件：采用优质酸洗板经模具成型、焊接精制而成，壁厚为4mm，长：125±2mm,宽：88.6±2mm 产品表面经防锈、防污、淋化、静电喷涂处理。 8、横梁： 采用 50x50x2mm方管，预留挡65*65mm的板口，表面经防锈、防污、淋化、静电喷涂处理。 9、座板下方装饰组件：采用优质ABS材料，模具一体成型，美观大方，座支撑件 上装饰件：长235±5mm ， 宽135±5mm，高 75±5mm 。 10、回位结构： 连接横梁支撑件，弹簧加气杆阻尼慢回位，有效均衡控制座板回复，静音处理无噪音，保证能够回复40万次以上。 11、一楼有1间阶梯教室（144座），二楼和三楼各有1间阶梯教室（每间130座，共计260座）；这三个阶梯教室房间需根据阶梯高度不同，相对应设计生产不同高度的钢架立柱来满足教学需求。 验收时需提供课桌椅检测报告，依据相关检测标准，检测内容至少包括：①外观（金属件外观、塑料件外观、木工要求）；②主要尺寸和尺寸偏差；③形状与位置公差、安装尺寸偏差；④表面理化性能要求（耐冷热循环、耐干热、耐液性、表面耐磨性、抗冲击、耐光色牢度（灰色养卡）、表面耐污染、表面胶合强度、抗盐雾、抗冲击、附着力、封边条剥离强度）；⑤安全要求；⑥力学性能；⑦甲醛释放量≤0.018mg/m³；⑧可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均应未检出；⑨邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP 的总量）均应未检出；⑩苯并[a]芘、16 种多环芳烃（PAH）总量均应未检出；⑪产品有害物质（苯、甲苯、二甲苯、TVOC、家具涂层可迁移元素）均未检出；⑫产品寿命。检测报告和检测标准全满足、无不符合项的为有效检测报告。 | 639 | 座 | 这款教室合计共7间：45座1间 54座1间 99座4间 144座1间 |
| 3 |  | 固定课桌椅1（不带电源） | 550*550*（760-1020）mm |  |  | 3034 | 座 | 这款教室共40间 2楼共8间：40座1间 48座1间、99座4间、130座1间、150座1间， 3楼共11间：40座1间、48座2间、50座6间、130座1间、150座1间， 4楼共10间：48座2间、54座2间、99座6间、 5楼共11间：48座2间、50座3间、57座2间、99座4间 |
| 4 |  | 144座和160座教室讲桌 | 520*460*980mm |  | 一、规格尺寸 尺寸 520mm（宽）×460mm（深）×980mm（高）。 二、板材 侧板、层板、背板均采用18mm 厚饰面多层板，环保等级达到E0 级，符合国家室内环保标准；板材表面平整光洁，无缺角、破损、开裂、干湿花、污斑、划痕等外观缺陷，结构稳定、承重良好、不易变形。 三、封边及工艺 板材所有可见截面采用同色 PVC 封边条封边，封边条厚度≥1mm，封边牢固、平整严密、无脱胶无崩边；所有扣件孔、螺丝孔均采用同色木纹盖纸封闭处理，整体美观统一。 四、外观颜色 柜体颜色与教室整体环境及周边家具色调协调统一，视觉和谐，符合校园空间使用氛围。 五、五金及安装 采用优质阻尼铰链、三合一连接件，连接牢固、结构稳定；柜体与底座之间必须采用专用螺丝紧固连接，整体无松动、无晃动，满足日常高频使用要求。 | 7 | 张 | 350#教室1张 192#教室1张 144#教室（3间）3张 160#教室2张 |
| 5 |  | 144座和160座教室条桌 | 1200*500*760mm |  | 技术参数；上托臂尺寸436，下脚含轮子480； 脚：下脚采用钣金冲压脚，立柱采用φ50*1.5mm圆管； 横梁：采用1.2mm钣金+铝合金接头组合成型，上带2.0mm组装托臂；前挡板吊码为ABS材质； 底部带活动优质刹车轮，360°可旋转（可换调节脚）；通过第三方权威检测机构QB/T 4765-2014《家具用脚轮》检测，静音。支持5E（参与、解释、探索、评估、拓展）学习模式，教学和小组讨论的快速切换，适应多种教学模式； 工艺要求：采用国标一级冷轧钢（白管），焊接部位均采用C02气体保护焊及激光焊工艺高频焊接，焊接吻合无裂缝；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨，焊点无毛刺、无脱焊，且经打磨、平磨、平整处理，符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》*QB/T 4767-2014《家具用钢构件》，成品和所有原材料除达到以上约定标准外，其他技术指标和质量要求（如安全性能、环保性能等）均应符合相关国家标准或行业标准。 表面处理：产品表面经除油、去锈、酸洗、磷化等九道工序处理，采用静电喷粉工艺（环保静电阿克苏粉末，粉末通过国际重金属含量标准，符合HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》要求，抗锈能力达到国际7级，中性盐雾测试24小时)经恒温烘烤处理，高温塑化而成，表面美观不生锈，无味无甲醛，环保性强、耐腐蚀、遇阳光不变色、防锈功能好、表面性能稳定长达多年。 | 42 | 张 | 350#教室6张 192#教室6张 144#教室（3间）18张 160#教室12张 |
| 6 |  | 可移动白板 | 1200*900*350mm |  | 1. 面板规格尺寸：900×1200mm 面板材质：烤漆钢板：厚度≥0.3mm，涂层硬度≥5H，磁性吸附 搪瓷 / 珐琅：耐高温、耐刮擦、使用寿命长， 书写特性：双面书写、易擦无痕、无眩光、护眼 2. 结构与支架，边框：高强度铝合金型材，银白 / 黑色 背板：镀锌钢板（≥0.2mm），防潮不变形 夹层：高密度泡沫（≥21mm），吸音、书写静音 脚架：H 型 / A 型双杆加固，升降 / 翻转可调 移动：4 只万向轮（2 只带刹车），移动稳固 | 11 | 块 |  |
| 7 |  | 讲桌升降椅 | ＄385*600-800mm |  | 1. 整体规格,适用高度：座高 600–800mm 可调 整体尺寸：座宽约 450mm，座深约 420mm 承重：静态承重 ≥ 150kg 结构：一体成型框架，稳固不晃动 2. 坐垫与靠背（西皮） 面料：优质西皮（PU 仿真皮） 厚度：≥1.2mm，手感细腻、耐磨耐刮 填充物：高密度定型海绵，密度≥35kg/m³，久坐不塌陷 工艺：无缝车缝，边缘平整，不易开裂 3. 升降气杆 类型：三级防爆气压杆 行程：120–150mm 升降调节 标准：通过安全认证，升降顺滑无卡顿 使用寿命：≥10 万次升降循环 4. 底盘与底座 底盘：加厚不锈钢底盘，厚度≥2.0mm 底座：五星脚 / 圆盘底座可选，不锈钢抛光处理，防锈耐腐蚀 脚垫：防滑耐磨静音脚垫，保护地面 | 100 | 个 |  |
| 8 |  | 挂衣架（折叠） | 250*50*300mm |  | 1、基材 ：橡胶木实木制作，140mm挂钩，挂钩可以180°翻转； 2、颜色：橡胶木原色或胡桃木色， 3、油漆：采用环保优质水性漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。 4、因墙体特殊性，挂衣架不支持太重的物品，建议挂衣架旁边做相关提醒标识。 | 100 | 个 |  |
| 9 |  | 粉笔盒（收纳盒） |  |  | 1、规格：具体尺寸可根据现场测量 2、容量：可容纳粉笔≥80 支（常规粉笔），或分多格收纳粉笔、板擦、磁钉等 3、结构设计： 敞口可选，可分类收纳粉笔、板擦、教具 4、材质特性：碳钢+玻璃+PP | 100 | 个 |  |
| 10 |  | 阶梯教室固定课桌椅2 | 520*350*810mm |  | 1.产品规格：中心距520-530mm，台面板深度≥350mm，座高≥445mm，总高≥810mm。 2.站脚：由底脚、立管、台面支撑焊接而成，表面高温静电喷粉处理。 A.底脚：底脚尺寸为300*40mm±5mm，厚度≥2.0mm，底脚地爆螺丝孔配有PP装饰盖。 B.桌腿立管：采用≥80*40*2mm矩形钢管加工成型，与台面支撑角码及桌腿底脚焊接一体，表面经高温静电喷粉处理。 C.台面支撑：采用≥2.0mm厚钢板经模具冲压成型。 3.上、下横管：上横管≥60*30*2.0mm矩形钢管，下横管≥80*40*2.0mm矩形钢管。 4.背板、固定台面板：均采用≥18mm厚饰面多层板。 5.书网：采用优质冷拉钢丝，高焊钢丝精密焊接而成，主架为直径≥4mm钢丝，辅架为直径≥2mm钢丝，表面静电喷涂塑粉处理。 6.椅座：采用优质13mm厚多层旋切木皮经模具热压成型并面压防火板。外加特级海绵和优质毛麻布组成，美观舒适大方。 椅背：采用优质10mm厚多层旋切木皮经模具热压成型并面压防火板，边部采用油漆防水工艺处理。外加特级海绵和优质毛麻布组成，美观舒适大方。 7.座板支撑机构：由冷轧钢板托盘、固定座通过穿透方式连接而成。 8.椅座支撑组件：采用≥6mm 厚钢板冲压焊接加工成型。 9.根据阶梯高度不同，相对应设计生产不同高度的钢架立柱来满足教学需求。 | 192 | 座 | 一楼一间 |
| 11 |  | 350#固定礼堂椅 | 560*620*1000-1010mm |  | 1、座椅规格：座椅中心距560-570mm、座高445mm、椅高1000-1010mm,地面到扶手面高度620mm。（允许偏差±5mm） 2、座椅外板：采用优质高密度多层板经高频热压机一次成型座、背外板，再经修边、打磨和多层油漆低面等多道工序，面采用优质PU环保聚酯油漆饰面，油漆吸附力强、耐腐蚀、易清洗等。背外板厚度≥16mm，座外板厚度≥14mm。座外板带有独特蜂窝式排气吸音孔，排气吸音孔数量≥100个。。 3、座、背海绵：采用高密度聚酯定型海绵原料，经模具冷固发泡一体成型。座、背海绵与座背外板相呼应，座椅整体安装成型后呈现一个“C”型。座海绵最厚点150±5mm、背海绵最厚点120±5mm。 4、面料：采用优质耐磨毛麻纺织面料,要求耐磨性高,渗透力强,吸声效果好、软硬适中、使用长时间无气球、褪色等。 5、铝合金站脚：采用高强度铝合金一体压铸成型，表面后精细抛光静电喷粉处理，右边站脚最高620mm，宽度50mm，壁厚4mm，站脚着地长度355mm（即站脚与地面固定长度），站脚扶手端长度480mm，右边站脚与写字板旋转支撑件一体成型，减少写字板损坏率。左边站脚扶手端长度415mm。站脚内部使用多条加强筋稳定整体结构，确保椅子安全稳固地固定于地面。站脚前后两个固定安装孔与扶手在同一直线，两个安装孔更利于座椅定位，采用了重力设计、隐避技术，固定螺栓隐藏在地脚内部，全包围式地脚钉孔，内藏式地脚螺丝，巧妙地把固定螺丝隐藏于下，无积尘。（允许偏差±5mm） 6、旋转式铝合金写字板：采用铝合金压铸一体成型写字板，并开有笔槽，方便放取书物及书写笔，具有快速撤离功能。写字板规格尺寸为：370*260*40mm（允许偏差±5mm）。 7、扶手面：采用优质实木，同时采用脱水干燥缓冲处理，外履环保烤漆后能有效的耐磨、耐污、不易退色。油漆采用国家标准高硬度聚酯环保漆。 8、回复机构：座采用弹簧加阻尼静音自动回位装置。 验收时需提供铝合金站脚检测报告，依据相关检测标准，检测内容至少包括：抽样基数≥25件，抽样数量≥4件，抗拉强度≥204N/m㎡，规定塑性延伸强度≥138N/m㎡，断后伸长率≥11%，弯曲性能：面弯 弯曲角度：180°，弯心直径：d=1a 完好，韦氏硬度（HW）≥11；金属喷漆（塑）涂层：硬度≥4H、冲击高度 400mm,应无剥落、裂纹、皱纹、划道两侧 3mm 外，应无泡、锈蚀、剥落和起皱等现象、附着力≥1级；家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均应未检出；中性盐雾（180h）：镀(涂)层对基体的保护等级：10级；镀(涂)层本身的耐腐蚀等级：10级。 | 350 | 座 | 一楼一间 |
| 12 |  | 350#操作台 | 4500*600*760mm |  | 1、台面板：台面木质环保颗粒板贴防火板板面25mm。内部为复合板，表面为HPL，整体厚度不低于25mm。防火、防潮、防刻划、绝缘、高耐磨、高强度。台面边缘采用圆弧形设计的手枕，保证手臂工作时的舒适性，手枕采用台板一体化延伸的台板边缘，外形手感好，适合人手放置的流线型表面，经抛光、耐磨喷涂处理。 2、侧板：喷漆烤漆。框架结构:优质冷轧钢板，内部主框架1.5mm，冷轧钢板，立柱1.5-1.2mm，激光切割成型，数控设备制作，做工精良，防静电喷塑处理。 3、前后门板：优质冷轧钢板，静电喷塑，1.0mm厚。(柜体内保19英寸机架设计) 4、配有键盘抽屉和托盘，台面50mm走线孔。 5、后背板:铝合型材，防静电喷塑处理，有用于显示器支架悬挂的凹槽 6、根据现场实际尺寸进行调整。 | 1 | 组 |  |
| 13 |  | 120#固定课桌椅 | 520*320*810mm |  | （一）座椅 1、椅座：面料采用礼堂椅专用面料，耐磨、防褪色、防氧化、安全环保、不凹陷。靠背海绵厚度≥45mm；独立腰垫靠枕，海绵厚度≥60mm；座垫海绵厚度≥45mm。 2、座壳：采用≥15mm厚多层板面贴防火板经模具压制成型，边缘喷清油。背板设计符合人体正确坐姿，搭配软包；外壳采用ABS一次注塑成型，尺寸：480*450*40mm。 3、背壳：采用优质≥15mm厚多层板面贴防火板经模具压制成型，边缘喷清油。 4、椅架：椅架主体采用≥50X20mm方管，管材厚度≥2mm。经切割、打磨、焊接而成。表面脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。管材端部采用塑料端盖。 5、配重条：座板尾部装有配重条。配重条外形尺寸：≥440*50*30mm，表面采聚氨酯材料。配重条内部采用20mm厚实心铁块。整体重量≥2.4Kg。 6、扶手：采用合并扶手，扶手面采用多层板，面贴防火板经模具压弯成型，边缘喷清油。扶手面厚度≥15mm。扶手内衬铁板采用≥5mm厚钢板。扶手前段采用倒弯设计。 7、固定脚：底部地面固定脚长宽≥310X30mm,钢材厚度≥10mm。采用膨胀螺丝使座椅与地面固定。 8、功能：具有重量回弹功能。 9、结构：钢木结构。 10外形：设计符合人体工程学原理。椅子总体高度≥880mm，两扶手之间的宽度≥490mm，座板顶部到靠背深度≥500mm （二）课桌 一、板材 侧板、层板、背板均采用18mm 厚多层弯曲胶合板；板材表面平整光洁，无缺角、破损、开裂、干湿花、污斑、划痕等外观缺陷，结构稳定、承重良好、不易变形。 二、封边及工艺 可见截面选用优质环保水性漆或PVC封边处理。产品环保达到E0级；所有扣件孔、螺丝孔均采用同色木纹盖纸封闭处理，整体美观统一。 三、外观颜色 柜体颜色与教室整体环境及周边家具色调协调统一，视觉和谐，符合校园空间使用氛围。 | 120 | 单人位（套） | B楼3楼一间 |
| 14 | B区研讨型教室 | 研讨桌2人位 | 1200*600*760mm |  | 桌面：采用25mm厚饰面多层板，环保等级不低于E0级，桌面四周采用环保封边胶封边，同色封边条厚度≥1.0mm。 前挡板：采用18mm厚饰面多层板，高度350mm，环保等级不低于E0级，前挡板四周采用环保封边胶封边，同色封边条厚度≥1.0mm。 上托臂尺寸436，下脚含轮子580，配600的面才可对拼使用； 钢脚：采用铝合金压铸成铝合金型材下脚，立柱采用20*50*1.5异形管与铝合金接头组装成型； 横梁：采用30*60*1.5MM方两头M8拆装结构，上带2支25*50*2.0MM组装托臂； 底部带活动优质刹车轮，360°可旋转（可换调节脚）；通过国家家具产品质量监督检验中心QB/T 4765-2014《家具用脚轮》检测，静音。支持5E（参与、解释、探索、评估、拓展）学习模式，教学和小组讨论的快速切换，适应多种教学模式； 书包架：两侧吊臂采用2.5mm钣金制作，层板采用φ16*1.0mm圆制作。 工艺要求：采用国标一级冷轧钢（白管），焊接部位均采用C02气体保护焊及激光焊工艺高频焊接，焊接吻合无裂缝；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨，焊点无毛刺、无脱焊，且经打磨、平磨、平整处理，符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》*QB/T 4767-2014《家具用钢构件》，成品和所有原材料除达到以上约定标准外，其他技术指标和质量要求（如安全性能、环保性能等）均应符合相关国家标准或行业标准。 表面处理：产品表面经除油、去锈、酸洗、磷化等九道工序处理，采用静电喷粉工艺（环保静电阿克苏粉末，粉末通过国际重金属含量标准，符合HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》要求，抗锈能力达到国际7级，中性盐雾测试24小时)经恒温烘烤处理，高温塑化而成，表面美观不生锈，无味无甲醛，环保性强、耐腐蚀、遇阳光不变色、防锈功能好、表面性能稳定长达多年。 验收时需提供封边条检测报告，依据相关检测标准，检测报告需符合QB/T 4463-2025，检测内容至少包括：①耐干热性≥4级；②耐磨性：磨40r 后应无露底现象；③耐龟裂性≥4级；④耐冷热循环性应无裂纹、无鼓泡；⑤耐光色牢度（灰色样卡）≥4 级级。 | 8 | 张 | B区 44#教室2间，4楼5楼各1间，每间4张。 不带滑轮。 |
| 15 |  | 研讨桌3人位 | 1800*600*760mm |  | 桌面：采用25mm厚饰面多层板，环保等级不低于E0级，桌面四周采用环保封边胶封边，同色封边条厚度≥1.0mm。 前挡板：采用18mm厚饰面多层板，高度350mm，环保等级不低于E0级，前挡板四周采用环保封边胶封边，同色封边条厚度≥1.0mm。 上托臂尺寸436，下脚含轮子580，配600的面才可对拼使用； 钢脚：采用铝合金压铸成铝合金型材下脚，立柱采用20*50*1.5异形管与铝合金接头组装成型； 横梁：采用30*60*1.5MM方两头M8拆装结构，上带2支25*50*2.0MM组装托臂； 底部带活动优质刹车轮，360°可旋转（可换调节脚）；通过国家家具产品质量监督检验中心QB/T 4765-2014《家具用脚轮》检测，静音。支持5E（参与、解释、探索、评估、拓展）学习模式，教学和小组讨论的快速切换，适应多种教学模式； 书包架：两侧吊臂采用2.5mm钣金制作，层板采用φ16*1.0mm圆制作。 工艺要求：采用国标一级冷轧钢（白管），焊接部位均采用C02气体保护焊及激光焊工艺高频焊接，焊接吻合无裂缝；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨，焊点无毛刺、无脱焊，且经打磨、平磨、平整处理，符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》*QB/T 4767-2014《家具用钢构件》，成品和所有原材料除达到以上约定标准外，其他技术指标和质量要求（如安全性能、环保性能等）均应符合相关国家标准或行业标准。 表面处理：产品表面经除油、去锈、酸洗、磷化等九道工序处理，采用静电喷粉工艺（环保静电阿克苏粉末，粉末通过国际重金属含量标准，符合HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》要求，抗锈能力达到国际7级，中性盐雾测试24小时)经恒温烘烤处理，高温塑化而成，表面美观不生锈，无味无甲醛，环保性强、耐腐蚀、遇阳光不变色、防锈功能好、表面性能稳定长达多年。 验收时需提供铝合金型材检测报告，依据相关检测标准，检测报告需符合GB/T 5237.2-2017《铝合金建筑型材第2部分:阳极氧化型材》；检测内容至少包括：抗拉伸强度Rm≥190N/mm²，维氏硬度≥60，耐磨性（落砂法）大于等于360g/μm，耐盐雾腐蚀性10级。 | 641 | 带滑轮293套；不带滑轮348套 | B区 24#教室共3间，一层2间，二层1间，每间8张，共24张。 30#教室共6间，三层、四层和五层每层2间，每间10张，共60张。 36#教室共6间，二层、四层和五层每层2间，每间12张，共72张。 44#教室共2间，四层和五层每层1间，每间三人位12张，共24张。 45#教室共12间，四层和五层每层6间，每间15张，共180张 72#教室共5间，E二层1间，四层五层每层2间，每间24张，共120张 51#教室共1间，一层，17张，共17张 60#教室共3间，一层3间，每间20张，共60张 63#共4间，一层和二层每层2间，每间21张，共84张 带滑轮293套、不带滑轮348套，待定。 |
| 16 |  | 研讨椅 | 550*520*880mm |  | 1、胶壳：进口聚丙烯PP塑胶，抗裂耐老化，环保无毒。 2、椅架：采用32.3*19.2*1.2mm厚冷锻方圆钢管，220度高温静电喷涂，处理精细光滑、牢固抗冲击不变形。 3、网背座垫：优质透气中网背；定型海棉，弹力布面料，回弹好，坐感舒适。 4、连接件：靠背铝合金连接，底座双钢丝受力固定。 5、可活动万向轮，方便移动。 6、尺寸：555*520*830mm 7、功能：靠背可倾摇，坐感舒适；可座翻、全折叠收纳，节省空间。 | 2049 | 张 | 带轮子：989 不带轮子：1060张 |
| 17 | B区沉浸式空间 | 六角桌（1桌6椅） | 直径1800*高度760mm |  | 六角桌： 一级冷轧钢管（宝钢），立柱为φ50*1.0圆管，拉杆为40*20*1.0方管，铝合金压铸接头，表面全处理后高温静电喷涂。固定可调脚和活动万向轮两款，方便移动。桌面板材均采用25mm厚饰面多层板，环保等级需达到E0级（符合国家相关环保标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³），无异味、无变形、耐磨耐刮。板材可见截面均采用环保型封边胶进行封边处理，同色封边条厚度≥1.0mm，封边平整、牢固，无脱胶、崩边现象，有效防止板材受潮变形，进一步延长产品使用寿命。 椅子： 1.椅身：全新聚丙烯加玻璃纤维，一体成型，尺寸：长度480mm.宽度460mm.高度470mm.椅身厚度3-6mm.重量：2.85kg。结构稳定，按照美国BIFMA测试标准，可承重130KG，胶背34KG12万次循环推背测试。（座面可加软包座垫）。 2.椅脚：优质铁架16*1.8mm厚，喷涂架，表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。旋转脚垫：可360°旋转，使产品处于水平状态，全新PVC制作。 | 21 | 套 |  |
| 18 | 教师休息室 | 格子柜 | 1200*350*1200mm |  | 一、规格尺寸 单格净空间尺寸不小于 350mm（宽）×350mm（深）×420mm（高），可宽松放置书包、A4 纸张及常用学习用品，空间布局合理，取用方便。 二、柜体板材 侧板、层板、背板均采用18mm 厚饰面多层板，环保等级达到E0 级，符合国家室内环保标准；板材表面平整光洁，无缺角、破损、开裂、干湿花、污斑、划痕等外观缺陷，结构稳定、承重良好、不易变形。 三、封边及工艺 板材所有可见截面采用同色 PVC 封边条封边，封边条厚度≥1mm，封边牢固、平整严密、无脱胶无崩边；所有扣件孔、螺丝孔均采用同色木纹盖纸封闭处理，整体美观统一。 四、外观颜色 柜体颜色与教室整体环境及周边家具色调协调统一，视觉和谐，符合校园空间使用氛围。 五、五金及安装 采用优质三合一连接件，连接牢固、结构稳定；柜体与底座之间必须采用专用螺丝紧固连接，整体无松动、无晃动，满足日常高频使用要求。 | 13 | 个 |  |
| 19 |  | 边柜 | 1200*860*350mm |  | 一、规格尺寸 单格净空间尺寸不小于 350mm（宽）×350mm（深）×420mm（高），可宽松放置书包、A4 纸张及常用学习用品，空间布局合理，取用方便。 二、柜体板材 侧板、层板、背板均采用18mm 厚饰面多层板，环保等级达到E0 级，符合国家室内环保标准；板材表面平整光洁，无缺角、破损、开裂、干湿花、污斑、划痕等外观缺陷，结构稳定、承重良好、不易变形。 三、封边及工艺 板材所有可见截面采用同色 PVC 封边条封边，封边条厚度≥1mm，封边牢固、平整严密、无脱胶无崩边；所有扣件孔、螺丝孔均采用同色木纹盖纸封闭处理，整体美观统一。 四、外观颜色 柜体颜色与教室整体环境及周边家具色调协调统一，视觉和谐，符合校园空间使用氛围。 五、五金及安装 采用优质阻尼铰链、三合一连接件，连接牢固、结构稳定；柜体与底座之间必须采用专用螺丝紧固连接，整体无松动、无晃动，满足日常高频使用要求。 | 13 | 个 |  |
| 20 |  | 茶水柜 | 800*400*800mm |  | 一、柜体板材 侧板、层板、背板均采用18mm 厚饰面多层板，环保等级达到E0 级，符合国家室内环保标准；板材表面平整光洁，无缺角、破损、开裂、干湿花、污斑、划痕等外观缺陷，结构稳定、承重良好、不易变形。 二、封边及工艺 板材所有可见截面采用同色 PVC 封边条封边，封边条厚度≥1mm，封边牢固、平整严密、无脱胶无崩边；所有扣件孔、螺丝孔均采用同色木纹盖纸封闭处理，整体美观统一。 三、外观颜色 柜体颜色与教室整体环境及周边家具色调协调统一，视觉和谐，符合校园空间使用氛围。 四、五金及安装 采用优质阻尼铰链、阻尼静音导轨、三合一连接件，连接牢固、结构稳定；柜体与底座之间必须采用专用螺丝紧固连接，整体无松动、无晃动，满足日常高频使用要求。 | 13 | 个 |  |
| 21 |  | 屏风工作位（1桌4椅） | 2400*1200*1000mm |  | 1、基材 ：饰面多层板，符合国际E0级环保标准，优质绿色环保产品,甲醛释放量≤0.050mg/m3，E0级；静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，含水率3%-13%，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.8，2H吸水厚度膨胀率≤8.0%.经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、台面：为25mm饰面多层板；台面封边厚度约2mm厚PVC胶边，热熔胶不易脱落； 3、桌屏：屏风采用（布纹板/茶色钢化玻璃）可选，多功能桌屏（含插座、笔筒、收纳等功能），航空铝合金台架；全系标配吊线槽和86插座，集实用性和功能性一体； 4、采用钢脚，整体结构稳固，配色协调，安全环保，无甲醛 款式新颖，外观时尚； 5、五金配件：全系列标配密码锁，采用防腐，防锈处理，优质五金配件，阻尼铰链，阻尼静音导轨，三合一连接件。 验收时需提供屏风工作位检测报告，依据相关检测标准，检测报告需符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；检测内容至少包括甲醛未检出，苯、甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，可迁移有害元素未检出。 | 13 | 组 |  |
| 22 |  | 办公椅 | 640*725*840 |  | 1、面料：双层 3D 网布结构 2、头枕：PP料头枕，可上下升降 3、椅背：PP背框，最大可后仰127°，腰靠可上下升降 4、椅座：8CM厚低密度定型棉填充 5、扶手：猫抓皮面固定扶手 6、底盘：一档锁定连动底盘 7、气杆：行程85mm沉口40mm黑色气杆 8、椅脚：340mmPP五星脚 9、椅轮：60/25 尼龙万向插轮 | 66 | 个 |  |
| 23 |  | 单人沙发 | 800*760*720mm |  | 一、外观配色 整体采用皮布结合设计：扶手、外框采用暖棕调优质西皮，座包、靠背采用亚麻面料，风格简约现代，兼具质感与舒适感。 二、核心材质参数 1. 面料工艺 皮料部分：采用优质西皮，皮料厚度≥1.5mm，手感柔软细腻、韧性强、回弹性优异，耐磨抗污，适配高频使用场景。 布料部分：座包、靠背采用天然亚麻面料，纹理经典耐看，面料透气亲肤、耐磨抗皱，兼具实用性与装饰性。 2. 填充海绵 坐垫采用一次成型高回弹海绵，海绵密度≥35kg/m³，支撑性强、坐感饱满不塌陷； 靠背采用一次成型舒适海绵，海绵密度≥25kg/m³，贴合人体腰背，舒缓久坐压力； 海绵表面全覆盖防老化变形保护膜，有效延缓海绵老化，确保产品正常使用 5 年内无弹不起、塌陷等问题。 3. 弹簧系统 采用优质蛇形弹簧 + 高弹力橡皮绷带组合结构，弹簧韧性强、承重均匀，橡皮绷带弹性持久，双重保障沙发坐感稳定，长期使用无异响、不变形。 4. 实木框架 框架选用优质天然硬性实木，经专业烘干设备处理，严格控制木材含水率在10±1% 区间，从根源避免木材开裂、变形、虫蛀问题； 实木框架结构稳固，承重力强，为沙发提供长效耐用的核心支撑。 5. 表面漆艺 框架采用环保水性漆喷涂，符合国家环保标准，无刺鼻异味、甲醛释放量达标，安全健康，同时提升木材防潮、耐磨性能，延长使用寿命。 验收时需提供沙发检测报告，依据相关检测标准，检测报告需符合QB/T 1952.1-2023《软体家具沙发》:GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》；检测内容至少包括：甲醛释放量≤0.01mg/㎡h。 | 26 | 张 |  |
| 24 |  | 茶几 | 1200*600*450mm |  | 一、产品名称：岩板铁艺圆形茶几 桌面厚度：12mm 岩板 承重性能：桌面静态承重≥50kg，整体稳定承重≥80kg 二、岩板桌面技术参数 材质：100% 天然无机矿物原料（高岭土、石英石、长石），1200℃以上高温烧结岩板 规格：大岩板整板切割，无拼接 表面工艺：亮面 / 哑光可选，防刮耐磨处理 环保等级：符合 GB/T 3810.12-2016 标准，A 类优等品，无甲醛、无辐射 边缘处理：45° 斜边倒角 + 圆角打磨，防磕碰 三、铁艺结构技术参数 主体材质：优质 Q235 碳素结构钢 壁厚参数：立柱壁厚 2.0mm，底座板材厚度 8.0mm | 13 | 张 |  |
| 25 | 总控室 | L型屏风工作位 | 1400*1400*1200 |  | 1.屏风框架采用氧化铝材屏风,宽度 40mm，铝合金厚度不低于 1.2mm； 2.板材：采用饰面多层板，桌面厚度≥25mm，其他框架厚度≥18mm，环保等级不低于E0级，板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，可见截面采用同色PVC封边条。 3、封边带：可见截面采用同色PVC封边条，厚度≥1mm。 4、胶粘剂：采用环保热熔胶封边工艺，粘贴牢固无脱落。 5、五金配件：三合一连接件，阻尼静音导轨选用阻尼静音导轨，壁厚≥1mm，五金（螺丝）标准件组装。柜底安装尼龙脚垫。 | 4 | 组 |  |
| 26 |  | 2人位直型屏风工作位 | 2400*600*1100 |  | 1、基材 ：饰面多层板，符合国际E0级环保标准，优质绿色环保产品,甲醛释放量≤0.050mg/m3，E0级；静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，含水率3%-13%，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.8，2H吸水厚度膨胀率≤8.0%.经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、台面：为25mm采用饰面多层板，台面封边厚度约2mm厚PVC胶边，热熔胶不易脱落； 3、桌屏：屏风采用（布纹板/茶色钢化玻璃）可选； 4、采用钢脚，整体结构稳固，配色协调，安全环保，无甲醛 款式新颖，外观时尚； 5、五金配件：全系列标配密码锁，采用防腐，防锈处理，优质五金配件，阻尼铰链，阻尼静音导轨，三合一连接件. | 4 | 组 |  |
| 27 |  | 矮文件柜 | 2800*400*800 |  | 1、柜体板：侧板、层板及背板均采用18mm厚饰面多层板，环保等级不低于E0级，板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，可见截面采用同色PVC封边条，厚度≥1mm，采用环保热熔胶封边工艺，粘贴牢固无脱落；柜体采用三合一连接件连接 2、门板、抽面板：基材采用18mm厚饰面多层板，环保等级不低于E0级，四周截面采用同色PVC封边条，厚度≥1mm，门板上配备铝合金暗扣拉手，拉手与柜门表面平齐无凸出，表面喷涂处理，挂锁不外露，挂锁可单独配置，确保使用时的安全性。 3、柜体底座：采用25*50*1.0mm高频焊管焊接成框，与柜体用螺丝连接。 5、五金配件：优质金属阻尼铰链、阻尼静音导轨、三合一连接件。木柜、底座必须用螺丝紧密连接。 根据现场空间调整门板数量。 | 2 | 组 |  |
| 28 |  | 定制矮柜 | 300*400*800 |  |  | 2 | 组 |  |
| 29 |  | 会议桌 | 4000*1200*760 |  | 1、板材：采用饰面多层板，环保等级不低于E0级，桌面、侧板厚度≥36mm，板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕。 2、可见截面采用同色PVC封边条，厚度≥1mm，采用环保热熔胶封边工艺，粘贴牢固无脱落；采用三合一连接件连接。 | 1 | 张 |  |
| 30 |  | 会议椅 | 610*725*1020 |  | 1、面料：双层 3D 网布结构 2、椅背：PP背框，腰靠可上下升降 3、椅座：8CM厚低密度定型棉填充 4、扶手：猫抓皮面固定扶手 5、弓形架：黑色框采用黑色喷涂弓形架，灰色框采用灰色喷涂弓形架 | 10 | 张 |  |
| 31 |  | 维修工作台 |  |  | 桌面具体尺寸规格根据现场测量定制 1、台面板：基材采用25mm厚饰面多层板，环保等级E0级,桌面四周封边处理，封边条采用同色封边，厚度≥1.0mm。 2、钢架：立管、横拉管采用不小于40*40mm，厚度不小于1.2mm，高频焊接封口型材钢管，两端与立柱焊接。所有金属部件焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象，金属管件均须经过除油、除锈、脱脂等喷涂前处理涂装流水线处理工序后,外层采用塑粉，经喷塑全自动流水线喷涂，高温固化成型。 3、采用优质连接件，连接牢固、结构稳定。 | 1 | 张 |  |
| 32 |  | 货架 | 2000*500*1800mm |  | 1、立柱：采用Q235优质钢材立柱，75*35-1.0； 2、横梁：p型梁，60*40-1.0； 3、层板：冷轧钢板≥0.6mm，单层承重200公斤，表面全自动静电喷涂，工件涂装严格按规定的工艺流程进行，除脂、除锈除油、除锈、脱脂等喷涂前处理涂装流水线处理工序后,外层采用塑粉，经喷塑全自动流水线喷涂，高温固化成型。 | 3 | 组 |  |
| 33 |  | 钢制文件柜 | 850*400*1850mm |  | 1、板材：所有板材均采用18mm厚饰面多层板，环保等级不低于E0级，可见截面采用环保封边胶封边，同色封边条厚度≥1.0mm。 2、五金配件：阻尼铰链，三合一连接件。 3、功能：上部为对开木框玻璃门，门内置2块层板；下部为对开木门，门内置1块层板。 | 6 | 组 |  |
| 34 | 休闲空间 | 沙发1 | 1600*900*720mm |  | 一、外观配色 采用优质西皮，风格简约现代，兼具质感与舒适感，突出青春现代感。 二、核心材质参数 1. 面料工艺 皮料部分：采用优质西皮，皮料厚度≥1.5mm，手感柔软细腻、韧性强、回弹性优异，耐磨抗污，适配高频使用场景。 2. 填充海绵 坐垫采用一次成型高回弹海绵，海绵密度≥35kg/m³，支撑性强、坐感饱满不塌陷； 靠背采用一次成型舒适海绵，海绵密度≥25kg/m³，贴合人体腰背，舒缓久坐压力； 海绵表面全覆盖防老化变形保护膜，有效延缓海绵老化，确保产品正常使用 5 年内无弹不起、塌陷等问题。 3. 弹簧系统 采用优质蛇形弹簧 + 高弹力橡皮绷带组合结构，弹簧韧性强、承重均匀，橡皮绷带弹性持久，双重保障沙发坐感稳定，长期使用无异响、不变形。 4. 实木框架 框架选用优质天然硬性实木，经专业烘干设备处理，严格控制木材含水率在10±1% 区间，从根源避免木材开裂、变形、虫蛀问题； 实木框架结构稳固，承重力强，为沙发提供长效耐用的核心支撑。 5. 表面漆艺 框架采用环保水性漆喷涂，符合国家环保标准，无刺鼻异味、甲醛释放量达标，安全健康，同时提升木材防潮、耐磨性能，延长使用寿命。 | 6 | 个 |  |
| 35 |  | 沙发2 | φ1600*700mm |  | 一、外观配色 采用磨砂面料，风格简约现代，兼具圆润与舒适感，根据柱子直径定做，利用率高，突出青春现代感。 二、核心材质参数 1. 面料工艺 皮料部分：采用优质磨砂皮，皮料厚度≥1.5mm，手感柔软细腻、韧性强、回弹性优异，耐磨抗污，适配高频使用场景。 2. 填充海绵 坐垫采用一次成型高回弹海绵，海绵密度≥35kg/m³，支撑性强、坐感饱满不塌陷； 靠背采用一次成型舒适海绵，海绵密度≥25kg/m³，贴合人体腰背，舒缓久坐压力； 海绵表面全覆盖防老化变形保护膜，有效延缓海绵老化，确保产品正常使用 5 年内无弹不起、塌陷等问题。 3. 弹簧系统 采用优质蛇形弹簧 + 高弹力橡皮绷带组合结构，弹簧韧性强、承重均匀，橡皮绷带弹性持久，双重保障沙发坐感稳定，长期使用无异响、不变形。 4. 实木框架 框架选用优质天然硬性实木，经专业烘干设备处理，严格控制木材含水率在10±1% 区间，从根源避免木材开裂、变形、虫蛀问题； 实木框架结构稳固，承重力强，为沙发提供长效耐用的核心支撑。 5. 表面漆艺 框架采用环保水性漆喷涂，符合国家环保标准，无刺鼻异味、甲醛释放量达标，安全健康，同时提升木材防潮、耐磨性能，延长使用寿命。 | 4 | 个 |  |
| 36 |  | 茶几 | 圆44.5*H50 |  | 一、产品名称：岩板铁艺圆形茶几 桌面厚度：12mm 岩板 承重性能：桌面静态承重≥50kg，整体稳定承重≥80kg 二、岩板桌面技术参数 材质：100% 天然无机矿物原料（高岭土、石英石、长石），1200℃以上高温烧结岩板 规格：大岩板整板切割，无拼接 表面工艺：亮面 / 哑光可选，防刮耐磨处理 环保等级：符合 GB/T 3810.12-2016 标准，A 类优等品，无甲醛、无辐射 边缘处理：45° 斜边倒角 + 圆角打磨，防磕碰 三、铁艺结构技术参数 主体材质：优质 Q235 碳素结构钢 壁厚参数：立柱壁厚 2.0mm，底座板材厚度 8.0mm | 4 | 个 |  |
| 37 |  | 置物柜 | 1500*1800*350mm |  | 规格；适配规格、格子数量25个 一、规格尺寸 单格净空间尺寸不小于 350mm（宽）×350mm（深）×420mm（高），可宽松放置书包、A4 纸张及常用学习用品，空间布局合理，取用方便。 二、柜体板材 侧板、层板、背板均采用18mm 厚饰面多层板，环保等级达到E0 级，符合国家室内环保标准；板材表面平整光洁，无缺角、破损、开裂、干湿花、污斑、划痕等外观缺陷，结构稳定、承重良好、不易变形。 三、封边及工艺 板材所有可见截面采用同色 PVC 封边条封边，封边条厚度≥1mm，封边牢固、平整严密、无脱胶无崩边；所有扣件孔、螺丝孔均采用同色木纹盖纸封闭处理，整体美观统一。 四、外观颜色 柜体颜色与教室整体环境及周边家具色调协调统一，视觉和谐，符合校园空间使用氛围。 五、五金及安装 采用优质三合一连接件，连接牢固、结构稳定；柜体与底座之间必须采用专用螺丝紧固连接，整体无松动、无晃动，满足日常高频使用要求 | 12 | 组 |  |
| 38 |  | 屏风工作位（1桌2椅） | 2400*600*760mm |  | 屏风工作位： 1、基材 ：饰面多层板，符合国际E0级环保标准，优质绿色环保产品,甲醛释放量≤0.050mg/m3，E0级；静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，含水率3%-13%，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.8，2H吸水厚度膨胀率≤8.0%.经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、台面：为25mm采用饰面多层板，台面封边厚度约2mm厚PVC胶边，热熔胶不易脱落； 3、桌屏：屏风采用（布纹板/茶色钢化玻璃）可选； 4、采用钢脚，整体结构稳固，配色协调，安全环保，无甲醛 款式新颖，外观时尚； 5、五金配件：全系列标配密码锁，采用防腐，防锈处理，优质五金配件，阻尼铰链，阻尼静音导轨，三合一连接件.椅子： 1.椅身：全新聚丙烯加玻璃纤维，一体成型，尺寸：1.椅身：全新聚丙烯加玻璃纤维，一体成型，尺寸：长度480mm.宽度460mm.高度470mm.椅身厚度3-6mm.重量：2.85kg。结构稳定，可承重130KG，胶背34KG12万次循环推背测试。（座面可加软包座垫）。 2.椅脚：优质铁架16*1.8厚，喷涂架，表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。旋转脚垫：可360°旋转，使产品处于水平状态，全新PVC制作。 | 6 | 组 |  |
| 39 |  | 工作台（1桌6椅） | 2400*1200*760mm |  | 工作台 1、基材 ：饰面多层板，符合国际E0级环保标准，优质绿色环保产品,甲醛释放量≤0.050mg/m3，E0级；静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，含水率3%-13%，内胶合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.8，2H吸水厚度膨胀率≤8.0%.经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、台面：为25mm饰面多层板；台面封边厚度约2mm厚PVC胶边，热熔胶不易脱落； 3、钢脚：整体结构稳固，配色协调，安全环保，无甲醛 款式新颖，外观时尚。 椅子： 1.椅身：全新聚丙烯加玻璃纤维，一体成型，尺寸：1.椅身：全新聚丙烯加玻璃纤维，一体成型，尺寸：长度480mm.宽度460mm.高度470mm.椅身厚度3-6mm.重量：2.85kg。结构稳定，可承重130KG，胶背34KG12万次循环推背测试。（座面可加软包座垫）。 2.椅脚：优质铁架16*1.8厚，喷涂架，表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。旋转脚垫：可360°旋转，使产品处于水平状态，全新PVC制作。 | 6 | 套 |  |
| 40 |  | 休闲桌椅（1桌3椅） | 桌φ600*760mm |  | 洽谈桌 面板：15MM水磨石面板 脚架：优质黑砂喷涂钢架 洽谈椅； 靠背：定型弯板内架，优质西皮面料，内部填充高密度海绵，坐感舒适 脚架:五金铁脚，不锈钢脚套，坚固耐用。 验收时需提供洽谈椅检测报告，依据相关检测标准，检测报告需符合GB/T24821-2024《餐桌餐椅》:GB18584-2024《家具中有害物质限量》；检测内容至少包括：外观（软包件），甲醛释放量≤0.02mg/m³。 | 8 | 套 |  |
| 41 |  | 休闲桌椅（1桌2椅） | 桌φ400*680mm |  | 洽谈桌； 面板：斜边25MM实木多层板贴白橡木皮 脚架：不锈钢脚架 洽谈椅； 整体:采用定型弯板，高密度高回弹海绵，高档西皮，座包采用高密度高回弹海绵+4.0拱簧，橡筋，舒适，超弹性，独立包装。 | 4 | 套 |  |
| 42 | 教室值班室 | 办公桌 | 1400*700*760mm |  | 1、桌面板、桌单侧板采用E0级25mm厚饰面多层板制作。 2、框架板材：采用E0级18mm饰面多层板制作。 3、桌子一侧设1个抽屉和1个门，抽屉面板及抽屉围板18mm厚，抽屉底板5mm厚，抽面板上配备铝合金暗扣拉手，拉手与柜门表面平齐无凸出，表面喷涂处理，确保使用时的安全性。 4、优质阻尼铰链、阻尼静音导轨、三合一连接件。 | 2 | 张 |  |
| 43 |  | 办公椅 | 640*725*840 |  | 1、椅架：采用12mm实心钢筋，钢架完整焊接，结实耐用，不轻易变形，可承重≥150kg。 2、椅架颜色：电镀，沙白色喷涂，220度高温静电喷涂工艺。 3、胶壳：全新PP工程塑料，模具一体成型，质地轻、抗裂性强、可循环回收利用，胶壳有多种颜色可选。 4、坐垫：高密度原生海绵，弹力布坐垫，会回弹好，坐感舒适。 5、脚塞：防滑塑料胶塞，保护地板不受伤害，移动时减少噪音。 6、尺寸：450*480*790mm 7、功能：椅子可层叠，方便收纳与摆放。 验收时需提供海绵（泡棉）检测报告，依据相关检测标准，检测报告需符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》;GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》；检测内容至少包括：回弹性，%≥50,75%压缩永久变形，%≤4，干热老化后拉伸强度≥150kPa，湿热老化后拉伸强度≥150kPa，甲醛散发≤4mg/kg。检测报告和检测标准全满足、无不符合项的为有效检测报告。 | 2 | 张 |  |
| 44 | 保洁人员休息室 | 三门衣柜 | 980*450*850mm |  | 1、柜体板：侧板、层板及背板均采用18mm厚饰面多层板，环保等级不低于E0级，板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，可见截面采用同色PVC封边条，厚度≥1mm，采用环保热熔胶封边工艺，粘贴牢固无脱落；柜体采用三合一连接件连接 2、门板：基材采用18mm厚饰面多层板，环保等级不低于E0级，四周截面采用同色PVC封边条，厚度≥1mm，门板上配备铝合金暗扣拉手，拉手与柜门表面平齐无凸出，表面喷涂处理，挂锁不外露，挂锁可单独配置，确保使用时的安全性。 3、挂衣杆：柜内配置不锈钢挂衣杆和1块层板。 4、衣柜底座：采用25*50*1.0mm高频焊管焊接成框，与柜体用螺丝连接。 5、五金配件：优质金属阻尼铰链、三合一连接件。木柜、底座必须用螺丝紧密连接。 | 3 | 个 |  |
| 45 |  | 方桌 | 1000*1000*760mm |  | 1、桌面板：基材采用25mm厚饰面多层板，环保等级不低于E0级。板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，封边条采用同色封边带，厚度≥1.0mm 2、桌架：立管、横拉管采用不小于40*40mm，厚度不小于1.2mm，高频焊接封口型材管，两端与立柱焊接。所有金属部件焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象，金属管件均须经过除油、除锈、脱脂等喷涂前处理涂装流水线处理工序后,外层采用塑粉，经喷塑全自动流水线喷涂，高温固化成型。 | 1 | 张 |  |
| 46 |  | 椅子 | 450*480*790mm |  | 1、椅架：采用12mm实心钢筋，钢架完整焊接，结实耐用，不轻易变形，可承重≥150kg。 2、椅架颜色：电镀，沙白色喷涂，220度高温静电喷涂工艺。 3、胶壳：全新PP工程塑料，模具一体成型，质地轻、抗裂性强、可循环回收利用，胶壳有多种颜色可选。 4、坐垫：高密度原生海绵，弹力布坐垫，会回弹好，坐感舒适。 5、脚塞：防滑塑料胶塞，保护地板不受伤害，移动时减少噪音。 6、尺寸：450*480*790mm 7、功能：椅子可层叠，方便收纳与摆放。 验收时需提供海绵（泡棉）检测报告，依据相关检测标准，检测报告需符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》;GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》；检测内容至少包括：回弹性，%≥50,75%压缩永久变形，%≤4，干热老化后拉伸强度≥150kPa，湿热老化后拉伸强度≥150kPa，甲醛散发≤4mg/kg。检测报告和检测标准全满足、无不符合项的为有效检测报告。 | 4 | 张 |  |
| 47 | 一楼大厅（休闲组合一桌4椅）） | 休闲组合（一桌4椅） | 桌φ600*760mm |  | 洽谈桌 面板：15MM水磨石面板 脚架：优质黑砂喷涂钢架 洽谈椅； 靠背：定型弯板内架，优质西皮面料，内部填充高密度海绵，坐感舒适 脚架:五金铁脚，不锈钢脚套，坚固耐用。 验收时需提供洽谈椅检测报告，依据相关检测标准，检测报告需符合GB/T24821-2024《餐桌餐椅》:GB18584-2024《家具中有害物质限量》；检测内容至少包括：外观（软包件），甲醛释放量≤0.02mg/m³。检测报告和检测标准全满足、无不符合项的为有效检测报告。 | 4 | 套 |  |
| 48 | 计算机教室 | 双人位微机桌 | 1500*600*830mm |  | 一、整体尺寸及配置 双人位桌椅：桌子尺寸为1500mm×600mm×830mm（长×宽×高），配套2把椅子，桌椅需匹配适配，确保使用舒适度与空间合理性。 三人位桌椅：桌子尺寸为2150mm×600mm×830mm（长×宽×高），配套3把椅子，桌椅整体比例协调，满足多人同时使用需求。 二、板材要求 所有桌椅板材均采用18mm厚饰面多层板，环保等级需达到E0级（符合国家相关环保标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³），无异味、无变形、耐磨耐刮。立板底部需配置20*40*1.2mm管材，管材经13道工序除锈、喷涂等处理，同时配备绝缘地脚，可有效预防保洁过程中对板材造成损伤，延长使用寿命。板材可见截面均采用环保型封边胶进行封边处理，同色封边条厚度≥1.0mm，封边平整、牢固，无脱胶、崩边现象，有效防止板材受潮变形，进一步延长产品使用寿命。 三、五金配件要求 桌椅所用五金配件均需为优质产品，质量可靠、耐用性强，连接件：采用三合一连接件，安装牢固、拆卸方便，确保桌椅整体结构稳定，无松动、摇晃问题。 四、功能要求 走线功能：桌子背面设置隐藏式走线结构，可有序收纳电源线、网线等各类线缆，避免线缆杂乱外露，便于整理和维护。 检修功能：配置可开启柜门，搭配通开锁具，开锁顺畅，便于对桌内线路、设备进行检修和维护，提升使用便捷性。 供电功能：桌面自带嵌入式多功能插座，插座规格符合国家电器安全标准，具备过载保护功能，满足电脑及其他办公设备的供电需求，安装牢固、不易松动。 五、安全要求 桌椅所有强弱电出入口、孔洞等部位，均需配置专用绝缘套，绝缘性能符合国家相关标准，有效隔离强弱电，杜绝漏电、触电等安全隐患；桌椅边角均做圆角处理，无尖锐棱角，防止磕碰受伤；整体结构符合承重安全标准，可承受正常使用中的压力，无倾倒、断裂风险。 验收时需提供饰面多层板检测报告，依据相关检测标准，检测报告需符合GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》；检测内容至少包括：表面耐磨（磨耗值）≤40mg/100r，甲醛释放量（气候箱法）≤0.03mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC)未检出，静曲强度大于等于14MPa，燃烧性能（热释放速率峰值≤50kw，最大烟密度≤40%）。 | 108 | 张 | 4人位为2人位组合 |
| 49 |  | 三人位微机桌 | 2150*600*830mm |  |  | 53 | 张 |  |
| 50 |  | 椅子（实木椅） | 810*420*400mm |  | 1. 主材要求 主体木材：采用优质天然实木（橡木），无结疤、无开裂、无虫蛀、无腐朽，实木含水率控制在 8%-12% 结构用材：靠背竖棂采用实木方料，增强结构稳定性，座座板为多层板，压制而成。 辅材要求：榫卯结构采用同材质实木榫头，五金件采用304 不锈钢螺丝 / 连接件，防锈、防松，符合 GB/T 3324-2024 五金件要求 2. 工艺要求 结构工艺：全实木榫卯结构 + 五金加固，严禁使用密度板、刨花板等人造板材；所有连接部位严密牢固，分缝间隙≤2mm，无松动、无异响 表面处理：采用 环保水性漆（儿童级），3 遍底漆 + 2 遍面漆，漆膜附着力≥1 级，硬度≥H，无刺鼻气味；所有棱角、边缘做 R≥2mm 圆角打磨，无毛刺、无尖锐凸起，符合儿童家具安全要求 加工精度：木材经烘干、杀虫、防腐处理，成品无变形、无开裂；座面、靠背平整，无翘曲， 3. 耐用性要求 使用寿命：正常使用条件下≥10 年，可承受高频次使用 耐候性：适应教室温湿度变化，不开裂、不变形、不脱漆 易维护性：表面光滑易清洁，耐污、耐磨损，日常擦拭无痕迹 | 375 | 张 |  |
| 51 | 计算机管理室 | 办公桌 | 1200*600*760 |  | 1、桌面板、桌单侧板采用E0级25mm厚饰面多层板制作。 2、框架板材：采用E0级18mm饰面多层板制作。 3、桌子一侧设1个抽屉和1个门，抽屉面板及抽屉围板18mm厚，抽屉底板5mm厚，抽面板上配备铝合金暗扣拉手，拉手与柜门表面平齐无凸出，表面喷涂处理，确保使用时的安全性。 4、优质阻尼铰链、阻尼静音导轨、三合一连接件。 | 2 | 张 |  |
| 52 |  | 办公椅 | 520*530*1080 |  | 1、面料：特网，加尼龙料，弹力加强，耐摩擦10万次弹力依旧。三防网布：采用荷叶拒水原理，纳米技术编织，三层结构， 中间层双丝结构，防水，防污， 阻燃，透气、不易变色、无毒性、环保、经济耐用。坐垫：麻绒面料。 2、海绵（泡棉）：定型海绵，环保，弹性好，不易变形。 3、气压棒：采用优质气压棒，升降自如，结构牢固，可上下升降三十万次无故障。 4、座椅底盘：采用多功能座椅底盘，具有同步倾仰、任意位置锁定功能。 5、转椅轮盘：合金五星脚，尼龙万向脚轮，承重在300kg以上,可滑行3万公里，确保8年使用无损。 6、椅背：尼龙+玻纤混合组成，拉力强，密度高。 7、扶手：3D PU 扶手。 | 7 | 张 |  |
| 53 |  | 文件柜 | 830*400*1850 |  | 1、材质：采用一级冷轧钢板，柜体、 门板采用0.8mm厚，层板采用1.00mm厚， 门铰采用3.00mm厚，层板钩采用2.00厚。 2、工艺：表面经过除油、除锈、磷化、钝化等9道喷淋式防锈前处理， 再进行静电静电粉末喷涂，表面光滑平整无瑕疵，符合国家标准，确保长期使用不生锈。 3、五金配件：采用优质三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。铰链，能开合8-12万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。 4、结构：上节内设两块可调层板，下层一块层板. | 4 | 组 |  |
| 54 |  | 储物柜 | 1200*350*1200mm |  | 1、柜体板：侧板、层板及背板均采用18mm厚饰面多层板，环保等级不低于E0级，板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕。 2、封边：可见截面采用同色PVC封边条，厚度≥1mm。 3、底座：采用25*50*1.0mm高频焊管焊接成框，与柜体用螺丝连接。 4、五金配件：优质三合一连接件。木柜、底座必须用螺丝紧密连接。 | 2 | 组 |  |
| 55 |  | 硬盘存放柜 | 1200*350*1200mm |  | 1、柜体板：侧板、层板及背板均采用18mm厚饰面多层板，环保等级不低于E0级，板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，可见截面采用同色PVC封边条，厚度≥1mm，采用环保热熔胶封边工艺，粘贴牢固无脱落；柜体采用三合一连接件连接 2、封边：可见截面采用同色PVC封边条，厚度≥1mm，门板上配备铝合金暗扣拉手，拉手与柜门表面平齐无凸出，表面喷涂处理，挂锁不外露，挂锁可单独配置，确保使用时的安全性。 3、五金配件：优质金属阻尼铰链、三合一连接件。木柜、底座必须用螺丝紧密连接。 | 1 | 组 |  |

- 学生公寓:

| 序号 | 区域 | 产品名称 | 规格（mm） | 参考图片 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准三人间（560间）、加长二人间（28间） | 标准单人位公寓组合床 | 2020*950*2300/3100 |  | 整体尺寸：≥2020*950*2300/3100mm（床内径不得小于1940*900mm），其中加长床位（床内径不得小于2140*900mm），床体尺寸需要投标人按照房间尺寸自行合理调整。 （1）公寓组合床钢制床架 1、工艺要求：组合床床架采用公寓床隐藏式卡扣件连接，所有钢材均采用国家标准钢，所有金属部件焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象，金属管件均须经过除油、除锈、脱脂等喷涂前处理涂装流水线处理工序后,外层采用环氧树脂静电粉末，经喷塑全自动流水线喷涂，高温固化成型。提供环氧树脂静电粉末检测报告，需符合相关国家标准或行业标准，检测内容至少包括：附着力（干附着力）；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）；耐冲击性（正向冲击）；耐碱性(168h)；耐酸性(240h)；耐湿性（≥360h）；耐盐雾性（中性盐雾≥360h）；抗霉菌性能。 2、床片，高度2300mm 2.1床立柱:边立柱尺寸不小于70*70mm，厚度不小于1.3mm，高频焊接封口型材管，采用封闭式型材使立柱抗扭距性增强，立柱内测采用内直角设计，可以使木家具牢牢卡在立柱之间，使结构更加稳固；外侧圆弧设计，安全美观；卡式连接件与立柱齐平整体美观。提供床立柱检测报告，需符合相关国家标准或行业标准，检测内容至少包括：中性盐雾连续喷雾≥360小时，耐霉菌性等级检测。 2.2上、下拉梁：尺寸不小于40*40mm，厚度不小于1.2mm，高频焊接封口型材管，两端与立柱焊接。 3、前床厅:尺寸不小于100*40mm，厚度不小于1.3mm，高频焊接封口型材管，床厅下部为圆弧设计安全美观，防止碰伤，前横梁两端焊接公寓床隐藏式卡扣件，与立柱进行连接。提供床厅检测报告，需符合相关国家标准或行业标准，检测内容至少包括：中性盐雾连续喷雾≥360小时，耐霉菌性等级检测。 4、前护栏：前护栏：护栏框架采用不小于25*25*1.2mm方形高频焊管和不小于φ32*1.2圆管整体焊接制作，护栏与横梁焊接连接点不少于3处，护栏与床立柱连接点不少于1处。立柱护栏高度不小于350mm。护栏顶部采用圆管折弯向下延伸与床体横梁牢固焊接，形成广度弧形辅助握手，学生上下床抓握方便，保障了学生上下床铺使用安全。护栏下部左右两侧镶嵌HDPE高密度聚乙烯中空吹塑成型护栏板。护栏板内部安装注塑一次成型储物盒，储物盒设计可放置学生随身小物品。护栏中间镶嵌HDPE高密度聚乙烯中空吹塑成型护栏板，护栏板内部增加永久性“床褥最大厚度安全警示线”，显示床褥上表面的最大高度，符合国标要求。 5、后横梁：尺寸不小于40*60mm，厚度不小于1.3mm，高频焊接封口型材管，两端焊接公寓床隐藏式卡扣件，与立柱进行连接。 6、后护栏：采用25*25*1.0mm矩形高频焊管制作，内嵌18mm厚E0级饰面多层板。 7、床头护栏：采用25*25*1.2mm矩形高频焊管制作，内嵌18mm厚E0级饰面多层板，护栏装配有PE或PU中空吹塑成型床头靠板，床头靠板符合人类工效学。床头靠板尺寸不低于240*620mm。 8、床尾护栏：采用25*25*1.0mm矩形高频焊管制作，内嵌18mm厚E0级饰面多层板。 9、床后拉杆：采用25*25*1.0mm方形高频焊管制作。 10、床支撑：采用不少于5根20*30*1.2mm方形高频焊管制作。 11、床板：整条杉木板条，板间缝隙≤10mm，整条单板厚度大于等于15mmm，床板横衬为4根30*40m杂木方衬，所有板料均须四面刨光，且干燥，无豁边现象。 12、公寓床外挂式爬梯：主管采用不低于30*50*1.2mm平椭圆管，脚踏板尺寸不低于长350mm*宽120mm*厚35mm，爬梯脚踏板采用一级HDPE高密度聚乙烯新料制作，每块板面设置防滑条纹及不少于3个发光点，有效提高学生上下床的安全性，每块脚踏板底部加钢管横支撑，背面预埋至少3颗螺母，方便踏步下方与钢管稳固支撑。 13、蚊帐架：采用φ19*1.0mm圆管制作，可以自由伸缩调整、固定，使用便捷。 14、防潮塑料脚套：PP聚丙烯软塑胶防潮脚垫，与钢管适配。提供防潮塑料脚套检测报告，需符合相关国家标准或行业标准，检测内容至少包括：理化性能：塑料件：耐冷热循环、硬度；塑料材料理化性能；重金属或可迁移有害元素。 （2）公寓组合床的组合柜 1、书桌桌面板：L型桌面采用25mm厚饰面多层板，环保等级不低于E0级，桌面四周采用环保封边胶封边，同色封边条厚度≥1.0mm。 2、书桌书架侧板及层板：书架侧板、层板及顶板采用18mm厚E0级饰面多层板。优质三合一连接件。板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，可见截面采用环保封边胶封边，同色封边条厚度≥1.0mm。 3、注塑封边一次成型抽面板、小柜门板：基材采用18mm厚饰面多层板，环保等级不低于E0级，抽面板尺寸为150*400mm(±10mm)，小柜门板尺寸为530*400mm(±10mm)，抽面板、小柜门板四周采用PP（聚丙烯）一次注塑封边成型（不可采用PVC封边），采用注塑封边，产品更具立体感和人性化设计。表面耐磨，耐污抗老化，耐碰撞等诸多优点。配备铝合金暗扣拉手，小柜门板铰链安装位置采用一次模压注塑成型杯孔，安装螺丝握钉力大大加强，解决以往安装螺丝因握钉力不强导致铰链易脱落的现象，减少维修率。五金配件：轨道采用阻尼静音导轨、阻尼铰链，三合一连接件。 4、衣柜：衣柜规格为L800*W600*H1780mm 4.1衣柜柜体板及层板、中站板、顶底板及背板：均采用18mm厚饰面多层板，环保等级不低于E0级。板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，封边条采用同色封边带，厚度≥1.0mm。 4.2衣柜门板：衣柜门板采用18mm厚饰面多层板，尺寸为1780*500mm(±10mm)，环保等级不低于E0级，四周采用环保封边胶封边，同色封边条厚度≥1.0mm，配备铝合金暗扣拉手。衣柜大门板上配有内嵌式铝合金锁盒，表面电镀或者氧化处理，挂锁不外露，挂锁可单独配置，确保使用安全性。衣柜内配置一根可承受重量的不锈钢挂衣杆和一块层板。 4.3五金配件：阻尼铰链，阻尼静音导轨，三合一连接件。 4.4柜体底部及书桌底座：采用25*50*1.0mm高频焊管焊接成框，与柜体用螺丝连接。 验收时需提供公寓组合床钢制床架检测报告，依据相关检测标准，检测报告需符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》；检测内容至少包括：甲醛释放量，中性盐雾试验连续喷雾≥300h，家具涂层可迁移元素，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC），燃烧性能检测。 验收时需提供公寓组合床的组合柜检测报告，依据相关检测标准，检测报告需符合GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》；检测内容至少包括：甲醛释放量，家具涂层可迁移元素，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC），燃烧性能检测。 | 1120 | 组 | 标准三人间公寓：560间 加长二人间公寓：28间 |
| 2 |  | 加长单人位公寓组合床 | 2220*950*2300/3100 |  |  | 56 | 组 |  |
| 3 |  | 单人位连体公寓组合床 | 2550*900*2300/3100 |  | 整体尺寸：≥2550*950*2300/3100mm（床内径不得小于1940*900mm），床体尺寸需要投标人按照房间尺寸自行合理调整。 （1）公寓组合床钢制床架 1、工艺要求：组合床床架采用公寓床隐藏式卡扣件连接，所有钢材均采用国家标准钢，所有金属部件焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象，金属管件均须经过除油、除锈、脱脂等喷涂前处理涂装流水线处理工序后,外层采用环氧树脂静电粉末，经喷塑全自动流水线喷涂，高温固化成型。 2、床片，高度2300mm 2.1床立柱:边立柱尺寸不小于70*70mm，厚度不小于1.3mm，高频焊接封口型材管，采用封闭式型材使立柱抗扭距性增强，立柱内测采用内直角设计，可以使木家具牢牢卡在立柱之间，使结构更加稳固；外侧圆弧设计，安全美观；卡式连接件与立柱齐平整体美观。 2.2上、下拉梁：尺寸不小于40*40mm，厚度不小于1.2mm，高频焊接封口型材管，两端与立柱焊接。 3、前床厅:尺寸不小于100*40mm，厚度不小于1.3mm，高频焊接封口型材管，床厅下部为圆弧设计安全美观，防止碰伤，前横梁两端焊接公寓床隐藏式卡扣件，与立柱进行连接。 4、前护栏：前护栏：护栏框架采用不小于25*25*1.2mm方形高频焊管和不小于φ32*1.2圆管整体焊接制作，护栏与横梁焊接连接点不少于4处，护栏与床立柱连接点不少于1处。立柱护栏高度不小于350mm。护栏顶部采用圆管折弯向下延伸与床体横梁牢固焊接，形成广度弧形辅助握手，学生上下床抓握方便，保障了学生上下床铺使用安全。护栏下部左右两侧镶嵌HDPE高密度聚乙烯中空吹塑成型护栏板。护栏板内部安装注塑一次成型储物盒，储物盒设计可放置学生随身小物品。护栏中间镶嵌HDPE高密度聚乙烯中空吹塑成型护栏板，护栏板内部增加永久性“床褥最大厚度安全警示线”，显示床褥上表面的最大高度，符合国标要求。 5、后横梁：尺寸不小于40*60mm，厚度不小于1.3mm，高频焊接封口型材管，两端焊接公寓床隐藏式卡扣件，与立柱进行连接。 6、后护栏：采用25*25*1.0mm矩形高频焊管制作，内嵌18mm厚E0级饰面多层板。 7、床头护栏：采用25*25*1.2mm矩形高频焊管制作，内嵌18mm厚E0级饰面多层板，护栏装配有HDPE高密度聚乙烯中空吹塑成型床头靠板，床头靠板符合人类工效学，靠背接触面再带pu饰面。床头靠板尺寸不低于240*620mm。 8、床尾护栏：采用25*25*1.0mm矩形高频焊管制作，内嵌18mm厚E0级饰面多层板。 9、床后拉杆：采用25*25*1.0mm方形高频焊管制作。 10、床支撑：采用不少于5根20*30*1.2mm方形高频焊管制作。 11、床板：整条杉木板条，板间缝隙≤10mm，整条单板厚度大于等于15mmm，床板横衬为4根30*40m杂木方衬，所有板料均须四面刨光，且干燥，无豁边现象。 12、公寓床中走式爬梯 12.1框架：整体采用25*25*1.2mm方形高频焊管制作，配备走梯后抓手。爬梯踏步板采用冷轧钢板制作，表面防滑花纹,增加摩擦力使脚底时刻紧贴踏面，踏面嵌有荧光条，确保学生上下楼梯安全。 12.2侧板、背板、底板：采用18mm厚E0级饰面多层板。 12.3门板：基材采用18mm厚E0级饰面多层板，四周采用PP（聚丙烯）一次注塑封边成型，铝合金暗拉手设计，降低磕碰风险，门板铰链安装位置采用一次模压注塑成型杯孔，安装螺丝握钉力大大加强，解决以往安装螺丝握钉力不强，杜绝铰链易脱落的现象，减少维修率。表面耐磨，耐污抗老化，耐碰撞。 13、蚊帐架：采用φ19*1.0mm圆管制作，可以自由伸缩调整、固定，使用便捷。 14、防潮塑料脚套：PP聚丙烯软塑胶防潮脚垫，与钢管适配。提供防潮塑料脚套检测报告，需符合相关国家标准或行业标准，检测内容至少包括：理化性能：塑料件：耐冷热循环、硬度；塑料材料理化性能；重金属或可迁移有害元素。 （2）公寓组合床的组合柜 1、书桌桌面板：L型桌面采用25mm厚饰面多层板，环保等级不低于E0级，桌面四周采用环保封边胶封边，同色封边条厚度≥1.0mm。 2、书桌书架侧板及层板：书架侧板、层板及顶板采用18mm厚E0级饰面多层板。优质三合一连接件。板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，可见截面采用环保封边胶封边，同色封边条厚度≥1.0mm。 3、注塑封边一次成型抽面板、小柜门板：基材采用18mm厚饰面多层板，环保等级不低于E0级，抽面板尺寸为150*400mm(±10mm)，小柜门板尺寸为530*400mm(±10mm)，抽面板、小柜门板四周采用PP（聚丙烯）一次注塑封边成型（不可采用PVC封边），采用注塑封边，产品更具立体感和人性化设计。表面耐磨，耐污抗老化，耐碰撞等诸多优点。配备铝合金暗扣拉手，小柜门板铰链安装位置采用一次模压注塑成型杯孔，安装螺丝握钉力大大加强，解决以往安装螺丝因握钉力不强导致铰链易脱落的现象，减少维修率。五金配件：轨道采用阻尼静音导轨、阻尼铰链，三合一连接件。 4、衣柜：衣柜规格为L800*W600*H1780mm 4.1衣柜柜体板及层板、中站板、顶底板及背板：均采用18mm厚饰面多层板，环保等级不低于E0级。板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，封边条采用同色封边带，厚度≥1.0mm。 4.2衣柜门板：衣柜门板采用18mm厚饰面多层板，尺寸为1780*500mm(±10mm)，环保等级不低于E0级，四周采用环保封边胶封边，同色封边条厚度≥1.0mm，配备铝合金暗扣拉手。衣柜大门板上配有内嵌式铝合金锁盒，表面电镀或者氧化处理，挂锁不外露，挂锁可单独配置，确保使用安全性。衣柜内配置一根可承受重量的不锈钢挂衣杆和一块层板。 4.3五金配件：阻尼铰链，阻尼静音导轨，三合一连接件。 4.4柜体底部及书桌底座：采用25*50*1.0mm高频焊管焊接成框，与柜体用螺丝连接。 验收时需提供阻尼铰链检测报告，依据相关检测标准，检测内容至少包括：过载（垂直静载荷、水平静载荷）；功能（垂直静载荷、水平静载荷、下沉量、操作力）；耐久性。 验收时需提供阻尼静音导轨检测报告，依据相关检测标准，检测内容至少包括：垂直向下静载荷（过载）；水平侧向静载荷（过载）；猛关或猛开（过载）；功能（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛开或猛关、下沉量）；耐久性。 | 560 | 组 |  |
| 4 |  | 公寓椅 | 520*530*860 |  | 1、椅背座板：椅背座板采用4拼结构设计；可任意搭配座背机座底板颜色，椅背后方设计书包挂钩可承重15KG挂力；可任意搭配座背颜色； 2、椅座材质：采用全新工程PP+玻纤，超韧弹性，通过材料性质实现靠背倾仰，舒缓背部压力，表面晒纹处理，质感好，椅背施加102kg的推力，持续60s，无异常。 3、椅脚：采用Φ19mm*1.5mm壁厚钢管，高精密机械手臂自动焊接，稳固性强，表面经高速打砂除锈处理，喷粉高温烤漆工艺处理，漆面牢固，金属质感,搭配PP磨地脚，102kg实验沙袋悬空椅座正上方152mm处，自由落体冲击，椅脚无异常。 4、螺丝安装：采用国标8.8级硬度内六角螺丝配自主开发防磨垫子。 5、功能：上下可叠加4-6张，节省空间。 验收时需提供公寓椅检测报告，依据相关检测标准，检测报告需符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》；检测内容至少包括：甲醛释放量，中性盐雾试验连续喷雾≥300h，家具涂层可迁移元素，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC），燃烧性能检测。 | 1748 | 张 | 标准三人间公寓：1680张 加长二人间公寓：56张 无障碍公寓（6间）：12张 |
| 5 |  | 储物柜 | 800*400*1850 |  | 1、柜体板：侧板、层板及背板均采用18mm厚饰面多层板，环保等级不低于E0级，板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，可见截面采用同色PVC封边条，厚度≥1mm，采用环保热熔胶封边工艺，粘贴牢固无脱落；柜体采用三合一连接件连接 2、门板：基材采用18mm厚饰面多层板，环保等级不低于E0级，四周截面采用同色PVC封边条，厚度≥1mm，门板上配备铝合金暗扣拉手，拉手与柜门表面平齐无凸出，表面喷涂处理，挂锁不外露，挂锁可单独配置，确保使用时的安全性。 3、挂衣杆：柜内配置不锈钢挂衣杆。 4、柜体底部及书桌底座：采用25*50*1.0mm高频焊管焊接成框，与柜体用螺丝连接。 5、五金配件：优质金属阻尼铰链、三合一连接件。木柜、底座必须用螺丝紧密连接。 验收时需提供储物柜检测报告，依据相关检测标准，检测报告需符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》；检测内容至少包括：甲醛未检出，苯、甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；可迁移有害元素未检出，中性盐雾试验（NSS试验）10级，燃烧性能（最大烟密度≤40%）。 | 588 | 组 |  |
| 6 | 无障碍宿舍（6间）、辅导员间（2间）、值班室（1间） | 单人床 | 2025*900*1000 |  | 1、床头、床尾采用E0级25mm厚饰面多层板制作。 2、其他板材采用E0级18mm饰面多层板制作。 3、床下中间设1个抽屉，抽屉面板及抽屉围板18mm厚，抽屉底板5mm厚，门板上配备铝合金暗扣拉手，拉手与柜门表面平齐无凸出，表面喷涂处理，确保使用时的安全性。 4、两边床下行李架钢架深度850mm，采用Φ16*1.2mm圆管，20*20*1.2mm方管单层，其中一个推拉盒尾部设挡板；限位钢架采用15*30*1.2mm矩形管，20*20*1.2mm方管，表面前处理后，静电喷塑处理，底部配置静音定向轮；门板上配备铝合金暗扣拉手，拉手与柜门表面平齐无凸出，表面喷涂处理，确保使用时的安全性。 5、床挺采用≥20*30*1.2mm方管，25*50*1.2mm矩形管。 6、床板采用15mm厚优质杉木板，三面刨光，间隙不大于10mm，床板下面为30mm*40mm杂木横档 4根。要求无虫蛀，纹路清晰，握钉力符合国家标准，含水率符合地区标准透气。所有材料均符合国家E0级环保标准。 | 17 | 组 | 辅导员休息室（2间）：4张 无障碍公寓（6间）：12张 宿管值班室（1间）：1张 |
| 7 |  | 写字桌 | 1100*600*1850 |  | 1、书桌桌面板：L型桌面采用25mm厚饰面多层板，环保等级不低于E0级，桌面四周采用环保封边胶封边，同色封边条厚度≥1.0mm。 2、书桌书架侧板及层板：书架侧板、层板及顶板采用18mm厚E0级饰面多层板。优质三合一连接件。板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，可见截面采用环保封边胶封边，同色封边条厚度≥1.0mm。 3、桌下柜注塑封边一次成型抽面板、小柜门板：基材采用18mm厚饰面多层板，环保等级不低于E0级，抽面板尺寸为150*700mm(±10mm)和150*400mm(±10mm)，小柜门板尺寸为530*400mm(±10mm)，抽面板、小柜门板四周采用PP（聚丙烯）一次注塑封边成型（不可采用PVC封边），采用注塑封边，产品更具立体感和人性化设计。表面耐磨，耐污抗老化，耐碰撞等诸多优点。配备铝合金暗扣拉手，小柜门板铰链安装位置采用一次模压注塑成型杯孔，安装螺丝握钉力大大加强，解决以往安装螺丝因握钉力不强导致铰链易脱落的现象，减少维修率。五金配件：轨道采用阻尼静音导轨、阻尼铰链，三合一连接件。 4、五金配件：阻尼铰链，阻尼静音导轨，三合一连接件。 5、柜体底部及书桌底座：采用25*50*1.0mm高频焊管焊接成框，与柜体用螺丝连接。 | 12 | 张 | 无障碍公寓（6间）：12张 |
| 8 |  |  | 800*550*2050 |  | 1、书桌桌面板：L型桌面采用25mm厚饰面多层板，环保等级不低于E0级，桌面四周采用环保封边胶封边，同色封边条厚度≥1.0mm。 2、书桌书架侧板及层板：书架侧板、层板及顶板采用18mm厚E0级饰面多层板。优质三合一连接件。板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，可见截面采用环保封边胶封边，同色封边条厚度≥1.0mm。 3、桌下柜注塑封边一次成型抽面板、小柜门板：基材采用18mm厚饰面多层板，环保等级不低于E0级，抽面板尺寸为150*700mm(±10mm)和150*400mm(±10mm)，小柜门板尺寸为530*400mm(±10mm)，抽面板、小柜门板四周采用PP（聚丙烯）一次注塑封边成型（不可采用PVC封边），采用注塑封边，产品更具立体感和人性化设计。表面耐磨，耐污抗老化，耐碰撞等诸多优点。配备铝合金暗扣拉手，小柜门板铰链安装位置采用一次模压注塑成型杯孔，安装螺丝握钉力大大加强，解决以往安装螺丝因握钉力不强导致铰链易脱落的现象，减少维修率。五金配件：轨道采用阻尼静音导轨、阻尼铰链，三合一连接件。 4、五金配件：阻尼铰链，阻尼静音导轨，三合一连接件。 5、柜体底部及书桌底座：采用25*50*1.0mm高频焊管焊接成框，与柜体用螺丝连接。 | 4 | 张 | 辅导员休息室（2间）：4张 |
| 9 |  | 衣柜 | 800*600*2100（12组） 1000*600*2100（2组） |  | 1、柜体板：侧板、层板及背板均采用18mm厚饰面多层板，环保等级不低于E0级，板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，可见截面采用同色PVC封边条，厚度≥1mm，采用环保热熔胶封边工艺，粘贴牢固无脱落；柜体采用三合一连接件连接 2、门板：基材采用18mm厚饰面多层板，环保等级不低于E0级，四周截面采用同色PVC封边条，厚度≥1mm，门板上配备铝合金暗扣拉手，拉手与柜门表面平齐无凸出，表面喷涂处理，挂锁不外露，挂锁可单独配置，确保使用时的安全性。 3、挂衣杆：柜内配置不锈钢挂衣杆和1块层板。 4、衣柜底座：采用25*50*1.0mm高频焊管焊接成框，与柜体用螺丝连接。 5、五金配件：优质金属阻尼铰链、三合一连接件。木柜、底座必须用螺丝紧密连接。 | 14 | 组 | 辅导员休息室（2间）：2组 无障碍公寓（6间）：12组 |
| 10 |  | 办公椅 | 500*550*780 |  | 饰面：国产优质环保皮饰面 椅背：单层12厘背弯板+切割棉 椅座：12mm单层板+定型绵 扶手：铝合金扶手撑+PP扶手盖 底盘：一档锁定蝴蝶底盘 气杆：行程65mm沉口70mm电镀气杆 椅脚：350mm铁脚 椅轮：50/25黑色尼龙万向插轮 | 5 | 张 | 辅导员休息室（2间）：4张 宿管值班室（1间）：1张 |
| 11 |  | 办公桌 | 1400*700*760 |  | 1、桌面板、桌侧板采用E0级25mm厚饰面多层板制作。 2、其他板材采用E0级18mm饰面多层板制作。 3、桌子一侧设3个抽屉，抽屉面板及抽屉围板18mm厚，抽屉底板5mm厚，抽面板上配备铝合金暗扣拉手，拉手与柜门表面平齐无凸出，表面喷涂处理，确保使用时的安全性。 4、优质阻尼静音导轨、三合一连接件。 | 1 | 张 |  |
| 12 |  | 更衣柜 | 1000*600*2100 |  | 1、柜体板：侧板、层板及背板均采用18mm厚饰面多层板，环保等级不低于E0级，板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，可见截面采用同色PVC封边条，厚度≥1mm，采用环保热熔胶封边工艺，粘贴牢固无脱落；柜体采用三合一连接件连接 2、门板：基材采用18mm厚饰面多层板，环保等级不低于E0级，四周截面采用同色PVC封边条，厚度≥1mm，门板上配备铝合金暗扣拉手，拉手与柜门表面平齐无凸出，表面喷涂处理，挂锁不外露，挂锁可单独配置，确保使用时的安全性。 3、挂衣杆：柜内配置不锈钢挂衣杆和1块层板。 4、衣柜底座：采用25*50*1.0mm高频焊管焊接成框，与柜体用螺丝连接。 5、五金配件：优质金属阻尼铰链、三合一连接件。木柜、底座必须用螺丝紧密连接。 | 1 | 组 |  |
| 13 |  | 文件柜 | 800*420*2100 |  | 1、柜体板：侧板、层板及背板均采用18mm厚饰面多层板，环保等级不低于E0级，板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，可见截面采用同色PVC封边条，厚度≥1mm，采用环保热熔胶封边工艺，粘贴牢固无脱落；柜体采用三合一连接件连接 2、门板：基材采用18mm厚饰面多层板，环保等级不低于E0级，四周截面采用同色PVC封边条，厚度≥1mm，门板上配备铝合金暗扣拉手，拉手与柜门表面平齐无凸出，表面喷涂处理，挂锁不外露，挂锁可单独配置，确保使用时的安全性。 3、柜体底座：采用25*50*1.0mm高频焊管焊接成框，与柜体用螺丝连接。 5、五金配件：优质金属阻尼铰链、三合一连接件。木柜、底座必须用螺丝紧密连接。 | 2 | 组 |  |
| 14 | 公共阅读空间 | 定制阅览桌 | 13200*600*760 |  | 1、桌面板：基材采用25mm厚饰面多层板，环保等级不低于E0级。板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，封边条采用同色封边带，厚度≥1.0mm 2、桌架：立管、横拉管采用不小于40*40mm，厚度不小于1.2mm，高频焊接封口型材管，两端与立柱焊接。所有金属部件焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象，金属管件均须经过除油、除锈、脱脂等喷涂前处理涂装流水线处理工序后,外层采用塑粉，经喷塑全自动流水线喷涂，高温固化成型。 | 2 | 张 |  |
| 15 |  | 阅览椅 | 430*440*860 |  | 1.胶背：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，一体成型，坐宽440mm、坐深430mm,坐高440mm；座板呈现中心内凹周围上凸贴合人体久坐不疲劳（可加软包坐垫），靠背下方呈口字型镂空设计，口字型宽度为135mm，高度为110mm（可加升降腰托），靠背上方使用手提设计，直线最长处110mm，最短处75mm，高度30mm，向两边延小，达到单手手提的功能，方便单手提起不搁手，弧度明显设计感强。椅坐背板厚度为6mm-13mm。 2.椅脚：优质钢架，双尖管@35*20*1.5厚；喷涂脚架，表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。脚垫：采用配套的耐磨塑料材质，附着力强，防滑性好，不会刮花木地板；坐板底部加有防护垫，全新PE制作,产品在置放桌面上时保护桌面。防护垫尺寸：外圈直径27mm,内圈16mm，厚度11mm。 | 102 | 张 |  |
| 16 |  | 阅览桌 | 1200*600*760 |  | 1、桌面板：基材采用25mm厚饰面多层板，环保等级不低于E0级。板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，封边条采用同色封边带，厚度≥1.0mm 2、桌架：立管、横拉管采用不小于40*40mm，厚度不小于1.2mm，高频焊接封口型材管，两端与立柱焊接。所有金属部件焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象，金属管件均须经过除油、除锈、脱脂等喷涂前处理涂装流水线处理工序后,外层采用塑粉，经喷塑全自动流水线喷涂，高温固化成型。 | 22 | 张 |  |
| 17 |  | 异形沙发 | 2600*900*800 |  | 饰面：国产优质环保皮饰面 靠背：高弹力绵靠背 座垫：高弹力绵座垫 框架：木方采用四面刨光、烘干、除虫处理实木木架 脚架：金属一体成型沙发脚，表面静电喷涂黑色哑光漆 | 2 | 组 |  |
| 18 |  | 单人沙发 | 680*690*420/750 |  | 饰面：国产优质环保皮饰面 靠背：高弹力绵靠背 座垫：高弹力绵座垫 框架：木方采用四面刨光、烘干、除虫处理实木木架 脚架：金属一体成型五金脚，表面静电喷涂黑色哑光漆 | 2 | 张 |  |
| 19 |  | 组合茶几 | φ850（φ390）*290 、φ350*440 |  | 框架：木方采用四面刨光、烘干、除虫处理实木木架 油漆：烤漆柜体 台面：岩板 | 2 | 组 |  |
| 20 | 党员活动室 | 会议桌 | 4000*1600*760 |  | - 饰面：采用厚度≧0.6mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致， 木纹清晰。 2、基材采用多层实木板， 甲醛释放量至少达到E0级。 3、封边：采用实木皮封边，封边厚度≧0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、 圆角、 圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。 4、油漆：采用环保优质水性漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。 5、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。 6、五金配件：三合一连接件，五金（螺丝）配件。 验收时需提供水性底漆检测报告，依据相关检测标准，检测报告需符合GB18581-2020木器涂料中有害物质限量及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》；检测内容至少包括：VOC含量未检出，甲醛含量未检出，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)】未检出。 - 验收时需提供水性面漆检测报告，依据相关检测标准，检测报告需符合GB18581-2020木器涂料中有害物质限量及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》；检测内容至少包括：VOC含量未检出，甲醛含量未检出，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)】未检出。 | 2 | 张 |  |
| 21 |  | 会议椅 | 600*710*990 |  | 饰面：国产优质环保皮饰面 椅背：18mm单层连体弯板+切割绵 椅座：18mm单层连体弯板+切割绵 扶手：铁电镀扶手，配皮扶手面 底盘：飞机底盘带原位锁定功能 气杆：行程65mm沉口0mm电镀气杆 椅脚：350mm铝合金面包脚 椅轮：50/38黑色PA防震轮 | 14 | 张 |  |
| 22 | 心理咨询室 | 单人沙发 | 800*760*720mm |  | 一、外观配色 整体采用皮布结合设计：扶手、外框采用暖棕调优质西皮，座包、靠背采用经典亚麻面料，风格简约现代，兼具质感与舒适感。 二、核心材质参数 1. 面料工艺 皮料部分：采用优质西皮，皮料厚度≥1.5mm，手感柔软细腻、韧性强、回弹性优异，耐磨抗污，适配高频使用场景。 布料部分：座包、靠背采用天然亚麻面料，纹理经典耐看，面料透气亲肤、耐磨抗皱，兼具实用性与装饰性。 2. 填充海绵 坐垫采用一次成型高回弹海绵，海绵密度≥35kg/m³，支撑性强、坐感饱满不塌陷； 靠背采用一次成型舒适海绵，海绵密度≥25kg/m³，贴合人体腰背，舒缓久坐压力； 海绵表面全覆盖防老化变形保护膜，有效延缓海绵老化，确保产品正常使用 5 年内无弹不起、塌陷等问题。 3. 弹簧系统 采用优质蛇形弹簧 + 高弹力橡皮绷带组合结构，弹簧韧性强、承重均匀，橡皮绷带弹性持久，双重保障沙发坐感稳定，长期使用无异响、不变形。 4. 实木框架 框架选用优质天然硬性实木，经专业烘干设备处理，严格控制木材含水率在10±1% 区间，从根源避免木材开裂、变形、虫蛀问题； 实木框架结构稳固，承重力强，为沙发提供长效耐用的核心支撑。 5. 表面漆艺 框架采用环保水性漆喷涂，符合国家环保标准，无刺鼻异味、甲醛释放量达标，安全健康，同时提升木材防潮、耐磨性能，延长使用寿命。 验收时需提供沙发检测报告，依据相关检测标准，检测报告需符合QB/T 1952.1-2023《软体家具沙发》:GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》；检测内容至少包括：甲醛释放量≤0.01mg/㎡h。 | 6 | 张 |  |
| 23 |  | 茶几 | φ600*760mm |  | 面板：15MM水磨石面板 脚架：优质黑砂喷涂钢架 | 3 | 张 |  |
| 24 |  | 茶水柜 | 800*400*800mm |  | 一、柜体板材 侧板、层板、背板均采用18mm 厚饰面多层板，环保等级达到E0 级，符合国家室内环保标准；板材表面平整光洁，无缺角、破损、开裂、干湿花、污斑、划痕等外观缺陷，结构稳定、承重良好、不易变形。 二、封边及工艺 板材所有可见截面采用同色 PVC 封边条封边，封边条厚度≥1mm，封边牢固、平整严密、无脱胶无崩边；所有扣件孔、螺丝孔均采用同色木纹盖纸封闭处理，整体美观统一。 三、外观颜色 柜体颜色与教室整体环境及周边家具色调协调统一，视觉和谐，符合校园空间使用氛围。 四、五金及安装 采用优质阻尼铰链、阻尼静音导轨、三合一连接件，连接牢固、结构稳定；柜体与底座之间必须采用专用螺丝紧固连接，整体无松动、无晃动，满足日常高频使用要求。 | 1 | 个 |  |
| 25 | 保洁室 | 三门衣柜 | 980*450*850mm |  | 1、柜体板：侧板、层板及背板均采用18mm厚饰面多层板，环保等级不低于E0级，板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，可见截面采用同色PVC封边条，厚度≥1mm，采用环保热熔胶封边工艺，粘贴牢固无脱落；柜体采用三合一连接件连接 2、门板：基材采用18mm厚饰面多层板，环保等级不低于E0级，四周截面采用同色PVC封边条，厚度≥1mm，门板上配备铝合金暗扣拉手，拉手与柜门表面平齐无凸出，表面喷涂处理，挂锁不外露，挂锁可单独配置，确保使用时的安全性。 3、挂衣杆：柜内配置不锈钢挂衣杆和1块层板。 4、衣柜底座：采用25*50*1.0mm高频焊管焊接成框，与柜体用螺丝连接。 5、五金配件：优质金属阻尼铰链、三合一连接件。木柜、底座必须用螺丝紧密连接。 | 2 | 个 |  |
| 26 |  | 方桌 | 1000*1000*760mm |  | 1、桌面板：基材采用25mm厚饰面多层板，环保等级不低于E0级。板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花污斑及划痕，封边条采用同色封边带，厚度≥1.0mm。 2、桌架：立管、横拉管采用不小于40*40mm，厚度不小于1.2mm，高频焊接封口型材管，两端与立柱焊接。所有金属部件焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象，金属管件均须经过除油、除锈、脱脂等喷涂前处理涂装流水线处理工序后,外层采用塑粉，经喷塑全自动流水线喷涂，高温固化成型。 | 1 | 张 |  |
| 27 |  | 椅子 | 450*480*790mm |  | 1、椅架：采用12mm实心钢筋，钢架完整焊接，结实耐用，不轻易变形，可承重≥150kg。 2、椅架颜色：电镀，沙白色喷涂，220度高温静电喷涂工艺。 3、胶壳：全新PP工程塑料，模具一体成型，质地轻、抗裂性强、可循环回收利用，胶壳有多种颜色可选。 4、坐垫：高密度原生海绵，弹力布坐垫，会回弹好，坐感舒适。 5、脚塞：防滑塑料胶塞，保护地板不受伤害，移动时减少噪音。 6、尺寸：450*480*790mm 7、功能：椅子可层叠，方便收纳与摆放。 验收时需提供海绵（泡棉）检测报告，依据相关检测标准，检测报告需符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》;GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》；检测内容至少包括：回弹性，%≥50,75%压缩永久变形，%≤4，干热老化后拉伸强度≥150kPa，湿热老化后拉伸强度≥150kPa，甲醛散发≤4mg/kg。检测报告和检测标准全满足、无不符合项的为有效检测报告。 | 4 | 张 |  |
| 28 | 一楼大厅（休闲组合一桌4椅）） | 休闲组合（一桌4椅） | 桌φ600*760mm |  | 洽谈桌 面板：15MM水磨石面板 脚架：优质黑砂喷涂钢架 洽谈椅； 靠背：定型弯板内架，优质西皮面料，内部填充高密度海绵，坐感舒适 脚架:五金铁脚，不锈钢脚套，坚固耐用。 验收时需提供洽谈椅检测报告，依据相关检测标准，检测报告需符合GB/T24821-2024《餐桌餐椅》:GB18584-2024《家具中有害物质限量》；检测内容至少包括：外观（软包件），甲醛释放量≤0.02mg/m³。检测报告和检测标准全满足、无不符合项的为有效检测报告。 | 4 | 套 |  |

注：

（1）投标方应对投标货物品牌、尺寸规格、颜色、材料、质量、性能等作出说明，提供所投产品的技术参数偏离表，按实际情况注明以上清单产品各项技术参数偏离情况（正偏离/满足/负偏离），技术要求偏离表不能违背真实的参数和指标。

（2）项目需求中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数、图片或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，响应方在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代应以不影响产品质量或功能实现为前提。

（3）项目需求中指出的技术标准与规范如有更新，应以最新的标准规范实施。

- （4）所有采购家具产品，均需经使用方确认最终的色样方可采购或制作。

四、材料要求

本项目采用的材料需符合以下要求：

(1)多层实木板：符合GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》；检测内容至少包括：表面耐磨（磨耗值）≤40mg/100r，甲醛释放量（气候箱法）≤0.03mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC)未检出，静曲强度大于等于14MPa，燃烧性能（热释放速率峰值≤50kw，最大烟密度≤40%）。

(2)座椅靠板：符合GB/T1043.1-2008塑料简支梁冲击性能的测定第1部分：非仪器化冲击试验、GB/T16422.2-2022塑科实验室光源暴露试验方法第2部分:氙弧灯；检测内容至少包括：经不少于360小时氙弧灯照射，老化后冲击能量不少于5J不破坏。

(3)铝合金型材：符合GB/T 5237.2-2017《铝合金建筑型材第2部分:阳极氧化型材》；检测内容至少包括：抗拉伸强度Rm≥190N/mm²，维氏硬度≥60，耐磨性（落砂法）大于等于360g/μm，耐盐雾腐蚀性10级。

(4)封边条：符合QB/T 4463-2025，检测内容至少包括：①耐干热性≥4级；②耐磨性：磨40r 后应无露底现象；③耐龟裂性≥4级；④耐冷热循环性应无裂纹、无鼓泡；⑤耐光色牢度（灰色样卡）≥4 级级。

(5)海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》;GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》；检测内容至少包括：回弹性，%≥50,75%压缩永久变形，%≤4，干热老化后拉伸强度≥150kPa，湿热老化后拉伸强度≥150kPa，甲醛散发≤4mg/kg。

(6)五金配件：阻尼导轨：符合QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、乙酸盐雾试验100h达到10级。

(7)五金配件：阻尼铰链：符合QB/T 3832-1999、QB/T3827-1999、QB/T 2189-2013标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、乙酸盐雾试验300h达到10级。

(8)喷粉：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》要求，其中外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；干附着力≤1级。

(9)环保封边胶：符合GB 18583-2008标准，其中游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。

(10)顶盖（床立柱上下盖）：符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》重金属可溶性铅镉铬汞均≤5mg/kg ；多溴联苯≤6mg/kg，多溴二苯醚≤20mg/kg；多环芳烃（苯并【α】 芘≤0.6mg/kg，16种多环芳烃（PAH）总量≤3mg/kg）；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均未检出。

（11）钢管：符合QB/T 3826-1999抗盐雾不小于360h；JC/T 2039-2010 防霉等级达到1级或更优级别。

（12）水性漆：符合GB18581-2020木器涂料中有害物质限量及《2025年涂料和胶粘剂产品抽样检验实施方案》；检测内容至少包括：VOC含量未检出，甲醛含量未检出，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)】未检出。

说明：

（1）上述原材料要求如与“三、采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求”不一致，以上述要求为准，检测报告原件备查；

（2）针对不同叫法的同一原材料，其检测报告均予认可（如名称不一致，需注明需求中对应的原材料名称）。

（3）检测报告上的委托单位(受检单位)名称必须与投标人或投标产品的生产厂家或原材料生产厂家一致。每份检测报告均需带有CMA标识。报告签发时间不早于2025年1月1日。

（4）投标人需提供承诺函，承诺货物生产过程中，拟投入的原材料不低于上述检测报告结果，未提供承诺函及相应检测报告者不得分。

五、颜色要求

学生公寓家具颜色应与建筑内装饰风格相适应，以木纹色和暖白色为主，主体颜色投标时暂按以下要求考虑，教室家具待中标后具体颜色须待采购人明确后方可下单制作。（请投标人注意，中标后价格不因具体颜色的调整而改变，报价时应综合考虑该因素）

| 分类 | 主体颜色 |
| --- | --- |
| 木制 | 纹路：木皮保留天然纹路感。 颜色：暖白色、木纹色，实际按需求 |
| 钢制 | 颜色：砂纹白 |
| 椅子 | 颜色：灰色 |
| 爬梯 | 踏板灰色系 |

六、送样要求

- 实样出样：按照出样要求提供以下样品：

- （1）教学楼

| 1 | 固定课桌椅（一组） | 550*550*（760-1020）mm | 对应“三、采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求”教学楼编号3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 礼堂椅（一座) | 560*620*1000-1010mm | 对应“三、采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求”教学楼编号11 |
| 3 | 研讨桌3人位（一个） | 1800*600*760mm | 对应“三、采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求”教学楼编号15 |
| 4 | 六角桌（1桌6椅） | 直径1800*高度760mm | 对应“三、采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求”教学楼编号17 |

- （2）学生公寓

| 1 | 标准单人位公寓组合床 | 2020*950*2300/3100 | 对应“三、采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求”学生公寓编号1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 储物柜（一个） | 800*400*1850 | 对应“三、采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求”学生公寓编号5 |
| 3 | 公寓椅（一把） | 520*530*860 | 对应“三、采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求”学生公寓编号4 |

- 投标实样送达地点：上海市浦东新区海港大道1550号，联系人：李军，联系电话：13311882117。

- 采购结束后投标实样处置：

  - a)中标实样将由采购人封样，作为本项目合同履约验收的检验标准之一。

  - b)允许样品的规格尺寸与上述要求有合理偏差，但投标人中标后必须按照采购需求中规定的规格尺寸生产供货，不得影响交付正常使用。

  - c)未中标实样处置：采购结果公告发布后15天内未中标人可与采购人联系，约定时间取回投标实样，逾期不领的将由采购人统一处置。如项目发生质疑、投诉，取回投标实样时间将根据具体情况后延。

七、供货及验收

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 供货要求 | 供应商所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏。 |
| 包装要求 | 采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。采购人、供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。 |
| 验收要求 | 办公家具安装、调试后，由供、需双方按照合同约定对家具进行验收。验收包括清点型号、数量、检查外观等，供应商应当提供家具清单(各类家具分项开立并标注详细数量)、原产地证明、具出厂日期证明、家具环保证明等文件。 |
| 检测要求 | - 过程检测 - 中标供应商原材料采购完成后，需委托第三方机构进行抽样检测，检测要求见《四、材料要求》，检测数量不超过 50 件。检测费用由中标供应商承担。如检测不合格，中标供应商须按照合同约定的违约责任整改至合格并承担相应的违约责任。 - 2.验收检测 - 正式验收前，中标供应商委托第三方机构对家具有害物质释放和环保进行抽样检测，根据强制标准进行全项检测，检测数量不超过 50件。检测费用由中标供应商承担。如检测不合格，中标供应商须按照合同约定的违约责任整改至合格并承担相应的违约责任。 |

九、其他要求

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 保修服务 | 供应商提供的售后服务应符合GB/T37652-2019《家具售后服务要求》。免费保修期应当至少不低于6年。免费保修期内，除采购人因非正常使用造成家具损坏外，损坏维修以及所涉及的零部件更换，应当由供应商免费提供，供应商应当承诺每年对所供家具进行巡检。免费保修期满后，供应商保证以优惠价格提供家具所需零配件和维修服务。 |
| 应急能力 | 供应商应当在采购人单位所在区域拥有维修服务能力，提供售后服务支持。如遇质量问题，供应商应当在接到通知2小时内予以响应，并于8小时内解决完毕或提供代用产品。 |
| 项目团队 | 供应商提供项目技术团队及其能力说明，提供人员清单、履历、专业技术能力等资料。 |
| 生产能力 | 1.生产厂商针对生产过程中可能产生的大气污染、水污染及其他环境污染应当具有有效的环保措施，制定科学的环保治理方案。 2.生产厂商应当具备完善的管理体系；详细阐述生产工艺技术原理、流程、关键技术点及优势，证明其在精度、质量、效率等方面的竞争力；制定科学合理的生产进度计划，明确各阶段时间节点、交付成果，提供进度保障措施，确保生产进度可控且能按时完成；生产设备配置需完备且先进，提供设备清单信息，说明设备的先进性与适用性，可提供相关生产设备购置合同、发票等购置材料作为设备来源证明。 |