GPU服务器招标要求

- 概况

随着人工智能在办公、教学和科研工作中的不断深入，对算力基础设施的资源供给尤其是GPU服务器的供给提出了新的要求。其中，云主机业务自规划以来一直未配备GPU服务器，目前的相关应用部署需要借调面向教学的云实训平台资源予以基本满足，需要配置GPU服务器满足后续智能应用的部署；此外，随着人工智能相关课程的深入，教学实训平台的资源交付也面临单个实训资源显存需求提升，实训环境数量也有增长，需要补充GPU服务器予以满足；同时学校提供的公共API服务，面向教学、科研和业务部署，学校以API的方式交付模型即服务(MAAS)，在实际允许过程中，为了提升现有智算平台大显存资源更好的服务有需要的业务场景，面向中小参数模型，需要补充GPU服务器进行模型推理。

- 货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推理计算GPU服务器设备（核心产品） | 台 | 4 | 详见技术参数 |
| 2 | 云计算超融合GPU服务器设备 | 台 | 5 | 详见技术参数 |

- 技术参数

★和▲技术参数应按照招标文件要求提供技术支持资料或承诺函。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料（产品彩页、产品说明书、产品白皮书、官网截图）、界面截图、第三方检测机构出具的检测报告或在有效期内的证书扫描件等为准，投标人可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，相关性能指标需以醒目的方式标明招标文件技术要求对应的序号；如需提供承诺函，需提供加盖投标人公章的承诺函；凡不符合上述要求的视为无效技术支持资料。

1.推理计算GPU服务器设备

| 功能明细 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 规格 | 每台设备为6U机架式 |
| 处理器 | ★配置≥2颗处理器，单颗处理器满足：核心≥32，主频≥2.3GHz，缓存≥144MB，支持AVX-512，AMX等指令集（提供技术支持材料） |
| 内存 | 支持≥32个内存插槽，配置≥16根64GB DDR5 6400MHz |
| 本地存储 | ▲支持≥24个2.5"或12个3.5" SAS/SATA硬盘，可支持≥16个NVMe或E3.S（提供技术支持材料） |
|  | 配置≥2块960GB SSD硬盘，配置≥2块3.84TB SSD硬盘 |
| 扩展性 | 除8个GPU插槽外，支持≥9个PCIe 5.0插槽及≥1个x16 OCP网卡插槽 |
| 阵列控制器 | 配置1块8通道SAS RAID卡，支持RAID 0/1/5/6，缓存≥4GB，配置电池或超级电容 |
| GPU | ★配置8块GPU加速卡，单块GPU卡满足下列参数：FP16算力≥148TFLOPS，FP8算力≥290 TFLOPS，显存容量≥80GB，显存带宽≥1300GB/s（提供技术支持材料） |
| 网卡 | 配置≥2个25Gb网口（含光模块） |
| 高速网卡 | 配置≥1个HDR200G IB网口，含IB线缆 |
| 电源 | 配置≥6个3000W热插拔电源，支持N+N电源冗余方式 |
| 可靠性 | ▲支持BMC硬件冗余、升级失败后自动回退或切换至另一镜像启动（提供技术支持材料） |
| 管理功能 | 配置带外管理功能，支持远程控制服务器开关机，远程虚拟媒体，智能故障诊断等功能 |
|  | ▲支持备件的统一管理，涵盖整机及备件信息的详尽记录，实现用户对服务器及资产的全生命周期管理需求，帮助用户提升运维效率（提供技术支持材料） |
|  | ▲支持对于服务器带外BMC密码托管，实现定期按照规则进行修改，确保服务器BMC密码的安全性（提供技术支持材料） |
| 集群管理软件 | 每台设备配置1套商业版集群管理与调度软件，提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书 |
| 集群部署 | 支持操作系统批量快速部署，批量安装 |
| 节点管理 | 支持查看集群中节点，包括节点名称、节点类型（主控/计算节点）、CPU已用核数/总数、GPU已用卡数/总数、所在分区、运行状态、作业数统计 |
|  | 支持直接远程shell节点和批量管理 |
| 分区管理 | 支持查看分区名称、当前作业数、节点数、CPU核数、GPU数和描述信息 |
|  | 支持添加、编辑、删除分区，包括分区名称、描述、节点列表和组织限制 |
| 文件管理 | 支持查看集群中的文件目录及其文件，执行新建、复制/粘贴、压缩/解压、下载文件、删除文件、文件重命名等操作 |
| 资源监控 | 支持查看集群内分区数量、分区状态（满载、半载、空闲、其他）数量统计、CPU已用/总数、GPU已用/总数 |
|  | 支持平铺查看分区内各个状态节点，包括节点名称、CPU已用/总数、GPU已用/总数、当前作业数、节点状态 |
| 性能监控 | 支持物理视图查看机器状态 |
|  | 支持查看节点名称、管理IP、系统IP、开关机状态、CPU利用率、GPU利用率、网络、负载，开关机 |
| 作业监控 | 支持查看集群作业状态、作业等待时长TOP5、分区作业统计图 |
|  | 支持查看当前作业，包括Id、名称、状态、等待时长、运行时长、CPU数、GPU数，支持CPU数量和GPU数量排序 |
| 用户大屏 | 查看大屏展示功能，展示用户统计信息、资源的使用情况，CPU、GPU、内存使用率趋势图、作业提交趋势图 |
| 作业调度 | 支持先进先出、 回填、抢占、绝对优先级、独占等多种调度策略 |
| 作业提交 | 支持脚本和web模板在线提交两种方式 |
|  | 支持作业容器化运行 |
| 实时作业 | 支持查看、挂起、恢复、停止实时作业，可查看作业ID、名称、用户、组织、状态、作业运行时长、所属分区，作业输出和工作目录 |
|  | 支持查看作业详细信息，包括作业ID、名称、状态、使用节点数量、节点列表、所在分区、总核数、GPU卡数、QOS、优先级、用户、组织、输入路径、输出路径、错误路径、错误原因、提交时间、开始时间、运行时长 |
|  | 支持作业精确、模糊搜索 |
| 历史作业 | 支持查看历史作业记录，包括作业ID、名称、用户、组织、状态、所属分区、CPU总数、GPU卡数、节点数 、运行节点列表、运行时长、提交时间、作业输出和工作目录 |
|  | 支持查看历史作业详细信息，包括作业ID、名称、状态、使用节点数量、节点列表、所在分区、总核数、GPU卡数、QOS、优先级、用户、组织、输入路径、输出路径、错误路径、错误原因、提交时间、开始时间、运行时长 |
|  | 可查看周期一年的历史作业 |
|  | 支持作业精确、模糊搜索 |
| 作业模板 | 支持增删改查作业模板，可新建和查看Customization、CFD、Chemistry、Material Science、Mathematics应用类型的作业模板 |
| 镜像库 | 支持增删改查、上传和下载镜像。 |
|  | 支持设置镜像的访问级别（公共、私有） |
| 计费设置 | 支持为不同组织设置不同的CPU、GPU计费费率，CPU按核计费，GPU按卡计费，余额阈值，计费周期。支持设置欠费后是否能提交作业 |
|  | 支持查看充值记录，包括组织、总额、余额、状态；支持按组织、状态模糊查询 |
| 充值记录 | 支持对组织进行充值和查看余额。 |
| 账单 | 支持查看集群、组织、用户的消费总额。 |
|  | 支持查看月/周账单总额、趋势图。 |
|  | 支持按作业、用户、组织维度查看账单，包括用户名称、组织名称、作业ID、作业数量、作业平均运行时长、CPU核时、GPU卡时、消费金额。 |
|  | 支持按组织、用户、作业维度进行查询。 |
|  | 支持账单导出。 |
| 用户设置 | 支持增删改查用户，对用户启用、禁用操作。支持导入用户。 |
|  | 支持选择用户权限，包括超级管理员、组织管理员及普通用户。 |
| 用户详情 | 设置用户详情，包括用户权限、组织名称、邮箱、手机号、优先级、最大运行作业数、最大使用核数、最大使用GPU数、备注。 |
| 组织详情 | 支持增删改查组织，组织详情,包括最大运行作业数、最大使用核数、最大使用GPU数、备注。 |
| 作业管理对接 | ▲承诺管理软件支持与学校E算平台对接，实现任务/作业管理功能。可通过提供的接口获取任务/作业的资源需求情况、作业状态等信息，实现作业的基本维护操作，如提交、取消等（提供承诺函）。 |
| 监控平台对接 | ▲承诺配合学校部署学校统一监控。本项目中所有设备，包括计算节点、存储服务器、管理服务器等，应支持基本的监控通信协议，如SNMP，或根据需要部署监控代理，以实现与统一监控平台的对接，帮助学校实时获取设备运行情况，包括但不限于CPU负载、内存负载、GPU卡负载、运行功耗、机箱温度、故障告警等相关信息。如若无法准确获取，应配合部署需求，提供必要的技术支持和文档，如技术文档、API说明或MIB库等（提供承诺函）。 |
| 数据管理对接 | ▲承诺管理软件支持与学校平台对接，实现数据管理功能。提供数据管理接口，支持包括但不限于安全获取用户的文件数据列表、传输数据、修改数据、复制数据等操作（提供承诺函）。 |
| 平台对接 | ▲学校平台对接：承诺满足与统一监控系统的功能对接，满足通过学校E算平台集中访问和使用的需要（提供承诺函）。 |

2.云计算超融合GPU服务器设备

| 功能明细 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 规格 | 每台设备为4U机架式 |
| CPU | 每台设备配置2颗性能不低于第五代至强可扩展金牌处理器 |
|  | ★每颗处理器：核心数≥24，线程数≥48，基础频率≥2.9GHz，最高频率≥4.1GHz，缓存≥60MB（提供技术支持材料） |
| GPU | 每台设备配置4块GPU |
|  | ★显存≥48GB GDDR6，FP32≥59.3Tflops，FP16≥119.5Tflops，显存带宽≥864GB/s（提供技术支持材料） |
| 内存 | 每台设备可支持内存数量≥32 |
|  | 每台设备配置DDR5内存或以上规格 |
|  | 每台设备内存频率≥5600MHz |
|  | 每台设备配置内存容量≥512GB |
| 硬盘 | 每台设备配置2块企业级SSD系统盘，单盘容量≥480GB |
|  | 每台设备配置6块企业级SSD数据盘，单盘容量≥3.84TB |
| RAID卡 | 每台设备配置高性能RAID阵列卡 |
| 网络接口 | 每台设备配置≥6个25Gb万兆光口，并满配光模块 |
| 显示接口 | 每台设备配置≥1个VGA接口 |
| USB接口 | 每台设备配置≥1个USB 3.0接口 |
| 电源 | 热插拔冗余电源，支持系统满功率运行，半数电源不影响服务器性能 |
|  | 电源功率≥2700W |
| AI能力 | 服务器厂商通过ISO42001人工智能管理体系认证 |
| 超融合和虚拟化软件 | 每台设备配置云平台软件（2CPU） |
|  | 每台设备配置分布式存储软件（2CPU） |
| 总体要求 | 云平台采用国产自研可控的虚拟化技术，通过计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、管理平台软件提供管理便捷、资源伸缩、服务智能的虚拟化系统，向下可兼容不同厂商不同版本硬件（包括服务器、交换机、集中式SAN存储、CPU、硬盘、raid卡、网卡等设备），向上可以对接支撑各类业务系统稳定运行及发展需要（包括操作系统、数据库、中间件、安全软件、桌面云软件、容灾备份软件等），以此建设以业务需求驱动的云管理综合平台，实现生态完整、选择灵活的数字化底座。 |
|  | 支持多款国产处理器，可通过一套管理平台统一管理x86架构和非x86架构的机器，同时支持主流的国产芯片架构，包括：鲲鹏、飞腾、龙芯、兆芯、海光、申威，支持采用主流的国产操作系统作为物理机操作系统，包括麒麟、统信等。提供技术支持材料。 |
| 开放性 | 为满足后续二次开发和集成要求，云平台原厂须提供可在线下载的API开发手册，JAVA和Python格式的SDK工具包；云平台须支持任意界面一键开启API调用请求实时查看功能，能够在产品页面直接显示调用的API，并可根据API请求类型进行分类查看，提高二次开发效率。 |
|  | 为减少平台运维难度，须提供可在线查看的常见运维指南及常见排障指南，相关信息及文档须有公开链接，无需身份验证即可查看。 |
|  | ▲云平台支持通过界面操作无缝接入校内统一身份认证系统，相应第三方用户将免密登录云平台，便捷使用云资源，支持添加AD/LDAP/OIDC/OAuth2/CAS等服务器。（提供技术支持材料） |
|  | 云平台创建的虚拟机兼容适配现有市场上主流国内外操作系统，包括麒麟、统信、openEuler、openAnolis、深度、Windows、CentOS、RedHat、SUSE、Ubuntu、FreeBSD等。 |
| 便捷性 | 云平台须支持一键扫描功能，对当前集群包括计算、存储、网络、安全等模块进行一次全方位扫描，评估当前集群环境健康度、故障诊断，替代人工逐项分析定位，并提供优化方案及优化路径。 |
|  | 为保证操作便捷性，云平台须支持任意界面打开内部搜索功能，可根据关键词搜索资源、功能入口、相关技术文档及操作实践手册等。 |
|  | 为简化升级操作和最小化升级带来的影响，平台须支持免费的一键式升级，升级过程对业务透明，不影响业务正常运行，保证业务连续性。 |
|  | 须支持在不中断业务的情况下，将新节点自动或手动加入现有集群中，无论何种副本个数都能够以1个节点为单位进行扩容，实现集群计算、存储和网络资源的无缝扩展。 |
| 计算虚拟化 | 云平台须支持虚拟机高可用，当出现物理机故障时，其上运行的虚拟机会自动疏散至其他正常的物理机并运行，保障业务的连续性。 |
|  | 云平台须支持统一的虚拟机管理界面，在同一界面上提供虚拟机修改配置、关机、重启、停止、关闭电源、标签绑定、硬盘加载/卸载、SSH密钥、网卡加载/卸载、制作镜像模板、创建备份（灵活可选主机及其挂载的硬盘）、报警策略等功能。 |
|  | 云平台须支持虚拟机回收站功能，防止因虚拟机误删除导致数据丢失，支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除，支持批量销毁或还原虚拟机。 |
|  | 云平台须支持并提供iso、raw、qcow2、vmdk、ovf等格式的镜像或模板导入功能，同时支持导出OVA格式虚拟机。 |
|  | 为满足虚拟化不同场景接入模式，云平台须支持并提供SPICE、VNC、SPICE+VNC三种模式的控制台，SPICE协议可新增SSL加密通道。 |
|  | 云平台须同时支持并提供虚拟机的关机/开机快照功能，支持设置快照将虚拟机磁盘文件信息保存到镜像文件中，快照需要支持磁盘级快照和内存级快照。 |
|  | 支持云主机弹性伸缩功能，通过对云主机CPU使用率、内存使用率进行监控，按照既定策略动态增加或减少弹性伸缩组内的云主机数量；支持对弹性伸缩组内的云主机进行健康检查，自动隔离故障云主机并创建新的云主机，确保组内健康云主机数不低于设置的最小值，每次触发弹性伸缩策略后进行消息通知，支持查看伸缩记录。 |
|  | ▲同时支持主流GPU设备的直通和虚拟化，通过全图形化界面操作能够将GPU设备或vGPU设备加载到云主机中（提供技术支持材料）。 |
|  | ▲支持GPU规格功能，可定义物理GPU设备或vGPU设备涉及的GPU帧数、显存、分辨率等规格，支持为物理GPU规格设置ROM，以及设置GPU/vGPU资源的共享模式，可共享给所有或指定的项目和账户使用（提供技术支持材料）。 |
|  | ▲支持指定规格或指定设备方式为云主机加载GPU设备（物理GPU、vGPU），创建云主机时，可按照所选规格分配GPU设备，可设置关机自动卸载GPU设备，最大化利用GPU资源（提供技术支持材料）。 |
| 网络虚拟化 | 云平台须具备纯软SDN以及SDN控制器外接能力，支持扁平网络和VPC网络两种网络架构，不限制VPC路由器的使用数量，并且支持VPC路由器主备部署保证VPC网络稳定性。 |
|  | ▲云平台具备NFV能力，需要支持安全组、负载均衡、虚拟防火墙、端口转发、虚拟IP、端口镜像、Netflow、OSPF动态路由、IPsec VPN、组播路由、黑洞路由等网络功能，且不限制数量使用数量、带宽性能和吞吐速率，（提供技术支持材料）。 |
|  | 云平台须支持在任意三层网络中创建负载均衡器，通过流量分发扩展应用系统对内的服务能力；负载均衡器不限数量、吞吐速率、带宽性能；支持TCP/UDP/HTTP/HTTPS协议、轮询/最小链接/源地址哈希/加权轮询等不同算法的负载均衡服务，负载均衡器可以将公网地址的访问流量分发到一组后端的云主机上。 |
|  | 为保障高并发业务的网络性能需求，云平台须支持在UI界面将物理网卡虚拟化切割成多张虚拟网卡直接给云主机使用。 |
| 存储虚拟化 | 采用分布式的软件定义存储架构，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池，提供分布式存储服务，无需独立的元数据及控制器节点。 |
|  | 分布式存储须兼容SAS、NIL-SAS、SATA HDD、SATA SSD、M.2 SSD、U.2 NVMe等多种存储硬盘接口。 |
|  | 分布式存储须支持线性扩展，随着系统规模（节点数量）的增加，系统性能和容量线性提升；支持在线扩展，可在不中断业务的情况下进行扩容；支持在线平滑升级、扩容的过程中选择自行增加硬件部件。 |
|  | 分布式存储的Cache策略支持原生集成的内存读Cache和SSD读写Cache。在同一套硬件中支持全闪和混闪存储池。 |
|  | 分布式存储须支持2~6副本，且支持在线修改副本数；或采用EC（纠删码）算法，以少量的冗余信息保证数据可靠性，比多副本机制获得更多的有效存储容量。 |
|  | 分布式存储须支持通过热点预测，写入合并等技术将高速设备与低速设备结合，大幅提升存储池的读写性能。 |
|  | 分布式存储须支持在数据较长时间处于降级状态时，例如节点丢失或副本丢失，系统自动触发数据重建恢复。支持对数据重建速度进行QoS限速，避免数据重建过程中IO性能占用对业务性能造成影响。 |
|  | 为保证平台架构的灵活性和扩展，平台应该支持FC-SAN、IP-SAN、本地存储、NFS、分布式存储等不同存储接口。 |
| 运营运维管理 | 为方便跨区域管理，云平台须支持并配置镜像同步功能，能够在同一管理节点下将一个或多个镜像仓库中的镜像同步至指定镜像仓库，满足区域间的镜像同步需求。 |
|  | 云平台须支持应用中心，可自定义添加各种类型的第三方应用入口，包括存储、数据库、安全，以及各类IaaS、PaaS、SaaS服务。 |
|  | 云平台须支持“所画即所得”功能，能够支持可视化方式和编排语言两种方式。通过资源栈模板，定义所需的云资源、资源间的依赖关系、资源配置等，可实现自动化批量部署和配置资源，轻松管理云资源生命周期，通过API和SDK集成自动化运维能力。 |
|  | 为保障及时有效地发现业务运行问题，云平台须支持从云主机内部获取监控数据，支持主流Linux/Windows以及国产操作系统云主机的内部负载实时监控，且支持自定义阈值、周期、次数、方式的自动报警功能。 |
|  | 为提升资源利用率、减少硬件负载，云平台须支持动态资源调度（DRS），能够以集群为单位监控物理机CPU或内存负载情况，用户可按照调度建议手动迁移云主机或开启自动迁移云主机。 |
|  | ▲云平台支持多租户管理功能，内置在云平台中。支持自定义组织架构，须以架构树方式呈现；支持添加、删除部门，更改部门负责人、添加、删除成员操作；灵活匹配组织管理需求。支持自定义工单审批自定义，满足多级审批的需求。工单内容须支持：申请延长周期、更改云主机配置、删除云主机。（提供技术支持材料） |
|  | 提供监控大屏，可全屏展示平台内物理资源、虚拟资源的使用情况和实时性能负载情况，大屏界面自动同步数据不需要手动刷新。 |
|  | 为保证运维便捷性，云平台须支持以按钮及API为细粒度的权限开关，支持为不同用户个性化分配管理角色，支持单独设置监控大屏角色。 |
|  | 云平台支持V2V迁移功能，支持将VMware环境中的指定云主机迁移至云平台中；支持迁移任务QoS，保证迁移任务的稳定性；支持压缩模式，有效压缩迁移数据，提高空间利用率；支持CentOS/RHEL/Windows/麒麟/统信等主流操作系统类型的虚拟机迁移。 |
| 产品资质 | ▲云平台通过中国信息通信研究院的可信云虚拟化云平台先进级认证（提供技术支持材料）。 |
|  | ▲为保证国产自主可控，要求对云平台源代码进行溯源，自主代码率≥90%（提供技术支持材料）。 |
| 云桌面软件 | 每台设备配置云桌面软件（≥10个授权） |
|  | 云桌面管理平台支持部署在超融合云平台上，调用超融合平台上的虚拟化资源创建云桌面。 |
|  | 每套授权对应一台独享云桌面虚拟机，不限定单台虚拟桌面的CPU和内存大小。 |
|  | 支持非GPU云桌面、GPU云桌面、vGPU云桌面等不同云桌面类型。 |
|  | 支持发布Windows系统，统信UOS、麒麟等不同类型云桌面，灵活满足用户不同桌面需求。 |
|  | 支持通过软件客户端、浏览器、瘦终端等方式访问云桌面。用户无需购买额外的瘦终端，在既有的办公PC/笔记本上以软终端、浏览器形式即可登录。 |
|  | 支持终端断开连接后云桌面自动关机、并释放计算资源，以有效提高资源使用效率。 |
|  | 为满足不同的应用场景，支持发布专用桌面、动态桌面等不同类型桌面资源池。 |
|  | 本地系统和云桌面之间可以通过文件传输功能来共享传输文件，支持通过简单的Ctrl+C、Ctrl+V方式进行文件传输。 |
|  | 支持将桌面终端本地各种外设重定向到云桌面使用，设备类型包括且不限于安全U盘、USB存储等，实现终端本地与云应用同时使用外设。 |
|  | 为适应其显示器大小或个人喜好，用户可以根据需要自行调整所连接云桌面的分辨率和显示窗口效果，有助于提高用户的舒适度和工作效率。 |
|  | 支持合理回收闲置未使用桌面的资源，避免服务器资源的浪费。 |

三、设备交付时间和地点

交付地点：上海科技大学中心机房

四、商务要求（包括交货期、付款方式等）

交货期：

自合同签订之日起30天内完成送货上门，45天内完成安装、调试、培训并通过验收。

付款方式：

付款方式：第一笔付款-预付款 (合同总价的30%)：合同签订且采购人收到发票和履约保证金后十个工作日内，支付预付款；第二笔付款-交货付款 (合同总价的50%)：采购人收到全部货物十个工作日内，支付交货付款；第三笔付款-最终验收付款 (合同总价的20%)：验收单或验收报告出具后及收到发票后十个工作日内，支付最终验收付款并退还履约保证金。

履约保证金：中标人须在合同签订前提交履约保证金，金额为合同总价的5%，项目履约完成并经采购人验收合格后，无息原路退还。

五、设备要求

本次招标的“推理计算GPU服务器设备”，将作为已有集群的计算节点扩展通过IB网络挂载数据盘的同时，通过以太网与调度节点互联，并要求支持torquePBS或SLURM调度。同时，投标人需将已有资源和新增资源进行统一管理以及统一分配，投标人可自行提供技术方案。

- 新设备需不影响原有设备性能及运行效率；

- 建设过程中不得影响原有正常运行业务；

- 须具备良好的可扩展性，能够支持未来业务扩展的需求；

- 需支持安全的远程访问管理和监控，便于随时掌握系统状态；

- 需要确保新的资源和系统配置符合安全要求，以防止潜在的安全风险。

六、服务要求

1.设备配套要求

- 中标人需对本项目所含系统的供电提出明确的需求。

- 中标人对需要其他工程商提供的通信接口、设备监控界面等须提出明确的要求。

- 项目实施后中标人需提供完整的电子文档和安装手册。

- 投标方所提供的系统方案要充分考虑现有实际情况，签订合同后，招标方有权要求中标人根据现场情况对投标方案及产品进行深化和调整。

- 中标人提供相关的各类培训，包括技术培训和操作培训，并制定详细的培训计划。

2.设备质保及售后服务要求

整体要求

- 项目设备提供自项目验收通过之日起不少于60个月的7*24h免费原厂质保及售后服务。

- 产品质量：中标人提供的成品设备是原装的、全新的、未使用过的、高性价比、高可靠性的产品，定制产品选用最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。产品及外包装无损、零配件齐全、在规定的质保期内，将对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。

- 资料完备：中标人提供完整的资料，如产品质量合格证、保修单、技术指标资料、说明书等，系统调试完毕提供调试报告，在试运行期间提供试运行报告，在培训期间提供培训手册，保证整个系统的数据和资料确保准确无误，并保证设备按时正确地安装、调试和验收，满足正常运行和维修保养的需要。

4）  提供原厂授权证明优先考虑。

服务标准

- 投标产品须为全新的原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。如设备运行需使用专用的操作系统，应当包含在投标产品和报价中。

- 投标总价包含包装、运输、安装集成等全部伴随服务费用。设备到达用户指定交货地点后，根据用户的时间安排，设备制造商和中标人承诺在接到用户通知后3个工作日内进行安装调试，直至通过验收。

3.设备管理要求

- 项目管理首先要建立管理的原则、组织、协调机制和实施办法。投标方需提供实施本项目的完整的项目管理方案，并在项目建设过程中严格执行。

- 需高度重视对过程的管理控制，高度重视对各类文档的管理，需建立中间环节和文档的内部测试审核制度。

- 设备制造商和中标人需对用户技术人员（至少2人）进行免费培训，培训讲师为设备原厂商专业技术人员优先。培训不少于1次。

- 本项目需提供项目经理和工程师负责项目对接和部署。项目经理具有信息系统项目管理师（高级）证书，工程师具有两年以上HPC或AI领域从业经验优先考虑。

4.设备实施要求

1）本项目要求采用交钥匙的工作方式，包括系统深化设计、设备材料送货、安装、接线、调试、开通、培训和售后服务等。

2）投标人须提供合理、完善的项目组织管理和实施方案，确保集成工作统筹有序。其中需要包括但不限于项目实施、质量管理、人员和组织管理、项目验收、应急处理预案、培训方案等。

3）投标人所提供的设备需完全满足本项目建设要求。除特定外接设备外，所有需要的接口设备、缆线、软件、控制器、服务器I/O槽等需配齐，以构成实用系统。

4）特殊工具：中标人需提供用于系统安装与配置的介质（光盘、磁盘等）。如果需提供特殊工具来维护硬件和软件，投标人需列出特殊工具的清单、价格、名称和数量，但不包括在总价格中。

5.设备培训要求

- 制定详细的培训计划，并提供相关的各类培训，包括技术培训和操作培训。

- 投标方需根据本项目的需求，分别列出系统正常运行、管理和使用所需要的培训，包括但不限于：

- 培训人数、人次；

- 培训的详细课程；

- 培训方式；

- 培训场地安排；

- 培训教材安排；

- 培训时间安排；

6.验收标准

- 中标人完成本项目应达到的质量标准应符合国家、地方及相关政府管理部门和行业与本项目有关的各项技术标准、规范要求，并满足采购人实际需求。标准、规范等不一致的，以要求高（严格）的为准。

- 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行。

- 货物送达后，由采购人组织对货物的规格、数量、技术参数进行验收，验收通过后出具书面证明。如发现货物与合同规定不符的，采购人应当通知中标人提出退货或换货的要求，中标人应在接到采购人通知后的3个工作日内予以退还，费用由中标人承担。

- 本项目连续2次验收未获通过，采购人有权解除合同并按照合同约定的违约条款处理。

- 验收要求

- 设备到货后，采购人与中标人共同配合有关部门对所有设备进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由中标人负责解决。

- 根据标书要求对本次所有采购设备的型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。

- 设备安装、系统集成调试完成后，由中标人制定测试方案，经用户确认后，对产品的性能和配置进行测试，并形成测试报告。所有测试费用均应包含在投标总价中。

- 测试过程中，若设备产品性能指标或功能不符合标书要求，可经协商再次测试；若经过三次测试仍达不到标书要求的性能和功能指标，用户有权退货；由此产生的一切费用由中标人承担。

- 性能测试

| 序号 | 验收环节 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推理计算GPU服务器性能测试 | 整机性能测试 | 单机HPL效率≥90% |
| 2 |  | 内存带宽测试 | 单机实测内存Triad带宽≥500GB/s |
| 3 |  | 显存带宽测试 | 显存带宽基准测试，实测带宽不低于理论带宽的90% |
| 4 |  | 应用性能测试 | 采用FP4量化精度，ISO/OSL= 1024/1024，实测32并发下的mean_TPOT≤60ms |
| 5 |  | GPU算力测试 | FP4、FP8精度的GEMM性能不低于理论值的90% |
| 6 | 云计算超融合GPU服务器测试 | 服务器读写测试 | 使用如FIO工具，单个主机IOPS≥3万 |
| 7 |  | 集群读写测试 | 使用如FIO工具，集群IOPS≥20万，吞吐≥3GB/s。 |
| 8 |  | GPU虚拟化测试 | GPU直通测试、vGPU切割测试、vGPU还原测试、vGPU云桌面测试 |