- 上海市松江区人民检察院驻所检察室与看守所监控联网子系统建设项目采购需求

项目概况

上海市松江区人民检察院(以下简称为“松江区检察院”)作为国家法律监督机关，决定了其重要的社会政治地位。检察机关的工作直接关系到社会稳定，关系到党和政府在人民群众中的形象。随着社会政治经济的不断发展，科学技术的飞跃进步，对检察机关的工作提出了更新更高的要求，如何利用现代化的信息管理技术手段，最大程度地提高检察机关的工作效率和科技含量，已成为一项非常重要而紧迫的任务。

依据高检院颁发的《关于印发2011年全国检察机关基础网络建设任务的通知》和全国检察机关监所检察信息化建设现场推进会议精神，同时依据最高人民检察院《关于加强人民检察院派驻监管场所检察室建设的意见》和市检察院发布的《关于加快推进本市派驻监所场所检察室检察工作网建设的通知》，要求全市各级检察院在2013年年底前全面完成相关建设，松江区检察院作为全市二级检察机关的重点，必须尽快完成驻所检察室弱电信息系统联网建设，尽早实现驻所检察室弱电网络信息系统的全面贯通。

上海市松江区人民检察院驻所检察室与看守所监控联网子系统建设项目是针对上海市松江区看守所（拘留所）迁建工程信息技术系统的配套项目，属于新建项目，是在现有松江区检察院本部弱电信息技术系统建设的基础上，在松江看守所（拘留所）新所构建驻看守所检察机构的检察工作网络，同时，在松江区看守所（拘留所）新所信息技术系统的基础上利用已有资源，实现人民检察院派驻看守所检察室与看守所监控系统联网建设，提高驻所检察机构的办案、办公、执法监督能力，进一步提高区检察院信息化工作水平。

是否按XC要求建设：是

建设目标

上海市松江区看守所（拘留所）启动迁建工程，经过前期沟通，松江看守所监区大楼中将分配12间专用审讯室及6间专用远程提审室给松江区人民检察院，房间内所有设备均由检察院进行建设，看守所方只在房间内安装1台全景摄像机进行安全管理。

上海市松江区人民检察院驻所检察室与看守所监控联网子系统建设项目的总体建设目标是：

采用先进的信息化和智能化技术和产品，在松江区看守所信息技术系统的基础上利用已有资源，建设高效、稳定和安全的技术信息系统，实现人民检察院派驻看守所检察室与看守所监控系统联网建设，以强化驻所检察室监督职能作用，更好地规范监管执法行为，促进公正执法和刑罚执行顺利进行，适应法律监督工作的新形势。

规划指标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通用指标 | 产出指标 | 产出数量 | 硬件设备购置完成率 | 100% |
|  | 通用指标 | 产出指标 | 产出数量 | 网络安全等级保护 | 三级 |
|  | 通用指标 | 产出指标 | 产出数量 | 安全事件发生次数 | 0次 |
|  | 通用指标 | 产出指标 | 产出数量 | 等级保护测评达标 | 通过 |
|  | 通用指标 | 产出指标 | 产出时效 | 项目建设周期 | ≤16个月 |
|  | 通用指标 | 基础设施 | 建设水平 | IT核心设备利用率 | ≥98% |
|  | 通用指标 | 基础设施 | 建设水平 | 机房安全管理 | 达标 |
|  | 通用指标 | 应用系统 | 视频监控系统水平 | 视频数据存储容量 | ≥192000GB |
|  | 通用指标 | 应用系统 | 视频监控系统水平 | 视频数据可回放时间 | ≥365天 |
|  | 通用指标 | 应用系统 | 视频监控系统水平 | 视频并发能力（路数） | ≥48路 |
|  | 通用指标 | 应用系统 | 视频监控系统水平 | 监控摄像头联通率 | ≥100% |
|  | 通用指标 | 应用系统 | 视频监控系统水平 | 视频分辨率 | ≥1080像素 |
|  | 通用指标 | 应用系统 | 视频监控系统水平 | 视频数据保存时间间隔 | ≤365天 |
|  | 通用指标 | 应用系统 | 视频监控系统水平 | 支持同时在线核心设备数 | ≥100个 |
|  | 通用指标 | 应用系统 | 视频监控系统水平 | 端到端信息延迟时间 | ≤0.2秒 |
|  | 通用指标 | 安全体系 | 安全建设水平 | 数据安全措施 | 有 |
|  | 通用指标 | 安全体系 | 安全建设水平 | 安全设备购置完成率 | 100% |
|  | 通用指标 | 安全体系 | 安全建设水平 | 信息系统安全监管覆盖率 | 100% |
|  | 通用指标 | 安全体系 | 安全建设水平 | 系统安全措施 | 有 |
|  | 通用指标 | 安全体系 | 安全建设水平 | 网络安全措施 | 有 |
|  | 业务指标 | 产出指标 | 产出质量 | 机房级别 | B级 |
|  | 业务指标 | 产出指标 | 产出质量 | 检察工作网网络带宽 | ≥1000Mbps |
|  | 业务指标 | 产出指标 | 产出质量 | 全程同步录音录像系统支撑连续工作时长 | ≥12小时 |

项目建设内容

依据最高人民检察院及上海市人民检察院的相关文件要求和标准规范，并结合松江区检察院驻所室的实际业务需求，本项目的主要建设内容包括以下六部分：

（一）全程同步录音录像系统：松江区检察院驻所检察室建设12间检察专用审讯室，用于实时记录提审全过程，由于是作为随案证据之用，需要配备高品质录音录像系统，同时，具有现场回放和远程指挥功能。

（二）远程视频提审系统：采用视频会议技术实现6间检察提审室业务功能用房的远程视频提审系统与区检察院及市分检察院视频提审系统互连互通，同时具备现场同步录音录像功能。

（三）监控系统联网系统：按照高检办字〔2010〕205号文件的“在押人员监室、放风场所，监管民警巡视通道、管理通道，提审室、会见室、禁闭室，看守所收押大厅、监狱围墙，周边道路图像等采集范围”将松江区看守所约3200路视音频采集信号以光纤传输、NAS/IP SAN存贮技术方式集中管理，实现动态监控、远程指挥、资料积累的规定要求。

（四）检察工作网及信息安全系统：根据市院驻所检察室统一建设标准及信息系统等级保护相关要求，采购网络交换机、防火墙等安全产品，完成驻所检察室检察工作网网络及安全体系搭建。

（五）配套机房、监控室等场地建设：作为驻所检察室配套弱电信息技术系统核心设备的聚集场所，建设装修在持续稳定供电、温湿度精密控制、防火、防静电、防尘及安全环境监控等方面有较高要求，同时，需要建立驻所图像监控室。

（六）视频会议室建设：建设1间具有视频会议功能的会议室，配置视频会议设备、音响、功放等调音设备。

以下为项目内容清单：

1、硬件购置清单：

| 序号 | 名称 | 类别 | 配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音视频监控设备 | 摄像机 | 2.8-12mm AF电动镜头。1/3"200W像素，1080P | 24 | 台 |
| 2 | 音视频监控设备 | 摄像机 | 室内高清高速球型网络摄像机，1.8"400万像素逐行扫描，支持20倍光学变焦，水平范围0°~360°连续旋转。垂直范围0°-190° | 12 | 台 |
| 3 | 音视频监控设备 | 话筒 | 审讯专用界面mic,抗射频干扰,频响30Hz～20KHz,灵敏度-20dB,信噪比≥74dB | 24 | 台 |
| 4 | 音视频监控设备 | 音频放大、均衡、分配器 | 数字音频主机，可接入模拟、数字音频信号并实现混音、增益、回声抵消、环境噪声过滤等功能 | 12 | 台 |
| 5 | 音视频监控设备 | 硬盘录象机 | 同录主机：1、采用一体式嵌入式架构及嵌入式Linux操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、双光盘刻录加密、音视频智能处理、同步回放、远程提讯等功能； 2、支持双网口；不少于2路HDMI输入，2路VGA视频输入；支持不少于1路HDMI视频输出，1路VGA视频输出；含2T硬盘，内置不少于8个SATA接口（支持接入DVD、SATA硬盘），每个SATA接口支持接入不少于8TB硬盘。 3、内置不小于7寸触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等； 4、支持G.711、G.722、AAC_LC、ADPCM和Opus；音频采样率：支持8KHz、16KHz、32KHz和48KHz可设置；音频编码码率：支持在32kbps～128kbps范围内设置。 5、支持不少于4路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）接入，4路4K摄像机接入； 6、支持调节合成画面尺寸，支持4K、2K、1080P、720P、D1分辨率编码，合成画面帧率支持30fps、45fps和60fps可设置； 7、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能；支持每路音频输入与输出音量自定义调节，支持实时音频功率查看。 8、支持刻录光盘加密功能，加密后的光盘自动播放时需使用专用播放器输入正确密码后才能查看和播放光盘内的音视频及附件； 9、支持用户之间即时通信功能，实现讯问指挥功能。 10、▲支持对多种视频智能分析（区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测、讯问监督、留置监督）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域； 11、▲在视频图像中设置检测区域，当发生抽烟、打电话等行为时产生告警信息，抽烟、打电话检测可自定义是否开启。 | 12 | 台 |
| 6 | 终端设备 | 边缘计算产品 | 温湿度时间显示屏 时间温湿度显示 | 12 | 块 |
| 7 | 终端设备 | 边缘计算产品 | 签名捺印设备： 1.CPU：国产CPU，不低于四核Cortex-A17，1.8GHz 2.操作系统¦Android 3.系统内存不小于¦2GB 4.存储容量¦不小于16GB 5.加密模块¦支持整机芯片级加密，支持国密算法 6.TF卡扩展¦最支持128GB 7.显示屏:尺寸不小于¦10.1寸 8.屏幕类型¦IPS LCD | 12 | 台 |
| 8 | 终端设备 | 边缘计算产品 | 签名板： 1.像素：不小于 640（RGB）* 480 2.观看角度 （水平/垂直）：不下于140/140°（典型值） 3.显示响应时间： 10ms+15ms 4.精确度： ± 0.5 毫米 | 12 | 块 |
| 9 | 终端设备 | 边缘计算产品 | 高清LED液晶电视 32寸 HDMI*2 屏幕分辨率1366x768 | 12 | 台 |
| 10 | 终端设备 | 边缘计算产品 | 伸缩支架 | 12 | 套 |
| 11 | 网络设备 | 交换机 | 24个千兆电口，4个万兆光口，万兆三层全管理增强型交换机,包转发率 171Mpps/256Mpps,交换容量672Gbps/6.72Tbps | 12 | 台 |
| 12 | 综合布线 | 模块 | 多模千兆光模块 | 24 | 个 |
| 13 | 机房建设 | 机柜 | 钢制 600*600*600mm | 12 | 个 |
| 14 | 主机 | 小型机 | 指挥客户端，接受区院指挥中心文字及语音指挥 | 12 | 台 |
| 15 | 主机 | PC服务器配件 | 网络摄像头接入License授权 | 36 | 个 |
| 16 | 存储设备 | 磁盘阵列 | 存储阵列： 3U机架式24盘位IP磁盘存储阵列 模块化无线缆设计，主板、电源、风扇可插拔更换，便于维护 1000Mbits/秒录像写入能力+额外400Mbits/秒转发能力 24个SATA盘位，支持iSCSI,RAID0/1/5/6/10,RAIDX 4个千兆网口，支持网卡绑定，双冗余电源 与监控平台配合，实现录像直接存储及码流转发，含24块8T企业级硬盘 | 1 | 台 |
| 17 | 音视频监控设备 | 网络音视频服务器 | 监控平台，可实现前端摄像机接入管理，支持接入摄像机路数不少于100路，电视墙集中管理，用户登录认证，并可实现前端的视频码流中心存储、集中转发。 | 1 | 台 |
| 18 | 网络设备 | 交换机 | 三层交换机,包转发率462Mpps-672Mpps,交换容量1.28Tbps-12.8Tbps,48个千兆电口，至少4个万兆光口 | 1 | 台 |
| 19 | 网络设备 | 交换机配件 | 单模千兆光模块 | 2 | 个 |
| 20 | 终端设备 | 边缘一体机 | 远程审讯终端: 1.▲终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等均采用国产化器件。 2.支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps 3.支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议。 4.支持G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1C 、MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 5.支持H.239、BFCP双流协议标准。 6.支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 7.支持≥3路高清视频输入接口（至少含2个HDMI输入口）、≥2路高清视频输出接口。 8.支持≥6路音频输入接口，≥3路独立的音频输出接口。 9.▲终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。 | 6 | 台 |
| 21 | 音视频监控设备 | 摄像机 | 远程审讯终端PTZ摄像机,1080P30,12倍光学变焦,最低照度0.1Lx,F1.6,支持正装或倒装 | 6 | 台 |
| 22 | 音视频监控设备 | 话筒 | 远程审讯360°全向智能数字话筒, 抗射频干扰,频响100Hz～20KHz,灵敏度-12dB,信噪比≥71dB,数字音频接口供电 | 6 | 台 |
| 23 | 音视频监控设备 | 网络音视频服务器 | 远程审讯同录主机： - 采用一体式嵌入式架构及嵌入式Linux操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、双光盘刻录加密、音视频智能处理、同步回放、远程提讯等功能； 2、支持双网口；不少于2路HDMI输入，2路VGA视频输入；支持不少于1路HDMI视频输出，1路VGA视频输出；含2T硬盘，内置不少于8个SATA接口（支持接入DVD、SATA硬盘），每个SATA接口支持接入不少于8TB硬盘。 3、内置不小于7寸触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等； 4、支持G.711、G.722、AAC_LC、ADPCM和Opus；音频采样率：支持8KHz、16KHz、32KHz和48KHz可设置；音频编码码率：支持在32kbps～128kbps范围内设置。 5、支持不少于4路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）接入，4路4K摄像机接入； 6、支持调节合成画面尺寸，支持4K、2K、1080P、720P、D1分辨率编码，合成画面帧率支持30fps、45fps和60fps可设置； 7、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能；支持每路音频输入与输出音量自定义调节，支持实时音频功率查看。 8、支持刻录光盘加密功能，加密后的光盘自动播放时需使用专用播放器输入正确密码后才能查看和播放光盘内的音视频及附件； 9、支持用户之间即时通信功能，实现讯问指挥功能。 10、支持对多种视频智能分析（区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测、讯问监督、留置监督）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域； 11、在视频图像中设置检测区域，当发生抽烟、打电话等行为时产生告警信息，抽烟、打电话检测可自定义是否开启。 | 6 | 台 |
| 24 | 音视频监控设备 | 液晶显示器 | 尺寸不低于60寸 | 6 | 台 |
| 25 | 终端设备 | 边缘一体机 | 示证展台，实物展示台，800万像素，整机180倍放大，支持自动/手动对焦和白平衡，HDMI接口1进1出，VGA接口2进2出，RCA视频接口1进1出，S-VIDEO接口1出，3.5mm音频接口2进1出，6.3mm麦克风接口1进 | 6 | 台 |
| 26 | 终端设备 | 边缘计算产品 | 签名捺印设备： 1.CPU：国产CPU，不低于四核Cortex-A17，1.8GHz 2.操作系统¦Android 3.系统内存不小于¦2GB 4.存储容量¦不小于16GB 5.加密模块¦支持整机芯片级加密，支持国密算法 6.TF卡扩展（可选）¦最支持128GB 7、显示屏:尺寸不小于¦10.1寸 8、屏幕类型¦IPS LCD | 6 | 台 |
| 27 | 音视频监控设备 | 视频分配器 | 高清分配器 1进2出 | 6 | 台 |
| 28 | 音视频监控设备 | 编解码机 | 转换器 VGA转SDI | 6 | 台 |
| 29 | 机房建设 | 机柜 | 钢制 600*600*600mm | 6 | 个 |
| 30 | 网络设备 | 交换机 | 双主控处理单元，双电源，48千兆电业务板，24万兆光+24千兆光业务板，交换容量≥38.4Tbps，包转发率≥7200Mpps | 1 | 台 |
| 31 | 网络设备 | 交换机配件 | 光模块-SFP+-10G*4-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 2 | 个 |
| 32 | 综合布线 | 光纤 | 驻所检察室机房到看守所监控机房万兆光纤、及光配架等 | 1 | 项 |
| 33 | 视频会议 | 显示屏 | 55寸拼接屏，采用工业级超窄边面板，理拼缝:1.8mm,高亮度。对比度:4500:1；分辨率:1920×1080支持DVI、HDMI、VGA等。 | 9 | 台 |
| 34 | 视频会议 | 显示屏 | 55寸拼接屏壁挂支架 | 9 | 套 |
| 35 | 音视频监控设备 | 编解码机 | 解码器机框，2U机架式设备，内含电源，自动温控，具有一个千兆网络接口，提供8个业务扩展槽位，可以装配解码模块、控制键盘模块等 | 2 | 台 |
| 36 | 音视频监控设备 | 编解码机 | 解码卡，单路高清解码模块。输出接口1×HDMI，1×VGA，支持最高解码分辨率为4K（3840×2160） | 9 | 张 |
| 37 | 音视频监控设备 | 网络音视频服务器 | 图形工作站 板载单口千兆RJ45网卡，8个USB3.0，Hygon 3250，2组音频接口， DDR4 32G*4 960G 2.5 6Gb R SSD 4TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘 2GB 单宽 显卡 150cm 国标电源线，XC产品 | 1 | 台 |
| 38 | 存储设备 | 磁盘阵列 | 存储阵列 4U机架式设备，24个硬盘槽位，含24块8TB企业级硬盘，配合监控平台，实现监控音视频存储备份，支持流媒体转发 | 20 | 台 |
| 39 | 音视频监控设备 | 音频放大、均衡、分配器 | 视频联网管理平台 支持接入监控平台、NVR、IPC等，支持符合GB/T 28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准的RTSP接出。单台可管理10000路前端点。 支持电视墙集中管理、用户登录认证，实现前端音视频码流的中心存储，集中转发。支持多级级联、支持主从堆叠扩展。应支持国产化操作系统访问，可通过主流浏览器进行配置; 应支持 H.264、H.265 等编码格式 图像分辨率应支持4K、2K、1080P、960P、 720P、D1等主流分辨率 网络协议应支持TCP/IP、UDP、RTP/RTCP/RTSP、SNTP、HTTP/HTTPS 应支持多网段接入、NAT穿越 应支持多种类型的视图配置，可实现对系统视图、共享视图、自定义视图的配置功能。 ▲应支持采用WebRTC技术通过网页客户端浏览视频，无需安装任何插件，视频总延时在 300 毫秒以内； 应支持按照日历方式查询录像，日历表能明确显示有无录像的日期和时间段; 应支持1、4、9、16、36、64等画面风格播放录像，支持单画面、多画面全屏播放; 应支持电视墙设置，支持创建、删除电视墙，电视墙显示风格与实际电视墙保持一致; 应支持电视墙预案设置，支持多个预案数，每预案支持至少9路通道，每通道支持1、4、9、16 等多种画面风格，每通道支持多视频源轮询，轮询间隔可设，支持一键调度预案，支持预案轮切功能，可按照周期时间自动切换预案，图像切换延时小于500毫秒; 应支持在电视墙操作界面预览视频。 应支持JPG、SVG地图类型，支持对地图进行添加、删除、编辑等操作; 应支持时间轴方式回放录像，滚轮方式显示时间轴，时间轴颜色标记有无录像的时间段，时间轴精度可调，最小刻度1秒。 应支持查看系统运行状态，包括系统名称、系统编号、系统版本、授权期限、运行时间以及运行的服务列表; ▲应支持查看任意客户端浏览视频、回放录像的详细信息，包括:目的地接收、转发服务器发送和接收的协议、IP、端口;视频来源名称、相机ID，请求状态、码流创建时间。 | 1 | 台 |
| 40 | 音视频监控设备 | 网络音视频服务器 | 流媒体转发系统服务模块 视频联网云平台流媒体模块，支持视频转分发，单模块支持256路转发。 1、支持音视频单播流的转发分发； 2、支持音视频组播流转单播流的分发； 3、支持WebRTC/RTSP/RTMP/HLS/HTTP-FLV协议调用音视频媒体流； 4、支持基于HTTP协议传输MP4文件格式的视频； 5、可实现浏览器无插件浏览； 6、支持符合GB/T 28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准的转分发媒体流； 7、支持媒体流的热点迁移和负载均衡； 8、支持第三方平台对接鉴权认证、监控统计、安全防护、流量控制等手段多维度管理服务调用； 9、支持对所有第三方平台用户访问进行统一认证与授权； 10、支持为第三方平台提供HTTP、WebRTC等多协议服务，支持视频、媒体、设备、数据等多种行业能力及数据开放。 11、支持部署高可用集群，横向扩展流媒体分发能力。 | 1 | 套 |
| 41 | 音视频监控设备 | 硬盘录象机 | 视频联网云平台录像模块，支持录像的集中存储，单模块支持128路录像。 1、支持录像计划管理，根据计划启停录像，存储音视频流； 2、支持录像的回放及VCR控制、下载等业务； 3、支持断网补录功能，网络异常恢复后将缺失的录像从摄像机中进行补录； 4、支持设置录像覆盖策略，可按照录像保存天数覆盖，或磁盘满覆盖； 5、支持录像存储空间不足报警； 6、支持业务负载均衡； 7、支持部署高可用集群，横向扩展媒体录像能力。 | 1 | 套 |
| 42 | 存储设备 | 硬盘 | 音视频存储系统模块 | 1 | 套 |
| 43 | 音视频监控设备 | 网络音视频服务器 | 接入网关，支持将符合GB/T 28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准的视频监控调用转换成WebRTC调用，支持接入监控平台、NVR、IPC等，对外提供国标协议接出，提供标准的网页无插件调用，单台设备支持128路4Mbps/256路2Mbps/512路1Mbps并发转发能力，支持堆叠扩展。 设备支持前端设备接入和流媒体浏览转发功能； 支持在国产化操作系统上主流浏览器浏览监控视频 支持 H.264、H.265 等编码格式 支持4K、2K、1080P、960P、720P、D1等主流分辨率 互联协议支持GB/T 28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准、ONVIF、WebRTC 网络协议支持TCP/IP、UDP、RTP/RTCP/RTSP、SNTP、HTTP/HTTPS 支持多网段接入、NAT穿越 ▲支持采用WebRTC技术通过网页客户端浏览视频，无需安装任何插件，视频总延时在 300 毫秒以内 ▲实时浏览和录像播放的整体延迟小于500毫秒 | 20 | 台 |
| 44 | 终端设备 | 边缘计算产品 | 监控联网摄像头接入License授权 | 2656 | 个 |
| 45 | 音视频监控设备 | 摄像机 | 2.8-12mm AF电动镜头。1/3"200W像素，1080P | 1 | 台 |
| 46 | 音视频监控设备 | 摄像机 | 室内高清高速球型网络摄像机，1.8"400万像素逐行扫描，支持20倍光学变焦，水平范围0°~360°连续旋转。垂直范围-10°-190° | 1 | 台 |
| 47 | 音视频监控设备 | 音频放大、均衡、分配器 | 调音台： 通道之间串音: 通道哑音, >96dB; 推子位置(标记+0) >96dB 辅助发送端口：>86dB 输入和输出阻抗：话筒输入：2.4KΩ 单声输入：11KΩ 立体声输入：100KΩ 输出：75Ω | 1 | 台 |
| 48 | 音视频监控设备 | 音响功放 | 最大输出功率8Ω：150W×2 最大输出功率4Ω：280W×2 输入阻抗：20KΩ-10KΩ 频响：10Hz-40KHz 谐波失真：≤0.05% | 1 | 台 |
| 49 | 音视频监控设备 | 音响音箱 | 额定功率(W) 15W/30W 阻抗 8Ω 频率响应(HZ) 80Hz-13KHz 开孔尺寸(mm) Ø160 | 4 | 台 |
| 50 | 音视频监控设备 | 音频放大、均衡、分配器 | 每个通道上有24个滤波器，并配有 可选择的预设模式动态滤波器，滤波器以1/80到1/5倍频程的频宽扫描反馈频率 滤波器宽可达1/80倍频程 各通道都配有24个可编程的滤波器 | 1 | 台 |
| 51 | 机房建设 | 机柜 | 2M 钢制 微孔600x600x2000mm | 2 | 个 |
| 52 | 终端设备 | 边缘计算产品 | 定制三工位操作台 1.台面、侧板位优质防火板材，满足耐热、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀要求。 2.整体框架采用优质冷轧钢板，经过裁剪折边焊接打磨工艺。 3.尺寸不小于1850mm长*900mm宽*920mm高。 | 1 | 套 |
| 53 | 网络设备 | 交换机 | 三层交换机,包转发率462Mpps-672Mpps,交换容量1.28Tbps-12.8Tbps,48个千兆电口，至少4个万兆光口 | 2 | 台 |
| 54 | 网络设备 | 交换机 | 三层交换机,包转发率462Mpps-672Mpps,交换容量1.28Tbps-12.8Tbps,48个千兆电口，至少4个万兆光口 | 2 | 台 |
| 55 | 机房建设 | 消防系统 | 甲级钢制防火门，1500*2200；耐火时间≥2H，含闭门器、顺位器、防火门锁等五金配件 | 1 | 套 |
| 56 | 机房建设 | 防静电地板 | 钢制防静电地板，600*600*35，含地板支脚 | 24 | 平方 |
| 57 | 机房建设 | 门禁系统 | 铝质金属微孔天花安装 600*600*0.8，含龙骨、C8吊杆 | 24 | 平方 |
| 58 | 机房建设 | 防静电地板-彩钢板 | C75轻钢龙骨，50厚防火隔音棉，厚度12mm厚石膏板+厚度大于0.6镀锌烤漆抗静电钢板彩钢板 | 70 | 平方 |
| 59 | 机房建设 | 环境监控系统-平板灯 | 600*600，35W | 6 | 块 |
| 60 | 机房建设 | 环境监控系统 | 防尘漆粉刷3遍 | 24 | 平方 |
| 61 | 动力设备 | UPS | - 塔式UPS，三进三出，功率为30kVA，全正面维护。 - UPS主机尺寸应满足：宽度≤280mm，深度≤800mm，高度≤715mm - 宽输入电压范围：输入线电压138V～475V ，输入电压宽，适应恶劣电网环境。 - 整机UPS效率：(1)100%阻性负载：≥94% (2)输出PF值：输出有功功率应 ≥额定容量×0.9 kW/kVA即输出PF≥0.9，输出端可带更多负载。 (3)输入电流谐波：100%非线性负载：＜5%， (4)过载能力：125%负载维持：≥10分钟。 - 电池直流电压输入范围可调：单体12V电池支持±12～±20节（即±144V～±240V连续可调），现场配置灵活。 5.UPS应标配不少于4.3英寸LCD触摸屏，同时具有组合按键及LED指示的人机交互，方便操作人员实时查看工作状态和运行信息，管理更加直观。 6.UPS主机应配有输入开关、旁路开关、输出开关和维护旁路开关，同时，为了配电安全，不得选用隔离开关，必须采用断路器。 7.提供网络通讯卡接入动环监控系统。 8.具有电池智能管理功能。 | 1 | 台 |
| 62 | 动力设备 | UPS电池 | - 12V150AH。 2.电池类型：阀控式铅酸蓄电池免维护的专业设计，阀控密封式设计，不用加酸、加水维护，不漏液、无酸雾、长寿命。 | 64 | 节 |
| 63 | 动力设备 | UPS电池柜 | 含直流塑壳开关箱、连接线等 | 2 | 套 |
| 64 | 动力设备 | UPS配电柜 | UPS输入输出配电柜 1.市电总输入：160A/3P 2.UPS控制：UPS输入100A/3P,UPS输出100A/3P，UPS维修旁路100A/4P 3.市电分配：4个32A/1P分配 4.UPS分配:4个32A/1P分配 5.空调分配：1个80A，2个32A/3P分配 6.照明分配：2个16A/1P分配 7.插座分配：2个10A/1P分配 备用2个10A/1P分配 | 1 | 套 |
| 65 | 动力设备 | UPS | 浪涌保护器 40KVA/4P | 1 | 个 |
| 66 | 动力设备 | UPS | 三孔32A，包含公头、母头 | 8 | 个 |
| 67 | 动力设备 | UPS | 10A，二三孔插座，含底盒 | 8 | 个 |
| 68 | 综合布线 | 模块 | 含2个6类非屏蔽网络模块 | 4 | 个 |
| 69 | 综合布线 | 线缆 | ZR-YJVR-4*35+1*16 | 50 | 米 |
| 70 | 综合布线 | 线缆 | ZR-YJVR-4*25+1*16 | 30 | 米 |
| 71 | 综合布线 | 线缆 | ZR-RVV3*4 | 30 | 米 |
| 72 | 综合布线 | 线缆 | BV2.5 | 300 | 米 |
| 73 | 机房建设 | 防雷系统 | 等电位接地紫铜牌 | 26 | 米 |
| 74 | 机房建设 | 防雷系统 | 静电泄露网 | 1 | 项 |
| 75 | 机房建设 | 防雷系统 | 等电位箱 | 1 | 套 |
| 76 | 机房建设 | 精密空调 | 1、要求室内回风 24℃/50%RH，室外 35°C工况下，制冷量应≥31kw，显热比应≥0.9； 2、输入电压允许波动范围：380V±15%，频率：50Hz±2Hz； 3、温度调节范围：+18℃~+45℃，度调节精度：±1℃ ，温度变化率<5℃/小时，湿度调节范围：20%~80%RH； 4、标配加热功能、加湿功能，风量需≥9000m3/h，加湿量需≥6kg/h，加热量需≥6kw； 5、室内机组风机应采用下送风下沉式设计，气流设计更为合理，送风风阻更小，可节省风机功耗30%。 6、加湿系统应采用高效节能的电极式加湿系统加湿系统部易积垢；为了保证加湿精度，阻止病菌对机房环境的污染，不接受湿膜加湿； 7、压缩机：为保证机房专用空调节能性，机组为变频机组，采用高能效的变频压缩机，机组能力可调。 8、室内风机：为保证良好的制冷效果，空调应有较大的送风量，需标配EC风机。 | 2 | 台 |
| 77 | 机房建设 | 精密空调 | 含空调安装支架、铜管、信号线、保温、制冷剂、扎带等等 | 60 | 米 |
| 78 | 机房建设 | 门禁系统 | 读卡频率：13.56MHz 按键方式：触摸按键 可识别卡：国密CPU卡 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W | 2 | 个 |
| 79 | 机房建设 | 门禁系统 | 双门磁力锁 最大拉力≥260kgx2直线拉力；输入电压：DC12V或DC24V+10%； | 1 | 个 |
| 80 | 机房建设 | 门禁系统 | 单门磁力锁 最大拉力≥260kg直线拉力；输入电压：DC12V或DC24V+10%； | 1 | 个 |
| 81 | 机房建设 | 门禁系统 | 开门按钮 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； | 2 | 个 |
| 82 | 机房建设 | 门禁系统 | 双门禁控制器 操作系统：嵌入式Linux系统； 管控门数：2门； 存储容量：10万人（含20万张卡、10万个密码、1万枚指纹），60万条事件记录； 可接读卡器：RS485读卡器*4、Wiegand读卡器*4； 通信接口：网口*1、RS485*7、韦根*4； 门相关接口：门锁*2，门磁*2，开门按钮*2 报警接口：报警输入*4，报警输出*4； 其他接口：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口； 门禁高级功能：组合认证、多重认证、反潜回功能、多门互锁功能、首卡常开功能、首开授权功能、超级密码开门功能、胁迫密码开门功能、闭门回锁功能等； 状态指示：具有电源、网络通讯、布防状态、门锁状态指示灯； 恢复出厂：具有reset按键，长按可恢复出厂设置； 升级功能：支持USB、WEB、客户端等方式给主机升级； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作； 工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V输出） | 1 | 个 |
| 83 | 机房建设 | 门禁系统 | 发卡器 支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A； | 1 | 个 |
| 84 | 机房建设 | 门禁系统 | 门禁系统管理软件 | 1 | 套 |
| 85 | 机房建设 | 门禁系统 | IC卡 国密CPU卡，感应频率13.56MHZ； 支持国密SM1、SM4算法加密； 容量为80K byte； 标准白卡外形； 卡片尺寸：85.5mm*54mm*0.9mm | 50 | 张 |
| 86 | 综合布线 | 线缆 | 电源线RVV6*1.0 | 50 | 米 |
| 87 | 综合布线 | 线缆 | 电源线RVV2*1.5 | 100 | 米 |
| 88 | 终端设备 | 边缘计算产品 | 开关电源12V20A | 2 | 个 |
| 89 | 综合布线 | 线缆 | 六类非屏蔽4对双绞线 | 1 | 箱 |
| 90 | 机房建设 | 环境监控系统 | 机房环控主机 内存：4GB，硬盘：1TB，USB：4个USB2.0接口，串口：3个RS-232串口、6个RS485串口，6路DI端口，3路DO端口，支持8路12V电源输出，网口：1个10/100M网口。 | 1 | 台 |
| 91 | 综合布线 | 模块 | UPS监控软件模块 监控输入(出)电压、输入(出)电流、输入(出)额定功率、输入(出)实际功率、输入(出)频率、电池电压、电池电量、旁路电压等 | 1 | 个 |
| 92 | 综合布线 | 模块 | 空调监控软件模块 监控精密空调开关状态、加热器运行状态、压缩机运行状态、加湿器运行状态、去湿器运行状态、风机运行状态、压缩机高压状态、低压状态、滤网状态等部件状态和报警状态等；需检测的参数有：回风温湿度、送风温湿度、回风温湿度高低限报警值、风机、压缩机、加热器等部件的累计运行时间 | 1 | 个 |
| 93 | 终端设备 | 边缘计算产品 | 温湿度传感器 LCD显示 实时显示温度、湿度,温度范围 -20℃～60℃,湿度范围 0～100%RH,温度误差 <±0.3℃,湿度误差 <±3%RH | 1 | 个 |
| 94 | 终端设备 | 边缘计算产品 | 烟感 电源：12～60V DC 工作电流：< 10 mA 输出形式：缺省设置警戒状态输出开路 报警状态输出短路（用户可以要求更改） 烟雾灵敏度：符合GB 4715-2024《点型感烟火灾探测器》标准 测试标准：0.65～1.52%FT；具备防误报检测功能 工作环境： -5～50°C；10～95%无冷凝 | 2 | 个 |
| 95 | 终端设备 | 边缘计算产品 | 测漏控制模块 接口形式： 供电电源： 12-60VDC 灵敏度范围 档位1：0 – 250KΩ 档位2：0 – 600KΩ 档位3：0 – 5MΩ 档位4：0 – 50MΩ | 1 | 个 |
| 96 | 综合布线 | 线缆 | 测漏感应线 采用绝缘聚合物材料，检测绳长度5米 | 1 | 根 |
| 97 | 终端设备 | 边缘计算产品 | 红外报警器 工作电压：DC 9 ～16V，消耗电流：≤20mA，环境温度：-10℃ ～ +50℃，探测角度：全方位360° | 2 | 个 |
| 98 | 机房建设 | 环境监控系统 | 环境监控管理软件 1、显示形式多样化：监控软件能实现电子地图上机房位置和实时监测数据的显示，监测数据列表式分类显示； 2、可通过标准Web浏览器浏览相关数据，同时支持B/S、C/S两种方式，管理人员可通过网络进行监控或管理； 3、支持3D电子地图，支持双机热备系统，系统实时检测温湿度、配电等机房环境动力及安防系统的工作状态和各运行参数。 | 1 | 套 |
| 99 | 综合布线 | 模块 | 4G全网通短信报警模块 | 1 | 个 |
| 100 | 综合布线 | 模块 | 声光报警，12V供电，可调整声音大小 | 1 | 个 |
| 101 | 综合布线 | 线缆 | 通讯线、电源线、九针头等等辅助材料 | 1 | 批 |
| 102 | 机房建设 | 机柜 | 服务器机柜 机柜宽600（mm），深1000（mm），高2000(mm)，42U | 4 | 个 |
| 103 | 终端设备 | 边缘计算产品 | 12口32A竖装PDU 输入32A，输出12位国标10A | 16 | 套 |
| 104 | 机房建设 | 消防系统 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1 | 个 |
| 105 | 机房建设 | 消防系统 | 点型感温火灾探测器 | 1 | 个 |
| 106 | 机房建设 | 消防系统 | 探测器底座 | 2 | 个 |
| 107 | 机房建设 | 消防系统 | 火灾声光警报器 | 2 | 个 |
| 108 | 机房建设 | 消防系统 | 紧急启动/停止盒 | 1 | 个 |
| 109 | 机房建设 | 消防系统 | 气体释放警报器 | 1 | 个 |
| 110 | 机房建设 | 消防系统 | 气体灭火控制器 | 1 | 个 |
| 111 | 机房建设 | 消防系统 | 输出模块 | 1 | 个 |
| 112 | 机房建设 | 消防系统 | 模块底座 | 1 | 个 |
| 113 | 机房建设 | 消防系统 | ▲预制七氟丙烷气体灭火装置 | 1 | 套 |
| 114 | 机房建设 | 消防系统 | 消防药剂 | 49 | kg |
| 115 | 机房建设 | 消防系统 | 消防泄压装置 | 1 | 套 |
| 116 | 机房建设 | 消防系统 | 双头应急灯 | 3 | 块 |
| 117 | 机房建设 | 消防系统 | 安全出口指示灯 | 2 | 块 |
| 118 | 机房建设 | 消防系统 | 铜鼻子、标签、扎带、水晶头、桥架、底座等 | 1 | 批 |
| 119 | 音视频监控设备 | 音频矩阵 | 数字音频主机，内置反馈抑制器和音频处理器，以获得更佳的音频质量，音色良好，性能稳定可靠 | 1 | 台 |
| 120 | 音视频监控设备 | 话筒 | 无线一拖二手持 射频输出功率10mW EIRP 灵敏度-90dBm 天线输入真分集 收音头动圈型 指向性超心形 | 1 | 套 |
| 121 | 音视频监控设备 | 音响音箱 | 阵列线性扩声 驱动单元：6×3.75″低频单元，4 x1.2″球顶高频单元; 频响范围：100-20KHz； 指向性：140°H×25°V； 灵敏度：95dB； 最大声压级：123dB； 功率：150W/8Ω； | 2 | 台 |
| 122 | 音视频监控设备 | 音响功放 | 数字后级放大器 先进的开关电源，2通道高性能功放平台； 输出功率： 对称：2×200W（2Ω）、2×300W（4Ω、8Ω、16Ω、70V）、2×250W（25V、100V）； 非对称：400W@4Ω、600W@8Ω、600W@70V、500W@100V； | 1 | 台 |
| 123 | 音视频监控设备 | 音频放大、均衡、分配器 | 数字音频处理器： 模拟通道数:8路输入+8路输出；Dante通道数:4路输入+4路输出 DSP处理：Ti 456MHz FLOPS DSP 核心算法：自动混音、自动增益、噪声消除、回声消除、反馈消除 采样率48kHz，频率响应（20~20KHz） | 1 | 台 |
| 124 | 音视频监控设备 | 视频矩阵 | 混合式矩阵 全开放可插拔式矩阵，支持动态扩容 可选内置中控控制板卡，实现视频矩阵切换 技术参数 输入通道：16路 输出通道：16路 支持单卡单路输入输出，可现场定制输入输出 支持HDMI/DVI/VGA输出卡无缝切换及拼接功能 拼接输出卡都能实现视频拼接功能，图像视窗在全屏范围内可以任意缩放 内置音频矩阵卡，VGA外部音频和HDMI内嵌的音频可独立切换输出 支持VGA/AV/YPbPr图像及外部音频内嵌到HDMI输出 支持现场面板修改分辨率、对比度、亮度及色度等 | 1 | 台 |
| 125 | 音视频监控设备 | 采编压缩卡 | 无缝HDMI输入卡 支持热插拔 支持音视频信号一起切换 支持EDID读取功能 兼容HDMl 1.3a的标准，且支持HDCP 1.3/DVI 1.0协议 物理接口：HDMI Type A 接口数量：单路输入口 最高分辨率：1920×1200@60Hz | 16 | 块 |
| 126 | 音视频监控设备 | 采编压缩卡 | 无缝HDMI输出卡 支持热插拔 支持音视频信号一起切换 可选默认EDID或现场可编程 兼容HDMl 1.3a的标准，且支持HDCP 1.3/DVI 1.0协议 物理接口：HDMI Type A 接口数量：单路输出口 最高分辨率：1920×1200@60Hz | 16 | 块 |
| 127 | 音视频监控设备 | 摄像机 | 高清摄像头 成像芯片≥1/2.5英寸MOS、CMOS、CCD等。 光学变焦≥20倍。 视角范围：≥76°。 信号输出格式最高可支持到：2160 / 29.97p 最低照度不大于1.9lx 输出方式至少具有HDMI、IP、USB输出。 支持同时输出4K和高清视频信号。 支持RS-422、IP控制功能。 内置自动跟踪功能，可以自动跟随移动的演讲者。 支持预置位。 | 1 | 台 |
| 128 | 视频会议 | 多点控制器（MCU） | 远程视频会议主机：视频会议终端 +无线传屏器+4K12倍光学变焦高清摄像机+ 麦克风 1、4路视频输入(不少于2路HDMI）、2路视频输出（HDMI*2） 2、支持H.264SVC/H.265SVC编解码、支持网络、输出最高支持3840x2160p30 3、支持接入本地部署云服务及公有云服务 4、如公有云使用，含1年端口服务费，后续每年续费开通 | 1 | 台 |
| 129 | 视频会议 | 显示屏 | 86寸触控屏，含PC模块、无线传屏器 | 1 | 台 |
| 130 | 音视频监控设备 | 网络音视频服务器 | 中央控制管理器 •8路独立可编程RS-232/422/485控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码； •支持USB2.0和以太网编程通讯； •支持本地控制，同时透过云平台服务，不需要固定IP实现远程控制； •提供开放式的可编程控制平台及开发包、人性化的中文操作界面和交互式的控制结构； •系统支持主机自备份功能； | 1 | 台 |
| 131 | 网络设备 | 路由器 | 6500兆级 超薄膜天线 全2.5GE网口 | 1 | 台 |
| 132 | 视频会议 | 显示屏 | 会议控制屏：双层OLED 2.8K全面屏12+256GB | 1 | 台 |
| 133 | 主机 | 小型机 | 全系统电源管理器 即可控制单个通道操作，也可控制多个通道顺序操作 可多台级联 最大输入电流：60A,每个通道最大电流为10A 具有RS232、RS485和触点控制等多种控制接口 可通过软件设置，锁闭和解锁面板按键操作功能 通道数：8 最大输入电流：60A 控制方式：RS232、RS485、I/O、面板开关 供电要求：交流175-245V | 1 | 台 |
| 134 | 机房建设 | 机柜 | 2M 钢制 微孔600x600x2000mm | 1 | 个 |

2、安全产品购置清单：

| 序号 | 名称 | 类别 | 功能说明/配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边界安全 | 防火墙 | 产品符合国产化要求 标准机架式设备，≥11个千兆电口、≥4个千兆光口，内存≥8G，系统硬盘≥256G，网络层吞吐≥9869Mbps，应用层吞吐≥3816Mbps，并发≥500万，每秒新连接数建≥86万 ▲支持链路负载均衡功能，支持轮询、加权轮询、就近选路、优先级、带宽比率等多种链路负载均衡算法，支持备用选路算法，支持链路过载保护； 支持一体化安全策略配置； 提供策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查、策略包含分析等场景，可在WEB界面显示检测结果，支持策略变更信息管理，可查看变更策略、变更动作、变更时间、修改人等信息。 | 2 | 台 |
| 2 | 安全管理与支持 | 安全审计产品 | 日志审计系统，产品符合国产化要求 标准机架式设备，高度≤2U，配置不少于6个千兆电口、4个千兆光口；内存≥32G，硬盘≥12T 不少于30个日志源授权； 支持手动添加日志源，支持对重点日志源的关注设置，支持通过关注列表快速查看重点日志源的状态 支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等不少于300种日志对象的日志数据采集； 支持Syslog、SNMPTrap、Netflow、JDBC、WMI、FTP、SFTP、SCP、文件等方式进行数据采集；支持通过Agent采集日志数据； 支持对文本类型日志源进行限速采集，匀速采集日志，防止对系统资源产生突发冲击； 支持对所管理设备的日志原始数据完整存储，支持数据本地集中存储、网络存储； ▲支持日志备份功能，支持本地备份和FTP备份方式，支持自动备份和手动备份； 支持实时日志查询，支持历史备份文件导入查询； | 1 | 台 |
| 3 | 安全管理与支持 | 安全审计产品 | 运维审计系统，产品符合国产化要求 标准机架式设备，配置不少于6个千兆电口，4个千兆光口，内存不少于8G，硬盘容量不小于1TB； 字符协议≥2000个，图形协议≥500个； 配置不少于100个主机/设备许可，用户数不限制； ▲支持会话请求远程协助，且协同会话保持实时同步。 ▲支持在线或者离线方式回放操作过程，支持操作记录视频回放时水印显示运维用户； 支持手动或自动执行运维脚本，内置常用运维脚本，支持自定义上传脚本； 支持HTTPS方式和Console方式进行管理,支持管理口与业务口分离，启用管理隔离后，实现管理和运维操作的分离。 支持实时监控系统CPU、内存、磁盘等硬件性能，支持将本机日志、告警日志通过SYSLOG外发至日志服务器。 | 1 | 台 |
| 4 | 边界安全 | 防火墙 | 产品符合国产化要求 标准机架式设备，配置不少于10个千兆电口、4个千兆光口和4个万兆光口，冗余电源； 内存≥32G，硬盘≥4T，网络层吞吐量≥45 Gbps，应用层吞吐量≥9 Gbps，并发连接数≥2900万，每秒新建连接数≥25万 ▲提供策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查、策略包含分析等场景，可在WEB界面显示检测结果，支持策略查询功能，支持五元组快速查询以及针对策略名、源/目的区域、源/目的地址、服务、对象、未命中时间等条件进行细粒度检索； 支持针对IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、NTP等协议进行DDOS防护；支持预定义和自定义策略模板； ▲内置行为分析功能，对会话、流量等数据进行统计分析，建立业务行为基线，对异常行为进行告警；支持行为分析监控展示，可展示不同行为分析策略的实时数据和基线数据趋势； 支持日志外发至多个SYSLOG服务器，可设置日志传输协议、外发时间类型、合并传输等参数； 支持配置文件本地备份和回滚，支持软件版本本地备份 | 1 | 台 |

3、其他清单：

| 序号 | 名称 | 类别 | 说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统集成 | 系统集成 | 系统集成 | 1 | 项 |

▲指标需提供技术支持资料，以制造商公开发布的印刷资料（产品彩页、产品说明书、产品白皮书、官网截图）、界面截图、第三方检测机构出具的检测报告或在有效期内的证书扫描件等为准，投标人可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，相关性能指标需以醒目的方式标明凡不符合上述要求的视为无效技术支持资料。

电子政务云资源需求（仅针对上云项目）

不涉及。

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：

（1）本项目需要供应商提供及时服务，处理所有售后服务事宜，同时提供7*24小时中文支持；

（2）供应商需做出无推诿承诺。即供应商承诺无论由于哪一方产生的问题导致系统发生不正常情况时，需立即派工程师到场全力配合解决，使系统尽快恢复正常；

（3）本项目所采购设备在出现硬件损坏时，备品、备件等应在采购要求规定时间范围之内到达并修复，并需要提供确保承诺实现的措施；

（4）在质保期结束前，需由供应商工程师和采购人代表一起对此次新购买和升级的设备进行一次全面检查，任何缺陷均由供应商负责修理，在修理之后，供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份；

（5）供应商需在响应文件中对售后服务的任务内容和服务方式进行详细罗列与界定，对于需要采购人方面配合的内容也可同时加以说明；

（6）以上所有服务的相关费用均需计入报价总价。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

总建设周期为合同签订之后16个月内完成项目建设并通过项目验收。

项目团队及驻场人员要求

1）为了本项目更好的实施，投标人按照采购需求提供不少于6人的项目建设团队（包括项目经理、实施人员、系统集成人员、信息安全人员、网络工程师等）参加本项目的建设。投标人应明确项目经理在本项目中的岗位职责，相关服务人员需具备相应的服务能力。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具有计算机相关专业本科或以上毕业证书，具有信息系统项目管理师证书或高级工程师职称资质证书的优先考虑 | 不驻场 |
| 实施人员 | 负责项目实施 | 2人 | 具有相关项目实施经验 | 不驻场 |
| 系统集成人员 | 系统集成 | 1人 | 具有系统集成项目管理工程师证书的优先考虑 | 不驻场 |
| 信息安全人员 | 信息系统安全实施 | 1人 | 具有信息安全工程师证书的优先考虑 | 不驻场 |
| 网络工程师 | 网络实施 | 1人 | 具有网络工程师证书的优先考虑 | 不驻场 |

2）投标人应针对本项目提供不少于3人的质保期间支撑团队（其中技术负责人1人，技术工程师不少于2人）；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术负责人 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 本科及以上相关学历，具备系统集成项目管理工程师证书的优先考虑 | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 2人 | 本科及以上相关学历，具备相关工作经验 | 不驻场 |

等级保护要求

本项目等级保护要求：本项目按照等保三级进行建设

商业密码应用需求

不涉及。

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档；

提供全套技术文件纸介质2套以及电子文件1套。

实质性要求

本项目中监控系统联网建设系统需要对接看守所前端摄像机等信号，且全程同步录音录像系统及远程视频提审系统建设需要对接上海市人民检察院认罪认罚同录系统和笔录一件事系统，故投标人需提供以下承诺：

★ 1）承诺所投产品（接入网关、视频联网平台）能够对接看守所前端摄像机音视频信号。2）承诺所投产品（同录主机、远程提审同录主机、签名捺印设备、签名板）能够对接上海市人民检察院认罪认罚同录系统和笔录一件事系统。

支付方式

1）第一笔-预付款（30%）：合同签订生效且采购人收到有效发票后10个工作日内，支付预付款。

2）第二笔-进度款（40%）：设备到达现场经甲方确认且采购人收到有效发票后10个工作日内，支付进度款。

3）第三笔-尾款（30%）：通过最终验收且采购人收到有效发票后10个工作日内，支付尾款。

交付日期

合同签订后16个月内完成全部建设内容并通过验收。

采购需求

本项目专门面向中小企业采购。