包2：上海对外经贸大学松江学生社区物业管理服务采购需求

目  录

第一部分：物业概况、人员需求和报价控制

| 一、委托管理服务的物业概况……………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| 二、物业服务人员需求和要求……………………………………………… | 5 |
| 三、报价控制………………………………………………………………… | 6 |
| 第二部分：委托管理服务内容 |  |
| 一、基本物业服务…………………………………………………………… | 7 |
| 1、物业维修服务…………………………………………………………… | 7 |
| 2、建筑物日常维修、养护、管理………………………………………… | 8 |
| 3、公共设备维护、保养…………………………………………………… | 9 |
| 4、环境卫生与保洁管理服务……………………………………………… | 10 |
| 5、学生社区宿舍楼管理…………………………………………………… | 12 |
| 二、多元专项服务…………………………………………………………… | 13 |
| 1、垃圾分类和清运日常管理……………………………………………… | 13 |
| 2、雨污水排放系统日常管理……………………………………………… | 13 |
| 3、水箱清洗和检测监督管理……………………………………………… | 14 |
| 4、环保防制虫害管理服务………………………………………………… | 14 |
| 5、公共卫生防控服务……………………………………………………… | 14 |
| 6、服务育人与劳动教育…………………………………………………… | 15 |
| 7、应急管理………………………………………………………………… | 15 |
| 8、绿色（节能）管理……………………………………………………… | 15 |
| 9、假期服务和钥匙管理…………………………………………………… | 16 |
| 10、特殊时段服务………………………………………………………… | 16 |
| 11、一站式社区场地服务………………………………………………… | 16 |
| 第三部分：管理要求 |  |
| 一、前期介入………………………………………………………………… | 16 |
| 二、进场承接查验和退场交接……………………………………………… | 17 |
| 三、信息公示………………………………………………………………… | 18 |
| 四、客户服务………………………………………………………………… | 18 |
| 五、公共关系管理要求……………………………………………………… | 19 |
| 六、廉洁和安全生产要求…………………………………………………… | 19 |
| 七、信息化管理要求………………………………………………………… | 20 |
| 八、档案管理………………………………………………………………… | 20 |
| 九、资产管理………………………………………………………………… | 20 |
| 第四部分：服务质量评价考核与改进 |  |
| 一、物业服务管理目标……………………………………………………… | 21 |
| 二、服务质量评价考核……………………………………………………… | 21 |
| 三、物业企业内部检查……………………………………………………… | 21 |
| 四、创新管理和服务补救…………………………………………………… | 21 |

第一部分：物业概况、人员需求和报价控制

- 委托管理服务的物业概况

1、学生社区（文汇路600弄）物业基本情况

物业名称：上海对外经贸大学松江学生社区物业管理与服务

物业类型：学生集体宿舍

坐落位置：松江区文汇路600弄

四面边界至：东至龙腾路，南至文汇，西至三期公寓，北至上海工程技术大学 。

占地面积：9万方米。建筑面积：15.4万平方米。

（1）原文汇路600弄单栋建筑25幢，64个门牌号，有5、6层两种层高。房型为一梯二户，每户三室一厅一卫或四室一厅一卫。每室住4人。其中15幢单体建筑有地下自行车车库。

（2）原文汇路800弄81-89号单体建筑9幢，7层筒子楼，南北单间，公用卫生间，每室住4人，底层一半为办公或自行车库。

（3）公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1）院区车辆出入口1个，人行出入口2个。

2）污水管长4千多米，污水检查井300 座；污水排口4个，雨水排口3个，雨水管长4千多米，雨水检查井300 座。

3）路灯250盏，其他照明设施若干。

4）垃圾桶60个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积300平方米。

5）体育设施：水泥篮球场一个，人工草皮球场一个。

6）休闲设施：罗马柱广场一个。

7）停车场：露天专用停车场3个，停车位8位；自行车停放设在楼前车棚、底楼车库和地下自行车库。

8）生活蓄水池300+200、94+52立方米；生活水泵8 台，功率为 18.5、10、11千瓦/台。排污水泵 22 台，功率为1.2千瓦/台，消防水泵8台，功率为 11、4、0.75千瓦/台。

2、学生宿舍（文汇路600弄）各楼宇各层功能

1）原文汇路600弄单栋建筑25幢，64个门牌号，建筑面积9.4万平方米。有5、6层两种层高。房型为一梯二户，每户三室一厅一卫或四室一厅一卫。每室住4人。其中15幢单体建筑有地下自行车车库。

2）原文汇路800弄81-89号单体建筑9幢，建筑面积约6万平方米。7层筒子楼，南北单间，公用卫生间，每室住4人，底层一半为办公或自行车库。

3、业主方为物业服务提供服务用房情况

学生宿舍区（文汇路600弄）：业主方提供物业管理用房面积约 500平方米。

二、物业服务人员需求和要求

★本包件总服务人员数不得少于96人。

物业服务企业组建委托管理物业的专职管理、服务队伍，明确职责和岗位分工，提供符合专业要求的服务与满足在校师生需求的服务，保障教师、学生在校期间学习、生活的有序、和谐、舒适、整洁。

1、学生社区（文汇路600弄）物业岗位人员设置要求

| 部门 | 岗位 | 人岗数 | 工作时间 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理处 | 经理 | 1 | 8:00~16:30 | 全面负责学生社区内物业管理服务工作的运行和管理，建立健全相关管理 制度、工作规程和检查标准，并组织实施对员工的考评 |
|  | 行政 | 1 |  |  |
| 宿管部 | 主管 | 1 | 8:00~16:30 | 负责宿管部日常管理 |
|  | 管理员 | 22 | 8:00~16:30 | 负责宿舍内日常卫生、安全检查及行为指导 |
|  | 门岗值班 | 19 | 24小时轮值 | 负责宿舍门岗的值班工作 |
|  | 钥匙管理、水电充值 | 8 | 24小时轮值 | 负责1-64号钥匙借用、信件分发、报修以及充值中心值班 |
|  | 一站式社区场地布置 |  | 8:00~16:30 | 负责一站式社区学生活动场地日常会场布置等 |
| 工程部 | 工程领班 | 1 | 8:00~16:30 | 负责做好项目设施设备的服务的相关管理工作 |
|  | 水电工 | 10 | 24小时轮值 | 负责做好管理区域内设施、设备日常巡检及零星维修工作，并做好维修及24小时值班工作 |
| 环境部 | 领班/文汇路600弄（一期、三期）/外围保洁 | 33 | 8:00~16:30/ 7:00~19:00 | 负责学生公寓的环境清洁工作。负责楼内公共区域保洁工作，包括盥洗室、公共走道、公共卫生间以及楼梯间。负责道路场地的保洁服务工作以及垃圾收集工作。擦玻璃、清洗垃圾桶。负责配合学校进行零星搬运及其他相关配合工作。 |
| 合计 |  | 96 |  |  |

2、物业服务人员要求

物业服务人员包含管理人员和一线服务人员两部分。物业服务企业的项目管理人员及一线服务人员的年龄和学历结构合理，应有完备的培训机制来保证员工队伍的总体素质不断提高。员工录用必须满足物业服务合同要求，符合学校有关外包服务人员的相关规定，所有员工均要求无犯罪记录。从事特殊工种的物业服务人员，必须按法规要求持相应资格证书上岗。

2.1物业服务人员基本要求：

1）项目经理：大专及以上学历、50岁（含50岁）以下，物业管理资质，3年（含3年）以上物业管理工作经历。常驻本项目现场，为本项目专用。主管（领班）：3年（含3年）以上物业管理工作经历。

2）高压电工：3年（含3年）以上工作经历，年龄在55岁以下，持有有效高压工证书，身体健康。维修技术工：男，身体健康，无犯罪记录，具备相应物业维修服务经验，具有相应岗位资格上岗证书。弱电技术人员：有音响、投影、计算机教室、语音室管理工作经历。保洁人员：具有物业环境保洁工作经验。身体健康，无犯罪记录。宿舍管理员：年龄在60岁以下（男），55岁以下（女），高中及以上文化，相貌端正，举止文雅，善人际交往，有党务工作经验或教育经验者为佳。宿舍楼管员（门岗值班）：年龄55岁（含55岁）以下，身体健康，工作认真。

2.2乙方人员变更管理

1）项目经理变更：经理变更应由物业服务企业出具变更说明书和变更后人选的工作履历和资历，经学校审核同意后，方可变更经理人选。擅自变更按违约处理。

2）供应商需承诺对现物业服务工作人员留用率不低于80%。超出控制调动指标范围，由甲乙双方另行协商。

三、报价控制

1、报价包含人工费用成本、办公费、管理费、服装费、工具费、维修保洁耗材费、企业利润和法定税金等。其中维修保洁耗材费包括：维修零星材料费、工具损耗费、易耗品；保洁机器损耗费、工具损耗费、消毒剂、易耗品等产生的费用等采取一次性按年包干报价。

2、垃圾清运处理费、雨污水排放系统管理费、水箱清洗和检测服务和环保防治虫害费等四项费用，根据委托给专业性服务企业实际产生的费用由学校报销。

3、维修零星材料要求必须是有相应生产资质厂家生产的正规产品。日光灯管（泡）、插座、开关、面板、小五金（龙头、阀门、把手、门锁等）均要求采用正规品牌的优质产品。人为损坏由责任人支付维修材料及人工费。

4、服务期内，校方需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过本合同采购金额的百分之十。

第二部分：委托管理服务内容

一、基本物业服务

1、物业维修服务

学生宿舍区（文汇路600弄）维修服务要求

1)维修项目为楼内公共设施设备及室内水、电、家具、风扇等终端设施设备；小区内公共设施设备和配套场所设施设备的维修保养。

维修费用：指正常损耗的材料费、人员工资和设备养护费。大修项目除外。人为损坏由责任人支付维修材料及人工费。

公共设施维修如需进行土建施工的，有学校维修主管部门负责。不需要土建施工的上述维修范围和内容则由物业服务企业负责维修维护，包括人工及材料。

物业服务企业日常维修养护材料的费用，单项单件单价费用200元（含200元）以下由物业服务企业从物业服务费中支出；单项单件单价费用200元以上的，该项维修由学校维修主管部门负责，或由物业服务企业负责维修（承担人工费），材料费由物业服务企业依相关程序向社区办公室申报购买。

在保修期内的，由物业服务企业代表学校或二级管理单位通知施工方返修，并将返修有关情况通报给学校或二级管理单位。

2)日常工作时间：24小时。物业根据实际工作情况安排好维修人员和夜间值班。

3)维修及时率：小修不过夜，因特殊原因当天不能修复的做好解释工作。

4)维护、维修和管理质量要求：

供电系统设备设施维护保养运行正常，完好率100%；给排水系统设备设施维护保养运行正常，完好率100%；公共环境系统设施维护保养运行正常，完好率100%；课桌椅、办公设施维护完好率100%；服务维修应急率100%；服务维修返修率（一周内）小于10%；工作记录和档案文件归档完整、全面、准确、及时100%。

5)维护、维修和管理的相关制度：

物业方需要建立报备相关制度包括：设施设备保养、维修制度，公共设施设备保养、维修制度，供排水系统设施设备保养、维修制度；供电系统设施设备保养维修制度，日常维护、维修巡视检查制度；定期检查制度，严格遵守操作规章制度，安全生产制度，维护、维修人员管理制度，材料领用管理制度，岗位职责和要求，投诉的管理和投诉制度，图纸等资料的管理规定，档案管理文件、资料的管理制度等。

6)维护、维修和管理人员的基本要求：

a、对管理人员的基本要求：工作有目标，实施有计划，落实有措施，检查有结果；定期检查和定量考核，并将考核结果报校方备案；检查落实投诉回访工作，并将投诉回访结果报校方备案。

b、对维修工作人员的基本要求：上班着装统一，佩戴工作卡（牌），整束服装仪容；特种工作岗位需持证上岗操作；树立“以人为本”的服务理念，爱岗敬业、尊师重教、工作负责，认真完成任务，做到主动、热情、周到的服务；爱护学校的设备设施，拾到物品要上缴；遵守校纪校规，不发生违纪情况；发现任何破坏和损坏公物的行为应及时制止，并报告校方主管部门。

2、建筑物日常维修、养护、管理

学生宿舍区（文汇路600弄）日常维修、养护、管理要求

收集保存建筑图纸等房屋资料，了解房屋建筑结构、功能布局、出入口设置、配套设施设备、维修历史等建筑基本情况，明确重点区域和部位；对房屋共用部位进行日常管理，定期对房屋共用部位、共用设施设备等进行巡视检查，做好记录，对巡查发现的非物业维修范围的问题，做好安全提示后及时向相关部门报修，跟进维修进度；负责部分公共设施的小型维修；参与大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。

服务标准：确保办公楼（区）房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；发现问题及时向业主报告，提出方案和建议协助实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。

3、公共设备维护、保养

学生宿舍区（文汇路600弄）公共设备维护、保养

公共设备维护、保养的范围：泵房、配电房、二级生化、给排水、覆盖面办公区域所有建筑物设施、部门。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

1）给排水、供水系统

a、建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转，按时抄表；保证排水系统的正常运转，防止阻塞；停水预先通知业主及用户，以便做好安排。

b、服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。

c、及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；计量器具、压力仪表按规定周期送质检局校验；未经机关管理中心许可，不得擅自采取地下水或直接从江河取水。做好节约用水工作。

2)机电、照明及自动化系统管理

对(区域)供电系统高、低压电器设备、明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。

a、供电和维修人员持证上岗。并配主管电气工程师。保证24小时有人员值班，做到发现故障、及时排除。

b、保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行。

c、停电限电事先出通知、以免用户措手不及，对临时施工工程有用电管理措施，发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。负责对路灯、庭园灯电源的操作，保证供电正常。确保区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。

d、负责学生社区各楼音源、喇叭正常使用及维修保养工作。

e、服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好办公楼(区)灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到100％、弱电设备完好率达到100％。每年雨季前对建筑避雷系统进行检查，同时动员和组织楼内的使用人对重要设施设备进行防雷检测；保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。

4、环境卫生与保洁管理服务

1）环境卫生与保洁管理基本要求

a、请专业清洁人员组建公共卫生清洁班，每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。

b、楼（区域）内垃圾实行袋装化，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。

c、区域垃圾实行分类收集（有机垃圾、无机垃圾、有害垃圾），从而达到更高层次的环保效果。

d、及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

e、对公共道路上之汽车道闸、垃圾筒等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗。

f、对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

g、定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。

h、将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。

i、对社区办、学生社区居委会、“梦享家”“创享家”“悦享家”“理享家”“艺享家”“健享家”等公共空间等人员出人频繁之地，进行不间断的走动保洁。。

j、清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。

k、清洁各楼层及公共区域所有会议室、接待室、休息室、活动室内的家具，包括桌椅、台面、文件柜及门窗等。

l、定期清扫各楼天台、设备机房等部门。

m、清洗及保洁各楼层及社区所有公共空间的洗手间，抹净各类洁具等工作。

n、定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净。

o、定期、定点、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。

p、按时清运、处理垃圾、定时高压冲洗收集站内外墙壁及地面、定期进行灭虫、消毒。

q、办公室的保洁。

r、灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂达到全国爱国卫生运动委员会及上海市爱国卫生运动委员会规定的标准；定期科学有效地对办公区进行卫生消毒。在化学防治中注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。

2)服务标准：建立办公楼（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。具体区域标准要求如下：

a、外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

b、绿化带及水池绿地内无杂物，花台表面干净无污渍，水池内水质清澈，池内无漂浮物，池壁无青苔等污垢，水池无异味。

c、大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

d、会议室、接待室、活动室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序。

e、楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

f、公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，天停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。

g、开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

h、电器设施 灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

i、垃圾桶及果皮桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。

j、消防栓、消防箱，公共设施 保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。

k、垃圾中转房 中转房应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。

l、设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显无污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

m、做好校内禁止吸烟管理工作。

5、学生社区宿舍楼管理

因学生社区的特殊性，要求配备管理员和大楼值班员（1-64号楼无值班员）。管理员负责了解住宿人员情况，进行室内卫生、安全检查评比，宿舍的调配等；81-89号楼值班员负责大楼24小时值班，人员进出登记等相关工作。楼管员应对宿舍卫生安全每日检查并公布结果，做好创建文明楼、文明宿舍的工作，负责住宿学生的相关工作，支持学生的自我管理工作。

服务标准：必须每天对每间学生宿舍进行卫生与安全检查，并做好当日评比工作。对发现有安全隐患的，要及时向所住学生提出，并帮助消除不安全隐患，做好宣传教育工作。对不听劝阻和有重大安全隐患的，要及向主管领导和学校管理部门报告。配合学校做好毕业生离校、新生报到入住的相关工作。保证一年内无影响高校稳定的管理责任事故发生。

二、多元专项服务

1、垃圾分类和清运日常管理

1）根据上海市垃圾分类标准要求做好垃圾分类工作，垃圾分类标准严格执行2019年7月1日起执行的《上海市生活垃圾管理条例》，物业公司负责监督学校内其他服务单位垃圾分类情况，能通过学校、政府管理部门的检查。

2）垃圾分类处理分为：干垃圾、湿垃圾、可回收垃圾、有毒有害垃圾、建筑垃圾（因工程产生建筑垃圾除外）的清运处理；督促装修队伍装修垃圾清运处理、协助做好绿化垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。在各楼层公共部位及露天公共部位设立分类垃圾箱。定时收集各楼层内生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净。垃圾的分类、清运、处理做到四周无散积垃圾、无异味，防止发生虫害。及时联系环卫部门清运处理。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。

3）垃圾压缩房由专人管理定时开放，做好垃圾分类工作，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。定期高压冲洗压缩站内外墙壁及地面、消毒。垃圾房的卫生保洁工作，分类工作不外露。

2、雨污水排放系统日常管理

1）定期检查雨水管、污水管、楼宇落水管、排水沟，保持100%通畅（包括化粪池和隔油池外围管道）。

2）做好污水排放环保监测协调管理工作。通过相关部门排污检测。积极协助学校督促和监督雨污水管道和窨井清掏服务企业开展工作。

3）为保持污水管通畅，保洁员每月对排水沟清扫一次。(明沟每周一次，暗沟每月一次)。其他排水管道每月检查2次，如有堵塞应随时处理，保持构筑物进出流、水位正常。判断正常运作采取有力措施。

4）服务标准：每日一次对排水系统进行检查巡视，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生；化粪池每季巡查1次。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管落水口等保持完好。开裂、破损等及时更换，定期检查。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无瘀积、无蚊蝇繁殖。

3、水箱清洗和检测监督管理

二次供水水箱清洗和保洁，保持水箱清洁卫生，防止二次污染。

积极协助学校对聘请的具备资质条件的专业清洁公司进行监督管理，水箱每半年聘请具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，做好清洗消毒记录，留存清洗水箱的视频照片资料；每季度对二次供水进行检测报告，确保水质符合饮用水标准。二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全。

4、环保防制虫害管理服务

虫害防制消杀预防为主、防灭并举、药物喷洒和毒饵投放、物理捕捉相结合，监控、分析、及时消杀。学校物业服务区域内的灭“四害”的活动，范围主要包括苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂、跳蚤、臭虫等。

物业服务企业应响应学校爱国卫生运动委员会的有关工作部署和要求，积极协助学校督促和监督环保防治虫害专业性服务企业展虫害等消杀工作。

督促和监督环保防治虫害专业性服务企业灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂达到全国爱国卫生运动委员会及上海市爱国卫生运动委员会规定的标准，按实际情况安排工作人员施工，每月二次全面虫害控制（其中在开学季增加一次全面灭早春蚊，一次全面灭越冬蚊，秋季进行2次全面灭鼠），根据虫害密度情况安排服务。

5、公共卫生防控服务

按照相关工作指引，制定校园物业公共卫生防控工作方案，突发事件预案和组织作业实施。通过明确责任人、工作责任和具体任务，将疫情防控工作落实到全员、全方位、全过程，做到全覆盖。完善疫情防控工作的组织建设、联防联控、工作流程、物资保障、信息报送、突发事件报告与处置等方案或制度。

做好公寓等公共场所的保洁、消毒和通风，做好学生社区环境消杀，确保社区环境安全、有序、整洁。

协助学校承担突发公共卫生事件防控管理特定任务，按照学校安排，积极响应并做好相关设施（如隔离设施）的设立、采样辅助服务等临时性防控工作任务。

6、服务育人与劳动教育

物业服务企业应配合学校构建健康、积极、向上的和谐校园文化环境，开展校园文化活动。

物业服务企业应设立适当数量的示范岗位，通过优美的舒适环境、勤恳的工作态度、温暖细心的服务、科学规范的管理，将服务育人渗透到物业服务全过程，推进整体工作水平提升。

物业服务企业应配合学校开展劳动教育服务，配合学校物业主管部门和学生社区建设劳动教育基地，提供劳动教育岗位和勤工助学岗位，协助学校进行劳动教育活动进行劳动指导和评价，对相应岗位的劳动情况进行管理。

7、应急管理

物业服务企业应组建包含管理人员、保洁人员、工程人员的应急管理队伍，明确相应的机构或专（兼）职人员，编制成员花名册，建立完善的管理制度和指挥体系，分工明确，建立培训机制。

物业服务企业应根据学校实际情况识别可能发生的突发事件并制定应急预案，经物业主管部门和学生社区批准后实施，定期组织相关人员参加应急演练，以保证秩序维护人员及其他岗位人员熟悉相关应急预案、熟练掌握各相关预案的操作流程、掌握相关器材的使用，演练后进行总结与评价并保存演练记录，对应急预案进行评估和改进。

物业服务企业应常储备配备必要的防汛防台防寒防冻（减灾减害）等应急救援器材、设备和物资，设立台账，并定期检查、维护和保养。

发生突发事件时，按应急预案及时采取应急措施，配合学校相关部门进行处理；突发事件发生后，应积极采取措施，配合学校相关部门尽速恢复秩序，消除事故带来的不良影响；事故处理结束后，对突发事件及处置进行记录和总结评估。

8、绿色（节能）管理

物业服务企业应遵守学校各项节能管理要求，建立并实施节能环保机制，提出节能措施和合理化建议，营造绿色校园，包括但不限于：

协助学校能源管理部门做好用电设备摸排及日常节能管理；协助学校相关部门制定并实施节能环保制度和方案，开展节能活动；配合学校相关部门实施能耗、水耗的计量记录、分析，并在节能改造项目中提供现场指导与支持，有效管控用水、用电情况；维修服务中优先采用节能产品，采购符合国家推荐节能产品目录的物业服务设施设备、用品；在校园内张贴节能标识和温馨提醒，鼓励师生节约能源；按要求定期进行用电和用水设备的巡检，一旦发现设备异常或用水设施存在浪费现象，如跑冒滴漏等，应立即进行维修或采取紧急措施后报告；根据实际情况合理开闭空调、照明等能耗设施。将节能理念贯穿于物业服务工作中去，从自身做起，节约用电、节约用水。

9、假期服务和钥匙管理

社区物业服务没有寒暑假，但部分楼宇会在假期关闭，物业服务企业根据各楼宇实际情况对物业服务进行调整，并利用假期集中开展卫生清洁、设备检修等工作。

物业服务企业需依据物业服务合同约定提供各楼宇的公共用房钥匙管理服务，并规范管理。

10、特殊时段服务

10.1 开学迎新服务

主动与学校沟通，根据新生入校计划，制定迎新方案及应急预案；按学校要求做好迎新物资准备及现场布置；开学期间设立新生入住办理点，引导和帮助学生办理入住手续，耐心回复学生咨询。

10.2毕业离校服务

按学校要求统计毕业生相关信息，按规定办理毕业生退宿手续；协助毕业招聘会等相关活动的举办；对毕业生退宿空房实施查验、设施设备维修、清洁，保持其正常使用、干净整洁。

11、一站式社区场地服务

会场布置，能按照各类会议的要求，迅速、准确无误地对会场进行安排、布置和装饰。能熟练地掌握会务接待服务需用的旗帜及其他物品的摆设、使用等；会议期间茶水服务和开水供应及相关服务等；会场保洁，会前会后打扫室内卫生，会场整理，保持室内整洁，空气清新；掌握安全使用电气设备及消防设施的知识，能应对紧急情况。

第三部分：管理要求

一、前期介入

详细审阅、熟悉所有学校的图纸，并从物业管理及用户角度对物业管理提出专业管理意见、改进方案。迅速熟悉学校机电设备系统、楼宇智能化管理系统、网络系统、IT基础设施的性能、规格、造型、布置提出专业管理意见和建议。详细了解业主的目前物业状况，并从物业管理及用户角度提出专业意见和改进方案。

制订进驻验收标准及物业接收计划，草拟工作日程并调配工程人员按工程进度及质量标准逐步进行验收。迅速熟悉管理区域情况，一旦入驻即能立刻提供业主所要求的管理与服务，处理各类日常事务和应急事务。

二、进场承接查验和退场交接

物业服务企业应制定保障物业服务稳定、连续的举措和方案，包括与原物业服务公司的交接方案和本项目合同终止时的移交方案。

1、物业服务企业进场时：

应组织人力开展现场承接查验，对房屋本体、配套设施设备、设备房、公共用房钥匙、物业用房等进行检查核对，建立台账；对移交的物业服务档案进行清点，重点核查配套设施设备出厂、安装、试验和运行的合格证明文件，对不满足交接条件的事项，向学生社区和物业主管部门报告；物业服务企业应制定进场承接工作方案和应急预案，保证承接楼宇的物业服务正常进行，避免发生安全生产事故。

学校新建建筑竣工验收合格后，决定物业入驻提供服务的，物业服务企业应配合学校接收移交资料，包括竣工验收资料、配套设施设备清单及其安装、使用和维护保养等技术资料，质量保修文件和使用说明文件等。

2、物业服务企业退场时：

应开展退场交接查验，对房屋本体、配套设施设备、设备房、公共用房钥匙、物业用房等做全面的检查；属于物业维修范围内的损坏，按照合同约定完成维修，经查验无问题后将房屋及配套设施设备、设备房、公共用房钥匙、物业用房等向承接物业服务企业做交接；—并向承接物业服务企业交底本楼宇物业服务内容、重点工作、注意事项等。

3、过渡阶段：

为保障物业管理服务工作照常开展，原合同到期后，下一轮服务供应商未确定前，物业服务延续至招标工作完成并与新中标单位签订合同完成交接。

服务延期安排：在原合同到期后校方暂未确定新的物业服务供应商的情况下，由乙方继续提供物业服务。延长期限至校方确定的下一轮服务供应商开始服务为止，具体以校方通知的时间为准。除特殊项目（物业不可预见费）外，延长服务内容及质量与原合同约定的物业服务部分相同。

费用安排：延长服务期间产生的费用，依据中标价格，折算出每日费用，由新的中标单位根据具体延长服务天数产生的费用，据实支付乙方。乙方不再就约定的延长服务期限内的物业服务向学校收取任何费用。

三、信息公示

信息公示应满足以下要求：a)应在客户服务中心或适当区域，公示物业管理项目组织架构、服务内容和标准、咨询或投诉方式等；b)设置信息公示栏，发布服务信息和管理公告等；公示栏设计应与建筑物标识系统协调，并保持无褪色、无破损；c)影响在校人员学习、工作及生活的作业计划应提前公告，如停水停电、电梯维保、消杀作业等；d)重要事件通报宜采用书面或电子文件传递，紧急情况宜提请学校进行通知；e)公示或公告内容应清晰明确、语言规范，及时更新，宜采用图示、视频等形式。

四、客户服务

1、客户服务要求

物业服务企业应建立客户服务中心或向所服务师生公布办公地点，公布咨询、服务电话，方便师生联系、报修、报事、投诉、建议等；物业服务企业应制定值班室（前台）现场接待服务规范，接收师生咨询、报修、报事、投诉、建议等，并将有关信息向学校及物业服务企业有关部门反馈；现场受理等待时间宜不超过5min，遇较长时间状况应及时与来访师生沟通。客户服务电话，应于铃响三声内接听；业服务企业应针对师生实际需求设置便民服务项目，如提供生活物品修配或工具借用等。

2、工作汇报和回访

物业服务企业各级管理人员应定期主动向学校物业主管部门和学生社区汇报工作，进行回访，及时了解物业使用单位需求，及时对物业服务中的问题进行整改，提高物业服务水平。

物业服务企业区域负责人及助理应定期回访各物业使用单位，每周不低于一次，听取物业使用单位对物业服务的意见。物业服务企业项目经理应定期回访标段范围内各物业二级管理单位，每个月不低于一次，听取各物业二级管理单位对物业服务的意见，听取各单位对物业区域负责人及助理工作的意见。

物业服务企业项目经理应主动带领项目主要管理人员向物业主管部门和学生社区做周、月、年度工作汇报。物业服务企业上海分公司负责人应定期拜访学校物业主管部门和学生社区办公室，一个学期不得低于一次。

物业服务企业应定期向学校物业主管部门和学生社区报送工作总结和工作计划：每周周底报送当周工作总结。春季学期开始报送寒假工作总结和春季学期工作计划，春季学期末报送春季学期工作总结和暑假工作计划，秋季学期开始报送暑假工作总结和秋季学期工作计划，秋季学期末报送秋季学期工作总结和寒假工作计划。

3、投诉处理

物业服务企业应响应学校物业投诉平台工作机制，及时对投诉进行核实，如为有效投诉，应采取措施进行整改，取得投诉人谅解，并将处理结果向物业投诉平台反馈。

物业服务企业可以设立企业内部投诉和咨询电话，对收到的投诉、咨询、建议要认真对待，做好核实、处理和改进工作，并有记录。

通过学校统一的投诉渠道（校长信箱、学校物业主管部门、学生社区、微信公众号、意见簿、师生向物业主管部门、社区办的投诉等）的投诉，纳入物业服务考核评价。

五、公共关系管理要求

主动联系本学校（区域）水、电的供应、管理部门和环卫、应急管理等部门，建立良好关系和应急协调机制。主动联系本学校（区域）公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。在有事情况下能够获得相关部门的及时支持与帮助，对内定期了解和满足业主需求，提高服务管理水准。

六、廉洁和安全生产要求

根据中央和市委关于廉洁工作的要求，签订廉洁协议，并严格做到防止不正当行为的发生。

物业服务企业按照《中华人民共和国安全生产法》《上海市安全生产条例》《上海市安全生产事故隐患排查治理办法》（沪府令91号）等法律、法规、规章、文件规定，加强对安全生产工作的监督管理，并对本单位员工定期进行安全教育、安全培训，对安全管理人员、特种作业人员执证上岗，并按要求配备专（兼）职安全管理人员。

物业服务企业要根据学校安全生产的要求，制定相应的安全生产管理办法，为把安全生产落实到实处，双方签订安全生产协议书。并定期组织演练，配备必要的应急器材。突发安全事件发生后，立即启动安全应急预案，及时向本单位、学校报告情况，按学校要求处理安全事件。

建立健全安全规章制度，做好安全生产工作措施。物业服务企业应具有相应完备的安全、卫生管理制度和完善的管理机构，制订管理内部的《安全卫生责任制》、《质量管理条例》、《物业管理工作流程》、《突发事件应急工作预案》等管理制度和奖惩办法。各种档案资料齐全。

定期开展安全隐患排查治理。物业服务企业定期对服务场地进行安全检查，定期召开安全工作会议，并形成书面的检查记录、会议纪要，供学校查阅。听取学校关于安全工作的建议或意见，按要求及时整改。对检查中发现的各类违章现象与不安全隐患应及时以书面形式提出整改意见。

七、信息化管理要求

物业服务企业应按照学校要求使用学校报修管理系统平台，积极响应学校物业信息化管理要求，通过物业服务监管系统实现对现场保洁、秩序维护和维修工作的管理以及对项目品质的管理。

物业服务企业的维修服务必须响应学校报修平台相关工作程序，响应学校报修管理系统要求，通过报修系统处理工单，保证接单及时率、上门及时率、结单率、维修满意度满足要求。

八、档案管理

档案和记录齐全，包括但不限于：

建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。如：员工信息、合同协议、建议与投诉、教育培训和考核记录、安全生产教育培训记录等。建立房屋、设备、设施、保洁、车辆等日常运作管理档案。如：房屋和公用设施设备维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等，保洁服务工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。

所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。所有有关学校管理档案资料(含年度维修材料和保洁耗材管理台账)，必须保证完整、完好，撤离时全部移交学校方。

九、资产管理

物业有责任管理和使用好学校的固定资产并设立相应的管理制度。物业服务企业对用于物业服务的设施、设备必须及时进行养护、维修，使资产保值增值。经营管理期满交回学校时，设施、设备数量与经营前的交付清单相符，除正常折旧外，保证无损。

受托项目内在用的学校公共资产，物业服务企业进行清点登记、落实使用人并制作清单；妥善保管存放停用但暂未报废处理的固定资产；协助业主办理报废固定资产，避免占用公共空间。

十、其他要求

1.若遇社区火灾、群体性矛盾、学生危机干预等突发场景，确保响应高效、流程规范、联动紧密。遵循“预防为主、快速响应、减少危害”的原则处理。

第一时间响应：

1分钟内现场人员发现险情，立即上报现场主管，并同步通知学校保卫处及社区办。

3分钟内现场主管必须抵达现场进行先期指挥，同时向校方指定联系人（学生处、保卫处）进行电话通报。

处置流程

先期处置：确认险情，在确保自身安全前提下，进行消灭险情、疏散学生等初步措施。

事中控制：组织学生按疏散路线撤离，设置警戒区，安抚人员。专业力量（如保卫处、消防、公安、心理老师）到达后，立即移交指挥权并配合行动。事后恢复：保护现场，配合调查，安抚学生，并在24小时内向校方提交书面事件报告。

与校方联动机制（平战结合）

日常联动：通过定期例会和工作群保持沟通，联合进行应急演练。

应急联动：

在值班室张贴包含校总值班室、保卫处、社区办及119、120、110等关键电话的应急通讯录。

建立“现场人员 → 现场主管 → 校方”的清晰信息上报链条。

第四部分：服务质量评价考核与改进

一、物业服务管理目标

管理服务规范优质，校园车辆排列整齐，楼内外（含室内）环境卫生保持清洁、文明、美观，师生满意率85%以上。

二、服务质量评价考核

服务质量评价和考核由学生社区办公室负责组织实施。甲方根据合同规定的标准对乙方每季度的服务情况进行考核。考核结果是费用结算和下一轮合同续签的参考依据。

三、物业服务企业内部检查

物业服务企业应建立内部检查和内部监督机制，以督促物业服务人员自觉遵守岗位标准及行为规范，保持良好的精神风貌和文明的行为举止，具体检查形式、内容、频次与标准可在以下内容基础上由物业服务企业结合物业使用人要求与实际岗位要求制定。

四、创新管理和服务补救

物业服务企业应坚持服务创新，包括但不限于：管理创新，采用新的管理方法或管理模式，预防服务缺陷、服务差错和返工，提升管理水平和运营效率；服务创新，针对师生特点，创新服务模式，满足师生的个性化需求；技术创新，借助互联网/物联网、节能环保、智能化等先进技术设备，提升校园物业管理和服务效率。

物业服务企业应预先设计服务补救方案，当确认出现服务失误时能及时采取补救措施，并需定期对服务补救结果进行评价。补救方案包括但不限于：a)补救的方针政策；b)员工授权政策和程序；c)资源支持；d)风险评估；e)报告程序。

附件：

上海对外经贸大学物业服务质量考核细则

为提高物业管理服务能力，确保物业服务单位严格按照合同约定切实履行合同义务，加强对物业服务单位的考核与监督，结合学校物业管理的分类与实际情况，特制定我校物业服务质量考核细则。

- 考核原则

根据客观公正、科学规范、注重实效、定性与定量相结合的考核原则进行考核。

- 考核对象

学校物业管理服务单位

三、考核机构

考核小组由校后勤综合管理处分管领导担任组长，相关部门和学院及第三方服务代表（安保、绿化、食堂代表）组成考核小组，后勤综合管理处具体负责考核工作。

四、考核评分

具体见评分表。

上海对外经贸大学物业管理考核评分表

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查宿舍 | 1.日常查楼，巡查楼宇、宿舍 | 0-10 |  |
| 2 | 设施设备管理 | 1.接到报修电话及时上门维修 | 0-10 |  |
|  |  | 2.供电供水系统设施维护保养运行正常 | 0-10 |  |
| 3 | 卫生保洁管理 | 1.楼宇保洁：室内及电梯间地面、墙面干净无杂物、无污渍；净水机机身干净；卫生间卫生纸更换及时 | 0-10 |  |
|  |  | 2.校园、社区保洁：校园道路干净、无积水、无污渍 | 0-10 |  |
|  |  | 3.垃圾分类：垃圾桶表面无污渍；垃圾分拣纯度高 | 0-10 |  |
| 4 | 服务态度管理 | 1.上岗统一着工作装，佩戴工作牌 | 0-5 |  |
|  |  | 2.工作人员不缺勤、不脱岗，耐心细致、热情周到、文明用语 | 0-5 |  |
| 5 | 安全运行管理 | 1.制定设施设备安全运行管理制度，落实安全运行岗位责任制 | 0-5 |  |
|  |  | 2.有定期巡回检查、维修保养、日常运行工作记录 | 0-5 |  |
|  |  | 3.对火灾、公共卫生等突发事件有应急预案 | 0-5 |  |
|  |  | 4．管理区域内无火灾安全隐患，火灾发生率为零 | 0-5 |  |
| 6 | 响应和配合度 | 1.对学校重大和应急工作响应度和配合度 | 0-5 |  |
|  |  | 2.协助学校做好危机事件处理 | 0-5 |  |
| 总 分 |  |  |  |  |
| 意见或建议： |  |  |  |  |

五、考核结果运用

量化评分以百分制进行计分，取考核小组平均分为本次服务质量考核最终得分。