一、背景与现状概述

为更快速、更有效地提供高质量的现场实时图像，方便各级指挥机关和领导及时掌握现场情况,快速有效地提供高质量的现场实时图像，市局为多个业务单位（不含分局）配备了4G执法记录仪和无线图传设备,有力支撑了各级指挥决策。

2022年，基于VPDN专网部署了符合GB 35114要求的4G执法记录仪视频联网系统，并配备符合GA/T 1788的安全边界设备，保障设备安全合规接入。目前该VPDN专网4G执法记录仪视频联网系统配有1台移动智能视频接入网关、2台转码服务设备、1台移动视频中心管理设备、1台移动视频验签专用服务设备及1套安全边界设备，支持配置接入执法记录仪设备5120路、同时开机在线注册2000路，提供视频流并发50路。现有设备拓扑图如下图所示：

考虑到系统接入能力、点位在线情况检测及开流稳定性，需要对当前设备进行扩容，以满足逐步增加的4G执法记录仪和无线图传设备的接入要求，为重大安保活动以及日常指挥调度提供保障。

二、标准规范设计

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2022）（以下简称“GB/T 28181标准”）

《公安视频图像信息系统安全技术要求》（GA/T 1788-2021）（以下简称“GA/T 1788标准”）

三、目标与任务

对当前4G执法记录仪联网系统进行扩容，将新采购的设备集成安装为一套可独立运行的4G执法记录仪联网系统,与当前在用的4G执法记录仪联网系统设备并行使用，既需兼容当前联网运行的4G执法记录仪和无线图传设备接入，也需满足支持在线注册互为备份的要求，避免单个系统故障导致全部前端设备中断。

扩容后系统配置接入能力达10240路（新增5120路），执法记录仪同时在线注册能力达4000路（新增2000路），并发调阅视频流能力达200路（新增150路）。新扩容设备需与原系统完成对接，并接入“城市之眼”系统。

四、设计方案

1、总体框架

4G执法记录仪通过GB/T 28181协议接入VPDN专网移动智能视频接入网关，经安全边界将视频及定位信息共享至公安视频传输网新一代视频联网平台，再转发至城市之眼系统，由该系统对外提供视频调阅及资源共享服务。

2、扩容设备功能需求

本次4G执法记录仪和无线图传设备接入视频联网系统共计扩容6台设备。其中，在VPDN专网扩容2台设备，包括1台移动智能视频接入网关和1台转码服务设备；在公安视频传输网扩容4台设备，包括1台移动视频中心管理设备、1台移动视频验签专用服务设备、1台转码服务设备和1台快照轮巡开流设备。

扩容设备满足GB/T 28181-2022、GB/T 28181-2016、ONVIF等多种协议接入，支持主流设备SDK协议播放，满足设备点位接入管理及视频共享管理。

3、信息安全保障需求

扩容的4G执法记录仪视频联网系统需遵循上海公安视频联网系统建设的相关要求。系统需具备视频安全传输、日志记录、用户权限分级管理及设备统一认证能力，确保数据保密性、完整性和可追溯性，支持关键设备备份与故障快速恢复，提升整体安全可控水平。

五、技术性能指标及配置要求

| 序号 | 名称 | 配置要求 | 数量 | 单位 | 保修年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动视频中心管理设备 | 1.支持对视频流、人脸和车牌等结构化数据服务进行加/解密和虚拟化部署 2.▲支持视频对外共享能力，通过H5共享以浏览器无插件Websocket协议取流 3.支持按照GB/T 28181上联和下联，支持信令对接、视频转发等功能，支持对接入的点位进行实时视频查看、权限控制、录像点播等操作，支持视频点位资源管理，包括添加、删除、修改等操作。 4.系统吞吐量:5000Mbps 5.内部交换带宽:10Gbps 6.MTBF(小时):50,000 7.网络口:不少于8个1000Mbps(RJ45)电口、4个SFP-10Gbps 光口 8.CONSOLE 口:1个 9.USB 口:2个 10.电源:冗余电源 | 1 | 台 | 3 |
| 2 | 移动智能视频接入网关 | 1.支持将多个GB/T28181、GB35114、GA/T1400国标4G/5G的移动警务终端设备、下级移动警务国标平台系统统一汇聚、转码、加密 2.视频标准:标准H.265、H.264、SVAC、Mpeg4等 3.网络接口:2*10/100/1000M 4.最大支持：最大支持5120视频接入，最多同时64路转码 5.结构:标准19"标准机架式安装 6.操作系统:国产化操作系统 7.视频标准:标准H.264、SVAC2.0 8.音频标准: G.711、AAC 9.视频帧率:PAL为25 帧/秒，NTSC为30帧/秒 10.视频码率:1080P(5Mbps~9Mbps)、720P(2Mbps4Mbps)、D1(1.5Mbps~2Mbps) 11.网络接口:2个10M/100M/1000M双RJ45 接口 12.网络协议:RTP/RTCP、RTSP、UDP、HTTP/HTTPS、NTP、SNMP、GB28181、GB35114、GA/T1400 | 1 | 台 | 1 |
| 3 | H.264-SVAC转码服务设备（1） | 1.支持将 H.264 编码的视频流转码为 SVAC 编码。 2.采用 GB/T28181、GB35114等标准协议进行多网络视频、音频的转发实现视频链路的点播控制功能实时处理。 3.▲支持150路1080P高清码流的并发输出; 4.▲支持视频路由自动寻址，支持负载均衡和集群管理; 5.包含4个USB 接口; 6.采用标准19"机箱，标准机架式安装 7.内置AC110~220V、50~60 Hz 电源。 8.操作系统:国产化操作系统 9.视频标准:标准H.264、H.265、SVAC2.0、SVAC1.0 10.音频标准: G.711、AAC 11.视频帧率:1~60 帧/秒 12.视频码率:1080P(5Mbps~9Mbps)、720P(2Mbps~4Mbps)、D1(1.5Mbps~2Mbps) 13.网络接口:2个10M/100M/1000M【RJ45】接口 14.网络协议:RTP/RTCP、RTSP、UDP、HTTP/HTTPS、NTP、SNMP、GB28181、GB35114 | 1 | 台 | 1 |
| 4 | 移动视频验签专用服务设备 | 1.支持对符合GB/T8181、GB35114协议的设备及系统完成用户授权和视频及结构化数据接入授权管理 2.支持GB/T28181、GB35114协议转码，支持国标注册、注销、订阅、校时、心跳、PTZ 控制、预置点/巡航/轨迹、PTZ锁定与解锁、实时流转发预览、录像下载等功能 3.支持多系统接入的前端社会视频系统IP地址映射，解决联网IP地址重复和冲突的困扰 4.▲支持对共享的视频资源进行细化到摄像机颗粒度的授权管理 5.支持使用数字证书通过鉴权方式对服务调用方进行身份认证;支持对服务提供注册、编目、查询、变更、注销等功能; 6.支持对视频资源的访问控制，支持采用信令签名或信令加密等技术保证信令协议自身安全,抵御信令被篡改、夹带、窃听等安全风险。 7.网络接口:2个10M/100M/1000M自适应以太网口 8.数据交换:网络通讯 9.USB接口:2个USB2.0 10.接入能力:5120路视频终端 11.分发能力:128路D1(2M)64路1080P/720P(4M) 12.视频流带宽:600M 13.非标转国标:支持 14.输出编码格式:Mpeg4、H.264、H.265、SVAC2.014.输出封装格式:GB/T 28181-2011、GB35114 15.输出分辨率:QCIF~1080P、4K，支持降分辨率输出 | 1 | 台 | 1 |
| 5 | H264-SVAC转码服务设备（2） | 1.支持将 SVAC 编码的视频流转码为 H.264 编码。 2.采用GB/T28181、GB35114等标准协议进行多网络视频、音频的转发实现视频链路的点播控制功能实时处理。 3. 支持150路1080P高清码流的并发输出; 4、▲至少支持基于数字证书的设备身份认证、视频签验安全功能 5.包含4个USB 接口: 6.采用标准19"机箱，标准机架式安装； 7.内置AC110~220V、50~ 60 Hz 电源。 8.操作系统:国产化操作系统 9.视频标准:标准H.264、H.265、SVAC2.0、SVAC1.0 10.音频标准: G.711、AAC 11.视频帧率:PAL为25帧/秒，NTSC为30帧/秒 12.视频码率:1080P(5Mbps~9Mbps)、720P(2Mbps~4Mbps)、D1(1.5Mbps~2Mbps ) 13.网络接口:2个10M/100M/1000M【RJ45】接口 14.网络协议:RTP/RTCP、RTSP、UDP、HTTP/HTTPS、NTP、SNMP、GB28181GB35114 | 1 | 台 | 1 |
| 6 | 快照轮巡开流设备 | 支持视频开流后截取图片，单台支持每日3万次开流检测。 参考配置： 处理器：两颗高性能国产处理器 内存：DDR4 16G*4； 硬盘：2T *2； 网络I/O：集成2个10/100/1000M自适应以太网口； 电源：1+1冗余电源； 导轨：2U标准导轨。 | 1 | 台 | 1 |

六、进度安排

合同签订后90日内在用户指定地点完成供货、调试、安装和试运行。

七、实施要求和技术服务要求

1、设备的保修期应从本项目验收通过之日起计算。

2、本项目需由成交供应商承诺：按照“五、技术性能指标及配置要求”中的“保修年限”要求开展免费维护，包含本项目采购的所有设备的原厂保修，同时提供设备制造商出具的本项目采购的所有设备的原厂保修服务承诺，内容包括但不限于保修期限、保修条件、保修范围和备件先行服务等方面。

3、免费保修期内，成交供应商应安排一位具备有视频系统集成的工作经历且不少于两年的专业运维人员参与用户方的日常维护、管理工作，工作时间与用户方同步，每周在用户方指定地点（上海市内）驻场服务不低于1天，对建设内容开展巡检和维护。

4、保修期内，成交供应商须提供每周7*24小时的电话响应服务，并在接到用户方维护通知后2小时内赶到现场、做出响应。成交供应商必须接受用户方的需求更改要求（在不增加硬件的基础上），免费进行软件升级和修改，且不另行收费。

5、保修期内，当设备故障时，成交供应商应及时开展设备维修。在设备维修期间，成交供应商必须提供相类似的备件顶替，不得影响系统的正常运行和网络的畅通，同时设备中硬盘等存储介质必须交由用户方保管。

6、成交供应商应该保证所提供的所有产品皆不侵犯任何第三方的版权、知识产权和其他合法权利。

八、其他要求

项目团队中具备信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员(CISP)的优先。