采购需求

## 一、项目概述

### （一）基础项目信息

1. 项目名称：水生生物认知与实训创新中心展陈设计制作服务

2. 建设地点：上海海洋大学（临港校区）2 号门水生生物科研大楼

3. 布展面积：建筑一层空间，布展设计面积约为 1730㎡，具体以各参与单位测量为准。

### （二）项目简介及目标要求

深入贯彻落实习近平总书记对“保护海洋生态环境，加快建设海洋强国” 的重要指示。在设计以及布展过程中，立足实物本位，遵循科学逻辑，厚植学术优势。以生物为核心，通过多样的布展手段，专业的展陈视野，清晰的主线脉络，全方位展现水生生物的生物、生境及生态，彰显上海海洋大学的学术风范，传承上海海洋大学的科研精神。

在上海海洋大学办学历程中，我校产生了一大批国内外知名的鱼类专家，积累了较丰富的鱼类和水生生物标本。2025年，水生生物科研大楼建设完成，为建设该中心创造基本的空间条件。学校决定在原有鱼类标本室、水生生物馆、鲸馆的基础上，进一步整合校内资源，按照生物学的分类，完善水生生物的标本体系建设，利用该大楼1～2层，建设一个面向生物类人才培养的认知和实训中心，为学校生物类人才的培养提供一个更加科学、完备的教学和实训支撑平台。

鱼类学是水产一流学科支柱基础学科，水生生物认知与实训中心是水产学国家教学示范中心的重要组成部分，也是支撑水产学和生物学科人才培养教学与实践重要平台，中心将有力地支撑水产一流人才的培养，同时进一步巩固我校在鱼类分类学领域的先进地位。

中心将以水生生物为核心，立足水产学科特色，全方位囊括形态学、分类学、生态学教学需求，侧重体系生物分类资源与科研成果。中心遵循学术分类逻辑，以专业、科学的思维梳理各类生物标本，搭建系统化的水生生物认知体系。中心以生物标本作为教学素材，为专业学生培养呈现直接、权威的科学载体，建立“自然在场、现场教学”的水生生物库。中心将支撑水产养殖、远洋捕捞、生物科学、生物技术等专业人才培养，成为开展水生生物实践教育、实训和大学生创新活动的公共平台。该中心以水生生物多样性、生态系统保护为核心，包括淡水生物区、海洋生物区、珍稀和濒危生物展区，用生物标本、模型及多媒体手段，提供全面的专业教育和认知现场体验。中心同时作为开展生物分类学研究的共享平台，激活和培育学生对生物学科的探索精神。

同时，该中心将作为科普教育平台对有兴趣的市民和大中小学生开放参观，促进人们了解水生生物的多样性，树立保护海洋、保护自然的自觉意识，展望人与自然共生共美的和谐愿景。力求将本项目打造为生物类专业人才培养的支撑平台，同时向社会传达科学理念，开展科普教育。

### （三）项目总体服务模块、全链条服务及整体风格要求

本项目为上海海洋大学水生生物认知与实训创新中心布展与装饰改造一体化服务项目，整体包含馆内整体设计、文化宣传策划、专业科普知识内容设计、专业展陈设计、布展施工（含展柜及配套家具）、智能化标本温湿度管理控制系统六大服务模块。投标人须提供设计—制作—安装—验收—质保全链条服务，项目严禁转包、分包。所有材料、工艺、施工必须符合国家现行规范、消防、环保、安全及校方管理要求。项目整体风格要求庄重、简洁、现代，贴合高校文化与使用功能，细节精致、品质可靠。

## 二、中心设计及布展要求

### （一）通用设计与布展基础要求

1. 中心设计和综合布展需结合平台功能定位，突出学术性、科学性与系统性，着重体系展示生物分类资源与科研成果。标本布展须遵循学术分类逻辑，以专业、科学的思维梳理各类生物标本，搭建系统化的水生生物认知体系。依据展陈大纲并结合生物标本明细资料，编制细化布展的具体方案。

2. 整体设计创意及风格要求具备特色鲜明、大气简洁，并结合现代元素，构思新颖、亮点突出，具有前瞻性、持续性，满足主题鲜明性、布局协调性、内容完整性、形式艺术性、管理合理性的要求。

3. 设计中需体现兼顾社会经济效益。设计过程中，充分考虑在本项目社会效益的基础上兼顾设计与展品制作成本，维护及运营费用等经济因素。

4. 在保证每个展区主题鲜明的同时，应充分考虑各展区之间的相互关系，形成科学合理的教学科研功能分区和清晰的参观路线。

5. 形式设计要做到将展览内容的丰富性与展览方式的多样化、现代化、艺术化和技术化有机结合，形象深刻地揭示展览的主题和内涵。

6. 要根据展出的标本和教学设施制作相应的科学图文资料，所有展出照片和图文资料必须经过高清数字化处理。

7. 要根据分区功能与展览传播目的，合理布局生物标本布展和展览内容，科学设计展品摆放（实物展品、辅助展品），组织生物专家编撰生物科学信息，使师生方便了解和轻松接受展览要传递的内容和信息。

8. 展陈装修环境设计和氛围营造要庄重、大气，与建筑空间、展陈内容完美结合，相互呼应，相得益彰，浑然一体。既要能起到烘托展示内容的作用，又能为观众创造一个舒适、和谐和温馨的参观环境。

9. 展台、辅助展品及装饰材料的取材要讲究低碳环保；注意善于利用材质的肌理和质感来映衬展览的内容，增强展览的艺术表现力；展柜、辅助展品的制作和工艺要严谨精细，有技术和安全的支撑和保障。

10. 设计图中要对展陈亮点进行设计并说明。

设计创意要求

10.1 主题突出，根据提供的《02-展陈大纲》，深入理解大纲，突出大纲中的重点内容；

10.2 设计应把握全局，突出重点，使观众在参观时形成较为深刻的印象。

10.3 设计应充分体现 “以人为本” 的原则，充分考虑不同观众群体的特性，陈设既要追求高雅的审美情趣，又要具有满足各类人群需求的普适性和大众性，避免曲高和寡，凸显老少咸宜、雅俗共赏的特点；

10.4 艺术化的设计是展馆的亮点，设计创作需突出和深化陈列主题和内容，要运用得当，表现形式得体，具备较高的学术水准，具有强烈的学术震撼力、感染力、视觉冲击力，具有较好的观众参与性和互动体验性。

10.5 设计和布展中如涉及知识产权，需注意知识产权的保护，以及规范、合理利用其他知识产权，并明确本中心相关知识产权的归属。

11. 设计图纸输出要求

11.1 完成现场实测与图纸深化工作，输出平面布置图、立面图、剖面图、节点大样图。

11.2 供应商根据理解，提交能最大限度展现自身实力和设计思想的设计图纸，包括但不限于：全馆布局与线路指示图效果图；安装后完整效果图；动线图；分部效果图（视点和数量自定）；功能分析图；展陈彩立面示意图；展板内容设计图等。

12. 综合技术要求

12.1 各功能分区能够有机布局，处理好主展览与公共空间的视觉衔接和对比统一关系；

12.2 设计理念与功能定位合理，注意展示空间与公共服务空间的有机配合，为观众创造良好的参观休闲环境；

12.3 选材用材应新颖、经济、环保、节能、造价合理、优化投入。

12.4 空间分割与改造需满足结构安全、消防安全要求。

### （二）展陈方案及布展深化设计要求

1. 主题与逻辑策划：结合项目定位完成整体主题提炼、叙事结构、参观流线、展示分区规划；同步完成科普主题、叙事逻辑、参观流线、分区专项规划。

2. 文案编制：完成展板文案、展品简介、说明文字、数据图表、图文注释的撰写、校对、审核、定稿；配套完成科普展板、科普说明、图文注释等全套科普文案编制。

3. 视觉系统设计：设计展馆主形象、标题层级规范、色彩体系、版式规范、全域导视系统；单独设计科普主形象、科普版式规范、科普导视系统。

4. 成品制作：完成展板、文化墙、标识牌、说明牌等图文画面设计与输出；同步完成科普展板、科普文化墙、科普标识牌设计输出。

5. 落地配合：提供现场文字核对、画面调整、安装配合、验收整改等全流程服务。

6. 提供材料清单、工艺说明、结构安全说明。

7. 完成展陈系统全维度设计，包含展墙、造型、展台、展柜、灯光点位、弱电点位、布线设计。

8. 所有设计必须满足消防、环保、结构稳固、用电安全、防眩光、易维护等合规性要求。

9. 提供全过程设计服务，包含技术交底、答疑、设计变更配合、现场指导、竣工图编制。

## 三、技术标准要求

### （一）设计及施工指导思想、总体原则

设计和施工要有前瞻性，坚持创新，充分考虑展览的特点、地域特色和综合效益，必须高标准、高起点，满足主题鲜明性、布局协调性、内容完整性、形式艺术性、管理合理性的要求。

供应商提供的设计方案必须是供应商原创。

1. 总体布局、基本格调、总体氛围与场馆性质相对应。应以人为本，充分考虑观众的基本要求，既要考虑学术严谨性的需要，又要考虑对学生的育人需要，还要考虑旅游的需要，做到人、建筑、陈列及环境的和谐统一。陈列布展要学术与美观相结合，既庄重大方又生动活泼，形成展览风格个性化、主题语言规范化、展示手段多样化，体现科学性、真实性、艺术性，表达主题内容、展陈思想和学科精神。

2. 设计要体现 “四化”

艺术化：展柜的设计、喷 (绘) 画等艺术手段，精心制作展示场景和艺术图片，重点处理展示空间及整体布局，设计出精美的场所展示和独到的细部构思。

人性化、多元化：充分考虑不同层次观众的需求，采用多元化的表现形式；充分运用设计手法，引发观众的观展兴趣；充分分析观众观展注意力的最佳时机和状态，从而避免由于内容安排得不合理而产生冗长和枯燥感；适当考虑设置与展览融为一体的休闲设施。

个性化：视个性化为形式创作的生命，将个性化设计贯穿于整个展览的全过程。使整个展览相对常规展馆有学科专题馆特色，相对专题展览有综合性特色，要有特色的信息符号，相对传统展览体现时代特色，相较同类展览形成自身构思特色。

3. 在材质、色彩的选择上有现代气息，地方制作工艺有新突破，须适应上海气候特点，科学环保，美观大方，经久耐用。

4. 设计要能体现可持续发展和建设节约型社会的基本原则，所有设计、材质需环保节能，以降低运行成本，做到人、建筑、陈列及环境的和谐统一。

5. 展墙线路、照明等必须达到有关规定的要求，考虑灯光、防盗、防潮等方面的问题，与环境相协调。

6. 展览设计的个性化。要改变过去的同版同色的方法，根据陈列体系和内容，对展览进行合理分割。每一展览可以采用不同的版式，并提取出一种具有代表性的 “标示符号” 作为暗衬，以营造特定的氛围。

7. 展陈以文字陈列大纲为依据，常规形式版面展陈（文字、图片、文献等）、标本展陈等为基础，要重点突出、展线合理且节奏感强，每个展览有 1～2 个展示亮点。标本展品是展陈中的重要组成，需注重标本在展陈中的地位和作用，重点标本需重点设计，成为展陈中的亮点。

8. 展览的灯光、展板（展墙）、展台、轨道等可按不同内容展览进行组合，达到能够满足展览合理照度的要求。

9. 项目所涉及数字化展示内容设计制作（包含影片、特效、三维模型）不包含在本次招标中，但如有必要，供应商可提供与展厅陈设匹配的数字化内容建议。

### （二）配套设备设施要求（触摸一体机、LED 屏、配套操作系统软件）

#### 1. 触摸一体机功能要求

1.1 支持多点触摸，瞬间灵敏响应；

1.2 可以直接在屏幕上进行点击、拖拽、滑动等操作；

1.3 提供各类对应标本详细信息查询科普功能。

#### 2. LED 功能要求

2.1 能实时显示动态图像，支持多种格式的图片、文字、动画、视频等显示；

2.2 可支持远程控制，配有网络接口，可与计算机联网，实现网络控制；

2.3可接入音响系统，实现有声显示。

### （三）布展制作、安装施工要求

1. 施工范围：包含展墙、造型、展板、亚克力/铝合金画面、立体字、LOGO、标识系统制作安装；定制展柜、陈列台、层板、各类LED灯具、低压安全供电系统安装调试。

2. 施工落地标准：所有拼接部位平整、缝隙均匀、无色差、无刮痕、无翘边、无异味，整体结构牢固安全。

### （四）装饰改造与配套施工要求

1. 基础装修：包含墙面、顶面、地面修补、找平、批腻、打磨、涂料施工。

2. 水电配套：完成展厅照明、插座、开关、线路敷设、漏电保护安装与调试。

3. 细节收口：做好阴阳角、踢脚线、门套、压条等部位修补美化。

4. 施工衔接：与布展、展柜安装工程无缝衔接，保障整体交付。

5. 成品保护：施工全过程落实成品保护措施，完工后全面清场，达到交付标准。

6. 现场管理：严格遵守校园管理规定，做到工完场清，杜绝噪音扰民、安全隐患。

### （五）智能化标本温湿度管理控制系统全项要求

1. 系统功能：全面管理标本保存环境、库房运维、环境监测；实时采集温湿度数据并可视化展示，支持历史数据按时间段追溯查询。

2. 预警功能：设置数据阈值，参数超限时自动通过短信、语音、声光、WEB 弹窗、邮箱等多方式报警，可同步推送告警信息至管理部门。

3. 设备控制：支持远程手动/自动控制空调、除湿等设备启停与功率调节，可按场景自定义温湿度监测频率。

4. 数据应用：配套数据分析软件，支持数据统计、报表导出、曲线展示、存档、打印；基于数据动态优化温湿度策略，降低能耗。

5. 可视化组态：在平面示意图上展示所有监测点与设备状态，支持页面直接操控设备。

6. 拓展与权限：系统预留软硬件拓展接口；按岗位分级设置用户访问权限与登录密码。

7. 配套资料：提供专项安装技术方案、产品专利证书，系统需完全适配馆内标本存放环境。

## 四、设计图纸要求

### （一）图纸编制总则

投标人提供的所有施工图纸必须规范、精准、完整，能够直接指导本项目布展工程，含展陈、展项、场景、艺术装置、互动装置等（如有）的制作、安装及调试工作。

图纸设计应贴合展览主题，并兼顾安全性、耐久性和可维护性。

### （二）基础图纸内容要求

1. 图纸目录：应包含序号、图纸名称、图号等。

2. 施工图说明：应专门说明为保证工程质量，在施工中需要特别交代的内容，涵盖硬件工程、艺术装置工程、美工广告工程、定制展柜等各分部工程（如有）的注意事项。

3. 大样索引图：各分部工程（如硬件工程、艺术装置工程、定制展柜工程等）均应有对应的索引图。

### （三）各分部工程深化图纸要求

#### 1. 硬件工程（含多媒体展项）深化图

1.1 图纸内容遵循标准规范，比例精度合理，图层与命名规范。

1.2 屏幕等显示设备的具体参数必须表达清楚，确保屏体规格符合项目需求。

1.3 必须详细绘制屏体及设备的安装方式（如壁挂、落地、嵌入式、吊装等），明确安装固定点位置、数量、间距，并标注固定件的规格、型号、材质。若为拼接屏，需标注拼接缝隙尺寸、拼接工艺及对齐要求。

1.4 施工中的关键部位、需要重点表达的部位，均应绘制节点详图，且节点的索引和详图编号应具备可追溯性。

#### 2. 艺术装置工程（含场景、沙盘、机械互动装置、艺术模型等）深化图

2.1 通用要求：图纸需包含效果图、施工图、结构示意图、材质标注图，并明确制作、安装、调试的核心参数及工艺要求。应按功能划分独立图层（如场景、机械互动等）。

2.2 场景类装置：应绘制场景平面、立面、剖面图纸，明确场景尺寸、支撑结构、材质规格，并标注道具、装饰的位置、尺寸及固定方式。

2.3 沙盘类装置：应标注沙盘比例、整体尺寸，并明确底座结构、材质及固定方式等。

2.4 机械互动装置：应绘制机械结构详图、安装定位图，标注机械部件的规格、材质、连接方式，并明确互动逻辑、操作点位及安全防护结构的尺寸、位置。

2.5 艺术模型（标本及模型）：应按设计比例绘制模型平面、立面图纸，明确模型尺寸、材质规格、拼接方式，并标注安装固定点。

2.6 吊挂装置：应按照吊挂标本或模型绘制平面、立面图纸，明确模型尺寸、材质规格、拼接方式，并标注安装固定点，同时提供吊挂应力测算的安全标准。

#### 3. 定制展柜展台深化图

3.1 尺寸与结构：根据标本或模型尺寸，必须明确展柜/展台的整体尺寸、内部格局尺寸，绘制结构详图，标注框架、层板等部件的规格、厚度及连接方式，确保结构稳固并适配展品承重。

3.2 材质与工艺：应标注主体、台面、玻璃等部件的材质、规格、颜色，明确表面处理工艺及拼接、密封工艺要求。

3.3 功能与防护：涉及灯光、恒温恒湿等功能的，需标注设备位置、线路走向及控制方式；必须明确展柜的防护措施，如玻璃防护、防尘密封等。

3.4 安装细节：应标注安装定位、固定方式及连接件规格，明确与地面、墙面的贴合要求，并预留检修空间。

### （四）室内电气工程施工图要求

1. 依据场馆现有的照明配置，深化展项的重点照明灯具、展柜照明灯具等。

2. 依据场馆现有的插座配置，合理安排展项多媒体设备的位置。

3. 照明灯具或设备新增配电箱时，需系统图标注配电箱型号规格、负荷容量、需要系数、电器元件型号规格、回路编号、回路用途、导线型号、敷设方式、进线方式等。

4. 特殊的照明灯具 (如发热量较大或重量较大的灯具) 须注明安装注意事项。

### （五）标本安装、鱼缸、智能化系统专项图纸要求

1. 标本安装图纸：针对吊装、支撑、壁挂、恒温恒湿展柜、浸制标本盒五大类标本安装形式，单独绘制安装施工图、结构详图、承重测算图，标注配件规格、材质、固定方式。

2. 鱼缸系统图纸：绘制淡水鱼缸、珊瑚鱼缸平面、立面、管路走向图、设备安装节点图，标注管材、设备参数、固定方式。

3. 智能化系统图纸：绘制温湿度控制系统布线图、传感器点位图、中控系统拓扑图、设备联动示意图。

中标人应在项目实施过程中，经采购人最后审核通过后，应向采购人完整移交符合国家标准要求的相关完整的纸质及电子图纸等相关材料。

## 五、专项技术规范

### （一）项目主材及材料相关要求

1. 布展通用材料要求：所有主材采用E0 级环保材料、B1 级及以上阻燃材料，所有材料必须具有国家规定的合格证明。

2. 布展专项材料:在本项目中，投标人所用于布展的专项材料，包含但不限于亚克力板、木框、铝合金、各类木质模型等材料。

▲2.1亚克力展板：技术要求详见附标1

▲2.2木框展板：技术要求详见附标1

▲ 2.3磁吸铝合金展板：技术要求详见附标1

▲2.4木制立体模型：技术要求详见附标1

2.5背胶材料：采用水性背胶PP，应符合国家相关环保要求。

### 3.展厅地板材料：

### PVC 同质透心地板：厚度≥2mm，防滑阻燃；耐磨性（体积损失）≤2.00mm³，挥发物含量≤10g/㎡，氯乙烯单体含量≤5mg/kg；燃烧性能 B1 (B-s1,t0) 级。

### （二）展柜及配套家具全维度技术要求

#### 1. 展柜通用要求

1.1 操作性：单人可独立操作，展示空间、设备维护空间、照明系统空间相互独立、独立开启，互不干扰。

1.2 协调性：材料、照明以突出标本为核心，展柜本体视觉弱化，融入展厅整体环境。

1.3 安全性：整体采用钢架结构，玻璃使用双层夹胶安全低反射玻璃，结构牢固可靠。

1.4 照明控制：灯光隐蔽出光，可调控照度与角度，过滤红外光、紫外光与热量，避免损伤标本。

1.5 耐用性：适配室内长期使用环境，结构、材质无明显老化、变形。

▲1.6微环境控制：技术要求详见附标1

#### 2. 展柜相关部件技术参数

2.1 骨架与柜体

▲承重标准：技术要求详见附标1

主框架：采用 100×50×2mm 及以上钢管做立栅，50×50×2mm 及以上方钢做横梁，配备水平调节装置，符合 GB/T6725-2017、GB/T700-2006 标准。

外饰面：1.5mm 厚冷轧钢板，抗拉强度 270～410MPa，断后伸长率≥30%，符合 GB/T228.1-2021、GB/T232-2024 标准。

内部密封板材：0.8mm 厚镀锌钢板，抗拉强度 270～410MPa，断后伸长率≥28%。

▲2.2铝合金型材：技术要求详见附标1

▲2.3 背板/侧板/底板材料：技术要求详见附标1

▲2.4 玻璃：技术要求详见附标1

▲2.5 环保要求：技术要求详见附标1

2.6 密封系统：采用环保有机硅密封胶条 + 结构密封胶组合，胶条拉伸强度≥7.0MPa，撕裂强度＞15KN/M，阻燃 FV-0 级；密封胶符合 GB16776-2005，邵氏硬度 20-60。

2.7 拓展预留：柜内应预留防盗报警、防震底盘系统安装位置。

3. 展柜开启方式与智能控制系统

3.1 墙柜：电动外移+手动左右平移，柜门开启≥60%；独立展柜：90°旋转开启；组合展柜：电动升降及掀起式，升降高度≥玻璃高度，掀起角度≥45°。

▲3.2 控制方式：技术要求详见附标1

#### 4. 展柜专用照明设备参数推荐

4.1 LED 展柜小射灯（3W）

芯片：采用大功率 LED 芯片，光效≥110 lm/W，色温 3000K/4000K 可选，Ra≥95，R9＞90，SDCM＜2，寿命≥50000 小时。

结构：出光角度 6-60°，360°水平旋转、±30°垂直调节，自带 30° 防眩角，纯铝合金灯体，开孔 45mm。

电气：3V 700mA 恒流驱动，1-100% 线性调光、无频闪，具备短路、过流保护，通过 CCC 认证。

4.2 LED 展柜偏光洗墙灯（10W）

▲芯片：技术要求详见附标1

结构：可嵌入式安装，开孔不大于 140mm*40mm，压铸铝灯体，自带 20°防眩角。

电气：AC220-240V 输入，0-10V 恒流驱动，无频闪，产品须通过 CCC 认证。

4.3投标人提供的灯具厂家需具备 ISO9001、ISO14001、ISO45001 体系认证。

#### 5. 恒湿机+植物防虫防霉片防护系统参数

投标人应充分结合上海临港高温高湿气候，所有展柜应配置不低于恒湿机+植物型防虫防霉片等防护系统。

5.1 恒湿机参数

检测范围：温度-40℃~125℃，湿度 0~100% RH；

检测精度：温度＜0.2℃，湿度＜2% RH。

▲调控能力：技术要求详见附标1

净化功能：可去除氮氧化物、二氧化硫、VOC 等污染物，去除效率≥99.5%。

其他：噪音＜43dB，功率≤120W（最大），支持手机 APP 远程管控，LCD 中文面板显示，工作环境 5℃~40℃，通信传输距离≥300 米。

5.2 植物型防虫防霉片

供应商提供的防虫防霉包，防霉等级 0 级,成分应包含肉桂、香草、薄荷、石菖蒲等草本植物，单片尺寸不小于 60*90mm，应根据本项目的模型及环境配备足量的防虫包。

#### 6. 展柜厂家资质要求

展柜生产厂家需持有有效期内质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、售后服务体系认证证书。

### （三）标本安装技术参数推荐

#### 1. 吊装类标本与模型的安装标准

适用对象：软骨鱼类、龟类、水母、豚类等皮张剥制标本；

吊挂长度：5000mm-9000mm，高度 3800mm-7800mm。

▲配件要求：技术要求详见附标1。

2. 底部支撑式展托标本安装标准

适用对象：鱼群、旗鱼、豚类等皮张/骨骼标本；

支撑高度 450mm~750mm。

▲配件要求：技术要求详见附标1。

#### 3. 壁挂/墙面嵌入式标本安装标准

适用对象：中型鱼类、海豚、贝类、无脊椎动物标本；应根据展出标本适配相应展架。

▲配件要求：技术要求详见附标1。

#### 4. 独立恒温恒湿展柜标本安装标准

适用对象：企鹅、珍稀标本和易损标本等剥制标本；

展柜不小于 2000mm×1200mm×2200mm。

▲结构要求：技术要求详见附标1。。

#### 5. 浸制标本盒陈列安装标准

适用对象：中小型鱼类、虾蟹、棘皮动物等浸制标本；

层板内部推荐预埋不低于1.5～3mm Q235 冷轧镀锌钢板补强，以隔绝锈蚀污染板面。

### （四）电路及灯光系统技术参数

#### 1. 各类专业灯具技术参数推荐

防眩筒灯（50W）：色温 4000K，光束角 15°，Ra≥90，色容差＜5，香槟金防眩杯，明装吸顶，压铸铝灯体，带防坠绳。

防眩筒灯（24W）：色温 4000K，光束角 24°，其余参数同 50W 筒灯。

固定式射灯（36W）：光束角 15°-60°可调，4000K，Ra≥90，普瑞芯片，360°水平旋转、90°垂直调节，支持单灯调光调色温。

轨道射灯（25W）：光束角 15°-60°可调，其余参数同固定式射灯。

- 线缆、管材等电气辅材参数推荐

#### 金属软管：DN20；

配管：JDG20、JDG25。

电力线缆：WDZB-BYJ2.5、WDZB-BYJ4；

音频线：300 芯金银线；

网线：UTP6 六类网线。

投标人应采用满足国家相关标准要求的各类材料，以保障安全。

### （五）多媒体系统技术参数

#### 1. 各展区多媒体终端推荐：

（1）序厅 LED 墙面大屏，应提供大屏，数量不低于1个。

具体参数：

屏幕p1.86；

▲尺寸：技术要求详见附标1；

▲LED点间距等参数：技术要求详见附标1；

最佳可视距离 2M-50M；供电电压 AC220V/50HZ；使用环境温度 -20℃~+60℃；LED封装方式 SMD1515。

- 视频处理器：数量不低于1台。

可支持2路HDMI1 4和2路DVI输入4；支持最大带载1180万像素，最宽16384像素，或最高8192像素 ；支持最大输入分辨率 8k ；支持自定义分辨率设置。

- 卡包音响：不低于2台。

中低音喇叭1×8" (120磁Φ35mm) ；高音喇叭1×1.25" (Φ25mm) ；频响 (±3dB) : 80Hz-20kHz ；额定/峰值功率：200W /400W；阻抗不低于8欧；敏度 不低于96dB；最大声压SPL不低于119dB；覆盖角度（H×V）： 120°×60°；产品尺寸不低于（W*D*H）:200*250*300 mm 。

- 后级功放：投标人可按照设计方案所需配套适宜台套数。

单机功率可选：400W/8Ω或600W/4Ω或1200W/8Ω桥接；频率响应：20Hz-20KHz,+/-1.5dB；总谐波失真：≤0.1%；信噪比：≥85dB；输入灵敏度不低于：0.775V/1.4V；输入阻抗（平衡/不平衡）：20KΩ/10KΩ；电压增益（8Ω时）：37dB。

- 主机：投标人可按照设计方案所需配套适宜台套数

不低于I7/8G/256G-SSD/4G独显配置，数量按投标人设计方案配置。

- 展示多媒体系统，应配套中控操作系统软件。

- 触控显示器：不低于65英寸。不少于4台。

具体参数应满足如下：

- 屏幕显示：物理分辨率不低于3840 x 2160；背光类型直下式WLED；显示比例：16:9；显示帧率：不低于60 Hz；对比度：5000:1；可视角度：178°；色域：NTSC 95%；触控方案：红外感应技术；触控点数：Win 40点；内置麦克风：8阵列麦克风；拾音距离不小于8m；安装方式：支持壁挂或镶嵌；播放方式：支持中控点播。

- 显示器1，不低于65英寸。数量不少于8台。

具体参应满足如下：

分辨率不低于：3840 x 2160；背光源类型：直下式WLED；亮度：不低于320cd/m²；对比度：1200:1 (Typical)；寿命不低于：30000 Hrs；CPU ：不低于四核，运行内存不小于4 GB；存储内存不小于32 GB；播放方式：支持中控点播。

- 显示器2：不低于98英寸。数量不少于1台。

具体参应满足如下：

分辨率不低于：3840 x 2160；背光源类型：直下式WLED；亮度：不低于320cd/m²；对比度不低于3000:1 (Typical)；寿命：30000 Hrs以上；CPU ：不低于四核；运行内存不小于4 GB；存储内存不小于32 GB；安装方式：支持壁挂或镶嵌；播放方式：支持中控点播。

- 中控集成管理系统

应包含不低于 32 位智能可编程中央控制器、WIFI AP 服务器、不低于11英寸控制终端、无线键鼠、企业级千兆路由器、不低于24口千兆POE交换机、室内双频无线AP、42U机柜、机架式 10A/16A PDU 等全套设备，应提供相关的全域智能中控软件。

支持多媒体设备的集中开、关控制；支持插U盘播放、网线和连接WIFI；支持office/图片/视频格式/音频格式/网页/滚动字幕,天气/时间/流媒体直播等插件。

### （六）鱼缸技术参数

### 本项对应于各类水生生物展具用。

#### 1. 淡水鱼缸整套设备参数，投标人可按照设计方案所需配套适宜台套数。

缸体：不低于15mm 超白钢化玻璃，透光率≥91.5%，含铁量≤150ppm，紫外线阻隔约 38%。

底座：50mm/3.0mm 不锈钢方管焊接，带水平调节脚，焊点二次防锈防腐。

过滤系统：采用玻璃三级过滤槽（物理 + 生化 + 清水仓）；不低于9000L/h 变频浸没式循环水泵；过滤材料应包含红外纳米细菌屋、过滤棉、珊瑚沙等。

水质处理：不低于36W管道式紫外线杀菌灯，波长不低于250nm，寿命应在      4500-5000小时内。

温控与增氧：不低于0.5KW不锈钢加热棒，带防烫罩，具有漏电保护功能；不低于10W静音氧气泵，应具有纳米气盘、逆止阀。

管路：采用食品级 UPVC 管材，耐压不低于 1.6MPA，铅析出≤0.01mg/L。

#### 2.珊瑚鱼缸整套设备参数要求,投标人可按照设计方案所需配套适宜台套数

#### 本项旨在为海洋性生物珊瑚类等海洋生物展览用。应根据海洋生物配备培海必要的设备，诸如包含但不限于：四头滴定泵、不低于25W变频造浪泵、1/2HP 恒温机等必要的设备。

缸体：不低于15mm 超白钢化玻璃，透光率≥91.5%，含铁量≤150ppm，紫外线阻隔约 38%。

底座：50mm/3.0mm 不锈钢方管焊接，带水平调节脚，焊点二次防锈防腐。

过滤系统：采用玻璃三级过滤槽（物理 + 生化 + 清水仓）；不低于12000L/h 变频浸没式水泵；过滤材料应包含红外纳米细菌屋、过滤棉、珊瑚沙、珊瑚活石、陶瓷环等。

水质处理：不低于36W管道式紫外线杀菌灯，波长不低于250nm，寿命应在      4500-5000小时内。

温控与增氧：不低于0.5KW不锈钢加热棒，带防烫罩，具有漏电保护功能；不低于10W静音氧气泵，应具有纳米气盘、逆止阀。

管路：采用食品级 UPVC 管材，耐压不低于 1.6MPA，铅析出≤0.01mg/L。

本项重点技术参数汇总如下

附表1 重点技术参数汇总表

| 序号 | 类别 | 技术参数 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布展专项材料 | ▲2.1亚克力展板：拉伸强度≥70MPa，总透光率≥93%，洛氏硬度≥91。 | 投标供应商应提供技术参数满足招标需求要求的承诺函，并加盖公章。 |
| 2 | 布展专项材料 | ▲2.2木框展板：采用阻燃中密度纤维板，燃烧性能符合GB 8624 B1 (C-sl,d0,t2) 级。 |  |
| 3 | 布展专项材料 | ▲2.3磁吸铝合金展板：符合GB/T 3880-2012、GB/T 3190-2008 标准。 |  |
| 4 | 布展专项材料 | ▲2.4木制立体模型：应采用4mm–18mm阻燃胶合板，涂刷水性哑光清面漆；板材燃烧性能为GB 8624-2012 难燃 B1 (B-s1,d0,t1) 级。 |  |
| 5 | #### 展柜要求 | ▲1.6 微环境控制：适配上海高湿气候，具备微环境调控、防虫防霉能力；展柜换气率≤0.5d﹣¹，满足高密封标准。 |  |
| 6 | 展柜要求 | 骨架与柜体: ▲承重标准：持续加载下主体结构位移＜15mm，搁板最大挠度≤4.00mm，残余变形≤0.3mm，24h 加载试验后无塑性变形。符合GB/T3325-2024、GB/T10357、GB/T13667.1 相关国标检测要求。 |  |
| 7 | 展柜要求 | ▲2.2 铝合金型材：壁厚≥3mm，牌号 6063、状态 T6，抗拉强度＞205N/mm²，断后伸长率≥8%；静电粉末喷涂处理，光泽度偏差≤±3，色差 ΔEab≤1.5，附着性 0 级，粉末阻燃等级 V-0 级，符合 GB/T 5237 系列标准。 |  |
| 8 | 展柜要求 | ▲2.3 背板/侧板/底板材料：采用不低于18mm 及以上 E0 级优等品中纤板，全封闭铝塑膜包覆，做密封、防火、防有害气体、防虫处理；板材含水率≤8%，握螺钉力≥1200N，燃烧性能 B1 级；配套棉布燃烧性能 B1 级。 |  |
| 9 | 展柜要求 | ▲2.4 玻璃： 应采用5+0.76+5/6+0.76+6/8+0.76+8 超白夹胶玻璃，可见光透射比≥90%，紫外线透射比≤0.2%，可见光反射比≤8%，通过落球冲击、霰弹冲击检测。 |  |
| 10 | 展柜要求 | ▲2.5 环保要求：中纤板甲醛释放量＜0.05mg/m³（E0 级）；棉布甲醛含量≤75mg/kg，禁用可分解致癌芳香胺染料，符合 GB/18401-2010 B 类标准。 |  |
| 11 | 展柜要求 | ▲3.2 控制方式：可适用无线平板电脑控制（蜂窝数据传输，禁用 WIFI / 蓝牙），可控距离≥10 米，一对一控制单扇柜门，配备电控保险、应急手动开启功能（断电可用）。 |  |
| 12 | 多媒体系统技术要求 | 序厅 LED 墙面大屏: ▲尺寸：不低于5m*3m（供应商可根据实测微调）， |  |
| 13 | 多媒体系统技术要求 | ▲LED点间距1.86mm ；整屏显示比例16:9；单元板尺寸320mm*160mm；单元板分辨率 172点*86点；扫描方式 1/43扫描；像素密度不低于288906 点/㎡；亮度 ≥600cd/㎡；对比度 6000:1；换帧速度 ≥60(帧)/秒；刷新频率 ≥3840Hz；平整度：任意相邻像素间≤0.5mm；单元板拼接间隙＜0.5mm；LED平均寿命大于10万小时；可搭载广告信发系统，支持中控点播。具有LED专用支撑结构。 |  |
| 14 | 展柜要求 | 专用照明设备要求：LED 展柜偏光洗墙灯（10W）， ▲芯片：大功率 LED 芯片，光效≥110 lm/W，色温 3000K/4000K 可选，Ra≥95，SDCM＜2，寿命≥50000 小时。 | 投标供应商应提供所投产品的说明书，并用显著标记标注相应技术参数。 |
| 15 | 恒湿机参数要求 | ▲调控能力：湿度调控范围 25% RH～75% RH，调湿准确度≤1.5% RH；24h 除湿/加湿量均≥1kg；8h 内可完成不低于 10m³ 空间高低湿度切换。 |  |
| 16 | 标本安装技术要求 | 吊装类标本与模型的安装要求： 适用于软骨鱼类、龟类、水母、豚类等皮张剥制标本， ▲配件要求：应采用1mm~4mm 规格 304 不锈钢钢丝吊索，材质为优质不锈钢+合金+铝，长度可调，执行 GB/T20118-2017 标准，承重 50KG-500KG. | 投标供应商应详细罗列所采用的配件的材料参数。 |
| 17 | 标本安装技术要求 | 底部支撑式展托标本安装标准要求： 适用对象：鱼群、旗鱼、豚类等皮张/骨骼标本， ▲配件要求：H59 黄铜杆（直径 3-5mm）、17mm 厚杉木芯 ENF 级生态板，板材甲醛符合 GB/T2912.1-2009 标准。 |  |
| 18 | 标本安装技术要求 | 壁挂/墙面嵌入式标本安装标准： 适用对象：中型鱼类、海豚、贝类、无脊椎动物标本；应根据展出标本适配相应展架， ▲配件要求：17mm 厚杉木芯 ENF 级生态板、2.5~100mm 规格 304 实心不锈钢棒，环保达标。 |  |
| 19 | 标本安装技术要求 | 独立恒温恒湿展柜标本安装标准： 适用对象：企鹅、珍稀标本和易损标本等剥制标本； ▲结构要求：加厚配重实木底座+弧形主支撑+辅助细杆架，全套支撑件采用 304 不锈钢棒，板材为 17mm ENF 级生态板。 |  |

针对上述重要参数，投标供应商应在投标文件中清晰罗列满足要求的承诺函、产品说明书或投标材料配件材料参数，未提供承诺函、说明书或未清楚罗列配件材料参数视为负偏离。在采购项目执行实施过程中，采购人权利按需要求中标人送检或提供可以证明参数符合要求的第三方检测报告，相关涉及费用均由中标供应商承担。

- 视频演示、设计图纸要求

（1）项目视频演示要求：投标人须提供针对本项目的方案视频演示。视频重点突出展示供应商对中心场地的平面功能分区、落地三维效果和色彩搭配风格。呈现形式可选用PPT、效果图视频、方案推演、三维演示等，无论一种或多种形式，均应集成制作为一个总长不超过5分钟的视频展示，格式应为MP4。

## （2）项目设计图纸要求：投标人应针“四、设计图纸要求”及采购人技术要求,提供项目初设图纸作为评审依据。图纸需符合本项目展陈规范，方案逻辑清晰、功能分区合理，人流动线顺畅。图面表达完整，平立剖面、节点详图齐全，尺寸标注规范；展柜、安防、照明点位布局科学。制图标准统一，图面整洁无误。创意贴合展陈主题，空间氛围适配展陈定位。

## 七、其他通用要求

### （一）现场条件和周围环境管理要求

1. 施工现场

供应商使用的施工场地除采购人指定的施工场地范围外，原则上不再提供其它施工用地。

2. 临时用水、用电

进场前提前做好现场的施工用水、施工用电安全保护措施，并经保卫处现场确认。电焊需专业人员操作，并提前到保卫处办理动火证明。对施工临时水、电费用由采购人承担，不另行收费。

3. 注意事项

3.1 进出场道路

进出施工现场，应严格按照规定的路线行走，并自觉遵守交通法规，不得中断交通，必须保证路段的畅通，不得破坏交通设施。重型施工机械进入施工现场必须采取措施，若损坏路面的应赔偿。

3.2 施工保护

供应商必须详细了解工程范围区内及附近施工影响区域是否存在其他管线和不允许损坏的建（构）筑物；如果有，则必须采用有效保护措施保护现有设施。

对于重型施工机械进出，供应商必须认真调查途经道路目前的承载能力，如其不能满足要求时，供应商须考虑采取加固措施，如造成道路路面损坏，供应商必须及时修复。

3.3 供应商需保证响应时所选用的设备及材料规格型号品牌等满足设计规范、消防验收规范。在采购外购件前，必须事先提供样品并经由采购人确认后，方可采购；采购人对外购成品件质量的确认，并不免除供应商对该产品应承担的质量保证责任。

3.4 各供应商在编制投标文件前，应根据采购人提供的总平面布置图自行对施工区域的现场进行详细的踏勘，熟悉施工现场及周围地形、地貌、水文、地质、河道、交通道路等情况，供应商应在充分了解现场施工条件、施工要求及特点，仔细分析施工过程中可能会遇到的问题并认真调查其情况后，作出准确报价。因现场勘查不充分导致的报价缺失由供应商自行承担，供应商后续不得以不完全了解现场情况为理由而提出额外付款或延长竣工日期等索赔的要求。对此类要求，采购人将不作任何答复和考虑。

3.5 各供应商应针对本工程施工实际情况，制定安全文明施工管理措施。所需费用以“安全文明施工措施费”项在总价中单列，并一次包干。

3.6 各供应商在报价中要充分考虑施工期间材料、人工及机械的市场、政策等变化因素，供应商的响应价格一经确认，在施工期间不得以任何理由要求调整。

3.7 各供应商应充分考虑施工中可能遇到的各种不利因素，并在响应文件中加以说明，列出相应的应急技术措施方案。并在响应文件技术标书中具体说明，应急处置所需费用在措施项目中计列，并计入总价一次包干。无论供应商在报价中是否计列此费用，采购人将一律视为供应商已确认了上述要求。

3.8 各供应商应根据本工程的实际情况结合自身的经验对本工程的难点和重点进行分析，并针对这些难点和重点制定切实合理的方案和有效控制措施，确保工程安全、质量、进度。

3.9 各供应商应充分注意到上述各项事项和要求，所需费用在响应报价时予以考虑。无论各供应商是否开列费用，采购人将一律视为供应商已确认上述要求和包含所需费用。

4. 资料和信息的使用

涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是采购人现有的和客观的，采购人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但供应商据此作出的推论、判断和决策，由供应商自行负责。

### （二）承包范围、承包方式、材料设备供应原则

#### 1. 供应商承包范围

此处所述的范围只是概括，并不能视为完整无缺的。供应商须研究有关文件、技术规范、国家的有关规定和范围、图纸等并自行踏勘工程现场，完全了解本服务的实际范围。本服务包括但不限于以下：

根据本采购需求文件及补充文件（如有）、布展服务范围图纸与展陈大纲，提供布展设计及制作一体化服务。

完工时拆除所有临时设施、清理施工场地和保持现场整洁，并做好竣工资料，按时交付采购人，整理现场施工记录并交付采购人归档；

所有设计与制作规范要求以及为取得政府主管部门批准所需的相关检测及要求；

在采购需求文件内所说明及/或招标期间所增减及/或供应商所确认的工程内容、所有在合同文件中及扩初设计、工程施工图中所提到和反映的工作。

#### 2. 承包方式

布展设计制作一体化承包方式：包总价、包综合单价、包工期、包质量、包安全、包文明施工和包验收的承包方式。

#### 3. 材料及设备供应原则

3.1 本项目所需材料、制品、设备（除甲供设备）原则上由供应商负责采购，由供应商采购的物品与制成品均应附有准用证、质量保证书和检验合格证等并符合设计文件及国家有关规定。对质量不符合要求的材料、制品、设备，一律不得使用到本项目上，否则，由此产生的一切后果，由供应商负责，并承担由此产生的一切损失。

3.2 由供应商负责采购的并影响项目造价、质量、外观等的重要材料、制品、设备（除甲供设备）的品牌、规格等须经采购人书面确认后方可进行采购，否则监理工程师和采购人有权不予批准进场和使用。

3.3以上采购人建议方案，如有投标人针对本项目有更优，更佳方案，采购人也接收。

### （三）工期管理要求

1. 合同工期

本工程合同工期和计划开、竣工日期为供应商在响应文件中承诺的工期和计划开、竣工日期，并在合同协议书中载明。

2. 本工程供应商应在上述期限内完成本采购的所有工作内容，具体进度计划（包括提供给其他工程工作面的时间），由各供应商在投标文件中列明，具体实施时应服从采购人的安排。

3. 工程交工验收后，供应商应向采购人提交竣工报告，由采购人组织验收，验收时间不做工期累计。工程验收不合格需返工，则返工日期将作为工期累计。

4. 工程竣工验收时，工程竣工资料应同步完成，且应通过相关部门验收完毕。对于因供应商原因致使竣工资料未按时完成的，作为逾期竣工处理。

### （四）工程质量标准与验收要求

#### 1. 质量标准

1.1 本工程要求的质量标准为符合现行国家、本市有关工程施工验收规范和标准。

1.2 本节中提出的各项功能要求和技术指标是对工程的最基本的要求，并未对一切细节做出全部详细规定，也并未充分引述有关标准和规范的条文，供应商所有与本项工程施工有关的技术要求均应符合招标时已颁布的中国国家、地方和行业标准，或相应国际标准的有关条文。

#### 2. 质量要求

2.1 本工程质量必须满足设计要求，并达到国家或上海市颁发的有关质量检验规范，建设单位对本工程的质量目标要求是：一次性验收合格。

2.2 为了保证工程质量，供应商应接受现场监理监督和检查，直至工程竣工验收。如供应商违章施工，使用不合格材料或工程质量不合格，监理人有权要求返工或停止施工，由此造成的损失和工期延误由供应商负责。因供应商原因达不到工程验收标准，由供应商承担修复或拆除重建的费用，工期不予顺延，拆除重建后仍达不到合格标准的，供应商应承担违约责任。

2.3 供应商必须严格按照国家现行的工程施工及验收规范、质量评定标准和本市有关保证工程质量的若干规定进行施工。采购人将组织设计、勘察、监理和供应商等有关部门按照国家施工及质量验收规范和本市有关规定进行验收，报建设工程质量监督管理部门和相关部门备案。

### （五）适用国家/地方/行业规范与标准

1. 除合同另有约定外，本项目适用现行国家、行业和本市规范、标准和规程及各类专业标准图集，构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，供应商应书面予以澄清，除采购人有特别指示外，供应商应按照其中要求最严格的标准执行。

2. 除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本招标需求和技术标准要求及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款的约定办理。

### （六）项目团队配置、人员管理要求

1. 组织架构：组织架构合理，人员配置全面，能够管理组织团队完成工程进度、质量、安全的目标。请以文字和网状图表形式说明本项目的人员组成和架构。

2. 项目经理及设计负责人、技术负责人应是该项目施工现场的实际操作者，不得同时在其他在建工程项目担任工程总承包项目负责人、施工项目负责人，应当有类似项目的展览、展示项目管理经验。

3. 项目团队：项目团队需包括但不限于以下专业人员，项目经理1人、设计负责人1人、技术负责人1人，上述负责人需均具有中级及以上工程师职称；除项目经理、设计负责人、技术负责人以外，还应包括安全员、施工员、资料员、质量员、材料员岗位各1人，所有人员须提供职称证书、岗位证书，项目团队人员应提供企业有效的社保证明。

其他人员安排，投标供应商可自行补充配置优化。

4. 未经业主同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如业主认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

### （七）供应商体系认证

供应商具有质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的优先考虑。

### （八）质保、售后响应、竣工资料专项要求

1. 质保期：整体项目（包含设备及设计等）提供不少于2年免费质保，质保期自竣工验收合格之日起计算。

2. 售后响应：接到故障通知后2小时内响应，24小时内安排人员到场处置。

3. 竣工资料：项目完工后提交全套竣工图、材料清单、验收报告、产品合格证明、设备使用说明书各 1 套。

4. 验收依据：验收工作严格按照国家现行规范、本招标文件要求、投标方承诺及上海海洋大学校内验收标准执行。

(九)其他要求

针对本项目技术标准及验收要求，采购人在项目实施、检验、验收全过程中，有权随时要求供应商提供（如需）布展施工材料、吊装标本材料、设备仪器等全部相关材料、设备的第三方权威检测报告。所有涉及抽样、送检、检测、报告出具、复检等全部相关费用、成本及风险均由供应商全额承担，相关费用已综合包含在投标总价及合同价款内，采购人不再另行支付任何费用。

中标人应自行承担本项目从前期实施、现场安装、系统调试、测试直至竣工验收全过程所需全部工具、工装、检测仪器、配套设备的采购、租赁、运输费用；凡项目实施必要的第三方检测、第三方技术支撑、第三方工具使用产生的相关开支，均已综合计入投标报价，采购人无需另行付费。

投标人应将项目中控集成管理系中所需的多媒体硬件、配套软件，基础网络、安防、广播均布置至弱电间。此项当中的所涉及的系统集成的所有材料、安装与软件调试维护等工作及费用，均由投标人承担。投标人应在投标文件中提供技术方案。

投标人应在投标文件中详细列明布展及施工中所采用的材料、设备实施方案等。

## 七、中心布置展陈大纲

### （一）大纲使用说明

本项目设计内容及设计主旨主要参照《展陈大纲》执行，所有设计、布展、内容编制工作均需严格遵循大纲框架、主题、分区及内容要求。

### （二）附件索引

02：展陈大纲

附件1-10：标本清单

附件11：原始平面图

02-展陈大纲

一、序厅

（一）大厅：展示水生生物认知与实训创新中心的建设背景及基本概况，渲染海洋氛围。

（二）生物的起源和演化：以时间为线，介绍生物从海洋到陆地的演化历程。

二、功能展示区

- 鱼类标本区：陈列并介绍馆藏各类鱼类标本，展现馆藏标本的丰富、繁多与珍贵，展示各类鱼类标本约500～700种。

- 无脊椎生物区：展示代表性的无脊椎生物标本，突出环境对生物演化的塑造作用。

（三）海洋生物区

1. 滩涂水生生物专区：展示滩涂区域的标志性水生生物标本，对应彰显学术研究的重点领域；

2. 软骨鱼类专区：展示具有代表性的海洋软骨鱼类标本，呈现软骨鱼的分类及核心特征；

3. 珊瑚礁鱼类专区：展示具有代表性的珊瑚鱼类标本，呈现与珊瑚礁的生境关系；

4. 头足类专区：展示具有代表性的海洋头足类标本，对重点内容进行科普；

5. 除头足类以外软体动物类专区（多板纲、腹足纲、掘足纲、双壳纲）：展示除头足类以外海洋软体动物门代表性生物标本，对重点内容进行科学介绍；

6. 抹香鲸、白鲸标本陈列专区：展示抹香鲸、白鲸的剥制标本与骨骼标本（抹香鲸标本已完成布展与安装）；

7. 中大型海洋生物专区：布置中央大厅的造景，展示具有代表性的中大型海洋生物标本，展现海洋环境的生机；

8. 软甲纲专区：展示具有代表性的海洋软甲纲生物标本，对重点内容进行科学介绍；

9. 除软甲纲以外的节肢动物类专区（肢口纲、鳃足纲、颚足纲）：展示具有代表性的各类海洋节肢动物标本，聚焦生物的细节开展介绍；

10. 棘皮动物、尾索动物及头索动物专区：展示具有代表性的生物标本，对重点内容进行科普；

11. 水生哺乳动物类专区：展示具有代表性的水生哺乳动物，展现水生生物多样性。

（四）种质、模式及珍稀标本区：重点展示上海海洋大学研究的种质标本、模式标本及具有学术意义的珍稀标本，体现我校在鱼类学领域的重大贡献。

（五）分类主题展区

1. 长江口生物：较为系统性地展示长江口的典型鱼类及其他水生生物，展现本土生态环境；

2. 淡水及海洋经济鱼类：展现淡水及海洋水域最具代表性的经济鱼类并说明其特点；

3. 生态环境保护：展示生物、生态与环境的主题，主要展示灭绝生物、濒危生物、变异生物和生物伤害等；

4. 朱元鼎学术精神：以科学家精神为主题，展示以朱元鼎为代表的著名专家学者的研究成果及学术精神；

（六）结语：宣传生态保护意识，展望人与自然的和谐愿景。

三、文创与研学区

满足师生交流与文创研学需要，提供文创产品展览，布置4～5组小型典型水族生态系统；同时具备休闲功能，设置咖啡吧，便于增强场馆与观众的情感黏性。

特别说明：项目投标单位须在本大纲基础上，结合各功能区划和标本的实际情况，组织专家制定并提供详细的布展实施方案。另上涉及的所需展示的标本主要清单详见附件1-10标本清单文件，标本样品由采购人提供。投标人应充分了解项目可能发生的情况，评估所需承担风险再投标。