# 临港主城区景观灯光运维管理项目（包2）

# 采购需求

## 包件2：2026年主城区景观灯光运维管理项目（建筑楼宇）

## 一、项目概况

### 1.招标范围与内容

本包件主要对临港新片区政府投资建设的城投大厦、数字金融大厦（含控制中心）、闵联大厦、电信大楼、广昊世纪大厦、百润时代中心、刚泰国际大厦、昊坤国际大厦、毓阳东首岸、申港南楼、申港北楼、检疫大厦、海关大厦、行政办公中心等15栋楼宇（含控制中心）景观照明设施提供日常运维养护服务。本项目含所有日常养护维修、已集中纳控设施节假日灯光编程及运行管理，总价包干。

## 二、技术质量规范

本包件的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

1、《城市照明管理规定》（住建部令（2010）第4号）；

2、《上海市市容环境卫生管理条例》（2022年9月22日上海市第十五届人民代表大会常务委员会第四十四次会议修订；

3、《上海市景观照明管理办法》（2019年11月21日上海市人民政府第25号令）；

4、《上海市景观照明设施运行维护工作指导意见》（2020年7月14日沪绿容〔2020〕293号）；

5、《上海城市环境（装饰）照明规范》（DB31T316-2004）；

6、《上海市防汛条例》（上海市人大常委会2014年修订）；

7、《上海市突发事件应急预案管理实施办法》（上海市人民政府办公厅2014年4月印发）；

8、《关于切实做好汛期安全生产工作的通知》（沪绿容办〔2018〕13号）；

9、《景观灯光照明设施维护规范（试行）》（上海市绿化和市容管理局2017年9月印发）

10、《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第28次会议通过）

11、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）

12、《上海市安全生产条例》（2011年9月22日上海市第12届人大常委会第29次会议通过）

13、《上海市建设工程文明施工管理规定》（2010年10月30日上海市人民政府令第48号）

14、《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理的若干意见》（沪府发〔2011〕1号）

15、《临港新片区景观照明设施养护管理制度》（试行）

16、《上海市景观照明技术规范》沪绿容〔2022〕310号

17、《浦东新区景观照明管理若干规定》浦府管规〔2023〕3号

18、《上海市景观照明规划（2024-2035年）》（沪绿容〔2024〕33号）

- 凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

- 招标内容与质量、人员要求

## ★ 投标人不得对《2026年主城区景观灯光运维管理项目（建筑楼宇）设施量清单明细表》的子目、工程量数量进行缩减，否则视为实质性未响应，提供加盖公章的承诺函。

## 《2026年主城区景观灯光运维管理项目（建筑楼宇）设施量清单明细表》见附件。。

### 1、设施量清单

| 序号 | 点位名称 | 质保期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 城投大厦 | 2019.8.7-2021.8.6 |
| 2 | （数字）金融大厦 |  |
| 3 | 闵联大厦 |  |
| 4 | 电信大楼 | 2022.8.1-2024.7.31 |
| 5 | 百润时代中心 |  |
| 6 | 广昊世纪大厦 |  |
| 7 | 刚泰国际大厦 |  |
| 8 | 昊坤国际大厦 |  |
| 9 | 毓阳东首岸（泓智大厦） |  |
| 10 | 申港北楼 |  |
| 11 | 申港南楼 |  |
| 12 | 检疫大厦（海关学院） | 2023.7.11-2025.7.10 |
| 13 | 海关大厦 | 2022.1.25-2024.1.24 |
| 14 | 控制中心 | 2022.1.25-2024.1.24 |
| 15 | 行政办公中心 | 2022.8.15-2024.8.14 |

### 2、养护工作基本要求

- （1）中标人主要工作频次

| 序号 | 分部工程项目 | 单位 | 工作量 | 工作内容描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯具及其附属设施巡查 | 次 | 730 | 每天早晚各一次巡查 |
| 2 | 检修配电箱及内部电器 | 次 | 52 | 每周一次检修 |
| 3 | 设施密封检修 | 次 | 52 | 每周一次检修 |
| 4 | 联网系统检查 | 次 | 52 | 每周一次检修 |
| 5 | 漏电保护装置测试 | 次 | 12 | 每月一次 |
| 6 | 设施保洁 | 次 | 12 | 每月一次 |
| 7 | 填报《月度养护报表》 | 次 | 12 | 每月填报一次 |
| 8 | 配合楼宇市政工程改建工作 | 次 | 5 | 配合涉及变更设施拆装工作；数量为预估 |
| 9 | 灯具固定装置检修 | 次 | 12 | 每月一次 |
| 10 | 设施上漆防锈处理 | 次 | 2 | 每半年一次 |
| 11 | 加固配电箱防盗设备 | 次 | 2 | 每半年一次 |
| 12 | 应急抢险（包括台风汛前准备、台风汛期值班抢险、台风汛后检查、应急处置工作、现场突发安全隐患时间的响应工作、租赁备品备件仓库、租赁应急值班工作室、配备应急抢险物资等） |  |  |  |

### （2）中标人每天需进行的养护工作

### 1）每天早晚各一次派专业人员对养护范围内的设施进行巡视，对灯具、电器、接线盒及接头处进行检修，发现问题及时更换，维修完成后须在下次亮灯前将修复完成的照片发至采购人。

### 2）每天一次对配电箱和控制系统进行安全检查，做好防偷盗、防盗电工作，保持控制系统处于正常状态。如发现设备用电异常或现场线路、电箱搭电情况应及时上报采购人，同时采取合理措施，防止持续盗电情况。

### 3）亮灯后，拍摄现场亮灯情况现状照片至养护工作网络群中。

### （3）中标人每周需进行的养护工作

### 1）按照《景观照明设施维护规范（试行）》要求，每周对配电箱及内部电器、所有接头进行1次整理、检修和清理；

### 2）每周对灯具、线路、电箱等设施上述设施的密封工作进行1次检查和维修，严格防止管线和灯具内部进水，以保持其内部的干燥和安全；

### 3）每周对养护范围内的无线联网系统进行1次检查，确保灯光控制中心的有效控制。

### 4）检查景观照明配电箱，重点观察配电箱有无变形，破损，水浸，小动物滞留等情况，如情况严重则需要及时通报修复；

### 5）检查配电箱内电压表、电流表、负载容量是否相符，工作指示灯是否正常，并检查电气回路保护装置是否正常工作，相应的断路器，熔断器、空气开关、避雷器等装置是否损坏。

### 6）检查供电电缆连接处是否有松动，护套是否有松脱、损伤及动物噬咬痕迹；

### 7）对于破损的电缆应及时做好绝缘防护措施，损坏严重时应予以分段（全段）更换。

### （4）中标人每月需进行的养护工作

### 1）每月1次，按日常养护工作内容填写《月度养护报表》和《电表抄数表格》。

### 2）对灯具的外罩、投射面及附属设施（支架、防盗构件、外露管线槽等）保洁1次，确保灯具的清洁无污渍；

### 3）对安装在高空的灯具设施的固定装置进行1次检查。如有必要须采取一定的加固措施。如发现有锈蚀迹象，必须及时更换。

### 4）对景观照明光源的光衰情况进行抽检，并对光衰严重的光源进行更换；

### 5）检查接线端子是否存在过热氧化情况，配电输出是否存在缺相的情况，输出电流是否超过线路负荷；

### 6）检查配电箱内设施、线缆、端子标识、电器原理图、物料清单等资料是否完好、清晰，如出现问题应及时改正；

### 7）检查线路绝缘，要求导线绝缘电阻>1MΩ（兆欧），电缆绝缘电阻>2MΩ（兆欧）；

### 8）检查景观照明供电线路所涉及到的电缆沟、电缆井、电缆管以及电缆桥架等相关设备，确保其无损坏，移位，锈蚀、破损等情况；

### 9）检查电缆过境孔、穿墙孔等处防水密闭情况，确保其无渗漏情况发生；

### 10）检查景观照明、配电箱设施防雷接地装置，确保其结构符合原设计要求，并正常工作；

### 11）检查景观照明、供配电设施的接地引线状况，确保其表面涂层完好无脱落；

### 12）检查室外照明配电箱体同接地桩连接是否牢固，接地桩是否存在腐蚀；

### 13）对室外配电箱的接地电阻测试，工作接地电阻及保护接地电阻不高于4Ω；

### 14）检查配电箱内的避雷器，查看其是否有损坏、失效的情况。

### （5）中标人每季度需进行的养护工作

### 1）根据养护工作要求，编制季度养护工作计划；

### 2）报送季度养护工作数据及工作总结。

### 3）配合采购人开展养护工作季度考核。

### （6）中标人每年需进行的养护工作

### 1）对灯具外罩及附属设施（支架、防盗构件等）进行2次的防锈处理；

### 2）每年对需密封灯具更换4次密封条；

### 3）做好养护范围内发生的楼宇市政工程改建配合工作，其中包括施工单位同招标人的居间沟通、配合和监督灯光设施变动施工、填写设施变更表格的工作；

### 4）根据景观照明安全管理工作要求，制订相应安全应急预案，并启动值班制和抢修制，相关信息报送采购人备案；

### 5）每半年加固配电箱的防盗设备，防止因偷盗设备造成的触电事故；

### （7）防台防汛期间的特殊工作要求

### 1）汛前准备：中标人成立防台防汛小组，建立防台防汛通讯网络，落实抢险队伍，添置必须的防汛器材，以加强防汛能力，做到召之即来，来之能战，战之能胜。同时检查区域内的全部设施，做到所有开关处于“分”或“关”的状态、配电箱门锁完好紧闭。按照临港新片区防汛部门要求，做好防汛网络签到工作；

### 2）汛期抢险：中标人须根据采购人所编制的《防台防汛预案》要求，在汛期期间严格按照四个预警等级工作要求进行响应。预警撤销后，中标人必须组织人员复查设施情况，并组织修理工作，将相关数据报送采购人。

### 3）汛后检查：预警撤销后，中标人做好防汛网络签退工作，同时必须组织人员复查设施情况，并组织抢修人员修缮工作，同时将此次汛期各项信息及数据以书面形式报送采购人。

### 3、日常养护工作基本要求

### （1） 亮灯级别

### 临港新片区景观照明亮灯保障工作分为Ⅰ级（特大）、Ⅱ级（重大）和Ⅲ级（日常）三个级别。临港新片区沿线景观照明目前采用“天天亮灯、天天巡查、天天养护、天天报到”的制度。

### Ⅰ级亮灯：以上海市市府办公厅、上海市绿化和市容管理局及临港新片区管委会发出的亮灯保障文件（通知）为准，包括年度重大节假日（元旦、春节、五一、国庆等）或全市性重大活动等；

### Ⅱ级亮灯：以上海市绿化和市容管理局景观管理处及临港新片区管委会的《亮灯通知》为准；

### Ⅲ级亮灯：以临港新片区管委会的日常管理机制实施。

### （2）日常养护工作要求

### 1）每天派专业人对养护范围内的设施进行安全巡视，对灯具、电器、接线盒及接头处进行检修，发现问题及时更换。根据景观照明的特殊性，为确保景观照明常亮常新，应采取更换或维修等手段，避免灯具设施光衰、老化、锈蚀、安全和过度能耗等问题。构成景观照明的主要元器件如：光源、整流器、开关、接线盒、反光板、灯罩（管）、控制箱（柜）等部件；

### 2）灯具的外罩、投射面及附属设施（支架、防盗构件、外露管线槽等）每月保洁1次，确保灯具的清洁无污渍；

### 3）按照《景观照明设施维护规范（试行）要求，每周对配电箱及内部电器、所有接头进行一次整理、检修和清理；

### 4）严格防止管线和灯具内部进水，养护单位做好日常养护，以保持其内部的干燥和安全；

### 5）中标人对灯具及其附属设备进行日常维修。对于由采购人发现的设施故障，维修完成后须在下次亮灯前将修复完成的照片发至采购人。采购人如未收到修复照片，则认定为未修复，中标人须提供书面材料说明原因后继续维修。如此后24小时候仍未修复，该故障点将作为重复故障点。采购人将每24小时检查一次；

### 6）若有设备或技术原因造成的灯具设施无法正常运行的情况，中标人应及时书面向采购人汇报现场情况，同时将情况填入月度养护报表中。中标人视情做出拆除设施或者保留设施的决定，则不作为故障处理。对仍然保留灯具设施的，中标人须保证设施安全可靠，防止发生意外伤害事故；对拆除的设施，中标人应及时派专人予以处理及安全存放；

### 7）为了不影响居民休息，故障维修作业时间一般不得晚于晚上23点。如23点后仍未完成维修作业，当晚中标人对故障点应做好安全措施，次日维修；

### 8）逢台风及恶劣天气，必须做到事前断电、事后及时检查修理，以保持灯具和电器设施处于不漏电、不短路的正常状态，地下管线、灯具内部和接线盒内不积水，接线处无渗水；

### 9）灯具外罩及附属设施（支架、防盗构件）须每年进行2次的防锈处理，但对于明显锈迹的情况须及时进行日常的清理、补漆，其灯杆每年2次油漆；

### 10）投光类灯具均应每年12月底更换一次密封圈；凡原有硅胶的接缝处，每年重补一次硅胶；如果发现脱胶情况须及时补胶。

### 11）每天对配电箱和控制系统进行安全检查，做好防偷盗、防盗电工作，保持控制系统处于正常状态。如发现设备用电异常或现场线路、电箱搭电情况应及时上报采购人，同时采取合理措施，防止持续盗电情况；

### 12）若发生灯具、线缆设备偷盗现象，应及时去当地警署报案，保存好受理单，由当地警署根据治安管理条例予以处置；同时应在下次亮灯前将缺损的灯具维修完毕或补齐，附属设施在24小时内未修复完成，须向采购人上报情况。在此期间产生的费用已包含在招标金额中；

### 13）中标人不得以任何理由改动（变）景观照明设施品牌、型号、设备外观和性能；

### 14）中标人须保证养护范围无线联网系统有效正确完整。如发现联网信号异常，应确认故障责任方：如属中标人责任，下次亮灯前自行维修完毕。如属联网设备养护单位责任的，由中标人24小时内取证，通知联网设备养护单位，并且报采购人备案。无线联网系统如发生故障，无法正常开关灯时，应按照亮灯要求进行手动操作，并将手动亮灯情况填入亮灯总结及月度报表中；

### 15）如遇大风、雷电、暴雨黄色及以上预警信号，必须于警报解除后巡查各自标段内设施情况，并及时上报设施损失情况。上报时间原则规定为警报解除当天。如遇特殊情况，最晚不超过次日上午；

### 16）按规定配合好楼宇市政工程或其他原因改建工作造成的灯光设施变更，其中包括施工单位同招标人的居间沟通、配合和监督灯光设施变动施工、填写设施变更表格的工作；

### 17）中标人应根据采购人的安全工作要求，制订并实施值班制和抢修制，相关信息报送采购人备案；

### 18）中标人应根据标段内灯具、电缆及控制箱类型，每种设施均需配备必要的配件作为维修备件。灯具类设施备件每种型号不得低于5套；电缆线材类设施每种型号不得低于100米；控制箱类设施每种不得低于2套；接触器、开关、漏电保护器等附属设备，各类型号不得低于5套；

### 19）按时按量完成采购人交办的其它突击性任务和指令性任务；

### 20）中标人对养护范围内的设施负安全责任；

### 21）中标人应符合采购人对养护范围内的设施安全管理标准，对安装在高空的灯具设施应定期对固定装置进行检查，确保灯具设施牢固安全，如发现锈蚀、松动、毁坏迹象的，必须及时更换；对安装在绿化，人行道、码头、堤岸等处的灯具设施应确保无漏电，对周围行人不构成人身安全伤害等情况；加固配电箱的防盗设备，如发生漏电及保护措施不当而造成的人身伤害等各类安全事故的，由中标人承担一切经济和法律责任。

### 22）中标人应确保本养护合同周期内设施完好。在养护周期结束时，可确保设施保持正常亮灯，顺利移交。

### 23） 根据上海市户外设施安全管理工作的要求，中标人做好全年的安全防范养护工作，应聘请符合上海市质量监督局许可的安全检测单位对标段内设施进行安全检测工作，对照明设施出具《户外设施安全检测自查报告》。安全检测工作主要包括对包件内5%电气回路、绝缘电阻、断路器、熔断器、空气开关、避雷器、电箱等设施的电气性能和灯具固定支架强度、刚度、抗倾覆性能等技术指标进行安全检测。

### （3）电气安全要求

### 1）灯具应符合GB 7000 系列标准的相应规定。控制装置应符合GB 19510 系列标准的相应规定。除符合上述相关标准要求外，具体特殊要求如下：

### ①投光灯具、庭院灯具和道路灯具宜采用Ⅰ类灯具；

### ②安装在人员可触及的防护栏上的灯具宜采用Ⅲ类灯具；若采用非Ⅲ类灯具，应有额外的防意外触电的保护措施；

### ③控制柜应采用Ⅰ类防触电保护的产品；

### ④安装在预期让人进入的喷水池和水池内的水下灯具应使用Ⅲ类的灯具，其外部和内部线路的工作电压应不超过12 V AC 或30 V DC。

### 2）电气设备应有防止内部积水及水汽的设计。安装在不同地方和位置上的电气设备应符合相应位置的外壳防护等级。室外安装的灯具防护等级不应低于IP55，其中在有遮挡的棚或檐下灯具防护等级不应低于IP54，桥体安装的灯具应不低于IP65，埋地灯具防护等级应同时符合IP65 和IP67 要求，水下灯具防护等级应为IP68。室外照明配电箱、控制箱等的防护等级不应低于IP55。电气设备使用的接插件应满足IP65 或IP66 的要求。

### 3）电气设备使用的接插件应满足 IP65 或 IP66 的要求。

### （4）灯具温度和耐热要求

### 1）灯具内的电器配件的耐热等级必须满足使用环境的如下要求：

### ①露天工作的一体化灯具内，电器腔中的电器配件的耐热等级必须符合相应工作环境的要求，HID 灯具的镇流器上的Tw≥130℃，不应使用无Tw 标志的产品。触发器和电容器亦应视电器箱内最高环境温度来确定Tc 的数值，一般应选择Tc=85 ºC或以上的产品；

### ②露天工作的非一体化灯具电器箱内的电器配件的耐热等级必须符合相应工作环境的要求；

### ③地埋灯内的电器配件，应根据灯具外壳的材料、大小和安装环境的不同选用合适的耐热等级产品。

### 2）使用塑料外壳的灯具，其外壳应能承受灯具在异常工作条件下产生的过热。同时应能承受户外环境对材质性能的不利影响，长时间使用后不能降低外壳的原有防护等级。

### 3）具有散热孔的半户外型灯具应在散热孔处设金属防虫网。

### 4）对于安装于开关电源箱内的开关电源，高温天气已发生自保护熄火的情况，应当对开关电源箱加装风扇，已达到降温效果。

### （6）接地、防雷与安全

### 1）景观照明配电系统接地型式应采用TT 系统或TN 系统。安装于建筑物本体上，并直接由该建筑物内部电源供电的景观照明装置，其配电系统的接地型式应与该建筑物内照明装置的接地型式一致。

### 2）景观照明配电箱内设置的进线总断路器，应能同时断开相线和中性线。

### 3）除另有规定外，室外电气装置的下列外露可导电部分均应接地：

### ①电机、电器，Ⅰ类照明灯具的金属外壳、灯杆；

### ②配电装置的金属框架、金属构架、钢筋混凝土构架的钢筋及靠近带电部分的金属围栏等；

### ③电缆的金属外皮和金属保护管、接线盒及终端盒等。

### 4）安装于建筑物顶端或高空外墙上，以及空旷的广场等有可能遭受雷击的景观照明装置，应采用相应的防直击雷措施和防闪电电涌侵入措施，支撑景观照明装置的金属构件应接地。

### 5）220 V/380 V 系统中，所有景观照明配电箱应加装适配的电涌保护器（SPD）。

### 6）景观照明设备所有带电部分应采用绝缘、遮拦或外护物保护，距地面2.8 m 以下的照明设备应使用工具才能打开外壳进行光源养护。

### 7）游泳池、喷水池和戏水池等特殊场所的安全防护设计应按GB/T 16895.19―2017 执行。

### 8）景观照明配电箱不应设在低洼易积水处，箱底高出地面不应低于200 mm，配电箱底座应采取封闭措施。

### （7）亮（关）灯工作要求

### 1）中标人根据采购人亮（关）灯任务要求，应提前对养护范围内的灯光设施进行自查、调试。自查内容：包括灯具设施、联网遥控设施、供电设施完好情况。做好对损坏的光源和电器及时调换；对于II级及以上亮（关）灯活动，中标人应于亮灯活动前6小时，将本次自查情况结果书面报送至采购人；

### 2）现场亮（关）灯时间不得早于和迟于采购人规定的亮（关）灯时间5分钟。如发现灯光设施无法自动亮（关）灯的，需及时现场手动打开（关闭）景观照明电源。亮灯后，需在60分钟内拍摄所有设施的现场亮灯情况照片，发送至养护工作网络群中。

### 3）I级或II级亮灯任务时，由中标人应30分钟内向采购人汇报亮灯情况。

### 4）亮（关）灯期间当班巡检人员开展常态化巡检工作。如接到采购人关于设备故障、应急演练等通知的，巡检人员应在20分钟内赶到现场，听从采购人指挥并处置情况；

### 5）养护范围内的灯光设施应达到95％以上的亮灯率；在亮灯期间，若发生突发性灯具损坏，须立即采取措施，并及时报送采购人，做好记录；

### 6）凡II级及以上亮（关）灯任务完成以后2个工作日内，应向采购人提交当期亮（关）灯情况总结说明书。说明内容包括：亮灯值班人员、巡查次数、巡视时间、巡视人员名单、灯具站点故障情况及处理结果、联网遥控装置故障及报修情况、处理结果情况。

### 4、人员要求

### 投标人需根据招标要求配置拟派的人员，且均需为本单位在职正式职工。实施期间，如发生养护工作者人员变更的，须经采购人审核上岗资质及劳动关系后做出同意意见的，中标人方可更换相应养护工作者。

### 项目经理须具备2年及以上景观照明相关工作经验，项目管理人员须具备景观照明相关工作经验2年及以上，养护电工须具备现场养护2年以上的工作经验。同时，投标单位须提供安全员、材料员、资料员等岗位人员。

### ★：团队人员不少于10人。

| 岗位 | 本专业工作年限要求 | 职称或资格要求 | 建议配置岗位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 有相关工作经验2年及以上 | 具备人力资源和社会保障部门或住房和城乡建设主管部门颁发的一级建造师（市政公用工程或机电工程）证书 | 1人 | 具有本科及以上学历 |
| 项目管理人员 | 有相关工作经验2年及以上 | 具备中级工程师（市政工程或者机电工程）及以上职称 | 2人及以上 | 需承诺至少一名管理人员不兼职其他项目 |
| 安全管理人员 | 有相关工作经验2年及以上 | 具备住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证“安全员”岗位证书 | 1人 |  |
| 养护电工 | 有现场养护2年以上的工作经验 | 具备应急管理部门颁发的“低压电工作业”岗位证书 | 1人 |  |
| 内业资料专管员 | 从事本专业工作2年以上工作经历 | 具备住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证“资料员”岗位证书 | 1人 |  |
| 仓库备货专管员 | 从事本专业工作2年以上工作经历 | 具备住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证“材料员”岗位证书 | 1人 |  |
| 其他养护人员 |  |  | 3人 | 至少3名其它劳务人员，以满足现场巡视要求为准 |

### 备注：（1）在技术标书中附人员证书

### （2）上表中的人员，响应人应作出承诺，项目实施期间中标人按规定为其缴纳社保。

### 5、 设备要求

### 临港新片区景观照明养护设施现主要分布在核心区域及重点区域内。

| 设备名称 | 单位 | 数量要求 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 登高车 | 台 | 1 | 登高25米以上曲臂型 | 自有或承诺按养护需求租赁 |
| 工程车 | 辆 | 1 | 5吨及以上的 | 自有或承诺按养护需求租赁 |
| 巡查车 | 辆 | 1 | 状态良好 | 自有或承诺按养护需求租赁 |
| 冲击钻 | 台 | 4 | 状态良好 |  |
| 柴油发电机 | 台 | 1 | 状态良好 |  |
| 电焊机 | 台 | 2 | 状态良好 |  |
| 切割机 | 台 | 2 | 状态良好 |  |
| 万用表 | 只 | 8 | 状态良好 |  |
| 便携式应急储能电源 | 台 | 1 | 状态良好 | 建议20度以上 |

### 注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

### （2）上述机械设备或作业车辆应满足需求中的数量要求、配置要求，提供如车辆行驶证或购买发票或采购合同或租赁合同等证明材料（关键页一定要清晰可辨认）。供应商若无自有机械设备、作业车辆的，应提供成交后1个月内解决满足本项目需求的机械设备、作业车辆的承诺。

### 6、安全文明作业及应急处置要求

### 上海市户外设施安全管理工作的要求，中标单位做好全年的安全防范养护工作，应委托具有专业资质的检测单位对标段内设施进行安全检测工作，对照明设施出具《户外设施安全检测自查报告》。安全检测工作主要包括对包件内5%电气回路、绝缘电阻、断路器、熔断器、空气开关、避雷器、电箱等设施的电气性能和灯具固定支架强度、刚度、抗倾覆性能等技术指标进行安全检测。

### 7、养护作业用房配备要求

### 为符合临港新片区沿线应急维修及突发事件的处置要求，应设置应急值班工作室和备品备件仓库。同时应确保应急值班工作室和备品备件仓库（由投标人自行提供）的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。

### 8、考核管理与服务要求

### 根据景观照明设施日常养护工作内容和要求，以及各项应急突发工作要求，制定本养护绩效工作考核细则。根据景观照明设施养护实际情况，本绩效考核为季度考核。

| 项目 | 考核指标及评分细则 |  | 满分 | 综合测评 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护质量及要求（总分35分） | （一）按养护招标书及养护合同配备相应的工作人员及养护机械设备。如在抽查中，发现配备人员或养护机械设备低于要求的，每次扣2分。 |  | 2 |  |  |
|  | （二）养护单位维修设施量应达到正常亮灯要求，即天天亮灯楼宇及公共部分达到95%。如楼宇单层层面灯具设施不亮的、公共区域部分每处节点发现有5套以上（含5套）灯具不亮的，每次扣1分。 |  | 2 |  |  |
|  | （三）有效开展日常巡查管理工作，及时发现设施故障、破损等异常情况，并予以修复。发生区级以上信访投诉件，已在日常巡查发现并修复的，且上报管理部门修复结果的，作不予扣分处理；如投诉内容在日常巡查中未自行发现并修复的，每次扣3分。 |  | 12 |  |  |
|  | （四）发现养护设施故障后，无特殊情况须在24小时内修复完毕，作不予扣分处理；遇特殊情况的，养护单位须主动报管理部门确认，作不予扣分处理；如未按要求执行的，每次扣1分。 |  | 3 |  | “特殊情况”是指受恶劣天气影响、维修货源受市场采购影响等情况。 |
|  | （五）因养护单位日常巡查及维修工作不到位，造成设施短路引发的线路熔断等现象的，造成一定社会影响的，每次扣3分。 |  | 3 |  | “社会影响”指由公安、消防、街道安监办督导的事件。 |
|  | （六）根据《上海市临港新片区景观照明设施养护管理制度》要求，须保持标段内设施外壳整洁，色彩统一、鲜亮的市容保障工作。如管理部门抽查中发现设施外观灰尘厚重、污浊严重、色彩杂乱、油漆脱落等现象的，每处扣1分。 |  | 2 |  | “每处”是指招标文件中设施量清单对应的一处节点。 |
|  | （七）做好灯具、线缆、控制箱等设备的防盗工作，如有异常，及时向当地警署报案。未及时报案和上报管理部门的，每次扣1分。 |  | 2 |  |  |
|  | （八）确保养护设施无线信号设备完好，发现联网设备故障，须及时与控制中心联系。如联网设备故障影响正常亮灯，且控制中心无报修记录的，每次扣1分。 |  | 2 |  |  |
|  | （九）发生养护设施附属载体单位提出的变更需求事项，养护单位应配合申请单位与管理部门完成相关手续工作。如养护单位未发现其养护设施被擅自拆除或变动，没有报送管理部门的，每次扣2分。 |  | 2 |  |  |
|  | （十）根据养护合同，养护单位须配备相应存货仓库及相应备品备件等。未配备配齐的，维修中以无备货为由提出延缓维修的，每次扣1分。 |  | 2 |  |  |
|  | （十一）每年更换的养护设施，须与标书内设施量清单产品品牌、型号、外观和性能相一致。如有变更的，须经管理部门认可后再实施。擅自变更的，一经发现，扣1分。 |  | 1 |  |  |
|  | （十二）每月养护工作例会应由公司负责人1名及现场养护负责人1名参加。无法准时参加的，须向管理部门请假。无故缺席的，每人次扣1分。 |  | 1 |  |  |
|  | （十三）响应管理部门交办的其他应急工作。未按时按要求完成的，每次扣1分。 |  | 1 |  |  |
| 亮灯启闭工作（总分20分） | （一）在重大活动亮灯期间，养护单位须准时报告启亮及关闭情况。未准时报告的，每次扣2分。 |  | 4 |  | “重大活动”是指有亮灯通知的、周末亮灯的。 |
|  | （二）执行II级以上亮灯任务时，养护单位须提前做好现场自检工作，当天亮灯前上报《亮灯前自查情况表》；每次亮灯任务结束后，在2个工作日内上报《亮灯后总结情况表》。未按启闭工作要求的，《亮灯前自查情况表》或《亮灯后总结情况表》缺报的，每份文件扣0.5分。 |  | 2 |  |  |
|  | （三）亮灯期间，养护单位须在20分钟内到达养护现场，并开展突发应急事项的处理。未满足的，每次扣3分。 |  | 6 |  |  |
|  | （四）亮灯期间，养护设施突发跳闸应急情况的，应在1小时内处理完毕。因无法在时限内到达跳闸点的，须报管理部门。如未及时处理且未上报的，每次扣1分。 |  | 4 |  |  |
|  | （五）在亮灯期间，管理部门对养护单位开展亮灯情况的现场抽查。如现场养护人员知晓率低，巡查不到位，一问三不知的，对该养护公司做缺岗处理，每缺岗一次扣2分。 |  | 4 |  |  |
| 廉政工作（总分8分） | （一）养护单位应对养护工作人员开展廉政纪律教育，做好会议和教育记录。未开展廉政教育的，每次扣2分。 |  | 4 |  |  |
|  | （二）杜绝与管理部门发生宴请、送礼等违反廉政要求的情况。如发生上述情况，扣4分。 |  | 4 |  |  |
| 安全责任（总分20分） | 安全养护工作（10分） | （一）每月对养护范围内所有设施开展安全自查工作，并填报《安全工作月度表》。未按要求的，每次扣2分 | 6 |  |  |
|  |  | （二）应确保养护设施不漏电、不坠落等现象；不发生人身伤害事故。如发生设施安全问题的，一次扣除4分。发生人身伤残事故的，则年度考核为不及格。发生人身死亡事故的，则根据养护标书直接取消养护资格。 | 4 |  |  |
|  | 防汛防台和应急工作（6分） | （一）成立防汛防台和应急工作小组，并落实抢修人员、抢修物资。未按上述要求执行的，扣1分。 | 1 |  |  |
|  |  | （二）在台风暴雨橙色预警前或突发应急抢修工作前，及时完成设备断电工作。未按上述要求执行的，扣2分。 | 2 |  |  |
|  |  | （三）在台风汛期预警或应急响应时，启动24小时值班工作。未按上述要求执行的，扣2分。 | 2 |  |  |
|  |  | （四）汛后或完成应急抢修工作后，应及时现场复查，并恢复设备供电。未按上述要求执行的，扣1分。 | 1 |  |  |
|  | 设施安全检测工作（3分） | （五）每年汛前，根据养护单位所有设施安全自查结果，出具《安全自查报告》。未按要求的，扣除4分。 | 4 |  |  |
| 台帐资料（总分8分） | （一）编制《景观照明养护年度工作计划》（包含每季度工作计划）。未提交上述台帐资料的，扣除3分。 |  | 3 |  |  |
|  | （二）编制《景观灯光防汛防台应急工作预案》和管理部门要求的其他表格资料。未提交上述台帐资料的，扣除2分。 |  | 2 |  |  |
|  | （三）每月按要求于养护工作例会时上报《景观照明标段常态养护巡查工作记录表（月报）》、《景观灯光养护计划表（季度）》、《景观照明设施用电记录表》、《景观照明设施亮灯检查记录表（重大亮灯）》。未提交上述台帐资料的，每次扣除1分。 |  | 3 |  |  |
| 文明作业要求（总分9分） | （一）应遵循《上海市建设工程文明管理暂行规定》以及其它有关安全、消防等管理办法的规定，文明作业。如违反上述规定，每次扣1分。 |  | 3 |  |  |
|  | （二）自行建立和维持养护设施载体所属物业、业委会（业主）单位的工作联络关系，推进养护工作正常开展。造成相关冲突不利于工作开展的，每次扣1分。 |  | 3 |  |  |
|  | （三）根据安全防范文明作业工作要求，作业时须戴安全帽、着反光服，并佩戴工作证，着装规范的实施现场养护工作，不符合上述规定的，发现一次扣1分。 |  | 3 |  |  |
| 总分 |  |  | 100 |  |  |

### 考核标准：依据考核结果，按得分高低分为合格、不合格两个等级。

| 考核单位 | 考核分 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 中标单位 | 90分以上（含90分） | 合格 |
|  | 90分以下 | 不合格 |

### 考核等级结果达90分以上（含90分）的，按合同规定正常履行养护合同经费拨付。考核分数90分以下，出具书面警告并扣留合同价1%。第二次考核分数90分以下，出具第二书面警告，扣留合同价5%。同时，采购人有权终止服务合同，由此产生的一切法律后果及所有相关费用由景观照明设施养护单位承担。

### 弄虚作假和发生安全事故的，采购人养护作业期间，发现中标人弄虚作假：没使用投标承诺的设施、虚报设施更换量、安全检查情况的、谎报开关灯等情况。

### 发生人身死亡安全事故的，景观照明设施养护单位发生上述两类情况的，采购人有权立刻终止承包合同，同时景观照明设施养护单位应承担相应的法律责任。

### 9、内业资料编制管理要求

### 编制景观照明年度养护计划和养护总结；编制景观照明季度养护计划和养护经费使用计划；编制防汛防台应急工作预案和防台防汛工作总结；每周1次，按日常养护工作内容填写《周报表》；每月1次，按日常养护工作内容填写《安全工作月度表》、《月度报表》和《电表抄数表格》；提供年度景观照明设施《安全自查报告》。

## 下文表格中的价格为设施设备运维养护价格。

| 2026年主城区景观灯光运维管理项目（建筑楼宇） 设施量清单明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件二 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分部分项 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 | 单价 | 合价 |
|  |  |  |  |  |  | （元） | （元） |
|  | 城投大厦 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | LED线条灯-DC24V-10W/M-RGB-DMX512控制 | 套 | 1873 |  |  |  |
| 2 |  | LED线条灯-DC24V-5W/0.5M-RGB-DMX512控制 | 套 | 40 |  |  |  |
| 3 |  | LED线条灯-DC24V-4W/0.3M-RGB-DMX512控制 | 套 | 48 |  |  |  |
| 4 |  | LED光耀灯-5W-120°-5000K-DC24V（DMX512控制） | 套 | 687 |  |  |  |
| 5 |  | LED投光灯-48W-10°-4000K-AC220V | 台 | 166 |  |  |  |
| 6 |  | 户外不锈钢配电箱 | 台 | 3 |  |  |  |
| 7 |  | 开关电源 24V 350W | 台 | 156 |  |  |  |
| 8 |  | 4G无线路由器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 |  | 网络交换机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 |  | 主控制器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 |  | 分控制器 | 台 | 25 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 海关大厦 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | LED光耀灯-5W-5000K-110°-DC24V | 套 | 1600 |  |  |  |
| 2 |  | LED线条灯-13W/m-110°-RGBW-DC24V | 套 | 6460 |  |  |  |
| 3 |  | LED线条灯-6.5W/0.5m-110°-RGBW-DC24V | 套 | 330 |  |  |  |
| 4 |  | LED线条灯-3.5W/0.3m-110°-RGBW-DC24V | 套 | 160 |  |  |  |
| 5 |  | LED投光灯-36W-3000K-5°-AC220V-IP65 | 套 | 33 |  |  |  |
| 6 |  | LED投光灯-48W-3000K-10°-AC220V-IP65 | 套 | 138 |  |  |  |
| 7 |  | LED投光灯-72W-3000K-3.5°-AC220V-IP65 | 套 | 152 |  |  |  |
| 8 |  | LED投光灯-120W-3000K-15°-AC220V-IP65 | 套 | 28 |  |  |  |
| 9 |  | LED仿云石壁灯-18W，3000K，L：1500mm | 套 | 53 |  |  |  |
| 10 |  | 户外不锈钢配电箱 | 台 | 3 |  |  |  |
| 11 |  | 开关电源 24V 350W | 台 | 400 |  |  |  |
| 12 |  | 4G无线路由器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 |  | 网络交换机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 |  | 主控制器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 |  | 分控制器 | 台 | 53 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 检疫大厦 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | LED光耀灯-5W-5000K-110°-DC24V | 套 | 1600 |  |  |  |
| 2 |  | LED线条灯-13W/m-110°-RGBW-DC24V | 套 | 6460 |  |  |  |
| 3 |  | LED线条灯-6.5W/0.5m-110°-RGBW-DC24V | 套 | 330 |  |  |  |
| 4 |  | LED线条灯-3.5W/0.3m-110°-RGBW-DC24V | 套 | 160 |  |  |  |
| 5 |  | LED投光灯-36W-3000K-5°-AC220V-IP65 | 套 | 33 |  |  |  |
| 6 |  | LED投光灯-48W-3000K-10°-AC220V-IP65 | 套 | 138 |  |  |  |
| 7 |  | LED投光灯-72W-3000K-3.5°-AC220V-IP65 | 套 | 152 |  |  |  |
| 8 |  | LED投光灯-120W-3000K-15°-AC220V-IP65 | 套 | 28 |  |  |  |
| 9 |  | LED仿云石壁灯-18W，3000K，中间发光，L：1500mm | 套 | 53 |  |  |  |
| 10 |  | 户外不锈钢配电箱 | 台 | 3 |  |  |  |
| 11 |  | 开关电源 24V 350W | 台 | 400 |  |  |  |
| 12 |  | 4G无线路由器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 |  | 网络交换机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 |  | 主控制器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 |  | 分控制器 | 台 | 53 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 金融大厦 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | LED线条灯-10W/M-RGB-DMX512控制 | 套 | 10572 |  |  |  |
| 2 |  | LED线条灯-5W/0.5M-RGB-DMX512控制 | 套 | 460 |  |  |  |
| 3 |  | LED线条灯-4W/0.3M-RGB-DMX512控制 | 套 | 292 |  |  |  |
| 4 |  | LED光耀灯-5W-120°-5000K-DC24V-DMX512控制 | 套 | 1283 |  |  |  |
| 5 |  | 户外不锈钢配电箱 | 台 | 4 |  |  |  |
| 6 |  | 开关电源 24V 350W | 台 | 341 |  |  |  |
| 7 |  | 4G无线路由器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 |  | 网络交换机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 |  | 工控机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 |  | 主控制器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 |  | 分控制器 | 台 | 70 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 闵联大厦 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | LED线条灯-DC24V-10W/M-RGB-DMX512控制 | 套 | 5059 |  |  |  |
| 2 |  | LED线条灯-DC24V-5W/0.5M-RGB-DMX512控制 | 套 | 1219 |  |  |  |
| 3 |  | LED线条灯-DC24V-4W/0.3M-RGB-DMX512控制 | 套 | 1644 |  |  |  |
| 4 |  | LED光耀灯-5W-120°-5000K-DC24V（DMX512控制） | 套 | 911 |  |  |  |
| 5 |  | LED投光灯-24W-10°-4000K-AC220V | 套 | 21 |  |  |  |
| 6 |  | LED投光灯-48W-10°-4000K-AC220V | 套 | 79 |  |  |  |
| 7 |  | LED投光灯-72W-30°-5000K-AC220V | 套 | 129 |  |  |  |
| 8 |  | LED线条灯-DC24V-2W/0.2M-RGB-DMX512控制 | 套 | 934 |  |  |  |
| 9 |  | 户外不锈钢配电箱 | 台 | 5 |  |  |  |
| 10 |  | 开关电源 24V 350W | 台 | 347 |  |  |  |
| 11 |  | 4G无线路由器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 |  | 网络交换机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 |  | 工控机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 |  | 主控制器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 |  | 分控制器 | 台 | 4 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 电信大楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | LED洗墙灯1（1m）48W,3000K,DC24V | 套 | 156 |  |  |  |
| 2 |  | LED洗墙灯2（0.5m）24W,3000K,DC24V | 套 | 4 |  |  |  |
| 3 |  | LED洗墙灯1（0.3m）12W,3000K,DC24V | 套 | 6 |  |  |  |
| 4 |  | LED像素灯12W,RGBW,DC24V,8段,DMX512 | 套 | 1346 |  |  |  |
| 5 |  | LED洗墙灯2（1m）36W,3000K,DC24V | 套 | 22 |  |  |  |
| 6 |  | LED洗墙灯2（0.5m）18W,3000K,DC24V | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 |  | LED洗墙灯2（0.3m）9W,3000K,DC24V | 套 | 2 |  |  |  |
| 8 |  | 定制LED立杆投光灯 单颗240W,4000K,AC220V | 套 | 22 |  |  |  |
| 9 |  | 电信大楼-配电箱（强电总成） | 台 | 2 |  |  |  |
| 10 |  | 开关电源 24V 350W | 台 | 80 |  |  |  |
| 11 |  | 4G无线路由器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 |  | 网络交换机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 13 |  | 景观照明同步主控器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 |  | 景观照明分控器 | 台 | 11 |  |  |  |
| 15 |  | 电信大楼-景观照明控制终端箱 | 台 | 4 |  |  |  |
| 16 |  | 超五类屏蔽网线 | m | 1695 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 广昊世纪大厦 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | LED洗墙灯1（1m）48W,3000K,DC24V | 套 | 124 |  |  |  |
| 2 |  | LED洗墙灯1（0.3m）12W,3000K,DC24V | 套 | 13 |  |  |  |
| 3 |  | LED像素灯12W,RGBW,DC24V,8段,DMX512 | 套 | 660 |  |  |  |
| 4 |  | LED洗墙灯2（1m）36W,3000K,DC24V | 套 | 179 |  |  |  |
| 5 |  | LED洗墙灯2（0.5m）18W,3000K,DC24V | 套 | 5 |  |  |  |
| 6 |  | LED洗墙灯2（0.3m）9W,3000K,DC24V | 套 | 6 |  |  |  |
| 7 |  | LED投光灯48W,3000K,AC220V | 套 | 49 |  |  |  |
| 8 |  | LED投光灯72W,3000K,AC220V | 套 | 10 |  |  |  |
| 9 |  | LED壁灯60W,3000K,AC220V, | 套 | 21 |  |  |  |
| 10 |  | LED线条灯1（1m） | 套 | 96 |  |  |  |
| 11 |  | LED线条灯1（0.5m） | 套 | 6 |  |  |  |
| 12 |  | LED线条灯1（0.3m） | 套 | 8 |  |  |  |
| 13 |  | 广昊世纪大厦-配电箱 （强电总成） | 台 | 2 |  |  |  |
| 14 |  | 开关电源 24V 350W | 台 | 91 |  |  |  |
| 15 |  | 4G无线路由器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 |  | 网络交换机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 17 |  | 景观照明同步主控器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 |  | 景观照明分控器 | 台 | 6 |  |  |  |
| 19 |  | 广昊世纪大厦 -景观照明控制终端箱 | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 刚泰国际大厦 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | LED洗墙灯1（1m）48W,3000K,DC24V | 套 | 62 |  |  |  |
| 2 |  | LED洗墙灯1（0.5m）24W,3000K,DC24V | 套 | 4 |  |  |  |
| 3 |  | LED洗墙灯1（0.3m）12W,3000K,DC24V | 套 | 4 |  |  |  |
| 4 |  | LED像素灯（1M）12W,RGBW,DC24V,4段,DMX512 | 套 | 3451 |  |  |  |
| 5 |  | LED像素灯（0.5M）6W,RGBW,DC24V,4段,DMX512 | 套 | 52 |  |  |  |
| 6 |  | LED像素灯（0.3M）3W,RGBW,DC24V,4段,DMX512 | 套 | 62 |  |  |  |
| 7 |  | LED洗墙灯2（1m）36W,3000K,DC24V | 套 | 68 |  |  |  |
| 8 |  | LED洗墙灯2（0.5m）18W,3000K,DC24V | 套 | 24 |  |  |  |
| 9 |  | LED洗墙灯2（0.3m）9W,3000K,DC24V | 套 | 37 |  |  |  |
| 10 |  | LED壁灯60W,3000K,AC220V | 套 | 43 |  |  |  |
| 11 |  | 刚泰国际大厦-配电箱 （强电总成） | 台 | 2 |  |  |  |
| 12 |  | 开关电源 24V 350W | 台 | 208 |  |  |  |
| 13 |  | 4G无线路由器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 |  | 网络交换机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 15 |  | 刚泰国际大厦 -景观照明控制终端箱 | 台 | 3 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 昊坤 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | LED像素灯（1M）12W,RGBW,DC24V,4段,DMX512 | 套 | 190 |  |  |  |
| 2 |  | LED投光灯48W,3000K,AC220V | 套 | 25 |  |  |  |
| 3 |  | LED投光灯72W,3000K,AC220V | 套 | 14 |  |  |  |
| 4 |  | LED壁灯60W,3000K,AC220V | 套 | 42 |  |  |  |
| 5 |  | 昊坤-配电箱（强电总成） | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 |  | 开关电源 24V 350W | 台 | 64 |  |  |  |
| 7 |  | 4G无线路由器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 |  | 网络交换机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 |  | 景观照明同步主控器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 |  | 景观照明分控器 | 台 | 2 |  |  |  |
| 11 |  | 昊坤-景观照明控制终端箱 | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 毓阳东首岸 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | LED洗墙灯1（1m）48W,3000K,DC24V | 套 | 186 |  |  |  |
| 2 |  | LED洗墙灯1（0.5m）24W,3000K,DC24V | 套 | 13 |  |  |  |
| 3 |  | LED洗墙灯1（0.3m）12W,3000K,DC24V | 套 | 15 |  |  |  |
| 4 |  | LED像素灯（1M）12W,RGBW,DC24V,4段,DMX512 | 套 | 1962 |  |  |  |
| 5 |  | LED像素灯（0.5M）6W,RGBW,DC24V,4段,DMX512 | 套 | 6 |  |  |  |
| 6 |  | LED洗墙灯2（1m）36W,3000K,DC24V | 套 | 123 |  |  |  |
| 7 |  | LED洗墙灯2（0.5m）18W,3000K,DC24V | 套 | 5 |  |  |  |
| 8 |  | LED洗墙灯2（0.3m）9W,3000K,DC24V | 套 | 8 |  |  |  |
| 9 |  | LED投光灯 48W,3000K,AC220V | 套 | 14 |  |  |  |
| 10 |  | LED投光灯 72W,3000K,AC220V | 套 | 4 |  |  |  |
| 11 |  | LED投光灯 48W,3000K,AC220V | 套 | 14 | 出光角60° |  |  |
| 12 |  | LED壁灯 60W,3000K,AC220V | 套 | 27 |  |  |  |
| 13 |  | 毓阳东首岸-配电箱（强电总成） | 台 | 2 |  |  |  |
| 14 |  | 开关电源 24V 350W | 台 | 160 |  |  |  |
| 15 |  | 4G无线路由器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 |  | 网络交换机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 17 |  | 景观照明同步主控器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 |  | 景观照明分控器 | 台 | 16 |  |  |  |
| 19 |  | 毓阳东首岸 -景观照明控制终端箱 | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 百润时代大厦 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | LED像素灯 12W,RGBW,DC24V,8段,DMX512 | 套 | 405 | W=3000K |  |  |
| 2 |  | 开关电源 24V 350W | 台 | 58 |  |  |  |
| 3 |  | 百润时代-配电箱（强电总成） | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 |  | 4G无线路由器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 |  | 网络交换机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 |  | 景观照明同步主控器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 |  | 景观照明分控器 | 台 | 6 |  |  |  |
| 8 |  | 百润时代-景观照明控制终端箱 | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 申港北楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | LED双色温窗框灯A | 套 | 192 |  |  |  |
| 2 |  | LED双色温窗框灯B | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 |  | LED星耀点 | 套 | 1374 |  |  |  |
| 4 |  | LED筒灯 | 套 | 54 |  |  |  |
| 5 |  | LED像素灯2 | 套 | 1248 |  |  |  |
| 6 |  | LED像素灯3 | 套 | 240 |  |  |  |
| 7 |  | LED投光灯5 | 套 | 10 |  |  |  |
| 8 |  | LED线性投光灯(1m) | 套 | 36 |  |  |  |
| 9 |  | LED线性投光灯(0.3m) | 套 | 3 |  |  |  |
| 10 |  | LED洗墙灯3（1m） | 套 | 307 |  |  |  |
| 11 |  | LED洗墙灯3（0.5m） | 套 | 6 |  |  |  |
| 12 |  | LED洗墙灯3（0.3m） | 套 | 6 |  |  |  |
| 13 |  | LED双色温洗墙灯A | 套 | 384 |  |  |  |
| 14 |  | LED双色温洗墙灯B | 套 | 40 |  |  |  |
| 15 |  | 申港北楼-配电箱（强电总成） | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 |  | 开关电源 24V 350W | 台 | 236 |  |  |  |
| 17 |  | 4G无线路由器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 |  | 网络交换机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 19 |  | 景观照明同步主控器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 |  | 景观照明分控器 | 台 | 13 |  |  |  |
| 21 |  | 智能照明控制终端 RTU | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 |  | 智能电源模块 | 台 | 1 |  |  |  |
| 23 |  | 申港北楼 -景观照明控制终端箱 | 台 | 5 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 申港南楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | LED双色温窗框灯A | 套 | 192 |  |  |  |
| 2 |  | LED双色温窗框灯B | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 |  | LED星耀点 | 套 | 1374 |  |  |  |
| 4 |  | LED筒灯 | 套 | 54 |  |  |  |
| 5 |  | LED像素灯2 | 套 | 1248 |  |  |  |
| 6 |  | LED像素灯3 | 套 | 240 |  |  |  |
| 7 |  | LED投光灯5 | 套 | 10 |  |  |  |
| 8 |  | LED线性投光灯(1m) | 套 | 36 |  |  |  |
| 9 |  | LED线性投光灯(0.3m) | 套 | 3 |  |  |  |
| 10 |  | LED洗墙灯3（1m） | 套 | 307 |  |  |  |
| 11 |  | LED洗墙灯3（0.5m） | 套 | 6 |  |  |  |
| 12 |  | LED洗墙灯3（0.3m） | 套 | 6 |  |  |  |
| 13 |  | LED双色温洗墙灯A | 套 | 384 |  |  |  |
| 14 |  | LED双色温洗墙灯B | 套 | 40 |  |  |  |
| 15 |  | 申港北楼-配电箱（强电总成） | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 |  | 开关电源 24V 350W | 台 | 236 |  |  |  |
| 17 |  | 4G无线路由器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 |  | 网络交换机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 19 |  | 景观照明同步主控器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 |  | 景观照明分控器 | 台 | 13 |  |  |  |
| 21 |  | 申港北楼-景观照明控制终端箱 | 台 | 5 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 集控中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | LED高清显示屏（1.25以下） | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 |  | UPS电源组 | 组 | 2 |  |  |  |
| 3 |  | 机架式服务器机柜 | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 |  | 防火墙（带路由功能） | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 |  | 核心交换机 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 |  | 汇聚交换机 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 |  | 监控视频服务器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 |  | 硬盘录像机 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 |  | 核心网关 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 |  | 服务器配套显示器、鼠标、键盘 | 套 | 3 |  |  |  |
| 11 |  | 监控主机 | 套 | 3 |  |  |  |
| 12 |  | 区域服务器 | 套 | 2 |  |  |  |
| 13 |  | LED大屏信号机 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 |  | 音响系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 |  | 暖通工程（机房空调一主一备） | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 |  | 广角高清摄像监控 | 处 | 8 |  |  |  |
| 17 |  | 景观监控摄像头VPN路由器 | 套 | 8 |  |  |  |
| 18 |  | 景观监控专用防雨箱 | 套 | 8 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 行政办公中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | LED地埋光耀灯 | 套 | 83 | 3W，3000K，DC24V |  |  |
| 2 |  | LED幻影艺术切割灯 | 套 | 1 | 350W，2700K，AC220V，20-40L |  |  |
| 3 |  | LED照树染色灯 | 套 | 2362 | 18W，3000K，DC24V，30L，DMX512 |  |  |
| 4 |  | LED侧壁灯 | 套 | 94 | LED，6W，3000K，DC24V，60L，IP66 |  |  |
| 5 |  | LED抱树灯 | 套 | 30 | 24W，3000K， DC24V，30L，DMX512 |  |  |
| 6 |  | LED侧壁灯 | 套 | 36 | 6W，3000K，DC24V |  |  |
| 7 |  | 定制景观灯柱1 | 套 | 8 | 300W，RGBW，AC220V，DMX512 |  |  |
| 8 |  | LED双臂路灯 | 套 | 24 | 120W，3000K，AC220V |  |  |
| 9 |  | LED台阶灯 | 套 | 57 | 6W，3000K，DC24V |  |  |
| 10 |  | LED水下灯 | 套 | 65 | 3W，3000K，DC12V |  |  |
| 11 |  | LED灯带 | 10m | 9 | 6W，3000K，DC24V |  |  |
| 12 |  | LED庭院灯1 | 套 | 50 | 30W，3000K，AC220V |  |  |
| 13 |  | LED草坪灯 | 套 | 213 | 12W，3000K，DC24V |  |  |
| 14 |  | LED草坪灯2 | 套 | 98 | LED 12W 3000K DC24V |  |  |
| 15 |  | LED埋地投光灯A | 套 | 66 | 48W，W(2200K)+W(5000K)，DC24V，12L，DMX512 |  |  |
| 16 |  | LED埋地投光灯B | 套 | 274 | 72W，W(2200K)+W(5000K)，DC24V，12L，DMX512 |  |  |
| 17 |  | LED埋地洗墙灯 | 套 | 180 | 50W，W(2200K)+W(5000K)，DC24V，15L，DMX512 |  |  |
| 18 |  | LED埋地洗墙灯-1 | 套 | 2 | 25W，W(2200K)+W(5000K)，DC24V，15L，DMX512 |  |  |
| 19 |  | LED庭院灯2 | 套 | 32 | 2*30W，3000K，AC220V |  |  |
| 20 |  | LED投光灯 | 套 | 8 | 6W，3000K，DC24V |  |  |
| 21 |  | LED投光灯D | 套 | 36 | 300W，W(2200K)+W(5000K)，AC220V |  |  |
| 22 |  | LED投光灯E | 套 | 94 | 48W，W(2200K)+W(5000K)，DC24V，12L，DMX512 |  |  |
| 23 |  | LED洗墙灯2 | 套 | 880 | 12W，3000K，DC24V |  |  |
| 24 |  | LED洗墙灯A-2 | 套 | 6 | 12W，W(2200K)+W(5000K)，DC24V |  |  |
| 25 |  | LED洗墙灯B-2 | 套 | 24 | 12W，W(2200K)+W(5000K)，DC24V |  |  |
| 26 |  | LED洗墙灯C | 套 | 323 | 100W，W(2200K)+W(5000K)，AC220V，12L，DMX512 |  |  |
| 27 |  | LED洗墙灯C-1 | 套 | 53 | 50W，W(2200K)+W(5000K)，AC220V |  |  |
| 28 |  | LED洗墙灯E | 套 | 290 | 24W，W(2200K)+W(5000K)，DC24V，25*40L，DMX512 |  |  |
| 29 |  | LED洗墙灯F-1 | 套 | 6 | 9W，W(2200K)+W(5000K)，DC24V，120L，DMX512 |  |  |
| 30 |  | LED洗墙灯G | 套 | 2247 | 24W，W(2200K)+W(5000K)，DC24V，60L，DMX512 |  |  |
| 31 |  | LED洗墙灯A | 套 | 1988 | 36W，W(2200K)+W(5000K)，DC24V，25*40L，DMX512 |  |  |
| 32 |  | LED洗墙灯B | 套 | 2144 | 36W，W(2200K)+W(5000K)，DC24V，30L，DMX512 |  |  |
| 33 |  | LED投光灯A | 套 | 553 | 36W，W(2200K)+W(5000K)，DC24V，12L，DMX512 |  |  |
| 34 |  | LED投光灯C | 套 | 96 | 30W，W(2200K)+W(5000K)，DC24V，12L，DMX512 |  |  |
| 35 |  | LED洗墙灯1 | 套 | 16 | 18W，3000K，DC24V |  |  |
| 36 |  | LED洗墙灯A-1 | 套 | 7 | 18W，W(2200K)+W(5000K)，DC24V |  |  |
| 37 |  | LED洗墙灯B-1 | 套 | 8 | 18W，W(2200K)+W(5000K)，DC24V |  |  |
| 38 |  | LED洗墙灯F | 套 | 340 | 18W，W(2200K)+W(5000K)，DC24V |  |  |
| 39 |  | 智能景观照明配电柜 | 台 | 14 | 1800*1200*400mm |  |  |
| 40 |  | 景观照明控制箱（弱电） | 台 | 16 | 800*600*500mm |  |  |
| 41 |  | 景观照明控制箱（弱电） | 台 | 3 | 600*400*200mm |  |  |
| 42 |  | 开关电源 24V 350W | 台 | 1472 |  |  |  |
| 43 |  | 开关电源 12V 200W | 台 | 2 |  |  |  |
| 44 |  | 4G无线路由器 | 台 | 13 |  |  |  |
| 45 |  | 网络交换机 | 台 | 13 |  |  |  |
| 46 |  | 景观照明同步主控器 | 台 | 13 |  |  |  |
| 47 |  | 景观照明分控器 | 台 | 50 |  |  |  |
| 48 |  | 申港北楼-景观照明控制终端箱 | 台 | 14 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |