审判安防及配套设施子系统建设项目(2026年升级改造)

采购需求

项目概况

2024年4月上海市高级人民法院印发了《2024年上海法院数字警务建设实施方案》以下简称《实施方案》，要求全市人民法院加快推进上海法院数字警务建设。

《实施方案》要求，视频监控需要实现审判业务区域全覆盖，办公公共区域全覆盖异常行为视频智能分析能力，采用高清数字视频监控技术，不小于 1080P分辨率。音频监控需要实现审判业务区域、室外重点部位音频采集、监听、异常报警。

根据《实施方案》，核查上海市浦东新区人民法院目前建设情况，现状如下：

上海市浦东新区人民法院10个审判业务区域视频监控系统现有720P摄像机550台，审判业务区域还有部分视频监控未做到全覆盖；音频监控系统审判业务区域、室外重点部位音频采集点位不足；音视频存储设备已投入使用10年左右，设备老化严重、故障较多，不能满足使用的要求。

项目需要按照XC要求建设。

建设目标

锚定“为全国法院数字改革赋能提供上海样板”的总目标，坚持数字警务建设智能性、实效性、实用性发展方向，加快警务指挥体系和工作流程再造，推动数字警务与警务安全建设深度融合，

通过本项目的建设，提高法院的工作效率，创造和提供良好的审判环境、条件和服务，促进和保障人民法院依法履行审判职能，实现司法公正。同时，面向社会公众提供司法审判信息服务，扩大司法审判信息的共享范围，提高司法审判工作的透明度，有助于提高司法公信力、维护司法的公平正义。

全面提升浦东法院司法警务工作法治化规范化水平，确保严格规范公正文明执法，加快警务指挥体系和工作流程再造，推动数字警务与警务安全建设深度融合，实现由“人管安全”向“数字管安全”转变，使队伍管理更加有力、勤务部署更加科学、警力投放更加精准、警情处置更加及时，驱动引领浦东法院司法警察工作现代化发展。

建设指标如下：

- 项目建设周期：6个月；

- 建设质量：一次性验收合格率100%；

- 业务指标：提高警务工作效率，增强了治安防控能力，减少了警力资源的浪费；

- 效益指标：实现了对警务资源的集中管理和统一调度，确保资源的合理分配和高效利用，保障浦东法院的音视频系统可持续性、健康发展。

项目建设内容

建设内容

对上海市浦东新区人民法院10个审判业务区域音视频监控系统进行建设，系统分为3个部分：

- 视频监控

10个审判业务区域视频监控系统550台720P摄像机更换为1080P摄像机，审判业务区域新增78台1080P摄像机。

- 音频监控

审判业务区域新增557个室内拾音器，室外重点部位增加19个室外拾音器。

- 音视频存储

10个审判业务区域新增网络存储设备24台，硬盘56个，浦东法院本部新增备份网络存储6台，硬盘336个，满足重点区域存储90天，非重点区域存储60天的要求。

技术要求

- 音视频数据采集：采用1080P以上分辨率的摄像头及拾音器采集来访人员图像和声音，确保监看、监听、异常报警。

- 音视频编解码：采用高效的视频编解码技术，如H.264、H.265等，保证视频传输的流畅性和稳定性。

- 音视频传输：采用千兆以太网，确保音视频传输的带宽及稳定性。

- 音视频网络存储：采用网络存储技术，10个审判业务区域本地存储7天数据，其他存储到浦东法院本部.

硬件购置清单

下述表格中标注▲的为重要指标要求，供应商应当提供▲指标技术参数偏离表，并且提供满足该指标的相关证明材料（如第三方检测机构出具的检测报告、产品彩页、产品说明书、产品官方技术资料白皮书或官方网页截图等证明文件等证明文件），且需要在证明材料中明确标注满足本项目要求的证明内容。

| 序号 | 名称 | 配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48盘位网络存储设备 | 1. 48盘位网络存储扩展柜 2. 后端扩展接口:2个4x12GbpsMini SAS HD 3. 磁盘通道数:48 4. 磁盘类型:SATA/SSD/SAS/NL-SAS 5. SAS接口速率:12Gbps 6. ▲可通过MiniSASHD（SAS3.0）接口连接扩展柜进行存储扩展，支持9级扩展柜级联；支持在线扩容 | 台 | 6 |
| 2 | 存储硬盘 | 1. 硬盘尺寸：3.5英寸； 2. 硬盘缓存不低于128MB； 3. 硬盘转速不小于5400RPM； 4. 硬盘外部传输速率不小于6Gb/s； | 个 | 336 |
| 3 | 半球摄像机 | 1. 采用200万像素，1/2.8""传感器靶面尺寸，最高分辨率为1920*1080 2. 采用电动变焦镜头，镜头焦距为2.8 mm ~ 12.0 mm，光圈大小为F1.6 3. ▲最低照度彩色≤0.0005lux，黑白 ≤0.0001lux 4. 支持红外补光；补光距离：30m 5. 支持光学宽动态120dB；支持2D降噪,3D降噪；支持走廊模式；支持手动,自动白平衡；支持手动,自动增益 6. 支持H.265,H.264,MJPEG视频编码格式；支持三码流；支持G.711A、G.711U音频编码格式；支持ONVIF,API,GB/T 28181等协议 7. ▲支持IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据（提供第三方检测报告证明） 8. 支持周界布防、越界检测、区域入侵（人车分类） 9. 接口类型：SD卡扩展：Micro SD插槽*1,最大支持512GB；内置Mic：1个；音频接口1入1出；报警接口1入1出 ；网络接口：RJ45 10M/100M自适应以太网电口； 10. 供电方式：DC12V±25%¦POE(IEEE802.3af)；最大功耗：功耗：≤6.5W 11. 工作温度和湿度：-30℃~60℃（-22°F~140°F）；湿度：≤95%RH（相对湿度，无冷凝） 12. 防护等级：IP67；防暴等级：IK10" | 台 | 426 |
| 4 | 室内枪机 | 1. 采用200万像素，1/2.8""传感器靶面尺寸，最高分辨率1920*1080 2. 最低照度：彩色≤0.0005lux，黑白≤0.0001lux 3. 信噪比：>52dB；支持光学宽动态120dB；支持强光抑制；支持背光补偿；支持自适应透雾 4. 支持H.265¦H.264¦MJPEG视频编码格式；支持G.711A、G.711U音频编码格式；支持ONVIF、GB/T 28181、GA/T 1400、API等协议； 5. 支持人脸检测：最多可同时检测8个人脸目标； 6. 支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域； 7. 支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防 8. 人数统计：人流量统计：支持总人数、进入人数、离开人数统计，支持滞留人数三级报警，支持人数统计清零； 9. 人员密度检测：支持人员密度三级报警 10. 行为分析：人员聚集¦停车检测¦徘徊检测¦快速移动 11. 场景检测：物品搬移¦物品遗留¦场景变更 12. 普通事件：运动检测¦遮挡检测¦声音检测¦报警输入¦报警输出 13. ▲支持视频内容保护功能，可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输。 通过提取设备通信网络数据包方式获得的经过数字随机混淆处理的视频码流无法正常播放，只有具有解码秘钥的用户才能正常播放（提供第三方检测报告证明） 14. 接口类型：Micro SD插槽*1,最大支持512GB；音频接口1入1出；报警接口2入1出 ；网络接口：RJ45 10M/100M自适应以太网电口；串口：RS485(2线)半双工*1 15. 供电方式：DC12V±25%¦AC24V±25%¦POE(IEEE802.3af)；最大功耗：8W；支持过流保护；输入短路保护 16. 工作温度和湿度：-20℃~60℃；湿度：5%~95%RH(无冷凝)" 17. 含镜头、护罩、支架 | 台 | 95 |
| 5 | 室外枪机 | 1. 采用200万像素，1/2.8""传感器靶面尺寸，最高分辨率1920*1080 2. 最低照度：彩色≤0.0005lux，黑白≤0.0001lux 3. 信噪比：>52dB；支持光学宽动态120dB；支持强光抑制；支持背光补偿；支持自适应透雾 4. 支持H.265¦H.264¦MJPEG视频编码格式；支持G.711A、G.711U音频编码格式；支持ONVIF、GB/T 28181、GA/T 1400、API等协议； 5. 支持人脸检测：最多可同时检测8个人脸目标； 6. 支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域； 7. 支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防 8. 人数统计：人流量统计：支持总人数、进入人数、离开人数统计，支持滞留人数三级报警，支持人数统计清零； 9. 人员密度检测：支持人员密度三级报警 10. 行为分析：人员聚集¦停车检测¦徘徊检测¦快速移动 11. 场景检测：物品搬移¦物品遗留¦场景变更 12. 普通事件：运动检测¦遮挡检测¦声音检测¦报警输入¦报警输出 13. 支持视频内容保护功能，可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输。 通过提取设备通信网络数据包方式获得的经过数字随机混淆处理的视频码流无法正常播放，只有具有解码秘钥的用户才能正常播放（提供第三方检测报告证明） 14. 接口类型：Micro SD插槽*1,最大支持512GB；音频接口1入1出；报警接口2入1出 ；网络接口：RJ45 10M/100M自适应以太网电口；串口：RS485(2线)半双工*1 15. 供电方式：DC12V±25%¦AC24V±25%¦POE(IEEE802.3af)；最大功耗：8W；支持过流保护；输入短路保护 16. 工作温度和湿度：-20℃~60℃；湿度：5%~95%RH(无冷凝)" 17. 含镜头、防水护罩、支架 | 台 | 94 |
| 6 | 室外球机 | 1. 像素400万，传感器靶面：1/2.7""，最高分辨率：2688*1520； 2. 焦距：5.0 mm ~ 125.0 mm，支持25X光学变倍； 3. 最低照度检验：彩色≤0.002lux，黑白≤0.001lux 4. 在低于一定照度的场景下，摄像机自动开启AIISP图像优化功能，开启后图像效果明显提升 5. ▲支持除热浪功能，当画面中出现热浪情况时，画面仍保持相对清晰；支持防抖功能，当设备发生抖动时，监控画面相较未开启该功能时，能保持相对稳定 6. 信噪比：>56dB 7. 水平视场角：52.40°(W)~2.98°(T)，垂直视场角：30.94°(W)~1.68°(T) 8. 水平范围：360°连续旋转，垂直范围：-15°~90°，水平最高转速：240°/s ，水平最低转速：0.1°/s，垂直最高转速：80°/s，垂直最低转速：0.1°/s 9. ▲预置位数目≥1024个，摄像机可按照设置的预置位、巡航路径、模式路径进行巡航，并可以设置定时启动调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能 10. 人脸检测能力：最多可同时检测40个人脸目标； 11. 支持人脸、人体抓拍及关联，支持人脸属性提取； 12. 支持防抖、加热、自适应透雾、电子罗盘 13. 支持双路iSCSI直存方式存储 14. 接口类型：音频1入1出，报警2入1出；网络接口：RJ45 10M/100M自适应以太网电口，串口：1路RS485串口(防护等级6000V)，SD卡扩展：Micro SD插槽*1,最大支持512GB 15. 供电方式：DC12V±10%¦POE(IEEE802.3at)，电源接口：5.5 mm圆孔接口， 16. 工作温度：-40℃~65℃，工作湿度：5%~95%RH(无冷凝) 17. 防水防尘：IP66" | 台 | 13 |
| 7 | 室内拾音器 | 1. 拾音范围:5-100平方米 2. 音频传输距离:3000米 3. 频率响应:100Hz～16KHz 4. 灵敏度:-35dB 5. 信噪比:60dB（1米40 dB音源SPL）30dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa 6. 指向特性:全指向性 7. 动态范围:104dB(1KHz at Max dB SPL) 8. 最大承受音压:120dB SPL（1KHz，THD 1%） 9. 输出阻抗:最大600欧姆非平衡 10. 输出信号幅度:2.5Vpp 11. 麦克风:震膜电容咪头 12. 信号处理电路:降噪处理电路 13. 保护电路:8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护 14. 连接方式:3条引线（电源、音频、公共地） 15. 传输线缆:3芯0.5mm² RVVP屏蔽电缆 16. 电源电压，电流:直流稳压电源DC 12V；25mA 17. 工作环境:-25℃～70℃ | 个 | 557 |
| 8 | 64路网络视频录像机 | 1. 8盘位64路网络视频录像机 2. IPC接入数：64路； 3. 接入带宽≥320Mbps，转发带宽≥160Mbps； 4. 存储接口：8盘位，硬盘容量：每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB/18TB/20TB/22TB/24TB 等容量硬盘（最大硬盘容量受环境温度限制，使用温度建议不超过40℃）； 5. 解码能力：相机分辨率（每个通道）的长度不能超过8192像素，宽度不能超过4096像素 6. 本地人机解码能力： H.265： 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP(2560*1440)@25, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30, 36 x 720P@30, 64 x D1 H.264：2 x 16MP(4800*2688)@30, 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 14 x 1080P@30, 30 x 720P@30, 64 x D1 7. 支持前端智能：人脸检测¦人脸比对¦车辆检测¦深度周界¦入梯检测¦高空抛物¦双目拼接¦枪球联动¦热成像¦人数统计¦口罩检测¦智能运动检测¦混行检测¦道路监控 8. 可接驳符合 ONVIF、RTSP 协议的第三方摄像机，支持国标 GB/T 28181， 9. 回放模式：支持即时回放、普通回放、事件回放、标签回放、智能回放、日志回放、图片回放、外部文件回放，备份模式：支持录像备份、图片备份、回放剪辑备份； 10. 普通告警：支持虚焦检测¦场景变更¦运动跟踪¦物品遗留¦物品搬移¦运动检测¦人形检测¦声音检测¦视频丢失¦报警输入； 11. 异常告警：支持IP冲突¦网络异常¦硬盘离线¦硬盘异常¦非法访问¦录像存储空间即将满¦录像/抓图异常 12. ▲支持IPC离线状态原因显示，包括设备连接中、用户名密码错误、网络不通、请求媒体流失败、媒体流中断、带宽不足、弱密码拒绝访问（提供第三方检测报告证明） 13. 支持盘组、冗余存储，N+1热备，支持RAID1\RAID5 14. 视频输出接口：支持1个HDMI、1个VGA；HDMI和VGA异源输出；HDMI最高支持4K显示输出；报警输入：16路，报警输出：4路；USB：2个USB2.0¦1个USB3.0；RCA音频输入：1路，RCA音频输出：1路； 15. 网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口 16. 设备功耗：≤ 25W | 台 | 24 |
| 9 | 存储硬盘 | 1. 硬盘容量：8TB； 2. 3.5英寸SATA接口； 3. 硬盘转速：5400RPM，缓存：256MB； 4. 硬盘外部传输速率不小于6Gb/s； 5. 支持RAID，非SMR硬盘；" | 个 | 56 |
| 10 | 外派庭管理平台 | 1. 融视频、人行、车行、运维、安保、智能等各类管理业务于一体； 2. 支持局域网接入并管理IPC、NVR、智能分析盒、解码器、门禁、可视对讲、出入口设备、巡更设备、消防主机报警、动环主机报警、访客设备、雷达设备等 3. 支持私有协议、GB/T28181国标协议、GA/T1400视图库协议、ONVIF标准协议； 4. 支持实况、回放、轮巡、视图、电视墙、电子地图、语音对讲、语音广播、报警联动等基础功能，还支持门禁控制、访客管理、园区车辆业务、人员管理业务、客流统计、停车管理、报警系统、运维等扩展功能； 5. 支持管理视频通道≥2000路，国标设备≥1100路，IPSAN≥10台 6. 流媒体能力接入带宽≥500Mbps，转发带宽≥500Mbps，存储带宽≥500Mbps 7. 转码能力：RTSP转国标流带宽≥250Mbps，国标流转RTSP带宽≥250Mbps 8. 支持PC客户端（C/S、B/S）、移动客户端（iOS、Android）； 9. 支持网络容错、负载均衡、多IP设定、安全密码、IP地址过滤； 10. 支持查看服务器状态、设备通道在线情况、在线用户、带宽统计、日志查询等运维统计功能； 11. 支持电子地图功能，支持图片地图和GIS在线地图，可在地图上查看报警点位的实况/回放/图片和报警信息，设备点位状态 12. ▲支持查询用户对业务的操作日志；支持诊断信息导出 13. ▲支持查看门禁实时画面，并展示实时过人信息；支持抓拍图片、放大实况画面、远程开/关门等操作，支持查看、导出过人记录；支持根据日期、门禁设备等进行筛选过人记录；支持通过客户端和访客机进行访客登记。支持配套车辆抓拍摄像机、对讲设备等停车场设备，支持车辆进入权限、增加权限组、包期车管理、授权车管理、车辆分组、禁行车管理；支持临时车收费规则、包期规则、异常收费规则；支持过车查询、场内车辆查询、充值记录、临时车缴费记录、呼叫记录；支持收费统计、车流量统计 14. ▲配备1个国产化CPU，性能不低于ARM RK3588C@2.4GHz四核心处理器，配备16GB内存，配备64GB EMMC，具有16个SATA盘位 15. 存储盘：SATA x 16、eSATA x 1； 16. 其它硬件接口：视频输出：HDMI x 2、VGA x 2（均暂不支持本地解码）；网络接口：GbE x 2；USB：USB2.0 x 2、USB3.0 x 2；开关量：16进10出；音频口：RCA 1进1出；串口：RS232：RJ45 x 1、RS485：凤凰端子 x 1； | 台 | 10 |
| 11 | 机架式电源 | DC12V，输出电流30A，24分路输出 | 台 | 32 |
| 12 | 拾音器音频线 | RVVP2*0.5 | 米 | 5,420 |
| 13 | 24口配线架 | 六类24口非屏蔽配线架 | 个 | 32 |
| 14 | 理线架 | １U金属理线架 | 个 | 32 |
| 15 | 网络跳线 | 六类非屏蔽网络跳线 | 根 | 625 |
| 16 | 机柜 | 42U网络机柜，前后网眼门，还机柜风扇和PDU | 台 | 20 |
| 17 | 室外定向拾音器 | 1.不少于2只互补增强电容咪头 2.拾音距离≥15米 3.具有ClearSpeech降噪技术专业音频处理 | 个 | 19 |
| 18 | 音频处理器 | 8路音频处理器,4通道独立AEC、 独立通道的AFC（反馈抑制）、自适应噪声抑制（ANS）、自动增益（AGC）、闪避器(Ducker)、 噪声增益补偿器(ANC)、增益共享自动混音(AM)、门限自动混音（Gate Mixer）、 12段参量均衡、USB声卡播放及录制、热备份 | 台 | 11 |
| 19 | 辅材 | JDG20管、金属软管、固定件、水晶头、标签等 | 批 | 10 |

其他要求

供应商需要负责项目范围内各系统的深化设计、材料设备采购、试验、加工制作、保管、运输、安装、测试、清洁、产品保护、系统集成、配合验收、保修、培训、售后服务等工作。

- 供应商若非制造厂商，需提供本次投标产品及售后服务支持的说明及证明材料（如：原厂授权或服务承诺函等）。

- 供应商投标产品须要无缝接入浦东法院本部的安防管理平台（宇视VS-VM9500），实现统一管理，供应商需提供详细的音视频无缝接入技术方案。

- 供应商需提供监控系统的布点图、系统图等，该项内容将作为评标的重要依据，其详实程度将影响供应商的技术得分。

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起3年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，硬件提供三年原厂质保，3年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

进度要求

整个工程应在合同签订生效后180天内竣工并经验收合格，包括30天的试运行期。

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

项目团队

1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，项目建设期应针对本项目提供不少于3人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术负责人等），投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具有本科及以上学历，10年及以上类似项目工作经验 | 不驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 |  | 不驻场 |
| 技术负责人 | 负责项目深化设计与实施 | 1人 |  | 不驻场 |

2）投标人应针对本项目提供不少于3人的质保期间支撑团队（其中技术经理1人，产品经理1人，技术工程师不少于1人）；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具有本科及以上学历，10年及以上类似项目工作经验 | 不驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 |  | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 1人 |  | 不驻场 |

供应商要求

供应商应当具有类似项目建设经验，具有良好的市场信誉、管理体系、人员储备和履约能力。

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

系统操作规程、系统维修或保养手册、用户操作手册等；

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

附录

项目建设相关技术标准或规范文件如下：

- 沪高法（2024）140号《2024年上海法院数字警务建设实施方案》