上海市政务外网通信服务

技术需求书

项目概述

本次采购采用整体交付网络服务方式，为市级政务外网全市节点（含部分外省市驻点）提供城域网络通信服务。服务涉及的全部软硬件设备均严格限定专用于市级政务外网，采购人在服务期内对相关设备及平台拥有完整使用权。

上海市电子政务外网是国家政务外网的组成部分，与互联网逻辑隔离，为非涉密网络，主要服务于本市各级党委、人大、政府、政协、监察委、法院、检察院和人民团体等，满足经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护等工作需要，支撑跨部门、跨层级、跨区域数据共享和业务协同。市级政务外网是承载全市政务服务“一网通办”、城市运行“一网统管”等重大政务业务的关键信息基础设施，为数字政府建设提供坚实的网络支撑。

总体要求

投标人须依据本招标文件提出的项目总体要求、网络服务技术要求、实施要求、服务支撑要求、验收要求及服务承诺，在投标文件中逐条作出实质性响应，并结合投标实际进行具体偏离说明。

总体需求及目标要求

本次采购的政务外网通信服务，须符合国家及上海市政务外网相关网络建设及服务标准要求，满足《上海市电子政务外网管理办法》《上海市电子政务外网建设和运行管理指南》《电子政务外网网络建设规范》（DB31DSJ/Z 003-2024）中明确的各项管理与建设要求；安全方面须符合《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》等法律法规，并满足《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）中第三级的相关标准与技术规范。同时，须满足国家电子政务外网管理中心发布的《关于发展政务外网运维系统分级对接的通知》中《运行支撑平台对接与实施规范（试行）》，以及《关于加快推进全国政务外网安全监测平台建设工作的通知》中《政务网络安全监测平台总体技术要求》的数据采集要求；并须满足《上海市电子政务外网运行管理平台对接规范（试行）》、《上海市电子政务外网安全监测平台技术规范（试行）》、《上海市政务外网安全监测平台级联接口说明文档》的对接要求；须参照《国家电子政务外网 5G专用网络接入规范与安全要求》（GW0202-2024）完成无线接入区的建设。

中标人须按要求提供所服务网络的全部基础资源、光缆线路、网络和安全软硬件设备，以及保障全网正常运行所需的各类网络运维管理平台、安全管理平台、故障报修系统，并依据采购人要求的对接规范，按需完成与市政务外网运行和安全监测支撑系统以及市级政务外网安全特征库的对接，实现相关数据上传及业务承载，同时满足采购人提出的其他系统对接的要求。

中标人须基于政务外网底层OTN光传输网络，建设独立于政务外网业务网络的管理平面，以实现市、区两级网络运行和安全监测支撑系统的协同联动与管理数据高速互联；应结合上海电子政务云网一体化、互联网安全接入、5G无线安全接入、违规外联检测等网络与安全规划建设理念，提供整体网络建设规划及设计方案，确保技术路线适度超前，网络满足高安全性、良好可扩展性与可管理性；应探索基于人工智能的运维体系，重点研究在故障预测与诊断等方面的应用。

投标人应在深入理解国家政务外网服务体系的基础上，对本项目涉及的市级政务外网网络及承载的各类政务业务需求进行充分研究，据此完成整体运营服务体系设计，并提出完整、合理、先进且高效的设计方案。该设计方案需包含清晰、完整的功能结构及其对应的支撑系统，确保满足并完整实现全市政务业务安全稳定运行的要求。

服务总体要求

中标人须严格遵循本项目招标要求的网络技术、实施以及服务要求，提供高可靠、高安全、高稳定的城域专用通信网络，并基于该网络为市级政务外网现有在网及后续新增用户提供可扩展的专用网络通信带宽服务、运行保障服务、安全运营服务等，满足用户在新建、搬迁、扩容、资源调整等方面的需要。同时，中标人需依托该网络架构，提供政务外网无线接入网的建设及运营支撑服务。

投标人须遵循国家及上海市政务外网相关建设与管理规范，设计并提供符合要求的市级政务外网整体城域专用网络服务方案，并作出实质性响应。服务方案包括但不限于对市级政务外网业务发展需求的整体理解、服务期内网络技术发展规划，以及专用城域通信网络的网络拓扑设计、设备选型设计、网络地址及业务规划设计、网络及安全功能性能指标设计。同时，方案需并就网络带宽与扩展能力、链路主备保护、运营保障、安全管理、人员保障及咨询服务等方面，提供详尽可行的实施方案并作实质性响应。

投标人须选用安全、成熟、稳定的软硬件产品（包括但不限于光传输设备、数通设备、安全设备）服务本项目，并确保所有软硬件设备专用于为市级政务外网，严禁用于其他任何用途或业务，且需提供专网专用承诺函。若采用现网已投入使用设备，提供的设备须完全满足本招标需求（品类、规格、数量），同时须提交设备采购合同作为证明；若为新购设备，则须提供制造商出具的原厂授权函及明确的交付时间承诺。

投标人应充分理解现行业务状况，设计详细的服务方案（包括但不限于服务内容、保障措施、人员管理、质量管理、日常维护、安全运营、安全保障、应急响应、服务质量及考核承诺等方面）。方案设计需涵盖服务团队的组织架构、人员岗位职责、机制流程及规范标准等要素，确保长期可操作性和运营支撑能力。同时，须对项目服务运营及服务质量要求提供实质性响应方案，明确具体的质量保证措施。中标人提供的服务与运营安全管理均应满足全流程闭环及内审监督要求。

保密要求

- 中标人因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、电子文件、访谈记录、现场实测数据、采购方相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，中标人不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

- 构建于政务外网上的各部门业务系统、所有数据的拥有权及使用权均属于政府，中标人无权对其进行支配。若发现中标人未经许可对业务系统和数据进行支配，采购人将对中标人采取违约处理并追究其法律责任。

- 中标人应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括中标人聘用的人员、借调的人员、在中标人实习的人员）无论是在职或离职后，以及中标人的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若中标人人员或中标人合作方违反本条规定，中标人应承担连带责任。

- 保密期限自中标人知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

- 中标人（含中标人参与本项目的人员）未经采购人书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

在本项目终止或完成之后，项目各方在本项目中的保密义务并不随之终止，各方仍需依据本项目的保密规定履行保密义务。

服务范围

中标人须在上海市范围内提供城域专用通信网络，并在本服务期起始之日前完成招标范围涉及的所有市级政务外网节点的开通及验收工作。具体节点明细待中标方签订合同后予以提供。

根据采购人业务需求，在服务期内持续提供本次项目所涉及1331个（含5个外省接入节点：江苏盐城2个、无锡1个，安徽宣城2个）市级政务外网网络节点接入服务，满足用户带宽及网络通信要求。节点带宽分布如下：

1M~10M（含）带宽节点：704个

10M~100M（含）带宽节点：326个

100M~1G（含）带宽节点：269个

1G~10G（含）带宽节点：31个

10G以上带宽节点：1个

除以上节点外，根据采购人业务需求，在服务期内持续提供市级政务外网256个自付费用户节点的接入服务，满足自付费用户带宽及网络通信要求。节点带宽分布如下：

1M~10M（含）带宽节点：178个

10M~100M（含）带宽节点：63个

100M~1G（含）带宽节点：13个

1G~10G（含）带宽节点：2个

中标人须自本服务期起始之日起，严格按照招标要求，为所有现网政务外网用户节点，以及后续新增节点提供专用网络通信服务，并承诺在服务周期内，能够根据政务外网用户的实际应用需求及开通服务时限要求，及时开通相应服务。

技术要求

整体技术要求

投标人须深入理解政务外网业务需求与发展趋势，准确把握本项目具体需求，提供涵盖网络总体设计方案、技术架构、业务规划、拓扑设计、设备配置数量、分层设计及功能性能设计等的完整技术方案。该方案需满足带宽需求，符合适度先进性、合理性、可靠性及安全隔离性等要求，并确保服务有效支撑构建一个高可用、强扩展、适度超前、管理功能优秀的市级政务外网。

网络整体采用核心层、汇聚层与接入层三层架构。鉴于本项目服务区域覆盖上海市全域，要求服务商部署的核心节点不少于4个（以满足全网一网双平面主备设计及核心节点光传输成环要求），汇聚节点不少于20个；其中，汇聚节点需确保每区至少设置1个（考虑到中心城区接入密度较高及浦东新区等区域覆盖范围较广等因素，需在基本配置基础上增设汇聚节点）。

技术部分主要由光传输网络、业务网络、边界安全、安全管理中心、基础设施、平台建设与对接、重点区域对接、网络质量监测、DNS域名解析、无线接入区及违规外联检测组成。

投标人须对本项目下述主要技术要求（包括但不限于）逐条予以响应。

- 基于全网底层光传输网络组网架构，底层网络需采用单波速率不低于100G的OTN技术组网，并具备向200G及以上速率平滑扩容的能力；

- 业务网络需采用核心层、汇聚层、接入层的分层架构设计；

- 业务网络基于IP技术，采用数据平面和视频平面逻辑隔离、独立运行、互为备份的“一网双平面”高可靠架构，依托SDN及SR-MPLS技术承载L2VPN和L3VPN业务；

- 依托底层光传输网，提供市、区两级政务外网管理系统承载网的规划设计与部署；

- 全网应支持IPv4/IPv6双栈协议，提供网络IP地址规划；

- 业务网络采用MPLS-VPN技术，在服务网络骨干网上划分VPN层。各VPN层之间逻辑隔离，路由互不可达，为政务业务建立分层分类的数据传输与交换通道，满足不同政务业务的应用需求；

- 需提供具备网络管理功能的支撑系统，高效、可靠地保障网络运行状态、运行质量及业务管理服务，并依据采购人对接规范要求，与市政务外网运行和安全监测支撑系统及其他指定系统完成按需对接工作；

- 需提供完整的安全设计方案，该方案应涵盖网络安全、传输安全、边界安全、接入安全等核心领域，并包含相关安全平台建设及运营服务方案设计、配套制度机制、规范标准以及专业安全团队保障等要素；

- 需提供具备网络流量探针检测及安全态势感知能力的大数据安全分析平台，覆盖国家电子政务外网、各区政务外网、电子政务云、互联网安全接入、无线安全接入、公安业务专网等重点接入区，实施访问控制、未知威胁分析、入侵防范、安全审计、恶意代码防护等安全措施，同时完成与市电子政务外网运行和安全监测系统的对接，实现全量网络安全运行数据上传；

- 需提供符合本采购需求中机房及光缆技术标准的基础资源设计方案，该方案应为核心层、汇聚层、接入层设备部署提供支撑，为各行政区划内用户接入及重点区域（如电子政务云等）节点提供具备可靠性、可实施性、时效性、冗余性与长期良好可扩展性的基础资源点位服务能力；

- 需提供政务外网无线网接入区设计方案，实现运营商5G网络的安全接入，并提供相应的接入运营服务；

- 需针对网络重点区域、重点用户、应急开通及终端互联网安全接入等场景，提供相应的技术方案与网络保障措施；

- 需提供高可靠的DNS域名解析服务，提供相应的技术方案；

- 需提供终端违规外联检测的技术方案；

- 主要软硬件产品须原厂授权证明；若属于现网设备，则提供设备采购证明材料；

- 需提供所设计的安全及运营服务方案在省级（含直辖市）政务类网络服务中得到实际验证的相关证明。

光传输网络技术要

光传输网络整体构架要求

光传输网络基于OTN技术组网，为上层业务网络提供大带宽、低时延、高可靠的传输通道；通过具备光链路保护、光监控等功能，有效保障业务网络的传输安全并提升运维管理能力。该网络采用核心层、汇聚层的分层组网架构设计，可根据政务外网接入单位的物理位置分布、机房条件和光纤链路资源等因素进行灵活配置。

光传输技术规范要求

- 核心层与汇聚层应承载于政务外网光传输网络之上。核心节点及汇聚节点应部署光传输网络站点设备；

- 核心节点之间的互联应采用高可用组网架构。相邻核心节点之间应开通两个不同路由的光传输通道，确保两点间多链路可达，并对传输业务进行冗余保护；

- 汇聚节点之间应采用环形组网架构。每个汇聚节点到其相邻的核心节点之间，均应开通两个不同路由的光传输通道；

- 应采用单波速率不低于100G的OTN技术；

- 网络应支持带宽平滑扩容，具备向200G及以上带宽平滑扩容的能力；

- 应采用高可用组网架构，具备网络自愈能力，为各类政务应用提供安全、可靠的传输网络支撑；

- 应采用保护路径与工作路径物理光纤分离的保护策略，端到端保护倒换时间小于50ms；

- 应具备统一承载SDH、分组及OTN等多种业务的能力，能提供多种业务类型接口的接入能力，并具备与已建网络互联互通的能力；

- 应使用国内广泛应用的G.652型号光纤，其在1310nm波长的最大衰减系数应不高于0.35dB/km，在1550nm波长的最大衰减系数应不高于0.25dB/km；

光传输网络设备要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心光传输网络站点 | 台 | 4 | 每个核心节点配置1台核心光传输网络站点 |
| 2 | 汇聚光传输网络站点 | 台 | 20 | 每个汇聚节点配置1台汇聚光传输网络站点 |
| 3 | 光传输网络管理系统 | 套 | 1 | / |

1、核心光传输网络站点

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 架构 | 支持光电分离架构； 光层：实配提供至少单波100G*40波系统，光层配置完整，40波以内扩容只增加电层单板，未来支持升级到80波； 电层：支路、线路分离架构，两者通过电交叉单元调度。 |
| 电交叉 | 支持OTN/SDH/PKT三种业务平面的统一交叉，统一线卡，统一调度。 |
| 技术能力 | 支持客户侧信号封装映射到ODU0/ODU1/ODU2/ODU2e/ODUflex/ODU4信号。客户侧信号支持GE/10GE/100GE/FICON/STM-N等信号的接入，同时为满足容灾备份网络需求，客户侧信号需要支持FC1G/2G/4G/8G/16G和FC32G信号的接入。 |
| 保护 | 支持主控1+1保护、电源1+1保护，交叉1+1或者M：N保护，业务支持子波长级保护。 |
| 槽位 | ≥64，单业务槽位调度容量≥1Tbit/s |
| 高密单板 | 支持高密度高灵活性支路板，单槽位支路单板提供的端口密度不低于30，且每个端口都支持100M~10G任意业务接入 |

2、汇聚光传输网络站点

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 架构 | 支持光电分离架构； 光层：实配提供至少单波100G*40波系统，光层配置完整，40波以内扩容只需增加电层单板，未来支持升级到80波； 电层：支路、线路分离架构，两者通过电交叉单元调度。 |
| 电交叉 | 支持OTN/SDH/PKT三种业务平面的统一交叉，统一线卡，统一调度。 |
| 技术能力 | 支持客户侧信号封装映射到ODU0/ODU1/ODU2/ODU2e/ODUflex/ODU4信号。客户侧信号支持GE/10GE/100GE/FICON/STM-N等信号的接入，同时为满足容灾备份网络需求，客户侧信号需要支持FC1G/2G/4G/8G/16G和FC32G信号的接入。 |
| 保护 | 支持主控1+1保护、电源1+1保护，交叉1+1或者M：N保护，业务支持子波长级保护。 |
| 槽位 | ≥24，单业务槽位调度容量≥0.4Tbit/s |
| 高密单板 | 支持高密度高灵活性支路板，单槽位支路单板提供的端口密度不低于10，且每个端口都支持100M~10G任意业务接入 |
| 安装便利性 | 支持网络设备标准机柜安装 |

3、光传输网络管理系统

| 序号 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | OTN网元管理系统（EM）管理本项目的OTN设备，具备同时管理本项目40/80波满配置OTN设备的管理能力，并具备一定管理冗余能力； |
| 2 | 采用统一网管系统，并采用B/S架构，操作终端接入能力不小于10个； |
| 3 | 网管系统需为中文操作界面； |
| 4 | 网管系统要求具有分别从不同路由DCN通道收集网元信息的能力，各级网管设备之间应有保护通道。 |

业务网络技术要求

业务网络采用核心层、汇聚层、接入层的分层架构设计。

核心层主要承担高速数据交换任务，并提供到上一级政务外网和互联网的连接。政务外网与互联网之间采用安全技术逻辑隔离。为提升网络可靠性，应至少设置四个核心节点，并确保各个核心节点部署于不同物理位置的机房。

汇聚层主要对接入层访问流量进行集中汇聚，承担路由聚合与访问控制功能。汇聚层节点的位置与数量可基于机房分布、传输资源及网络接入点地理布局等因素综合确定。

接入层主要提供各政务外网使用单位的网络接入，包括：16个区级政务外网、市级各部门网络，以及其他重点区域、平台及网络的对接。接入层网络通过单链路或双链路上行方式接入业务网络汇聚层。

建立互联网安全接入及无线网安全接入区，满足部分机构/部门通过互联网、4G/5G移动通信网等网络资源安全接入政务外网进行数据交换的需求，各安全接入区应独立建设。

政务外网管理系统承载网应采用IP技术组网，构建于底层光传输网之上。该承载网基于市、区两级政务外网光传输网络实现互联互通，其数据传输须使用与业务网络不同的光传输通道，实现波长级隔离部署。管理系统承载网采用汇聚层、接入层两级组网架构：接入层将市级政务外网和16个区级政务外网统一接入，通过市、区两级光传输网络传送至管理系统承载网的汇聚层设备，再由汇聚层设备转发至市政务外网运行和安全监测系统。

业务网络技术规范

业务网络应满足各接入点汇聚接入及灵活互通的需求，具体要求如下：

- 应采用核心层、汇聚层、接入层的三层架构设计；

- 核心层与汇聚层应承载于光传输网络之上；

- 应采用“一网双平面”架构设计。数据平面承载网络数据流量，视频平面承载网络视频流量，两个平面应在政务外网上逻辑隔离、独立运行，并互为冗余备份；

- 应基于TCP/IP技术构建，网络设备应支持IPv4/IPv6双栈协议；

- 应确保不同应用在业务网络中的相互独立性，可通过VLAN、VPN等技术实现业务隔离；

- 应确保设备在安全性与自主可控性方面满足要求，优先采用国产领先的网络及安全设备；

- 核心层与汇聚层应采用SDN技术，具备流量工程和智能流量调整能力；

- 应对网络的运行状态及服务质量进行实时监控。

核心节点要求

- 核心节点设备负责用户流量安全、高速、可靠转发；

- 核心节点设备选型须能满足未来业务发展平滑扩展需求；

- 核心节点须采用高冗余设计，确保网络高可靠性。

汇聚节点要求

汇聚节点连接核心节点与接入节点，采用双归方式接入核心节点以提高网络可靠性。应依据各接入点地理位置分布情况设置汇聚节点。每个汇聚节点应部署两台高端路由器设备，设备间配置100Gbps互联链路。

汇聚节点向上应通过100Gbps链路分别连接至两个核心节点，向下应通过N×10Gbps链路连接各汇聚层防火墙或交换机。

接入节点要求

接入设备通过N×1Gbps或N×10Gbps链路上连至汇聚节点，根据接入单位需求选择单设备单链路、单设备双链路或双设备双链路部署。

业务网络设备要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心路由器 | 台 | 8 | 每个核心节点配置2台核心路由器 |
| 2 | 汇聚路由器 | 台 | 40 | 每个汇聚节点配置2台汇聚路由器 |
| 3 | 汇聚交换机 | 台 | 40 | 每个汇聚节点配置2台汇聚交换机 |
| 4 | 接入交换机 | 台 | 1700 | 每个接入点配置1-2台接入交换机 |
| 5 | SDN控制器 | 套 | 1 |  |

1、核心设备功能要求：

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 主控引擎 | ≥2槽位，单槽引擎主控内存≥16G |
|  | 支持主控模块冗余，主控冗余时模块间支持状态化故障切换 |
|  | 本次配置冗余引擎，确保单引擎故障时，对本设备承载的业务流量不造成影响 |
| 业务插槽 | ≥8槽位，单槽位端口容量≥1.2T （全尺寸业务卡槽位，非子卡槽位） |
| 交换矩阵 | ≥4，N+1冗余 |
|  | 交换矩阵数量，满足所有槽位均达到1.2T线速转发情况下的交换容量 |
| 电源 | 支持N+1冗余电源，满配交流电源模块且满足本次及后续扩容的所有业务板卡均能达到1.2T线速转发 |
| 风扇 | 支持风扇槽位≥2，满配机箱风扇 |
| 端口 | 支持100G、10G全线速板卡，100G接口要求可自适应到40G、10G接口要求可自适应到1G |
|  | 支持单板卡10G全线速端口密度≥48 |
|  | 支持单板卡100G全线速端口密度≥12 |
|  | 支持整机最大10G全线速端口数≥384 |
|  | 支持整机最大100G全线速端口数≥96 |
| 可靠性 | 硬件支持不间断软件升级 |
|  | 支持误码倒换 |
|  | 独立的系统控制模块，能实现对整机机箱／电源／风扇的监控管理，要求冗余配置 |
|  | 要求所有关键模块（包括业务板卡、电源及风扇等）均可热插拔, 关键模块插拔时不影响其他部件的正常工作 |
|  | 支持BFD故障探测技术 |
|  | 支持IP/IPv6/LDP/TE/VPN/VPNv6 FRR快速重路由 |
|  | 支持不中断转发（NSF） |
|  | 支持端口聚合、ECMP、UCMP、LDP、VRRP、NSR等 |
| 二层协议 | MAC地址数量≥1000K |
|  | VLAN数量≥4096 |
|  | 整机支持捆绑端口数≥256 |
| MPLS | 支持L2VPN、L3VPN、EVPN、LDP LSP、RSVP-TE、SR-TE等MPLS技术 |
| IP路由（双栈）及扩展功能 | 支持IPv4、IPv6 |
|  | IPv4及IPv6线速转发不丢包 |
|  | IPv4支持BGP、ISIS、OSPF、静态等路由，支持PBR策略路由 |
|  | IPv6支持静态路由、BGP4/BGP4+、RIPng、OSPFv3、ISISv6等动态路由协议 |
|  | 支持VxLAN、GRE等隧道技术 |
|  | VRF规格≥16K |
|  | LDP LSP≥256K |
|  | L2VPN容量，MAC≥1000K |
|  | L3VPN容量，VPN路由≥1.5M |
|  | 支持BFD （支持BGP、ISIS、OSPF、RIP、VRRP、PIM等） |
|  | 支持全面的快速重路由FRR功能（IP/IPv6/LDP/TE/VPN/VPNv6 FRR等） |
|  | 支持EVPN L2/L3 VPN，并配置对应EVPN软件许可 |
|  | 支持EVPN VPWS/VPLS |
|  | EVPN 隧道TI-LFA保护 |
| IPv6 | 支持IPv4向IPv6的过渡技术，包括但不限于手工配置隧道、自动配置隧道、6to4隧道、GRE隧道、ISATAP隧道等 |
|  | 支持IPv4 over IPv6隧道、6PE和6VPE |
|  | 支持NAT444、NAT64，静态IPv6 DNS，指定IPv6 DNS服务器，TFTP IPv6 client |
|  | 支持IPv6邻居发现、PMTU发现、TCP6、ping IPv6、traceroute IPv6、socket IPv6、静态IPv6 DNS、指定IPv6 DNS服务器、TFTP IPv6 client、IPv6策略路由等 |
|  | 支持ICMPv6 MIB、UDP6 MIB、TCP6 MIB、IPv6 MIB等 |
| 组播功能 | 组播路由≥32K |
|  | 支持IGMPv1、v2 和 v3 |
|  | 支持独立组播协议 (PIM) 稀疏模式 (PIM-SM) 和任意源组播 (ASM) |
|  | 支持任播路由协议（Anycast RP） |
| SDN能力 | 支持基于TELEMETRY的大数据分析，实现链路质量全景分析及呈现 |
|  | 支持广域网智能调优 |
|  | 支持业务带宽的按需部署和在线调整 |
| Segment Routing | 支持单域及跨BGP域的Segment Routing技术 |
|  | 支持Segment Routing与LDP混合组网 |
|  | 支持对IPv4、IPv6、VPNv4业务进行流量工程，支持基于按需下一跳及自动引流，并与 SR 灵活算法联动 |
|  | 支持TI-LFA，包括LINK保护、节点保护、SRLG保护以及对SR Policy保护，100% 覆盖Topology |
|  | 支持多种方法创建SR Policy（NETCONF/CLI/BGP） |
|  | 支持SRTE LSP ECMP/UCMP负载分担 |
|  | 支持基于链路真实时延的SRTE |
| ACL能力 | ACL在线最大运行条目≥单槽120K |
|  | 使用第 2、3、4 层字段的入口和出口 ACL |
|  | 支持扩展的 ACL、MAC 地址、端口 ACL、VLAN ACL和路由ACL |
|  | 支持ACL在线更新，更新ACL的同时不影响该ACL对流量的控制 |
|  | 支持ACL 计数器 |
| 身份验证、授权和记账 | 支持基于角色的访问控制进行管理，用户和权限可以在本地设置，也可以在AAA服务器上设置 |
|  | 支持RADIUS、 TACACS+ |
| 控制平面保护 | 支持BFD for SR |
|  | 支持BFD for SRv6 |
|  | 支持CPU攻击溯源功能，可记录攻击源的MAC、IP等详细字段 |
|  | 支持IPv6防攻击技术 |
|  | 支持通过端口镜像方式实现对流量的监控的能力，支持远程镜像功能 |
| SRv6 | 支持ISIS for SRv6 |
|  | 支持SRv6，支持SRv6承载VPN业务 |
|  | 支持IPv6 TI-LFA FRR for SRv6 |
|  | 支持SRv6 OAM |
|  | 支持SRv6 TE policy,支持通过BGP协议创建Policy。支持基于Color、DSCP方式引流入SRv6 Policy |
|  | 支持EVPN IPV4 L3VPN over SRv6 Policy,支持EVPN IPV6 L3VPN over SRv6 Policy,支持EVPN VPWS over SRv6 Policy,支持EVPN VPLS over SRv6 Policy |
|  | SRv6 Policy支持流量统计 |
|  | 支持SRv6 Policy逃生到SRv6 BE |
| QoS | 支持多级MPLS H-QoS、MPLS VPN、VLL和PWE3的QoS调度，面向TE隧道的QoS |
| QoS标记和分类 | 支持 DSCP，CoS，IP Precedence和ACL标记和分类 |
| QoS策略管制 | 支持加权随机早期检测（WRED） |
|  | 支持优先级流量控制 |
| QoS队列 | 每个端口≥ 8个队 |
|  | 排队支持严格优先级(PR)、加权轮询(WRR) |
| 流量统计 | 支持网络流量分析技术SFLOW或硬件NETFLOW或NETSTREAM流量统计协议 |
| 网管能力 | 支持SNMP v1、v2和v3 |
| OAM | 支持ETH OAM技术，包括EFM、CFM、Y.1731 |
|  | 支持基于IP五元组筛选追踪业务流，对丢包、误码类故障进行实时检测，精准定位到故障点 |
|  | 支持采用智能检测技术实现不同业务的服务质量检测 |
|  | 支持MPLS-TP OAM功能 |
| 系统管理 | 支持Console、Telnet、SSH、SNMP等管理方式 |
| 其他特性 | 支持BGP-LS、PCEP南向协议 |

2、汇聚路由器设备功能要求：

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 设备要求 | 交换容量≥9Tbps |
|  | 转发性能≥900Mpps |
|  | 整机不小于2T的端口容量 |
| 主控引擎 | 支持主控模块冗余，主控冗余时模块间支持状态化故障切换 |
|  | 本次配置冗余引擎，确保单引擎故障时，对本设备承载的业务流量不造成影响 |
| 业务插槽 | ≥10槽位，支持单业务槽位200G端口容量线速转发不丢包 |
| 电源 | 支持冗余电源，本次满配交流电源模块 |
| 风扇 | 支持冗余风扇，本次满配机箱风扇 |
| 端口 | 支持100G、10G、GE、FE全线速板卡，100G接口要求可自适应到40G，10G接口要求可自适应到1G |
| 可靠性 | 硬件支持不间断软件升级 |
|  | 支持误码倒换 |
|  | 所有关键模块（包括业务板卡、电源及风扇等）均可热插拔,关键模块插拔时不影响其他部件的正常工作 |
|  | 支持BFD故障探测技术 |
|  | 支持IP/IPv6/LDP/TE/VPN/VPNv6 FRR快速重路由 |
|  | 支持不中断转发（NSF） |
|  | 支持端口聚合、ECMP、UCMP、LDP、VRRP、NSR等 |
| 二层协议 | MAC地址数量≥1000K |
|  | VLAN数量≥4096 |
|  | 整机支持捆绑端口数≥256 |
| MPLS | 支持L2VPN、L3VPN、EVPN、LDP LSP、RSVP-TE、SR-TE等MPLS技术 |
| IP路由（双栈）及扩展功能 | 支持IPv4、IPv6 |
|  | IPv4路由表容量≥10M 、IPv6路由表容量≥4M |
|  | IPv4转发表容量（FIB）≥4M、IPv6转发表容量（FIB）≥2M |
|  | IPv4及IPv6线速转发不丢包 |
|  | IPv4支持BGP、ISIS、OSPF、静态等路由，支持PBR策略路由 |
|  | IPv6支持静态路由、BGP4/BGP4+、RIPng、OSPFv3、ISISv6等动态路由协议 |
|  | 支持VxLAN、GRE等隧道技术 |
|  | VRF规格≥4K |
|  | LDP LSP≥128K |
|  | L2VPN容量，MAC≥1000K |
|  | L3VPN容量，VPN路由≥1.5M |
|  | 支持路由协议Graceful Restart（BGP、OSPF、ISIS） |
|  | 支持BFD （支持BGP、ISIS、OSPF、RIP、VRRP、PIM等） |
|  | 支持全面的快速重路由FRR功能（IP/IPv6/LDP/TE/VPN/VPNv6 FRR等） |
|  | 支持EVPN L2/L3 VPN，并配置对应EVPN软件许可 |
|  | 支持EVPN VPWS/VPLS |
|  | EVPN 隧道TI-LFA保护 |
| IPv6 | 支持IPv4向IPv6的过渡技术，包括但不限于手工配置隧道、自动配置隧道、6to4隧道、GRE隧道、ISATAP隧道等 |
|  | 支持IPv4 over IPv6隧道、6PE和6VPE |
|  | 支持NAT444、NAT64，静态IPv6 DNS，指定IPv6 DNS服务器，TFTP IPv6 client |
|  | 支持IPv6邻居发现、PMTU发现、TCP6、ping IPv6、traceroute IPv6、socket IPv6、静态IPv6 DNS、指定IPv6 DNS服务器、TFTP IPv6 client、IPv6策略路由等 |
|  | 支持ICMPv6 MIB、UDP6 MIB、TCP6 MIB、IPv6 MIB等 |
| 组播功能 | 组播路由≥32K |
|  | 支持IGMPv1、v2和v3 |
|  | 支持独立组播协议(PIM)稀疏模式(PIM-SM)和任意源组播(ASM) |
|  | 支持任播路由协议（Anycast RP） |
| SDN能力 | 支持基于TELEMETRY的大数据分析，实现链路质量全景分析及呈现 |
|  | 支持广域网智能调优 |
|  | 支持业务带宽的按需部署和在线调整 |
| Segment Routing | 支持单域及跨BGP域的Segment Routing技术 |
|  | 支持Segment Routing与LDP混合组网 |
|  | 支持对IPv4、IPv6、VPNv4业务进行流量工程，支持基于按需下一跳及自动引流，并与SR灵活算法联动 |
|  | 支持TI-LFA，包括LINK保护、节点保护、SRLG保护以及对SR Policy保护，100%覆盖Topology |
|  | 支持多种方法创建SR Policy（NETCONF/CLI/BGP） |
|  | 支持SRTE LSP ECMP/UCMP负载分担 |
|  | 支持基于链路真实时延的SRTE |
| ACL能力 | ACL在线最大运行条目≥单槽120K |
|  | 使用第 2、3、4层字段的入口和出口ACL |
|  | 支持扩展的ACL、MAC地址、端口ACL、VLAN ACL和路由ACL |
|  | 支持ACL在线更新，更新ACL的同时不影响该ACL对流量的控制 |
|  | 支持ACL计数器 |
| 控制平面保护 | 支持BFD for SR |
|  | 支持BFD for SRv6 |
|  | 支持IPv6防攻击技术 |
|  | 支持通过端口镜像方式实现对流量的监控的能力，支持远程镜像功能 |
| SRv6 | 支持ISIS for SRv6 |
|  | 支持SRv6，支持SRv6承载VPN业务 |
|  | 支持IPv6 TI-LFA FRR for SRv6 |
|  | 支持SRv6 OAM |
|  | 支持SRv6 TE policy,支持通过BGP协议创建Policy。支持基于color、DSCP方式引流入SRv6 Policy |
|  | 支持EVPN IPV4 L3VPN over SRv6 Policy,支持EVPN IPV6 L3VPN over SRv6 Policy,支持EVPN VPWS over SRv6 Policy,支持EVPN VPLS over SRv6 Policy |
|  | SRv6 Policy支持流量统计 |
|  | 支持SRv6 Policy逃生到SRv6 BE |
| QoS | 支持多级MPLS H-QoS、MPLS VPN、VLL和PWE3的QoS调度，面向TE隧道的QoS |
| QoS标记和分类 | 支持DSCP，CoS，IP Precedence和ACL标记和分类 |
| QoS策略管制 | 支持加权随机早期检测（WRED） |
|  | 支持优先级流量控制 |
| QoS队列 | 每个端口≥ 8个队 |
|  | 排队支持严格优先级(PR)、加权轮询(WRR) |
| 流量统计 | 支持网络流量分析技术SFLOW或硬件NETFLOW或NETSTREAM流量统计协议 |
| 网管能力 | 支持SNMP v1、v2和v3 |
| OAM | 支持ETH OAM技术，包括EFM、CFM、Y.1731 |
|  | 支持基于IP五元组筛选追踪业务流，对丢包、误码类故障进行实时检测，精准定位到故障点 |
|  | 支持采用智能检测技术实现不同业务的服务质量检测 |
|  | 支持MPLS-TP OAM功能 |
| 系统管理 | 支持Console、Telnet、SSH、SNMP等管理方式 |
| 其他特性 | 支持BGP-LS、PCEP南向协议 |

3、汇聚交换机设备功能要求：

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 设备要求 | 交换容量≥2Tbps |
|  | 包转发率≥1600Mpps |
|  | 支持≥48个万兆SFP光接口，10G接口要求可自适应到1G |
|  | 支持≥6个100G QSFP28光接口，100G接口要求可自适应到40G |
|  | 支持冗余电源，配置冗余电源 |
|  | 支持冗余风扇，配置冗余电源 |
| 二层能力 | 支持MAC表项≥128K |
|  | 支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN |
| 三层能力 | 支持静态路由、RIP V1/2、URPF、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6 |
|  | 支持IPv4路由表项≥128K |
| 用户管理 | 支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持对用户进行分组/分域/分时的管理，用户、业务可视可控 |
| VxLAN | 支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，实现自动建立隧道 |
| 堆叠 | 支持横向堆叠，主机堆叠数不小于8台 |
| QoS/ACL | 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法 |
|  | 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 |
|  | 支持二层至四层包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、VLAN的非法帧过滤功能 |
|  | ACL条目数不少于3000条 |
| 生成树 | 支持STP（IEEE 802.1d）、RSTP（IEEE 802.1w）、MSTP（IEEE 802.1s）协议 |
|  | 支持BPDU保护、根保护等 |
|  | 支持配置BPDU过滤功能，使端口不处理且不发送BPDU报文，避免其他网络产生震荡 |
| 管理维护 | 支持以太网OAM（802.3ah和802.1ag） |
|  | 支持SNMPv1/v2c/v3，支持RMON |
|  | 支持NetStream |
| 安全 | 支持DHCP Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性 |
|  | 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU防攻击 |
| 端口镜像 | 支持不少于8个端口镜像SESSION |
|  | 支持本地端口镜像和二层远程端口镜像 |
|  | 支持一对多、多对一、多对多的端口镜像 |
|  | 支持端口镜像组 |

4、接入交换机设备功能要求：

| 指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 安装方式 | 支持网络设备标准机柜安装 |
| 接口类型 | 10/100/1000M电口≥24个，千兆SFP光口≥4个 |
| 性能 | 背板带宽≥336Gbps；包转发率≥126Mpps |
| 三层路由功能 | 支持静态路由、RIP1/2、OSPF |
| 支持VLAN数量 | ≥4K |
| MAC地址容量 | ≥8K |
| 可靠性 | 支持STP、RSTP、MSTP，支持ERPS、EAPS环网保护 |
| 访问控制 | 支持基于 MAC、IP、端口、协议端口号的ACL流识别与过滤安全机制 |
| 安全性 | 支持防DOS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击等；支持端口隔离，端口安全、IP+MAC+端口绑定；支持DHCP Snooping、DHCP Option 82，支持IEEE 802.1x认证，支持Radius、Tacacs+认证 |
| 802.3ad端口聚合 | 每组支持端口≥8个，支持动态LACP或静态聚合 |
| 风暴抑制 | 支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能 |
| 镜像 | 支持一对一、多对一的流量镜像 |
| QOS | 每端口队列数≥8 |
| 实时查看端口流量 | 支持基于端口的实时流量查看 |
| SYSLOG/TRAP | 支持远程发送SYSLOG记录（符合RFC3164），其中SYSLOG信息至少包含设备操作信息、设备报警信息等关键信息 |
| 管理方式 | 支持console、telnet、SSH、SNMP、Web界面等 |

5、SDN控制器

| 特性 | 详细描述 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 1. 实配网络管理能力不低于200个网元节点，满足网络业务规模扩展需求； 2. 须采用标准机架式服务器，按高可用冗余架构部署，设备数量≥6台； 3. 单台服务器配置指标不低于以下要求： 处理器：≥2×12核CPU，单核心主频≥2.3GHz； 内存：≥8×32GB，总容量≥256GB； 存储：≥24×1.2TB硬盘； 网卡：配置双万兆网卡。 |
| IP/MPLS连接自动化 | 支持VPN专线业务自动化发放；支持对物理设备、网络隧道、VPN等的发现 |
| 资源可视 | 支持物理拓扑、逻辑拓扑、隧道拓扑、VPN业务拓扑可视；支持链路、隧道、VPN的连通性检测；实现网络资源、隧道路径、业务路径及业务SLA的可视可管 |
| 网络优化 | 支持广域链路智能调优；支持MPLS隧道全局优化算路及单业务路径优化 |
| 接口开放 | 支持Restful、Netconf、SNMP等接口协议；提供面向网络运维、网络优化及业务随需的北向API能力 |
| 高可用性 | 本地高可用保护（如集群）和异地容灾部署；保障主备节点间业务数据的一致性。 |

业务网络带宽要求

| 链路类型 | 速率 |
| --- | --- |
| 核心节点之间 | 100Gbps |
| 核心节点与汇聚节点之间 | 100Gbps |
| 同一汇聚节点内主备冗余设备之间 | 100Gbps |
| 汇聚节点与接入节点之间 | N×1Gbps或N×10Gbps |
| 与市政务云之间 | 100Gbps |
| 市、区承载网之间 | N×1Gbps |

业务网络管理系统承载网要求

- 汇聚路由器与接入路由器的的关键器件（包括主控板、交换板、电源等）应冗余部署，实现设备级冗余保护。

- 应由各区政务外网核心层的光传输环网设备与就近的市级政务外网光传输环网设备互联，形成管理系统承载网的市、区互通通道。

- 应支持IPv4/IPv6双栈协议，并支持通过SRv6隧道实现端到端业务直达。

- 应支持智能运维检测技术,实现网络智能化运维管理。

- 应在部署独立的SDN控制器，实现汇聚层与接入层路由设备的统一管理、网络策略灵活配置及各类管理业务的高效调度。

- 应具备为数据传输提供可扩展的有序承载支撑，逐步建立网络主备设备及链路的冗余保护机制，确保网络具备面向未来的带宽升级能力和业务灵活调度管理能力。

- 承载网汇聚与接入设备功能要求：

| 特性 | 汇聚路由器 | 接入路由器 |
| --- | --- | --- |
| 接口类型 | 100GE/40GE/10GE/GE | 100GE/40GE/10GE/GE/FE |
| IPv4 | IPv4静态路由、OSPF、IS-IS、BGP等路由协议，VxLAN、GRE等隧道技术 |  |
| IPv6 | IPv6静态路由，BGP4+、OSPFv3、IS-ISv6等动态路由协议，IPv4 over IPv6隧道和6PE，NAT444、NAT64，静态IPv6 DNS，指定IPv6 DNS服务器，TFTP IPv6 client |  |
| MPLS | L2VPN、L3VPN、EVPN，LDP LSP、RSVP-TE等MPLS技术，宜支持SR-TE |  |
| SR | 宜支持如下SR技术：单域及跨BGP域的Segment Routing技术，Segment Routing与LDP混合组网，SR policy技术，SRv6承载VPN业务，SR的TI-LFA FRR技术，BFD for SR、BFD for SRv6 |  |
| 可靠性 | BFD故障探测技术，误码倒换，IP/IPv6/LDP/TE/VPN/VPNv6 FRR快速重路由， 端口聚合，ECMP、UCMP，LDP，VRRP，NSR，关键部件冗余备份，组件可热拔插，平滑重启（GR），不中断转发（NSF），ISSU |  |
| QoS | 多级MPLS H-QoS，MPLS VPN、VLL和PWE3的QoS调度，面向TE隧道的QoS |  |
| OAM | 基于IP五元组筛选追踪业务流，对丢包、误码类故障进行实时检测，精准定位到故障点；支持EFM、CFM、Y.1731、MPLS-TP OAM技术 |  |
| 其它特性 | 国密算法，BGP-LS、PCEP南向协议；基于Telemetry的大数据分析 |  |

- 承载网SDN控制器功能要求：

| 特性 | 详细描述 |
| --- | --- |
| IP/MPLS连接自动化 | VPN专线业务自动化发放；支持对物理设备、网络隧道、VPN等的发现 |
| 资源可视 | 物理拓扑、逻辑拓扑可视；隧道拓扑可视；VPN业务拓扑可视；链路、隧道、VPN的连通性检测；网络资源、隧道路径、业务路径、及业务SLA的可视可管 |
| 网络优化 | 广域链路智能调优；MPLS隧道全局优化算路和单业务路径优化 |
| 接口开放 | Restful、Netconf、SNMP等接口协议；网络运维、优化、业务随需的北向API |
| 高可用性 | 本地保护和异地容灾部署；主备业务的数据一致性 |

边界安全技术要求

边界安全整体要求

- 分级分域保护原则。应根据联接网络对象及承载信息系统的安全等级，划分不同的安全区域及边界，并依据据等保三级要求，实施相应的安全保护措施。网络设备与安全设备应对源地址、目的地址、源端口、目的端口及协议等要素进行访问控制，精确控制数据包的进出。

- 网络边界安全防护。应将根据业务将网络边界划分为以下安全区域：互联网接入区、国家网出口、电子政务云、各接入单位、无线接入区、公安业务专网接入区、管理区、DNS区，并部署符合等保三级要求的安全设备进行保护。

- 异构原则。网络边界部署的主要类型安全设备（包括入侵防御系统、防病毒、探针等）应采用异构设计，所选产品品牌应不少于3个。

边界安全规范要求

各边界区域应具备如下功能：

| 序号 | 安全边界区 | 抗DDoS攻击 | 网络访问控制 | 入侵检测与防御 | 防病毒 | APT检测 | VPN网关 | 探针 | 日志审计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互联网接入区 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | / | 具备 | 具备 |
| 2 | 国家网出口 | / | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | / | 具备 | 具备 |
| 3 | 电子政务云区 | / | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | / | / | 具备 |
| 4 | 公安业务专网接入区 | / | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | / | 具备 | 具备 |
| 5 | 各接入单位 | / | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | / | 具备 | 具备 |
| 6 | 无线接入区 | / | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | / | 具备 | 具备 |
| 7 | 管理区 | / | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | / | 具备 |
| 8 | DNS区域 | / | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | / | / | 具备 |

- 抗DDoS攻击能力：应支持DDoS攻击检测与清洗，有效防御包括但不限于SYN Flood、ACK Flood、FIN/RST Flood、HTTP Flood、HTTPS Flood等常见攻击类型；并具备流量自学习能力，可识别并清洗超过防御阈值的攻击流量。

- 网络访问控制：应部署防火墙，实现网络边界保护与访问控制。防火墙应仅开放政务外网接入服务必需的服务端口，并对流经的网络数据进行合法性检查。为保障业务连续性，防火墙需采用双机部署，并支持性能可扩容。同时，防火墙须支持IPv6协议栈及NAT64转换技术。

- 入侵检测与防御：应能动态检测流经网络的所有数据包进行实时深度检测。系统须支持特征库每周更新，并具备实时检测与分析能力，精准识别漏洞利用、蠕虫、木马等非法及异常行为；同时应具备自动告警与攻击阻断等功能。

- 防病毒：须具备防病毒功能，每周更新病毒库，实时阻断病毒传播，并对检测到的病毒执行查杀处置；该功能可以集成于防火墙内实现。

- APT检测：应利用沙箱多引擎虚拟检测技术及传统安全检测技术，实现对APT高级持续威胁的检测，有效识别网络中传输的恶意文件及C&C攻击，并支持与防火墙设备联动，实时阻断已识别威胁。

- VPN网关：应通过VPN网关为互联网接入的运维人员提供SSL VPN、IPSec VPN接入服务，且VPN网关须支持国密算法。

- 探针：应部署探针，对流经网络边界的流量进行提取与还原，并将数据传送至后端大数据分析系统进行安全分析，以识别潜在安全攻击风险。

- 日志审计：应具备日志审计、管理功能、统一格式输出、报表自动生成及图形化展示能力，并须确保审计日志至少保存6个月。

边界安全设备要求

| 部署位置 | 品类 | 数量 | 单位 | 规格配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 互联网接入区 | Anti-DDoS攻击 | 2 | 台 | 1. 配置不少于4个万兆光口； 2. 抗攻击吞吐量不小于10Gbps； 3. 支持防御流量型flood攻击：SYN Flood 、SYN-ACK Flood、 ACK Flood、FIN/RST Flood、ICMP Flood、UDP Flood、IP Fragment Flood、Stream flood等； 4. 支持防御应用型flood攻击：DNS Query Flood、DNS Reply Flood、Connection Flood、HTTP Get Flood、HTTP Post Flood、CC等； 5. 支持防御DOS攻击 ：Ping of death、Land、Teardrop、Smurf等； 6. 支持智能UDP防护，智能ICMP防护、智能HTTP-CC防护、智能GAME-CC防护. |
|  | 防火墙 | 4 | 台 | 1. 配置不少于10个10G光接口； 2. 支持千兆电口≥16，千兆光口≥6，10G接口≥6，SSL VPN并发数≥2000，IPSec VPN隧道≥7500，虚拟防火墙数量≥400； 3. 吞吐量≥20Gbps，最大并发连接数≥600万，每秒新建连接数≥17万，IPSec吞吐量≥15Gbps； 4. 支持访问控制. |
|  | 入侵防御 | 4 | 台 | 1. 配置不少于6个10G光接口； 2. 入侵防御吞吐能力≥20Gbps，最大并发TCP会话数≥800万；每秒新增TCP会话数≥40万； 3. 支持针对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、扫描探测、暴力破解等恶意流量进行检测和阻断. |
|  | 防病毒墙 | 4 | 台 | 1. 配置不少于6个10G光接口； 2. 防病毒处理能力不低于20Gbps； 3. 防护已知恶意软件 (病毒、木马、蠕虫、后门、加密勒索软件、间谍软件、灰色软件、Rootkits等). |
|  | 安全探针 | 2 | 台 | 1. 配置10G端口不少于2个； 2. 流量检测能力不低于10G； 3. 支持VXLAN、GRE、VLAN、CAPWAP报文解析进行解析； 4. 支持对对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、扫描探测、暴力破解等恶意流量进行检测； 5. 攻击特征库数量至少为9000+，IPS库覆盖漏洞：12000+. |
|  | SSLVPN | 2 | 台 | 1. 配置不少于4个千兆光接口； 2. SSLVPN吞吐量≥1Gbps，不少于100个SSLVPN用户许可； 3. 支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle）的口令暴力破解防护功能，支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护. |
|  | 上网行为管理 | 2 | 台 | 1. 配置不少于2个10G光接口； 2. 整机吞吐量≥20G，设备并发连接数≥320万，每秒新建连接数≥8万； 3. 支持显示接入用户人数、终端类型、认证方式；带宽质量分析、实时流量排名. |
| 国家网出口区域 | 防火墙 | 4 | 台 | 1. 支持访问控制、入侵防御、恶意代码防护； 2. 支持1G、10G、40G、100G接口，实配100G端口不少于4个、10G端口不少于6个，防火墙吞吐≥200Gbps，新建连接数≥160万/s，最大并发连接数≥16000万； 3. 配置应用层协议识别及流量控制功能、配置IPS、防病毒、URL过滤功能，配置IPS处理能力≥200Gbps、防病毒处理能力≥200Gbps. |
|  | 沙箱 | 2 | 台 | 1. 配置不少于2个10G端口； 2. 支持采集IPv4、IPv6流量并进行协议解析，支持对各种格式的应用文档进行威胁检测，包括Word、Excel、PPT、PDF、HTML、JS、EXE、JPG、GIF、PNG等. |
|  | 安全探针 | 2 | 台 | 1. 配置不少于2个10G端口； 2. 流量检测能力不低于10G； 3. 支持VXLAN、GRE、VLAN、CAPWAP报文解析进行解析； 4. 支持对对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、扫描探测、暴力破解等恶意流量进行检测； 5. 攻击特征库数量至少为9000+，IPS库覆盖漏洞：12000+. |
| 电子政务云区 | 防火墙 | 4 | 台 | 1. 支持100G、40G、10G接口。配置100G接口数量不少于6个、10G接口数量不少于4个； 2. 吞吐量≥200Gbps，并可平滑升级至600Gbps； 3. 最大并发连接数≥16000万、配置每秒新建连接数≥160万； 4. 支持访问控制. |
|  | 入侵防御 | 6 | 台 | 1. 配置100G端口≥6； 2. 入侵防御吞吐能力≥200Gbps，最大并发TCP会话数≥8000万；每秒新增TCP会话数≥180万; 3. 能对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、扫描探测、暴力破解等恶意流量进行检测和阻断. |
|  | 入侵检测 | 2 | 台 | 1. 配置10G端口不少于2个； 2. 入侵检测吞吐能力≥10Gbps，最大并发TCP会话数≥500万；每秒新增TCP会话数≥15万； 3. 能对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、扫描探测、暴力破解等恶意流量进行检测和阻断. |
|  | 防病毒墙 | 6 | 台 | 1. 支持100G接口数量不少于6个、10G接口数量不少于4个； 2. 吞吐量≥200Gbps、最大并发连接数≥16000万、配置每秒新建连接数≥160万； 3. 支持HTTP,SMTP,FTP,PO3P,IMAP等多种应用协议下病毒防护，具备自定义非标准端口下应用协议的病毒防护. |
|  | 沙箱 | 2 | 台 | 1. 配置10G接口数量不少于2个； 2. 支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP4、NFS、SMB等协议的流量还原，通过解析主流的应用协议，对协议传输中承载的文件及关键字段信息进行分析还原； 3. 支持检测文件大类包括：OFFICE、PE、ELF、PDF、RTF、JAVA、CHM、IMAGE（tiff、bmp、gif、jpg等）、COMPRESS（ZIP、TAR等）、HTML、JS、SCRIPT、CSS； 4. PE、PDF、Office、图像文件、脚本文件检测性能≥10万文件/天；Web文件检测性能≥10万文件/小时. |
|  | 网络审计 | 2 | 台 | 1. 配置10G光接口不少于4个； 2. 支持通过分光设备实现200G（数据和视频混合）流量情况下的安全审计； 3. 支持对HTTP协议进行审计，审计内容包括：访问域，URL引用页、URL分类、http请求类型、http响应类型、请求文件、请求参数、访问行为、发布内容、请求结果、浏览器、服务器、、HTTP响应时间、源目的地址、MAC地址等； 4. 支持FTP文件传输协议审计，可针对FTP协议进行文件传输的网络行为进行审计，审计内容包括但不限于文件名、FTP命令、传输用户等，可以对上传下载的文件进行还原. |
| 公安业务专网接入区 | 防火墙 | 2 | 台 | 1. 配置千兆光口不少于4个，千兆电口不少于5个； 2. 整机吞吐≥5G，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥10万； 3. 支持基于源/目的IP地址、MAC地址、域名、端口或协议、服务、网口、时间、用户的访问控制. |
|  | 入侵防御 | 2 | 台 | 1. 配置不少于6个10G光接口； 2. 入侵防御吞吐能力≥20Gbps，最大并发TCP会话数≥500万；每秒新增TCP会话数≥40万； 3. 可针对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、扫描探测、暴力破解等恶意流量进行检测和阻断. |
|  | 防病毒墙 | 2 | 台 | 1. 配置不少于6个10G光接口； 2. 支持防病毒处理能力不低于20Gbps，防护已知恶意软件 、病毒、木马、蠕虫、后门、加密勒索软件、灰色软件、Rootkits等. |
|  | 沙箱 | 2 | 台 | 1. 配置10G接口不少于2个； 2. 支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP4、NFS、SMB等协议的流量还原，通过解析主流的应用协议，对协议传输中承载的文件及关键字段信息进行分析还原； 3. 支持检测文件大类包括：OFFICE、PE、ELF、PDF、RTF、JAVA、CHM、IMAGE（tiff、bmp、gif、jpg等）、COMPRESS（ZIP、TAR等）、HTML、JS、SCRIPT、CSS. |
|  | 网络审计 | 2 | 台 | 1. 配置不少于4个10G光接口； 2. 支持对HTTP协议进行审计，审计内容包括访问域，URL引用页、URL分类、http请求类型、http响应类型、请求文件、请求参数、访问行为、发布内容、请求结果、浏览器、服务器、HTTP响应时间、源目的地址、MAC地址等； 3. 支持FTP文件传输协议审计，可针对FTP协议进行文件传输的网络行为进行审计，审计内容包括但不限于文件名、FTP命令、传输用户等. |
|  | 安全探针 | 2 | 台 | 1. 配置10G端口不少于2个； 2. 流量检测能力不低于10G； 3. 支持VXLAN、GRE、VLAN、CAPWAP报文解析进行解析； 4. 支持对对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、扫描探测、暴力破解等恶意流量进行检测； 5. 攻击特征库数量至少为9000+，IPS库覆盖漏洞：12000+. |
| 各接入单位区域 | 防火墙 | 40 | 台 | 1. 支持访问控制、入侵防御、恶意代码防护； 2. 支持1G、10G、40G、100G接口，实配100G端口不少于4个、10G端口不少于6个，防火墙吞吐≥200Gbps，新建连接数≥160万/s，最大并发连接数≥16000万； 3. 配置应用层协议识别及流量控制功能、配置IPS、防病毒、URL过滤功能，配置IPS处理能力≥200Gbps、防病毒处理能力≥200Gbps. |
|  | 沙箱 | 20 | 台 | 1. 配置不少于2个万兆光接口； 2. 支持采集IPv4、IPv6流量并进行协议解析，支持对各种格式的应用文档进行威胁检测，包括Word、Excel、PPT、PDF、HTML、JS、EXE、JPG、GIF、PNG等； 3. PE、PDF、Office、图像文件、脚本文件检测性能≥10万文件/天；Web文件检测性能≥10万文件/小时. |
|  | 安全探针 | 20 | 台 | 1. 配置不少于2个10G端口； 2. 流量检测能力不低于10G； 3. 支持VXLAN、GRE、VLAN、CAPWAP报文解析； 4. 支持对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、扫描探测、暴力破解等恶意流量进行检测； 5. 攻击特征库数量至少为9000+，IPS库覆盖漏洞：12000+. |
| 无线接入区 | 防火墙 | 2 | 台 | 1. 配置不少于6个10G端口； 2. 吞吐量≥20Gbps，最大并发连接数≥600万，每秒新建连接数≥17万； 3. 支持能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全统一界面进行安全策略配置. |
|  | 入侵防御 | 2 | 台 | 1. 配置不少于4个10G光接口； 2. 入侵防御吞吐能力≥20Gbps，最大并发TCP会话数≥500万；每秒新增TCP会话数≥40万； 3. 针对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、扫描探测、暴力破解等恶意流量进行检测和阻断. |
|  | 防病毒墙 | 2 | 台 | 1. 配置不少于4个10G光接口； 2. 防病毒处理能力不低于20Gbps； 3. 防护已知恶意软件(病毒、木马、蠕虫、后门、加密勒索软件、间谍软件、灰色软件、Rootkits等). |
|  | 网络审计 | 1 | 台 | 1. 配置不少于4个10G光接口； 2. 支持对HTTP协议进行审计，审计内容包括：访问域，URL引用页、URL分类、http请求类型、http响应类型、请求文件、请求参数、访问行为、发布内容、请求结果、浏览器、服务器、HTTP响应时间、源目的地址、MAC地址等； 3. 支持FTP文件传输协议审计，可针对FTP协议进行文件传输的网络行为进行审计，审计内容包括但不限于文件名、FTP命令、传输用户等. |
|  | 沙箱 | 1 | 台 | 1. 配置不少于2个10GE光口； 2. 网络吞吐量:10Gbps，处理性能≥60000文件/天。 3. 支持协议还原与威胁检测，具备包完整性校验与碎片重组能力，可识别扫描探测、暴力破解、命令执行、黑客工具、异常SSL、可疑下载行为、异常协议、异常心跳等可疑流量行为. |
|  | 探针 | 1 | 台 | 1. 配置不少于4个10G端口； 2. 吞吐量10Gbps； 3. 支持对威胁流量与协议异常等恶意行为检测 ，如零日攻击、网络蠕虫、数据泄密、网络漏洞、网页威胁 、钓鱼攻击、暴力攻击、数据库注入攻击等. |
| 安全管理区域 | 防火墙 | 2 | 台 | 1. 配置不少于4个千兆光口； 2. 新建连接数≥3万 、并发连接数≥250万； 3. 支持安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能； 4. 配置应用层协议识别及流量控制功能、配置IPS、防病毒、URL过滤功能. |
|  | 沙箱 | 1 | 台 | 1. 配置万兆端口不少于2个； 2. 吞吐量≥2Gbps，日样本分析能力≥20000个； 3. 具有文件处理、病毒检测、静态检测以及动态检测等功能. |
|  | 堡垒机 | 2 | 台 | 1. 配置不少于2个万兆光口； 2. 字符协议不低于600个、图形协议不低于200个； 3. 支持通过应用发布实现字符协议和文件传输协议的命令级审计和图形审计的双重审计效果，命令级审计，并支持通过搜索操作语句或执行结果中关键字定位审计回放，支持RDP、VNC图形操作行为的审计，图形回放形式还原真实操作过程. |
|  | 网闸 | 2 | 台 | 1. 内端机≥4个万兆端口、外端机≥4个万兆端口； 2. 网络吞吐量≥10Gbps，并发连接数≥60万； 3. 支持基于文件大小和文件修改时间的同步策略，支持全库表同步，可直接映射两个独立数据库进行同步，支持每策略映射表数量控制，支持每策略映射同步方向控制. |
|  | SSLVPN | 2 | 台 | 1. 配置不少于4个千兆光接口； 2. SSLVPN吞吐量≥1Gbps，不少于100个SSLVPN用户许可； 3. 支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle）的口令暴力破解防护功能，支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护. |
|  | 态势感知 | 1 | 套 | 1. 支持ipv4\ipv6、多种协议的数据接入，包括但不限于FTP、SFTP、UDP、TCP、Netflow、本地文件系统、KAFKA、JDBC/ODBC，支持接入日志源不少于100个，支持扩容； 2. 支持多源异构安全设备、网络设备、全流量设备、终端设备、APT威胁检测设备、漏洞扫描设备、网站安全检测、VPN设备等数据接入与威胁分析，输出可疑威胁事件； 3. 支持使用DSL、SQL语句、字符串关键字等对历史流量进行回溯分析与检测，以发现规则漏检的攻击行为，可自定义时间范围、规则特征、流量数据、攻击阶段、严重程度、处置建议等;持安全事件的查询分析能力，支持提供快捷的全文检索条件，也支持通过时间范围、IP地址、事件类型、来源设备、威胁等级等条件进行查询. |
|  | 通报预警 |  |  |  |
|  | 威胁情报共享 |  |  |  |
|  | 安全管理控制 |  |  |  |
|  | 漏洞扫描 | 2 | 台 | 1. 支持100/1000M端口； 2. 支持IPv4/IPv6双协议栈地址场景漏洞扫描，授权无限IP地址数； 3. 安全性：用户多次登录失败时，自动锁定，允许自定义超时时间及登陆失败次数，设备日志支持本地保存以及通过syslog方式外发至日志服务器. |
|  | 日志审计 | 1 | 套 | 1. 支持单独建设安全日志系统，提供集中化统一日志管理，采集政务外网各安全边界设备的日志信息。 2. 支持高性能日志处理能力：千兆接入，事件入库性能不低于4000EPS，日志源不少于1024个； 3. 支持对流量日志、威胁日志、系统日志、管理员运维日志等进行审计，支持日志统一格式输出、报表自动生成及图形化展示，并按等保要求确保审计日志留存时间至少6个月. |
| DNS区域 | 防火墙 | 4 | 台 | 1. 配置不少于4个万兆光口； 2. 新建连接数≥24万 、并发连接数≥1000万； 3. 支持安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC 和 IP 绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能. |
|  | 沙箱 | 2 | 台 | 1. 配置不少于2个万兆光接口； 2. 支持采集IPv4、IPv6流量并进行协议解析，支持对各种格式的应用文档进行威胁检测，包括Word、Excel、PPT、PDF、HTML、JS、EXE、JPG、GIF、PNG等； 3. PE、PDF、Office、图像文件、脚本文件检测性能≥10万文件/天；Web文件检测性能≥10万文件/小时. |

安全管理中心技术要求

安全管理中心规范要求

根据等保三级规范要求，应建设安全管理中心，实现对网络设备、安全设备的统一运维管理，并具备安全事件分析、风险分析、通报与预警等功能。安全管理中心应在系统管理、审计管理、安全管理（包括系统防病毒软件安装及补丁升级等）以及集中管控四个方面，满足相应等级的安全测评指标。

安全管理中心包含态势感知、通报预警、威胁情报共享、漏洞扫描、安全管理控制、日志审计系统共六个功能模块，旨在实现政务外网的全网威胁可视化、通报预警及统一安全运营。其中，态势感知、通报预警、威胁情报共享与漏洞扫描作为安全监测系统的关键组成部分，需实现与国家政务外网安全监测系统的互通与信息共享。各模块的建设要求如下：

| 模块 | 包含组件 |
| --- | --- |
| 态势感知 | 探针、大数据分析、安全分析、可视化展示 |
| 通报预警 | 可由态势感知子系统提供通报预警接口 |
| 威胁情报共享 | 可由态势感知子系统提供威胁情报共享接口 |
| 漏洞扫描 | 漏洞扫描设备 |
| 安全管理控制 | 安全管理软件 |
| 日志审计系统 | 日志审计软件、服务器 |

- 态势感知

态势感知子系统应基于可视化技术，从多维度对市级政务外网进行全方位、全天候安全威胁感知与呈现。该系统应具备多视角态势感知能力，能有效识别和呈现包括但不限于以下安全威胁事件：网站及主机漏洞、流量异常、扫描探测、弱点攻击、僵尸网络、数据泄露、APT攻击等，并实现以下核心功能：网站安全态势感知、内网威胁态势感知、Web站点态势感知、脆弱性态势感知。

该系统包括数据采集层、数据存储与挖掘层、态势展现层。数据采集层通过部署探针（覆盖所有汇聚节点及网络区域边界）、接收安全设备日志及漏洞扫描设备扫描日志等方式获取原始数据；数据存储与挖掘层基于大数据分析系统，对IP地址库、GIS地图库、恶意IP库、恶意文件库、资产库等基础信息进行安全与威胁的深度挖掘分析；态势展现层对安全分析结果进行威胁态势可视化呈现、通报预警，并支持威胁情报的共享和发布

- 通报预警

通报预警子系统可通过态势感知子系统的态势展现模块进行接口开发或单独建设开发。该子系统负责对安全态势、威胁及漏洞信息进行汇总、分类、分级和研判分析，自动生成通报报告，并于12小时内将相关情况上报至上级安全管理中心，同时通告本级政务外网主管单位和接入单位。从而实现对使用部门、上级单位、下级单位的安全通告与预警。通报预警事件依据安全风险及影响程度，划分为高危、中危和低危三个等级。

- 威胁情报共享

威胁情报共享子系统可基于态势感知子系统的态势展现模块进行开发，或单独建设开发。威胁情报共享子系统实现安全情报的收集、情报分析与处理、情报数据管理等。情报信息主要包括恶意样本病毒、恶意IP/URL/MD5库，黑客组织信息、攻击方法手段、安全资讯等。

威胁情报共享子系统应能通过多种通道和技术搜集政务外网的安全情报信息，并共享给安全管理控制系统用于实时阻断、隔离相关攻击源。

- 漏洞扫描

漏洞扫描子系统可部署为独立设备或集成于态势感知系统内。该系统应具备以下功能：对操作系统、数据库、网络设备、安全设备、Web系统及弱口令等进行漏洞扫描；对系统配置进行安全基线符合性核查；为系统管理员提供包含漏洞详情及修复方案的报告；支持资产自动发现功能；支持远程自动升级与本地手动升级漏洞特征库。

- 安全管理控制

应部署安全管理控制子系统，以独立软件形式部署于服务器或虚拟机，并具备以下功能：

（1）设备管理：支持设备的统一管理，主要功能包括，设备自动发现、设备信息增删改查、设备组增删改查（含双机热备组创建与维护）、设备配置一致性对比、设备单点登录、设备版本升级及配置文件备份。

（2）安全策略管理：支持通过设置匹配条件（包括源/目的安全区域、源/目的地址、服务、时间段）实现安全策略管控，执行动作可设置为允许或禁止。同时，支持配置安全配置文件实现内容安全防护，并具备策略组视图与设备视图的策略快速管理功能，提供策略变更统计、配置一致性统计、部署状态统计等功能。

（3）策略合规性检查：支持定义白名单、风险规则、混合规则等多种检查方式。策略提交后，即时匹配预设检查规则，并将检查结果、安全等级等信息实时反馈至安全审批责任人；同时，应实现低风险策略的自动审批功能。

（4）策略仿真：应通过学习业务互访关系，对比待部署策略，以模拟部署方式在策略部署前评估其对业务的影响，从而降低策略部署后带来的业务风险。

（5）协同联动：应支持安全管理控制系统与态势感知子系统联动，实现威胁检测结果自动转化为安全策略，并将安全策略下发到安全设备，完成闭环联动处置。

- 日志审计系统

安全日志系统应独立建设，部署集中化统一日志管理平台，负责收集政务外网相关设备的日志信息，提供流量日志、威胁日志、系统日志及管理员运维日志的审计功能，并依据等级保护三级要求，对审计过程产生的数据实施有效保护。

- 安全日志可回溯

网络安全管理中心应确保市级政务外网运行过程中积累的历史安全日志，具备不少于180天的回溯调用能力。

安全管理中心设备要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 态势感知模块 | 套 | 1 |
|  | 通报预警模块 |  |  |
|  | 威胁情报共享模块 |  |  |
|  | 安全管理控制模块 |  |  |
| 2 | 漏洞扫描 | 台 | 2 |
| 3 | 日志审计 | 台 | 1 |

- 安全分析平台（态势感知、通报预警、威胁情报共享、安全管理控制模块）

| 指标 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 平台架构 | 基于B/S架构，通过WEB方式使用和管理 |
|  |  | 满足软硬一体化形态和纯软件形态部署模式，软件形态支持部署在物理机/虚拟机/云环境 |
|  |  | 支持集群技术，实现平台的高可用性 |
|  |  | 支持横向平滑扩展，可以通过增加硬件服务器数量的方式增加平台集群的计算处理性能 |
|  | 日志采集能力 | 支持IPv4/IPv6、多种协议的数据接入，包括但不限于FTP、SFTP、UDP、TCP、Netflow、本地文件系统、KAFKA、JDBC/ODBC |
|  |  | 支持通过WEBUI快速配套以syslog方式传递的第三方日志，可以通过key-vlaue、分隔符以及正则表达式的方式提取第三方日志的数据字段，字段映射完成并下发配置至采集设备，完成第三方日志格式化转换 |
|  |  | 支持接入应用服务器的性能类数据，包括但不限于CPU、内存和磁盘的性能告警数据 |
|  |  | 内置安全设备解析规则支持主流安全厂商，支持定制开发解析规则 |
|  |  | 支持接入日志源不少于100个，支持扩容 |
|  |  | 支持数据采集时可配置允许接入日志的IP白名单、数据源的日志采集上限速率、来源设备IP以及日志编码（包括但不限于UTF-8、GBK、GB2312） |
|  |  | 支持对日志进行解析，解析后的日志数据字段包括但不限于日期、发生时间、接收时间、设备类型、日志类型、日志来源、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作主体、操作对象、行为方式、技术动作、技术效果、攻击类型、特征类型、协议、地理信息等 |
|  |  | 具备同时保存事件原始日志数据和解析后的日志数据的能力 |
|  | 流量检测能力 | 具备流量会话还原能力，支持还原所有流量数据并支持外送，包括流ID、会话开始时间、会话结束时间、来源IP、来源端口、目的IP、目的端口、传输协议、应用协议、上下行流量、上下行数据包个数、会话时长、是否触发告警等 |
|  |  | 具备网络入侵攻击报文检测能力，触发告警并记录入侵攻击事件，事件内容包括但不限于事件名称、来源IP、来源端口、目的IP、目的端口、原始流ID、攻击报文、传输协议、应用协议、原始内容等 |
|  |  | 支持日志审计、漏洞利用、可疑通信、DDoS、恶意程序、配置风险、账号异常、主机异常、Web攻击等攻击检测规则 |
|  |  | 支持对系统CPU、内存、磁盘、网口状态、网口流量、外送流量等指标进行可视化监控 |
|  |  | 支持异构环境下的流量检测能力 |
|  | 数据接入 | 支持通过多种类型的安全类数据接入采集，包括但不限于设备日志数据、流量数据、弱点漏洞数据、系统性能数据、威胁情报数据、资产人员数据等 |
|  |  | 支持通过流量采集设备采集接入流量数据，包含流量中的请求包和返回包等信息，并可在数据检索中体现包信息 |
|  |  | 支持接入文本格式、CSV等格式的文件数据，可通过模板文件的填写导入实现资产数据的导入和管理 |
|  |  | 支持通过本地导入或手动编辑的方式，接入威胁情报数据 |
|  | PCAP包取证 | 支持接入还原的流量包数据，并在关联的流量日志查询页面提供下载 |
|  | 数据存储 | 支持数据存储至ElasticSearch、HDFS |
|  |  | 支持基于分布式文件系统实现各类数据的存储，包括用于日志、文件、文本文档类型的数据存储 |
|  |  | 支持保留原始日志数据，日志数据存储不少于6个月 |
|  | 联动能力 | 支持与网络安全设备（如防火墙、入侵检测）、网络控制器设备（如网络控制器）、终端EDR设备等联动阻断发现的威胁，并支持针对威胁事件触发手动联动、自动联动等联动响应方式 |
|  | 平台性能 | 百G流量（数据和视频混合流量）情况下数据采集和处理性能≥50000EPS，每条数据大小>1KB |
| 安全检测能力 | 威胁检测 | 支持多源异构安全设备、网络设备、全流量设备、终端设备、APT威胁检测设备、漏洞扫描设备、网站安全检测、VPN设备等数据接入与威胁分析，输出可疑威胁事件 |
|  |  | 支持不少于300种内置威胁分析规则及界面化的内置规则的月度升级 |
|  |  | 支持安全事件的查询分析能力，支持提供快捷的全文检索条件，也支持通过时间范围、IP地址、事件类型、来源设备、威胁等级等条件进行查询， 并对查询结果提供按时间分段的统计图，查询结果以列表形式进行展示，支持自定义列表中展示的列，查询结果支持导出为Excel文件。支持在页面内展示事件详细信息，事件详情包括但不限于：事件摘要、事件关键属性，攻击过程，涉及的攻击者、受害者详情，还包括关联的日志信息、情报信息，并展示攻击者使用的ATT&CK中定义的战术及技术 |
|  | 高危风险行为分析 | 支持主机、应用等弱口令访问行为的检测，弱密码应加密展示且需要管理员的二次独立认证授权后方可查阅明文弱口令。同时支持批量导出弱口令帐号能力以便于弱口令帐号的分发整改 |
|  |  | 支持网络代理软件等代理翻墙风险行为的检测 |
|  |  | 支持远程控制控制风险行为的检测，如向日葵、TeamViewer、远程连接windows命令行、远程控制工具等 |
|  |  | 支持资产外联风险行为的检测，可检测存在外联行为的风险资产，可查看风险资产的IP、访问次数以及外联地域端口等的行为 |
| 溯源分析 | 全流量回溯检测 | 支持使用DSL、SQL语句、字符串关键字等对历史流量进行回溯分析与检测，以发现规则漏检的攻击行为，可自定义时间范围、规则特征、流量数据、攻击阶段、严重程度、处置建议等，并可配置回溯分析的执行周期 |
|  |  | 支持基于全流量数据进行流量纬度的可视化统计，包括流量趋势、应用分布、主机流量、端口访问、境外访问、主机外联、域名访问、DNS请求、高频访问页面、低频访问TOP10 |
| 可视化分析 | 安全态势可视化仪表盘 | 支持以地图、指数、雷达图、柱状图、趋势图等形式展示监测网络安全的整体安全态势，可投放大屏并兼容分辨率要求、易于操作，可动态提醒当前网络最新的安全威胁态； 支持可视化图表，包括但不限于时序图、饼图、柱状图等 |
|  |  | 支持从网络风险状况及健康状态纬度对网络的综合风险态势进行量化评估感知及可视化呈现，包括但不限于网络风险综合评分及评分指数、网络健康状态评分以及日志、漏洞、资产、设备接入数，攻击链威胁分布、威胁场景分类统计、攻击意图TOP、资产脆弱性统计和影响资产漏洞TOP、最近重点事件等 |
|  |  | 支持对网络内外部威胁态势感知与可视化呈现，包括但不限于外部攻击与外部攻击类型TOP、内部攻击类型TOP、行为分析机器学习以及多源分析的威胁感知事件数、僵木蠕态势的详细分布、网络入侵事件分布、网站安全事件分布以及APT攻击事件TOP等 |
|  |  | 支持对网络内资产脆弱性的态势感知与可视化呈现，包括但不限于资产脆弱性TOP、漏洞脆弱性TOP、漏洞情报TOP、服务系统威胁分布、风险等级及漏洞分布趋势和脆弱性趋势、WASC漏洞分布、漏洞分布等 |
| 安全应用和运营 | 安全运营门户 | 平台应具有统一的安全运营门户，作为多个安全态势分析与感知功能的统一入口，集成态势感知、威胁狩猎、通报预警、异常监测、运行监测等多个功能模块 |
|  |  | 平台支持为每个用户配置自定义的门户，可配置项包括门户名称、应用名称、应用图标等 |
|  | 智能检索 | 检索内容区分为日志和流量元数据，可通过关键字、条件表达式、时间范围对事件和流量元数据进行快速检索，快速定位到管理员关注的威胁和上下文数据，支持查看数量趋势统计和检索结果详细数据，并支持用户自定义显示关注的字段； |
|  | 数据字典管理 | 支持对系统中原始日志、异常记录、安全告警的所有字段和取值进行管理，每个字段均有明确定义的说明 |
|  |  | 支持数据标准管理，可以根据实际需求，对字典进行编辑，支持手动修改、增加或删除相应的字段 |
|  |  | 数据字典支持管理系统中原始日志和告警数据中所有字段的类型、取值范围、字段说明，支持数值、字符串、枚举、IP等 |
|  |  | 支持基于IP、URL、文件的可视化交互威胁狩猎能力，辅助安全运营人员发现未知威胁线索。包括攻击命中信息、攻击目标模型、攻击类型模型、攻击路径模型、流量命中信息，流量趋势模型、会话协议模型、端口模型、资产信息，资产开放端口、服务以及资产外联、资产被攻击事件、命中情报信息，情报命中信息及情报历史信息、同网段攻击者IP TOP推荐、IP命中的告警日志详情、恶意文件名称、恶意文件检测报告、恶意文件情报命中信息等 |
|  | 漏洞和资产管理 | 平台应支持对于漏洞库和资产的全生命周期管理，支持联动漏洞扫描设备发现资产和漏洞。 |
|  | 业务拓扑监控 | 支持拓扑图的增加、修改、删除、导入、导出，支持创建多个业务或网络拓扑，支持建立平面拓扑和3D拓扑 |
|  |  | 支持监控安全域、Web业务系统、服务器、终端、安全设备等至少5种网络实体类型 |
|  |  | 支持在拓扑图上一键点击跳转查询相应网络实体的安全日志 |
|  | 安全运营 | 支持统一的安全运营工作台，在工作台可以集中查看当前待办工单、最新通报预警状态 |
|  |  | 工单详情与备注支持多种内容格式，包括但不限于文字、图片、超链接、表格、代码片段、附件等类型 |
|  |  | 支持直接定位到工单关联的原始信息进行查看 |
|  |  | 支持通过安全告警自动派发工单到对应的人员，支持自定义编辑预警信息内容 |
|  | 分析报告 | 支持用户自定义编辑报告模板，根据实际的业务需求自定义统计分析的指标对象，生成有针对性的分析报告，安全分析中的所有字段内容，都可以作为报告的统计对象，并自定义时间范围实现报告导出 |
|  | 事件管理 | 事件详情中的事件为聚合前的事件；聚合事件页面可以根据将短时间内发生的相关事件聚合为一条信息展示，对聚合事件进行钻取，可以查看到全面的威胁取证信息，恶意payload，恶意请求响应码，恶意流量包等。 |
|  |  | 支持任意保障区域和系统，支持设置保障监控拓扑，支持重大保障态势大屏实时监测 |
|  |  | 在事件管理中的告警事件需要支持对攻击结果状态的判断，包括但不限于攻击成功、攻击尝试等 |
|  | 联动封堵 | 支持通过可视化编排的方式对安全事件或者安全日志进行可视化分析可自动化响应以提升响应效率和响应精准度。支持通过可视化拖拽连线方式生成案例，支持对安全事件、安全日志的威胁分析、研判取证、逻辑判定、响应处置等编排流程，可支持全局封堵、主机隔离、工单、自定义通用剧本等多种响应处置方式 |
|  |  | 支持通过可视化编排连线方式创建通用剧本，编排流程为：编排开始、响应动作（研判取证/全局封堵/主机隔离/工单/通知预警/逻辑判定）、编排完成 |
|  |  | 支持对案例编排过程中涉及到的安全日志+内置规则、安全事件及研判等元素不同结果进行逻辑判定，不同执行结果可以选择不同的执行处置方法 |
| 通报预警 | 通报预警 | 支持审计终端、服务器、数据库、云平台日志数据采集、转换、上报 |
|  |  | 支持与国家信息中心中央平台的对接，包括注册认证、状态上报、告警日志上报。 |
|  |  | 支持与下级平台的对接，包括下级平台的注册认证、接收下级节点状态、接收下级平台的告警日志。 |
| 系统管理 | 系统运维 | 支持平台本身的计算、存储资源利用率监控 |
|  |  | 支持数据集与数据索引健康度监控 |
|  |  | 支持对平台各组件运行健康状态的集中监控 |
|  |  | 支持平台运行状态告警，运行监测引擎可独立于安全分析引擎工作，展示运维告警趋势、分布等 |
|  |  | 支持平台健康性巡检，巡检检查内容包括但不限于数据健康、探针健康检查、大数据集群健康、搜索引擎健康、实时流计算引擎健康、管理服务健康、服务器节点健康等多种维度检查，并能提供处置建议，导出各类服务的故障日志，包括但不限于全文搜索引擎、实时计算引擎、操作系统等 |
|  | 集群管理 | 支持通过WEBUI监控集群节点及探针的运行状态，可实时监控设备的CPU、内存、存储空间使用情况 |
|  |  | 支持通过WEBUI管理流探针 |
|  | 用户管理 | 支持提供三权分立的用户管理能力（配置员、用户管理员、审计员相互独立），支持根据对象属性自定义划分系统管理角色和一般用户角色，按照数据和功能分级灵活设置用户权限 |
|  | 个性化配置管理 | 支持常用配置参数的可视化修改，如信任IP、页面嵌套开关、首页缓存开关、告警推送主题、测试告警推送内容、搜索引擎集群IP、告警聚合条数上限配置、字体、主题皮肤颜色、LOGO等的可视化配置 |

- 漏洞扫描设备要求

| 指标 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 总体要求 | 支持100/1000M端口 |
|  |  | 支持IPv4/IPv6双协议栈地址场景漏洞扫描 |
|  |  | 授权无限IP地址数 |
|  | 安全性 | 用户多次登录失败时，自动锁定，允许自定义超时时间及登陆失败次数 |
|  |  | 设备日志支持本地保存以及通过syslog方式外发至日志服务器 |
|  | 异构要求 | 两台漏洞扫描设备应为不同品牌 |
| 产品功能 | 系统漏洞扫描能力要求 | 支持扫描系统漏洞数量大于40000种 |
|  |  | 漏洞知识库与国际CVE、国内CNNVD漏洞库标准兼容 |
|  |  | 支持扫描主流操作系统、web服务器、数据库、网络主机、移动设备、应用及软件的安全漏洞 |
|  |  | 支持扫描主流操作系统、web服务器、数据库、网络主机、移动设备、应用及软件的安全漏洞 |
|  |  | 登录扫描支持ssh、smb、snmp、mysql、db2、postgresql、mssql、telent、dmdb、oracle等类型 |
|  |  | 支持FTP、IMAP、MSSQL、MYSQL、POP3、SMB、SMTP、SSH、TELNET等的弱口令探测 |
|  |  | 端口扫描支持TCP CONNECT、TCP SYN、TCP FIN等多种方式 |
|  |  | 提供标准通用端口、快速扫描端口、全部TCP端口、指定端口四种扫描策略 |
|  |  | 支持对DB2、MSSQL、MySQL、Oracle、DMDB等主流数据库进行登陆认证扫描 |
|  |  | 支持认证自动登录，提供用户名密码登录、自定义表单登录、cookie登录、登录录制等功能 |
|  |  | 支持通过代理服务器扫描目标url，代理报文可选http、http1.0、socks4、socks4a、socks5、socks5h等多种类型 |
|  | 口令猜解 | 支持对FTP、IMAP、MSSQL、MYSQL、POP3、SMB、SMTP、SSH、TELNET等多种应用服务进行弱口令猜测 |
|  |  | 支持自定义口令猜测时间、猜测频率、猜测次数、最大并发线程数 |
|  | 报表能力 | 支持HTML、WORD、PDF、XLS报告格式 |

- 日志审计

- （1）支持独立部署安全日志系统，提供集中化统一日志管理，采集政务外网设备的日志信息；

- （2）支持高性能日志处理能力：千兆接入，事件入库性能不低于4000EPS，日志源不少于1024个；

- （3）支持对流量日志、威胁日志、系统日志、管理员运维日志等进行审计，支持日志统一格式输出、报表自动生成及图形化展示，并按等保要求确保审计日志留存时间至少6个月。

IP地址与网络协议规划要求

本项目所有网络设备需配置IPv4/IPv6双栈接口地址，运行IPv4/IPv6双栈路由协议，并独立维护IPv4与IPv6路由表。其中，IPv4地址须采用国家政务外网互联共享地址段（59.X.X.X）及上海政务外网本地网络地址（10.X.X.X/16）；IPv6地址须采用国家信息中心所分配的上海市政务外网专用地址段240B:803C::/30。应采用SDN、SR MPLS等协议承载L2VPN与L3VPN业务。IGP路由协议应支持IS-IS、OSPF等，并同时承载IPv4和IPv6路由；域间路由协议应采用MP-BGP。同时，须提供主备冗余的DNS域名解析服务。

投标人须在充分调研市级政务外网业务规划、路由协议及现网IP资源等需求的基础上，针对以下方面编制技术规划方案：基于业务及管理的IPv4/IPv6地址规划、“一网双平面”可靠性实现、管理系统承载网设计、无线接入网网络规划、业务带宽及QOS流量调整、主备保护机制。

基础设施要求

光缆要求

应使用国内广泛应用的G.652型号光纤，其在1310nm波长的最大衰减系数应不高于0.35dB/km，在1550nm波长的最大衰减系数应不高于0.25dB/km。

核心层与汇聚层应采用环状网络组网。汇聚节点应提供双路由光缆接入，且每路光缆芯数不低于48芯。每个接入点应通过光缆上联至汇聚机房，且每个接入点光缆芯数不少于4芯。

中标人须为重点对接区域（包括16个市区两级政务外网对接区域及市级政务云对接区域）提供双路由光缆接入，且每路光缆芯数不少于32芯。投标人须提供上述重点对接区域节点的光缆接入设计图纸，图纸应包括以下关键要素：接入位置、光缆路由走向、就近管井信息、交接箱信息、光缆芯数及上联机房情况等。

核心、汇聚节点机房要求

应部署核心节点不少于4个，汇聚节点不少于20个（每区至少1个汇聚节点）。投标人须提供所有核心、汇聚节点的机房规划，且所有机房均须满足以下要求：

- 机房选址

机房地选择须位于具备防震、防风、防雨等能力的建筑内，且不应设置于建筑物的地下室，亦不应设置于给排水设施的下层或隔壁。

- 机房管理

机房各出入口应配置电子门禁系统，实现对人员身份鉴别、出入控制及出入记录。

- 机房环境

机房应合理规划设备安装位置，预留充足空间以满足设备安装、维护及操作需求；装修须使用阻燃材料，耐火等级符合国家相关标准；机房门尺寸应保障系统设备运输同行；墙壁及天花板应进行防尘表面处理；并须安装防静电活动地板，操作人员应配置静电手环。

机房须安装防雷和接地线，并设置防雷保安器以防止感应雷，要求防雷接地和机房接地分别独立安装，且保持规定距离。

机房应设置火灾自动消防系统，具备自动检测火情、报警与联动灭火功能。机房及相关辅助用房应采用符合耐火等级要求的建筑材料建造，并采取区域隔离防火措施，确保重要设备与其他设备隔离。

机房应配备精密空调系统及温湿度检测仪表，维持恒温恒湿环境。

机房供电线路上应配置稳压器及过电压防护装置，并提供短期备用电力供应，其UPS须保障断电后关键负载持续运行至少2小时。应配置冗余或并行的电力电缆线路为系统供电，并建立备用供电系统。线缆铺设应严格隔离电源线与通信线缆，避免互相干扰。

- 设备与介质管理

机房须部署有效的区域视频监控系统，对政务外网设备机柜区域实施物理隔离或上锁管理，防止非法入侵。相关视频监控数据存储时间应不少于180天。核心及汇聚机房应建设统一的动环监控系统，包括但不限于机房环境监控、漏水检测等。同时，应配合采购人需求提供调用对接支持。

网络管理平台建设及对接要求

投标人须提出与市政务外网运行和安全监测支撑系统的对接方案，涵盖链路接入、报修处置、流量监测、机房环控、安全运营、资产管理等全流程数据的跟踪与管理。

中标人提供服务的运维管理系统与安全管理中心应根据采购人的相关规范实现与市政务外网运行和安全监测支撑系统对接。中标人需完成采购人提出的其他系统对接工作。

中标人提供的服务所涉及的网络管理系统须严格参照《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》及《上海市电子政务外网建设和运行管理指南》等标准规范要求，落实必要的安全防护及运行保障措施。

重点区域、重点应用、应急开通技术要求

重点区域对接技术要求

投标人须对网络中的重点连接区域提供高可靠的安全网络对接设计方案，重点区域包括：市级政务云区域、各联通对接的市级业务专网区域（公安业务网、医保事务及结算专网、教育城域网、水务网及公路网通信专网）。设计方案应涵盖网络规划、IP地址及路由规划以及网络安全保证，并对可能的网络迁移风险、实施计划及割接周期等提出详细方案。

重点应用安全传输技术要求

投标人须对重点应用，提出基于政务外网架构的高带宽、高可靠的安全传输技术方案，重点应用包括：网信办、医疗急救中心（120）、人社系统迁移、政务云至灾备中心等业务场景。

应急开通技术要求

投标人应针对需紧急开通或其他无法实施常规工程的特殊情况，在确保网络接入安全、质量及运行可控的前提下，提供应急开通服务技术方案。

网络质量监测要求

投标人需根据采购人需求，开展网络入云到端的数字化感知、质量实时监测。网络质量监测区域包括但不限于市级政务云接入区、区级政务外网接入区、互联网接入区等。投标人需实质性响应并提供网络质量监测能力、网络质量监测终端部署方式、以及与采购人要求的其他平台的数据对接技术设计方案，并提供部署证明文件。

DNS域名解析要求

投标人需提供满足以下要求的技术设计方案，用于提供高可靠的政务外网DNS域名解析服务：

- 采用国家电子政务外网根域的子域，提供详细的子域规划、注册和管理方案；

- 域名服务须支持IPv6域名查询（AAAA记录查询）；支持递归查询功能；支持完整的标准DNS记录类型解析支持（如A、AAAA、MX、CNAME、TXT、SRV、NS、SOA、PTR等）；

- 在两处不同节点机房部署异构的DNS系统，形成异地异构部署架构，为政务外网用户提供高可用的DNS服务，包括域名解析、子域递归等；

- 各DNS部署区域均须配套部署防火墙（具备访问控制、入侵防范及恶意代码防护能力）、沙箱及日志审计功能组件等安全防护设备；

- 整体DNS系统性能>=3.5万QPS，递归查询能力>=10万QPS，缓存应答能力>=100万QPS，兼容IPv4/IPv6双栈递归解析。

无线接入区要求

网络技术要求

为便于网络运营管理，中标人应将5G无线接入区网络划分为外网对接区、核心交换区、业务区及带外网管区等。同时，为提升可靠性，应采用双机房部署无线网接入区设备并实施镜像配置，实现异地灾备与业务连续性保障。当单机房完全中断时，可切换至另一机房运行。

在光纤网对接区部署核心路由器及安全边界设备。核心路由器实现网络接入与路由转发等功能。于两个机房分别设置网络节点，各节点内（含每机房配置的2台核心路由器）网络设备均采用双机热备模式部署。核心路由器与光纤边界之间主备部署安全边界设备，以增强整体网络安全性。每机房核心路由器向下通过2*10G链路口字型联接至运营商UPF，向上采用4*10G链路口字型联接至光纤网。

核心交换区由核心路由器、交换机等设备组成，负责对各业务区设备进行接入和汇聚，并实现各业务区之间数据交换与转发。

业务区是由AAA系统（含认证、AAA网关），终端安全管控系统（含控制器、终端安全管控网关）、带外网管系统组成，对不同业务区的数据应进行隔离，保障业务和访问安全。其中，AAA系统和终端管控系统配置服务器设备须在两个机房独立部署，并互为备份。

安全技术要求

应在运营商网络侧及光纤网侧的边界安全区，分别部署防火墙、入侵防御系统及防病毒等安全防护设备；同时，在网络链路上旁挂探针，并利用沙箱为5G无线网络提供未知威胁检测能力。AAA系统负责为各种类型终端统一分配政务外网IP地址，通过与运营商核心网对接，实现二次鉴权，并完成机卡绑定，进行认证与授权管理，确保接入硬件可信。需对终端访问产生的网络访问流量实施管理，包含攻击防护、流量监测及动态行为分析，确保接入流量安全。

中标人须针对人联、物联及5G接入网关的不同应用场景，制定相应的安全防护方案并提供差异化的防护策略。

对于可安装应用APP的人联终端，需通过H5嵌入或者APK对接两种方式，实现终端安全管控，对终端访问人员身份进行认证校验，并对其访问目标系统进行检测，实施认证与授权管理，进行用户动态行为分析。实施终端管控策略，严格控制用户准入并终结用户加密隧道；同时，通过业务资源代理接入机制实现业务真实网络位置的隐藏。

对于不具备5G通信模组的终端，需部署物联安全管控功能，该功能至少包括物联安全管控平台、IPSec网关和资产探针三个模块。该管理功能需实现：通过主动查询，实时监控和感知5G接入网关及物联终端的运行状态；对接入物联终端的行为进行合规分析，并在发现异常行为的5G接入网关或物联终端时，联动AAA系统对其实施权限更新和强制隔离；基于IP五元组ACL和会话状态进行访问控制，安全配置遵循最小化原则，根据业务请求信息进行数据转发；可通过加密隧道的方式，保证数据的安全性；需具备对物联接入终端的态势感知能力，包括终端资产信息的识别、归类、分析、呈现；具备对物联终端被仿冒、劫持、篡改、私接共享等异常行为的发现能力。

技术参数要求

- 整体系统设计支持10万人联网用户和30万物联用户并发规模;

- 整体网络和安全系统支持不低于50Gbps网络流量，并可支持扩容到100Gbps网络流量的能力；

- 5G无线接入区域所有配套机房、网络通信设备、网络安全设备、业务系统，均须按照主备冗余架构进行设计与部署；须配置独立主备冗余单元，具备故障自动切换、不间断业务承载能力，满足全天候运行保障要求；

- 无线接入区域需支持与运营商UPF（电信、移动、联通、广电四家）和政务外网实现对接;

- 无线接入区AAA系统要求实配不小于4万用户并发认证授权能力，并支持不少于20万用户并发授权扩容能力；

- 无线接入区终端安全管控系统要求实配10万人联网用户5G无线接入能力,并配备10万对应软件终端授权。同时支持平滑扩容升级至满足30万人联网用户接入能力;

- 无线接入区物联安全管控平台，要求通过TR069，SNMP等协议对接入的5G网关实现状态感知、安全管控和智能运维。同时部署IPSec网关，具备在5G网关到IPSec网关之间建立国密加密隧道的能力，业务吞吐量≥25Gbps，并发隧道数≥2万；

- 整体系统所涉及网络设备须纳入政务外网网管系统统一管理；安全设备须纳入政务外网安全管理中心统一管理。

设备要求

| 品类 | 数量 | 单位 | 规格配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| PE路由器 | 4 | 台 | 1.支持交换容量不低于150Tbps，支持包转发率不低于26000Mpps； 2.支持双主控、独立交换网板，交换网板总数≥2并满配； 3.整机支持业务线卡插槽≥8个； 4.设备支持100GE/50G/40GE/25G/10GE/GE等接口模块；实配≥3个100GE接口，4个10GE接口； 5.支持IPv4、IPv6及IPv4/IPv6双栈协议； 6.IPv4路由表容量≥25M、IPv6路由表容量≥10M，IPv4转发表容量（FIB）≥4M、IPv6转发表容量（FIB）≥2M； 7.IPv4支持BGP、ISIS、OSPF、静态等路由，支持PBR策略路由； 8.IPv6支持EVPN IPV4 L3VPN over SRv6 Policy,支持EVPN IPV6 L3VPN over SRv6 Policy,支持EVPN VPWS over SRv6 Policy,支持EVPN VPLS over SRv6 Policy； 9.支持L2VPN、L3VPN、EVPN、LDP LSP、RSVP-TE、SR TE等MPLS技术，并配置对应MPLS软件许可； 10.支持基于TELEMETRY的大数据分析，实现链路质量全景分析及呈现，并配置对应TELEMETRY软件许可； |
| 核心路由器 | 4 | 台 | 1.支持交换容量不低于160Tbps，支持包转发率不低于35000Mpps； 2.支持双主控、独立交换网板，交换网板总数≥2并满配； 3.整机支持业务线卡插槽≥8个； 4.设备支持100GE/50G/40GE/25G/10GE/GE等接口模块；实配≥8个100GE接口，24个10GE接口 5.支持IPv4、IPv6及IPv4/IPv6双栈协议； 6.IPv4路由表容量≥25M、IPv6路由表容量≥10M，IPv4转发表容量（FIB）≥4M、IPv6转发表容量（FIB）≥2M； 7.IPv4支持BGP、ISIS、OSPF、静态等路由，支持PBR策略路由； 8.IPv6支持静态路由、BGP4/BGP4+、RIPng、OSPFv3、ISISv6等动态路由协议，支持PBR策略路由； 9.ACL在线最大可支持运行条目单槽>120K； 10.支持SR、SRv6等SDN网络技术，实现对于网络路由、网络流量路径的可视化配置。针对核心路由器组网所实现的SDN网络功能，须确保相关控制调度能力具备冗余可靠性； |
| 防火墙(运营商边界) | 4 | 台 | 1.网络层吞吐量：不低于100Gbps； 2.应用层吞吐量：不低于50Gbps； 3.接口：支持10GE、40GE、100GE接口；实配≥2个100GE接口，24个10GE 4.最大并发连接数≥8000万，每秒新建连接数≥240万；网络层吞吐量可平滑演进≥650Gbps，应用层吞吐量可平滑演进≥100Gbps，最大并发连接数≥1.6亿，每秒新建连接数≥320万 5.最大支持虚拟防火墙数不低于4000； 6.可识别应用层协议数量不低于6000种； |
| 入侵防御、防病毒墙(运营商边界) | 4 | 台 | 1.开启入侵防御、防病毒、URL吞吐量后不低于50Gbps； 2.接口：支持10GE、40GE、100GE接口；实配≥2个100GE接口，≥12个10GE 3.支持静态路由、策略路由，OSFP、BGP、ISIS等路由； 4.能够防范各种应用层攻击，包括但不限于：后门程序，木马程序，间谍软件，蠕虫，僵尸主机，异常代码，协议异常，扫描，可疑行为审计类等； 5.系统预定义入侵防御签名库数量不得少于20000条且具备CVE和CNNVD编号的签名条目数不得少于11000，支持用户自定义签名规则，支持正则表达式； |
| 防火墙(政务外网边界) | 4 | 台 | 1.网络层吞吐量：不低于100Gbps； 2.应用层吞吐量：不低于50Gbps； 3.接口：支持10GE、40GE、100GE 接口；实配≥6个100GE接口; 4.最大支持虚拟防火墙数不低于4000； 5.可识别应用层协议数量不低于6000种； |
| 入侵防御(政务外网边界) | 4 | 台 | 1.开启入侵防御、URL吞吐量≥50Gbps； 2.接口：支持10GE、40GE、100GE接口；实配≥2个100GE接口，≥12个10GE; 3.能够防范各种应用层攻击，至少应包括信息窃取、木马后门、间谍软件、可疑行为、网络设备攻击、安全漏洞及网络数据库攻击等的特征事件; 4.内置IPS特征库，特征规则数量超过3,600条，并可自定义入侵攻击和应用软件的特征。 |
| 防病毒墙(政务外网边界) | 4 | 台 | 1.开启防病毒、URL吞吐量≥50Gbps；TCP最大并发连接数不低于2000万; 2.接口：支持10GE、40GE、100GE接口；实配≥2个100GE接口，≥12个10GE; 3.病毒库不少于3000万种病毒特征。 |
| 沙箱 | 4 | 台 | 1.支持不少于2个10GE光接口，不少于4个GE电口； 2.支持用户终端数≧10万（2万并发），处理性能≧60000文件/天； 3.要求内置沙箱，具备100种以上文件格式沙箱检测能力，涵盖Windows、Linux、Android多种操作系统，支持自定义文件类型； 4.支持常见文件格式沙箱检测，包括但不限于：doc、chm、mdb、mime、rtf、pdf、xml、html、swf、bmp、ico、7z、ace、oth、xz、rar、zip、exe、msi、sh、so、bat、hta、js、ps1、py、rb、apk、eml、msg、lnk、elf等。 |
| 安全探针 | 2 | 台 | 1.接口类型：千兆电口不少于4个，万兆光口不少于4个； 2.应用吞吐率不低于10Gbps； 3.支持解析HTTP、FTP、SMTP、POP3、SMB、IMAP、DNS、HTTPS、SMTPS、POP3S、IMAPS、RADIUS、KRB5、SNMP、NETFLOW V9、TFTP、NNTP等协议报文； 4.支持检测WEB攻击、恶意文件攻击、远程控制、WEB后门访问、WEB行为分析、DGA域名请求、SMB远程溢出攻击、弱口令、拒绝服务攻击、隧道通信、暴力破解、挖矿、扫描行为、漏洞利用、邮件社工攻击、ARP欺骗、密码明文形式传输等行为； |
| 堡垒机 | 1 | 台 | 1.接口类型：不少于4个GE电口，2个10GE光口； 2.字符型并发：1500；图像型并发：400； 3.内嵌动态令牌和usbkey认证引擎，可同时使用动态令牌和USBkey，要求配置不少于20套； 4.支持用户多角色划分功能，如系统管理员、部门管理员、运维员、审计管理员、密码管理员等，对各类角色需要进行细粒度的权限管理； 5.支持与AD、LDAP、RADIUS系统联动登录堡垒机； |
| 终端安全接入网关 | 4 | 台 | 1.吞吐量≥50Gbps； 2.单台设备性能：安全代理吞吐量≥2.5Gbps，安全代理并发连接数≥80000，安全代理新建连接数≥2000;； 3.单台设备不少于1个100GE光接口，不少于2个10GE接口，不少于4个GE接口; |
| 终端安全准入控制器平台 | 2 | 套 | 1.提供不低于10万用户并发接入能力； 2.单台设备性能要求：并发用户数≥16000；新建用户数≥500; 3.接口规格：不少于2个10GE接口，不少于4个GE接口； 4.授权支持配置100000终端用户授权；提供10万用户5G无线接入安全准入使用授权，支持横向扩容至30万用户; 5.须采用标准机架式服务器，按高可用冗余架构部署，设备数量≥5台； 6. 单台服务器配置指标不低于以下要求： 处理器：≥2×48核CPU，单核心主频≥2.6GHz； 内存：≥8×32GB，总容量≥256GB； 存储：≥2×960GB SSD+12×4000GB SATA,RAID卡, 网卡：配置不少于4个GE电口，4个10G光口 |
| AAA网关 | 4 | 台 | 1.在线用户最大并发数≥200000个； 2.整机全宽业务扩展插槽≥4； 3.接口：≥2个100GE接口，24个10GE接口； 4.支持溯源和审计日志基于SIM卡信息（用户名标识）字段。 |
| AAA认证平台 | 2 | 套 | 1.提供不低于10万用户并发准入，实配40000个用户并发认证授权； 2.支持多种认证技术，如5G终端、802.1x、MAC、Portal认证、VPN认证等多种认证方式，支持无感知认证；认证协议支持PAP、CHAP、EAP-MD5、EAP-PEAP-MSCHAPV2、EAP-TLS、EAP-TTLS-PAP、EAP-PEAP-GTC等； 3.支持对接运营商核心网，实现移动终端的5G二次鉴权，实现基于SIM卡信息（IMSI、MSISDN）和设备信息（IMEI）的认证授权和审计； 4.须采用标准机架式服务器，按高可用冗余架构部署，设备数量≥5台； 5. 单台服务器配置指标不低于以下要求： 处理器：≥2×48核CPU，单核心主频≥2.6GHz； 内存：≥8×32GB，总容量≥256GB； 存储：≥6×1920GB； 网卡：配置2×4个GE电口，3×2个10GE/25GE。 |

违规外联检测要求

中标人需具备政务外网终端违规外联行为的检测能力。对于接入政务外网的终端，能检测包括但不限于以下未经授权的多类违规连接互联网行为：终端通过多网卡同时接入政务外网与其他网络，突破网络隔离管控要求；终端违规使用向日葵等远程控制工具；未经授权设备通过地址转换隐藏内网终端，规避安全管控。同时，能对检测到的违规外联行为进行告警。

实施要求

服务开通实施计划

中标人需按招标需求，在本服务期起始之日前，完成为本项目服务对象及范围内用户开通市级政务外网网络通信服务，并投入使用。如涉及工程实施，投标人应提供详细的项目实施计划，划分项目阶段，说明各阶段任务、工作过程和方法、职责划分、工作内容、形式和进度时间计划；实施计划至少细化到日，明确具体时间及工期安排。同时，工程建设过程中需由中标人提供第三方工程监理进行工程监督管理。

中标人于收到中标通知书后的10个日历日内需向采购人提供集成建设方案，20个日历日内项目所涉及相关软硬件需到货，且设备制造商出需具到货承诺，承诺中标人收到中标通知书后20个日历日内项目所涉及所有设备到货并提供相应清单。

服务连续性要求

如涉及业务割接，投标人应提供割接方案，对现有网络及系统进行规范性迁移，能满足本项目需求的最短网络迁移割接计划，并承诺所进行的网络割接等操作尽量避免影响现有网络业务的正常运行，保证政务外网服务的连续性，并承诺最终时间周期。对市级政务外网中的重要节点，包括市级党委、人大、政府、政协、监察委、法院、检察院和人民团体等主要办公机构、市级政务云、各区政务外网、外省节点及各主要专网互联节点等提供专项迁移方案。

- 应完整详细说明本项目网络割接和调整以及进行相应的工程实施内容，并具备合理性。

- 应说明各节点的割接和调整步骤以及具体工程实施计划，并具备可行性。

- 应考虑对用户业务的中断性影响。政务外网作为政务应用重要基础设施，中标人需确保平滑割接，将影响控制在最小，并不影响用户正常业务的开展。

- 割接方案包括但不限于网络拓扑、施工材料、迁移实施步骤、网络配置、线路切换、应急演练、验证方式、迁移时间、回退方案和保障计划等。

服务支撑要求

团队要求

中标人须为本项目单独设立管理组织，构建完善的组织架构，组建专项网络安全监管团队，并配置充足服务人员，确保市级政务外网7*24小时安全稳定运行。

整体服务人员要求不少于100人。项目领导不少于3人，负责网络建设、运维及安全运营等工作的统筹领导与组织管理。核心技术服务团队不少于30人，包含项目经理、网络建设经理、网络运维经理、网络安全经理、安全监管经理、网络运营经理各不少于1人，以及核心网络及安全技术工程师不少于24人，主要承担网络建设咨询、核心架构设计、安全运营管理及运行保障等工作。驻场人员不少于5人，须配备项目经理、网络建设负责人、网络运维负责人、网络安全负责人、网络运营负责人各1人；以上驻场岗位均须设置A/B角，确保工作需平滑交接无中断，且未经采购人同意不得缺位。全网建设及运维保障团队不少于62人，负责网络日常建设、巡检、保障及应急抢修等工作（提供最近三个月任意一个月依法缴纳社保费的证明）。

驻场人员变更须提前1个月书面通知采购人，并在保障业务顺利交接且经采购人同意后，方可实施。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 岗位备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目领导 | 负责网络建设领导、组织与管理 | 1 | 网络建设项目领导 |
|  | 负责网络运维领导、组织与管理 | 1 | 网络运维项目领导 |
|  | 负责网络安全运营领导、组织与管理 | 1 | 网络安全运营项目领导 |
| 核心技术服务团队 | 负责网络建设咨询、网络核心架构、安全运营与管理、运行保障等工作 | 1 | 项目经理 |
|  |  | 1 | 网络建设经理 |
|  |  | 1 | 网络运维经理 |
|  |  | 1 | 网络安全经理 |
|  |  | 1 | 安全监督经理 |
|  |  | 1 | 网络运营经理 |
|  |  | 24 | 核心网络及安全技术工程师 |
| 驻场人员 | 负责网络日常运营 及安全服务等工作 | 1 | 驻场项目经理 （配备AB角） |
|  |  | 1 | 网络运维负责人 （配备AB角） |
|  |  | 1 | 网络建设负责人 （配备AB角） |
|  |  | 1 | 网络安全负责人 （配备AB角） |
|  |  | 1 | 网络运营负责人 （配备AB角） |
| 建设运行保障团队 | 负责网络日常建设、巡检、保障、应急抢修等工作 | 62 |  |

业务咨询与规划要求

中标人应在服务期内，结合网络运行状况及业务发展趋势，为采购人提供业务咨询及规划服务。具体包括：

- 根据政务外网现网运行情况及采购人要求，按需提供面向网络前瞻性发展的工作方案、标准规范、运营机制和管理办法等业务咨询；

- 针对市政务外网管理平面业务需求，对市区两级OTN光传输网络的互联互通进行业务规划（含各区光传输网络现状分析、对接规划以及优化建议）；

- 针对政务云机房间高速互联需求，提供大规模数据交互规划方案，并按需实施；

- 探索AI赋能政务外网运营能力提升，提供AI在故障发现与诊断等场景的应用方案，并推进落地；

- 根据新网络、新技术、新业务发展，适时提供技术规范，开展网络评估，提出升级改造方案并组织实施。

业务受理要求

- 中标人应在接到采购人开具的工单后5个工作日内，完成到用户接入点链路的资源勘察工作；并在30个工作日内，制定并提交符合用户需求、具备可实施性的具体方案，同时完成网络接入施工。如因市政管道资源限制、接入单位不具备接入条件等特殊原因影响网络接入，可根据实际情况适当延期，最长不超过90个工作日，同时须提供对应的解决方案及详细实施时间计划。

- 中标人应按照采购人要求的网络带宽及IP地址配置，完成网络节点的接入开通、调整、暂停或撤销，并提供业务开通、业务交付等相关资料。

- 在节点开通过程中，中标人负责各接入单位网络至市级政务外网的全部调测工作，确保其线路与设备全程测试通过。网络开通测试内容需包含网络时延、丢包率等关键性能指标。

- 对于紧急施工节点，中标人应提供相应的专项实施解决方案及配套响应机制流程。

故障处理要求

- 中标人须建立完善的故障管理体系，制定标准化的故障处理流程及分类处理方案，确保具备快速定位故障原因并实施精准处置的能力。

- 中标人从受理用户故障申告后，应在15分钟内以短信、电话等方式向报障人进行首次响应，告知用户处理意见或预约上门时间，并在规定时限内完成故障处理和业务恢复。（市政工程、光缆人为损坏、用户原因、自然灾害等不可抗力因素除外）。

- 中标人应按照市级电子政务外网故障上报机制及市级政务外网第三方考核方案的相关要求，结合故障实际情况判定故障等级，并严格按规定的故障分级标准、上报时限及业务恢复时限执行处置。

故障分级标准及应急响应要求具体如下：

| 故障等级 | 故障分级标准 | 故障上报时限 | 业务恢复时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级故障 | ① 核心机房发生故障或者倒换失效，导致业务中断的； ② V1级节点双链路发生双断或者倒换失效或者单链路中断，导致业务中断的； ③ 超过政务外网20%及以上节点链路中断，导致业务中断的； ④ 符合二级故障①②③④任意一条，且故障持续90分钟未能修复。 | 针对一、二、三级故障，在故障发生后，应在15分钟内以短信、微信和电话方式向责任人、服务保障团队及重点用户通报群传报；故障定位、业务恢复、故障解决后，应在5分钟内上报进展情况。若故障未能解决，则每隔1个小时上报故障解决进度情况。 | 一级故障不超过60分钟 |
| 二级故障 | ① 汇聚机房发生故障或者倒换失效，导致发生业务中断的； ② V2级节点双链路发生双断或者倒换失效或者单链路中断，导致业务中断的； ③ 核心机房发生故障，倒换正常，业务不受影响; ④ V1级节点链路发生中断，业务不受影响； ⑤ 超过政务外网10%及以上节点链路中断，导致业务中断的； ⑥ 符合三级故障①②③④任意一条，且故障持续120分钟未能修复。 |  | 二级故障不超过90分钟 |
| 三级故障 | ① V3级节点链路发生中断，导致业务中断的； ② 汇聚机房发生故障，倒换正常，业务不受影响; ③ V2级节点链路发生中断，业务不受影响； ④ 符合四级故障①②③任意一条，且故障持续120分钟未能修复。 |  | 三级、四级故障不超过120分钟 |
| 四级故障 | ① V4级节点链路发生中断，导致业务中断的； ② V3级节点链路发生中断，业务不受影响； ③ 政务外网服务商原因导致运行和安全监测支撑等系统数据异常的，故障修复时间不超过120分钟。 ④ 符合五级故障①②任意一条，且故障持续200分钟未能修复。 | 针对四级故障，在故障发生后，应在30分钟内以短信、微信和电话方式向责任人、服务保障团队及重点用户通报群传报；故障定位、业务恢复、故障解决后，应在5分钟内上报进展情况。若故障未能解决，则每隔3个小时上报故障解决进度情况。 |  |
| 五级故障 | ① V5级节点链路发生中断，导致业务中断的； ② V4级节点链路发生中断，业务不受影响； ③ V5级链路发生中断，业务不受影响，但故障持续超过200分钟未能修复。 | 针对五级故障，在故障发生后，实时跟踪故障进展情况，并及时在政务外网运行和安全监测支撑系统内填报。 | 五级故障不超过200分钟 |

- 当故障发生节点或系统属于重大活动保障涉及范围时，中标人应按要求在原有故障定级基础上提升故障保障等级，并强化资源调度与处置力量投入，确保重大保障期间无重大故障事件发生。

- 中标人应通过政务外网相关运行管理平台系统，对故障事件信息、分类定级依据、处置过程、原因定位及解决结果进行详细填报，并按要求上传相关运维服务附件，确保故障全生命周期信息完整、可追溯，为后续服务改进提供支撑。

运行保障要求

中标人须提供7*24小时运行保障服务，包括：机房值守、网络监控、故障处置、安全保障及运行支撑等服务内容。

- 机房值守与巡检：应派驻人员现场值守及机房，每周对设备及平台进行例行巡检并提供周巡检记录；每日对环境（含温湿度、安防系统等）进行不少于两次巡检。应具备电子化巡检系统支持上述工作。

- 机房需7*24小时配备现场维护值守人员，按周开展设备及平台巡检并出具资源巡检月度报告。每日完成不少于2次机房巡检，涵盖机房环境、温湿度、安防设施等全维度内容，并具备配套电子化巡检管理平台支持上述工作。

- 网络监控：具备实时网络监控能力，可视化展示关键运行指标并记录运行数据；基于监控数据进行风险分析、预警研判与主动干预，预防潜在网络故障风险；实现全流程故障管理（含发现、诊断、定位、处理、跟踪反馈及事后追溯分析）；对网络设备告警或性能劣化告警，须记录事件详情（含发生时间、类型、信息及发现人）并及时判断其对网络可用性的影响，对异常告警根据用户等级主动实施抢修及电话通知服务；须配备网络测速平台，监测至用户边界设备的时延、丢包等关键性能指标，并具备测速结果的专业解释的能力；须配备专业网络运维工具，支持在10G接入链路全流量捕获环境下，分析传输层与应用层等协议，分析统计结果可通过标准化数据接口输出至外部平台。

- 备品备件：须备齐相关备品备件，并提供相应的备品备件管理制度，满足各项设备更换、新增节点、带宽扩容等需求。

- 资源管理：中标人负责各类网络资源的动态维护与管理，需设计资源管理方案，对网络资源进行记录和统一管理，信息包括但不限于系统配置、网络拓扑结构、网络IP地址使用情况、设备型号、板卡型号、端口使用情况等；并能在设备新增、变更后24小时内更新资源管理信息，保留修改记录。

- 性能管理：中标人应按需向网络使用单位提供网络性能分析报告及优化建议报告；与网络使用单位进行充分沟通，由其确定是否实施，如需实施，则需协调相关单位共同完成实施操作。

- 割接管理：中标人应当承诺，提供服务的网络在功能、性能等方面需要升级更新时，须在2个工作日内作出响应，确认升级方案后按计划完成升级；在日常运维中，因光缆移位等原因需实施割接的，应提前进行全面的操作影响评估并制定完善的操作实施方案，方案须最大限度降低对承载业务的影响，同步提前书面通知受影响的接入单位；每月割接计划应至少提前10个工作日制定。

- 重要保障：中标人应采购人要求，在指定的重要时段或重大活动期间提供重大保障服务，并按要求临时提升带宽、按照专人现场保障、开展应急演练等保障措施。

安全防护要求

- 等保合规与基础防护：中标人提供的通信网络应全网符合网络安全等级保护第三级要求，具备安全主动防御以及安全可控的政务应用承载能力，能有效防范和拦阻外部攻击，包括但不限于防范黑客利用中标人所属链路入侵信息系统的事件。

- 全面安全防护服务：应提供漏洞扫描、配置核查、渗透测试、漏洞修复、告警分析、攻击监测、攻击分析、攻击阻断和追踪溯源等环节的全面网络安全防护，并提供详细的安全防护方案。

- 安全态势感知与智能分析：应通过态势感知等平台工具，实现数据汇聚、整理、分析、展示与告警。应按月输出平台告警优化策略，有效对接平台威胁情报，持续完善平台智能分析能力，提升运维响应效率，满足动态网络环境的安全需求。

- 安全运营管理：应组织专业安全运营团队，以“市区联合云网联动”模式，结合采购人平台，开展网络安全专业化运营，建立安全管理制度、流程及有效的监测联动机制。

- 安全运维保障：应每周执行安全设备状态巡检、系统升级、规则库（规则/插件）升级、设备故障处理及日常策略调整等运维工作，确保整体安全运营工具、设备及系统的可靠稳定运行。

- 安全事件响应与处置：应具备完善的安全事件响应与处置能力，包括但不限于防范病毒在中标人所属通信网络扩散等事件。

- 安全数据分析与报告：应具备全面的安全数据分析能力，持续开展网络安全监测，对全网安全管理数据进行分析、研判和通报。应按时提交各类安全报告，包括但不限于每日安全威胁处置表、安全月报、安全季报及年度安全运营报告。按需提供网络安全分析报告、防护优化建议及多维度的统计分析数据。

- 安全事件专家支持：应提供安全事件专家级技术支持，并在发生重大安全事件时快速响应。

- 安全检查与测评：应每年组织一次由具备资质的第三方机构进行的网络安全测评，并每年组织一次网络安全自测。应积极配合采购人开展各项安全检查工作。

- 问题整改与闭环：应对网络安全自测、第三方测评、安全检查等发现的问题限时整改并实现闭环管理。

- 安全加固：应按需完成网络安全加固。

- 应配合采购人要求，按需开展政务外网攻防演练。

安全监管要求

中标人须依据网络日常运行中安全运营防护要求，组建专门的企业内部政务外网安全监管团队。该团队应具备网络安全运营监督与管理的专业化能力，独立于政务外网其他业务、建设、运营保障及安全防护团队运行，以确保其独立履行网络安全监管职责。团队主要职责包括：

- 合规监督：指导并监督政务外网各生产建设运营部门/团队，合规执行国家、上海市及采购人相关的网络安全法律法规及工作要求。

- 安全工作监督：指导并监督网络各项安全工作的执行，涵盖安全规划、建设、检查、防护、整改、人员管理、制度建设、数据及资产管理、文档管理、应急演练及等保测评管理等环节。

- 风险分析与考核汇报：每半年对网络安全监督管理中发现的安全风险及问题进行分析汇总，并监督整改；每半年对网络安全各项工作进行考核评价；按采购人要求，每半年汇报网络相关安全监督管理工作情况。

应急管理要求

中标人须根据政务外网高可用特性与各节点重要性，依据国家及行业相关标准，制定涵盖应急组织、事件分级、响应流程、资源保障等内容的应急保障预案，每年至少修订1次。

中标人须每年制定应急演练计划，明确演练目标、场景、时间、参演方及检验标准，组织不少于6次应急演练。演练类别及次数要求如下：

- 网络应急演练：每年不少于4次。重点围绕政务外网核心/汇聚设备故障、SDN控制器故障、网管平台故障等高可用性相关场景开展，检验设备冗余切换机制、SDN控制与转发面容灾机制的有效性，以及网管平台高可用接管与快速恢复能力；

- 安全应急演练：每年不少于2次。重点围绕国家网边界攻击阻断、安管平台故障等安全场景开展，检验边界攻击检测与阻断有效性、安管平台高可用切换及监测预警与联动处置效能。

中标人须在演练前制定详细方案，明确岗位分工、处置步骤、预期目标及安全防护措施，确保不影响业务系统正常运行；演练中严格按方案执行并全程记录；演练后及时开展复盘评估，形成总结报告。

当发生重大应急事件时，中标人须在采购人组织下立即实施应急响应操作，做好全过程记录，事后及时编制包含原因分析、影响评估、处置过程及改进建议的重大事件报告。

重要保障期间内，中标人须按接入单位需求开展专项应急演练。

运营管理中心要求

中标人应配备网络运营管理中心，由专业团队专项运营，以实现对运维资源、安全信息通报、工程建设进度及机房数据的全过程监控与风险管控。

服务开通及验收要求

服务开通

合同签订后30日内完成服务开通，且中标方需同时满足以下服务开通要求：

- 全部接入点网络服务按时开通；

- 本技术需求所涵盖的光传输设备、网络设备、安全设备等均按要求完成安装、调试并上线运行；

- 提供完整的服务开通文档，包括但不限于：网络技术方案与设计图纸、业务迁移方案、应急预案、项目保障方案、测试方案及运行服务方案。

服务交付验收

- 中标人须提供相应的网络运营服务规范。

- 中标人须为核心设备建立“一机一档”机制，制定建档标准，确保设备信息真实、全面。

- 中标人须配合采购人的项目验收工作，提供所需支撑材料，包括：定期运维服务报告（含年度、季度、月度报告）、专题报告（按需）、第三方测试报告、故障报告、工程建设台账等、整改报告（按需）。

服务指标要求

投标人须对以下网络服务指标逐条响应，并提供相应承诺书：

- 核心节点可用率不低于99.999%；

- 汇聚节点可用率不低于99.99%；

- 核心节点到汇聚节点性能，时延≤50ms，丢包率≤0.05%；

- 各链路带宽承载能力不低于用户申请带宽的70%；

- 业务工单的开通（含测试）与变更须在规定时限内完成，运维类工单不超过10个工作日，工程类工单不超过30个工作日；

- 提供7*24小时运行保障服务，发现网络异常即时告警；根据用户重要等级提供分级主动保障、故障抢修及电话通知服务，业务恢复时间最长不超过200分钟；

- 提供7*24小时客服专线，人工接通时间≤20秒，7*24小时响应用户故障报修及技术支持；

- 每个自然日监测到的网络安全事件和告警信息，须于当日完成处置；

- 7*24小时监控安全漏洞（含网络攻击等），确保第一时间发现，并按要求完成上报、处置，有效防范网络中断、非法控制、信息泄露、数据篡改等重大安全事件；

- 网络应急演练不少于4次/年，安全应急演练不少于2次/年；

- 网络核心值班监控区专项设置不少于6个联合值班管理专用工位，其中网络运维及安全运营工位各不少于3个，并根据采购人要求按需提供运行管理与安全防护大屏监测服务；

- 重点服务任务须事先制定工作方案（包括但不限于工作流程、技术方案、保障预案、时间计划等），明确责任分工，确保交付及时、质量可靠。

服务承诺要求

- 中标人提供的服务及相应的硬件、软件，须符合国家、行业或者企业标准，且在稳定性、安全性、环保性等方面不存在任何缺陷。

- 中标人提供的服务不得侵犯任何第三方权利（包括但不限于知识产权等）。如任何第三方提出侵权指控，中标人须第一时间进行处理；若因此给采购人造成损失，中标人应承担全赔偿责任。

- 在本项目约定的履行期限内或届满后，若需在网络带宽、软硬件数量、覆盖区域等方面进行扩容或者增加，中标人承诺按与本项目同等的优惠条件提供光纤接入和技术服务。

- 在本项目约定的履行期限届满后，如遇不可抗力等情形需继续提供相关网络服务，中标人须承诺按采购人要求执行。