## 一、项目建设目标

本项目建设目标是：

根据高检及市检对数字检察建设管理的统一标准和要求，结合长宁区院实际需求，对长宁区院1楼办案区1间远程听证室、2间讯问室进行“制作笔录一件事”、“远程听证系统”、“认罪认罚同录系统”配套建设；对看守所5间提讯室、远程提讯（提审）室进行“制作笔录一件事”、“认罪认罚同录系统”配套建设，全面落实数字检察高质量发展战略，切实提升检察履职质效。

## 二、项目建设内容

本次项目需完成长宁区人民检察院院本部听证室、讯问室以及长宁区看守所提讯室、远程提讯（提审）室等区域配套建设，具体建设内容如下：

1、院本部1楼司法办案区1间听证室、2间讯问室配套建设“制作笔录一件事”设备、“远程听证系统”设备、“认罪认罚同录系统”设备。

（1）“制作笔录一件事”设备：包含分角色拾音器、PC用定向麦克风、签名捺印设备和签字板。

（2）“远程听证系统”设备：根据最高检“检察机关听证室建设技术指引”要求，配置音视频采集处理设备、示证展示设备、存储设备。

（3）“认罪认罚同录系统”设备：包含固定式同步录音录像主机及配套设备。

2、看守所5间提讯室、远程提讯（提审）室配套建设“制作笔录一件事”设备、“认罪认罚同录系统”设备。

（1）“制作笔录一件事”设备：包含分角色拾音器、PC用定向麦克风、签名捺印设备。

（2）“认罪认罚同录系统”设备：包含固定式同步录音录像主机及配套设备。

3、建设集中存储磁阵，实现审讯录像、谈话录像集中存储。

## 三、采购需求清单

## （投标人须在《软硬件产品技术要求比对明细表》中列出本清单中所有参数，▲参数和非▲参数请分开列）

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、看守所讯问室5间，本院询问室2间认罪认罚同录采集设备建设（含本地及兼远程改造） |  |  |  |  |
| 1 | 同步录音录像主机 | 8寸触摸显示屏，支持4路1080P网络摄像机接入(H.265)，支持双光盘同步刻录及回放。含单电源模块、双千兆网口。提供HDMI+VGA视频输入/输出接口，支持示证编码。支持多类音频接口：mini卡侬、数字Mic、Line接口。 （1）▲内置8寸触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等（需提供检测报告等证明材料复印件并加盖原厂公章） （2）▲支持对光盘进行数字加密，生成唯一不可修改加密序列号，需要检验密码才能查看光盘内录像文件，支持防擦写（无法直接删除文件）（需提供检测报告等证明材料复印件并加盖原厂公章） | 台 | 7 |
| 2 | 特写摄像机 | 半球型网络摄像机，1/2.8" 500W像素高性能传感器，2.8-12mm变焦镜头，最低照度0.005Lux（彩色），0.0005lux（黑白），DC12V/POE，功耗12W。含电源。 | 台 | 7 |
| 3 | 全景摄像机 | 半球型网络摄像机，1/2.8" 500W像素高性能传感器，2.8mm定焦镜头，最低照度0.005Lux（彩色），0.0005lux（黑白），DC12V/POE，功耗12W。含电源。 | 台 | 7 |
| 4 | 液晶显示器 | 22寸窄边高清广角监控显示器 | 台 | 7 |
| 5 | 拾音器 | 高保真拾音器，高档互补型全向双电容咪头，适用于10～70平方米拾音范围，频率响应：20Hz～20kHz，阻抗：600欧姆非平衡，灵敏度：-46dB，信噪比：70dB。含电源适配器。 | 只 | 14 |
| 6 | 音频主机 | 数字音频主机，可接入模拟、数字音频信号并实现混音、增益、回声抵消、环境噪声过滤等功能。支持同时输入1路数字MIC、2路幻象MIC、3路Line In和2路Audio In，支持同时输出3路Line Out和1路Audio Out。 | 台 | 7 |
| 7 | 时间温湿度屏 | 显示房间温度和湿度信息。 | 台 | 5 |
| 8 | 实物展示台 | 800万像素，整机180倍放大，支持自动/手动对焦和白平衡，HDMI接口1进1出，VGA接口2进2出，RCA视频接口1进1出，S-VIDEO接口1出，3.5mm音频接口2进1出，6.3mm麦克风接口1进。 | 台 | 7 |
| 9 | 液晶电视机 | 65英寸 4K超高清 2G+32G | 台 | 7 |
| 10 | 远程提讯主机 | 视频会议终端(8M,1080p,2个10/100/1000M,HDMI输入/输出,19英寸1U),国密 （1）▲终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4国密加密算法（需提供检测报告等证明材料复印件并加盖原厂公章） | 台 | 7 |
| 11 | 远程提讯摄像机 | PTZ摄像机,1080P30,12倍光学变焦,最低照度0.1Lx,F1.6,支持HDBaseT输出,支持正装或倒装 | 台 | 7 |
| 12 | 远程提讯麦克风 | 360°全向指向话筒,智能AEC,智能降噪,频响100Hz～20KHz,灵敏度-12dB,信噪比71dB,10m拾音 | 台 | 7 |
| 13 | 签名捺印终端（嫌疑人使用) | 1.国产CPU，四核Cortex-A17，1.8GHz；操作系统：Android 7.1；系统内存：2GB；存储容量：16GB；支持整机芯片级加密，支持国密算法；TF卡扩展（可选）；支持128GB 2.屏幕尺寸：10.1寸；屏幕类型：IPS LCD；显示比例：16:10；分辨率：1280*800；亮度：250cd/m²；对比度；800:1；颜色质量：24位真彩色；可视角度：水平≥170°，垂直≥170°；电磁电容一体屏；5点触控；支持电子签名加密；电子签名感应方式：电磁感应；电子签名压感：≥2048；电子签名最高读取速率：≥220点/秒；支持无源电磁笔； 3.鱼眼镜头：角度：180度；像素：200万 4.指纹仪：支持公安部标准 5.二代证阅读器：支持公安部标准 6.语音模块：支持麦克风和拾音器； | 套 | 7 |
| 14 | 数字签名终端（检察官使用） | 1.工作温度及湿度： 5 至 35°C，20 至 80%RH(无结露) 2.储存温度及湿度：-20至 70°C，最大的储存湿度为50%，在湿度为90% 时，最高的储存温度为 40°C 3.通讯方式：USB 4.显示板： TFT LCD 5.显示区域：不小于 112.896 * 84.672 毫米 6.像素： 不小于640（RGB）* 480 7.国产化适配：支持麒麟和统信等国产操作系统 | 个 | 7 |
| 15 | 交换机 | 24口POE交换机，千兆POE供电，24口以太网电口，4口千兆光口 | 台 | 7 |
| 16 | 电源控制器 | 可控制强电输出，单路最大输出电流10A,单路最大输出功率2000W,整机最大输出功率8000W，电压输入AC220V。 通讯接口：以太网接口，RS-485接口 | 台 | 7 |
| 17 | UPS电源 | 1000KVA | 台 | 7 |
| 2、同录机房管理及存储设备配套建设 |  |  |  |  |
| 1 | 同录文件库 | 认罪认罚案件听取意见同步录音录像文件及关联案件信息长期存储主机，存储空间96T。 模块化无线缆设计，主板、电源、风扇可插拔更换。 16个SATA盘位，支持iSCSI,RAID0/1/5/6/10。 （1）▲支持虚拟磁盘功能，虚拟磁盘类型可支持iSCSI、NRU、NAS；支持创建/修改/删除/查看虚拟磁盘（需提供检测报告等证明材料复印件并加盖原厂公章） | 套 | 1 |
| 2 | 同录管理平台 | 支持同步录音录像主机、网络摄像机接入管理，用户登录认证，并可实现前端的视频码流后台存储、集中转发。 | 套 | 1 |
| 3 | 液晶显示器 | 22寸窄边高清广角监控显示器 | 台 | 2 |
| 4 | 高清解码器 | 单路高清视频解码器。支持H.265/H.264输出接口：2×HDMI，1×VGA | 台 | 2 |
| 5 | 交换机 | 24口POE交换机，千兆POE供电，24口以太网电口，4口千兆光口 | 台 | 1 |
| 3、本院听证室听证管理、听证笔录一件事设备配套建设 |  |  |  |  |
| 3.1 后台设备 |  |  |  |  |
| 1 | 音视频管理平台 | 主机可实现听证主机和网络摄像机接入管理，电视墙集中管理，用户登录认证，并可实现前端的视频码流中心存储、集中转发。 | 台 | 1 |
| 3.2 听证室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化听证工作站 | 一体化听证工作站，适合听证室部署。系统包含一体化设备柜体、55英寸液晶显示器、音视频管理设备、智能中控、扩声系统、一体化结构以及定制线缆。 （1）▲包含一体化设备柜体、液晶显示屏、高清听证/庭审主机、智能中控主机、高清摄像机、扩声系统、一体化结构以及定制线缆（需提供检测报告等证明材料复印件并加盖原厂公章） （2）▲支持8路SDI输入、6路HDMI输入、4路DVI视频输入，8路DVI视频输出、5路HDMI视频输出，1路USB3.0、1路USB2.0，2路100M/1000M自适应网口（需提供检测报告等证明材料复印件并加盖原厂公章） （3）▲支持16路Mic In幻象输入、5路Line In，3路Line Out、2路XLR Out；支持8路RS485控制接口，6路RS232控制接口；支持1路红外输入，6路红外输出，支持2路告警输入，2路告警输出接口；内置8个SATA接口（支持接入DVD、SATA硬盘），每个SATA接口支持接入8TB硬盘（需提供检测报告等证明材料复印件并加盖原厂公章） （4）▲内置8寸触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等（需提供检测报告等证明材料复印件并加盖原厂公章） | 台 | 1 |
| 2 | 全景摄像机 | 高清防暴半球型网络摄像机，2.0mm定焦镜头。 1/2.8"200W像素高性能传感器，0.0001Lux星光级超低照度。H.265/H.264，1080P/720P/D1，30fps。基础智能。1× RS485，2×Line IN，1×Line OUT，1×告警输入输出，1× 内置TF卡槽。DC12V/PoE。不含电源。IP67，IK10+。 | 台 | 1 |
| 3 | 全数字会议话筒单元 | 听证专用鹅颈话筒。电容式,心型指向,频率响应：20Hz-18KHz,有效适音距离:45cm,咪管长度：410mm。 | 支 | 12 |
| 4 | 示证展台 | 800万像素，整机220倍放大，支持自动/手动对焦和白平衡，VGA接口2进2出，RCA视频接口1进1出，S-VIDEO接口1进1出，3.5mm音频接口4进1出，6.3mm麦克风接口1进 | 台 | 1 |
| 3.3、互联网直播设备 |  |  |  |  |
| 1 | 高清解码器 | 单路高清解码器。 输出接口1×HDMI，1×VGA，1×BNC 支持最高解码分辨率为QXGA（2048×1536） 解码性能为2×1080P、4×720P、9×D1和16×CIF | 台 | 1 |
| 2 | 导播设备 | 推送rtmp码流，实现导播 | 台 | 1 |
| 3.4、签名捺印设备 |  |  |  |  |
| 1 | 签名捺印终端 | 1.国产CPU，四核Cortex-A17，1.8GHz；操作系统：Android 7.1；系统内存：2GB；存储容量：16GB；支持整机芯片级加密，支持国密算法；TF卡扩展（可选）；支持128GB 2.屏幕尺寸：10.1寸；屏幕类型：IPS LCD；显示比例：16:10；分辨率：1280*800；亮度：250cd/m²；对比度；800:1；颜色质量：24位真彩色；可视角度：水平≥170°，垂直≥170°；电磁电容一体屏；5点触控；支持电子签名加密；电子签名感应方式：电磁感应；电子签名压感：≥2048；电子签名最高读取速率：≥220点/秒；支持无源电磁笔； 3.鱼眼镜头：角度：180度；像素：200万 4.指纹仪：支持公安部标准 5.二代证阅读器：支持公安部标准 6.语音模块：支持麦克风和拾音器； | 个 | 4 |

## 四、项目服务与管理要求

1、本项目供应商在成交后应按照本项目采购需求所要求的服务范围、内容及目标要求提供服务。

2、服务管理

（1）在项目服务实施期间，成交供应商应严格执行国家、地方、行业各项有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度，积极主动加强和服务业务及安全等有关的管理工作，并按规定承担相应的费用。成交供应商因违反规定等原因造成的一切损失和责任由成交供应商承担。

（2）项目负责人应为成交供应商在职人员，需有信息系统项目管理师(高级)资格，具有类似本项目的服务管理经验；项目组人员的数量、学历、工作经验需应足够满足本项目服务需要，具有良好的职业道德和严谨的工作作风。

（3）供应商在组织项目服务实施期间，应按采购人实际服务需求落实所对应提供的服务工作，成交供应商在项目服务实施期间应做好相关管理记录，保证满足采购人服务需求。

（4）经采购人确认的项目负责人和项目组人员及数量，未经采购人书面批准不得随意调换或撤离，若自行更换或撤离，按照合同违约处理。

3、项目验收需求

（1）响应单位需根据项目的设计技术和功能对所提供的服务及设备进行完善的测试和验收。同时提供测试文档和验收文档。

（2）响应单位需提供全套完善的产品设备档案资料文档。

4、培训需求

响应单位需提供相关的各类培训，包括技术培训和操作培训，并制定详细的培训计划。提供至少2人的信息系统培训。

5、技术支持需求

（1）采购的系统软硬件设备需要提供一年的质量保证，涉及采购或定制开发的软件需要提供至少一年的免费升级及运维支持服务。

（2）应提供设备详细的维护服务和技术支持计划。从系统验收合格之日起计算，要求系统供应商在维护期内提供7天*24小时响应，1小时到现场，免费保修期内故障设备免费更换。

（3）在接到用户报修通知后，响应单位工程师应在规定时间内赶到现场，查找原因，提出解决方案，直至故障排除并使设备、系统完全恢复正常服务为止，修复时间应不超过24小时。

（4）在保修期结束前，须由响应单位工程师和用户代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由响应单位负责修理，在修理之后，响应单位应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给用户。

6、项目实施保障需求

响应单位必须提供完整的项目服务实施方案,描述项目的实施过程,提出需采取的确保整个项目实施正常有序的措施和办法。

7、其他要求

（1）交付期限要求：自合同签订之日起6个月内完成并通过验收。

（2）质保期：自验收通过之日起不少于一年。采购的系统软硬件设备需要提供至少一年的质量保证，涉及采购或定制开发的软件需要提供至少一年的免费升级及运维支持服务。

（3）质量要求：服务公司提供应有规范的项目建设流程，对项目建设有详细跟踪，实行流程化管理。

（4）项目进度安排：本项目对时间进度要求比较高，响应供应商需要编制合理的项目实施进度安排，并提供相关的技术支撑和保障措施证明。