包件1：

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2025年度XC改造及服务采购需求

# 项目背景介绍

## 总体背景

随着高质量发展的纵深推进，全国卫生健康领域迎来重要机遇期，医疗信息化建设成为深化医疗卫生事业高质量发展的有力支撑，医疗行业XC发展路径逐渐清晰。国家发改委、国家卫健委等国家行政机关提出进一步推进新一代信息技术与卫生健康行业深度融合，将数字技术与系统思维贯穿到健康中国、数字中国建设的全过程，充分发挥信息化在卫生健康工作中的支撑引领作用。在诸多政策推动下，XC与医疗建设将实现更深层次的融合，加快推动卫生健康行业高质量发展进程，助推医疗行业国产替代化建设，为医院信息化建设的发展带来新的机遇。

为贯彻落实党中央、国务院关于深化信息技术应用创新工作的总体部署，以实现系统全栈国产化为核心目标，推动医院信息化系统升级换代，在优化运营能力、缓减资源短缺的同时，促进基础设施从资源化向服务化演进，实现后续系统弹性改造拓展的平滑过渡。本期项目拟引入成熟国产化产品快速获得能力，通过虚拟化强大的弹性和高可拓展性，实现医院IT资源优化，和规模效应的最大化，意在构建自主可控的基础硬件资源，为后续系统适配、迁移和创新提供坚实可靠的基础环境。

## 项目介绍

医院整体XC改造项目遵循国家和上海市的统一规划与部署要求，以相关通知文件、工作指南和通过上级审批的实施方案等为指引，依照医院自筹资金管理办法和可研报告等要求，做好项目实施工作。该项目以构建（AQKK）、自主可控的软硬件应用环境为目标，立足医院现有的应用系统、网络系统、安全系统、办公终端等信息化环境，以满足医院日常办公和业务应用需求为导向，依照“能替尽替、真替真用”的原则，对医院信息化基础设施进行全面替代，为构建（AQKK）的医院信息系统筑牢基础。同时，该项目将为面向功能障碍人群的“大模型+康复”智能患者服务等场景落地提供相应支持。

本项目应完成以下建设内容：

- 采购XC超融合硬件一套，包括超融合主机、超融合软件和集群配套交换机；

- 采购XC基础软件，包括国产化的服务器操作系统、数据库软件和中间件；

3、完成官网XC翻建和防统方系统XC改造，以及系统数据迁移、密码改造、等保测评整改等相关工作；

4、将医院原有3节点XC集群迁移并入外网3节点XC集群，形成外网6节点XC集群，并完成相关的数据迁移。

通过本项目建设，引入成熟国产化产品快速获得能力，通过超融合强大的弹性和高可拓展性，实现本院IT资源优化和规模效应的最大化，构建自主可控的基础硬件资源，为后续系统适配、迁移和创新提供坚实可靠的基础环境。超融合架构以高集成度、高可用性和便捷的扩展性，确保医院信息系统在XC改造中实现平稳过渡与持续稳定运行。

# 本次采购内容

## 建设范围

本项目的建设范围为完成医院2025年度XC改造及服务项目的建设，包括硬件及成品软件采购及集成、软件开发。

## 采购内容

本次采购的产品内容具体如下：

| 序号 | 产品名称 | 详细配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合一体机 | 详见招标技术参数要求 | 5 | 套 |
| 2 | 超融合交换机 | 详见招标技术参数要求 | 2 | 台 |
| 3 | XC服务器 | 详见招标技术参数要求 | 1 | 台 |
| 4 | 国产数据库1 | 详见招标技术参数要求 | 2 | 套 |
| 5 | 国产数据库2 | 详见招标技术参数要求 | 2 | 套 |
| 6 | 国产中间件 | 详见招标技术参数要求 | 4 | 套 |
| 7 | 国产操作系统1 | 详见招标技术参数要求 | 4 | 套 |
| 8 | 国产操作系统2 | 详见招标技术参数要求 | 4 | 套 |
| 9 | 官网系统 | 详见招标技术参数要求 | 1 | 项 |
| 10 | 防统方系统 | 详见招标技术参数要求 | 1 | 项 |
| 11 | 集成服务 | 详见招标技术参数要求 | 1 | 项 |

## 实施内容

根据采购内容完成本项目的设备供货、集成实施、集成测试、软件XC改造、系统迁移、试运行及相关质保工作。

# 项目建设原则

本次项目设计力应力求技术先进、布局合理、便于扩展、经济实用。积极响应国家对碳中和、节能、环保的要求，遵循国家、行业等相关规范规定和文件要求。

# 系统功能、技术规格及要求

## 总体要求

### 架构要求

投标人提供的项目应满足以下要求：

1.具有良好的扩展性，充分考虑未来3~5年医院信息系统XC改造扩容能力；

2.具备兼容性，可与现有环境充分融合，形成冗余关系；

3.主机架构合理，具备良好的能力和安全性；

4.硬件设备需具备良好的节能性；

5.软件系统建设需满足主管单位XC要求，并配合完成软件系统密改工作；

6.投标人需提供针对本项目的详细架构设计及说明。

### 安全要求

本项目的设计和建设应满足《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》的相关要求：

1.严格执行信息安全和健康医疗数据保密规定；

2.满足网络安全等级保护三级等相关要求；

3.满足国家对商用密码应用安全的相关要求。

### 其他要求

本项目应通过第三方软件测评、安全测评及密码测评，并作为项目终验的先决条件。

## 具体服务要求

投标人应至少提供包含但不限于以下内容：

提供项目的整体实施方案及详细技术方案；

按时间节点完成设备供货及到货验收；

完成设备的安装调试及集成测试；

完成设备搬迁、业务系统迁移及数据迁移；

完成相关升级改造服务；

提供整体试运行、业务系统上线支持、质保等服务。

## 招标技术参数

### 4.3.1超融合一体机参数

4.3.1.1超融合服务器硬件

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全计算 | ▲提供所投设备所配备的CPU(中央处理器)原厂出具的密码技术特性企业站点级许可，可调用CPU内置密码运算加速模块实现国密算法（SM2、SM3、SM4）的硬件加速，本次授权CPU总数量≥10颗。（需提供相关证明材料） |
| 2 | 设备架构 | 2U机架式服务器 |
| 3 | 处理器 | ▲配置≥2颗C86-4G处理器，每颗CPU核心数≥32核，每颗CPU主频≥2.5GHz，每颗CPU三级缓存≥64MB（需提供相关证明材料） |
| 4 |  | CPU 应当符合安全可靠测评Ⅱ级要求 |
| 5 | 内存 | ▲配置≥8根64GB DDR5 5600MHz RDIMM内存，支持≥16个内存插槽，最大可支持1.5TB内存容量（需提供相关证明材料） |
| 6 | 硬盘 | 配置≥2块 480GB SSD系统盘，≥2块7.68T U.2 SSD缓存盘，≥8块16T HDD SATA数据盘 |
| 7 |  | - 1、支持≥12个前置热插拔3.5硬盘，可支持2*后置SAS/SATA/NVMe硬盘; 2、板载可支持2个内置M.2 SSD - 3、故障硬盘不返还； |
| 8 | raid卡 | 配置≥2张RAID卡，RAID控制卡支持RAID 0/1/5/6 |
| 9 | 网卡 | 配置≥1张四口千兆电口网卡 配置≥3张双口25G网卡（含25G多模模块） 支持OCP 3.0网卡，支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性 |
| 10 | IO接口 | 2个VGA接口，1个位于机箱候补，1个位于机箱前部 4个USB 接口，2个位于机箱后部、2个位于机箱前部 1 个RJ-45 管理接口位于机箱后部 |
| 11 | PCIe扩展槽 | 支持≥6个PCIe 5.0插槽 |
| 12 | 风扇 | 配置≥4个热插拔高速系统风扇模组 |
| 13 | 电源 | 配置≥1300W CRPS标准电源，支持1+1冗余 |

4.3.1.2超融合软件参数

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软件授权数量 | 提供5台的超融合软件授权（包含服务器虚拟化正版软件授权）；超融合软件授权为永久授权；超融合软件（包含服务器虚拟化正版软件）不强制绑定本次超融合一体机硬件，可自由迁移至未来新的超融合一体机上安装使用。 |
| 2 | 数据存储架构要求 | 超融合软件支持灵活的存储策略：存储策略的颗粒度可以管理到虚拟磁盘，单一集群内，支持虚拟机的多个虚拟磁盘可对应不同存储策略（2 副本和 3 副本），同时可以图形化界面支持一键提升副本级别（2副本提升为3副本）。（需提供相关证明材料） |
| 3 | CPU指令集兼容 | ▲为了保证集群内不同硬件平台对业务虚拟机的可用性及高性能保证，以及后期服务器扩容的灵活性，需支持多种（4 种或以上）vCPU 指令集，并且可支持 VM 粒度进行调整。（需提供相关证明材料） |
| 4 | I/O 本地化 | ▲为了可以提供业务更高的性能，在超融合环境中，分布式存储本身支持优先将数据写在本地磁盘上，并且当虚拟机迁移到任意节点，其数据也会在往后一段时间内自动迁移到虚拟机所在物理节点，实现数据本地化。数据读取可从本地磁盘访问，确保最短 I/O 路径以降低 I/O 延迟并减少网络流量。（需提供相关证明材料） |
| 5 | 存储策略 | 为了保障数据库等业务更高的性能，在固态硬盘（SSD） + 机械硬盘（HDD） 组建的混合存储集群下，可支持为虚拟机和虚拟磁盘卷启用常驻缓存功能。启用该功能后虚拟机的数据可一直保留在缓存（SSD 硬盘），不会被交换至 HDD 硬盘，确保关键业务虚拟机的 I/O 性能不会因为缓存空间不足而降低。为确保资源池统一性，不可通过划分不同磁盘组或者存储资源池实现该功能。（需提供相关证明材料） |
| 6 | 高可靠性要求 | ▲为了保障故障场景数据的高可靠性，当集群发生硬盘故障或者主机离线导致数据副本发生降级，在数据完全恢复前，所有 IO 写入系统会提供临时副本保护，可增强数据恢复期间的数据可靠性。（需提供相关证明材料） |
| 7 | 计算虚拟化要求 | 为了满足软件升级对业务无影响，需支持一键滚动升级功能， 在不需要关闭业务系统的情况下，可以 web 管理界面实现平台软件的在线升级；支持在管理界面展示升级版本历史信息。 |
| 8 | 虚拟机 HA | 为了保障业务连续性，虚拟化平台需支持HA功能，当单一节点主机或存储网络故障时，自动触发HA，该节点上的虚拟机自动迁移至其他节点并启动运行。 |
| 9 | 文件存储要求 | 为了满足业务系统的文件存储需求，超融合需内置文件存储（NAS）功能（至少支持 NFS 协议），文件存储与超融合位于同一管理平面。文件存储服务支持高可用，可通过在线扩展文件控制器以提升存储性能。（需提供相关证明材料） |
| 10 | 存储冗余要求 | 为满足不同业务系统的存储需求，超融合需提供块存储、文件存储，同时为了保障数据的冗余和优化存储空间利用率，块存储、文件存储需支持副本、纠删码（EC）的数据冗余保护策略。（需提供相关证明材料） |
| 11 | 分布式虚拟化网络 | ▲为了保障网络的高可用性，需支持创建虚拟分布式交换机，并支持网卡故障切换以及负载均衡功能，同时为了保证网络的灵活性，单集群中支持创建的分布式虚拟交换机数量需大于等于6 个。（需提供相关证明材料） |
| 12 | 运维管理平台 | 为了更好的了解平台资源使用情况，需提供监控实时性能和历史性能数据分析功能，可支持保存历史数据不得低于6个月，通过对集群内的虚拟机和主机等多种资源对象的指标进行监控，并以图表的方式组织和呈现数据，以帮助用户对资源使用情况进行分析 |
| 13 | 分布式防火墙要求 | 为了安全策略制定的灵活性，同一个虚拟机应支持设置多个标签，以实现基于组合标签条件下的灵活安全策略 |
| 14 |  | 应当支持自定义安全管理员角色，以下权限可以被全部或部分分配给不同的安全管理员帐号：安全策略管理、 安全组管理、虚拟机隔离操作、安全许可管理、安全功能管理。（需提供相关证明材料） |
| 15 |  | 支持在安全策略未生效时，通过图形化界面展示策略的预期执行结果，以减少错误配置的风险。 |
| 16 | 流量可视化要求 | ▲为了可视化集群内业务之间流量互访的情况，需提供对多个数据中心、多个集群上的超融合服务器之间、虚拟机之间、物理服务器与虚拟机之间的流量分析和展示，在统一管理中心上显示点对点可视化连接图，将各集群范围内所有虚拟机之间的应用访问关系通过自动生成的“数据流”级别的逻辑拓扑图或列表方式进行展示，支持自动以不同颜色、类型、粗细的线条区分不同的数据流。（需提供相关证明材料） |

### 4.3.2超融合交换机

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接口配置 | 固定接口要求：48个1G/10G/25Gbps SFP28端口和8个40G/100G QSFP28 端口（支持拆分为10G/25G端口使用），最大支持80个10G/25G端口；配置≥24个25G多模模块，≥1个40G多模模块，≥1根40G AOC堆叠线缆 |
| 2 | 风扇 | 要求风扇≥5个，支持4+1冗余，提供产品图片证明 |
| 3 | 交换芯片 | 交换芯片支持≥32MB的大缓存 |
| 4 | 可靠性 | 支持M-LAG技术，实现多台设备间的链路聚合。 |
|  |  | 支持VARP技术，实现网关双活，满足三层负载均衡转发要求。 |
| 5 | 镜像 | 支持N：M镜像，N和M数量大于等于端口最大值80 |
| 6 | 路由协议 | 支持IPv4静态路由，RIPv1&v2，OSPF，BGP，ECMP，PBR，支持uRPF检测和VRF ；支持IPv6静态路由，OSPF V3，RIPng，ICMPv6，NDP |
| 7 | 安全性 | BGP协议支持MD5加密，BGP协议支持SM3国密加密。 |
| 8 | 风扇电源 | 实配风扇5块，支持4+1冗余功能，实配可热插拔的冗余电源，实现1:1冗余 |
| 9 | 兼容性 | ▲与服务器同一品牌（需提供相关证明材料） |
| 10 | 维保服务 | 提供原厂5年7*24*4金牌维保服务 |

### 4.3.3XC服务器

| 序号 | 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 国产自主品牌，2U机架式服务器； |
| 2 | CPU | 国产C86架构技术路线CPU，核数≥ 16 核、主频≥2.2GHz； |
| 3 | 内存 | 配置≥32G DDR4 ECC RDIMM ，支持≥8个内存插槽，最大支持512GB内存容量； |
| 4 | 存储 | 系统盘：≥2*250G 企业级SSD硬盘； 数据盘：≥2*16TB SATA3.0 7200RPM 3.5寸机械盘； 故障硬盘不返还； |
| 5 | RADI卡 | 配置≥2GB缓存，支持0/1/10/5/50/6/60 等模式； |
| 6 | 系统管理 | 满足主流厂商服务器、存储、网络设备、安全设备及多芯片架构设备的统一管理，确保数据中心内所有设备实现统一平台监控。支持对于服务器带外BMC密码托管，实现定期按照规则进行修改，确保服务器BMC密码的安全性。支持备件的统一管理，涵盖整机及备件信息的详尽记录，实现用户对服务器及资产的全生命周期管理需求，帮助用户提升运维效率。支持服务器全方位性能监控 ，包括CPU利用率、CPU温度、内存使用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数；文件句柄使用率及文件句柄数；硬盘读写次数及读写时速率；出入风口温度；风扇转速及风扇占空比；分区使用率及分区未使用量；网络发送速率、接收速率等，运行时长、系统进程数等。提供与设备同品牌原厂软件著作权登记证书； |

### 4.3.4国产数据库1

| 序号 | 指标项 | 子类指标 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能 | 海量数据管理 | 单机单表支持不低于140TB数据的存储，支持万亿行记录数据的增、删、改、查操作。 |
| 2 |  | 外部链接和外部函数支持 | 支持外部链接DBLINK；支持外部函数，包括支持C语言和JAVA语言外部函数，可在数据库中执行C语言和JAVA语言外部函数。 |
| 3 |  | 建表延迟段分配 | ▲提供建表延迟分段功能，可基于类似SEGMENT CREATION DEFERRED的语法实现。需提供相关证明材料。 |
| 4 |  | 日期时间类型列自动更新时间 | ▲系统支持日期时间类型列的自动更新功能，支持在日期时间类型（如TIMESTAMP、DATETIME）字段上设置ON UPDATE自动更新时间功能。需提供相关证明材料 |
| 5 |  | 重命名序列 | ▲提供重命名序列功能，支持通过类似ALTER SEQUENCE ... RENAME TO的语句对序列进行重命名操作。需提供相关证明材料 |
| 6 |  | 索引主键 | ▲支持通过类似ALTER TABLE ADD PRIMARY KEY USING INDEX的语法将现有索引列指定为主键，以实现索引主键功能。需提供相关证明材料 |
| 7 | 兼容性 | 多数据库兼容 | 兼容Oracle的DBA_*、ALL_*和USER_*开头的数据字典视图、系统包；兼容PL/SQL语法和数据操作；兼容Oracle、Mysql、SQLServer、DB2、PostgreSQL的常用系统函数。 |
| 8 | 性能效率 | 性能基准测试 | 在双路国产处理器平台上，每轮以100个仓库和200个终端进行10分钟的TPCC基准测试，至少进行3轮，测试结果均可达到150万tpmC以上。 |
| 9 |  | unhex 函数功能 | ▲具备 unhex函数功能，支持unhexO函数，如可在字符类型(CHAR)字段插入unhex(00)，以实现将十六进制数据转换为二进制数据并插入指定字符字段。需提供相关证明材料。 |
| 10 | 可靠性 | 远程备份 | 支持集中式备份的远程物理备份和恢复功能，以及兼容 Oracle 中的 image copy 镜像备份功能。 |
| 11 |  | 物理备份不锁表 | ▲支持物理备份时不锁表，并允许对表执行DML及TRUNCATE操作。需提供相关证明材料。 |
| 12 | 安全性 | 数据加密与认证 | 支持全库加密，可以在数据库初始化时配置加密选项，类型包括：DES_ECB、DES_CBC等；支持多种身份鉴别，支持基于主机操作系统、口令等身份鉴别方式。 |
| 13 |  | 权限管理 | ▲支持限制数据库管理员对未经授权的业务表执行DML操作，同时也限制其进行权限管理操作。需提供相关证明材料。 |
| 14 | 可移植性 | 跨平台数据库迁移 | 支持跨平台迁移，支持国产数据库、Oracle等主流数据库的双向平滑迁移，支持文件迁移，支持图形化向导式迁移模式以及迁移异常信息记录和保存、配置迁移策略和并行化数据迁移、批量数据快速加载方式、命令行式迁移模式、文件迁移、双向迁移。 |
| 15 | 可维护性 | 增强自动收集统计信息 | ▲支持在配置后定时自动收集指定表的统计信息，并将结果记录至动态性能视图，用于监控用户表数据变化。需提供相关证明材料。 |

### 4.3.5国产数据库2

| 序号 | 指标项 | 子类指标 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自主可控 | 自主原创 | 产品具备完全自主知识产权，避免潜在的版权纠纷，要求软件自主可控，从底层保证系统的安全性，需获得国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心的产品自主原创性测评证书。 |
| 2 | 应用开发 | JDBC接口 | 支持JDBC标准接口，上层应用可通过JDBC连接数据库，并进行数据的查询、删除、修改等操作。 |
| 3 | 应用开发 | ODBC接口 | 支持ODBC标准接口，上层应用可通过ODBC连接数据库，并进行数据的查询、删除、修改等操作。 |
| 4 | 应用开发 | 内置函数 | 支持常用窗口函数，至少包括array_agg、avg、bit_and、bit_or、count、every、json_agg、 jsonb_agg、json_object_agg、max、min、string_agg、sum、corr、covar_pop、covar_samp、regr_avgx、regr_avgy、regr_count、 regr_r2、regr_sxx、regr_syy、regr_slope、stddev、stddev_pop、variance、var_pop、var_samp、wm_concat、jsonb_object_agg、bool_or、bool_and、regr_sxy、regr_intercept、 stddev_samp等20个，并支持distinct用法；提供第三方测试报告。 |
| 5 | 应用开发 | 连接池 | 数据库支持常用连接池DBCP；支持连接池C3P0；支持连接池Druid。 |
| 6 | 安装部署 | 安装部署方式 | 支持传统虚拟机部署模式、支持云计算环境部署、支持裸金属环境部署。 |
| 7 | 数据安全 | 秘钥管理和钱包管理 | 数据存储保密性支持秘钥管理和钱包管理功能。密钥管理支持采用二级密钥结构，分为主密钥和对象密钥功能。钱包管理支持在一个加密容器中存储包含主密钥文件和对象密钥文件在内的所有秘钥文件；可对秘钥文件和数据文件进行分开管理；支持设置钱包密码；在主备集群架构下，主库中开启钱包管理后，备库也会同步复制主库的钱包管理功能。提供第三方测试报告。 |
| 8 | 兼容性 | 表兼容 | ▲支持在 Oracle、MySQL、SQLServer 三种数据库兼容模式下支持表继承的功能。父表支持普通表和外部表，父表的 DML 操作可以通过定义控制对子表的级联影响；需提供相关证明材料。 |
| 9 | 兼容性 | 模式兼容 | ▲数据库实例初始化时支持oracle、mysql 、sqlserver兼容模式选择以体现广泛的应用兼容能力。Oracle 模式下，兼容多种对象的DDL、DML、DQL语句，包括模式、可更新视图、操作符等；支持内置函数，包括大对象函数、日期时间函数、XML 函数和JSON函数。MySQL模式下，兼容特有的创建表对象语法中定义自增列、注释等功能，兼容DML操作的语法。SQLServer模式下，兼容系统存储过程、系统变量、系统视图、本地临时表、全局临时表、事务和特有的存储过程创建语法。需提供相关证明材料。 |
| 10 | 性能管理 | AWR | ▲性能管理：支持类Oracle AWR DIFF报告，包括9个大项：数据库信息、报告摘要、时间模型和等待事件统计、内存统计、实例IO统计、锁活动统计、关键活动统计、TopSQL统计和数据库对象统计。46个小项：主机配置、负载分析、实例效率百分比（目标100%）、Top10前台等待事件、Top10前台等待事件分类、主机IO、IO分析、内存统计、SQL类型统计、时间模型统计、前台等待事件分类、前台等待事件、后台等待事件、数据库执行时间、SQL报文执行时间、共享内存统计、实例IO按进程类型统计、实例IO按文件类型统计、实例IO按数据库名统计、实例IO按表空间统计、实例IO按数据库对象类型统计、Top10请求次数的锁活动、关键活动按执行次数统计、关键活动按执行时间统计、按数据库时间排序的SQL语句、按CPU时间排序的SQL语句、按解析时间排序的SQL语句、按计划时间排序的SQL语句、按执行次数排序的SQL语句、按逻辑读块数排序的SQL语句、按物理读块排序的SQL语句、按逻辑写块数排序的SQL语句、按物理写块数排序的SQL语句、按临时数据块使用排序的SQL语句、完整SQL列表、后台写统计、数据库统计、按顺序扫描页数排序的关系表、按逻辑读页数排序的关系表、按物理读页数排序的关系表、按DML行数排序的关系表、按逻辑读页数排序的索引、按物理读页数排序的索引、按执行时间排序的函数和快照期间参数配置。报告支持网页形式，支持中文、英文两种语言。支持自动采集和保存数据。需提供相关证明材料。 |
| 11 | 性能管理 | ASH | ▲性能管理：支持类Oracle ASH报告，包括14个报告：Top用户事件、Top后台事件、TopPL/SQL过程、使用字面变量的TopSQL、等待事件高的Top SQL、完整SQL列表、Top会话、Top客户端、TOP冰箱SQL等待事件、TOP阻塞会话事件、TOP锁等待事件、TopSQL命令类型、Top执行阶段和分段时间等待事件统计报告项。报告支持文本和网页两种形式，支持中文、英文两种语言。支持自动采集和保存数据。需提供相关证明材料。 |
| 12 | 性能管理 | ADDM | ▲性能管理：支持类Oracle ADDM报告，包括5个大项：CPU相关建议、等待相关建议、LWLock类等待事件、IO类等待事件和Client类等待事件。20个小项：数据库时间分解、TOP SQL建议、使用扩展SQL协议建议、CPU负载高建议、优化回滚事务建议、优化堆页面裁剪建议、TOP等待事件建议、WAL缓存写锁冲突建议、WAL文件写锁冲突建议、存储IO分解、优化共享缓存建议、优化临时表缓存建议、优化工作缓存建议、优化检查点IO建议、优化WAL IO建议、优化WAL同步建议、使用文件预扩展建议、优化网络传输建议、优化网络丢包和错包建议、完整SQL列表。支持文本格式报告，支持中文、英文两种语言。需提供相关证明材料。 |
| 13 | 可用性 | 数据保护 | 可用性：支持操作系统级数据保护功能，可以防止在操作系统层面使用rm命令误删除数据表空间目录或数据文件。 |
| 14 | 集群 | 读写分离 | 与数据库软件同品牌；数据库集群支持读写分离，数据零丢失，支持主备集群，支持数据零丢失，即主库故障，备库自动切换为主库，且数据与原主库数据一致。 |

### 4.3.6国产中间件

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标准规范认证 | 遵循国际标准，必须通过Java EE 5、6、7、8四个标准规范的官方兼容认证，并且逐个提供Java EE对上述标准兼容认证的查询网址及网页截图。 |
| 2 | 标准规范认证 | 为保证技术先进性，必须符合最新标准规范，通过Jakarta EE 10官方兼容认证，提供Jakarta EE 10标准兼容认证的查询网址及网页截图。 |
| 3 | 兼容适配性 | 产品应具备良好的生态环境适应能力，支持多种主流国产操作系统，如麒麟OS、统信UOS等；支持多种主流国产数据库系统，如达梦、金仓、神通、南大通用等。 |
| 4 | 集群功能及资质 | 支持集群部署，提供集群管理工具，具备自动配置Java EE应用集群的装置和方法的相关专利，提供专利号及专利截图。 |
| 5 | 冲突监测功能及资质 | 内置类加载冲突检测工具，可以检测出应用部署和运行过程中哪些类存在类加载冲突问题，并能自动生成冲突检测报告，方便快速定位和解决应用类加载问题。提供产品功能截图。具备JavaEE 应用类加载冲突分析方法和装置相关专利，提供专利号及专利截图。 |
| 6 | 异步日志功能 | 支持在管理控制台页面上配置异步日志，保证日志输出的同时降低对应用系统性能的影响。提供产品功能截图。 |
| 7 | 监控回放功能及资质 | 监控服务可以选择监视信息的回放时间段，方便运维人员了解过去某段时间的系统和应用的监控情况。提供产品功能截图。同时需具备一种应用服务器集群的监控系统及监控方法相关专利，提供专利号及专利截图。 |
| 8 | 业务连续性 | 在不停止应用服务器运行的情况下，支持动态更新license以及集中管理替换license，避免更新license对业务正常运行的影响。提供产品功能截图。 |
| 9 | 审计功能 | 支持命令行审计功能，能记录每次命令行操作，提供产品功能截图。 |
| 10 | 安全功能 | 支持采用双因子认证鉴别技术对用户身份进行鉴别，提供产品功能截图。 |
| 11 | 快照功能及资质 | 内置快照功能，能够对服务器及应用程序的运行时信息进行捕获，提供产品功能截图。同时需具备应用服务器快照分析系统相关专利，提供专利号及专利截图。 |
| 12 | 回收站功能 | 为避免用户误操作，支持应用回收站功能，卸载的应用部署包将移到回收站里。提供产品功能截图。 |
| 13 | 安全检测报告 | 产品经第三方权威机构安全扫描，提供《代码安全性审查报告》。证明产品代码中不存在资源未释放、内存泄露、硬编码、空指针调用、死代码、错误处理、死循环、废弃的函数、数值溢出、无用的控制流语句等编码规范问题。 |
| 14 | 安全检测报告 | 为保障产品安全性，应对产品进行安全功能测试和渗透测试，提供第三方权威机构出具的安全测试报告《应用安全测试报告》。为确保测试全面，安全功能测试应覆盖标识和鉴别、访问控制、安全审计、数据完整性、数据保密性、软件容错、会话管理、安全漏洞、外部接口几个方面的测试指标。 |
| 15 | 云原生认证证书 | 为了适应云原生需求，要求产品通过中国信通院云原生中间件成熟度评估，成熟度达3级以上，提供相关证书。 |
| 16 | 商密认证证书 | 产品采用商用密码技术进行加密保护、安全认证。产品须通过国家密码管理局商用密码检测中心测评，并提供商用密码产品认证证书，证书编号在商用密码认证业务网站可查。 |
| 17 | 安全认证证书及检测报告 | 产品需通过中国网络安全审查技术与认证中心的IT产品信息安全认证，符合GB/T 18336-2015《信息技术 安全技术 信息技术安全评估准则》和CCRC-TR-128-2023《中间件安全技术要求和测试评价方法》,提供IT产品信息安全认证证书和IT产品信息安全认证型式试验报告。 |

### 4.3.7国产操作系统1

| 序号 | 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品标准符合度 | 产品符合GB 42250-2022《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》和安全操作系统相关标准规范要求，通过网络安全专用产品安全检测。提供安全检测证书复印件。 |
|  |  | 符合GB18030-2022《信息技术中文编码字符集》。提供认证证书 |
|  |  | 具备软件供应链安全能力，通过软件供应链安全能力评估（2级）。提供软件供应链安全能力2级认证证书 |
|  |  | 获得CGL5.0认证。提供官网截图 |
|  |  | 具有产品的软件著作权证书 |
|  |  | 通过两期（2023年第1号和2024年第1号）的中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心《安全可靠测评》，提供2023年第1号和2024年第1号安全可靠测评结果公告截图 |
|  |  | 符合《服务器操作系统政府采购需求标准》 |
| 2 | 配套产品 | ▲具有同品牌的云平台、容器云平台、高可用集群、服务器虚拟化系统、迁移运维管理平台等配套产品，提供相关证明材料。 |
| 3 | 架构支持 | 支持兆芯、海光、飞腾、鲲鹏、龙芯、申威等主流国产CPU，至少支持兆芯ZX-C+系列/KH-20000系列/KH-30000/KH-40000系列，海光 3200、5200、7200 系列、C86-4G 7000、5000系列，飞腾FT-1500A/16、FT-2000+/64、S2500、S5000C，鲲鹏916、920，龙芯 3B3000/3B4000/3B5000，申威3231处理器等自主CPU平台 |
| 4 | 内核要求 | 4.19稳定版本 |
| 5 | 安全特性 | 支持多策略融合的强制访问控制机制 |
|  |  | ▲具备私有数据隔离保护功能，可实现包括管理员在内的任何其他用户，都不能进行非授权访问，支持同时新建超过10个以上保护箱，提供一箱一密的管理能力。提供操作系统创建运行10个以上保护箱功能截图。 |
|  |  | 内置国密算法，支持基于国密算法的加解密应用 |
|  |  | 支持可信计算TCM/TPCM、TPM2.0 |
| 6 | 云原生支持 | 优化支持KVM、Docker、LXC虚拟化，以及Ceph、GlusterFS、OpenStack、k8s等原生技术生态，实现对容器、虚拟化、云平台、大数据等云原生应用的良好支持 |
| 7 | 常用应用支持 | 默认提供apache http、ftp、DNS、DHCP、MariaDB、PostgreSQL、NFS、Samba、LDAP等应用 |
|  | 高可用性 | 支持负载均衡 支持多种网卡Bonding，提高可用性 支持存储多路径并提供国际标准multipath驱动 |
| 8 | 软件兼容性 | 兼容国内自主软件产品： 数据库：人大金仓、达梦、神舟通用、南大通用、奥星贝斯OceanBase、中兴GoldenDB等 中间件：东方通、宝兰德、金蝶、中创、华宇等 |
| 9 | 硬件兼容性 | 兼容国内外主流的服务器、存储等硬件产品 |

### 4.3.8国产操作系统2

| 序号 | 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内核版本 | 系统支持4.19及5.10双内核 |
| 2 | 核心部件 | 系统支持Xorg 1.20、Gcc 8.4+、Glibc 2.28+ |
| 3 | 系统命令 | 系统支持csh或bash常用命令 |
| 4 | CPU支持 | 支持AMD64、ARM64、Mips64、SW64、LoongArch CPU架构；支持飞腾、鲲鹏、海光、兆芯、龙芯、申威品牌CPU芯片 |
| 5 | 中文支持 | 采用 i18n（国际化）技术和标准；支持最新国家标准字符集 GB18030-2022 |
| 6 | 开发环境 | 提供丰富的开发工具和完整的 Linux开发环境，支持 Java（包括 OpenJDK/JVM、Oracle JDK/JVM、IBM JDK/JVM）、C/C++、Python、Perl、Shell 脚本、Ruby、PHP 等编程语言 |
| 7 | 文件系统 | 支持EXT3、EXT4、GFS、GFS2、XFS等文件系统，默认使用XFS |
|  |  | 单个文件最大支持：Ext3：2TB、Ext4：16TB、GFS2：100TB[8EB]、XFS： 8EB |
|  |  | 文件系统最大支持：Ext3：16TB、Ext4: 50TB[1EB]、GFS2：100TB[8EB]、XFS： 1PB |
| 8 | 网络协议 | 支持TCP/IP、IPv4/IPv6、HTTP、DNS、DHCP、 FTP、SMTP、IMAP协议 |
| 9 | 系统安装 | 支持中文化的图形操作界面，支持多种安装方式：光盘、U 盘、网络安装 |
| 10 | 常用服务 | 支持samba服务、SSH服务、NTP服务、Telnet服务、DHCP服务、DNS服务、SMTP服务、Tomcat服务等 |
| 11 | 组件管理 | ▲系统支持AppStream应用程序流，支持相同组件多版本并存（需提供相关证明材料） |
| 12 | 虚拟化 | 支持虚拟化解决方案，如OpenStack、KVM、Docker、Hyper-V等； 提供同品牌自研云基础设施管理平台，支持Rocky、Queens、Stein等多个版本 |
| 13 | 数据库兼容性 | 支持人大金仓KingbseES V8、达梦 V8、神舟通用、南大通用V8.8、瀚高、GoldenDB、openGauss等国产数据库；支持MySQL5.7或以上、Redis5.0.8或以上、MongoDB4.2.9或以上、PostgreSQL12或以上数据库 |
| 14 | 中间件兼容性 | 支持东方通、宝兰德、普元、金蝶、中创等国产中间件；支持Apache、Nginx、Tomcat、JBoss、Jetty、WebSphere、WebLogic、Kafka等开源中间件 |
| 15 | 基础安全 | 支持强制访问控制，如SELinux |
|  |  | 支持保险箱功能 |
|  |  | 内置式一体化安全体系，支持多策略融合的强制访问控制机制 |
|  |  | 提供系统审计日志 |
|  |  | 支持安全与非安全模式自定义切换 |
|  |  | 主机安全加固等配套软件 |
|  |  | 支持用户身份标识和身份鉴别 |
|  |  | 支持口令复杂度配置 |
|  |  | 支持账号权限分立 |
|  |  | 支持登录认证失败控制 |
|  |  | 支持自主访问控制 |
|  |  | 支持系统监控运行日志、用户操作历史记录 |
| 16 | 系统安全 | 提供同品牌自研系统安全加固工具，提供软著证明。 支持命令行和图形化界面的方式对系统进行安全加固、账户保护、应用保护、可信度量、三权分立等功能。 |
| 17 | 国密算法 | 系统内置国密算法，支持基于国密算法的加解密应用，支持国密SM2/3/4；系统基础组件OpenSSL、Libgcrypt、Gnulib、Nettle、Hashes、libkcapi等支持国密算法 |
| 18 | 防火墙 | 支持Firewalld（IPtables），支持动态管理的防火墙，并支持网络“区域”以便为网络及其相关链接和接口分配可信度，支持 IPv4 和 IPv6 防火墙设置，支持以太网桥接并有独立的运行时和持久配置选项，提供可直接添加防火墙规则的服务或者应用程序接口 |
| 19 | 日志与备份 | 支持日志文件系统，支持日志文件系统的最大文件大小不小于1TB、最大文件系统大小不小于4TB、最大文件名长度不小于255字节 |
|  |  | 系统提供日志收集工具，可以收集系统日志、内核日志、启动日志、应用日志等，提供按时间周期和日志级别的过滤功能，并可导出日志文件 |
|  |  | 支持sosreport收集系统配置和运行主机上的诊断信息，协助排查故障 |
|  |  | 提供程序错误自动报告工具，统一不同源的出错数据集合，捕获、处理并记录所有来自内核追踪架构的可靠性、可用性及可服务性（RAS）出错事件 |
|  |  | 提供系统备份还原工具，支持操作系统备份/还原 |
| 20 | ▲产品资质 | 所投产品须通过中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心的安全可靠测评。（需提供相关证明材料） |
| 21 | 软件供应链安全能力 | 操作系统须满足GB/T 43698-2024《网络安全技术 软件供应链安全要求》和CCID-JF-07020-2023《软件供应链安全能力测评规范》 |

### 4.3.9官网系统：医院官网系统翻建，满足XC要求、完成无障碍和适老化建设、配合完成新建网站系统的密改工作。

医院现有官网于2014年建成投入使用，主要包括走进阳光、党建工作、康复医疗、科研培训、信息公开等功能模块，用于面向社会发布医疗教育信息、党建工作、对外单位宣传等相关信息。官网采用多层架构的B/S结构，Asp.Net语言和技术；支持SQL Server，ORACLE，MySQL等主流数据库；以CMS系统功能模型为基础，提供多个基础功能模块；模块化与插件扩展、自定义字段机制；模板库设计思想，可视化编辑页面与功能设置；网页模板采用WTL标签制作，页面功能可以灵活扩展；Ajax异步交互架构，快速响应用户点击；利用Web Service作为系统接口的数据交换标准，进行信息资源整合。官网服务器操作系统：Windows Server 2008，应用框架:.net framework 4.0，Web应用端:IIS6，数据库: Microsoft SQL Server 2005，数据存储量224兆。

本项目要求完成医院官网系统翻建，使其满足XC要求、完成无障碍和适老化建设、配合完成新建网站系统的密改工作，通过官网系统等保三级测评和密码应用测评：

| 序号 | 参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体需求 | 要求完全采用国产自主开发 |
|  |  | 提供网站改造设计的所有源码文件 |
|  |  | 支持IPv6 |
|  |  | 网站字体、图片不涉及侵权 |
|  |  | 提供管理后台，可以自行管控前台内容发布 |
|  |  | 开发语言选择java、Html |
|  |  | 开发网页实现移动端自适应 |
|  |  | 提供管理后台，实现前端相关内容管理 |
|  |  | 提供免费维保到期后，后期维保金额或基于本次维保合同金额的比例 |
|  |  | 提供后期服务承诺 |
| 2 | 界面设计 | 至少提供网站首页设计效果 |
|  |  | 界面设计符合企业文化；突出医院主要业务和客户常用功能；各模块风格统一；UI逻辑设计符合用户使用习惯。 |
| 3 | 前端制作 | 支持市场上主流的浏览器，能支持手机和iPad更好。 |
|  |  | 加载流畅迅速；前后端分离；具有一定的SEO功能。 |
|  |  | 使用前端缓存、懒加载、静态化等技术提高页面响应速度保证用户浏览体验，设计良好的交互动效提高用户的操作体验； |
| 4 | 管理后台 | 前端所有栏目信息的调整 |
|  |  | 支持单页面的修改，支持图文排版功能；比如：医院简介、发展历程、组织架构、荣誉等内容 |
|  |  | 就医指南：提供联系方式、就诊须知、住院须知、挂号须知等信息，方便患者就医和了解医院的服务流程。 科室导航：介绍各个科室的特色、医师团队和设备情况，以及治疗康复的介绍和成功治愈病例的展示。 |
|  |  | 文章资讯支持图文修改，支持置顶推荐、排序以及新闻详情页的图文编辑及发布；支持定时发布；比如：医院的新闻和动态信息，包括医疗成果、科研进展、健康宣教等； |
|  |  | 网站后台支持联系信息编辑、修改及发布； |
|  |  | 展示医院的专家团队、名医介绍，包括照片、简介和出诊时间安排，以增加患者的信任和就医选择； |
|  |  | 对网站内的页面内容、资讯等内容进行整站搜索。 |
|  |  | 添加/维护导航；添加/维护栏目（支持多级栏目）；可转移、显示/隐藏、删除栏目等操作； |
|  |  | 网站后台支持一键变灰；可以设置变灰时间，时间到期之后自动恢复色彩 |
|  |  | 上传/维护图片，图片资源多视图管理，图片（批量）转移、图片（批量）删除； |
|  |  | 网站统计设置，包含流量分析：访客，流量趋势；产品分析：产品排行、品类排行；访客分析：访客地区、客户端分析、停留时间、访问深度；来源分析：来源概况、搜索引擎； |
|  |  | 自定义全站关键词（TDK）、网址在线提交入口、收录效果查看、生成网站地图（sitemap）等； |
|  |  | 支持admin权限管理，子账号权限配置，实现分权管理，可分别针对应用模块授权； |
|  |  | 添加/维护链接，设置展示排序；添加/维护链接分类；可批量转移、显示/隐藏、删除链接等； |
| 5 | 交付内容 | 所有的设计稿和UI切图，所有源码。 |
| 6 | 服务 | 提供技术支持，同时安排指定项目维护人员的；发生系统故障，可安排技术人员模块，及时响应； |
|  |  | 提供开发技术支持，且可安排技术人员上门提供开发支持或远程对接；遇到远程对接无法解决的情况下，在24小时内安排技术人员上门提供服务。 |
|  |  | 为了保证网站历史数据可用,翻建完成后的XC版官网系统需完成旧网站数据迁移，并可展现历史数据，中标单位需承担数据迁移和接口对接所需费用。 |
| 7 | 适老化和无障碍 | - 1）无障碍适老化辅助工具改造：投标人需完成网站无障碍适老化改造，辅助工具接入《互联网网站适老化通用设计规范（工信部）》，满足无障碍三级标准、民心工程三年计划二级标准。 - 2）适老化网站改造：投标人需按照《信息技术 互联网内容无障碍可访问性技术要求与测试方法（GB/T 37668-2019）》完成适老化改造，满足无障碍三级标准、民心工程三年计划三级标准。 - 3)无障碍网站适配：投标人需提供非源代码改造的无障碍网站适配服务（满足三级标准）。 - 4)无障碍及适老化语音服务：投标人需为门户网站提供文字转语音服务，所有文字稿件发布后自动生成语音文件，支持普通话、上海话两种朗读版本供公众选择，满足无障碍四级标准。 - ▲5)无障碍及适老化评测：投标人需承诺负责申请工信部、中国互联网协会对网站进行无障碍效果评估，确保测评通过。（提供相关承诺函） |
| 8 | 远程编辑服务 | 提供远程编辑1名，协助用户完成微信、网站轻量级稿件发布服务，微信每月不超过5次，网站每周不超过7次。 |
| 9 | 网站检测服务 | - 1）实时对网站系统进行可用性监测，遇到突发事件能第一时间通知相应干系人，进行相应问题的解决; - 2）制定网站系统应急预案，定期进行网站系统应急演练，提升网站系统应急能力。 |
| 10 | 繁简体转换 | 投标人需提供网站文字繁简体切换功能。 |
| 11 | 网站错别字检测 | 每月对网站错别字进行检测，并提供消息推送给院方。 |
| 12 | 英文版网站页面 | 按照新建网站网页风格适配相应外文网站页面。 |
| 13 | XC要求 | 网站系统需适配麒麟、统信服务器操作系统，金仓或达梦数据库，东方通中间件。 |
| 14 | 密评服务 | 投标人需按照有关法律法规和标准规范，对招标人网络与信息系统使用的商用密码技术、产品和服务的合规性、正确性、有效性进行检测分析与评估验证。 |

### 4.3.10防统方系统改造:将医院现有防统方系统，按照主管单位和医院的要求，对软件进行XC升级改造，并配合完成XC版防统方系统的密改工作。

医院现有防统方系统为2023年采购的横渡防统方系统软件V6.10，软硬一体架构，配置清单：2U横渡标准机箱/FWB-7831-C8 主板/Intel 酷睿 I3-8100 处理器/8GB DDR4笔记本内存*1/WD（WD84EJRX）8TB 硬盘*2/万兆光口*2/转接卡/550W 冗余电源。防统方系统底层操作系统为Linux6.1，mysql数据库，现存数据库4T。

本项目要求完成医院防统方系统改造，使其满足XC要求，配合完成新系统的密改工作和定级备案工作：

| 序号 | 功能模块 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统基本要求 | XC版防统方系统的管理、审计用户权限分开，相应权限的用户只能查看、管理相应的系统功能，责任明确。 |
|  |  | XC版防统方系统支持多院区、一院两区等情况分布部署及监控。 |
|  |  | XC版防统方系统应具备对应用程序、数据库访问者、访问者IP地址等的统计功能。并能提供按月统计每天的数据接口流量，统计出每月最大流量和最小流量的日期、终端、应用程序等，且形成趋势图。 |
|  |  | XC版防统方系统支持多种部署方式（串接/并接）都能够阻止客户端进行疑似的统方行为。 |
|  |  | XC版防统方系统支持采用旁路部署方式，不需要更改现有网络结构、服务器相关配置，系统运行不得影响现有网络和业务的正常运行。系统应能独立完成审计数据采集，不依赖于数据库自身审计日志系统，不得在现有服务器上安装可能带来风险的程序。 |
|  |  | XC版防统方系统确保最小报警监控时间间隔为5秒，保证统方事件的及时告警。 |
|  |  | XC版防统方系统的时间可以和关键服务器中的数据库的时间进行同步，确保记录时间的一致性。 |
|  |  | 支持加密方式的数据库连接信息分析。 |
|  |  | 支持对Oracle、MS-SQL、DB2、MYSQL、CACHE DB、POSTGRESQL和Sybase 等数据库提供自动化评估、审计和保护功能,可审计的数据库或集群数量不少于6个，并且支持单家医疗机构多种类型数据库并存的信息系统。 |
|  |  | 具备用户行为记录功能，记录用户所有的操作（业务访问、系统维护、策略配置等）。 |
|  |  | XC版防统方系统从业务流程角度入手，结合核心数据特征，形成高度集成的“事前+事中+事后”数据防护手段。 |
|  |  | XC版防统方系统配置文件支持导入、导出。XC版防统方系统支持在线升级功能，通过厂家发布的升级包可在线对系统进行软件升级和规则库升级。 |
|  |  | XC版防统方系统采用B/S架构（兼容不同种类浏览器），提供中文WEB管理界面以便于管理。并应可以根据不同的安全级别采用不同的实时告警响应方式，包括记录、消息、鸣音、邮件等，并能支持短信平台。 |
|  |  | 审计数据能永久保存，并支持外接存储设备进行备份。数据进行加密保管，只能通过专门工具进行恢复和查询浏览。支持数据自动备份、手动备份且可修改备份策略。 |
| 2 | 防统方模块 | 能够出具针对纪委、监察、行风监督处相关人员使用的防统方审计报告（支持每天或多天生成统方审计报告，报告需简单明了，且具有主动将所有的计算机语言翻译成通俗易懂的自然语言的系统机制，支持将整条SQL语句翻译成中文。 |
|  |  | ▲系统支持虚拟化、虚拟云等网络环境的数据审计功能，准确定位统方行为，具有该功能的虚拟化防统方系统的《软件著作权登记证书》，提供证书复印件。 |
|  |  | XC版防统方系统内置防统方知识库，具有自我学习功能。 |
|  |  | 能够获取客户端访问数据库的应用程序。根据客户端应用程序名单，实时阻止非法客户端程序或伪装正常客户端程序对关键服务器的访问。 |
|  |  | 可疑对象定位功能，可以精确定位可疑对象的物理位置（记录操作人员工号、操作类型、IP地址、客户端工具以及存放路径、操作系统用户名、主机名、MAC地址、SQL语句和操作的时间等关键信息）。 |
|  |  | 可以对某统方行为的所有操作以及操作结果关联起来，以报表的形式呈现给使用部门，便于使用部门分析和追溯统方事件。 |
|  |  | 阻止可疑会话功能，甄别数据访问，阻止非正常数据会话。能根据预定规则阻止SQL语句的“数据库墙”功能，如根据系统设置的客户端IP/MAC黑名单，以及数据内容中的敏感信息，实时阻止黑名单中的客户端对关键服务器的访问。 |
|  |  | 统方白名单权限的设置，可对授权统方行为的操作人员工号、操作类型、IP地址、客户端工具、操作系统用户名、主机名、MAC地址、SQL语句和操作的时间范围等条件进行设置，只有通过了授权和验证才可以获得统方权限。 |
| 3 | 数据库审计 | 主动/被动方式监控关键服务器的开放端口，提供扫描现有应用系统的漏洞。 |
|  |  | 能够对数据库操作的结果进行解析，审计内容包含数据库操作结果，并能实现回放功能。 |
|  |  | 用户可以根据需要自定义规则，并能根据设定的条件产生审计报告。能对审计结果进行多条件组合查询，比如按下列条件查询：IP地址、MAC地址、表名、字段名、操作方式（可单独或者多选某种数据库操作）、计算机名、数据库名、程序名（可单独或者多选某个应用程序）等。并就能支持按关键词进行模糊查询。查询结果应支持多种格式(excel、pdf、txt等)导出。 |
|  |  | 支持指定非关注策略，系统将非关注的内容进行过滤，不进行记录，降低存储空间和无用信息的堆砌。策略因子包括：数据库操作来源IP地址、数据库登录用户名称、数据库操作源程序名称、数据库操作源终端名称、数据库操作源终端用户名称、SQL操作语句（DDL、DML、DCL）、数据库表组（表、列）等。 |
|  |  | 支持医院信息管理系统多层结构，提供全方位的三层（应用层、中间层、数据库层）的访问审计，三层关联支持自动关联，提升关联准确度和审计人员追踪索源难度，同时需要支持手动关联，可以直接追踪到前端业务的操作人员IP地址、MAC地址和用户。 |
|  |  | 提供数据库登录用户名称异常探测、数据库操作源终端异常探测、数据库操作源程序名称异常探测、数据库操作源终端用户名称异常探测，可设定异常黑白名单，对客户端地址、客户端程序、数据库账号、客户端用户名以及执行结果等异常的行为进行异常告警，支持自主学习能力。 |
|  |  | XC版防统方系统能支持多个网段客户端对数据库操作行为的会话审计，能够对各种访问数据的途径进行监控和设计，可以跟踪审计某时间、某IP、某计算机名、某用户对数据库服务器进行了该类操作，具有可疑对象定位功能，可以精确定位可疑对象的物理位置。 |
|  |  | 产品从审计主体、审计客体、日志格式、规则分析能力、报表、告警、存储等模块完全按照等级保护基本要求和测评要求设计研制。 |
|  |  | XC版防统方系统应能支持对数据库SQL操作语句的详细审计，可以分析出每条语句的操作方式、表名、存储过程名、详细操作内容，执行时长、操作成功/失败，受影响行数，关联表与关联表数等字段信息，可审计并还原SQL操作语句。 |
|  |  | 可根据SQL执行的时间长短设定规则，如命令执行时长超过30秒进行告警；可根据返回记录数多少设定规则，如SQL操作返回的记录数或受影响的行数大于等于10000行时进行告警。 |
|  |  | 支持超长操作语句审计，针对传统型数据库，支持 3万字节的审计而不截断，针对 Cache数据库，支持60万字节长度不截断。 |
| 4 | 扫描数据库 | 对于医院不断新增业务系统，防统方系统提供自主扫描业务系统数据库，在组网环境中扫描数据库，从而判断业务系统是否被防统方系统全面监控。 |
| 5 | 精准筛查 | XC版防统方系统通过统方四要素（药品耗材、数量、医生、时间），进行数据分析，达到疑似统方报警。精准筛查，通过不断累积条件如：时间、单查一个病人处方等达到更精准统方报警。 |
| 7 | 告警模块 | 可根据用户自定义规则实时发出手机短信通知和邮件提醒等多种方式的告警信息，并支持配备相应的告警信息发送设备。 |
| 8 | 监控范围 | ▲支持全方位对 HIS 系统、高值耗材、SPD、检验试剂、合理用药、CIS等医院新的信息化系统进行监控，监控数据库数量无限制。需提供相关承诺函。 |
| 9 | 审计数据存储 | 投标方需承担数据迁移和接口对接相关费用。改造完成后的XC版防统方软件需支持与医院原防统方系统对接，完成数据迁移，并可实时展现历史数据。需提供相关承诺函。 |

### 4.3.11集成服务

| 序号 | 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务要求 | 1、本项目涉及的所有软硬件集成服务； 2、将医院原有3节点XC集群迁移并入外网3节点XC集群，形成外网6节点XC集群，并完成相关的数据迁移。 |

# 实施、验收与售后服务要求

## 总体要求

        - 供应商在上海有固定的售后服务团队。

        - 供应商应本着认真负责态度，组织技术队伍，认真做好项目的实施工作。在签订合同前，提出具体实施、服务、维护以及今后技术支持的措施计划和承诺。

        - 供应商提供项目实施计划，经用户方同意后，严格执行。如果遇到问题，由项目组提出项目变更说明，经用户方和系统提供商确定后，修改计划。

        - 供应商应负责在项目初验前，将系统的全部有关技术文件及资料（包含但不仅限于各类涉及文档、数据字典、源代码）、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付用户方。

        - 结合实际情况，拟定详细的系统实施计划，包括设备联通测试、试运行、培训及上线计划。承诺保证在合同规定时间内交付及交付后的系统平稳运行保障。

## 项目实施

### 实施进度要求

供应商应按照下表的时间进度，制定相应的项目实施详细进度计划。

项目建设周期共5个月（含试运行1个月）。

| 项目 | 日期 |
| --- | --- |
| 设备供货、安装调试、集成实施、 | 合同生效后1个月内 |
| 软件翻建及改造、系统迁移 | 合同生效后3个月内 |
| 项目初验试运行 | 试运行至少1个月 |
| 项目终验交付 | 试运行通过1个月内 |

### 实施人员要求

- 为保证项目的顺利实施， 供应商应成立商务支持小组与技术支持小组，全方位配合用户。

- 供应商应在投标文件中提供项目实施详细进度计划和项目小组人员名单及职责。项目团队应具有与本项目服务内容相匹配的资质能力，熟悉投标产品性能，具备相关经验，并提供人员最近一个季度任意一个月的社保证明。

- 用户方有权根据实施情况要求更换项目经理和实施人员。

- 供应商应针对本项目成立项目小组，在投标文件中提供书面名单，人员一旦得到确认，未经用户书面同意，不得随意变动。

- 项目经理具有本科及以上学历、持有高级信息系统项目管理师证书或高级工程师证书的、具有类似信息化行业从业经历八年（含）以上的优先考虑。

- 供应商承诺提供不少于5人的系统集成服务团队、系统验收后提供不少于1名系统运维人员1年5x8驻场或远程服务的优先考虑。

### 安装调试要求

- 合同签订一周内， 供应商向用户提交设备安装调试的机房环境要求；设备到货前一周内， 供应商向用户提交设备到货验收计划、设备安装测试及安装验收的计划，该计划方案需经过用户同意方可作为设备安装、测试和安装验收的依据。

- 合同签订一周内， 供应商向用户提交软件开发环境的要求。软件实施安装7天以前， 供应商向用户提交软件安装、测试和安装验收的计划方案，该计划方案需经过用户同意方可作为软件安装、测试和安装验收的依据。

- 供应商应承担所供产品的安装、调试和配置工作，同时应提供完整的安装调试文档及系统配置文件。

- 供应商应全力与用户及其他相关产品供应商配合，保证系统按时、正常地投入运行。

- 供应商需保证所配置的产品有合法的使用权。

## 项目验收

- 系统验收合格的条件至少满足以下三个要求：已提供了合同的全部货物、软件系统和资料；试运行时性能满足合同要求；测试和试运行验收时出现的问题已被解决；

- 基础环境完成1个月试运行，并正式投入运行后一周内申请验收；

- 本项目中所有软硬件建设内容通过试运行、软件系统通过相关测评后，进行整体项目验收。

## 技术文档

- 项目系统验收前， 供应商需按院方要求提供详细的技术文档，包含但不限于：项目实施方案、需求说明书、设计说明书、测试报告、数据字典、源代码、使用说明书、用户操作手册、系统运维手册以及培训文档、试运行报告、项目总结报告、验收报告等。

## 系统维护、售后服务和培训

### 免费维护期

供应商在项目所在地具备售后服务能力，实时响应用户现场需求，每日定时进行基础环境点检；

供应商应在接到保修电话通知后10分钟内响应，2小时内赶到现场处理故障，非工作时间30分钟内响应，4小时到现场服务。

硬件免费质保期至少5年，产品软件免费维护期至少1年。

### 售后服务

- 供应商负责所供产品的售后服务，包括提供所供产品技术咨询、技术培训、到货验收、安装调试以及负责所供产品的保修及其它售后技术服务。

- 售后服务期内， 供应商应通过专业的运维管理工具为用户提供质保服务，运维管理工具可为用户提供关键业务系统的性能监控（调链跟踪、拓扑发现、高危SQL分析等功能），平台运行的事件管理、运维流程管理、运维绩效考核、资源统一监控等功能。

- 供应商应承诺无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，在得到用户方或系统集成商通知后，立即派工程师到现场，全力协助系统集成商和其他供应商，使系统尽快恢复正常。

- 供应商应提供中文电话免费咨询服务。

- 在质保期结束前，需由 供应商与用户代表进行一次全面检查，并形成质保服务报告，报告一式两份，若检查确认中存在不满足合同要求的缺陷，应由 供应商负责修复，在修复之后， 供应商应将缺陷原因、修复内容、恢复时间和日期等编制进入报告。

- 为切实保障系统的顺利运行，总体方案需要考虑相关的培训功能。为项目提供优质的整体服务，保障项目的整体质量。

- 需要在供应商方案书中对售后服务的任务内容和服务方式进行详细罗列与界定，对于需要用户方面配合的内容也可同时加以说明。

- 用户方有权要求供应商、原产品制造厂家和用户方指定的系统集成商共同签署书面文件，就 供应商向用户方提供设备的售后服务内容、质量保证、各自责任和合作事项等达成协议并共同对用户的利益负责。

- 供应商需提供免费维护期后的服务方案情况及年维护费用报价情况。

### 人员培训

供应商应负责用户相关人员的培训；

培训内容、培训教材由 供应商自拟，并得到用户确认；

并在项目实施后继续按照用户方要求继续定期培训和考核（包括远程在线培训以及培训过程的DVD、视频录制）。培训对象包括用户方的系统管理员、日常维护人员、技术层面人员；用户方和各医院的管理人员、操作员。

## 知识产权承诺

- 本项目中形成的知识产权（包含需求分析、系统设计、核心技术、数据标准、接口规范、知识库、专有方法、模板、工具包、培训材料、专有数据、技术文档、服务模式、运作模式、系统建设指南等，但不限于上述形式）归建设单位所有。 供应商向建设单位交付的信息系统已享有知识产权的，建设单位在许可范围内合理使用。

- 本项目中形成的知识产权的申请权、所有权与利益（包括：专利权、商标权、著作权、商业秘密专有权等，但不限于上述权益的申请权）归建设单位所有。未经建设单位书面同意， 供应商不得以任何形式申请。

- 供应商不得以任何形式侵害本项目中形成的知识产权。未经建设单位书面同意， 供应商不得以任何形式提供或出售给同行业/同性质单位使用。若发生侵害行为， 供应商则全额赔付建设单位本项目中标金额以及 供应商通过侵害行为获得的全部收益。

- 没有建设单位明示的书面同意， 供应商不能作出关于本项目或者其条款的任何新闻公告、媒体宣传或其他形式的公开披露。

- 供应商提供的产品和服务等不得侵犯任何第三方的知识产权。若发生侵权行为，一切法律责任、后果及损失均由 供应商承担，建设单位不承担任何法律责任及后果，且保留追责权。

## 保密承诺

- 供应商承诺参与本项目的所有服务人员需严格保守与本项目有关的技术秘密和商业秘密，任何涉及建设单位及使用单位的信息，包括但不限于数据、特有的功能需求等，未得到建设单位及使用单位的书面同意，不得对任何第三方展示、举例乃至销售，否则 供应商将承担由此产生的一切后果。

- 供应商不以实施项目为名，侵害本项目各参与单位的技术、商业秘密或者知识产权。

## 其他要求

报价说明：本系统所涉及的与现有平台的对接、迁移费用，应包括在本次投报总价中，用户不再另行支付相关费用。

# 供应商要求

- 供应商需提供相应的技术服务，在满足用户方的应用与需求的前提下，配合完成与相关的系统集成工作。

- 供应商提供的产品及其配置应该是安全、可靠和成熟的，不是技术上已经或即将淘汰的。

- 供应商需熟悉医院信息化整体架构，详细提出在原有架构上进行扩展升级的方案。

- 供应商应该保证所提供的所有产品皆不侵犯任何第三方的版权、知识产权和其他合法权利，服务器、存储、备份设备、交换机、无线AP、无线控制器需提供原厂授权及服务承诺函。

- 用户可在保证满足本项目应用需求的情况下，变更上述采购产品的数量和配置。

- 供应商具有质量管理体系认证证书的、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证的优先考虑。