2026年内河水闸运行项目采购需求

一、项目基本情况

1、项目名称：2026年内河水闸运行项目。

2、服务范围：对5座内河水闸派员进行运行管理，并对设施设备进行日常养护。

3、基本情况：5座内河水闸均位于南汇新城镇。其中青祥港水闸，内河为青祥港，外河为北护城河，7孔（3米*3米），无水电接入；蓝云港水闸，内河为蓝云港，外河为北护城河，规划总宽10米，5孔*2.4*2.5m，无水电接入；橙和港水闸，内河为橙和港（海洋科技河），外河为芦潮引河，单孔闸（8m），配有39m2管理用房一座；冬涟河水闸，上海电机学院内，内河为汇角水闸河、规划冬涟河，外河为芦潮引河；老石皮泐港水闸，内河为老石皮泐港，外河为人民塘随塘河，新建水闸总净宽10米，新建泵站流量为8m3/s。

二、项目运行养护期限

本项目服务期限自2026年5月22日至2029年5月21日，采取一次招标三年沿用、分三个年度分别签订合同的方式实施。本次合同服务期限自2026年5月22日至2027年5月21日。

三、管理模式

内河水闸管理模式为工程运行、维修养护、档案资料、闸区管理等，中标供应商负责做好工程管理和安全运行，严格按照水闸设备运行操作规程、执行调度指令，按照国家、行业、地方规程要求做好设施设备养护，保证设施设备处于良好运行状态；做好闸区日常安防工作，确保工程运行安全。采购人对中标供应商按合同约定进行日常管理，对中标供应商进行全面的检查、运行考核、评分，并根据考核情况进行相应的奖惩；审核中标供应商编制的运行养护计划，根据技术标准及合同对中标供应商进行管理，力促中标供应商做好水闸运行和养护工作，从而确保水闸安全运行，设施设备有效完好。

四、运行养护工作的主要内容

（一）中标供应商基本职责

1、负责组织对工程设施及附属设施的运行与养护管理，确保工程安全完好，保障设施正常运行；

2、负责编制水闸（季度、年度）运行养护工作计划；

3、准确及时地执行采购人及防汛部门的调度指令；

4、根据国家有关规范，按照采购人要求，做好电机、电气、起重设备、防雷、消防、报警等设施设备的定期安全检测；

5、配合采购人做好工程设施的资产管理；

6、编制工程专项维修建议书，配合采购人做好专项工程的实施；

7、根据合同规定，提供所有为工程设施运行养护作业所必须的管理、劳务、机具及其设备与其他物品等；

8、对现场运行和养护作业的适用性、稳定性、安全性全面负责；

9、制定并执行运行管理、操作规程、安全生产、质量保证等方面的制度，同时做好员工相应的培训教育工作；承担安全生产责任；

10、所聘人员必须具备与所从事的岗位相匹配的技术等级证书；

11、及时上报水闸工程运行养护的资料和数据，反映存在的问题并提出合理的建议和必要的措施；

12、对采购人在检查、考核中发现的问题和合理建议应及时整改；

13、做好水闸运行养护的有关资料的归档工作，做到分类明晰、资料真实；

14、如发生突发安全等事件，应及时通知采购人，并根据突发事件处置预案要求进行合理处置；

15、协助采购人做好与工程运行养护有关的其他工作。

（二）防汛职责

1、健全防汛与安全组织网络，全面落实防汛责任；

2、完善防汛预案，健全防汛组织和抢险队伍，准备防汛抢险物资，落实相应度汛措施，做好防汛防台的各项准备工作；

3、做好水闸的安全检查工作，发现安全隐患，应及时整改；

4、做好防汛值班和值班电话接听工作，按照规定上报水闸工情、水情及运行情况等信息；

5、及时准确执行上级调度指令，按照采购人要求做好台风暴雨来临前的水位预降等工作。

（三）调水职责

1、认真执行采购人运行调度指令，做好内河水位的控制和调水工作；

2、调水运行前，中标供应商应做好内外河有关情况的观察和水闸机电设备的检查，确保水闸运行安全；

3、按照采购人要求及时做好水闸调水信息的统计和上报工作；

4、及时向采购人反映在调水工作中发生的异常情况。

（四）日常检查及养护职责

1、观测与测量

（1）根据需要做好水工结构伸缩缝、裂缝等观测；

（2）做好机电设备及避雷设施接地电阻测试；

（3）其它需要观测和测量的工作。

2、巡视检查

（1）日常检查：按采购人有关管理制度要求，组织开展全面巡视检查，对主要设施设备巡视检查每周不少于两次，对频繁运行的设施设备的巡视检查应随时跟踪进行，对水工建筑物的巡视检查每周不少于一次；

（2）定期检查：做好汛前与汛后的定期检查，并将检查结果书面报采购人；

（3）特别检查：做好台风、暴雨与高潮位来临前的检查以及其它特殊工况发生情况下的检查，同时，根据上级要求做好各节假日与其他情况下的检查，并将检查结果及时上报采购人，存在严重安全隐患时，应及时书面上报。

3、养护

（1）做好水闸水工、闸门与金属设施、启闭机械、配电设备、监控系统、其它各种机电设备及附属设施的日常养护工作，保障设施设备的完好有效（具体频次要求根据《上海市水闸养护维修技术规程》SSH/Z 10013-2017及《运行养护工作量清单》完成）；

（2）加强闸区环境卫生保洁工作，保持整洁、卫生、文明的工作环境。

（五）安全生产与治安管理职责

1、根据安全生产法规与突发事件应急处置预案要求，进一步完善水闸应急抢险方案，加强预案演练；

2、建立健全安全生产台账，切实落实各项安全生产岗位责任制，严格执行各项安全操作规程，加强安全检查和隐患整改，确保水闸安全运行，做到安全生产无事故。

3、做好闸区治安保卫工作，防止发生盗窃与各类治安案件，抓好消防安全工作，防止发生火灾事故，保护好水闸工程设施设备不受损坏。管理好水闸国有资产，防止资产损失。

（六）防汛防台及应急措施

1、设置防汛物资及备品备件仓库，配备必须的物资及工器具。

2、配置自控、液压、电气、金结等应急队伍力量（主要负责设备故障抢修），并建立抢险单位机制。

五、费用报价及支付方式

1、项目报价

根据项目的《运行养护工作量清单》进行报价，根据相关规程及定额填写维养率，清单中的每一单项均需填写单价和合价，对没有填写单价或合价的项目的费用，应视为已包括在报价清单的其他单价或合价之中，采购人不会因此而免除中标供应商应承担的一切责任。单价采用综合单价，综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的全部费用，应包括直接费、间接费、利润、税金等全部费用，并应考虑招标文件中所有责任、义务、风险因素涉及的费用。应由中标供应商支付的税金、定额管理费用，按规定计取，并应包括在间接费中。

2、报价依据及要求

（1）本工程招标文件（包括提供的附件）；

（2）招标文件答疑的补充文书；

（3）设施设备中各子目的综合单价参照《上海市水闸维修养护定额》DB31 SW/Z 003-2020、《上海市水利泵站维修养护定额》DB31 SW/Z 004-2020并结合投标期间水利信息价情况进行报价。

六、档案工作

1、中标供应商应按照质量管理标准，建立健全服务档案资料，及时向采购人报告；

2、当采购人需要时，中标供应商须无条件地及时提供。

3、若本合同期满，双方不再续约，中标供应商须将档案资料全部移交给采购人，并无条件配合做好全部服务项目的接续移交工作。

七、其他

1、中标供应商应建立加强内部管理，完成综合养护任务，实现综合养护目标。

2、坚持优质服务，提高保障水平，加强队伍建设，提高员工思想素质和业务技能

3、加强综合养护人员管理，建立人员奖惩方案、完善考勤等一整套规章制度及具体落实计划。

八、拟派人员和设备要求

1、总体要求

1)年龄：为法定退休年龄之前的中国公民，身体健康，体貌端正；

2)工作经验：具备一年及其以上的养护巡查工作经验；

3)本项目的项目负责人必须是投标供应商在编的、并与投标文件内容相一致的人员担任，管理能力强，有高度为业主服务的热情。若采购人认为派驻现场的项目负责人不能达到要求，则中标供应商应无条件更换项目负责人，直至采购人满意为止，否则采购人有权中止与中标供应商签订的项目服务合同。

4)政治合格、品行良好、责任心强；

5)遵守法律、法规、政策和规章制度，无违法犯罪记录,吃苦耐劳、作风严谨；

6)身体健康，无残疾、无传染性疾病。

2、管理（技术）人员配备要求

管理（技术）人员配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 最少配 置数量 | 应提供验证资料 | 提供其他验证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员 | 项目经理 | 水利相关专业中级工程师职称及以上 | 1 | 社保缴金证明 | 职称证书扫描件 |
| 2 | 其他管理人员 | 安全员 | / | 1 | 社保缴金证明 |  |
|  |  | 资料员 | / | 1 | 社保缴金证明 |  |
| 备注：《管理（技术）人员配置》表中配备人员应为本单位员工，提供近一季度内任意一个月单位缴纳社会保险证明。 |  |  |  |  |  |  |

3、一线作业人员配备要求

根据本项目设施量，供应商需配备一定数量的一线养护作业工人，从事泵闸运行、保洁等作业；其中：一线养护作业工人中的主要技术工人需满足以下要求：

一线作业人员配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 配置最低数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一线劳动力 | 泵闸运行工 | 6 | / |
| 2 |  | 电工 | 1 | 具备电工作业证 |
| 3 |  | 保洁员 | 2 | / |

本项目包括须具有国家或行业主管部门颁发的准入性职业资格证书方可提供服务的岗位，须承诺中标后投入的服务人员均已取得相应的准入性职业资格证书，且证书类别及等级须完全满足本项目岗位需求。

4、养护设施设备要求

养护机械配置表

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 最低数量 | 配置最低数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡视车辆 | 辆 | 1 | 符合通行、环保要求 | 自有或租赁 |
| 2 | 移动式柴油发电机 | 台 | 1 | / | 自有或租赁 |
| 3 | 应急电箱 | 台 | 1 | / | 自有或租赁 |
| 4 | 排水泵 | 台 | 2 | / | 自有或租赁 |
| 5 | 手推式割草机 | 台 | 1 | / | 自有或租赁 |
| 6 | 手持式割草机 | 台 | 1 | / | 自有或租赁 |
| 7 | 多功能清洗机 | 台 | 1 | / | 自有或租赁 |
| 8 | 液压油过滤机 | 台 | 1 | / | 自有或租赁 |

注:

(1)上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

(2)上表中的机械，投标人如已具备，可提供相关证明材料复印件(如购买发票、租赁合同等原件及复印件);如尚不具备，则需承诺中标后7天内配齐上述机械。

5 运行养护设施量清单

★供应商不得对《运行养护设施量清单》的子目、工作量数量进行缩减，否则视为实质性未响应。