项目名称

上海铁路运输法院审判大楼数字化建设项目

警务、执行、信息管理指挥及信息展示系统

项目背景

上海铁路运输法院审判大楼坐落于上海市静安区万荣一路 120 号，为适应法院审判及办公业务开展，本项目需对租用的业务用房进行配套的法院信息化相关系统建设。

投标单位应根据法院相关信息化建设规划要求，结合实际情况进行统筹考虑，租用区域内支撑业务办理开展所需的信息化及其相关基础设施的整体方案，在实施过程中应协调配合相关单位对现场管路进行调整，保证法院业务用房整体项目设计与实施的完整性、一致性、可延续性、各信息相关系统之间的互联互通性以及信息共享性。

投标人应立足数字化转型，紧扣本院数字化建设目标，结合楼宇建筑现状及业务实际需求，统筹规划信息化软硬件及配套基础设施。在项目实施阶段，需主动协同大楼装修等相关参建单位，优化调整现场管线布设，确保本项目与楼宇整体建设在设计、施工层面完整统一、接续落地，实现各业务子系统互联互通及数据资源规范共享。

打造设备智能化、管理数据化的新型审判大楼，作为上海铁路运输法院诉讼服务、审判执行及人员办公的主要用房，有力支撑法院各项业务有序开展。

项目建设主要参考标准

- FYB/T54003-2017《审判业务综合楼信息化建设指南》

- FYB/T52005-2017《音视频联网接入技术要求》

- FYB/T52006-2017《音视频综合管理及运维中心建设指南》

- GB50314-2015《智能建筑设计标准》

- GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》

- GB50311-2016《综合布线系统工程设计规范》

- GB50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》

- GB50799-2012《电子会议系统工程设计规范》

- DG/TJ08-2040-2008《公共建筑节能工程智能化技术规程》

- GB50348-2018《安全防范工程技术规范》

- GB50198-2011《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

- GB50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》

- GB50396-2007《出入口控制系统工程设计规范》

- GB20815-2006《视频安防监控数字录像设备》

- GA308-2001《安全防范系统验收规则》

建设内容

本项目信息化建设内容应包括以下系统：

- 审判区域安全防范管理系统

- 公告显示系统

- 执行指挥中心系统

- 警务指挥中心系统（包含警务指挥中心、六专四室安防设备、人员定位系统）

- 信息管理及数字法院示范中心（信息管理中心）

总体要求

1）本项目为上海铁路运输法院警务、执行、信息管理指挥及信息展示系统建设，内容包括系统设计、设备及材料供货、安装、测试、系统集成、调试、试运行（系统及单机）、人员培训、通过验收所需的技术支持和配合、质保期内免费保养维修及质保期后优惠保养维修等。

2）投标单位应结合行业建设经验及项目整体功能，对各系统进行整体考虑，提出详细设计方案。方案需满足招标文件及我院使用要求，具备可实施性，并符合相关设计与施工规范。

3）本项目属于迁建项目，部分系统或设备属于可利旧使用，投标单位应充分考虑新建系统与铁路运输法院已有系统或设备之间的兼容性要求，可自行组织对铁路运输法院的踏勘、调研，提供相关系统或设备利旧的合理化方案或建议。

4）项目产品选型应满足设备技术指标要求，并符合法院应用管理需求，优先考虑来源合法、性能可靠、行业认可度高的产品，且需充分考虑与上海铁路运输法院可利旧系统或设备的互联互通、信息共享及统一管理要求。设备技术指标要求详见招标文件“整体需求清单及技术规格要求”。

5）项目工期：自合同签订之日起一年内完成项目建设并通过验收。

6）提供自竣工验收之日起不少于三年的质保期，主要的系统维护要求如下：

①提供自系统验收之日起三年内不少于2人的人员驻场维护。

②质保期内提供7×24小时在线服务，在接到故障报修通知后，在2小时内响应，4小时内到达故障现场进行抢修，在24小时内修复故障。若属于硬件故障，应在48小时内修复，不能立即修复的应提供备品备件应急使用。

建设需求

审判区域安全防范管理系统

业务视频监控系统

投标单位应根据最高人民法院、上海高院针对法庭、调解、窗口等业务的相关监控要求，针对窗口、法庭及调解室进行录音录像，要求提供业务视频监控解决方案。同时应针对法院涉及到的整体视频监控系统进行统筹考虑，提供合理化设计解决方案。

要点详细需求内容如下：

1）整个业务视频监控覆盖范围应包括但不仅限于立案窗口、信访接待场所、调解室、法庭内部（含互联网法庭）等重要业务区域的音视频同步录制，其中窗口类场景应采用一对一音视频同步录制方式。

2）前端摄像机的清晰度应不低于1080P，摄像机应支持PoE供电。

3）监控软件客户端，可支持单/多画面显示，如单画面实时图像，多画面分割图像，录像回放，或者电子地图显示等。

4）系统存储管理均考虑冗余配置，应具有故障保护和恢复功能，监控图像保存时间应满足不低于250天×8小时/天的要求，音视频同步录制的时间应等长。

5）各摄像机、解码设备及管理平台应符合如ONVIF(开放式网络视频接口)等标准，系统应采用开放式的系统架构，提供通用标准的接口及协议，支持第三方应用产品的开发和使用。

6）投标单位可根据规范标准和法院管理特点对具体点位进行合理化设计，并进行合理化建议。

业务门禁控制系统

投标单位应根据法院对业务用房相关出入口门禁建设和管理要求，结合法院实际需求，对出入口控制系统进行针对性设计。

出入口控制系统由发卡读写器（含卡识读和人脸识读）、前端卡识读装置（读卡器）、前端人脸识读装置（人脸+卡）、出门按钮、单/双门电磁锁具、门禁控制器等组成。

要点详细需求内容如下：

1）系统应基于本地“一卡通”功能进行针对性的整体化设计，系统应具备（包括但不仅限于）通道出入控制管理、个别和批量开户、授权、撤户、挂失/解挂、冻结/解冻、查询、身份参数维护以等功能。

2）系统应具有在符合国家现行法律法规的基础上对个人信息的采集、处理、应用、管理、展示、脱敏、销毁等功能，并应建立完善的个人信息（含生物数据）安全管理体系。

3）系统应按法院治安管理和法院业务管理的不同需求进行门禁受控点的分类，设置出入口门禁识读控制装置。

4）前端各识读装置应支持采用符合国密算法相关要求的CPU卡。

系统采用识读设备内置/外置的门禁控制器进行控制和联网。遇突发事件发生时可由主机联动视频监控等系统。当火灾信号发出后，自动打开相应防火分区的电子门锁，方便人员疏散。

5）投标单位可根据规范标准和法院管理特点对具体点位进行合理化设计，并进行合理化建议。

公告显示系统

投标单位应结合上海铁路运输法院的日常办公需求及业务开展需求，在投标方案中描述不同设备在不同场景下的功能应用。要点详细需求内容如下：

1）系统应基于计算机网络IP数字化传输，能够对文字、图像、音视频、数据库信息等多种媒体同时能以单路或多路方式向多种显示终端（如公告显示一体机、LED屏、触摸查询终端等）发布内容。

2）系统应具备和相关业务系统的对接能力，在室外当事人区域、诉讼服务大厅、电梯厅等公众区域实现庭审排期、通知、开庭信息指引等功能。

3）系统应具备庭审信息发布、公告发布、在线管理、定时开关机、内容滚动播放等功能。

4）应结合法院需求，合理设置设备分布，投标单位需提供设备分布及对应的场景功能说明。

执行指挥中心建设

执行指挥中心需能够进一步发挥铁路运输法院各业务系统联动，实现对执行案件、执行现场、执行人员的一体化管理，并为各项业务督导、应急联动指挥和决策分析提供技术支持。

1、视频显示系统：利旧LED显示屏及LED控制器，显示屏规格需与新场地空间布局适配；需保障LED大屏在新场地安全稳定安装运行。

2、音响扩声系统：利旧音频处理器、主扩音箱、吸顶喇叭及配套功放等；需配置无线手持话筒、话筒天线，为会议讨论提供稳定设备支撑，保障拾音清晰、扩声效果良好。

3、信号处理系统：利旧高清混合矩阵及配套输入输出、传输设备；需建设分布式编码、解码设备，确保执行指挥中心视频远距离稳定传输。

4、移动执行调度系统：利旧高清摄像机、应急值守主机、互联网视频会议终端等主要设备；需补充高清摄像设备，适配会场安装需求，需配置高清录播一体机，实现HDMI高清视频信号与音频信号的多样化录制、直播、点播及存储等功能。

5、集中控制系统：利旧中控系统；需支持墙面面板、墙面控制触摸屏和会议保障中心等多模式控制，可设置使用模式，投标单位需详细描述控制系统建设方案，对多模式控制进行详细功能描述。

6、可扩展组成系统：利旧操作工作站、显示器等设备；需建设设备机柜用于后台设备安装，建设多媒体信息接口，满足移动信号源接入需求；需配备音视频线缆及各类安装辅材，保障系统正常安装与运行，预留扩展空间。

可利旧设备清单及主要参数情况如下：

| 序号 | 设备名称 | 主要参数情况 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED阵列显示单元 | P1.5 | 5 | 平米 |
| 2 | LED控制器 | 与LED屏配套 | 1 | 台 |
| 3 | 音频处理器 | 与现场音频路数配套 | 1 | 台 |
| 4 | 主扩音箱 | 垂直范围是20°；水平范围140°；额定输入（8欧）：150W持续，375W节目 | 2 | 台 |
| 5 | 吸顶喇叭 | 定阻负载功率： 160W（节目）、320W（峰值） 定压负载功率（70V）： 1.88W、3.75W、7.5W、15W、30W 定压负载功率（100V）： 3.75W、7.5W、15W、30W | 4 | 台 |
| 6 | 配套功放 | 功放与主扩及吸顶对应配套 | 2 | 台 |
| 7 | 高清混合矩阵及配套输入输出、传输设备 | 高清混合矩阵路数满足现场信号路数，另有2套光传、5套网传，支持HDMI信号。 | 1 | 套 |
| 8 | 移动执行调度系统 | 支持接入人民法院移动执行平台，支持HDMI信号。 | 1 | 套 |
| 9 | 集中控制主机 | 支持对各类信息化设备及会场灯光进行控制。 | 1 | 套 |
| 10 | 操作工作站、显示器 | 各类操作电脑，HDMI投屏使用 | 若干 | 台 |

警务指挥中心建设

警务指挥中心安防系统包括“六专四室”专用系统（羁押区视频监控门禁系统、对讲系统、广播系统）、数字警务人员定位系统、警务指挥中心空间建设三部分内容，具体要求如下：

“六专四室”专用系统

投标单位应根据最高人民法院、上海高院针对法院业务中的相关“六专四室”的建设管理要求，结合法院实际的业务管理应用需求进行针对性设计。

1）羁押区视频监控系统应能实现专用囚车停放场所、专用羁押通道、法警专用通道、羁押专用电梯、羁押囚室、羁押值班室、枪弹库房等业务场所监控无死角覆盖，实现安全管理相关人员对上述重要业务场所的实时监控及事后追溯。

摄像机清晰度应不低于1080P，应按羁押相关业务特性设置前端音频采集装置，实现羁押区域内的音视频同步录制。监控存储时间不得少于30日历天×24小时/日历天。

2）羁押区门禁管理系统主要应在羁押区直接通向外界的出入口、羁押区域通向羁押通道的出入口、羁押通道通向刑庭的出入口（含刑庭法官出入口）、法警监控室出入口、法警警用装备室出入口、法警枪械库出入口、法警训练中心出入口等部位设置人脸识读装置（含CPU卡识读）及电控锁具；羁押室及羁押通道上所有门禁应进行双向管理，至少具备2种形式的身份确认。

系统应能根据人员身份分配对应的出入权限，实现区域有效分隔，应能自动实时记录人员出入重要区域和通道的时间、地点及身份信息，用于事件追溯，应能实现与入侵报警系统、视频监控系统的联动应用。

3）设置羁押对讲系统，羁押值班室管理人员应能够通过广播对各楼层羁押区进行分区或统一的喊话，传达各类指令。

羁押对讲系统应能实现在押人员与羁押值班室沟通，以及羁押区出入口与羁押值班室沟通，当有人要进出羁押区时，由羁押值班室管理人员通过出入口羁押对讲前端与进出人员确认身份后方可通行，确保羁押区安全。

5）各安防子系统需提供通用标准、开放的接口及协议，支持第三方应用产品的开发和使用，并确保各安防子系统能够对接上海法院数字警务子系统中。

6）投标单位可根据规范标准和法院管理特点对具体点位进行合理化设计，并进行合理化建议。

人员定位系统

总体要求

为加强法院对进入审判区域的各类来院人员（以下简称“涉诉人员”）的现场安全管理，实时掌握其活动情况并形成可追溯记录，本项目拟建设一套人员定位系统。系统需利用先进的人员定位技术，对访客、当事人、旁听人员等实施全程跟踪管理，有效预防人员滞留院内、进入内部办公区域等行为，弥补现有安防系统（如视频监控）仅能事后追溯的不足，最大限度减少突发安全事件的发生，提升法院安防的主动预警和事中干预能力。

系统需采用超宽带（UWB）高精度定位技术，实现对法院审判区域（包括法庭、走廊、调解室、信访接待区、卫生间等主要区域）内涉诉人员的实时位置解算与动态监控。系统应支持对进入审判区域的所有涉诉人员进行身份绑定与全程跟踪，自其进入管控区域起至离开止，自动记录其活动轨迹、停留时间、进出各空间的时间点等信息。

定位精度与覆盖要求

法庭等重点区域：包括审判法庭、合议室、重要通道节点等，系统定位精度（静态与动态，95%置信概率）应不超过1米。能够准确区分人员在法庭内的具体位置，为后续行为分析提供精确依据。

走廊等通行区域：包括连接法庭的各走廊、楼梯间、电梯前室等，系统定位精度应不超过3米（95%置信概率）。能够判断人员所处的具体通道段落，实现连续轨迹跟踪。

调解室及卫生间：对于小型空间，系统不要求在内部进行米级定位，但必需能够准确判断该空间内是否存在涉诉人员，即具备“存在性判断”能力。

系统部署必需实现对上述所有类型区域的有效覆盖，不得因建筑结构、金属屏蔽等因素导致定位信号丢失或存在性判断失效。

警务指挥中心

警务指挥中心，承担法庭、调解室、信访室、诉服法庭及羁押区域等重点部位的实时监控职能，配备专属警务指挥平台，不可与其他功能用房共用。

需通过一体化管理警务指挥、调度、安排及监督流程，满足日常警务、紧急状况处置需求，为领导决策、业务督导及应急指挥提供技术支撑。需满足业务需求和行业规范标准。

1、大屏拼接显示系统：利旧拼接显示器；需保障拼接屏安全稳定安装；配置无线传屏器，实现现场视频信号无线投屏功能

2、音响扩声系统：利旧音频处理器、天花扬声器及配套功放，利旧无线会议讨论系统；需配置无线双手持话筒，保障会议扩声、拾音稳定清晰。

3、信号处理系统：需配置4K分辨率处理系统，满足会场信号源传输和投屏显示，需支持可调阅的信号源显示，如视频会议、会议会标、视频或PPT等内容。投标单位需详细描述与各重要会议室视频互联互通解决方案；需部署智能巡检设备，支持对显示、扩声等设备远程智能巡检与状态监测。

4、摄像存储系统技术：利旧视频会议主机；需配置高清摄像设备，适配会场固定及移动安装需求。

5、集中控制系统：利旧中控系统；需支持墙面面板、墙面控制触摸屏和会议保障中心等多模式控制，可设置使用模式，投标单位需详细描述控制系统建设方案，对多模式控制进行详细功能描述。

6、可扩展组成系统：相应配套的机柜、信息接口和线缆辅材等。

可利旧设备清单及主要参数情况如下：

| 序号 | 设备名称 | 主要参数情况 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拼接显示器 | 46寸液晶拼接屏 | 8 | 台 |
| 2 | 音频处理器 | 与现场音频路数配套 | 1 | 台 |
| 3 | 主扩音箱 | 额定输入（8欧）：325W平均，800W峰值 | 2 | 台 |
| 4 | 吸顶喇叭 | 定阻负载功率： 160W（节目）、320W（峰值） 定压负载功率（70V）： 1.88W、3.75W、7.5W、15W、30W 定压负载功率（100V）： 3.75W、7.5W、15W、30W | 4 | 台 |
| 5 | 配套功放 | 功放与主扩及吸顶对应配套 | 2 | 台 |
| 6 | 无线会议讨论系统 | 无线会议话筒单元5台 | 1 | 套 |
| 7 | 视频会议主机 | 支持接入上海法院视频会议系统，支持HDMI信号。 | 1 | 套 |
| 8 | 中控系统 | 支持对各类信息化设备及会场灯光进行控制。 | 1 | 套 |

信息管理及数字法院示范中心（信息管理中心）

信息管理及数字法院示范中心作为大楼总控中心，全面整合大楼各类数字化数据化资源，依托物联网、大数据可视化呈现等先进软件系统，实现对法院各项核心事务的精准决策、高效指挥与动态管理，成为法院数字化治理能力提升的关键场所。建设目的是进一步强化上铁法院各业务系统的联动与监控能力，提升审判质量、效率及管理水平。需满足法院指挥、会商、信息管理、演示、培训、参观、接待、会议物联等多元化工作需求。

1、视频显示系统：需选用不小于70英寸DLP拼接屏，分辨率不低于1920*1080。按规范排列组成大屏显示系统；需配置DLP拼接屏相关硬件设备，含拼接显示单元、底座、多屏图像处理器、屏体钢结构及包边等。拼接屏单元需支持7×24小时不间断运行，系统需可实现信号开窗、漫游、叠加等效果。需通过显示单元内置图像拼接处理与外置多屏控制处理器协同工作，确保高动态计算机画面实时、动态显示，保障系统工作稳定可靠、安全性高。

2、音频扩声系统：音频采集需配置多种拾音设备，满足不同场景发言需求；音频处理需采用数字音频处理器，支持网络远程设置多种音频工作模式，可调整音频参数并存储、一键调取，具备混音、线路交换、延时等多种信号处理功能，需配置数字调音台及配套接口箱，便于操作员实时监控调音；音频扩声需结合场地空间大小及美观需求，选用适配的主扩声设备及补声设备，音箱与大屏幕协调布置，有效避免啸叫及声场缺陷，保障扩声效果清晰、声场均匀。

3、高清信号处理系统：需配置4K分辨率处理系统，需满足会场信号源传输和投屏显示，需支持可调阅的信号源显示，如视频会议、会议会标、视频或PPT等内容。投标单位需详细描述与各重要会议室视频互联互通解决方案。需部署智能巡检设备，支持对显示、扩声等设备远程智能巡检与状态监测。

4、摄像存储系统：需配置超高清摄像设备，具备相应变焦能力，适配会场固定及移动安装需求；需配置互联网视频会议主机及高清录播一体机，满足视频会议及重要会议录制需求。

5、集中控制系统：需支持墙面面板、墙面控制触摸屏和会议保障中心等多模式控制，可设置使用模式，投标单位需详细描述控制系统建设方案，对多模式控制进行详细功能描述。

6、可扩展组成系统：需配置设备机柜，用于后台设备集中放置；需配备操作控制工作站及配套显示器。需配备音视频线缆及各类安装辅材，保障现场信号传输及系统所有设备正常安装、运行，预留充足扩展空间。

整体需求清单及技术规格要求

审判区域安全防范管理系统

| 序号 | 设备名称 | 招标要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 安全防范综合管理平台 |  |  |  |
| 1 | 安全防范综合管理平台服务器 | 安全防范综合管理平台服务器：2U机架式服务器机箱 处理器：CPU≥24核；主频≥2.5GHz。 内存：≥64G内存（2根≥32G DDR4 ECC内存条）。 硬盘：≥2块4T 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘； 电源：≥2个900W交流电源模块，支持1+1冗余； RAID卡：应支持支持RAID 0,1,10。 | 台 | 1 |
| （二） | 视频监控系统 |  |  |  |
| A | 业务监控设备 |  |  |  |
| 1 | 1080P半球型摄像机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：≥200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：≤0.01lux（彩色模式）；； 镜头焦距：2.8mm～12mm； 编码：应支持H.264、H.265； 支持宽动态、走廊模式、音频输入接口、事件报警、SD卡； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181； 音频输入/输出：≥1路； 报警输入/输出：≥1路； 供电方式：应支持DC12V/PoE； 防护等级：≥IP67。 | 台 | 185 |
| 2 | 吸顶拾音器 | 拾音范围：不小于5～100平方米； 灵敏度：不劣于-34dB； 信噪比：不劣于45dB； 指向特性：全指向性； 动态范围：不劣于61dB； 连接方式：3条引线：电源、音频、公共地。 | 台 | 89 |
| B | 后台管理设备 |  |  |  |
| 1 | 视频存储磁盘阵列设备 | 主处理器：不低于64位多核处理器； 操作系统：应采用国产操作系统； 控制器：单控制器； 高速缓存：≥8GB，并可扩展至64GB； 视频直存：最大支持450路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，不低于32路（64Mbps）网络回放； 硬盘接口：≥48个；SATA；单盘最大支持24TB，SMR单盘最大支持30TB；支持热插拔；支持CMR，SMR； | 台 | 2 |
| 2 | 8T存储硬盘 | 单盘容量：≥8TB； 缓存：≥256MB； 转速：≥7200RPM； 硬盘接口：SATA。 | 块 | 90 |
| C | 视频监控系统线材及辅材 |  |  |  |
| 1 | 拾音器信号线 | RVVSP4×0.5 | 米 | 1650 |
| 2 | 电源线（拾音器） | RVV2×1.0 | 米 | 5400 |
| 3 | 电源箱 | 电源箱：不锈钢，尺寸≥300*250*160 | 个 | 10 |
| 4 | 安装辅材 | 标签、捆扎带、螺丝、胶布等 | 批 | 1 |
| （三） | 门禁控制系统 |  |  |  |
| A | 发卡管理设备 |  |  |  |
| 1 | 门禁管理工作站 | CPU内核≥8核； 主频≥2.7GHz； 内存≥8G； 硬盘≥256G； ≥1G独显； 含操作系统、流式、版式软件； | 台 | 1 |
| 2 | 发卡设备（含人脸录入功能） | 发卡设备（含人脸录入功能）：操作系统：需嵌入式操作系统； 显示屏：≥4.3英寸显示屏； 屏幕类型：应采用电容触摸屏； 显示屏分辨率：≥480(H)×272(V)； 摄像头：1/2.8" 2MP CMOS 高清/数字宽动态/彩色/红外双摄像头或以上规格； 读卡类型：应支持CPU卡； 刷卡响应时间：<1s； 读卡距离：0cm～5cm； 人脸识别距离：0.3m～0.8m； 人脸识别率：≥85%； 识别响应速度：≤1s； USB接口：≥1个USB2.0接口； 网络接口：≥1个10Mbps/100Mbps以太网口。 | 台 | 1 |
| 3 | 门禁卡 | 类型：CPU； 外壳材料：PVC； 执行标准：ISO14443-A； 通信速率：106Kbps； 工作频率：13.56MHZ； 存储容量：8Kbyte EEPROM； 读写距离：1cm～5cm； 数据保质期：10年； 工作温度：0℃～+70℃； 擦写次数：100000次； 防腐蚀等级：普通防护。 | 张 | 300 |
| B | 业务门禁设备 |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 显示屏：≥7英寸显示屏； 屏幕类型：应采用电容触摸屏； 显示屏分辨率：≥600(H)×1024(V)； 摄像头：≥2MP CMOS高清双摄像头； 支持自动红外补光、实时监控、抓拍、WEB配置、主动注册、卡加密、白名单设定、报警联动、开门按钮、门状态检测、音频输出、电源输出； 验证方式：刷卡；密码；人脸识别； 读卡类型：支持CPU卡（支持PSAM卡）； 人脸识别响应速度：<1s； 人脸容量：≥50000； 用户容量：≥50000； 卡片容量：≥100000； 密码容量：≥50000； 存储记录数量：≥300000； 网络接口：≥1个10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应以太网口。 | 台 | 78 |
| 2 | 人脸门禁安全模块 | 工作温度：-10℃～+60℃； 防腐蚀等级：普通防护；配套psam卡模块。 | 台 | 78 |
| 3 | 人脸门禁电源 | 适配人脸门禁一体机 | 台 | 78 |
| 4 | 非接触式读卡器 | 不低于IP66防护等级，应支持适用于室内、室外场景； 应支持非接触式读卡，可读取Mifare卡（IC卡）卡号、身份证序列号； 应支持内置PSAM卡槽及PSAM卡，支持CPU卡识别，可读取CPU卡内容； 要求支持国密加密机制； 应支持刷卡开门模式； 应支持RS485和韦根通信协议； 应支持蜂鸣器蜂鸣和指示灯提示功能； 应支持防拆报警；具备过流和过压保护。 | 台 | 53 |
| 5 | 双门控制器 | 双门控制器：支持TCP/IP通讯方式； 支持读卡器RS485通信和韦根通信； 支持10万用户容量，存储50万条刷卡记录； 支持多人开门、防反潜、远程开门等功能； 支持读卡器防拆报警、非法闯入报警、门超时报警、胁迫报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警； 支持消防联动； 支持防护等级IP41，防暴等级Ik04； 支持主动注册； 符合GB/T 37078-2018《出入口控制系统技术要求》安全等级3级及以上要求。 | 台 | 9 |
| 6 | 四门控制器 | 四门控制器：支持TCP/IP通讯方式； 支持读卡器RS485通信和韦根通信； 支持10万用户容量，存储50万条刷卡记录； 支持多人开门、防反潜、远程开门等功能； 支持读卡器防拆报警、非法闯入报警、门超时报警、胁迫报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警； 支持消防联动； 支持防护等级IP41，防暴等级Ik04； 支持主动注册 符合GB/T 37078-2018《出入口控制系统技术要求》安全等级3级及以上要求。 | 台 | 10 |
| 7 | 出门按钮 | 出门按钮：外壳材料：ABS； 电气性能：最大电流：3A 36VDC； 耐用测试：五十万次老化测试合格； 接点输出：NO/COM接点； 工作湿度：0%～95%RH（无凝结）； 防腐蚀等级：普通防护。 | 个 | 129 |
| 8 | 单门磁力锁 | 产品款式：磁力锁； 外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 信号输出：COM/NO/NC； 门状态检测：≥1路，继电器； 安全类型：断电开门； 最大拉力：≥280kg（600Lbs）直线拉力； 供电方式：DC 12V 500(mA)； | 套 | 96 |
| 9 | 双门磁力锁 | 产品款式：磁力锁； 外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 信号输出：COM/NO/NC； 门状态检测：≥1路，继电器； 安全类型：断电开门； 最大拉力：≥280kg×2（600Lbs×2）直线拉力； 供电方式：DC 12V 510X2(mA)； | 套 | 39 |
| 10 | 磁力锁支架 | 外壳材料：铝合金； 要求适配木门、玻璃门、金属门、防火门； | 套 | 174 |
| C | 门禁控制系统线缆及辅材 |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁电源线 | RVV2×1.0 | 米 | 4800 |
| 2 | 读卡器信号线 | RVVSP6×1.0 | 米 | 3550 |
| 3 | 出门按钮信号线 | RVV2×0.5 | 米 | 3950 |
| 4 | 磁力锁信号线 | RVV4×1.0 | 米 | 4180 |
| 5 | 安装辅材 | 标签、捆扎带、螺丝、胶布等 | 批 | 1 |
| （四） | 人行闸机设备 |  |  |  |
| B | 法院办公出入口（门卫室） |  |  |  |
| 1 | 人行闸机—左 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 产品类型：摆闸； 驱动电机：直流无刷电机； 状态指示灯：支持蓝色常亮-工作状态，红色频闪-异常状态，绿色常亮-授权成功，绿色频闪-允许通行； 语音提示：支持； 外壳材料：SUS304； MCBF：≥500万次； 读卡距离：0cm～5cm； 通道宽度：不锈钢：600mm～1100mm；亚克力：600mm～1100mm； 开关门速度：≥0.5s； 红外对射对数：≥12对； 机身厚度：≥1.2mm； 摆臂材料：亚克力； 防暴等级：玻璃面板：IK06,不锈钢：IK08； 防尘防水等级：IPX4。 | 台 | 1 |
| 2 | 人行闸机—中 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 产品类型：摆闸； 驱动电机：直流无刷电机； 状态指示灯：支持蓝色常亮-工作状态，红色频闪-异常状态，绿色常亮-授权成功，绿色频闪-允许通行； 语音提示：支持； 外壳材料：SUS304； MCBF：≥500万次； 读卡距离：0cm～5cm； 通道宽度：不锈钢：600mm～1100mm；亚克力：600mm～1100mm； 开关门速度：≥0.5s； 红外对射对数：≥12对； 机身厚度：≥1.2mm； 摆臂材料：亚克力； 防暴等级：玻璃面板：IK06,不锈钢：IK08； 防尘防水等级：IPX4。 | 台 | 1 |
| 3 | 人行闸机—右 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 产品类型：摆闸； 驱动电机：直流无刷电机； 状态指示灯：支持蓝色常亮-工作状态，红色频闪-异常状态，绿色常亮-授权成功，绿色频闪-允许通行； 语音提示：支持； 外壳材料：SUS304； MCBF：≥500万次； 读卡距离：0cm～5cm； 通道宽度：不锈钢：600mm～1100mm；亚克力：600mm～1100mm； 开关门速度：≥0.5s； 红外对射对数：≥12对； 机身厚度：≥1.2mm； 摆臂材料：亚克力； 防暴等级：玻璃面板：IK06,不锈钢：IK08； 防尘防水等级：IPX4。 | 台 | 1 |
| 4 | 人证比对功能模块 | 用于身份证信息读取、非接触式IC信息读写； | 台 | 2 |
| 5 | 人脸识别设备 | 显示屏：≥7英寸显示屏； 屏幕类型：应采用电容触摸屏； 显示屏分辨率：≥600(H)×1024(V)； 摄像头：≥2MP CMOS高清双摄像头； 支持自动红外补光、实时监控、抓拍、WEB配置、主动注册、卡加密、白名单设定、报警联动、开门按钮、门状态检测、音频输出、电源输出； 验证方式：刷卡；密码；人脸识别； 读卡类型：支持CPU卡（含PSAM卡）； 人脸识别响应速度：<1s； 人脸容量：≥50000； 用户容量：≥50000； 卡片容量：≥100000； 密码容量：≥50000； 存储记录数量：≥300000； 网络接口：≥1个10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应以太网口。 | 台 | 2 |
| 6 | 人脸识别设备安装支架 | 人脸识别设备安装支架：外壳材料：铝合金； 安装方式：闸机安装 | 台 | 2 |
| C | 人行闸机线缆及辅材 |  |  |  |
| 1 | 安装辅材 | 地面开槽、敷设等 | 批 | 1 |
| （五） | 业务安防系统网络设备 |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 1.交换容量≥102Tbps，包转发率≥76800Mpps； 2.机框提供≥6个业务板槽位，≥2个主控板槽位； 3.应支持标准协议的MAC、802.1x、Portal等认证方式； 4.应支持IGMPv1/v2/v3，PIMSM/DM/SSM，组播ACL； 5.应支持基于VLAN和端口的MAC学习，支持MAC地址≥384K，支持ARP表项≥140000； 6.应支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 7.应支持MPLSL3VPN、MPLSL2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLSQoS； 8.应支持SNMPv1/v2/v3； 9.包含双主控单元、双电源、≥48端口千兆电接口、≥48端口千兆光接口；≥4端口万兆光接口用于两台交换机间的链路聚合(SFP+)； 10.应采用国产芯片，自主可控，可提供第三方检测报告； | 台 | 1 |
| 2 | 48口接入交换机 | 1.以太网交换机主机,应支持≥48个10/100/1000BASE-T电口,应支持≥4个1G BASE-X SFP Plus端口,应包含交流电源,应支持SFP+电缆3m； | 台 | 2 |
| 3 | 24口接入交换机 | 1.以太网交换机主机,应支持≥24个10/100/1000BASE-T电口,应支持≥4个1G BASE-X SFP Plus端口,应包含交流电源,应支持SFP+电缆3m； | 台 | 13 |
| 4 | 24口POE接入交换机 | 1.以太网交换机主机,应支持≥24个10/100/1000BASE-T电口,应支持≥4个1G BASE-X SFP Plus端口,应支持PoE+,应包含交流电源,应支持SFP+电缆3m； | 台 | 11 |
| 5 | 千兆多模光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 个 | 52 |

公告显示系统

| 序号 | 设备名称 | 招标要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公告显示系统控制主机 | 设备性能要求不低于：CPU内核≥8核，主频≥2.7GHz，内存≥16G,硬盘≥256G,1G独显，含操作系统、流式、版式软件； | 台 | 1 |
| 2 | 显示器 | 设备性能要求不低于： 1.≥23.8英寸4K显示器,屏幕比例：支持16：9； 2.视频接口：≥HDMI2.0×1 | 台 | 1 |
| （一） | 室外LED公告显示系统 |  |  |  |
| 1 | 室外P4全彩屏 | 1.屏体尺寸：宽度≥4.8米，高度≥2.88米，分辨率≥1200(宽)*720(高),净显示面积不低于13.82平方米；点间距≤4mm；像素密度：≥62500点/m²； 2.模组平整度/间隙：≤0.15mm,模组间相对错位值：≤1.5%；；水平/垂直相对错位等级符合SJ/T11141-2017要求，错位等级≤5%； 3.3亮度≥4500cd/m²支持软件0-100%调节，发光点中心距偏差≤1.5%,亮度均匀性≥98.5%； 4.单块模组最大功耗≤40W；最大功耗：≤700W/m²,每平方平均功耗：≤230W/m²；水平/垂直视角：>150°/150°；PCB采用FR-4材质，符合CQC13-471301-2018节能要求；刷新率：20Hz-7680Hz，对比度：≥9000：1，亮度均匀度：≥99%，色温：2500K-12000K； 5.▲加强设备绝缘，依据GB4943.1-2022信息技术设备安全标准进行机械强度试验，绝缘穿透距离≥0.4mm,外部爬电距离>7mm；纳秒级显示技术无拖尾重影叠加现象，画面延时<1ms,画面信噪比>60dB；需提供证明材料：包括但不限于检测报告、技术白皮书、产品说明书等 6.色温：1000-20000K可调，色温为6500K时，100%,75%,50%,25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 7.支持掉电存储功能，不丢失数据，上电自动恢复，无需重复配置 8.依据GB/T17626.4-2018标准进行电快速瞬变脉冲群、依据GB/T9254.2-2021标准进行浪涌试验、依据GB/T9254.2-2021标准进行静电放电试验，测试过程中样品均无异常； 9.支持单点检测逐点校正功能：支持单点亮度色度校正功能，单点色温可调，校正数据存储在模组中，更换模组可自动回读； 10.平均使用寿命>100000h 平均失效工作间隔时间>100000h ； 11.LED显示屏灯珠抗拉机械强度≥1kg, 下压受力≥200KN, 抗拉拉力≥14Fm(kN)； 12.灯驱合一，多层电路板设计，PCB焊盘采用沉金工艺处理，无电感效应，不花屏，具备 消隐、节能功能 13.具备优异的表面防划痕技术，表面硬度≥4H； 14.LED显示屏具备现场屏体开关机次数及使用时长记录，以及对现场温湿度的监测反馈，并形成数据保存周期为100天(企业提供以往100天数据记录),并可在控制软件端提取数据， 保证用户实时了解现场屏体及使用环境情况；； 15.具有防水防潮、防腐蚀、防尘、阻燃、防磕碰、防静电、防氧化、防蓝光、抗电磁干扰，过流、短路、过压、欠压保护、抗雷击等功能；； 16.所投屏体需通过CCC强制认证，不接受OEM产品。（需提供CCC强制认证证书） 17.为响应国家节能减排政策，所投屏体需通过CQC节能认证。 | 套 | 15 |
| 2 | 采编压缩卡 | 采编压缩卡：发送卡，单张发送卡支持分辨率1920×1200，2048×1152，2560×960； | 块 | 1 |
| 3 | 采编压缩卡 | 1、最大带载≥512x512，最多支持32组并行数据； 2、无需转接板，单卡自带HUB75接口； 3、支持逐点亮度校正； 4、快速亮暗线调节； 5、支持3D功能； 6、支持Mapping功能开启。 | 块 | 48 |
| 4 | 多点控制器（MCU） | 1、带载≥130万；极限宽度≥4096、极限高度≥4096； 2、输出：≥2路千兆网口、 1路立体音频、1路HDMI1.4接口、 SIM卡插槽。 3、输入：≥1路HDMI1.4接口、2路传感器接口、WiFi 天线接口（WiFi AP和WiFi STA双模式切换）、GPS天线接口、USB3.0、4G天线接口。 4、支持同步异步双模式、多屏同步播放、支持4G模块（选配）、外置播放盒。 国内主推版 | 台 | 1 |
| 5 | 配电箱 | 1.三相配电系统，功率：≥15KW ； 2.具有过载、过流、过载保护； 3.通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集； 4.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源； | 个 | 1 |
| 6 | 公告信息安装钢结构 | 公告信息安装钢结构：铝板，含屏体基础、钢架、外立面装饰 | 套 | 15 |
| 7 | 光纤传输器 | 支持光纤远距离传输高清信号 | 个 | 1 |
| 8 | 散热装置 | 制冷量不小于4kw，含设备配套的冷媒管等辅材 | 台 | 1 |
| 9 | 线缆辅材 | 线缆辅材 | 批 | 1 |
| （二） | 楼层电梯厅公告导览系统 |  |  |  |
| 1 | 55寸公告一体机 | 1.屏幕尺寸≥55英寸，主频≥2GHz，内存≥4GB DDR3，内置存储器≥32GB EMMC、支持竖屏播放、集成高清解码芯片； 2.显示类型：业级液晶面板，LED背光； 3.分辨率：1920×1080（Full HD）及以上； 4.亮度：≥350 cd/m²； 5.对比度：≥1200：1； 6.可视角度：水平≥178°，垂直≥178°； 7.响应时间：≤8ms； 8.显示比率：16：9； 9.色域：≥72% NTSC； 10.整机结构：铝合金边框 + 钢化玻璃面板 / 金属钣金后壳；厚度≥3mm，透光率≥88%，表面硬度≥7H，具备电源开关、无风扇自然散热 / 低噪音风扇散热； 11.音频配置：内置立体声扬声器，功率≥5W×2，支持MP3、WMA、AAC等主流音频格式； | 台 | 22 |
| 2 | 65寸公告一体机 | 1.屏幕尺寸≥65英寸，主频≥2GHz，内存≥4GB DDR3，内置存储器≥32GB EMMC、支持竖屏播放、集成高清解码芯片； 2.显示类型：业级液晶面板，LED背光； 3.分辨率：1920×1080（Full HD）及以上； 4.亮度：≥350 cd/m²； 5.对比度：≥1200：1； 6.可视角度：水平≥178°，垂直≥178°； 7.响应时间：≤8ms； 9.显示比率：16：9； 10.色域：≥72% NTSC； 11.整机结构：铝合金边框 + 钢化玻璃面板 / 金属钣金后壳；厚度≥3mm，透光率≥88%，表面硬度≥7H，具备电源开关、无风扇自然散热 / 低噪音风扇散热； 12.音频配置：内置立体声扬声器，功率≥5W×2，支持MP3、WMA、AAC等主流音频格式； | 台 | 4 |
| 3 | 65寸导览一体机 | 1.屏幕尺寸≥65英寸，内存≥16G,硬盘：≥240G ，含操作系统，支持全向拾音器（2.5米拾音距离）、含2.0扬声器、 含摄像头、含身份证读卡； 2.显示类型：业级液晶面板，LED背光； 3.分辨率：1920×1080（Full HD）及以上； 4.亮度：≥350 cd/m²； 5.对比度：≥1200：1； 6.可视角度：水平≥178°，垂直≥178°； 7.响应时间：≤8ms； 9.显示比率：16：9； 10.色域：≥72% NTSC； 11.整机结构：铝合金边框 + 钢化玻璃面板 / 金属钣金后壳；厚度≥3mm，透光率≥88%，表面硬度≥7H，具备电源开关、无风扇自然散热 / 低噪音风扇散热； 12.音频配置：内置立体声扬声器，功率≥5W×2； 13.触摸：应支持电容触摸； | 台 | 2 |
| （三） | 餐厅咖吧及菜单显示系统 |  |  |  |
| A | 菜单公告屏 |  |  |  |
| 1 | 55英寸拼接屏 | 1.≥55英寸DID面板，LED背光，拼缝双边≤0.88mm，亮度≥500cd/㎡，分辨率≥1920*1080； | 台 | 8 |
| 2 | 吊装支架 | 根据现场要求定制，要求采用加厚不锈钢材质，具备承重能力与耐腐蚀性，需匹配拼接屏设备的重量，确保长期使用下的稳固性， | 套 | 8 |
| 3 | 信息发布终端 | 1.四核处理器，主频≥1.8GHz，内存≥2GB DDR3，内置存储器≥16GB EMMC支持横/竖屏播放、集成高清解码芯片、 网络异常时，支持自动读取复制插入的U盘中节目文件，实时显示发布的信息以及相关数据、支持主流视频格式； 2.接口类型：电源，开关，USB | 台 | 8 |
| B | 法警训练中心及食堂公告 |  |  |  |
| 1 | 55英寸电视机 | 1.屏幕尺寸‌：≥55英寸；带232接口； ‌2.屏幕比例‌：16：9； ‌3.分辨率‌：≥3840×2160（4K）； 4.‌高清格式‌：2160P； 5.‌观看距离‌：2.5-3.0米 ‌； ‌6.屏幕刷新频率‌：≥300Hz； ‌7.色域‌：DCI-P3； 8.‌亮度‌：3200nits（XDR Pro峰值亮度） ‌； 9.‌处理器‌：四核A73架构； 10.‌内存‌：≥4GB； ‌11.存储‌：≥64GB； ‌12.扬声器‌：内置65W音响； ‌13.音效模式‌：支持多种模式； ‌14.接口‌：≥4个HDMI 2.1接口、≥2个USB接口，支持Wi-Fi及有线连接； | 台 | 14 |
| 2 | 吊装支架 | 定制55寸吊装支架 | 套 | 14 |
| 3 | 信息发布终端 | 1.四核处理器，主频≥1.8GHz，内存≥2GB DDR3，内置存储器≥16GB EMMC支持横/竖屏播放、集成高清解码芯片、 网络异常时，支持自动读取复制插入的U盘中节目文件，实时显示发布的信息以及相关数据、支持主流视频格式； 2.接口类型：电源，开关，USB | 台 | 14 |
| （四） | 安检房信息发布系统 |  |  |  |
| 1 | 55英寸拼接屏 | 1.≥55英寸DID面板，LED背光，拼缝双边≤0.88mm，亮度≥500cd/㎡，分辨率≥1920*1080； | 台 | 2 |
| 2 | 安装支架 | 根据现场要求定制，要求采用加厚不锈钢材质，具备承重能力与耐腐蚀性，需匹配拼接屏设备的重量，确保长期使用下的稳固性， | 套 | 2 |
| 3 | 信息发布终端 | 1.四核处理器，主频≥1.8GHz，内存≥2GB DDR3，内置存储器≥16GB EMMC支持横/竖屏播放、集成高清解码芯片、 网络异常时，支持自动读取复制插入的U盘中节目文件，实时显示发布的信息以及相关数据、支持主流视频格式； 2.接口类型：电源，开关，USB | 台 | 2 |

执行指挥中心系统

| 序号 | 设备名称 | 招标要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 视频显示系统 |  |  |  |
| 1 | 配电柜 | 1.配电柜：≥10kw； 2.具有过载、过流、过载保护； 3.通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集； 4.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源； 5.通过PLC可设定任意时间关闭计算机； | 台 | 1 |
| 2 | 无线传屏 | 无线传屏：1.产品内置接收模块，实现外部电脑音视频信号实时传输到外接设备上。 2. 工作频率：2.4G/5GHZ，理想传输距离：≥30米。 3. 传输延迟≤70ms | 个 | 1 |
| B | 音频扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 天花扬声器 | 1.单元尺寸：≥4寸低频单元、≥0.75寸高频单元； 2.频率范围：不劣于85Hz -19kHz（-10dB）； 3.最大声压级：≥118dB； 4.灵敏度：≥92dB； 5.覆盖角度 ≥165°(锥形）； 6.功率：≥60W； 7.支持阻抗模式、定压模式 | 只 | 2 |
| 2 | 手持话筒天线分配器 | 手持话筒天线分配器：2x1：4可连接不少于四路接收机并且供电 | 台 | 2 |
| 3 | 手持话筒无源指向性天线 | 手持话筒无源指向性天线：1.阻抗：50 Ω 2.增益不小于5 dBi 3.頻率范围：不小于470 – 1075 MHz | 台 | 2 |
| 4 | 天线放大器 | 天线放大器：1.需支持不同的频率范围，+ 12dB 增益 2.设备上需有直流电是否充足的指示 3.需支持直流直通功能，用于连接额外的天线放大器 | 台 | 2 |
| 5 | 天线放大器 | 天线放大器：1.单一台天线分配器主机接不少于8组天线通道端口 2.阻抗：50Ω 3.天线类型：壁挂有源指向性天线 | 套 | 1 |
| 6 | 会议专用线 | 配套线缆：1.50Ω同轴线缆，需采用优质高纯度（OFC）无氧单芯铜丝 。 | 卷 | 1 |
| C | 高清信号处理系统 |  |  |  |
| 1 | 4K分布式输入编码器 | 4K分布式输入编码器： 1.▲分辨率≥4K@60Hz，采样率≥4：4：4（需提供公开发布的印刷资料（产品彩页、产品说明书、产品白皮书、官网截图）或界面截图等 2.网络接口≥1个RJ 45，≥1个光口，输入≥1个HDMI 3.支持 HDR10 和 Dolby Vision 4.可配置模拟音频输入/输出方向 5.需支持视音频、USB、红外和RS232信号的独立或整体路由 6.需支持通过PoE以太网交换机供电，无需额外电源适配器 7.需支持Telnet API和IP控制器两种设备控制方式 | 套 | 2 |
| 2 | 4k分布式输出解码器 | 4k分布式输出解码器： 1.▲分辨率≥4K@60Hz，采样率≥4：4：4（需提供公开发布的印刷资料（产品彩页、产品说明书、产品白皮书、官网截图）或界面截图等 2.网络接口≥1个RJ 45，≥1个光口，输入≥1个HDMI； 3.需支持最大16x16尺寸的拼接墙 4.需支持 HDR10 和 Dolby Vision 5.需支持通过发送CEC指令和CEC帧控制显示器 6.需支持PoE+供电，无需额外电源适配器 7.需支持IP控制器和Telnet API两种设备控制方式 | 套 | 2 |
| 3 | 分布式数据交换机 | 1.L3以太网交换机主机,应支持≥24个10/100/1000BASE-T电口,应支持≥4个1G BASE-X SFP Plus端口,应支持PoE+,应支持双电源,应支持SFP+电缆3m； | 台 | 1 |
| 4 | 万兆多模光模块 | 万兆多模光模块：光模块-SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 块 | 2 |
| 5 | 智能巡检传感器 | 1.CPU：≥4核，NPU≥2.0TOPs视觉处理器； 2.需支持Type-C*1音视频输出； 3.需支持RJ45接口+POE有线网络； 4.H.264编码1080p摄像头*2； 5.Wifi：2.4G/5G双频； 6.MIC阵列10m范围收音； 7.扬声器*1； 8.需⽀持RTSP、RTMP协议； 9.需⽀持RTSP、RTMP协议； 10.需支持TF卡存储数据； | 个 | 1 |
| 6 | 巡检视频播放器终端 | 1.支持HDMI≥1视频输入； 2.支持HDMI≥2 (4K@60Hz +1080P@60HZ)视频输出； 3.需支持POE有线网络； 4.需支持远程控制播放音视频，为显示设备及音频设备提供视频及音频输入，在巡检时播放标准音视频。 | 个 | 1 |
| D | 移动执行调度系统 |  |  |  |
| 1 | 高清摄像机 | 1. 成像器件：≥1/1.8"CMOS ，有效像素：≥850 万； 2.变倍：≥20X 光学，≥16X 数字变倍； 3.视频接口：需支持 HDMI2.0、3G-SDI、USB2.0、LAN 接口，满足不同的接入应用环境。 | 台 | 2 |
| 2 | 安装支架 | 安装支架：安装支架 | 台 | 2 |
| 3 | USB长线驱动器 | 1.接收器扩展≥4个标准USB2.0接口； 2.支持接入千兆局域网传输； 3.兼容几乎所有USB 设备，即插即用； 4.无需安装驱动。 | 套 | 1 |
| 4 | 4K高清录播一体机 | 4K高清录播一体机：支持≥四路4K分辨率（3840x2160@30）信号同时接入。 可同时录制≥2路4K资源模式视频和1路4K电影模式视频。 支持H.265或H.264 4K视频编码。 | 台 | 1 |
| E | 集中控制系统 |  |  |  |
| 1 | 预约指示屏 | 预约指示屏：全高清IPS 全视角液晶，多点钢化电容触摸屏； 屏幕尺寸不低于10.1寸LCD； 分辨率不低于1280*800； 对比度不低于800：1； 亮度：不低于350cd/m2； 16：9显示比例。 | 台 | 1 |
| 2 | 预约屏嵌入式底座 | 预约屏嵌入式底座：配套嵌入式墙体安装底座 | 套 | 1 |
| 3 | 双技术人体存在感应器 | 双技术人体存在感应器：环境光识别：内置传感器(≥0-1000lux)； 覆盖面积：≥2000平方英尺； 覆盖模式：≥360度； | 只 | 2 |
| 4 | 空气质量传感器 | 空气质量传感器：工作功率：≤5W； 工作环境：-10℃~50℃/0~99%BH(无结)； 通讯方式：支持RS485(MODBUS-RTU)； 可同时在线监测：温湿度，PM2.5，甲醛，TVOC，CO2。 | 个 | 1 |
| 5 | 墙面控制一体机 | 墙面控制一体机：1) 八核64位CPU中央处理器 2) 内存：应不低于16GB ； 3) 硬盘：存储容量应不低于512GB； 4) 显卡：集成显卡； | 台 | 1 |
| 6 | 中控交换机 | 1.以太网交换机主机,应支持≥24个10/100/1000BASE-T电口,应支持≥4个1G BASE-X SFP Plus端口,应包含交流电源,应支持SFP+电缆3m； | 台 | 1 |
| 7 | 千兆多模光模块 | 千兆多模光模块：光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 块 | 2 |
| 8 | 会议物联网关 | 会议物联网关：1.工业级工艺（宽温设计）：嵌入式国产处理器； 2.实现协议的转换：将各种协议转换成MQTT，并带有4个总线及以太网控制端口； 3.支持协议多：涵盖主流协议，如TCP/IP，UDP/IP，DHCP，SSL，TLS，HTTP，HTTPS，SSH，SFTP(SSH文件传输协议)，SNMP，BACnet，Modbus，IPv4或IPv6； 4.支持加密：支持SSL加密传输，支持服务身份验证；确保法庭内设备数据的传输安全 5.质量稳定：支持静电防护；支持防浪涌保护；支持脉冲群干扰；支持过压过流保护； 6.提供本地存储：具有本地数据存储，确保断网情况下的数据完整性和可追溯性； 7.支持按照配置选择性上报；支持对采集到的数据进行初步清洗、筛选和计算分析； 8.包含线缆敷设等相关实施内容。 | 个 | 1 |
| F | 可扩展组成系统 |  |  |  |
| 1 | 设备机柜 | 设备机柜：应符合GB/T3047.2、GB/T4054等标准，兼容ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2标准； 应采用标准19英寸设计，可用于安装目前市面的交换机、服务器、存储器等网络设备； 机柜静载承重不小于800KG（去除脚轮）； 防护等级应满足IP20。 | 台 | 2 |
| 2 | 多媒体信息接口 | 多媒体信息接口：墙面/地面/桌面多媒体接口面板，盖板银色/铜色（可根据装饰要求调整）；模块可支持电源、HDMI、网口、USB口、音频口等。 | 套 | 6 |
| 3 | 电源线 | 电源线：RVV3*2.5 | 米 | 80 |
| 4 | 信号线 | 信号线：六类非屏蔽网线 | 米 | 170 |
| 5 | 音箱线 | 音箱线：音箱专用线缆 | 米 | 70 |
| 6 | 音频线缆 | 音频线缆：2芯麦克风线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合。 | 米 | 70 |
| 7 | 线缆辅材 | 线缆辅材：卡龙头、音频头、扎带及安装辅材。 | 批 | 1 |

警务指挥中心系统（包含警务指挥中心、六专四室安防设备、人员定位系统）

| 序号 | 设备名称 | 招标要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 六专四室专用系统 |  |  |  |
| Ⅰ | 羁押区视频监控系统 |  |  |  |
| A | 羁押监控设备 |  |  |  |
| 1 | 1080P枪式摄像机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：≥200万； 最大分辨率：≥1920×1080； 最低照度：≤0.01lux（彩色模式）； 最大补光距离：≥20m（暖光）； 补光灯：≥2颗（暖光灯）； 镜头类型：支持电动变焦； 镜头光圈：F1.5； 视场角支持：水平：102°～34°；垂直：53°～19°；对角：125°～39°； 智能编码：H.264、H.265：支持宽动态、走廊模式、音频接口、内置mic、最大256G的SD卡、音频输入输出、报警输入输出； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181； 防护等级：≥IP66。 | 台 | 6 |
| 2 | 1080P半球型摄像机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：≥200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 镜头焦距：2.8mm～12mm； 编码：应支持H.264、H.265； 支持宽动态；接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181； 音频输入/输出：≥1路； 报警输入/输出：≥1路； 供电方式：应支持DC12V/PoE； 防护等级：≥IP67。 | 台 | 58 |
| 3 | 1080P电梯专用半球型摄像机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：≥200万； 最大分辨率：≥1920×1080； 最低照度：≤0.002lux（彩色模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：≥10m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）；1颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：≥2.1mm； 镜头光圈：F1.8； 视场角：水平：130°；垂直：69°；对角：155°； 支持智能编码：H.264、H.265： 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181。 | 台 | 1 |
| 4 | 1080P室外高速球型摄像机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：≥200万； 最大分辨率：≥1920×1080； 最低照度：彩色：≤0.005Lux@F1.8黑白：≤0.0005Lux@F1.8； 镜头焦距：4.5mm～135mm； 镜头光圈：F1.8~F4.4； 视场角：水平：61.2°~2.3°垂直：37.9°~1.8°； 光学变倍：≥30倍； 支持预置点；巡迹；巡航；线扫；可视域； 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车检测、人员聚集、联动跟踪、热度图、人数统计等 支持电子防抖、电子透雾； 网络接口：≥1个（RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）； 防护等级：≥IP67；TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保护。 | 台 | 1 |
| 5 | 1080P室内高速球型摄像机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：≥200万； 最大分辨率：≥1920×1080； 最低照度：彩色：≤0.005Lux@F1.8黑白：≤0.0005Lux@F1.8； 镜头焦距：4.5mm～135mm； 镜头光圈：F1.8~F4.4； 视场角：水平：61.2°~2.3°垂直：37.9°~1.8°； 光学变倍：≥30倍； 支持预置点；巡迹；巡航；线扫；可视域； 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车检测、人员聚集、联动跟踪、热度图、人数统计等 支持电子防抖、电子透雾； 网络接口：≥1个（RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）； 防护等级：≥IP67；TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保护。 | 台 | 1 |
| 6 | 高清鱼眼全景摄像机 | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：≥500万； 最大分辨率：≥2592×1944； 最低照度：≤0.01lux（彩色模式）；≤0.001lux（黑白模式）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：1.4mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：180°；垂直：180°；对角：180°； 支持热度图、绊线入侵、区域入侵、人数统计； 智能编码：H.264、H.265； 宽动态：120dB； 支持音频接口、内置麦克风、音频输入/输出、报警输入/输出； 防护等级：≥IP67；IK10。 | 台 | 14 |
| 7 | 室外枪式摄像机护罩+支架 | 承重：≥5.0kg； 安装方式：壁装； | 套 | 2 |
| 8 | 室外球型摄像机安装支架 | 承重：≥9kg； 安装方式：壁装； 材质：铝合金； | 套 | 4 |
| 9 | 室内球型摄像机安装支架 | 承重：≥9kg； 安装方式：壁装； 材质：铝合金； | 套 | 1 |
| 10 | 吸顶拾音器 | 拾音范围：5～100平方米； 灵敏度：-34dB； 信噪比：45dB（1M KHz at 94dB SPL，THD≤3%）； 指向特性：全指向性； 动态范围：61dB（1kHz at Max dB SPL）； 连接方式：3条引线：电源、音频、公共接地。 | 台 | 34 |
| 11 | 拾音器电源 | DC12V | 个 | 34 |
| 12 | 网络电源二合一防雷器 | 网络电源二合一防雷器：传输速率：网络接口：≥1000Mbps； 端口：RJ45网络端口电源端口； 防水等级：≥IP20 | 个 | 5 |
| B | 后台管理设备 |  |  |  |
| 1 | 视频存储磁盘阵列设备 | 主处理器：64位高性能多核处理器； 操作系统：国产操作系统； 控制器：单控制器； 高速缓存：≥8GB，并可扩展至64GB； 视频直存（可为私有协议）：最大支持450路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，不低于32路（64Mbps）网络回放； 硬盘接口：≥24个；SATA；单盘最大支持24TB，SMR单盘最大支持30TB；支持热插拔；支持CMR，SMR。 | 台 | 1 |
| 2 | 8T存储硬盘 | 单盘容量：≥8TB； 缓存：≥256MB； 转速：≥7200RPM； 硬盘接口：SATA。 | 块 | 24 |
| 3 | 视频分析能力设备 | 支持128路H.264/H.265混合接入，网络带宽512Mbps接入；512Mbps存储；512Mbps转发； 支持最大16类算法，支持展示所有安装的算法及版本，展示算法状态，可对已安装的算法进行手动更新； 设备内置≥8颗高性能GPU，单颗GPU算力≥22TOPS（int8），每颗GPU最多可虚拟成4个智能引擎，每个智能引擎支持最多单独运行一类算法； 在算法能力范围内，支持单通道多智能； 支持实时模式和分时轮巡模式切换，在分时轮巡模式下，依据算法能力不同，可配置分时视频分析和轮巡视频分析；单个轮巡任务最大支持128路，轮巡间隔可配置30-3600秒； 支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报，声光报警联动。 | 台 | 1 |
| C | 警务指挥中心设备 |  |  |  |
| 1 | 监控管理工作站 | CPU内核≥8核； 主频≥2.7GHz； 内存≥8G； 硬盘≥256G； 1G独显； 含操作系统、流式、版式软件； | 台 | 1 |
| 2 | 监控视频控制键盘 | 不小于10.1英寸电容触摸屏，分辨率不低于1280*800 支持H.265、H.264、H264H、H264B、MJPEG、MPEG4、SVAC、SmartH.264 、非标码流等；最大16画面分割 支持在触屏观看图像或通过HDMI将图像投到屏幕上 16路200W(1080p)@30fps（4096Kb/s）"； 支持最大2万路设备控制； 支持支持抓图、录像功能，文件保存至U盘； 支持不低于4路报警输入； 支持不低于4路报警输出。 | 台 | 1 |
| 3 | 8路高清解码器 | 支持≥8路HDMI信号输出 输出接口最大支持3840×2160@60及以下常规分辨率和自定义分辨率输出 支持≥1路HDMI和1路DP信号输入 输入接口最大支持1920×1080@60及以下常规分辨率采集编码 具备≥1对语音对讲接口：≥1个3.5mm音频输入接口和1个3.5mm音频输出接口 整机解码支持4路32MP@25fps（仅H.265支持） / 14路12MP@25fps / 20路8MP@25fps / 28路6MP@25fps / 36路5MP@25fps / 36路4MP@30fps / 56路3MP@25fps / 72路1080p@30fps / 200路D1@30fps等 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720p/1080p/3MP/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP/视频解码 支持音频压缩格式：PCM/G711/AAC 支持每屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割 支持任意开窗、漫游，每屏最大支持36路开窗 支持预案轮巡；支持多屏融合拼接； 支持在大屏上叠加OSD文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置； 支持Onvif，RTSP，GB28181协议接入。 | 台 | 1 |
| D | 羁押控制室设备 |  |  |  |
| 1 | 监控管理工作站 | 监控管理工作站：CPU内核≥8核； 主频≥2.7GHz； 内存≥8G； 硬盘≥256G； 1G独显； 含操作系统、流式、版式软件； | 台 | 1 |
| 2 | 监控视频控制键盘 | 不小于10.1英寸电容触摸屏，分辨率不低于1280*800 支持H.265、H.264、H264H、H264B、MJPEG、MPEG4、SVAC、SmartH.264 、非标码流等；最大16画面分割 支持在触屏观看图像或通过HDMI将图像投到屏幕上 16路200W(1080p)@30fps（4096Kb/s）"； 支持最大2万路设备控制； 支持支持抓图、录像功能，文件保存至U盘； 支持不低于4路报警输入； 支持不低于4路报警输出。 | 台 | 1 |
| 3 | 4路高清解码器 | 4路高清解码器：画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割；支持M×N自定义分割，M×N≤36； 视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG；MPEG4；SVAC；MPEG2； 解码能力：最大支持2路32MP@25fps/7路12MP@25fps/10路8MP@25fps/14路6MP@25fps/18路5MP@25fps/28路3MP@25fps/36路1080p@30fps/144路D1@30fps同时解码； 视频输出路数：4路HDMI。 | 台 | 1 |
| 4 | 46寸液晶拼接屏 | 46寸液晶拼接屏：产品尺寸：46寸； 双边拼缝：3.5mm； 分辨率：不低于1920*1080； 亮度：不低于500cd/m2； 对比度：1200：1； 色彩范围：8bit； 刷新率：60Hz； 视角：178°(水平)/ 178°。 | 块 | 4 |
| 5 | 前维护墙面支架 | 前维护墙面支架：定制，46寸支架 | 套 | 4 |
| 6 | 系统工程专用线缆 | 系统工程专用线缆：定制，配套线缆 | 套 | 4 |
| 7 | 拼接屏装饰包边 | 拼接屏装饰包边：拼接屏装饰定制包边，满足美观度要求 | 项 | 1 |
| E | 羁押区监控线材及辅材 |  |  |  |
| 1 | 拾音器信号线 | RVVSP4×0.5 | 米 | 520 |
| 2 | 电源线（拾音器+摄像机） | RVV2×1.0 | 米 | 1000 |
| 3 | 电源箱 | 不锈钢，≥300*250*160 | 个 | 2 |
| 4 | 安装辅材 | 包括但不仅限于标签、捆扎带、螺丝、胶布等 | 批 | 1 |
| Ⅱ | 羁押区门禁控制系统 |  |  |  |
| A | 发卡管理设备 |  |  |  |
| 1 | 门禁管理工作站 | CPU内核≥8核； 主频≥2.7GHz； 内存≥8G； 硬盘≥256G； ≥1G独显； 含操作系统、流式、版式软件； | 台 | 1 |
| 2 | 发卡设备（含人脸录入功能） | 发卡设备（含人脸录入功能）：操作系统：具有操作系统； 显示屏：≥4.3英寸显示屏； 屏幕类型：需电容触摸屏； 显示屏分辨率：≥480(H)×272(V)； 摄像头：1/2.8" 2MP CMOS 高清/数字宽动态/彩色/红外双摄像头或以上规格； 读卡类型：支持CPU卡； 刷卡响应时间：<1s； 读卡距离：0cm～5cm； 人脸识别距离：0.3m～0.8m； 人脸识别率：≥85%； 识别响应速度：≤1s； USB接口：≥1个USB2.0接口； 网络接口：≥1个10Mbps/100Mbps以太网口。 | 台 | 1 |
| 3 | 门禁卡 | 产品款式：白卡； 类型：CPU； 外壳材料：PVC； 执行标准：ISO14443-A； 通信速率：106Kbps； 工作频率：13.56MHZ； 存储容量：8Kbyte EEPROM； 读写距离：1cm～5cm； 数据保质期：10年； 工作温度：0℃～+70℃； 擦写次数：100000次； 防腐蚀等级：普通防护。 | 张 | 80 |
| B | 羁押门禁设备 |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 显示屏：≥7英寸显示屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 显示屏分辨率：≥600(H)×1024(V)； 摄像头：≥2MP CMOS高清双摄像头； 支持自动红外补光、实时监控、抓拍、WEB配置、主动注册、卡加密、白名单设定、报警联动、开门按钮、门状态检测、音频输出、电源输出； 验证方式：刷卡；密码；人脸识别； 读卡类型：支持CPU卡（含PSAM卡）； 人脸识别响应速度：<1s； 人脸容量：≥50000； 用户容量：≥50000； 卡片容量：≥100000； 密码容量：≥50000； 存储记录数量：≥300000； 网络接口：≥1个10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应以太网口。 | 台 | 54 |
| 2 | 人脸门禁安全模块 | 工作温度：-10℃～+60℃； 防腐蚀等级：普通防护。 | 台 | 54 |
| 3 | 人脸门禁电源 | 定制 | 台 | 54 |
| 4 | 出门按钮 | 外壳材料：ABS； 电气性能：最大电流：3A 36VDC； 耐用测试：五十万次老化测试合格； 接点输出：NO/COM接点； 工作湿度：0%～95%RH（无凝结）； 防腐蚀等级：普通防护。 | 个 | 7 |
| 5 | 单门磁力锁 | 外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝或更优； 信号输出：COM/NO/NC； 门状态检测：≥1路，继电器； 安全类型：断电开门； 最大拉力：≥280kg（600Lbs）直线拉力； 供电方式：DC 12V 500(mA)； 工作环境：室内。 | 套 | 15 |
| 6 | 双门磁力锁 | 外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝或更优； 信号输出：COM/NO/NC； 门状态检测：≥1路，继电器； 安全类型：断电开门； 最大拉力：≥280kg×2（600Lbs×2）直线拉力； 供电方式：DC 12V 510X2(mA)； 工作环境：室内。 | 套 | 11 |
| C | 羁押囚室防爆精钢锁 |  |  |  |
| 1 | 一体式精钢锁 | 需采用不锈钢精钢整体铸造； 两个方形电动锁舌，自动锁门，断电关门，锁舌伸出长度≥30mm； 具虚位密码功能，采用触摸式密码键盘键盘寿命：＞1000000次； 通讯方式：TCP/IP或RS485，能实时上传门状态和锁状态； 开门方式：卡、卡+密码、计算机远程开门； 报警功能：人为破坏锁体时，即时全面警报响起； 上电防开门； 具有支持电动开锁和机械开锁两种方式； 面板防护外壳在65000N静压力作用下不应产生塑性变形和裂纹； 机械钥匙：在5Nm扭矩作用下，钥匙应无明显变形和损坏； 牙花数 ≥50000，互开率 ≤0.005%； 锁扣盒强度： 在承受100000N静载荷后，仍能正常使用； 整体使用寿命 ≥150000次； 防破坏功能：防钻、防锯、防撬、防拉、防冲击60分钟； 钥匙密钥量 ≥7个； 可实现ab互锁功能。 具有公安部认可的相关检测机构出具的型式检验检测报告。 | 台 | 13 |
| D | 羁押区门禁线缆及辅材 |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁一体机电源线 | RVV2×1.0 | 米 | 1500 |
| 2 | 出门按钮信号线 | RVV2×0.5 | 米 | 150 |
| 3 | 磁力锁信号线 | RVV4×1.0 | 米 | 150 |
| 4 | 安装辅材 | 包括但不仅限于标签、捆扎带、螺丝、胶布等 | 批 | 1 |
| Ⅲ | 羁押对讲设备 |  |  |  |
| 1 | 可视对讲门口机 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 操作系统：配置操作系统； 按键类型：需为触摸按键； 接入标准：ONVIF；CGI； 网络协议：RTSP；DNS；FTP；UPnP；RTP；RTMP；SIP；SSH；HTTP/HTTPS；ONVIF； 存储功能：支持Micro SD卡存储，支持最大128GB； 显示屏：≥10.2英寸显示屏； 显示屏分辨率：≥1280(H)×800(V)； 音频压缩标准：PCM； 音频输入：≥2路，包含双硅麦音频输入，3.5mm音频输入； 音频输出：≥2路，内置喇叭音频输出，3.5mm音频输出； 摄像头：1/2.8" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头或更优； RS-485接口：≥2个； USB接口：≥4个USB接口（其中1个Micro USB，2个Type A USB，1个Type C）； 报警输入：≥14个，其中报警输入1,2,3,4与韦根复用； 报警输出：≥4个； 电源输出：≥1路12V/200mA； 网络接口：≥2个10Mbps/100Mbps/1000Mbps以太网口，其中第一个网口支持POE供电； 外壳材料：铝合金；钢化玻璃； 供电方式：DC 12V 2A;标准POE； 防护等级：IP65;IK10或更优。 | 台 | 5 |
| 2 | 门口机安装底盒 | 外壳材料：铝合金； 安装方式：暗装； | 台 | 5 |
| 3 | 门口机电源适配器 | 12V2A插墙式电源 | 台 | 5 |
| 4 | 可视对讲主机 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 操作系统：配置操作系统； 按键类型：机械按键； 接入标准：ONVIF；CGI；SDK；SIP； 网络协议：IPv4；RTSP；UDP；FTP；RTP；TCP； 屏幕类型：电容触摸屏； 显示屏：≥10.1英寸显示屏； 显示屏分辨率：≥1024(H)×600(V)； 摄像头：5MP CMOS 摄像头或更优； 音频输入：≥3路； 音频输出：内置喇叭;听筒扬声器； 状态指示灯：≥2个，红色-电源指示灯，绿色-信息指示灯； 通讯方式：全数字； 存储功能：支持Micro SD卡存储，支持最大512GB； WEB配置：支持； 主动注册：支持； 外壳材料：PC+ABS； RS-485接口：≥1个； HDMI接口：≥1个； USB接口：≥1个USB2.0接口1个USB3.0接口； 报警输入：≥4路； 电源输出：1路12V/200mA； 网络接口：≥1个RJ-45 100Mbps/1000Mbps自适应； 外观颜色：钛金灰； 供电方式：DC12V 4A； 安装方式：桌面安装； 功耗：≤5W(待机)，≤10W(工作)。 | 台 | 4 |
| 5 | 防暴型对讲分机 | 网络接口：1个10/100Mbps自适应网口； 安装方式：暗装 | 个 | 14 |
| Ⅳ | 羁押区广播 |  |  |  |
| 1 | IP广播寻呼话筒 | 应支持延时自动关闭功能； 频率范围：≥100Hz-15kHz； 失真度MIC：≤1%。 | 台 | 1 |
| 2 | 天花扬声器（3W） | 工作电压：70/100V，100V功率3~6W（多个配接端子）； 最大声压级：97±2dB； 有效频率范围：≥100Hz~16kHz； 灵敏度：91±2dB。 | 只 | 11 |
| 3 | 壁挂扬声器（6W） | 喇叭单元：4.5”×1； 额定功率：6W； 线路输入：70V/100V； 灵敏度（1m,1W)：91dB±2dB； 最大声压级：98±2dB； 有效频响范围：180Hz-18kHz； | 只 | 1 |
| 4 | IP网络终端功放（60W） | 应支持双网络接口，可跨网段工作； 内置数字功放，100V定压输出，效率90%以上； 自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目； 功放最大输出功率为60W； 应支持时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步； 应支持备份功能，应支持100V定压输入。 | 台 | 2 |
| 5 | 音频信号线（阻燃耐火） | 音频信号线（阻燃耐火）：WDZDN(B1)-RYJS-2*1.5 | 米 | 200 |
| Ⅴ | 六专四室系统网络设备 |  |  |  |
| 1 | 48口接入交换机 | 1.以太网交换机主机,应支持≥48个10/100/1000BASE-T电口,应支持≥4个1G BASE-X SFP Plus端口,应包含交流电源,应支持SFP+电缆3m； | 台 | 1 |
| 2 | 24口接入交换机 | 1.以太网交换机主机,应支持≥24个10/100/1000BASE-T电口,应支持≥4个1G BASE-X SFP Plus端口,应包含交流电源,应支持SFP+电缆3m； | 台 | 2 |
| 3 | 24口POE接入交换机 | 1.以太网交换机主机,应支持≥24个10/100/1000BASE-T电口,应支持≥4个1G BASE-X SFP Plus端口,应支持PoE+,应包含交流电源,应支持SFP+电缆3m； | 台 | 6 |
| 4 | 千兆多模光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 个 | 18 |
| （二） | 数字警务人员定位系统 |  |  |  |
| A | 数字警务子平台后台设备 |  |  |  |
| 1 | 物联平台网关主机 | 处理器：16核，主频≥2.5G； 内存：≥32G 3200 DDR4*1； 硬盘：≥2.5 英寸480GB固态硬盘*2； 硬盘：≥3.5 英寸 4T机械硬盘*2； RAID卡：≥2G缓存 RAID卡*1； 网卡：双口千兆电口≥2； 电源：800W电源模块≥2； 操作系统：配套国产操作系统； | 台 | 1 |
| 2 | 管理工作站 | 管理工作站：CPU型号：12核；主频≥5G；线程≥20； 内存容量：≥8GB； 硬盘容量：≥1TB； 显存容量：不低于独立2GB； 显示器：≥23英寸； | 台 | 1 |
| B | 人员轨迹定位硬件 |  |  |  |
| 1 | 室内UWB | 1.工作频段：支持6.1GHz-6.9GHz之间；具有无线电发射设备型号核准证； 2.发射密度：≤-41dBm/MHz；具有无线电发射设备型号核准证。 3.定位精度：无遮挡平均定位精度≤30cm； 4.覆盖范围：在空旷无遮挡的环境下≥100m； 5.供电方式：设备需支持POE供电； 6.工作温度：-30-70℃； 7.安装方式：支持壁装、吸顶、吊装等安装方式。 | 台 | 383 |
| 2 | 室外UWB | 1.工作频段：支持6.1GHz-6.9GHz之间；具有提供无线电发射设备型号核准证； 2.发射密度：≤-41dBm/MHz；具有无线电发射设备型号核准证。 3.定位精度：无遮挡平均定位精度≤30cm； 4.覆盖范围：在空旷无遮挡的环境下≥100m； 5.供电方式：设备需支持POE供电。 6.工作温度：-30-70℃； 7.外壳防护等级：≥IP68； 8.安装方式：支持壁装、吸顶、吊装等安装方式。 | 台 | 12 |
| 3 | 定位工牌 | 1.工作频段：支持6.1GHz-6.9GHz之间；提供无线电发射设备型号核准证； 2.发射密度：≤-41dBm/MHz；具有无线电发射设备型号核准证。 3.定位精度：无遮挡平均定位精度≤30cm； 4.ID标识：唯一ID标识； 5.通信方式：双向通讯； 6.标签管理：标签状态全监测、标签命令可下发； 7.按键报警：具有按钮报警功能； 8.电量监测：具有电量监测功能； 9.低电量提醒：具有低电量提醒； 10.周期性发送数据功能：能周期性发送数据； 11.参数配置功能：支持管理软件进行参数设置； 12.电池形式：内置可充电电池。 13.一卡通功能：内置符合ISO14443A协议的13.56MHz的IC卡； 14.工作温度：-20-70℃； 15.≥IP68。 | 张 | 150 |
| 4 | 定位工牌发卡充电一体机 | 1.具有人脸识别，电容式单点触控屏； 2.人脸识别：双目摄像头，210万有效像素，1920*1080，彩色0.01Lux @F1.2(ICR);黑白0.001Lux； 3.二维码：支持扩展； 4.身份证读卡器：支持扩展； 5.具有处理器； 6.仓位数量 ≥60个仓位； 7.充电参数： 5V@1A，单口需具备过流保护功；支持220V充电； 8.网线输入 RJ45网口接入； 9.LED指示灯 每个仓位均需配备一个红/绿/黄 三色LED指示灯； 10.充电中（可发卡）/已充满：LED 绿灯常亮，允许发卡； 11.充电中（不可发卡）：LED 黄灯常亮，低电压不允许发卡；； 12.电磁阀：电磁阀安装后，卡片能完全吸合； 13.其锁芯上的弹簧能完全伸展到位，不能出现结构上的原因导致该弹簧伸展不到位，而导致的电磁阀信号线异常 14.工作温度 -30℃~+60℃ 15.工作湿度 0~95%无凝结 16.防水要求 IP54 17.防火防炸 柜机材料和机芯材料应采用防火材料 18.设备固定 固定牢固、方便维护、线缆走线 内部走线需要具备线缆标签，走线横平竖直，线缆固定牢固 19.成品要求 无压伤、凹凸痕、盲孔、余料、缺料、变形等 20.仓位灯不得有批锋、脏污，不得透光 | 台 | 1 |
| 5 | 卡回收装置（速通门配合改造） | 卡回收装置（速通门配合改造）：速通门增加卡回收装置适配改造。读卡器工作频率：支持13.56MHz；协议：ISO14443A； | 套 | 1 |
| 6 | 定位引擎 | 支持二维地图方式实现卡片位置显示 | 套 | 1 |
| 7 | 管理工作站 | 管理工作站：CPU型号：12核；主频≥5G；线程≥20； 内存容量：≥8GB； 硬盘容量：≥1TB； 显存容量：不低于独立2GB； 显示器：≥23英寸； | 台 | 1 |
| D | 系统辅材 |  |  |  |
| 1 | 其他辅材 | 其他辅材：扎带、绝缘胶带、缠绕管、色带标签、标签号码套管;现场线缆敷设、拆改等 | 套 | 1 |
| E | 人员定位系统布线设备 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线：符合TIA/EIA-568和ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求； 线缆中心采用十字骨架； 带宽：满足250MHz测试符合最新六类标准； 外径：6.1mm ± 0.4mm ； 导体：23AWG、实芯裸铜导线； 绝缘层：高密度聚乙烯，绝缘直径：1.0mm±0.05mm； 外护套采用阻燃PVC材料； 阻燃等级：IEC60332-1； 工作温度：-20℃到70℃ 最大电容：≤5.6nF/100m； 最大直流电阻：≤9.38Ω/100m； | 箱 | 40 |
| 2 | RJ45六类非屏蔽模块 | RJ45六类非屏蔽模块：符合TIA/EIA568标准对六类系统的要求； 模具冲压形成方形针，50μ镀金金针； 电路板采用FR-4 A1级覆铜板； 180度IDC打线方式，保证最短距离的线缆开绞距离； 符合UL94V-0的高强度PC材料； 工作温度：-20~70℃； 带有压接端子保护盖，安装完网线后，线头不外露； 耐压强度DC：1000V(AC：750V)1min无击穿和飞弧现象； 插拔≥2000次、端接≥750次后，依然保证性能稳定； IDC端子：磷青铜，适用22～26AWG线规单股及多股线缆； 带宽达到250MHz,符合国际最新标准； 支持110或Krone工具进行端接； | 个 | 200 |
| 3 | 六类非屏蔽RJ45跳线（2米） | 六类非屏蔽RJ45跳线（2米）：符合TIA/EIA568标准； 线材为多芯软线，确保良好的弯曲性能； 水晶头为三件平排组装式，内置工字配件，将四对信号线完全隔离，确保跳线性能稳定； 通过一次性注塑工艺，独特的射出结构，确保线缆弯曲最小半径； 三叉水晶头簧片，确保与线材的最小接触电阻； 水晶头簧片镀金50μ； 支持250MHz带宽； 100%的严格通过TIA Patch Cord Cat.6测试； 插拔≥750次后，依然保证性能稳定； | 根 | 120 |
| F | 人员定位系统网络设备 |  |  |  |
| 1 | 24口POE接入交换机 | 24口POE接入交换机：以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G BASE-X SFP Plus端口,PoE+,应包含交流电源,SFP+电缆3m | 台 | 18 |
| 2 | 千兆多模光模块 | 千兆多模光模块：光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 个 | 36 |
| 3 | 24口汇聚交换机 | L3以太网交换机主机,应支持≥48个10G SFP+端口,应支持≥6个40G/100G QSFP28端口,应支持双电源，应支持40G QSFP+ 3m电缆； | 台 | 1 |
| 4 | 万兆多模光模块 | 万兆多模光模块：光模块-SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 个 | 2 |
| （三） | 2F-警务指挥中心 |  |  |  |
| A | 大屏拼接显示系统 |  |  |  |
| 1 | 图形拼接处理器 | 图形拼接处理器：含4路HDMI输入接口，支持分辨率：1920*1200@60Hz 向下兼容； 含8路HDMI输出接口，支持分辨率：1920*1200@60Hz 向下兼容； | 台 | 1 |
| 2 | 无线传屏 | 无线传屏：1.产品内置接收模块，实现外部电脑音视频信号实时传输到外接设备上； 2. 工作频率：2.4G/5GHZ，理想传输距离：30米； 3. 传输延迟≤70ms。 | 个 | 1 |
| B | 音频扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 无线双手持话筒套装 | 无线双手持话筒套装：四通道无线接收机； 采用AES128加密确保通信数据安全； 话筒单元：超心型动圈话筒； 可通过以太网本地连接多个系统，支持网络控制； | 套 | 1 |
| 2 | 充电底座 | 充电底座：1.双单元带网络监控充电座 | 台 | 2 |
| 3 | 无线会讨成品线 | 无线会讨成品线：1.阻抗：50Ω 2.电缆外径：5MM 3.长度：30米 | 根 | 2 |
| C | 高清信号处理系统 |  |  |  |
| 1 | 4K分布式输入编码器 | 参数要求同执行指挥中心4K分布式输入编码器要求一致。 | 套 | 11 |
| 2 | 4k分布式输出解码器 | 参数要求同执行指挥中心4k分布式输出解码器要求一致。 | 套 | 9 |
| 3 | 分布式数据交换机 | 1.L3以太网交换机主机,应支持≥24个10/100/1000BASE-T电口,应支持≥4个1G BASE-X SFP Plus端口,应支持PoE+,应支持双电源,应支持SFP+电缆3m； | 台 | 1 |
| 4 | 万兆多模光模块 | 万兆多模光模块：光模块-SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 块 | 2 |
| 5 | 智能巡检传感器 | 1.CPU：≥4核，NPU≥2.0TOPs视觉处理器； 2.需支持Type-C*1音视频输出； 3.需支持RJ45接口+POE有线网络； 4.H.264编码1080p摄像头*2； 5.Wifi：2.4G/5G双频； 6.MIC阵列10m范围收音； 7.扬声器*1； 8.需⽀持RTSP、RTMP协议； 9.需⽀持RTSP、RTMP协议； 10.需支持TF卡存储数据。 | 个 | 1 |
| 6 | 巡检视频播放器终端 | 1.支持HDMI≥1视频输入； 2.支持HDMI≥2 (4K@60Hz +1080P@60HZ)视频输出； 3.需支持POE有线网络； 4.需支持远程控制播放音视频，为显示设备及音频设备提供视频及音频输入，在巡检时播放标准音视频。 | 个 | 1 |
| D | 高清摄像采集系统 |  |  |  |
| 1 | 高清摄像机 | 高清摄像机：1. 成像器件：≥1/1.8"CMOS ，有效像素：≥850 万； 2.变倍：≥20X 光学，≥16X 数字变倍； 3.视频接口：支持 HDMI2.0、3G-SDI、USB2.0、LAN 接口，满足不同的接入应用环境。 | 台 | 2 |
| 2 | 安装支架 | 安装支架：安装支架 | 台 | 1 |
| 3 | 移动三角架 | 移动三角架：移动三角架 | 台 | 1 |
| 4 | USB长线驱动器 | USB长线驱动器：1.接收器扩展4个标准USB2.0接口； 2.支持接入千兆局域网传输； 3.兼容几乎所有USB 设备，即插即用； 4.无需安装驱动。 | 套 | 1 |
| E | 集中控制系统 |  |  |  |
| 1 | 会场照明电源模块 | 会场照明电源模块：8通道电源开关控制； 8个电压驱动的隔离数字输入接口； 具备可编程功能。 | 台 | 1 |
| 2 | 双技术人体存在感应器 | 双技术人体存在感应器：环境光识别：内置传感器(≥0-1000lux)； 覆盖面积：≥2000平方英尺； 覆盖模式：≥360度； | 只 | 1 |
| 3 | 空气质量传感器 | 空气质量传感器：工作功率：≤5W； 工作环境：-10℃~50℃/0~99%BH(无结)； 通讯方式：支持RS485(MODBUS-RTU)； 可同时在线监测：温湿度，PM2.5，甲醛，TVOC，CO2。 | 个 | 1 |
| 4 | 墙面控制一体机 | 墙面控制一体机：1) 八核64位CPU中央处理器 2) 内存：应不低于16GB ； 3) 硬盘：存储容量应不低于512GB； 4) 显卡：集成显卡； | 台 | 1 |
| 5 | 时序电源 | 时序电源：1、提供8个电源开关通道，单通道的最大电流为10A，总输入电流容量为40A； | 台 | 1 |
| 6 | 会议物联网关 | 会议物联网关：1.工业级工艺（宽温设计）：嵌入式国产处理器； 2.实现协议的转换：将各种协议转换成MQTT，并带有4个总线及以太网控制端口； 3.支持协议多：涵盖主流协议，如TCP/IP，UDP/IP，DHCP，SSL，TLS，HTTP，HTTPS，SSH，SFTP(SSH文件传输协议)，SNMP，BACnet，Modbus，IPv4或IPv6； 4.支持加密：支持SSL加密传输，支持服务身份验证；确保法庭内设备数据的传输安全 5.质量稳定：支持静电防护；支持防浪涌保护；支持脉冲群干扰；支持过压过流保护； 6.提供本地存储：具有本地数据存储，确保断网情况下的数据完整性和可追溯性； 7.支持按照配置选择性上报；支持对采集到的数据进行初步清洗、筛选和计算分析； 8.包含线缆敷设等相关实施内容。 | 个 | 1 |
| F | 可扩展组成系统 |  |  |  |
| 1 | 设备机柜 | 设备机柜：应符合GB/T3047.2、GB/T4054等标准，兼容ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2标准； 应采用标准19英寸设计，可用于安装目前市面的交换机、服务器、存储器等网络设备； 机柜静载承重不小于800KG（去除脚轮）； 防护等级应满足IP20。 | 台 | 1 |
| 2 | 多媒体信息接口 | 多媒体信息接口：墙面/地面/桌面多媒体接口面板，盖板银色/铜色（可根据装饰要求调整）；模块可支持电源、HDMI、网口、USB口、音频口等。 | 套 | 4 |
| 3 | 电源线 | 电源线：RVV3*2.5 | 米 | 70 |
| 4 | 信号线 | 信号线：六类非屏蔽网线 | 米 | 100 |
| 5 | 音箱线 | 音箱线：音箱专用线缆 | 米 | 30 |
| 6 | 音频线缆 | 音频线缆：2芯麦克风线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合。 | 米 | 20 |
| 7 | 线缆配件辅材 | 线缆配件辅材：卡龙头、音频头、扎带及安装辅材。 | 批 | 1 |

信息管理及数字法院示范中心（信息管理中心）

| 序号 | 设备名称 | 招标要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 视频显示系统 |  |  |  |
| 1 | DLP显示单元（三家设备对接深化，线到线） | 1.单屏尺寸：不小于70吋，拼接规模：5列 * 3行。整屏净显示尺寸(mm)：不小于7750mm（W）* 2616mm(H) 2.投影机采用以DLP为核心技术的产品，核心光源采用3×6点阵式冗余，LED单机原始分辨率≥1920×1080。 3.▲投影机的光输出亮度不低于1400ANSI流明，在测试报告条款中必需体现《SJ/T 11346-2015中5.2条》测试标准。需提供证明材料：包括但不限于检测报告、技术白皮书、产品说明书等 4.采用先进的散热方式，整个散热过程全密封，不可有外漏管道、泵等外设。 5.▲投影机的对比度≥3000：1，照度均匀性≥99%，在测试报告条款中必需体现《SJ/T 11346-2015中5.3条》测试标准。需提供证明材料：包括但不限于检测报告、技术白皮书、产品说明书等 6.▲基本色度不均匀性≤0.01，在测试报告条款中必需体现《SJ/T 11346-2015中5.11条》测试标准。白色色度不均匀性≤0.01，在测试报告条款中必需体现《SJ/T 11346-2015中5.12条》测试标准；投影机必需具备良好的防尘结构设计，达到IP5X等级，在测试报告条款中必需体现GB 4208-2008《外壳防护等级》测试标准。需提供证明材料：包括但不限于检测报告、技术白皮书、产品说明书等 7.投影机芯采用双CPU（主芯片）设计，支持处理海量音视频信号。 8.要求显示单元拼接采用消除拼缝技术，物理拼缝≤0.1mm。 9.拼墙系统各单元采用网络互连控制，RJ45网络接口控制符合TCP/IP协议。 10.显示单元具有故障告警检测功能。 11.显示单元具有亮度色彩自动调整技术。 12.支持通过检测环境亮度，自动切换适合的亮度模式，实现节能和延长使用寿命； 13.显示单元具备1＋1冗余备份设计，支持热插拔快速维护。 14.显示单元具备去雾、锐化功能，能够对图像信号进行去雾、锐化处理。 15.LED光源应具有光源驱动冗余保护措施，确保光源正常稳定工作。 16.显示单元信号处理板卡支持热插拔以及业务自动恢复功能，业务自动恢复时间≤20秒。 17.显示单元的MTBF平均无故障时间不低于100000小时。 | 套 | 15 |
| 2 | 显示单元底座 | 显示单元底座：定制 | 套 | 5 |
| 3 | 系统工程专用线缆 | 系统工程专用线缆：大屏内部线缆和配件， | 根 | 15 |
| 4 | 拼接控制器 | 拼接控制器：应支持输入接口：≥8*HDMI 2K@60Hz 、≥2路HDMI/DP 4K@60Hz （4选2）。 输出接口：≥16路HDMI 2.0。 机箱最大支持≥18张输入卡，≥10张输出卡，支持双冗余电源/支持底图系统卡，根据现场实际情况配置相应机箱。 1、信号处理器总线带宽≥2000Gbps，所有信号均能实时处理显示，单路信号窗口开窗时间小于30ms，72路信号开窗速度≤2秒。 2、系统支持分辨率叠加：3×5全屏分辨率应达到（1920×5）×（1080×3）=9600×3240。 3、应支持输入接口：不少于6路HDMI 2.0信号、不少于4路DP，支持分辨率自适应，支持DP1.2。 4、系统具有超强的兼容性，可支持IP视频接入协议：支持H.264/H.265码流，GB28181、ONVIF、RTSP、RTMP、HTTP、M3U8、UDP单多 播等协议。 5、系统支持信号板卡混插功能，支持输入、输出板卡可混合插入该信号槽，实现机箱的有效利用。 6、系统具有快速开启功能，开机时间≤5秒。 7、支持级联扩展，增加输入输出接口。 8、要求整墙显示同步，运动图像无撕裂。 9、支持信号预览显示，最大支持32路输入信号预览显示。 10、支持全墙回显显示，回显帧率不低于30帧/秒。 11、支持设备运维自动诊断。 12、支持信号与桌面分别独立处理。 13、支持扩展冗余电源功能，双电网接入。 14、平均无故障时间大于100,000 小时，平均修复时间小于30分钟，需提供第三方专业检测机构出具的可靠性预计报告。 15、投标产品必需是投标品牌的自主知识产权产品，所投产品应具有软件著作权登记证书。（需提供所投产品软件著作权登记证书）。 | 套 | 1 |
| 5 | 网络交换机 | 以太网交换机主机,支持≥24个10/100/1000BASE-T电口,支持≥4个1G/10G BASE-X SFP Plus端口,应包含交流电源,SFP+电缆3m | 台 | 1 |
| 6 | 钢结构及包边 | 钢结构及包边：用于安装支撑屏体的钢结构体及大屏四周包边。 | 项 | 1 |
| 7 | 超高分播控主机 | 1.设备采用4U金属结构机箱；外壳防护等级符合GB/T 4280-2017中IP20的要求；工作噪声不大于45dB（A）（距离设备1m处），设备出厂配置不低于：处理器×1、64G DDR4 2666高速内存、C621E系列主板、1T固态硬盘； 2.▲整机规模支持不少于独立的8路 DP(6*DP+2*Type-C)输出，单接口分辨率可设置为5120×2880@60Hz，单接口极限宽度可设置不低于8192，单口极限高度可设置不低于8192。支持单设备不低于8接口配合同步卡拼接同步显示，拼接带载分辨率最大可设置不低于16384*4320@60Hz，默认配置的显卡为兼容 HAP格式，可支持不少于 2个 8K@60fps或 8个4K@60fps视频硬件解码播放，画面正常显示、所有画面均无卡顿，丢帧现象，视频播放的帧率不小于 60帧；需提供证明材料：包括但不限于检测报告、技术白皮书、产品说明书等 3.一键硬件开关机控制和一键软件远程开关机控制，整机自带不少于9路 USB接口。不少于1路 3.5mm麦克风音频输入接口，1路 3.5mm外置音频输入接口，1路 3.5mm音频输出接口。支持 7路 PCIE 3.0插槽，用于同步卡、采集卡、网卡的扩展，且支持千兆网口通讯； 4.支持多个输出接口对应画面的任意拆分重组以及任意角度旋转，实现对不规则显示屏的拼接带载； 5.可联机帧同步播放，多台设备无缝拼接，持续播放无撕裂，画面延迟小于 1帧；支持 1个主机控制多台从机，设备数量大于 4台，还支持设备输出冗余热备份，保证主、备切换时，播放画面实时帧同步，无卡顿、黑屏、闪屏等现象，还可一键交换主端、备端； 6.▲播放画面编辑和输出分离，预览编辑完成后再输出播放，切换效果支持直切、淡入淡出、渐变黑屏，支持测试画面和输出显示控制，单机支持多个同规格媒体分组帧同步的功能；支持超8K网页跨屏幕流畅播放，以及超8K网页的远程反控操作，支持网页多页签播放；需提供证明材料：包括但不限于检测报告、技术白皮书、产品说明书等 | 台 | 1 |
| 8 | 55寸返看电视机 | 55寸返看电视机：‌屏幕尺寸‌：55英寸；带232接口； ‌屏幕比例‌：16：9 ‌分辨率‌：3840×2160（4K） | 台 | 2 |
| 9 | 落地安装支架 | 落地安装支架：安装支架 | 台 | 2 |
| 10 | 无线传屏 | 无线传屏：1.产品内置接收模块，实现外部电脑音视频信号实时传输到外接设备上。 2. 工作频率：2.4G/5GHZ，理想传输距离：30米。 3. 传输延迟≤70ms | 个 | 1 |
| B | 音频扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 数字音频处理器 | 数字音频处理器：1.≥12个模拟音频输入,≥8路输出通道； 2.▲≥12通道AEC处理器模块，带有≥32×32路DANTE网络音频传输协议接口；（需提供公开发布的印刷资料（产品彩页、产品说明书、产品白皮书、官网截图）或界面截图等） 3.千兆以太网端口； 4.≥8个可配置USB音频； 5.信号处理通过直观的软件允许配置和控制信号路由、混合、均衡、过滤、延迟； | 台 | 2 |
| 2 | 32路数字调音台 | 32路数字调音台：1.需支持不少于33个马达推子 2.需支持不少于48条输入混音通道 3.需支持不少于20个AUX+立体声+子母线 4.需支持不少于32个模拟XLR/TRS混合麦克风/线路输入+2个模拟RCA立体声线路输入 5.需支持不少于16个模拟XLR输出 6.不少于34×34USB2.0数字录音/回放+2×2录音/回放通过USB存储设备 7.至少配置1个Dante扩展卡 | 台 | 1 |
| 3 | 调音台接口箱 | 调音台接口箱：1.需支持不少于16路模拟输入8路模拟输出，需支持Dante网络传输。 2.总谐波失帧需小于0.1% +4dBu@20Hz-20kHz into 600Ω。 | 台 | 1 |
| 4 | 主扩声阵列扬声器 | 主扩声阵列扬声器：1、驱动单元：≥6x3.5”低频，≥18x2.35”中频，≥42x1”高频 2、频响范围：≥200Hz-20kHz 3、指向角度：≥120°Hx(6°-12°)V可调 4、灵敏度：≥95dB 5、最大声压级：≥122dB 6、使用功率/阻抗：600W RMS，1500W PGM，12欧姆 | 台 | 2 |
| 5 | 主音箱功放（DSP数字功放） | 主音箱功放（DSP数字功放）： 1.四通道数字功放，定压或定阻模式可选 2.系统总功率≥2000W 3.每个通道（定压或定阻）输出功率：≥4x500W;或2x1000W具有功率共享功能 4.保护电路：短路保护.直流保护.欠压保护.温度保护.过载保护 5.电源：通用电源开关模式电源，带功率因数校正和集成待机转换器 6.带有Wi-Fi天线，可通过RJ45或Wi-Fi进行管理访问 7.带DSP功放区域设置、输入混音、优先级和闪避、限幅、输入和输出均衡器、S/PDIF输出路由、高通滤波器、扬声器管理和预设、延迟、正弦波发生器 | 台 | 1 |
| 6 | 天花扬声器 | 1.单元尺寸：≥4寸低频单元、≥0.75寸高频单元； 2.频率范围：不劣于85Hz -19kHz（-10dB）； 3.最大声压级：≥118dB； 4.灵敏度：≥92dB； 5.覆盖角度 ≥165°(锥形）； 6.功率：≥60W； 7.支持阻抗模式、定压模式 | 台 | 10 |
| 7 | 天花扬声器功放（DSP数字功放） | 天花扬声器功放（DSP数字功放） 1.四通道数字功放，定压或定阻模式可选 2.系统总功率≥500W 3.每个通道（定压或定阻）输出功率：≥4x125W;具有功率共享功能 4.保护电路：短路保护.直流保护.欠压保护.温度保护.过载保护 5.电源：通用电源开关模式电源，带功率因数校正和集成待机转换器 6.仅占用1/2U机柜空间 7.带有Wi-Fi天线，可通过RJ45或Wi-Fi进行管理访问 8.带DSP功放区域设置、输入混音、优先级和闪避、限制、输入和输出均衡器、S/PDIF、输出路由、高通滤波器、扬声器管理和预设、延迟、正弦波发生器 | 台 | 1 |
| 8 | 演讲双杆G20话筒 | 1.双杆话筒，需采用模拟双备份系统设计 2.需采用高保真麦克风音头，超指向性收音效果，支持幻象供电 3.拾音咪头：直径≥14mm电容咪头2个 4.指向特性：超心型 | 台 | 1 |
| 9 | 四通道接收机 | 四通道接收机：四通道无线接收机 采用AES128加密确保通信数据安全 可通过以太网本地连接多个系统，支持网络控制； | 套 | 1 |
| 10 | 无线手持话筒 | 无线手持话筒：包含无线手持发射机及话筒头 话筒单元：超心型动圈话筒 频率响应：40-16000Hz | 套 | 4 |
| 11 | 充电底座 | 充电底座：1.双单元带网络监控充电座 | 台 | 2 |
| 12 | 智能会议主机 | 智能会议主机：1.数字会议主机 2.最多不少于245个有线会议单元连接； 3.基本话筒管理功能； 4.不少于四种话筒工作模式： 打开：话筒按钮控制发言请求（自动）；覆盖：话筒按钮覆盖已开启的话筒(FIFO)；语音：语音激活话筒；按下讲话（按住按钮发言）； 5.打开话筒的数量为1至25个； | 台 | 1 |
| 13 | 数字会议单元 | 数字会议单元：1.具有固定长柄话筒的代表机 2.话筒柄可以灵活调整； 3.代表机提供两路耳机接口； 4.内置扬声器将在话筒打开时静音，以防产生声学反馈； | 台 | 34 |
| 14 | 主席按钮 | 主席按钮：1.主席按钮 2.与数字会议单元原厂配套 | 个 | 1 |
| 15 | 会议专用接头 | 会议专用线：1.专用接口 | 个 | 6 |
| 16 | 会议专用线 | 会议专用接头：1.专用线缆 | 卷 | 1 |
| C | 高清信号处理系统 |  |  |  |
| 1 | 4K分布式输入编码器 | 参数要求同执行指挥中心4K分布式输入编码器要求一致。 | 套 | 56 |
| 2 | 4K分布式输出解码器 | 参数要求同执行指挥中心4k分布式输出解码器要求一致。 | 套 | 18 |
| 3 | 分布式数据交换机 | 1.L3以太网交换机主机,应支持≥24个10/100/1000BASE-T电口,应支持≥4个1G BASE-X SFP Plus端口,应支持PoE+,应支持双电源,应支持SFP+电缆3m； | 台 | 7 |
| 4 | 万兆多模光模块 | 万兆多模光模块：光模块-SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 块 | 14 |
| 5 | 分布式汇聚交换机 | 1.L3以太网交换机主机,应支持≥48个10G SFP+端口,应支持≥6个40G/100G QSFP28端口,应支持双电源，应支持40G QSFP+ 3m电缆； | 台 | 1 |
| 6 | 智能巡检传感器 | 1.CPU：≥4核，NPU≥2.0TOPs视觉处理器； 2.需支持Type-C*1音视频输出； 3.需支持RJ45接口+POE有线网络； 4.H.264编码1080p摄像头*2； 5.Wifi：2.4G/5G双频； 6.MIC阵列10m范围收音； 7.扬声器*1； 8.需⽀持RTSP、RTMP协议； 9.需⽀持RTSP、RTMP协议； 10.需支持TF卡存储数据； | 个 | 1 |
| 7 | 巡检视频播放器终端 | 1.支持HDMI≥1视频输入； 2.支持HDMI≥2 (4K@60Hz +1080P@60HZ)视频输出； 3.需支持POE有线网络； 4.需支持远程控制播放音视频，为显示设备及音频设备提供视频及音频输入，在巡检时播放标准音视频。 | 个 | 1 |
| 8 | 分布式控制管理主机 | 分布式控制管理主机：应支持管理分布式节点； 应支持提供简单的图像切换界面功能； 应支持隔离的视音频和控制 LAN 端口，可无缝集成到任何网络； 应支持用于访问系统信息的 LED 屏幕； 应支持第三方网络或RS232方式控制； | 台 | 2 |
| D | 摄像存储系统 |  |  |  |
| 1 | 4K摄像机 | 1.成像元器件不小于1/2.5英寸Exmor R CMOS。 2.传感器有效像素不低于 850万像素，并与摄像机为同一品牌。 3.最大广角（水平视角）≥70度 4.视频输出最高支持3840X2160/29.97p，并兼容FHD 1080/59.94P全高清输出。 5.▲通过清晰影像技术4K支持≥30倍变焦，2K模式支持≥40倍变焦，需提供证明材料：包括但不限于检测报告、技术白皮书、产品说明书等 6.4K输出水平分辨率：≥1000TV线 7.具备1路HDMI和一路USB输出 8.摄像机控制支持网络控制和RS422串口控制，并支持同时使用，RJ45网络支持POE+（符合IEEE802.3at）供电。 9.支持日夜模式 | 台 | 4 |
| 2 | 安装支架 | 安装支架：安装支架 | 台 | 3 |
| 3 | 移动三角架 | 移动三角架：移动三角架 | 台 | 1 |
| 4 | 4K高清录播一体机 | 4K高清录播一体机：支持最多四路4K分辨率（3840x2160@30）信号同时接入。 可同时录制2路4K资源模式视频和1路4K电影模式视频。 支持H.265或H.264 4K视频编码。 | 台 | 1 |
| 5 | USB长线驱动器 | USB长线驱动器：1.接收器扩展4个标准USB2.0接口。 2.支持接入千兆局域网传输。 3.兼容几乎所有USB 设备，即插即用。 4.无需安装驱动。 | 套 | 2 |
| E | 集中控制系统 |  |  |  |
| 1 | 集中控制主机 | 集中控制主机：控制系统主机 ≥2GB SDRAM≥8GB闪存 模块化编程架构 前面板彩色LCD显示屏用于设置和诊断 ≥8个IR/串口 ≥6个COM串口，其中2个支持RS-232/422/485 ≥8个I/O输入输出接口 ≥8个继电器 | 台 | 1 |
| 2 | 总线扩展卡 | 总线扩展卡：可为扩展型主机提供不少于3块扩展卡 可支持扩展串口、红外、继电器、IO等类型的扩展卡 | 块 | 1 |
| 3 | RS232扩展卡 | RS232扩展卡：可与主机配套使用 每块卡能扩展不少于3个双向RS232/422/485端口 每个接口为5芯可拆卸端子 | 块 | 2 |
| 4 | 预约指示屏 | 预约指示屏：全高清IPS 全视角液晶，多点钢化电容触摸屏； 屏幕尺寸不低于10.1寸LCD， 分辨率不低于1280*800 对比度不低于800：1 亮度：不低于350cd/m2 16：9显示比例 | 台 | 2 |
| 5 | 预约屏嵌入式底座 | 预约屏嵌入式底座：配套嵌入式墙体安装底座 | 套 | 2 |
| 6 | 会场照明电源模块 | ≥8通道电源开关控制 ≥8个电压驱动的隔离数字输入接口 每个通道需支持处理10A的白炽灯负载、高达5A的荧光灯负载和1/2HP电机负载 需支持120至240v 50/60 Hz照明和电机控制 内置强切输入端口 通过前面板或软件进行设置 需具备可编程功能 9M宽DIN导轨安装 | 台 | 2 |
| 7 | 8键墙面按键面板 | 1、可编程按键面板 2、需支持4、5、6、7、8、10按键组合 3、每个按键可自定义编程 4、每个按键带有状态反馈指示灯 | 块 | 1 |
| 8 | 双技术人体存在感应器 | 双技术人体存在感应器：环境光识别：内置传感器(≥0-1000lux)； 覆盖面积：≥2000平方英尺； 覆盖模式：≥360度； | 只 | 2 |
| 9 | 空气质量传感器 | 空气质量传感器：工作功率：≤5W； 工作环境：-10℃~50℃/0~99%BH(无结)； 通讯方式：支持RS485(MODBUS-RTU)； 可同时在线监测：温湿度，PM2.5，甲醛，TVOC，CO2。 | 个 | 1 |
| 10 | 控制触摸屏 | 控制触摸屏：控制触摸屏：含触摸屏桌面铝合金材质底座； 屏幕尺寸：不小于12.2寸；分辨率不小于2560x1600;OLED全面屏平板电脑，不低于8+256GB WIFI | 台 | 1 |
| 11 | 触摸屏底座 | 触摸屏底座：触摸屏底座 | 个 | 1 |
| 12 | Type-C转网口转接器 | Type-C转网口转接器：Type-C转网口转接器RJ45千兆有线网卡扩展坞，支持PD100W供电 | 台 | 1 |
| 13 | 墙面控制一体机 | 墙面控制一体机：1) 八核64位CPU中央处理器 2) 内存：应不低于16GB ； 3) 硬盘：存储容量应不低于512GB； 4) 显卡：集成显卡； | 台 | 1 |
| 14 | 时序电源 | 输入电源：220v-240v(50/60HZ)，输出通道数：不少于8路，负载输出：单通道最大负载不低于20A，整机设备最大不低于50A； 控制输入不少于1×RS232串口、不少于1个网口； | 台 | 2 |
| 15 | 中控交换机 | 以太网交换机主机,支持≥24个10/100/1000BASE-T电口,支持≥4个1G BASE-X SFP Plus端口,应包含交流电源,SFP+电缆3m | 台 | 2 |
| 16 | 中控汇聚交换机 | 1.L3以太网交换机主机,应支持≥48个10G SFP+端口,应支持≥6个40G/100G QSFP28端口,应支持双电源，应支持40G QSFP+ 3m电缆； | 台 | 1 |
| 17 | 千兆多模光模块 | 千兆多模光模块：光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 块 | 6 |
| F | 可扩展组成系统 |  |  |  |
| 1 | 设备机柜 | 设备机柜：应符合GB/T3047.2、GB/T4054等标准，兼容ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2标准； 应采用标准19英寸设计，可用于安装目前市面的交换机、服务器、存储器等网络设备； 机柜静载承重不小于800KG（去除脚轮）； 防护等级应满足IP20。 | 台 | 3 |
| 2 | 多媒体信息接口 | 多媒体信息接口：墙面/地面/桌面多媒体接口面板，盖板银色/铜色（可根据装饰要求调整）；模块可支持电源、HDMI、网口、USB口、音频口等。 | 套 | 14 |
| 3 | 高清音视频线缆 | 高清音视频线缆：卡龙头、音频头、扎带及安装辅材。 | 批 | 1 |
| 4 | 电源线 | 电源线：RVV3*2.5 | 米 | 200 |
| 5 | 信号线 | 信号线：六类非屏蔽网线 | 米 | 450 |
| 6 | 音箱线 | 音箱线：音箱专用线缆 | 米 | 200 |
| 7 | 音频线缆 | 音频线缆：2芯麦克风线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合。 | 米 | 150 |
| 8 | HDMI光纤线（35M） | HDMI光纤线（35M）：支持分辨率：4K/60Hz 1080p/60Hz； 传输带宽： 18G； | 根 | 20 |
| 9 | HDMI/DVI线缆(5m) | HDMI/DVI线缆(5m)：长度≥5米HDMI/DVI成品线缆；4K60Hz；外壳材质铝合金；连接器材质：镀金；具有铝镁丝+铝箔屏蔽层； | 根 | 15 |
| 10 | 信号网络线缆（3米） | 信号网络线缆（3米）：长度≥3米六类非屏蔽网络线缆； 1.线缆中心采用十字骨架； 2.带宽：满足250MHz测试； 3.绝缘层：高密度聚乙烯； 4.绝缘直径：1.0mm±0.03mm； 5.外径：6.2mm±0.3mm； | 根 | 20 |

软件对接要求

本项目采购的审判区域安全防范管理系统设备（包括警务指挥中心涉及的六专四室、人员定位相关设备），需能够接入上海法院数字警务子系统，实现对人员位置实时查看、安防监控、门禁通行记录、设备状态监控及图像调阅等功能。同时，执行指挥中心、信息管理及数字法院示范中心、警务指挥中心的空间设备，需能够接入上海法院质效平台数字化会议软件模块。投标人需在投标文件中提供详细的软硬件对接技术方案及佐证材料证明可以有效对接。

项目人员配置要求

投标人应优先选择具有专业资格证书的人员担任项目经理、项目组成员、专业技术人员及售后服务人员，以保障项目顺利、高质量建设。具体要求如下：

- 项目负责人（1人）优先选择具有注册建造师证书计算机与信息技术应用相关专业高级工程师证书的，项目经理从业经验十年以上的；

- 项目技术负责人（1人）优先选择具有高级工程师证书、音响高级工程师（职业技术证书）证书的；

- 项目组人员优先配备资料员、材料员、安全员、施工员、机械员、造价师、信息安全员（具有注册信息安全专业人员证书（CISP）），每个岗位不少于1人。

- 提供自系统验收之日起三年内不少于2人的人员驻场维护。

对故障的应急响应要求

1.投标人需设有服务机构履行售后服务义务，质保期内提供7×24小时在线服务。

2. 工作时间在15分钟内响应，非工作时间2小时内响应，4小时内到达故障现场进行抢修，在24小时内修复故障；若属于硬件故障，应在48小时内修复，不能立即修复的提供备品备件应急使用。

3.提供系统的技术培训、系统扩充、升级方面的技术支持服务。