项目概况

上海市第一人民医院始建于1864年，是国内建院历史悠久的综合性百年医院，1992年获评全国首批三级甲等综合性医院，目前形成北部、南部双院区一体化协同发展布局。医院始终坚守公益性办院宗旨，贯彻全流程质量管理体系，聚焦疑难危重症综合救治、急危重症快速处置、特色专病规范化诊疗持续夯实核心医疗服务能力。院内平台资源积淀深厚，拥有国家临床医学研究中心、国家临床重点专科、上海市临床医学中心、市级重点实验室与工程研究中心等多层次高水平科研临床载体；眼科、消化内镜、内分泌代谢、急诊危重症、泌尿外科、普外科等优势学科临床病例资源充足、专家团队力量雄厚，覆盖肿瘤、肾病、儿科、妇产、辅助生殖、疼痛、白内障、骨科、消化、内分泌等全谱系疾病，为医学大模型、多模态智能体、计算机视觉等人工智能技术落地提供丰富、真实、多元化临床应用场景与权威医学知识支撑。

随着健康中国战略持续深化，国家、上海市相继出台慢病管理、智慧医院建设、医疗数据安全、医疗人工智能创新应用系列政策文件，要求医疗机构加快推动医疗服务由“以疾病治疗为中心”向“以患者全生命周期健康管理为中心”转型，大力发展数据驱动的精准诊疗、线上线下一体化连续服务、标准化临床科研、院内精细化质控与跨医联体协同服务。顺应政策导向与行业发展趋势，医院近年来持续推进数字化转型，大力发展互联网医院、远程诊疗、居家随访管理等新业态，临床科室、管理部门对多源数据融合利用、诊疗流程减负增效、全周期患者健康管理、专科科研数据自动化归集、医疗质量数字化管控的需求持续攀升。

医院已将智慧医院升级、数据驱动精准医疗、医联体互联互通、AI创新服务模式纳入中长期核心发展规划，同步布局统一数据中台、国产大模型智能体基础平台、算力基础设施与标准化集成接口，为全院规模化、场景化人工智能落地搭建底层技术底座。在此基础上，医院统筹规划多项医学人工智能细分场景项目。项目精准匹配各临床科室、管理科室长期存在的数据孤岛割裂、诊疗流程存在断点、医护文书与统计人工负担繁重、医疗质控高度依赖人工经验、临床科研数据提取与分析效率低下、出院后患者院外随访管理薄弱等现实业务痛点，依托院内成熟学科、数据与算力资源，系统性落地一批贴合临床实际、可落地、可复用的AI智能体应用体系。

是否按XC要求建设：是

建设目标

破解算力供给的结构性矛盾：医疗AI场景对算力的需求高度分化：大模型预训练需要大规模高显存GPU集群，在线推理需要低延迟的轻量化算力，XC合规场景又要求国产算力配置。传统单一来源、单一规格的算力采购模式无法同时满足这些差异化需求。通过构建多元异构算力基座，统筹纳管本地算力、IDC托管算力和第三方云服务商算力，配置覆盖国产训练、CUDA训练、国产推理、CUDA推理等全场景的七类标准算力规格，形成"按需取用、弹性扩缩、分级保障"的算力供给机制，彻底扭转过去"有什么用什么"的被动局面，实现"需要什么调度什么"的主动服务。

补齐临床业务数字化的硬件短板：电子病历高级别评级和无纸化闭环管理对终端硬件提出了明确要求，门诊诊间、住院病区、护理单元需大规模部署CA电子签名、高拍仪、PDA等无纸化终端；眼科等手术科室需配套超高清录转播与影像存储设备；AI应用的持续上线也需要独立的超融合算力集群和专用服务器承载。通过集中采购和统一配置上述硬件设施，避免各科室零散申报、标准不一、运维分散的弊端，以集约化方式一次性补齐全院数字化终端基础设施，为电子病历评级和AI应用落地扫清硬件障碍。

项目建设内容

（一）多元算力基座

1、多元异构算力运营与管理平台

本项目覆盖统一算力平台核心范畴，统一纳管医院本地算力、第三方云服务商算力、多院区异构医疗一体化算力资源，形成跨资源池、可弹性扩展、安全合规的医疗智算底座，支撑临床辅助诊断、医学影像 AI、科研大模型训练 / 推理、多院区协同业务等全场景算力需求。

2、配置七类标准化算力服务，构建覆盖医疗AI全场景的分级算力供给体系。

针对医疗大模型预训练对超高显存和高带宽互联的极致需求，配置国产训练节点和CUDA训练高端节点两类旗舰配置，单节点均搭载八块高性能GPU，配合高速互联网络支撑千亿参数级别模型的分布式训练；针对专科模型微调和中等规模推理，配置CUDA训练标准节点，在成本和性能之间取得最优平衡；针对在线推理、轻量化模型部署和XC合规等场景，配置国产推理和三类CUDA分级推理节点，覆盖从高并发低延迟的急诊辅助诊断到常规门诊智能文书等不同业务等级的算力需求。所有算力资源以服务化形式交付，医院无需一次性投入巨额硬件采购资金，按需申请、按月计量，大幅降低AI基础设施的初始投入门槛和资产闲置风险。

3、铺设高速专用网络与安全配套设施，保障算力资源的安全高效接入。通过IDC托管机柜提供符合国家A类机房标准的高可靠物理环境，配套双路供电、UPS冗余和柴油发电机保障；通过OTN点对点专线构建医院与算力中心之间的端到端物理隔离通道，具备双路由保护和50毫秒级保护倒换能力，确保医疗数据传输的绝对安全和极低延迟；通过云专线实现与第三方云服务商的安全互联，将公有云弹性算力纳入院内统一管控体系。同步部署云堡垒机、云防火墙和云审计设备等安全组件，配合公网带宽和弹性IP资源，形成覆盖物理环境、网络传输、安全防护全链路的算力接入保障体系。

4、配套全周期运营运维服务体系，确保算力平台持续稳定高效运行。建立涵盖交付、运维、优化三个阶段的完整服务链条。交付阶段承诺2小时内响应、72小时内完成资源开通与可用验证，配套平台部署、算力接入、网络打通、安全策略配置的一站式交付，并提供完整的技术文档和专项操作培训；运维阶段由具备丰富医疗行业经验的专属团队提供7x24小时实时监控与值守，对系统故障实施10分钟响应和4小时到场处置的快速机制，同步提供操作系统、GPU驱动和AI框架的定制化配置与持续优化；运营优化阶段定期输出算力使用报告和资源利用率分析，结合业务增长趋势提供容量规划和成本优化建议，并在重大活动和业务高峰期提供专项保障与驻场支持。平台服务可用性承诺不低于99.95%，数据持久性不低于99.99999%，从制度层面保障医疗业务的连续性。

（二）电子病历评级配套硬件门急诊及住院无纸化闭环基础设施

规模化部署电子病历评级配套无纸化终端，夯实临床数字化基础。围绕电子病历高级别评级中身份认证、知情同意、文书无纸化等核心条款要求，在南北两院区的门诊诊间、急诊区域和住院病区统一配置三类终端设备：CA电子签名签字板支持手写笔迹生物特征采集和指纹认证，确保电子文书的合法效力与责任可追溯；高拍仪实现纸质病历、检查报告等存量文档的快速数字化采集；护理PDA支撑病区移动护理、患者身份核对和床旁生命体征录入等场景。同步配置扫码墩和医保卡读卡器，构成完整的门急诊及住院无纸化闭环硬件体系，以标准化终端替代各科室自采杂牌设备，从源头消除因硬件标准不一导致的系统兼容和数据质量隐患。

（三）眼科手术录转播及影像数据建设

配套建设4K超清手术录转播系统（含手术摄像、影像采集、移动工作站及150TB视频存储），支撑手术教学和远程会诊。

（四）专用服务器集群，为AI应用和特色专科提供定向硬件支撑

部署智能体超融合节点，构建独立的AI推理与智能体运行集群，将AI负载与常规业务系统物理隔离，避免资源争抢；部署COC服务器集群和检验系统XC服务器，支撑临床运营指挥和检验数据的国产化迁移；升级替换北院医联平台物理服务器，保障区域协同业务性能；为眼科屈光电子病历和精益成本核算等专科系统配置专用服务器。

（五）建设智慧医院透视化管理系统

搭建医院后勤数字孪生可视化平台，整合南北院区安防、消防、设备、停车、资源调度等业务，融合 AI 智能分析、安消一体、数据治理与知识库体系，实现态势可视、风险预警、智能运维、闭环处置，赋能医院后勤精细化、智能化管理。

招标清单

| 序序号 | 建设内容 | 建设明细 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 多元算力基座 | 多元异构算力运营与管理平台 | 1 | 套 |
|  |  | 标准配置一：国产训练 | 48 | 台/月 |
|  |  | 标准配置二：CUDA训练（高端） | 24 | 台/月 |
|  |  | 标准配置三：CUDA训练 | 24 | 台/月 |
|  |  | 标准配置四：国产推理 | 48 | 台/月 |
|  |  | 标准配置五：CUDA推理-高 | 48 | 台/月 |
|  |  | 标准配置六：CUDA推理-中 | 48 | 台/月 |
|  |  | 标准配置七：CUDA推理-低 | 96 | 台/月 |
|  |  | IDC托管机柜（20KW） | 72 | 台/月 |
|  |  | 500M OTN专线 | 48 | 条/月 |
|  |  | 100M 云专线 | 24 | 条/月 |
|  |  | 50M公网宽带 | 24 | 个/月 |
|  |  | 安全配套（云堡垒机、防火墙等） | 24 | 个/月 |
|  |  | 运维服务（模型部署、设备运维、数据迁移） | 24 | 个/月 |
| 硬件基础 |  |  |  |  |
| 11 | 电子病历评级配套硬件门急诊及住院无纸化闭环基础设施 | 南北门急诊CA电子签名签字板-有线 | 60 | 台 |
|  |  | 南北门急诊CA电子签名签字板-无线 | 60 | 台 |
|  |  | 南北门急诊高拍仪 | 60 | 台 |
|  |  | 南北医生办及护士站CA电子签名签字板-无线 | 190 | 台 |
|  |  | 南北医生办及护士站高拍仪 | 205 | 台 |
|  |  | 北部护理部护士部PDA | 120 | 台 |
|  |  | 扫码墩 | 50 | 台 |
|  |  | 医保卡读卡器 | 50 | 台 |
| 22 | 眼科手术录转播及影像数据建设 | 4K超清摄录网络工作站系统软件（客户端） | 4 | 套 |
|  |  | 4K超清摄录网络工作站系统软件（服务端） | 1 | 套 |
|  |  | 4K高清多功能视频接口 | 4 | 套 |
|  |  | 4K高清医用摄像机 | 4 | 套 |
|  |  | 4K高清手术影像工作站（本地） | 4 | 套 |
|  |  | 4K高清医学影像采集卡 | 4 | 套 |
|  |  | 32寸4K高清液晶显示器 | 4 | 套 |
|  |  | 移动工作站推车 | 4 | 套 |
|  |  | 眼科影像数据备份一体机 | 1 | 套 |
|  |  | 数据备份与恢复系统授权 | 1 | 套 |
|  |  | 眼科手术高清视频数据存储150T | 1 | 套 |
|  |  | 存储容量配置许可证200TB | 1 | 套 |
|  |  | 数据备份与恢复系统重复数据删除模块 | 1 | 项 |
|  |  | 无合成永久增量备份代理 | 1 | 项 |
|  |  | 远程复制模块 | 1 | 项 |
|  |  | 信息系统集成服务综合运维模块 | 1 | 项 |
| 33 | 专用服务器集群 | 智能体超融合节点服务器 | 6 | 台 |
|  |  | COC服务器集群 | 2 | 台 |
|  |  | 物理服务器升级替换（北院医联平台） | 3 | 台 |
|  |  | 检验系统配套服务器-XC | 1 | 台 |
|  |  | 精益成本核算服务项目 | 1 | 台 |
|  |  | 眼科屈光电子病历系统服务器 | 1 | 台 |
|  |  | AI大模型科研资源智能画像与全链路绩效平台算力-推理 | 1 | 台 |
| 11 | 智慧医院透视化管理项目 | 智慧医院透视化管理项目 | 1 | 套 |

招标参数

（一）多元算力基座

多元异构算力运营与管理平台

- 异构算力统一纳管

①统一纳管与调度分配：支持通过统一界面纳管本地算力中心、 IDC托管算力、第三方云服务商、多院区的异构算力，形成标准化资源目录与调度分配，兼容不同厂商的不同架构。

②异构 GPU 兼容：原生支持 NVIDIA、昇腾、天数智芯、平头哥、沐曦等多厂商 / 多型号 GPU 管理与调度，同一集群可识别、编目、可视化异构多卡。

③算力切分与隔离：支持 vGPU / MIG / 整卡 / 虚拟卡模式，按租户、项目、容器精细化算力 / 显存配额管理，确保资源隔离与性能稳定。

④队列化调度：建设大模型算力调度队列平台，支持队列级隔离、优先级、额度控制，满足多业务并行与资源公平分配。

⑤全维度监控告警：实时监控 GPU 数量、使用率、显存用量、功率、温度等指标，支持 24 小时趋势分析与可视化告警联动。

⑥驱动与工具链自动化：自动发现 GPU 硬件，一键安装 / 升级驱动、CUDA 等套件，提供统一 GPU 资源看板。

医疗一体化算力服务需求

▲面向医疗 AI 训练、推理、训推一体场景，提供符合模型框架需求的GPU 云主机、GPU 裸金属、网络、机柜托管等资源，适配多型号算卡，满足不同负载等级需求。（投标人提供承诺函并加盖投标人公章）

核心要求：支持训练、推理、训推一体全场景覆盖的医疗一体化算力服务建设。算卡兼容 NVIDIA 高显存卡、国产 AI 芯片，满足医疗大模型与XC双需求。所有服务器的模型框架硬件配置满足高主频 CPU、大内存、高速 NVMe 盘、高带宽网卡，支撑分布式训练与低延迟推理。

其中应涉及以下算力服务及对应适配场景：

标准配置一：国产训练

| 标准配置名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 国产训练 | CPU：国产单颗CPU物理核数48核及以上，2.6GHz及以上，4颗； 内存：2048GB DDR4及以上 GPU：配置不少于8块GPU卡，单卡显存不低于64GB，单卡半精度浮点算力不低于376TFLOPS 硬盘：系统盘采用SSD介质，按RAID1配置，可用容量900GB及以上，数据盘采用NVMe SSD介质，总容量6.4T及以上 网卡：不低于200G RoCE网卡*8，不低于双口100G RoCE网卡*1，不低于双口25G网卡*2 |

标准配置二：CUDA训练（高端）

| 标准配置名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 国产训练 | CPU：单颗CPU物理核数48核及以上，2.1GHz及以上，2颗； 内存：2048GB DDR5及以上 GPU：配置不少于8块GPU卡，单卡显存不低于288GB，单卡半精度浮点算力不低于4P FLOPS 硬盘：系统盘采用SSD介质，按RAID1配置，可用容量900GB及以上，数据盘采用NVMe SSD介质，总容量6.4T及以上 网卡：不低于200G RoCE网卡*8，不低于双口100G RoCE网卡*1。 |

标准配置三：CUDA训练

| 标准配置名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| CUDA训练 | CPU：双路，单颗CPU物理核数不少于56核，默认主频不低于2.0GHz；内存：2048GB DDR5及以上 GPU：配置不少于8块GPU卡，满足全速 GPU-Direct RDMA，单机机内任意两卡间P2P互联带宽不低于 400GB/s，单卡显存不低于 80G，单卡CUDA核心数量不少于16896，单卡单精度浮点算力不低于 67TFLOPS，半精度浮点算力不低于989TFLOPS（不采用稀疏技术）； 硬盘：系统盘采用SSD介质，按RAID1配置，可用容量 900G及以上；数据盘采用NVMe-SSD介质，总容量50T及以上 网卡：配置不低于400G单口IB网卡*4、不低于双口100GRoCE网卡*1、不低于双端口25G 网卡 *2 |

标准配置四：国产推理

| 标准配置名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 国产推理 | CPU：国产单颗CPU物理核数48核及以上，2.6GHz及以上，4颗； 内存：2048GB DDR4及以上 GPU：配置不少于8块GPU卡，单卡显存不低于64GB，单卡半精度浮点算力不低于376TFLOPS 硬盘：系统盘采用SSD介质，按RAID1配置，可用容量900GB及以上，数据盘采用NVMe SSD介质，总容量6.4T及以上 网卡：200G RoCE网卡*8，双口100G RoCE网卡*1，双口25G网卡*2 |

标准配置五：CUDA推理-高

| 标准配置名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| CUDA推理-高 | CPU：双路，单颗 CPU 物理核数不少于 32 核，默认主频不低于 2.1GHz，缓存不少于 160M； 内存：配置不低于 128GB DDR5； GPU：配置不少于 4 块 GPU 卡（PCIe），单卡显存不低于 40G，单卡 CUDA 核心数量不少于 6912，单卡半精度浮点算力（FP16）不低于 312 TFLOPS（不采用稀疏技术）； 硬盘：系统盘采用 SSD 介质，配置 960G SATA*1，数据盘配置 1.92T NVMe4*1； 网卡：不低于双端口万兆网卡（含模块）*1； |

标准配置六：CUDA推理-中

| 标准配置名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| CUDA推理-高 | CPU：双路，单颗 CPU 物理核数不少于 32 核，默认主频不低于 2.1GHz，缓存不少于 160M； 内存：配置不低于 128GB DDR5； GPU：配置不少于 2 块 GPU 卡（PCIe），单卡显存不低于 40G，单卡 CUDA 核心数量不少于 6912，单卡半精度浮点算力（FP16）不低于 312 TFLOPS（不采用稀疏技术）； 硬盘：系统盘采用 SSD 介质，配置 960G SATA*1，数据盘配置 1.92T NVMe4*1； 网卡：不低于双端口万兆网卡（含模块）*1； |

标准配置七：CUDA推理-低

| 标准配置名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| CUDA推理-高 | CPU：双路，单颗 CPU 物理核数不少于 32 核，默认主频不低于 2.1GHz，缓存不少于 160M； 内存：配置不低于 128GB DDR5； GPU：配置不少于 4 块 GPU 卡，单卡显存不低于 24G，单卡 CUDA 核心数量不少于 14592，单卡单精度浮点算力（FP32）不低于 73 TFLOPS； 硬盘：系统盘采用 SSD 介质，配置 960G SATA*1，数据盘配置 1.92T NVMe4*1； 网卡：不低于双端口万兆网卡（含模块）*1； |

IDC机柜（20KW）

| 标准配置名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| IDC机柜（20KW） | 单机柜可用功率≥20kW，符合 GB50174 A 类标准，满足《信息系统安全等级保护三级》相关要求，配置双路供电、支持UPS 冗余、柴油发电机保障，7×24 小时值守与监控。 |

OTN专线

| 名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| OTN专线 | 点对点线路速率500Mbps，线路可用率≥99.9%。 承载点对点专线的传输网络，应具备网络双路由保护及50ms的保护倒换时间。 为确保该项目业务使用的安全性，点对点线路需运行在二层以太网上，端到端通道物理隔离，保密性强。 |

100M 云专线

| 标准配置名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 云专线 | 云专线速率100Mbps，单条点对点线路可用率≥99.9%。 承载云专线的骨干网络，应具备网络双路由保护及50ms的保护倒换时间。 |

云内安全配套

| 标准配置名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 云内安全配套 | 提供云堡垒机、云防火墙、云审计设备等云内组件。 |

50M公网 宽带

| 标准配置名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 50M公网宽带 | 弹性带宽≥50Mbps，支持≥4个 IPv4公网IP。支持灵活绑定云主机、裸金属、负载均衡。 |

（二）电子病历评级配套硬件门急诊及住院无纸化闭环基础设施

南北门急诊CA电子签名签字板-有线

| 指标项 | 招标需求 |
| --- | --- |
| 硬件 | 显示屏大于或等于10英寸，支持患者直接浏览知情同意书。 |
| 功能项 | 手写签名采集：通过显示屏签名板采集签名笔迹，包含指纹采集、视频图像采集模块。 |
|  | 采用电磁压感相应技术，实现对签名人手写生物特征的完整采集 |
|  | USB数据传输 |
|  | 内置签名密码模块完成对电子文档及笔迹的数字签名运算 |
|  | 通过手写屏采集签名笔迹，支持原笔迹手写签名，1024级压感、实现笔锋等效果、能够体现患者的手写生物特征。 |
|  | 通过指纹采集设备，获取签名人指纹，用以标识签名人身份特征，且用于责任认定，指纹采集设备符合公安部标准《居民身份证指纹采集器通用技术要求》（GA/T1011-2012），可以将采集的指纹图像加盖到文档中 |
|  | 手写笔无需连接线，无需电池供电 |
|  | 手写笔迹支持1024级/2018级压感感应，能够体现患者的手写生物特征，手写签名自动保存到文档中对应的签名区域 |
|  | 支持手写屏的屏幕投影，医生用普通显示器，患者用手写屏，双屏同时对接一台PC主机，能够实现双屏同时显示不同内容 |
|  | 使用数字签名密码算法，对数据内容进行密码运算，保护内容的完整性、有效性、和签名行为的不可否认性。 |
|  | 能够兼容对接医院现有的手写签名系统，使用手写数字签名功能 |
|  | 能够与不同架构不同开发语言的应用系统进行对接，如OA系统、电子病历系统、护理病历系统、LIS系统 、PACS系统和HIS系统等 |

南北门急诊CA电子签名签字板-无线

| 指标项 | 招标需求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | CPU：国产高性能CPU，处理器核心数量8核，主频2.0G； |
|  | 内存：4GB；存储：64GB； |
|  | 显示屏大于或等于10英寸，支持患者直接浏览知情同意书。 |
| 功能项 | 电磁屏技术类型：无线无源 |
|  | 电磁笔：无电池无源笔 |
|  | 压感：8192级 |
|  | 跟踪速度：233 pps |
|  | 感应高度：10 mm |
|  | 定位精度：中心±0.5mm，边缘±2mm |
|  | 触摸模块：10点触控电容屏 |
|  | 指纹模块：传感器类型：半导体电容式，256*360pixel,图像分辨率：508dpi，识别速度毫秒级；支持中国公安部认证算法 |
|  | 摄像头：前置500W后置800W（支持扫描一维码/二维码）；可选配后置1300W |
|  | 喇叭： 支持语音推送 |
|  | 麦克风：支持高清语音录入 |
|  | 渲染及浏览；Pdf等板式文件渲染，同时能进行浏览操作 |
|  | 迹签名及手书功能；可进行原笔迹签名功能及手写输入指定文字；手写输入数据可以保存为图片，矢量图片及原笔迹数据； |
|  | 屏显示功能；上位机可将当前显示内容推送到签批设备上； |
|  | 支持js，C#，c++等多种语言对接开发；原笔迹数据图片生成:可将采集的笔迹原始数据封装在指定格式的笔迹图片中； |

南北门急诊高拍仪

| 指标项 | 招标需求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | CMOS传感器，2200万像素，USB2.0接口，OCR文字识别，快速扫描、扫描光源为自然光+LED补光。可拍摄A3/A4/A5及以下文件资料，扫描模式：彩色、灰阶、黑白。具备书籍曲面展平，智能裁边纠错，倾斜自动回正。自动对焦、条码识别、二维码读取等功能。自动连续拍摄，拍摄图片后可转换成word、excel、pdf等文件。 |

南北医生办及护士站CA电子签名签字板-无线

| 指标项 | 招标需求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | CPU：国产高性能CPU，处理器核心数量8核，主频2.0G； |
|  | 内存：4GB；存储：64GB； |
|  | 显示屏大于或等于10英寸，支持患者直接浏览知情同意书。 |
| 功能项 | 电磁屏技术类型：无线无源 |
|  | 电磁笔：无电池无源笔 |
|  | 压感：8192级 |
|  | 跟踪速度：233 pps |
|  | 感应高度：10 mm |
|  | 定位精度：中心±0.5mm，边缘±2mm |
|  | 触摸模块：10点触控电容屏 |
|  | 指纹模块：传感器类型：半导体电容式，256*360pixel,图像分辨率：508dpi，识别速度毫秒级；支持中国公安部认证算法，符合公安部标准《居民身份证指纹采集器通用技术要求》（GA/T1011-2012） |
|  | 摄像头：前置500W后置800W（支持扫描一维码/二维码）；可选配后置1300W |
|  | 喇叭： 支持语音推送 |
|  | 麦克风：支持高清语音录入 |
|  | ▲渲染及浏览；Pdf等板式文件渲染，同时能进行浏览操作，（可提供软硬件功能截图）； |
|  | 迹签名及手书功能；可进行原笔迹签名功能及手写输入指定文字；手写输入数据可以保存为图片，矢量图片及原笔迹数据； |
|  | 屏显示功能；上位机可将当前显示内容推送到签批设备上； |
|  | 支持js，C#，c++等多种语言对接开发；原笔迹数据图片生成:可将采集的笔迹原始数据封装在指定格式的笔迹图片中； |

南北医生办及护士站高拍仪

| 指标项 | 招标需求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | CMOS传感器，2200万像素，USB2.0接口，OCR文字识别，快速扫描、扫描光源为自然光+LED补光。可拍摄A3/A4/A5及以下文件资料，扫描模式：彩色、灰阶、黑白。具备书籍曲面展平，智能裁边纠错，倾斜自动回正。自动对焦、条码识别、二维码读取等功能。自动连续拍摄，拍摄图片后可转换成word、excel、pdf等文件。 |

北部护理部护士部PDA

| 指标项 | 招标需求 |
| --- | --- |
| CPU处理器平台 | 八核处理器及以上，频率≥2.45GHz ; |
| 存储器 | RAM：≥4GB，ROM：≥64GB |
| 操作系统 | ≥Android 11；支持系统签名 |
| 触摸屏 | 屏幕大小：≥5.7英寸，支持戴手套/带水触摸，分辨率支持：≥720×1440 |
| 单机重量 | ≤270g |
| USB接口 | 标准的TYPE-C USB接口，支持OTG，支持正反随便插拔 |
| 键盘 | 屏幕正面无实体按键，便于对设备正面清洁；侧面有实体扫描按键、音量按键；独立的语音对讲按键，可实现语音病例书写 |
| 通话 | 内置听筒及麦克，可支持语音通话及床旁呼叫 |
| WIFI | 支持2.4G/5G 双频，IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w 协议 快速漫游：802.11r /OKC/ PMKID caching 支持IEEE 802.11 ax ready |
| 蓝牙 | 蓝牙5.0或以上,支持 BR/EDR + BLE |
| 通信制式 | 支持4G 全网通,向下兼容3G、2G网络 |
| 音频 | 需内置双麦克，高语音交互质量 支持1.5W高音质喇叭， |
| 摄像头 | 前置摄像头：≥500万像素； 后置摄像头：≥1300万像素；支持变焦、自动对焦；能支持现场录像功能； |
| 手电筒 | 支持手电筒功能 |
| RFID | 13.56MHz，支持ISO14443 A&B、ISO15693协议，支持NFC； |
| 条码扫描 | ▲可读取国际通用一维条码和二维条码 同时支持左右两侧实体扫描按键及屏幕虚拟扫描按键扫描 扫码需具备十字光线瞄准定位，并带有相应的安全指示标志，需提供实物照片证明材料。 |
| 定位 | 支持高GPS，A-GPS、北斗和GLONASS定位 |
| 防护等级 | IP67防护等级，需提供带CMA盖章相关证书；可承受 1.5m 高处到地面的多次跌落。 |
| TF卡槽 | 支持TF卡槽，支持256GB或以上存储扩展卡 |
| SIM卡槽 | 支持通用Nano-SIM卡，支持双卡双待，用户可在不使用任何工具的情况下装取SIM卡 |
| 振动 | 1) 整机能有明显的振动 2) 整机振动均匀，无异常响声； |
| 电池 | 5000mAh或以上锂电池， 为保证续航使用，用户无需工具可手动拆卸更换。 |
| 传感器 | 支持距离感应、光线感应和加速度感应 |
| 指纹 | 设备可选配电容指纹模块 |
| 充电底座 | 可提供一机一电充电底座，同时充电一个主机和一块电池 |
| 绑带 | 主机本体可支持直接装配绑带（非挂绳），便于持握设备时稳定 |
| 快捷设置 | 通过NFC实现快速同步其他设备设置，如同步扫描头设置状态、WiFi 连接、系统休眠时间、屏幕亮度、字体大小等设置 |
| OTA升级 | 支持OTA在线系统升级 |
| 自动安装应用 | 不借助任何第三方软件实现APP自动安装，将apk放到设备目录下，可开机后自动安装 |
| 设备配置 | 不借助任何第三方软件实现修改设备特殊设置，如禁止任务栏下拉、屏蔽虚拟按键、禁止输入法自动弹出、按键映射等 |
| 设备管理 | 可提供MDM设备管理平台，远程监管设备，批量应用安装，远程定位，安全管控等 |
| 资质认证 | ▲医疗耐菌认证，可耐受大肠杆菌和金黄色葡萄球菌（提供符合JIS Z 2801：2010检测标准的盖章CMA检测报告） |

扫码墩

| 指标项 | 招标需求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 固定式条码扫描器，传输方式：有线。采用CMOS扫描方式，分辨率640×480。UIMG核心解码技术，配备白光LED光源，可快速识读低亮度的屏幕条码，扫描角度水平69.5°，垂直54.8°。扫描介质：纸质/屏幕。条码灵敏度：旋转: 360°, 偏转: ±50°, 倾斜: ±50°。通过USB接口连接。支持多种2D码制如PDF417、QR Code等，以及1D码制包括Code 128、EAN-13、UPC-A等。 |

医保卡读卡器

| 指标项 | 招标需求 |
| --- | --- |
| 基本参数 | 可读2磁道或2、3磁道（选用），支持正反向读取，接触IC卡接口符合ISO7816-1/2/3,有拔卡短路保护功能，卡座寿命大于等于20万次；支持非接触卡的读取； 磁条卡符合ISO7811,ISO7816，磁头寿命大于等于50万次；支持本地及异地1.0，2.0，3.0社保卡接口规范。采用通讯接口供电，预留密码键盘接口，内置DES功能运算； 具有PS/2、RS232、USB接口可选，支持热插拔； |

（三）眼科手术录转播及影像数据建设

| 指标项细项 | 招标需求 |
| --- | --- |
| 4K超清摄录网络工作站系统软件（客户端） | 4K高清手术影像记录系统软件V2.0 （具有自动病例新建、自动上传、查询等功能，具有影像查询、采集、编辑等功能）含加密狗 |
| 4K超清摄录网络工作站系统软件（服务端） | 具备网络web登录界面以及控制界面，可在网络内不同电脑进行登录管理，web登录具有权限等级管理，在各等级权限下可以进行视频点播、分享、转播、下载、删除等操作。 |
| 4K高清多功能视频接口 | 非球面玻璃，光圈可调，焦距可调，中心XY可调 |
| 4K高清医用摄像机 | 3CMOS，4K全色域超高清，1800TV线，DVI及HDMI（HDR）输出,有效分辨率3840*2160 P60 |
| 4K高清手术影像工作站（本地） | CPU:INTELi7或同性能CPU,内存：16GDDR4,硬盘：256G+10T/7200转 |
| 4K高清医学影像采集卡 | 定制 （支持DVI、SDI、HDMI接口，采集分辨率可达3840*2160P60） |
| 32寸4K高清液晶显示器 | P3219H （32寸4KIPS面板，可视角度178度，分辨率3840*2160） |
| 移动工作站推车 | 定制 （铝合金材质，静音橡胶轮带刹车功能） |
| 眼科影像数据备份一体机 | x86一体机主模块，含备份软件主模块，标配 openEuler 操作系统。支持单机或集群部署，集群部署 3 节点起。2U12 盘位机架式，前置 12 个 3.5 英寸盘位，后置 4 个 NVMe SSD 插槽，后置 2 个 SATA SSD 插槽（已占用），标配 2 颗 Intel Xeon Silver 4310（主频 2.1GHz，单颗 12 核）处理器或同性能处理器；标配 128GB 高速缓存（8*32GB 3200MHz DDR4 内存，剩余 28 个可用内存插槽）；后置 2 块 960GB SSD 做系统盘；标配一张 4GB 缓存 RAID 标卡；板载 1 块双端口千兆电口卡和 1 块双端口万兆光口卡（含光模块），空闲 3 个 PCIe 插槽。支持文件、OS、DB、VM、对象存储等模块的备份恢复能力。支持文件、OS、DB、VM 等模块的复制迁移容灾、接管演练、回迁能力。 支持文件、卷的实时备份功能。 |
| 数据备份与恢复系统授权 | 支持Windows、Linux、Unix、自主可控等客户端平台，客户端数量不做限制。 默认包含模块：备份存储服务器，服务器文件备份/恢复代理模块，虚拟机备份/恢复服务， 通用虚拟化软件和云平台，虚拟机备份/恢复服务，国产虚拟化软件和云平台，传统数据库备份/恢复代理模块，开源数据库备份/恢复代理模块，国产平台数据库备份/恢复代理模块，Oracle Data Guard 备份/恢复代理模块，Oracle 双机备份/恢复代理模块，群件备份/恢复代理模块，整机备份/裸机恢复模块（BMR），数据库容灾演练模块，NDMP备份模块（V3，V4） |
| 眼科手术高清视频数据存储150T | 双控制32GB缓存，20T(SAS 7.2K)*12，双电源，4个16GB FC模块 |
| 存储容量配置许可证200TB | RAID 级别许可，快照与克隆许可，远程复制 同步/异步复制许可，重复数据删除与压缩许可，自动分层数据在不同介质间动态迁移许可，缓存加速许可，加密许可，存储 QoS限制或保障卷/应用的 IOPS、带宽，实现性能隔离，文件与对象服务启用 NAS（NFS/SMB）或 S3 对象存储访问协议。 |
| 数据备份与恢复系统重复数据删除模块 | 实现对备份数据中重复数据的删除处理 |
| 无合成永久增量备份代理 | 备份软件和一体机的高级特性，每一个软件或一体机或一个集群配置一个License，需要在配置有基本件和容量授权的前提下使用。提供无合成永久增量功能。 |
| 远程复制模块 | 备份软件和一体机的高级功能授权，用于扩展远程复制功能，每一套源软件或一体机或一个集群配置一个此 License。 |
| 信息系统集成服务综合运维模块 | 涵盖运维监控、故障管理、资源配置、任务调度及数据分析等核心功能。能实时监控各类设备运行状态，集中处理故障事件，高效管理软硬件资源，自动化调度运维任务，并生成多维度数据分析报告，助力运维人员全面掌握系统状况，提升运维效率与响应速度，保障信息系统稳定运行 |

（四） 专用服务器集群

智能体超融合节点服务器

| 指标项 | 招标需求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 2U机架式，国产品牌 |
| 处理器 | 配置2颗处理器，每颗处理器核心≥32c，频率≥2.1GHz |
| 内存要求 | 最大支持32条 DDR5 内存插槽，本次配置≥4条64GB DDR5 5600MHz内存 |
| 本地存储 | 总体要求：支持≥45块2.5寸硬盘，或支持≥20块3.5寸热插拔硬盘 |
|  | 本次配置≥2块480GB SSD硬盘，≥2块3.84T Nvme SSD硬盘，≥8块10T SATA硬盘 |
| RAID | 配置≥1个独立RAID卡，2GB缓存，可支持raid 0/1/5/6 等 |
| 网络接口 | 支持OCP网络模块，支持1Gb/10Gb/25Gb速率；本次配置≥2个双口万兆网卡（光口含模块），≥1个四口千兆网卡（电口） |
| I/O扩展 | 最大支持16个PCIe扩展槽位 |
| 电源及外设 | 配置≥2个冗余电源；冗余散热风扇，机架安装导轨； |
| 管理功能 | 集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能 |
| 安全性 | 支持硬盘数据安全擦除功能 |
| 热迁移高级配置 | 虚拟机迁移支持指定网口迁移、限制迁移速度、启用压缩传输，同时虚拟机迁移过程中如因数据写入量过大迁移不完，可支持强制切换操作。 |
| 虚拟机生命周期管理 | 为满足大规模管理运维的要求，在超融合管理平台界面上提供虚拟机删除、开关机、挂起、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、快照、标签管理等功能，以上功能均支持批量操作。 |
| 功能性要求 | 为避免主机假死导致系列问题发生，支持识别假死主机并标签化为亚健康主机，通过邮件或短信告警提醒用户进行处理，并限制重要业务在亚健康主机上运行，规避风险 |
| 热升级 | 此项目核心业务计划部署在超融合平台，平台需定期升级保障平台稳定性，核心业务不能长时间停机，超融合平台需支持在线升级不影响业务；为保证升级时间与步骤可控，升级过程中支持对升级节点进行升级顺序编排、升级暂停 |
| 数据重建 | ▲硬件故障对平台影响较大，也会影响数据安全，为保障业务在硬件故障后尽快恢复冗余数据保障，支持进行数据重建操作，重建速率达到30分钟/TB；重建过程中可以查看数据重建任务列表信息，包括对象名称、对象类型、数据量和优先级等；支持点击操作中的优先级对数据重建进行优先重建（提供第三方检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） |
| 快照策略 | 支持快照功能。快照类型支持存储快照、磁盘快照。支持静默快照功能。 |
| 网络安全 | 为了能够根据实际需求和网络拓扑，灵活地配置和管理防火墙规则，以保护网络和虚拟机的安全，我单位要求支持创建分布式虚拟防火墙，并可基于虚拟机、虚拟机组、虚拟机标签、IP、IP范围、IP组构建安全防火墙。 |
| 安全能力联动 | 基于虚拟化业务安全考虑，云平台与安全能力应支持联动以达到最佳安全效果，需提供同一品牌云安全中心，无需界面跳转即可实现安全统一管理提升安全运维效率，需提供一站式工作台展示云上资产安全防护情况展示，包括安全风险分布，以及病毒、攻击、漏洞等风险的TOP 5云主机 |

COC服务器集群

| 指标项 | 招标需求 |
| --- | --- |
| 架构 | 2U机架式服务器，国产品牌 |
| 处理器 | 配置≥2颗C86-4G处理器或同性能处理器，每颗CPU核心数≥64核，每颗CPU主频≥2.0GHz |
| 安全 | ▲投标服务器所配备的CPU（中央处理器）支持可信执行环境（TEE），支持虚拟机在写入内存数据时自动加密、 读取内存数据时自动解密。提供投标服务器所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料 |
| 内存 | 支持≥24个内存插槽, 本次配置≥8条64GB DDR5 5600MHz内存 |
| 存储 | 本次配置≥2块480GB SSD硬盘，≥4块3.84T Nvme SSD硬盘 |
| RAID卡 | 配置≥1张RAID卡，缓存≥2GB，支持RAID 0/1/5/10/50/60等 |
| 网卡 | 本次配置≥2个双口万兆网卡（光口含模块），≥1个四口千兆网卡（电口） |
| PCIe扩展 | 支持≥10个PCIe 5.0插槽 |
| 电源 | 配置≥2个冗余电源; 冗余散热风扇，机架安装导轨； |
| 备件管理功能 | 厂商提供的服务器配套管理软件支持备件的统一管理，涵盖整机及备件信息的详尽记录，实现用户对服务器及资产的全生命周期管理需求，帮助用户提升运维效率。 |
| 密码托管功能 | 厂商提供的服务器配套管理软件需支持对于服务器带外BMC密码托管，实现定期按照规则进行修改，确保服务器BMC密码的安全性。 |
| 国产化兼容性 | 所投产品需支持主流国产CPU芯片 |
| 热迁移高级配置 | 虚拟机迁移支持指定网口迁移、限制迁移速度、启用压缩传输，同时虚拟机迁移过程中如因数据写入量过大迁移不完，可支持强制切换操作。 |
| 虚拟机生命周期管理 | 为满足大规模管理运维的要求，在超融合管理平台界面上提供虚拟机删除、开关机、挂起、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、快照、标签管理等功能，以上功能均支持批量操作。 |
| 功能性要求 | 为避免主机假死导致系列问题发生，支持识别假死主机并标签化为亚健康主机，通过邮件或短信告警提醒用户进行处理，并限制重要业务在亚健康主机上运行，规避风险 |
| 跨版本迁移 | 支持界面操作跨集群跨版本热迁移，即虚拟化平台不同版本也可通过兼容模式支持跨集群迁移，无需多个集群的平台版本一定一致。 |
| 快照策略 | 支持快照功能。快照类型支持存储快照、磁盘快照。支持静默快照功能。 |
| 性能要求 | 支持对虚拟机或虚拟磁盘设置数据分布策略，当采用副本聚合策略时，可以保证以性能优先为原则，实现IO本地读效果，当采用副本散列策略时，可以保证虚拟机以分布均匀优先为原则，打散分布均匀在各物理主机上。 |
| 防勒索 | 基于医院业务安全考虑，避免产生额外的经济损失，同时简化安全问题处置复杂度，需要云平台提供可靠的向导化勒索病毒处理流程，包括紧急隔离、保留当前状态、恢复云主机、扫描病毒、恢复网络。并支持事前勒索病毒防护、事中检测疑似勒索可打自动对虚拟机打快照、事后勒索病毒向导化处理 |

物理服务器升级替换（北院医联平台）

| 指标项 | 招标需求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 2U机架式，国产品牌 |
| 处理器 | 配置2颗Intel Xeon 4514Y处理器或同性能处理器，每颗处理器核心≥16c，频率≥2.0GHz |
| 内存要求 | 最大支持32条 DDR5 内存插槽，本次配置≥2条32GB DDR5 5600MHz内存 |
| 本地存储 | 总体要求：支持≥45块2.5寸硬盘，或支持≥20块3.5寸热插拔硬盘 |
|  | 本次配置≥2块480GB SSD硬盘，≥2块960G Nvme SSD硬盘，≥2块8T SATA硬盘 |
| RAID | 配置≥1个独立RAID卡，2GB缓存，可支持raid 0/1/5/6 等 |
| 网络接口 | 支持OCP网络模块，支持1Gb/10Gb/25Gb速率；本次配置≥2个双口万兆网卡（光口含模块），≥1个四口千兆网卡（电口） |
| I/O扩展 | 最大支持16个PCIe扩展槽位 |
| 电源及外设 | 配置≥2个冗余电源；冗余散热风扇，机架安装导轨； |
| 管理功能 | 集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能 |
| 热迁移高级配置 | 虚拟机迁移支持指定网口迁移、限制迁移速度、启用压缩传输，同时虚拟机迁移过程中如因数据写入量过大迁移不完，可支持强制切换操作。 |
| 虚拟机生命周期管理 | 为满足大规模管理运维的要求，在超融合管理平台界面上提供虚拟机删除、开关机、挂起、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、快照、标签管理等功能，以上功能均支持批量操作。 |
| 功能性要求 | 为避免主机假死导致系列问题发生，支持识别假死主机并标签化为亚健康主机，通过邮件或短信告警提醒用户进行处理，并限制重要业务在亚健康主机上运行，规避风险 |
| 热升级 | 此项目核心业务计划部署在超融合平台，平台需定期升级保障平台稳定性，核心业务不能长时间停机，超融合平台需支持在线升级不影响业务；为保证升级时间与步骤可控，升级过程中支持对升级节点进行升级顺序编排、升级暂停 |
| 跨版本迁移 | 支持界面操作跨集群跨版本热迁移，即虚拟化平台不同版本也可通过兼容模式支持跨集群迁移，无需多个集群的平台版本一定一致。 |
| 快照策略 | 支持快照功能。快照类型支持存储快照、磁盘快照。支持静默快照功能。 |
| 性能要求 | 支持对虚拟机或虚拟磁盘设置数据分布策略，当采用副本聚合策略时，可以保证以性能优先为原则，实现IO本地读效果，当采用副本散列策略时，可以保证虚拟机以分布均匀优先为原则，打散分布均匀在各物理主机上。 |
| 网络安全 | ▲为了能够根据实际需求和网络拓扑，灵活地配置和管理防火墙规则，以保护网络和虚拟机的安全，我单位要求支持创建分布式虚拟防火墙，并可基于虚拟机、虚拟机组、虚拟机标签、IP、IP范围、IP组构建安全防火墙。（需提供产品功能截图） |

检验系统配套服务器-XC

| 指标项 | 招标需求 |
| --- | --- |
| 架构 | 2U机架式服务器，国产品牌 |
| 处理器 | 配置≥2颗C86-4G处理器或同性能处理器，每颗CPU核心数≥64核，每颗CPU主频≥2.0GHz |
| 内存 | 支持≥24个内存插槽, 本次配置≥8条64GB DDR5 5600MHz内存 |
| 存储 | 本次配置≥2块480GB SSD硬盘，≥4块3.84T Nvme SSD硬盘 |
| RAID卡 | 配置≥1张RAID卡，缓存≥2GB，支持RAID 0/1/5/10/50/60等 |
| 网卡 | 本次配置≥2个双口万兆网卡（光口含模块），≥1个四口千兆网卡（电口） |
| PCIe扩展 | 支持≥10个PCIe 5.0插槽 |
| 电源 | 配置≥2个冗余电源; 冗余散热风扇，机架安装导轨； |
| 可靠性 | MTBF时间≥35万小时 |
| 国产化兼容性 | 所投产品需支持主流国产CPU芯片 |
| 热迁移高级配置 | ▲虚拟机迁移支持指定网口迁移、限制迁移速度、启用压缩传输，同时虚拟机迁移过程中如因数据写入量过大迁移不完，可支持强制切换操作。（需提供产品功能截图） |
| 虚拟机生命周期管理 | 为满足大规模管理运维的要求，在超融合管理平台界面上提供虚拟机删除、开关机、挂起、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、快照、标签管理等功能，以上功能均支持批量操作。 |
| 功能性要求 | 为避免主机假死导致系列问题发生，支持识别假死主机并标签化为亚健康主机，通过邮件或短信告警提醒用户进行处理，并限制重要业务在亚健康主机上运行，规避风险 |
| 跨版本迁移 | 支持界面操作跨集群跨版本热迁移，即虚拟化平台不同版本也可通过兼容模式支持跨集群迁移，无需多个集群的平台版本一定一致 |
| 数据重建 | 硬件故障对平台影响较大，也会影响数据安全，为保障业务在硬件故障后尽快恢复冗余数据保障，支持进行数据重建操作，重建速率达到30分钟/TB；重建过程中可以查看数据重建任务列表信息，包括对象名称、对象类型、数据量和优先级等；支持点击操作中的优先级对数据重建进行优先重建 |
| 快照策略 | 支持快照功能。快照类型支持存储快照、磁盘快照。支持静默快照功能。 |
| 性能要求 | 支持对虚拟机或虚拟磁盘设置数据分布策略，当采用副本聚合策略时，可以保证以性能优先为原则，实现IO本地读效果，当采用副本散列策略时，可以保证虚拟机以分布均匀优先为原则，打散分布均匀在各物理主机上。 |
| 安全能力联动 | 基于虚拟化业务安全考虑，云平台与安全能力应支持联动以达到最佳安全效果，需提供同一品牌云安全中心，无需界面跳转即可实现安全统一管理提升安全运维效率，需提供一站式工作台展示云上资产安全防护情况展示，包括安全风险分布，以及病毒、攻击、漏洞等风险的TOP 5云主机 |
| 防勒索 | 基于医院业务安全考虑，避免产生额外的经济损失，同时简化安全问题处置复杂度，需要云平台提供可靠的向导化勒索病毒处理流程，包括紧急隔离、保留当前状态、恢复云主机、扫描病毒、恢复网络。并支持事前勒索病毒防护、事中检测疑似勒索可打自动对虚拟机打快照、事后勒索病毒向导化处理 |

精益成本核算服务项目

| 指标项 | 招标需求 |
| --- | --- |
| 架构 | 2U机架式服务器，国产品牌 |
| 处理器 | 配置≥2颗C86-4G处理器，每颗CPU核心数≥64核，每颗CPU主频≥2.0GHz |
| 内存 | 支持≥24个内存插槽, 本次配置≥8条64GB DDR5 5600MHz内存 |
| 存储 | 本次配置≥2块480GB SSD硬盘，≥4块3.84T Nvme SSD硬盘 |
| RAID卡 | 配置≥1张RAID卡，缓存≥2GB，支持RAID 0/1/5/10/50/60等 |
| 网卡 | 本次配置≥2个双口万兆网卡（光口含模块），≥1个四口千兆网卡（电口） |
| PCIe扩展 | 支持≥10个PCIe 5.0插槽 |
| 电源 | 配置≥2个冗余电源; 冗余散热风扇，机架安装导轨； |
| 备件管理功能 | 厂商提供的服务 器配套管理软件支持备件的统一管理，涵盖整机及备件信息的详尽记录，实现用户对服务器及资产的全生命周期管理需求，帮助用户提升运维效率。 |
| 热迁移高级配置 | 虚拟机迁移支持指定网口迁移、限制迁移速度、启用压缩传输，同时虚拟机迁移过程中如因数据写入量过大迁移不完，可支持强制切换操作。 |
| 虚拟机生命周期管理 | 为满足大规模管理运维的要求，在超融合管理平台界面上提供虚拟机删除、开关机、挂起、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、快照、标签管理等功能，以上功能均支持批量操作。 |
| 热升级 | 此项目核心业务计划部署在超融合平台，平台需定期升级保障平台稳定性，核心业务不能长时间停机，超融合平台需支持在线升级不影响业务；为保证升级时间与步骤可控，升级过程中支持对升级节点进行升级顺序编排、升级暂停 |
| 数据重建 | 硬件故障对平台影响较大，也会影响数据安全，为保障业务在硬件故障后尽快恢复冗余数据保障，支持进行数据重建操作，重建速率达到30分钟/TB；重建过程中可以查看数据重建任务列表信息，包括对象名称、对象类型、数据量和优先级等；支持点击操作中的优先级对数据重建进行优先重建 |
| 快照策略 | ▲支持快照功能。快照类型支持存储快照、磁盘快照。支持静默快照功能。（需提供产品功能截图） |
| 性能要求 | 支持对虚拟机或虚拟磁盘设置数据分布策略，当采用副本聚合策略时，可以保证以性能优先为原则，实现IO本地读效果，当采用副本散列策略时，可以保证虚拟机以分布均匀优先为原则，打散分布均匀在各物理主机上。 |
| 网络安全 | 为了能够根据实际需求和网络拓扑，灵活地配置和管理防火墙规则，以保护网络和虚拟机的安全，我单位要求支持创建分布式虚拟防火墙，并可基于虚拟机、虚拟机组、虚拟机标签、IP、IP范围、IP组构建安全防火墙。 |
| 安全能力联动 | 基于虚拟化业务安全考虑，云平台与安全能力应支持联动以达到最佳安全效果，需提供同一品牌云安全中心，无需界面跳转即可实现安全统一管理提升安全运维效率，需提供一站式工作台展示云上资产安全防护情况展示，包括安全风险分布，以及病毒、攻击、漏洞等风险的TOP 5云主机 |

眼科屈光电子病历系统服务器

| 指标项 | 招标需求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 2U机架式，国产品牌 |
| 处理器 | 配置2颗处理器，每颗处理器核心≥32c，频率≥2.1GHz |
| 内存要求 | 最大支持32条 DDR5 内存插槽，本次配置≥4条64GB DDR5 5600MHz内存 |
| 本地存储 | 总体要求：支持≥45块2.5寸硬盘，或支持≥20块3.5寸热插拔硬盘 |
|  | 本次配置≥2块480GB SSD硬盘，≥2块3.84T Nvme SSD硬盘，≥8块10T SATA硬盘 |
| RAID | 配置≥1个独立RAID卡，2GB缓存，可支持raid 0/1/5/6 等 |
| 网络接口 | 支持OCP网络模块，支持1Gb/10Gb/25Gb速率；本次配置≥2个双口万兆网卡（光口含模块），≥1个四口千兆网卡（电口） |
| I/O扩展 | 最大支持16个PCIe扩展槽位 |
| 电源及外设 | 配置≥2个冗余电源；冗余散热风扇，机架安装导轨； |
| 管理功能 | 集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能 |
| 虚拟机生命周期管理 | 为满足大规模管理运维的要求，在超融合管理平台界面上提供虚拟机删除、开关机、挂起、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、快照、标签管理等功能，以上功能均支持批量操作。 |
| 功能性要求 | 为避免主机假死导致系列问题发生，支持识别假死主机并标签化为亚健康主机，通过邮件或短信告警提醒用户进行处理，并限制重要业务在亚健康主机上运行，规避风险 |
| 快照策略 | 支持快照功能。快照类型支持存储快照、磁盘快照。支持静默快照功能。 |
| 防勒索 | 基于医院业务安全考虑，避免产生额外的经济损失，同时简化安全问题处置复杂度，需要云平台提供可靠的向导化勒索病毒处理流程，包括紧急隔离、保留当前状态、恢复云主机、扫描病毒、恢复网络。并支持事前勒索病毒防护、事中检测疑似勒索可打自动对虚拟机打快照、事后勒索病毒向导化处理 |
| 安全能力联动 | 基于虚拟化业务安全考虑，云平台与安全能力应支持联动以达到最佳安全效果，需提供同一品牌云安全中心，无需界面跳转即可实现安全统一管理提升安全运维效率，需提供一站式工作台展示云上资产安全防护情况展示，包括安全风险分布，以及病毒、攻击、漏洞等风险的TOP 5云主机 |
| 性能要求 | 支持对虚拟机或虚拟磁盘设置数据分布策略，当采用副本聚合策略时，可以保证以性能优先为原则，实现IO本地读效果，当采用副本散列策略时，可以保证虚拟机以分布均匀优先为原则，打散分布均匀在各物理主机上。 |
| 跨版本迁移 | 支持界面操作跨集群跨版本热迁移，即虚拟化平台不同版本也可通过兼容模式支持跨集群迁移，无需多个集群的平台版本一定一致。 |

AI大模型科研资源智能画像与全链路绩效平台算力-推理

| 指标项 | 招标需求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 4U机架式，国产品牌 |
| 处理器 | 配置2颗处理器，每颗处理器核心≥16c，频率≥2.0GHz |
| 内存 | 最大支持32条 DDR5 内存插槽，本次配置≥4条64GB DDR5 5600MHz内存 |
| 硬盘 | 配置≥2块960GB SSD硬盘, ≥8块3.84TB Nvme SSD硬盘 |
| 硬盘扩展性 | 支持≥12块3.5寸硬盘或24块2.5寸硬盘。最大支持16块NVME SSD |
| RAID卡 | 配置≥1块RAID卡，≥4GB缓存，支持RAID 0/1/5等 |
| 网络接口 | 支持OCP网络模块，支持1Gb/10Gb/25Gb速率；本次配置≥2个双口万兆网卡（光口含模块），≥1个四口千兆网卡（电口） |
| GPU卡 | ▲配置≥2块 GPU卡。每个GPU≥48GB显存，显存带宽≥864GB/s,计算性能FP32≥59Tflops，FP16≥119Tflops，FP8≥239Tflops |
| 灵活拓扑 | 支持四种GPU拓扑，灵活匹配不同AI计算应用场景 |
| 管理特性 | 集成BMC管理模块，支持IPMI、KVM over IP、虚拟媒体等功能 |
| 电源 | 满配冗余电源模块，支持N+N冗余 |

- （五）智慧医院透视化管理项目

| 系统/设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 数字孪生可视化 | 总体态势（北院） | 1.核心目标：构建覆盖医院后勤全域的三维态势一张图，整合安防、消防、设施、人员等多元异构数据，实现医院整体运行状态的全方位、全时段可视化监控与动态感知。 2.安全态势展示：采用绿、黄、红三级预警标识，直观呈现医院安全运行水平，支撑快速决策与应急处置。 3.关键指标可视化：集成饼图、柱状图等组件，实时展示报警事件统计、设备在线率、区域人流密度等核心业务指标。 4.多维度交互钻取：支持按建筑、楼层、科室等层级从宏观到微观的穿透式查看，满足多层级管理需求。 |
|  | 空间管理（北院1号楼） | 1.以医院 1 号楼为对象，构建高精度三维模型，实现建筑空间资源的数字化管理；模型需关联房间编号、面积、用途、所属科室等信息，支持可视化快速查询。 |
|  | 重点设备监测（南院） | 1.依托医院三维可视化底座，对电梯、配电、暖通、给排水、医用气体等重点保障设备开展数字化建模与空间点位标注，实现设备位置与布局的精准映射，为实时监测奠定基础。 |
|  |  | 2.支持在三维场景中通过交互操作调取设备信息，展示设备名称、编号、安装位置等基础信息，以及运行状态、告警信息等动态数据，实现设备运维的可视化管理。 |
|  | 资源调度（南北院） | 1.构建基于 “连排制” 管理模式的数字化资源池，实现人力、物资、设备、场地等资源的集中化管理。 |
|  |  | 2.依托数字孪生沙盘与总调度系统，可视化呈现资源分布与供需状态，实现资源的快速匹配与高效调度。 |
|  | 综合安防（北院） | 1.融合视频监控、门禁、周界防范等安防子系统，依托数字孪生模型构建一体化安防管理体系。 |
|  |  | 2.标注摄像头位置及监控范围，支持实时调取视频流并与三维场景联动。 |
|  |  | 3.实现周界入侵精准定位、异常事件视频复核及区域高亮标注；建立视频设备自动化巡检体系，完成设备运行状态全面检测。 |
|  | 智慧消防（北院） | 1.构建智慧消防管理体系，依托数字孪生模型，对各类消防相关设备进行空间定位及数字化标注，实时同步设备运行状态。 |
|  |  | 2.支持火警精准定位、视频联动复核，实现消防安全智能化管控，全面提升院区消防安全管理精细化、智能化水平，保障院区安全稳定运行。 |
|  | 异常行为检测（北院） | 1.依托医院数字孪生平台，构建重点保障设备监测体系，完成设备数字化建模、空间点位标注，实现设备位置精准映射。 |
|  |  | 2.支持设备基础信息、运行状态、告警信息的可视化呈现及交互查询，满足设备运维可视化管理需求。 |
|  | 车辆停车管理（北院） | 1.构建标准化停车场系统数据采集接口，对接现有停车场管理系统，采集车辆进出、车位使用、停车时长等核心数据，建立院内车辆停车管理体系，优化院区停车秩序，提升后勤服务保障能力。 |
|  | 风险预案（北院） | 1.实现数字沙盘系统与风险预判系统无缝对接、深度融合，打破系统信息壁垒。 |
|  |  | 2.构建标准化数据传输共享链路，汇聚运营、安全、环境、设备等多源数据，实现集中管理与共享，为风险识别、预警及应急处置提供技术支撑。 |
|  | 风险分级（南北院） | 1.建立风险评估模型，融合历史风险与实时运营数据，动态可视化展示院区各关键区域风险等级。 |
| 智能体试点建设 | AI智能问答 | 1.搭建后勤综合智能知识库，归集制度流程、设备操作、能源物资等业务资料。 2.运用自然语言处理与知识图谱，实现 7×24 小时智能问答，支持后勤业务咨询、故障排查及报修查询。 3.配套完成数字沙盘大屏场景开发，实现后勤知识智能化管理。 |
| 安消一体平台 | 消防报警 | 1、能通过用户传输装置，接收消防报警信息，并联动声光警示 2、能在平台内配置各消防设备的关联视频通道，在消防报警产生时，自动联动关联通道，弹出现场视频画面 |
|  | 入侵报警接入 | 1、能通过接入前端报警主机，接收常规入侵报警信息，并联动声光警示 2、能在平台内配置各入侵报警设备的关联视频通道，在入侵报警产生时，自动联动关联通道，弹出现场视频画面 |
|  | 报警处置闭环管理 | 1、能根据各报警类型，配置相应的报警处置预案动作 2、能配置其他事件预案，可在报警预案不匹配的情况下供用户手动选择 3、能按流程化报警预案按步骤对报警信息进行处置、提交处置结果，支持对报警处置过程信息进行留档 4、能查看报警处置过程详情记录，可回溯报警处置过程，如报警处置时间、处置耗时、预案处置结果等 |
|  | 智能运维 | 1、能添加接入录像机、摄像机信息，并能自动获取录像机下的所有设备通道信息 2、能自定义配置本机各类型检测类型的巡检策略，自定义巡检周期及巡检时间段，平台、可按巡检策略自动检测各类型的故障 3、能配置各设备、各类型算法参数的阈值 4、能配置设备自动化同步的屏蔽策略 5、能对设备在线状态、图像质量（图像模糊、雪花干扰、亮度异常等）、录像保存不足（录像缺录、录像保存天数不足）、硬盘异常（硬盘丢失、硬盘故障）进行自动周期性检测 6、能在平台内通过实时消息及语音播报提醒故障信息，并在手机App端接收故障信息，查看故障详情 7、能在App端一键生成工单，并推送至维保人员进行维修，跟踪维修进度及维修状态 |
|  | 智能分析 | 1、能接入前端摄像机实时视频，分析人员异常行为（重点区域人员徘徊、人员纠纷与倒地、违规吸烟、人员闯入等），并推送报警信息 2、能在智能分析报警产生时，自动联动关联通道，截取异常行为的画面及框选异常行为动作 |
| 数据治理及BI系统建设 | 数据治理 | 1.解决后勤数据质量问题，提升数据可用性与决策价值。 2.构建数据治理体系，实现后勤数据全生命周期闭环管理。 3.治理范围覆盖后勤全业务六大类数据：设备资产、运维管理、能源环境、安消管控、物资供应、服务评价。 4.生成的数据支撑预测性维护，支持后勤决策。 |
|  | 智能分析与应用支持 | 1.预测性维护：实现后勤设备故障预警，输出运维优化建议。 2.资源优化分析：支持能耗智能管理、空间资源优化配置。 3.风险模拟预警：具备安防、消防风险预测与模拟预警能力。 4.依托数据治理及智能分析，盘活后勤数据资产，支撑精细化、智能化管理，提升后勤保障能力，优化运营成本。 |
| 知识库 | 多维知识库建设 | 1.标准化管理：对照标准及医院制度，BPD梳理优化、消冲突。 2.知识库构建：收集标准法规，构建后勤知识库。 3.智能对比：自动对比标准与医院制度，识矛盾、提修订建议。 4.多维度管理：标准分层、专业结构化建模，支持版本追溯。 |
|  | 智能比对与差异分析 | 1.支持自动冲突检测功能，通过语义识别匹配相似条款，可自动识别标准与制度在参数要求、执行频次、责任主体等方面的矛盾冲突点。 |

▲技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料（产品彩页、产品说明书、产品白皮书、官网截图）、产品功能界面截图、第三方检测机构出具的检测报告或在有效期内的证书扫描件等为准，相关性能指标需以醒目的方式标明招标文件技术要求对应的内容。

其他工作要求

多元算力基座运维服务要求

按照上海市第一人民医院对算力服务的实际需求，提供全周期交付、专家支撑、极速响应、持续运营服务，保障算力平台与资源稳定、高效、安全运行。

7.1.1 基础要求

（1）快速交付：接到资源开通需求后2 小时内响应，72 小时内完成资源开通与可用验证，满足临床与科研的突发性需求。

（2）一体化交付：提供平台部署、算力接入、网络打通、安全策略配置、权限初始化、院内系统对接的一站式交付。

（3）验收标准：完成功能验证、性能压测、安全合规检测、多院区联调，系统稳定运行 1 个月后组织最终验收。

（4）文档与培训：交付完整技术文档、运维手册、操作指南；提供平台操作、算力使用、模型部署、安全运维等专项培训。

（5）专家组指导：高级技术专家组成项目专家组，对整个项目运营过程提供技术咨询和实施指导意见。

7.1.2  运营运维服务要求

（1）7×24 小时运维：专业团队值守，提供对平台的管理节点、计算节点、存储节点、网络节点、安全池节点等云基座底层设施运行状态以及云平台等软硬件的7×24小时实时监控运维支撑服务。

（2）极速响应机制

资源开通需求：整体一体化算力服务需求应在2 小时内响应，72小时内开通。

故障响应：对系统故障应能够实时响应，并在 10 分钟内通知。若系统/硬件发生故障，接到通知后 30 分钟之内响应，专业工程师 4 小时内到达现场，及时进行硬件故障处置。

专属运维保障：专属运维团队包括有丰富医疗行业经验的系统工程师、运维、测试工程师及架构师等。提供算力资源管控、状态监控、定期巡检、硬件保修与更换。支持操作系统、GPU 驱动、AI 框架等定制化配置与优化。重大活动、业务高峰期提供专项保障与驻场支持。

（3）持续运营优化

定期输出算力使用报告、资源利用率分析、成本优化建议。持续迭代平台功能，适配医院新业务与新场景需求。

快速响应对操作系统和GPU驱动、计算框架等定制化配置，满足业务的多样性需求。

7.1.3  专家咨询与模型适配服务

（1）AI 专家咨询：提供医疗大模型选型、训练策略、推理优化、分布式训练架构设计等专家指导。

（2）模型适配指导：协助院内模型与 GPU / 国产算卡适配、环境部署、参数调优、性能瓶颈分析。

（3）场景化方案：针对影像 AI、临床 NLP、科研数据挖掘等场景，提供算力配置、存储选型、网络规划定制方案。

（4）合规咨询：提供等保三级、医疗数据安全、隐私保护等合规落地指导。

7.1.4  服务质量承诺要求

（1）提供明确的算力服务的SLA 与违约条款，保障使用方权益。

（2）平台存储服务可用性应≥99.95%，数据持久性≥99.99999999%。

（3）严格遵守医疗数据安全与隐私保护法规，确保数据不泄露、不滥用。

售后服务要求

- 本项目整体软件质保期为1年，硬件质保期为3年。

- 本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

- 在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务。

- 在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

提供详细的项目培训计划及方案，具体要求如下：

1.培训方案中需提供对系统使用人员、系统运行维护管理人员等不同对象的培训计划。

2.培训方案中需包含培训课程安排、培训方式、培训教材、培训时间等进行说明。

3.中标人需提供系统操作培训，操作培训主要是面向上海市胸科医院相关业务使用部门和运维管理部门。

4.提供系统日常维护系统培训，培训主要是面向上海市胸科医院技术人员，通过培训使其具备独立进行系统日常维护、故障的诊断与处理等方面的能力。

5.中标人提供的培训内容应包含但不限于：系统安装配置、系统调试、操作使用、运行维护、故障排除等硬件方面业务技能知识培训，以及关于应用软件、数据库系统、安全系统、系统日常维护、故障维护、升级等方面业务技能知识的培训。

6.本次投标报价须包含培训产生的相关费用。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

总建设周期为24个月。

投标人企业综合能力要求

投标人具备1. 信息安全服务资质认证-信息系统安全运维；2.信息安全服务资质认证-信息系统安全集成的优先考虑。

项目团队及驻场人员要求

1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于20人的项目服务团队（包括项目经理、技术负责人、技术工程师等），投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具有信息系统项目管理师 (高级)及 注册信息安全工程师（CISE）证书 | 驻场 |
| 技术负责人 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 具有系统架构设计师(高级)及信息安全工程师证书 | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目实施交付工作 | 18人 |  | 不驻场 |

2）投标人应针对本项目提供不少于10人的质保期间支撑团队（其中项目负责人1人、技术负责人1人，技术工程师不少于8人）；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（投标截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 总体协调 | 1人 | 具有信息系统项目管理师 (高级)及 注册信息安全工程师（CISE）证书 | 驻场 |
| 技术负责人 | 技术支撑 | 1人 | 具有系统架构设计师(高级)及信息安全工程师证书 | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 8人 |  | 不驻场 |

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)系统总体设计说明书

(3)应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。