上海海事大学学生宿舍家具采购需求

一、项目背景
上海海事大学学生公寓4-7号楼旧宿舍家具更新。
二、需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范

（一）强制性标准（若以下标准非最新标准，以公开的最新标准为准）

GB 18584-2024《家具中有害物质限量》（强制标准，2025年7月1日实施）

GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》（强制标准，2025年7月1日实施）

GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》（强制标准，2025年9月1日实施）

GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；

GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》；

GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；

GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；

GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；

GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》；

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；

GB 16799-2018《家具用皮革》。

（二）质量及技术标准（若以下标准非最新标准，以公开的最新标准为准）

重要标准：

GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》；

GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；

GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；

其他标准：

GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；

GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》；

GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；

GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；

GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；；

GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；；

QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》；

GB/T 11718-2009《中密度纤维板》；

QB/T 1621-2015 《家具锁》；

GB/T 4765-2014 《家具用脚轮》；

QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》；

GB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》；

GB T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》；

GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；

GB/T 39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求第3部分:办公桌椅》；

QB-T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；

QB/T2741《学生公寓多功能家具》；
GB 20286《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》；

采购需求内所涉及到的及其他与本次采购的家具相关的标准若与现行标准冲突，均以现行的最新版本为准。
采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求
	编号
	品目
	基本分类
	参考样式
	参考规格
	数量
	基本组成
	基本材质
	工艺质量标准

	1
	普通组合床+柜
	学生公寓床位
	[image: image16.png]2180

01





	4100*950*3000


	860套，（1720个床位）
	床、衣柜、书桌、爬梯、抽屉柜、蚊帐杆、暖水壶架
	基材：E0级环保木纹色双饰多层板（甲醛释放量≤0.05mg/m³）

饰面：三聚氰胺浸渍纸覆贴

钢管：（规格详见工艺标准）

封边：同纹同色PVC封边

优质品牌五金配件
	整体尺寸：≥4100*950*3000mm（床内径不得小于2000*900mm）

，床体尺寸需要投标人按照房间尺寸自行合理调整。

材质说明：
1、边立柱：采用≥70mm*60mm，周长不低于240mm闭口钢管，设有安全圆角；裸管壁厚≥1.2mm。边立柱上下封口采用优质PP塑料（或ABS塑料）的静音内、外塞。 边立柱上下封口采用优质PP塑料（或ABS塑料）的静音内、外塞。

2、中立柱：采用≥70mm*60mm，周长不低于240mm闭口型钢管，厚度≥1.2mm。中立柱上下封口采用优质PP塑料（或ABS塑料）的静音内、外塞，中立柱上段焊接扶手,扶手采用不低于φ19mm圆管,扶手高度≥200mm。

3、前后床挺：采用≥40mm*80mm，周长不低于240mm，厚度≥1.2mm，高频焊接封口型材管，横梁下部为圆弧设计，防止碰伤,床挺底部离地面≥1800mm。

4、前后床挺与立柱采用隐藏式卡扣连接件，久用不松动，无异响，卡扣连接件采用2.0mm厚优质钢板经冲压成型，成型后长度≥200mm，挂齿数量≥3个，挂齿由导向段和锁紧段组成，保证结构牢固。

5、护栏：护栏高度≥340mm，采用25mm*25mm*1.2mm方管围边，内为E0级18mm厚芯优质环保木纹色双饰多层板，三聚氰胺浸渍纸覆贴，高度≥110mm，有永久性安全警示线。后护栏高度≥100mm，防止物品掉落。

6、爬梯：爬梯主管采用≥Φ38*1.2mm厚的圆管制作，踏板规格：≥360*110*35mm，爬梯踏板采用PP塑料制作，踏步带有凸起的防滑条。踏板镶嵌两条夜光条，便于夜间使用；每个床位1个爬梯；每个爬梯下方安装一个热水瓶架。

7、蚊帐杆:采用直径19mm*1.2mm圆管制作,高度可根据需求调节高度≤100mm，顶部转角使用金属链接件套管连接,避免金属间碰撞摩擦的声音，可给学生创造一个更安静的休息空间。
8、暖水壶架: 每个爬梯下方安装一个热水瓶架，采用φ5mm钢筋弯曲成型,成型内径尺寸≥180mm,高度尺寸≥70mm,与衣柜外侧面底部链接固定,正面钢筋缺口,可放置水壶把手,缺口尺寸≥40mm。
9、床板：采用15mm厚优质杉木，铺板条数量≤7条，每条宽度≥8cm，铺板间隙≤5mm，40*35mm木档不少于5根，铺板四面抛光，无毛刺，经干燥、防腐、防蛀处理，含水率低于12+1%。钉眼应冲低，钉头不得高于铺板平面。

10、普通床书桌：1210mm×550mm×850mm×1790mm（±5），加长床书桌：1310mm/1210mm×550mm×850mm×1790mm（±5），L型桌面采用25mmE0级环保木纹色色双饰多层板（甲醛释放量≤0.05mg/m³），板材四周采用优质2.0mm厚PVC，PUR工艺同色封边；其他木件为E0级18mm厚芯优质环保木纹色、暖白色双饰多层板，三聚氰胺浸渍纸覆贴，经过防虫、防腐的化学处理，板材四周采用优质2.0mm厚PVC，PUR工艺同色封边。书桌上方配置木挡板，高度100mm,下方配置木质挡板,高度250mm。书桌下方配置一抽一门柜拉手安装方式为内嵌式拉手，柜子需要配锁舌。(带锁舌）,柜体底部安装钢制防潮管,防潮管采用25mm*50mm*1.2mm方管。

11、衣柜：780mm×850mm×1790mm（±5），木件为E0级18mm厚芯优质环保木纹色、暖白色双饰多层板，三聚氰胺浸渍纸覆贴，经过防虫、防腐的化学处理， 板材四周采用优质2.0mm厚PVC，PUR工艺同色封边。衣柜门采用开门装置，衣柜内含铝合金挂衣杆、阻尼铰链，保证学生使用安全、静音,柜体底部安装钢制防潮管,防潮管采用25mm*50mm*1.2mm方管。拉手安装方式为内嵌式拉手，柜子需要配锁舌。

12、护栏上有学校校徽标、可插式亚克力铭牌盒。

13、工艺说明：

1）钢管焊接采用高频焊接工艺，要求满焊，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、汗瘤、焊丝咬边和飞溅，无脱焊、虚焊、焊穿等现象，贴角焊缝厚度＞3mm。上述各钢件经规范除油、除锈及酸洗磷化工艺处理后，通过粉末喷涂设备进行静电热固性粉末喷塑，白色哑光，喷塑厚度≥20丝，喷塑漆膜硬度＞0.4，冲击强度＞4n/m，漆膜附着力、硬度、耐冲击力等均符合GB1720\GB1730\GB1732等。

2）学生宿舍双人床安装需紧固于墙体。

投标人需提供钢管检测报告，依据相关检测标准，检测报告需符合QB/T 3826-1999抗盐雾不小于360h；JC/T 2039-2010 防霉等级达到1级或更优级别；检测报告和检测标准全满足、无不符合项且没有分包检测的为有效检测报告。

投标人需提供衣柜检测报告，依据相关检测标准标准，检测报告需符合GB/T 3324-2017全项；GB 20286-2006阻燃2级；JC/T 2039-2010防霉等级达到1级或更优级别。

投标人需提供书桌检测报告，依据相关检测标准，检测报告需符合 GB/T 3324-2017全项；GB 20286-2006阻燃2级；JC/T 2039-2010防霉等级达到1级或更优级别 ；QB/T 3826-1999抗盐雾不小于360h；GB/T 32487-2016塑料件耐老化不小于360h；检测报告和检测标准全满足、无不符合项且没有分包检测的为有效检测报告。

投标人需提供公寓床检测报告，依据相关检测标准，检测报告需符合GB/T35607-2024全项；QB/T2741—2013全项；QB/T 3826-1999抗盐雾不小于360h；GB/T 32487-2016有害物质检测结果符合，塑料件耐老化不小于360h；GB20286—2006阻燃2级；JC/T 2039-2010 防霉等级达到1级或更优级别。

	2
	加长组合床+柜（双人）
	学生公寓床位
	[image: image2.jpg]|

: |
B
.
, ———
) 4
| 7 4
| [r 2233 i
N | e
SrpEEn -
| \izaste /





	4200*950*3000
	40套，（其中40个加长床，40个普通床）
	床、衣柜、书桌、爬梯、抽屉柜、蚊帐杆、暖水壶架
	基材：E0级环保木纹色双饰多层板（甲醛释放量≤0.05mg/m³）

饰面：三聚氰胺浸渍纸覆贴

钢管：（规格详见工艺标准）

封边：同纹同色PVC封边

优质品牌五金配件
	工艺质量标准要求同上。

其中有40张加长床位，床内径不得小于2100*900mm。

	3
	行李柜（每个房间2个
	学生公寓家具
	[image: image3.png]



	700*600*2230
	900个
	木板、钢架
	基材：E0级环保木纹色双饰多层板（甲醛释放量≤0.05mg/m³）

饰面：三聚氰胺浸渍纸覆贴

钢管：（规格详见工艺标准）

封边：同纹同色PVC封边

优质品牌五金配件
	材质说明：
1) 木件为E0级18mm厚芯优质环保木纹色、暖白色双饰多层板（甲醛释放量≤0.05mg/m³），三聚氰胺浸渍纸覆贴，经过防虫、防腐的化学处理， 板材四周采用优质2.0mm厚PVC，PUR工艺同色封边。 

2）拉手：采用ABS材质,锁体中间可用挂锁锁定柜门。 
3）五金：知名品牌。 

4）下段钢架,立柱采用40mm*40mm*1.2mm方管。中间隔层外部采用25mm*25mm*1.2mm方管,内部采用直径φ19圆管。上段对开门,可分为两人使用,中间竖板,两侧横板,下侧可放置行李箱,上侧可放置被子。

5）柜底设计4层钢架，分成4格，采用25*25*1.2方管，∅19mm*1.0mm圆管制作；上面两层放置脸盆，下面两层放鞋；

投标人需提供三聚氰胺饰面多层板检测报告，依据相关检测标准，检测报告需符合GB/T 34722-2017理化性能-胶合强度胶合板基材≥0.70，表面胶合强度（MPa）≥0.60MPa，耐龟裂达到 5级；GB/T 18101-2024燃烧性能等级B1-C级；GB8624-2012阻燃B1级；JC/T 2039-2010 防霉等级达到1级或更优级别；检测报告和检测标准全满足、无不符合项且没有分包检测的为有效检测报告。

投标人需提供封边条检测报告，依据相关检测标准，检测报告需符合QB/T 4463-2013理化性能要求，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性(耐龟裂性)为1级，耐光色牢度大于4级；阻燃B2级或更优级别；；GB/T32487-2016全项除力学，塑料件耐老化不小于360h；；JC/T 2039-2010防霉等级达到1级或更优级别；检测报告和检测标准全满足、无不符合项且没有分包检测的为有效检测报告。

	4
	椅子
	学生座椅
	[image: image4.png]



	450*450*850mm
	1804把
	椅座、椅架
	椅座：连体全新一级工程聚丙PP材质+GF30玻纤材料

椅架：圆钢管≥25*1.8mm。
	材质说明：

1、椅座（宽*深*高）:≥450mm*450mm*415mm, 座面离地安装高度≥440mm，座椅整体高度≥850mm。
2、椅座采用连体全新一级工程聚丙PP材质+GF30玻纤材料，根据人体脊椎学原理一体注塑成型,靠背设计有完美的曲线弧度，能很好的支撑背部脊椎，椅面纹理清晰，耐冲击，耐抗压，耐磨，美观，椅背后倾仰承重的拉力≥120KG。椅背上方有V型开口，靠背上方内凹弧面圆弧，椅背后方有≥6根加强筋，从上部由窄到宽开散到尾部，起到美观加强后背拉力的作用，靠背能10-30度后摆。

3、弓形椅架采用圆管≥25*1.8mm。全部钢管焊接处采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤，焊丝咬边和飞溅，无脱焊、虚焊和焊空的现象。各钢件表面经过除油、除锈、酸洗、磷化、静电喷塑、高温固化而成。脚垫采用静音防滑尼龙内塞，起到移动时无声，避免噪音，保护地板。安装简单便捷，椅架和椅面连接处四颗螺丝固定。椅架接地处加装ABS塑料加厚防滑脚垫更耐用，使用更平稳。
4、颜色：整体（椅面、椅架）浅灰色。

投标人需提供PP塑料板检测报告，依据相关检测标准，检测报告需符合燃烧性能B1级、GB/T32487-2016塑料件耐老化不小于360h、JC/T 2039-2010 防霉等级达到1级或更优级别；检测报告和检测标准全满足、无不符合项且没有分包检测的为有效检测报告。

投标人需提供椅子检测报告，依据相关检测标准，检测报告需符合GB/T 32487-2016塑料件耐老化不小于360h ；GB 20286-2006阻燃2级；JC/T 2039-2010防霉等级达到1级或更优级别；QB/T 3826-1999抗盐雾不小于360h；检测报告和检测标准全满足、无不符合项且没有分包检测的为有效检测报告。 

	5
	单人床
	辅导员单人床
	[image: image5.png]



	2025*1000*1200
	8张
	床头、床板、床下抽屉柜、床上挂衣板
	基材：E0级环保木纹色双饰多层板（甲醛释放量≤0.05mg/m³）

饰面：三聚氰胺浸渍纸覆贴

钢管：（规格详见工艺标准）

封边：同纹同色PVC封边

优质品牌五金配件
	材质说明：
1、床头、床尾采用E0级25mm厚三聚氰胺饰面多层板制作，（甲醛释放量≤0.05mg/m³）
2、其他板材采用E0级18mm三聚氰胺饰面多层板制作；

3、床下中间设1个抽屉，抽屉面板及抽屉围板18mm厚，抽屉底板9mm厚，拉手采用铝合金材质复合环形几何体，整体规格≥120mm*45*20mm，拉手安装方式为内嵌式拉手；拉手分上下盖两个部分；上盖尺寸：≥120*45*19mm、下盖尺寸：≥120*45*18mm。

4、两边床下行李架钢架深度850mm，采用Φ16*1.2mm圆管，20*20*1.2mm方管单层，其中一个推拉盒尾部设挡板；限位钢架采用15*30*1.2mm矩形管，20*20*1.2mm方管，表面酸洗磷化后，静电喷塑处理，底部配置静音定向轮；拉手采用铝合金材质复合环形几何体，整体规格≥120mm*45*20mm，拉手安装方式为内嵌式拉手；拉手分上下盖两个部分；上盖尺寸：≥120*45*19mm、下盖尺寸：≥120*45*18mm；

5、床挺采用≥20*30*1.2mm方管，25*50*1.2mm矩形管；

6、床板采用15mm厚优质衫木板，三面刨光，间隙不大于10mm，床板下面为40mm*50mm杂木横档 4根。要求无虫蛀，纹路清晰，握钉力符合国家标准，含水率符合地区标准透气。所有材料均符合国家E0级环保标准；

7、床上挂衣板上均匀设置3组挂钩，每组挂钩含3个金属挂钩，板材采用≥1.5mm同色PVC封边，封四边（隐蔽部位均封闭处理）。

	6
	衣柜
	辅导员衣柜
	[image: image6.png]



	900*600*2000
	8个
	木板、钢架
	基材：E0级环保木纹色双饰多层板（甲醛释放量≤0.05mg/m³）

饰面：三聚氰胺浸渍纸覆贴

钢管：（规格详见工艺标准）

封边：同纹同色PVC封边

优质品牌五金配件
	材质说明：
1、衣柜采用不锈钢挂衣杆+层板设计，实现短长衣组合。

2、板材：采用18mm厚三聚氰胺饰面板多层板，环保要求达到E0级，（甲醛释放量≤0.05mg/m³）；

3、封边：采用PVC封边条封边，颜色要求与板材一致；

4、衣柜拉手采用铝合金材质复合环形几何体，整体规格≥120mm*45*20mm，拉手安装方式为内嵌式拉手；拉手分上下盖两个部分；上盖尺寸：≥120*45*19mm、下盖尺寸：≥120*45*18mm；门铰链应采用带阻尼功能，关门时可以自动闭合不发出声响，衣柜配不锈钢材质挂衣杆，带锁舌；

5、衣柜下方隔层置物架采用Φ16*1.2 mm圆管、20*2mm扁铁，表面静电喷塑处理。

6、衣柜下设置防潮架采用20*40*1.2mm方管制作，表面经酸洗磷化处理后，静电喷塑处理。

	7
	书桌
	辅导员书桌
	[image: image7.jpg]



	1200*600*2000
	8张
	木板、桌面、抽屉
	基材：E0级环保木纹色双饰多层板（甲醛释放量≤0.05mg/m³）

饰面：三聚氰胺浸渍纸覆贴

封边：同纹同色PVC封边

优质品牌五金配件
	材质说明：

1）采用25mm、18mmE0级环保木纹色、暖白色双饰多层板（甲醛释放量≤0.05mg/m³），三聚氰胺浸渍纸覆贴，板材四周采用优质2.0mm厚PVC，PUR工艺同色封边。

2）拉手：采用ABS材质，拉手为内嵌式。

3）五金：知名品牌。

功能说明：
1）书架：书架分成2层，上层设四门；门板均采用倒斜边拉手设计；
2）书桌：桌面配置过线盖，桌下配置双抽屉，带锁舌，桌上配置挡板，高度100mm。书桌内设2个抽屉，抽屉面板及抽屉围板16mm厚，抽屉底板9mm厚，其余18mm厚，抽屉采用抽面下挂无拉手结构；侧桌内侧可收纳行李箱，外侧设2层隔板；书桌下设置防潮架采用20*40*1.2mm方管制作。

	8
	椅子
	辅导员座椅
	[image: image8.png]



	455*505*850mm
	8把
	椅背、椅架、扶手、气杆、底盘
	优质全新尼龙材料、高密定型度海绵、软PU扶手面，环保全尼龙地盘，可升降，固定扶手
	1.椅背：全新尼龙背框，蓝、灰、绿、粉四色可供选择。椅背可倾仰，倾扬角度不低于13度。椅背宽度450mm（±5），椅背高度410mm（±5），620个透气孔；

2.椅座：全新尼龙材料制造，椅座宽度430mm（±5），座深度480mm（±5），椅座与扶手一次注塑成型，含扶手宽度660mm（±5），45#密度定型海绵。环保，无胶水；

3.扶手：软PU扶手面，尺寸为：65*220mm（±5），环保特殊胶水粘合成型，坚固耐用，且扶手向下倾斜与水平线成21°（±1°）。

4.机构：环保全尼龙底盘，可升降；

5.气杆：采用氮化气压棒，氮气纯度99.7%，钢芯加强，升降10万次以上无损坏，最大升降行程10cm ,承重≥155KG；

6.椅脚：340#尼龙脚抗2次冲击136公斤，静压1136公斤，内部加强筋处理质量更稳定；

7.脚轮：直径6CM轮，转动10万次无损坏，负重102KG的情况下进行测试；

8.面料：采用三防面料4级防水、6级抗油，干湿耐摩擦色牢度4级可达10万次耐磨测试.达到儿童安全座椅标准。

	9
	单人床
	爱心屋单人床
	[image: image9.png]



	2025*900*1200
	4张
	床头、床板、床下抽屉柜、床上挂衣板
	基材：E0级环保木纹色双饰多层板（甲醛释放量≤0.05mg/m³）

饰面：三聚氰胺浸渍纸覆贴

钢管：（规格详见工艺标准）

封边：同纹同色PVC封边

优质品牌五金配件
	材质说明：
1、床头、床尾采用E0级25mm厚三聚氰胺饰面多层板制作，（甲醛释放量≤0.05mg/m³）
2、其他板材采用E0级18mm三聚氰胺饰面多层板制作；

3、床下中间设1个抽屉，抽屉面板及抽屉围板18mm厚，抽屉底板9mm厚，拉手采用铝合金材质复合环形几何体，整体规格≥120mm*45*20mm，拉手安装方式为内嵌式拉手；拉手分上下盖两个部分；上盖尺寸：≥120*45*19mm、下盖尺寸：≥120*45*18mm。

4、两边床下行李架钢架深度850mm，采用Φ16*1.2mm圆管，20*20*1.2mm方管单层，其中一个推拉盒尾部设挡板；限位钢架采用15*30*1.2mm矩形管，20*20*1.2mm方管，表面酸洗磷化后，静电喷塑处理，底部配置静音定向轮；拉手采用铝合金材质复合环形几何体，整体规格≥120mm*45*20mm，拉手安装方式为内嵌式拉手；拉手分上下盖两个部分；上盖尺寸：≥120*45*19mm、下盖尺寸：≥120*45*18mm；

5、床挺采用≥20*30*1.2mm方管，25*50*1.2mm矩形管；

6、床板采用15mm厚优质衫木板，三面刨光，间隙不大于10mm，床板下面为40mm*50mm杂木横档 4根。要求无虫蛀，纹路清晰，握钉力符合国家标准，含水率符合地区标准透气。所有材料均符合国家E0级环保标准；

7、床上挂衣板上均匀设置3组挂钩，每组挂钩含3个金属挂钩，板材采用≥1.5mm同色PVC封边，封四边（隐蔽部位均封闭处理）。

	10
	衣柜
	爱心屋双门衣柜
	[image: image10.png]



	900*600*2000
	4个
	木板、钢架
	基材：E0级环保木纹色双饰多层板（甲醛释放量≤0.05mg/m³）

饰面：三聚氰胺浸渍纸覆贴

封边：同纹同色PVC封边

优质品牌五金配件
	材质说明：

1、衣柜采用不锈钢挂衣杆+层板设计，实现短长衣组合。

2、板材：采用18mm厚三聚氰胺饰面板多层板，环保要求达到E0级，（甲醛释放量≤0.05mg/m³）；

3、封边：采用PVC封边条封边，颜色要求与板材一致；

4、衣柜拉手采用铝合金材质复合环形几何体，整体规格≥120mm*45*20mm，拉手安装方式为内嵌式拉手；拉手分上下盖两个部分；上盖尺寸：≥120*45*19mm、下盖尺寸：≥120*45*18mm；门铰链应采用带阻尼功能，关门时可以自动闭合不发出声响，衣柜配不锈钢材质挂衣杆，带锁舌；

5、衣柜下方隔层置物架采用Φ16*1.2 mm圆管、20*2mm扁铁，表面静电喷塑处理。

6、衣柜下设置防潮架采用20*40*1.2mm方管制作，表面经酸洗磷化处理后，静电喷塑处理。

	11
	书桌
	爱心屋书桌
	[image: image11.png]



	1200*600*2000
	4张
	木板、抽屉
	基材：E0级环保木纹色色双饰多层板（甲醛释放量≤0.05mg/m³）

饰面：三聚氰胺浸渍纸覆贴

封边：同纹同色PVC封边

优质品牌五金配件
	材质说明：
1）采用25mm、18mmE0级环保木纹色、暖白色双饰多层板（甲醛释放量≤0.05mg/m³），三聚氰胺浸渍纸覆贴，板材四周采用优质2.0mm厚PVC，PUR工艺同色封边。

2）拉手：采用ABS材质，拉手为内嵌式。

3）五金：知名品牌。

功能说明：
书架：中间竖板,一侧隔板上下分段储物,一侧可放置大物品。

书桌：桌面配置过线盖，桌下配置双抽屉，带锁舌，桌上配置挡板，高度100mm。


注：

（1）投标方应对投标货物品牌、尺寸规格、颜色、材料、质量、性能等作出说明，提供所投产品的技术参数偏离表，按实际情况注明以上清单产品各项技术参数偏离情况（正偏离/满足/负偏离），技术要求偏离表不能违背真实的参数和指标。

（2）项目需求中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数、图片或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，响应方在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代应以不影响产品质量或功能实现为前提。

（3）项目需求中指出的技术标准与规范如有更新，应以最新的标准规范实施。

（4）所有采购家具产品，均需经使用方确认最终的色样方可采购或制作。
四、材料要求
本项目采用的材料需符合以下要求：

(1)多层实木板:符合GB/T 34722-2017理化性能-胶合强度胶合板基材≥0.70，表面胶合强度（MPa）≥0.60MPa，耐龟裂达到 5级；GB/T 18101-2024燃烧性能等级B1-C级；JC/T 2039-2010 防霉等级达到1级或更优级别。

(2)五金配件：阻尼导轨：符合QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、乙酸盐雾试验100h达到10级。

(3)五金配件：阻尼铰链：符合QB/T 3832-1999、QB/T3827-1999、QB/T 2189-2013标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、乙酸盐雾试验300h达到10级。
(4)封边条：符合QB/T 4463-2013理化性能要求，耐磨性磨30r后应无露底现象，耐开裂性(耐龟裂性)为1级，耐光色牢度大于4级；阻燃B2级或更优级别；GB/T32487-2016全项除力学，塑料件耐老化不小于360h；JC/T 2039-2010防霉等级达到1级或更优级别。
(5)喷粉：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》要求，其中外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；干附着力≤1级。  
(6)环保封边胶：符合GB 18583-2008标准，其中游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L。
(7)顶盖（床立柱上下盖）：符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》重金属可溶性铅镉铬汞均≤5mg/kg ；多溴联苯≤6mg/kg，多溴二苯醚≤20mg/kg；多环芳烃（苯并【α】 芘≤0.6mg/kg，16种多环芳烃（PAH）总量≤3mg/kg）；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均未检出。
（8）钢管：符合QB/T 3826-1999抗盐雾不小于360h；JC/T 2039-2010 防霉等级达到1级或更优级别。

说明：

（1）上述原材料要求如与“三、采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求”不一致，以上述要求为准，检测报告原件备查；

（2）针对不同叫法的同一原材料，其检测报告均予认可（如名称不一致，需注明需求中对应的原材料名称）。

（3）检测报告上的委托单位(受检单位)名称必须与投标人或投标产品的生产厂家或原材料生产厂家一致。每份检测报告均需带有CMA标识。报告签发时间不早于2024年1月1日。

（4）投标人需提供承诺函，承诺货物生产过程中，拟投入的原材料不低于上述检测报告结果，未提供承诺函及相应检测报告者不得分。

五、颜色要求

学生公寓家具颜色应与建筑内装饰风格相适应，以木纹色和暖白色为主，主体颜色投标时暂按以下要求考虑，中标后具体颜色须待采购人明确后方可下单制作。（请投标人注意，中标后价格不因具体颜色的调整而改变，报价时应综合考虑该因素）
	分类
	主体颜色

	木制
	纹路：木皮保留天然纹路感。
颜色：暖白色、木纹色，实际按需求

	钢制
	颜色：砂纹白

	椅子
	颜色：灰色

	爬梯
	踏板灰色系


六、送样要求

1、实样出样：按照出样要求提供以下样品：
	1
	普通组合床+柜（一套，含两人床位）
	4100*950*3000mm
	对应“三、采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求”编号1

	2
	行李柜（一个）
	700*600*2230mm
	对应“三、采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求”编号3

	3
	椅子（一把）
	450*450*850mm
	对应“三、采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求”编号4


2、 投标实样送达地点：上海市浦东新区海港大道1550号，联系人：李军，联系电话：13311882117。

3、采购结束后投标实样处置：

a)中标实样将由采购人封样，作为本项目合同履约验收的检验标准之一。

b)允许样品的规格尺寸与上述要求有合理偏差，但投标人中标后必须按照采购需求中规定的规格尺寸生产供货，不得影响交付正常使用。

c)未中标实样处置：采购结果公告发布后15天内未中标人可与采购人联系，约定时间取回投标实样，逾期不领的将由采购人统一处置。如项目发生质疑、投诉，取回投标实样时间将根据具体情况后延。

七、其他需求:
1、投标单位自报生产供货安装周期，供货安装地址为：上海浦东新区海港大道1550号指定学生宿舍房间内。

2、4-7号楼宿舍楼内现有1802套旧家具需由投标方拆除并清运出学校，拆运、处置费用由投标方承担。

八、供货及验收

	分类
	内容

	供货要求
	供应商应当在合同签订后90个自然日内供货及安装完毕。供应商所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏。

	包装要求
	采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。采购人、供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

	验收要求
	办公家具安装、调试后，由供、需双方按照合同约定对家具进行验收。验收包括清点型号、数量、检查外观等，供应商应当提供家具清单(各类家具分项开立并标注详细数量)、原产地证明、具出厂日期证明、家具环保证明等文件。

	检测要求
	过程检测
中标供应商原材料采购完成后，需委托第三方机构进行抽样检测，检测要求见《四、材料要求》，检测数量不超过 50 件。检测费用由中标供应商承担。如检测不合格，中标供应商须按照合同约定的违约责任整改至合格并承担相应的违约责任。
2.验收检测
正式验收前，中标供应商委托第三方机构对家具有害物质释放和环保进行抽样检测，根据强制标准进行全项检测，检测数量不超过 50 件。检测费用由中标供应商承担。如检测不合格，中标供应商须按照合同约定的违约责任整改至合格并承担相应的违约责任。
3.本项目暂定检测费为   0  元，请所有投标人统一按此费用纳入投标总价。该费用不为中标人所有，按实结算，如有结余，结算时返回采购人。


九、其他要求

	分类
	内容

	保修服务
	供应商提供的售后服务应符合GB/T37652-2019《家具售后服务要求》。免费保修期应当至少不低于6年。免费保修期内，除采购人因非正 常使用造成家具损坏外，损坏维修以及所涉及的零部件更换，应当由供应商免费提供，供应商应当承诺每年对所供家具进行巡检。免费保修期满后，供应商保证以优惠价格提供家具所需零配件和维修服务。

	应急能力
	供应商应当在采购人单位所在区域拥有维修服务能力，提供售后服务支持。如遇质量问题，供应商应当在接到通知2小时内予以响应，并于8小时内解决完毕或提供代用产品。

	项目团队
	供应商提供项目技术团队及其能力说明，提供人员清单、履历、专业技术能力等资料。

	生产能力
	1.生产厂商针对生产过程中可能产生的大气污染、水污染及其他环境污染应当具有有效的环保措施，制定科学的环保治理方案。

2.生产厂商应当具备完善的管理体系；详细阐述生产工艺技术原理、流程、关键技术点及优势，证明其在精度、质量、效率等方面的竞争力；制定科学合理的生产进度计划，明确各阶段时间节点、交付成果，提供进度保障措施，确保生产进度可控且能按时完成；生产设备配置需完备且先进，提供设备清单信息，说明设备的先进性与适用性，可提供相关生产设备购置合同、发票等购置材料作为设备来源证明。


附件：       

图1：学生组合床+柜平面图(加长床与普通床）
[image: image12.png]4900

600 , 4200 -0
- 2050  EEME 2150 -
I 5] S Z =
SIRINT
B =
o L 4
N of LT ERTH
B FKIB »
E PEE
g g
& %
; 8 LT ERTH
s £RIE
o -
[ep] .
= : 2 D .
RN ——
1
. 2050  AmEHE _| 2150 1o
. 600 _| 4200 N
e 4900 -l





图2：学生组合床+柜+爬梯参数

[image: image13.png]d
@
d
9
d
e (=]
1210 80 80 91 10
I 1B I B 1 0
= =
8 (] 1
. :
400 0 1620 (0] 400
4100





图3：组合床下书桌+衣柜                                       图4：宿舍行李柜

[image: image14.png]


          [image: image15.png]25425%1. 2H B

619+1. 07 &

40%40%1. 2HE

L —

t





图5:热水壶套圈
[image: image1.jpg]|

: |
B
.
, ———
) 4
| 7 4
| [r 2233 i
N | e
SrpEEn -
| \izaste /





 10 / 19

