上海海洋大学服务采购需求书

一、项目基本情况

| 项目名称 | 上海海洋大学2026年度算力租用及技术服务 |
| --- | --- |
| 采购预算（万元） | 1800000.00（最高限价1650000） |

二、商务需求

| 序号 | 商务内容 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交付地址 | 上海 |
| 2 | 驻场 | 不需要 |
| 3 | 服务期限 | 本项目服务期限为11个月，2026年2月1日至2026年12月31 |
| 4 | 履约保证金 | 收取，金额为合同额的5%,项目完全验收合格后，无任何违约行为的情况下10个工作日内无息返还。 |
| 5 | 付款方式 | 合同生效后10个工作日内，乙方向甲方提供合同总价的5%的履约保证金，保证金的支付方式采用如下一种非现金形式提交：支票、汇票、本票、银行保函、银行转账。乙方服务完成三个月后且收到乙方开具的有效税务发票后的10个工作日内，甲方支付合同总价的50%；乙方服务结束前一个月且收到乙方开具的有效税务发票后的10个工作日内,甲方支付合同总价的50%；待合同期限届满且服务成果最终验收合格后，甲方10个工作日内无息退还全部履约保证金。 |
| 6 | 合同转让与分包 | 不得转让与分包 |
| 7 | 现场踏勘 | 不组织 |

三、响应供应商资格要求

（一）合格响应供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》二十二规定的资格：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）其他要求

无

四、采购标的落实政府采购政策需满足的要求

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的承接商为中小型企业的，响应供应商应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。响应供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。本项目：

专门面向中、小、微企业采购，所有供应商不享受价格分优惠政策。

五、采购标的详细要求

（一）采购标的需实现的功能或目标概要

本项目采购算力租用及技术服务，用于人工智能大模型研究，要求具有符合要求的专业算力机房以及专线网络接入校内，服务期限11个月。

（二）采购标的详细要求

本项目服务于上海海洋大学人工智能应用研究与人才培养的战略目标，核心是构建以大模型为核心、算力为基础的一体化服务保障体系。基于2025年学校大模型应用建设的坚实基础，为应对2026年更深入的AI应用需求，现计划采购基于GPU裸金属算力的技术服务，以实现学校专属大模型能力的前瞻性部署与持续支撑。

  - 采购内容

- GPU算力资源租赁与服务保障

租赁高性能GPU服务器，为学校专属大模型平台提供底层算力支撑。供应商需保障算力资源满足大模型推理、训练及微调任务对计算性能、显存容量与稳定性的高阶要求，确保师生并发使用时的流畅体验。

- 大模型平台部署与性能优化

模型部署与接入：提供DeepSeek、Qwen等主流开源大模型的部署服务，在校园内网环境下为师生提供便捷的Web问答界面与标准API接口。

性能调优保障：提供持续的性能优化技术支持，涵盖算力资源调度、模型推理加速、提示词与回答生成分离（PD分离）等关键环节，保障平台高效稳定运行。

- AI应用与学科支持服务

面向学校AI系统建设与各学院的学科创新，提供两大核心支持：一是针对特定场景的模型定制微调服务，二是全流程的AI开发工具链部署计算资源与技术支持，以全方位赋能学科科研与应用创新。

- 专线网络与信息安全保障

通过专用网络链路实现算力平台与校园网的高速、稳定、安全互联。须建立完备的网络信息安全防护体系，制定安全运维方案，有效防范网络攻击与数据泄露风险，确保平台全生命周期的信息安全。

服务周期

自服务实际开通之日起11个月。

技术要求

- GPU算力资源租赁与服务保障

  - GPU裸金属算力服务：需提供支撑DeepSeek满血版R1和V3的服务的GPU算力服务器，数量不少于6台，具体配置及性能要求如下：

| 用途 | 基本要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 高性能裸金属算力服务 | 配置规格一： CPU: 2颗CPU，主频≥2.40GHz 每颗核数≥48核 内存：总容量≥2048GB 系统磁盘：不少于1块1.92T NVME磁盘 数据磁盘：不少于8块7.68T NVME 磁盘 计算网卡：不少于4张400Gpbs网卡 存储网卡：不少于1张200Gpbs 网卡 业务网卡：不少于1张双口10Gbps网卡 ★GPU卡：单台服务器GPU卡不少于8卡，单卡显存不小于80G 显存类型为HBM2e或以上 GPU算力：单卡FP8¦INT8算力不小于3958 TFLOPS，单卡FP16¦BF16算力不小于1979 TFLOPS 提供速率不小于4*400Gpbs4的节点间RDMA计算网络 | 2台 |
|  | 配置规格二： CPU：2颗CPU，主频≥2.0GHz 每颗核数≥56核 内存:总容量≥2048GB 系统磁盘:不少于2块960G SATA磁盘 数据磁盘：不少于8块3.84T NVME磁盘 计算网卡: 不少于4张400Gpbs网卡 存储网卡：不少于1张200Gpbs 网卡 业务网卡：不少于1张双口10Gbps网卡 ★GPU卡：单台服务器GPU卡不少于8卡，单卡显存不小于96GB，显存类型为HBM3以上 GPU算力：单卡FP8 ¦ INT8算力不小于296 TFLOPS，单卡FP16 ¦ BF16算力不小于148 TFLOPS 提供速率不小于400Gpbs*4的节点间RDMA计算网络 | 4台 |

- 备注：★参数须提供佐证材料诸如产品说明书或彩页或第三方检测报告等，不提供将导致废标。

  - 以上两种配置规格的算力服务器须部署在同一计算网络内，并可以直接通过RDMA网络高速通信；

  - 算力资源部署位置：上海市辖区内；

  - 供应商需具有算力设备的所属权，确保资源可控；并可提供裸金属算力服务器硬件合规所属权证明，包括不限于保单及采购合同。

- 大模型平台部署与性能优化

- 2.1 提供DeepSeek、Qwen等主流开源大模型部署服务，满足下列要求：

- - 支持从主流社区直接导入模型权重，无需复杂的格式转换直接部署；

- - 必须能完整加载并运行DeepSeek 671B满血版开源模型，提供运行参数高效微调支持；

- - 提供模型推理API接口，方便业务系统调用；

- - 支持多机多套部署的模型推理服务冗余；

- - 提供大模型推理状态监控与日志分析服务。

- 2.2 根据学校使用场景，提供大模型推理性能调优支持专业技术支持保障，并提供运行大模型推理性能测试样例的证明材料，所提供的证明（运行日志或结果截图）内容需包含：

- - GPU卡的型号及数量，正在 GPU 上运行的进程及其资源占用情况；

- - 按照以下场景的大模型推理性能测试结果信息，测试样例场景要求如下:

| 测试场景一 |  |
| --- | --- |
| 数据集 | DeepSeek-671B满血版(FP8精度不做量化) 下载地址:https://github.com/deepseek-ai/DeepSeek-R1 |
| 模型推理框架 | sglang 0.4.8及以上版本 下载地址: https://github.com/sgl-project/sglang |
| 算力 | 配置规格一 4机32卡； |
| 任务参数设置 | 输入长度 3500，输出长度1500，450个并发总请求2048次 |
| 结果要求 | TTFT<2000ms，平均 TPOT<50ms |
| 测试场景二 |  |
| 数据集 | DeepSeek-671B满血版(FP8精度不做量化) 下载地址:https://github.com/deepseek-ai/DeepSeek-R1 |
| 模型推理框架 | sglang 0.4.8及以上版本 下载地址: https://github.com/sgl-project/sglang |
| 算力 | 配置规格一2机16卡和规格二 4机32卡，共6机48卡； |
| 任务参数设置 | 输入长度 10000，输出长度2000，100个并发总请求350次 |
| 结果要求 | TTFT<3000ms，平均 TPOT<50ms |

- AI应用与学科支持服务

- 面向学校AI系统建设及学科基于大模型的学科探索，提供基于学校内部数据的大模型微调技术服务，同时，提供AI开发工具的部署计算资源及技术支持服务。支持多种高效的参数微调（Parameter-Efficient Fine-Tuning, PEFT）方法，以在有限算力下实现快速、低成本的模型优化。满足下列要求：

- - 提供支持LoRA (Low-Rank Adaptation)及其变体 (如 QLoRA)、 P-Tuning v2、Prompt Tuning方法的微调；

- - 具有保留全量参数微调 (Full Fine-tuning) 的能力，以应对需要深度优化的场景；

- - 提供可视化的训练任务配置，可引导用户完成微调任务的创建，包括选择基础模型、微调方法、上传/关联数据集、配置超参数（如learning rate, epochs, batch size等）。

- - 提供支持多GPU、多节点的分布式训练框架（如DeepSpeed, FSDP），能充分利用学校的算力集群，提升大规模模型训练效率；

- - 提供微调任务实时监控与日志：在微调训练过程中，提供可视化的监控仪表盘，实时展示GPU利用率、内存占用、Loss变化曲线等关键指标。提供详细的训练日志，便于排查问题。

- 专线网络与信息安全保障

- 供应商所提供的裸金属算力资源需要与海洋大学校内网络通过不低于1Gbps的高速专线连通。

服务要求

- 服务开通：合同签订后开通全部资源服务。

- 运维保障：在服务期间，提供7*12小时在线人工技术支持服务（早8点至晚20点），并可7*24小时响应用户技术支持及维保需求，处理大模型运行及GPU算力资源相关故障。

- 模型升级：服务期内保持模型的持续迭代与优化，提供模型版本升级更新服务以及运维支持服务；

- 服务可用性：供应商须承诺所提供的GPU算力资源的可用性不低于99.5%。因系统涉及技术、设备等问题而影响系统正常运行或出现我方无法自行处理的问题，供应商必须提供及时的技术支持，如算力资源服务因硬件故障1小时内无法恢复使用的可提供备用机，及时恢复服务。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.服务期内免费维保，免人工服务费。

2.服务响应时间：接到维修电话后 1 小时内给予明确答复， 2 小时内维修人员到达现场，  4 小时内给出合理解决方案以及免费提供备用机，24 小时内彻底恢复服务。

3.培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 3 名操作人员进行为期至少 2 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关技术咨询等。供方提供的产品需确保甲方的网络与信息安全。

4.服务团队人员中，具有高级职称或计算机技术与软件技术（资格）水平认证中级以上证书或注册信息安全专业人员（CISP或CISSP）证书不少于3人。

5.响应供应商应具有质量管理体系认证证书（ISO9001）、具有云服务信息安全管理体系认证证书（ISO/IEC 27017）；

6.响应供应商所提供的算力运行环境或服务平台符合信息安全等级保护三级要求的，需提供有效的《信息系统安全等级保护备案证明》。

- 采购标的履约验收标准

- （一）检验指标及方法

| 检验指标及方法 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |
| 验收要求： |  |  |
| 1 | ☑采购人组织成立验收小组 □委托第三方专业机构组织验收 | 如有外聘专家，或委托第三方专业机构的费用由 成交供应商 承担。 |
| 2 | 是□ 否☑ 需提供第三方检测报告 | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |
| 3 | 所有功能和指标参数达，到采购合同约定要求 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《招标文件》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《项目验收申请报告》和根据合同约定提供《第三方检测报告》（如有）。 |
| 4 | 提供可核验的交付与运行记录 | 成交供应商须根据采购人要求，提供可证明服务履约情况的客观记录，包括但不限于：资源分配证明、系统性能监控图表、部署日志、API调用流水及服务事件报告等。所有记录应清晰、完整，并支持归档，作为项目验收与审计的依据。 |

- 注：货物、服务验收的标准至少要达到应标时的所有技术参数标准，若达不到，属于质量问题，根据采购人要求，免费更换新货物或全额赔偿。如验收未通过，采购人有权要求更换或退货并按照合同约定的违约处理。