上海市政务云基础设施服务

城市服务类

招标技术需求书

- 项目总体要求

充分运用云计算、大数据等先进理念和技术，按照“集约高效、共享开放、安全可靠、按需服务”的原则，以“云网合一、云数联动”为构架，建成市级电子政务云平台，实现市政府各部门基础设施共建共用、信息系统整体部署、数据资源汇聚共享、业务应用有效协同，开展政务大数据开发利用，为政府管理和公共服务提供有力支持，提高为民服务水平，提升政府现代治理能力。

  - 项目总体服务要求

- 中标人提供的政务云平台整体可用性应不低于99.99%，数据可靠性应不低于99.999%，对每一项云服务的可用性、可靠性等SLA指标进行明确描述。

- 中标人应构建有效的高可用云平台，除分别独立为用户提供私有政务云服务外，还需形成数据共享机制，可在最短时间内对用户的应用系统进行快速响应、处置和恢复。

- 本项目中平台软件服务类别的服务范围（除主机安全防护服务PC客户端）为上海市电子政务云基础设施服务城市服务类、民生经济类和创新能力类的服务范围，服务对象为市级政务云使用单位。主机安全防护服务PC客户端覆盖范围为市级财政支持的预算单位。

- 中标人应严格执行国家、地方、行业各项有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度，积极主动加强和服务业务及安全等有关的管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。

- 中标人用于项目的设备规格型号和数量，本招标周期内的变化必须满足或优于招标文件要求，用于本项目的设备在入网前必须经过采购人组织开展的符合性审查。未经采购人书面批准不得上架、调换或更改，若自行上架、调换或更改，按照合同违约处理。存量设备应当满足采购人组织开展的技术审查。

- 中标人在履行政务云服务的过程中，需遵守《市级政务云资源管理办法》《市级政务云PaaS服务管理规范》《市级政务云安全管理办法》和《市级政务云监管管理办法》及其他本市及国家政务云相关管理要求，若违反文件相关规定，按照合同违约处理。

- 中标人因提供平台软件服务而需要采购第三方软件产品时应当直接向原厂商或原厂授权的代理商、经销商进行采购

- 采购人已根据预估用量进行了封顶价测算，中标人在履行服务的过程中，采购人使用在服务目录中各项服务在本年度服务周期内有可能超出服务周期封顶价时，中标人应免费提供超出部分的服务，投标人在报价时应综合考虑此因素，采购人不再承担超出封顶价的其他费用。

- 中标人面向使用市级政务云资源的区级使用单位提供服务时，应当按照本次采购确定的服务目录、服务单价、服务标准等自行与区级政务云运行管理单位签订服务合同，相关费用由各区承担，签订服务合同过程中不得再次议价。

- 中标人在服务期内通过签署补充协议或备忘录政务云服务绩效目标、SLA服务要求、用户满意率目标以及服务目录细则予以确认和约定。

- 中标人确认的项目运维团队人员及数量，必须与投标文件承诺一致，未经采购人书面批准不得随意调换或撤离，若自行更换或撤离，按照合同违约处理。

- 中标人承担政务云平台（主要包括物理资源、计算资源、存储资源、网络资源）自身的数据防篡改、防丢失的安全责任以及上海市政务云基础设施与云上应用系统之间由中标人提供平台软件服务的范围。中标人应当确保所提供的各项服务日志保存时长不低于180天。若合同终止，中标人应配合采购人将符合保存期限要求的日志数据完整迁移至新平台或指定存储介质，迁移完成前不得销毁。

- 中标人必须配合采购人及采购人指定的政务云专业服务团队的管理工作。

- 中标人需根据采购人要求提供云用户应用上云所需的测试资源，免费提供服务。

- 验收要求：中标人提供的政务云服务符合本次招标要求，应当根据本市和市大数据中心数字化项目验收要求提供相关材料并指派负责人协助验收。服务期限终止时，中标人应当以书面形式向采购人提交验收申请，经采购人审核同意后提供包括不限于项目实施方案、项目实施计划、项目运行维护手册、应急预案、合同履行情况自查表、项目过程性材料（会议纪要、测试报告、培训方案等）、服务涉及的软件产品相关文档以及本项目总结报告等。采购人在收到服务提供方提交材料后应尽快组织开展验收工作。中标人未能通过验收的应当在15个工作日内进行整改，并自行承担相关整改费用，再次接受采购人的验收，直至符合约定要求。采购人有权委托第三方机构进行验收，对此服务提供方应当配合。如本项目连续3次验收未通过，采购人有权解除项目，并追究中标人的违约责任。

- 中标人须承诺在本项目合同服务期届满后、后续服务单位完成接管前，提供连续的服务保障，过渡期原则上不超过1个月，中标人应配合完成数据迁移、权限移交等工作，不得以合同到期为由中断服务或设置障碍，过渡期间费用结算按原合同单价及政府采购有关规定执行，否则按本项目违约条款处理。

- 软件合法、合规授权，满足知识产权方面的有关规定和要求。

  - 服务目录

上海市政务云基础设施服务城市服务类最高限价参见下表：

| 序号 | 服务类别 | 服务子类 | 服务项 | 服务子项 | 服务内容 | 单位 | 难度系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础设施服务 | 物理托管服务 | 机房机柜服务 | 整机柜租用 | 提供整机柜空间租赁服务，用于业务系统设备托管。 | 个/月 |  |
| 2 |  | 网络资源服务 | 互联网公有IP服务 | 互联网公有IP服务 | 提供互联网公有IP地址分配服务，支持业务系统接入互联网。 | 个/月 |  |
| 3 |  |  | 互联网带宽（骨干级-含DDoS防护） | 互联网带宽（骨干级-含DDoS防护） | 提供骨干级互联网带宽接入服务，含DDoS防护，保障互联网访问。 | Gb/月 |  |
| 4 |  |  | 应用负载均衡服务 | 应用负载均衡服务 | 提供网络流量负载均衡服务，提升应用可用性和扩展性。 | 每IP/月 |  |
| 5 |  |  | 安全交换区 | 安全交换区（网闸） | 提供基于网闸的安全数据交换服务，实现政务外网与互联网安全隔离互通。 | 每IP/月 |  |
| 6 |  | 计算资源服务 | CPU | CPU | 提供云服务器CPU计算资源服务。 | 核/月 |  |
| 7 |  |  | 内存 | 内存 | 提供云服务器内存资源服务。 | G/月 | 按工作的复杂度，取难度系数N(N=1.00～0.25)确定单价，其中难度系数评估与单台主机的内存容量相关联。单台服务器的内存资源费用采用分段累进计费方式，即不同内存容量区间适用不同的单价，仅对落入该区间的超出部分按对应单价计算，不对全部容量统一适用单价 难度系数 1.00 按照内存容量区间标准，单台主机中所使用内存容量小于等于 128 GB 的部分。 难度系数 0.5 按照内存容量区间标准，单台主机中所使用内存容量大于 128 GB 且小于等于 256 GB 的部分。 难度系数 0.25 按照内存容量区间标准，单台主机所使用内存容量分级等级大于 256 GB 的部分 |
| 8 |  |  | GPU | GPU | 提供多元加速计算资源服务，适用于AI计算（算法/训练/推理）、图形处理等场景。 | 块/月 | 按工作的复杂度，取难度系数N(N=1.0～4.0)确定单价。 难度系数 1.00 按照资源类型标准，主要用于算法处理的GPU。 难度系数 2.00 按照资源类型标准，主要用于模型推理GPU。 难度系数 4.00 按照资源类型标准，主要用于模型训练GPU。 |
| 9 |  | 存储资源服务 | 存储空间服务 | 存储空间服务 | 提供云硬盘存储空间服务，用于数据存储。 | TB/月 | 按工作的复杂度，取难度系数N(N=1.0～3.7)确定单价。 难度系数 1.00 按照存储服务类型标准，涉及应用存储空间服务、数据备份服务。 难度系数 1.90 按照存储服务类型标准，涉及高性能数据库存储服务。 难度系数 3.70 按照存储服务类型标准，涉及加密存储服务。 |
| 10 |  |  | 数据归档服务 | 数据归档服务 | 提供长期离线数据归档存储服务。 | 套/月 |  |
| 11 | 信息安全技术服务 | 安全防护服务 | 网络访问控制服务 | 网络访问控制服务 | 提供网络边界访问策略控制与威胁检测服务。 | 租户/月 |  |
| 12 |  |  | 入侵防御服务 | 入侵防御服务 | 提供网络入侵行为检测与防御服务。 | 租户/月 |  |
| 13 |  | 用户安全服务 | 用户身份认证服务 | 用户身份认证服务 | 提供云平台用户身份认证与管理服务。 | 租户/月 |  |
| 14 |  |  | 安全隐患感知服务 | 安全隐患感知服务 | 提供蜜罐服务，主动诱捕和发现潜在安全威胁。 | 节点/月 |  |
| 15 |  | 安全接入服务 | VPN接入 | VPN接入 | 提供IPSec VPN服务，安全连接本地网络与政务云。 | 隧道数/月 |  |
| 16 |  | 安全管理服务 | 数据库审计服务 | 数据库审计服务 | 提供数据库操作行为审计服务。 | 实例/月 |  |
| 17 |  | 安全扫描服务 | 安全扫描服务 | 安全扫描服务 | 提供主机安全漏洞扫描服务，含主机漏洞扫描、基线检查。 | 次*VM |  |
| 18 |  | 网站防护服务 | 在线防护WAF | 在线防护WAF | 提供Web应用防火墙(WAF)服务，防御网站常见攻击。 | 套/月 |  |
| 19 |  |  | 网页防篡服务 | 网页防篡服务 | 提供网页防篡改监控与恢复服务。 | 套/月 |  |
| 20 |  | 主机安全防护服务 | 主机安全防护服务 | 主机安全防护服务(服务器端) | 提供服务器端主机安全防护服务。 | 套/月 |  |
| 21 |  |  |  | 主机安全防护服务(PC端) | 提供客户端主机安全防护服务。 | 套/月 |  |
| 22 | 软件支撑服务 | 人工智能服务 | 实时语音转写 | 实时语音转写 | 提供普通话语音实时转写文字服务。 | 次 |  |
| 23 |  |  | 在线语音合成服务 | 在线语音合成服务 | 提供文本转普通话语音合成服务。 | 次 |  |
| 24 |  |  | 文字识别服务（OCR） | 文字识别服务（OCR） | 提供图像与文档文字识别(OCR)服务。 | 次 |  |
| 25 |  |  | 人像身份核验服务 | 人像身份核验服务 | 提供人脸核身与人证比对服务。 | 次 | 按工作的复杂度，取难度系数N(N=1.0～12.0)确定单价。 难度系数 1.00 按照人脸身份核验能力，涉及人脸对比。 难度系数 4.00 按照人脸身份核验能力，涉及人脸标准检查。 难度系数 12.0 按照人脸识别类型标准，涉及身份认证能力。 |

  - 项目违约条款

- ★中标人应当对以下项目违约条款作出无条件响应承诺。

- 政务云服务运营采用闭环管理。中标人在投标文件和合同中承诺的服务内容（SLA）、性能指标、安全要求及管理规范，在实际运行过程中未能满足或出现问题的，均视为违约。采购人将根据违约事件的类型、性质、影响范围、持续时间、后果严重程度以及中标人采取的补救措施和响应速度，依据本条款进行相应的违约处理。违约处理方式包括但不限于发出书面警告、限期整改要求、按合同约定计收违约金、按比例扣减当期服务费用、终止合同、报请财政部门备案、追究法律责任等。

- 中标人须严格按照《上海市大数据中心市政务云服务商服务考核标准（试行）》接受采购人的定期考核评定。考核内容涵盖服务交付、人员管理、投诉处理、服务可用性、故障管理、变更管理、安全合规、制度执行有效性等关键领域。采购人将根据考评结果及考评过程中发现的具体问题，结合本违约责任条款，进行相应的违约处理。考评结果将作为服务费用结算、续约决策的重要依据。

- 出现服务中断、性能下降、安全事件或其他违约情形时，由采购人委托的第三方专业服务单位负责界定责任边界、事件原因和严重程度等级。采购人将依据第三方的界定结论、事件的严重程度以及中标人的响应和整改情况，依据本条款对中标人实施相应的违约处理措施。对于中标人未按期完成整改或整改无效的，采购人有权加重处罚。

- 若因中标人责任导致业务生产数据泄露，除按本条款第8项支付100万元违约金外，采购人有权另行追究由此造成的直接经济损失，

- 违约金标准（运营考评标准见本需求附件）：

| 序号 | 违约条件 | 违约金 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 因中标人责任导致主管部门、管理部门或者使用单位投诉云服务质量问题。 | 5 万元 |
| 2 | 关键服务指标（SLA）未达标。 | 10 万元 |
| 3 | 依据本招标要求未能履行的具体条款 | 20 万元 |
| 4 | 因中标人责任导致的部分业务瘫痪未及时恢复 | 20 万元 |
| 5 | 因中标人责任导致的业务数据丢失未能恢复 | 30 万元 |
| 6 | 因中标人责任导致的业务网页被篡改 | 50 万元 |
| 7 | 因中标人责任导致的大面积业务瘫痪 | 50 万元 |
| 8 | 因中标人责任导致的业务生产数据泄露 | 100 万元 |
| 9 | 当年运营考评总体得分低于90分 | 当年结算金额的1% |
| 10 | 当年运营考评总体得分低于80分 | 当年结算金额的3% |
| 11 | 当年运营考评总体得分低于70分 | 当年结算金额的5% |

  - 项目保密要求

- 投标人因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、电子文件、访谈记录、现场实测数据、采购方相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，投标人不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则投标人需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

- 构建于政务云平台上的各部门业务系统、所有数据的拥有权及使用权均属于政府，中标人无权对其进行支配，设备中的非易失性存储介质（包括但不限于机械硬盘、固态硬盘等），未经政务云管理单位同意，在维修全周期内严禁物理移出政务云机房，设备报废时，存储介质必须经过严格的不可复原的数据销毁流程，且该过程需在政务云管理单位全程监管下进行。所有设备的维修、报废等处理需经政务云管理单位同意，并在监管下进行。若发现中标人未经许可对业务系统和数据进行支配，采购人将对中标人采取违约处理并追究其法律责任。

- 投标人应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括投标人聘用的人员、借调的人员、在投标人实习的人员）无论是在职或离职后，以及投标人的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若投标人人员或投标人合作方违反本条规定，投标人应承担连带责任。

- 保密期限自投标人知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

- 投标人（含投标人参与本项目的人员）未经采购人书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

- 在本项目终止或完成之后，项目各方在本项目中的保密义务并不随之终止，各方仍需依据本项目的保密规定履行保密义务。

- 基础设施层技术要求

  - 基础设施层整体要求

- 系统架构要求：满足电子政务云总体架构，中标人提供的政务云平台与部分委办局分中心，构成市级政务云平台总体架构。以政府购买服务的方式，依托政务外网，统一为各部门提供服务。

- 市级政务云平台结构：政务云平台的网络区域按电子政务网络安全要求划分为电子政务外网和互联网两个区域，政务云平台相应划分为两个部分，分别位于电子政务外网区域的政务外网云平台和位于互联网区域的互联网云平台，两区域间设置安全数据交换区实现不同区域间的数据安全交换，单个云平台内的核心系统组件（包括计算、存储、网络及虚拟化软件等）应具备高度的兼容性与协同工作能力，以确保平台整体的稳定性、可靠性及故障排查的高效性。在符合网络安全等级保护基本要求的前提下，两个云平台之间需使用安全隔离方法保证安全和数据传输。投标人提供的物理设备需要按独立的机房区域划分给云平台使用。

- 硬件资源池：基线资源池规模满足至少物理90000CPU，内存1000TB，存储规模达到70PB，应满足市级与区级的业务需求。资源池为自有的优先考虑。

- 在各项资源发放水位高于70%时及时报告采购人。中标人应按照采购人的要求，根据实际需求进行扩容。

- 云运维管理平台服务：云服务商应使用自主的、开放的、适应国际标准的商业化虚拟化软件，并搭建统一的个性化云运维管理平台提供服务。云运维管理平台能够基于OpenStack架构的虚拟化软件，提供云运营管理服务和云运维管理服务，能够对IT基础设施进行统一管理。云运维管理平台支持主流虚拟化软件。

- 容灾备份：云服务商应提供完备的基于云的同城异地容灾备份体系，保障用户业务连续性和数据安全性。应具备对政务云平台本身的灾难恢复能力以及为用户业务系统提供的灾难恢复能力。云服务商的容灾备份体系必须提供满足同城灾备要求的本市范围内2个符合采购需求要求的A类同城异地IDC机房，机房距上海市中心（人民大道200号）直线距离不超过20公里范围内的优先考虑。根据业务数据的特点和实时性需求，可进行数据同城灾备。云服务商提供的云平台应具备支撑业务应用系统双活部署的能力。

- 安全服务：政务云平台需符合网络安全等级保护基本要求第三级安全通用要求和云计算安全扩展要求，满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）第三级安全测评通用要求和云计算安全扩展要求、满足《信息安全技术云计算服务安全能力要求》（GB/T 31168-2014）增强级。中标人所提供的服务及提供服务所需的软/硬件设备符合《网络安全审查办法》要求及国家网信办的相关要求，所提供的服务及提供服务所需的软/硬件设备符合《中华人民共和国密码法》及国家密码管理部门的相关要求。

- 出口性能：政务云机房的所有网络出口应具备流量监控能力，支持历史流量回放，各出口的监控能力不低于出口实际配置的上联物理带宽。

  - 软件技术要求

    - 云业务管理平台要求

中标人须提供一套能够针对市级电子政务云上承载的业务进行综合管理的商业化云业务管理平台软件，提供云业务管理和业务云上资源监控等相关个性化服务，能够对云上业务进行有效管理。云业务管理平台软件需支持与中标人所提供的云运维监控平台对接的能力、以及在基础设施层各类服务器及其虚拟化环境中部署的能力。

| 规格 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 服务接入管理 | 提供对各项云服务的接入验证审查管理能力，将各项云服务纳入统一的监管体系，包括云资源服务、云软件服务、云安全服务等。 |
| 服务申请管理 | 支持各项云服务申请的统一管理，包括上云、下云、优化、扩容等申请。 |
| 服务交付管理 | 支持各项云服务交付的统一管理，包括服务工单发放、服务交付跟踪、服务交付验证等。 |
| 服务监控管理 | 支持对各类云服务的监控及分级告警管理。 |
| 服务响应管理 | 支持统一的云服务响应管理，包括登记、分发、跟踪、验证、回访等。 |
| 服务故障管理 | 支持各类云服务故障的全流程管理，涵盖故障的发现、定位、诊断、修复、核实等环节。 |
| 服务计量管理 | 支持针对各类云服务的计量管理，并以数据、日志、报告等形式提供相应的计量依据。 |
| 服务计费管理 | 支持各类云服务的计费管理，并以使用单位、云服务商的维度生成月度、季度、年度账单。 |
| 服务评估管理 | 支持各项云服务的周期性评估，包括云服务质量、满意度、安全、用量、使用情况等。 |
| 服务结算管理 | 支持服务周期内的结算管理，基于平台数据，为服务结算提供依据和参考。 |

    - 云运维管理平台要求

中标人须提供统一云运维管理系统，提供高效的运维管理手段，提升问题处理效率，缩减问题处理时间，在问题发生时可快速自动通知到维护人员，提供分析工具，方便研判故障。提供健康分析功能，能够实时监控并分析数据中心的资源使用状态，评估健康度和风险，协助客户主动运维。提供日常的运维报表，后台运维支持，用户发现问题后应快速分级响应。

| 规格 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 告警及性能管理 | 支持多维度告警/事件展现。提供按监控对象、按物理位置、按虚拟逻辑、按来源系统、按服务分组、按VDC等维度查看告警，保证云场景下告警管理的灵活性； |
|  | 提供告警导出，按指定字段模糊查询告警，按指定字段排序告警以及配置告警列表展示字段的能力； |
|  | 提供告警处理功能，包括确认、清除等，对选择的告警进行处理。支持用户进行告警确认、取消确认、清除告警、标识误告警、更新告警级别、编辑告警备注、编辑告警经验、查看告警关联帮助，协助管理员更好的处理告警事件； |
|  | 提供重复告警的归并功能，即多条同源告警合并成一条告警呈现，提供告警的首次发生时间、最后发生时间、发生次数等信息； |
|  | 提供告警通知功能。通过设置通知规则，当收到符合条件的告警时，自动通过邮件、短信通知用户。支持按设置的规则，当收到符合规则告警后，通过邮件、短信方式，通知用户，支持逾期升级通知。支持告警声音，不同级别可设置不同的声音； |
|  | 支持告警自定义筛选。支持按多个维度的条件组合进行筛选，包括但是不限于按告警名称、状态、级别、来源、告警对象位置（如数据中心、机房、集群）、告警对象条件（比如VDC、用户）等筛选条件，并支持告警导出功能； |
|  | 支持设置告警级别、以及告警阈值能力，支持设置告警规则，有符合规则的告警，自动按照预置的告警级别进行告警； |
|  | 支持告警统计报表，可以对已经发生的告警进行分类统计，并输出报表，便于整体的分析数据中心告警事件； |
|  | 提供数据中心所有虚拟机利用率分布概览图查看，支持搜索查看单个虚拟机信息，支持数据中心、虚拟化平台、集群三个不同粒度查看虚拟机概况，支持按照资源使用率过滤显示。 |
|  | 支持把用户查看的性能指标、设备参数保存成视图，后续查看直接选择视图即可，不需要重新选择参数，提升操作效率。 |
| 报表管理 | 支持周期性生成报表，立即生成报表，周期类型包括：天、周、月、季度。只需要设置一次报表参数，即可周期提供报表数据。提供界面截图； |
|  | 支持自动将报表发送到指定的Email地址。 |
| 项目管理 | 支持项目管理，实现支持基于资源组的细粒度授权 |
| 权限管理 | ECS计算服务支持细粒度授，可根据用户的角色不同对用户授予不通的操作权限，达到精细控制的目的 |
| 设备管理 | 一、统一设备管理： |
|  | 1、提供统一设备管理能力，统一管理包括数据中心存储、服务器、应用、网络设备（路由器、交换机、防火墙），提供全网资源信息的Dashboard（分类总数、资源利用情况、关键指标Top，如CPU、内存等）； |
|  | 2、支持管理主机设备、网络设备、存储设备等第三方主流厂商设备的管理； |
|  | 3、设备规模应满足政务云未来设备增长的要求。 |
|  | 4、设备分组：提供设备分组能力，支持将多台设备划入一个分组，以简化后续对这些设备的批量操作。分组在拓扑中不显示。 |
|  | 二、服务器管理： |
|  | 1、基本信息管理：通过机架图等可视化方式，提供服务器以及各部件基本信息、健康状态的展示功能，并可通过远程KVM和虚拟媒体远程操作服务器； |
|  | 2、性能分析：提供网口性能、服务器功耗、CPU占用率/内存占用率、创建分析任务和时间段性能等多个指标分析； |
|  | 3、无状态计算：通过抽象服务器硬件配置文件，使服务器的配置灵活的变更，以提高服务器故障更换和服务器扩容的效率； |
|  | 4、配置部署：提供对服务器设备的批量配置及部署，包括服务器BIOS配置、网络配置、RAID卡配置、OS部署等功能。 |
|  | 三、存储管理 |
|  | 1、提供存储容量利用率预测能力，支持查看和统计存储空间使用情况，包括磁盘空间分配、存储池利用率；支持主机实际存储、虚拟机存储空间使用率查看；提供容量预测的功能，可作为扩容的依据，比如从主机角度预测硬盘容量、文件系统容量等； |
|  | 2、提供系统内部物理和逻辑组件间的关联关系可视化展示，以便故障发生时能够精确定位。 |
|  | 四、安全管理 |
|  | 1、用户管理：提供用户创建、删除、查看、修改等功能，缺省提供admin用户作为超级用户。其中，用户密码使用不可逆算法PBKDF2加密存储保障安全性； |
|  | 2、角色管理：提供角色创建、修改、删除及查看等功能； |
|  | 3、鉴权管理：提供多种种鉴权方式。包括不限于 |
|  | 4、本地认证：提供用户管理、登录鉴权、安全策略等功能； |
|  | 5、RADIUS认证：由RADIUS服务器对登录请求进行认证，根据用户在RADIUS服务器上的所属用户组，映射到管理系统中所属角色为用户授权； |
|  | 6、LDAP认证：由LDAP服务器对登录请求进行认证；并根据LDAP服务器上用户所属用户组，映射到管理系统中所属角色来为用户授权。 |
|  | 五、网络管理： |
|  | 1、支持通过流量分析了解流量的构成和分布。根据接收到的Flow报文自动添加设备， 并且自动分析设备接口流量，提供各种纬度的报表展现；用户也可以灵活调整哪些设备接口监控、哪些不监控； |
|  | 2、支持可订制的dashboard操控板、图形化界面能反馈全网流量状况，并且面板流量数据支持实时动态局部刷新； |
|  | 3、提供接口、应用、来源主机、目的主机、DSCP、会话、接口组、应用组等多个维度的流量数据； |
|  | 4、支持下钻式的数据获取方式； |
|  | 5、支持原始流量数据的流量审计； |
|  | 六、安全性要求：前后台采用https协议，数据传输加密，涉及密码等敏感信息采用加密存储方式，防止泄露。 |
| 流程管理 | 包括：服务台、事件管理、问题管理、变更管理、配置管理、发布管理等。 |

    - 云虚拟化平台要求

| 规格 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基础要求 | 为了保证云平台的开放性及先进性，虚拟化管理平台基于业界主流OpenStack架构。 |
| Openstack增强 | 支持物理裸机统一管理。基于OpenStack Ironic开放框架，支持对标准X86服务器、ARM服务器、C86服务器、GPU服务器的接入和自动化管理。 |
|  | 支持物理裸机资源管理和业务发放，可以基于管理系统在物理裸机上自动加载业务部署所需的主流操作系统。 |
|  | 支持物理裸机资源CPU、内存、磁盘、网络IO等各项资源使用情况的监控。 |
|  | 支持物理服务器网络自动化配置。 |
|  | 提供租户专属物理机集群功能，提供专属云服务，将若干台物理服务器组成的集群单独指定给某一特定租户，只允许该租户的虚拟机创建在该集群中。以此实现租户独占物理资源的能力。 |
|  | 支持基于WebUI的向导式系统升级工具，支持将OpenStack的手动、复杂升级过程简化为自动化、高可靠性的升级，提升升级效率、降低升级风险。降低对运维人员的技能要求。 |
|  | 相比社区OpenStack，提供可靠性功能增强，包括但不限于：提供黑匣子功能，Guest OS故障能自动保存内核黑匣子信息。针对系统关键进程，支持CPU、内存等资源占用阀值检测及告警上报关键进程资源风险，及时预防、规避系统潜在风险。虚拟机热迁移异常检测，支持热迁移超时取消，避免虚拟机迁移永久卡死，如对迁移时间给出限制。镜像下载支持MD5校验，保证镜像下载完整性。支持管理数据一致性审计，支持一致性审计功能，避免管理系统与计算节点数据不一致。 |
| 计算虚拟化 | 虚拟化软件架构须采用裸金属架构，支持标准X86服务器、ARM服务器、C86服务器，充分利用Intel VT和AMD-V的硬件虚拟化技术，支持Intel扩展页表技术。支持GPU虚拟化。虚拟化软件必须能直接安装在服务器硬件设备上，不能采用在服务器上先安装操作系统的方式，虚拟化软件要能直接管理硬件资源。 |
|  | ECS支持PCIE插卡式算力卡直通虚拟机 |
|  | 支持虚拟机基本的生命周期管理动作，包括创建、删除、启动、关闭、重启等。 |
|  | 支持容器基本的生命周期管理动作，包括创建、删除、启动、关闭、重启等。 |
|  | 支持虚拟机迁移，使用同一共享存储的主机之间将处于运行态的虚拟机由当前所在的主机迁移到另一台主机上，在迁移的过程中不影响用户对虚拟机的使用。 |
|  | 支持虚拟机HA(High Available)机制，提升虚拟机的可用度，允许虚拟机出现故障后能够重新在资源池中自动启动虚拟机。 |
|  | 支持高精度虚拟机，以满足虚拟机任务处理时，对性能和延迟抖动有严格要求的场景。虚拟机独占分配的VCPU、内存、I/O物理资源，其它虚拟机无法占用。 |
|  | 支持对虚拟机镜像的生命周期管理，支持镜像的创建、上传、删除、下载、查询等操作。 |
|  | 支持虚拟机NUMA亲和性调度，减少VM内存访问时延，提升VM性能。 |
|  | 支持虚拟机之间亲和性部署规则。虚拟机聚合规则，即多个虚拟机必须运行于同一主机。虚拟机互斥规则，即多个虚拟机必须运行于不同主机，不能同时运行同一主机。 |
| 网络虚拟化 | 支持SDN功能，提供自动化网络部署功能。 |
|  | VPC支持源子网路由引流功能，支持主机东西向引流至其他虚拟机（VPC间） |
|  | 支持通过基于OpenStack的云管理平台实现计算、网络资源统一自动化发放。 |
|  | 支持物理机、虚拟机统一自动化发放功能，包括物理服务器网络自动化配置。 |
|  | 提供灵活的SNAT和VPC多子网能力，支持SNAT绑定多个EIP，提供灵活的基于Subnet使能SNAT访问外网的能力，提供单个IPsec连接保护多个本地子网的能力。 |
|  | 支持批量申请弹性IP地址，可以自行选择弹性IP地址所属的地址池、分配方式（包括但不限于自动分配和手动分配）等策略 |
| 存储虚拟化 | 支持存储多路径功能，通过自动优选路径和IO负载均衡选路算法优化，提升存储链路的可靠性和性能。 |
|  | 支持虚拟机运行时快照功能，虚拟机快照内容包括：虚拟机的电源状态(打开、关闭、挂机)、内存、硬盘、网卡以及CPU寄存器。 |
| 可靠性要求 | 管理节点配置负荷分担部署模式，在保障系统运行的可靠性的情况下，可以平滑扩容管理节点，以便管理更大规模的集群。 |
|  | 系统支持对OpenStack的管理节点的数据备份与恢复操作。支持每日备份、立即备份。备份介质支持第三方FTP或对象存储。 |
|  | 通过心跳检测机制，实时监控管理进程，及时检测管理进程进程故障或僵死，并支持自动重启状态异常的进程。 |
| 备份要求 | 支持无代理备份，不需要在虚拟机内安装备份代理软件。 |
|  | 支持LAN-free备份与恢复，减少对生产服务器的性能影响。 |
|  | 支持在线备份，在虚拟机是开机和关机状态下都可进行备份。 |
|  | 支持增量备份，每次只需备份变化数据块，减少备份数据量，降低备份成本。 |
|  | 支持虚拟机系统卷数据（如安装的软件）的恢复。 |
| 配置要求 | 配置提供本期项目实际所需的足够的授权 |

    - 备份软件要求

| 规格 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 数据备份 | 数据库及应用保护 | 支持对SQL Server、Oracle/RAC、DB2、GBase、MySQL等主流数据库进行在线备份保护，备份任务配置过程全部图形化向导指引完成，无需编写脚本。 |
|  |  | 支持对达梦数据库、人大金仓、神舟通用等数据库在线数据备份保护 |
|  |  | 支持对GaussDB、SAP HANA等数据库进行有效在线数据备份保护，并提供相关厂商产品兼容性互认证证书或可查询官网链接认证 |
|  |  | Oracle数据库备份支持10g、11g、12c和18c，支持自定义脚本，支持支持RMAN备份参数的图形化配置。支持Oracle RAC恢复到单机环境，支持SCN级别的恢复。 |
|  |  | 支持对Hadoop文件系统进行在线备份保护，支持文件、目录、格式和日期过滤，支持永久增量备份。支持备份数据恢复至原环境和其他Hadoop集群，支持恢复至其他文件系统。 |
|  | 国产化支持 | 支持鲲鹏、龙芯、飞腾平台下的软件安装部署和数据保护。 |
|  | 卷级备份 | 支持文件系统的卷级备份功能，以整卷为单位进行数据备份，提升海量小文件环境下的备份效率。支持整卷恢复和单文件目录级别的细粒度恢复 |
|  | 虚拟化及云平台备份 | 支持对FusionComputer、FusionCloud、CAS、VMware vSphere、XenServer、Hyper-V和OpenStack等主流虚拟化应用的备份，支持单机和集群部署环境。以上虚拟化应用均支持以虚拟机、资源池和整个集群为单位进行备份保护保护，无需在虚拟机内部安装任何代理软件。支持针对FusionCloud的永久增量备份以及基于租户化对接及管理，备份数据流不会占用FusionCloud管理网络导致拥塞，需提供相关于FusionCloud备份对接的互认证兼容性证书及官网查询链接 |
|  |  | 虚拟机恢复时支持选择目标集群、资源池和存储资源，支持原位置恢复和恢复为新虚拟机，能够设置恢复后虚拟机的CPU、内存和网络配置。支持保留源虚拟机MAC地址恢复，支持恢复后自动打开虚拟机。 |
|  |  | 支持虚拟机分流备份功能，一个任务包含来自多个宿主主机的虚拟机时，会对虚拟机按宿主机进行归类，优先抽取不同宿主机上的虚拟机进行备份，提升备份速度和效率。 |
|  |  | 支持虚拟机并发备份和恢复功能，支持在WEB页面中设置单个备份和恢复任务中的虚拟机并发备份和恢复数量，可大幅提高备份恢复效率 |
|  | 源端重复数据删除技术 | 支持基于源端的可变长度切片的重复数据删除技术，多个备份任务可以共享同一个重复数据删除指纹池，也可以根据数据的不同单独设置专属指纹池，最大限度的提升重复数据删除效率，减轻带宽压力，降低传输数据量和备份数据存储成本。 |
|  |  | 支持并行重复数据删除，通过在多个不同的节点上构建指纹池，并将指纹并行分布于多个节点，有效解决单点性能和存储空间压力问题 |
|  |  | 采用内存级指纹池进行重删，所有指纹读写全部保存于内存中，从而提升指纹查询和处理效率，并且减少了因磁盘中指纹池增大所导致的随机IO压力。当指纹池不再需要进行备份时，将指纹同步到磁盘当中。指纹池构建在不同重删节点上，而生产数据可以基于多个不同的指纹池，执行并行重删。 |
|  |  | 采用内存进行重复数据删除加速，重复数据删除的计算和对比均在内存中进行。重删指纹池实现按需加载到内存，不使用时写入普通机械磁盘中，无须高性能的SSD。大幅提高重复数据删除速度和效率，降低投资成本。 |
|  | 数据安全性 | 支持对备份数据进行加密传输和存储，支持AES256和SM4两种加密算法，提升传输过程以及存储的安全性 |
|  | 备份数据存储 | 所有的定时备份任务，其备份数据存储在一个统一的存储介质管理系统中，无需针对不同类型的任务单独配置单独隔离无法空间共享的存储池，提高空间利用率的同事简化管理维护。 |
|  |  | 支持备份存储介质管理系统支持在线扩容，所有备份节点均可在线增加磁盘，新增磁盘空间自动添加进存储介质管理系统中，且即时可用，现有备份任务无需任何调整，备份数据可自动写入新增加的空间内。 |
|  | 永久增量备份 | 支持永久增量备份技术，初次备份对所有数据进行完全备份，之后只对新增加或改动过的数据做增量备份。每个增量备份的数据副本将自动合成为完全副本，但数据存储空间只占用一份完全副本大小及增量数据大小，能够大幅度减少备份时间的同时节省相比传统定期完全备份数据所需的存储空间 |
|  | 数据保留 | 以单个备份任务为单位设定备份数据的保留周期，支持基于时间范围和完全备份副本数量两种方式控制备份数据的保留周期，同时支持将备份数据直接从客户端D2C备份到对象存储中做长期保留 |
| 持续数据保护 | 数据库复制 | 支持Oracle的逻辑复制，基于生产端日志解析方式的数据库同步，可将生产数据库的日志实时解析为SQL语句并实时传输至备用数据库，并重做SQL操作，使备用数据库与生产数据库数据保持实时同步，备用数据库在复制阶段处于open状态，可提供业务查询服务。 |
|  |  | 支持Oracle的物理复制，实时捕获生产数据库的所有操作引起的数据块变化，并实时传输至备用数据库中进行应用，保持备用数据库在物理结构上与生产数据库保持实时同步，备用数据库在复制阶段处于mount状态，生产库发生故障后可open并对外提供服务。 |
|  | 数据卷复制 | 支持对Windows和Linux服务器的整机（所有磁盘分区，包括操作系统分区）和数据卷进行卷级别的实时复制功能，可将生产服务器上数据卷的数据变化实时复制到目标服务器上指定的数据卷上，保持生产服务器和目标服务器之间的指定数据卷的数据同步。采用整机复制策略时，目标服务器为未安装操作系统的裸机环境，生产服务器故障后直接启用目标服务器接管生产业务，无需重新安装配置操作系统和应用软件。支持备份客户端的内存占用控制，也可以按照自定义的频率间隔复制数据变化以降低对生产系统的影响。 |
|  |  | 支持差异数据智能识别功能，可自动识别生产服务器和目标服务器上的数据差异性，仅同步差异数据，提升复制效率。 |
|  | 实时备份 | 支持对Windows和Linux服务器的整机（所有磁盘分区，包括操作系统分区）和数据卷进行卷级别的实时备份，将生产服务器的数据变化实时备份到备份设备内部保存为日志数据，并同时将变化数据实时写入到备份设备内部与生产服务器一一对应的虚拟磁盘中。 |
|  |  | 支持实时备份数据的应急接管和容灾演练功能，基于虚拟磁盘快照和实时备份的日志数据，通过图形化界面快速生成生产服务器在历史某一时间完整状态的完整虚拟磁盘，时间选择精度为微秒（0.000001）级（提供该功能界面截图）。在时间精度选择时，系统界面提供对应时间状态的生产服务器的磁盘IO负载波形图，以辅助选择合适的IO状态。同时，通过图形化界面为该虚拟机磁盘配置相关的存储、计算和网络资源后形成一个完整的虚拟机，可使用备份设备内置的企业级虚拟化软件启动该虚拟机。 |
|  |  | 支持在应急接管模式下，管理界面提示对应生成服务器的MAC地址并默认为生成的虚拟机使用该MAC地址，以确保虚拟机启动后无需配置IP地址即可提供业务应急，且应急接管和容灾演练的虚拟机，均可通过备份设备的WEB页面直接进行图形化的管理，无需安装任何插件，包括开机、断电、重启、远程控制等功能。。 |
|  |  | 支持在应容灾演模式下，生成的虚拟机默认与生产服务器网络隔离，避免虚拟机启动后与生产业务冲突。 |
|  |  | 支持应急接管虚拟机的在线回迁功能，在应急虚拟机持续提供业务访问的同时，实时实现操作系统、应用软件和业务数据回迁到目标裸机服务器环境中，回迁完毕后即可由目标服务器提供业务。 |

  - 硬件技术要求

    - 服务器设备

| 用途：虚拟化计算资源服务器 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| CPU | ≥ 2.0GHz；≥ 2路*20核； |
| 内存配置数量 | ≥ 256GB； |
| 硬盘 | ≥ 2*480GB； |
| RAID卡 | 支持RAID0/RAID1； |
| 网络接口 | ≥2个千兆以太网口，≥4个万兆以太网口； |
| 电源和风扇 | 配置冗余电源和风扇； |
| 操作系统 | 支持32/64位Windows、Linux等操作系统； |

| 用途：虚拟化ARM计算资源服务器 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| CPU | ≥ 2.6GHz；≥ 2路*32核； |
| 内存配置数量 | ≥ 256GB； |
| 硬盘 | ≥ 2*480GB； |
| RAID卡 | 支持RAID0/RAID1； |
| 网络接口 | ≥2个千兆以太网口，≥4个万兆以太网口； |
| 电源和风扇 | 配置冗余电源和风扇； |
| 操作系统 | 支持国产化操作系统； |

| 用途：2路物理服务器 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| CPU | ≥ 2.0GHz；≥ 2路*20核； |
| 内存配置数量 | ≥ 256GB； |
| 硬盘 | ≥ 2*480GB； |
| RAID卡 | 支持RAID0/RAID1； |
| 网络接口 | ≥2个千兆以太网口，≥4个万兆以太网口； |
| HBA卡 | 配置2块16GB HBA卡； |
| 电源和风扇 | 配置冗余电源和风扇； |
| 操作系统 | 支持32/64位Windows、Linux等操作系统； |

| 用途：4路物理服务器 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| CPU | ≥ 2.1GHz；≥ 4路*10核； |
| 内存配置数量 | ≥ 512GB； |
| 硬盘 | ≥ 2*480GB； |
| RAID卡 | 支持RAID0/RAID1； |
| 网络接口 | ≥2个千兆以太网口，≥4个万兆以太网口； |
| HBA卡 | 配置2块16GB HBA卡； |
| 电源和风扇 | 配置冗余电源和风扇； |
| 操作系统 | 支持32/64位Windows、Linux等操作系统；； |

| 用途：GPU虚拟化服务器 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| CPU | ≥2.0GHz；≥2路*20核； |
| 内存配置数量 | ≥256GB； |
| 硬盘 | ≥2*480GB； |
| GPU卡 | ≥4块* GPU显卡 单显卡INT8≥120 TOPS；FP16≥64 TFLOPS； 单显卡内存规格要求：容量≥16GB，支持ECC； 要求支持GPU直通模式，能够按单张GPU卡提供给租户使用 |
| RAID卡 | 支持RAID0/RAID1； |
| 网络接口 | ≥2个千兆以太网口，≥4个万兆以太网口； |
| 电源和风扇 | 配置冗余电源和风扇； |
| 操作系统 | 支持32/64位Windows、Linux等操作系统； |

    - 存储设备

| 用途：IP-SAN存储 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求，含存量设备） |
| 接口 | 至少提供32个万兆网络主机接口； |
| 控制器 | 至少4个存储控制器，多控制器具备高可靠性； 控制器可热插拔； 控制器Active-Active工作方式，支持透明的Fail-Over； |
| 缓存 | 每控制器缓存容量不小于256GB；外部供电中断后，高速缓存Cache的数据不会丢失；支持缓存镜像；具有Cache写镜像保护技术； |
| 存储模式、容量 | 支持企业级SSD硬盘、SAS、NL SAS异构混插；系统最大支持磁盘数量≥2000块；单套存储磁盘数量≥75块； |
| 在线扩容方式 | 支持在线扩容； 支持条带方式和级连方式； |
| 操作系统 | 支持AIX、HP-UX、Solaris、32/64位Windows Server、32/64位Linux操作系统；支持OpenStack存储接口； |
| 其他功能 | 支持自动监控和发现磁盘系统内热点数据，自动迁移热点数据至SSD固态盘中，包括热点发生变化后的自动回迁，自动优化提升磁盘系统I/O性能； 支持磁盘空间“自动精简配置”，仅在使用时自动分配实际容量，并可实现自动回收存储空间； |

| 用途：FC-SAN存储 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求，含存量设备） |
| 接口 | 至少提供32个16GB光纤接口，可扩展不少于128个主机接口； |
| 控制器 | 至少4个SAN控制器，多控制器具备高可靠性； 控制器可热插拔； 控制器Active-Active工作方式，支持透明的Fail-Over； |
| 缓存 | 每控制器缓存容量不小于256GB；外部供电中断后，高速缓存Cache的数据不会丢失；支持缓存镜像；具有Cache写镜像保护技术； |
| 存储模式、容量 | 支持企业级SSD硬盘、SAS、NL SAS异构混插；系统最大支持磁盘数量≥2000块；单套存储磁盘数量≥75块； |
| 在线扩容方式 | 支持在线扩容； 支持条带方式和级连方式； |
| 操作系统 | 支持AIX、HP-UX、Solaris、32/64位Windows Server、32/64位Linux等操作系统；支持OpenStack存储接口； |
| 其他功能 | 支持自动监控和发现磁盘系统内热点数据，自动迁移热点数据至SSD固态盘中，包括热点发生变化后的自动回迁，自动优化提升磁盘系统I/O性能； 支持磁盘空间“自动精简配置”，仅在使用时自动分配实际容量，并可实现自动回收存储空间； |

| 用途：分布式混合块存储 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求，含存量设备） |
| 服务器 | 支持通用X86及国产ARM服务器； |
| 存储类型 | 支持分布式块存储、分布式文件存储、分布式对象存储、分布式大数据存储； |
|  | 业务主机可以以iSCSI、SCSI、NFS、CIFS、S3/Swift、HDFS等访问分布式存储； |
| 基本功能要求 | 支持多副本或EC纠删码冗余机制，系统最高支持4节点故障，提供界面配置截图证明； |
|  | 支持配备与存储节点硬件为同一厂商的SSD盘； |
|  | 要求单集群节点规模≥10节点; |
|  | 要求分布式块存储的SSD容量占比不低于10% |
|  | 支持大规模横向扩展能力，单集群最大可扩展至≥64节点； |
|  | 支持EC缩列，当节点故障时，自动调整EC配比，确保数据可靠性不降级，性能不下降； |
|  | 支持SSD磨损寿命识别，提前告警并隔离处理； |
|  | 支持存储软件DIF，解决字节跳变、读偏、写偏等静默错误场景； |
| 资源池管理 | 支持通过单集群按照服务器维度划分多个存储资源池，每个存储资源池即为一个故障域； |
|  | 支持用户自定义性能图表并指定对象，对CPU利用率、内存利用率、带宽、IOPS、时延、磁盘利用率、存储池利用率等进行统计。提供界面截图证明； |
|  | 支持磁盘亚健康管理功能：支持定期检测磁盘SMART信息，判断磁盘亚健康情况(硬盘扇区重映射数超过门限、读错误率统计超标)，慢盘(波动时长不超过5秒)，并在磁盘损坏前进行隔离并告警； |
|  | 支持网络亚健康管理功能：支持针对存储节点的网络出现丢包、错包、延时大、速率不匹配等故障现象可提供故障告警并自动尝试修复； |
|  | 支持存储节点亚健康功能：如果存储节点服务时延持续增高至2秒/4秒/6秒或出现内存泄漏，发出告警并提供处理方案； |
|  | 支持磁盘漫游功能，同一存储节点内属于同一个存储池的任意个存储磁盘槽位可以交换位置，以防止维护时的误操作； |
| 在线扩容方式 | 支持在线扩容； |
| 网络要求 | 支持10GE、25GE、56Gb/s IB、100Gb/s IB组网，组网冗余全部部件，无单点故障； |

| 用途：高性能SSD存储 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求，含存量设备） |
| 架构 | 要求全闪存存储，采用分布式架构或集中式架构； 提供分布式架构时，单集群节点规模≥5节点； 提供集中式架构时，控制器数量≥2个；控制器总缓存≥512G； |
| 对外接口 | 集中式存储至少提供8个10GB光纤接口，可扩展不少于40个主机接口 分布式存储单节点至少提供4个10GB光纤接口； |
| 数据保护 | 存储具备冗余架构，能够通过raid、多副本或纠删码进行数据保护，同一个RAID组内任意3盘同时失效硬盘或任意控制节点故障时，业务能够持续运行，数据不丢失。 支持配置国密 NVMe SSD硬盘，符合数据安全技术要求，支持国密算法。需提供商用密码产品检测认证证书。 |
| 硬盘配置 | 单套实际可用SSD容量≥100T； |
| 在线扩容方式 | 支持在线扩容； |
| 操作系统 | 支持32/64位Windows Server、32/64位Linux等操作系统；支持OpenStack存储接口； |
| 其他要求 | 支持磁盘空间“自动精简配置”，仅在使用时自动分配实际容量，并可实现自动回收存储空间； |
|  | 支持主机单链路连接任意控制器在线升级，升级过程中控制器无重启，主机无感知，链路不中断。 |
|  | 每个可用区至少配置一套高性能SSD存储 |

    - 网络设备

政务云平台本身所使用的网络按照功能划分为政务外网和互联网，为了保护不同网络之间数据的传输安全，需要按照国家网络安全等级保护标准将这两个网络进行逻辑隔离。中标人使用软件定义网络的，单个区域的网络集群节点数量不低于8台，并根据实际性能要求进行扩容，性能使用率水位不高于70%。以下是政务云平台内部所需要使用的交换机，用于搭建政务云平台。

| 用途：网络边界接入交换机 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| 交换容量 | ≥2.56Tbps； |
| 包转发率 | ≥1080Mpps； |
| 网络接口 | ≥48个万兆光口；≥4个40GE光口； |
| 协议 | 支持Access、Trunk和Hybrid三种模式； 支持QinQ； 支持M-LAG或vPC等类似技术； 支持DLDP； 支持ERPS以太环保护协议（G.8032）； 支持动态MAC、静态MAC和黑洞MAC表项； 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议； 支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； 支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，Static Route； 支持IPv6 VXLAN over IPv4； 支持IPv6 ND、PMTU发现； 支持MPLS； |
| 安全特性 | 支持ARP攻击和ICMP攻击防护； 支持IP、MAC、端口和VLAN的组合绑定； 支持802.1X认证； 支持端口隔离； 支持AAA、Radius和TACACS认证； 支持RMON； |
| 可靠特性 | 支持VRRP、VRRP负载分担、BFD for VRRP ； 支持纵向虚拟化技术； 支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备； 支持PQ, WRR, DRR, PQ+WRR, PQ+DRR调度方式； 支持L2协议头、L3协议和L4协议等的组合流分类； 支持双向端口限速； 提供广播风暴抑制功能； 支持流量整形； |

| 用途：业务核心交换机 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| 交换容量 | ≥80Tbps； |
| 包转发率 | ≥40000Mpps； |
| 扩展模块 | 主控槽位≥2，业务槽位数≥8，主控槽和业务槽之外的独立交换网板插槽数≥4； |
| 网络接口 | ≥1块24口40G光口插卡，支持MPLS VPN和IPv6分布式线速转发； ≥1块24口10G光口插卡，支持MPLS VPN和IPv6分布式线速转发； ≥1块48口千兆光口插卡； |
| 协议 | 支持IEEE 802.1x和IEEE 802.1x SERVER； 支持STP/RSTP/MSTP协议，符合IEEE802.1D、IEEE802.1W、IEEE802.1S标准； 支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、MBGP 、Any-RP、IGMPv1/v2/v3等协议； 支持PIM6-DM、PIM6-SM、MLDv1等协议； 支持静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持策略路由和VRRP； 支持IPv4和IPv6双协议栈； 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+； 支持IPv4向IPv6的过渡技术，包括：IPv6手工隧道、6to4隧道、ISATAP隧道、GRE隧道、IPv4兼容自动配置隧道等； 实配板卡支持VXLAN及VXLAN的L2/L3 Gateway，且所有端口vxlan gateway线速转发； |
| 安全特性 | 支持基于标准、扩展、VLAN 的ACL报文过滤； 支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证； 支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定； 支持广播风暴抑制，支持主备数据备份机制； |
| 可靠特性 | 支持多级交换架构，交换网板与主控路由引擎硬件槽位分离； 支持将两台以上物理设备虚拟化为一台逻辑设备，实现一致的转发表项和统一的管理，并支持跨物理设备的链路聚合； 支持GR for OSPF/IS-IS/BGP/BGP4+； 支持双引擎快速倒换，实现50ms的引擎故障主备切换时间，支持热补丁功能，可在线进行补丁升级； |
| MPLS VPN | 支持二、三层MPLS VPN； 支持分布式 MPLS VPN处理； 支持嵌套MPLS VPN； 支持多角色主机； 支持MCE； |
| 虚拟化 | 支持并配置软件定义网络SDN； 支持虚拟化一虚多功能；支持将一台物理交换机虚拟化成N台逻辑交换机，交换机间硬件独立且相互隔离； |

| 用途：政务云平台接入交换机 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| 交换容量 | ≥2.56Tbps； |
| 包转发率 | ≥1080Mpps； |
| 网络接口 | ≥48个万兆光口，≥4个40GE光口； |
| 协议 | 支持Access、Trunk和Hybrid三种模式； 支持QinQ； 支持M-LAG或vPC等类似技术； 支持DLDP； 支持ERPS以太环保护协议（G.8032）； 支持动态MAC、静态MAC和黑洞MAC表项； 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议； 支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； 支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，Static Route； 支持IPv6 VXLAN over IPv4； 支持IPv6 ND、PMTU发现； 支持MPLS； |
| 安全特性 | 支持ARP攻击和ICMP攻击防护； 支持IP、MAC、端口和VLAN的组合绑定； 支持802.1X认证； 支持端口隔离； 支持AAA、Radius和TACACS认证； 支持RMON； |
| 可靠特性 | 支持VRRP、VRRP负载分担、BFD for VRRP； 支持纵向虚拟化技术； 支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备； 支持PQ, WRR, DRR, PQ+WRR, PQ+DRR调度方式； 支持L2协议头、L3协议和L4协议等的组合流分类； 支持双向端口限速； 提供广播风暴抑制功能； 支持流量整形； |

| 用途：负载均衡器 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| 接口 | 至少16个 10/100/1000电口； 至少4个万兆光口； |
| 并发连接数 | ≥2000万； |
| 新建连接数 | 4层每秒新建连接数(CPS) 100万以上； 7层每秒新建连接数（CPS）250万以上； SSL每秒新建连接数（CPS）3万以上； |
| 电源 | 配备冗余电源； |
| 应用吞吐量 | 应用吞吐量在≥10G； |
| 功能 | 至少支持服务器负载均衡，防火墙负载均衡； 支持SSL加速； 支持HTTP压缩； 支持内容缓存； 负载均衡设备虚拟化； 支持高级健康检查； 支持源地址和Cookie会话保持； 支持IPV4/IPV6 Dual-Stack和NAT-PT功能； HA支持Active-Standby，Active-Active和N+1 Active等功能； 工作模式支持透明模式和路由模式； HTTP压缩能力3Gbps以上； 支持控制台，SSH，Telnet，HTTP/s； SNMP，Syslog，告警； 中文用户图形界面（GUI）； 端口镜像； 支持CLI命令行； |

  - 安全要求

    - 基本要求

政务云平台应按网络安全等级保护基本要求第三级建设，满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）第三级安全测评通用要求和云计算安全扩展要求、《信息安全技术 云计算服务安全能力要求》（GB/T 31168-2014）增强级。

    - 平台安全要求

中标人建设的政务云平台需满足包括但不限于如下安全要求：物理安全、网络安全、主机安全、云管理平台安全等。

中标人提供的安全设备，在每个机房中的政务外网区和互联网区，都需要同等配置安装。

- 物理安全：中标人用于建设电子政务云服务中心的机房需满足国家A级（GB50174-2008）的安全要求，具备防盗窃和防破坏、防雷击、防火、防水和防潮、防静电、温湿度控制、电力供应等能力。

- 网络安全：中标人需针对政务云平台按照国家网络安全等级保护基本要求要求建立一套网络安全防护体系，对网络边界处提供访问控制、DDoS防护、病毒过滤、防攻击、防入侵、防篡改、内外网数据安全隔离交换等立体安全防护，保护平台内部网络通信安全。

- 访问控制：政务云平台在各网络边界处均应部署安全访问控制设备，包括防火墙、IPS、VPN网关、安全网关等，能根据会话状态信息为数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力，控制粒度为端口级。支持按用户和系统之间的允许访问规则，允许或拒绝用户对受控系统进行资源访。控制粒度为单个用户，同时应通过VPN网关及软件系统应用功能实现对远程拨号访问权限的用户数量进行限制。支持云服务客户自行对网络访问控制规则进行配置。

- DDoS防护：中标人需在各互联网边界处部署云平台DDoS防护设备，根据流量情况结合骨干网抗DDOS防护确保云平台运行连续性。

- 安全审计：中标人需对政务云平台使用网络设备运行状况、网络流量、用户行为、特权命令等进行日志记录，能够根据记录数据进行分析并生成审计报表，同时对系统审计的记录进行有效安全保护，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等不安全操作。

- 边界完整性检查：中标人通过部署网络行为管理系统、安全审计系统应能够对非授权设备私自连到内部网络的行为及内部网络用户私自连到外部网络的行为进行检查，能根据用户信息、主机信息、IP信息等准确定出非法互联位置，并对其进行有效的网络阻断控制。

- 入侵防范：配备有IDS或IPS入侵防范、检测系统或安全网关系统，实现的实时防范功能应包括：端口扫描、强力攻击、木马后门攻击、拒绝服务攻击、缓冲区溢出攻击、IP碎片攻击和网络蠕虫攻击等非法网络攻击行为，当检测到攻击行为时，系统将详细记录相关信息，同时在发生严重入侵事件时具备报警、记录功能。

- 恶意代码防范：中标人在网络的边界处对各种恶意代码进行检测和清除功能，系统应支持自动及手工方式对恶意代码库的升级和检测系统的更新功能。

- 网络设备防护：中标人所使用的网络设备均应支持对登录用户的身份鉴别功能，支持采用加密用户口令鉴、RADIUS身份认证等方式，可通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，并可通过ACL访问控制列表的方式实现对网络设备的管理员登录地址进行限制，所有网络设备用户均应具备唯一标识。

- 主机安全：对主机的物理安全摆放位置，主机访问控制方面进行保护。

- 主机访问控制：主机系统应启用主机系统的访问控制功能，依据安全策略控制用户对资源的访问权限，通过系统的技术维护措施严格限制默认账户的访问权限，对重要信息资源设置敏感标记，并依据安全策略严格控制用户对有敏感标记重要信息资源的操作。

- 资产管理：支持展示主机中的账号、开放端口、进程、软件、自启动项等信息。

- 漏洞处理：支持漏洞检测、漏洞检测结果现实、漏洞具体信息展示和漏洞处置，漏洞信息显示包含漏洞名称、风险程度、漏洞描述、修复建议和漏洞详情，漏洞处置包括忽略、取消忽略、批量主机一键修复和验证。

- 基线检查：口令复杂度策略检测支持口令复杂度策略检测和结果显示，给出修改建议，帮助用户提升口令安全性。支持检测系统账号口令是否属于常见的弱口令，防止账户口令被轻易猜解。支持检测常见应用不安全配置项的检测。

- 入侵检测：支持高危命令执行检测，支持恶意程序检测、WebShell、反弹Shell检测、进程异常、暴力破解等检测能力。

- 云管理平台安全：包括虚拟化及云运维管理平台的安全保护，支持物理资源与虚拟资源统一管理。

- 虚拟化安全：支持有代理或者无代理安全方式进行虚拟环境的整体防护；整体的虚拟化安全措施应避免“病毒风暴”。

- 政务云平台安全：如果云运维管理平台需要数据库的支持，应保护好云运维管理平台的数据库安全，设置强壮复杂的密码策略、备份数据库和配置相关的网络安全服务；云运维管理平台的访问许可应加强管理，删除不需要的用户账号；安装云运维管理平台软件的操作系统需设置安全策略。

- 政务云平台访问控制安全：用户在访问政务云平台资源过程中支持使用数字证书进行身份认证，包括但不限于中标人维护人员、委办局操作人员、政务云管理单位监管人员，且数字证书的介质购买和服务费由中标人提供。

- 委办局单位部署在政务云平台中的应用系统在执行国家及本市有关电子政务信息安全管理办法的过程中，若发现重大安全事故或者安全隐患时，中标人需要配合进行安全整改。

    - 安全设备要求

政务云平台使用的安全服务设备配置和性能不得低于以下参考标准，可以由同一台和多台设备实现。

| 用途：边界防火墙 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标项 |  | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| 接口 | ≥16个10GE+4个40GE/100GE； |  |
| 扩展接口 | 可通过扩展插槽网络接口；整机槽位数≥4； |  |
| 吞吐量 | IPv4≥480Gbps |  |
| 并发数 | ≥3.2 亿 |  |
| 新建连接数 | ≥800万/秒 |  |
| 虚拟化 | 配置可以与核心网络设备兼容的虚拟防火墙；支持不低于1000个虚拟系统。 |  |
| 攻击防范 | 提供ARP欺骗攻击、TCP报文标志位不合法攻击、Large ICMP报文攻击、地址扫描攻击和端口扫描攻击等多种恶意攻击，同时支持黑名单、MAC绑定、内容过滤等功能 |  |
| 增强状态安全过滤 | 实现基础、扩展和基于接口的状态检测包过滤技术；支持对每一个连接状态信息的维护监测并动态地过滤数据包，支持对应用层协议的状态监控 |  |
| 硬件要求 |  | 实配双主控，双电源，保障设备可靠性；风扇和风扇框都需要采用冗余设计； |
| 可靠性 |  | 支持BFD链路检测，支持BFD与VRRP联动实现双机快速切换，支持BFD与OSPF联动实现双机快速切换； |
| IPV6 |  | 支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议；支持IPv6 over IPv4 隧道，6RD隧道 |
| NAT |  | 支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能；支持NAT66，NAT64 |

| 用途：专线防火墙 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| 接口 | ≥2*10GE+4*GE电+4*GE光 |
| 吞吐量 | IPv4≥50Gbps |
| 并发数 | ≥2000万 |
| 新建连接数 | ≥50万/秒 |
| 虚拟化 | 配置可以与核心网络设备兼容的虚拟防火墙；支持不低于1000个虚拟系统。 |
| 攻击防范 | 提供ARP欺骗攻击、TCP报文标志位不合法攻击、Large ICMP报文攻击、地址扫描攻击和端口扫描攻击等多种恶意攻击，同时支持黑名单、MAC绑定、内容过滤等功能 |
| 增强状态安全过滤 | 实现基础、扩展和基于接口的状态检测包过滤技术；支持对每一个连接状态信息的维护监测并动态地过滤数据包，支持对应用层协议的状态监控 |
| 入侵防御 | 支持入侵防御功能。系统预定义IPS签名数量≥12000，支持用户自定义签名规则，支持正则表达式，支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能；支持恶意域名过滤，实现对C&C进行阻断 |
| 病毒防护 | 支持病毒防护功能。病毒库数量≥500w，可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护 |
| 可靠性 | 支持BFD链路检测，支持BFD与VRRP联动实现双机快速切换，支持BFD与OSPF联动实现双机快速切换； |
| IPV6 | 支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议；支持IPv6 over IPv4 隧道，6RD隧道 |
| NAT | 支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能；支持NAT66，NAT64 |

| 云平台DDoS防护 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求 |
| 防御性能 | 清洗设备最大防御能力≥200Gbps； 检测设备性能≥160,000Flow/秒处理能力 |
| 部署模式 | 支持检测设备、清洗设备旁路部署，逐包检测动态引流，支持BGP动态引流，支持PBR回注(策略路由)、二层回注； |
| IPv4/IPv6 | 支持IPV4/IPV6共栈防御。 |
| HTTP CC攻击防御 | 支持基于行为分析防御针对WEB、APP的HTTP CC/大资源高频请求攻击。 |
| 高频HTTPS加密攻击 | 支持基于行为分析不解密防御针对WEB网站、APP的HTTPS应用层攻击。 |
| 网络层泛洪攻击防御能力 | 支持基于源SYN报文比例异常检测防御真实源SYN攻击。 |
| DNS应用攻击防御能力 | 支持基于源IP Query限速，防御真实源DNS Flood。 |
| SIP应用攻击防御能力 | 支持基于源挑战认证防御虚假源SIP Flood；支持基于源限速防御真实源SIP Flood。 |
| 黑洞 | 支持自动和手动黑洞，支持路由黑洞和本机黑洞2种黑洞模式。 |
| 黑白名单 | 支持静态黑白名单。 |
| 防御策略 | 支持引流模式、防御模式、黑洞模式配置。 |

| 骨干网抗DDOS近源防护 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求 |
| 能力要求 | DDoS防护类型：在国内骨干网支持TCP、UDP、HTTP、HTTPS等协议的攻击防护，支持的攻击防护类型包括：SYNFlood、SYN-ACKFloodACKFlood、FIN/RSTFlood、TCP连接耗尽攻击、TCP分片攻击、TCP异常报文、UDPFlood、UDP分片、ICMPFlood。 |
|  | DDoS攻击检测：可以实现基于统计攻击特征行为的识别和阻断功能,以及正常流量处理、攻击特征库维护、安全管理及日志审计等功能。 |
|  | 清洗能力：在国内骨干网上提供近源清洗的防DDoS攻击能力。 |
| 性能 | 在紧急情况下可以根据要求在骨干网实现国内跨省、跨网、跨境不同方向的流量过滤。 |

| 用途：流量分析检测 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| 性能 | 探针规格及数量：1台，机架式，2U；采集端口：4个SFP千兆接口；存储空间 16TB裸空间；报文处理能力4Gbps，支持通过第三方外挂存储扩展存储空间 |
| 功能 | 1、支持3层及以上的VLAN流量的识别，可以选择VLAN的不同层次进行识别和统计，并在KPI中加以区别显示；支持对交换机镜像（SPAN）或TAP汇聚产生的重复流量去除重复网络报文，支持任意多采集端口的流量汇聚分析，并可区分上下行； 2、支持按URL自定义应用，自定义应用规则生效于每个捕获端口，支持通过HTTP的路径参数、请求体、返回体中的报文字段定义应用，可枚举HTTP的路径参数、请求体、返回体中的报文字段，自动生成分析维度； 3、应用分析：支持pv、uv、访问ip的统计分析，支持实时分析HTTP协议的应用KPI：URL、请求方式、Error code、应用响应时间、总页面传输时间。并可提取单笔交互的网络数据报文。支持实时分析Oracle协议的应用KPI：Oracle 语句、Error code、应用响应时间、总语句响应时间。并可提取单笔交互的网络数据报文。支持通过导入SSL key解码https流量； 4、业务量、业务平均响应时间、业务峰值响应时间、业务响应率、业务成功率，业务返回码，支持配置业务字段作为统计分析维度，统计KPI包含上述业务KPI；支持全量记录每笔业务的上述业务KPI，以及自定义维度字段。并可通过and、or条件组合多个过滤条件逻辑运算组合，检索关键字段输出过滤结果，支持提取单笔交易的原始网络报文，保存为pcap格式，进行数据取证。支持通过特定字段关联追踪单笔或多笔业务在各个节点的时间与状态。包含：延时、可用性、返回码、业务系统类型等状态。 5、支持通过Restful读取每条规则、支持向Kafka接口输出每条规则、TCP会话的KPI详单表；支持通过URL直接调用每条规则、TCP会话的KPI时序图； |

| 用途：政务外网入侵防御系统 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| 功能 | 安全策略，应用识别与管控，入侵防御，反病毒，DoS/DDoS 攻击防护/检测，SSL 加密流量检测，IPv6 报文检测 |
| 入侵防御 | 准确检测并防御针对操作系统、应用、服务器等各种漏洞的攻击，支持 0 day 攻击防护。可防护各种针对web的攻击，包括SQL注入攻击和跨站脚本攻击等。 |
| 防病毒 | 支持网络防病毒功能，病毒库定时更新，可检出病毒数量≥500万。 |
| 接口 | ≥16GE电口和8个SFP+光口和4个10GE光口 |
| 性能 | 应用层检测吞吐量≥72Gbps，最大并发连接数≥320M，新建会话速率≥1M个/秒 |
| 模块 | 具备BYPASS功能模块 |
| 防御能力 | 具有流量模型自学习能力，当短时间内大规模爆发的病毒导致网络流量激增时，能自动发现并阻断攻击和异常流量，以保护路由器、交换机、VoIP系统、DNS服务器等网络基础设施免遭各种恶意攻击 |
| 攻击分析功能 | 应具备攻击快照功能，详细记录触发告警的数据特征，以便做进一步的事件分析 |

| 用途：互联网入侵防御系统 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| 功能 | 安全策略，应用识别与管控，入侵防御，反病毒，DoS/DDoS 攻击防护/检测，SSL 加密流量检测，IPv6 报文检测 |
| 入侵防御 | 准确检测并防御针对操作系统、应用、服务器等各种漏洞的攻击，支持 0 day 攻击防护。可防护各种针对web的攻击，包括SQL注入攻击和跨站脚本攻击等。系统预定义入侵防御签名库数量不得少于10000条且具备CVE和CNNVD编号的签名条目数不得少于8000，支持用户自定义签名规则，支持正则表达式； |
| 防病毒 | 支持网络防病毒功能，病毒库定时更新，可检出病毒数量≥500万。 |
| 应用识别及控制 | 模块应包括对P2P，IM，网络游戏，炒股软件，语音聊天工具，流媒体，常用邮件以及远程控制软件等的识别和控制，支持不少于6000种的应用识别能力 |
| 硬件要求 | 整机业务扩展插槽≥4，支持双主控、双电源，风扇冗余设计；前后风道；主控板、接口板和业务板分离，电源、风扇、主控板、接口板、业务板支持热插拔； |
| 接口 | ≥24个10GE光口、≥2个100GE光口 |
| 性能 | 应用层检测吞吐量≥120Gbps，最大并发连接数≥320M，新建会话速率≥4.5M/s |
| 路由 | 支持静态路由、策略路由，OSFP、BGP、ISIS等路由 |
| 事件分级 | 系统支持除了基于攻击事件本身进行严重级别划分，还可以根据攻击与资产相关性关联进行风险级别定义，协助管理员关注实际环境中需要紧急处理的安全告警，提升安全事件响应效率 |

| 用途：漏洞扫描 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| 功能 | 具备功能：用户管理，用户审计，任务管理，策略管理，扫描功能，资产管理，报表快速查看，报表管理，报告导出，升级功能，检测工具，第三方接口，漏洞验证，无限用户数； |
| 性能 | 无限IP扫描能力，单任务可并发扫描≥90IP； |
| 接口 | ≥1*RJ45串口，1*GE管理口，6电口，SFP插槽≥1个。 |

| 用途：流量监控 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求 |
| 硬件参数 | 接口：≥4个SFP+插槽，≥7个千兆电口；机械硬盘：≥48TB，固态硬盘：≥256G； |
| 性能 | 吞吐量：≥10G，最大并发连接数：≥1200万； |
| 功能 | 支持动态图实时展示访问流量／流向数据； 检测识别流量的大小、分布、TOPN排名； 会话流量记录数据包含记录时间、源地址、源端口、目的地址、目的端口、源MAC地址、目的MAC地址、应用、开始时间、持续时间、总字节数、总包个数等关键指； 支持对网络各层流量进行统计分析形成统计报表、趋势报表、综合报表、对比报表； 支持大屏展示安全态势感知，支持在地图上按攻击方与被攻击方角度查看安全事件轨迹、支持统计分析和实时动态展示，展示攻击类型、严重等级、严重地理区域、攻击趋势、攻击以及被攻击部门、机构、个人最严重TOP等信息； 支持高级报表功能，最多可以定制五个维度的业务系统报告和网络流量分析报告报表内容。支持日表、周表、月表、季表、年表等不同周期统计方式，报表提供的形式包括pdf等形式，支持邮件方式推送； |

| 用途：日志审计 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| 功能 | 产品应为国内知名日志云管理软件品牌，非OEM产品。支持部署在国产操作系统上。 采用不低于两个节点的多副本冗余存储集群式架构，支持副本数≥3，支持横向扩展方式，采用分布式数据采集与处理机制，平台具备至少处理80TB日志数据量以及3000 个以上的日志来源采集，采集范围包括但不限于网络安全设备、网络设备、数据库、中间件、操作系统、应用系统、云平台等。 支持接收日志源端使用标准协议推送的日志数据，如Syslog协议、RSyslog协议、SNMP Trap协议，允许使用TCP协议或UDP协议进行日志数据传输。支持部署代理客户端采集日志数据。支持使用标准协议ODBC协议采集Oracle、MySQL等数据库记录结构化数据，以及运行负载的数据（锁状态，连接状态，缓存状态）。 支持百亿级日志数据量存储，并且使用关键字模糊查询、SPL 搜索过程语言对日志内容进行查询、筛选、新增，支持按来源、标签、关键字、等任意条件进行组合，能够实现秒级反馈查询结果，支持自定义按字段条件进行内容过滤，可包含多个字段条件过滤，过滤后全局生效和局部生效，支持日志追踪trace命令，实现基于间接关系的日志数据的归集，支持trasaction、rename、parse等丰富的命令语句。 支持图谱可视化，可定位时间范围内日志数据中实体对象之间的关系行为与交互频率，将异常操作有关的操作用户、访问来源、前后操作动作用网状图形展示出来，能够轻松定位异常信息对应用户和涉及的威胁动作 具备机器学习功能，支持基于时间序列的异常检测，支持单维度异常检测。支持对指标进行历史异常值的检测，支持给出突变的数据、超出波动范围的数据、周期波动的数据等异常点的详细信息。具备及时发现业务请求数、拒绝数、响应时间、流水和订单等数据的异常波动的功能。 支持现有灾备云平台的执行日志采集，内置丰富的分析场景和可视化视图，展示备份任务的速度变化、增长情况，对比每日积压数据量情况，耗时、异常等各类情况分析。用图谱可视化分析灾备云的执行日志，展示出不同备份任务的执行顺序以及关联关系，同一主机的备份恢复逻辑线索和频率。 提供第三方系统整合，实现按条件策略触发应用系统行为动作，如监控告警的检测条件超出阈值，直接禁止指定用户账号30分钟内无法正常使用。支持提供iFrame方式对外提供给第三方平台使用数据，支持API接口的方式与第三方平台对接。支持通过kafka实现log switch，实现日志实时转发或定时转发。提供数据可视化展示效果的定制开发服务，根据实际需求来设计个性化大屏展示视图。 |

| 用途：数据库审计 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| 处理能力 | 处理纯数据库流量：≥50M/s，日处理业务操作数：≥1亿条； |
|  | 峰值处理能力：≥2000条/秒； |
|  | 审计日志检索能力：≥1500万条/秒； |
|  | 管理中心和探测器直接的数据传输速率、时间、端口都可自定义； |
| 协议支持 | 支持PostgreSQL、HANA、Teradata、Cache、人大金仓、达梦、南大通用数据库审计； |
|  | 支持MongoDB、Hbase非关系型数据库审计； |
|  | 支持主流业务协议 HTTP、Telnet、FTP； |
|  | 支持对SQL server（2005及以上版本）数据库采用加密协议通讯，可以通过导入证书的方式实现审计和防护； |
|  | 支持跨语句、跨多包的绑定变量名及绑定变量值的审计 |
|  | 内置安全特征库不少于300条，如SQL注入、缓冲区溢出、弱口令等； |
|  | 可自定义审计规则，审计规则至少支持18个条件； |

| 用途：网闸 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| 吞吐量 | 吞吐量≥9000Mbps |
| 内网接口 | ≥6个10/100/1000M电口，4个SFP插槽，4个SFP+插槽 |
| 外网接口 | ≥6个10/100/1000M电口，4个SFP插槽，4个SFP+插槽 |
| 最大在线连接数 | 并发连接数≥60万 |
| 延时 | 小于1ms |
| 产品资质 | 产品需满足GB/T 20279-2015 网络隔离产品增强级要求。 |
| 系统架构 | 采用“2+1”系统架构，即由两个主机系统和一个隔离交换专用硬件组成；隔离交换矩阵基于专用芯片实现，保证数据在搬移的时间内，内、外网隔离卡与内、外网系统为断开状态。 |
| 双机热备 | 通过独立的热备接口实现双机热备；支持IP探测 支持抢占模式； 支持配置同步； 支持主、备状态实时展示； |
| 功能要求 | 支持4对或以上链路同时隔离；为两个物理隔离的网络提供安全数据交换，以降低直接的网络连接导致可能的数据泄露和篡改风险 |
|  | 支持IPV6/IPV4双栈接入；支持接口冗余模式设置包括：轮询、热备、链路聚合协议。 |
|  | 支持多种安全访问方式，比如普通访问模式、透明访问模式、同一个IP多个端口等访问模式； 支持HTTP/HTTPS/FTP/SMTP/POP3等应用协议; 支持H323/H323_GK等多媒体协议； 支持TNS等Oracle数据库访问； 支持SNMP/DNS等协议; 支持ssl,ssh,tftp,同花顺等应用协议过滤； 支持多种访问控制，比如IP地址和端口访问控制，连续端口范围控制等； 支持时间策略访问控制； 支持SYN、UDP FLOOD阈值设置； |
| 管理功能 | 支持HTTPS的Web方式管理，实现了远程管理信息加密传输； 支持命令行方式管理； 内/外网主机系统分别具有独立管理接口，而不是采用低安全的管理方式，如通过业务口管理或通过内网唯一管理接口完成全部管理等； 管理员权限支持三权分立； 支持配置文件以加密的方式导出； |

| 用途：上网行为管理 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| 硬件参数 | 接口：≥4个SFP+插槽，≥8个SFP插槽，≥2个千兆电口；硬盘≥2TB；内存≥64G；双电源； |
| 性能 | 吞吐量：≥10G最大并发连接数：≥1200万 |
| 功能 | 支持路由模式，旁路模式、网桥模式、混合模式部署； 能够实时展现每个接口接收发送流量、字节数、包个数以及错误、丢弃、帧冲突个数； 支持所有访问的会话日志记录，包括: 源 IP、目的 IP、协议类型、七层应用名称、源端口、目的端口、是否进行 NAT 转换(可显示转换后的 IP 和端口)、会话产生的时间和会话持续时间； 基于个人的所有行为监控报表，包括：网页标题记录、发贴记录、网页评论记录、搜索记录、网页文件上传记录、URL访问记录、邮件记录、FTP登录信息/上传记录/下载记录； 能够提供流量适用排名，提供前50名用户流量适用情况，并支持趋势图、黑名单、显示活跃服务； 支持管理者自定义新的URL地址和URL分类； 支持ip白名单，添加到白名单的ip不受策略控制和审计； 支持基于源ip、地址薄、用户及用户组的流控策略； 支持基于用户的上网时长统计； 支持Syslog等第三方日志服务器系统； |

| 用途：堡垒机 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| 接口 | ≥12个1000M口，≥8电4光（总共≥3个端口插槽，可灵活配置端口，端口万兆光口、千兆电口可选，最大不少于28个口） |
| 最大在线连接数 | 最大资产数≥3000个,最大字符连接≥3000个,最大图形连接≥500个 |
| 功能要求 | 针对内部网络设备和服务器进行保护，对此类资产的常用访问方式进行监控和审计，实现对用户行为的控制、追踪、判定，满足政务云对安全性的要求。单点登录、集中账号管理、身份认证、资源授权、访问控制、操作审计，等功能。 |
|  | 支持集群部署，具备平滑扩容能力。单个集群最大支持10个节点； |
|  | 可以通过socks5/http/ssh等代理协议连接管理异地云资源区中私有网络的云主机（通过代理服务器实现不同网络，不同数据中心，以及多云环境的统一纳管。 场景描述：堡垒机无法直接访问其他网络或者其他数据中心的主机，可以通过代理服务器做跳板实现对其他网络或者数据中心主机资源的纳管运维） |
|  | 支持自动收集设备IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，可自动完成授权 |
|  | 支持使用本地的SecurCRT/Xshell/OpenSSH工具通过SSH网关代理方式直接登录字符设备 |
|  | 支持在mac终端使用navicat工具通过堡垒机登录mysql、oracle等数据库服务器 |
|  | 产品内置VPN模块，无需与其他VPN设备联动，实现运维入口安全接入 |
|  | 提供双因素认证（短信或数字令牌+密码），且支持国密要求 |

| 用途：网页防篡改 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| 环境支持 | 采用内核文件驱动技术防护 |
|  | 支持操作系统：Windows 2003-2016 32/64位；Redhat、CentOS、SUSE、Ubuntu 32/64位、中标麒麟、银河麒麟、统信UOS等国产化系统 |
|  | 支持web服务器：Apache 2.2-2.4、IIS6、IIS7、IIS8、IIS10、Java系列(JBoss、Tomcat、Weblogic、Websphere)等 |
| 部署模式 | 支持软件化部署，一个管理中心支持同时管理多个Windows和Linux的监控端； 同步端一对多模式部署，支持一个同步端对多个负载的网站进行同步。 |
| 防篡改功能 | 文件保护：支持各类网页文件的保护，包括静态和动态网页以及各类文件 |
|  | 目录保护：支持对指定文件夹以及子文件夹的保护，避免上传非法文件及木马等恶意文件或插入恶意代码 |
|  | 篡改规则：支持基于目录、进程、IP、操作系统用户等进行设置篡改规则 |
|  | 自我保护：防篡改程序具有自我保护机制 |
|  | 断线检测与防护：在组件间网络断开的情况下仍能防止文件被篡改、在防护端进程被结束的情况下仍能防止文件被篡改 |
| 性能指标 | 最大保护对象不限、最大保护深度不限；CPU，内存占用资源小于3% |

| 用途：WAF |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| 性能要求 | 集群吞吐量≥20Gbps |
|  | 集群新建连接数≥10万 |
|  | 集群并发连接数≥200万 |
|  | 必须能支持集群部署，支持线路冗余、引擎负载均衡等高可用机制，确保平台不间断运行。 |
| 功能要求 | 支持透明串接、反向代理、旁路镜像、路由牵引、嵌入式部署等多种部署模式部署。支持链路聚合。 |
|  | 具备BYPASS功能模块，能够在5分钟内实现切换 |
|  | 支持识别服务端响应内容导致的缺陷：协议违规、协议版本限制、缺失报头、畸形请求、文件限制、恶意user-agents、服务器信息泄露、数据库信息泄露、源代码泄露。 |
|  | 支持能够以区域进行访问控制，限制国外用户或者国内以市为最低行政单位的区域进行访问控制。 |
|  | 支持一键关停功能，当网站出现紧急安全事件时，可在一分钟内通过管理平台一键完成关停，防止产生恶劣影响。 |
| 管理支撑功能 | 支持SAAS服务模式，能为每个网站和系统单独创建用户账号，用于查看所属网站和系统的安全状况。租户账号可以根据需要可以在租户管理界面上进行自服务配置，大屏监控以及访问和防护报表的导出等。管理员账号可关注、查看下属机构的网站和系统的整体情况，形成整体区域监控。 |
|  | 为同时满足不同用户群体、不同场景的管理需求，产品同时支持手机APP、微信公众号、WEB三种方式查看网站整体防护态势，包含受攻击域名排行、攻击类型排行、攻击IP排行、攻击区域分布等状态信息。 |
|  | 同时支持单个站点和整体网站群攻击态势可视化分析，包括访问与攻击流量趋势、访问与攻击源实时分、析CC攻击趋势、受攻击网站趋势、访问源及攻击IP排行、攻击类型、攻击时段、网站访问排行等、攻击区域热点展示与挖掘等。 |

| 用途：蜜罐系统 |  |
| --- | --- |
| 规格 | 指标要求 |
| 蜜罐创建能力 | 支持主机类蜜罐、服务类蜜罐、数据库类蜜罐、web蜜罐等创建，以上各类蜜罐都要具有高交互能力，并可以组成蜜网 |
| 诱饵创建能力 | 支持创建撒放在Windows和Linux主机上的诱饵，包括但不限于文件类诱饵、连接类诱饵、网络共享类诱饵以及浏览器类诱饵，达到诱捕攻击者攻击诱捕节点的目的。 |
| 诱捕伪装能力 | 支持在网络中部署轻量级的诱捕节点，考虑到经济性和真实性，一台诱捕主机应支持产生多个具有不同IP和MAC地址的诱捕节点，并且每个诱捕节点可以动态配置不同诱捕服务 |
| 攻击检测能力 | 支持对诱捕节点触碰和蜜罐入侵两类事件的检测，并支持对攻击源的画像，以图表和时间轴的方式展示其相关信息 |
| 攻击取证能力 | 支持对流经蜜罐的流量包进行捕获、保存以及从流量包中进行文件还原的能力，便于后续取证分析 |
| 统计分析能力 | 支持统计分析功能，展示一段时间内系统所捕获的安全事件的汇总统计信息和趋势，呈现内网威胁信息的概览，并支持下钻到具体事件信息。 |
| 事件告警能力 | 支持多种告警方式，包括但不限于邮件、SYSLOG等。 |
| 统计报表能力 | 支持统计报表功能，支持根据用户需求定期生成周报及自定义的报表，报表需包括周期内的所有安全事件、事件类型分布以及具体事件详情。 |
| 分级管控能力 | 单套系统支持分级管理功能，下级用户仅能配置自己的蜜罐及诱捕节点，并且仅能查看自己的报警事件，上级用户可以对所有下级的蜜罐和诱捕节点进行配置，并查看所有下级的报警事件。 |
| 系统管理能力 | 支持用户管理、蜜罐管理、诱捕节点管理、白名单、事件等级配置、一键启停诱捕节点等管理功能 |

    - 国密技术要求

      - 国密服务要求

中标人需提供密码应用、物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、密钥管理及密码安全管理体系制度等方面的建设和咨询服务。

      - 国密硬件要求

| 用途：云密码机 |  |
| --- | --- |
| 要求 | 具体要求 |
| 资质要求 | 具有国家密码局颁发的《商用密码产品型号证书》； |
| 密码算法和协议要求 | 支持签名和验签名、基于密钥的完整性保护、数据加解密及安全密钥存储等功能，且所有密码运算都基于国家商用密码算法； |
| 技术参数 | 支持SM2非对称密钥生成、获取公钥，256位SM2密钥对生成≥26000次/秒； |
|  | 支持SM2非对称密钥私钥签名、验签功能，256位SM2签名≥26000次/秒，256位SM2验签≥24000次/秒； |
|  | 支持SM2非对称密钥公钥加密、解密，256位SM2加密≥16000次/秒，256位SM2解密 ≥30000次/秒； |
|  | 支持SM4对称密钥生成，且支持ECB和CBC模式加解密，SM4计算效率≥3000Mbps； |
|  | 支持SM3算法数据摘要运算,支持MAC和HMAC，SM3计算效率≥3000Mbps |
|  | 支持海量密钥存储，存储量大于100万条 |
| 功能要求 | 支持基于虚拟化技术的自动化部署，虚拟的密码机以文件镜象加密存储；云平台管理端可调用云密码管理服务平台的接口实现远程创建虚拟加密机镜象，远程调用不同的虚拟密码机镜象，实现虚拟密码机的自动化部署、启用、卸载、销毁等； |
|  | 安全存储服务器密码机核心程序：服务器密码机使用带有逻辑加密功能的芯片对核心程序进行存储，防止非法读出； |
| 管理要求 | 管理软件能够针对云密码机和虚拟密码机进行运行状态监控，包括服务正常运行情况、业务连接数、CPU、内存占用率、磁盘使用率等业务状态,支持三权分立角色管理和国密强身份认证； |
|  | 支持对云密码机日志信息和访问控制信息进行基于商用密码算法的完整性保护； |

| 用途：国密SSL VPN |  |
| --- | --- |
| 要求 | 具体要求 |
| 资质要求 | 国密SSL VPN具有国家密码局颁发的商用密码产品型号证书； |
|  | 支持ESP、AH封装协议，支持SM2_SM4_SM3_ESP隧道模式 |
|  | 支持国密标准SSL/TLS协议 |
| 性能要求 | 每秒新建并发用户数≥1000 |
|  | https最大并发连接数 ≥5W |
|  | 密文吞吐率 ≥1.5 Gbps |
|  | 整机吞吐率≥10 Gbps |
| 可靠性 | 支持多机集群部署。支持双主机热备部署，支持主备机自动切换，多机负载均衡，支持负载动态分配。 |
| 功能要求 | 支持SM2国密证书+口令的“双因子”认证，支持集中认证。 |
|  | 支持SM2证书签发与验证，支持第三方CA证书、CRL导入。 |
| 管理要求 | 支持安全管理员、系统管理员、审计管理员分权管理，管理员身份凭证信息安全存储在智能密码钥匙中。 |
|  | 管理员登录支持数字证书（SM2）+口令的“双因子”认证方式。 |
|  | 支持对国密SSL VPN日志信息和访问控制信息进行基于商用密码算法的完整性保护。 |
|  | 支持密码复杂度设置。 |

      - 国密软件要求

| 用途：签名验签服务系统 |  |
| --- | --- |
| 要求 | 具体要求 |
| 部署要求 | 签名验签服务能够部署在云端虚拟机中，并且能与CA、云密码机进行联动，与CA配合完成证书的验证，与云密码机配合完成签名和验签功能； |
| 功能要求 | 支持配置信任多个CA根证书，可验证不同CA机构签发的符合SM2证书标准的签名结果。 |
|  | 支持制作数字签名，支持对数据原文制作数字签名，签名结构符合SM2证书国家标准。 |
|  | 支持配置记录日志的类型，如业务日志、管理员日志、Debug日志、错误日志，并可根据需求开启或关闭，支持错误和故障日志完整保留，并可进行下载。 |
| 监管要求 | 支持签名验签服务运行状态监控，包括服务正常运行情况、业务连接数、CPU、内存占用率、磁盘使用率等业务状态，提供信息提取接口便于第三方网络管理软件进行信息提取； |
|  | 支持故障定位功能，错误签名或验签信息必须有详细的日志，譬如验签的原文、验签的时间等。 |
| 密评要求 | 签名验签服务应用程序与服务申请应用、云密码机之间的数据传输应采用基于商用密码算法的机密性和完整性保护； |
|  | 签名验签服务的访问控制信息、日志信息能够自主进行基于商用密码算法的完整性保护。 |

| 用途：时间戳服系统 |  |
| --- | --- |
| 要求 | 具体要求 |
| 部署要求 | 时间戳服务能够部署在云端虚拟机中，并且能与CA/RA系统、签名和验证签系统、云密码机进行联动，与签名和验签系统、CA/RA系统配合完成证书的验证与签名功能； |
| 功能要求 | 能够与第三方授时中心、卫星授权时间源进行时间同步，确保所签发时间戳时所获取的时间的有效性； |
| 监管要求 | 支持签名验签服务运行状态监控，包括服务正常运行情况、业务连接数、CPU、内存占用率、磁盘使用率等业务状态，提供信息提取接口便于第三方网络管理软件进行信息提取； |
| 安全要求 | 时间戳服务可采用分级权限管理，支持初始化管理员和操作员，负责管理员、操作员权限的判断。 |
| 可靠性要求 | 部署后可保证在当一台物理机器出现问题时，时间戳服务能够漂移至其他物理机，不影响业务系统的正常运行。 |
| 密评要求 | 承载时间戳服务的虚拟机，其运维管理支持集中的安全管理通道，身份认证基于商密证书的强身份认证或支持基于商用密码算法的信任链； |
|  | 时间戳服务的访问控制信息、日志信息能够进行基于商用密码算法的完整性保护。 |
|  | 时间戳服务应用程序与服务申请应用、云密码机之间的数据传输应采用基于商用密码算法的机密性和完整性保护； |

| 用途：电子签章系统 |  |
| --- | --- |
| 要求 | 具体要求 |
| 部署要求 | 电子签章服务能够部署在云端虚拟机中，并且能与CA/RA系统、时间戳服务、云密码机进行联动；与CA/RA配合完成证书的验证；与时间戳服务配合获取可信时间；与签验签系统和云密码机配合完成签名和验签功能； |
| 功能要求 | 支持电子签章用章审计； |
|  | 通过证书/证书链导入CA信息，支持多CA证书验证。 |
|  | 通过设置不同的服务端口来添加多个电子签章服务，为不同的应用系统同时提供电子签章等服务。 |
| 监管要求 | 支持电子签章服务运行状态监控，包括服务正常运行情况、业务连接数、签章使用率等状态，提供信息提取接口便于第三方网络管理软件进行信息提取； |
| 可靠性要求 | 电子签章系统部署后能够漂移至其他物理机，不影响业务系统的正常运行。 |
| 密评要求 | 电子签章系统的访问控制信息、日志信息能够进行基于商用密码算法的完整性保护。 |
|  | 电子签章服务应用程序与服务申请应用、云密码机之间的数据传输应采用商用密码算法进行机密性和完整性保护； |

| 用途：RA/CA系统 |  |
| --- | --- |
| 要求 | 具体要求 |
| 部署要求 | RA/CA系统能够部署在云端虚拟机中，并且能与应用系统配合完成基于证书的身份认证及相应证书管理功能； |
| 功能要求 | 访问控制：实现基于身份的访问控制，阻止对信息资源的非授权使用。 |
|  | 身份生命周期管理：包括对用户身份的赋予、变更、冻结、注销等全生命周期进行管理。 |
|  | 信息保密性功能：对身份数据和访问控制信息进行保护,非授权用户无法得到用户身份信息。 |
|  | 提供基于数字签名的日志记录和审计功能。 |
| 监管要求 | 支持RA/CA系统运行状态监控，包括服务正常运行情况、业务连接数、签章使用率等状态，提供信息提取接口便于第三方网络管理软件进行信息提取； |
| 可靠性要求 | 具备完善的多机并行能力及容错能力，支持负载均衡，可以保证在一台物理机器出现问题时，RA/CA服务能够漂移至其他物理机，不影响业务系统的正常运行。 |
| 密评要求 | RA/CA系统的访问控制信息、日志信息能够进行基于商用密码算法的完整性保护。 |
|  | RA/CA与其他应用程序之间的重要数据传输应采用商用密码算法进行机密性和完整性保护； |

| 用途：密码服务管理平台系统 |  |
| --- | --- |
| 要求 | 具体要求 |
| 资质要求 | 产品具有国家密码管理局颁发的《商用密码产品型号证书》 |
| 部署要求 | 支持云环境部署，可集中部署和分布式部署； |
| 功能要求 | 支持虚拟密码机、签名验签服务、时间戳服务、电子签章服务的动态添加删除功能； |
|  | 支持加解密服务、认证服务和完整性保护等密码运算，并支持这些运算的统计功能，且能根据管理需求添加并显示相应统计功能； |
|  | 提供虚拟密码设备、密码资源配置、密码资源分组等进行统一管理。支持设备注册、注销、隔离、恢复。设备信息包含IP、端口、部署数据中心、厂商、设备型号、设备序列号、所属系统等 |
|  | 为业务系统提供底层的密码运算服务支撑，包括密钥访问处理、密码运算等。 |
|  | 提供密码设备监控功能，包括设备状态、CPU利用率、内存使用情况、磁盘空间、设备服务链接数等。 |
| 密钥管理要求 | 为业务系统及模块提供以密钥生命周期为主线的密钥管理功能，包含密钥的生成、存储、分发、备份、更新、撤销、归档和恢复等信息进行采集、存储、查询及分析等； |
|  | 持密钥同步服务功能，多个密钥管理系统之间具有密钥同步功能 |
|  | 所有密钥需按照国家采购人认可的密钥生成方法产生，不使用软件、人工等伪随机数方法产生；密钥生成装置需为硬件设备；能生成高质量随机数、对称密钥和非对称密钥；必须以加密方式导出密钥生成装置的密钥； |
|  | 支持密钥同步服务功能，多个密钥管理系统之间具有密钥同步功能 |
| 监管要求 | 支持云密码机集群管理，支持虚拟密码机、签名验签服务、时间戳服务、电子签章服务资源池管理和监控； |
| 可靠性要求 | 支持将密码服务协议转换处理完成后得到的服务请求分发到负载均衡模块，支持加密设备之间的业务负载功能，业务请求采用轮转调度算法实现负载均衡。 |
| 密评要求 | 承载密码管理服务平台的虚拟机，其运维管理支持集中的安全管理通道，其身份认证基于商密证书的强身份认证或支持基于商用密码算法的信任链； |
|  | 密码管理服务平台的访问控制信息、日志信息能够进行基于商用密码算法的完整性保护。 |
|  | 密码管理服务平台应用程序与服务申请应用、云密码机之间的数据传输应采用商用密码算法进行机密性和完整性保护； |

| 用途：密码评估系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规格 | 指标要求 |  |
| 根据密评要求和相关解答定义出对应的密码风险符合度报告，用户可自行进行密评符合度评估 | 总体要求评估功能 | 总体要求评估模块：对密码算法，密码技术，密码产品，密码服务进行安全符合度评估 |
|  | 密码功能要求评估 | 密码功能评估模块：能够对密码功能的机密性，完整性，真实性，不可否认性进行符合度评估 |
|  | 安全管理评估功能 | 1.制度评测模块：根据信息系统密码应用基本要求规定，对等级保护二级和三级的标准制定制度管理符合度评测功能 |
|  |  | 2.人员评测模块：根据信息系统密码应用基本要求规定，对等级保护二级和三级的标准制定人员管理评测功能 |
|  |  | 3.实施评测：根据信息系统密码应用基本要求规定，实现实施管理评测功能模块，涵盖规划，建设，运营三部分 |
|  |  | 4.应急评测：根据信息系统密码应用基本要求规定，对等级保护二级和三级的标准制定应急管理符合度评测功能 |
|  | 安全技术评测功能 | 1.物理和环境安全评估模块：根据信息系统密码应用基本要求规定，对等级保护二级和三级的标准进行物理和环境安全评估 |
|  |  | 2.网络和通信评估模块：根据信息系统密码应用基本要求规定，对等级保护二级和三级的标准进行网络和通信安全评估 |
|  |  | 3.设备和计算安全评估模块：根据信息系统密码应用基本要求规定，对等级保护二级和三级的标准进行设备和计算安全评估 |
|  |  | 4.应用和数据安全评估模块：根据信息系统密码应用基本要求规定，对等级保护二级和三级的标准进行应用和数据安全评估 |
|  |  | 5.密钥管理评估模块：根据信息系统密码应用基本要求规定，对等级保护二级和三级的标准进行密钥管理安全评估 |
|  | 分析功能 | 1.综合评分功能：能够对各个模块的评测结果进行打分和分析 |
|  |  | 2.建议功能：根据评测结果自动出具建议报告 |
|  |  | 3.能力矩阵图：根据系统各个模块收集到的信息制作能力矩阵分析图，能够清晰分析出系统的薄弱点和优势点 |

- 平台软件层技术要求

  - 平台软件层整体要求

- 系统部署要求：中标人提供的平台软件层服务中涉及基础资源使用的（包括但不限于计算、存储、备份）应当使用市级政务云基础设施服务资源。本项目中平台软件层服务费用中不包含市级政务云基础设施服务资源费用，由采购人按服务单价另行支付。

- 接口服务要求：中标人应当提供包括但不限于API发布、管理、流量控制、熔断、用户管理功能的API网关，中标人提供的平台软件层能力中涉及API方式提供的应当具备通过API网关服务的能力。

- 安全隔离要求：中标人提供的服务涉及集中部署的应该符合网络安全等级保护三级的要求，开展安全加固工作，每个服务期开展不少于4次服务的安全策略配置、安全扫描和系统漏洞的加固，配合使用单位完成应用的等级保护工作。提供软件介质部署在使用单位资源上的，应当提供安全漏洞修复补丁并提供技术支持，配合使用单位完成应用的等级保护工作。中标人应当通过技术方式确保不同安全责任主体之间的隔离。

- 服务交付要求：中标人提供的政务云平台软件层服务，应当面向使用单位提供每个服务项的服务接入方式，包括但不限于界面、API接口、文件等。

- 管理能力要求：中标人应当具备与政务云基础设施监管服务平台（以下简称“云管平台”）进行数据对接和业务协调联动，包括但不限于实时接收使用单位在云管平台中发起的PaaS服务申请工单信息，并向云管平台反馈工单实时处理信息。

- 监控能力要求：中标人应当对所提供的各项平台软件层能力提供实时动态的监控服务，并将监控数据同步到“云管平台”中，同步内容包括但不限于服务的使用情况统计、计量计费数据、告警数据、资源数据、运行性能数据、故障处置信息、安全相关信息以及其他日志数据。

- 协同工作要求：中标人应当按照采购人的要求，配合本项目其他包件中标人开展平台软件层建设工作。

- 中标人应当配合采购人完成服务考核评估工作，并负责对已经出现的服务问题进行整改。

  - 软件技术要求

    - 管理平台

| 规格 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 支持对部署在PaaS软件运行环境中的应用程序进行版本更新 |
|  | 提供开放的软件支撑应用程序查询、创建、更新、删除接口 |
|  | 提供PaaS应用程序版本更新主要内容说明的服务或接口； |
|  | 提供控制PaaS应用程序运行状态的接口或工具； |
|  | 提供获取PaaS应用程序当前运行状态的接口或工具； |
|  | 提供管理PaaS应用程序发布的接口或服务，支持PaaS应用程序的发布和撤回； |
|  | 提供PaaS应用程序发布的审核机制，支持将审核结果及意见反馈给用户，支持PaaS用户在线查询应用程序的审核状态； |
|  | 提供PaaS应用程序版本另生成规则及说明文档； |
|  | 提供图形化的PaaS应用程序版本管理界面； |
|  | 提供多版本PaaS应用程序的发布、同步及访问控制； |
|  | 提供批量控制PaaS应用程序运行状态的功能； |
|  | 提供管理PaaS应用程序运行状态的图形化界面 |
|  | 提供PaaS应用程序发布接人规范，并提供发布示例： |
|  | 提供图形化的申请PaaS应用程序发布和撤回的界面。 |
|  | 支持获取租户范围内PaaS软件运行环境的监控信息。 |
|  | 支持定义租户范围内PaaS应用程序的资源分配、安全性和可用性等方面的策略； |
|  | 支持PaaS应用程序的多个副本分散在不同的PaaS软件运行环境中进行部署，避免单一PaaS软件运行环境实例故障带来的可用性问题; |
|  | 支持将PaaS应用程序的或组件分布的部署在多个PaaS软件运行环境中，将应用程序的访问负载分散到不同的 PaaS软件运行 环境实例中，以提升 PaaS 应用程序的访问件能。 |

    - 主机安全防护服务（服务器端）

| 规格 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 服务描述 | 面向主机端提供多维度防御病毒传播和横向感染的服务能力，实时监控每个服务器端/客户端的运行状态、攻击日志、病毒状态，最大程度的减小病毒传播的可能，全面提升主机端安全管理能力。 |
| 部署模式 | 支持管理端+客户端组合部署，实现终端的集中管控和策略下发。同时支持单机部署以及级联部署。 |
| 功能要求 | 提供主机端安全防病毒服务，服务功能要求包括不限于： 1.病毒防护：病毒查杀、病毒诱捕，如勒索病毒等； 2.系统防护：系统加固防御、漏洞修复、入侵检测、系统加固、网络防御、病毒库升级（在线/离线）、威胁情报联动、进程与网络异常行为分析检测、文件实时监控、软件安装拦截等； 3.终端集中管理：使用单位（多租户）管理、资产管理、服务管理、审计管理、安全日志采集审计、风险态势展示等功能。 4.资产管理：支持展示主机中的账号、开放端口、进程、软件、自启动项等信息。 5.漏洞处理：支持漏洞检测、漏洞检测结果现实、漏洞具体信息展示和漏洞处置，漏洞信息显示包含漏洞名称、风险程度、漏洞描述、修复建议和漏洞详情，漏洞处置包括忽略、取消忽略、批量主机一键修复和验证。 6.基线检查：口令复杂度策略检测支持口令复杂度策略检测和结果显示，给出修改建议，帮助用户提升口令安全性。支持检测系统账号口令是否属于常见的弱口令，防止账户口令被轻易猜解。支持检测常见应用不安全配置项的检测。 7.入侵检测：支持高危命令执行检测，支持恶意程序检测、WebShell、反弹Shell检测、进程异常、暴力破解等检测能力。 8.服务端支持将用户端上报的接口使用API接口进行外部系统采集。 |
| 性能要求 | 1、在管理端（CPU：64核，内存：128GB 磁盘容量：8TB ）资源配置的场景下，支持管理的客户端数量应大于1万台。 2、在客户端（CPU：4核，内存：8GB 磁盘容量：50GB ）的资源配置场景下： 1）病毒扫描时，主机内存资源占用≤50MB, CPU资源占用率≤15%; 2）病毒监控时，主机内存资源占用≤50MB, CPU资源占用率≤1%; 3）病毒检出率≥98%。（不具备测试验证场景时，提供相关软件产品检出率证明材料） |
| 兼容性要求 | 1、支持中标麒麟、银河麒麟、统信UOS、深度等多种主流国产操作系统，同时支持Linux、Windows、Unix等国外主流操作系统。 2、支持达梦、人大金仓、神通等多种国产数据库，同时支持Oracle、DB2、SQL Server、MySql等国外主流数据库。 |
| 安全性要求 | 1、具备计算机信息系统安全专计算机信息系统安全专用产品销售许可证（增强级）；具备信息技术产品安全测评证书（EAL3+）。 |
| 服务要求 | 提供包括不限于该服务的安装介质、版本升级介质、软件安全风险补丁、产品文档、培训咨询、管理端巡检服务、管理端性能调优、重要活动和重大节假日管理端保障等保障服务。 |
| 验收考核要求 | 1、提供服务对应软件产品的使用详情，以及提供按套授权的许可编号。 2、服务结算按照实际授权开通套数计算。 |

    - 主机安全防护服务（PC客户端）

| 规格 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 服务描述 | 面向PC终端提供多维度防御病毒传播和横向感染的服务能力，实时监控每个PC端的运行状态、攻击日志、病毒状态，最大程度的减小病毒传播的可能，全面提升PC终端安全管理能力。 |
| 部署模式 | 支持管理端+客户端组合部署，实现终端的集中管控和策略下发。同时支持单机部署以及级联部署。 |
| 功能要求 | 提供PC客户端安全防病毒服务，服务功能要求包括不限于： 1.病毒防护：病毒查杀、病毒诱捕，如勒索病毒等； 2.系统防护：系统加固防御、漏洞修复、入侵检测、系统加固、网络防御、病毒库升级（在线/离线）、威胁情报联动、进程与网络异常行为分析检测、文件实时监控、软件安装拦截等； 3.终端集中管理：使用单位（多租户）管理、资产管理、服务管理、审计管理、安全日志采集审计、风险态势展示等功能。 4.资产管理：支持展示主机中的账号、开放端口、进程、软件、自启动项等信息。 5.漏洞处理：支持漏洞检测、漏洞检测结果现实、漏洞具体信息展示和漏洞处置，漏洞信息显示包含漏洞名称、风险程度、漏洞描述、修复建议和漏洞详情，漏洞处置包括忽略、取消忽略、批量主机一键修复和验证。 6.基线检查：口令复杂度策略检测支持口令复杂度策略检测和结果显示，给出修改建议，帮助用户提升口令安全性。支持检测系统账号口令是否属于常见的弱口令，防止账户口令被轻易猜解。支持检测常见应用不安全配置项的检测。 7.入侵检测：支持高危命令执行检测，支持恶意程序检测、WebShell、反弹Shell检测、进程异常、暴力破解等检测能力。 |
| 性能要求 | 1、在管理端（CPU：8核，内存：8GB 磁盘容量：1TB）的资源配置场景下，支持管理的客户端数量大于10万台，小于30万台； 2、在客户端（CPU：4核，内存：8GB 磁盘容量：50GB ）的资源配置场景下： 1）病毒扫描时，主机内存资源占用≤50MB, CPU资源占用率≤15%; 2）病毒监控时，主机内存资源占用≤50MB, CPU资源占用率≤1%; 3）病毒检出率≥98%。（不具备测试验证场景时，提供相关软件产品检出率证明材料） |
| 兼容性要求 | 1、支持中标麒麟、银河麒麟、统信UOS、深度等多种主流国产操作系统，同时支持Linux、Windows、Unix等国外主流操作系统。 2、支持红莲花等多种国产浏览器，同时支持IE、firefox等多种国外主流浏览器。 |
| 安全性要求 | 1、具备计算机信息系统安全专计算机信息系统安全专用产品销售许可证（增强级）； 2、具备信息技术产品安全测评证书（EAL3+）。 |
| 服务要求 | 提供包括不限于该服务的安装介质、版本升级介质、软件安全风险补丁、产品文档、培训咨询、管理端巡检服务、管理端性能调优、重要活动和重大节假日管理端保障等保障服务。 |
| 验收考核要求 | 1、提供服务对应软件产品的使用详情，以及提供按套授权的许可编号。 2、服务结算按照实际授权开通套数计算。 |

    - 实时语音转写服务

| 规格 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 服务描述 | 提供基于普通话将实时/离线音频流转换为文字的实时语音转写服务，不含方言和小语种。 |
| 部署模式 | 支持单机和集群部署模式 |
| 功能要求 | 提供基础普通话转写服务，不包含方言和外语，提供16K在线引擎的单声道识别服务，可以将音频流实时识别为文字，也可以支持上传音频文件进行识别；返回结果包含每句话的开始和结束时间，适用于音视频字幕、直播字幕、会议记录等场景。 一、语音接入要求 1.支持多音频格式接入，如支持raw、mp3、opus、vox、alaw、ulaw格式录音接入。支持8k16bit，16k16bit采样率音频接入。支持音频传输加密处理，并提供音频最佳压缩比和网络纠错能力。 2.支持多渠道接入，语音识别需满足实时语音流的多种接入方式，支持Android/IOS/H5渠道接入；支持国际标准的媒体资源控制协议MRCP协议接入。 二、语音识别要求 1.数字字符串转写功能，支持电话号码识别，支持金额识别，支持日期识别 2.端点检测，端点检测是对输入的音频流进行分析，确定人员说话的起始和终止的处理过程。一旦检测到人员开始说话，语音开始流向识别引擎，直到检测到人员说话结束。识别引擎需在人员说话的同时就开始进行识别处理，避免话务数据信息丢失。 3.噪声消除，在实际应用中，针对电话场景，适应人员在千差万别的环境中的语音文件识别要求，提供软件噪声消除功能，满足噪音环境下的语音文件识别。 4.中文连续转写，根据场景，定制包括专业术语连续语音文件识别功能，满足8小时以上的不间断识别要求，并支持识别结果实时反馈，输出响应时间应小于700ms。 三、语音识别结果展示要求 1.支持敏感词过滤，能够自动对语音文件识别结果中的敏感词进行自动过滤。 2.支持语气词过滤，支持能将语气词和多余的词汇滤除，以保证录入文本的规整。 3.数字字符串自动规整，能通过上下文语境分析，支持对语音文件识别结果中的数字串自动规整，可以识别日期、金额、单号等数字，文本输出为数字，并符合数字书面表达形式。 4.标点智能预测，对语音识别文件的文本结果智能预测其对话语境，提供标点智能预测功能，自动生成标点符号，提高输出文本的可读性与规整性。 5.针对识别结果能够进行二遍智能纠正，在实时语音文件识别过程中，能针对语音识别第一次识别错误的文本结果，能够根据语音内容对第一次的错误文本结果进行纠正，保障文本输出的正确性。 6.识别文本词边界输出，语音文件识别服务返回文本识别结果时需携带识别结果的分词信息，并携带分词的起始和终止点，用于分析说话人语速变化，辅助情绪识别。 |
| 性能要求 | 1、语音识别准确率，中文普通话场景下，语音识别准确率应不低于90%（识别率：指中文汉字识别率）。 2、支持大词汇量（≥5000）、非特定、噪声环境（40分贝左右）、多麦串音（两个人及以上）等情况下的汉语识别能力。 3、人机交互60秒内短句在线平均子句响应时间在1秒内。 4、实时语音转写：支持30路以上并发能力，平均子句响应时间在1秒内； 离线语音转写：支持30路以上并发能力，1小时完成不少于100小时语料转写能力。 |
| 兼容性要求 | - 硬件兼容X86、ARM环境； 2.系统兼容性，支持统信、银河麒麟等操作系统； 3.产品API接口支持Java、C++、C#、go、Python等多种编程语言； |
| 安全性要求 | 提供的软件产品通过第三方安全检测。 |
| 服务要求 | 提供包括不限于该服务的安装使用材料、产品使用介质、版本升级介质、产品API、适配改造、管理端安全问题修复、管理端应急保障、产品文档、培训咨询、巡检服务、管理端性能调优、重要活动和重大节假日管理端保障等保障服务。 |
| 验收考核要求 | 1、提供PaaS服务对应软件产品的使用详情。 2、服务结算按照软件产品部署后“调用次数”进行结算。 |

    - 在线语音合成服务

| 规格 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 服务描述 | 提供基于中文的普通文本合成为拟人的语音，“像人一样开口说话”的文章等文本转音频(TTS)在线语音合成服务，不包含方言和小语种。 |
| 部署模式 | 支持单机和集群部署模式 |
| 功能要求 | 1.提供基础普通话合成服务，不包含方言和小语种。基于海量文本语料的自然语言理解技术实现的语音合成功能。 2.支持中文断词断句准确、普通话男声女声声库、普通话男声女声试听等功能。 3.提供百万量级词条的词典，高精度的多音字处理能力。 4.准确的韵律层级预测，使合成语音的使用者更易于理解句子的内容； 5.语音合成服务，基于HTTP请求的REST API接口，将文本转换为可以播放的音频文件。合成的文件格式为 mp3，pcm（16k），wav（16k）等。 6.支持语速和音量设置,支持合成音的音量、语速、音高（基频）等多种合成参数动态调整功能； 7.多样化合成方式：支持数字读法判断，根据上下文和语境判断数字朗读方式，是朗读成数值还是号码；支持指定姓氏发音，通过[r1]标记强制人名中姓氏发音；支持预录音的模版音合成等功能。 8.多种合成文本的编码：GB2312、GBK、UTF8等各种合成文本的编码； 9.中文多音字发音预测：支持根据上下文和语境判断中文多音字发音，对于单字或者有歧义的多音字发音，可以通过强制拼音标记来指定发音。 10.功能点包括：文本分析、韵律停顿预测、声学参数预测、语音合成等。 |
| 性能要求 | 1、在建议配置(CPU:72核 内存:256G)下语音合成可支持的并发路数为40路，实时率不低于1.5 2、语音合成自然度指标达MOS评分在4.5分及以上 |
| 兼容性要求 | 1.硬件兼容性X86、ARM环境； 2.系统兼容性，支持统信、银河麒麟等操作系统； 3.产品API接口支持Java、C++、C#、go、Python等多种编程语言； |
| 安全性要求 | 提供的软件产品通过第三方安全检测。 |
| 服务要求 | 提供包括不限于该服务的安装使用材料、产品使用介质、版本升级介质、产品API、适配改造、管理端安全问题修复、管理端应急保障、产品文档、培训咨询、巡检服务、管理端性能调优、重要活动和重大节假日管理端保障等保障服务。 |
| 验收考核要求 | 1、提供PaaS服务对应软件产品的使用详情。 2、服务结算按照软件产品部署后支撑的“调用次数”进行结算。 |

    - 文字识别服务（OCR）

| 规格 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 服务描述 | 提供纸质文档电子化文字识别服务，实现对纸质文档电子化文件的识别，包括不限于对身份证、户口簿、医疗票据、个人签名等在内的大量个人证件、企业证件、业务单据、凭证进行处理，以及支持中文、英文、中英文混合语种识别。 |
| 部署模式 | 支持单机和集群部署模式 |
| 功能要求 | - 票证识别范围包括不限于： 1）增值税发票、增值税发票（卷票） 2）火车票 3）出租车发票 4）客运汽车票 5）定额发票 6）身份证、户口本、驾驶证、行驶证 7）营业执照、组织机构代码 8）航空行程单 2、通用文字识别能力： 1）支持中文、英文、中英文混合语种识别。 2）支持表格识别：能够将表格识别信息进行格式化展示，并且可以搭配表格恢复引擎将识别的表格结果转换为Excel文件。 3）支持图片格式：支持PNG、JPG、JPEG、BMP格式图片识别。 4）单字位置显示：支持识别结果单字位置显示(默认识别结果为单行显示)，并且可以对单字位置功能进行开关处理 。 5）支持手写体识别 - 定制化卡证能力： 1）支持自定义新增卡证样式适配及开发： 在提供格式固定的卡证示例，测试用例和输出示例后，完成定制化输出适配。 4、文档解析能力： 1）支持文档解析：解析PDF文档单页图片，并提取文字，表格等。返回提取后的文本，图片，各区域位置信息。 |
| 性能要求 | 1、在脱机离线文字中英文扫描识别场景下手写正确率高于95% 2、在脱机离线印刷体扫描识别的正确率达97% 3、识别速度：在(CPU:32核 内存:128G GPU: NVIDIA Tesla T4*1 )的资源配置下，支持8路并发，平均响应时间2秒以内。 3、识别速度：单个简单文图像文件（图片大小4M以内，图片内容为100字左右）的识别速度在4秒以内。单个复杂文图像文件（图片大小4M以内，图片内容为600字左右）的识别速度在15秒以内。 |
| 兼容性要求 | 1.系统兼容性，支持统信、银河麒麟等操作系统； 2.产品API接口支持Java、C++、C#、go、Python等多种编程语言； |
| 安全性要求 | 提供的软件产品通过第三方安全检测。 |
| 服务要求 | 提供包括不限于该服务的安装使用材料、产品使用介质、版本升级介质、产品API、适配改造、管理端安全问题修复、管理端应急保障、产品文档、培训咨询、巡检服务、管理端性能调优、重要活动和重大节假日管理端保障等保障服务。 |
| 验收考核要求 | 1、提供PaaS服务对应软件产品的使用详情。 2、服务结算按照软件产品部署后支撑的“调用次数”进行结算。 |

    - 人像身份核验服务

| 规格 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 服务描述 | 提供“人脸核身场景、人证核验场景、人像活体检测”的人像身份核验服务， 同时集成智能证件照处理能力，包含人像分割、背景替换、合规裁剪及标准化输出。 |
| 部署模式 | 支持单机和集群部署模式 |
| 功能要求 | 1、人脸检测：检测图片中的人脸并分别标记出人脸框坐标点、人脸关键点,支持多人脸。 2、人脸属性：对图片进行属性检测，返回性别、年龄、有无口罩等属性,支持多人脸和指定的人脸检测（默认检测当前图片中最大的脸）。 3、人像质量检测：对图片进行质量检测，返回姿态、模糊、嘴部状态信息,支持多人脸人脸特征提取，提取图片中人脸的特征值，支持进行多人脸或指定人脸检测（默认检测图片中最大的一张人脸）。 4、人脸特征比对：传入两个人脸特征值，检测特征值的比对相似度；特征值可由特征提取接口获取。 5、两图比对：传入两张图片，检测图片的比对相似度；支持选择图片中的某个或多个人脸进行比对。 6、单图防伪：基于单张图片，判断图片中的人脸是否为二次翻拍。 7、视频交互活体：基于视频，对视频中的人像进行动作活体检测分析，判断视频中的人是否为活体，动作序列支持眨眼、张嘴、点头、摇头动作。 8、视频静默活体 ：基于视频，对视频中的人像进行活体检测分析，用户无需配合作出相应指令。 9、H5交互活体（含前端JS示例）：基于H5前后端连续帧传输方案，按要求实时完成一系列随机动作指令后，即可判断摄像头捕捉的对象是否为真人，支持质量检测，支持多人脸告警。 10、H5静默活体（含前端JS示例）：基于H5前后端连续帧传输方案，无需依据提示进行脸部相应动作，保持直视屏幕即可判断摄像头捕捉的对象是否为真人，支持质量检测，支持多人脸告警。 11、智能证件处理：头发/衣物边缘过渡精度≤1像素，支持自定义RGB/LAB色值（符合国际签证标准），内置不低于200+种证件模板，支持300dpi/600dpi分辨率，文件大小智能压缩（≤100KB）。 12、操作日志管理：对用户在管理后台的操作进行展示和查找，筛选条件包括用户名、姓名、操作时间等。 13、提供软件产品基本功能管理功能，包括不限于：用户管理、角色管理、账户管理、监控管理、使用情况管理等能力。 |
| 性能要求 | 1.支持戴口罩人脸识别首位命中率不低于98%。 2.在线人脸比对实人认证并发数支持50及以上，线下人脸1:1服务并发达1000及以上。 3.人像特征库总容量：不小于5亿张人脸图片； 4.“判断画面中的人脸是否为真实人脸，有效识别打印照片、显示屏上显示的照片及视频等”相关功能，活体检测精度（拒绝率≧99%，接受率≧99%），具备AI生成假体识别能力； |
| 兼容性要求 | 提供接入服务的 API 接口，支持微信、支付宝 H5、小程序、SDK 等多种场景接入。 |
| 安全性要求 | 提供的软件产品通过第三方安全检测。 |
| 服务要求 | 提供包括不限于该服务的安装使用材料、产品使用介质、版本升级介质、产品API、适配改造、管理端安全问题修复、管理端应急保障、产品文档、培训咨询、巡检服务、管理端性能调优、重要活动和重大节假日管理端保障等保障服务。 |
| 验收考核要求 | 1、提供PaaS服务对应软件产品的使用详情，包括不限于按照服务使用次数统计的详情。 2、服务结算按照使用单位实际使用次数进行结算。 |

- 运维服务支撑要求

中标人向采购人提供采购需求文件中采购的所有内容的培训和维护服务的全部内容，提供上海市电子政务云资源租赁服务，并负责包含但不限于政务云平台的硬件安装、软件集成、运维管理工作。中标人按照服务质量保证的服务标准要求提供各种售后服务，负责对其提供的服务进行维护或升级。

  - 运维团队要求

- 中标人提供热线电话、电子邮件和在线网站等技术支持方式，提供 7*24 小时电话响应服务。中标人提供7*24小时的现场运维服务，重大节点强化保障，确保政务云平台整体可用性不低于99.99%。

- 日常监控、巡检：对政务云平台进行日常监控、巡检，包括监控告警的处理，巡检异常的处理等；中标人需制定维护管理规定，并按照规定中的维护项目、周期和要求，制定详细的作业计划并执行。

- 系统扩容：中标人应承诺，在日常运维过程中，当政务云平台资源使用率超出限定额度或平台资源数量、功能、性能等方面不满足最终用户使用要求时，中标人需对现有平台进行扩容。在采购人发起扩容需求后，中标人需在1个工作日内响应，在5个工作日内完成扩容任务，同时向采购人提交扩容后平台的资源情况报告。

- 服务升级：中标人应当承诺，在日常运维过程中提供的平台软件层服务功能、性能等方面需要升级更新时，中标人应当在2工作日内作出响应，经采购人确认升级方案后，按照计划完成升级任务。

- 政务云平台故障处理：处理政务云平台发生的各类软硬件、通信线路等故障，确保上层业务系统能够正常稳定运行；其中故障处理流程需要电子化并规定处理时限及当前处理环节的责任部门和责任人。

- 迁移及升级割接：开展业务系统迁移割接和政务云平台软硬件升级割接；中标人在升级前制定完善的操作实施方案，在方案中尽量降低对上层业务系统的影响；对于可能影响上层业务系统的各类操作，应全面评估操作影响，并提前通知采购人具体操作计划安排，在采购人的相关业务部门同意后方可执行操作。根据采购人要求提供业务开通报告及验收测试报告。

- 系统中断：中标人由于维护原因，需中断系统进行平台升级操作时，提前至少72小时（重大自然灾害除外）通知采购人做好相关准备工作，征得采购人同意方可实施。

- 中标人提供的平台软件层服务应当包含相应的软件安装介质、软件更新介质、软件使用技术支持、软件安装手册、业务场景接入技术支持以及服务使用培训等服务。

- 应急演练与应急响应：根据政务云平台高可用设计特性和各组件的重要性进行针对性演练，制订应急预案，每年组织至少2次应急演练。当发生重大应急事件时，中标人需在采购人的牵头下实施应急响应操作，并在事后制定重大事件报告。

- 安全加固：对政务云平台各个基础组件进行安全策略配置、安全扫描和系统漏洞的加固；

- 配置实施及管理：进行政务云平台各软硬件设备的基础配置、IP配置、角色用途、账号密码等的统一配置实施及配置管理；

- 故障处理和响应：中标人需对合同服务出现的故障响应做出相关保证。中标人应建立完善的政务云故障管理体系，管理体系涵盖故障处理的故障等级、职责分工和处理界面，每个处理流程留有电子化记录并在每个处理环节中落实到中标人的部门和相应的处理接口人。按照故障等级不同，需要有不同的处理时长和故障恢复时限。要求故障处理流程符合《市级电子政务云及政务外网故障上报机制（试行）》。

- 节假日保障：重大节假日期间进行政务云平台运行和信息安全的重点保障；

  - 驻场服务要求

- 中标人应为上海市电子政务云单独建立管理组织，配置相应团队。

- 运维团队不少于 40 人，其中云计算平台应保证核心服务人员不少于 10 人，客户响应及运营人员不少于10人，云业务管理平台、云虚拟化平台驻场服务人员不少于4人，平台软件层驻场服务人员不少于10人，其他现场驻场人员不少于6人。（提供开标前三个月中任意一个月依法缴纳社保费的证明，原件彩色扫描件）。

- 中标人应在项目服务期内配合各业务部门做好应用上云及迁移工作，确保平稳过渡、顺利迁移。

- 配合需求单位对上云及迁移业务系统进行调查摸底并制定上云及迁移方案，提供架构设计咨询，在系统上云迁移前期提供迁移咨询服务。提供服务方案，应配合各需求部门做好上云及整体迁移工作。

- 中标人应制定政务云平台使用规范、政务云安全防护管理办法等规范标准，协助各级部门进行相关业务应用系统的部署、运行和安全保障。

  - 能力中心建设要求

- 中标人需根据本项目的特点建立能力中心，包含但不限于政务云平台使用和管理能力培训、软件支撑层操作系统使用和管理能力培训、软件支撑层中间件使用和管理能力培训、软件支撑层数据库使用和管理能力培训，中标人负责安排专业培训讲师授课，并提供全套培训教材和培训课程计划表。

- 投标人需将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出计入各服务项费用中，不单独报价。

- 中标人需提供可供能力中心人员使用的办公场所，提供工位不低于50个。

  - 运维制度要求

中标人应建立完善的信息系统运维和安全管理制度，建立的制度包括但不限于：

- 信息系统日常运行维护管理。例如：故障处理、配置变更、安全策略优化、运行监控等。

- 信息系统常规安全保障和监控预警工作。例如：操作系统防病毒管理、渗透测试、漏洞扫描、安全巡检、应急响应等，安全运维保障制度符合等保2.0标准。

- 运维人员管理制度。例如：运维团队人员服务管理、机房进出人员管理、工作环境管理办法等。

- 机房技术要求

  - 机房环境要求

运行环境达到《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008规定的A类机房标准要求:

| 项目 | 设计指标 |
| --- | --- |
| 环境要求 | 温度：开机时23C 1C，停机时5C ～35C；相对湿度：开机时40% ～55%，停机时40% ～70%；温度变化率＜ 5C/h，不得结露。 |
| 结构 | 抗震：乙级以上，抗震烈度8度及以上，机房活荷载标准值≥8kN/m2，电池室≥16kN/m2，机房外墙不宜设采光窗，耐火等级：一级。 |
| 空气调节 | 机房专用空调N+1冗余，制冷量按300W/m2估算，总冷量负偏差不大于5%；空调系统供电应采取双路市电自动切换线路供电，每台空调应采用独立回路供电； |
|  | 机房和辅助区应设置空气调节系统，机房应保持正压，主机房与其它房间、走廊间的压差不应小于4.9Pa，与室外静压差不应小于9.8Pa； |
|  | 主机房内的空气含尘浓度，在表态条件下测试，每升空气中大于或等于0.5μm的尘粒数，应少于18,000颗。 |
| 供电电源 | 主机房由2个供电局向、2个不同路由同时供电，保证电源不同时受到损坏，配备电源自动切换系统，切换时间小于4毫秒，供电系统可用性（由市电至机柜计算）≥99.99% ，单相负荷应均匀地分配在三相线路上，并应使三相负荷不平衡度小于20%。 |
| 后备用电 | 配备不间断电源系统，N+1的冗余备份UPS系统数量大于一套，所有设备机架供电应由两套不同UPS提供，电池满负荷放电时间不少于30分钟； |
|  | 配备柴油发电机组，保障本系统满负荷情况下可靠供电运行72小时。 |
| 电源质量 | 稳态电压偏移范围3%，稳态频率偏移范围 0.5Hz，输出电压波形失真度≤5%，允许断电持续时间0～4ms；防雷、防浪涌：保护级别（IEC/VDE标准）达到I级B类标准。 |
| 接地 | 接地电阻≤ 1，接地电位差1V。 |
| 无线电干扰场强 | 在频率为0.15～1,000MHz时，不应大于126dB。 |
| 内磁场干扰 | 主机房内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。 |
| 静电电位 | 主机房内绝缘体的静电电位不应大于1kV。 |
| 机房布线 | 采用光缆或六类及以上对绞电缆，采用1+1冗余。 |
| 照明要求 | 眩光限制按I级标准，照度按机房≥300Lux 及按现场布局排列，机房内应设置备用照明，其照度为一般照明的15%。机房应设置疏散照明和安全出口标志灯，其照度不应低于0.5LUX。 |
| 机房监控 | 空气质量：对温度、相对湿度、压差、含尘度；漏水监测报警；监控IT设备、空调、新风、动力、供配电系统、不间断电源、电池、柴油发电等设备；采用KVM切换系统。 |
| 安全防范 | 在主要出入口、机房、配套区域采用门禁系统和视频监控系统，机柜区域配备专用门禁和24小时监控系统，视频监控画面可远程调用，中标人需开放相应的接口或者服务提供监控服务，监控录像保存时间大于3个月。 |
| 消防 | 应配置气体消防系统和火灾自动报警系统。 |

- 机房空间要求满足业务资源需求。实际使用机柜数量可根据用户要求提供，每机柜提供双路不间断供电，电力总功率：低密度区每机柜不低于3KW，高密度区每机柜不低于5KW。遵循国家有关绿色机房的建设要求。

- 中标人提供的机房可以按照采购人的要求对资源进行物理和逻辑隔离，且需要在机房内划分独立区域，满足多个云平台资源区和独立资源区域划分要求。独立区域具有门禁控制，控制权按照采购人要求进行管理。

- 为达到同城灾备的要求，中标人应当为非创新区域与创新区域均提供不少于两个机房供上海市电子政务云使用，两个机房之间直线距离应大于15KM，机房位置距人民广场直线距离不超过25KM，机房之间有通信线路实现互相连接。

- 机房有较好的容灾备份方案及措施，若某一地区发生如地震、海啸或者其他未知不可抗力灾害，启动容灾备份方案以快速地使另一后备机房承接原服务。

- 提供的机房需要通过网络连接到电子政务外网，预留相应的信息管道。

- 中标人提供的机房应具备符合国密要求的门禁系统。

  - 机房链路要求

- 政务外网接入：要求承载政务云平台的网络和市政务外网骨干传输网络高效安全地衔接，满足各政务部门接入政务云业务系统的网络需要。根据相关安全管理部门的要求，中标人应支撑安全管理部门放置相关设备到中标人机房或进行专网的接入，采购人无需支付相关费用。

- 互联网接入：要求承载政务云平台的网络和市政务外网互联网统一出口高效安全地衔接，满足各政务部门业务系统接入互联网的需要，需提供互联网骨干级带宽服务及异网接入能力。

- 中标人需提供必要的配合，并按相关规范要求做好网络对接和安全防护。

  - 管理要求

- 中标人向采购人提供7*24小时机房值守响应电话，7*24小时全天候技术支持响应。

- 应配备7*24小时值班运维人员，负责机房的日常运维工作；应配备7*24小时值班保安人员，负责机房的安全保卫工作。

- 安保监控：至少包括机房门禁独立管理、门禁状态监控、CCTV摄像头实时监控系统。

- 应定期完成机房巡检（包括机房环境、温湿度、安防、设备告警指示灯等、卫生状况），机房巡检不少于每日三次，保证早晚各1次，并留有记录，采购人有权调阅相关记录；除应急处置外，其余时间不允许对采购人机房相关环境设施进行维护操作

  - 服务项要求

- 中标人需提供机房同地点处的办公场地及办公环境，供云平台使用单位使用，用于测试、应用部署及后期业务系统迁移等工作。

- 中标人需提供数据中心机房空间服务，提供额外设备托管空间。中标人需提供数据中心机房整机柜出租服务，提供额外设备托管机柜。

附件：

# 考核指标

## （一）月度考核指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 指标解释 | 应达要求 | 测量规则 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务交付管理 （A） | 25 | 服务交付及时率（A1） | 10 | 中标方对于服务交付场景的请求在规定的时间内予以完成的工单数量。 | 中标方应该保证资源水位安全，服务交付完成时间不超过5个工作日 | （1）服务交付完成时间=云管反馈时间-审核通过时间 （2）服务交付及时数=每月按时交付工单数 | 服务交付及时数，则当月每件因中标方责任未达标的工单扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 服务发放准确率（A2） | 5 | 中标方服务发放的准确工单数量。 | 不发生该类错误 | 服务发放偏差数=每月服务发放偏差的工单数 | 中标方按审核通过情况如实发放服务，每发生一起工单发放偏差扣除0.3分，扣完为止。 |
|  |  | 服务任务完成及时性（A3） | 5 | 中标方对于各项服务任务按计划完成。 | 按期完成各项服务任务 | 服务任务完成延误数=每月未按计划完成的服务任务数量 | 每发生一起因中标方全部责任或者主要责任未能按计划完成服务任务扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 资源交付流程合规性（A4） | 5 | 中标方按照市级政务云基础设施服务流程开展服务工作。 | 不发生违反流程发放及整改未完毕情况 | 资源交付流程不合规数=每月无工单交付政务云基础设施服务数 | 中标方无工单交付政务云基础设施服务，当月每发生一起或者未整改完毕的扣1分，扣完为止。 |
| 人员管理 （B） | 10 | 驻场人员出勤率（B1） | 10 | 中标方对于政务云现场驻场运维服务按时出勤场景的请求在合同要求内予以完成的百分率。 | 遵守中心单位考勤管理制度 | 驻场人员出勤率=每月所有驻场人员实际出勤总工时/每月所有驻场人员应出勤总工时 | 依据实际出勤率进行考评，出勤率≥90%得满分，每降低1%，扣除权重的5%，扣完为止。 |
| 投诉管理 (C) | 10 | 有责投诉(C1) | 10 | 中标方服务过程中使用单位来函投诉的数量（包括其他渠道有责投诉数量）。 | 不发生该类事件 | 有责投诉数=使用单位有责投诉数量 | 每发生一起有责投诉扣5分，扣完为止。 |
| 服务可用性 （D） | 10 | 服务可用性（D1） | 10 | 服务可用性：中标方在规定条件下和规定时间内履行服务协议的百分率。 | 服务可用性每月不低于99.99% | 服务可用性=【每月自然日总数×24×60×60秒-单个云服务失效时间之和(秒)】/ 每月自然日总数×24×60×60秒 | 中标方的单个云服务可用性指标未达到要求。若每月每降低0.01%，则扣除权重的1%，扣完为止。 |
| 故障管理 （E） | 30 | 故障发生数（E1） | 10 | 由于云平台故障造成使用单位的业务系统出现功能不可用、应用或服务不可访问、业务系统失效或崩溃、性能严重下降等情况之一的；由于云平台故障造成使用单位的业务系统应用或服务部分功能不可用、业务系统时断时续、明显卡顿、性能明显下降等情况之一的。 | 不发生该类事件 | 故障发生数=采购方指定的三方出具监管报告确认为故障数量 | - 中标方每发生一起六级故障扣1分； （2）中标方每发生一起五级故障扣2分； （3）中标方每发生一起四级故障扣3分； （4）中标方每发生一起三级故障扣4分； （5）中标方每发生一起二级故障扣5分； （6）中标方每发生一起一级故障扣6分。 本指标扣分上不封顶 |
|  |  | 故障及时恢复数（E2） | 10 | 中标方对自身所提供云服务出现故障时，为使用单位及时恢复业务运行的数量。 | 一级故障不超过30分钟 二级故障不超过30分钟 三级故障不超过60分钟 四级故障不超过120分钟 五级故障不超过240分钟 六级故障不超过360分钟 | （1）故障恢复时间=恢复运行时间-发生时间 （2）故障及时恢复数=每月故障按时间要求及时恢复的数量 | 中标方的故障及时恢复指标未达到要求，每发生一起扣2分，本指标扣分上不封顶。 |
|  |  | 故障及时上报数（E3） | 5 | 中标方对自身所提供云服务出现故障时，向采购方及时上报故障发生的数量。 | 一级故障不超过10分钟—电话上报 二级故障不超过10分钟—电话上报 三级故障不超过10分钟—电话上报 四级故障不超过30分钟—微信上报 五级故障不超过60分钟—微信上报 六级故障不超过120分钟—微信上报 | 故障上报时间=上报时间-发生时间 | 中标方的故障及时上报，故障未及时上报，每发生一起扣1分，本指标扣分上不封顶。 |
|  |  | 故障上报准确数（E4） | 5 | 中标方对自身所提供云服务出现故障时，向采购方准确上报故障实际情况的数量。 | 不发生瞒报和错报事件 | 故障上报准确数=故障正确上报数 | 每发生一起错报、瞒报事件扣1分，本指标扣分上不封顶。 |
| 变更管理 （F） | 10 | 变更成功数（F1） | 5 | 中标方对自身所提供云服务变更能力予以完成的数量。 | 不发生该类事件 | 变更成功数=每月中标方上报并经确认的变更成功数量 | 中标方当月变更未能实际按方案完成，每发生1起扣1分，扣完为止。 注：按原定回退方案执行并成功回退的不做扣分 |
|  |  | 变更及时上报数（F2） | 5 | 中标方对自身所提供云服务执行变更前，及时书面上报政务云变更执行计划的数量。 | 变更应全部及时上报 | （1）变更通知上报时间=变更执行时间-提交时间 （2）变更及时上报数=每月变更及时上报的数量 | 中标方的变更方案未上报或者上报时间未达到要求，每发生一起扣1分，扣完为止。 注：紧急变更方案上报提前时间不作考核。 |
| 制度执行有效性（G） | 5 | 制度执行有效性 （G1） | 5 | 中标方应严格执行政务云相关管理制度。 | 中标方不发生任何违反制度的事件 | 违反制度次数=每月未有效执行制度的事件次数 | 在日常工作中或者其他第三方发现中标方未有效执行政务云管理制度的，每发现一起扣除1分，扣完为止。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |  |

故障定级说明如下

各类故障按影响系统数量、系统重要性、影响程度和故障时长分为一至六级六个故障等级，其中一级严重程度最高，六级严重程度最低，各级别详细定义描述如下：

| 序号 | 故障定级 | 影响系统数量 | 系统重要性 | 影响程度 | 故障时长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级 | 所有系统 | / | 无法使用 | / |
| 2 | 一级 | 占云上系统总数25%及以上且数量超过50个 | / | 无法使用 | 超过30分钟 |
| 3 | 一级 | / | A类系统 | 无法使用 | 超过30分钟 |
| 4 | 二级 | 占云上系统总数25%及以上且数量超过50个 | / | 无法使用 | 不超过30分钟 |
| 5 | 二级 | / | A类系统 | 无法使用 | 不超过30分钟 |
| 6 | 二级 | 占云上系统总数25%及以上且数量超过50个 | / | 影响系统使用 | 超过60分钟 |
| 7 | 二级 | 云上系统5%至25%（包含5%）且数量超过10个业务系统或者超过25%但系统数量不满50个 | / | 无法使用 | 超过60分钟 |
| 8 | 二级 | / | B类系统 | 无法使用 | 超过60分钟 |
| 9 | 二级 | / | A类系统 | 影响系统使用 | 超过60分钟 |
| 10 | 三级 | 占云上系统总数25%及以上且数量超过50个 | / | 影响系统使用 | 不超过60分钟 |
| 11 | 三级 | 云上系统5%至25%（包含5%）且数量超过10个业务系统或者超过25%但系统数量不满50个 | / | 无法使用 | 不超过60分钟 |
| 12 | 三级 | / | B类系统 | 无法使用 | 不超过60分钟 |
| 13 | 三级 | / | A类系统 | 影响系统使用 | 不超过60分钟 |
| 14 | 三级 | 云上系统5%至25%（包含5%）且数量超过10个业务系统或者超过25%但系统数量不满50个 | / | 影响系统使用 | 超过120分钟 |
| 15 | 三级 | 云上5%以下业务系统 | / | 无法使用 | 超过120分钟 |
| 16 | 三级 | 云上系统5%及以上但不超过10个业务系统 | / | 无法使用 | 超过120分钟 |
| 17 | 三级 | / | B类系统 | 影响系统使用 | 超过120分钟 |
| 18 | 四级 | 云上系统5%至25%（包含5%）且数量超过10个业务系统或者超过25%但系统数量不满50个 | / | 影响系统使用 | 不超过120分钟 |
| 19 | 四级 | 云上5%以下业务系统 | / | 无法使用 | 不超过120分钟 |
| 20 | 四级 | 云上系统5%及以上但不超过10个业务系统 | / | 无法使用 | 不超过120分钟 |
| 21 | 四级 | / | B类系统 | 影响系统使用 | 不超过120分钟 |
| 22 | 四级 | 占云上系统5%及以上但不超过10个业务系统 | / | 影响系统使用 | 超过240分钟 |
| 23 | 四级 | 系统数量超过1个且占云上系统总数5%以下 | / | 影响系统使用 | 超过240分钟 |
| 24 | 五级 | 占云上系统5%及以上但不超过10个业务系统 | / | 影响系统使用 | 不超过240分钟 |
| 25 | 五级 | 系统数量超过1个且占云上系统总数5%以下 | / | 影响系统使用 | 不超过240分钟 |
| 26 | 五级 | 单个业务系统 | / | 影响系统使用 | 超过360分钟 |
| 27 | 六级 | 单个业务系统 | / | 影响系统使用 | 不超过360分钟 |

备注：

（1）故障按照就高原则定级，即如果一个故障符合多级故障定级条件时，按照严重程度更高的故障等级定级。

（2）系统分类

A类系统：如“市医疗急救中心系统平台整体入云项目”“随申办”“医保平台”等涉及重大民生的系统。

B类系统：如“120调度系统”“市路政局停车业务管理系统”“市涉法涉诉信访管理系统”等面向公众服务的系统；如“预算管理一体化系统”“市政府网站集约化平台”“电子政务云系统软件和国产密码应用服务基础设施”等面向多个委办单位服务的系统；如“市义务教育入学报名系统”“市电子证照库”“大数据资源平台”等对经济社会发展有重要影响的系统。

C类系统：除了A类、B类以外的信息系统。

某个发生故障的系统属于A、B、C的分类认定以采购方指定的第三方出具的评估结论为准。

（3）故障影响程度

系统无法使用：由于云平台故障造成使用单位的业务系统出现功能不可用、应用或服务不可访问、业务系统失效或崩溃、性能严重下降等情况之一的。

影响系统使用：由于云平台故障造成使用单位的业务系统应用或服务部分功能不可用、业务系统时断时续、明显卡顿、性能明显下降等情况之一的。

## （二）年度考核指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 指标解释 | 应达要求 | 测量规则 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度管理（H） | 30 | 云服务满意率（H1） | 30 | 见满意度调查问卷。 | 每年满意度不低于90% | 云服务满意率：见满意度调查问卷 | 云服务满意度≥90%得满分，每偏差1%扣除权重2%，扣完为止。 |
| 培训管理(I) | 10 | 年有效培训次数 （I1） | 10 | 每年中标方面向政务云使用单位的培训次数。 | 每年有效培训次数不小于20次 | 每次培训人数不少于4人，按提供培训教材、培训通知、现场签到或会议记录等佐证材料计数。 | 年有效培训次数≥20次得满分，每偏差1次扣除权重的5%，扣完为止。 |
| 安全管理 (J) | 20 | 安全通报事件数 | 20 | 每年中标方被国家、市级安全主管部门通报涉及市政务云安全事件数量。 | 不发生安全通报事件 | 安全通报事件数=国家、市级安全主管部门通报涉及市政务云安全事件数量 | 中标方每发生一起被国家、市级安全主管部门通报涉及市政务云安全事件扣10分，扣完为止； |
|  | 20 | 安全风险及时整改数（J1） | 20 | 发现涉及安全风险事件时，在规定的时间内予以整改的数量。 | 安全风险包括安全漏洞、故障隐患、其他问题等应及时整改，时间不超过规定时间。 | （1）安全风险整改时间=安全风险处理完成时间-发现安全风险的时间 （2）安全风险及时整改数=按时整改数 | 中标方的安全风险整改指标未达到要求，每发生一起则扣5分，扣完为止。 |
|  | 20 | 安全责任事故数（J2） | 20 | 中标方提供的机房、网络、安全、虚拟机、物理机、存储、运维等方面出现问题引起的安全责任事故数量。 | 不发生该类事件 | 安全责任事故数=采购方指定的第三方出具监管报告确认为安全责任事故的数量 | （1）中标方的五级安全责任事故每发生一起则扣2分，扣完为止； （2）中标方的四级安全责任事故每发生一起则扣4分，扣完为止； （3）中标方的三级安全责任事故每发生一起则扣6分，扣完为止； （4）中标方的二级安全责任事故每发生一起则扣8分，扣完为止； （5）中标方的一级安全责任事故每发生一起则扣10分，扣完为止。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |  |

# 考核方法与考核结果

采购方每月定期按月度考核指标进行考核，出具考核结果，一个服务年度按年度考核指标执行一次年度考核，出具年度考核结果。

中标方年度考核得分80%权重来自于月度考核，20%来自于年度考核，具体计算公式如下：

中标方年度考核得分=服务年度月度考核得分平均分×80%+服务年度考核得分×20%