上海市政务云基础设施服务

创新能力类

招标技术需求书

- 项目总体要求

充分运用云计算、大数据等先进理念和技术，按照“集约高效、共享开放、安全可靠、按需服务”的原则，以“云网合一、云数联动”为构架，建成市级电子政务云平台，实现市政府各部门基础设施共建共用、信息系统整体部署、数据资源汇聚共享、业务应用有效协同，开展政务大数据开发利用，为政府管理和公共服务提供有力支持，提高为民服务水平，提升政府现代治理能力。

  - 项目总体服务要求

- 中标人提供的政务云平台整体可用性应不低于99.99%，数据可靠性应不低于99.999%，对每一项云服务的可用性、可靠性等SLA指标进行明确描述。

- 中标人应构建有效的高可用云平台，除分别独立为用户提供私有政务云服务外，还需形成数据共享机制，可在最短时间内对用户的应用系统进行快速响应、处置和恢复。

- 本项目中平台软件服务类别的服务范围为上海市电子政务云基础设施服务城市服务类、民生经济类和创新能力类的服务范围，服务对象为市级政务云使用单位。

- 中标人应严格执行国家、地方、行业各项有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度，积极主动加强和服务业务及安全等有关的管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。

- 中标人用于项目的设备规格型号和数量，本招标周期内的变化必须满足或优于招标文件要求，用于本项目的设备在入网前必须经过采购人组织开展的符合性审查。未经采购人书面批准不得上架、调换或更改，若自行上架、调换或更改，按照合同违约处理。存量设备应当满足采购人组织开展的技术审查。

- 中标人在履行政务云服务的过程中，需遵守《市级政务云资源管理办法》《市级政务云PaaS服务管理规范》《市级政务云安全管理办法》和《市级政务云监管管理办法》及其他本市及国家政务云相关管理要求，若违反文件相关规定，按照合同违约处理。

- 中标人因提供平台软件服务而需要采购第三方软件产品时应当直接向原厂商或原厂授权的代理商、经销商进行采购。

- 采购人已根据预估用量进行了封顶价测算，中标人在履行服务的过程中，采购人使用在服务目录中各项服务在本年度服务周期内有可能超出服务周期封顶价时，中标人应免费提供超出部分的服务，投标人在报价时应综合考虑此因素，采购人不再承担超出封顶价的其他费用。

- 中标人面向使用市级政务云资源的区级使用单位提供服务时，应当按照本次采购确定的服务目录、服务单价、服务标准等自行与区级政务云运行管理单位签订服务合同，相关费用由各区承担，签订服务合同过程中不得再次议价。

- 中标人在服务期内通过签署补充协议或备忘录对当年度的政务云服务绩效目标、SLA服务要求、用户满意率目标以及服务目录细则予以确认和约定。

- 中标人确认的项目运维团队人员及数量，必须与投标文件承诺一致，未经采购人书面批准不得随意调换或撤离，若自行更换或撤离，按照合同违约处理。

- 中标人承担政务云平台（主要包括物理资源、计算资源、存储资源、网络资源）自身的数据防篡改、防丢失的安全责任以及上海市政务云基础设施与云上应用系统之间由投标人提供平台软件服务的范围。中标人应当确保所提供的各项服务日志保存时长不低于180天。若合同终止，中标人应配合采购人将符合保存期限要求的日志数据完整迁移至新平台或指定存储介质，迁移完成前不得销毁。

- 中标人必须配合采购人及采购人指定的政务云专业服务团队的管理工作。

- 中标人需根据采购人要求提供云用户应用上云所需的测试资源，免费提供服务。

- 验收要求：中标人提供的政务云服务符合本次招标要求，应当根据本市和市大数据中心数字化项目验收要求提供相关材料并指派负责人协助验收。服务期限终止时，中标人应当以书面形式向采购人提交验收申请，经采购人审核同意后提供包括不限于项目实施方案、项目实施计划、项目运行维护手册、应急预案、合同履行情况自查表、项目过程性材料（会议纪要、测试报告、培训方案等）、服务涉及的软件产品相关文档以及本项目总结报告等。采购人在收到服务提供方提交材料后应尽快组织开展验收工作。中标人未能通过验收的应当在15个工作日内进行整改，并自行承担相关整改费用，再次接受采购人的验收，直至符合约定要求。采购人有权委托第三方机构进行验收，对此服务提供方应当配合。如本项目连续3次验收未通过，采购人有权解除项目，并追究中标人的违约责任。

- 中标人须承诺在本项目合同服务期届满后、后续服务单位完成接管前，提供连续的服务保障，过渡期原则上不超过1个月，中标人应配合完成数据迁移、权限移交等工作，不得以合同到期为由中断服务或设置障碍，过渡期间费用结算按原合同单价及政府采购有关规定执行，否则按本项目违约条款处理。

- 软件合法、合规授权，满足知识产权方面的有关规定和要求。

  - 服务目录

上海市政务云基础设施创新能力类最高限价参见下表：

| 序号 | 服务类别 | 服务子类 | 服务项 | 服务子项 | 服务内容 | 单位 | 难度系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础设施服务 | 物理托管服务 | 机房机柜服务 | 整机柜租用 | 提供整机柜空间租赁服务，用于业务系统设备托管。 | 个/月 |  |
|  |  | 网络资源服务 | 互联网公有IP服务 | 互联网公有IP服务 | 提供互联网公有IP地址分配服务，支持业务系统接入互联网。 | 个/月 |  |
|  |  |  | 互联网带宽（骨干级-含DDoS防护） | 互联网带宽（骨干级-含DDoS防护） | 提供骨干级互联网带宽接入服务，含DDoS防护，保障互联网访问。 | Gb/月 |  |
|  |  |  | 应用负载均衡服务 | 应用负载均衡服务 | 提供网络流量负载均衡服务，提升应用可用性和扩展性。 | 每IP/月 |  |
|  |  |  | 安全交换区 | 安全交换区（网闸） | 提供基于网闸的安全数据交换服务，实现政务外网与互联网安全隔离互通。 | 每IP/月 |  |
|  |  | 计算资源服务 | CPU | CPU | 提供云服务器CPU计算资源服务。 | 核/月 |  |
|  |  |  | 内存 | 内存 | 提供云服务器内存资源服务。 | G/月 | 按工作的复杂度，取难度系数N(N=1.00～0.25)确定单价，其中难度系数评估与单台主机的内存容量相关联。单台服务器的内存资源费用采用分段累进计费方式，即不同内存容量区间适用不同的单价，仅对落入该区间的超出部分按对应单价计算，不对全部容量统一适用单价 难度系数 1.00 按照内存容量区间标准，单台主机中所使用内存容量小于等于 128 GB 的部分。 难度系数 0.5 按照内存容量区间标准，单台主机中所使用内存容量大于 128 GB 且小于等于 256 GB 的部分。 难度系数 0.25 按照内存容量区间标准，单台主机所使用内存容量分级等级大于 256 GB 的部分 |
|  |  |  | GPU | GPU | 提供多元加速计算资源服务，适用于AI计算（算法/训练/推理）、图形处理等场景。 | 块/月 | 按工作的复杂度，取难度系数N(N=1.0～4.0)确定单价。 难度系数 1.00 按照资源类型标准，主要用于算法处理的GPU。 难度系数 2.00 按照资源类型标准，主要用于模型推理GPU。 难度系数 4.00 按照资源类型标准，主要用于模型训练GPU。 |
|  |  | 存储资源服务 | 存储空间服务 | 存储空间服务 | 提供云硬盘存储空间服务，用于数据存储。 | TB/月 | 按工作的复杂度，取难度系数N(N=1.0～3.7)确定单价。 难度系数 1.00 按照存储服务类型标准，涉及应用存储空间服务、数据备份服务。 难度系数 1.90 按照存储服务类型标准，涉及高性能数据库存储服务。 难度系数 3.70 按照存储服务类型标准，涉及加密存储服务。 |
|  |  |  | 数据归档服务 | 数据归档服务 | 提供长期离线数据归档存储服务。 | 套/月 |  |
| 2 | 信息安全技术服务 | 安全防护服务 | 网络访问控制服务 | 网络访问控制服务 | 提供网络边界访问策略控制与威胁检测服务。 | 租户/月 |  |
|  |  |  | 入侵防御服务 | 入侵防御服务 | 提供网络入侵行为检测与防御服务。 | 租户/月 |  |
|  |  | 用户安全服务 | 用户身份认证服务 | 用户身份认证服务 | 提供云平台用户身份认证与管理服务。 | 租户/月 |  |
|  |  |  | 安全隐患感知服务 | 安全隐患感知服务 | 提供蜜罐服务，主动诱捕和发现潜在安全威胁。 | 节点/月 |  |
|  |  | 安全接入服务 | VPN接入 | VPN接入 | 提供IPSec VPN服务，安全连接本地网络与政务云。 | 隧道数/月 |  |
|  |  | 安全管理服务 | 数据库审计服务 | 数据库审计服务 | 提供数据库操作行为审计服务。 | 实例/月 |  |
|  |  | 安全扫描服务 | 安全扫描服务 | 安全扫描服务 | 提供主机安全漏洞扫描服务，含主机漏洞扫描、基线检查。 | 次*VM |  |
|  |  |  | 代码扫描 | 代码扫描 | 提供源代码安全扫描服务。 | 次 |  |
|  |  | 网站防护服务 | 在线防护WAF | 在线防护WAF | 提供Web应用防火墙(WAF)服务，防御网站常见攻击。 | 套/月 |  |
|  |  |  | 网页防篡服务 | 网页防篡服务 | 提供网页防篡改监控与恢复服务。 | 套/月 |  |
| 3 | 软件支撑服务 | 操作系统服务 | 操作系统服务 | 操作系统服务 | 提供操作系统订阅服务 | 套/月 |  |
|  |  |  | 操作系统服务 | 操作系统服务（仅运维部分） | 提供超出更新服务期的操作系统大版本升级以及非产品原因导致的技术支持。 | 套/次 |  |
|  |  | 中间件服务 | 中间件服务 | 中间件服务 | 提供应用中间件订阅服务 | 套/月 |  |
|  |  |  | 中间件服务 | 中间件服务（仅运维部分） | 提供已使用中间件的运维升级服务 | 套/次 |  |
|  |  | 数据库服务 | 数据库服务 | 数据库服务 | 提供数据库订阅服务 | 套/月 |  |
|  |  |  | 数据库服务 | 数据库服务（仅运维部分） | 提供已使用数据库的运维升级服务 | 套/次 |  |
|  |  |  | 表格存储服务 | 表格存储服务 | 提供高并发、低延迟的NoSQL数据存储服务。 | TB/月 |  |
|  |  |  | 分析型数据库服务 | 分析型数据库服务 | 提供在线分析处理(OLAP)数据库服务，支持海量数据分析。 | 实例/月 |  |
|  |  |  | 内存数据库服务 | 内存数据库服务 | 提供高性能内存数据库服务，满足低延迟业务需求。 | 实例/月 |  |
|  |  |  | 数据传输工具服务 | 数据传输工具服务 | 提供异构数据源间数据同步传输服务。 | 链路/月 |  |
|  |  | 认证服务 | 身份认证服务 | 个人多源认证 | 提供自然人身份真实性在线核验服务。 | 次 | 按工作的复杂度，取难度系数N(N=1.0～8.0)确定单价。 难度系数 1.00 按照认证要素类型标准，涉及身份二要素认证。 难度系数 1.80 按照认证要素类型标准，涉及支付宝帐户认证。 难度系数 2.00 按照认证要素类型标准，涉及身份四要素认证。 难度系数 4.00 按照认证要素类型标准，涉及银行卡三要素认证、银行卡四要素认证。 难度系数 5.00 按照认证要素类型标准，涉及手机三要素认证。 难度系数 8.00 按照认证要素类型标准，涉及声纹识别认证。 |
|  |  |  |  | 公务人员统一身份认证 | 提供公务人员统一身份管理、认证及单点登录服务。 | 应用/月 | 按工作的复杂度，取难度系数N(N=1.0～3.5)确定单价。 难度系数 1.00 按照年访问量区间标准，年访问量小于100万次。 难度系数 1.50 按照年访问量区间标准，年访问量在100万-500万次之间（含）。 难度系数 3.50 按照年访问量区间标准，年访问量在500万-1000万次之间（含）。 |
|  |  |  | 数字证书服务 | SSL证书 | 提供SSL证书签发服务。 | 张/月 | 按工作的复杂度，取难度系数N(N=1.0～4.0)确定单价。 难度系数 1.00 按照SSL证书类型标准，涉及单域名SSL证书。 难度系数 4.00 按照SSL证书类型标准，涉及通配符SSL证书。 |
|  |  |  |  | 公务人员证书（key） | 提供公务人员数字证书签发及介质服务。 | 张/月 |  |
|  |  |  |  | 证书介质（key） | 提供数字证书存储介质服务。 | 个 |  |
|  |  | 大数据服务 | 实时计算服务 | 实时计算服务 | 提供实时数据流处理计算服务。 | 实例/月 |  |
|  |  |  | 数据通道服务 | 数据通道服务 | 提供实时数据发布、订阅与转发通道服务。 | 主题表（Topic）/月 |  |
|  |  |  | 大数据离线计算服务 | 大数据离线计算服务 | 提供海量数据离线存储与批量计算服务。 | 实例/月 |  |
|  |  |  | 全文检索服务 | 全文检索服务 | 提供海量数据全文检索服务。 | 实例/月 |  |

  - 项目责罚条款

- ★中标人应当对以下项目违约条款作出无条件响应承诺。

- 政务云服务运营采用闭环管理。中标人在投标文件和合同中承诺的服务内容（SLA）、性能指标、安全要求及管理规范，在实际运行过程中未能满足或出现问题的，均视为违约。采购人将根据违约事件的类型、性质、影响范围、持续时间、后果严重程度以及中标人采取的补救措施和响应速度，依据本条款进行相应的违约处理。违约处理方式包括但不限于发出书面警告、限期整改要求、按合同约定计收违约金、按比例扣减当期服务费用、终止合同、报请财政部门备案、追究法律责任等。

- 中标人须严格按照《上海市大数据中心市政务云服务商服务考核标准（试行）》接受采购人的定期考核评定。考核内容涵盖服务交付、人员管理、投诉处理、服务可用性、故障管理、变更管理、安全合规、制度执行有效性等关键领域。采购人将根据考评结果及考评过程中发现的具体问题，结合本违约责任条款，进行相应的违约处理。考评结果将作为服务费用结算、续约决策的重要依据。

- 出现服务中断、性能下降、安全事件或其他违约情形时，由采购人委托的第三方专业服务单位负责界定责任边界、事件原因和严重程度等级。采购人将依据第三方的界定结论、事件的严重程度以及中标人的响应和整改情况，依据本条款对中标人实施相应的违约处理措施。对于中标人未按期完成整改或整改无效的，采购人有权加重处罚。

- 若因中标人责任导致业务生产数据泄露，除按本条款第8项支付100万元违约金外，采购人有权另行追究由此造成的直接经济损失，

- 违约金标准（运营考评标准见本需求附件）：

| 序号 | 违约条件 | 违约金 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 因中标人责任导致主管部门、管理部门或者使用单位投诉云服务质量问题。 | 5 万元 |
| 2 | 关键服务指标（SLA）未达标。 | 10 万元 |
| 3 | 依据本招标要求未能履行的具体条款 | 20 万元 |
| 4 | 因中标人责任导致的部分业务瘫痪未及时恢复 | 20 万元 |
| 5 | 因中标人责任导致的业务数据丢失未能恢复 | 30 万元 |
| 6 | 因中标人责任导致的业务网页被篡改 | 50 万元 |
| 7 | 因中标人责任导致的大面积业务瘫痪 | 50 万元 |
| 8 | 因中标人责任导致的业务生产数据泄露 | 100 万元 |
| 9 | 当年运营考评总体得分低于90分 | 当年结算金额的1% |
| 10 | 当年运营考评总体得分低于80分 | 当年结算金额的3% |
| 11 | 当年运营考评总体得分低于70分 | 当年结算金额的5% |

  - 项目保密要求

- 投标人因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、电子文件、访谈记录、现场实测数据、采购方相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，投标人不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则投标人需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

- 构建于政务云平台上的各部门业务系统、所有数据的拥有权及使用权均属于政府，中标人无权对其进行支配，设备中的非易失性存储介质（包括但不限于机械硬盘、固态硬盘等），未经政务云管理单位同意，在维修全周期内严禁物理移出政务云机房，设备报废时，存储介质必须经过严格的不可复原的数据销毁流程，且该过程需在政务云管理单位全程监管下进行。所有设备的维修、报废等处理需经政务云管理单位同意，并在监管下进行。若发现中标人未经许可对业务系统和数据进行支配，采购人将对中标人采取违约处理并追究其法律责任。

- 投标人应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括投标人聘用的人员、借调的人员、在投标人实习的人员）无论是在职或离职后，以及投标人的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若投标人人员或投标人合作方违反本条规定，投标人应承担连带责任。

- 保密期限自投标人知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

- 投标人（含投标人参与本项目的人员）未经采购人书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

- 在本项目终止或完成之后，项目各方在本项目中的保密义务并不随之终止，各方仍需依据本项目的保密规定履行保密义务。

- 基础设施层技术要求

  - 基础设施层整体要求

- 系统架构要求：满足电子政务云总体架构，中标人提供的政务云平台与部分委办局分中心，构成市级政务云平台总体架构。以政府购买服务的方式，依托政务外网，统一为各部门提供服务。

- 市级政务云平台结构：政务云平台的网络区域按电子政务网络安全要求划分为电子政务外网和互联网两个区域，政务云平台相应划分为两个部分，分别位于电子政务外网区域的政务外网云平台和位于互联网区域的互联网云平台，两区域间设置安全数据交换区实现不同区域间的数据安全交换，单个云平台内的核心系统组件（包括计算、存储、网络及虚拟化软件等）应具备高度的兼容性与协同工作能力，以确保平台整体的稳定性、可靠性及故障排查的高效性。在符合网络安全等级保护基本要求的前提下，两个云平台之间需使用安全隔离方法保证安全和数据传输。中标人提供的物理设备需要按独立的机房区域划分给云平台使用。

- 硬件资源池：基线资源池物理建设规模满足至少CPU 40000核，内存 550TB，存储 28PB，应满足市级与区级的业务需求，在各项资源发放水位高于70%时及时报告采购人。中标人应按照采购人的要求，根据实际需求进行扩容。资源池为自有的优先考虑。

- 云运维管理平台服务：云服务商应使用自主的、适应国际标准的商业化虚拟化软件，并搭建统一的个性化云运维管理平台提供服务。云运维管理平台能够基于自主架构的虚拟化软件，提供云运营管理服务和云运维管理服务，能够对IT基础设施进行统一管理。云运维管理平台支持主流虚拟化软件。

- 容灾备份：云服务商应提供完备的基于云的同城异地容灾备份体系，保障用户业务连续性和数据安全性。应具备对政务云平台本身的灾难恢复能力以及为用户业务系统提供的灾难恢复能力。云服务商的容灾备份体系必须提供满足同城灾备要求的本市范围内2个符合采购需求要求的A类同城异地IDC机房，机房距上海市中心（人民大道200号）直线距离不超过20公里范围内的优先考虑。根据业务数据的特点和实时性需求，可进行数据同城灾备。云服务商提供的云平台应具备支撑业务应用系统双活部署的能力。

- 安全服务：政务云平台需符合网络安全等级保护基本要求第三级安全通用要求和云计算安全扩展要求，满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）第三级安全测评通用要求和云计算安全扩展要求、满足《信息安全技术云计算服务安全能力要求》（GB/T 31168-2014）增强级。中标人所提供的服务及提供服务所需的软/硬件设备符合《网络安全审查办法》要求及国家网信办的相关要求，所提供的服务及提供服务所需的软/硬件设备符合《中华人民共和国密码法》及国家密码管理部门的相关要求。

- 出口性能：政务云机房的所有网络出口应具备流量监控能力，支持历史流量回放，各出口的监控能力不低于出口实际配置的上联物理带宽。

  - 软件技术要求

    - 云业务管理平台要求

中标人须提供一套能够针对省/市两级电子政务云业务进行综合管理的商业化云业务管理平台软件，提供云业务管理和业务云上资源监控等相关个性化服务，能够对云上业务进行有效管理。云业务管理平台软件需支持与中标人所提供的云运维监控平台对接的能力、以及在基础设施层各类服务器及其虚拟化环境中部署的能力。

| 规格 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 服务接入管理 | 提供对各项云服务的接入验证审查管理能力，将各项云服务纳入统一的监管体系，包括云资源服务、云软件服务、云安全服务等。 |
| 服务版本管理 | 提供针对云服务自身版本的管理、变更、以及多个版本并存的支持能力。 |
| 服务发布管理 | 提供各类云服务的发布管理，包含注册、监测、评估、审核等。 |
| 服务申请管理 | 支持各项云服务申请的统一管理，包括上云、下云、优化、扩容等申请。 |
| 服务交付管理 | 支持各项云服务交付的统一管理，包括服务工单发放、服务交付跟踪、服务交付验证等。 |
| 服务变更管理 | 提供各类云服务的变更管理，包括相应的升级、割接、结算等。 |
| 服务退出管理 | 提供各类云服务的退出管理，包括相应的延期、割接、结算等 |
| 服务状态管理 | 支持针对各类云服务运行状态的监测、变更及管理。 |
| 服务监控管理 | 支持对各类云服务的监控及分级告警管理。 |
| 服务响应管理 | 支持统一的云服务响应管理，包括登记、分发、跟踪、验证、回访等。 |
| 服务故障管理 | 支持各类云服务故障的全流程管理，涵盖故障的发现、定位、诊断、修复、核实等环节。 |
| 服务计量管理 | 支持针对各类云服务的计量管理，并以数据、日志、报告等形式提供相应的计量依据。 |
| 服务计费管理 | 支持各类云服务的计费管理，并以使用单位、云服务商的维度生成月度、季度、年度账单。 |
| 服务评估管理 | 支持各项云服务的周期性评估，包括云服务质量、满意度、安全、用量、使用情况等。 |
| 服务结算管理 | 支持服务周期内的结算管理，基于平台数据，为服务结算提供依据和参考。 |
| 自主创新要求 | 云业务管理平台软件需兼容ARM架构（提供截图证明），并支持全国产化环境部署。 |

    - 云虚拟化平台要求

| 规格 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 平台虚拟化要求 | 为了保证云平台的开放性及先进性，虚拟化产品基于主流分布式技术架构。 |
|  | ECS支持PCIE插卡式算力卡直通虚拟机 |
|  | 支持物理裸机服务器故障宕机自动迁移，系统无需重装部署，支持全自动化运维。（提供截图证明） |
|  | 支持物理裸机统一管理，支持对标准X86服务器、ARM服务器、GPU服务器的接入和自动化管理。（提供截图证明） |
|  | 支持软硬融合虚拟化技术架构，虚拟化软件不消耗主机侧CPU和内存资源，接近物理机调度延迟。 |
|  | 提供专属云服务，将若干台物理服务器组成的集群单独指定给某一特定租户，只允许该租户的虚拟机创建在该集群中，以此实现租户独占物理资源的能力。 |
| 资源池管理要求 | 对云环境的多地域和多集群等资源池进行管理，包括相关名称的设置，资源总量的设置。（提供截图证明） |
|  | 提供在组织下创建及管理资源集的功能，资源集是资源实例的集合，可包含混合云的资源实例 |
|  | 对于多级组织，多地域设置相应的配额限制，限制每个组织所能占用的云资源 |
|  | 云产品资源实例提供租户级的告警通知能力 |
|  | 需要提供统一云资源开通及变配服务 |
|  | 基于配置的动态资源开通及变配引擎服务 |
|  | 提供资源分析仪表盘，支持按类型、地区、性能、告警、利用率等多种维度的资源实力数据图形化展示以及关键数据的报表导出功能。 |
| 组织用户管理要求 | 支持多级组织创建及管理，不同组织之间资源默认隔离 |
|  | 提供在组织下创建和管理用户的功能，一个用户只能属于一个组织，但是可以加入到多个资源集中。支持用户的禁用和激活等功能。 |
|  | 提供在组织下创建和管理用户组的功能，一个用户组只能属于一个组织，但是可以加入到多个资源集中。支持给用户组添加和删除用户功能 |
|  | 提供角色创建及管理功能，支持自定义业务角色，设置角色所具有的操作权限，包含专有云和公共云的权限统一配置，并将角色管理给相关用户 |
|  | 提供登录策略的创建及管理功能，支持单点登录，控制用户登录地址、登录时间、认证方式等 |
|  | 对云环境的地域和集群等信息，映射到具体的组织，从而只有映射配置了的组织，才能看到并使用该地域的资源 |
|  | 提供用户登陆后的工作台，显示关键的运营数据 |
| 接口日志管理要求 | 提供统一的API开放网关，支持SDK和Restful多种调用方式，所有的页面功能操作都可以通过API实现 |
|  | 支持与企业已有的用户系统对接如AD等，支持组织和用户信息的同步和导入，并支持统一登录认证。 |
|  | 提供日志审计功能，保留所有用户的操作日志，并支持日志的过滤和导出功能。 |

    - 云容灾备份平台要求

| 规格 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 资质认证 | 具有自主研发能力，提供软件著作权登记证书，软件产品登记证书及涉密信息系统产品检测证书。 |
| 集群部署 | 备份系统支持集群架构多节点形成分布式存储，支持自动监控备份节点服务状态，当备份节点出现故障时，会自动将受故障影响的备份任务分配到正常工作的备份节点上执行。 |
|  | 支持Web请求负载均衡，对于并发的大批量备份任务请求会自动分发给不同的备份节点提升性能。 |
|  | 备份系统支持高可用性HA，支持在3个及以上备份节点的情况下，任意一台备份节点的故障，可以实现备份管理的自动切换，不影响用户登录和备份管理平台正常运行；支持任意一台备份节点的备份介质失效时，能够感知相关故障，可自动将备份任务切换到其它可用备份节点的介质中，提供备份管理控制台多备份节点集群架构的截图 (非灾备云管平台)。 |
| 数据库及应用保护 | 支持对Oracle、SQL、DB2、MySQL、SAP HANA等主流数据库进行在线备份保护。 |
|  | 支持对华为GaussDB、达梦、人大金仓、南大通用、神舟通用、优炫、瀚高国产数据库在线数据备份保护，并提供上述产品兼容性互认证证书。 |
| Oracle数据库复制 | Oracle数据库复制 支持Oracle的逻辑复制和物理服务。逻辑复制中备用数据库在复制阶段处于open状态，可提供业务查询服务；物理复制中备用数据库在复制阶段处于mount状态，生产库发生故障后可open并对外提供服务 |
| 国产化支持 | 支持鲲鹏、海光、龙芯、飞腾平台下的软件安装部署和数据保护。 |
| 卷级备份 | 支持文件系统的卷级备份功能，以整卷为单位进行数据备份，提升海量小文件环境下的备份效率。支持整卷恢复和单文件目录级别的细粒度恢复 |
| 虚拟化及云平台备份 | 支持对华为HCS、阿里飞天等主流云平台软件进行容灾备份，并提供互认证兼容性材料。 |
|  | 虚拟机恢复时支持选择目标集群、资源池和存储资源，支持原位置恢复和恢复为新虚拟机，能够设置恢复后虚拟机的CPU、内存和网络配置。支持保留源虚拟机MAC地址恢复，支持恢复后自动打开虚拟机。支持虚拟机分流、并发备份及恢复功能。 |
|  | 支持集群内多节点的并行重复数据删除，支持基于源端的可变长度切片的重复数据删除技术，通过在多个不同的节点上构建指纹池，并将指纹并行分布于多个节点，有效解决单点性能和存储空间压力问题（提供截图证明） |
| 源端重复数据删除技术 | 支持基于全局源端可变长度切片的内存级计算重复数据删除技术，支持并行重复数据删除，多节点构建指纹池，并行分布有效解决单点性能和存储空间压力问题。 |
| 永久增量备份 | 支持永久增量备份技术，初次完全备份，后续永久只对新增加或改动过的数据做增量备份。增量数据副本将自动合成为完全副本，有效提高备份效率 |
| 备份存储扩容 | 支持备份备份存储在线磁盘扩容，新增备份空间无需配置即时可用 |
| 副本数据管理 | 支持Oracle、SQL server、VMware、文件系统等副本数据管理，以原生格式进行数据永久增量备份并存储，形成了生产数据的副本。副本可生成虚拟副本，支持虚拟副本分钟级挂载恢复功能，挂载数据可读可写。 |
| Oracle数据库复制 | 支持Oracle的逻辑复制和物理服务。逻辑复制中备用数据库在复制阶段处于open状态，可提供业务查询服务；物理复制中备用数据库在复制阶段处于mount状态，生产库发生故障后可open并对外提供服务 |
| 数据卷复制 | 支持对Windows和Linux服务器的整机和数据卷进行卷级别的实时复制功能，实时复制中支持差异数据智能识别功能，（提供截图证明） |
| 实时备份 | 支持对Windows和Linux服务器的整机和数据卷进行卷级别的实时备份，实时备份支持永久增量备份以实现断点续传。 |
|  | 支持实时备份数据的应急接管和容灾演练，可选择精度为微秒（0.000001）级（提供截图证明）。并支持应急接管虚拟机持续提供业务访问时的在线回迁功能。 |
| 异地容灾 | 支持备份数据远程复制到异地，支持1对1、1对多、多对1和级联复制等多种方式，支持数据复制验证功能，如果容灾端数据需要查看和恢复，必须输入源端备份系统原操作员的账号和密码，避免数据泄密（提供截图证明） |
| 灾备云管理 | 支持采用云架构部署，可通过云管理软件实现对备份集群系统进行集中统一的运行监控，对备份任务的状态、资源利用情况和存储空间情况等进行监控，支持多员管理模式，支持以租户形式提供备份服务。 |

    - 云密码评估平台要求

| 规格 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 根据密评要求和相关解答定义出对应的密码风险符合度报告，用户可自行进行密评符合度评估； |
|  | 总体要求评估模块：对密码算法，密码技术，密码产品，密码服务进行安全符合度评估； |
|  | 密码评估功能模块：能够对密码功能的机密性，完整性，真实性，不可否认性进行符合度评估； |
|  | 安全管理评估功能模块： 1.制度评测模块：根据信息系统密码应用基本要求规定，对等级保护二级和三级的标准制定制度管理符合度评测功能 2.人员评测模块：根据信息系统密码应用基本要求规定，对等级保护二级和三级的标准制定人员管理评测功能 3.实施评测：根据信息系统密码应用基本要求规定，实现实施管理评测功能模块，涵盖规划，建设，运营三部分 4.应急评测：根据信息系统密码应用基本要求规定，对等级保护二级和三级的标准制定应急管理符合度评测功能 |
|  | 安全技术评测功能： 1.物理和环境安全评估模块：根据信息系统密码应用基本要求规定，对等级保护二级和三级的标准进行物理和环境安全评估 2.网络和通信评估模块：根据信息系统密码应用基本要求规定，对等级保护二级和三级的标准进行网络和通信安全评估 3.设备和计算安全评估模块：根据信息系统密码应用基本要求规定，对等级保护二级和三级的标准进行设备和计算安全评估 4.应用和数据安全评估模块：根据信息系统密码应用基本要求规定，对等级保护二级和三级的标准进行应用和数据安全评估 5.密钥管理评估模块：根据信息系统密码应用基本要求规定，对等级保护二级和三级的标准进行密钥管理安全评估 |
|  | 分析功能： 1.综合评分功能：能够对各个模块的评测结果进行打分和分析 2.建议功能：根据评测结果自动出具建议报告 3.能力矩阵图：根据系统各个模块收集到的信息制作能力矩阵分析图，能够清晰分析出系统的薄弱点和优势点 |
| 基本架构要求 | 采用B/S结构模式进行设计 |
|  | 使用开放的XML技术与Web Service技术 |
|  | 统一接口和统一标识 |
| 关键技术要求 | 对任务和公告采用弹窗提醒的方式 |
|  | 可支持200个用户同时在线操作，系统长时间稳定工作24小时 |
| 其他要求 | 评估对象管理：添加完信息系统对象时，可根据各对象之间的逻辑关系管理，对信息系统生成相应的业务关系视图 |
|  | 任务管理：日常任务，评测任务，整改任务 |
|  | 条款库管理：用户可针对某一个条款安排相应的日常计划任务，定期对密码符合此条款的对象进行条款要求的检查工作 |

  - 硬件技术要求

    - 服务器设备

| 用途：软件虚拟化服务器 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| CPU | ≥ 2.0GHz；≥ 2路24核； |
| 内存 | 内存≥ 512GB；内存槽位最大支持≥ 24个； |
| 硬盘 | 支持SAS/SATA/SSD硬盘，数量≥ 8； |
|  | 支持双M.2 SSD配置Raid1，作为虚拟化或者操作系统部署盘位； |
| 网络接口 | 板载≥ 2*GE+2*10GE； |
| 电源和风扇 | 配置冗余电源和风扇； |
| 操作系统 | 支持32/64位Windows、Linux等操作系统； |
| 特性参数 | 支持最高5-40°C标准工作温度； 内存支持ECC，支持内存镜像、内存热备； 支持带外故障检测功能，不依赖于OS，对CPU故障、I2C和 IPMB总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障、系统宕机故障等进行分析和定位，支持定位到具体部件丝印； |
| 资质要求 | 设备为非OEM或贴牌产品； |

| 用途：硬件虚拟化服务器 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| CPU | ≥ 2.5GHz；≥ 2路26核； |
| 内存 | 内存≥ 768GB；内存槽位最大支持≥ 24个； |
| 硬盘 | 前置≥ 12个2.5/3.5英寸SATA/SAS/NVME SSD硬盘或者前置≥18盘nvme硬盘； 后置最大可支持≥ 2块2.5 SATA/SAS/NVME SSD硬盘； 内置≥ 2块M.2硬盘； |
| 网络接口 | ≥ 2*25GE MOC； |
| 电源和风扇 | 配置冗余电源和风扇； |
| 操作系统 | 支持32/64位Windows、Linux等操作系统； |
| 特性参数 | 最大支持≥6个标准PCIE扩展 |
| 资质要求 | 设备为非OEM或贴牌产品； |

| 用途：虚拟化ARM计算资源服务器 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| CPU | ≥ 2.6GHz；≥ 2路*48核；基于ARM架构； |
| 内存配置数量 | ≥ 384GB；内存槽位最大支持≥24；频率 ≥2666MHz； |
| 硬盘 | 支持SAS/SATA/SSD硬盘，数量≥8 |
| 网络接口 | 2*10GE； |
| 电源和风扇 | 配置冗余电源和风扇； |
| 操作系统 | 支持国产化操作系统等； |
| 特性参数 | 支持最高5-40°C标准工作温度； |

| 用途：GPU服务器 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| CPU | ≥ 2.4GHz；≥ 2路24核； |
| 图形处理单元 | 要求支持GPU直通模式，能够按单张GPU卡提供给租户使用 |
| 内存 | 内存槽位最大支持24个，最高支持≥ 3TB，频率≥ 2666MHz； |
| 硬盘 | 最大硬盘数量支持≥24块3.5"热插拔硬盘；NVMe SSD数量≥8； |
| 网络接口 | ≥ 2*10GE；≥ 1个OCP3.0网卡插槽； |
| 电源和风扇 | 配置冗余电源和风扇； |
| 特性参数 | 支持最高5-40°C标准工作温度； 内存支持ECC，支持内存镜像、内存热备； 嵌入式管理模块支持防火墙功能，可基于MAC地址，IP，主机名定义访问规则； 提供UEFI安全启动；机箱入侵报警； |
| 资质要求 | 设备为非OEM或贴牌产品； |

| 用途：管理区服务器 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| CPU | ≥ 2.1GHz；≥ 2路16核；最高支持≥ 2路24核； |
| 内存 | 内存槽位最大支持≥ 24个，最高支持≥ 768GB，频率≥ 2666MHz； |
| 硬盘 | 支持SAS/SATA/SSD硬盘，数量≥8 |
|  | 支持双M.2 SSD配置Raid1，作为虚拟化或者操作系统部署盘位； |
| 网络接口 | ≥2*10GE； |
| 电源和风扇 | 配置冗余电源和风扇； |
| 操作系统 | 支持32/64位Windows、Linux等操作系统； |
| 特性参数 | 支持最高5-40°C标准工作温度； 内存支持ECC，支持内存镜像、内存热备； 支持带外故障检测功能，不依赖于OS，对CPU故障、I2C和 IPMB总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障、系统宕机故障等进行分析和定位，支持定位到具体部件丝印； |
| 资质要求 | 设备为非OEM或贴牌产品； |

| 用途：网络安全控制服务器 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| CPU | ≥ 2.3GHz；≥ 2路16核； |
| 内存 | 内存槽位最大支持24个，最高支持≥3TB，频率 ≥2666MHz； 支持≥ 12根DCPMM； |
| 硬盘 | 支持SAS/SATA/SSD硬盘； |
|  | 支持双MicroSD或双M.2 SSD配置RAID1，作为虚拟化或者操作系统部署盘位； |
| 网络接口 | ≥2*10GE；≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽）； |
| 电源和风扇 | 配置冗余电源和风扇； |
| 操作系统 | 支持32/64位Windows、Linux等操作系统； |
| 特性参数 | 支持最高5-40°C标准工作温度； 内存支持ECC，支持内存镜像、内存热备； 嵌入式管理模块支持防火墙功能，可基于MAC地址，IP，主机名定义访问规则； 支持防火墙、IPS、防病毒和QoS的安全功能，支持国密VPN算法; 提供UEFI安全启动；机箱入侵报警； |
| 资质要求 | 设备为非OEM或贴牌产品； |

| 用途：实时计算型大数据服务器 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| CPU | ≥ 2.3GHz；≥ 2路16核； |
| 内存 | 内存槽位最大支持≥24个，最高支持≥768GB，频率 ≥2666MHz； |
| 硬盘 | 支持SAS/SATA/SSD硬盘，数量≥8； |
|  | 支持双M.2 SSD配置Raid1，作为虚拟化或者操作系统部署盘位； |
| 网络接口 | 板载≥2*GE+2*10GE； |
| 电源和风扇 | 配置冗余电源和风扇； |
| 操作系统 | 支持32/64位Windows、Linux等操作系统； |
| 特性参数 | 支持最高5-40°C标准工作温度； 内存支持ECC，支持内存镜像、内存热备； 支持带外故障检测功能，不依赖于OS，对CPU故障、I2C和 IPMB总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障、系统宕机故障等进行分析和定位，支持定位到具体部件丝印； |
| 资质要求 | 设备为非OEM或贴牌产品； |

| 用途：离线计算型大数据服务器 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| CPU | ≥ 2.3GHz；≥ 2路16核； |
| 内存 | 内存槽位最大支持≥24个，最高支持≥768GB，频率 ≥2666MHz； |
| 硬盘 | 支持SAS/SATA/SSD硬盘，数量≥8； |
|  | 支持双M.2 SSD配置Raid1，作为虚拟化或者操作系统部署盘位； |
| 网络接口 | 板载≥2*GE+2*10GE； |
| 电源和风扇 | 配置冗余电源和风扇； |
| 操作系统 | 支持32/64位Windows、Linux等操作系统； |
| 特性参数 | 支持最高5-40°C标准工作温度； 内存支持ECC，支持内存镜像、内存热备； 支持带外故障检测功能，不依赖于OS，对CPU故障、I2C和 IPMB总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障、系统宕机故障等进行分析和定位，支持定位到具体部件丝印； |
| 资质要求 | 设备为非OEM或贴牌产品； |

    - 存储设备

| 用途：对象存储服务器-1 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| CPU | ≥ 2.3GHz；≥ 2路16核； |
| 内存 | 内存槽位最大支持24个，最高支持≥ 3TB，频率≥ 2666MHz； |
| 存储 | ≥36块8TB 6G SATA 7.2K硬盘；≥1块480GB SATA SSD； ≥2块2TB U.2 NVMe SSD硬盘； 最大支持 ≥36个3.5寸盘，≥4个2.5寸盘； |
|  | 支持双MicroSD或双M.2 SSD配置RAID1，作为虚拟化或者操作系统部署盘位。 |
| 网络接口 | ≥2*10GE；≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽）； |
| 电源和风扇 | 配置冗余电源和风扇； |
| 操作系统 | 支持32/64位Windows、Linux等操作系统； |
| 特性参数 | 支持最高5-40°C标准工作温度； 内存支持ECC，支持内存镜像、内存热备； 嵌入式管理模块支持防火墙功能，可基于MAC地址，IP，主机名定义访问规则； 提供UEFI安全启动；机箱入侵报警； |
| 资质要求 | 设备为非OEM或贴牌产品； |

| 用途：对象存储服务器-2 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| CPU | ≥ 2.5GHz；≥ 2路16核； |
| 内存 | 内存槽位最大支持24个，最高支持≥ 3TB，频率≥ 2666MHz； |
| 存储 | ≥12块8TB 6G SATA 7.2K硬盘；≥1块480GB m.2 SSD； ≥2块2TB NVMe SSD硬盘； 最大支持 ≥12个3.5寸盘，≥4个2.5寸盘； |
|  | 支持双MicroSD或双M.2 SSD配置RAID1，作为虚拟化或者操作系统部署盘位。 |
| 网络接口 | ≥2*10GE；≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽）； |
| 电源和风扇 | 配置冗余电源和风扇； |
| 操作系统 | 支持32/64位Windows、Linux等操作系统； |
| 特性参数 | 支持最高5-40°C标准工作温度； 内存支持ECC，支持内存镜像、内存热备； 嵌入式管理模块支持防火墙功能，可基于MAC地址，IP，主机名定义访问规则； 提供UEFI安全启动；机箱入侵报警； |
| 资质要求 | 设备为非OEM或贴牌产品； |

| 用途：普通分布式块存储服务器 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| CPU | ≥ 2.0GHz；≥ 2路12核； |
| 内存 | 内存槽位最大支持24个，最高支持≥3TB，频率 ≥2666MHz； 支持≥ 12根DCPMM； |
| 硬盘 | ≥36块8TB 6G SATA 7.2K硬盘；≥1块480GB SSD； |
|  | ≥2块2TB U.2 NVMe SSD硬盘； |
|  | 最大支持 ≥36个3.5寸盘，≥4个2.5寸盘； |
| 网络接口 | ≥ 2*10GE；≥ 1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽）； |
| 电源和风扇 | 配置冗余电源和风扇； |
| 操作系统 | 支持32/64位Windows、Linux等操作系统； |
| 特性参数 | 支持最高5-40°C标准工作温度； 内存支持ECC，支持内存镜像、内存热备； 嵌入式管理模块支持防火墙功能，可基于MAC地址，IP，主机名定义访问规则； 支持防火墙、IPS、防病毒和QoS的安全功能，支持国密VPN算法； 提供UEFI安全启动；机箱入侵报警； |
| 资质要求 | 设备为非OEM或贴牌产品； |

| 用途：高性能SSD存储 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求，含存量设备） |
| 架构 | 要求全闪存存储，采用分布式架构或集中式架构； 提供分布式架构时，单集群节点规模≥5节点； 提供集中式架构时，控制器数量≥2个；控制器总缓存≥512G； |
| 对外接口 | 集中式存储至少提供8个10GB光纤接口，可扩展不少于40个主机接口 分布式存储至少提供4个10GB光纤接口； |
| 数据保护 | 存储具备冗余架构，能够通过raid、多副本或纠删码进行数据保护，单块硬盘或单个控制节点故障时，业务能够持续运行。 |
| 硬盘配置 | 单套实际可用SSD容量≥100T； |
| 在线扩容方式 | 支持在线扩容； |
| 操作系统 | 支持32/64位Windows Server、32/64位Linux等操作系统；支持OpenStack存储接口； |
| 其他要求 | 支持磁盘空间“自动精简配置”，仅在使用时自动分配实际容量，并可实现自动回收存储空间； |
|  | 每个可用区至少配置一套高性能SSD存储 |

    - 网络设备

政务云平台本身所使用的网络按照功能划分为政务外网和互联网，为了保护不同网络之间数据的传输安全，需要按照国家网络安全等级保护标准将这两个网络进行逻辑隔离。中标人使用软件定义网络的，单个区域的网络集群节点数量不低于8台，并根据实际性能要求进行扩容，性能使用率水位不高于70%。

| 用途：业务核心交换机 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 参数要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| 转发性能 | 交换容量≥360Tbps；包转发率≥230000 Mpps； |
| 硬件规格 | 业务槽位数≥8； |
|  | 交换网板插槽数量≥6, 且支持网板N+M 冗余； |
|  | 风扇框冗余设计，风扇框个数≥3； |
|  | 支持AC与HVDC混合供电，DC，AC，HVDC输入支持双输入，且双输入下不牺牲系统最大配电能力，DC，AC，HVDC电源模块均支持M+N和N+N； |
|  | 主控引擎与交换网板硬件分离,主控板故障或者更换不影响整机转发性能； |
|  | 单板内、单板间交换均支持VOQ虚拟输出队列控制，避免HOLB头阻塞； |
|  | 支持信元交换：要求单条流可以负载分担到多块交换网，提高交换网利用效率； |
|  | 严格前后风道； |
| 二层功能 | 支持端口聚合，802.3ad，支持M-LAG或vPC等类似技术，支持N:1镜像、流镜像、远程端口镜像； |
| 三层功能 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议，支持路由协议多实例、策略路由，支持VRRP，支持IP分片和重组； |
| QoS | 支持PQ、WFQ、PQ+WFQ等队列调度方式，支持ACL、CAR、Remark等动作，支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制，支持流量整形，支持出方向ACL，CAR，统计； |
| 可靠性 | 支持硬件BFD（Bidirectional Forwarding Detection）5ms检测间隔。支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备； |
| DC特性 | 支持1虚多技术，最多能虚拟成16台逻辑交换机，支持Vxlan协议，且支持BGP EVPN协议，支持缓存的微突发状态统计，支持MAC Flapping，支持VXLAN over IPv6，支持IPv6 VXLAN over IPv4； |
| 安全性 | 支持二层到四层的ACL，支持微分段，支持IETF标准的NSH协议，支持BPDU guard，支持单播、组播和广播风暴控制，支持DHCPv4 Server、Relay和snooping，支持IP/ARP/ICMP 安全； |
| 组播 | 支持IGMP Snooping V1,V2,V3，支持IGMP Proxy，支持PIM-SM,PIM-SSM； |
| 配置和维护 | 支持Telemetry, 支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert，支持iPCA，支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH，支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，支持配置回滚，支持BootROM升级和远程在线升级，支持ZTP技术，配置自动下发，支持RADIUS用户登录认证，支持Ansible自动化配置，Module开源发布； |
| 资质证书 | 提供工信部入网证； |
|  | 获得国家版权局颁发的软件著作权证书，提供证书复印件； |

| 用途：网络资源池交换机 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 参数要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| 转发性能 | 交换容量≥180Tbps； |
|  | 包转发率≥115000 Mpps； |
| 硬件规格 | 业务槽位数≥4； |
|  | 交换网板插槽数量≥6, 且支持网板N+M 冗余； |
|  | 风扇框冗余设计，支持风扇框个数≥3； |
|  | AC与HVDC混合供电，DC，AC，HVDC输入支持双输入，且双输入下不牺牲系统最大配电能力，DC，AC，HVDC电源模块均支持M+N和N+N； |
|  | 主控引擎与交换网板硬件分离,主控板故障或者更换不影响整机转发性能； |
|  | 单板内、单板间交换均支持VOQ虚拟输出队列控制，避免HOLB头阻塞； |
|  | 支持信元交换：要求单条流可以负载分担到多块交换网，提高交换网利用效率； |
|  | 严格前后风道； |
| 二层功能 | 支持端口聚合，802.3ad，支持M-LAG或vPC等类似技术，支持N:1镜像、流镜像、远程端口镜像； |
| 三层功能 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议，支持路由协议多实例、策略路由，支持VRRP，支持IP分片和重组； |
| 可靠性 | 支持硬件BFD（Bidirectional Forwarding Detection）5ms检测间隔。支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备； |
| 安全性 | 支持二层到四层的ACL，支持微分段，支持IETF标准的NSH协议，支持BPDU guard，支持单播、组播和广播风暴控制，支持DHCPv4 Server、Relay和snooping，支持IP/ARP/ICMP 安全； |
| 配置和维护 | 支持Telemetry, 支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert，支持iPCA，支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH，支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，支持配置回滚，支持BootROM升级和远程在线升级，支持ZTP技术，配置自动下发，支持RADIUS用户登录认证，支持Ansible自动化配置，Module开源发布； |
| 资质证书 | 提供工信部入网证； |
|  | 获得国家版权局颁发的软件著作权证书，提供证书复印件； |

| 用途：网络接入交换机 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 参数要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| 转发性能 | 交换容量≥2Tbps |
| 硬件规格 | 高度1U，支持电源1+1备份，支持风扇3+1备份、支持前后、后前风道； |
| 端口配置要求 | 40/100 GE 光接口≥6个；10GE光端口数量≥48个； |
| 二层功能 | 支持Access、Trunk和Hybrid三种模式；支持QinQ、Mux VLAN; 支持M-LAG或vPC等类似技术；支持DLDP，支持动态MAC、静态MAC和黑洞MAC表项 |
| 三层功能 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 ，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议，支持IP报文分片重组，支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，Static Route，支持IPv6 ND、PMTU发现 |
| 可靠性 | 支持VRRP、VRRP负载分担、BFD for VRRP，支持BFD 5ms检测周期，支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备 |
| 安全性 | 支持防止Dos、arp攻击和ICMP攻击，支持微分段，支持NSH，支持IP、MAC、端口和VLAN的组合绑定，支持端口隔离，支持AAA、Radius和TACACS认证，支持RMON |
| 配置和维护 | 支持Telemetry, 支持IPCA，支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH，支持配置回滚，支持全网路径探测，支持缓存的微突发检测，支持BootROM升级和远程在线升级，支持ZTP技术，配置自动下发 |
| 资质证书 | 获得国家版权局颁发的软件著作权证书，提供证书复印件 |

| 用途：业务接入交换机 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 参数要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| 转发性能 | 交换容量≥2Tbps |
| 硬件规格 | 高度1U，支持电源1+1备份，支持风扇3+1备份、支持前后、后前风道； |
| 端口配置要求 | 40/100 GE 光接口≥6个；10GE光端口数量≥48个； |
| 二层功能 | 支持Access、Trunk和Hybrid三种模式；支持QinQ、Mux VLAN; 支持M-LAG或vPC等类似技术；支持DLDP，支持动态MAC、静态MAC和黑洞MAC表项； |
| 三层功能 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 ，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议，支持IP报文分片重组，支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，Static Route，支持IPv6 ND、PMTU发现； |
| 可靠性 | 支持VRRP、VRRP负载分担、BFD for VRRP，支持BFD 5ms检测周期，支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备； |
| 安全性 | 支持防止Dos、arp攻击和ICMP攻击，支持微分段，支持NSH，支持IP、MAC、端口和VLAN的组合绑定，支持端口隔离，支持AAA、Radius和TACACS认证，支持RMON； |
| 配置和维护 | 支持Telemetry, 支持IPCA，支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH，支持配置回滚，支持全网路径探测，支持缓存的微突发检测，支持BootROM升级和远程在线升级，支持ZTP技术，配置自动下发； |
| 资质证书 | 获得国家版权局颁发的软件著作权证书，提供证书复印件； |

| 用途：高性能业务接入交换机 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 参数要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| 转发性能 | 交换容量≥2Tbps； |
| 硬件规格 | 高度1U，固定接口交换机，电源1+1备份，风扇3+1备份，支持前后、后前风道； |
| 端口配置要求 | 40/100 GE 光接口≥6个 ，10GE/25GE光端口数量≥48个； |
| 二层功能 | 支持Access、Trunk和Hybrid三种模式 ，支持QinQ、Mux VLAN，支持M-LAG或vPC等类似技术，支持DLDP，支持动态MAC、静态MAC和黑洞MAC表项； |
| 三层功能 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 ，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议，支持IP报文分片重组，支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，Static Route，支持IPv6 ND、PMTU发现； |
| 可靠性 | 支持VRRP、VRRP负载分担、BFD for VRRP，支持BFD 5ms检测周期，支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备； |
| 安全性 | 支持防止Dos、arp攻击和ICMP攻击，支持微分段，支持NSH，支持IP、MAC、端口和VLAN的组合绑定，支持端口隔离，支持AAA、Radius和TACACS认证，支持RMON； |
| 配置和维护 | 支持Telemetry, 支持IPCA，支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH，支持配置回滚，支持全网路径探测，支持缓存的微突发检测，支持BootROM升级和远程在线升级，支持ZTP技术，配置自动下发； |
| 资质证书 | 获得国家版权局颁发的软件著作权证书，提供证书复印件； |

| 用途：带外管理核心交换机 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| 交换容量 | ≥590Gbps |
| 转发性能 | ≥250Mpps |
| 接口 | 千兆电口≥48，万兆光口≥4, 40GE光口≥2 |
| 电源 | 支持双电源冗余 |
| 扩展槽 | 扩展槽≥1，支持1G、10G、40G插卡以及防火墙插卡 |
| VxLAN | 支持二层VxLAN |
|  | 支持三层VxLAN |
|  | 支持EVPN |
| 链路聚合 | 支持最多8个GE口或4个10 GE端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP |
| 可靠性 | 支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)； |
|  | 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms； |
| Macsec | 支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验。无需软件授权 |
| 有线无线一体化 | 内置软AC功能，交换平台实现有线无线一体化集成，配合MC-AC分层模式，消除无线带宽瓶颈 |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |

| 用途：带外管理汇聚交换机 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| 交换容量 | ≥330Gbps |
| 转发性能 | ≥87Mpps |
| 接口 | ≥48个千兆电口，≥4个千兆光口 |
| 堆叠 | 最大堆叠台数≥9台 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  | 支持基于MAC的VLAN； |
|  | 最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094 |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |

| 用途：带外管理接入交换机 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| 交换容量 | ≥330Gbps |
| 转发性能 | ≥87Mpps |
| 接口 | ≥48个千兆电口，≥4个千兆光口 |
| 堆叠 | 最大堆叠台数≥9台 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  | 支持基于MAC的VLAN； |
|  | 最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094 |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |

  - 安全要求

    - 基本要求

政务云平台应按网络安全等级保护基本要求第三级建设，满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）第三级安全测评通用要求和云计算安全扩展要求。

    - 平台安全要求

中标人建设的政务云平台需满足包括但不限于如下安全要求：物理安全、网络安全、主机安全、秘钥安全、云管理平台安全等。

中标人提供的安全设备，在每个机房中的政务外网区和互联网区，都需要同等配置安装。

- 物理安全：中标人用于建设电子政务云服务中心的机房需具备防盗窃和防破坏、防雷击、防火、防水和防潮、防静电、温湿度控制、电力供应等能力。

- 网络安全：中标人需针对政务云平台按照国家网络安全等级保护基本要求要求建立一套网络安全防护体系，对网络边界处提供访问控制、DDoS防护、病毒过滤、防攻击、防入侵、防篡改、内外网数据安全隔离交换等立体安全防护，保护平台内部网络通信安全。

- 访问控制：政务云平台在各网络边界处均应部署安全访问控制设备，包括防火墙、IPS、VPN网关、安全网关等，能根据会话状态信息为数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力，控制粒度为端口级。支持按用户和系统之间的允许访问规则，允许或拒绝用户对受控系统进行资源访。控制粒度为单个用户，同时应通过VPN网关及软件系统应用功能实现对远程拨号访问权限的用户数量进行限制。支持云服务客户自行对网络访问控制规则进行配置。

- DDoS防护：中标人需在各互联网边界处部署云平台DDoS防护设备，根据流量情况结合骨干网抗DDOS防护确保云平台运行连续性。

- 安全审计：中标人需对政务云平台使用网络设备运行状况、网络流量、用户行为、特权命令等进行日志记录，能够根据记录数据进行分析并生成审计报表，同时对系统审计的记录进行有效安全保护，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等不安全操作。

- 边界完整性检查：中标人通过部署网络行为管理系统、安全审计系统应能够对非授权设备私自连到内部网络的行为及内部网络用户私自连到外部网络的行为进行检查，能根据用户信息、主机信息、IP信息等准确定出非法互联位置，并对其进行有效的网络阻断控制。

- 入侵防范：配备有IDS或IPS入侵防范、检测系统或安全网关系统，实现的实时防范功能应包括：端口扫描、强力攻击、木马后门攻击、拒绝服务攻击、缓冲区溢出攻击、IP碎片攻击和网络蠕虫攻击等非法网络攻击行为，当检测到攻击行为时，系统将详细记录相关信息，同时在发生严重入侵事件时具备报警、记录功能。

- 恶意代码防范：中标人在网络的边界处对各种恶意代码进行检测和清除功能，系统应支持自动及手工方式对恶意代码库的升级和检测系统的更新功能。

- 网络设备防护：中标人所使用的网络设备均应支持对登录用户的身份鉴别功能，支持采用加密用户口令鉴、RADIUS身份认证等方式，可通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，并可通过ACL访问控制列表的方式实现对网络设备的管理员登录地址进行限制，所有网络设备用户均应具备唯一标识。

- 主机安全：对主机的物理安全摆放位置，主机访问控制方面进行保护。

- 主机访问控制：主机系统应启用主机系统的访问控制功能，依据安全策略控制用户对资源的访问权限，通过系统的技术维护措施严格限制默认账户的访问权限，对重要信息资源设置敏感标记，并依据安全策略严格控制用户对有敏感标记重要信息资源的操作。

- 资产管理：支持展示主机中的账号、开放端口、进程、软件、自启动项等信息。

- 漏洞处理：支持漏洞检测、漏洞检测结果现实、漏洞具体信息展示和漏洞处置，漏洞信息显示包含漏洞名称、风险程度、漏洞描述、修复建议和漏洞详情，漏洞处置包括忽略、取消忽略、批量主机一键修复和验证。

- 基线检查：口令复杂度策略检测支持口令复杂度策略检测和结果显示，给出修改建议，帮助用户提升口令安全性。支持检测系统账号口令是否属于常见的弱口令，防止账户口令被轻易猜解。支持检测常见应用不安全配置项的检测。

- 入侵检测：支持高危命令执行检测，支持恶意程序检测、WebShell、反弹Shell检测、进程异常、暴力破解等检测能力。

- 云管理平台安全：包括虚拟化及云运维管理平台的安全保护，支持物理资源与虚拟资源统一管理。

- 虚拟化安全：支持有代理或者无代理安全方式进行虚拟环境的整体防护；整体的虚拟化安全措施应避免“病毒风暴”。

- 政务云平台安全：如果云运维管理平台需要数据库的支持，应保护好云运维管理平台的数据库安全，设置强壮复杂的密码策略、备份数据库和配置相关的网络安全服务；云运维管理平台的访问许可应加强管理，删除不需要的用户账号；安装云运维管理平台软件的操作系统需设置安全策略。

- 政务云平台访问控制安全：用户在访问政务云平台资源过程中支持使用数字证书进行身份认证，包括但不限于中标人维护人员、委办局操作人员、政务云管理单位监管人员，且数字证书的介质购买和服务费由中标人提供。

- 委办局单位部署在政务云平台中的应用系统在执行国家及本市有关电子政务信息安全管理办法的过程中，若发现重大安全事故或者安全隐患时，中标人需要配合进行安全整改。

    - 安全设备要求

| 用途：边界防火墙 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标项 |  | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| 接口 | ≥16个10GE+4个40GE/100GE； |  |
| 扩展接口 | 可通过扩展插槽网络接口；线路处理板LPU/SPU≥8;主控单元MPU≥2 |  |
| 吞吐量 | IPv4≥480Gbps |  |
| 并发数 | ≥3.2亿 |  |
| 新建连接数 | ≥800万/秒 |  |
| 攻击防范 | 提供ARP欺骗攻击、TCP报文标志位不合法攻击、Large ICMP报文攻击、地址扫描攻击和端口扫描攻击等多种恶意攻击，同时支持黑名单、MAC绑定等功能 |  |
| 增强状态安全过滤 | 实现基础、扩展和基于接口的状态检测包过滤技术；支持对每一个连接状态信息的维护监测并动态地过滤数据包，支持对应用层协议的状态监控 |  |
| 硬件要求 |  | 实配双主控，双电源，保障设备可靠性；风扇和风扇框都需要采用冗余设计，风扇框≥3，风扇数量≥3；前后风道； |
| 可靠性 |  | 支持BFD链路检测，支持BFD与VRRP联动实现双机快速切换，支持BFD与OSPF联动实现双机快速切换； |
| IPV6 |  | 支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议；支持IPv6 over IPv4 隧道，6RD隧道 |
| NAT |  | 支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能；支持NAT66，NAT64 |

| 用途：专线防火墙 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| 接口 | ≥2*10GE+4*GE电+4*GE光 |
| 吞吐量 | IPv4≥50Gbps |
| 并发数 | ≥2000万 |
| 新建连接数 | ≥50万/秒 |
| 虚拟化 | 配置可以与核心网络设备兼容的虚拟防火墙；支持不低于1000个虚拟系统。 |
| 攻击防范 | 提供ARP欺骗攻击、TCP报文标志位不合法攻击、Large ICMP报文攻击、地址扫描攻击和端口扫描攻击等多种恶意攻击，同时支持黑名单、MAC绑定、内容过滤等功能 |
| 增强状态安全过滤 | 实现基础、扩展和基于接口的状态检测包过滤技术；支持对每一个连接状态信息的维护监测并动态地过滤数据包，支持对应用层协议的状态监控 |
| 入侵防御 | 支持入侵防御功能。系统预定义IPS签名数量≥12000，支持用户自定义签名规则，支持正则表达式，支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能；支持恶意域名过滤，实现对C&C进行阻断 |
| 病毒防护 | 支持病毒防护功能。病毒库数量≥500w，可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护 |
| 可靠性 | 支持BFD链路检测，支持BFD与VRRP联动实现双机快速切换，支持BFD与OSPF联动实现双机快速切换； |
| IPV6 | 支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议；支持IPv6 over IPv4 隧道，6RD隧道 |
| NAT | 支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能；支持NAT66，NAT64 |

| 云平台DDoS防护 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求 |
| 防御性能 | 清洗设备最大防御能力≥200Gbps； 检测设备性能≥160,000Flow/秒处理能力 |
| 部署模式 | 支持检测设备、清洗设备旁路部署，逐包检测动态引流，支持BGP动态引流，支持PBR回注(策略路由)、二层回注； |
| IPv4/IPv6 | 支持IPV4/IPV6共栈防御。 |
| HTTP CC攻击防御 | 支持基于行为分析防御针对WEB、APP的HTTP CC/大资源高频请求攻击。 |
| 高频HTTPS加密攻击 | 支持基于行为分析不解密防御针对WEB网站、APP的HTTPS应用层攻击。 |
| 网络层泛洪攻击防御能力 | 支持基于源SYN报文比例异常检测防御真实源SYN攻击。 |
| DNS应用攻击防御能力 | 支持基于源IP Query限速，防御真实源DNS Flood。 |
| SIP应用攻击防御能力 | 支持基于源挑战认证防御虚假源SIP Flood；支持基于源限速防御真实源SIP Flood。 |
| 黑洞 | 支持自动和手动黑洞，支持路由黑洞和本机黑洞2种黑洞模式。 |
| 黑白名单 | 支持静态黑白名单。 |
| 防御策略 | 支持引流模式、防御模式、黑洞模式配置。 |

| 骨干网抗DDOS近源防护 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求 |
| 能力要求 | DDoS防护类型：在国内骨干网支持TCP、UDP、HTTP、HTTPS等协议的攻击防护，支持的攻击防护类型包括：SYNFlood、SYN-ACKFloodACKFlood、FIN/RSTFlood、TCP连接耗尽攻击、TCP分片攻击、TCP异常报文、UDPFlood、UDP分片、ICMPFlood。 |
|  | DDoS攻击检测：可以实现基于统计攻击特征行为的识别和阻断功能,以及正常流量处理、攻击特征库维护、安全管理及日志审计等功能。 |
|  | 清洗能力：在国内骨干网上提供近源清洗的防DDoS攻击能力。 |
| 性能 | 在紧急情况下可以根据要求在骨干网实现国内跨省、跨网、跨境不同方向的流量过滤。 |

| 用途：流量分析检测 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| 性能 | 机架式≥2U；采集端口：≥4个SFP千兆接口；存储空间 ≥16TB裸空间；报文处理能力≥4Gbps，支持通过第三方外挂存储扩展存储空间； |
| 功能 | 1、支持3层及以上的VLAN流量的识别，可以选择VLAN的不同层次进行识别和统计，并在KPI中加以区别显示；支持对交换机镜像（SPAN）或TAP汇聚产生的重复流量去除重复网络报文，支持任意多采集端口的流量汇聚分析，并可区分上下行； 2、支持按URL自定义应用，自定义应用规则生效于每个捕获端口，支持通过HTTP的路径参数、请求体、返回体中的报文字段定义应用，可枚举HTTP的路径参数、请求体、返回体中的报文字段，自动生成分析维度； 3、应用分析：支持pv、uv、访问ip的统计分析，支持实时分析HTTP协议的应用KPI：URL、请求方式、Error code、应用响应时间、总页面传输时间。并可提取单笔交互的网络数据报文。支持实时分析Oracle协议的应用KPI：Oracle 语句、Error code、应用响应时间、总语句响应时间。并可提取单笔交互的网络数据报文。支持通过导入SSL key解码https流量； 4、业务量、业务平均响应时间、业务峰值响应时间、业务响应率、业务成功率，业务返回码，支持配置业务字段作为统计分析维度，统计KPI包含上述业务KPI；支持全量记录每笔业务的上述业务KPI，以及自定义维度字段。并可通过and、or条件组合多个过滤条件逻辑运算组合，检索关键字段输出过滤结果，支持提取单笔交易的原始网络报文，保存为pcap格式，进行数据取证。支持通过特定字段关联追踪单笔或多笔业务在各个节点的时间与状态。包含：延时、可用性、返回码、业务系统类型等状态。 5、支持通过Restful读取每条规则、支持向Kafka接口输出每条规则、TCP会话的KPI详单表；支持通过URL直接调用每条规则、TCP会话的KPI时序图； |

| 用途：日志审计 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| 产品要求 | 非OEM产品，支持部署在国产操作系统中标麒麟上。 |
| 产品功能 | 采用不低于三节点的多副本冗余存储集群式架构，支持副本数≥3，支持横向扩展方式，采用分布式数据采集与处理机制，平台具备至少处理80TB日志数据量以及3000 个以上的日志来源采集，采集范围包括但不限于网络安全设备、网络设备、数据库、中间件、操作系统、应用系统、云平台等。 |
|  | 支持接收日志源端使用标准协议推送的日志数据，如Syslog协议、RSyslog协议、SNMP Trap协议，允许使用TCP协议或UDP协议进行日志数据传输。支持部署代理客户端采集日志数据。支持使用标准协议ODBC协议采集Oracle、MySQL等数据库记录结构化数据，以及运行负载的数据（锁状态，连接状态，缓存状态）。 |
|  | 支持百亿级日志数据量存储，并且使用关键字模糊查询、SPL 搜索过程语言对日志内容进行查询、筛选、新增，支持按来源、标签、关键字、等任意条件进行组合，能够实现秒级反馈查询结果，支持自定义按字段条件进行内容过滤，可包含多个字段条件过滤，过滤后全局生效和局部生效，支持日志追踪trace命令，实现基于间接关系的日志数据的归集，支持trasaction、rename、parse等丰富的命令语句。 |
|  | 支持图谱可视化，可定位时间范围内日志数据中实体对象之间的关系行为与交互频率，将异常操作有关的操作用户、访问来源、前后操作动作用网状图形展示出来，能够轻松定位异常信息对应用户和涉及的威胁动作。 |
|  | 具备机器学习功能，支持基于时间序列的异常检测，支持单维度异常检测。支持对指标进行历史异常值的检测，支持给出突变的数据、超出波动范围的数据、周期波动的数据等异常点的详细信息。具备及时发现业务请求数、拒绝数、响应时间、流水和订单等数据的异常波动的功能。 |
|  | 支持现有灾备云平台的执行日志采集，内置丰富的分析场景和可视化视图，展示备份任务的速度变化、增长情况，对比每日积压数据量情况，耗时、异常等各类情况分析。用图谱可视化分析灾备云的执行日志，展示出不同备份任务的执行顺序以及关联关系，同一主机的备份恢复逻辑线索和频率，并提供原厂盖章截图证明。 |
|  | 支持提供iFrame方式对外提供给第三方平台使用数据，支持API接口的方式与第三方平台对接。支持通过kafka实现log switch，实现日志实时转发或定时转发。提供数据可视化展示效果的定制开发服务，根据实际需求来设计个性化大屏展示视图。 |

| 用途：上网行为管理 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求 |
| 硬件配置 | 2U机架式结构； 2TB硬盘； 64G内存；包括1个串口、2个USB接口、4个万兆SFP+插槽（支持光口BYPASS）、2个千兆电口，可支持扩展40GE接口； 自带液晶屏，标配双电源；网络吞吐量20G最大并发连接数>1200万； |
| 部署模式 | 支持路由模式，旁路模式、网桥模式、混合模式部署； |
| 即插即用 | 支持即插即用功能。不管电脑的IP如何配置，开启即插即用功能后，只要插上网线，即可上网。（提供截图证明） |
| 双机模式 | 支持两台及两台以上设备同时做主机的部署模式；桥模式下必须支持接口联动，配置同步； |
| 链路聚合 | 支持将多个以太网物理端口捆绑成一条逻辑端口（即将多个端口捆绑成一个逻辑的端口以增加带宽，同时增加链路备份）支持基于mac、轮循、主备、哈希、广播、802.3ad、发送自适应、双向自适应等等多种负载方式。链路聚合通道要求可以捆绑数不少于6个物理端口。（提供截图证明） |
| 管理认证 | 支持管理员通过Radius认证后才能登录设备。（提供截图证明） |
| NetbIOS 协议扫描 | 可通过 NetbIOS 协议扫描内网的主机信息，扫描结果将列出每个主机的 IP 地址、MAC地址和主机名等，然后可以将其加入某个用户组中，逐步完善组织结构的管理。（提供截图证明） |
| 认证 | 支持于企业微信对接，实现认证；支持通过磁卡识别用户身份，并对用户做控制。（提供截图证明）；临时账号支持二维码扫描接入认证。 |
| 个人统计分析及告警 | 基于个人的所有行为监控报表，包括：网页标题记录、发贴记录、网页评论记录、在搜索引擎上的搜索记录、网页文件上传记录、URL访问记录、即时通讯的登录信息/聊天内容/文件传输记录、邮件记录（详细内容、附件）、FTP登录信息/上传记录/下载记录并告警 |
| 产品资质 | 中华人民共和国工业和信息化部《电信设备进网许可证》 中华人民共和国国家版权局《计算机软件著作权》 |

| 用途：网闸安全交换 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 详细要求 |
| 硬件配置 | 2U，标配双电源；内端机6个10/100/1000Base-T接口、4个SFP插槽和4个SFP+插槽，含1个MAN口；外端机6个10/100/1000Base-T接口、4个SFP插槽和4个SFP+插槽，含1个HA口；网络吞吐量：9Gbps；并发连接数：200000； |
| 安全上网功能 | 支持WEB访问，支持HTTP协议应用的各种指令控制。 |
|  | 支持HTTPS网络传输，并且可在SSL加密通道中分解出正常HTTPS网络应用。 （提供截图证明） |
|  | 内容过滤：关键字过滤，文件类型、页面提交方式等。支持情景模式，能够控制用户上网以及服务器对外提供服务的具体时间。 |
|  | 代理、透明和路由工作模式下均支持HTTP协议内部命令及命令参数控制策略。（提供截图证明） |
| 文件同步功能 | 设备支持有客户端和无客户端两种文件同步方式。无客户端方式无需在用户服务器上安装任何插件，网闸不开放任何服务端口；有客户端方式可提供专用文件同步客户端安装在用户服务器上，提供安全的文件同步服务。 |
|  | 支持文件变动实时同步、定时同步、系统资源空闲智能同步等多种同步方式。（提供截图证明） |
|  | 支持同步删除和同步覆盖策略配置，并能将同步删除和同步覆盖的文件备份到指定文件夹。（提供截图证明） |
| TCP单向无反馈传输视频监控 | 采用复杂对称多处理（RSMP）技术，成倍提升处理能力，使网闸能够满足高并发、高质量、多路视频数据交换要求。 |
|  | 支持TCP应用层数据单向传输的控制，保证TCP应用数据的0 反馈，以满足二次防护对数据传输的安全性需求。（提供截图证明） |
| 内容审查 | 支持文件类型黑白名单过滤； |
|  | 支持关键字过滤，支持关键字数据字典文件导入；支持防病毒功能，支持病毒库升级；采用国内知名厂商病毒库，要求提供病毒厂商授权文件证明。 |
| 产品资质 | 公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证书 计算机系统软件著作权登记证书 |

| 用途：堡垒机 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| 接口 | 支持12个1000M口，≥8电4光（总共≥3个端口插槽，可灵活配置端口，端口万兆光口、千兆电口可选，最大不≥28个口） |
| 最大在线连接数 | 最大资产数≥3000个,最大字符连接≥3000个,最大图形连接≥500个 |
| 功能要求 | 支持针对内部网络设备和服务器进行保护，对此类资产的常用访问方式进行监控和审计，实现对用户行为的控制、追踪、判定，满足政务云对安全性的要求。支持单点登录、集中账号管理、身份认证、资源授权、访问控制、操作审计，等功能。 |
|  | 支持集群部署，具备平滑扩容能力。单个集群最大支持10个节点； |
|  | 支持添加多台堡垒机作为协议代理服务器，分担主堡垒机性能压力，扩展运维能力，可以通过socks5/http/ssh等代理协议连接管理异地云资源区中私有网络的云主机。 |
|  | 支持自动收集设备IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，可自动完成授权 |
|  | 支持使用本地的SecurCRT/Xshell/OpenSSH工具通过SSH网关代理方式直接登录字符设备 |
|  | 支持通过Web页面调用本地 计算机的Navicat、MySQL Administrator、MySQL CMD、PLSQL、SSMS、DB2CMD、DbVisualizer、DM等客户端工具访问数据库资源。 |
|  | 支持内置OpenVPN客户端，无需与其他VPN设备联动，实现运维入口安全接入 |
|  | 提供双因素认证（短信或数字令牌+密码），且支持国密要求 |

| 用途：政务外网入侵防御系统 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| 功能 | 安全策略，应用识别与管控，入侵防御，反病毒，DoS/DDoS 攻击防护/检测，SSL 加密流量检测，IPv6 报文检测 |
| 入侵防御 | 准确检测并防御针对操作系统、应用、服务器等各种漏洞的攻击，支持 0 day 攻击防护。可防护各种针对web的攻击，包括SQL注入攻击和跨站脚本攻击等。 |
| 防病毒 | 支持网络防病毒功能，病毒库定时更新，可检出病毒数量≥500万。 |
| 接口 | ≥16GE电口和8个SFP+光口和4个10GE光口 |
| 性能 | 应用层检测吞吐量≥72Gbps，最大并发连接数≥320M，新建会话速率≥1M个/秒 |
| 模块 | 具备BYPASS功能模块 |
| 防御能力 | 具有流量模型自学习能力，当短时间内大规模爆发的病毒导致网络流量激增时，能自动发现并阻断攻击和异常流量，以保护路由器、交换机、VoIP系统、DNS服务器等网络基础设施免遭各种恶意攻击 |
| 攻击分析功能 | 应具备攻击快照功能，详细记录触发告警的数据特征，以便做进一步的事件分析 |

| 用途：互联网入侵防御系统 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| 功能 | 安全策略，应用识别与管控，入侵防御，反病毒，DoS/DDoS 攻击防护/检测，SSL 加密流量检测，IPv6 报文检测 |
| 入侵防御 | 准确检测并防御针对操作系统、应用、服务器等各种漏洞的攻击，支持 0 day 攻击防护。可防护各种针对web的攻击，包括SQL注入攻击和跨站脚本攻击等。系统预定义入侵防御签名库数量不得少于10000条且具备CVE和CNNVD编号的签名条目数不得少于8000，支持用户自定义签名规则，支持正则表达式； |
| 防病毒 | 支持网络防病毒功能，病毒库定时更新，可检出病毒数量≥500万。 |
| 应用识别及控制 | 模块应包括对P2P，IM，网络游戏，炒股软件，语音聊天工具，流媒体，常用邮件以及远程控制软件等的识别和控制，支持不少于6000种的应用识别能力 |
| 硬件要求 | 整机业务扩展插槽≥4，支持双主控、双电源，风扇冗余设计；前后风道；主控板、接口板和业务板分离，电源、风扇、主控板、接口板、业务板支持热插拔； |
| 接口 | ≥24个10GE光口、≥2个100GE光口 |
| 性能 | 应用层检测吞吐量≥120Gbps，最大并发连接数≥320M，新建会话速率≥4.5M/s |
| 路由 | 支持静态路由、策略路由，OSFP、BGP、ISIS等路由 |
| 事件分级 | 系统支持除了基于攻击事件本身进行严重级别划分，还可以根据攻击与资产相关性关联进行风险级别定义，协助管理员关注实际环境中需要紧急处理的安全告警，提升安全事件响应效率 |

| 用途：蜜罐系统 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| 伪装诱捕 | 支持在线制作反制型蜜饵，对反制对象进行命令控制、上传下载文件、截屏、录像、敏感信息收集等操作。 |
|  | 支持对目标邮件投放虚假文件信息，引诱攻击，可自定义投放策略。 |
|  | 支持Web类蜜罐，提供不低于12种蜜罐，包括但不限于Jenkins、Zabbix、OA、Nginx、Discuz论坛、渗透、邮箱、Gitlab、Struts2、SugarCRM等 |
| 攻击分析 | 支持基于攻击事件聚合攻击行为，捕获某一攻击者对某一蜜罐/蜜饵产生的所有攻击，并按照时间轴形式详细展示攻击内容。 |
|  | 支持态势大屏实时展示系统诱捕的攻击行为，包括但不限于：业务拓扑、杀伤链分析、访问蜜罐流量趋势、蜜罐统计、攻击源TOP5、攻击事件分布、实时告警日志、攻击路径、溯源信息、联动情况等。 |
| 系统管理 | 支持配置IP、文件、进程等白名单，过滤攻击。 |
|  | 支持提供至少3种方式告警，包括但不限于：短信、邮件、钉钉等。 |
|  | 支持实时管理中心、引擎中的资源使用率，以及监看系统CPU、内存、磁盘使用率和宿主机网口连接状态。 |

    - 国密技术要求

      - 国密服务要求

中标人需提供密码应用、物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、密钥管理及密码安全管理体系制度等方面的建设和咨询服务。

      - 国密硬件要求

| 用途：云密码机 |  |
| --- | --- |
| 要求 | 具体要求 |
| 资质要求 | 具有国家密码局颁发的《商用密码产品型号证书》； |
| 密码算法和协议要求 | 支持签名和验签名、基于密钥的完整性保护、数据加解密及安全密钥存储等功能，且所有密码运算都基于国家商用密码算法； |
| 技术参数 | 支持SM2非对称密钥生成、获取公钥，256位SM2密钥对生成≥25000次/秒； |
|  | 支持SM2非对称密钥私钥签名、验签功能，256位SM2签名≥30000次/秒，256位SM2验签≥15000次/秒； |
|  | 支持SM2非对称密钥公钥加密、解密，256位SM2加密≥17000次/秒，256位SM2解密 ≥14000次/秒； |
|  | 支持SM4对称密钥生成，且支持ECB和CBC模式加解密，SM4计算效率≥2000Mbps； |
|  | 支持SM3算法数据摘要运算,支持MAC和HMAC，SM3计算效率≥2000Mbps |
|  | 支持海量密钥存储，存储量大于100万条 |
| 功能要求 | 支持基于虚拟化技术的自动化部署，虚拟的密码机以文件镜象加密存储；云平台管理端可调用云密码管理服务平台的接口实现远程创建虚拟加密机镜象，远程调用不同的虚拟密码机镜象，实现虚拟密码机的自动化部署、启用、卸载、销毁等； |
|  | 安全存储服务器密码机核心程序：服务器密码机使用带有逻辑加密功能的芯片对核心程序进行存储，防止非法读出； |
| 管理要求 | 管理软件能够针对云密码机和虚拟密码机进行运行状态监控，包括服务正常运行情况、业务连接数、CPU、内存占用率、磁盘使用率等业务状态,支持三权分立角色管理和国密强身份认证； |
|  | 支持对云密码机日志信息和访问控制信息进行基于商用密码算法的完整性保护； |

| 用途：国密SSL VPN |  |
| --- | --- |
| 要求 | 具体要求 |
| 资质要求 | 国密SSL VPN具有国家密码局颁发的商用密码产品型号证书； |
|  | 支持ESP、AH封装协议，支持SM2_SM4_SM3_ESP隧道模式 |
|  | 支持国密标准SSL/TLS协议 |
| 性能要求 | 每秒新建并发用户数≥1000 |
|  | https最大并发连接数 ≥5W |
|  | 密文吞吐率 ≥1.5 Gbps |
|  | 整机吞吐率≥10 Gbps |
| 可靠性 | 支持多机集群部署。支持双主机热备部署，支持主备机自动切换，多机负载均衡，支持负载动态分配。 |
| 功能要求 | 支持SM2国密证书+口令的“双因子”认证，支持集中认证。 |
|  | 支持SM2证书签发与验证，支持第三方CA证书、CRL导入。 |
| 管理要求 | 支持安全管理员、系统管理员、审计管理员分权管理，管理员身份凭证信息安全存储在智能密码钥匙中。 |
|  | 管理员登录支持数字证书（SM2）+口令的“双因子”认证方式。 |
|  | 支持对国密SSL VPN日志信息和访问控制信息进行基于商用密码算法的完整性保护。 |
|  | 支持密码复杂度设置。 |

- 平台软件层技术要求

  - 平台软件层整体要求

- 系统部署要求：中标人提供的平台软件层服务中涉及基础资源使用的（包括但不限于计算、存储、备份）应当使用市级政务云基础设施服务资源。本项目中平台软件层服务费用中不包含市级政务云基础设施服务资源费用，由采购人按服务单价另行支付。

- 接口服务要求：中标人应当提供包括但不限于API发布、管理、流量控制、熔断、用户管理功能的API网关，中标人提供的PaaS能力中涉及API方式提供的应当具备通过API网关服务的能力。

- 安全隔离要求：中标人提供的服务涉及集中部署的应该符合网络安全等级保护三级的要求，开展安全加固工作，每个服务期开展不少于4次服务的安全策略配置、安全扫描和系统漏洞的加固，配合使用单位完成应用的等级保护工作。提供软件介质部署在使用单位资源上的，应当提供安全漏洞修复补丁并提供技术支持，配合使用单位完成应用的等级保护工作。中标人应当通过技术方式确保不同安全责任主体之间的隔离。

- 服务交付要求：中标人提供的政务云PaaS服务，应当面向使用单位提供每个服务项的服务接入方式，包括但不限于界面、API接口、文件等。

- 管理能力要求：中标人应当具备与政务云基础设施监管服务平台（以下简称“云管平台”）进行数据对接和业务协调联动，包括但不限于实时接收使用单位在云管平台中发起的PaaS服务申请工单信息，并向云管平台反馈工单实时处理信息。

- 监控能力要求：中标人应当对所提供的各项平台软件层能力提供实时动态的监控服务，并将监控数据同步到“云管平台”中，同步内容包括但不限于服务的使用情况统计、计量计费数据、告警数据、资源数据、运行性能数据、故障处置信息、安全相关信息以及其他日志数据。

- 协同工作要求：中标人应当按照采购人的要求，配合本项目其他包件中标人开展平台软件层建设工作。

- 中标人应当配合采购人完成服务考核评估工作，并负责对已经出现的服务问题进行整改。

  - 软件技术要求

    - 管理平台

中标人向采购人提供能够对对其部署到PaaS软件运行环境中的PaaS应用程序的版本、运行状态(包括启动、暂停、停止等) 和发布进行管理的平台工具，包含但不限于以下功能：

| 规格 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 支持对部署在PaaS软件运行环境中的应用程序进行版本更新 |
|  | 提供开放的软件支撑应用程序查询、创建、更新、删除接口 |
|  | 提供PaaS应用程序版本更新主要内容说明的服务或接口； |
|  | 提供控制PaaS应用程序运行状态的接口或工具； |
|  | 提供获取PaaS应用程序当前运行状态的接口或工具； |
|  | 提供管理PaaS应用程序发布的接口或服务，支持PaaS应用程序的发布和撤回； |
|  | 提供PaaS应用程序发布的审核机制，支持将审核结果及意见反馈给用户，支持PaaS用户在线查询应用程序的审核状态； |
|  | 提供PaaS应用程序版本另生成规则及说明文档； |
|  | 提供图形化的PaaS应用程序版本管理界面； |
|  | 提供多版本PaaS应用程序的发布、同步及访问控制； |
|  | 提供批量控制PaaS应用程序运行状态的功能； |
|  | 提供管理PaaS应用程序运行状态的图形化界面 |
|  | 提供PaaS应用程序发布接人规范，并提供发布示例： |
|  | 提供图形化的申请PaaS应用程序发布和撤回的界面。 |
|  | 支持获取租户范围内PaaS软件运行环境的监控信息。 |
|  | 支持定义租户范围内PaaS应用程序的资源分配、安全性和可用性等方面的策略； |
|  | 支持PaaS应用程序的多个副本分散在不同的PaaS软件运行环境中进行部署，避免单一PaaS软件运行环境实例故障带来的可用性问题; |
|  | 支持将PaaS应用程序的或组件分布的部署在多个PaaS软件运行环境中，将应用程序的访问负载分散到不同的 PaaS软件运行 环境实例中，以提升 PaaS 应用程序的访问件能。 |

    - 操作系统服务

| 服务描述 | 提供操作系统服务。 |
| --- | --- |
| 能力要求 | 1、基础核心：Kernel版本不低于4.9； 2、架构支持：支持龙芯、鲲鹏、兆芯、海光、飞腾、申威等国产主流芯片处理器； （1）支持双核及多核处理器； （2）支持并优化NUMA体系架构； （3）标准符合度：产品获得《计算机软件著作权登记证书》; 3、文件系统：支持XFS、EXT3、EXT4、NTFS等文件系统； 4、功能要求：具备文件管理、设备管理、日志管理、服务管理、进程和监控管理、网络管理、资源管理、软件包管理、硬盘管理等基本功能，提供语言支持工具、集成开发平台等常用工具，支持 KVM 虚拟化技术； 5、技术规格： （1）逻辑CPU最大支持：不小于128； （2）内存最大支持：不小于2TB； （3）单个文件最大支持：不小于2TB； （4）文件系统最大支持：不小于16TB； （5）支持SELinux； （6）关键部件达到安全可靠测评等级1级及以上； 6、系统引导：支持GRUB2引导，支持MBR及GPT（GUID分区表）分区； 7、网络支持：支持网卡bonding； 8、高可用支持：支持软件负载均衡，支持多种网卡Bonding，提高可用性； （1）支持存储多路径并提供multipath驱动； 9、开发运行环境：支持java 1.7.0、1.8.0，支持GCC包含的C、C++和java等相应支持库，集成Qt开发框架，支持Python, Shell，Ruby，PHP等脚本语言； 10、虚拟化云平台兼容性：兼容主流云平台软件（包括但不限于华为HCS、阿里飞天等）； 11、硬件兼容性：兼容国内外主流的服务器、存储等硬件产品，包括华为、长城、百信等； 12、文件安全性：支持文件系统加密； 13、支持文件完整性检查； 14、网络安全性：支持 HTTP、FTP、VNC、TCP、UDP、IP、FTP、DNS、 NFS、NTP、DHCP、SSH 等多种网络协议。 （1）支持Firewalld（IPtables），支持动态管理的防火墙，并支持网络“区域”以便为网络及其相关链接和接口分配可信度，支持 IPv4 和 IPv6 防火墙设置，支持以太网桥接并有独立的运行时和持久配置选项，提供可直接添加防火墙规则的服务或者应用程序接口； 15、维护能力要求：支持在云平台上进行操作系统License发放情况管理； 16、系统审计：提供系统审计日志 |
| 服务要求 | - 提供包括不限于该服务的安装介质、版本升级介质、软件安全风险补丁、产品文档、培训咨询、管理端巡检服务、管理端性能调优、重要活动和重大节假日管理端保障等保障服务。 - 2、应当根据采购人的要求部署操作系统的软件源，并且及时发布补丁。 |
| 验收考核要求 | 1、提供服务对应软件产品的使用详情，以及按套授权使用的依据。 2、服务结算按照实际授权开通套数计算。 |

    - 数据库服务

| 服务描述 | 提供数据库服务。 |
| --- | --- |
| 能力要求 | 1、整体要求：产品必须完全自主原创，避免潜在的版权纠纷，对软件自主可控，从底层保证系统的安全性； 2 架构支持：支持龙芯、鲲鹏、兆芯、海光、飞腾、申威等国产主流芯片处理器； （1）支持双核及多核处理器； （2）支持并优化NUMA体系架构； 3、功能要求：提供联机事件跟踪和会话、性能监视工具，以协助数据库管理员进行系统性能分析； （1）关键部件达到安全可靠测评等级1级及以上； （2）支持插入触发器、更新触发器、删除触发器等触发器类型； （3）支持可编程的SQL语言，支持存储过程、函数和过程包，用于实现复杂的判断和运算功能； 可编程SQL语言应支持数组类型、内嵌表类型和动态SQL类型等； （4）支持INSERT ALL同时插入多张表； （5）支持INSERT..VALUES(value_list)[,(value_list)]..一次插入多条记录； 4、兼容性要求：具备高可扩展性，支持主备集群、读写分离集群等； （1）兼容中标麒麟、银河麒麟、统信UOS等多种国产Linux系列操作系统； （2）兼容多种应用中间件，包括但不限于东方通、金蝶、宝兰德、普元等； （3）支持传统的虚拟机环境部署，也支持通过容器或在裸金属环境下部署； 5、可靠性要求：具备高可靠性，支持完全备份、增量备份、差异备份、归档备份等功能； （1）支持逻辑备份恢复，可对库、用户、模式、表、选定的数据行进行备份和恢复； （2）支持物理备份和恢复，支持在线和离线备份，支持对库、表空间、表、归档等多种粒度的备份，支持基于备份集的方式进行备份，支持完全备份、增量备份的备份和还原，支持基于时间点的还原； 6、管理性要求：提供图形化、命令行、静默等三种方式进行产品安装以适应不同的使用环境，且不同的软硬件平台下保持相同的安装向导过程； （1）提供多种功能的命令行工具和图形化工具，便于使用管理和自定义集成。需提供远程的SQL执行和管理的的命令行工具以及图形化的对象管理和SQL执行工具、性能监控工具。 |
| 服务要求 | 提供包括不限于该服务的安装介质、版本升级介质、软件安全风险补丁、产品文档、培训咨询、管理端巡检服务、管理端性能调优、重要活动和重大节假日管理端保障等保障服务。 |
| 验收考核要求 | 1、提供服务对应软件产品的使用详情，以及按套授权使用的依据。 2、服务结算按照实际授权开通套数计算。 |

    - 中间件服务

| 服务描述 | 为应用系统提供应用中间件服务。 |
| --- | --- |
| 部署模式 | 提供单机及集群部署能力，支持一键部署、嵌入式部署、目录级部署、热部署等多种部署方式； |
| 能力要求 | 1、整体要求：Java EE应用服务器软件具有国内自主知识产权，提供著作权复印件证明； 2、功能要求：为响应国家IPv6战略规划要求，必须支持IPv6； （1）应用服务器软件异常退出时，支持自动重启，以提供自恢复能力； （2）关键部件达到安全可靠测评等级1级及以上； 3、集群功能要求：支持集群部署，实现负载均衡； （1）提供集群管理工具，可对集群节点、集群应用等统一管理配置； 4、管理性要求：具备标准的B/S模式管理控制台，可远程对应用服务器环境进行应用部署、管理维护和监控； （1）支持服务器节点域管理功能； （2）提供中间件的服务化发放能力，支持在云平台运营面根据用户指定参数进行中间件实例化发放、升级、销毁的全生命周期管理； （3）内置快照功能，能够对服务器及应用程序的运行时信息进行捕获； （4）支持监控操作系统、Heap内存、CPU的使用率，配置资源监控阈值告警； （5）支持通过管理控制台进行不同节点实例，集群的日志收集、下载、查看，支持日志滚动。 |
| 兼容性要求 | 1、支持多种主流国产操作系统，如中标麒麟、银河麒麟、统信UOS、深度等。 2、支持多种主流国产数据库系统，如达梦、金仓、神通、南大通用等。 |
| 服务要求 | 提供包括不限于该服务的安装介质、版本升级介质、软件安全风险补丁、产品文档、培训咨询、管理端巡检服务、管理端性能调优、重要活动和重大节假日管理端保障等保障服务。 |
| 验收考核要求 | 1、提供服务对应软件产品的使用详情，以及按套授权使用的依据。 2、服务结算按照实际授权开通套数计算。 |

    - 身份认证服务

| 规格 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 服务描述 | 1、基于权威认证源，提供安全、可靠、灵活的自然人身份真实性核验服务，支持多源身份认证和多端身份认证； 2、基于权威组织数据，提供公务人员的统一身份管理服务、统一身份认证服务、统一用户登录服务、跨域单点登录服务和政务微信统一登录服务。 |
| 部署模式 | 支持单机和集群部署模式 |
| 功能要求 | 1、提供自然人的身份真实性核验能力。 1）认证方式包括不限于：自然人身份认证支持手机号实名、身份二要素、身份证四要素、银行卡实名、声纹、支付宝账户、UKey数字证书、移动证书、线下窗口等； 2）支持多因素认证方式； 3）支持客户端认证需要。 2、提供公务人员统一身份认证能力，包括不限于：统一组织架构管理、统一用户管理、统一身份认证、统一用户注册、统一用户登录、跨域单点登录、数字证书登录认证、政务微信统一登录、统一应用管理、统一安全审计等服务能力。 3、支持RSA和SM2两种算法，并且支持的RSA密钥长度是2048位和4096位，SM2密钥长度是256位。 4、支持对于核验情况脱敏留存，支持按照自然人实体的限流能力。 |
| 性能要求 | 1、公务人员身份认证支持1000个以上，3000个以下政务应用的接入能力，覆盖公务人员总数10万以上，30万以下。 2、在32核CPU，64G内存*15台云主机环境下，实名身份认证业务的处理速度不小于300次/秒，响应时间小于2秒；人脸识别认证业务处理速度不小于50次/秒，响应时间小于5秒。 |
| 兼容性要求 | 1、支持中标麒麟、银河麒麟、鲲鹏ARM等多种主流国产操作系统，同时支持Linux国外主流操作系统。 2、支持达梦国产数据库，同时支持MySql国外主流数据库。 3、支持360等多种国产浏览器，同时支持Chrome、Edge、Firefox等多种国外主流浏览器。 |
| 安全性要求 | 软件产品需取得网络安全等级保护三级资质 |
| 服务要求 | 提供包括不限于该服务的安装使用材料、产品使用介质、版本升级介质、产品API、适配改造、管理端安全问题修复、管理端应急保障、产品文档、培训咨询、巡检服务、管理端性能调优、重要活动和重大节假日管理端保障等保障服务。 |
| 验收考核要求 | 1、提供PaaS服务对应软件产品的使用详情，其中，个人多源认证提供服务使用次数详情；公务人员统一身份认证提供应用系统接入详情。 2、服务结算，个人多源认证按照使用单位实际使用次数结算；公务人员统一身份认证按照业务系统接入个数且接入后实际使用的个数进行结算。 |

    - 数字证书服务

| 规格 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 服务描述 | 提供公务人员证书、SSL证书、时间戳、设备身份、代码签名证书签发能力等服务。 |
| 功能要求 | 1、公务人员专用证书：公务人员专用证书由合法CA机构在遵循国际国内相关标准规范的基础上颁发，用来证明公务人员在互联网上的数字身份。证书中包含机构信息和密钥信息。公务员数字证书的应用是电子政务电子认证体系建设的基本环节, 是保障信息安全的重要支撑，是促进社会公共服务和社会领域的证书应用的重要推动力。 2、SSL证书（单域名）:由受信任的数字证书颁发机构在验证服务器身份后颁发。用于标识网站真实身份，能有效防范假冒网站和钓鱼网站，同时也是对信息的传输通道进行加密，确保数据加密传输和数据完整。单域名SSL证书为可保护单个域名的SSL证书。 3、SSL证书（通配符）：由受信任的数字证书颁发机构在验证服务器身份后颁发。用于标识网站真实身份，能有效防范假冒网站和钓鱼网站，同时也是对信息的传输通道进行加密，确保数据加密传输和数据完整。通配符SSL证书为可保护一个域名以及该域名所有的二级,不限制子域名数量的SSL证书。 4、设备身份证书:签发给Web站点或其他需要安全鉴别的服务器或客户端。设备证书包含持有证书的服务器或客户端的基本信息和密钥信息，用来证明服务器或客户端的身份信息。 5、代码签名证书:代码签名证书针对程序代码和内容建立了一种数字化的验证及保护，用于识别和验证发行者的身份及其代码，并保证代码自添加签名后未被篡改。可在发行者的代码被用户下载、安装或运行时，通过系统显示发行者的身份信息，大幅提高代码的安全性和可信性。 6、以上种类数字证书服务，应当提供证书认证审核、证书有效期内无限次重签发；证书后台支撑管理系统等能力。 |
| 性能要求 | 在（3台主机，每台CPU：32核，内存：16GB 磁盘容量：100G）的资源配置情况下，公务人员证书不少于1000个/秒、时间戳不少于1000个/秒、设备证书不少于1000个/秒、代码签名证书不少于1000个/秒、SSL证书0.2个/秒。 在该资源配置情况下，黑名单CRL查询性能不少于10000次/秒、OCSP查询性能不少于3000次/秒。 |
| 兼容性要求 | 1、支持中标麒麟、银河麒麟、统信UOS、深度等多种主流国产操作系统，同时支持Linux、Windows、Unix等国外主流操作系统。 2、支持达梦、人大金仓、神通等多种国产数据库，同时支持Oracle、DB2、SQL Server、MySql等国外主流数据库。 3、SM2算法兼容360安全浏览器、奇安信可信浏览器、海泰安全浏览器、赢达信安全浏览器；RSA算法兼容目前主流的浏览器和平台，Firefox 6.0及以上、Android 4.0及以上、IOS 5及以上、java 6u45及以上、Windows XP及以上、OS X 10.9及以上 |
| 安全性要求 | 具备国内管理、审核、签发证书的能力（注：审核的数据不允许出境） |
| 服务要求 | 提供包括不限于该服务的安装使用材料、产品使用介质、版本升级介质、产品API、适配改造、管理端安全问题修复、管理端应急保障、产品文档、培训咨询、巡检服务、管理端性能调优、重要活动和重大节假日管理端保障等保障服务。 |
| 验收考核要求 | 1、提供PaaS服务对应软件产品的使用详情，其中，SSL证书-单域名、SSL证书-通配符、公务人员证书（key）提供签发证书张数详情；证书介质（key）提供授权介质个数详情。 2、服务结算，SSL证书-单域名、SSL证书-通配符、公务人员证书（key）按照使用单位实际使用张数结算；证书介质（key）按照使用单位实际使用个数结算。 |

    - 表格存储服务

| 规格 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 服务描述 | 提供低成本、高并发、低延时的海量数据存储与在线访问；提供增量以及全量数据通道并支持大数据分析平台的SQL直读直写，以支持实时业务数据的计算 |
| 功能要求 | （1）采用多节点集群架构，平台内管理节点支持高可用机制，日常运维管理节点故障不影响业务正常运行； （2）采用三副本技术，并将数据副本文件保存在不同机架上。单集群可以支持不同等级的数据存储类型（如：SSD存储实例或SSD与SATA混合存储实例）； （3）采用全冗余架构，无单点故障；可支持在线平滑升级，动态增加或者删除结点以及进行集群热升级，不需要停机维护，数据可以自动迁移；读写并发和存储容量支持同步线性扩容； （4）支持身份验证，支持多租户，具备完善的权限认证与隔离机制，保障用户数据的私密性，支持VPC网络及HTTPS访问。 （5）支持单列索引及组合索引； （6）支持数据按照时间进行数据与多个版本的数据清理，支持宽行模型，表中属性列可以动态横向扩展； （7）支持每个属性列级别数据多版本数据，每个版本对应一个版本号。 |
| 性能要求 | （1）集群环境下支持不少于TB级数据存储量； （2）单表不少于亿条记录。 |
| 安全性要求 | 提供的软件产品通过第三方安全检测。 |
| 服务要求 | 提供包括不限于该服务的安装介质、版本升级介质、适配改造、安全问题修复、应急保障、产品文档、培训咨询、巡检服务、性能调优、重要活动和重大节假日现场值守保障等保障服务。 |
| 验收考核要求 | 1、提供PaaS服务对应软件产品的使用详情，以及计量计费的依据。 2、服务结算按照实际存储（TB）计算。 |

    - 分析型数据库服务

| 规格 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 服务描述 | 提供在线联机分析处理服务（OLAP），支持对亿级数据进行秒级多维分析。 |
| 功能要求 | （1）采用关系模型存储，支持通过SQL灵活的对海量数据进行多维分析、数据透视、数据筛选，无需预先建模； （2）兼具实时和自由的海量数据计算能力，支持使用业务系统中产生的全量数据进行数据分析； （3）能够支撑较高并发查询量，同时通过动态的多副本数据存储计算技术也保证了较高的系统可用性； （4）支持离线通道、在线通道双模式并行数据导入； （5）支持精确到列级别的权限管理； （6）支持通过控制台实现租户统一管理、租户资源的动态配置和管理、资源隔离以及资源使用统计等功能； （7）具备多租户隔离能力以避免实例间的相互影响，可控制不同实例所能使用的系统资源； （8）兼容商业分析工具和应用、内置支持多种数据源数据快速接入； （9）单实例同时支持全文索引、JSON索引； （10）支持不同等级的数据存储类型（如：SSD存储实例或SSD与SATA混合存储实例）； |
| 性能要求 | （1）单集群支持单库不少于TB级数据量； （2）单集群支持不少于200个数据库实例。 |
| 安全性要求 | 提供的软件产品通过第三方安全检测。 |
| 服务要求 | 提供包括不限于该服务的安装介质、版本升级介质、适配改造、安全问题修复、应急保障、产品文档、培训咨询、巡检服务、性能调优、重要活动和重大节假日现场值守保障等保障服务。 |
| 验收考核要求 | 1、提供PaaS服务对应软件产品的使用详情，以及按实例使用的依据。 2、服务结算按照实际实例计算。 |

    - 内存数据库服务

| 规格 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 服务描述 | 内存数据库服务为业务系统提供可直接使用的缓存数据库实例空间，提供混合存储的数据库服务，基于双机热备架构及集群架构，可满足高吞吐、低延迟及弹性变配等业务需求。 |
| 部署模式 | 支持集群或分布式部署模式 |
| 功能要求 | （1）支持string，hash，list，set，sortedset等常见类型，支持事务和订阅； （2）支持实例的手动和自动备份，支持自动备份策略设置，支持主从、集群版等多种形态实例的原地恢复，克隆实例，支持备份集下载； （3）支持SSL加密访问，保证通信数据安全； （4）支持RDB或AoF持久化机制； （5）支持主从、集群不同形态； （6）支持多账号，支持设置读写、只读权限，最小化授权提供更高安全保障。 |
| 性能要求 | 单节点可支持的 QPS 不小于 100000； |
| 安全性要求 | 提供的软件产品通过第三方安全检测。 |
| 服务要求 | 提供包括不限于该服务的安装介质、版本升级介质、适配改造、安全问题修复、应急保障、产品文档、培训咨询、巡检服务、性能调优、重要活动和重大节假日现场值守保障等保障服务。 |
| 验收考核要求 | 1、提供PaaS服务对应软件产品的使用详情，以及按实例使用的依据。 2、服务结算按照实际实例数量计算。 |

    - 数据传输工具服务

| 规格 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 服务描述 | 提供一种支持关系型数据库及大数据等多种数据源之间数据交互的数据服务，重点提供支持数据同步任务的数据传输服务 |
| 部署模式 | 支持集群或分布式部署模式 |
| 功能要求 | （1）支持单向MySQL、Oracle到OLAP等之间数据交换服务； （2）支持主流数据库类型数据迁移：源库包括但不限于MySQL、Oracle等； （3）支持对数据同步的源端和目标端数据进行校验； （4）支持数据同步对库、表、列三级对象名映射； （5）支持对迁移数据的行、列过滤。 |
| 性能要求 | （1）支持秒级数据同步延迟的实时数据同步任务； （2）单链路高峰期同步性能不少于5000条/秒； |
| 安全性要求 | 提供的软件产品通过第三方安全检测。 |
| 服务要求 | 提供包括不限于该服务的安装介质、版本升级介质、适配改造、安全问题修复、应急保障、产品文档、培训咨询、巡检服务、性能调优、重要活动和重大节假日现场值守保障等保障服务。 |
| 验收考核要求 | 1、提供PaaS服务对应软件产品的使用详情，以及按链路使用的依据。 2、服务结算按照实际链路数量计算。 |

    - 实时计算服务

| 规格 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 服务描述 | 提供实时流数据计算服务，支持数据实时处理。 |
| 部署模式 | 支持集群或分布式部署模式 |
| 功能要求 | （1）采用分布式计算框架提供流式计算服务，可按需扩容； （2）单集群内支持资源按需扩容、缩容；扩容、缩容过程不影响在线业务使用； （3）支持流计算作业断点续跑，支持用户在线修改逻辑并系统支持断点续跑功能； （4）支持常规的COUNT、SUM、AVG、MAX、MIN 等以及个性化的统计分析函数； （5）支持用户对全局的作业资源调整； （6）提供在线流计算作业调试，调试容器保证调试过程不干扰线上环境。 |
| 性能要求 | （1）计算集群最高可扩容支持不少于200台的计算能力； （2）数据计算延迟优化到秒级； （3）单个作业吞吐量可达到百万级别； |
| 安全性要求 | 1、具备完善的权限认证，保证不同权限间的安全隐私。 2、提供的软件产品通过第三方安全检测。 |
| 服务要求 | 提供包括不限于该服务的安装介质、版本升级介质、适配改造、安全问题修复、应急保障、产品文档、培训咨询、巡检服务、性能调优、重要活动和重大节假日现场值守保障等保障服务。 |
| 验收考核要求 | 1、提供PaaS服务对应软件产品的使用详情，以及按业务应用（project）使用的依据。 2、服务结算按照实际业务应用（project）数量计算。 |

    - 数据通道服务

| 规格 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 服务描述 | 提供数据通道服务，支持实时数据的发布、订阅及转发功能。 |
| 部署模式 | 支持集群或分布式部署模式 |
| 功能要求 | （1）支持单机配额管理； （2）支持各种流控策略。支持分布式资源调度，平台完全服务化； （3）支持数据多副本，容忍单节点宕机。支持多集群容灾功能； （4）支持在线热升级。支持数据生命周期设置； （5）支持单主题（Topic）粒度多租户隔离； （6）支持多种开源插件数据导入（Fluentd/Logstash/OGG）； （7）支持结构化（TUPLE）和非结构化数据（BLOB）存储； （8）支持通用流式数据pub/sub功能 |
| 性能要求 | （1）读写延时毫秒级别； （2）单主题（Topic）最高支持每日TB级别的数据量写入； |
| 安全性要求 | 提供的软件产品通过第三方安全检测。 |
| 服务要求 | 提供包括不限于该服务的安装介质、版本升级介质、适配改造、安全问题修复、应急保障、产品文档、培训咨询、巡检服务、性能调优、重要活动和重大节假日现场值守保障等保障服务。 |
| 验收考核要求 | 1、提供PaaS服务对应软件产品的使用详情，以及按主题表(Topic)使用的依据。 2、服务结算按照实际使用的主题表(Topic)数量计算。 |

    - 大数据离线计算服务

| 规格 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 服务描述 | 提供大数据离线计算服务，支持批量结构化数据的存储和计算，用于构建数据仓库和大数据分析。 |
| 部署模式 | 支持集群或分布式部署模式 |
| 功能要求 | （1）采用分布式计算框架提供大规模数据存储与计算，可按需扩容； （2）支持作业优先级设置功能，在作业任务资源分配优先级上可进行细粒度控制； （3）支持数据压缩存储，支持冷数据归档； （4）支持分区级别的数据生命周期管理功能； （5）支持MapReduce类型的分布式计算任务，支持DAG模式的作业处理方式； （6）支持多种主流计算框架，如MapReduce、Spark。 |
| 性能要求 | （1）单集群可支持PB级数据量； （2）最高可支持单表千万级记录的关联分析； |
| 安全性要求 | 提供的软件产品通过第三方安全检测。 |
| 服务要求 | 提供包括不限于该服务的安装介质、版本升级介质、适配改造、安全问题修复、应急保障、产品文档、培训咨询、巡检服务、性能调优、重要活动和重大节假日现场值守保障等保障服务。 |
| 验收考核要求 | 1、提供PaaS服务对应软件产品的使用详情，以及按业务应用（project）使用的依据。 2、服务结算按照实际业务应用（project）数量计算。 |

    - 全文检索服务

| 服务描述 | 提供全文检索服务，支持海量数据的精确和模糊搜索，用于构建机构级的搜索引擎。 |
| --- | --- |
| 部署模式 | 支持集群或分布式部署模式 |
| 功能要求 | （1）采用分布式计算框架，可按需扩容； （2）支持实时，批处理等多种数据写入方式； （3）支持对日志等半结构化数据进行精确/模糊检索； （4）支持冷热数据分级存储； （5）支持节点故障时数据快速恢复； （6）提供安全管控能力，支持用户行列级权限控制； （7）支持适配国产主流操作系统，如麒麟等； （8）支持适配国产主流芯片服务器，如飞腾、鲲鹏等； |
| 性能要求 | （1）支持精确查询秒级响应； （2）支持单实例20TB； |
| 安全性要求 | 提供的软件产品通过第三方安全检测。 |
| 服务要求 | 提供包括不限于该服务的安装介质、版本升级介质、适配改造、安全问题修复、应急保障、产品文档、培训咨询、巡检服务、性能调优、重要活动和重大节假日现场值守保障等保障服务。 |
| 验收考核要求 | 1、满足以上人员要求、部署要求、功能要求、性能要求、兼容性要求、安全性要求、服务要求、管理要求。 2、提供PaaS服务对应软件产品的使用详情，以及按实例使用的依据。 3、服务结算按照实际实例计算。 |

- 运维服务支撑要求

中标人向采购人提供采购需求文件中采购的所有内容的培训和维护服务的全部内容，提供上海市电子政务云资源租赁服务，并负责包含但不限于政务云平台的硬件安装、软件集成、运维管理工作。中标人按照服务质量保证的服务标准要求提供各种售后服务，负责对其提供的服务进行维护或升级。

  - 运维团队要求

- 中标人提供热线电话、电子邮件和在线网站等技术支持方式，提供 7*24 小时电话响应服务。中标人提供7*24小时的现场运维服务，重大节点强化保障，确保政务云平台整体可用性不低于99.99%。

- 日常监控、巡检：对政务云平台进行日常监控、巡检，包括监控告警的处理，巡检异常的处理等；中标人需制定维护管理规定，并按照规定中的维护项目、周期和要求，制定详细的作业计划并执行。

- 系统扩容：中标人应承诺，在日常运维过程中，当政务云平台资源使用率超出限定额度或平台资源数量、功能、性能等方面不满足最终用户使用要求时，中标人需对现有平台进行扩容。在采购人发起扩容需求后，中标人需在1个工作日内响应，在5个工作日内完成扩容任务，同时向采购人提交扩容后平台的资源情况报告。

- 服务升级：中标人应当承诺，在日常运维过程中提供的平台软件层服务功能、性能等方面需要升级更新时，中标人应当在2工作日内作出响应，经采购人确认升级方案后，按照计划完成升级任务。

- 政务云平台故障处理：处理政务云平台发生的各类软硬件、通信线路等故障，确保上层业务系统能够正常稳定运行；其中故障处理流程需要电子化并规定处理时限及当前处理环节的责任部门和责任人。

- 迁移及升级割接：开展业务系统迁移割接和政务云平台软硬件升级割接；中标人在升级前制定完善的操作实施方案，在方案中尽量降低对上层业务系统的影响；对于可能影响上层业务系统的各类操作，应全面评估操作影响，并提前通知采购人具体操作计划安排，在采购人的相关业务部门同意后方可执行操作。根据采购人要求提供业务开通报告及验收测试报告。

- 系统中断：中标人由于维护原因，需中断系统进行平台升级操作时，提前至少72小时（重大自然灾害除外）通知采购人做好相关准备工作，征得采购人同意方可实施。

- 中标人提供的平台软件层服务应当包含相应的软件安装介质、软件更新介质、软件使用技术支持、软件安装手册、业务场景接入技术支持以及服务使用培训等服务。

- 应急演练与应急响应：根据政务云平台高可用设计特性和各组件的重要性进行针对性演练，制订应急预案，每年组织至少2次应急演练。当发生重大应急事件时，中标人需在采购人的牵头下实施应急响应操作，并在事后制定重大事件报告。

- 安全加固：对政务云平台各个基础组件进行安全策略配置、安全扫描和系统漏洞的加固。

- 配置实施及管理：进行政务云平台各软硬件设备的基础配置、IP配置、角色用途、账号密码等的统一配置实施及配置管理。

- 故障处理和响应：中标人需对合同服务出现的故障响应做出相关保证。中标人应建立完善的政务云故障管理体系，管理体系涵盖故障处理的故障等级、职责分工和处理界面，每个处理流程留有电子化记录并在每个处理环节中落实到中标人的部门和相应的处理接口人。按照故障等级不同，需要有不同的处理时长和故障恢复时限。要求故障处理流程符合《市级电子政务云及政务外网故障上报机制（试行）》。

- 节假日保障：重大节假日期间进行政务云平台运行和信息安全的重点保障。

  - 驻场服务要求

- 中标人应为上海市电子政务云单独建立管理组织，配置相应团队。

- 运维团队不少于 40 人，其中云计算平台应保证核心服务人员不少于 10 人，客户响应及运营人员不少于10人，云业务管理平台、业务核心交换机驻场服务人员不少于4人，平台软件层驻场服务人员不少于10人，其他现场驻场人员不少于6人。（提供开标前三个月中任意一个月依法缴纳社保费的证明，原件彩色扫描件）。

- 中标人应在项目服务期内配合各业务部门做好应用上云及迁移工作，确保平稳过渡、顺利迁移。

- 配合需求单位对上云及迁移业务系统进行调查摸底并制定上云及迁移方案，提供架构设计咨询，在系统上云迁移前期提供迁移支持服务。提供服务方案，应配合各需求部门做好上云及整体迁移工作。

- 中标人应制定政务云平台使用规范、政务云安全防护管理办法等规范标准，协助各级部门进行相关业务应用系统的部署、运行和安全保障。

  - 能力中心建设要求

- 中标人需根据本项目的特点建立能力中心，包含但不限于政务云平台使用和管理能力培训、软件支撑层操作系统使用和管理能力培训、软件支撑层中间件使用和管理能力培训、软件支撑层数据库使用和管理能力培训，中标人负责安排专业培训讲师授课，并提供全套培训教材和培训课程计划表。

- 投标人需将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出计入各服务项费用中，不单独报价。

- 中标人需提供可供能力中心人员使用的办公场所，提供工位不低于50个。

  - 运维制度要求

中标人应建立完善的信息系统运维和安全管理制度，建立的制度包括但不限于：

- 信息系统日常运行维护管理。例如：故障处理、配置变更、安全策略优化、运行监控等。

- 信息系统常规安全保障和监控预警工作。例如：操作系统防病毒管理、渗透测试、漏洞扫描、安全巡检、应急响应等，安全运维保障制度符合等保2.0标准。

- 运维人员管理制度。例如：运维团队人员服务管理、机房进出人员管理、工作环境管理办法等。

- 机房技术要求

  - 机房环境要求

| 项目 | 设计指标 |
| --- | --- |
| 环境要求 | 温度：开机时23C 1C，停机时5C ～35C；相对湿度：开机时40% ～55%，停机时40% ～70%；温度变化率＜ 5C/h，不得结露。 |
| 结构 | 抗震：乙级以上，抗震烈度8度及以上，机房活荷载标准值≥8kN/m2，电池室≥16kN/m2，机房外墙不宜设采光窗，耐火等级：一级。 |
| 空气调节 | 机房专用空调N+1冗余，制冷量按300W/m2估算，总冷量负偏差不大于5%；空调系统供电应采取双路市电自动切换线路供电，每台空调应采用独立回路供电； |
|  | 机房和辅助区应设置空气调节系统，机房应保持正压，主机房与其它房间、走廊间的压差不应小于4.9Pa，与室外静压差不应小于9.8Pa； |
|  | 主机房内的空气含尘浓度，在表态条件下测试，每升空气中大于或等于0.5μm的尘粒数，应少于18,000颗。 |
| 供电电源 | 机房市电容量≥20000KVA，由2个供电局向、2个不同路由同时供电，保证电源不同时受到损坏，配备电源自动切换系统。（需提供双路市电及市电容量证明材料） |
| 后备用电 | 配备不间断电源系统，N+1的冗余备份UPS系统数量大于一套，所有设备机架供电应由两套不同UPS提供，电池满负荷放电时间不少于30分钟； |
|  | 配备柴油发电机组，保障本系统满负荷情况下可靠供电运行72小时。 |
| 电源质量 | 稳态电压偏移范围3%，稳态频率偏移范围 0.5Hz，输出电压波形失真度≤5%，允许断电持续时间0～4ms；防雷、防浪涌：保护级别（IEC/VDE标准）达到I级B类标准。 |
| 接地 | 接地电阻≤ 1，接地电位差1V。 |
| 无线电干扰场强 | 在频率为0.15～1,000MHz时，不应大于126dB。 |
| 内磁场干扰 | 主机房内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。 |
| 静电电位 | 主机房内绝缘体的静电电位不应大于1kV。 |
| 机房布线 | 采用光缆或六类及以上对绞电缆，采用1+1冗余。 |
| 照明要求 | 眩光限制按I级标准，照度按机房≥300Lux 及按现场布局排列，机房内应设置备用照明，其照度为一般照明的15%。机房应设置疏散照明和安全出口标志灯，其照度不应低于0.5LUX。 |
| 机房监控 | 空气质量：对温度、相对湿度、压差、含尘度；漏水监测报警；监控IT设备、空调、新风、动力、供配电系统、不间断电源、电池、柴油发电等设备；采用KVM切换系统。 |
| 安全防范 | 在主要出入口、机房、配套区域采用门禁系统和视频监控系统，机柜区域配备专用门禁和24小时监控系统，视频监控画面可远程调用，中标人需开放相应的接口或者服务提供监控服务，监控录像保存时间大于3个月。 |
| 消防 | 应配置气体消防系统和火灾自动报警系统。 |

- 机房空间要求满足业务资源需求。实际使用机柜数量可根据用户要求提供，每机柜提供双路不间断供电，电力总功率：低密度区每机柜不低于3KW，高密度区每机柜不低于5KW。遵循国家有关绿色机房的建设要求。

- 中标人提供的机房可以按照采购人的要求对资源进行物理和逻辑隔离，且需要在机房内划分独立区域，满足多个云平台资源区和独立资源区域划分要求。独立区域具有门禁控制，控制权按照采购人要求进行管理。

- 机房有较好的容灾备份方案及措施，若某一地区发生如地震、海啸或者其他未知不可抗力灾害，启动容灾备份方案以快速地使另一后备机房承接原服务。

- 为达到同城灾备的要求，中标人应当提供不少于两个机房供上海市电子政务云使用，两个机房之间直线距离应大于15KM，机房位置距人民广场直线距离不超过25KM，机房之间有通信线路实现互相连接。

- 提供的机房需要通过网络连接到电子政务外网，预留相应的信息管道。

- 中标人提供的机房应具备符合国密要求的门禁系统。

  - 机房链路要求

- 政务外网接入：要求承载政务云平台的网络和市政务外网骨干传输网络高效安全地衔接，满足各政务部门接入政务云业务系统的网络需要。根据相关安全管理部门的要求，中标人应支撑安全管理部门放置相关设备到中标人机房或进行专网的接入，采购人无需支付相关费用。

- 互联网接入：要求承载政务云平台的网络和市政务外网互联网统一出口高效安全地衔接，满足各政务部门业务系统接入互联网的需要，需提供互联网骨干级带宽服务及异网接入能力。

- 中标人需提供必要的配合，并按相关规范要求做好网络对接和安全防护。

  - 管理要求

- 中标人向采购人提供7*24小时机房值守响应电话，7*24小时全天候技术支持响应。

- 应配备7*24小时值班运维人员，负责机房的日常运维工作；应配备7*24小时值班保安人员，负责机房的安全保卫工作。

- 安保监控：至少包括机房门禁独立管理、门禁状态监控、CCTV摄像头实时监控系统。

- 应定期完成机房巡检（包括机房环境、温湿度、安防、设备告警指示灯等、卫生状况），机房巡检不少于每日三次，保证早晚各1次，并留有记录，采购人有权调阅相关记录；除应急处置外，其余时间不允许对采购人机房相关环境设施进行维护操作。

  - 服务项要求

- 中标人需提供机房同地点处的办公场地及办公环境，供云平台使用单位使用，用于测试、应用部署及后期业务系统迁移等工作。

- 中标人需提供数据中心机房空间服务，提供额外设备托管空间。中标人需提供数据中心机房整机柜出租服务，提供额外设备托管机柜。

附件：

# 考核指标

## （一）月度考核指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 指标解释 | 应达要求 | 测量规则 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务交付管理 （A） | 25 | 服务交付及时率（A1） | 10 | 中标方对于服务交付场景的请求在规定的时间内予以完成的工单数量。 | 中标方应该保证资源水位安全，服务交付完成时间不超过5个工作日 | （1）服务交付完成时间=云管反馈时间-审核通过时间 （2）服务交付及时数=每月按时交付工单数 | 服务交付及时数，则当月每件因中标方责任未达标的工单扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 服务发放准确率（A2） | 5 | 中标方服务发放的准确工单数量。 | 不发生该类错误 | 服务发放偏差数=每月服务发放偏差的工单数 | 中标方按审核通过情况如实发放服务，每发生一起工单发放偏差扣除0.3分，扣完为止。 |
|  |  | 服务任务完成及时性（A3） | 5 | 中标方对于各项服务任务按计划完成。 | 按期完成各项服务任务 | 服务任务完成延误数=每月未按计划完成的服务任务数量 | 每发生一起因中标方全部责任或者主要责任未能按计划完成服务任务扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 资源交付流程合规性（A4） | 5 | 中标方按照市级政务云基础设施服务流程开展服务工作。 | 不发生违反流程发放及整改未完毕情况 | 资源交付流程不合规数=每月无工单交付政务云基础设施服务数 | 中标方无工单交付政务云基础设施服务，当月每发生一起或者未整改完毕的扣1分，扣完为止。 |
| 人员管理 （B） | 10 | 驻场人员出勤率（B1） | 10 | 中标方对于政务云现场驻场运维服务按时出勤场景的请求在合同要求内予以完成的百分率。 | 遵守中心单位考勤管理制度 | 驻场人员出勤率=每月所有驻场人员实际出勤总工时/每月所有驻场人员应出勤总工时 | 依据实际出勤率进行考评，出勤率≥90%得满分，每降低1%，扣除权重的5%，扣完为止。 |
| 投诉管理 (C) | 10 | 有责投诉(C1) | 10 | 中标方服务过程中使用单位来函投诉的数量（包括其他渠道有责投诉数量）。 | 不发生该类事件 | 有责投诉数=使用单位有责投诉数量 | 每发生一起有责投诉扣5分，扣完为止。 |
| 服务可用性 （D） | 10 | 服务可用性（D1） | 10 | 服务可用性：中标方在规定条件下和规定时间内履行服务协议的百分率。 | 服务可用性每月不低于99.99% | 服务可用性=【每月自然日总数×24×60×60秒-单个云服务失效时间之和(秒)】/ 每月自然日总数×24×60×60秒 | 中标方的单个云服务可用性指标未达到要求。若每月每降低0.01%，则扣除权重的1%，扣完为止。 |
| 故障管理 （E） | 30 | 故障发生数（E1） | 10 | 由于云平台故障造成使用单位的业务系统出现功能不可用、应用或服务不可访问、业务系统失效或崩溃、性能严重下降等情况之一的；由于云平台故障造成使用单位的业务系统应用或服务部分功能不可用、业务系统时断时续、明显卡顿、性能明显下降等情况之一的。 | 不发生该类事件 | 故障发生数=采购方指定的三方出具监管报告确认为故障数量 | - 中标方每发生一起六级故障扣1分； （2）中标方每发生一起五级故障扣2分； （3）中标方每发生一起四级故障扣3分； （4）中标方每发生一起三级故障扣4分； （5）中标方每发生一起二级故障扣5分； （6）中标方每发生一起一级故障扣6分。 本指标扣分上不封顶 |
|  |  | 故障及时恢复数（E2） | 10 | 中标方对自身所提供云服务出现故障时，为使用单位及时恢复业务运行的数量。 | 一级故障不超过30分钟 二级故障不超过30分钟 三级故障不超过60分钟 四级故障不超过120分钟 五级故障不超过240分钟 六级故障不超过360分钟 | （1）故障恢复时间=恢复运行时间-发生时间 （2）故障及时恢复数=每月故障按时间要求及时恢复的数量 | 中标方的故障及时恢复指标未达到要求，每发生一起扣2分，本指标扣分上不封顶。 |
|  |  | 故障及时上报数（E3） | 5 | 中标方对自身所提供云服务出现故障时，向采购方及时上报故障发生的数量。 | 一级故障不超过10分钟—电话上报 二级故障不超过10分钟—电话上报 三级故障不超过10分钟—电话上报 四级故障不超过30分钟—微信上报 五级故障不超过60分钟—微信上报 六级故障不超过120分钟—微信上报 | 故障上报时间=上报时间-发生时间 | 中标方的故障及时上报，故障未及时上报，每发生一起扣1分，本指标扣分上不封顶。 |
|  |  | 故障上报准确数（E4） | 5 | 中标方对自身所提供云服务出现故障时，向采购方准确上报故障实际情况的数量。 | 不发生瞒报和错报事件 | 故障上报准确数=故障正确上报数 | 每发生一起错报、瞒报事件扣1分，本指标扣分上不封顶。 |
| 变更管理 （F） | 10 | 变更成功数（F1） | 5 | 中标方对自身所提供云服务变更能力予以完成的数量。 | 不发生该类事件 | 变更成功数=每月中标方上报并经确认的变更成功数量 | 中标方当月变更未能实际按方案完成，每发生1起扣1分，扣完为止。 注：按原定回退方案执行并成功回退的不做扣分 |
|  |  | 变更及时上报数（F2） | 5 | 中标方对自身所提供云服务执行变更前，及时书面上报政务云变更执行计划的数量。 | 变更应全部及时上报 | （1）变更通知上报时间=变更执行时间-提交时间 （2）变更及时上报数=每月变更及时上报的数量 | 中标方的变更方案未上报或者上报时间未达到要求，每发生一起扣1分，扣完为止。 注：紧急变更方案上报提前时间不作考核。 |
| 制度执行有效性（G） | 5 | 制度执行有效性 （G1） | 5 | 中标方应严格执行政务云相关管理制度。 | 中标方不发生任何违反制度的事件 | 违反制度次数=每月未有效执行制度的事件次数 | 在日常工作中或者其他第三方发现中标方未有效执行政务云管理制度的，每发现一起扣除1分，扣完为止。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |  |

故障定级说明如下

各类故障按影响系统数量、系统重要性、影响程度和故障时长分为一至六级六个故障等级，其中一级严重程度最高，六级严重程度最低，各级别详细定义描述如下：

| 序号 | 故障定级 | 影响系统数量 | 系统重要性 | 影响程度 | 故障时长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级 | 所有系统 | / | 无法使用 | / |
| 2 | 一级 | 占云上系统总数25%及以上且数量超过50个 | / | 无法使用 | 超过30分钟 |
| 3 | 一级 | / | A类系统 | 无法使用 | 超过30分钟 |
| 4 | 二级 | 占云上系统总数25%及以上且数量超过50个 | / | 无法使用 | 不超过30分钟 |
| 5 | 二级 | / | A类系统 | 无法使用 | 不超过30分钟 |
| 6 | 二级 | 占云上系统总数25%及以上且数量超过50个 | / | 影响系统使用 | 超过60分钟 |
| 7 | 二级 | 云上系统5%至25%（包含5%）且数量超过10个业务系统或者超过25%但系统数量不满50个 | / | 无法使用 | 超过60分钟 |
| 8 | 二级 | / | B类系统 | 无法使用 | 超过60分钟 |
| 9 | 二级 | / | A类系统 | 影响系统使用 | 超过60分钟 |
| 10 | 三级 | 占云上系统总数25%及以上且数量超过50个 | / | 影响系统使用 | 不超过60分钟 |
| 11 | 三级 | 云上系统5%至25%（包含5%）且数量超过10个业务系统或者超过25%但系统数量不满50个 | / | 无法使用 | 不超过60分钟 |
| 12 | 三级 | / | B类系统 | 无法使用 | 不超过60分钟 |
| 13 | 三级 | / | A类系统 | 影响系统使用 | 不超过60分钟 |
| 14 | 三级 | 云上系统5%至25%（包含5%）且数量超过10个业务系统或者超过25%但系统数量不满50个 | / | 影响系统使用 | 超过120分钟 |
| 15 | 三级 | 云上5%以下业务系统 | / | 无法使用 | 超过120分钟 |
| 16 | 三级 | 云上系统5%及以上但不超过10个业务系统 | / | 无法使用 | 超过120分钟 |
| 17 | 三级 | / | B类系统 | 影响系统使用 | 超过120分钟 |
| 18 | 四级 | 云上系统5%至25%（包含5%）且数量超过10个业务系统或者超过25%但系统数量不满50个 | / | 影响系统使用 | 不超过120分钟 |
| 19 | 四级 | 云上5%以下业务系统 | / | 无法使用 | 不超过120分钟 |
| 20 | 四级 | 云上系统5%及以上但不超过10个业务系统 | / | 无法使用 | 不超过120分钟 |
| 21 | 四级 | / | B类系统 | 影响系统使用 | 不超过120分钟 |
| 22 | 四级 | 占云上系统5%及以上但不超过10个业务系统 | / | 影响系统使用 | 超过240分钟 |
| 23 | 四级 | 系统数量超过1个且占云上系统总数5%以下 | / | 影响系统使用 | 超过240分钟 |
| 24 | 五级 | 占云上系统5%及以上但不超过10个业务系统 | / | 影响系统使用 | 不超过240分钟 |
| 25 | 五级 | 系统数量超过1个且占云上系统总数5%以下 | / | 影响系统使用 | 不超过240分钟 |
| 26 | 五级 | 单个业务系统 | / | 影响系统使用 | 超过360分钟 |
| 27 | 六级 | 单个业务系统 | / | 影响系统使用 | 不超过360分钟 |

备注：

（1）故障按照就高原则定级，即如果一个故障符合多级故障定级条件时，按照严重程度更高的故障等级定级。

（2）系统分类

A类系统：如“市医疗急救中心系统平台整体入云项目”“随申办”“医保平台”等涉及重大民生的系统。

B类系统：如“120调度系统”“市路政局停车业务管理系统”“市涉法涉诉信访管理系统”等面向公众服务的系统；如“预算管理一体化系统”“市政府网站集约化平台”“电子政务云系统软件和国产密码应用服务基础设施”等面向多个委办单位服务的系统；如“市义务教育入学报名系统”“市电子证照库”“大数据资源平台”等对经济社会发展有重要影响的系统。

C类系统：除了A类、B类以外的信息系统。

某个发生故障的系统属于A、B、C的分类认定以采购方指定的第三方出具的评估结论为准。

（3）故障影响程度

系统无法使用：由于云平台故障造成使用单位的业务系统出现功能不可用、应用或服务不可访问、业务系统失效或崩溃、性能严重下降等情况之一的。

影响系统使用：由于云平台故障造成使用单位的业务系统应用或服务部分功能不可用、业务系统时断时续、明显卡顿、性能明显下降等情况之一的。

## （二）年度考核指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 指标解释 | 应达要求 | 测量规则 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度管理（H） | 30 | 云服务满意率（H1） | 30 | 见满意度调查问卷。 | 每年满意度不低于90% | 云服务满意率：见满意度调查问卷 | 云服务满意度≥90%得满分，每偏差1%扣除权重2%，扣完为止。 |
| 培训管理(I) | 10 | 年有效培训次数 （I1） | 10 | 每年中标方面向政务云使用单位的培训次数。 | 每年有效培训次数不小于20次 | 每次培训人数不少于4人，按提供培训教材、培训通知、现场签到或会议记录等佐证材料计数。 | 年有效培训次数≥20次得满分，每偏差1次扣除权重的5%，扣完为止。 |
| 安全管理 (J) | 20 | 安全通报事件数 | 20 | 每年中标方被国家、市级安全主管部门通报涉及市政务云安全事件数量。 | 不发生安全通报事件 | 安全通报事件数=国家、市级安全主管部门通报涉及市政务云安全事件数量 | 中标方每发生一起被国家、市级安全主管部门通报涉及市政务云安全事件扣10分，扣完为止； |
|  | 20 | 安全风险及时整改数（J1） | 20 | 发现涉及安全风险事件时，在规定的时间内予以整改的数量。 | 安全风险包括安全漏洞、故障隐患、其他问题等应及时整改，时间不超过规定时间。 | （1）安全风险整改时间=安全风险处理完成时间-发现安全风险的时间 （2）安全风险及时整改数=按时整改数 | 中标方的安全风险整改指标未达到要求，每发生一起则扣5分，扣完为止。 |
|  | 20 | 安全责任事故数（J2） | 20 | 中标方提供的机房、网络、安全、虚拟机、物理机、存储、运维等方面出现问题引起的安全责任事故数量。 | 不发生该类事件 | 安全责任事故数=采购方指定的第三方出具监管报告确认为安全责任事故的数量 | （1）中标方的五级安全责任事故每发生一起则扣2分，扣完为止； （2）中标方的四级安全责任事故每发生一起则扣4分，扣完为止； （3）中标方的三级安全责任事故每发生一起则扣6分，扣完为止； （4）中标方的二级安全责任事故每发生一起则扣8分，扣完为止； （5）中标方的一级安全责任事故每发生一起则扣10分，扣完为止。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |  |

# 考核方法与考核结果

采购方每月定期按月度考核指标进行考核，出具考核结果，一个服务年度按年度考核指标执行一次年度考核，出具年度考核结果。

中标方年度考核得分80%权重来自于月度考核，20%来自于年度考核，具体计算公式如下：

中标方年度考核得分=服务年度月度考核得分平均分×80%+服务年度考核得分×20%