洋山保税区信号灯养护项目

## 一、项目概况

### 1 项目名称及预算

### 1.1 项目名称：洋山保税区信号灯养护项目

### 1.2 项目预算：407万

### 1.3项目期限：本项目采用一次招标三年沿用、分三个年度分别签订合同的方式实施，采购期限自2026年5月6日起。

### 2 项目地点：

### 洋山保税区

### 3采购内容

包括但不仅限于上述区域信号灯及配套设施的养护管理工作。

信号灯养护需负责对洋山保税区范围内的所有在用交通设施，包括信号机、信号灯具、灯杆、监控、线缆、全景高清球机等设施，进行应急维修、维护、安全巡视、机房设备养护、平台养护、监控运维、信号机系统优化，以及新增、改建、迁移交通设施等零星养护内容。

## 二、技术质量要求

### 4 技术规范和规范性文件

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

（1）道路交通信号设施技术标准（DG/TJ 08-232-2025）

（2）《上海市交通信号设施建设运维导则》

（3）《道路交通信号设施技术标准》（GA/TJ08-232-2025）

（4）《道路交通信号灯》（GB 14887-2011）

（5）《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB 14886-2016）

（6）《道路交通信号倒计时显示器》（GA/T 508-2014）

（7）《道路交通信号控制机》（GB 25280-2016）

（8）《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2016）

（9）《道路交通信号倒计时显示器》（GA/T508-2004）

（10）《道路交通信号控制机》（GB2580-2016）

（11）《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验A：低温》（GB/T2423.1-2008）

（12）《道路交通管理设施设置技术规程》（DBJ08-39-1994）

（13）《低压用户电气装置规程》（DGJ08-100-2017）

（14）《综合布线系统电气特性通用测试方法》（YD/T 1013-2013）

（15）《综合布线系统工程验收规范》（GB/T 50312-2016)

（16）《道路交通防撞墩》（GA/T 416-2003）

（17）《城市道路检查井盖技术规范》（DB31/T 324-2004）

（18）RTA 《EQUIPMENT SPECIFICATION NO. TSC/3 CONTROL EQUIPMENT》

（19）《中华人民共和国安全生产法》（根据2021年6月10日第十三届全国人大常委会第二十九次会议第三次修正）

（20）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）

（21）《公路水运工程平安工地建设管理办法》（交安监发〔2018〕43号）)

（22）《上海市安全生产条例》（2021年10月28日上海市第十五届人大常委会第三十六次会议修订）

（23）《上海市建设工程文明施工管理规定》（根据2019年9月18日上海市人民政府令第23号修正并重新公布）

（24）《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理的若干意见》（沪府发〔2011〕1号）

（25）国家、交通部、上海市以及市公路主管部门和公路管理机构颁布的其它相关规范和技术标准。

各中标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本采购文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 5 招标内容与质量要求

5.1 项目清单点位如下

| 序号 | 路口名 |
| --- | --- |
| 1 | 港茂路/同顺大道 |
| 2 | 港茂路/洋浩路 |
| 3 | 港茂路/汇港路 |
| 4 | 港茂路/常满路 |
| 5 | 临文路/常满路 |
| 6 | 临文路/汇港路 |
| 7 | 临文路/洋浩路 |
| 8 | 瑞兴路/常满路 |
| 9 | 瑞兴路/汇港路 |
| 10 | 瑞兴路/洋浩路 |
| 11 | 瑞兴路/同顺大道 |
| 12 | 天宇路/常满路 |
| 13 | 天宇路/汇港路 |
| 14 | 天宇路/洋浩路 |
| 15 | 天宇路/同顺大道 |
| 16 | 顺运路/同顺大道 |
| 17 | 顺运路/同望路 |
| 18 | 顺运路/洋浩路 |
| 19 | 顺运路/汇港路 |
| 20 | 顺运路/常满路 |
| 21 | 业盛路/常满路 |
| 22 | 业盛路/汇港路 |
| 23 | 业盛路/洋浩路 |
| 24 | 业盛路/同顺大道 |
| 25 | 业盛路/同望路 |
| 26 | 业盛路/海流路 |
| 27 | 双惠路/同望路 |
| 28 | 双惠路/同顺大道 |
| 29 | 双惠路/洋浩路 |
| 30 | 双惠路/汇港路 |
| 31 | 海港大道/常满路 |
| 32 | 海港大道/汇港路 |
| 33 | 海港大道/洋浩路 |
| 34 | 海港大道/同顺大道 |
| 35 | 海港大道/同望路 |
| 36 | 海旺路/同顺大道 |
| 37 | 海旺路/同望路 |
| 38 | 海旺路/洋浩路 |
| 39 | 海旺路/汇港路 |
| 40 | 扬帆路/汇港路 |
| 41 | 扬帆路/洋浩路 |
| 42 | 扬帆路/同顺大道 |
| 43 | 扬帆路/同望路 |
| 44 | 海祉路/观桥路 |
| 45 | 海祉路/同望路 |
| 46 | 海祉路/同顺大道 |
| 47 | 常满路/临文路 |
| 48 | 顺运路/同盛物流门口 |
| 49 | 顺运路/无名路 |
| 50 | 顺运西路/洋聚路 |
| 51 | 顺运西路/山满路 |
| 52 | 顺运西路/天宇西路 |
| 53 | 顺运西路/保达路 |
| 54 | 顺运西路/税旺路 |
| 55 | 顺运西路/港辉南路 |
| 56 | 顺运西路/港顺路 |
| 57 | 业盛西路/山满路 |
| 58 | 业盛西路/洋久路 |
| 59 | 山满路/海港西大道 |
| 60 | 山满路/天宇西路 |
| 61 | 山满路/瑞兴西路 |
| 62 | 山满路/港茂西路 |
| 63 | 港辉南路/港茂西路 |
| 64 | 港辉南路/瑞兴西路 |
| 65 | 港辉南路/业盛西路 |
| 66 | 港辉南路/海港西大道 |
| 67 | 洋聚路/港茂西路 |
| 68 | 洋聚路/瑞兴西路 |
| 69 | 洋聚路/天宇西路 |
| 70 | 洋聚路/业盛西路 |
| 71 | 洋聚路/海港西大道 |
| 72 | 沧海路/天骄路 |
| 73 | 沧海路/联络通道 |

说明：★投标人不得对《设施量清单》表内工作量进行缩减，否则视为投标不响应。

#### 5.2 日常养护工作内容

#### 5.2.1总体要求

#### 中标人需对本项目区域范围中的交通信号设施进行养护，日常养护需根据招标人或属地管理单位的管理需求，对养护维修的内容包括但不限于：巡修，巡检，投诉处置、故障报修，抢修，重大节日（活动）保障，应急保障，信息平台的应用和数据更新，设施整洁完好等日常养护工作及相关管理工作。

#### 5.2.2日常养护要求

（1）应遵守国家、地方有关法律、法规、行业规范和招标人或属地管理单位港航公安的有关管理办法，保证洋山保税区范围内交通信号设施日常养护管理工作安全规范，相关标准、规范及规范性文件在合同期间更新的，按新标准要求执行。

（2）中标人应采取各种有效措施，确保洋山保税区范围内信号设施安全生产运行，努力降低生产运行成本费用。

（3）对路口交通信号灯灯具、杆件、基础、控制机箱、监控设备进行日常养护，检查完毕需详细作好记录。在恶劣天气条件下安排人员、车辆值班、驻点待命。

（4）中标人应组织对中标范围内的交通信号设施进行不间断地安全巡视，并做好每月巡视检查纪录，若由于中标人未能及时检查发现交通信号设施存在不安全性或缺损状况，以及应急维修不及时，由此造成人员伤亡、财产损失等均由中标人承担一切责任，并负责事故的处理及赔偿事宜。

（5）应做好洋山保税区范围内交通信号设施的日常运行维护和应急抢修工作，及时处理洋山保税区范围内交通信号设施的运行问题，及时修复率应达到100%。确保洋山保税区范围内交通信号设施安全可靠运行，保障交通安全、提高交通运输效率。

（6）及时完成上级领导交办的各类任务，处理好人大提案、市民热线、诉求、投诉等反映的建议或问题，及时反馈并做好台账记录。信访及投诉处置率应达到100%。

（7）要求建立完善的资料档案管理、作业劳动力管理、员工培训计划、绩效考核管理、现场作业的检查考核等管理制度，保障服务工作有序开展。

（8）服务过程中所需设备设施及消耗品由中标人承担。

#### （9）保持设施完好率100%，应急维修施工质量必须符合相关国家标准。

（10）利用信息化、数字化手段加强交通信号设施运行维护项目的管理，充分利用信息化、数字化手段辅助开展各类交通信号设施的日常养护工作，同时完善运行维护的各类台账。

（11）应安排符合要求的人员参与养护工作。管理及作业人员应满足工作所需的资格要求，包括行业管理单位已经或未来发布的资格要求，工作期间应保证足员足时到岗。

（12）应具备养护工作所需的各类机械、车辆、设备及场地要求。包括但不限于各类登高车辆（满足所有养护场景要求），能够满足各类道路通行的发电车辆，相关车辆具备GPS功能且具备接入招标人信息化平台的条件，满足检测要求的测量设备等，以及固定且满足存放交通信号设施相关物资（包括废旧设施）要求的仓储场地等。

#### （13）应具备养护工作所需的协调能力，包括与绿化、道路、交警、街镇、社区等部门及热线报修人的协调能力，能够办理养护工作所需的各类手续，妥善处置热线工单。

（14）抢修要求

#### 紧急抢修必须在一小时内赴现场予以处置与维修，一般修复必须在二十四小时内赴现场予以处置。

（15）重大节日（活动）保障

在重大节日（活动）前，根据招标人或属地管理单位港航公安要求编制方案，在重大节日（活动）开展过程中落实方案。

（16）应急保障要求

根据《中华人民共和国突发事件应对法》和《上海市突发公共事件总体应急预案》要求中标人应针对道路交通线设施可能发生的突发事件的类型编制应急预案。

（17）应定期召开运行分析会，对设备运行情况、存在缺陷和所发生的异常及事故进行分析。针对存在问题，及时提出具体改进或调整措施并予以实施。

#### （18）应严格执行招标人或属地管理单位港航公安安全养护及运行情况报告制度，及时上报事故、运行情况。发生事故应迅速组织应急抢修工作，并在规定时间内提交事故分析报告。

##### 5.2.3设备更新、应急维修及维护

##### 5.2.3.1路口信号控制设备的更新、应急维修维护

工作包括但不限于信号机机箱（含）内部所有部件的故障应急维修（信号机应急维修，信号机维护保洁，信号机板卡修理等）、逻辑箱包含的各种控制线路板及信号机内其他部件的修复，信号机更换、信号机外壳及门损坏修复或更换，新扩展路口配合，日常信号灯组调整后的软件更换和接线配合、信号机日常养护，工单回复处置，常用备品备件需满足三个月需求量等。

合同期内洋山保税区范围若有新增的信号灯控制路口，中标人应按相同的技术要求进行应急维修维护或配合应急维修工作，招标人不再另行增加应急维修和维护费用。

##### 5.2.3.2信号灯灯具的更新、应急维修、养护

5.2.3.2.1信号灯灯具更新要求

采用符合国家强制性标准的灯具，提供专业检测机构出具的检测报告。

| 序号 | 产品名称及规格 | 灯具单元组成说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Φ300mm无图案机动车信号灯 | 红色无图案＋黄色无图案＋绿色无图案 |  |
| B | Φ300mm方向指示信号灯 | 红色箭头＋黄色箭头＋绿色箭头 |  |
| C | Φ300mm掉头信号灯 | 红色调头箭头＋黄色调头箭头＋绿色调头箭头 |  |
| D | Φ300mm非机动车信号灯 | 红色非机动车＋黄色非机动车＋绿色非机动车 |  |
| E | 300×300mm非机动车方向指示信号灯 | 红色非机动车和箭头＋黄色非机动车和箭头＋绿色非机动车和箭头 |  |
| F | 300×300mm带倒计时人行横道信号灯 | 红色行人和黄色倒计时＋绿色行人 |  |
| G | Φ300mm太阳能黄闪灯 | 黄色闪光 |  |
| H | Φ400mm无图案机动车信号灯 | 红色无图案＋黄色无图案＋绿色无图案 |  |
| I | Φ400mm方向指示信号灯 | 红色箭头＋黄色箭头＋绿色箭头 |  |
| J | Φ400mm无图案机动车倒计时信号灯 | 红色无图案＋黄色无图案（含绿色和红色倒计时）＋绿色无图案 |  |
| K | Φ400mm方向指示倒计时信号灯 | 红色箭头＋黄色箭头（含绿色和红色倒计时）＋绿色箭头 |  |
| L | Φ400mm非机动车倒计时信号灯 | 红色非机动车＋黄色非机动车（含绿色和红色倒计时）＋绿色非机动车 |  |

5.2.3.2.2信号灯杆结构件更新要求

信号灯杆结构件及其它金属钢件应采用热镀锌处理。

信号灯杆安装完成后必须对外露螺栓进行混凝土包封处理。

信号灯杆结构件要求见下表:

| 信 号 灯 杆 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ２.７米单杆信号灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格（ｍｍ） |  | 单件重（kg） | 数量 | 总重量（kg） |
| 1 | 立柱 | φ168*5*5500 |  | 110.5 | 1 | 110.5 |
| 2 | 立柱法兰 | 300*300*20 |  | 14.13 | 1 | 14.13 |
| 3 | 加劲肋 | 120*60*14 |  | 0.791 | 4 | 3.164 |
| 4 | 上套管 | φ152*520*5 |  | 9.472 | 1 | 9.472 |
| 5 | 穿线孔 | φ50*3.5*80 |  | 0.32 | 2 | 0.64 |
| 6 | 接线口盖板 | 100*60 |  |  | 1 |  |
| 7 | 螺栓 | M8*30 |  |  | 2 |  |
| 8 | 上接管 | φ168*520*5 |  | 10.05 | 1 | 10.05 |
| 9 | 小套管 | φ152*50*6 |  | 0.906 | 1 | 0.906 |
| 10 | 横管 | φ60*4*2800 |  | 15.456 | 1 | 15.456 |
| 11 | 撑板（１） | 160*1400*6 |  | 10.55 | 1 | 10.55 |
| 12 | 撑板（２） | 120*600*6 |  | 3.391 | 1 | 3.391 |
| 13 | 杆帽 | φ168*6*130 |  | 0.92 | 1 | 0.92 |
| 14 | 螺栓 | M18*50 |  | 0.145 | 5 | 0.725 |
| 15 | 螺母 | M18 |  | 0.063 | 10 | 0.63 |
| ２.７米双杆信号灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格（ｍｍ） |  | 单件重（kg） | 数量 | 总重量（kg） |
| 1 | 立柱 | φ168*5*5500 |  | 110.5 | 1 | 110.5 |
| 2 | 立柱法兰 | 300*300*20 |  | 14.13 | 1 | 14.13 |
| 3 | 加劲肋 | 120*60*14 |  | 0.791 | 4 | 3.164 |
| 4 | 上套管 | φ152*520*5 |  | 9.472 | 1 | 9.472 |
| 5 | 穿线孔 | φ50*3.5*80 |  | 0.32 | 2 | 0.64 |
| 6 | 接线口盖板 | 100*60 |  |  | 1 |  |
| 7 | 螺栓 | M8*30 |  |  | 2 |  |
| 8 | 上接管 | φ168*520*5 |  | 10.05 | 1 | 10.05 |
| 9 | 小套管 | φ152*50*6 |  | 0.906 | 1 | 0.906 |
| 10 | 横管 | φ60*4*2800 |  | 15.456 | 2 | 30.912 |
| 11 | 撑板（１） | 160*1400*6 |  | 10.55 | 2 | 21.1 |
| 12 | 撑板（２） | 120*600*6 |  | 3.391 | 2 | 6.782 |
| 13 | 杆帽 | φ168*6*130 |  | 0.92 | 1 | 0.92 |
| 14 | 螺栓 | M18*50 |  | 0.145 | 5 | 0.725 |
| 15 | 螺母 | M18 |  | 0.063 | 10 | 0.63 |
| 3.6米直杆信号灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格（ｍｍ） |  | 单件重（kg） | 数量 | 总重量（kg） |
| 1 | 立柱 | φ102*5*3600 |  | 43.056 | 1 | 43.056 |
| 2 | 立柱法兰 | 250*250*20 |  | 9.812 | 1 | 9.812 |
| 3 | 加劲肋 | 100*60*12 |  | 0.723 | 4 | 2.892 |
| 4 | 杆帽 | φ140*1.5*370 |  |  | 1 |  |
| 5 | 穿线孔 | φ50*3.5*80 |  | 0.32 | 2 | 0.64 |
| 6 | 接线口盖板 | 100*60 |  |  | 1 |  |
| 7 | 螺栓 | M8*30 |  |  | 1 |  |
| 8 | 盖帽法兰 | φ140*16 |  | 2.461 | 1 | 2.461 |
| 3.8米挑臂信号灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格（ｍｍ） |  | 单件重（kg） | 数量 | 总重量（kg） |
| 1 | 立柱 | φ168*5*5500 |  | 110.5 | 1 | 110.5 |
| 2 | 立柱法兰 | 300*300*20 |  | 14.13 | 1 | 14.13 |
| 3 | 加劲肋 | 120*60*14 |  | 0.791 | 4 | 3.164 |
| 4 | 上套管 | φ152*520*5 |  | 9.472 | 1 | 9.472 |
| 5 | 穿线孔 | φ50*3.5*80 |  | 0.32 | 2 | 0.64 |
| 6 | 接线口盖板 | 100*60 |  |  | 1 |  |
| 7 | 螺栓 | M8*30 |  |  | 2 |  |
| 8 | 上接管 | φ168*520*5 |  | 10.05 | 1 | 10.05 |
| 9 | 小套管 | φ152*50*6 |  | 0.906 | 1 | 0.906 |
| 10 | 横管 | φ75*5*3800 |  |  |  |  |
| 11 | 撑板（１） | 160*1400*6 |  | 10.55 | 2 | 21.1 |
| 12 | 撑板（２） | 120*600*6 |  | 3.391 | 2 | 6.782 |
| 13 | 杆帽 | φ168*6*130 |  | 0.92 | 1 | 0.92 |
| 14 | 螺栓 | M18*50 |  | 0.145 | 5 | 0.725 |
| 15 | 螺母 | M18 |  | 0.063 | 10 | 0.63 |
| 4.5米直杆信号灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格（ｍｍ） |  | 单件重（kg） | 数量 | 总重量（kg） |
| 1 | 立柱 | φ102*5*4500 |  | 43.056 | 1 | 43.056 |
| 2 | 立柱法兰 | 250*250*20 |  | 9.812 | 1 | 9.812 |
| 3 | 加劲肋 | 100*60*12 |  | 0.723 | 4 | 2.892 |
| 4 | 杆帽 | φ140*1.5*370 |  |  | 1 |  |
| 5 | 穿线孔 | φ50*3.5*80 |  | 0.32 | 2 | 0.64 |
| 6 | 接线口盖板 | 100*60 |  |  | 1 |  |
| 7 | 螺栓 | M8*30 |  |  | 1 |  |
| 8 | 盖帽法兰 | φ140*16 |  | 2.461 | 1 | 2.461 |
| 5.0米弯杆信号灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格（ｍｍ） |  | 单件重（kg） | 数量 | 总重量（kg） |
| 1 | ①连接杆加强筋 | 120*55*14 |  | 0.725 | 2 | 1.45 |
| 2 | ②连接杆加强筋 | 55*56*14 |  | 0.338 | 1 | 0.338 |
| 3 | ③连接杆加强筋 | 160*52*14 |  | 0.914 | 4 | 3.656 |
| 4 | ④连接杆加强筋 | 120*55*16 |  | 0.725 | 1 | 0.725 |
| 5 | 弯杆法兰 | φ250*16 |  | 7.85 | 1 | 7.85 |
| 6 | 弯杆法兰 | φ250*16 |  | 7.85 | 1 | 7.85 |
| 7 | 平垫圈 | M18 |  | 0.016 | 4 | 0.064 |
| 8 | 螺母 | M18 |  | 0.063 | 4 | 0.252 |
| 9 | 螺栓 | M18*60 |  | 0.16 | 4 | 0.64 |
| 10 | 接点钢管 | φ146*5*160 |  | 2.782 | 1 | 2.782 |
| 11 | 伸臂 | (φ146-φ80)*5000*5 |  | 86.554 | 1 | 86.554 |
| 12 | 立杆 | (φ219-φ160)*5500*6 |  | 138.19 | 1 | 138.19 |
| 13 | 立柱加劲肋大样图 | 210*80*14 |  | 1.846 | 6 | 11.076 |
| 14 | 螺母 | M24 |  | 0.091 | 6 | 0.546 |
| 15 | 弹簧 | 24 |  | 0.0088 | 6 | 0.053 |
| 16 | 平垫圈 | 24 |  | 0.019 | 12 | 0.228 |
| 17 | 螺栓 | M24*1750 |  | 6.212 | 6 | 37.272 |
| 18 | 立柱法兰 | φ400*16 |  | 20.096 | 1 | 20.096 |
| 6.5米弯杆信号灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格（ｍｍ） |  | 单件重（kg） | 数量 | 总重量（kg） |
| 1 | ①连接杆加强筋 | 120*55*14 |  | 0.725 | 2 | 1.45 |
| 2 | ②连接杆加强筋 | 55*56*14 |  | 0.338 | 1 | 0.338 |
| 3 | ③连接杆加强筋 | 160*52*14 |  | 0.914 | 4 | 3.656 |
| 4 | ④连接杆加强筋 | 120*55*16 |  | 0.725 | 1 | 0.725 |
| 5 | 弯杆法兰 | φ250*16 |  | 7.85 | 1 | 7.85 |
| 6 | 弯杆法兰 | φ250*16 |  | 7.85 | 1 | 7.85 |
| 7 | 平垫圈 | M18 |  | 0.016 | 4 | 0.064 |
| 8 | 螺母 | M18 |  | 0.063 | 4 | 0.252 |
| 9 | 螺栓 | M18*60 |  | 0.16 | 4 | 0.64 |
| 10 | 接点钢管 | φ146*5*160 |  | 2.782 | 1 | 2.782 |
| 11 | 伸臂 | (φ146-φ80)*6500*5 |  | 102.291 | 1 | 102.291 |
| 12 | 立杆 | (φ219-φ160)*5500*6 |  | 138.19 | 1 | 138.19 |
| 13 | 立柱加劲肋大样图 | 210*80*14 |  | 1.846 | 6 | 11.076 |
| 14 | 螺母 | M24 |  | 0.091 | 6 | 0.546 |
| 15 | 弹簧 | 24 |  | 0.0088 | 6 | 0.053 |
| 16 | 平垫圈 | 24 |  | 0.019 | 12 | 0.228 |
| 17 | 螺栓 | M24*1750 |  | 6.212 | 6 | 37.272 |
| 18 | 立柱法兰 | φ400*16 |  | 20.096 | 1 | 20.096 |
| 信 号 灯 基 础 及 预 埋 件 |  |  |  |  |  |  |  |
| ２.７米信号灯基础及预埋件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 材料 | 规格及尺寸（mm) | 单位 | 数量 | 总重量（kg） |
| 1 | 钢筋1 | HRB335 |  | 根 | 8 | 20.83 |
| 2 | 钢筋2 | HRB335 |  | 根 | 4 | 7.80 |
| 3 | 钢筋3 | HRB335 |  | 根 | 16 | 9.28 |
| 4 | 预埋地脚螺栓 | M24 |  | 根 | 4 | 24.17 |
| 5 | 定位板 | Q235 | 300*300*10 | 块 | 1 | 7.065 |
| 6 | 地脚螺母 | M24 双螺母固定 |  | 只 | 8 | 1.012 |
| 7 | 接地极 |  |  | 根 | 1 |  |
| 8 | 穿线管 |  | φ100PVC管 | 根 | 1 |  |
| 9 | 混凝土 | C25 |  | m３ | 1.088 |  |
| 10 | 碎石 |  |  | m３ | 0.1 |  |
| 信号灯直杆基础及预埋件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 材料 | 规格及尺寸（mm) | 单位 | 数量 | 总重量（kg） |
| 1 | 钢筋1 | HRB335 |  | 根 | 8 | 14.52 |
| 2 | 钢筋2 | HRB335 |  | 根 | 3 | 4.37 |
| 3 | 钢筋3 | HRB335 |  | 根 | 12 | 5.48 |
| 4 | 预埋地脚螺栓 | M20 |  | 根 | 4 | 11.846 |
| 5 | 定位板 | Q235 | 250*250*10 | 块 | 1 | 4.905 |
| 6 | 地脚螺母 | M20 双螺母固定 |  | 只 | 8 | 0.9504 |
| 7 | 接地极 |  |  | 根 | 1 |  |
| 8 | 穿线管 |  | 100PVC管 | 根 | 1 |  |
| 9 | 混凝土 | C25 |  | m３ | 0.432 |  |
| 10 | 碎石 |  |  | m３ | 0.064 |  |
| 信号灯弯杆基础及预埋件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 材料 | 规格及尺寸（mm) | 单位 | 数量 | 总重量（kg） |
| 1 | 钢筋1 | HRB335 |  | 根 | 10 | 29.74 |
| 2 | 钢筋2 | HRB335 |  | 根 | 5 | 14.68 |
| 3 | 钢筋3 | HRB335 |  | 根 | 30 | 24.8 |
| 4 | 预埋地脚螺栓 | M24 |  | 根 | 6 | 38.38 |
| 5 | 定位板 | Q235 | 250*250*10 | 块 | 1 | 27.87 |
| 6 | 地脚螺母 | M24 双螺母固定 |  | 只 | 12 | 1.518 |
| 7 | 接地极 |  |  | 根 | 1 |  |
| 8 | 穿线管 |  | 100PVC管 | 根 | 1 |  |
| 9 | 混凝土 | C25 |  | m３ | 2.592 |  |
| 10 | 碎石 |  |  | m３ | 0.196 |  |

5.2.3.2.3信号灯井盖更新要求

井 盖 、 井 框 及 手 井

1、大井框：720*520；大井盖：600*500；大井盖图案：570*420；

2、小井框：520*350；小井盖：400*300；小井盖图案：375*625；

3、水泥采用海螺425号优质水泥；

4、井框6.5线材（双层）二根；

5、井盖四边为1.2mm白铁皮，白铁皮表面作热浸锌防腐处理，6.5线材5根，钢纤维没包水泥不少于一公斤，光亮剂每包水泥二公斤，减水剂每包水泥0.5公斤；

6、进入手井的钢管端面应与墙面平齐，管口应磨光、无毛刺，并在预穿11#铁丝后用面纱或者麻布封堵，以防泥沙杂物进入管内；

7、手井墙体用M10水泥砂浆砖砌体；

8、手井内墙用1：2.5水泥砂浆封体；

9、手井顶部标高高出周围地面标高20mm;

5.2.3.2.4信号灯线缆更新要求

“一灯一线，不留接头”，即信号灯不共线，线路不接长，避免安全隐患，便于后期养护。

适用标准：GB/T2423电子电工产品环境试验规程；

名称：RVV 4×32/0.2双护套电缆；

铜芯结构：截面积1mm，结构按国标要求；

导线电阻：（20C）小于19.5Ω/ km；

绝缘电阻：（70C）大于10MΩ/km；

聚乙稀护套厚度：内层大于0.6 mm，外层大于1mm；

电缆外径：小于9.5mm；

绝缘层颜色：护套为黑色；芯线分别为红、黄、绿、黑色。

路口道路交通信号设备安装要求：根据招标人或属地管理单位港航公安提供的路口新、改设信号灯位置等要求，投标人应自行踏勘项目现场,核实招标人或属地管理单位港航公安提供的路口资料。安装结束时信号灯线缆、电源线等应按要求接入相应位置，信号灯开启后，应拆除该路口原相应的设施。

5.2.4智能信号灯系统维护

对智能信号灯系统包含路口联网型自适应信号机、信号机通信联网设备及链路、路口感知设备（排队检测单位（雷达）、全景高清球机、联动云台摄像机等设备）、信控平台(信号机及路口感知设备的接入、配置、采集、分析、实时的信号配时优化，平台的软件维保、升级并转发交管总队平台)等设备进行日常维保养护及应急抢修工作。

5.2.5信号系统优化

对交通信号相位配时进行优化，根据交通需求及属地管理单位港航公安的实际需要及时优化调整交通信号机的周期、绿信比和相位差，重新制作编辑信控软件。

5.2.5.1信号控制与调整原则

（1）保障道路交通参与者安全的原则

1）行人的安全保障

信号相位设计不允许方向箭头灯控制的机动车与行人有冲突，但在行人流量较小或冲突不明显的时段或路段，允许圆盘绿灯信号灯与同方向的过街行人同时放行，以增加路口的通行能力。

行人的过街时间必须得到保证，除了能够在绿灯时间消散等待过街的行人外，进入提示后的绿灯闪烁时间，还必须大于行人能够快速抵达最近安全位置所需的时间，一般情况下，行人步速按照1.2m/s计算，学校、医院等特殊场所周边的行人步速按照1.0m/s计算。

在学校、医院等特殊场所周边，按实际交通需求，可在学生假期以外的上学、放学时段设定机动车全红、行人全绿的控制相位，全方位保障学生的过街安全。

2）机动车的安全保障

在有方向箭头灯控制的路口及方向，不允许有机动车绿冲突。

用于转换相位的绿灯间隔时间，应根据路口的物理条件和相序、冲突点等因素，通过设定一定长度的全红时间清空路口，以保障路口交通安全。

（2）单点最优的原则

单点控制的路口以单个路口最优原则进行信号灯的控制与调整。路口的控制相位、时段表、配时方案应与路口的交通流量相匹配，在设计、调整单个路口控制参数时，应按照路口的交通特征进行设置。

1）普通单点路口控制与调整原则

以行人、机动车安全为前提进行控制。

信号控制的效益指标为总延误最小。

主次干道相交时，侧重缓解主干道方向的机动车延误。

以流量及流向数据为基础进行初始相位、配时、时段的设计。

平日/节假日时段表具有较强的区域性，相邻路口的时段划分不宜相差太远。

安装了车辆检测器、行人按钮的路口，在硬件运行完好的情况下应当使用动态优化、行人感应、全感应/半感应等自动控制模式。

2）饱和单点路口控制与调整原则

以行人、机动车安全为前提进行控制。

信号控制的效益指标以排队长度、流量为主。

主次干道相交时，侧重缓解主干道方向的机动车延误。

对于有连续交通流的路口方向，为防止下游交通压力和需求周期过大，可进行战略截流。

以流量及流向数据为基础进行初始相位、配时、时段的设计。

快速路结合部路口的最大周期原则上不得超过300秒，其他路口不得超过250秒。

平日/节假日时段表具有较强的区域性，相邻路口的时段划分不宜相差太远。

3）特殊单点路口控制与调整原则

以行人、机动车安全为前提进行控制。

信号控制的效益指标取决于路口的特殊性质和类型，按照路口的所在位置进行特殊控制。

（3）区域协调路口的控制原则

区域协调路口以子区路口的整体延误最小为原则进行信号灯的控制与调整。路口之间的相位差主要保障主协调方向的绿波效果，并通过各路口的相位、绿信比等参数设置，兼顾其他方向的延误最小。

子区协调控制的效益指标是整体延误，即在所有路口延误之和小于各路口未协调状态下的单点延误之和的前提下，尽量更小。

拟纳入同一子区协调控制的路口，其单点申请周期必须相近。

纳入同一子区协调控制的路口，应尽量做好双方向的协调控制，并优先保障车流量较大方向的绿波带，通过相序、绿信比等控制参数尽量协调另一方向的绿波。

子区间的协调控制，须设定协调因子建立或解除区域的面控模式，各子区的申请周期必须相近。

需要纳入子区控制的自动控制路口，应综合考虑区域交通的利弊，结合自动控制路口在子区中所起的作用进行设置。

（4）突发事件的应对控制与调整原则

应对突发事件，应以快速缓解事件影响时间、范围为原则进行信号灯的控制与调整。突发事件，指由于恶劣天气、环路事故、坏车等原因，造成交通流异于往日交通特征的事件。

预计影响时间在30分钟以内的，通过保持步、保持相位进行人工干预。

预计影响时间超过30分钟的，应当制作临时方案，并实时跟踪。

能够预计到的突发事件，如警卫、大型公众活动、常态的交通事件等，应当制作预案进行控制。

突发事件的应对方案是临时的，不影响平日/节假日时段表以及配时、相位方案。

5.2.5.2信号系统管理内容及要求

（1）路口信号控制策略拟定

1）根据道路交通状况、车检设备条件等，制定年度信号控制调整计划，并经招标人或属地管理单位港航公安批准后归档。

2）按照“信号控制与调整原则”，完成协调控制区域的子区划分、调整工作。

3）按照“信号控制与调整原则”，拟定路口控制模式，原则上信号机以主控模式为主，若有改变，则提出现状条件、方案建议等。

（2）路口信号控制参数设置优化

1）根据区域的交通特性，结合各个路口的流量，对区域内信号控制系统进行参数优化，达到提高通行效率，降低行车延误的目的。信号控制参数的设置、调整工作应根据“信号控制与调整原则”，根据路口的静态、动态信息，综合影响车辆通行效率的各类干扰因素，设计优化路口的控制参数。中标人需根据项目范围内各个路口的实际情况提出初步优化方案，并且每月提交月度方案优化报告。

2）道路渠划发生改变或新增控制路口，需及时增改路口信号机的特征参数，同时为避免一旦网络中断，信号机走单点控制的情况，特征参数方案和主控方案差距过大，要求每月更新特征参数方案，并且提交月度特征参数优化报告。

3）路口相位方案的设计或更改，须提交相位图和设计调整的依据或原因，经招标人或属地管理单位港航公安的项目负责人批准后实施。

4）对路段控制和区域协调效果进行跟踪，通过信号控制系统参数调整优化控制效果，控制效果由招标人或属地管理单位港航公安进行评分。

5）路口如发生交通组织调整等可能影响信号控制的静态信息改变时，中标人须完成该部分的静态信息更新工作。

对服务期内路口静态资料发生改变，且对信号控制效果可能造成影响的路口，根据招标人提供的交通组织调整情况（路口CAD图），应在5个工作日内，完成路口静态信息的更新工作。静态信息主要包括路口范围车道分配以及线圈埋设等。

（3）路口日常巡查

1）根据“巡查频率表”，中标人应建立日常运行维护巡检制度，安全管理制度等相关规章制度，通过现场或视频观察等方式对路口进行巡查。

2）每周一提交巡查调整报告，对需修改或已修改控制参数的路口应有详细描述。

3）交通组织变更、交通特征发生明显变化，或者由于其它原因需要重点关注的信号控制路口，根据招标人或属地管理单位港航公安要求，应进行较连续的跟踪调整。

4）巡视人员到现场后须观察信号灯的灯色、相位是否正常；信号灯灯具以及立杆外观有无损坏，是否倾斜，是否影响司机的视线；路面线圈埋设处是否有损坏，信号机柜以及交换机箱有无结构性损坏；配时是否有明显不合理现象，控制机中各部件运行是否正常，相位图纸是否与运行情况一致等等。发现不正常、不合理、不一致等异常情况，应当立即采取应对措施，排除异常情况。

巡查频率表：

| 路口属性 | 巡查频率 | 巡查时段 | 巡查时长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 关键路口 | 1日/周 | 3次/日 | 3周期/次 |
| 特殊路口 | 1日/周 | 3次/日 | 3周期/次 |
| 普通路口 | 1日/月 | 2次/日 | 2周期/次 |

（4）配合招标人或属地管理单位港航公安完成对各类投诉路口、交通组织大型调整、重大活动以及节假日等所开展的信号优化的专项工作。

（5）台账及月报

及时做好调试台账记录，并且按时提交月报，同时在合同期内按时提交半年、年度总结。

（6）其他工作

1）招标人或属地管理单位港航公安将具体任务内容、要求、完成时限书面告知中标人，中标人应按照要求完成任务，招标人或属地管理单位港航公安根据任务完成情况进行评价，作为服务质量验收的重要依据之一。

2）配合招标人或属地管理单位港航公安对反映有信号配时问题的路口，通过现场调查、车检器或视频等手段，采集相关的数据，并实施优化调整，将调整结果书面提交招标人或属地管理单位港航公安。

3）对于大型活动、地铁或道路施工等，在招标人或属地管理单位港航公安提供的交通组织调整方案的基础上，中标人应做好交通信号控制的专项调整优化工作。

4）配合招标人或属地管理单位港航公安完成如特殊时段、特殊控制模式等的专项信号控制与调整工作。

##### 5.3 服务要求

- 中标人应根据投标文件的项目经理,负责协调中标人在项目实施全过程中的各项工作，不得随意更换，如需更换需征得招标人或属地管理单位港航公安同意。

- 中标人应自行踏勘项目现场,核实招标人提供的相关内容与要求。

- 中标人安装中涉及重大问题时,中标人应主动联络招标人或属地管理单位港航公安及时确认。

- 中标人在安装、应急维修维修过程中除紧急应急维修与可能影响视认的维修外，都必须采取避高峰或夜间安装，所有安装应保证将影响道路交通通行的因素减少到最低程度。

- 中标人在组织实施拆除标杆、信号灯杆等后,必须对废弃的基础进行安全处理,不得使基础螺栓高于人行道路面，若中标人未能对废弃的基础进行安全处理,由此造成人员伤亡或财产损失均由中标人承担一切责任。

- 中标人在组织实施安装、维修等过程中必须严格按照相关要求穿戴工作服、工作帽等安全防护配备，严格按要求做好安全防护技术措施，一旦发生的人员、设备等安全事故,招标人不承担责任。

- 中标人应组织对采购范围内的交通设施进行不间断地安全巡视，并做好每月巡视检查纪录，若由于中标人未能及时检查发现交通设施存在不安全性或缺损状况，以及应急维修不及时等情况，由此造成人员伤亡、财产损失等均由中标人承担一切责任，并负责事故的处理及赔偿事宜。

- 保险：中标人应对采购标的范围内的所有交通信号设施进行投保。

##### 5.4质量保证要求

- 设施更新一次验收合格率100％。

- 新设设施质量保证期为五年；维修设施质量保证期为一年。

- 若由于产品或施工质量引起标杆、灯杆发生倾倒，标志、灯具及相关配件跌落，信号设施发生漏电等情况造成人员伤亡、财产损失，均由中标人承担一切责任。

- 在正常工作条件下安装发生质量问题，由招标人或属地管理单位港航公安通知中标人负责维修与整改,中标人应在24小时内修复与整改,由此产生的各项费用由中标人承担,且质保期应作相应延长。

- 中标人提供的所有灯杆、标杆、信号灯具、线缆等产品都必须标有生产厂的产品铭牌。

- 中标人应保证所提供的货物是全新的、未使用过的，并完全符合本技术规范中规定的质量、规格和性能要求。中标人应保证其货物在正确安装、正常使用的条件下，在其使用寿命期内均具有满意的性能。在合同规定的质量保证期内，中标人应对由于设计、工艺、材料或安装缺陷而引发的故障负责。在此期间，中标人应免费提供维修。

### 5.5 人员及设备要求

5.5.1 人员要求

- 中标人拟派的项目经理及专业技术、管理人员需是本单位职工（在本单位缴纳社保），且为该项目的实际操作者，并应常驻项目现场。未经招标人或属地管理单位港航公安同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如招标人或属地管理单位港航公安认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

- 管理人员配备要求

★中标人配备的项目经理和项目副经理应具备公路工程或机电工程专业注册建造师二级及其以上执业资格证书、安全生产考核合格证书（B证）及社保缴纳证明材料。

中标人需配备一定数量的管理人员和养护人员，岗位最低要求如下：

| 岗位 | 要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | ★二级建造师（专业为公路工程或机电工程）；安全生产考核合格证书（B证）；本单位员工，以上三点须全部满足 | 1 | 1、二级建造师发证单位：建设行政主管部门；2、B证发证单位：建设行政主管部门；提供证书原件扫描件、社保缴金证明；具有交通信号设施养护运维等项目养护管理经验 |
| 项目副经理 | ★二级建造师（专业为公路工程或机电工程）；安全生产考核合格证书（B证）；本单位员工，以上三点须全部满足 | 1 | 1、二级建造师发证单位：建设行政主管部门；2、B证发证单位：建设行政主管部门；提供证书原件扫描件、社保缴金证明 |
| 安全员 | 安全生产考核合格证书（C证）、本单位员工；以上两点须全部满足。 | 3 | 提供证书原件扫描件、社保缴金证明 |
| 质量员 | 质量员职业培训合格证、本单位员工；以上两点须全部满足。 | 1 | 提供证书原件扫描件、社保缴金证明 |
| 机械员 | 本单位员工 | 1 | 社保缴金证明 |
| 资料员 | 本单位员工 | 1 | 社保缴金证明 |
| 材料员 | 本单位员工 | 1 | 社保缴金证明 |
| 标准员 |  | 1 |  |
| 抢修工 |  | 3 |  |
| 驾驶员 | 驾驶证C照及其以上 | 3 |  |
| 养护人员 |  | 3 |  |

5.5.2 设备要求

配置一定数量的机械设备并提供证明材料。

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡视车辆 | 辆 | 4 |  | 自有或租赁 |
| 工程车辆 | 辆 | 4 |  | 自有或租赁 |
| 登高抢修车 | 辆 | 4 |  | 自有或租赁 |
| 防撞车 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 吊车 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 移动发电机 | 台 | 10 | 2000W及以上 | 自有或租赁 |

注：承诺设备中车辆的尾气排放标准符合国家和上海市的有关标准，不使用黄标车车辆。

如投标时未配备齐全上述设备，则承诺成交后10天内配备齐全并提供自有或租赁机械的相关证明（如购买发票、租赁合同等原件及复印件），否则招标人有权不签订合同。

### 5.6 安全文明施工措施及应急处置要求

5.6.1 安全文明施工措施与要求

- 中标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由中标人自行负责。

- 在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。

- 中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

- 中标人现场设备安装负责人应具有专业证书，安装人员必须持证上岗。中标人应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责。

- 中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

- 各中标人在响应文件中要结合本项目的特点和招标人或属地管理单位港航公安的具体要求制定相应的安全文明施工（安装）和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险。

- 中标人在项目管理和项目建设中需坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好交通信号设施养护中的文明施工。

- 中标人要认真贯彻文明施工原则。现场建立文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，做好设备安装现场的整洁与规范。

- 中标人在其施工大纲中应结合项目实际情况，制订出各项文明施工措施，并落实如下有关要求：

1）施工现场所有施工管理、作业人员应配带胸卡上岗。

2）施工现场平面布置合理，各类材料、设备等做到有序堆放。

（10）中标人负责施工区域的环境卫生，建立完善有关规章制度，落实责任制。

（11）需配合招标人或属地管理单位港航公安按照上海市最新联防联控和突发公共事件处置最新规定，及时跟进相关措施。

5.6.2 应急处置要求

突发应急事件是指突然发生影响道路信号灯相关设施设置安全的事件，包括灾害气象事件（冰雪、迷雾、大风、暴雨、地震、海啸等）、重大交通事故、火灾爆破等，投标人应急工作主要如下：

（1）建立完善的突发应急事件保障体系，实行企业法人负责制，统一指挥。

（2）认真制定突发应急预案，并予以全面贯彻落实。

（3）建立健全突发应急通讯网络，成立应急抢险队伍（人数不少于15人），明确召集人。落实防汛应急物资储备，并建立应急人员、物资及车辆等台帐制度。

（4）建立应急设施专人管理制度。定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

（5）与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天气易发季节，需密切关注气象变化情况，针对其可能带来城市道路通行障碍做好相关防御措施。

（6）与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其它相关部门协调配合，维持道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报招标人。

（7）按照“上海市灾害性气候应急处置手册”“浦东新区突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。

（8）定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

（9）建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报招标人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告。

（10）积极做好全市性或区域性重大活动的市容环卫等保障任务。

5.6.3节假日、应急整治及重大活动期间养护要求

（1）组织落实各类设施应急作业方案，准备齐全应急车辆、设备和人员，并在节前对养护车辆车况和设施进行全面检查，确保设备、设施完好。

（2）落实24小时节假日值班安排，保证节假日期间通讯畅通，值班安排报招标人备案。

（3）根据区域实际和招标人要求，调整班次，增加养护作业力量。

（4）遇到特殊情况，应当及时向招标人和有关部门反映，便于采取措施。

（5）加大巡查力量与巡查频次，及时发现问题并立即妥善处置。

### 5.7 养护作业用房配备要求

中标人需在洋山保税区具备固定养护地点（需提供房屋租赁合同或产权证明），应自行配置抢修道班房，招标人不提供相关内容，自行确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。

### 5.8 现场组织

- 中标人应建立现场独立项目部，根据管理养护要求配置办公室、会议室、值班室、物质仓库等用房，项目部应配有电脑、电话、打印机、传真机等办公设施；

- 项目管理机构应包含项目经理、技术负责人及其他主要人员；

- 特殊气候条件下，应采取响应紧急情况的处理措施、预案及抵抗风险的措施等。

5.9内业资料编制管理要求

5.9.1中标人应努力提高技术管理水平，配合招标人做好设施基础资料数据的采集和各类设施养护费用的决算编制。

5.9.2中标人应根据招标人提供的资料，通过调查建立设施量清单及养护工作台帐，格式由招标人统一规定。

5.9.3配备专职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类抢修养护资料，资料要求真实反映中标人的全部抢修养护作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时。

- 5.9.4中标人需按招标人要求每月提交巡查汇总表及养护计划表，并于当月第一周内提交上月养护决算表。

5.10其他服务要求

5.10.1违约责任

- 中标人接到应急维修或路口信号灯调整指令后，应在规定的时间内到达应急维修现场并完成应急维修、调整工作，紧急应急维修必须在一小时内赴现场予以处置与维修，一般维修必须在二十四小时内赴现场予以维修，未按合同约定时间完成任务或未按要求完成信号灯调整，每次按成交的信号机单台年维修费的5%向招标人支付违约金,若在一月内连续发生三次以上扣除该季度结算价格的百分之二费用处罚。

- 中标人遗失或损坏招标人或属地管理单位港航公安提供的备件，要负责照价赔偿。

- 如中标人擅自利用招标人或属地管理单位港航公安提供的备件进行与本项目无关的活动，招标人有权要求中标人支付不超过合同结算价5%的违约金。

- 由于中标人没有按照信号机日常维护内容和计划实施而造成各种后果的，中标人应根据损失程度承担相应的违约责任。

- 未按要求设置交通信号相位、灯色等情况，若造成路口（段）严重拥堵或引发重特大交通事故的，追究中标人相应的民事或刑事责任。

- 上述延时处罚措施为最低要求，各中标人在响应文件中可自报要求和处罚措施以竞标。

5.10.2安全责任

- 中标人在应急维修或施工过程中发生工伤事故、交通事故或造成第三方人身财产损失，以及发生损坏电缆、水、煤、气管道等事故，均由中标人负责处理并承担经济责任，招标人不承担任何责任。

- 招标人在本项目范围内设备的安全性由中标人负责，如因产品质量或因施工不当等原因发生设备的坠落、倾倒、拌脚、漏电等造成本人或他人人身伤亡和财产损失等事故（不可抗拒原因除外），由中标人负责处理并承担经济责任。

- 中标人在现场实施应急维修或施工期间，应遵守有关安全生产、施工等有关管理规定，严格按照安全标准组织施工。施工期间不得影响道路交通正常通行，由于中标人安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用由中标人承担。

5.10.3保险

中标人应对采购标的范围内的所有交通信号设施进行投保。

5.10.4材料规格及应急维修施工要求

应急维修施工质量必须符合相关国家标准，并满足且不仅限于以下要求：信号机外壳和门尺寸按路口实际使用的信号机型号尺寸制作。

5.11考核办法

考核主体：招标人、属地管理单位港航公安

考核时间：每季度工作完成后

考核方式：依服务阶段开展季度考核，采取打分考核，确保考核结果达到招标人或属地管理单位港航公安规定标准。

## 考核程序：由中标人提交材料和申请，招标人及属地管理单位港航公安根据材料及服务期表现对中标人进行考核，并出具考核表。

考核标准：人员及时到位、资料完整、信号控制效果良好、设备更新及应急维修效果良好、服务及时响应

考核内容：见下表

服务考评表

| 序号 | 标准内容 | 分值 | 评分细则 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员到位情况 | 10 | 按照采购文件和响应文件中要求的内容配备相关技术服务人员和维护人员，按要求准时上下班，并做好日常维护、设备更新、应急维修工作。 |  |  |
| 2 | 日常巡检情况 | 10 | 按照采购文件和响应文件中要求进行日常巡检，及时主动反应巡检中发现的各类问题，并且遵守各项规章制度。 |  |  |
| 3 | 资料提交情况 | 20 | 及时提交采购文件和响应文件中要求的日报，月报，半年报等内容。 |  |  |
| 4 | 响应及时性 | 10 | 对招标人或属地管理单位港航公安交办的有关信号调优、设备更新、应急维修等方面的工作响应及时。 |  |  |
| 5 | 设备更新、应急维修效果 | 20 | 根据招标人或属地管理单位港航公安要求，完成设备更新、应急维修，且效果良好。 |  |  |
| 6 | 信号控制效果 | 30 | 完成招标人或属地管理单位港航公安交办的信号调优工作，路口效果良好。 |  |  |