上海旅游高等专科学校产教融合实践中心家具采购需求标准

一、项目背景

带尺寸的平面布置图、立面图及层高等数据详见附件图纸。

二、需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范

（一）强制性标准

GB 6566 《建筑材料放射性核素限量》；

GB 16799《家具用皮革》；

GB 17927《家具阻燃性能安全技术规范》；

GB 18401《国家纺织产品基本安全技术规范》；

GB 18580 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；

GB 18583 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；

GB 18584《家具中有害物质限量》；

GB 28008《家具结构安全技术规范》；

GB 30981《涂料中有害物质限量》；

GB 33372《胶粘剂挥发性有机化合物限量》；

（二）质量及技术标准

重要标准：

GB/T 3325《金属家具通用技术条件》；

GB/T 3324《木家具通用技术条件》；

GB/T 35607《绿色产品评价家具》；

其他标准：

GB/T 15102《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；

GB/T 29525《座椅升降气弹簧 技术条件》；

GB/T 10802《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；

GB/T 16799《家具用皮革》；

GB/T 32487《塑料家具通用技术条件》；

GB/T 35601《绿色产品评价 人造板和木质地板》；

GB/T 36497《涂料中多氯联苯的测定》；

GB/T 39600《人造板及其制品甲醛释放量分级》；

GB/T 11718 《中密度纤维板》；

QB/T 1621 《家具锁》；

QB/T 1952.1《软体家具 沙发》。

QB/T 2189《家具五金 杯状暗铰链》；

QB/T 2280《办公家具 办公椅》；

QB/T 2454 《家具五金 抽屉导轨》；

QB/T 2710 《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》；

QB/T 3826 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》；

QB/T 3827 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；

QB/T 4463 《家具用封边条技术要求》；

QB/T 4765 《家具用脚轮》；

QB/T 4767 《家具用钢构件》；

HG/T 2006 《热固性和热塑性粉末涂料》；

及其他与本次采购的家具相关的现行最新标准

三、采购清单及技术参数要求

| 编号 | 品目 | 基本分类 | 参考样式 | 参考规格 (长×宽×高)mm | 数量 | 单位 | 基本组成 | 基本材质 | 工艺质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐桌 | 木质 |  | 1400*700*750（四人位） | 19 | 张 | 由天然岩板+1.5mm壁厚金属钢制框架构成。 桌脚主体实木白腊木。 五金配件。 | 板基材：高密度耐火耐污天然岩板+1.5mm壁厚金属钢制框架 桌架：金属框架，桌脚主体实木白腊木。 涂饰：水性漆、喷粉 五金件：连接件 | 1、桌面高密度耐火耐污天然岩板+1.5mm壁厚金属钢制框架，黑色喷涂处理，哑光效果。 2、桌脚主体采用实木白腊木原木料，可保桌子整体牢固性，所有原木经脱脂烘干处理，干燥率达到8-10%。 3、油漆：绿色环保油漆，五底三面，成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 4、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 2 | 餐桌 | 木质 |  | 700*700*750 （二人位） | 3 | 张 | 由天然岩板+1.5mm壁厚金属钢制框架构成。 桌脚主体实木白腊木。 五金配件。 | 板基材：高密度耐火耐污天然岩板+1.5mm壁厚金属钢制框架 桌架：金属框架，桌脚主体实木白腊木。 涂饰：水性漆、喷粉 五金件：连接件 | 1、桌面高密度耐火耐污天然岩板+1.5mm壁厚金属钢制框架，黑色喷涂处理，哑光效果。 2、桌脚主体采用实木白腊木原木料，可保桌子整体牢固性，所有原木经脱脂烘干处理，干燥率达到8-10%。 3、油漆：绿色环保油漆，五底三面，成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 4、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 3 | 餐椅 | 木质 |  | 标准型 | 80 | 把 | 四腿带扶手配置。 椅座、椅背内的木框及椅架全部采用传统直角榫卯结构。 靠背及座面软包。 | 椅架：实木椅架 椅脚：实木四脚 | 1、椅架基材为白腊木实木原木料，所有原木经脱脂烘干处理，干燥率达到8%-10%。 2、油漆：绿色环保油漆，五底三面，成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 3、座饰面：优质超纤皮，柔软贴手，透气性好。 4、海绵：优质高密度回弹海绵。 5、根据人体工程学原理设计，坐感舒适，椅子稳固，耐用。 |
| 4 | 展示台 | 木质 |  | 5200*900*750 | 1 | 组 | 由人造石英石台面、柜体构成。 人造石英石台面厚度≥12mm。柜体面板≥25mm 五金配件配置阻尼铰链。 | 台面基材：人造石英石台面 柜体材质：E0级三聚氰胺板 封边：PVC封边 五金件：铰链、连接件。 | 1、台面采用12MM厚人造石英石台面三面下挂38MM。 2、柜体面板采用≥25mm厚环保E0级三聚氰胺板，余用18mm厚，(甲醛释放量达到E0级标准)。 3、封边：高品质PVC，不易断裂，热溶胶工艺。封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 4、胶水：优质环保胶水。 5、所有五金件作防锈、防腐处理。含钢支架、不锈钢板，五金等相应配件。 |
| 5 | 前台 | 吧台 |  | 4570*900*1100/750 | 1 | 组 | 由人造石英石台面、柜体构成。 人造石英石台面厚度≥12mm。柜体面板≥25mm 五金配件配置阻尼铰链。 | 台面基材：人造石英石台面 柜体材质：E0级三聚氰胺板 封边：PVC封边 五金件：铰链、连接件。 | - 台面采用≥12MM厚人造石英石台面三面下挂38MM。正前方三面到底≥12MM厚人造石英石。 - 柜体面板采用≥25mm厚环保E0级三聚氰胺板，余用18mm厚，(甲醛释放量达到E0级标准)。 - 封边：高品质PVC，不易断裂，热溶胶工艺。封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 4、胶水：优质环保胶水。 5、所有五金件作防锈、防腐处理。含钢支架、不锈钢板，五金等相应配件。 |
| 6 | 休闲高脚吧台 | 吧台 |  | 1800*700*1100 | 2 | 张 | 由木板、五金等构成。 | 基材：三聚氰胺饰面刨花板 封边：PVC封边 桌架：钢制 | 1、桌面基材采用≥50mm厚E0级环保型三聚氰胺饰面刨花板，表面具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染的特性，(甲醛释放量达到E0级标准)。 2、封边：高品质PVC，不易断裂，热溶胶工艺。封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、胶水：优质环保胶水。 4、桌下配优质磨砂钢架，钢管材质为优质冷轧钢板经高温高压而成，桌脚钢管为≥50*50MM方管，钢管管壁厚度为≥1.5CM。优质磨砂静电喷涂处理。 |
| 7 | 休闲高脚吧椅 | 木质 |  | 标准型 | 8 | 把 | 四腿无扶手配置。 椅座木框及椅架全部采用传统直角榫卯结构。 座面软包。 | 椅架：实木脚架 椅脚：实木四脚 | 1、根据人体工程学原理设计而成，座板采用曲木板内胆,皮厚度≥1.2mm，柔软贴手，透气性好。 2、海绵：优质高密度回弹海绵。 3、钢制椅架.钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，引进喷塑工艺，防静电粉末涂装。 |
| 8 | 餐椅 | 木质 |  | 标准型 | 16 | 把 | 四腿无扶手配置。 椅座木框及椅架全部采用传统直角榫卯结构。 座面软包。 | 椅架：实木脚架 椅脚：实木四脚 | 1、椅架基材为橡木实木原木料，橡木全实木制作，纹理清晰且直。 所有原木经脱脂烘干处理，干燥率达到8%-10%。 2、油漆：采用环保水性底、面漆涂饰，五底三面工艺，成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 3、座面料：采用优质超纤皮，皮厚度≥1.2mm，柔软贴手，透气性好. 4、海棉：优质高密度回弹海绵。 5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 9 | 休闲户外桌椅（一桌四椅） | 铁质 |  | 800*800*750 | 3 | 套 | 铁桌、铁椅 | 桌架：铁艺桌 椅脚：铁艺四脚 | 全铁艺制作。 1.一体成型，稳固耐用。 2.镂空压铸雕花。不生锈，抗晒抗雨淋。 |
| 10 | 休闲沙发 | 沙发 |  | 三人位 | 1 | 张 | 软包扶手。 内置S形弹簧。 高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。 弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。 | 框架：实木 覆面：优质超纤皮 填充：优质高密度回弹海绵。 | 1、面料：采用超纤皮材质，皮厚度≥1.2mm，柔软贴手，透气性好。 2、海绵：优质高密度回弹海绵。 3、钢制脚架.钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，引进喷塑工艺，防静电粉末涂装。 4、框架：采用实木架, 含水率低于12%。沙发的每件底架的连接处、结合处用胶水和螺丝进行固定。确保稳固及长期连接。 5、配件：所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 11 | 休闲茶几 | 茶几 |  | 1200*600*450 | 1 | 张 | 由面板、脚架构成。 | 基材：三聚氰胺饰面刨花板 封边：PVC封边 几架：钢制 | 1、台面：基材为厚度≥25mm环保三聚氰胺饰面刨花板(甲醛释放量达到E0级标准)。 2、茶几架：钢质框架结构,经过酸洗磷化后，静电环氧/聚酯粉末涂层。 3、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 12 | L型屏风办公桌 | 木质 |  | 1500*1500/600*1200/750 | 7 | 套 | 1、台面 2、屏风 3、支撑柜 | 1、基材：三聚氰胺饰面刨花板 2、封边：PVC封边 3、支撑柜：三聚氰胺饰面刨花板 4、T40款钢板屏风 | 1、屏风：≥40mm 优质铝合金型材拼接，屏风镶嵌饰面板及条砂玻璃，屏风下部配备铝合金走线槽，线槽预留 86 线盒安装孔，坚实耐用。 2、桌面材质：厚度≥25mm环保三聚氰胺饰面刨花板(甲醛释放量达到E0级标准)。 3、封边：高品质PVC，不易断裂，热溶胶工艺。封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 4、胶水：优质环保胶水。 5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 6、其他：配活动柜（规格≥ 400*500*600mm）带优质尼龙万向轮，三个抽屉。 |
| 13 | 办公椅 | 转椅 |  | 高背 | 7 | 把 | 高背椅含颈托，高低可调节。 前置式机构具备升降、多段倾仰锁定功能。 PU扶手，配置可调节腰托。 | 椅架：PP材料—次注塑成型背框、颈托框、座壳 椅脚：尼龙五星脚 | 1、头枕:成型泡棉外蒙布，头枕可上下升降。 2、椅背:黑色塑胶背框,有腰靠,蒙优质网，腰靠可上下升降。 3、座垫:黑色塑胶座壳,定型棉,外包优质透气布,座可前后滑动。 4、扶手:黑色2D升降塑胶扶手。 5、底盘:三档锁定。 6、气压棒:气压棒(100/45) 。 7、椅脚: 塑胶脚。 8、椅轮:尼龙轮(60/25)。 |
| 14 | 文件柜 | 钢质 |  | 900*400*1800 | 7 | 个 | 储物柜.门板.层板. | - 上玻璃双开门，下钢制双开门 2、采用0.8mm厚优质冷扎板 | 基材采用优质一级冷轧钢板,基材不小于0.8mm厚，表面经纯环氧树脂塑粉高温喷塑处理后不小于0.94mm厚，表面平整光滑，无脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔及倒角应无毛刺。上玻璃双开门，下钢制双开门。上部分二层层板。拉手及门锁采用优质五金配件。 |
| 15 | 休息室桌子 | 钢木 |  | 4200*1000*750 | 1 | 张 | 由金属桌架、台面构成。 | 1、基材：三聚氰胺饰面刨花板，桌面厚25mm。 2、桌架：防静电粉末涂装支撑钢脚。 | 钢木结构。 1、桌面板：基材为≥25mm厚E0级三聚氰胺饰面刨花板(甲醛释放量达到E0级标准)。 2、封边：高品质 PVC，不易断裂，热溶胶工艺。封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、胶水：优质环保胶水。 4、钢脚表面经高温烤漆而成，连接件采用内六角螺丝固定在台面上，确保牢固、耐用。钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，引进喷塑工艺，防静电粉末涂装；桌脚具防水、防褪色、防划痕、牢固等功能。隐藏式薄边桌面，台角圆角处充分考虑使用安全，生产工艺和五金连接极其严格挑剔。 5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 16 | 休闲椅 | 四脚椅 |  | 标准型 | 10 | 把 | 折叠结构 扶手与脚架一体结构 | 1、阻燃系列麻绒布；耐磨亲肤弹力座布。 2、椅架：1.2厚喷涂4脚椅架，配黑色优质静音PU脚轮 | 1、饰面：阻燃系列麻绒布（颜色待选），柔软贴手，透气性好。 2、海绵：采用55#高密度、回弹性强、不变形、软硬适中、坐感舒适的成型海绵。 3、脚架：优质金属脚架，可承受250KG压力，根据人体工学原理设计，坐感舒适。 4、支架及椅轮：高强度合成尼龙纤维树枝材料制成。 5、扶手：PP材料。 6、带轮子，座垫可翻开。 |
| 17 | 圆形餐桌 | 木质 |  | 直径2000*750 | 3 | 张 | 1、台面：优质环保型多层板 2、桌支撑柱 | 1、基材：优质环保型多层板 2、涂饰：水性漆 | 1、基材采用≥25mm厚E0级优质环保型多层板，(甲醛释放量达到E0级标准），具有良好的防潮耐水泡不发胀，无毒防菌防虫，绿色环保。 2、饰面：优质天然木皮，厚度≥0.6mm；经过防虫防腐处理，木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。经过施胶，热压贴合。 3、油漆：采用环保水性底、面漆涂饰，五底三面工艺，成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 4、胶水：优质环保胶水。 5、五金配件：采用优质五金配件。所有五金件做防锈、防腐处理。 6、圆桌直径为≥2000*750的手动转盘。 |
| 18 | 餐椅 | 木质 |  | 标准型 | 36 | 把 | 四腿带扶手配置。 椅座、椅背内的木框及椅架全部采用传统直角榫卯结构。 靠背及座面软包。 | 椅架：实木脚架 椅脚：实木四脚 | 1、椅架基材为橡木实木原木料，橡木全实木制作，纹理清晰且直。 所有原木经脱脂烘干处理，干燥率达到8%-10%。 2、油漆：采用环保水性底、面漆涂饰，五底三面工艺，成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 3、座面料：采用优质超纤皮，皮厚度≥1.2mm，柔软贴手，透气性好。 4、海棉：优质高密度回弹海绵。 5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 19 | 条形餐桌 | 木质 |  | 2000*800*750 | 1 | 张 | 由天然岩板+实木框架包岩板桌面构成。 桌脚主体实木白腊木。 五金配件。 | 板基材：高密度耐火耐污天然岩板+实木框架包岩板。 桌架：主体实木白腊木。 涂饰：水性漆、喷粉 五金件：连接件 | 1、桌面板岩板桌面，桌面四周采用≥80mm*40mm实木框架包岩板桌面，桌脚主体采用白腊木原木料≥60mm*60mm马蹄形实木脚，可保桌子整体牢固性，所有原木经脱脂烘干处理，干燥率达到8-10%。 2、油漆：采用环保水性底、面漆涂饰，五底三面工艺，成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 |
| 20 | 餐椅 | 木质 |  | 标准型 | 10 | 把 | 四腿带扶手配置。 椅座、椅背内的木框及椅架全部采用传统直角榫卯结构。 靠背及座面软包。 | 椅架：实木脚架 椅脚：实木四脚 | 1、椅架基材为橡木实木原木料，橡木全实木制作，纹理清晰且直。 所有原木经脱脂烘干处理，干燥率达到8%-10%。 2、油漆：采用环保水性底、面漆涂饰，五底三面工艺，成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 3、座面料：采用优质超纤皮，皮厚度≥1.2mm，柔软贴手，透气性好。 4、海棉：优质高密度回弹海绵。 5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 21 | 折叠餐桌 | 钢木 |  | 直径1600*750 | 6 | 张 | 由金属桌架、台面构成。 | 1、基材：三聚氰胺饰面刨花板，桌面厚25mm。 2、桌架：防静电粉末涂装支撑钢脚。 | 1.桌面基材采用厚度≥25mm环保三聚氰胺饰面刨花板(甲醛释放量达到E0级标准)。 2、封边：高品质PVC，不易断裂，热溶胶工艺。封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、胶水：优质环保胶水。 4、钢制脚架.钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，引进喷塑工艺，防静电粉末涂装；脚架具防水、防褪色、防划痕、牢固等功能 |
| 22 | 餐椅 | 四脚椅 |  | 标准型 | 60 | 把 | 1、椅背，椅座 2、椅脚框架 | 1、背+座：全新聚丙烯加玻璃纤维。 2、椅架：喷粉钢脚架，配防滑脚垫。 | 1.椅身:采用全新聚丙烯加玻璃纤维，由两个部分组成（座面、背壳），两部件具有独立可拆卸功能。 1.1.座面：采用全新聚丙烯加玻璃纤维。 1.2.背壳：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，背部内侧与背部外侧的安装方式是卡扣加隐藏式螺丝。 1.3.挂钩：可拆卸活动式挂钩，可以承重5KG。 2.椅脚：优质钢架19mm*1.5mm厚；电镀脚架(喷涂架），表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。 3、特制固定脚垫，全新PE制作。 4、可以堆叠。 |
| 23 | 大床房（双人床） | 钢质 |  | 1800*2000*1100/500 | 11 | 张 | 1、床屏 2、床围板 3、床架 | 1、床架采用钢制 2、床靠采用三聚氰胺饰面刨花板 3、胶水采用优质环保型胶水 | 1、立柱：立面成型后立柱≥70mm*70mm，喷塑前的材料厚度应≥1.2mm。制作立柱时需严格要求进行。床立柱表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理，连接处光滑、平顺、无毛刺、手感好。封闭式型材立柱，立柱内侧采用内直角造型，木家具牢牢卡在立柱之间，结构须稳固；外侧呈扇形。 2、前后床厅：采用≥286*1.2mm优质冷轧钢板，经成型辊压线轧制成形成中空闭合型材管材，立面成型后尺寸≥102*40mm，成型后横梁正面须有4条梯形加强凹槽≥5条加强筋，加强凹槽宽度≥12mm深度≥2mm以增加横梁的强度，封闭式型材立柱，木家具牢牢卡在立柱之间。 3、床头管子：采用40mm×65mm×≥1.2mm优质D型管弯制，钢管焊接采用二氧化碳保护焊新工艺，要求满焊，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、汗瘤、焊丝咬边和飞溅，无脱焊、虚焊、焊穿等现象，贴角焊缝厚度＞3mm；各钢件经规范的除油、除锈及酸洗磷化工艺处理，通过粉末喷涂设备进行静电热固性粉末喷塑，采用优质热固性粉末。 4、床靠：基材为≥25mm厚E0级三聚氰胺饰面刨花板，表面具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染的特性，(甲醛释放量达到E0级标准)。床靠与床架固定连接。 |
| 24 | 双人房（单人床） | 钢质 |  | 1200*2000*1100/500 | 6 | 张 | 1、床屏 2、床围板 3、床架 | 1、床架采用钢制 2、床靠采用三聚氰胺饰面刨花板 3、胶水采用优质环保型胶水 | 1、立柱：立面成型后立柱≥70mm*70mm，喷塑前的材料厚度应≥1.2mm。制作立柱时需严格要求进行。床立柱表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理，连接处光滑、平顺、无毛刺、手感好。封闭式型材立柱，立柱内侧采用内直角造型，木家具牢牢卡在立柱之间，结构须稳固；外侧呈扇形。 2、前后床厅：采用≥286*1.2mm优质冷轧钢板，经成型辊压线轧制成形成中空闭合型材管材，立面成型后尺寸≥102*40mm，成型后横梁正面须有4条梯形加强凹槽≥5条加强筋，加强凹槽宽度≥12mm深度≥2mm以增加横梁的强度，封闭式型材立柱，木家具牢牢卡在立柱之间。 3、床头管子：采用40mm×65mm×≥1.2mm优质D型管弯制，钢管焊接采用二氧化碳保护焊新工艺，要求满焊，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、汗瘤、焊丝咬边和飞溅，无脱焊、虚焊、焊穿等现象，贴角焊缝厚度＞3mm；各钢件经规范的除油、除锈及酸洗磷化工艺处理，通过粉末喷涂设备进行静电热固性粉末喷塑，采用优质热固性粉末。 4、床靠：基材为≥25mm厚E0级三聚氰胺饰面刨花板，表面具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染的特性，(甲醛释放量达到E0级标准)。床靠与床架固定连接。 |
| 25 | 床头柜 | 木质 |  | 500*500*550 | 25 | 个 | 1、台面 2、板式柜体 3、门板.抽屉 | 1、基材：聚氰胺饰面板。 2、饰面： 防火板饰面。 3、封边：PVC封边。 4、五金件：优质阻尼铰链、导轨及三合一连接件 | 1、板材:基材为≥25mm厚环保三聚氰胺饰面刨花板(甲醛释放量达到E0级标准) 2、封边：高品质PVC，不易断裂，热溶胶工艺。封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、胶水：优质环保胶水。 4、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 26 | 席梦思 | 席梦思 |  | 1800*1900*250 | 11 | 张 | - 外包布 2、高密度泡绵 3、天然乳胶 4、无纺布 5、PK棉 6、弹簧 | 1、外包布 2、高密度泡绵 3、天然乳胶 4、无纺布 5、PK棉 6、弹簧 | 正面、反面结构（由外到内）： 1、白色针织棉面料； 2、厚度≥10mm 高密度泡绵； 3、厚度≥10mm 天然乳胶； 4、白色无纺布； 5、PK棉【尺寸比床垫内框实际长宽四周各多出4.5cm余量】/350g/m²； 6、6环袋装床网【弹簧网芯长宽比名义床垫尺寸各小2cm】x16cmxΦ2.0mm~口径 5.5~芯径 6.9。弹簧数量：28*32，侧边支撑：8*3，直径 3mm 。 |
| 27 | 席梦思 | 席梦思 |  | 1200*1900*250 | 6 | 张 | - 外包布 2、高密度泡绵 3、天然乳胶 4、无纺布 5、PK棉 6、弹簧 | 1、外包布 2、高密度泡绵 3、天然乳胶 4、无纺布 5、PK棉 6、弹簧 | 正面、反面结构（由外到内）： 1、白色针织棉面料； 2、厚度≥10mm 高密度泡绵； 3、厚度≥10mm 天然乳胶； 4、白色无纺布； 5、PK 棉【尺寸比床垫内框实际长宽四周各多出4.5cm余量】/350g/m²； 6、6环袋装床网【弹簧网芯长宽比名义床垫尺寸各小2cm】x16cmxΦ2.0mm~口径 5.5~芯径 6.9。弹簧数量：28*32，侧边支撑：8*3，直径 3mm 。 |
| 28 | 写字椅 | 四脚椅 |  | 标准型 | 14 | 把 | 1、椅背，椅座 2、椅脚框架 | 1、背+座：全新聚丙烯加玻璃纤维。 2、椅架：喷粉钢脚架，配防滑脚垫。 | 1.椅身:采用全新聚丙烯加玻璃纤维，由两个部分组成（座面、背壳），两部件具有独立可拆卸功能。 1.1.座面：采用全新聚丙烯加玻璃纤维。 1.2.背壳：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，背部内侧与背部外侧的安装方式是卡扣加隐藏式螺丝。 1.3.挂钩：可拆卸活动式挂钩，可以承重≥5KG。 2.椅脚：优质钢架≥19mm*1.5mm厚；电镀脚架(喷涂架），表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂。 3、特制固定脚垫，全新PE制作。 4、可以堆叠。 |
| 29 | 大床房（双人床） | 钢质 |  | 1800*2000*1100/500 | 11 | 张 | 1、床屏 2、床头 3、床架 | 1、床架采用钢制 2、床头采用钢制 | 1.床架：边梁采用黑色≥40*50MM扇形钢管，壁厚不低于1.5MM厚，铝合金压铸支撑脚，≥10*50MM钢板静音排骨架。 2.床头：床头与横梁柱用3MM钢板连接，钢制内框架，内衬高弹海绵，科技超纤皮饰面软包。 3、床架高度为≥350mm，床头高度为≥980mm。 |
| 30 | 双人房（单人床） | 钢质 |  | 1200*2000*1100/500 | 6 | 张 | 1、床屏 2、床头 3、床架 | 1、床架采用钢制 2、床头采用钢制 | 1.床架：边梁采用黑色≥40*50MM扇形钢管，壁厚不低于1.5MM厚，铝合金压铸支撑脚，≥10*50MM钢板静音排骨架。 2.床头：床头与横梁柱用3MM钢板连接，钢制内框架，内衬高弹海绵，科技超纤皮饰面软包。 3、床架高度为≥350mm，床头高度为≥980mm。 |
| 31 | 床头柜 | 木质 |  | 500*500*550 | 25 | 个 | 1、台面 2、板式柜体 3、门板.抽屉 | 1、基材：聚氰胺饰面板。 2、饰面： 防火板饰面。 3、封边：PVC封边。 4、五金件：优质阻尼铰链、导轨及三合一连接件 | 1、板材:基材为≥25mm厚环保三聚氰胺饰面刨花板(甲醛释放量达到E0级标准) 2、封边：高品质PVC，不易断裂，热溶胶工艺。封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、胶水：优质环保胶水。 4、阻尼三节导轨，门板、抽面板斜切拉手，抽屉桶体采用底板开槽插入式.下配直径≥30mm 圆管铁转印钢脚。 |
| 32 | 席梦思 | 席梦思 |  | 1800*1900*250 | 11 | 张 | - 外包布 2、高密度泡绵 3、天然乳胶 4、无纺布 5、PK棉 6、弹簧 | 1、外包布 2、高密度泡绵 3、天然乳胶 4、无纺布 5、PK棉 6、弹簧 | 正面、反面结构（由外到内）： 1、白色针织棉面料； 2、厚度≥10mm 高密度泡绵； 3、厚度≥10mm 天然乳胶； 4、白色无纺布； 5、PK 棉【尺寸比床垫内框实际长宽四周各多出4.5cm余量】/350g/m²； 6、6环袋装床网【弹簧网芯长宽比名义床垫尺寸各小2cm】x16cmxΦ2.0mm~口径 5.5~芯径 6.9。弹簧数量：28*32，侧边支撑：8*3，直径 3mm 。 |
| 33 | 席梦思 | 席梦思 |  | 1200*1900*250 | 6 | 张 | - 外包布 2、高密度泡绵 3、天然乳胶 4、无纺布 5、PK棉 6、弹簧 | 1、外包布 2、高密度泡绵 3、天然乳胶 4、无纺布 5、PK棉 6、弹簧 | 正面、反面结构（由外到内）： 1、白色针织棉面料； 2、厚度≥10mm 高密度泡绵； 3、厚度≥10mm 天然乳胶； 4、白色无纺布； 5、PK 棉【尺寸比床垫内框实际长宽四周各多出4.5cm余量】/350g/m²； 6、6环袋装床网【弹簧网芯长宽比名义床垫尺寸各小2cm】x16cmxΦ2.0mm~口径 5.5~芯径 6.9。弹簧数量：28*32，侧边支撑：8*3，直径 3mm 。 |
| 34 | 写字椅 | 实木 |  | 标准型 | 14 | 把 | 1、高背 2、橡木实木框架 | 1、椅架：橡木实木。 2、面料：采用超纤皮。 3、海绵：高密度回弹海绵。 4、涂饰：水性漆。 | 1、椅架基材为橡木实木原木料，橡木全实木制作，纹理清晰且直。 所有原木经脱脂烘干处理，干燥率达到8%-10%。 2、油漆：采用环保水性底、面漆涂饰，五底三面工艺，成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 3、座面料：采用超纤皮材质，皮厚度≥1.2mm，柔软贴手，透气性好。 4、海棉：优质高密度回弹海绵。 5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 35 | 沙发 | 沙发 |  | 三人位 | 2 | 张 | 软包扶手。 内置S形弹簧。 高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。 弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。 | 框架：实木 覆面：优质超纤皮 填充：优质高密度回弹海绵。 | 1、面料：采用超纤皮材质，皮厚度≥1.2mm，柔软贴手，透气性好。 2、海绵：优质高密度回弹海绵。 3、框架：采用实木架, 含水率低于 12%。表面采用优质环保水性漆饰面，沙发的每件底架的连接处、结合处用胶水和螺丝进行固定。确保稳固及长期连接。 4、配件：所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 36 | 茶几 | 钢质+岩板 |  | 1200*600*450 | 2 | 张 | 1、台面：高密度耐火耐污天然岩板。 2、钢架：配优质烤漆钢脚架 | 1、台面：高密度耐火耐污天然岩板。 2、钢架：配优质烤漆钢脚架 | 1、底座：壁厚不低于1.5MM厚优质精钢椭圆造型。 2、烤漆:金属黑色烤漆 。 3、台面：12MM优质岩板。 4、颜色：仿大理石白色。 |
| 37 | 研讨桌 | 木质 |  | 2200*1200*750 | 1 | 套 | 由金属桌架、台面及高档液晶显示屏构成。 | - 基材：多层板 2、饰面：天然木皮 3、涂饰：水性漆 4、桌架：壁厚为≥1.5mm 5、液晶显示屏 | 1、基材采用≥25mm厚E0级优质环保型多层板，(甲醛释放量达到E0级标准）。 2、饰面：优等天然木皮，厚度≥0.6mm；经过防虫防腐处理，木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。经过施胶，热压贴合。 3、油漆：采用环保水性底、面漆涂饰，五底三面工艺，成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 4、胶水：优质环保胶水。 5、五金配件：采用优质五金配件。所有五金件做防锈、防腐处理。 6、桌架：连接支撑架采用优质热扎板经模具成型、焊接精制而成，壁厚为≥1.5mm，表面精磨，再经防锈电镀不绣钢工艺处理。 7、配备液晶显示屏，具有可会议、可用旋转电源插座及USB等功能。屏尺寸：1600*400*1550mm；机身：钢化玻璃，铝合金边框，冷轧钢板黑色烤漆；显示尺寸：32寸；输入电压：AC220V/50Hz；分辨率：1920*1080；系统：单机/安卓/windows；配件包括：钥匙、电源线、角码、HDMI线、摇控、螺丝、多媒体信息线盒（铝合金拉丝）、无线投屏设备等。 |
| 38 | 讨论椅 | 四脚椅 |  | 标准型 | 6 | 把 | - 椅背，椅座 2、椅脚框架 | 1、背+座：一体注塑成型。PP塑料。 2、椅架：喷粉脚架，配防滑脚垫。 | 1、椅身：采用PP塑料，一体成型，简洁大方。椅背支柱：全新尼龙塑料,牢固性较好。 2、四星脚：钢制塑料喷粉，管壁≥2.0mm圆管。 3、脚轮：无脚轮。椅子承重≥136KG。 |
| 39 | 教室课桌 | 钢木 |  | 1200*600*750 | 15 | 张 | 由金属桌架、台面及挡板构成。 | 1、基材：三聚氰胺饰面刨花板 2、封边：PVC封边 3、桌架：铝合金折叠台架，木制前挡板 | 1、桌面板：基材为厚度≥25mm环保三聚氰胺饰面刨花板(甲醛释放量达到E0级标准) 2、封边：高品质PVC，不易断裂，热溶胶工艺。封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、胶水：优质环保胶水。 4、铝合金折叠台架,喷粉处理，PU静音刹车万向轮60/25，台架表面采用静电粉末喷涂技术，喷保护粉漆。桌脚、桌架连接管、挡板连接件采用铝合金压铸成型。 5、桌脚下方4个万向PU静音轮，带刹车定位功能。桌面可翻转结构。 |
| 40 | 椅子 | 四脚椅 |  | 标准型 | 30 | 把 | 1、椅背，椅座 2、椅脚框架 | 1、背+座：全新聚丙烯加玻璃纤维。 2、椅架：喷粉钢脚架，配防滑脚垫。 | 1.椅身:采用全新聚丙烯加玻璃纤维，由两个部分组成（座面、背壳），两部件具有独立可拆卸功能。 1.1.座面：采用全新聚丙烯加玻璃纤维。 1.2.背壳：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，背部内侧与背部外侧的安装方式是卡扣加隐藏式螺丝。 1.3.挂钩：可拆卸活动式挂钩，可以承重≥5KG。 2.椅脚：优质钢架≥19mm*1.5mm厚；电镀脚架(喷涂架），表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂。 3、特制固定脚垫，全新PE制作。 4、可以堆叠。 |
| 41 | 多功能教室拼接桌1 | 钢木 |  | 1400*600*750 | 6 | 张 | 由金属桌架、台面及挡板构成。 | 1、基材：三聚氰胺饰面刨花板 2、封边：PVC封边 3、桌架：铝合金折叠台架，木制前挡板 | 1、桌面板：基材为厚度≥25mm环保三聚氰胺饰面刨花板(甲醛释放量达到E0级标准) 2、封边：高品质PVC，不易断裂，热溶胶工艺。封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、胶水：优质环保胶水。 4、铝合金折叠台架,喷粉处理，PU静音刹车万向轮60/25，台架表面采用静电粉末喷涂技术，喷保护粉漆。桌脚、桌架连接管、挡板连接件采用铝合金压铸成型。 5、桌脚下方4个万向PU静音轮，带刹车定位功能。桌面可翻转结构。 |
| 42 | 多功能教室拼接桌2 | 钢木 |  | 1243*600*750 | 8 | 张 | 由金属桌架、台面构成。 | 1、基材：三聚氰胺饰面刨花板，桌面厚25mm。 2、桌架：防静电粉末涂装支撑钢脚。 | 1、桌面板：基材为厚度≥25mm环保三聚氰胺饰面刨花板，表面具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染的特性，(甲醛释放量达到E0级标准) 2、封边：高品质PVC，不易断裂，热溶胶工艺。封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、胶水：优质环保胶水。 4、桌下配优质磨砂钢架。钢管材质为优质冷轧钢板经高温高压而成，钢管管壁厚度为≥1.5CM。优质磨砂静电喷涂处理。带脚轮。 |
| 43 | 多功能教室写字椅 | 四脚椅 |  | 标准型 | 20 | 把 | 1、椅背，椅座 2、椅脚框架 | 1、背+座：全新聚丙烯加玻璃纤维。 2、椅架：喷粉钢脚架，配防滑脚垫。 | 1.椅身:采用全新聚丙烯加玻璃纤维，由两个部分组成（座面、背壳），两部件具有独立可拆卸功能。 1.1.座面：采用全新聚丙烯加玻璃纤维。 1.2.背壳：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，背部内侧与背部外侧的安装方式是卡扣加隐藏式螺丝。 1.3.挂钩：可拆卸活动式挂钩，可以承重≥5KG。 2.椅脚：优质钢架≥19mm*1.5mm厚；电镀脚架(喷涂架），表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂。 3、特制固定脚垫，全新PE制作。 4、可以堆叠。 |
| 44 | 茶艺桌 | 实木 |  | 2100*700*750 | 1 | 个 | 由桌面、桌架构成。 主体实木白腊木。 五金配件。 | 板基材：白腊木原木料 桌架：桌脚主体实木白腊木。 涂饰：水性漆、喷粉 五金件：连接件 | 1、整体木框采用优质白腊木原木料，所有原木经脱脂烘干处理，干燥率达到8-10%。 2、油漆：采用环保水性底、面漆涂饰，五底三面工艺，成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 3、胶水：优质环保胶水。 4、五金配件：采用优质五金配件。所有五金件做防锈、防腐处理 |
| 45 | 茶艺椅 | 木质 |  | 常规 | 4 | 把 | 四腿带扶手配置。 椅座、椅背内的木框及椅架全部采用传统直角榫卯结构。 靠背及座面软包。 | 椅架：实木脚架 椅脚：实木四脚 | 1、椅架基材为橡木实木原木料，橡木全实木制作，质地细致坚硬，防潮结实不翘裂等优点，木色淡雅美观，纹理清晰且直。 所有原木经脱脂烘干处理，干燥率达到8%-10%。 2、油漆：采用环保水性底、面漆涂饰，五底三面工艺，成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 3、座面料：采用超纤皮材质，皮厚度≥1.2mm，柔软贴手，透气性好。 4、海棉：优质高密度回弹海绵。 5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 46 | 茶艺博古架 | 木质 |  | 2000*350*1800 | 1 | 个 | 主体白腊木原木料 五金配件 | 板基材：白腊木原木料 涂饰：水性漆、喷粉 五金件：连接件 | 1、整体木框采用优质白腊木原木料，所有原木经脱脂烘干处理，干燥率达到8-10%。 2、油漆：采用环保水性底、面漆涂饰，五底三面工艺，成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨 3、胶水：优质环保胶水； 4、五金配件：采用优质五金配件。所有五金件做防锈、防腐处理。 |
| 47 | 大教室及多功能教室课桌 | 钢木 |  | 1200*600*750 | 30 | 张 | 由金属桌架、台面及挡板构成。 | 1、基材：三聚氰胺饰面刨花板 2、封边：PVC封边 3、桌架：铝合金折叠台架，木制前挡板 | 1、桌面板：基材为厚度≥25mm环保三聚氰胺饰面刨花板(甲醛释放量达到E0级标准) 2、封边：高品质PVC，不易断裂，热溶胶工艺。封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、胶水：优质环保胶水。 4、铝合金折叠台架,喷粉处理，PU静音刹车万向轮60/25，台架表面采用静电粉末喷涂技术，喷保护粉漆。桌脚、桌架连接管、挡板连接件采用铝合金压铸成型。 5、桌脚下方4个万向PU静音轮，带刹车定位功能。桌面可翻转结构。 |
| 48 | 椅子 | 四脚椅 |  | 标准型 | 60 | 把 | 1、椅背，椅座 2、椅脚框架 | 1、背+座：全新聚丙烯加玻璃纤维。 2、椅架：喷粉钢脚架，配防滑脚垫。 | 1.椅身:采用全新聚丙烯加玻璃纤维，由两个部分组成（座面、背壳），两部件具有独立可拆卸功能。 1.1.座面：采用全新聚丙烯加玻璃纤维。 1.2.背壳：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，背部内侧与背部外侧的安装方式是卡扣加隐藏式螺丝。 1.3.挂钩：可拆卸活动式挂钩，可以承重≥5KG。 2.椅脚：优质钢架≥19mm*1.5mm厚；电镀脚架(喷涂架），表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂。 3、特制固定脚垫，全新PE制作。 4、可以堆叠。 |
| 49 | 椭圆形小会议桌 | 钢木 |  | 2200*1100*750 | 1 | 张 | 由金属架、台面构成。 | 1、基材：三聚氰胺饰面刨花板，桌面厚25mm。 2、桌架：防静电粉末涂装支撑钢脚。 | 1、桌面板：基材为厚度≥25mm环保三聚氰胺饰面刨花板(甲醛释放量达到E0级标准)。 2、封边：高品质PVC，不易断裂，热溶胶工艺。封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、胶水：优质环保胶水。 4、桌架：桌脚钢管为≥60*30MM菱形扁管，管壁厚度为≥1.5MM；横梁拉挡钢管为 ≥60*25MM；钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，喷塑工艺，防静电粉末涂装。 |
| 50 | 会议椅 | 四脚椅 |  | 标准型 | 6 | 把 | 1、椅背，椅座 2、椅脚框架 | 1、背+座：全新聚丙烯加玻璃纤维。 2、椅架：喷粉钢脚架，配防滑脚垫。 | 1.椅身:采用全新聚丙烯加玻璃纤维，由两个部分组成（座面、背壳），两部件具有独立可拆卸功能。 1.1.座面：采用全新聚丙烯加玻璃纤维。 1.2.背壳：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，背部内侧与背部外侧的安装方式是卡扣加隐藏式螺丝。 1.3.挂钩：可拆卸活动式挂钩，可以承重≥5KG。 2.椅脚：优质钢架≥19mm*1.5mm厚；电镀脚架(喷涂架），表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂。 3、特制固定脚垫，全新PE制作。 4、可以堆叠。 |
| 51 | 单人位钢架床 | 钢制 |  | 2000*900*2800 | 33 | 组 | 立柱.围板.爬梯 | 1、立柱：型材钢管表面静电粉末喷涂。 2、护栏：优质D型管弯制。 3、爬梯：椭圆钢管表面静电粉末喷涂。 | 1、尺寸要求：上床下桌2000*900*2800。 2、立柱：立面成型后立柱≥70mm*70mm，喷塑前的材料厚度应≥1.2mm。制作立柱时需严格要求进行。床立柱表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理，连接处光滑、平顺、无毛刺、手感好。封闭式型材立柱，立柱内侧采用内直角造型，木家具牢牢卡在立柱之间，结构须稳固；外侧呈扇形。 3、床厅：采用≥不低于96mm×宽55mm，凸型管壁厚不低于1.2mm的Q235A直缝电焊钢管，表面采用热固性粉末涂料喷涂，带两根加强筋；床厅下部为圆边，上部为直边使连接件与前床厅齐平整体美观，下部为圆弧造型。 4、蚊帐杆：直径19×1.2mm圆管。蚊帐杆采用≥Φ19mm*1.2mm圆管，内侧蚊帐杆间有一20*20*1.2方管，上串有一次注塑成型挂钩5个.蚊帐杆连接处采用塑料连接件，有效避免金属间碰撞摩擦的声音实用美观。 5、床前护栏：弧形部分采用25mm×28mm×≥1.2mm优质D型管弯制，保证护栏安全，护栏下部内嵌中空吹塑护栏板（带滑动视察窗），中空护栏板规格：1320mm×192mm×25mm，护栏整体长度≥1560mm，360mm高。为了整体设计美观大方，护栏板背面标注有被褥永久性安全警示标识，带储物功能坚固实用。 6、床铺板采用优质杉木实木无缝直拼板烘干，四根下横档30*40mm连接，厚度均为≥15mm，间距不超过11mm。床铺板应无贯通性裂纹，无虫蛀、边皮，外表无腐朽材料。床板横档采用≥20*20*1.5mm方管。床中间床片立柱采用≥40*40*.1.5mm方管。 7、公寓床外挂式爬梯：采用≥30*50*1.2mm压花米粒型防滑椭圆管，黑退钢管，床梯踏板：尺寸≥450*165*25mm.中空吹塑，踏步不少于9条加强筋，与钢管连接不少于4颗螺丝以确保安全牢固 |
| 52 | 双人位连体床 | 钢质 |  | 4000*900*2800 | 53 | 组 | 立柱.围板.爬梯 | 1、立柱：型材钢管表面静电粉末喷涂。 2、护栏：优质D型管弯制。 3、爬梯：椭圆钢管表面静电粉末喷涂。 | 1、尺寸要求：上床下桌4000*900*2800。 2、立柱：立面成型后立柱≥70mm*70mm，喷塑前的材料厚度应≥1.2mm。制作立柱时需严格要求进行。床立柱表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理，连接处光滑、平顺、无毛刺、手感好。封闭式型材立柱，立柱内侧采用内直角造型，木家具牢牢卡在立柱之间，结构须稳固；外侧呈扇形。 3、床厅：采用≥不低于96mm×宽55mm，凸型管壁厚不低于1.2mm的Q235A直缝电焊钢管，表面采用热固性粉末涂料喷涂，带两根加强筋；床厅下部为圆边，上部为直边使连接件与前床厅齐平整体美观，下部为圆弧造型。 4、蚊帐杆：直径19×1.2mm圆管。蚊帐杆采用≥Φ19mm*1.2mm圆管，内侧蚊帐杆间有一20*20*1.2方管，上串有一次注塑成型挂钩5个.蚊帐杆连接处采用塑料连接件，有效避免金属间碰撞摩擦的声音实用美观。 5、床前护栏：弧形部分采用25mm×28mm×≥1.2mm优质D型管弯制，，保证护栏安全，护栏下部内嵌中空吹塑护栏板（带滑动视察窗），中空护栏板规格：1320mm×192mm×25mm，护栏整体长度≥1560mm，*360高。为了整体设计美观大方，护栏板背面标注有被褥永久性安全警示标识，带储物功能坚固实用。 6、床铺板采用优质杉木实木无缝直拼板烘干，四根下横档≥30*40mm连接，厚度均为≥15mm，间距不超过11mm。床铺板应为贯通性裂纹，无虫蛀、边皮，外表无腐朽材料。床板横档采用≥20*20*1.5mm方管。床中间床片立柱采用≥40*40*.1.5mm方管。 7、公寓床外挂式爬梯：采用≥30*50*1.2mm压花米粒型防滑椭圆管，黑退钢管，床梯踏板：采用≥450*165*25.中空吹塑踏步不少于9条加强筋，与钢管连接不少于4颗螺丝以确保安全牢固。 |
| 53 | 单个床下组合桌柜 | 木质 |  | 1870*800*1660 | 109 | 组 | 由衣柜和写字台组成 | 基材：三聚氰胺板 封边：桌面四边采用一次成型聚氨酯软材质发泡注塑封边，其它PVC封边 锁具：旋转挂锁 | 桌：1210*600/800*1660 1、基材：桌面基材为 ≥25mm优质三聚氰胺板(甲醛释放量达到E0级标准)。 2、封边：桌面四边采用一次成型聚氨酯软材质发泡注塑封边，前口直角工艺，其他三边不低于5mm厚。 3、胶水：优质环保胶水。 4、桌面、桌脚厚度≥25mm。除抽底板，其余板厚度≥18mm（1mm厚优质PVC封边，PUR工艺）。抽屉底板为开槽嵌入式。 5、其他要求：桌下柜均带扣手。 衣柜：660*600*1660 1、基材：采用EO级≥18mm优质三聚氰胺板(甲醛释放量达到E0级标准)。 2、封边：高品质PVC，不易断裂，热溶胶工艺，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、胶水：优质环保胶水。 4、锁具：锁具采用旋转挂锁。 备注：其中70个单个床下组合桌柜需配86型五孔插座。插座：常见的暗装电源插座标准，尺寸为86x86mm，①.最大功率：2500W ②、额定电流：10A ③.额定电压：250V ④.使用环境：温度-10℃～40℃ 湿度30%～90% ⑤.外壳材质：高强度耐高温阻燃PC工程塑料⑥.导电材质：铜质镀镍。电线采用符合国家标准、2.5毫米、符合强电电压。插座安装于墙面，由机房引出线，便于安全用电。 |
| 54 | 椅子 | 四脚椅 |  | 标准型 | 109 | 把 | 1、椅背，椅座 2、椅脚框架 | 1、背+座：一体注塑成型.PP+GF材质。 2、椅架：喷粉钢脚架，配防滑脚垫。 | 1、坐靠椅规格材质:坐板外形尺寸:长410mm*宽385mm*厚25mm。 2、靠背外形尺寸:长 410mm*宽 270mm*厚25mm,采用优质中空吹塑塑料(原材料为 HDPE 高密度聚乙烯)。 3、坐板采用弧形加凹型设计，背板采用弧形设计,贴合背部。 |
| 55 | 行李箱架 | 钢制 |  | 900*600*1200 | 68 | 个 | 立柱、横梁、层板 | 基材：冷轧钢板 | 1、立柱≥40*80*1.5mm，横梁≥40*60*1.2mm,层板≥0.8mm。 2、采用优质一级冷轧钢板，表面采用绿色环保静电喷塑工艺，塑粉采用环保优质塑粉。 |

四、材料要求

本项目采用的材料需符合以下要求：

- 饰面刨花板：符合GB/T 15102检测标准：静曲强度≥14Mpa，板面握螺钉力≥1400N。▲符合GB/T 39600检测标准：甲醛释放限量E0级。▲符合GB/T 35601检测标准：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤30μg/m³。

- 高弹海绵：符合QB/T 2280检测标准：座面密度≥35kg/m³，甲醛释放量≤0.12mg/m²h。▲符合GB/T 10802检测标准：回弹率≥45%，拉伸强度≥100kPa，断裂伸长率≥130%，75%压缩永久变形≤6%。

- PVC封边条：符合GB/T 32487检测标准：塑料件外观符合要求。▲符合QB/T 4463检测标准：理化性能：耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性、耐龟裂性≥4级 ，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级。

- 喷涂塑粉：符合HG/T 2006检测标准：附着力（干附着力）达到0级，铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥2H。▲符合 GB/T 36497标准：多氯联苯-未检出。

- 胶水：符合GB 33372标准：水基型胶黏剂VOC含量≤50g/L。▲符合GB 18583检测标准：游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.2g/kg；甲苯+二甲苯≤5g/kg；总挥发性有机物≤100g/L。

- 水性漆：符合GB 30981.2检测标准：VOC含量≤100g/L；甲醛含量≤50mg/kg。符合GB/T 36497检测标准：多氯联苯未检出。▲符合GB 30981.1检测标准：总铅含量、可溶性重金属含量均未检出。

- 冷轧钢板 ：符合GB/T 3325检测标准：附着力达到0级，冲击强度、耐盐浴均合格。符合QB/T 4767检测标准：硬度≥5H。▲符合GB/T 35607检测标准：家具涂层可迁移元素（8项）均未检出。

- 弹簧：▲符合QB/T 3826检测标准：中性盐雾试验法达到10级。

- 皮革：符合GB/T 16799 检测标准：摩擦色牢度：干擦≥4级，耐折牢度（50000次)无裂纹，撕裂力≥80N，禁用偶氮染料未检出，游离甲醛未检出，挥发性有机化合物（VOC）≤30mg/kg，可萃取的重金属：铅、镉均未检出。▲符合QB/T 2710检测标准：断裂伸长率≥50%。

- 阻尼导轨：符合QB/T 2454检测标准：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷均符合要求。符合QB/T 3827检测标准：金属表面耐腐蚀、乙酸盐雾100h达到10级。

说明：

（1）上述原材料要求如与“三、采购清单及技术参数要求”不一致，以上述要求为准，检测报告原件备查；

（2）针对不同叫法的同一原材料，其检测报告均予认可（如名称不一致，需注明需求中对应的原材料名称）；

（3）检测报告需由具备“CMA”或“CNAS”认证的第三方检测机构出具；

（4）受检单位要求：检测报告上的委托单位(受检单位)名称必须与投标人或投标产品的制造商或原材料的生产厂家名称一致，否则不予认可。报告签发时间不早于2025年1月1日；

（5）中标人在货物生产过程中，投入的原材料标准不得低于上述检测报告结果，否则采购人将按照合同追究中标人的违约责任。

五、颜色要求

| 分类 | 主体颜色 |
| --- | --- |
| 木制 | 纹路：木皮保留天然纹路感。 颜色：胡桃木色。 |
| 钢制 | 颜色：砂纹白 |
| 椅子、沙发 | 颜色：黑色、棕色 |

说明：1.家具颜色应与建筑内装饰风格相适应，以单色为主，不宜过于鲜艳，主体颜色投标时暂按以上要求考虑，中标后具体颜色须待采购人明确后方可下单制作。

2.请投标人注意，中标后价格不因具体颜色的调整而改变，报价时应综合考虑该因素。

六、样品要求

| 分类 | 样品要求 | 图示 | 大小尺寸(单位mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 成品 | 参照“采购清单及技术参数要求、序号51：单人位钢架床”技术要求 |  | 1件（2000*900*2800） |
|  | 参照“采购清单及技术参数要求、序号53、单个床下组合桌柜”技术要求 |  | 1件1870*800*1660 |
|  | 参照“采购清单及技术参数要求、序号54、椅子”技术要求 |  | 1件（标准型） |

说明：

1.投标人需要按以上要求提交样品，中标样品交由采购人作为履约验收参考，最终产品使用的原辅材料不得低于样品的标准。

2.允许样品的规格尺寸与上述要求有合理偏差，但投标人中标后必须按照采购需求中规定的规格尺寸生产供货，不得影响交付正常使用。

3.投标实样送达时间及地点详见招标文件。

七、供货及验收

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 供货要求 | 供应商应当在合同签订后不少于 30 个自然日内供货及安装完毕。供应商所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏。 |
| 包装要求 | 采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。采购人、供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。 |
| 验收要求 | 办公家具安装、调试后，由供、需双方按照合同约定对家具进行验收。验收包括清点型号、数量、检查外观等，供应商应当提供家具清单(各类家具分项开立并标注详细数量)、原产地证明、具出厂日期证明、家具环保证明等文件。 |
| 检测要求 | 正式验收前，采购人将委托第三方机构对家具成品抽样，根据国家标准委托第三方具备CMA认证的检测机构对家具的甲醛释放量进行检测，必须达到E0级标准，检测数量不超过2件。检测费用由中标供应商承担。如检测不合格，中标供应商须按照合同约定的违约责任整改至合格并承担相应的违约责任。 |

八、其他要求

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 保修服务 | 供应商提供的售后服务应符合GB/T 37652《家具售后服务要求》。免费保修期应当至少不低于5年。免费保修期内，除采购人因非正 常使用造成家具损坏外，损坏维修以及所涉及的零部件更换，应当由供应商免费提供，供应商应当承诺每年对所供家具进行巡检。免费保修期满后，供应商保证以优惠价格提供家具所需零配件和维修服务。 |
| 应急能力 | 供应商应当在采购人单位所在区域拥有维修服务能力，提供售后服务支持。如遇质量问题，供应商应当在接到通知2小时内予以响应，并于8小时内解决完毕或提供代用产品。 |
| 项目团队 | 供应商提供项目技术团队及其能力说明，提供人员清单、履历、专业技术能力等资料。 |
| 生产能力 | 1.生产厂商针对生产过程中可能产生的大气污染、水污染及其他环境污染应当具有有效的环保措施，制定科学的环保治理方案。 2.生产厂商应当具备完善的管理体系；详细阐述生产工艺技术原理、流程、关键技术点及优势，证明其在精度、质量、效率等方面的竞争力；制定科学合理的生产进度计划，明确各阶段时间节点、交付成果，提供进度保障措施，确保生产进度可控且能按时完成；生产设备配置需完备且先进，提供设备清单信息，说明设备的先进性与适用性，可提供相关生产设备购置或租赁合同、发票等材料作为设备来源证明。 |

九、效果图要求

根据投标人对本项目需求的理解和认识，根据以下宿舍平面图及南楼整体布局，对以下涉及到的宿舍家具进行产品设计（。其中南楼一楼层高3.53m，二至四楼层高均为3m。

1、4人间宿舍家具含：编号52-双人位连体床，2组；编号53-单个床下组合桌柜，4组；编号54-椅子，4把；编号55-行李箱架，2个。

2、2人间宿舍家具含：编号51-单人位钢架床，2组；编号53-单个床下组合桌柜，2组；编号54-椅子，2把；编号55-行李箱架，1个。