上海滴水湖学校家具采购项目

家具采购需求标准

一、项目背景

上海市滴水湖学校由上海市教育委员会、上海市浦东新区人民政府、中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会三方共同举办，是一所非公建配套的十二年一贯制公办学校（涵盖小学、初中及高中教育阶段）。学校坐落于美丽的东海之滨——临港新片区滴水湖畔，占地185亩，建筑面积19万平方米。围绕学生学习和成长需求，各类学习空间错落有致地散落于穿校而过的春涟河两岸。

学校探索创造“适合每一名学生发展的教育”，“以学生成长为中心”，构建适应新时代需求的育人体系。注重学生个性化培养，通过丰富、多样、可选择的课程，让学生拥有更多的选择权，从而激发学生内驱力，提升学生学习自主性与责任感。让学生成为学习的主体，打破学科壁垒，开展学科融合探索，培养学生解决实际问题、面向未来的能力与素养。

上海滴水湖学校家具采购项目是为满足学校新增开班需求。小学和中学新增学习社区增加必备的桌椅、书架、书包柜等必备家具。另外，伴随教师人数增加，教师宿舍数量增加，同时为教师宿舍补充配置餐桌、椅子等。

二、需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范

（一）强制性标准

GB 18584-2024《家具中有害物质限量》

GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》

GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》；

GB 18580-2025 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；

（二）质量及技术标准

重要标准：

GB/T 16799-2018《家具用皮革》；

GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》；

GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；

GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；

QB/T 4071-2021《课桌椅》

QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》

其他标准：

GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；

GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》；

GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；

GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；

QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》；

GB/T 11718-2021《中密度纤维板》；

QB/T 1621-2015《家具锁》；

GB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》；

GB/T 4765-2014《家具用脚轮》；

QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》；

QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》。

- 采购产品名称、参考样式、规格参数等要求

| 序号 | 产品名称 | 参考规格 | 参考图片 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可书写双人长条桌 | 1500×500×550-750mm（高度可调节） |  | 1500×500×550-750mm（高度可调节） 1、基材：选用优质环保刨花板，厚度≥25mm，满足游离甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC)均未检出；理化性能：含水率5%～9%；表面胶合强度≥0.8MPa，内胶合强度≥0.30MPa；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。2、贴面：优质搪瓷白板，厚度≥1mm。 3、封边：采用同色PVC封边条(厚度≥2mm)，热熔颗粒封边胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理；整体封边无开裂、与板材接触面贴合整齐牢固、无起鼓、无缝隙，保证整体桌面的美观性；有害物质限量：甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，理化性能：耐开裂性≥2级；耐光色牢度≥4级，符合QB/T4463-2025《家具用封边条》标准要求。 4、桌架：外管采用外部直径≥44.5mm，壁厚≥2mm的圆形钢管,内管采用外部直径≥38mm，壁厚≥2mm的圆形钢管, 方管采用40*20mm，壁厚≥1.5mm的钢管 5、脚轮：万向脚轮，带锁定功能。 6、人体工程学设计，满足学生最佳使用需求。桌角倒圆设计，保证学生安全使用。 | 312 | 张 |
| 2 | 可书写单人桌 | 750*500*550-750mm（高度可调节） |  | 750*500*550-750mm（高度可调节） 1、基材：选用优质环保刨花板，厚度≥25mm，满足游离甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC)均未检出；理化性能：含水率5%～9%；表面胶合强度≥0.8MPa，内胶合强度≥0.30MPa；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 2、贴面：优质搪瓷白板，厚度≥1mm。 3、封边：封边条：采用同色PVC封边条(厚度≥2mm)，热熔颗粒封边胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理；整体封边无开裂、与板材接触面贴合整齐牢固、无起鼓、无缝隙，保证整体桌面的美观性；有害物质限量：甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，理化性能：耐开裂性≥2级；耐光色牢度≥4级，符合QB/T4463-2025《家具用封边条》标准要求。 4、桌架：外管采用外部直径≥44.5mm，壁厚≥2mm的圆形钢管,内管采用外部直径≥38mm，壁厚≥2mm的圆形钢管, 方管采用40*20mm，壁厚≥1.5mm的钢管。 5、脚轮：万向脚轮，带锁定功能。 6、课桌设计符合人体工学，体感舒适并有利于骨骼健康。 | 56 | 张 |
| 3 | 中学学生椅 | 565×542×835mm |  | 规格565×542×835mm 1、椅背及椅座：采用环保注压成型聚丙烯材质（食品级PP5)，环保无毒无臭无味，易清洁，抗静电，能在100度以上温度进行消毒杀菌，100％可回收利用。PP粒子有害物质限量重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》。 2、椅架：选用≥1.5mm厚的钢管支撑，椅座下方为≥325*160mm的塑胶卡槽，卡槽内部为≥330*150mm的钢板支撑架，支撑架和卡槽之间使用6颗螺丝固定牢固，钢制支撑架上方有1个≥140*25mm的塑胶防滑条，承重≥135kg。 3、脚轮：万向活动脚轮。 4、设计符合人体工学，体感舒适并有利于骨骼健康 | 735 | 把 |
| 4 | 学习社区教师工作台 | 1500*750*750mm |  | 1500*750*750mm 1、基材：面板厚度≥25mm刨花板，其余厚度≥18mm刨花板。 2、框架：桌脚采用60*25*T2.0椭圆形铝镁合金材料，三角形铝镁合金横梁，表面喷砂处理，横梁及桌腿的连接件采用锌合金铸件，支持多次拆组。 3、调节脚：采用硬塑料加螺杆模压成型，调节钮外凸，方便调节。 4、挡板：2.0mm厚一级冷轧钢板，经磷化处理后，表面静电喷涂，采用L形连接件与桌面连接，无晃动。 5、桌面及前挡板四角倒圆处理，桌脚配有调节脚，方便调节。 | 116 | 个 |
| 5 | 多功能定制衣柜 | 550*400*1800mm |  | 规格：550*400*1800mm 1、柜体及门板：基材厚度≥18mm刨花板，甲醛含量≤0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗。厚度≥2mm的PVC封边条。 2、衣杆：采用前后可拉式衣杆，承重≥30kg。 3、门内配两个抽屉。 | 98 | 个 |
| 6 | 学习社区教师椅 | 单人位 |  | 1、全网布座椅，不同位置的拉力弹性不同。 2、背部双支撑，具备腰部和骶骨支撑。 3、3D扶手，具备升降、前后伸缩、旋转等功能。扶手表面为软质材料，触感舒适。 4、三段倾仰底盘，带前倾功能，方便伏案工作。线控调节。 5、椅脚为铝合金材质，表面涂装颜色与座椅边框、网布颜色协调统一。 6、椅轮直径≥60mm。 | 116 | 把 |
| 7 | 2*4八格书架 | W1600*D350*H835mm |  | W1600*D350*H835mm 1、柜体：厚度≥18mm刨花板，甲醛含量≤0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，厚度≥2mm的PVC封边条。 2、脚轮：静音脚轮，前轮带锁定功能，移动书架轻便不卡顿。 3、书柜设计考虑摆放不同规格的图书。 | 48 | 个 |
| 8 | 材料柜4*4 | W1365*D470*H835mm |  | 规格：W1365*D470*H835mm，柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量≤0.025mg/m³，厚度≥2mm的PVC封边条，静音脚轮，四轮带锁定功能，配透明储物格 | 42 | 个 |
| 9 | 任务单柜 | 1300*400*1200mm |  | 尺寸1300*400*1200mm，柜体：≥18mm厚刨花板，甲醛含量≤0.025mg/m³，厚度≥2mm的PVC封边条。脚轮：静音脚轮，四轮带锁定功能，移动轻便不卡顿。 | 42 | 个 |
| 10 | 三层书架 | 1000*350*1200mm |  | 规格：1000*350*1200mm，柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量≤0.025mg/m³（达到ENF级），静音脚轮，前轮带锁定功能 | 68 | 个 |
| 11 | 可书写四人桌 | 750*1000*550-750mm（高度可调节） |  | 750*1000*550-750mm（高度可调节） 1、基材：选用优质环保刨花板，厚度≥25mm，满足游离甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC)均未检出；理化性能：含水率5%～9%；表面胶合强度≥0.8MPa，内胶合强度≥0.30MPa；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 2、贴面：优质搪瓷白板，厚度≥1mm。 3、封边：采用同色PVC封边条(厚度≥2mm)，热熔颗粒封边胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理；整体封边无开裂、与板材接触面贴合整齐牢固、无起鼓、无缝隙，保证整体桌面的美观性；有害物质限量：甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，理化性能：耐开裂性≥2级；耐光色牢度≥4级，符合QB/T4463-2025《家具用封边条》标准要求。 4、框架：外管采用外部直径≥44.5mm，壁厚≥2mm的圆形钢管,内管采用外部直径≥38mm，壁厚≥2mm的圆形钢管, 方管采用40*20mm，壁厚≥1.5mm的钢管。 5、脚轮：万向脚轮，带锁定功能。 6、人体工程学设计，满足学生最佳使用需求。桌角倒圆设计，保证学生安全使用。 | 32 | 张 |
| 12 | 月牙桌（核心产品） | 直径1400*550-750mm（高度可调节） |  | 直径1400*550-750mm（高度可调节） 1、基材：选用优质环保刨花板，厚度≥25mm，满足游离甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC)均未检出；理化性能：含水率5%～9%；表面胶合强度≥0.8MPa，内胶合强度≥0.30MPa；符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 2、面材：优质搪瓷白板，厚度≥1mm。 3、封边：采用同色PVC封边条(厚度≥2mm)，热熔颗粒封边胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理；整体封边无开裂、与板材接触面贴合整齐牢固、无起鼓、无缝隙，保证整体桌面的美观性；有害物质限量：甲醛释放量、氯乙烯单体均未检出，理化性能：耐开裂性≥2级；耐光色牢度≥4级，符合QB/T4463-2025《家具用封边条》标准要求。 4、桌架：外管采用外部直径≥44.5mm，壁厚≥2mm的圆形钢管,内管采用外部直径≥38mm，壁厚≥2mm的圆形钢管, 方管采用40*20mm，壁厚≥1.5mm的钢管。 5、桌腿：可以高低调节，调节范围不小于150mm。 6、脚轮：万向脚轮，带锁定功能。 7、人体工程学设计，满足学生最佳使用需求。桌角倒圆设计，保证学生安全使用。 | 148 | 张 |
| 13 | 环形软座椅 | 外径约1600mm，内径约900mm |  | 外径约1600mm，内径约900mm，可根据学校放置位置定制尺寸。 1、框架：实木木方及多层板，四面抛光，龙骨间采用螺栓连接。木材含水率8%-10%，甲醛释放量≤0.05mg/m³。 2、海绵：绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用环保、高回弹PU泡棉，密度40Kg/m³，回弹性能40%。 3、布料：定制，面料色牢度4级，无苯胶粘剂粘结。 4、支脚：尼龙脚垫。 | 8 | 个 |
| 14 | 三层双面书架 | 1000×400×1200mm |  | 规格：1000×400×1200mm 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量≤0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，厚度≥2mm的PVC封边条。 2、脚轮：静音脚轮，四轮带锁定功能，移动书架轻便不卡顿。 3、书柜设计考虑摆放不同规格的图书。 | 32 | 个 |
| 15 | 弧形书架 | 弧度1800*D520*H1200mm |  | 弧度1800*D520*H1200mm 1、柜体：厚度≥18mm刨花板，甲醛含量≤0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，厚度≥2mm的PVC封边条。 2、书柜设计考虑摆放不同规格的图书。 | 32 | 个 |
| 16 | 四格书架 | W850*D350*H835 |  | W850*D350*H835mm 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量≤0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，厚度≥2mm的PVC封边条。 2、脚轮：静音脚轮，四轮带锁定功能，移动轻便不卡顿。 3、书柜设计考虑摆放不同规格的图书。 | 104 | 个 |
| 17 | 展示架1 | 120*200cm |  | 双面展示架，一面毛毡，一面为磁吸白板，框架尺寸约120*200cm，带轮，可以移动，整体高度不超过210cm | 2 | 组 |
| 18 | 屏风 | 单扇高度160-180cm |  | 异形屏风，2扇/组，杉木材质，面料印花，单扇宽度≥50cm，单扇高度160-180cm可选。 | 1 | 组 |
| 19 | 心理教室沙发1 | 150*83*83cm |  | 规格：150*83*83cm，白蜡木外框，桉木内架，实木多层板底板，麻布面料，高密度海绵座包，高回弹公仔棉靠包 | 1 | 组 |
| 20 | 心理教室沙发2 | 100*83*83cm |  | 规格：100*83*83cm，白蜡木外框，桉木内架，实木多层板底板，麻布面料，高密度海绵座包，高回弹公仔棉靠包 | 1 | 组 |
| 21 | 磁吸毛毡版展示架 | 120x200cm |  | 尺寸不小于120x200cm，背板材质为高强度瓦楞纸≥9mm，正面毛毡厚度≥1mm | 4 | 个 |
| 22 | 四门存包柜 | 高2000mm*宽800mm*深450mm |  | 1、规格：高2000mm*宽800mm*深450mm 2、柜体采用≥1.0mm厚一级冷轧钢板，门板为≥1.0mm厚。钢板需经过九道脱脂除锈磷化钝化防锈防腐处理，表面经过十道环氧树脂静电粉沫喷涂，无尘烤漆制作而成，具有抗弯能力强，表面硬度高，经久耐用等特性，焊接部分表面平整光滑，无气泡，无渣点，焊接缝小。光泽度60%-70%，硬度≥0.4，冲击强度≥4N/m，附着力不低于2级，漆膜厚度＞20um。 3、柜底配可调底脚。 4、需预留电子锁安装孔位及布线通道。 | 92 | 组 |
| 23 | 小学学生椅 | 480×457×683mm |  | 规格480×457×683mm 1、椅背及椅座：采用环保注压成型聚丙烯材质（食品级PP5)，环保无毒无臭无味，易清洁，抗静电，能在100度以上温度进行消毒杀菌，100％可回收利用，符合人体工学设计。PP粒子有害物质限量重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》。2、椅架：选用≥1.5mm厚的钢管支撑，椅座下方为≥250*160mm的塑胶卡槽，卡槽内部为≥270*150mm的钢板支撑架，支撑架和卡槽之间使用6颗螺丝固定牢固，防止久坐后脱落。钢制支撑架上方有1个≥140*25mm的塑胶防滑条，承重≥135kg。 3、脚轮：万向活动脚轮。 | 564 | 把 |
| 24 | 小学生书包柜（四格） | 800*400*1000mm |  | 1、规格：800*400*1000mm 2、架：顶板厚度≥18mm，余为厚度≥16mm的MFC板；标配厚度≥5mm背板。甲醛含量≤0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗。厚度≥2mm的PVC封边条。 3、脚轮：静音脚轮，四轮带锁定功能，移动轻便不卡顿。 | 120 | 个 |
| 25 | 2层弧形书架 | 弧度1800*D520*H835mm |  | 规格：弧度1800*D520*H835mm 1、柜体：厚度≥18mm刨花板，甲醛含量≤0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，厚度≥2mm的PVC封边条。 2、书柜设计考虑摆放不同规格的图书。 | 36 | 个 |
| 26 | 2层矮书柜 | 1000*430*835mm |  | 规格：1000*430*835mm 1、柜体：厚度≥18mm刨花板，甲醛含量≤0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，厚度≥2mm的PVC封边条。 2、脚轮：静音脚轮，四轮带锁定功能，移动轻便不卡顿。 3、书柜双面使用两侧均可摆放常规尺寸图书。且侧板可展示大规格图书、绘本等。 | 24 | 个 |
| 27 | 画架推车 | 900*600*915mm |  | 规格：900*600*915mm 1、柜体：厚度≥18mm刨花板，甲醛含量≤0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，厚度≥2mm的PVC封边条。 2、脚轮：静音脚轮，四轮带锁定功能，移动轻便不卡顿。 | 12 | 个 |
| 28 | 绘本展示架 | W900*D400*H800mm |  | 1、规格：W900*D400*H800mm 2、柜体基材厚度≥18mm刨花板，甲醛含量≤0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，厚度≥2mm的PVC封边条。 | 12 | 个 |
| 29 | 异形讨论桌1 | W3930*D1880*H720-1180mm |  | 规格：W3930*D1880*H720-1180mm， 1、基材：厚度≥25mm刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 2、封边：厚度≥2mm的PVC封边条。 3、框架：桌架配置钢梁增加稳定性；桌架为20×40×1.5mm方形钢梁，外管采用外部直径≥42mm、壁厚≥1.2mm的圆形钢管。 4、脚轮：万向脚轮，带锁定功能。 | 2 | 个 |
| 30 | 异形讨论桌2 | W5050*D1880*H720-1180mm |  | 规格：W5050*D1880*H720-1180mm， 1、基材：厚度≥25mm刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 2、贴面：可书写搪瓷白板。 3、封边：厚度≥2mm的PVC封边条。 4、框架：桌架配置钢梁增加稳定性；桌架为20×40×1.5mm方形钢梁，外管采用外部直径≥42mm、壁厚≥1.2mm的圆形钢管。 5、脚轮：万向脚轮，带锁定功能。 | 2 | 个 |
| 31 | 校务室桌子 | 1510*600*750mm （±20mm） |  | 规格：1510*600*750mm （±20mm） 1.基材：基材为≥25mm厚优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m3，环保等级达到ENF级别，面材采用三聚氰胺板饰面； 2.封边：优质PVC封边，热熔颗粒封边胶； 3.桌腿造型为倒Y型，符合人体工学向外侧自然弯曲，保证美观的同时增大腿部活动空间； 4.桌角及四周倒圆设计，保证使用者安全使用； 5.桌脚：脚轮设计。 | 12 | 把 |
| 32 | 茶几1 | 直径600mm |  | 1、直径≥600mm； 2、厚度≥18mm的桌板胶合板与纳米层压板，细腻的哑光磨砂触感。 3、金属框架。 | 1 | 个 |
| 33 | 单人沙发1 | 单人位 |  | 框架：实木结合多层板内框架； 填充：高回弹力PP棉； 覆面：纺织布艺面料； 配件：定制喷塑五金脚架。 | 2 | 个 |
| 34 | 教师书架 | 900*400*1200mm |  | 1、尺寸900*400*1200mm。 2、柜体：厚度≥18mm刨花板，甲醛含量≤0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，厚度≥2mm的PVC封边条。 3、脚轮：静音脚轮，四轮带锁定功能，移动轻便不卡顿。 | 24 | 个 |
| 35 | 休闲沙发 | 长度≥1600mm |  | 1、框架：铝合金+实木 2、海绵：绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用环保、高回弹PU泡棉，座密度≥40Kg/m³，背密度≥25Kg/m³，回弹性能≥40%。 3、面料：接触面为头层牛皮。 4、支脚：合金脚材 | 30 | 个 |
| 36 | 储物柜 | 900*450*2000mm |  | 1、规格：900*450*2000mm 2、厚度≥18mm刨花板，甲醛含量≤0.025mg/m³，厚度≥2mm的PVC封边条。 3、上空格，下收纳柜。 | 4 | 个 |
| 37 | 学生实验台 | 1500*700*800mm |  | 尺寸：1500*700*800mm。 台面要求：采用不小于13mm厚由30%热固树脂和70%树脂纤维高温高压下固化一体成型材料，台面边缘用同质材料板双层加厚至不小于26mm，边缘打磨光滑,不伤手。 钢架：采用40*60mm方钢或者圆形钢管制作。可手动升降，带活动轮。 | 10 | 张 |
| 38 | 床 | 1200*2000 |  | 1、基材：采用一级环保橡胶木指接板实木框架，主结构榫结合，木料经四面刨光，结合部位牢固无松动，木材含水率8-12%；床屏芯板、床箱基材采用一级橡胶木指接板，含水率8%-12%，通板不多于9块。 2、所有部件均采用优质环保水性漆，水性面漆VOC含量＜10g/L，甲醛含量＜5mg/kg，苯系物总和＜50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量＜10mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚含量＜5mg/kg，硬度≥2H，抗肺炎克雷伯氏菌性能＞95%，须提供2025年1月1日至今的经国家认可的具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的水性漆面检测报告复印件并加盖厂家公章。 3、功能配置板式床箱、床垫、厚度50mm床垫、织物覆面。 4、芯料密度60-180kg/m³，压缩永久变形率≤10%。须提供2025年1月1日至今的经国家认可的具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的床垫检测报告复印件并加盖厂家公章。 5、床垫符合GB/T 35607-2024、GB 18584-2024标准，面料外观、缝纫、缝边、安全卫生均符合要求。甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发性有机化合物≤0.15mg/m³、五氯苯酚＜0.02mg/kg。耐久性6万次试验后芯料应无撕裂、错位现象，内芯棕纤维无明显破碎和碎屑产生，面料完好，无棕纤维刺出。燃烧性能达到软质床垫B1级标准要求。 | 40 | 套 |
| 39 | 衣柜 | 900*600*2150mm |  | 1、基材：柜体门子采用≥18mm厚优质环保橡胶木拼接板，四个门分上下各两个，门内上边设挂衣杆。 2、衣柜内外部使用优质环保水性漆，水性面漆VOC含量＜10g/L，甲醛含量＜5mg/kg，苯系物总和＜50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量＜10mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚含量＜5mg/kg，硬度≥2H，抗肺炎克雷伯氏菌性能＞95%。 3、后身板采用≥18mm厚优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021标准，外观干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕正面和背面均符合要求； 4、浸渍胶膜纸饰面刨花板：2h吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥0.4MPa、静曲强度≥15MPa，弹性模量≥1180MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，密度≥0.70g/cm3，甲醛释放量≤0.025mg/m³。须提供2025年1月1日至今的经国家认可的具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的浸渍胶膜纸饰面刨花板检测报告复印件并加盖厂家公章。 5、PVC封边，符合QB/T4463-2025《家具用封边条》标准要求，表面无皱纹、裂纹、折痕、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔等瑕疵；耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性符合要求；甲醛释放量≤0.2mg/L，邻苯二甲酸酯＜0.005%。 6、五金配件：采用优质五金配件，表面光滑、不生锈、结实耐用，阻尼铰链符合QB/T 2189-2013标准，过载：垂直静载荷、水平静载荷符合要求；功能：操作力、垂直静载荷（商用型）、水平静载荷（商用型）、耐久性（商用型）、下沉量符合要求；乙酸盐雾100h试验，镀（涂）层本身耐腐蚀10级，镀（涂）层对基体的保护10级。 | 40 | 件 |
| 40 | 书桌 | 1500*600*750mm |  | 1、基材：采用一级环保18mm厚橡胶木指接板，桌面下设抽屉、三节静音滑轨。整体双面均衡涂饰，五底三面，漆膜厚手感好、耐磨、无异味。水性面漆VOC含量＜10g/L，甲醛含量＜5mg/kg，苯系物总和＜50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量＜10mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚含量＜5mg/kg，硬度≥2H，抗肺炎克雷伯氏菌性能＞95% 2、五金配件：采用优质五金配件，表面光滑、不生锈、结实耐用，三节静音滑轨符合QB/T 2454-2013、GB/T 3325-2024、GB18584-2024标准，过载：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛开或猛关符合要求；功能：耐久性（商用型）符合要求；耐腐蚀18h,无锈点；喷漆（塑）涂层外观性能符合要求；中性盐雾100h，金属涂（镀）层本身的耐腐蚀等级10级，金属涂（镀）对基体的保护等级10级。 | 40 | 张 |
| 41 | 床头柜 | 550*550*450 |  | 1、基材：采用一级环保18厚橡胶木指接板，三屉结构。下设抽屉、三节静音滑轨。设有两个抽屉。所有部件均采用环保水性漆，水性面漆VOC含量＜10g/L，甲醛含量＜5mg/kg，苯系物总和＜50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量＜10mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚含量＜5mg/kg，硬度≥2H，抗肺炎克雷伯氏菌性能＞95%，双面均衡涂饰，五底三面，漆膜厚手感好、耐磨、无异味。 2、五金配件：采用优质五金配件，表面光滑、不生锈、结实耐用。三节静音滑轨符合QB/T 2454-2013、GB/T 3325-2024、GB 18584-2024标准，过载：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛开或猛关符合要求；功能：耐久性（商用型）符合要求；耐腐蚀18h,无锈点；中性盐雾100h，金属涂（镀）层本身的耐腐蚀等级10级，金属涂（镀）对基体的保护等级10 级。 | 40 | 件 |
| 42 | 学习椅 | 单人位 |  | 1、基材：座面仿皮饰面：优质PU皮革，柔软贴手，透气性好、应无色差，表面无龟裂、破损。气味≤1级，游离甲醛＜20mg/kg；厚度≥1.2mm，耐磨性符合要求；表面干摩擦颜色牢度≥4级，PH值≥5.0，VOC＜10mg/kg。2、泡棉：65%/25%压陷比≥1.8，甲醛释放量≤0.010mg/㎡h。 3、椅板：配钢制椅架;采用优质钢架焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边飞溅，焊接处表面波纹均匀，洗酸静电喷涂处理。 | 40 | 把 |
| 43 | 三人沙发 | 三人位 |  | 1、覆面：采用一级织物面料覆面，坐感舒适，通气性良好，无异味，耐磨性能≥50000次无损，甲醛含量＜20mg/kg，染色牢度：耐水变色≥4级、沾色≥4级，耐酸汗渍变色≥4级、沾色≥4级。2、框架：楸木实木内框架，主结构榫结合，木料经四面刨光，结合部位牢固无松动，木材含水率8-12%，无虫蚀、腐朽材，木纹流畅，色泽一致，完整干净、无暇疵，颜色均匀平整，产品主要受力部分斜纹程度不超过20%；内部：高弹力绷带穿插编织打底，弹簧与泡棉之间隔垫麻布，无苯胶粘剂粘结，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。 3、泡棉：65%/25%压陷比≥1.8，甲醛释放量≤0.010mg/㎡h。须提供2025年1月1日至今的经国家认可的具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的泡棉检测报告复印件并加盖厂家公章。 | 27 | 件 |
| 44 | 单人沙发2 | 单人位 |  | 1、优质织物覆面，满包结构；经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，不但使革面更加柔软舒适，光彩夺目，光泽持久，而且透气性、韧性等理化指标更胜一筹。 2、内部采用硬杂木实木框架，实木框架主体榫结构，木料经四面刨光，结合部位牢固无松动，木材含水率8-12%，木材无腐朽和虫蚀，木材斜纹程度＜20%，木节直径＜12mm；ф5mm高强度S形弹簧同高弹力绷带与泡棉之间铺麻布隔垫，双层麻布隔垫； 3、采用优质环保高回弹PU泡棉，座密度≥40Kg/m3，背密度≥30Kg/m3，回弹性能40%。表面涂有防止老化变形的保护膜。 4、沙发底部带优质尼龙脚垫。 | 27 | 件 |
| 45 | 茶几2 | 直径700mm |  | 1、实木几架，几面采用≥25mm厚优质中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理；强度高、刚性好、不变形。 2、中纤板密度≥0.8g/cm³，含水率≤8.5%，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥4200MPa，内结合强度≥1.5MPa，表面胶合强度≥2MPa ，吸水厚度膨胀率≤4%，板面握钉力≥1500N,板边握钉力≥950N，表面耐湿热5级，甲醛释放量＜0.05mg/m³，TVOC＜10ug/m³。 3、0.6mm厚优质胡桃木皮覆面，木皮宽度≥200mm，木皮拼接紧密、纹理细腻、颜色一致，无结疤，无瑕疵，实木封边，封边厚≥2mm，走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。 4、优质水性涂料饰面，双面均衡涂饰，五底三面，漆膜厚手感好、耐磨、无异味。 5、胶粘剂：选用环保白乳胶，苯＜0.02g/kg、总挥发性有机物≤5g/L、游离甲醛＜0.05g/kg。 | 27 | 件 |
| 46 | 电视柜 | 1400*400mm |  | 1、基材：采用优质中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理；强度高、刚性好、不变形。 2、中纤板密度≥0.8g/cm³，含水率≤8.5%，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥4200MPa，内结合强度≥1.5MPa，表面胶合强度≥2MPa ，吸水厚度膨胀率≤4%，板面握钉力≥1500N,板边握钉力≥950N，表面耐湿热5级，甲醛释放量＜0.05mg/m³，TVOC＜10ug/m³。 3、面材：0.6mm厚采用胡桃木皮双饰面。木皮木纹流畅，色泽纹理一致，接缝处自然均匀无瑕疵，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。所有人造板双饰面，封四边，两面均衡油饰。实木封边。 4、涂饰：优质水性涂料饰面。 5、五金件：优质五金配件。 | 27 | 件 |
| 47 | 餐桌 | 1500*800*760mm |  | 1、台面采用环保中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理；强度高、刚性好、不变形。 2、中纤板密度≥0.8g/cm³，含水率≤8.5%，静曲强度≥40MPa，弹性模量≥4200MPa，内结合强度≥1.5MPa，表面胶合强度≥2MPa ，吸水厚度膨胀率≤4%，板面握钉力≥1500N,板边握钉力≥950N，表面耐湿热5级，甲醛释放量＜0.05mg/m³，TVOC＜10ug/m³。3、面材： 0.8mm厚天然胡桃木木皮双饰面（宽度>200mm），纹理自然，色泽一致，无暇疵，颜色均匀平整。 4、封边:采用与台面板材一致的实木封边,实木桌架采用橡木一级木材，榫眼结构。各部件经加工抛光后，组装成型，表面涂饰环保水性油漆，双面均衡涂饰，五底三面，漆膜厚手感好、耐磨、无异味。 | 27 | 张 |
| 48 | 餐椅1 | 木质、高背 |  | 1、椅架背座板选用桦木做基材，表面贴橡木木皮，涂环保无醛胶，利用高频压机一次模压成形，背厚度10mm； 2、坐厚度10mm,外部涂环保水性漆，VOC含量＜10g/L，甲醛含量＜5mg/kg，苯系物总和＜50mg/kg。 | 108 | 把 |
| 49 | 四人餐桌 | 1500*700*750mm |  | 1、规格：1500*700*750mm。 2、基材：厚度≥25mm环保刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 3、浸渍胶膜纸饰面刨花板：2h吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥0.4MPa、静曲强度≥15MPa，弹性模量≥1180MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，密度≥0.70g/cm3，甲醛释放量≤0.025mg/m³。符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准要求。 4、封边：PVC（厚度≥2.0mm）封边。 5、5、框架：桌架配置钢梁增加稳定性；桌架为20*40*1.5mm方形钢梁，外管采用外部直径42mm，壁厚≥1.2mm的圆形钢管。 | 338 | 张 |
| 50 | 餐椅2 | 单人位 |  | 1、椅背：采用PP料一次注塑而成。 2、坐面底部支撑铁管焊接完成后的钢管架，结构牢固。 3、脚架：固定四脚，电镀表面，耐水、耐酸碱。 | 1,352 | 把 |

四、主要原辅材要求

（一） 刨花板：符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，其中游离甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度（7d)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC)均未检出；理化性能：含水率5%～9%；表面胶合强度≥0.8MPa，内胶合强度≥0.30MPa。

（二）浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准要求。2h吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥0.4MPa、静曲强度≥15MPa，弹性模量≥1180MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，密度≥0.70g/cm3，甲醛释放量≤0.025mg/m³。

（三）学生椅椅背及椅座的PP粒子：符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》，PP粒子有害物质限量重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出。

（四）床垫：符合GB/T 35607-2024、GB 18584-2024标准，面料外观、缝纫、缝边、安全卫生均符合要求。甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发性有机化合物≤0.15mg/m³、五氯苯酚＜0.02mg/kg。

（五）三节静音滑轨：符合QB/T 2454-2013、GB/T 3325-2024、GB 18584-2024标准，过载：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛开或猛关符合要求；功能：耐久性（商用型）符合要求；耐腐蚀18h,无锈点；喷漆（塑）涂层外观性能符合要求；中性盐雾100h，金属涂（镀）层本身的耐腐蚀等级10级，金属涂（镀）对基体的保护等级10级。

（六）阻尼铰链：符合QB/T 2189-2013，过载：垂直静载荷、水平静载荷符合要求；功能：操作力、垂直静载荷（商用型）、水平静载荷（商用型）、耐久性（商用型）、下沉量符合要求；乙酸盐雾100h试验，镀（涂）层本身耐腐蚀10级，镀（涂）层对基体的保护10级。

五、认证要求

投标人需要提供所投产品的有效的中国环境标志产品认证证书（认证单元包括钢木家具、人造板类家具）；

投标人需要提供所投产品的有效的中国环保产品认证证书（认证单元包括金属教学家具、木制教学家具）

以上认证证书上的生产企业需与投标产品生产企业一致。

- 样品要求

投标人需要按以下要求提交样品，中标样品交由采购人作为履约验收参考，最终产品使用的原辅材料不得低于样品的标准。

| 序号 | 产品名称 | 样品要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 月牙桌 | 见上表序号12 | 1 | 张 |
| 2 | 中学学生椅 | 见上表序号3 | 1 | 把 |
| 3 | 学习社区教师椅 | 见上表序号6 | 1 | 把 |
| 4 | 材料样块 | - 提供200*200mm饰面刨花板一块(要求三面封边，一面不封边)； - 提供200*200mm的搪瓷白板样块一块； - 提供56*56mm塑胶样块一块； - 提供长度200mm的桌架喷塑钢管三根(外管，内管，方管)，体现断面厚度； - 提供长度200mm的椅腿喷塑钢管一根，厚度≥1.7mm； |  |  |

七、供货及验收

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 供货要求 | 供应商应当在合同签订后不少于__60__个日历日内供货及安装完毕。供应商所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏。 |
| 包装要求 | 采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。采购人、供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。 |
| 验收要求 | 家具安装、调试后，由供、需双方按照合同约定对家具进行验收。验收包括清点型号、数量、检查外观等，供应商应当提供家具清单(各类家具分项开立并标注详细数量)、原产地证明、具出厂日期证明、家具环保证明等文件。 |

八、服务要求

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 保修服务 | 家具保修期不低于 3 年。免费保修期内，除采购人因非正常使用造成家具损坏外，损坏维修以及所涉及的零部件更换，应当由供应商免费提供，供应商应当承诺每年对所供家具进行巡检。免费保修期满后，供应商保证以优惠价格提供家具所需零配件和维修服务。 |

| 检测要求 | 过程检测 中标供应商原材料采购完成后，需委托第三方机构进行抽样检测，检测要求见《四、材料要求》，检测数量不超过 50 件。检测费用由中标供应商承担。如检测不合格，中标供应商须按照合同约定的违约责任整改至合格并承担相应的违约责任。 2.验收检测 正式验收前，中标供应商委托第三方机构对家具有害物质释放和环保进行抽样检测，根据强制标准进行全项检测，检测数量不超过 50 件。检测费用由中标供应商承担。如检测不合格，中标供应商须按照合同约定的违约责任整改至合格并承担相应的违约责任。 |
| --- | --- |
| 应急能力 | 供应商应当在采购人单位所在区域拥有维修服务能力，提供售后服务支持。如遇质量问题，供应商应当在接到通知2小时内予以响应，并于8小时内解决完毕或提供代用产品。 |
| 项目团队 | 供应商提供项目技术团队及其能力说明，提供人员清单、履历、专业技术能力等资料。 |
| 生产能力 | 1.生产厂商针对生产过程中可能产生的大气污染、水污染及其他环境污染应当具有有效的环保措施，制定科学的环保治理方案。 2.生产厂商应当具备完善的管理体系；详细阐述生产工艺技术原理、流程、关键技术点及优势，证明其在精度、质量、效率等方面的竞争力；制定科学合理的生产进度计划，明确各阶段时间节点、交付成果，提供进度保障措施，确保生产进度可控且能按时完成；生产设备配置需完备且先进，提供设备清单信息，说明设备的先进性与适用性，可提供相关生产设备购置合同、发票等购置材料作为设备来源证明。 |