# 上海滴水湖学校触屏项目采购需求

## 一、项目概况

项目名称：上海滴水湖学校触屏采购项目

预算金额：2,800,000.00元

本项目为上海滴水湖学校教室内安装多媒体触控一体机，为日常教育教学必需品，安装于普通教室及专业学科教室，为学生提供丰富的课程资源，同时丰富师生互动方式。互动授课：教师在屏幕上直接批注课件、调用教学软件，如数学公式推导、单词拼写竞赛等，动态呈现知识要点；多媒体教学：支持PPT播放、视频解析；课堂管理：实时保存教学板书和批注内容，生成电子教案供学生课后复习，减少知识遗漏。

项目内容：

| 序号 | 产品项目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86英寸交互式一体机 （含移动支架） | 53 | 台 |
| 2 | 86英寸交互式一体机 （壁挂式） | 42 | 台 |

## 说明：★所有产品需为同一品牌

## 二、触控一体机主要技术要求

| 序号 | 项目 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86寸交互式一体机 （含移动支架） | 一、硬件需求： 1、屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，外观宽≥1923mm，高≥1157mm，厚≤88mm，屏幕采用86英寸电容触控屏幕 2、侧置输出接口具备1路HDMIout接口，支持3840×2160p/60HZ视频输出；前置输入接口具备可传屏的1路Type-C接口。 ▲3.整机支持双路可插拔模块，一个槽位支持OPS模块插拔，另一个槽位支持AI模块插拔。 4、嵌入式系统安卓系统或者鸿蒙系统，内存≥4GB，存储空间≥32GB。CPU采用高性能8核CPU。 5、内置扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，额定总功率不低于50W，整机内置音频输入接口，支持低延迟本地扩音，扩音延迟≤35ms。 ▲6、置独立音频CPU处理器，支持麦克风3A算法（自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC）），最多支持8路麦克风数据处理，采样率支持192K。 7、整机支持不低于3个可自定义的前置物理按键，可把自定义按键设为截屏、计时、降半屏、节能、▲纸质护眼即实现类纸屏效果、经典护眼等功能。 8、设备支持蓝牙5.4传输标准，设备嵌入式主控系统、外置可插拔计算模块分别内置独立WiFi6无线网卡，双系统均可独立无线网络联网，不接受外接外置无线网卡组网方案。 ▲9、设备上边框内置摄像头数≥4个，视场角≥151度，可同时输出至少3路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。 10、整机支持发出频率为20±2kHz的波信号，智能手机和笔记本电脑接收此信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。 11、整机外置可插拔计算模块，运行环境自带文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 12、可插拔独立计算模块，处理器采用八核高性能处理器,内存≥16G,硬盘≥512G。 13、整机支持提笔书写，外置可插拔计算模块运行环境下可实现无需点击任意功能入口，当检测到触控笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 14、一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁、联网时禁用密码解锁；支持开机自动锁屏；支持无网络情况下，通过手机微信扫码，验证身份后获取密码进行解锁使用。支持设置屏幕锁壁纸。 二、控制软件需求： 1、设计架构：系统采用B/S架构，通过浏览器打开并用微信扫码登录、账号密码登录和微信授权登录完成鉴权，即可使用数字校园产品的各项功能模块。 ▲2、工作台配置：针对不同的老师，提供个性化工作台自定义功能，在工作台配置页面，可通过拖拉拽可视化配置组件的方式，完成个性化工作台的配置；工作台可配置组件数量不小于30个；支持给每个工作台配置不同的使用角色，默认预设全员工作台和分别仅如电教主任、教研主任查看的工作台，对应的角色才能看到对应的工作台；同时工作台支持启用和停用管理。 3、应用管理：具备应用管理功能，既可以通过网页端管理和也可以通过移动端（小程序或APP）的应用管理，可管理设备应用的安装、卸载、分类等。 4、数据看板自定义：支持定制数据，通过拖拽数据组件配置数据中心；支持用户自定义看板不低于5个，至少包含教育治理，教师发展，学生成长3个看板；可嵌入第三方数据看板，可融合各类数据看板在一个数据中心。 5、相关数据：支持展示学校名称，logo，教职工，班级，学生数据概览；支持展示设备总数，云课件总数，教师研修时长，教研活动总数，人均点评数。支持展示学校绑定的教育装备，包括智能交互平板，云屏，班牌，学生平板数，支持实时查看在线的智能交互平板，点击可进入巡视界面。 6、支持创建排课计划，支持设置排课计划名称，开始日期，结束日期，课表结构；支持对排课计划启用，编辑，停用，调课；支持通过表格导入排课计划。支持批量导入校园通行证信息，包括：一卡通，智能校徽，智能手环，人脸识别库。 7、数据应用创建与管理：学校可创建数据应用，支持集成超过15种标准数据模型，如教师、班级、学生等。完成模型添加后，可通过开放平台API进行学校数据管理。 8、支持通过设备总览组件快捷查看学校所有设备实时状态及达标情况。可对设备进行巡视，实时了解教室和设备的情况。可统计设备活跃分布及长时间未使用的设备情况，设置策略对设备进行管控；可统计常用的教学软件，快速拦截风险应用；可统计用户对信息化设备的使用率；可查看到设备上使用的常用网址，并可快速设置黑名单以禁止设备访问黑名单网站。 9、支持同时查看不少于20个教室的实时摄像头画面和设备屏幕画面；查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，其中摄像头画面可直接使用大尺寸交互智能平板或者智慧黑板的自带摄像头； ▲10、支持学校老师在移动端或PC客户端实时巡班，并进行基础远程管控。管理者可为普通老师直接分配、普通老师自行申请后由管理者在平台审核开通的2种方式管理移动端看班的班级权限，所有权限调整均配备操作日志；支持通过教师、设备维度查看拥有移动端看班的权限明细，并支持快速调整权限。 11、点播巡视：支持根据课程表获取科目、老师列表，快速定位老师所在教室，实时远程听课；支持对本节课的教学过程进行评价，支持创建和使用多个评课表，并将评价记录于巡视记录。 12、AI画面监测：支持AI自动监测设备画面色情、恐怖、暴力、游戏等风险内容或元素；支持设置警告内容，当监测到不良画面后自动提醒；支持将每天监测到的风险结果自动推送至公众号提醒管理；支持按设备、按画面维度回溯历史监测到的不良画面信息。 13、校园宣传资源：系统内置图片宣传资源、视频宣传资源、海报模板，可直接选择进行发布，宣传内容包含但不限于劳动教育、卫生健康、心理健康教育、安全教育、理想信念教育、生态文明教育、名校介绍、党建文化主题内容 14、多终端播放：支持面向交互智能平板或者智慧黑板、班牌、校园屏显（画屏）设备发送节目单指令；播放设置包括按每周循环、指定日期、自定义日期播放；支持同时添加不少于5个不同的播放周期，进行定时播放； 15、时事转播：支持实时强制转播时事新闻；支持新闻网页地址、纯视频文件2种转播方式；支持立即、定时、周循环3种循环模式；支持指定设备定向发布内容；支持查看执行结果和计划列表。 16、单台设备远程发送文本消息、语音消息，支持记录备注、听课评价；支持巡视日志功能，可以回溯管理员的巡视历史。 三、白板软件需求： 1、支持为教师提供可扩展至100TB的云存储空间，教师可在个人云空间上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。 2、提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本不少于80个；软件中包含的互动课件资源份数不少于15万份，可按照课件下载量、课件质量、相关性每天动态更新课件列表，提供按章节、主题筛选和关键词搜索。并提供默认排序、被获取最多和最新上架三种排序方式。下载时课件可同步至教师个人云空间；课件支持教师在线评分。 ▲3、支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。 4、支持将互动课件导出为pptx、pdf、H5或web链接。导出的课件支持在多终端(包含windows、Macos、iOS、安卓、国产化系统)进行二次编辑。 5、全文快速搜索：支持在课件中通过快捷键(Ctrl+F)调用搜索控件，输入文本即可查找课件内文本框、形状、表格中对应的文本匹配项。 6、云教案内容可自动同步至云空间。支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为PDF格式。 7、云教案与云课件可一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览，便于老师备课时相互对照。 8、AI智能生成活动：输入文本后可以一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作(如选词填空、判断对错、分类选择等)。 9、AI智能英语工具：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 ▲10、软件支持远程教学，包含语音直播、课件同步、互动工具等远程功能。教师可一键生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装APP。直播中，教师可指定授权学生远程互动，学生可在直播的课件画面进行书写、移动、擦除、参与互动活动等，学生操作过程实时同步至班级其他学生，可支持不少于3位学生同时参与远程互动； 11、远程考勤管理：直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单。 12、课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。 13、软件支持集体备课功能，支持上传课件发起集备研讨，可设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。支持对课件进行打点式批注，可通过批注定位研讨内容，完成协同备课。支持生成集备报告，参备人可查看具体报告内容和下载集备报告。报告内包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容。 - 配件需求： 包含移动支架 1、通用款移动脚架。 2、承重≥100KG。 3、带脚刹万向脚轮。 4、不同高度安装孔可自由选择。 5、边缘采用圆角处理，防止割伤。 | 53 | 台 |
| 2 | 86寸交互式一体机（壁挂式） | 一、硬件需求： 1、屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，外观宽≥1923mm，高≥1157mm，厚≤88mm，屏幕采用86英寸电容触控屏幕。 2、侧置输出接口具备1路HDMIout接口，支持3840×2160p/60HZ视频输出；前置输入接口具备可传屏的1路Type-C接口。 3、整机支持双路可插拔模块，一个槽位支持OPS模块插拔，另一个槽位支持AI模块插拔。 4、嵌入式系统安卓系统或者鸿蒙系统，内存≥4GB，存储空间≥32GB。CPU采用高性能8核CPU。 5、内置扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，额定总功率不低于50W，整机内置音频输入接口，支持低延迟本地扩音，扩音延迟≤35ms。 6、置独立音频CPU处理器，支持麦克风3A算法（自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC）），最多支持8路麦克风数据处理，采样率支持192K。 7、整机支持不低于3个可自定义的前置物理按键，可把自定义按键设为截屏、计时、降半屏、节能、纸质护眼即实现类纸屏效果、经典护眼等功能。 8、设备支持蓝牙5.4传输标准，设备嵌入式主控系统、外置可插拔计算模块分别内置独立WiFi6无线网卡，双系统均可独立无线网络联网，不接受外接外置无线网卡组网方案。 9、设备上边框内置摄像头数≥4个，视场角≥151度，可同时输出至少3路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。 10、整机支持发出频率为20±2kHz的波信号，智能手机和笔记本电脑接收此信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作 11、整机外置可插拔计算模块，运行环境自带文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 12、可插拔独立计算模块，处理器采用八核高性能处理器,内存≥16G,硬盘≥512G。 13、整机支持提笔书写，外置可插拔计算模块运行环境下可实现无需点击任意功能入口，当检测到触控笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 14、一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁、联网时禁用密码解锁；支持开机自动锁屏；支持无网络情况下，通过手机微信扫码，验证身份后获取密码进行解锁使用。支持设置屏幕锁壁纸。 二、控制软件需求： 1、设计架构：系统采用B/S架构，通过浏览器打开并用微信扫码登录、账号密码登录和微信授权登录完成鉴权，即可使用数字校园产品的各项功能模块。 2、工作台配置：针对不同的老师，提供个性化工作台自定义功能，在工作台配置页面，可通过拖拉拽可视化配置组件的方式，完成个性化工作台的配置；工作台可配置组件数量不小于30个；支持给每个工作台配置不同的使用角色，默认预设全员工作台和分别仅如电教主任、教研主任查看的工作台，对应的角色才能看到对应的工作台；同时工作台支持启用和停用管理。 3、应用管理：具备应用管理功能，既可以通过网页端管理和也可以通过移动端（小程序或APP）的应用管理，可管理设备应用的安装、卸载、分类等。 4、数据看板自定义：支持定制数据，通过拖拽数据组件配置数据中心；支持用户自定义看板不低于5个，至少包含教育治理，教师发展，学生成长3个看板；可嵌入第三方数据看板，可融合各类数据看板在一个数据中心。 5、相关数据：支持展示学校名称，logo，教职工，班级，学生数据概览；支持展示设备总数，云课件总数，教师研修时长，教研活动总数，人均点评数。支持展示学校绑定的教育装备，包括智能交互平板，云屏，班牌，学生平板数，支持实时查看在线的智能交互平板，点击可进入巡视界面。 6、支持创建排课计划，支持设置排课计划名称，开始日期，结束日期，课表结构；支持对排课计划启用，编辑，停用，调课；支持通过表格导入排课计划。支持批量导入校园通行证信息，包括：一卡通，智能校徽，智能手环，人脸识别库。 7、数据应用创建与管理：学校可创建数据应用，支持集成超过15种标准数据模型，如教师、班级、学生等。完成模型添加后，可通过开放平台API进行学校数据管理。 8、支持通过设备总览组件快捷查看学校所有设备实时状态及达标情况。可对设备进行巡视，实时了解教室和设备的情况。可统计设备活跃分布及长时间未使用的设备情况，设置策略对设备进行管控；可统计常用的教学软件，快速拦截风险应用；可统计用户对信息化设备的使用率；可查看到设备上使用的常用网址，并可快速设置黑名单以禁止设备访问黑名单网站。 9.支持同时查看不少于20个教室的实时摄像头画面和设备屏幕画面；查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，其中摄像头画面可直接使用大尺寸交互智能平板或者智慧黑板的自带摄像头； 10、支持学校老师在移动端或PC客户端实时巡班，并进行基础远程管控。管理者可为普通老师直接分配、普通老师自行申请后由管理者在平台审核开通的2种方式管理移动端看班的班级权限，所有权限调整均配备操作日志；支持通过教师、设备维度查看拥有移动端看班的权限明细，并支持快速调整权限。 11、点播巡视：支持根据课程表获取科目、老师列表，快速定位老师所在教室，实时远程听课；支持对本节课的教学过程进行评价，支持创建和使用多个评课表，并将评价记录于巡视记录。 12、AI画面监测：支持AI自动监测设备画面色情、恐怖、暴力、游戏等风险内容或元素；支持设置警告内容，当监测到不良画面后自动提醒；支持将每天监测到的风险结果自动推送至公众号提醒管理；支持按设备、按画面维度回溯历史监测到的不良画面信息。 13、校园宣传资源：系统内置图片宣传资源、视频宣传资源、海报模板，可直接选择进行发布，宣传内容包含但不限于劳动教育、卫生健康、心理健康教育、安全教育、理想信念教育、生态文明教育、名校介绍、党建文化主题内容 14、多终端播放：支持面向交互智能平板或者智慧黑板、班牌、校园屏显（画屏）设备发送节目单指令；播放设置包括按每周循环、指定日期、自定义日期播放；支持同时添加不少于5个不同的播放周期，进行定时播放； 15、时事转播：支持实时强制转播时事新闻；支持新闻网页地址、纯视频文件2种转播方式；支持立即、定时、周循环3种循环模式；支持指定设备定向发布内容；支持查看执行结果和计划列表。 16、单台设备远程发送文本消息、语音消息，支持记录备注、听课评价；支持巡视日志功能，可以回溯管理员的巡视历史。 三、白板软件需求： 1、支持为教师提供可扩展至100TB的云存储空间，教师可在个人云空间上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。 2、提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本不少于80个；软件中包含的互动课件资源份数不少于15万份，可按照课件下载量、课件质量、相关性每天动态更新课件列表，提供按章节、主题筛选和关键词搜索。并提供默认排序、被获取最多和最新上架三种排序方式。下载时课件可同步至教师个人云空间；课件支持教师在线评分。 3、支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。 4、支持将互动课件导出为pptx、pdf、H5或web链接。导出的课件支持在多终端(包含windows、Macos、iOS、安卓、国产化系统)进行二次编辑。 5、全文快速搜索：支持在课件中通过快捷键(Ctrl+F)调用搜索控件，输入文本即可查找课件内文本框、形状、表格中对应的文本匹配项。 6、云教案内容可自动同步至云空间。支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为PDF格式。 7、云教案与云课件可一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览，便于老师备课时相互对照。 8、AI智能生成活动：输入文本后可以一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作(如选词填空、判断对错、分类选择等)。 9、AI智能英语工具：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 10、软件支持远程教学，包含语音直播、课件同步、互动工具等远程功能。教师可一键生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装APP。直播中，教师可指定授权学生远程互动，学生可在直播的课件画面进行书写、移动、擦除、参与互动活动等，学生操作过程实时同步至班级其他学生，可支持不少于3位学生同时参与远程互动； 11、远程考勤管理：直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单。 12、课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。 13、软件支持集体备课功能，支持上传课件发起集备研讨，可设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。支持对课件进行打点式批注，可通过批注定位研讨内容，完成协同备课。支持生成集备报告，参备人可查看具体报告内容和下载集备报告。报告内包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容。 四、配件需求： 包含壁挂安装支架，结构加固及安装。 | 42 | 台 |

## 三、软件功能要求：

3.1.软件基础功能：具备教师个人账号创建、个人教学资料空间、课件资源库、课件制作修改、课件分享、幻灯片文档表格等文件导入修改、空间资源同步功能。

3.2.基础授课工具和互动授课功能：具备书写、擦除、翻页、图章、尺规工具，具备文件导入、导出功能，支持答题互动、签到统计功能。

3.3.学科工具和资源功能：具备语文、数学、英语、化学、物理、地理、美术学科工具和素材资源。

3.4.功能演示：针对所投产品的以下重要功能，需提供演示视频，视频格式、送样地点等详见采购文件。

- 演示前置按键设置为截屏、计时、降半屏效果

- 演示全通道的（如windows系统、安卓系统、HDMI系统等）、HDMI out输出功能。

- 整机支持提笔书写，外置可插拔计算模块运行环境下可实现无需点击任意功能入口，当检测到触控笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。

- 整机外置可插拔计算模块运行环境自带文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。

- 演示移动端的应用管理（小程序或者APP），可管理设备应用的安装、卸载、分类等。

- 演示同时查看不少于20个教室的实时摄像头画面和设备屏幕画面；查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，其中摄像头画面可直接使用大尺寸交互智能平板或者智慧黑板的自带摄像头；

- 演示对单台设备远程发送文本消息、语音消息，支持记录备注、听课评价；支持巡视日志功能，可以回溯管理员的巡视历史。

- 演示AI自动监测设备画面色情、恐怖、暴力、游戏等风险内容或元素；支持设置警告内容，当监测到不良画面后自动提醒；支持将每天监测到的风险结果自动推送至公众号提醒管理；支持按设备、按画面维度回溯历史监测到的不良画面信息。

- 演示一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁、联网时禁用密码解锁；支持开机自动锁屏；支持无网络情况下，通过手机微信扫码，验证身份后获取密码进行解锁使用。支持设置屏幕锁壁纸。

- 演示实时强制转播时事新闻；支持新闻网页地址、纯视频文件2种转播方式；支持立即、定时、周循环3种循环模式；支持指定设备定向发布内容；支持查看执行结果和计划列表。

## 四、项目实施周期要求：

1、项目实施周期：40日历日。

2、其他项目实施要求：供应商需按使用方要求完成运输、安装、调试。

## 五、项目质保期及售后服务要求：

1、从最终验收完成之后，设备及系统全免保修期需不少于三年，终身维修（包括制造厂家所有保修承诺）。在保修期内，如果系统（设备）发生故障，中标供应商提供4小时内到现场、7*24小时现场技术服务，要调查故障原因并修复直到满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料，以上各项都应是免费的。

2、保修期内，采购人如有重大活动时，中标供应商需提供免费现场保驾服务。

3、保修期内，中标供应商需根据采购人实际需求提供免费定期对系统（设备）的回访服务。

## 六、供应商实力

供应商承接过类似项目的优先考虑