中山北一路803号业务用房修缮项目

LED大屏系统建设需求

- 设备清单

| 序号 | 采购品目 | 计量单位 | 数量 | 规格尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反诈中心A区LED显示屏 | 台 | 1 | 屏净尺寸：7200M*2025MM 分辨率：5760*1620 点间距：P1.25 面积：14.58平米 |
| 2 | 反诈中心B区LED显示屏 | 台 | 1 | 屏净尺寸：7200M*2025MM 分辨率：7680*2160 点间距：P0.9375 面积：14.58平米 |
| 3 | 反诈中心C区LED显示屏 | 台 | 1 | 屏净尺寸：6000M*2880MM 分辨率：6400*2880 点间距：P0.9375 面积：16.20平米 |

# 二、建设背景

根据反诈工作需要，需在反诈中心三个功能区建设小间距LED显示屏，支撑数据展示、视讯会议会商、多模态数据展示等实战应用。

# 三、建设目标

需建设高清、大面积、高品质的小间距显示屏及音频扩声会议系统，可有效支撑数据展示、视讯会议会商、多模态数据展示等各项应用的需求。

方便日常使用。大屏展示区域和布局可自定义分割，能够灵活多样接入视频信号，上墙视频可方便拉伸长宽，支持数据、语音、视频、图像、监控、安防、多媒体等应用，多种手段灵活切换信号源。

方便运维管理。支持声光形式预警告警，支持多种形式设备状态异常或故障自动或手动检测，提供除湿等技术手段保障大屏安全使用。

# 四、技术需求

  - A区LED显示屏

    - LED屏体技术要求

支持自动除湿，有效保护长时间不用或潮湿环境下的灯珠。

支持通过遥控器、平板电脑、平台端多种方式控制屏幕参数调节。

★LED像素点间距≤1.25mm；像素密度≥640000点/㎡，全倒装COB，1R1G1B。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件）

三合一封装（背板、接收卡、电源三合一设计，有效提高系统集成度和稳定性）。

具备防蓝光护眼功能，在蓝光峰值波长≥460nm，10000s(约2.8h)内，设备的限值应满足：LB≤20W·m-2·sr-1。

▲为了降低施工布线难度及方便LED大屏屏体日常运维管理，LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网口利用率>95%。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件）

支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web浏览器进行信源切换，LED屏幕具备OSD菜单显示功能，实现可视化屏幕调整。

支持通过Web浏览器，查看LED整墙的概览信息和LED屏连线状态；支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模、在Web端鼠标移到网格上时，可展示该网格所属网口的所有接收卡单元，高亮展示，展示网线连线顺序，网口号，展示工作状态。

接收卡具有环路备份功能，且主备信号可自动切换，无闪烁。

    - LED信号分布式输入要求

分布式拼控4K输入，支持6路4K 60Hz输入，支持自定义分辨率。

具备1000M SFP光口和1000M以太网电口，支持光电热备。

支持单播和组播协议的切换，第三方网络兼容性好。

支持PC客户端、Android和IOS客户端或WEB方式访问和操作，浏览器支持IE8，chrome 45及以上版本。

可视化运维维护界面可展示主控及子系统节点状态信息，支持故障自动检测、远程获取系统运行状态、远程维护设备参数。

视频编码能力：支持H265/H264，默认H265；编码支持子码流及主码流类型，其中子码流含 CIF(352×288)/FCIF(704×576)/720P(1280×720)，主码流含 720P(1280×720) /XGA(1024×768)/XVGA(1280×960)/SXGA(1280×1024)/WXGA(1360×768)/WSXGA(1440×900)/UXGA(1600×1200)/1080P 。

音频编码格式：支持G722.1、G711u、G711A、G722.1.C、AAL_LC 。

其他接口：提供不少于HDMI2.0*1（环通输出）、USB2.0*1、485*1、232*1、IO/IR IN*1，IO/IR OUT*1、IR POWER*1、RELAY*1、RESET*1、CONSOLE调试串口*1等接口。

网络接口：提供不少于1路1000M以太网口、1路1000M光口（SFP接口） 。

支持可将16路分辨率为4096×1080的超高分视频输入信号进行合码，合码后的分辨率为16384×4320，可将合码后的视频码流存储或网络转发预览。

为了方便日常使用，输入视频信号上墙后，支持可调整视频信号的横向和纵向宽度，根据调整的横向和纵向比例，可自动反向调整输入信号源的显示分辨率。

设备内置扬声器和双基色指示灯，当对设备进行远程定位时，设备可通过声音和灯光进行响应；可设置设备的远程定位响应模式，包括声音报警、灯光闪烁或声音报警+灯光闪烁，灯光的颜色和闪烁的频率可设置。

    - LED信号分布式输出要求

分布式拼控4K输出，支持2路4K 60Hz输出，支持自定义分辨率。

支持输出分辨率和刷新率的自定义设置。

具备1000M SFP光口和1000M以太网电口，支持光电热备。

支持单播和组播协议的切换，第三方网络兼容性好。

支持PC客户端、Android和IOS客户端或WEB方式访问和操作，浏览器支持IE8，chrome 45及以上版本。

可视化运维维护界面可展示主控及子系统节点状态信息，支持故障自动检测、远程获取系统运行状态、远程维护设备参数。

电视墙性能：可支持32个电视墙，单电视墙规模可支持320个。

支持视频输出分辨率：4096 x 2160@60Hz,4096 x 2160@30Hz,3840 x 2160@60Hz,3840 x 2160@30Hz,3840 x 2160@30Hz,1920 × 1080@60 Hz, 1920 × 1080@50 Hz, UXGA (1600 × 1200@60 Hz), WUXGA (1920 × 1200@60 Hz), SXGA3 (1400 × 1050@60 Hz), WSXGA (1680 × 1050@60 Hz), XGA (1024 × 768@60 Hz), SXGA (1280 × 1024@60 Hz), 1280 × 720@60 Hz, 1280 × 720@50 Hz。

视频输出接口类型：HDMI2.0。

视频输出LED带载能力：单口带载不低于880W，支持自定义分辨率，宽度288~8192，高度288~4320。

音频接口：不低于HDMI内嵌*1+3.5mm同轴音频插孔*1。

视频解码通道：不低于16个。

视频解码格式：支持H264,H265,Smart264,Smart265。

视频解码能力：支持1路3200W，或2路1600W，或4路800W，或5路600W/500W，或8路400W，或16路1080P。

音频解码通道数：不低于1个。

音频解码格式：支持G711A、G711U、G722、G722.1、AAC_LC。

其他接口：不少于USB2.0*1；485*1；232*1；IO/IR IN*1，IO/IR OUT*1；IR POWER*1；RELAY*1；RESET*1；CONSOLE调试串口*1。

网络接口：不少于1路1000M以太网口；1路1000M光口（SFP接口）。

▲为了方便设备运行状态异常情况及时预警告警，设备内置扬声器和双基色指示灯，当对设备进行远程定位时，设备可通过声音和灯光进行响应；可设置设备的远程定位响应模式，包括声音报警、灯光闪烁或声音报警+灯光闪烁，灯光的颜色和闪烁的频率可设置。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件）

支持不低于16路分辨率为4096×1080的超高分视频输入信号进行合码，合码后的分辨率为16384×4320，可将合码后的视频码流存储或网络转发预览。

    - LED控制技术要求

输入接口：具有不少于1个HDMI2.0接口、1个DP1.2接口、1个DVI接口、1个USB2.0接口、1个DEBUG接口、2个控制网口、2个RS485接口、1个IR IN接口。

输出接口：具有不少于1个Audio OUT接口、1个HDMI 2.0(Loop) 接口、12个带载网口、1个开关按键、3个功能按键。

具有不少于2个控制网口，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。

支持12路网口带载输出，每网口最大带载65W像素，设备总带载支持780W像素。

为了方便日常设备、应用管理，支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器、物理按键等操作，可实现：对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置；对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作；同时控制多台发送卡设备参数的调节；查看屏幕连线正常、发送卡掉线、电压电流异常等状态；查看与绑定的接收卡的序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口link状态、接收卡电压、接收卡温度，状态显示正常；带载模式切换等。

支持亮度调节，可通过LED显示屏客户端、遥控器、物理按键进行亮度调节。

支持红绿蓝三色多级调节。支持通过客户端、遥控器进行调节。

支持射频、红外等不少于两种遥控器，支持手动、NTP等不少于2种校时方式。

支持通过设备双千兆网络接口，通过TCP/IP协议实现多设备级联管理。

支持通过客户端和设备自带Web浏览器进行多台设备同时远程重启操作，响应正常。

支持通过HDMI线直接传递分辨率信息实现输出分辨率配置、序列号。

支持通过登录主设备，查看主发送卡下所有级联从发送卡的屏幕位置、发送卡IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度内存使用率等信息。

▲为了方便日常LED大屏相关组件单元运维管理，支持屏幕控制参数，联屏文件设置数据通过TCP/IP通讯协议实现多级级联管理和控制。支持在同一界面下支持查看多发送卡下LED整墙的概览信息和LED屏连线状态；支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模及可展示该网格所属网口的所有接收卡单元；支持展示网线连线顺序、网口号及工作状态。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件）

支持在级联模式下指定主从关系，可以任意指定一台发送卡作为主发送卡，其他发送卡作为从发送卡，支持在级联模式下登录主发送卡设备，查看所管理的全部从发送卡的设备运行状态。

配合控制系统，基于通用千兆网络链路可实现单网口290W超大像素带载，单网线可以带载更多显示单元，有效降低显控系统布线复杂度。

支持定时开关屏设置，模式开启后，在web端和客户端可配置定时开关屏时间，屏幕可按照指定时间配置自动开关屏幕；关屏前屏幕显示灭屏提示。

支持定时亮度设置，模式开启后，在web端、客户端可以配置定时亮度调节计划，屏幕在指定的时间段显示对应亮度，亮度切换后系统显示亮度同步更新。

支持LED屏幕带载无矩形框架限制。

可将输入信号进行缩放，以匹配 LED的分辨率进行输出。

LED大屏工作区在一楼，墙面容易潮湿，为了LED大屏安全及使用寿命，要求LED大屏具有除湿模式，可让显示屏亮度逐渐提升，除湿功能开启后可手动关闭。

    - LED中控技术要求

具备串口、开关量输出、幕布等接口，可以实现触控一体机、屏幕、矩阵、拼控器、调音台、幕布、灯光、空调、录播主机等外设控制，支持自定义协议编辑。

支持混音功能，可以实现HDMI矩阵输入、线性输入和麦克风等输入混音。

支持不少于8个POE网口，支持10/100/1000M自适应。

支持不少于3个时序电源接口，可对外设供电并且可以实现能耗统计。

支持串口网络透传。

支持子设备区域化管理。

支持不少于8路串行接口；兼容RS-422/485/232（由软件切换）。

支持不少于4路开关量输入接口；支持不少于4路开关量输出接口。

支持不少于2路音频输入接口。

支持不少于8路网口；10/100/1000M自适应，支持POE。

支持不少于3路音频输出接口。

支持不少于8路指示灯；双色状态灯。

内存容量：不低于2G。

硬盘容量：不低于128G SSD。

核心频率：不低于1.6GHz。

核心数量：不少于4核。

    - LED播控技术要求

支持对图片、视频文件、网页、 Office 文档等内容的加载、播放与控制等能力，也可通过平板对内容进行切换控制。

可提供两路信号源，HDMI*1（支持4K分辨率）、VGA*1（支持1080P分辨率）；可以结合大屏显控一体机、智能大屏管理平台使用，可作为大屏的输入信号源，可提供对图片、视频文件、网页、 Office 文档等内容的加载、播放与控制等能力。

不少于1个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口，不少于1个HDMI端口（支持4K显示输出），不少于1个VGA端口，前置：不少于2*USB2.0接口，后置：不少于4*USB3.0接口。

    - LED电源控制技术要求

支持不小于2寸中英文智能显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。

提供RS232、RS485等接口，支持外部中控设备控制。

支持485接口可用于时序器之间的级联和管理，即系统的扩充，支持≧16台设备级联顺序控制。

支持内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不须人为操作。支持周一到周日任意时间的定时器开关，还支持设置特定日期、特定时间的非循环或者循环开关。定时时间可精确到年、月、日、时、分、秒。适用性广，实用性强。

支持不少于8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。可定义多种应用场景需求分别设置受控通道、开关延时等参数，保存到对应的模式，随时可以调取场景。同时，场景模式支持重命名。

支持每台时序器自带ID设置和检测，接入网络后可实现远程云端管理。

支持云端管理，可对机器进行远端的控制及维护。

支持上电自启功能，机器给电自动开机无需再次手动控制。

支持不少于8路时序开关功能，每路延时开启和关闭时间可自由设置0-999秒。

线路输出：支持不少于8路，提供不少于2路输出辅助通道（辅助通道机器上电即通电，不受时序器控制）。

    - LED配电技术要求

控制方式：支持面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制等。

支持面板控制:一键延时启停,紧急停止,模式切换，单键单元控制等。

支持电脑控制: 可一键延时启停，单路启停，紧急停止等。支持对功率、温度、烟雾等状态实时检测,并保存操作记录,报警记录等。

支持自动联机，直接操作，不用人工设置。

提供零线电缆高温保护、高温断电保护、短路保护、烟雾保护等，具备远程控制、

分步逐级上电、计划任务上电、温度检测等功能。

    - 其它技术要求

要求LED屏体、控制器、信号输入输出、中控、播控等核心组件间无缝兼容，以保证大屏稳定、可靠运行。

  - B区LED显示屏

    - LED屏体技术要求

支持自动除湿，有效保护长时间不用或潮湿环境下的灯珠。

支持通过遥控器、平板电脑、平台端多种方式控制屏幕参数调节。

★LED像素点间距≤0.9375mm;像素密度≥1137777点/㎡，全倒装COB，1R1G1B。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件）

三合一封装（背板、接收卡、电源三合一设计，有效提高系统集成度和稳定性）。

▲具备防蓝光护眼功能，在蓝光峰值波长≥460nm，10000s(约2.8h)内，设备的限值应满足：LB≤20W·m-2·sr-1。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件）

为了降低施工布线难度及方便LED大屏屏体日常运维管理，LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网口利用率>95%。

为了方便日常使用，支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web浏览器进行信源切换 LED屏幕具备OSD菜单显示功能，实现可视化屏幕调整。

支持通过Web浏览器，查看LED整墙的概览信息和LED屏连线状态；支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模、在Web端鼠标移到网格上时，可展示该网格所属网口的所有接收卡单元，高亮展示，展示网线连线顺序，网口号，展示工作状态。

支持从客户端设备自带Web浏览器查看与绑定的接收卡的序号接收卡型号、接收卡软件版本、网口link状态接收卡电压、接收卡温度。

接收卡具有环路备份功能，且主备信号可自动切换，无闪烁。

    - LED信号分布式输入要求

分布式拼控4K输入，支持24路4K 60Hz输入，支持自定义分辨率。

具备1000M SFP光口和1000M以太网电口，支持光电热备。

支持单播和组播协议的切换，第三方网络兼容性好。

支持PC客户端、Android和IOS客户端或WEB方式访问和操作，浏览器支持IE8，chrome 45及以上版本。

可视化运维维护界面可展示主控及子系统节点状态信息，支持故障自动检测、远程获取系统运行状态、远程维护设备参数。

视频编码能力：支持H265/H264，默认H265；编码支持子码流及主码流类型，其中子码流含 CIF(352×288)/FCIF(704×576)/720P(1280×720)，主码流含 720P(1280×720) /XGA(1024×768)/XVGA(1280×960)/SXGA(1280×1024)/WXGA(1360×768)/WSXGA(1440×900)/UXGA(1600×1200)/1080P 。

音频编码格式：支持G722.1、G711u、G711A、G722.1.C、AAL_LC等。

其他接口：提供不少于HDMI2.0*1（环通输出）、USB2.0*1、485*1、232*1、IO/IR IN*1，IO/IR OUT*1、IR POWER*1、RELAY*1、RESET*1、CONSOLE调试串口*1等接口。

网络接口：提供不少于1路1000M以太网口、1路1000M光口（SFP接口） 。

为了方便设备运行状态异常情况及时预警告警，设备内置扬声器和双基色指示灯，当对设备进行远程定位时，设备可通过声音和灯光进行响应；可设置设备的远程定位响应模式，包括声音报警、灯光闪烁或声音报警+灯光闪烁，灯光的颜色和闪烁的频率可设置。

为了方便日常使用，输入视频信号上墙后，支持可调整视频信号的横向和纵向宽度，根据调整的横向和纵向比例，可自动反向调整输入信号源的显示分辨率。

    - LED信号分布式输出要求

分布式拼控4K输出，支持2路4K 60Hz输出，支持自定义分辨率。

具备1000M SFP光口和1000M以太网电口，支持光电热备。

支持单播和组播协议的切换，第三方网络兼容性好。

支持PC客户端、Android和IOS客户端或WEB方式访问和操作，浏览器支持IE8，chrome 45及以上版本。

可视化运维维护界面可展示主控及子系统节点状态信息，支持故障自动检测、远程获取系统运行状态、远程维护设备参数。

电视墙性能：可支持不低于32个电视墙，单电视墙规模可支持不低于320个。

支持视频输出分辨率：4096 x 2160@60Hz,4096 x 2160@30Hz,3840 x 2160@60Hz,3840 x 2160@30Hz,3840 x 2160@30Hz,1920 × 1080@60 Hz, 1920 × 1080@50 Hz, UXGA (1600 × 1200@60 Hz), WUXGA (1920 × 1200@60 Hz), SXGA3 (1400 × 1050@60 Hz), WSXGA (1680 × 1050@60 Hz), XGA (1024 × 768@60 Hz), SXGA (1280 × 1024@60 Hz), 1280 × 720@60 Hz, 1280 × 720@50 Hz。

视频输出LED带载能力：单口带载不低于880W，支持自定义分辨率，宽度288~8192，高度288~4320。

音频接口：不低于HDMI内嵌*1+3.5mm同轴音频插孔*1。

视频解码通道：不低于16个。

视频解码格式：支持H264,H265,Smart264,Smart265。

视频解码能力：支持1路3200W，或2路1600W，或4路800W，或5路600W/500W，或8路400W，或16路1080P。

音频解码通道数：不低于1个。

音频解码格式：支持G711A、G711U、G722、G722.1、AAC_LC等。

其他接口：不少于USB2.0*1；485*1；232*1；IO/IR IN*1，IO/IR OUT*1；IR POWER*1；RELAY*1；RESET*1；CONSOLE调试串口*1。

网络接口：不少于1路1000M以太网口；1路1000M光口（SFP接口）。

为了方便设备运行状态异常情况及时预警告警，设备内置扬声器和双基色指示灯，当对设备进行远程定位时，设备可通过声音和灯光进行响应；可设置设备的远程定位响应模式，包括声音报警、灯光闪烁或声音报警+灯光闪烁，灯光的颜色和闪烁的频率可设置。

▲支持不低于16路分辨率为4096×1080的超高分视频输入信号进行合码，合码后的分辨率为16384×4320，可将合码后的视频码流存储或网络转发预览。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件）

▲为了日常工作灵活展示业务内容，输入视频信号上墙后，用户可调整视频信号的横向和纵向宽度，根据调整的横向和纵向比例，可自动反向调整输入信号源的显示分辨率。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件）

    - LED控制技术要求

输入接口：具有1个HDMI2.0接口、1个DP1.2接口、1个DVI接口、1个USB2.0接口、1个DEBUG接口、2个控制网口、2个RS485接口、1个IR IN接口。

输出接口：具有1个Audio OUT接口，1个HDMI 2.0接口，不低于20个带载网口。

具有不少于2个控制网口，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。

支持不低于20路网口带载输出，支持每网口带载65W像素，产品最大带载1300W像素。

为了方便日常设备、应用管理，支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器、物理按键等操作，可实现：对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置；对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作；同时控制多台发送卡设备参数的调节；查看屏幕连线正常、发送卡掉线、电压电流异常等状态；查看与绑定的接收卡的序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口link状态、接收卡电压、接收卡温度，状态显示正常；带载模式切换等。

支持亮度调节，可通过LED显示屏客户端、遥控器、物理按键进行亮度调节。

支持红绿蓝三色多级调节。支持通过客户端、遥控器进行调节。

▲支持射频、红外等不少于两种遥控器，支持手动、NTP等不少于2种校时方式。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件）

支持通过设备双千兆网络接口，通过TCP/IP协议实现多设备级联管理。

支持通过客户端和设备自带Web浏览器进行多台设备同时远程重启操作，响应正常。

支持设置多种显示模式，具体包括常规，文稿、广告、视讯、HDR、影院、安防、自定义模式。

支持查看网络在线设备列表，可根据IP地址进行搜索，支持日志查询和用户手册查看功能。

支持通过HDMI线直接传递分辨率信息实现输出分辨率配置、序列号。

支持通过RS485接口与中控设备进行对接。

为了方便日常LED大屏相关组件单元运维管理，支持屏幕控制参数，联屏文件设置数据通过TCP/IP通讯协议实现多级级联管理和控制。支持在同一界面下支持查看多发送卡下LED整墙的概览信息和LED屏连线状态；支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模、在Web端鼠标移到网格上时，可展示该网格所属网口的所有接收卡单元，高亮展示，展示网线连线顺序，网口号，展示工作状态。

支持在级联模式下指定主从关系，可以任意指定一台发送卡作为主发送卡，其他发送卡作为从发送卡，支持在级联模式下登录主发送卡设备，查看所管理的全部从发送卡的设备运行状态。

支持基于通用千兆网络链路可实现单网口不低于290W超大像素带载，单网线可以带载更多显示单元，有效降低显控系统布线复杂度。

支持LED屏幕带载无矩形框架限制。

可将输入信号进行缩放，以匹配 LED的分辨率进行输出。

LED大屏工作区在一楼，墙面容易潮湿，为了LED安全及使用寿命，要求LED大屏具有除湿模式，可让显示屏亮度逐渐提升，除湿功能开启后可手动关。

    - LED中控技术要求

支持混音功能，可以实现HDMI矩阵输入、线性输入和麦克风输入混音。

支持不少于8个POE网口，支持10/100/1000 M自适应。

支持不少于3个时序电源接口，可对外设供电并且可以实现能耗统计。

支持串口网络透传。

支持子设备区域化管理。

支持不少于8路串行接口；兼容RS-422/485/232。

支持不少于4路开关量输入接口；支持不少于4路开关量输出接口。

不少于2路音频输入接口；不少于8路网口；10/100/1000M自适应，支持POE。

不少于3路音频输出接口；不少于8路指示灯；双色状态灯。

内存容量：不少于2G。

硬盘容量：不低于128G SSD。

核心频率：不低于1.6GHz。

核心数量：不少于4核。

    - LED播控技术要求

支持对图片、视频文件、网页、 Office 文档等内容的加载、播放与控制等能力，也可通过平板对内容进行切换控制。

可提供两路信号源，HDMI*1（支持4K分辨率）、VGA*1（支持1080P分辨率）；可以结合大屏显控一体机、智能大屏管理平台使用，可作为大屏的输入信号源，可提供对图片、视频文件、网页、 Office 文档等内容的加载、播放与控制等能力。

不低于64位多核高性能处理器，DDR4高频内存。

不低于1个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口、1个HDMI端口（支持4K显示输出）、1个VGA端口、2*USB2.0前置接口、4*USB3.0后置接口。

    - LED电源控制技术要求

支持不小于2寸中英文智能显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。

支持配置RS232、RS485接口，支持外部中控设备控制。

支持485接口可用于时序器之间的级联和管理，即系统的扩充，支持≧16台设备级联顺序控制。

支持内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不须人为操作。支持周一到周日任意时间的定时器开关，还支持设置特定日期、特定时间的非循环或者循环开关。定时时间可精确到年、月、日、时、分、秒。适用性广，实用性强。

支持不少于8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。可定义多种应用场景需求分别设置受控通道、开关延时等参数，保存到对应的模式，随时可以调取场景。同时，场景模式支持重命名。

支持对输入电源、负载设备进行电压监控。

提供专业PC软件、平板APP软件，支持有线和无线软件调控，可对设备参数进行精确、有效的设置。

支持每台时序器自带ID设置和检测，接入网络后可实现远程云端管理。

支持PC软件支持模式保存、调用、通道开关状态、开关机延时设置、过压欠压保护、电压校准等功能设置。

支持云端管理，可对机器进行远端的控制及维护。

支持上电自启功能，机器给电自动开机无需再次手动控制。

支持不少于8路时序开关功能，每路延时开启和关闭时间可自由设置0-999秒。

线路输出：支持不少于8路，外加不少于2路输出辅助通道（辅助通道机器上电即通电，不受时序器控制）。

    - LED配电技术要求

控制方式：支持面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制等。

支持面板控制:一键延时启停,紧急停止,模式切换，单键单元控制等。

支持电脑控制: 可一键延时启停，单路启停，紧急停止等。支持对功率、温度、烟雾等状态实时检测,并保存操作记录,报警记录等。

支持自动联机，直接操作，不用人工设置。

提供零线电缆高温保护、高温断电保护、短路保护、烟雾保护等，具备远程控制、

分步逐级上电、计划任务上电、温度检测等功能。

    - 其它技术要求

要求LED屏体、控制器、信号输入输出、中控、播控等核心组件间无缝兼容，以保证大屏稳定、可靠运行。

  - C区LED显示屏

    - LED屏体技术要求

支持自动除湿，有效保护长时间不用或潮湿环境下的灯珠。

支持通过遥控器、平板电脑、平台端多种方式控制屏幕参数调节。

★LED像素点间距≤0.9375mm;像素密度≥1137777点/㎡，全倒装COB，1R1G1B。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件）

▲三合一封装（背板、接收卡、电源三合一设计，有效提高系统集成度和稳定性）。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件）

具备防蓝光护眼功能，在蓝光峰值波长≥460nm，10000s(约2.8h)内，设备的限值应满足：LB≤20W·m-2·sr-1。

为了降低施工布线难度及方便LED大屏屏体日常运维管理，LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网口利用率>95%。

为了方便日常使用，支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web浏览器进行信源切换 LED屏幕具备OSD菜单显示功能，实现可视化屏幕调整。

支持通过Web浏览器，查看LED整墙的概览信息和LED屏连线状态；支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模、在Web端鼠标移到网格上时，可展示该网格所属网口的所有接收卡单元，高亮展示，展示网线连线顺序，网口号，展示工作状态。

支持从客户端设备自带Web浏览器查看与绑定的接收卡的序号接收卡型号、接收卡软件版本、网口link状态接收卡电压、接收卡温度。

接收卡具有环路备份功能，且主备信号可自动切换，无闪烁。

    - LED信号分布式输入要求

分布式拼控4K输入，支持8路4K 60Hz输入，支持自定义分辨率。

具备1000M SFP光口和1000M以太网电口，支持光电热备。

支持单播和组播协议的切换，第三方网络兼容性好。

支持PC客户端、Android和IOS客户端或WEB方式访问和操作，浏览器支持IE8，chrome 45及以上版本。

可视化运维维护界面可展示主控及子系统节点状态信息，支持故障自动检测、远程获取系统运行状态、远程维护设备参数。

视频编码能力：支持H265/H264，默认H265；编码支持子码流及主码流类型，其中子码流含 CIF(352×288)/FCIF(704×576)/720P(1280×720)，主码流含 720P(1280×720) /XGA(1024×768)/XVGA(1280×960)/SXGA(1280×1024)/WXGA(1360×768)/WSXGA(1440×900)/UXGA(1600×1200)/1080P 。

音频编码格式：支持G722.1、G711u、G711A、G722.1.C、AAL_LC等。

其他接口：提供不少于HDMI2.0*1（环通输出）、USB2.0*1、485*1、232*1、IO/IR IN*1，IO/IR OUT*1、IR POWER*1、RELAY*1、RESET*1、CONSOLE调试串口*1等接口。

网络接口：提供不少于1路1000M以太网口、1路1000M光口（SFP接口） 。

为了方便设备运行状态异常情况及时预警告警，设备内置扬声器和双基色指示灯，当对设备进行远程定位时，设备可通过声音和灯光进行响应；可设置设备的远程定位响应模式，包括声音报警、灯光闪烁或声音报警+灯光闪烁，灯光的颜色和闪烁的频率可设置。

支持不低于16路分辨率为4096×1080的超高分视频输入信号进行合码，合码后的分辨率为16384×4320，可将合码后的视频码流存储或网络转发预览。

为了方便日常使用，输入视频信号上墙后，用户可调整视频信号的横向和纵向宽度，根据调整的横向和纵向比例，可自动反向调整输入信号源的显示分辨率。

    - LED信号分布式输出要求

分布式拼控4K输出，支持3路4K 60Hz输出，支持自定义分辨率。

具备1000M SFP光口和1000M以太网电口，支持光电热备。

支持单播和组播协议的切换，第三方网络兼容性好。

支持PC客户端、Android和IOS客户端或WEB方式访问和操作，浏览器支持IE8，chrome 45及以上版本。

可视化运维维护界面可展示主控及子系统节点状态信息，支持故障自动检测、远程获取系统运行状态、远程维护设备参数。

电视墙性能：可支持不少于32个电视墙，单电视墙规模可支持不少于320个。

支持视频输出分辨率：4096 x 2160@60Hz,4096 x 2160@30Hz,3840 x 2160@60Hz,3840 x 2160@30Hz,3840 x 2160@30Hz,1920 × 1080@60 Hz, 1920 × 1080@50 Hz, UXGA (1600 × 1200@60 Hz), WUXGA (1920 × 1200@60 Hz), SXGA3 (1400 × 1050@60 Hz), WSXGA (1680 × 1050@60 Hz), XGA (1024 × 768@60 Hz), SXGA (1280 × 1024@60 Hz), 1280 × 720@60 Hz, 1280 × 720@50 Hz。

视频输出接口类型：HDMI2.0。

视频输出LED带载能力：单口带载不低于880W，支持自定义分辨率，宽度288~8192，高度288~4320。

音频接口：不低于HDMI内嵌*1+3.5mm同轴音频插孔*1。

视频解码通道：不低于16个。

视频解码格式：支持H264,H265,Smart264,Smart265。

视频解码能力：支持1路3200W，或2路1600W，或4路800W，或5路600W/500W，或8路400W，或16路1080P。

音频解码通道数：不低于1个。

音频解码格式：支持G711A、G711U、G722、G722.1、AAC_LC等。

其他接口：不少于USB2.0*1；485*1；232*1；IO/IR IN*1，IO/IR OUT*1；IR POWER*1；RELAY*1；RESET*1；CONSOLE调试串口*1。

网络接口：不少于1路1000M以太网口；1路1000M光口（SFP接口）。

为了方便设备运行状态异常情况及时预警告警，设备内置扬声器和双基色指示灯，当对设备进行远程定位时，设备可通过声音和灯光进行响应；可设置设备的远程定位响应模式，包括声音报警、灯光闪烁或声音报警+灯光闪烁，灯光的颜色和闪烁的频率可设置。

支持不低于16路分辨率为4096×1080的超高分视频输入信号进行合码，合码后的分辨率为16384×4320，可将合码后的视频码流存储或网络转发预览。

输入视频信号上墙后，用户可调整视频信号的横向和纵向宽度，根据调整的横向和纵向比例，可自动反向调整输入信号源的显示分辨率。

    - LED控制技术要求

输入接口：具有1个HDMI2.0接口、1个DP1.2接口、1个DVI接口、1个USB2.0接口、1个DEBUG接口、2个控制网口、2个RS485接口、1个IR IN接口。

输出接口：不少于1个Audio OUT接口、1个HDMI 2.0(Loop) 接口、20个带载网口。

具有不少于2个控制网口，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。

支持不低于20路网口带载输出，每网口最大带载65W像素，产品最大带载1300W像素。

▲为了方便日常设备、应用管理，支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器、物理按键等操作，可实现：对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置；对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作；同时控制多台发送卡设备参数的调节；查看屏幕连线正常、发送卡掉线、电压电流异常等状态；查看与绑定的接收卡的序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口link状态、接收卡电压、接收卡温度，状态显示正常；带载模式切换等。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件）

支持亮度调节，可通过LED显示屏客户端、遥控器、物理按键进行亮度调节。

支持红绿蓝三色多级调节。支持通过客户端、遥控器进行调节。

支持动态节能算法，开启动态节能算法后，相同显示内容屏幕功耗降低30%。

支持射频、红外等不少于两种遥控器，支持手动、NTP等不少于2种校时方式。

支持通过设备双千兆网络接口，通过TCP/IP协议实现多设备级联管理。

支持信源接入状态显示，可通过设备上的source按键、客户端、遥控器的快捷键或菜单键、设备自带Web浏览器进行信源切换。

支持通过客户端和设备自带Web浏览器进行多台设备同时远程重启操作，响应正常。

支持通过HDMI线直接传递分辨率信息实现输出分辨率配置、序列号。

支持通过RS485接口与中控设备进行对接。

为了方便日常LED大屏相关组件单元运维管理，支持屏幕控制参数，联屏文件设置数据通过TCP/IP通讯协议实现多级级联管理和控制。支持在级联模式下，屏幕控制参数，联屏文件设置数据通过TCP/IP通讯协议实现多级级联管理和控制，可以在同一界面下支持查看多发送卡下LED整墙的概览信息和LED屏连线状态；支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模、在Web端鼠标移到网格上时，可展示该网格所属网口的所有接收卡单元，高亮展示，展示网线连线顺序，网口号，展示工作状态。

支持在级联模式下指定主从关系，可以任意指定一台发送卡作为主发送卡，其他发送卡作为从发送卡，支持在级联模式下登录主发送卡设备，查看所管理的全部从发送卡的设备运行状态。

支持基于通用千兆网络链路可实现单网口290W超大像素带载，单网线可以带载更多显示单元，有效降低显控系统布线复杂度。

支持LED屏幕带载无矩形框架限制。

▲LED大屏工作区在一楼，墙面容易潮湿，为了LED安全及使用寿命，要求LED大屏具有除湿模式，可让显示屏亮度逐渐提升，除湿功能开启后可手动关。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件）

    - LED中控技术要求

支持混音功能，可以实现HDMI矩阵输入、线性输入和麦克风输入等混音。

支持不少于8个POE网口，支持10/100/1000 M自适应。

支持不少于3个时序电源接口，可对外设供电并且可以实现能耗统计。

支持串口网络透传。

支持子设备区域化管理。

串行接口：支持不少于8路；兼容RS-422/485/232（由软件切换）。

开关量输入接口：支持不少于4路。

开关量输出接口：支持不少于4路。

音频输入接口：不少于2路。

网口：不少于8路；10/100/1000M自适应，支持POE。

音频输出接口：不少于3路。

指示灯：不少于8路；双色状态灯。

内存容量：不少于2G。

硬盘容量：不低于128G SSD。

核心频率：不低于1.6GHz。

核心数量：不少于4核。

    - LED播控技术要求

支持对图片、视频文件、网页、 Office 文档等内容的加载、播放与控制等能力，也可通过平板对内容进行切换控制。

可提供两路信号源，HDMI*1（支持4K分辨率）、VGA*1（支持1080P分辨率）；可以结合大屏显控一体机、智能大屏管理平台使用，可作为大屏的输入信号源，可提供对图片、视频文件、网页、 Office 文档等内容的加载、播放与控制等能力。

硬件要求：不低于64位多核高性能处理器，DDR4高频内存。

不低于1个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口。

不低于1个HDMI端口（支持4K显示输出），1个VGA端口。

不少于2*USB2.0前置接口，不少于4*USB3.0后置接口。

    - LED电源控制技术要求

支持不低于2寸中英文智能显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。

支持配置RS232、RS485接口，支持外部中控设备控制。

支持485接口可用于时序器之间的级联和管理，即系统的扩充，支持≧16台设备级联顺序控制。

支持内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不须人为操作。支持周一到周日任意时间的定时器开关，还支持设置特定日期、特定时间的非循环或者循环开关。定时时间可精确到年、月、日、时、分、秒。适用性广，实用性强。

支持不少于8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。可定义多种应用场景需求分别设置受控通道、开关延时等参数，保存到对应的模式，随时可以调取场景。同时，场景模式支持重命名。

支持对输入电源、负载设备进行电压监控。

提供专业PC软件、平板APP软件，支持有线和无线软件调控，可对设备参数进行精确、有效的设置。

支持每台时序器自带ID设置和检测，接入网络后可实现远程云端管理。

支持PC软件支持模式保存、调用、通道开关状态、开关机延时设置、过压欠压保护、电压校准等功能设置。

支持云端管理，可对机器进行远端的控制及维护。

支持上电自启功能，机器给电自动开机无需再次手动控制。

在延时设置页面下，当开延时选项设成无穷大，即表示此通道永远不会接通，当关延时选项设成无穷大，即表示此通道永远不会关闭。

支持不少于8路时序开关功能，每路延时开启和关闭时间可自由设置0-999秒。

线路输出：支持不少于8路，不少于2路输出辅助通道（辅助通道机器上电即通电，不受时序器控制）。

    - LED配电技术要求

控制方式：支持面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制等。

支持面板控制:一键延时启停,紧急停止,模式切换，单键单元控制等。

支持电脑控制: 可一键延时启停，单路启停，紧急停止等。支持对功率、温度、烟雾等状态实时检测,并保存操作记录,报警记录等。

支持自动联机，直接操作，不用人工设置。

提供零线电缆高温保护、高温断电保护、短路保护、烟雾保护等，具备远程控制、

分步逐级上电、计划任务上电、温度检测等功能。

    - 其它技术要求

要求LED屏体、控制器、信号输入输出、中控、播控等核心组件间无缝兼容，以保证大屏稳定、可靠运行。

# 五、供货周期

- 自合同签订之日起15个日历天内交付，并完成设备安装调试工作。

# 六、安装调试

- 本项目不安排现场踏勘，投标方承担项目实施过程中管线、耗材、开槽、布管、线缆（强电线、信号传输线、网线、音响线等）等一切所需涉及的所有费用。

- 投标单位应充分考虑现场实际情况，所有设备应包含在整体报价中，后续不得增补设备。

- 投标方应密切配合采购人，并配合项目的整体进度做好所有设备的配送、安装及调试等相关工作。由于投标方未及时完成供货或安装调试，造成项目整体滞后，而引发的违约责任全部由投标方承担。造成严重影响的，采购人可以单方面解除合同。

- 投标方应负责各系统及各系统设备在实施现场就位安装和调试、操作培训等的全部工作，按照合同文件工作与管理要求负责对项目进度的安排、现场的安装统一管理和协调，严格遵守国家、本市安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。由于投标方管理与安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由投标方承担。

七、人员要求

- 为确保项目按时交付，投标方需为本项目配备专业服务团队，包含项目负责人1人，技术工程师不低于6人，所有人员在项目交付期间必须常驻安装现场，并接受安装现场统一管理。

- 项目负责人负责整个项目整体沟通、联络、协调等各项工作。未经采购人同意，投标方不得随意更换项目负责人。

# 八、售后服务

- 项目验收合格后进入设备保修阶段，设备保修期为三年。

- 质保期内要求提供相应的服务，服务内容包括：

- 应具有专业的售后服务力量，有固定维修站点，配有专职售后服务维修工程师和技术人员，24小时开通售后服务热线。

- 投标方质保期内须提供2名驻场保障人员，提供5*8小时驻场服务，在驻场期间，驻场工程师在无故障时段可适当休息，但需确保10分钟内响应。驻场服务以外的时间故障报修要求：接到故障报修电话后立即响应，维修人员1小时以内到现场。

- 在质保期间，设备及集成系统中出现非人为引起的质量问题出现故障或不合格部分，投标方将负责免费检测、维修（更换配件、更换产品）及系统调试，直至正常运行。

- 免费质保期内提供全面售后服务，免费提供备品备件，并将备品备件放置在甲方指定位置。

- 投标方对系统进行定期的检修、保养工作，并与采购人进行沟通，现场巡检不少于每月1次，并提供详细检查报告，预防故障发生，保证系统的正常运行。如有重大活动，中标供应商提前对重点设备进行检修，排除故障隐患，并在活动期间免费提供技术保障。确保系统正常运行，协助完成活动任务。

- 所有巡检记录和维修记录交采购人，并详细说明问题所在、解决办法及注意事项。

- 设备质保期满后的设备维修费用收取成本价。

- 培训服务：对采购人实施专业化，有针对性地培训，必须采用多样化，多形式的培训方法，以达到最佳培训效果，使受训人员能够在最短的时间内熟悉掌握培训内容，尽快投入实际应用。培训完成后，参与培训人员应具备独立完成日常操作、故障排查及设备维护等能力。