上海大歌剧院公共教育科普艺术展览

采购需求

- 第一部分 项目基本情况和要求

- 项目概况

展览名称：声融东西 歌剧无界

服务地点：上海大歌剧院1F临展厅（上海市浦东新区咏展路1号）

服务期限：自合同签订生效之日起到2027年10月31日（其中正式展览期为：2026年10月17日 - 2027年10月16日）

- 项目主要内容、数量及要求

上海大歌剧院以世界一流的建设水平和亚洲领先的舞台工艺，推动科技与艺术相互融合。这是世博地区新的建筑地标，也是黄浦江岸新的风景地标。作为打响“ 上海文化”品牌、建设国际文化大都市、提升城市文化软实力的重要载体，更是这座城市剧场演艺生态里新的文化地标。建成开放的上海大歌剧院以“人民性、艺术性、国际性”为宗旨，以“世界歌剧的艺术殿堂、中国原创的首演舞台、人民城市的文化客厅〞为定位，白天，让歌剧被理解；夜晚，让歌剧被感受。

由点及面串联大歌剧院公共空间，亦串联起东西方歌剧文化艺术的融合与对话，引领观众走近歌剧，了解歌剧，共享歌剧艺术的无界之美。

展览面积及范围：位于场馆1层临展厅内，布展面积约2003平方米（包含玻璃橱窗面积16平方米，展厅面积1987平方米，另有约500平方米咖啡休闲区和衍生品售卖区域，由其他单位负责，本项目配合）

- 项目工期

| 时间进度 | 阶段性工作 |
| --- | --- |
| 自合同签订之日起至2026年9月30日 | 展陈施工及布展完成并通过验收 |
| 2026年9月30日-10月17日（暂定）前 | 临展运营测试 |
| 10月17日 | 临展正式对外开放 |
| 开展12个月后（2027年10月16日） | 撤展、相关展品搬运及审价等工作 |

- 采购附件资料

附件一 临展厅展览区域示意（pdf文件）

附件二 临展厅场地平面图（pdf文件）

附件三 临展厅综合灯光图纸

附件四 采购方原有资源清单及特殊展项

附件五 采购方特殊展项图纸（声场装置）

- 第二部分 项目采购需求

- 项目概述

本展览以"歌剧"为主线，串联世界与中国、历史与当代、台前与幕后、艺术与生活四个维度，构建一个兼具知识性、体验性与情感共鸣的沉浸式展览。需要具有民族特色的艺术表达，并可以"上海"为叙事地理坐标，凸显本地文化语境，与上海大歌剧院形成地缘呼应，融入特殊展项。同时以开放性、灵活性、可拓展为核心，兼顾多重展厅使用功能需求及长期维护运营便利性，构建展厅与演出季、公众活动、品牌跨界的连接平台。

本项目拟围绕上海大歌剧院相关展示空间，建设面向公众开放的歌剧公共教育科普展览。项目应以歌剧艺术普及、公众美育传播和场馆文化形象展示为核心，展览将面向全体市民免费开放，需结合上海大歌剧院的空间条件、观众参观需求及公共文化服务属性，形成内容准确、表达生动、体验友好、布展合理、便于后期维护管理的综合性展示空间。

- 项目需求和技术要求

本采购项目主要包括该临时展览的展览内容策划、展览主题与叙事梳理、空间布展方案设计、展示内容设计、交互策划、照明氛围设计、材料与工艺建议、展陈制作、设备采买/租赁、现场布展、调试完善、试运行、验收配合、资料移交、使用培训及后续维护服务等。要求在采购人提出的展览内容及框架基础上，采用切合展览主题、宗旨、周期和展品保护要求的展陈手段和设施，在满足展览要求和有关规范基础上，保质、保量、按期完成本采购项目。

- 展览内容策划及框架

- 投标人应根据本项目定位，提出完整的歌剧公共教育科普展览内容方案。内容应围绕歌剧艺术普及、观众认知引导、场馆文化传播及公共教育需求展开，形成主题明确、结构清晰、层次合理的内容体系。

- 展览主题：声融东西 歌剧无界

- 展览框架：

整体结构分为四大核心板块，整体叙事逻辑如下：

- 空间四层递进构成：西方歌剧发展史、中国歌剧发展（含上海大歌剧院专属内容）、歌剧全幕后工种创作体系、复合多功能延展；投标方可自行调换板块顺序、更换板块系列名称、调整各板块篇幅侧重、增减展示剧目、新增过渡空间，自主设计参观动线与叙事主线。

板块一：西方歌剧通史板块

- 整体描述：按国别划分，梳理意大利、德奥、法国、俄罗斯四大歌剧主流流派，呈现四百年西方歌剧发展脉络、艺术思潮演变与风格差异。以地域为区分，总结各流派艺术底色、代表人物、经典剧目及流派艺术思潮。

- 涉及剧目：《尤丽狄茜》《茶花女》《图兰朵》《魔笛》《魔弹射手》《尼伯龙根的指环》《卡门》《佩利亚斯与梅丽桑德》《黑桃皇后》等。

板块二：中国歌剧 + 上海大歌剧院板块

- 整体描述：梳理中国歌剧从引入、萌芽、红色民族歌剧到当代多元原创的完整发展历程，嵌入上海本地歌剧历史，最后展示上海大歌剧院建筑、定位与全球歌剧院参照。

- 涉及剧目：《秋子》《白毛女》《江姐》《原野》《沂蒙山》《长征》《骆驼祥子》《雷雨》《诗人李白》等。

板块三：歌剧全生产流程科普板块

- 整体描述：覆盖舞台后台技术、词曲创作、排演统筹、演员妆造四大幕后维度，拆解歌剧从文字乐谱到舞台演出全流程，设置场景化、互动化科普内容，还原一台歌剧诞生链条。

- 涉及剧目：不限定单一剧目，可结合前两板块所有中西经典剧目截取幕后排演、舞美、妆造素材做举例展示。

板块四：临展 + 公教复合功能板块

- 整体描述：区别于固定常设展，打造可灵活切换的弹性空间，可变展览空间（短期专题）+ 固定公教美育活动空间（常态化互动），实现展览从静态观看走向动态艺术交流，兼顾短期专题临展、线下艺术普及活动、媒体发布会、艺术沙龙、跨界展演等多元使用场景。

- 涉及剧目：适配全品类歌剧主题临展，可按需轮换古今中外各类歌剧、艺术家专题内容，无固定限定剧目。

- 展览内容应兼顾专业性、准确性与公众可读性，能够以通俗、生动、易理解的方式呈现歌剧艺术相关知识，提升普通观众对歌剧艺术、剧场文化及公共文化空间的认知兴趣。

- 展览内容应结合上海大歌剧院的场馆属性、文化定位及公众服务功能，适当体现与场馆相关的文化信息，使展览内容与场馆整体形象形成协调关系。

- 投标人应对展览文字、图片、影像、声音、实物或其他展示媒介进行整体策划。展示媒介的选择应服从内容表达和观众体验需要，不作固定形式限定。

- 展览内容应考虑不同类型观众的理解习惯，兼顾普通观众、青少年观众及歌剧爱好者的参观需求，形成具有传播性、体验性和教育意义的展览内容。

- 展览设计

- 投标人应结合项目现场条件、展览主题及采购人使用需求，在不能破坏场地原有墙、地、柱、顶及监控等设施的情况下提出整体空间布展方案。方案应与歌剧公共教育科普展览定位、场馆气质及公共文化空间属性相协调，形成具有艺术性、识别度和整体感的展示氛围。

- 空间布展应布局合理，参观路径清晰，能够满足观众有序参观、日常接待、导览组织及场馆管理需求。各展示区域之间应衔接自然，内容递进关系明确，参观体验连贯。

- 展示设计应充分考虑内容呈现、观众尺度、空间界面、视觉引导、交互体验、安全疏散及后期维护等因素，确保展览空间既具有良好的视觉效果，也具备实际使用便利性。

- 投标人应提供完整的设计表达成果，包括但不限于平面布局图、重点区域效果图、主要展示装置效果图、空间氛围图、材料工艺说明、展陈点位说明等，能够清晰呈现整体设计思路及落地效果。

- 主要展示设施、展示装置、展墙、展柜、图文版面及相关构造应明确材料、工艺、尺寸、安装方式及维护方式，确保方案具备实施可行性与后期维护便利性。

- 特殊展品：完成电子展品及复制品展品的借展、拆/包装、运输、保险（包含复制品展品点对点运输及在展览期间的保险），并配合实物及复制品展品布/撤展工作；数字展品的使用授权。

- 展览附属区域设计要求（包含而不仅限于以下清单，详见图示）

| 区域名称 | 需求 | 规格/数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文创空间衔接 | 空间外围衔接布置 | 文创空间出入口（1个）与展厅墙面衔接设计，与展览风格统一，不得遮挡文创空间出入口和文创空间储藏区域 | 文创空间内部及储藏区域不在本项目设计范围内，仅配合 |
| 餐饮空间衔接 | 空间外围衔接布置 | 餐饮空间出入口（2个）与展厅墙面衔接设计，与展览风格统一，不得遮挡餐饮空间出入口 | 餐饮空间内部不在本项目设计范围内，仅配合 |

展览附属区域设计要求图示

- 展项制作技术要求

## 完成展品展项（含甲供设备）的深化设计、制作、采购、租赁、安装、调试、维保及操作培训。具体临展厅场地位置及图纸见附件一、附件二及附件三，所涉场地原有资产（含模型）及特殊展品情况详见附件四，特殊展项图纸（声场装置）详见附件五。

注：

- 展览内如有设计其他图片、视频素材及数字资源，中标人需自行取得授权或购买版权并制作，确保无版权纠纷

- 所有硬件设备按需采用买断/租赁形式，租期需覆盖此次展期。可复用硬件如LED屏幕需采用买断形式。

2.3.1 总则

1. 本技术标准要求适用于本项目展览深化设计、展陈搭建、多媒体系统、材料及设备供应、制作加工、运输保管、安装调试、联调试运行、布展撤展配合、展期运维、拆除恢复及验收移交。具体项目、数量、物理尺寸、实施位置及提供方式，以招标文件、经确认的设备清单和深化设计图纸为准。

2. 投标人应充分理解展览内容、展示效果、展出场地、展览周期及公共展览空间的使用特点，统筹考虑结构安全、消防安全、用电安全、环境保护、观众通行、展品防护、成品保护、运行维护及展后恢复。

3. 展览搭建与多媒体系统应形成完整、协调、可实施的技术体系，做到结构牢固、安全可靠、节能环保、工艺适宜、质量稳定、操作简便并便于检修维护。各专业之间的接口、固定、供电、信号、控制及收口不得遗漏。

4. 本文件规定的功能、材料、工艺和性能指标为最低要求，不限定具体品牌、型号或专有技术路线。投标人拟采用的方案不得低于本文件、经确认图纸所反映的功能和性能水平。

5. 对招标图纸和技术文件可以合理预见且属于原招标范围的辅材、连接件、收口、加固、接口适配、安装配套、调试及检测工作，投标人应在深化设计和报价中统筹考虑。涉及新增功能或实质性范围变更的，按合同约定履行书面确认程序。

6. 未经采购人确认，不得擅自改变展览布局、展示形式、材料性能、结构做法、色彩效果、设备点位、系统功能、主要接口或安装方式。

2.3.2 适用标准及执行原则

1. 项目设计、材料采购、加工制作、安装施工、系统调试、检测、运行及验收，应符合现行国家标准、行业标准、项目所在地有关规定、采购人要求及场馆管理制度。

2. 质量标准按照国家标准、行业标准或采购人指定标准确定；上述标准不一致时，执行较新或较严格的要求。没有国家标准或行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准执行。

3. 凡涉及本项目技术、安全、环境保护以及设备安装、调试和使用的国家、地方标准、规范、规定和要求，无论是否在本文件中逐项列举，均应遵守。

4. 材料燃烧性能、环保及有害物质限量，符合国家相关规定。阻燃板等材料应提供与使用部位、材料名称和燃烧性能等级相对应的有效检测资料。

5. 招标文件、设计图纸、设备清单及场馆要求之间存在矛盾或适用边界不清时，投标人应在实施前书面提出，由采购人确认后执行，不得自行降低标准。

2.3.3 深化设计及技术文件要求

1. 中标人应根据展览陈列内容、项目需求、招标资料、设备清单及现场条件，提交完整的展览深化设计方案，附相关说明。设计深度应足以表达设计意图、材料工艺、施工细节、系统关系和验收条件，并能够据此实施。

2. 展陈搭建深化文件应包括展览布局、平面及立面、展墙与造型、展柜展台、展板展具、图文美工、照明、电气、综合布线、材料及工艺、安装节点、固定加固、收口处理、成品保护及拆除恢复等内容。

3. 多媒体深化文件应包括点位平面图、供电及控制关系图、综合布线图、安装定位图、结构固定及节点图、检修空间示意和设备材料表，明确线路走向、接口关系、安装方式和调试要求。

4. 深化设计应明确展墙和展陈设施布置、图文及说明牌位置、照明和多媒体应用、公共及疏散标识、综合布线、安全和消防配合关系，并与场馆原有建筑、机电、网络、安防及控制条件协调。

5. 中标人应在深化前进行现场复测，核对建筑尺寸、完成面、门洞、吊挂条件、供电点、网络点、设备机位、检修空间及运输通道。复测结果与招标资料不一致时，应及时书面报告。

6. 图纸应清楚表达材料名称、规格、性能、颜色、厚度、构造层次、连接方法、安装尺寸及必要的技术参数；非标准构件、吊挂或重型设备应明确受力关系、固定方式及安全措施。

7. 深化设计方案和图纸采用国际标准计量单位。长度用毫米（mm），面积用平方米（m²），容积用立方米（m³），重量用克（g）或千克（kg）；功率、电压、电流、亮度、声压和数据速率等单位应规范统一。

8. 深化设计方案、样板及拟实施技术资料须经采购人确认后实施。采购人的确认不免除中标人对完整性、可实施性、安全性、兼容性和最终质量承担的责任。

2.3.4 材料及设备供应要求

1. 除招标文件明确由采购人提供的内容外，本项目范围内材料、设备及配件应由中标人根据招标文件、深化设计及国家有关规定完成采购或配置、运输、检验和保管。

2. 所有材料、制品、设备及配件应为符合国家规定的合格产品，外观和性能完整，不得使用污染、破损、受潮、变形、过期、来源不明或性能不明的产品。

3. 所有布展材料、施工材料及设备应提供与其相符的产品合格证、质量保证书、检验报告、性能资料或使用说明；涉及消防、环保和安全性能的，应提供相应证明文件。

4. 主要材料及设备在采购或批量实施前，应提交规格、性能、技术参数、颜色、样品及相关证明资料，经采购人确认后使用。招标文件不指定品牌；投标及报审资料应明确拟用品质和参数，以便核验。

5. 材料进场时应按报审资料和确认样品核对名称、规格、厚度、颜色、纹理、性能、数量及外观。不同批次用于连续可视完成面的材料，应保证色泽和观感一致。

6.采用阻燃板的部位，其板材厚度不得低于12mm，燃烧性能原则上应达到B1级及以上，并不得低于消防要求。其他部位的板材规格和构造层次应根据设计、结构和使用条件确定。

7. 涂料、腻子、胶粘剂、人造板、饰面、喷绘介质及相关辅助材料应满足环保和低气味要求，有害物质限量应符合现行国家标准；施工和养护完成后应具备正常开放条件。

8. 材料和设备应采取防潮、防尘、防碰撞及防静电等适用的运输和存放措施。因保管不当造成性能下降、变形、污染或损坏的，不得用于本项目。

2.3.5 展览搭建技术要求

（一）展墙、吊顶及造型结构

1. 展墙、吊顶、弧形墙、造型门套及其他临时展陈结构，应按照经确认深化图施工；构造层次、骨架规格、连接间距及加固方式应与高度、造型、跨度和实际荷载相适应。

2. 结构应安全牢固、受力合理，具有与用途相适应的承载余量和抗倾覆能力，不得出现倾斜、晃动、开裂、明显变形、连接松动或构件脱落。承载展品、图文构件、灯具或多媒体设备的部位应设置可靠加固。

3. 展墙应横平竖直并垂直于地面，立面垂直度允许偏差不得超过4mm；现行验收标准或经确认图纸规定更严格限值的，执行更严格要求。

4. 板材安装应固定牢靠、接缝严密；板缝、转角、不同材料交接及易开裂部位应采用相适应的嵌缝、防裂和加固处理。完成面应连续平整，无明显接缝、翘曲、破损和污染。

5. 弧形或异形完成面应线型连续、过渡自然，与经确认图纸一致；门套、洞口、设备嵌入边界及相邻材料交接处应尺寸准确、接口严密、收口平整。

6. 临时结构原则上应采用可拆卸、可恢复的连接方式，不得擅自破坏原有墙、地、柱、顶及既有设施。确需锚固、开孔或连接时，应事先提交节点方案并取得书面确认。

（二）墙面基层及涂饰

1. 涂饰施工前应检查基层，清除灰尘、油污、疏松层和起皮部位；裂缝、钉眼、孔洞、空鼓及凹凸不平处应完成修补、找平和打磨。

2.局部批刮腻子的部位，应对缺陷区域完整修补；规定全批腻子的墙面，应整体批刮、找平和打磨。基层应牢固、干燥、洁净、平整，无空鼓、脱层和明显裂缝。

3. 乳胶漆涂刷工艺不少于一底一面。实际涂刷应达到样板所确认的遮盖度、色泽和完成效果。

4. 大面积施工前应制作颜色和工艺样板，经确认后方可实施。连续墙面应统一材料批次和调色比例，修补区域应控制与原有或相邻完成面的色差。

5. 完成面应平整、完整、色泽均匀，无漏刷、透底、流挂、起皮、鼓泡、明显颗粒、刷痕、裂缝、污渍和接茬；阴阳角及与其他完成面交接部位应处理到位。

6. 涂刷前应对门、开关面板、摄像点位、灯具、踢脚线、地面及其他既有设施做好保护；发生污染、剐蹭或损坏时，应及时清洁并按原标准恢复。

（三）、展柜及展台

1.如需隔断应按深化设计采用安全施工方式。原则上厚度不低于10mm；最终构造、钢化或夹层方式及厚度，应结合尺寸、支承方式、使用位置和安全要求确定。

2. 展柜及展台应洁净且无影响安全和观感的裂纹、爆边、崩角、明显划痕、气泡、脱胶或波纹；边缘应进行安全处理，安装应牢固，连接和收口应平整严密。

3. 展柜、展台及悬空展示构件应按照经确认图纸制作，尺寸、造型、颜色、饰面及照明效果应与确认样板一致，结构应稳固并满足陈列、开启和维护需要。

4. 展柜和展台边角不得存在尖锐突出物；饰面不得有明显色差、划伤、翘边和胶痕。展示空间内部不得采用可能损伤展品或影响观感的外露尖锐连接件。

5. 悬空展柜、隔断、异形展台及其他非标准构件安装前，应提交固定节点、受力方式和安装方案；需复核的部位经确认后方可施工。

（四）图文美工制作与安装

1. 中标人应依据经确认的图文设计文件完成墙面图文、说明牌、展签、展板、立体文字、吊旗、引导标识、地面标识、灯箱画面及其他美工内容的制作安装。

2. 批量制作前应校对文字、数字、标点、版式、尺寸、色彩和图片清晰度，并按要求打样。未经确认不得批量输出；确认后如无书面变更，不得擅自修改内容和版式。

3. 输出画面应清晰，色彩还原和裁切尺寸准确；连续画面拼接应图文完整、位置对应、色调一致，不得出现明显跳线、重影或错位。

4. 安装应平整、牢固、边线顺直、位置准确，无错字、漏字、明显色差、划痕、毛刺、起边、翘角、褶皱、鼓泡和胶痕。可移除图文材料拆除后不得对原完成面造成不当损伤。

5. 立体文字和构件应按经确认的造型、厚度和颜色加工，切割边缘平整、涂饰均匀，安装横平竖直、固定可靠，不得发生松动或脱落。

6. 户外或人流可接触部位的图文及构件，应满足相应的耐候、阻燃和固定安全要求；材料使用不得低于消防及场馆管理要求。

（五）灯光及相关电气

1. 展陈照明及相关电源、控制、线缆和连接件应采用符合国家标准的合格产品，其规格、数量、长度、功率和安装位置按经确认图纸执行。

2. 线性或展柜照明应安装平直、连续，出光均匀，无明显暗区、断点和色差；嵌入部位应做好散热、绝缘和隐藏处理，并预留检修条件。

3. 灯具安装位置、投射方向、照度和视觉效果应配合展陈内容，经现场调试后确认；不得产生影响参观、展品安全或多媒体画面的明显眩光和干扰。

4. 电气线路应布置整齐、固定可靠，设置相适应的短路、过载、漏电和接地保护，不得出现线头外露、绝缘破损、私拉乱接、接头松动、异常发热或带电部件可触及。

5. 接线、通电和调试应由符合项目管理要求的专业人员实施；完成后应进行供电、控制、保护功能和连续运行检查，合格后方可交付。

2.3.6 多媒体系统技术要求

（一）系统通用要求

1. 多媒体系统应与展览内容、展示空间、照明、电气、网络、安防和展陈结构协调，完成设备配置、安装固定、线路连接、内容适配、系统控制、调试试运行及展期维护。

2. 各功能模块应与内容文件、信号源、控制端、网络环境、音频系统及电源条件匹配。视频、音频、控制、互动和监控信号应传输稳定，不得出现影响使用的丢帧、卡顿、花屏、黑屏、失真、杂音、控制失效或间歇性断连。

3. 设备外观应完整，无明显划伤、变形和污染；安装应横平竖直、固定可靠、边界整齐，并与展陈空间协调。设备、安装构件和线路不得妨碍参观动线、疏散、展品安全及日常维护。

4. 系统应具备与展期相适应的连续运行能力，便于统一启停、内容播放、状态检查和故障排查。需接入采购人或场馆现有网络、安防及控制系统的，应按已提供接口条件完成配合和联调。

5. 下列指标为功能性最低要求，不限定实现该功能的具体设备形式。数量、实际画面尺寸、使用点位和安装方式以中标人提供且经采购人确认的设备清单及深化设计图纸为准。

（二）视觉显示

| 编号 | 功能场景 | 最低技术与性能要求 |
| --- | --- | --- |
| V1 | 常规视频展示场景 | 物理分辨率不低于1920×1080；显示比例16:9；色彩表现不低于16.7M、8 bit；亮度不低于250 cd/m²；对比度不低于1200:1；响应时间不大于8 ms；水平、垂直可视角度均不低于178°。 |
| V2 | 大幅高清展示场景 | 物理分辨率不低于3840×2160；显示帧率不低于60 Hz；亮度不低于300 cd/m²；对比度不低于4000:1；水平、垂直可视角度均不低于178°；工作寿命不低于30000小时；支持本地或网络内容播放。 |
| V3 | LED屏呈现画面 | 整体显示尺寸与经确认图纸一致；像素间距不大于1.86 mm；白平衡亮度不低于600 nit；对比度不低于6500:1；刷新率不低于3840 Hz；换帧频率不低于60帧/秒；水平视角不低于160°、垂直视角不低于140°；色温可调；最大功耗不高于395 W/m²、平均功耗不高于118 W/m²。 |
| V4 | 投影视觉场景 | 有效画面完整覆盖经确认区域；输出分辨率不低于3840×2160、60 Hz；亮度不低于10000 ISO流明；画面均匀度不低于90%；光源寿命不低于20000小时；正常模式噪声不高于38 dB。 |
| V5 | 互动视觉场景 | 物理分辨率不低于3840×2160；显示帧率不低于60 Hz；响应时间不大于6.5 ms；亮度不低于350 cd/m²；对比度不低于5000:1；可视角度不低于178°； |

（三）声音呈现

| 编号 | 功能场景 | 最低技术与性能要求 |
| --- | --- | --- |
| A1 | 个人独立聆听场景 | 有效频率响应覆盖20 Hz—20 kHz；阻抗和灵敏度与播放端匹配，参考阻抗约30 Ω、灵敏度不低于108 dB SPL@1 kHz；连接长度满足安装与使用位置要求；佩戴和操作适合展览公众使用。 |
| A2 | 局部聚焦声音场景 | 有效频率范围覆盖20 Hz—20 kHz；信噪比不低于75 dB；额定功率下总谐波失真不高于6%；配套放大输出功率不低于30 W；形成与展示点位相匹配的局部声场，减少相邻展项声音干扰。 |
| A3 | 区域声音覆盖场景 | 频率响应不窄于50 Hz—20 kHz（±3 dB）；标准阻抗8 Ω；灵敏度不低于98 dB（1 W/1 m，允许偏差±2 dB）；额定功率不低于300 W、最大功率不低于600 W；持续最大声压级不低于120 dB；水平和垂直覆盖角度均不低于60°。 |
| A4 | 音频功率匹配 | 立体声输出能力不低于2×500 W/8 Ω、2×750 W/4 Ω，桥接单声道输出能力不低于1500 W/8 Ω；频率响应不窄于20 Hz—18 kHz（±3 dB）；总谐波失真小于0.1%；信噪比不低于100 dB；具备过热、短路、直流、限流、软启动及输出保护。 |

2.3.7 施工安装及专业协调要求

1. 中标人应服从采购人和场馆的进场、施工、消防、安保及开放管理要求，按规定办理人员、车辆、设备、动火、高处作业和临时用电等手续，并按批准施工组织实施，以合理、安全、规范的施工组织方式，确保按照约定的工程节点完成相关工作。

2. 搭建施工、多媒体安装、照明、电气、网络及安防配合应统一放线定位，明确作业顺序和交接条件，避免结构封闭后出现无法布线、散热、检修或拆卸的问题。

3. 依据场馆现有插座、网络及弱电接入条件合理安排点位和线路。确需新增配电、网络或接入配套时，应在深化图中明确负荷、回路、线缆、敷设及接口关系，并履行确认程序。

4. 安装构件应与现场基层、设备荷载和使用方式匹配；吊挂、壁挂、嵌入、落地或机柜等具体形式由深化设计确定。重型、悬挂或公众可接触部位应设置可靠固定和相应安全措施。所有展品展项应安全稳固，避免任何可能对观众造成伤害的不安全因素；同时充分考虑展品展项自身的安全防护、防盗等要求；充分考虑展品展项运行维护的便利性，预留维修通道，并准备必要的备品备件。

5. 电源线、信号线和网络线应分类布置、固定可靠、标识清晰，并进行适当保护与隐蔽。线路转弯、接头、穿越和接口处不得过度拉伸、挤压、松脱或形成明显干扰。

6. 设备及电气部件应预留通风、散热、检修、插拔和维护空间；安装位置不得遮挡展览内容、影响观众观看与操作，不得妨碍疏散和原有设施使用。

7. 施工期间应对原有顶、地、墙、柱、门窗、踢脚线、灯具、摄像点位、开关面板及其他设施进行保护，采取防尘、防烟、防噪声和防异味措施；关键工序应留存检查和影像记录。

8. 现场搭建期间应做好现场施工隔离和必要的安全保护、防尘、防噪、防异味等措施。每日施工结束后应及时清理现场，材料、工具和垃圾按指定区域有序存放，保持通道和作业面安全整洁，不影响场馆的正常开放和附近区域的正常通行，不破坏展览场地的建筑装饰。

2.3.8 调试、联调及试运行

1. 搭建及安装完成后，中标人应完成自检、分项检查、单机调试、分系统调试、系统联调和试运行，并对发现的问题闭环整改。

2. 展陈部分应检查结构稳定、尺寸位置、完成面、及展柜、图文内容、照明效果、电气安全和成品保护，确保与经确认图纸、清单及样板一致。

3. 多媒体调试至少包括图像显示、内容播放、声音输出、互动响应、网络通信、监控接入、数据存储、控制启停、设备状态和断电重启后的功能恢复。

4. 视觉呈现应检查分辨率、亮度、色彩、画面比例、几何关系、同步、刷新和可视范围；声音呈现应检查声场覆盖、信噪、失真、音量一致性及展项间串扰；互动功能应检查触发范围、校准、响应、识别、反馈和连续运行。

- 展陈展期维保以及撤展配合

投标人应完成从方案策划、设计深化到现场布展、开放调试、验收移交、后续维保服务及展期结束后撤展配合的全过程工作，并确保最终成果满足采购人对展览内容、空间效果、观众体验、使用安全及日常管理的要求。投标人负责整体展期内展墙、展具、互动装置等所有布展项的维保配合工作，现场展览运营由采购方自行负责，包含线上票务、现场检票、排队入场、展厅秩序管理、互动引导、导览讲解、展厅内活动组织、日常展厅清洁等运营内容。

- 完成或配合采购人完成其他与工程相关的工作，如施工安全监管、报监报审、竣工验收、审计结算等。

- 投标人应配合就展览设计、多媒体互动引导、展项设备使用等对采购人所属运营人员进行交接培训。

- 中标人应保证展期内展墙、完成面、图文构件、展柜展台、照明、电气及多媒体系统处于安全、完好和正常使用状态。

- 展期内应定期巡检，巡检频次为每4个月1次，需预约采购人进行联合巡检，巡检内容包含结构稳定、墙面开裂或涂层脱落、构件松动、图文翘边、展柜及道具、照明电气、显示画面、声音、互动响应、网络通信、监控存储、设备固定、线路连接和散热状态，并形成记录。

- 应配合采购人进行展品或内容调整、设备启停、状态检查、故障排查、数据测试和必要的现场调整；不得因操作或维护影响展品安全和正常开放。

- 发现结构松动、构件脱落、破损、电气故障或其他安全问题时，应立即采取隔离、断电、加固等临时安全措施，并按采购文件和合同约定完成响应、到场及修复。

- 因材料、设备、制作或安装质量造成的问题，中标人应负责维修、更换和恢复，保证展示功能及展览正常开放。

- 投标人应按照采购人约定撤展日期提前完成撤展手续，并进行现场撤展配合。

- 项目质量要求、售后服务要求

## 本展览展品展项的设计、制作用材要求适合于大流量高强度的操作、演示、使用要求。投标人在进行系统设计时要考虑各系统的实用性、安全性、可靠性、兼容性、灵活性、先进性、开放性、扩展性、便捷性、高效节能、环保等各项因素，要选用性能优良、使用可靠的设备和器材产品。为保证系统的兼容性和利于售后服务，同一个子系统内的设备需尽可能来自同一设备生产厂家，并与原有系统实现无缝对接。

- 验收和退回

招标人将组织专家组对中标人最终效果根据招标需求和有关要求进行试运行与验收，如发现有重大缺陷、技术指标与数据等不符合规范、标准，或艺术效果达不到招标人要求的，将由中标单位进行整改，二次整改不合格的将中止合同，拆除安装的系统设备并退回招标人已付款项，给招标人造成经济损失的，应赔偿损失。

- 本展览的服务要求

自竣工完成到展览结束期间，中标人应完成本项目的质量保证工作。中标人应对其提供的所有视频硬件设备、软件系统及相关展示内容提供质保服务，如遇软件产品升级改版，中标人应免费提供更新升级服务。自实际竣工验收通过之日起，除设备耗材外中标人应提供在接到报修的48小时内到达现场进行免费维修的服务，不能当场修复的，必须2天内提供备品备件或备机等措施，以确保系统正常使用。

- 项目团队的要求

投标人应组建满足项目建设要求的专业团队，包括展览策划、项目总监、项目经理、设计总监、技术主管、平面设计、空间设计、多媒体设计、施工管理、专业内容顾问等。项目总监1人、项目经理1人、展览策划1人、技术主管1人须为投标人职工，学历需求均为本科及以上，项目总监需具备10年及以上工作经验，5年及以上展示展览、文化空间或相关项目管理工作经验；展览策划需具备5年以上展览展示、文化空间或相关展览策划工作经验；项目经理及技术经理学历需为本科及以上，具备3年及以上展览展示、文化空间或相关项目管理及实施经验。

- 知识产权归属与、三方素材使用与保密

2.9.1 知识产权归属与三方素材使用

- 中标人为实施本项目所形成的最终成果及其它工作成果（包括但不限于工作中所取得的数据、中间成果、设计方案、源代码、文档等，以下简称“项目成果”），其完整知识产权（包括著作权、专利申请权、商标权等）自产生之日起即归采购人所有，中标人不得以任何方式保留或主张权利。项目成果中若包含中标人先前已拥有的基础性技术或框架，中标人应在本合同签署时向采购人书面披露，并就前述内容授予采购人永久、免费、不可撤销的使用许可。

- 对于项目成果中需引用或集成第三方素材（包括但不限于文字作品、图片、音视频、字体、软件、数据等）、著作或其他机构享有知识产权的内容，中标人保证在项目约定展期及双方确认的宣传推广渠道内，已取得合法、有效的使用和展览授权。授权方式可采用以下任一形式：

（a）由权利方直接向采购人出具授权文件；

（b）由权利方向中标人出具授权，再由中标人依据授权范围向采购人进行转授权。

中标人应在项目交付时向采购人提供完整的授权证明文件（包括授权主体、授权内容、授权期限、使用范围等）。

- 若采购人需要在约定展期之外延长使用时间，或增加约定宣传渠道以外的其他推广途径（即“超额使用”），中标人应积极协助采购人与授权方沟通，征得授权方书面同意后另行签署补充授权协议，相关额外授权费用由双方另行协商承担。中标人不对超额使用部分的授权可获取性承担保证责任。

2.9.2 侵权责任承担

中标人保证，其自主创作的部分及已按第2.9.1项的第二条款取得授权的第三方素材，不会侵犯任何第三方的著作权、专利权、商标权及其他知识产权。若采购人因使用项目成果（在约定授权范围内）而遭第三方提起知识产权索赔，中标人应负责处理该等索赔并承担由此产生的全部法律责任，包括但不限于赔偿采购人因此遭受的损失及支付的合理律师费用；但因采购人超出授权范围使用第三方素材所引发的索赔，由采购人自行承担。

2.9.3 保密与使用限制

中标人对采购人提供的所有资料（包括本采购文件及附件、视频、图片等）及项目成果负有保密义务，未经采购人书面同意，不得发表、引用或向任何第三方提供或泄露与项目相关的业务资料及制作成果。即使不以营利为目的（如用于广告宣传、业绩介绍等），中标人亦须事先获得采购人书面许可。