上海临床研究中心开办配套信息化项目子系统建设项目安全测评服务采购需求

项目概况

上海临床研究中心（以下简称“中心”或“医院”）是由上海市人民政府批准成立的一家研究型医院，隶属于上海市卫生健康委员会，中心为事业单位，委托上海科技大学（以下简称“上科大”）建设和管理。于2021年4月29日在上科大揭牌成立，实行理事会领导下的主任负责制。

中心按照三级综合医院进行规划建设，主要聚焦肿瘤和神经系统疾病，兼顾泛血管疾病、呼吸系统疾病、风湿免疫及肌肉骨骼疾病、感官系统疾病等重大疾病，初期设500张床位，其中200张为核定床位，300张为研究型床位。未来根据发展需求，适时发展为1000张床位。

中心将以国际最高标准、最好水平为标杆，集聚上海优质资源，聚焦重大疾病，成为集最新医学科技、生物医药科技及人工智能科技为一体的临床研究中心；致力于成为高水平临床能力和生物医药研究能力兼备的医学科学家的人才培养基地，最终实现助推上海医疗卫生体系和生物医药产业向更高标准、更高水平转向发展，惠及社会民生的目标。

中心集医疗、科研、教学等功能于一体，本项目围绕中心开办配套建设智慧医疗、智慧服务、智慧科研、智慧教学、智慧管理等应用，以及应用承载所需的软、硬、网络及安全配套基础设施。中心如期开办实现惠及社会民生，助力上海成为具有全球影响力的科技创新中心和全球健康城市典范。

本次技术需求针对上海临床研究中心开办配套信息化项目子系统建设项目，开展全过程信息化安全测评服务。测评范围覆盖本项目本次新建、改造的全部信息化子系统整体安全建设内容，包含网络安全、主机安全、应用安全、数据安全、运维安全、安全管理制度体系等全维度安全测评工作。本次测评全部采用通用信息化系统安全测评工作口径描述，通过测评阶段、测评工序、测评维度、整改支撑、成果交付等内容完整体现服务工作量，同时满足医疗卫生信息化项目安全合规建设及验收要求。

是否按信创要求建设：是

建设目标

依据信息化项目建设方案、设计方案等技术文档要求实现的项目目标、技术指标，参考相关安全标准，如《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GBT22239-2019）、《信息技术 安全技术 信息技术安全性评估准则》（GB/T 18336-2008），主要对信息系统有关的安全设备、网络设备、主机系统、管理制度进行安全评估，测评的内容包括项目建设中实现的网络、主机、应用、数据等方面安全技术指标、安全保障措施。

项目测评内容

本项目建设范围涵盖机房工程、网络及安全设备，以及HIS、CIS、LIS、RIS、PACS、集成平台等核心业务系统。本次安全测评服务将依据全流程标准化工序，通过全维度安全核查与等级保护专项测评，实现从项目建设期、上线前至竣工验收阶段的全生命周期覆盖。服务内容包括全周期的整改技术支撑及全套合规成果交付，确保本项目所有新建子系统满足网络安全等级保护合规要求。具体工作内容要求如下。

## 3.1 建设初期安全方案核查与咨询支撑工作

服务商需在项目建设期前置介入，配合甲方及承建单位开展项目整体安全建设方案的合规核查与优化指导工作。针对项目整体安全架构设计、网络区域划分、安全防护策略规划、主机与服务器安全部署方案、应用安全设计、数据安全保护机制、安全运维体系、管理制度框架等整体安全设计内容进行优化指导。

对安全建设方案及等级保护整体合规方案的合规性、完整性、合理性、落地可行性进行论证，排查方案存在的安全设计缺失、架构缺陷、防护机制不足、等保合规条款不满足等问题，提出专业核查意见及优化整改建议，从源头规避项目安全建设返工、合规不达标、等保测评不通过等问题。通过安全与等保合规把控，确保项目安全建设整体方向符合等级保护及行业安全规范要求，为后续系统建设、安全整改、安全测评、等保测评验收奠定基础。

## 3.2 项目全过程动态安全核查工作

在项目系统开发、部署、调试、集成建设全过程中，服务商需提供常态化安全核查服务，针对信息化系统建设过程中的安全落地情况进行动态抽查与核验。重点核查安全设备策略部署、网络边界防护配置、服务器基线安全配置、应用安全开发规范落地、权限管控策略、日志审计配置、数据传输与存储安全配置等建设落地内容。

及时发现建设过程中出现的安全配置不规范、安全措施缺失、权限分配不合理、安全机制未启用、等保合规要点未落地等阶段性问题，实时输出核查记录与整改建议，动态指导承建单位规范安全建设与等保合规建设，实现“建设即合规、建设即符合测评要求”，大幅减少上线前及正式测评集中整改压力，该部分全过程动态跟进核查、测评合规对标巡检。

## 3.3 上线前全维度安全测评

项目各子系统建设调试完成、具备上线条件后，服务商须同步开展全覆盖通用安全测评工作，严格按照GB/T 22239等保基本要求、测评要求及医疗卫生行业安全规范，实施全维度、无遗漏测评，逐项对标等保测评指标完成合规核查与符合性判定，核心测评工作维度包含：

网络安全测评：核查网络架构合理性、网络区域隔离、边界安全防护、访问控制策略、流量审计、网络设备安全配置、冗余与可用性保障等内容，排查网络层面安全风险与合规短板。

主机安全测评：核查服务器、计算节点等主机设备的系统基线配置、补丁更新、病毒防护、权限管理、日志开启、安全加固、资源管控等安全落地情况。

应用安全测评：核查业务应用系统的身份鉴别、访问控制、会话管理、容错保护、输入校验、防篡改、防越权、日志审计、安全配置等应用层安全能力。

数据安全测评：针对项目业务数据、临床相关数据、用户身份数据、运维管理数据，核查数据采集、传输、存储、使用、共享、备份、销毁全流程安全保护措施，核查数据脱敏、数据访问控制、数据备份恢复、数据安全审计等能力落地情况。

安全设备与防护机制测评：核查项目整体安全防护体系的部署有效性、策略规范性、防护功能可用性，验证各类安全防护机制的实际防护效果。

安全管理体系测评：核查项目安全管理制度、组织机构与人员安全管理、建设与运维安全管理、应急管理、安全培训、风险自查等管理体系建设及落地执行情况。

## 3.4 安全问题梳理、风险分析与整改指导

服务商需对本次安全测评发现的全部安全问题与合规偏差进行标准化梳理、分级分类，严格按照测评要求完成高、中、低风险问题定级，精准定位问题成因、风险危害、影响范围及等保合规不符条款。针对每一项问题匹配对应等保测评依据，编制专项整改依据、整改思路、技术优化方案和配置加固建议，形成结构化、可对标信息化项目验收的问题整改清单与合规差距台账。

全程提供一对一整改技术支撑，针对承建单位整改过程中遇到的技术难题、配置优化疑问、合规判定疑问提供专项咨询指导，协助完成系统加固、策略优化、制度完善、配置整改、功能优化等闭环工作，保障所有安全问题可落地、可闭环、可核验。

## 3.5 多轮复测验证与问题闭环工作量

在建设单位及承建单位完成阶段性整改后，服务商需针对所有整改项、关联风险项、安全测评合规偏差项开展全覆盖复测验证工作，逐一对问题整改效果、等保指标符合性进行核验，确认风险消除、合规达标。针对复测仍存在的残留问题，持续提供优化指导并开展多轮迭代复测，直至项目所有安全测评项全部满足规范要求，实现全部安全风险、安全合规问题闭环清零。

## 3.6 测评成果编制、归档与验收配合

在全部安全测评、整改、复测工作完成后，服务商汇总项目全周期测评资料、核查记录、测试数据、问题台账、复测证明等全套过程材料，编制完整、规范的项目安全测评成果。同时配合甲方完成项目阶段性验收、整体竣工验收、行业主管部门检查等相关工作，按需提供答疑、资料补充、成果佐证、现场配合等服务，全程保障项目安全板块工作顺利验收。

## 3.7测评服务内容

依据《项目计划任务书》、《项目实施方案》、《项目设计方案》等技术文档要求实现的项目目标、技术指标，参考相关安全标准如 GB/T22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》、GB/T 18336-2024《网络安全技术 信息技术安全评估准则》，对上海临床研究中心开办配套信息化项目子系统建设项目的信息安全建设内容，主要包括网络结构、网络设备、安全设备、操作系统、数据库、业务系统等建设或安全加固内容进行测评。

测评内容将主要包括对安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心的测试与评估。

（1）安全物理环境

安全物理环境评估将通过访谈、文档审查和实地察看的方式评估信息系统的安全物理环境保障情况。主要涉及机房，包括不限于空调、消防设施、安防监控、门禁、供配电系统等。

具体测评指标如下：

| 序号 | 安全子类 | 测评指标描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物理位置选择 | a）机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； |
| 2 |  | b）机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 |
| 3 | 物理访问控制 | a）机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 |
| 4 | 防盗窃和防破坏 | a）应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； |
| 5 |  | b）应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； |
| 6 |  | c）应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 |
| 7 | 防雷击 | a）应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； |
| 8 |  | b）应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 |
| 9 | 防火 | a）机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； |
| 10 |  | b）机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； |
| 11 |  | c）应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 |
| 12 | 防水和防潮 | a）应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； |
| 13 |  | b）应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； |
| 14 |  | c）应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 |
| 15 | 防静电 | a）应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； |
| 16 |  | b）应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 |
| 17 | 温湿度控制 | a）应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 |
| 18 | 电力供应 | a）应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； |
| 19 |  | b）应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； |
| 20 |  | c）应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 |
| 21 | 电磁防护 | a）电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰； |
| 22 |  | b）应对关键设备实施电磁屏蔽。 |

（2）安全通信网络

安全通信网络评估将通过访谈、检查和测试的方式评估信息系统的安全通信网络保障情况。主要涉及网络互联设备与安全设备，包括但不限于：核心交换机、汇聚交换机、路由器、防火墙、入侵检测系统、VPN网关，以及院内各业务系统之间（如HIS与LIS、PACS等）的通信链路、与上级卫生信息平台及医保系统的外部连接链路等。

具体测评指标如下：

| 序号 | 安全子类 | 测评指标描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络架构 | a）应保证网络设备的业务处理能力满足业务高峰期需要； |
| 2 |  | b）应保证网络各个部分的带宽满足业务高峰期需要； |
| 3 |  | c）应划分不同的网络区域，并按照方便管理和控制的原则为各网络区域分配地址； |
| 4 |  | d）应避免将重要网络区域部署在边界处，重要网络区域与其他网络区域之间应采取可靠的技术隔离手段； |
| 5 |  | e）应提供通信线路、关键网络设备和关键计算设备的硬件冗余，保证系统的可用性。 |
| 6 | 通信传输 | a）应采用校验技术或密码技术保证通信过程中数据的完整性； |
| 7 |  | b）应采用密码技术保证通信过程中数据的保密性。 |
| 8 | 可信验证 | a）可基于可信根对通信设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和通信应用程序等进行可信验证，并在应用程序的关键执行环节进行动态可信验证，在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。 |

（3）安全区域边界

安全区域边界评估将通过访谈、检查和测试的方式评估信息系统的安全区域边界安全保障情况。主要涉及边界访问控制与隔离设备，包括但不限于：边界防火墙、网闸、入侵防御系统、边界路由器，以及互联网出口区、内外网隔离区、运维管理区、医联体互联区等关键区域边界的访问控制策略和防护配置。

具体测评指标如下：

| 序号 | 安全子类 | 测评指标描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 边界防护 | a）应保证跨越边界的访问和数据流通过边界设备提供的受控接口进行通信； |
| 2 |  | b）应能够对非授权设备私自联到内部网络的行为进行检查或限制； |
| 3 |  | c）应能够对内部用户非授权联到外部网络的行为进行检查或限制； |
| 4 |  | d）应限制无线网络的使用，保证无线网络通过受控的边界设备接入内部网络。 |
| 5 | 访问控制 | a）应在网络边界或区域之间根据访问控制策略设置访问控制规则，默认情况下除允许通信外受控接口拒绝所有通信； |
| 6 |  | b）应删除多余或无效的访问控制规则，优化访问控制列表，并保证访问控制规则数量最小化； |
| 7 |  | c）应对源地址、目的地址、源端口、目的端口和协议等进行检查，以允许/拒绝数据包进出； |
| 8 |  | d）应能根据会话状态信息为进出数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力； |
| 9 |  | e）应对进出网络的数据流实现基于应用协议和应用内容的访问控制。 |
| 10 | 入侵防范 | a）应在关键网络节点处检测、防止或限制从外部发起的网络攻击行为； |
| 11 |  | b）应在关键网络节点处检测、防止或限制从内部发起的网络攻击行为； |
| 12 |  | c）应采取技术措施对网络行为进行分析，实现对网络攻击特别是新型网络攻击行为的分析； |
| 13 |  | d）当检测到攻击行为时，记录攻击源IP、攻击类型、攻击目标、攻击时间，在发生严重入侵事件时应提供报警。 |
| 14 | 恶意代码和垃圾邮件防范 | a）应在关键网络节点处对恶意代码进行检测和清除，并维护恶意代码防护机制的升级和更新； |
| 15 |  | b）应在关键网络节点处对垃圾邮件进行检测和防护，并维护垃圾邮件防护机制的升级和更新。 |
| 16 | 安全审计 | a）应在网络边界、重要网络节点进行安全审计，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计； |
| 17 |  | b）审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息； |
| 18 |  | c）应对审计记录进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等； |
| 19 |  | d）应能对远程访问的用户行为、访问互联网的用户行为等单独进行行为审计和数据分析。 |
| 20 | 可信验证 | a）可基于可信根对边界设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和边界防护应用程序等进行可信验证，并在应用程序的关键执行环节进行动态可信验证，在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。 |

（4）安全计算环境

安全计算环境评估将通过访谈、检查和测试的方式评估信息系统的主机和应用安全保障情况。主要涉及主机（含物理服务器、虚拟化服务器）、数据库管理系统、终端设备（医生工作站、护士工作站、移动终端、管理终端）以及医院核心业务系统（如HIS、EMR、LIS、PACS等）的应用服务，包括但不限于：操作系统及数据库的身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防范、恶意代码防范、剩余信息保护等。

具体测评指标如下：

| 序号 | 安全子类 | 测评指标描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 身份鉴别 | a）应对登录的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，身份鉴别信息具有复杂度要求并定期更换； |
| 2 |  | b）应具有登录失败处理功能，应配置并启用结束会话、限制非法登录次数和当登录连接超时自动退出等相关措施； |
| 3 |  | c）当进行远程管理时，应采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听； |
| 4 |  | d）应采用口令、密码技术、生物技术等两种或两种以上组合的鉴别技术对用户进行身份鉴别，且其中一种鉴别技术至少应使用密码技术来实现。 |
| 5 | 访问控制 | a）应对登录的用户分配账户和权限； |
| 6 |  | b）应重命名或删除默认账户，修改默认账户的默认口令； |
| 7 |  | c）应及时删除或停用多余的、过期的账户，避免共享账户的存在； |
| 8 |  | d）应授予管理用户所需的最小权限，实现管理用户的权限分离； |
| 9 |  | e）应由授权主体配置访问控制策略，访问控制策略规定主体对客体的访问规则； |
| 10 |  | f）访问控制的粒度应达到主体为用户级或进程级，客体为文件、数据库表级； |
| 11 |  | g）应对重要主体和客体设置安全标记，并控制主体对有安全标记信息资源的访问。 |
| 12 | 安全审计 | a）应启用安全审计功能，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计； |
| 13 |  | b）审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息； |
| 14 |  | c）应对审计记录进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等； |
| 15 |  | d）应对审计进程进行保护，防止未经授权的中断。 |
| 16 | 入侵防范 | a）应遵循最小安装的原则，仅安装需要的组件和应用程序； |
| 17 |  | b）应关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口； |
| 18 |  | c）应通过设定终端接入方式或网络地址范围对通过网络进行管理的管理终端进行限制； |
| 19 |  | d）应提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的内容符合系统设定要求； |
| 20 |  | e）应能发现可能存在的已知漏洞，并在经过充分测试评估后，及时修补漏洞； |
| 21 |  | f）应能够检测到对重要节点进行入侵的行为，并在发生严重入侵事件时提供报警。 |
| 22 | 恶意代码防范 | a）应采用免受恶意代码攻击的技术措施或主动免疫可信验证机制及时识别入侵和病毒行为，并将其有效阻断。 |
| 23 | 可信验证 | a）可基于可信根对计算设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和应用程序等进行可信验证，并在应用程序的关键执行环节进行动态可信验证，在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。 |
| 24 | 数据完整性 | a）应采用校验技术或密码技术保证重要数据在传输过程中的完整性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据、重要审计数据、重要配置数据、重要视频数据和重要个人信息等； |
| 25 |  | b）应采用校验技术或密码技术保证重要数据在存储过程中的完整性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据、重要审计数据、重要配置数据、重要视频数据和重要个人信息等。 |
| 26 | 数据保密性 | a）应采用密码技术保证重要数据在传输过程中的保密性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据和重要个人信息等； |
| 27 |  | b）应采用密码技术保证重要数据在存储过程中的保密性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据和重要个人信息等。 |
| 28 | 数据备份恢复 | a）应提供重要数据的本地数据备份与恢复功能； |
| 29 |  | b）应提供异地实时备份功能，利用通信网络将重要数据实时备份至备份场地； |
| 30 |  | c）应提供重要数据处理系统的热冗余，保证系统的高可用性。 |
| 31 | 剩余信息保护 | a）应保证鉴别信息所在的存储空间被释放或重新分配前得到完全清除； |
| 32 |  | b）应保证存有敏感数据的存储空间被释放或重新分配前得到完全清除。 |
| 33 | 个人信息保护 | a）应仅采集和保存业务必需的用户个人信息； |
| 34 |  | b）应禁止未授权访问和非法使用用户个人信息。 |

（5）安全管理中心

安全管理中心评估将通过访谈、检查和测试的方式评估信息系统的各类安全管理情况。主要涉及安全管理平台及相关功能组件，包括但不限于：集中审计系统、日志服务器、漏洞扫描系统、补丁管理系统、一站式登录入口和门户服务、安全策略管理终端，以及系统管理、审计管理、安全管理和集中管控等功能的实现情况。

具体测评指标如下：

| 序号 | 安全子类 | 测评指标描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 身份鉴别 | a）应对登录的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，身份鉴别信息具有复杂度要求并定期更换； |
| 2 |  | b）应具有登录失败处理功能，应配置并启用结束会话、限制非法登录次数和当登录连接超时自动退出等相关措施； |
| 3 |  | c）当进行远程管理时，应采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听； |
| 4 |  | d）应采用口令、密码技术、生物技术等两种或两种以上组合的鉴别技术对用户进行身份鉴别，且其中一种鉴别技术至少应使用密码技术来实现。 |
| 5 | 访问控制 | a）应对登录的用户分配账户和权限； |
| 6 |  | b）应重命名或删除默认账户，修改默认账户的默认口令； |
| 7 |  | c）应及时删除或停用多余的、过期的账户，避免共享账户的存在； |
| 8 |  | d）应授予管理用户所需的最小权限，实现管理用户的权限分离； |
| 9 |  | e）应由授权主体配置访问控制策略，访问控制策略规定主体对客体的访问规则； |
| 10 |  | f）访问控制的粒度应达到主体为用户级或进程级，客体为文件、数据库表级； |
| 11 |  | g）应对重要主体和客体设置安全标记，并控制主体对有安全标记信息资源的访问。 |
| 12 | 安全审计 | a）应启用安全审计功能，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计； |
| 13 |  | b）审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息； |
| 14 |  | c）应对审计记录进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等； |
| 15 |  | d）应对审计进程进行保护，防止未经授权的中断。 |
| 16 | 入侵防范 | a）应遵循最小安装的原则，仅安装需要的组件和应用程序； |
| 17 |  | b）应关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口； |
| 18 |  | c）应通过设定终端接入方式或网络地址范围对通过网络进行管理的管理终端进行限制； |
| 19 |  | d）应提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的内容符合系统设定要求； |
| 20 |  | e）应能发现可能存在的已知漏洞，并在经过充分测试评估后，及时修补漏洞； |
| 21 |  | f）应能够检测到对重要节点进行入侵的行为，并在发生严重入侵事件时提供报警。 |
| 22 | 恶意代码防范 | a）应采用免受恶意代码攻击的技术措施或主动免疫可信验证机制及时识别入侵和病毒行为，并将其有效阻断。 |
| 23 | 可信验证 | a）可基于可信根对计算设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和应用程序等进行可信验证，并在应用程序的关键执行环节进行动态可信验证，在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。 |
| 24 | 数据完整性 | a）应采用校验技术或密码技术保证重要数据在传输过程中的完整性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据、重要审计数据、重要配置数据、重要视频数据和重要个人信息等； |
| 25 |  | b）应采用校验技术或密码技术保证重要数据在存储过程中的完整性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据、重要审计数据、重要配置数据、重要视频数据和重要个人信息等。 |
| 26 | 数据保密性 | a）应采用密码技术保证重要数据在传输过程中的保密性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据和重要个人信息等； |
| 27 |  | b）应采用密码技术保证重要数据在存储过程中的保密性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据和重要个人信息等。 |
| 28 | 数据备份恢复 | a）应提供重要数据的本地数据备份与恢复功能； |
| 29 |  | b）应提供异地实时备份功能，利用通信网络将重要数据实时备份至备份场地； |
| 30 |  | c）应提供重要数据处理系统的热冗余，保证系统的高可用性。 |
| 31 | 剩余信息保护 | a）应保证鉴别信息所在的存储空间被释放或重新分配前得到完全清除； |
| 32 |  | b）应保证存有敏感数据的存储空间被释放或重新分配前得到完全清除。 |
| 33 | 个人信息保护 | a）应仅采集和保存业务必需的用户个人信息； |
| 34 |  | b）应禁止未授权访问和非法使用用户个人信息。 |

本需求中所列系统及指标为参考范围，具体测评对象与指标以项目实际建设情况和采购人最终确认的结果为准。

安全测评实施要求

4.1 测试参考规范及依据

国家及相关行业标准规范，但不限于下列文件、标准：

1	GB/T 22239-2019《信息系统安全等级保护基本要求》；

2	GB/T 18336-2008《信息技术安全技术信息技术安全性评估准则》；

3	DB31/T 272-2008《计算机信息系统安全测评通用技术规范》。

4	国家四部委联合发文的《信息安全等级保护管理办法》

4.2 服务要求：

4.2.1深刻理解本项目实施的背景，了解备案情况，同时密切结合该项目的实际情况，开展行业及业务背景情况调研，提交测评实施方案和计划，充分保障本项目按期完成；

4.2.2供应商不得将该测评项目进行分包或转包，应根据被测项目的测评需求与规模，安排适当的人员形成测评团队，并制定出相应的测评工作计划表，建立并明确相应工作管理、奖惩机制和人员职责。

4.2.3供应商应配备必要的车辆、办公设备以及相应的仪器设备、工具。此项配置费用包括在此总费用内，采购人不再另行付费或提供任何形式的保障。

4.2.4供应商应有详细质量保证措施，质量保证措施涉及测评方法的确认、测评方案的有效性、测评工作的规范化、测评人员的能力确认、测评设备的有效运行、测评过程记录的完备准备、测评结果和报告的规范化等环节。

4.2.5项目测评工作中，提供测评中产生问题汇总表、整改意见表等过程文件，以便配合采购方进行问题整改，在采购方完成整改后安排进行复核测评。

4.2.6安全测评工作应先在项目建设上线之前在测试环境中进行第一次安全测评，在发现安全风险问题汇总后及时反馈采购人，同时配合采购人督促项目实施开发商进行问题整改。

4.2.7待安全问题整改完成，并项目正式上线试运行后，进行第二次安全测评，发现安全问题后形成整改意见反馈采购人。

4.2.8在开发商完成整改后，再进行一次复核测评，以保证项目上线后在安全性方面满足项目建设和相关安全标准的要求。

4.2.9全部测评工作完成后，出具《信息化项目安全测评报告》，出具的报告需要符合上海市数据局验收要求。

其他工作要求

  - 5.1售后服务要求

在项目通过最终竣工验收后，供应商应提供免费配合服务，包括但不限于：配合上级主管部门、网络安全管理部门、审计机关等开展的各类监督检查、项目决算与专项审计工作，并按要求提供真实、完整、有效的佐证材料与技术说明。

  - 5.2应急响应要求

无

  - 5.3进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

项目预计于2026年11月10日验收，分为以下几个阶段（具体按照实际情况可能会有浮动）。

第一阶段为0.5个月，完成项目资产、系统摸底，以及初次测评工作，出具问题汇总清单。

第二阶段为1-2个月，依据初测问题汇总，各系统厂商完成整改服务。

- 第三阶段为1个月，测评机构对整改情况进行复核，确保中高低风险数量满足验收要求。

  - 5.4项目团队及驻场人员要求

5.4.1 投标人应充分理解本项目的技术及实施复杂度，组建技术服务团队，参与本项目的各类人员应具备相应的技术能力，且为投标单位在职员工，不得使用外协外聘、实习见习人员。需签订保密协议。在服务期内，投标人不得随意更换项目组技术人员，若因特殊情况需要更换服务人员时，需经招标人同意后，方可更换技术能力、资格条件相同或更高的技术人员。

5.4.2 本项目应指定项目组进场实施，不少于10人（不含项目经理）。项目经理1名，渗透测试工程师不少于2名，测评工程师不少于8名。项目相关人员满足下列条件优先考虑：

项目经理：熟悉信息安全相关法规、医疗卫生行业信息安全相关制度，具备网络安全等级测评师（高级）资质证书和高级工程师职称以及 CISSP，负责项目整体项目实施及进度把控。负责具体测评活动实施。负责项目全面管理，包括制定计划并监督计划执行情况、控制项目进度、监督测评过程、评审阶段性成果及协调解决疑难问题、报告审核等。

测试工程师：熟悉信息安全相关法规、医疗卫生行业信息安全相关制度，具备《网络安全等级测评师证书》高级证书及计算机与信息技术应用方面高级以上职称，能够提供信息安全技术服务的能力。负责测评系统的安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心等方面的测评工作，包括实施安全功能验证、安全配置检查测评，完成安全测评报告中的技术部分内容。

渗透测试工程师：需具备同时具有《网络安全等级测评师证书》和CISP-PTE注册信息安全专业人员证书。

| 序号 | 岗位名称 | 建议配置岗位人数 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 人 | 深刻理解我国信息化项目安全保护工作政策要求，有安全测评和项目管理经验；具备对项目建设总体把控和协调统筹及良好的沟通能力。 具有 10 年及以上相关检测工作经验，具备具有网络安全等级测评师(高级)资质证书及高级工程师职称。 |
| 2 | 测评工程师 | 8 人 | 了解我国信息化项目安全保护工作政策要求，有信息化项目安全测评经验。 具有 5 年及以上相关检测工作经验，具有《网络安全等级测评师证书》高级证书及计算机与信息技术应用方面高级以上职称，如有个人信息保护审计、数据安全相关资质优先考虑。 |
| 3 | 渗透测试工程师 | 2 人 | 了解我国信息化项目安全保护工作政策要求，有信息化项目安全测评经验。 具有 2 年及以上渗透测试工作经验，同时具有《网络安全等级测评师证书》和CISP-PTE注册信息安全专业人员证书。 |
|  | 合计 | 11 人 |  |

  - 5.5项目交付成果

合同签订后服务商应提交完整的项目安全测评工作计划及测评方案；测评期间应提交安全测评过程中产生的现场测试记录表、问题汇总表、整改意见表等；项目安全测评工作完成后应出具相应的《安全测评报告》。

  - 5.6供应商资质要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）本项目不接受联合投标；

- （3）具备公安部第三研究所颁发的《网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书》。