## 临港主城区景观照明管理服务项目

## 采 购 需 求

## 一、项目概况

1.项目名称

临港主城区景观照明管理服务项目

2.项目地点

临港新片区

3.招标范围与内容

本项目主要为临港主城区建筑外立面多媒体内容设计制作服务，以及湖心激光秀内容设计制作服务。

服务对象包含荣耀之环、中铁建临港大厦、闵联大厦、城投大厦、数字金融大厦、港政大厦、港城国贸中心等21栋建筑LED 屏以及滴水湖湖心激光秀、兴港城L型外墙led设计制作媒体内容。

服务内容：重大节庆、主题宣传、专项活动等定制化多媒体创意策划、脚本撰写、分镜设计、三维建模、裸眼 3D 特效制作、角色动画制作、动画渲染、剪辑、调色合成；配合采购人开展内容审片、修改调整、现场试播调试、播控适配，按要求交付符合硬件播控规范的成片文件。

## 二、技术质量规范

本项目所有多媒体内容策划、设计、动画、渲染、合成、输出、适配及修改调试工作，须符合国家、行业、大屏播放、激光表演相关规范，同时严格遵循项目现场硬件参数、播控系统技术要求、采购人审定脚本及审片意见执行。

.1 总体质量要求

内容导向合规，画面构图、色彩、动态节奏适配建筑载体形态、观看视角，无畸形拉伸、错位、构图失衡；

画面流畅无卡顿、无跳帧、无闪屏、无色彩断层、无噪点、无压缩失真；字幕清晰、无错字漏字；

所有成片、素材分层归档，源文件可编辑、可二次修改；

内容须经过多轮内部自检、采购人审片、现场试播验证，满足重大节日、重大活动播出要求。

2 画面与视效技术规范

分辨率与画幅：严格按照各点位硬件规格制作，匹配荣耀之环、各楼宇 LED 屏、兴港城 L 型屏、激光系统原生分辨率、异形画幅、像素排布，不强制拉伸变形；裸眼 3D 内容需结合建筑结构、观看距离、透视关系做空间校准。

帧率：常规 LED 媒体内容≥25fps；

色彩规范：色彩模式、色域匹配 LED 屏硬件色域；控制峰值亮度，避免长时间高光灼伤屏体、产生眩光、光污染；色彩过渡柔和，无硬断层、色带；多建筑联动节目，同场景色调统一。

动态效果：运动动画时序流畅，粒子、光影、特效层次干净；多屏联动节目时间轴同步，跨楼宇播放无明显时差；激光秀画面时序、节目脚本对齐。

字幕与图文：字体清晰、字号适配远距离观看；字幕无描边溢出、抖动；文字无错别字、标点错误；重要宣传内容反复核对。

3 激光秀专项技术要求

激光节目制作符合《激光产品的安全 第 3 部分：激光表演的安全》GB/T 7247.3，控制激光扫描范围，严禁激光直射人眼、航道、敏感区域；

激光图案、光束动画时序精准，振镜动作顺滑，无卡顿、丢点、频闪超标；

节目时间轴、激光触发信号匹配现场激光播控软件格式，输出可直接导入的工程文件；

激光亮度、扫描速度符合现场设备上限，不超设备负载，避免损坏光路、振镜。

4 文件输出、格式与播控适配

成片编码、封装格式、码率严格匹配各点位发送卡、播控服务器要求；优先使用播控系统兼容编码，避免播放报错、花屏、解码失败；

输出版本区分：审片小样（低码预览版）、现场播出正式成片、分层工程文件、素材包；

多点位联动节目单独输出同步工程包，附带播放清单、时间轴说明、点位对照表；

文件命名规范，按点位、主题、版本编号管理，提供交付清单。

5 修改、试播与现场配合质量

按采购人审片意见开展修改，包含创意调整、脚本修改、画面调整、调色、时长裁切等，在约定周期内完成迭代；

配合现场试播、联调，根据现场屏体实际显色、观看效果二次调色、微调时序；

视频播放及重大活动彩排期间，可快速立刻响应紧急微调，保障播出稳定。

6 交付与归档要求

交付物包含：创意方案、脚本分镜、预览小样、正式播出成片、版权资料、交付清单；所有文件做好备份，分类归档；交付内容完整，无缺失图层、丢失素材等问题。

7 禁止项

禁止出现违规画面、敏感素材；

禁止超出屏体安全亮度、长时间高亮度静态画面造成烧屏；

禁止直接套用不匹配点位的通用视频、不做异形校正直接输出；

凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

## 三、招标内容与质量、人员要求

## 1、服务量清单

| 序号 | 建筑名称 | 制作时长 | 制作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 港政大厦(国贸2号楼)建筑外立面 | 450秒 | 春夏秋冬四季主题媒体内容及春节、妇女节、520、教师节、国庆节、中秋、元旦等重大节日及重大活动媒体内容设计制作 | 序号1-11为本次采购核心设计内容。需针对11栋建筑（整体为一个画面）分别制作春、夏、秋、冬四季主题共四张效果图。 |
| 2 | 海关大厦建筑外立面 | 450秒 |  |  |
| 3 | 文创园1号楼建筑外立面 | 450秒 |  |  |
| 4 | 文创园2号楼建筑外立面 | 450秒 |  |  |
| 5 | 文创园3号楼建筑外立面 | 450秒 |  |  |
| 6 | 文创园4号楼建筑外立面 | 450秒 |  |  |
| 7 | 城投大厦建筑外立面 | 450秒 |  |  |
| 8 | 港城国贸中心(国贸3号楼)建筑外立面 | 450秒 |  |  |
| 9 | 闵联大厦建筑外立面 | 450秒 |  |  |
| 10 | 金融(数字)大厦建筑外立面 | 450秒 |  |  |
| 11 | 检疫大厦建筑外立面 | 450秒 |  |  |
| 12 | 荣耀之环外圈建筑1号建筑外立面 | 60秒 | 重大活动媒体内容设计制作 |  |
| 13 | 荣耀之环外圈建筑2号建筑外立面 | 60秒 |  |  |
| 14 | 荣耀之环外圈建筑3号建筑外立面 | 60秒 |  |  |
| 15 | 荣耀之环圆环底部建筑外立面 | 60秒 |  |  |
| 16 | 荣耀之环内圈建筑立面1号楼建筑外立面 | 60秒 |  |  |
| 17 | 荣耀之环内圈建筑立面2号楼建筑外立面 | 60秒 |  |  |
| 18 | 荣耀之环内圈建筑立面3号楼建筑外立面 | 60秒 |  |  |
| 19 | 荣耀之环内圈建筑立面4号楼建筑外立面 | 60秒 |  |  |
| 20 | 中铁建临港大厦1号楼建筑外立面 | 180秒 | 重大活动媒体内容设计制作 |  |
| 21 | 中铁建临港大厦2号楼建筑外立面 | 180秒 |  |  |
| 22 | 滴水湖湖心激光秀 | 90秒 | 湖心激光秀内容设计制作服务 |  |
| 23 | 兴港城L型外墙led媒体建筑外立面 | 300秒 | 重大活动媒体内容设计制作 |  |

2、设计任务书

| 序号 | 建筑名称 | 主题要求 | 分辨率要求 | 效果图数量 | 素材要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 港政大厦（国贸2号楼） | 设计制作年度常态化系列影片：涵盖春夏秋冬四季主题影片、全年重点节日主题影片、重大专项活动媒体影片；主题设计需结合临港地域特色，可用于城市品牌宣传、年度合集等全场景媒体宣发，统一内容创作标准，实现全年内容常态化、体系化更新。 | 1208×142 | ≥5张 | 原创 |
| 2 | 海关大厦 | 同上 | 1380×460 | ≥5张 | 原创 |
| 3 | 文创园1号楼 | 同上 | 3212×594 | ≥5张 | 原创 |
| 4 | 文创园2号楼 | 同上 | 3700×594 | ≥5张 | 原创 |
| 5 | 文创园3号楼 | 同上 | 3997×594 | ≥5张 | 原创 |
| 6 | 文创园4号楼 | 同上 | 3590×594 | ≥5张 | 原创 |
| 7 | 城投大厦 | 同上 | 778×550 | ≥5张 | 原创 |
| 8 | 港城国贸中心（国贸3号楼） | 同上 | 1520×284 | ≥5张 | 原创 |
| 9 | 闵联大厦 | 同上 | 1300×550 | ≥5张 | 原创 |
| 10 | 金融（数字）大厦 | 同上 | 1800×550 | ≥5张 | 原创 |
| 11 | 检疫大厦 | 同上 | 1380×460 | ≥5张 | 原创 |
| 12 | 荣耀之环外圈建筑1号 | 年度常态化系列影片：春夏秋冬四季主题影片，以动植物元素为核心，展现城市共生的生命力。 | 1944×512 | ≥3张 | 原创 |
| 13 | 荣耀之环外圈建筑2号 | 年度常态化系列影片：春夏秋冬四季主题影片，以动植物元素为核心，展现城市共生的生命力。 | 3894×1500 | ≥3张 | 原创 |
| 14 | 荣耀之环外圈建筑3号 | 年度常态化系列影片：春夏秋冬四季主题影片，以动植物元素为核心，展现城市共生的生命力。 | 3212×1300 | ≥3张 | 原创 |
| 15 | 荣耀之环圆环底部 | 年度常态化系列影片：春夏秋冬四季主题影片，以动植物元素为核心，展现城市共生的生命力。 | 1474×1474 | ≥3张 | 原创 |
| 16 | 荣耀之环内圈建筑立面1号楼 | 年度常态化系列影片：春夏秋冬四季主题影片，以动植物元素为核心，展现城市共生的生命力。 | 824×608 | ≥3张 | 原创 |
| 17 | 荣耀之环内圈建筑立面2号楼 | 年度常态化系列影片：春夏秋冬四季主题影片，以动植物元素为核心，展现城市共生的生命力。 | 824×608 | ≥3张 | 原创 |
| 18 | 荣耀之环内圈建筑立面3号楼 | 年度常态化系列影片：春夏秋冬四季主题影片，以动植物元素为核心，展现城市共生的生命力。 | 824×608 | ≥3张 | 原创 |
| 19 | 荣耀之环内圈建筑立面4号楼 | 年度常态化系列影片：春夏秋冬四季主题影片，以动植物元素为核心，展现城市共生的生命力。 | 824×608 | ≥3张 | 原创 |
| 20 | 中铁建临港大厦1号楼 | 年度常态化系列影片：春夏秋冬四季主题影片，以动植物元素为核心，展现城市共生的生命力。 | 570×454 | ≥5张 | 原创 |
| 21 | 中铁建临港大厦2号楼 | 年度常态化系列影片：春夏秋冬四季主题影片，以动植物元素为核心，展现城市共生的生命力。 | 602×452 | ≥5张 | 原创 |
| 22 | 滴水湖湖心激光秀 | 以滴水湖湖心水上的12栈激光阵列系统为载体， 定制设计专项演出。 | — | — | — |
| 23 | 兴港城L型外墙LED | 以兴港城 L 型外墙 LED 大屏为核心视觉载体，利用建筑转角、纵深透视和裸眼 3D 视觉技术，打造一场以临港新片区景点为主题的定制化户外沉浸演出 | 9060×1632 | ≥5张 | 原创 |

- 注：以上设计任务书需求均为媒体内容全年制作设计总需求，供应商根据清单列表进行创意设计响应方案，其中序号1-11为本次采购核心设计内容。响应阶段需针对11栋建筑（整体为一个画面）分别制作春、夏、秋、冬四季主题共四张效果图。建筑楼宇布灯图详见附件一。

- 本次采购响应阶段需提供创意策划方案及视觉设计思路（含创意方向、视觉风格、内容结构、效果图示例等）。

3、团队要求

- 项目团队结构配备均衡，包括项目负责人、导演、策划、设计师、剪辑师、特效师、二维动画师、三维动画师、现场技术等职能。

- 项目团队成员包括但不限于：

- （1）具有影片制作经验的项目负责人 1 名

- 职责：整体项目统筹、需求对接、计划管控、组织各阶段评审、多方协调（采购方、大屏方、灯光、播控、施工单位）、风险预警、版本管理、资料归档、周报报送；统筹长周期多批次意见，把控整体工期。

- 能力：有大型长时多媒体影片、建筑媒体秀、多篇章主题影片项目经验，协调跨专业配合。

- （2）具有影片制作经验的导演1名

- 职责：把控叙事节奏；对接采购方评审意见，统一画面调性，把控全片连贯性。

- 能力：擅长长片叙事，熟悉户外大屏观看特点、多屏联动时序逻辑，能统筹多段落内容风格统一。

- （3）具有影片制作经验的策划1名

- 职责：整体故事框架、篇章结构、脚本撰写、分镜统筹、视觉风格统一。

- 能力：擅长长片叙事，熟悉户外大屏观看特点，多屏联动时序逻辑，能统筹多段落内容风格统一。

- （4）具有影片制作经验的设计师1名

- 职责：全片分镜绘制、镜头调度、画面构图、时长卡秒、标注特效、转场；配合编导锁定镜头清单，作为三维、实拍、后期的制作基准。

- （5）具有影片制作经验的剪辑师1名

- 职责：素材剪辑、镜头串接、特效合成、校色、统一全片色调、字幕制作、按大屏规范输出不同版本；分段合成，再做全片总合成。

- 能力：熟悉 LED 大屏色域、亮度、安全框、帧率、分辨率规范，可做长片统一调色，处理大量素材拼接。

- （6）具有特效动画制作经验的特效师1名

- 职责：根据脚本、分镜、美术风格，设计并制作各类画面特效：粒子、光效、火焰、烟雾、流体、破碎、拖影、光晕、转场特效、环境氛围特效等。

- （7）具有二维动画制作经验的二维动画师3名

- 职责：根据编导脚本、分镜稿、风格设定，完成二维原画、动画中间帧绘制，把控人物 / 图形元素运动节奏、表演、转场动画。

- 能力：熟悉户外 LED 大屏输出要求，了解色域、安全框、分辨率，避免线条发虚、闪烁、色彩溢出；

- （8）具有三维动画制作经验的三维动画师3名

- 职责：场景建模、材质、渲染、角色 / 物件动画、Mapping 贴图、特效制作、镜头动画输出；分段并行制作，保障体量进度。

- 能力：熟练 C4D/Blender/3ds Max 等，有建筑投影、大屏三维内容制作经验，熟悉批量渲染管理。

- 具有影片制作经验的现场技术1 名

- 职责：文件格式适配、时序表整理、版本打包、到场配合大屏、灯光系统联调、时序同步测试、现场问题修改。

- 以上团队成员须书面承诺全程参与本项目。

4、进度要求

- 供应商须根据采购方的节点要求，制订全年制作排期计划。在签订合同后12个月内按时完成全部影片制作等工作。服务周期内有不定期大型活动，大型活动接到制作任务后，常规内容制作周期不超过30天，裸眼3D及激光秀设计调制制作周期不超过90天。

- （1）总体工期要求：本项目所有多媒体内容（影片、裸眼 3D 素材、动画、图文、交互素材等）严格按照合同 / 任务书约定总工期执行，按期完成制作、修改、测试、上线报审及最终交付验收，整体不得逾期。

- （2）分阶段节点管控

- 创意策划阶段：按时提交脚本、分镜、创意样稿，组织评审，根据反馈在规定时限内完成定稿；脚本定稿后作为后续制作基准，原则上不做大范围变更。

- 前期制作阶段：按时完成素材、三维建模、原画等前置素材交付。

- 粗剪 / 初版阶段：按节点提交粗剪样片、预览版本，供采购方内部及大屏 / 硬件方预审，反馈意见集中汇总。

- 精修定稿阶段：收到修改意见后，在约定周期内完成画面调整、调色、特效、字幕，输出正式版本。

- 联调测试阶段：配合现场大屏、LED 屏、激光、控制系统开展联调，完成色彩适配、时长对齐、时序同步、播控稳定性测试，解决现场适配问题。

- 最终交付阶段：按期提交工程文件、成片、不同分辨率输出包、素材源文件、播控说明文档。

- 修改响应时限：各版本反馈意见需集中提交；供应商收到书面修改意见后，按约定时效完成修改并回传新版本，避免零散反复修改造成工期延误；重大变更需求，双方协商工期调整并书面确认。

- 进度汇报与预警：供应商须定期（按周 / 按节点）报送进度简报，包含当前完成内容、待办事项、存在风险；如存在工期滞后风险、硬件配合滞后、需求变更等影响进度事项，提前预警，同步提交补救计划。

- 配合联调、排演要求：需配合现场施工、灯光秀、活动彩排、试播等时间窗口，服从现场整体排期；活动 / 亮灯节点为刚性节点，优先保障节点试播与正式播放。

- 质量与进度并行约束：进度推进不得降低画面、色彩、时序同步质量；成片、测试版需满足大屏播控规范，避免后期返工导致延期。

- 资料同步交付：制作过程文档、分镜、工程源文件、素材台账、版本说明随项目进度同步整理，最终验收时一并移交，满足审计、归档、后续复用需求。

附件一