（包件1）GPU计算平台及高性能存储服务器集群采购需求

一、设备要求和技术规格

1．总体要求

完整性要求：本项目为交钥匙项目。中标人的工作范围不仅应包括“本技术规格”及所附的货物需求清单、技术条款标明的要求，还应包括任何未明确标出的，但为保证全套设备安装后能够正常安全运行所不可缺少的配件及附件，投标时应自行计算和补充相应内容。

报价要求：投标人的报价不仅应包含招标文件提供的技术条款的要求，还应包括任何未明确标出的保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。报价须包括但不限于货物费、材料费、设计和安装调试费、税金、运输和运输保险费、售后服务费以及其他的风险、责任等各项应有的费用。

2. 设备配置清单

安装条件：本项目所有服务器须为机架式服务器，可满足标准服务器机柜安装，所有服务器数量均匀安装在1个已有的冷通道内1排8个机柜内，单个机柜功耗不超过15kw。

配置清单一览表：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPU服务器1（核心产品） | 台 | 13 |
| 2 | GPU服务器2 | 台 | 1 |
| 3 | 高性能存储 | 套 | 1 |
| 4 | 安全网关 | 套 | 1 |

主要技术参数：

注: 表中“★”为实质性要求：“▲”代表重要指标，为评审因素（▲技术参数）；无标识则表示属一般指标项，为评审因素（一般技术参数）。

“★”指标需提供技术支持资料（同“▲”指标的技术支持资料要求），否则视为无效投标。

“▲”指标均需提供技术支持资料。其中技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料（产品彩页、产品说明书、产品白皮书、官网截图）、界面截图、第三方检测机构出具的检测报告或在有效期内的证书扫描件等为准，投标人可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，相关性能指标需以醒目的方式标明招标文件技术要求对应的序号，凡不符合上述要求的视为无效技术支持资料。

- GPU服务器1

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | ▲机架式服务器，整机高度≥6U，提供技术支持资料 |
| 2 | CPU | ▲配置≥2颗处理器，单颗处理器满足：核心≥32，主频≥2.3GHz，缓存≥144MB，支持AVX-512，AMX等指令集，提供技术支持资料 |
| 3 | 内存 | ▲配置≥24根32GB DDR5 6400MHz内存，支持≥32个内存插槽，提供技术支持资料 |
| 4 | 本地存储 | 支持≥24个2.5寸或12个3.5寸SAS/SATA硬盘 |
|  |  | 配置≥2块960GB SSD硬盘 |
| 5 | 扩展性 | 除8个GPU插槽外，支持≥9个PCIe 5.0插槽及≥1个x16 OCP网卡插槽 |
| 6 | 阵列控制器 | 配置1块8通道SAS RAID卡，支持RAID 0/1/5/6/50/60，缓存≥4GB |
| 7 | GPU | ★配置≥8块GPU加速卡，单块GPU满足FP16算力≥148TFLOPS，FP8算力≥290 TFLOPS，提供技术支持资料 |
|  |  | ▲单块GPU显存容量≥80GB，显存带宽≥1300GB/s，提供技术支持资料 |
|  |  | ▲单块GPU最大TDP功耗不超过600W，提供技术支持资料 |
| 8 | 网卡 | 配置≥4个千兆电口 |
| 9 | 高速网卡 | ▲配置≥1个HDR 200Gbps InfiniBand网口，包含对应光纤线缆，提供技术支持资料 |
| 10 | 电源 | 配置≥6个3000W热插拔电源，支持N+N电源冗余方式 |
| 11 | 可靠性 | 支持BMC硬件冗余、升级失败后自动回退或切换至另一镜像启动，提供测试报告证明 |
| 12 | 管理功能 | 配置带外管理功能，支持远程控制服务器开关机，远程虚拟媒体，智能故障诊断等功能 |
|  |  | 支持对于服务器带外BMC密码托管，实现定期按照规则进行修改，确保服务器BMC密码的安全性 |
|  |  | 支持备件的统一管理，涵盖整机及备件信息的详尽记录，实现用户对服务器及资产的全生命周期管理需求，帮助用户提升运维效率 |
| 13 | GPU性能 | 实测的节点内GPU Allreduce通信性能≥25GB/s，单机部署Qwen3-235B（235B参数， FP8精度）模型，进行短输入长输出（ISL/OSL=1024/1024）性能测试，要求满足解码性能≥10 tokens/s/user时，可支持≥32并发，GPU规格与投标产品一致，要求提供测试报告并加盖原厂公章，报告需包含软硬件测试环境，并提供不同并发下首字延迟（TTFT）和解码性能变化趋势图等。 |
| 14 | 安装部署 | 投标须提供详细的集群安装部署相关文档，包括但不限于：网络拓扑图、软件系统规划、安装实施方案等 |

- GPU服务器2

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | 机架式服务器，整机高度≥4U |
| 2 | CPU | 配置≥2颗处理器，单颗处理器满足：核心数≥32个，主频≥2.1GHz，缓存≥160MB，支持AVX512，AMX等指令集 |
| 3 | 内存 | 配置≥8根32GB DDR5 5600MHz内存，支持≥32个内存插槽 |
| 4 5 | 硬盘 | 支持24块2.5或12块3.5寸 SAS/SATA硬盘，最大支持16块NVME或E3.S，提供证明材料 |
|  |  | 配置≥2块960GB SSD硬盘 |
| 6 | 扩展性 | 同时支持≥8个双宽x16插槽，≥3个单宽x16插槽，支持≥2张内置标准RAID卡，提供证明材料； |
| 6 | 阵列控制器 | 配置1块8通道SAS RAID卡，支持RAID 0/1/5/6/50/60，缓存≥4GB |
| 7 | GPU | ▲配置≥4块GPU加速卡，单块GPU满足：显存≥64GB，FP32算力≥24 TFLOPS，FP16算力≥190 TFLOPS，提供技术支持资料 |
| 8 | 网卡 | 配置≥4个千兆电口 |
| 9 | 高速网卡 | 配置≥1个HDR 200Gbps InfiniBand网口，包含对应光纤线缆 |
| 10 | 电源 | 配置≥4个3000W热插拔电源，支持N+N电源冗余方式 |
| 11 | 可靠性 | 支持BMC硬件冗余、升级失败后自动回退或切换至另一镜像启动，提供测试报告证明 |
| 12 | 管理功能 | 配置带外管理功能，支持远程控制服务器开关机，远程虚拟媒体，智能故障诊断等功能 |
|  |  | 支持对于服务器带外BMC密码托管，实现定期按照规则进行修改，确保服务器BMC密码的安全性 |
|  |  | 支持备件的统一管理，涵盖整机及备件信息的详尽记录，实现用户对服务器及资产的全生命周期管理需求，帮助用户提升运维效率 |

- 高性能存储

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 存储需为软硬一体产品 |
| 2 | 体系架构 | ▲采用全对称分布式架构，元数据和数据的融合部署到存储节点上，无需专用管理节点（元数据节点或索引节点），提供技术支持资料 |
| 3 | 存储协议 | 支持NFS、CIFS、FTP、HTTP、POSIX、OpenStack、HDFS等协议，支持CSI接口 |
| 4 | 数据安全 | ▲支持3副本、4副本、4+2P、4+3P、8+2P、8+3P数据冗余保护机制，并支持在线更改数据保护机制，提供技术支持资料 |
| 5 | 扩展性 | 存储集群支持扩展节点≥10000节点 |
| 6 | GPU服务 | ▲支持GDS（GPU Direct）功能，即从GPU卡直通读写，数据可不经过CPU、内存直接从存储放入到GPU应用程序内存中，性能更优，提供技术支持资料 |
| 7 | 数据分层 | ▲可基于策略自动在闪存池、HDD池、对象、蓝光、磁带进行存储，实现数据全生命周期管理，提供技术支持资料 |
| 8 | 配额 | 支持用户配额、用户组配额和FileSet配额管理，允许限制存储空间使用和文件数 |
| 9 | 双活 | 支持站点级存储双活，当任意一个站点故障时，另外一个站点可接管所有业务确保用户业务连续性和数据安全，提供证明材料 |
| 10 | QoS | 所投产品支持QoS性能服务质量管理，可以进行性能限速，保障关键业务性能 |
| 11 | 数据重构 | 硬盘或节点失效可自动触发数据重构，重构过程无需管理员干预，可调整数据恢复优先级 |
| 12 | 数据盘 | ▲数据盘需为NVMe SSD，单块数据盘容量≥7.68TB，128KB 最高顺序读取性能7000MB/s，128KB最高顺序写入性能 5000MB/s，提供技术支持资料 |
| 13 | 容量 | ★高性能存储数据盘总裸容量≥180TB，配置相应存储软件许可，提供技术支持资料 |
| 14 | CPU | 每节点配置2颗处理器，单颗处理器满足：主频≥2.1GHz,核心数≥32核，支持AVX512，AMX等指令集 |
| 15 | 内存 | 每节点配置≥256GB DDR5内存 |
| 16 | 系统盘 | 每节点配置≥2块480GB SSD系统盘 |
| 17 | 网卡 | 每节点配置≥4个千兆电口 |
| 18 | 高速网卡 | 每节点配置≥4个HDR 200Gbps InfiniBand网口，包含对应光纤线缆 |
| 19 | 电源 | 每节点配置1+1冗余电源 |

- 安全网关

| 序号 | 指标类别 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品部署 | 安装部署 | 产品需具备独立的自助安装界面，产品安装方便快捷，管理平台支持虚拟机模板部署方式，Agent自动生成下载和安装命令，配置许可覆盖本项目设备 |
| 2 | 资产管理 | 资产清点 | 具备资产清点功能，包括但不限于主机、账号、端口、应用、进程、开机启动项、数据库、Web中间件等资产清点，并可以对资产进行管理，例如：账号管理，结束进程、开机启动项管理；可对各类资产的变动情况进行记录 |
| 3 | 主机安全检测 | 病毒查杀 | 产品需支持对病毒、木马、勒索软件、挖矿软件等恶意程序进行查杀，支持自动对恶意程序进行审计、隔离、恢复、删除等处置操作 |
|  |  | 漏洞检测 | 产品需支持漏洞检测功能，基于权威漏洞平台构建漏洞库，可快速匹配系统和应用的新型漏洞，可以对漏洞安全级别和漏洞利用特征进行分析，并结合业务资产给出专业的修复建议。支持漏洞库离线升级功能。支持主机维度和漏洞维度风险忽略功能，可以根据不同业务需求进行灵活处置 |
|  |  | 防暴力破解 | 产品需支持实时检测SSH、RDP、SMB服务的快速和慢速暴力破解行为，可以自定义单位时间内登录失败阈值、暴破攻击处置方式（审计和自动封堵）、封堵时长等配置项。支持暴力破解威胁事件一键信任、一键忽略、加入黑名单、取消封堵等操作。支持IP地址白名单设置，不做暴破日志上报和自动封堵，防止产生误报；支持IP地址黑名单设置，可以对攻击源IP地址进行永久封堵 |
|  |  | 安全基线检测 | ▲具备合规性检测与自动修复功能，需内置合规性检测知识库，支持修复回滚，检测项包括无用系统账号、密码复杂度、不必要系统服务和端口、安全审计策略等，支持知识库离线导入，提供技术支持资料 |
|  |  | 入侵检测 | 实时监控内核层用户进程行为，结合行为的识别方法，实时发现反弹 Shell 行为并告警，包括但不限于bash、Perl、Python，支持提供反弹Shell的详细进程树 |
|  |  | 勒索病毒诱捕防护 | 在系统关键目录放置诱饵文件，当病毒加密到诱饵文件时，立即杀掉加密进程阻止加密，有效阻止勒索病毒的进一步的加密。支持基于文件信誉引擎立即将此病毒文件的指纹特征值进行全网通报，做到一台发现，全网感知，在全网主机上如果发现该病毒运行将直接拦截，防止病毒进一步扩散 |
|  |  | 完整性检测 | ▲支持对主机重要资源（文件/目录、服务、注册表、驱动）进行完整性检测，支持修改前后的异常描述，提供技术支持资料 |
| 4 | 主机加固防护 | 系统加固 | ▲具备对系统文件/目录、进程、注册表等保护功能；需内置高、中、低级别安全加固策略，支持信任列表，支持基于安全标记的强制访问控制功能；具备进程的强制访问控制功能，针对进程保护粒度包括写内存、复制句柄、终止进程等权限控制，以保障关键应用程序的稳定运行，提供技术支持资料 |
|  |  | 程序管控 | 具备应用程序管控功能，支持普通、极速、静默三种搜集模式；基于全局清单库进行自动识别黑、白、灰名单；支持高级策略添加信任路径，以便于业务升级时自动信任 |
|  |  | 微隔离 | 黑客攻击时，可一键对失陷主机网络进行紧急隔离，支持出站、入站、双向流量多种隔离方式，同时开放特定端口，不影响业务正常访问，阻断横向渗透行为，威胁清除后远程一键解除隔离，恢复正常通信 |
|  |  | 外设防护 | 具备移动存储设备管控功能，只允许注册的移动存储设备的使用，支持对已注册的移动存储设备设置只读、读写权限控制，支持鼠标、键盘防护 |
| 5 | 主机监控响应 | 安全监控 | 产品需支持全网部署概览、主机风险概览、待处理高危事件数量和涉及主机数、高风险告警主机TOP、高风险漏洞TOP、合规性分析威胁趋势等。待处理高危事件类型包括：入侵风险、高危配置、高危漏洞、可疑程序量、违规外设接入等。支持大屏监控功能，支持主流分辨率 |
|  |  | 响应中心 | 具备反弹 Shell 检测功能，提供反弹Shell的详细进程树，支持一键处置，支持与网络防护功能联动 |
|  |  | 资源监控 | 产品需支持主机的CPU、内存、磁盘进行监控，并在达到设置阈值时及时发出告警，防止系统资源耗尽，支持邮件、syslog告警方式 |
| 6 | 安全管理与运维 | 登录管理 | 产品需支持管理平台三权分立和双因子身份认证功能，可对会话超时、登录失败次数、账号锁定、密码策略和访问终端IP地址进行访问安全策略配置，防止暴力破解保证平台自身安全 |
|  |  | 策略管理 | 产品需支持策略分组结构管理，支持策略批量管理和恢复出厂默认策略，并支持策略导入和导出 |
|  |  | 故障诊断 | 产品需支持通过管理平台下载运行日志，以便于在出故障时排查定位出问题 |

二、其他项目要求

1．质保要求

产品最终验收合格后提供整机36个月质保。

所有软件、硬件需提供7x24小时原厂维保，10分钟电话响应，4小时上门，硬件故障承诺24小时内更换配件完成修复，软件保修期内提供免费升级。对该售后服务要求提供承诺的优先考虑。

每季度提供系统巡检服务并出具巡检报告。

2．验收标准

在用户和设备技术人员双方确认设备的各项技术指标均达到要求且运行正常后方可对设备进行验收。

三、其他要求

交货期：合同签订后30天内完成送货上门，到货后15天内完成安装、调试、培训直至验收合格。