（包件2）高性能计算和存储服务器

- 整体要求

本次项目为整体交付，要求有商业版或服务器原厂集群调度软件安装和实施运行，提供运行报告。同时要有后期扩容能力，包含项目所有点位授权。

配置清单一览表：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登陆管理节点 | 台 | 1 |
| 2 | GPU计算节点（核心产品） | 台 | 10 |
| 3 | 分布式统一存储系统 | 台 | 6 |
| 4 | 网络连接 | 套 | 1 |

- 设备参数

注: 表中“★”为实质性要求：“▲”代表重要指标，为评审因素（▲技术参数）；无标识则表示属一般指标项，为评审因素（一般技术参数）。

“★”指标需提供技术支持资料（同“▲”指标的技术支持资料要求），否则视为无效投标。

“▲”指标须根据指标具体描述提供技术支持资料（文件、截图等）或承诺函。要求提供技术支持资料（文件、截图等）但提供了承诺函，或要求提供承诺函但提供了技术支持资料（文件、截图等）的，该项为无效响应。其中技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料（产品彩页、产品说明书、产品白皮书、官网截图）、界面截图、第三方检测机构出具的检测报告或在有效期内的证书扫描件等为准，投标人可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，相关性能指标需以醒目的方式标明招标文件技术要求对应的序号，凡不符合上述要求的视为无效技术支持资料。承诺函格式由供应商自拟，须加盖投标人公章。

1.登陆管理节点（1台）

| 序号 | 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 形态 | 机架式服务器，非刀片或高密度服务器产品，高度2U |
| 2 | 处理器 | 配置≥2颗CPU，单颗处理器主频2.0G，28核 |
| 3 | 内存 | 配置≥512GB RDIMM内存，支持≥32个内存插槽，最大可支持4TB内存容量，支持内存ECC保护、内存镜像、内存热备； |
| 4 | 硬盘 | 配置≥2块960G 2.5 SATA SSD，前置支持≥12个3.5寸或2.5寸热插拔硬盘，可支持SAS/SATA/NVMe SSD混插； |
| 5 | RAID | 配置独立8口RAID卡，支持RAID0,1 |
| 6 | SSD | 支持主板板载2个M.2接口并提供证明文件 |
| 7 | 网络 | 配置≥1块双口千兆电口，配置≥1块HDR 200G双端口网卡 |
| 8 | 电源 | 配置2个1300W电源，支持1+1冗余。 |
| 9 | 硬件管理 | 集成系统管理芯片，提供iKVM和KVM Over IP高级管理功能，本地固件更新、错误日志，提供系统状况的可视显示；配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面、支持H5虚拟键盘、支持VNC功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟设备挂载等操作；可实现监控服务器内部主要部件的状态，包括CPU、内存、硬盘、风扇、电源；支持带外获取OS版本、OS下CPU内存使用率、网口状态、系统磁盘分区等，支持RAID卡配置带外导入导出； |
| 10 | 服务 | 售后服务：5年原厂整机质保，5年原厂免费上门服务，针对本项目提供原厂授权函，原厂服务承诺函原件，以上资料须加盖原厂商公章。 |
| 11 | 配套集群管理功能 | ★1.总体要求：提供软件著作版权证书，license满足所有节点使用，确保集群统一管理调度。提供技术支持资料 ▲2.软件架构：基于B/S架构实现，支持主流浏览器（Firefox、Chrome等），支持移动设备（如IOS,Android等）访问。提供技术支持资料 ▲3.物理视图提供技术支持资料 3.1提供直观的物理视图，如实展现机柜、服务器等设备的物理分布和相对位置关系，可以直接依据监控视图查找物理设备； 3.2支持远程开关机、iKVM远程管理等远程操作，支持远程处理系统宕机节点； 3.3提供服务器详细状态监控视图，分类展示该节点的静态信息和运行状态。静态配置信息展示至少包括CPU型号、内存大小、管理IP、操作系统版本等，动态信息展示至少包括磁盘分区状态、网卡状态、进程状态、IPMI传感器状态、GPU/MIC状态等。 ▲4.分组视图：支持按预定义或自定义的角色分组展现服务器状态信息，以及相关联的告警信息，提供技术支持资料。 5.服务器热图：支持热图方式集中展现集群中所有服务器的关键指标，至少支持CPU利用率、内存利用率、网络可用性、电源状态、温度等关键指标展示，并可支持指标快速切换，提供证明文件。 6.告警内容：支持服务器、交换机、刀片机箱等不同设备的告警，支持集群、机柜和刀片机箱等不同层次的告警。 ▲7.告警策略：支持自定义告警策略，至少支持页面预警、邮件告警等通知方式；符合告警策略条件将会产生相应告警信息并通过邮件、短信等方式及时通知负责人。提供技术支持资料 ▲8.实时告警信息显示：与机房物理视图、热图等功能紧密结合，可直观展示信息。提供技术支持资料。 9.多指标：支持大规模监控管理，系统采集节点规模≥10000节点，提供证明截图。 ▲10.作业优先级策略：支持基于队列、用户、用户组等多个维度的优先级定义策略，根据作业的静态（如资源请求、所属用户等）和动态指标（如入队时间、公平共享份额等），通过不同的权重设置，灵活控制作业优先级。提供技术支持资料。 11.负载均衡调度：支持将作业均衡的分配到所有计算节点上，避免任务堆积在个别节点，因CPU、内存等资源分配不均衡导致计算变慢。 12.并行环境支持：支持各种并行作业（如MPI、OpenMP、pThread），支持与openmpi、mvapich、mpich等的紧密集成； ▲13.队列管理：支持基于Web的队列管理，各队列可设置不同的资源配额、访问策略和调度策略；提供技术支持资料。 14.作业管理：支持基于Web的作业管理，支持对运行作业的输出进行实时监控，支持输出文件的下载，对VNC图形作业提供基于浏览器的远程访问功能。提供证明文件 15.历史作业管理：支持基于Web的历史作业管理，允许浏览和下载工作目录下的文件。 16.作业热图展现：提供作业热图，可直观展现用户作业在集群的分布情况，以及集群资源的整体使用状况，提供证明截图。 17.作业通知：作业状态改变（如提交、运行、结束）时，支持邮件和短信通知； 18.预付费支持：支持计费账号管理，允许2个以上用户使用一个计费账号；支持通过“先充值后扣费”方式使用集群资源，并且只有账号余额充足时才能运行作业。 19.多视角统计：支持至少从用户、队列、节点、应用、账号、作业规模等不同角度进行统计计费；支持基于CPU、GPU、存储空间计费； 20.计费详表：支持导出作业粒度的计费详表，供用户核对；支持GPU、存储计费； 21.编译器：提供GNU编译器：支持C/C++/Fortran；提供Intel 编译器：支持C/C++/Fortran； 22.并行环境：提供MPICH2、OpenMPI、Mvapich2等MPI环境，提供OpenMP并行环境； 23.函数库：至少提供MKL、ACML、BLAS、LAPACK、ScaLAPACK、FFTW、PLAPACK、PETSc、GSL、PLASMA、Boost、HDF、netCDF等函数库。 ▲24.承诺管理软件支持与学校E算平台对接，实现任务/作业管理功能。可通过提供的接口获取任务/作业的资源需求情况、作业状态等信息，实现作业的基本维护操作，如提交、取消等（提供承诺函）。 ▲25.承诺配合学校部署学校统一监控。本项目中所有设备，包括计算节点、存储服务器、管理服务器等，应支持基本的监控通信协议，如SNMP，或根据需要部署监控代理，以实现与统一监控平台的对接，帮助学校实时获取设备运行情况，包括但不限于CPU负载、内存负载、GPU卡负载、运行功耗、机箱温度、故障告警等相关信息。如若无法准确获取，应配合部署需求，提供必要的技术支持和文档，如技术文档、API说明或MIB库等（提供承诺函）。 ▲26.承诺管理软件支持与学校平台对接，实现数据管理功能。提供数据管理接口，支持包括但不限于安全获取用户的文件数据列表、传输数据、修改数据、复制数据等操作（提供承诺函）。 ▲27.学校平台对接：承诺满足与统一监控系统的功能对接，满足通过学校E算平台集中访问和使用的需要（提供承诺函）。 |

2.GPU计算节点（10台）

| 序号 | 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 认证能力 | ▲服务器厂商通过ISO42001人工智能管理体系认证，提供技术支持资料。 |
| 2 | 处理器 | 配置≥2颗 x86 架构 CPU， 支持 AVX-512 指令集，内存通道数≥8， PCIe 通道数≥80， 基频≥2.1GHz，睿频≥4.0GHz，核心数≥32核，缓存不小于160MB |
| 3 | 内存 | 配置≥512GB DDR5 5600MHz ECC RDIMM内存，支持≥32个内存插槽。 |
| 4 | 硬盘 | 配置≥2块960G 2.5 SATA SSD，前置支持≥24个2.5寸热插拔硬盘或12个3.5寸，可支持SAS/SATA/NVMe SSD混插； |
| 5 | RAID | 配置独立8口SAS卡，支持RAID0,1 |
| 6 | GPU功能 | ▲支持用户态和内核态GPU虚拟化形式，支持GPU按照显存维度进行切分，要求以1%为算力切分单位，以MB为显存切分单位，并提供算力和显存在软件平台切分颗粒度的技术支持资料 |
| 7 | PCIe扩展 | ▲投标产品可最大支持12个PCIe5.0 x16插槽，提供技术支持资料。 |
| 8 | GPU卡 | ★最大可支持10块双宽GPU加速卡，配置≥8块GPU加速卡，单卡FT32≥59TFLOPS，显存≥48GB GDDR6 ECC, 功耗≤350W；配置8卡情况下：同核心下GPU P2P双向带宽实测≥50GB/s，跨核心P2P带宽实测≥40GB/s，提供技术支持资料。 |
| 9 | GPU卡可调 | 为满足不同场景下使用达到最优性能，GPU的PCIe 连接拓扑支持调整为CPU：GPU=1：4或者CPU：GPU=1：8 |
| 10 | 网络 | 配置≥1块双口千兆电口，配置≥1块HDR 200G双端口网卡 |
| 11 | 电源 | 配置4个2700W的认证铂金级电源，支持3+1/2+2冗余。 |
| 12 | 风扇 | 支持8个8056风扇，支持N+1 冗余，可在单转子故障状态下保证系统正常运行。 |
| 13 | 系统安全 | 开机密码，管理员密码，支持国民技术TCM/ TPM 2.0可选模块、可选的安全前挡板(带锁功能)。 |
| 14 | 硬件管理 | 集成系统管理芯片，提供iKVM和KVM Over IP高级管理功能，本地固件更新、错误日志，提供系统状况的可视显示；配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面、支持H5虚拟键盘、支持VNC功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟设备挂载等操作；可实现监控服务器内部主要部件的状态，包括CPU、内存、硬盘、风扇、电源；支持带外获取OS版本、OS下CPU内存使用率、网口状态、系统磁盘分区等，支持RAID卡配置带外导入导出； |
| 15 | 服务 | 售后服务：5年原厂整机质保，5年原厂免费上门服务，针对本项目提供原厂授权函，原厂服务承诺函原件，以上资料须加盖原厂商公章。 |

3.分布式统一存储系统（6台）

| 序号 | 技术指标 | 招标参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★具备商业成熟可靠性，由厂商提供商业技术支持保障，非基于开源架构开发的存储系统，提供软件著作版权证书。提供技术支持资料 |
| 2 | 产品架构 | 可同时提供NFS、POSIX、CIFS、FTP、iSCSI、S3、HDFS访问协议 |
| 3 | 功能要求 | 内嵌高性能数据存取引擎，文件协议，用于并行处理所有客户端的数据访问请求，内嵌高性能数据恢复引擎，支持节点间replication（多副本）/N+M（纠删码）数据冗余方式； |
| 4 | CPU | ▲配置≥2颗处理器，每颗CPU核心数≥24核，CPU主频≥2.2GHz ，提供技术支持资料。 |
| 5 | 内存 | 配置≥256G DDR5内存容量，不少于8条 |
| 6 | 硬盘 | 配置≥2块480G SSD硬盘，≥2块7.68T NVMe SSD硬盘, ≥16块20T SATA硬盘, |
| 7 | 网络 | 配置1块双口千兆网卡，1块HDR 200G单端口卡 |
| 8 | SAS卡 | 配置独立10口SAS控制器，支持RAID 0/1/10，RAID状态迁移、RAID配置记忆等功能 |
| 9 | 电源 | 1+1冗余电源 |
| 10 | 运维管理 | ▲提供对存储整机、所有类型磁盘、网络接口、电源模块等部件的视图级监控，故障位置需与实际保持一致，供货需实配此功能并提供功能技术支持资料 |
| 11 | IO可视化分析 | ▲本地存储系统支持部署IO可视化分析工具，提供IO读写分布统计、IO块大小统计、随机程度统计、客户端带宽IOPS、独立缓存节点特性等分析等。提供技术支持资料。 |
| 12 | 服务 | 售后服务：5年原厂整机质保，5年原厂免费上门服务，针对本项目提供原厂授权函，原厂服务承诺函原件，以上资料须加盖原厂商公章。 |

4.网络连接（一套）

| 序号 | 技术指标 | 招标参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理网络 | 提供1台48端口千兆以太网，4端口万兆上联、含模块，支持VLAN划分管理。包含本项目所需连接线。五年保修。 |
| 2 | 高速网络 | 提供1台40端口200G HDR RDMA高速网络、冗余电源，包含本项目所需连接线。五年保修。 |

- 设备交付

交付地点：上海科技大学中心机房

交付日期：自合同签订之日起60日内完成送货上门、就位、安装、调试、培训并通过验收。

四、安装要求

本次招标的“GPU服务器和存储设备”，将作为已有集群的计算节点扩展通过IB网络挂载数据盘的同时，通过以太网与调度节点互联，并要求使用SLURM调度。同时，投标人需将已有资源和新增资源进行统一管理以及统一分配，投标人可自行提供技术方案。

- 新设备需不影响原有设备性能及运行效率；

- 建设过程中不得影响原有正常运行业务；

- 须具备良好的可扩展性，能够支持未来业务扩展的需求；

- 需支持安全的远程访问管理和监控，便于随时掌握系统状态；

- 需要确保新的资源和系统配置符合安全要求，以防止潜在的安全风险。