家具采购需求标准
一、项目背景
本项目为博峰中心办公楼及就餐区等公共部位购置一批办公家具。
项目面积：负1F就餐区：1320㎡，层高3.2米；2F办公区：370㎡，层高为：2.8米。
二、需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范
（一）强制性标准
GB 18584-2024《家具中有害物质限量》
GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》

GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》
GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；
GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》；
GB 18580-2025 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》
GB 30981.2-2025 《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；
（二）质量及技术标准
重要标准：
GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》；
GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；
GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；

其他标准：

GB/T 16799-2018《家具用皮革》；
GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；
GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》；
GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；
GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；
QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》；
GB/T 11718-2021 《中密度纤维板》；

QB/T 1621-2015 《家具锁》；
GB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》；
GB/T 4765-2014 《家具用脚轮》；
QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》；
QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》。
及其他与本次采购的家具相关的现行最新标准
三、采购清单及技术参数要求
	需求清单

	序号
	图片
	名称
	规格
	数量
	单位
	材质说明

	NUM
	PICTURE
	NAME
	SPECIFICATION
	NUMBER
	UNIT
	MATERIAL DESCRIPTION

	1
	[image: image1.png]



	餐桌-1
	1200*600*750
W*D*H
	55
	张
	1.基材：采用优质岩板，表面经高温高压烧结工艺处理，具有耐刮擦、耐高温、抗渗透等特性。板材厚度25，边缘进行斜边和圆角加工。
2.五金配件：桌架采用不锈钢双立柱独立支撑结构，由2组完全对称的不锈钢支撑单元组成，为长条形桌面提供稳定承重。整体造型简约流畅，表面经拉丝或抛光处理，防锈耐腐蚀。
3.特殊工艺：不锈钢立柱与底座连接处采用满焊工艺，经打磨平整，受力部位加设加强筋。
4.配置：桌脚底部配备防滑脚垫，适应不平整地面。

	2
	[image: image6.png]



	餐椅-1（核心产品）
	常规
	218
	个
	1.基材：椅座采用聚丙烯（PP）原料一体注塑成型，结构无缝，边缘圆润，具备良好的抗冲击性与耐老化性能。2.椅腿：选用纯实木加厚板材，木质纹理自然，经干燥防潮处理，含水率控制在合理范围，不易变形开裂。
3.五金配件：连接件采用防锈金属紧固件（不锈钢或电镀螺丝），确保椅座与椅腿结合稳固，长期使用不易松动。
4.配置：椅腿底部可选装防滑静音脚垫，保护地面并提升稳定性

	3
	[image: image7.png]



	餐桌-2
	1200*600*750
W*D*H
	8
	个
	1.基材：采用优质纯实木框架。
2.饰面：表面采用实木贴皮，木皮宽度≥200mm，厚度≥0.3mm，经过防虫防腐处理。木皮纹理自然、颜色一致，耐磨性好，无裂纹、死节等瑕疵。
3.油漆：表面涂装环保水性漆，漆膜光洁平整，木纹纹理清晰，色泽均匀，无异味，符合绿色环保要求
4.五金配件：采用优质桌架支撑结构，金属部件经防锈处理，承重稳定，连接牢固，确保餐桌整体耐用性与安全性。

	4
	[image: image8.png]



	餐椅-2
	常规
	32
	个
	1.基材与结构：采用实木四脚架，木质坚韧，经干燥防虫处理，承重力强，结构稳固。
2.外覆面料：外覆优质布艺，面料透气耐磨，色牢度高，触感细腻。布艺可选配防污或防静电处理，便于日常清洁维护。
3.特殊工艺：定型绵与各骨架紧密贴合，轮廓饱满不易变形。
4.五金配件：内部连接件采用高强度防锈螺丝，固定椅脚与椅座、椅背等部件。椅脚底部装配防滑静音脚垫，保护地面并提升稳定性。

	5
	[image: image9.png]



	自助取餐台
	4030*800*850
W*D*H
	1
	个
	1.基材：采用优质ENF级MFC板材，芯材为品牌优质刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，环保等级高，防潮抗变形性能优异。
2.封边：采用优质PVC封边条，通过耐干热、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性测试。边角圆润平整，有效隔绝湿气与污染物侵入。
3.五金配件：采用优质五金配件，结构连接件使用高强度冷轧钢材质，表面镀锌或喷塑防锈处理，确保整体结构稳固可靠，长期使用不松动。
4.台面：台面选用优质岩板，厚度≥12mm，具备耐刮擦、耐高温、抗渗透等特性，表面易清洁，满足自助餐台高频次使用需求。

	6
	
	
	2060/1200*860*850
W*D*H
	1
	个
	

	7
	
	
	4380*800*850
W*D*H
	1
	个
	

	8
	[image: image10.png]



	圆形餐桌-1
	3000*750
φ*H
	1
	张
	1.基材与饰面：桌面及桌脚采用ENF级实木多层板，承重力强，稳定性好。表面覆以优质白蜡木皮贴面，木皮纹理自然高档，具备防污、耐冲击、耐磨特性。无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，无色差。桌板内嵌锌合金预埋螺母，与桌脚和横梁的连接稳固可靠。桌面板材厚度25，边缘进行斜边和圆角加工。
2.油漆：采用环保油性漆，有害物质释放量符合国家相关环保标准。封闭底着色油漆工艺，经四底两面涂装，漆面平整光滑，无明显颗粒、渣点，颜色均匀。漆膜硬度高、耐磨性强，能够长久保持漆面效果，清晰体现实木质感。
3.配件：配备岩板转盘，表面耐刮擦、耐高温、易清洁，转动顺滑，便于共享用餐。

	9
	[image: image11.png]



	餐椅-2
	常规
	16
	张
	1.基材与结构：采用实木四脚架，木质坚韧，经干燥防虫处理，承重力强，结构稳固。
2.外覆面料：外覆优质布艺，面料透气耐磨，色牢度高，触感细腻。布艺可选配防污或防静电处理，便于日常清洁维护。
3.特殊工艺：定型绵与各骨架紧密贴合，轮廓饱满不易变形。扶手铁架经防锈处理，表面喷涂或电镀，增强耐用性。各部件接合处均做加固处理，减少松动异响。
4.五金配件：内部连接件采用高强度防锈螺丝，固定椅脚与椅座、椅背等部件。椅脚底部装配防滑静音脚垫，保护地面并提升稳定性。

	10
	[image: image12.png]



	休闲桌
	800*800*750
W*D*H
	4
	个
	1.基材：采用优质ENF级多层板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板材结构稳定，抗弯强度高，不易变形。
2.饰面：表面采用实木贴皮，木皮宽度≥200mm，厚度≥0.3mm，经过防虫防腐处理。木皮纹理自然、颜色一致，耐磨性好，无裂纹、死节等瑕疵。
3.油漆：表面涂装环保水性漆，漆膜光洁平整，木纹纹理清晰，色泽均匀，无异味，符合绿色环保要求。
4.五金配件：采用优质桌架支撑结构，金属部件经防锈处理，承重稳定，连接牢固，确保餐桌整体耐用性与安全性。

	11
	[image: image13.png]



	休闲椅-1
	常规
	8
	个
	1.基材与结构：采用实木四脚架，木质坚韧，经干燥防虫处理，承重力强，结构稳固。
2.外覆面料：外覆优质牛皮，面料透气耐磨，色牢度高，触感细腻。皮质经防霉防潮处理，触感温润，提升整体质感。
3.特殊工艺：定型绵与各骨架紧密贴合，轮廓饱满不易变形。扶手铁架经防锈处理，表面喷涂或电镀，增强耐用性。各部件接合处均做加固处理，减少松动异响。
4.五金配件：内部连接件采用高强度防锈螺丝，固定椅脚与椅座、椅背等部件。椅脚底部装配防滑静音脚垫，保护地面并提升稳定性。

	12
	[image: image14.png]



	圆形餐桌-2
	2500*750
φ*H
	1
	张
	1.基材与饰面：桌面及桌脚采用ENF级实木多层板，承重力强，稳定性好。表面覆以优质白蜡木皮贴面，木皮纹理自然高档，具备防污、耐冲击、耐磨特性。无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，无色差。桌板内嵌锌合金预埋螺母，与桌脚和横梁的连接稳固可靠。桌面板材厚度25，边缘进行斜边和圆角加工。
2.油漆：采用环保油性漆，有害物质释放量符合国家相关环保标准。封闭底着色油漆工艺，经四底两面涂装，漆面平整光滑，无明显颗粒、渣点，颜色均匀。漆膜硬度高、耐磨性强，能够长久保持漆面效果，清晰体现实木质感。
3.配件：配备岩板转盘，表面耐刮擦、耐高温、易清洁，转动顺滑，便于共享用餐。

	13
	[image: image15.png]



	餐椅-3
	常规
	12
	张
	1.基材与结构：采用实木四脚架，木质坚韧，经干燥防虫处理，承重力强，结构稳固。
2.外覆面料：外覆优质布纹牛皮，面料透气耐磨，色牢度高，触感细腻。皮质经防霉防潮处理，触感温润，提升整体质感。
3.特殊工艺：定型绵与各骨架紧密贴合，轮廓饱满不易变形。扶手铁架经防锈处理，表面喷涂或电镀，增强耐用性。各部件接合处均做加固处理，减少松动异响。
4.五金配件：内部连接件采用高强度防锈螺丝，固定椅脚与椅座、椅背等部件。椅脚底部装配防滑静音脚垫，保护地面并提升稳定性。

	14
	[image: image16.png]



	圆桌
	500*450
φ*H
	3
	个
	1.基材：采用白蜡木实木框架，包括桌面拼板、桌腿及横撑等主要结构部件。木材含水率控制在8%-12%，经严格烘干、防虫防腐处理，纹理清晰自然，质地坚硬，承重力强，不易变形开裂。桌面板材厚度25，边缘进行斜边和圆角加工。
2.油漆：表面采用环保水性油漆喷涂，漆膜均匀透亮，无刺激性气味，有害物质释放量符合国家环保标准。喷涂工艺覆盖所有外露部位，保留白蜡木原木纹理，兼具美观与防护性能。
3.特殊工艺：各实木部件接合处采用高强度螺丝加固连接，确保结构稳定。桌面边缘倒圆角处理，减少磕碰风险，触感顺滑。
4.五金配件：连接件采用防锈金属螺丝，底部装配防滑脚垫，保护地面并提升放置稳定性。

	15
	[image: image17.png]



	休闲椅-2
	常规
	6
	个
	1.基材与结构：椅脚采用橡胶木实木四脚架，木质坚韧，经干燥防虫处理，含水率控制在8%-12%，承重力强，结构稳固。椅背内部为木质框架，填充优质定型绵，提供背部柔和支撑。椅座基板为单层板，上层覆以定型绵，海绵密度≥35kg/m³，确保坐感饱满且不易塌陷。扶手外层包裹定型绵，兼顾耐用性与舒适触感。
2.外覆面料：外覆优质牛皮，皮面细腻，透气性佳，耐磨色牢度≥4级。皮质经防霉防潮处理，触感温润，提升整体质感。
3.特殊工艺：定型绵与各骨架紧密贴合，轮廓饱满不易变形。扶手铁架经防锈处理（镀锌或静电喷涂），增强耐用性。各部件接合处均做加固处理，预埋螺母或加装防松垫片，减少松动异响。
4.五金配件：内部连接件采用高强度防锈螺丝（不锈钢或电镀碳钢），固定椅脚与椅座、椅背等部件。椅脚底部装配防滑静音脚垫，厚度≥3mm，保护地面并提升稳定性。

	16
	[image: image18.png]=




	备餐台
	1500*500*900
W*D*H
	2
	个
	1.基材：采用优质ENF级MFC板材（或同等级别品牌三聚氰胺板），芯材为品牌优质刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，环保防潮，结构稳定。
2.封边：采用优质PVC封边条，通过耐干热、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性测试，边角圆润严密，有效隔绝湿气与污染物。
3.五金配件：采用优质五金配件，结构连接件为高强度冷轧钢材质，表面镀锌或喷塑防锈处理，确保整体框架稳固可靠，长期使用不松动。
4.台面：台面搭配岩板/人造石，便于清洁；柜体内设分层搁板，底部预留走线孔或散热槽，适应备餐设备接驳需求。
5.配置：底部安装防滑脚垫，适应不同地面；配缓冲铰链，提升使用便捷性。

	17
	[image: image19.png]



	挂衣架
	1200长
	2
	个
	1.基材：采用白蜡木实木框架的结构部件。木材含水率控制在8%-12%，经严格烘干、防虫防腐处理，纹理清晰自然，质地坚硬，承重力强，不易变形开裂。
2.油漆：表面采用环保水性油漆喷涂，漆膜均匀透亮，无刺激性气味，有害物质释放量符合国家环保标准。喷涂工艺覆盖所有外露部位，保留白蜡木原木纹理，兼具美观与防护性能。
3.特殊工艺：各实木部件接合处采用榫卯加固连接，确保结构稳定。边缘倒圆角处理，减少磕碰风险，触感顺滑。
4.五金配件：连接件采用防锈金属螺丝，底部装配防滑脚垫，保护地面并提升放置稳定性。

	18
	[image: image20.png]



	收银台
	6500*600*1000
W*D*H
	1
	张
	1.基材：采用优质ENF级MFC板材（或同等级别品牌三聚氰胺板），芯材为品牌优质刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，环保防潮，结构稳定。
2.封边：采用优质PVC封边条，通过耐干热、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性测试，边角圆润严密，有效隔绝湿气与污染物。
3.五金配件：采用优质五金配件，结构连接件为高强度冷轧钢材质，表面镀锌或喷塑防锈处理，确保整体框架稳固可靠，长期使用不松动。
4.台面：台面搭配岩板/人造石，便于清洁；柜体内设分层搁板，底部预留走线孔或散热槽，适应备餐设备接驳需求。
5.配置：配缓冲铰链，提升使用便捷性。

	19
	[image: image21.png]



	背柜
	3560*450*900
W*D*H
	1
	个
	1.基材：采用优质ENF级MFC板材（或同等级别品牌三聚氰胺板），芯材为品牌优质刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，环保防潮，结构稳定。
2.封边：采用优质PVC封边条，通过耐干热、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性测试，边角圆润严密，有效隔绝湿气与污染物。
3.五金配件：采用优质五金配件，结构连接件为高强度冷轧钢材质，表面镀锌或喷塑防锈处理，确保整体框架稳固可靠，长期使用不松动。
4.台面：台面搭配岩板/人造石，便于清洁；柜体内设分层搁板，底部预留走线孔或散热槽，适应备餐设备接驳需求。
5.配置：配缓冲铰链，提升使用便捷性。

	20
	[image: image22.png]



	长餐桌
	3500*1000*750
W*D*H
	1
	个
	1.基材:采用白蜡木实木台面，包括桌面边框、横撑及主体承重结构。木材含水率控制在8%-12%，经严格烘干、防虫防腐处理，纹理清晰自然，质地坚硬，承重力强，不易变形开裂。桌面板材厚度25，边缘进行斜边和圆角加工。
2.油漆:表面采用环保水性油漆喷涂，漆膜均匀透亮，无刺激性气味，有害物质释放量符合国家环保标准。喷涂工艺覆盖所有外露部位，保留白蜡木原木纹理，兼具美观与防护性能。
3.支撑结构:桌脚采用优质钢架支撑脚，钢材厚度≥1.5mm，经酸洗磷化防锈处理，表面静电喷涂处理，稳固耐用。钢架与桌面通过高强度防锈螺丝连接，底部装配防滑可调脚垫，适应不平整地面。
4.特殊工艺：接合处采用加固五金件连接，桌面边缘倒圆角处理，减少磕碰风险。钢架与木材接触面加设缓冲垫片，避免磨损及异响。

	21
	[image: image23.png]



	长餐桌
	2100*800*750
W*D*H
	1
	个
	1.基材:采用白蜡木实木台面，包括桌面边框、横撑及主体承重结构。木材含水率控制在8%-12%，经严格烘干、防虫防腐处理，纹理清晰自然，质地坚硬，承重力强，不易变形开裂。桌面板材厚度25，边缘进行斜边和圆角加工。
2.油漆:表面采用环保水性油漆喷涂，漆膜均匀透亮，无刺激性气味，有害物质释放量符合国家环保标准。喷涂工艺覆盖所有外露部位，保留白蜡木原木纹理，兼具美观与防护性能。
3.支撑结构:桌脚采用优质钢架支撑脚，钢材厚度≥1.5mm，经酸洗磷化防锈处理，表面静电喷涂处理，稳固耐用。钢架与桌面通过高强度防锈螺丝连接，底部装配防滑可调脚垫，适应不平整地面。
4.特殊工艺：接合处采用加固五金件连接，桌面边缘倒圆角处理，减少磕碰风险。钢架与木材接触面加设缓冲垫片，避免磨损及异响。

	22
	[image: image24.png]



	长餐桌
	1600*800*750
W*D*H
	1
	个
	1.基材:采用白蜡木实木台面，包括桌面边框、横撑及主体承重结构。木材含水率控制在8%-12%，经严格烘干、防虫防腐处理，纹理清晰自然，质地坚硬，承重力强，不易变形开裂。桌面板材厚度25，边缘进行斜边和圆角加工。
2.油漆:表面采用环保水性油漆喷涂，漆膜均匀透亮，无刺激性气味，有害物质释放量符合国家环保标准。喷涂工艺覆盖所有外露部位，保留白蜡木原木纹理，兼具美观与防护性能。
3.支撑结构:桌脚采用优质钢架支撑脚，钢材厚度≥1.5mm，经酸洗磷化防锈处理，表面静电喷涂处理，稳固耐用。钢架与桌面通过高强度防锈螺丝连接，底部装配防滑可调脚垫，适应不平整地面。
4.特殊工艺：接合处采用加固五金件连接，桌面边缘倒圆角处理，减少磕碰风险。钢架与木材接触面加设缓冲垫片，避免磨损及异响。

	23
	[image: image25.png]Ls)
-

T~





	方餐桌
	1000*1000*750
W*D*H
	2
	张
	1.基材：采用优质ENF级多层板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板材结构稳定，抗弯强度高，不易变形。
2.饰面：表面采用实木贴皮，木皮宽度≥200mm，厚度≥0.3mm，经过防虫防腐处理。木皮纹理自然、颜色一致，耐磨性好，无裂纹、死节等瑕疵。
3.油漆：表面涂装环保水性漆，漆膜光洁平整，木纹纹理清晰，色泽均匀，无异味，符合绿色环保要求。
4.五金配件：采用优质桌架支撑结构，金属部件经防锈处理，承重稳定，连接牢固，确保餐桌整体耐用性与安全性。

	24
	[image: image26.png]



	实木椅
	常规
	28
	张
	1.基材与结构：采用实木四脚架，木质坚韧，经干燥防虫处理，承重力强，结构稳固。
2.外覆面料：外覆优质牛皮，面料透气耐磨，色牢度高，触感细腻。皮质经防霉防潮处理，触感温润，提升整体质感。
3.特殊工艺：定型绵与各骨架紧密贴合，轮廓饱满不易变形。扶手铁架经防锈处理，表面喷涂或电镀，增强耐用性。各部件接合处均做加固处理，减少松动异响。
4.五金配件：内部连接件采用高强度防锈螺丝，固定椅脚与椅座、椅背等部件。椅脚底部装配防滑静音脚垫，保护地面并提升稳定性。

	25
	[image: image27.png]



	面包西点柜
	2200*1000*1500
W*D*H
	1
	个
	1.基材：采用优质ENF级多层板，甲醛释放量≤0.05mg/m³。板材结构稳定，抗弯强度高，防潮性能优异。
2.贴面材料：饰面采用进口天然木皮，厚度0.3mm，木皮宽度≥200mm，纹理精致清晰，颜色自然一致。经过防虫防腐处理，耐磨性良好，无节疤、裂纹等瑕疵。
3.油漆：表面涂装环保水性漆，漆膜光洁平整，木纹纹理清晰，色泽均匀。有害物质释放量符合国家环保标准，无异味，兼具美观与防护性能。
4.五金配件：采用优质五金连接件，铰链与导轨均配备阻尼缓冲功能，开合顺滑静音。所有金属件经过防锈处理，确保长期使用不松动、不生锈。
5.玻璃材质：柜体前门及侧面采用高透钢化玻璃，厚度≥5mm，耐热抗冲击。玻璃边缘精磨处理，配合透明玻璃，清晰展示内部西点。
6.灯光配置：柜体顶面内嵌LED灯光，色温可调（通常为暖光或中性光），光线均匀柔和，无眩光。灯带嵌入顶板预留槽位，线路隐藏设计，便于维护。
7.特殊工艺：底部装配可调节防滑脚垫，适应地面平整度。

	26
	[image: image28.png]



	休息凳
	1500*400*450
W*D*H
	2
	张
	1.基材:采用实木凳面。木材含水率控制在8%-12%，经严格烘干、防虫防腐处理，纹理清晰自然，质地坚硬，承重力强，不易变形开裂。桌面板材厚度25，边缘进行斜边和圆角加工。
2.油漆:表面采用环保水性油漆喷涂，漆膜均匀透亮，无刺激性气味，有害物质释放量符合国家环保标准。喷涂工艺覆盖所有外露部位，保留原木纹理，兼具美观与防护性能。
3.支撑结构:桌脚采用优质钢架支撑脚，钢材厚度≥1.5mm，经酸洗磷化防锈处理，表面静电喷涂处理，稳固耐用。钢架与桌面通过高强度防锈螺丝连接，底部装配防滑可调脚垫，适应不平整地面。

	27
	[image: image29.png]



	储物柜
	800*400*1850
W*D*H
	5
	个
	1.基材：主框架采用优质加厚冷轧钢（厚度≥0.7mm），经高频焊接成型，承重能力超过国家标准，结构稳固抗变形。柜体各面板均采用同材质钢板，确保整体强度。
2.饰面工艺：表面采用静电喷粉工艺，均匀覆盖环保环氧树脂粉末，触感细腻光滑，无死角包覆，具有耐刮擦、抗指纹特性。涂层经180℃高温烘烤固化，附着力达到0级标准，零甲醛、无异味。通过72小时中性盐雾测试，具备优异的抗潮耐腐蚀性能。
3.五金配件：配备优质锁具，锁芯为合金材质，开关顺畅耐用。铰链采用冷轧钢静音结构，开合平稳。层板支撑件及连接螺丝均经过防锈处理，确保长期使用不生锈、不松动。

	28
	[image: image30.png]



	更衣柜
	800*500*1850
W*D*H
	18
	个
	1.基材：主框架采用优质加厚冷轧钢（厚度≥0.7mm），经高频焊接成型，承重能力超过国家标准，结构稳固抗变形。柜体各面板均采用同材质钢板，确保整体强度。
2.饰面工艺：表面采用静电喷粉工艺，均匀覆盖环保环氧树脂粉末，触感细腻光滑，无死角包覆，具有耐刮擦、抗指纹特性。涂层经180℃高温烘烤固化，附着力达到0级标准，零甲醛、无异味。通过72小时中性盐雾测试，具备优异的抗潮耐腐蚀性能。
3.五金配件：配备优质锁具，锁芯为合金材质，开关顺畅耐用。铰链采用冷轧钢静音结构，开合平稳。层板支撑件及连接螺丝均经过防锈处理，确保长期使用不生锈、不松动。

	29
	[image: image31.png]



	换衣凳
	1100*400*450
W*D*H
	2
	张
	1.基材:采用实木凳面。木材含水率控制在8%-12%，经严格烘干、防虫防腐处理，纹理清晰自然，质地坚硬，承重力强，不易变形开裂。桌面板材厚度25，边缘进行斜边和圆角加工。
2.油漆:表面采用环保水性油漆喷涂，漆膜均匀透亮，无刺激性气味，有害物质释放量符合国家环保标准。喷涂工艺覆盖所有外露部位，保留原木纹理，兼具美观与防护性能。
3.支撑结构:桌脚采用优质钢架支撑脚，钢材厚度≥1.5mm，经酸洗磷化防锈处理，表面静电喷涂处理，稳固耐用。钢架与桌面通过高强度防锈螺丝连接，底部装配防滑可调脚垫，适应不平整地面。

	30
	[image: image32.png]



	塑料更衣柜
	920*500*1940
W*D*H
	8
	个
	1.基材：柜体采用ABS塑料一体注塑成型，材质坚韧耐冲击，具备优良的防水防潮性能，长期在潮湿浴室环境中使用不吸水、不发霉、不变形。
2.特殊工艺：柜体模具成型，边缘圆滑无毛刺；门板与柜体配合间隙均匀，预留通风透气孔设计，保持内部干爽。表面可做哑光或磨砂处理，触感温和且抗指纹。
3.五金配件：配备耐腐蚀锁具；铰链耐水不生锈。锁紧螺丝采用防锈涂层螺丝。
4.配置：内部设分层搁板或挂衣钩，底部可设沥水槽与排水孔；柜顶及底部预留堆叠定位卡槽，支持多柜体稳固叠放。底部可选装防滑脚垫或可调支脚，适应不平整地面并利于通风干燥。

	31
	[image: image33.png]



	理发椅
	常规
	2
	张
	1.基材：椅身骨架采用优质加厚电镀金属管材，经防锈处理，结构稳固耐用，满足理发椅反复升降、旋转的使用需求。
2.椅座/背：优质西皮，厚薄均匀性、撕裂强度、色彩鲜艳度更佳。内部衬垫采用高回弹海绵，贴合背部5曲线。
3.承载力：最大承重/瞬间承重不低于150kg，满足各类体型用户使用，安全可靠。
4.五金配件：采用防锈液压升降杆，承压≥150kg，升降顺滑；椅脚为电镀金属脚架，搭配静音万向脚轮，带刹车功能。
5.配置：底部脚圈采用防滑耐磨材质，保护地面并提升稳定性。

	32
	[image: image34.png]



	洗头椅
	常规
	2
	个
	1.椅背：优质西皮，厚薄均匀性、撕裂强度、色彩鲜艳度更佳。内部填充高回弹海绵，贴合背部曲线，提供舒适支撑。坐感饱满，久坐不易塌陷。
2.承载力：最大承重/瞬间承重不低于150kg，满足各类体型用户使用，安全可靠。
3.骨架经防锈处理，结构稳固。躺板与椅座连接处配备加固调角器，可多角度锁定，方便洗头操作。
4.洗头盆：盆体采用优质玻璃纤维，表面光滑，易清洁，耐水耐化学腐蚀。边缘设计贴合颈部曲线。
5.五金配件：液压升降杆承压≥150kg，升降顺滑；椅脚为防滑烤漆金属底架，配橡胶脚垫或静音带刹脚轮；连接螺丝、转轴等均经过防锈处理。
6.配置：底部可调节防滑脚垫，适应不平整地面；方便店员操作。椅背与椅座接缝处做防水处理，避免水渍渗透。

	33
	[image: image35.png]



	理发桌
	1600*470*1800
 W*D*H
	2
	个
	1.基材：采用优质ENF级MFC板材（或同等级别品牌三聚氰胺板），芯材采用品牌优质刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，防潮抗变形，结构稳定。
2.封边：采用优质PVC封边条，通过耐干热、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、甲醛零释放测试，边角圆润严密，有效隔绝湿气与污物。
3.五金配件：采用优质五金配件，表面镀锌防锈处理，确保结构稳固可靠。柜体连接件为高强度冷轧钢螺丝，抽屉滑轨配缓冲导轨。
4.镜子：配备优质高清银镜（厚度≥5mm），镜面平整无气泡，成像清晰不变形。边缘经倒角防爆、防潮处理，镜框与桌面或背板采用嵌入式或加固背板固定，安装牢固
5.台面与功能：台面为同基材MFC板，耐磨耐刮。柜内设分隔储物层，底部或背板预留走线孔，方便吹风机、卷发棒等设备接电及收纳。
6.配置：底部装配可调节防滑脚垫，适应不平整地面并保护地板。

	34
	[image: image36.png]- ﬂ




	排椅
	三人位
	1
	张
	1.基材：椅架采用优质冷轧钢，经高频焊接成型，表面进行防锈处理（电镀），结构稳固，承重能力强，适合公共场所高频使用。
2.凳面：采用西皮包裹，皮面厚薄均匀，撕裂强度高，色彩鲜艳。内部填充高回弹海绵，坐感舒适，久坐不易塌陷。
3.连接结构：椅架与凳面通过防锈螺丝或卡扣式连接，牢固不松动。
4.五金配件：所有连接螺丝、垫片均经过防锈处理。椅脚底部装配防滑橡胶脚垫，可微调高度，适应不平整地面，同时保护地板。

	35
	[image: image37.png]



	直条办公桌
	1200*600*750
W*D*H
	14
	张
	材质：桌面内部采用18mm厚松木实木直拼板，桌面正面及四边均采用ABS工程塑料一次成型包裹，桌面上面ABS厚度为7mm，桌面四边厚度为14mm厚，桌面四周倒圆角，无尖锐突出。家具成品的甲醛释放量≤0.05mg/m³。
钢架:采用一级冷轧 2.0mm 厚040 圆管转40 方管，钢架经规范的除油、除锈及酸洗磷 化工艺处理后，所有连接部分均使用合金压 铸件实现连接，方便安装拆卸，表面不出现 任何焊点及焊缝，静电粉末喷涂，漆面均匀，无划痕。

	36
	[image: image38.png]



	L型办公桌
	1600*1600*750
W*D*H
	3
	张
	1.基材：采用优质ENF级MFC板材（或同等级别品牌三聚氰胺板），芯材采用品牌优质刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，防潮抗变形，结构稳定。
2.封边：采用优质PVC封边条，通过耐干热、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、甲醛零释放测试，边角圆润严密，有效隔绝湿气与污染物。
3.五金配件：采用优质五金配件，表面防锈处理，确保结构稳固可靠。包含连接件、螺丝、滑轨锁具等，均经过防锈处理。
4.桌下挡板：采用优质ENF级MFC板，安装于桌面前端下方，高度适中，避免腿部直接接触桌下横梁，提升私密性与整洁度。
5.桌脚：采用三角管钢架脚，基材为优质冷轧钢三角管，管壁厚度≥1.5mm，经高频焊接成型；表面静电喷涂处理，防锈耐磨。底部装配可调节防滑脚垫，适应不平整地面，支撑稳固。
6.配置：桌面预留走线槽盒，方便强弱电走线。

	37
	[image: image39.png]



	办公椅-1
	常规
	14
	个
	1.椅背：背网采用环保优质高弹性网布，透气耐用；背支架为碳纤维皮纹装饰，视觉质感佳，融入办公环境，有助于缓解视觉疲劳。
2.腰靠：配备升降调节腰靠，可适应不同身高、体型人群使用，提供精准腰部支撑。
3.扶手：采用固定T型扶手，材质为优质PP，表面触感舒适，对手臂形成稳定支撑。
4.底盘：搭载大角度倾仰底盘，支持座椅后仰调节，便于长期坐姿后活动身体。
5.气杆：采用三级气杆，通过TUV安全认证，升降顺滑，承压稳定，确保使用安全与舒适。
6.椅脚与脚轮：五星椅脚采用高强度尼龙材质，底部配静音防刮脚轮，移动顺滑且不损伤地面。

	38
	[image: image40.png]



	办公椅-2
	常规
	3
	个
	1.椅背：背网采用环保优质高弹性网布，透气耐用；背支架为碳纤维皮纹装饰，视觉质感佳，融入办公环境，有助于缓解视觉疲劳。
2.腰靠：配备升降调节腰靠，可适应不同身高、体型人群使用，提供精准腰部支撑。带升降头枕。
3.扶手：采用固定T型扶手，材质为优质PP，表面触感舒适，对手臂形成稳定支撑。
4.底盘：搭载大角度倾仰底盘，支持座椅后仰调节，便于长期坐姿后活动身体。
5.气杆：采用三级气杆，通过TUV安全认证，升降顺滑，承压稳定，确保使用安全与舒适。
6.椅脚与脚轮：五星椅脚采用高强度尼龙材质，底部配静音防刮脚轮，移动顺滑且不损伤地面。

	39
	[image: image41.png]



	文件柜
	900*400*1850
W*D*H
	8
	张
	1.基材：柜体及门框采用优质冷轧钢板（厚度≥0.6mm），经高频焊接成型，结构稳固，承重能力强。上部玻璃门框内嵌高透钢化玻璃（厚度≥4mm），耐热抗冲击；下部钢板门采用同材质冷轧钢板，整体刚性好。
2.表面工艺：全柜采用静电喷涂工艺，表面覆盖环保环氧树脂粉末，经高温固化处理，涂层附着力强，耐刮擦、抗腐蚀，通过盐雾测试。颜色均匀，无异味，符合环保要求。
3.五金配件：配备优质锁具，开关顺畅；铰链采用冷轧钢静音铰链，经防锈处理，开合平稳。
4.配置：柜内设可调节层板（冷轧钢板材质），厚度≥0.5mm，每层承重30kg以上。上部玻璃门便于透视取物，下部钢板门保护隐私。底部加装防滑脚垫或可调支脚，适应不平地面并防潮。柜门可选配透气孔或标签夹。

	40
	[image: image42.png]



	单人沙发
	常规
	8
	个
	1.饰面：采用优质牛皮，耐磨强度高、柔润细腻，手感好。
2.海绵：采用穗峰45密度高回弹海绵，坐感饱满，久坐不易塌陷。
3.框架：优质桉木刨方，经烘干、防潮、防虫、防腐处理，韧性高、抗弯力强，不易变形。
4.沙发脚：碳素钢喷砂工艺，表面质感细腻，防锈耐磨损，承重稳固。
5.车缝工艺：平均针距4mm，缝纫和包覆平复饱满无皱折，松紧均匀无松弛，工艺缝线对称均匀。

	41
	[image: image43.png]



	茶几
	1200*600*450
W*D*H
	2
	个
	1.基材：桌面采用优质中密度纤维板，密度均匀，结构稳定，不易变形。
2.油漆：表面涂装实色漆，品牌型号为WP-K2黑色，漆膜饱满均匀，色泽纯正，耐磨耐刮。
3.桌脚：采用不锈钢拉丝材质，表面经拉丝工艺处理，质感细腻，防锈耐腐蚀，承重稳固。
4.五金配件：桌面与桌脚连接处采用高强度防锈螺丝，底部装配防滑脚垫，保护地面并提升稳定性。

	42
	[image: image52.png]



	大会议桌
	4800*1600*750
W*D*H
	1
	张
	1.基材：采用优质ENF级MDF板材或同等级别品牌中密度板，甲醛含量≤0.05mg/m³。
2.饰面：采用实木贴皮，木皮宽度≥200mm，厚度≥0.3mm，经过防虫防腐处理，木皮纹理自然、颜色一致，耐磨性好，无裂纹等瑕疵。
3.油漆：表面采用环保水性漆涂装，漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀。
4.五金配件：采用优质五金配件，表面镀锌或喷塑防锈处理，确保结构稳固可靠。

	43
	[image: image44.png]



	会议椅-1
	常规
	16
	个
	1.饰面：优质牛皮饰面，皮质厚薄均匀，撕裂强度高，色彩鲜艳，易于清洁。
2.框架：纯实木框架支撑，经干燥防虫处理，含水率控制在合理范围，结构稳固，承重力强，不易变形开裂。
3.椅座：采用优质品牌或同等级品牌布，泡棉为高密度一体成型冷发泡棉，甲醛释放量≤0.05PPM，坐感饱满舒适，久坐不易塌陷。
4.承载力：最大承重/瞬间承重不低于150kg，安全可靠，满足各类体型用户使用。
5.五金配件：连接件采用高强度防锈螺丝，椅脚底部装配防滑脚垫，保护地面并提升稳定性。部分型号可选配万向脚轮或固定脚垫。

	44
	[image: image45.png]



	旁听椅
	常规
	6
	个
	1.饰面：优质西皮饰面，皮质厚薄均匀，撕裂强度高，色彩鲜艳，易于清洁。
2.框架：纯实木框架支撑，经干燥防虫处理，含水率控制在合理范围，结构稳固，承重力强，不易变形开裂。
3.椅座：采用优质品牌或同等级品牌布，泡棉为高密度一体成型冷发泡棉，甲醛释放量≤0.05PPM，坐感饱满舒适，久坐不易塌陷。
4.承载力：最大承重/瞬间承重不低于150kg，安全可靠，满足各类体型用户使用。
5.五金配件：连接件采用高强度防锈螺丝，椅脚底部装配防滑脚垫，保护地面并提升稳定性。部分型号可选配万向脚轮或固定脚垫。

	45
	[image: image2.png]



	小会议桌
	3300*1200*750
W*D*H
	1
	个
	1.基材：采用优质ENF级MDF板材或同等级别品牌中密度板，甲醛含量≤0.05mg/m³。
2.饰面：采用实木贴皮，木皮宽度≥200mm，厚度≥0.3mm，经过防虫防腐处理，木皮纹理自然、颜色一致，耐磨性好，无裂纹等瑕疵。
3.油漆：表面采用环保水性漆涂装，漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀。
4.五金配件：采用优质五金配件，表面镀锌或喷塑防锈处理，确保结构稳固可靠。

	46
	[image: image46.png]



	会议椅-2
	常规
	10
	张
	1.饰面：优质牛皮饰面，皮质厚薄均匀，撕裂强度高，色彩鲜艳，易于清洁。
2.框架：纯实木框架支撑，经干燥防虫处理，含水率控制在合理范围，结构稳固，承重力强，不易变形开裂。
3.椅座：采用优质品牌或同等级品牌布，泡棉为高密度一体成型冷发泡棉，甲醛释放量≤0.05PPM，坐感饱满舒适，久坐不易塌陷。
4.承载力：最大承重/瞬间承重不低于150kg，安全可靠，满足各类体型用户使用。
5.五金配件：连接件采用高强度防锈螺丝，椅脚底部装配防滑脚垫，保护地面并提升稳定性。部分型号可选配万向脚轮或固定脚垫。

	47
	[image: image47.png]



	旁听椅
	常规
	5
	个
	1.饰面：优质西皮饰面，皮质厚薄均匀，撕裂强度高，色彩鲜艳，易于清洁。
2.框架：纯实木框架支撑，经干燥防虫处理，含水率控制在合理范围，结构稳固，承重力强，不易变形开裂。
3.椅座：采用优质品牌或同等级品牌布，泡棉为高密度一体成型冷发泡棉，甲醛释放量≤0.05PPM，坐感饱满舒适，久坐不易塌陷。
4.承载力：最大承重/瞬间承重不低于150kg，安全可靠，满足各类体型用户使用。
5.五金配件：连接件采用高强度防锈螺丝，椅脚底部装配防滑脚垫，保护地面并提升稳定性。部分型号可选配万向脚轮或固定脚垫。

	48
	[image: image48.png]



	定制柜
	3530*390*2000
W*D*H
	2
	个
	1.基材：采用优质ENF级MFC板材（或同等级别品牌三聚氰胺板），芯材为品牌优质刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，环保防潮，结构稳定。
2.封边：采用优质PVC封边条，通过耐干热、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性测试，边角圆润严密，有效隔绝湿气与污染物。
3.五金配件：采用优质五金配件，结构连接件为高强度冷轧钢材质，表面镀锌或喷塑防锈处理，确保整体框架稳固可靠，长期使用不松动。
4.灯光配置：柜体内嵌LED灯光，色温可调（通常为暖光或中性光），光线均匀柔和，无眩光。灯带嵌入预留槽位，线路隐藏设计，便于维护。
5.配置：配缓冲铰链，提升使用便捷性。

	49
	[image: image49.png]



	定制柜
	1100*390*2000
W*D*H
	2
	个
	1.基材：采用优质ENF级MFC板材（或同等级别品牌三聚氰胺板），芯材为品牌优质刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，环保防潮，结构稳定。
2.封边：采用优质PVC封边条，通过耐干热、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性测试，边角圆润严密，有效隔绝湿气与污染物。
3.五金配件：采用优质五金配件，结构连接件为高强度冷轧钢材质，表面镀锌或喷塑防锈处理，确保整体框架稳固可靠，长期使用不松动。
4.灯光配置：柜体内嵌LED灯光，色温可调（通常为暖光或中性光），光线均匀柔和，无眩光。灯带嵌入预留槽位，线路隐藏设计，便于维护。
5.配置：配缓冲铰链，提升使用便捷性。

	50
	[image: image3.png]



	主席桌
	1400*600*750
W*D*H
	3
	个
	1.基材：采用优质ENF级MDF板材或同等级别品牌中密度板，甲醛含量≤0.05mg/m³。
2.饰面：采用实木贴皮，木皮宽度≥200mm，厚度≥0.3mm，经过防虫防腐处理，木皮纹理自然、颜色一致，耐磨性好，无裂纹等瑕疵。
3.油漆：表面采用环保水性漆涂装，漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀。
4.五金配件：采用优质五金配件，表面镀锌或喷塑防锈处理，确保结构稳固可靠。

	51
	[image: image50.png]



	主席椅
	常规
	6
	个
	1.饰面：优质牛皮饰面，皮质厚薄均匀，撕裂强度高，色彩鲜艳，易于清洁。
2.框架：纯实木框架支撑，经干燥防虫处理，含水率控制在合理范围，结构稳固，承重力强，不易变形开裂。
3.椅座：采用优质品牌或同等级品牌布，泡棉为高密度一体成型冷发泡棉，甲醛释放量≤0.05PPM，坐感饱满舒适，久坐不易塌陷。
4.承载力：最大承重/瞬间承重不低于150kg，安全可靠，满足各类体型用户使用。
5.五金配件：连接件采用高强度防锈螺丝，椅脚底部装配防滑脚垫，保护地面并提升稳定性。部分型号可选配万向脚轮或固定脚垫。

	52
	[image: image4.png]



	会议条桌
	1350*500*750
W*D*H
	32
	张
	1.基材：采用优质ENF级MFC板材（或同等级别品牌三聚氰胺板），甲醛释放量≤0.05mg/m³，防潮抗变形，表面耐磨耐刮。
2.封边：采用优质PVC封边条，通过耐干热、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、甲醛零释放测试，边角圆润严密，有效隔绝湿气与污染物。
3.桌架：采用可折叠桌架，主体为冷轧钢管材，经静电喷涂防锈处理。桌面可向下折叠，折叠后节省存储空间；桌架底部安装带刹车万向脚轮，便于移动与固定。
4.五金配件：采用优质五金配件，折叠连接件为高强度冷轧钢，表面镀锌，锁定机构稳固可靠；桌架与桌面固定螺丝均经过防锈处理。
5.配置：桌架横梁加装置物网篮。

	53
	[image: image51.png]



	会议椅（无写字板）
	常规
	64
	个
	椅背：固定椅背，PA一体注塑成型，竖纹镂空的纹理设计提高背的弹性。增加舒适度,具有透气功能。
座垫：全网镂空曲面设计坐垫，优质网布面料，弹性好，透气性强，耐磨，易打理，最大限度缓解腰背部压力的同时，腿部获得完全支撑，使得人体上半身的压力能够均匀分布到臀部和大腿，避免形成局部压力。
底座：采配加厚PP工程塑料防尘底壳。
扶手：一体成型固定扶手，PA+15%玻纤材质。
椅架管：优质钢管，电镀工艺，规格尺寸≥20.5*32.5*T1.5mm，通过φ≥8.5cm的铝合金转轴连接靠背、扶手，稳定不变形。
椅脚置物篮：坐垫下，采用优质圆铁经模具焊接，烤漆工艺，可跟随椅脚折叠。
脚垫：前脚为PA+玻纤固定脚垫，后脚为Φ50mm黑色PU静音轮
功能说明：坐垫可上翻，底座内置限位卡扣，上翻到限位点后坐垫不会掉落。全折叠收纳，并可独立站立，节省空间，PU静音万向轮，便于搬动，能够快速调整布局，满足不同环境。

	54
	
	会议椅（带写字板）
	常规
	64
	个
	椅背：固定椅背，PA一体注塑成型，竖纹镂空的纹理设计提高背的弹性。增加舒适度,具有透气功能。
座垫：全网镂空曲面设计坐垫，优质网布面料，弹性好，透气性强，耐磨，易打理，最大限度缓解腰背部压力的同时，腿部获得完全支撑，使得人体上半身的压力能够均匀分布到臀部和大腿，避免形成局部压力。

底座：采配加厚PP工程塑料防尘底壳。
扶手：一体成型固定扶手，PA+15%玻纤材质。
写字板：PP+30%玻纤加厚板面，带笔槽，笔槽可上翻变成手机支撑架，托臂为精抛铝合金旋转机构。
椅架管：优质钢管，电镀工艺，规格尺寸≥20.5*32.5*T1.5mm，通过φ≥8.5cm的铝合金转轴连接靠背、扶手，稳定不变形。
椅脚置物篮：坐垫下，采用优质圆铁经模具焊接，烤漆工艺，可跟随椅脚折叠。
脚垫：前脚为PA+玻纤固定脚垫，后脚为Φ50mm黑色PU静音轮
功能说明：坐垫可上翻，底座内置限位卡扣，上翻到限位点后坐垫不会掉落。全折叠收纳，并可独立站立，节省空间，PU静音万向轮，便于搬动，能够快速调整布局，满足不同环境。

	55
	
	接待沙发
	常规
	8
	个
	1.饰面：采用优质牛皮，耐磨强度高、柔润细腻，手感好。
2.海绵：采用穗峰45密度高回弹海绵，坐感饱满，久坐不易塌陷。
3.框架：优质桉木刨方，经烘干、防潮、防虫、防腐处理，韧性高、抗弯力强，不易变形。
4.沙发脚：碳素钢喷砂工艺，表面质感细腻，防锈耐磨损，承重稳固。
5.车缝工艺：平均针距4mm，缝纫和包覆平复饱满无皱折，松紧均匀无松弛，工艺缝线对称均匀。

	56
	
	茶几
	600*600*450
W*D*H
	3
	个
	1.基材：桌面采用优质中密度纤维板，密度均匀，结构稳定，不易变形。
2.油漆：表面涂装实色漆，品牌型号为WP-K2黑色，漆膜饱满均匀，色泽纯正，耐磨耐刮。
3.桌脚：采用不锈钢拉丝材质，表面经拉丝工艺处理，质感细腻，防锈耐腐蚀，承重稳固。
4.五金配件：桌面与桌脚连接处采用高强度防锈螺丝，底部装配防滑脚垫，保护地面并提升稳定性。

	57
	
	茶几
	700*350*450
W*D*H
	4
	个
	

	58
	
	钢制文件柜
	900*400*2000
W*D*H
	10
	张
	1.基材：主框架采用优质加厚冷轧钢（厚度≥0.7mm），经高频焊接成型，承重能力超过国家标准，结构稳固抗变形。柜体各面板均采用同材质钢板，确保整体强度。
2.饰面工艺：表面采用静电喷粉工艺，均匀覆盖环保环氧树脂粉末，触感细腻光滑，无死角包覆，具有耐刮擦、抗指纹特性。涂层经180℃高温烘烤固化，附着力达到0级标准，零甲醛、无异味。通过72小时中性盐雾测试，具备优异的抗潮耐腐蚀性能。
3.五金配件：配备优质锁具，锁芯为合金材质，开关顺畅耐用。铰链采用冷轧钢静音结构，开合平稳。层板支撑件及连接螺丝均经过防锈处理，确保长期使用不生锈、不松动。

	59
	
	保密柜
	900*450*980
W*D*H
	10
	张
	1、钢板材质：柜体采用1.5mm厚一级冷轧钢板，表面静电喷粉涂装，漆膜硬度≥2H；冲击强度无裂纹，附着力不低于2级，耐腐蚀：无气泡产生、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。
2、五金配件：铰链开合灵活无燥音，接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角。  电子密码锁设计。

	60
	[image: image5.png]



	办公桌
	2100*1000*750
W*D*H
	5
	张
	1.基材：采用优质ENF级MDF板材或同等级别品牌中密度板，甲醛含量≤0.05mg/m³。
2.饰面：采用实木贴皮，木皮宽度≥200mm，厚度≥0.3mm，经过防虫防腐处理，木皮纹理自然、颜色一致，耐磨性好，无裂纹等瑕疵。
3.油漆：表面采用环保水性漆涂装，漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀。
4.五金配件：采用优质五金配件，结构连接件采用高强度冷轧钢连接件，表面镀锌或喷塑防锈处理，确保结构稳固可靠。

	61
	
	办公椅
	常规
	5
	个
	

	62
	
	边柜
	1000*600*700
W*D*H
	5
	张
	

	63
	
	班前椅
	常规
	10
	张
	1.椅背：优质牛皮饰面，厚薄均匀、撕裂强度高、色彩鲜艳度佳。
2.椅座：采用优质品牌或同等级品牌布；泡棉为高密度一体成型冷发泡棉。
3.承载力：最大承重/瞬间承重不低于150kg。
4.椅架：金属弓形脚，采用优质冷轧钢管或加厚钢管，经弯曲成型及焊接加固，表面电镀处理，防锈耐磨。底部装配防滑脚垫，保护地面并增强稳定性。
5.五金配件：椅背与椅座采用高强度防锈螺丝连接，承重部位加装加固垫片，确保结构稳固可靠。

	64
	
	衣柜
	900*500*1850
W*D*H
	5
	个
	1.基材：采用优质ENF级MDF板材，甲醛含量≤0.05mg/m³，密度≥760kg/m3，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%
2.油漆：表面采用环保水性漆涂装，漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀
3.贴面材料：进口天然木皮饰面，厚度0.3mm，木皮宽度≥200mm，纹理精致清晰
4.五金配件：优质五金连接件，阻尼缓冲铰链，阻尼缓冲导轨，均经过防锈处理
5.配置：优质缓冲门铰、五金拉手

	65
	
	文件柜
	900*400*1850
W*D*H
	5
	张
	1.基材：采用优质ENF级MDF板材，甲醛含量≤0.05mg/m³，密度≥760kg/m3，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%
2.油漆：表面采用环保水性漆涂装，漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀
3.贴面材料：进口天然木皮饰面，厚度0.3mm，木皮宽度≥200mm，纹理精致清晰
4.五金配件：优质五金连接件，阻尼缓冲铰链，阻尼缓冲导轨，均经过防锈处理
5.配置：优质缓冲门铰、五金拉手

	66
	
	书柜
	900*400*1850
W*D*H
	5
	个
	1.基材：采用优质ENF级MDF板材，甲醛含量≤0.05mg/m³，密度≥760kg/m3，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%
2.油漆：表面采用环保水性漆涂装，漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀
3.贴面材料：进口天然木皮饰面，厚度0.3mm，木皮宽度≥200mm，纹理精致清晰
4.五金配件：优质五金连接件，阻尼缓冲铰链，阻尼缓冲导轨，均经过防锈处理
5.配置：优质缓冲门铰、五金拉手

	67
	
	办公桌
	1500*700*750
W*D*H
	25
	张
	1.基材：采用优质ENF级MDF板材，甲醛含量≤0.05mg/m³，密度≥760kg/m3，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%
2.油漆：表面采用环保水性漆涂装，漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀
3.贴面材料：进口天然木皮饰面，厚度0.3mm，木皮宽度≥200mm，纹理精致清晰
4.五金配件：优质五金连接件，均经过防锈处理

	68
	
	边柜
	450*500*600
W*D*H
	25
	张
	

	69
	
	边柜
	900*450*600
W*D*H
	25
	张
	1.基材：采用优质ENF级MDF板材，甲醛含量≤0.05mg/m³，密度≥760kg/m3，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%
2.油漆：表面采用环保水性漆涂装，漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀
3.贴面材料：进口天然木皮饰面，厚度0.3mm，木皮宽度≥200mm，纹理精致清晰
4.五金配件：优质五金连接件，阻尼缓冲导轨，均经过防锈处理

	70
	
	单人沙发
	常规
	8
	个
	1.饰面：采用优质牛皮，耐磨强度高、柔润细腻，手感好。                       
2.海绵：采用穗峰45密度高回弹海绵                       
3.框架：优质桉木，经烘干、防潮、防虫、防腐处理，韧性高、抗弯力强，不易变形                               
4.沙发脚：碳素钢喷沙工艺              
5.车缝：平均针距4MM，缝纫和包履平复饱满无皱折，松紧均匀无松弛，工艺缝线对称均匀

	71
	
	双人沙发
	常规
	15
	个
	

	72
	
	三人沙发
	常规
	5
	个
	

	73
	
	茶几
	1200*500*450
W*D*H
	12
	张
	1.基材：采用优质ENF级MDF板材，甲醛含量≤0.05mg/m³，密度≥760kg/m3，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%
2.油漆：表面采用环保水性漆涂装，漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀
3.贴面材料：进口天然木皮饰面，厚度0.3mm，木皮宽度≥200mm，纹理精致清晰
4.五金配件：优质五金连接件，均经过防锈处理

	产 品 总 数 量：
	903


注：
（1）投标方应对投标货物品牌、尺寸规格、颜色、材料、质量、性能等作出说明，提供所投产品的技术参数偏离表，按实际情况注明以上清单产品各项技术参数偏离情况（正偏离/满足/负偏离），技术要求偏离表不能违背真实的参数和指标。
（2）项目需求中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数、图片或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，响应方在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代应以不影响产品质量或功能实现为前提。
（3）项目需求中指出的技术标准与规范如有更新，应以最新的标准规范实施。
（4）所有采购家具产品，均需经使用方确认最终的色样方可采购或制作。
四、材料要求：（以下标准均按最新标准执行）
1、多层板：依据GB/T 34722-2017 《浸渍胶膜纸饰面胶合板及细木工板》，检测内容包含含水率4.0~16.0，胶合强度≥0.7，表面耐香烟灼伤达到4级以上，▲表面耐干热达到4级以上，耐光色牢度大于或等于灰度卡4级，表面耐龟裂达到4级以上；依据GB/T 39600-2021标准  《人造板及其制品甲醛释放量分级》，检测内容包含▲甲醛释放含量ENF级或更佳。

2、皮革：依据GB/T  16799-2018  《家具用皮革》，检测内容包含撕裂力≥30，耐折牢度（50000次）无裂纹，▲挥发性有机物（VOC）≤150，可萃取的重金属合格，依据GB/T  19942-2012  《皮革和皮毛化学试验  禁用偶氮染料的测定》，检测内容包含▲邻苯基苯酚（OPP）≤0.5，依据GB/T  22885-2008  《皮革色牢度试验  耐水色牢度》，检测内容包含耐水色牢度≥3，摩擦色牢度合格，气味≤3，涂层粘着牢度≥2.5，▲耐磨性(CS-10,500 g,500r)无明显损伤、剥落。
3、三聚氰胺板 (浸渍胶膜纸饰面创花板)：依据GB/T 15102-2017  《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》，检测内容包含静曲强度≥11. 0，弹性模量≥1600 ，▲内结合强度≥0.35，▲表面胶合强度≥0. 60 ，含水率3.0~13. 0，表面耐磨合格，表面耐干热达到4级以上，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼伤达到4级以上，表面耐龟裂达到4级以上，依据GB/T 39600-2021标准  《人造板及其制品甲醛释放量分级》，检测内容包含▲甲醛释放含量ENF级或更佳。

4、阻尼铰链：依据GB/T 10125-2021  《人造气氛腐蚀试验  盐雾试验》，QB/T 2189-2013、QB/T3826-1999、QB/T 3832-1999标准，检测内容包含▲耐腐蚀18h无锈点，▲乙酸盐雾试验18h，保护等级10、耐腐蚀等级10，▲中性盐雾试验保护等级10、耐腐蚀等级10；依据QB/T 2189-2013  《家具五金  杯暗铰链》，检测内容包含垂直静载荷符合标准要求，▲水平静载荷符合标准要求，操作力符合标准要求，垂直静载荷符合标准要求，水平静载荷符合标准要求，耐久度符合标准要求，下沉量符合标准要求。

5、阻尼三节导轨：依据GB/T 10125-2021  《人造气氛腐蚀试验  盐雾试验》，QB/T 2454-2013、QB/T3826-1999、QB/T 3832-1999标准，检测内容包含▲耐腐蚀18h无锈点，▲乙酸盐雾试验18h，保护等级10、耐腐蚀等级10，▲中性盐雾试验保护等级10、▲耐腐蚀等级10；QB/T2454-2013  《家具五金  抽屉导轨》，检测内容包含垂直向下静载荷符合标准要求，水平侧向静载荷符合标准要求，猛关或猛开符合标准要求，操作力符合标准要求，抽屉导轨组件底部变形符合标准要求，抽屉导轨组件结构强度符合标准要求，耐久性符合标准要求，▲垂直向下静载荷符合标准要求，水平侧向静载荷符合标准要求，拉出安全性符合标准要求，▲猛关或猛开符合标准要求，下沉量符合标准要求。

6、岩板：依据JC/T 908-2013《人造气石》，测内容包含▲耐磨性、耐污染性、耐化学药品性、耐热性、耐高温性能；GB 6566-2010《建材放射性限量标准》，检测内容包含放射性核素限量：▲内照射指数≤0.5、▲外照射指数≤0.5；依据QB/T 4371-2012 《家具抗菌性能的评价》，测内容包含▲粪链球菌，▲抑菌率＞99%；依据GB/T 2423.22-2012《环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化》，检测内容包含高低温交变试验24h：试验后，试样表面应无开裂；依据GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，检测内容包含公共场所阻燃家具及组件：阻燃性能等级：▲阻燃1级（家具/组件）：组件、其他家具；依据GB/T 4100-2015《陶瓷砖》，检测内容包含▲物理性能-破坏强度
7、三合一偏心连接件：依据GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》，测内容包含▲三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥240N,三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥700N；依据QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法》、依据QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，检测内容包含▲铜盐加速乙酸盐雾试验120h，▲耐腐蚀等级10级；据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、依据GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，检测内容包含▲乙酸盐雾试验120h，外观评级10级，保护评级10级；GB/T 30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分：浸入除水之外的液体中》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》，检测内容包含▲耐液体性（5%氢氧化钠溶液）100h，综合评定等级0级；依据GB/T 1865-2009《家具抗菌性能的评价》检测内容包含洋葱伯克霍尔德氏菌，▲抑菌率＞99%；依据GB/T 2423.18-2021《环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》，检测内容包含交变盐雾试验（试验方法2）72h；依据GB/T 3075-2021《金属材料 疲劳试验 轴向力控制方法》，检测内容包含▲疲劳试验20万次：试样未断裂。

8、带喷塑涂层的金属部件：符合HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》；GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分:特定元素的迁移》；检测内容：▲可迁移元素（锑Sb≤60mg/kg、砷As≤25mg/kg、钡Ba≤1000mg/kg、镉Cd≤75mg/kg、铬Cr≤60mg/kg、铅Pb≤90mg/kg、汞Hg≤60mg/kg、硒Se≤500mg/kg）

9、高回弹海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；检测内容：▲表观密度偏差；40%压陷硬度偏差；▲回弹率；75%压缩永久变成≤5%；65%/25%压陷比≥1.8；▲气味等级≥7；恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值(P)；拉伸强度≥100kpa；撕裂强度≥2.0N/cm；断裂伸长率≥130%；干热老化后拉伸强度≥100kpa；▲干热老化后拉伸强度变化率≤±30%；湿热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度变化率≤±30%；灰分≤2.75%；甲醛散发≤5mg/kg。

10、热熔胶：符合HJ 2541-2016 《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；检测内容：▲总挥发性有机物≤15g/L；▲未检出苯、甲苯+乙苯+二甲苯。

说明：

（1）上述原材料要求如与“三、采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求”不一致，以上述要求为准，检测报告原件备查；

（2）针对不同叫法的同一原材料，其检测报告均予认可（如名称不一致，需注明需求中对应的原材料名称）。

五、颜色要求
办公家具颜色应与建筑内装饰风格相适应，以单色为主，不宜过于鲜艳，主体颜色投标时暂按以下要求考虑，中标后具体颜色须待采购人明确后方可下单制作。（请投标人注意，中标后价格不因具体颜色的调整而改变，报价时应综合考虑该因素）
	分类
	主体颜色

	木制
	纹路：木皮保留天然纹路感。
颜色：胡桃木色。

	钢制
	颜色：砂纹白

	椅子、沙发
	颜色：黑色、棕色


六、样品要求
投标人需要按以下要求提交样品，中标样品交由采购人作为履约验收参考，最终产品使用的原辅材料不得低于样品的标准。
	分类
	样品要求
	数量

	木制
	多层板板切角一块 - 参照常用材料要求第一项
	1块

	餐桌-2
（序号3）
	详见需求清单序号3
	1个

	餐椅-2

（序号4）
	详见需求清单序号4
	1个

	直条办公桌
（序号35）
	详见需求清单序号35
	1个

	会议椅（带写字板）
（序号54）
	详见需求清单序号54
	1个


说明：
1.投标人需要按以上要求提交样品，中标样品交由采购人作为履约验收参考，最终产品使用的原辅材料不得低于样品的标准。
2.尺寸和规格可根据情况合理波动。投标人中标后需按照采购需求中要求的规格尺寸生产，不得影响交付正常使用。
3.投标人需在标书中提供样品清单（格式自拟）：列出此次样品涉及的材料品牌、五金配件品牌、型号、制造厂商。
七、供货及验收
	分类
	内容

	供货要求
	供应商应当在合同签订后18个自然日内供货及安装完毕。供应商所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏。

	包装要求
	采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。采购人、供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

	验收要求
	办公家具安装、调试后，由供、需双方按照合同约定对家具进行验收。验收包括清点型号、数量、检查外观等，供应商应当提供家具清单(各类家具分项开立并标注详细数量)、原产地证明、具出厂日期证明、家具环保证明等文件。


八、服务要求
	分类
	内容

	保修服务
	办公家具免费保修期应当至少不低于8年。免费保修期内，除采购人因非正常使用造成家具损坏外，损坏维修以及所涉及的零部件更换，应当由供应商免费提供，供应商应当承诺每年对所供办公家具进行巡检。免费保修期满后，供应商保证以优惠价格提供办公家具所需零配件和维修服务。

	环保
	为响应国家环保号召以及政策要求，针对生产过程中大气污染、水污染及其他环境污染治理，需采取科学合理的环保措施。

	应急能力
	供应商应当拥有维修服务能力，提供售后服务支持。如遇质量问题，供应商应当在接到通知2小时内予以响应，并于8小时内解决完毕或提供代用产品。

	企业综合实力
	所投核心产品的制造厂商具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的，优先考虑。


