专业法官会议（2025年升级改造）信息化项目采购需求

项目概况

项目预算：1114985元

上海市浦东新区人民法院大法庭原有显示设备由标清投影系统作为会场主要显示屏幕，整个会场空间面积约为360㎡，会场尺寸约为30米*12米（长*宽），中间隔断分区移门可把会场分为3个区域。现大法庭应用场景包含大型会议场景、报告会议场景、回字型围桌场景、庭审模式场景。原有庭审建设的视频系统无法满足多场景多业务应用需求。在开大型报告会时没有主显示画面，原有系统设备越来越不能满足法院业务、会议正常召开、培训交流的需要，急需对业务用房整体进行全面的升级改造。

是否按XC要求建设：是

建设目标

从信息可视化与庭审展示系统架构层面，通过对LED 显示设备及相关配套硬件建设，实现庭审观摩、院内会议、信息公示、公共宣传等场景可视化高清呈现，起到夯实数字法院硬件基础、优化司法服务场景、提升审判办公运转质效的作用。全面匹配法院常态化办案、政务交流、公开公示等核心业务需求。

项目建设内容

室内小间距LED及相关配套设备：按照大法庭实际环境，需采用不小于P0.9点间距室内全彩LED屏，LED显示屏设计尺寸：不小于26m²，显示屏舞台上安装。

辅助显示设备：需根据新的显示系统和会场要求配置不少于2台75寸辅助电视、3台55寸辅助电视。

1、硬件购置及集成服务清单：

| 序号 | 名称 | 类别 | 配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内全彩LED屏（核心产品） | LED显示屏 | 1.屏体尺寸：宽度≥9.6米，高度≥2.7米，★分辨率不小于10240（宽）*2880（高）， 2.▲需采用全金属自然散热结构，箱体内部需无风扇，静音设计，屏体防护：需符合 GB/T 4208-2017 标准防尘等级需≥IP6X，防水等级需≥IPX5；需提供制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）或第三方机构出具的技术证明文件或检测报告等证明材料， 3.★物理实像素点间距≤0.94mm；物理实像素点密度：≥1137777点/㎡。物理实像素箱体分辨率≥640×360dots。★像素组成：每个像素点由独立的红绿蓝发光芯片构成,不接受像素点之间红绿蓝发光芯片复用（不接受虚拟像素及动态像素引擎）。需提供制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）或第三方机构出具的技术证明文件或检测报告等证明材料。 4.▲采用RGB晶片全倒装技术，发光晶片单边尺寸≤90μm，COB封装，无引线。需提供制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）或第三方机构出具的技术证明文件或检测报告等证明材料， 5.▲共阴设计：LED面板设计按共阴原理设计；需提供制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）或第三方机构出具的技术证明文件或检测报告等证明材料， 6.显示屏亮度：≥600cd/m²；视角水平≥170°/垂直≥160°；像素中心距偏差＜1%；对比度≥12000:1；灰度等级≥19bit；平整度/箱体间隙：≤0.1mm；拼装精度：≤0.05mm； 7.LED显示屏在开屏或关屏条件下均要求良好的显示效果，要求▲采用高黑场墨色一致性工艺技术；需提供制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）或第三方机构出具的技术证明文件或检测报告等证明材料， 8.三防处理：灯板背面和HUB板需喷涂三防漆，具备良好的可靠性； 9.水平燃烧试验：需符合GB/T 2408-2021塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法标准中水平燃烧试验要求，满足HB等级； 10.GaN电源：需支持GaN电源，转换效率＞92%，采用的GaN增强型功率晶体管漏源极最大电压VDS,max≥650V； 11.▲LED显示屏要求具备可减少像素间的光串扰问题的相关技术；需提供制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）或第三方机构出具的技术证明文件或检测报告等证明材料， 12.▲LED显示屏具有多层镀膜工艺，以提升产品的防护性能及产品显示效果；需提供制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）或第三方机构出具的技术证明文件或检测报告等证明材料， 13.从LED显示屏观看效果和后期运维成本方面综合考虑，要求投标LED显示屏▲采用芯片级封装LED结构技术，能够有效增强对比度，降低发热量。需提供制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）或第三方机构出具的技术证明文件或检测报告等证明材料， 14.▲LED显示屏所有元器件均需采用完全国产。需提供制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）或第三方机构出具的技术证明文件或检测报告等证明材料。 | 26 | ㎡ |
| 2 | LED显示屏控制系统 | 网络音视频服务器 | 1.视频接口，输入接口：≥8路 HDMI 2.0，≥4路HDMI1.3； 2.输出接口：≥7张 10 路网口输出；需包含4K预监卡1张 3.▲整机需采用FPGA全硬件图形并行处理技术，并采用模块化板卡硬件设计。信号输入和输出方面需采用硬件隔离和嵌入式处理，每路信号需独享各自专用的数据传输通道，保证每路信号源的传输质量和抗干扰能力实现端到端的低延迟高质量画面显示；需提供制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）或第三方机构出具的技术证明文件或检测报告等证明材料， 4.▲需支持屏幕非规则建屏，单卡单接口建屏，4K子板单路接口带载宽度≥8100像素，高度≥8100像素，2K子板单路接口带载宽度≥4000像素，各接口之间需实现自由拼接，需支持独立拖开、重叠；需提供制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）或第三方机构出具的技术证明文件或检测报告等证明材料， 5.▲“用于统一管理和控制LED设备的综合管理系统（软件）”，需提供通过等级保护测评（三级）的证明材料。 | 1 | 套 |
| 3 | 配电箱 | UPS电池柜 | 1.≥20KW，带远程控制功能 2.输入输出:380V输入，220V输出 路数:≥6 3.控制类型:PLC 通讯方式:RS232-RS485（TCP/IP） | 1 | 台 |
| 4 | 大屏主动力电缆 | 线缆 | 1.定制楼层配电箱到LED配电箱电缆YJV4×10+1×6(mm²) | 100 | 米 |
| 5 | 后场辅助75寸电视 | 显示屏 | 1.显示屏参数：≥75英寸； 2.显示分辨率：≥3840(H) x 2160(V)； | 2 | 台 |
| 6 | 55寸辅助返显屏 | 显示屏 | 1.显示屏参数：≥55英寸； 2.显示分辨率：≥3840(H) x 2160(V)； | 3 | 台 |
| 7 | 大屏电源线 | 线缆 | 1.定制屏体至配电箱电源线 | 200 | 米 |
| 8 | 吸顶式麦克风 | 话筒 | 1.设备需支持大于25平米会议室内的全向高清晰录音，能对拾音矩阵采集的语音进行预处理，需支持隐蔽式安装。 2.供电方式：需支持POE(IEEE 802.3af/at)以及DC（12V～1A） 3.频率响应：100Hz到16000Hz 4.拾音角度：不小于30°至150° | 1 | 台 |
| 9 | 集成服务 | 服务 | 1.硬件系统集成：负责项目中所有物理设备的安装与连通。包含项目涉及的显示设备、扩声设备、信号处理设备、中控设备及各类终端等。 2.服务内容包括：设备上架、物理连接、通电测试、设备调试，以及IP地址分配和基本网络配置。 3.系统对接与联调：开发、安装接口实现不同厂家系统间的数据交换与业务协同。 4.系统测试与验证：对整合后的系统进行全面的功能、性能、安全性测试，确保系统稳定可靠。 5.用户培训：对法官、书记员等最终用户和设备运维人员进行系统操作及日常维护培训。 | 1 | 项 |

其他工作要求

现场考察

项目组织现场考察，考察时间：2026 年6月2日，现场考察地点：上海市浦东新区丁香路611号，现场联系人：朱建瑧，联系电话：19901797172。

服务要求

投标文件需符合浦东法院与现有系统现状对接的要求，结合浦东法院统一庭审会议系统的建设规划，对本次服务改造场所的庭审会议系统方面进行整体描述，需提供详细对接方案及会议系统保障措施。投标人在投标方案中应予以进行详细设计，其详实程度将影响投标人的需求理解得分。

供应商需高度重视现场考察环节，就显示系统如何接入利旧显示系统，提供具体可行性方案和完整的系统图。

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起5年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，5年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：所建设的整体设备。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师必须1小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在验收通过的1年内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

合同签订后6个月内完成项目建设并通过验收。

项目团队要求

1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于7人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术负责人、研发等），投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具有音视频技术高级工程师证书、信息系统项目管理师证书、十年以上工作经历的 | 不驻场 |
| 项目技术负责人 | 负责项目技术支持 | 1人 | 具有音视频技术高级工程师证书 | 不驻场 |
| 其他人员 | 负责项目具体实施 | 5人 | 资料员、材料员、安全员、造价师、信息安全工程师的 | 不驻场 |

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。

附录

1、最高法院《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》

2、GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》

3、FYB/T54003-2017《审判业务综合楼信息化建设指南》

4、GB 50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》