- 项目名称

上海铁路运输法院审判大楼数字化建设项目网络安全及密码保障系统建设

- 项目概况

网络系统是法院各业务系统的基础，承载着保证业务系统正常运行的重要职责。随着法院对信息化建设程度的推进，法院信息化建设的任务逐渐增多，给网络系统的压力也在逐渐加大。

《中华人民共和国网络安全法》的正式实施标志着我国信息安全建设正式迈入法治化时代。《网络安全法》着重强调了实施网络安全等级保护制度，因此开展信息安全等级保护工作已成为法院信息化建设的必要内容，也是法院自身核心业务安全稳定运行的关键。本方案参照等级保护基本要求，从技术层面及管理层面进行安全设计以满足国家相关政策和标准的要求，同时为全面提高法院信息安全管理水平和控制能力打下坚实的基础。

- 项目建设内容

  - 3.1 安全设备清单

| 序号 | 设备名称 | 配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 态势感知 | 政务外网业务网-安全管理区，详见“主要设备技术参数” | 台 | 1 |
| 2 | 网络探针 | 政务外网业务网-核心交换区，网络探针：安全管理平台探针3G。 混合流吞吐量3Gbps，通过网络流量的采集、还原和分析，有效识别网络中的威胁，产生威胁告警日志，HTTP并发连接数400万，HTTP新建连接速率15万/秒。本产品必须通过与上海高院安全监管中心的兼容性测试 | 台 | 1 |
| 3 | 终端安全管理系统 | 互联网-安全管理区，详见“主要设备技术参数” | 台 | 1 |
| 4 | 终端防病毒软件 | 互联网-安全管理区，详见“主要设备技术参数” | 套 | 1 |
| 5 | 网络准入 | 互联网-核心交换区，网络准入：根据接入控制策略，通过用户身份认证、终端安全状态检查等安全机制，提供网络接入控制功能，防止未授权或不满足安全策略的终端接入网络。 （含500客户端） | 台 | 1 |

  - 3.2 密码产品清单

| 序号 | 设备名称 | 配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国密读卡器 | 国密读卡器：认证方式：刷卡、密码 读卡频率：13.56MHz 可识别卡：国密CPU卡(含加密功能) 按键方式：触摸按键 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装 工作环境：室内，不防水 外型尺寸：121.7mm(高)x87.2mm(宽)x24.6mm(厚) | 台 | 2 |
| 2 | 加密PSAM卡 | 国密PSAM卡； 采用国密SM1算法加密； 项目要求国密CPU加密时选用； 注：密钥已经灌装好了，无需现场灌装。 | 项 | 2 |
| 3 | 控制器 | 控制器：处理器：32位处理器 管控门数：2门 通讯方式：上行TCP/IP 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 存储容量：10万张卡和30万记录存储 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） 机箱尺寸：345mm（高）x370mm（宽）x90mm（厚） 支持蓄电池（303700655 OT7-12蓄电池）接入，设备本身不含蓄电池； | 台 | 1 |
| 4 | 双门磁力锁 | 双门磁力锁：锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； 锁体尺寸：长240*宽48.8*厚27.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； 可以选择左侧或者右侧进线。 | 套 | 2 |
| 5 | 双门磁力锁LZ支架 | 双门磁力锁LZ支架：选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 产品重量：0.75kg L型支架尺寸：长240*宽48.8*厚30.4(mm) Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50(mm) | 套 | 2 |
| 6 | 国密卡片 | 国密卡片：国密CPU卡，感应频率13.56MHZ； 支持国密SM1算法加密； 容量为8K； 标准白卡外形； 尺寸：85.5*54*0.9mm 含IC卡功能 | 项 | 100 |
| 7 | 发卡器 | 发卡器：支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、普通CPU卡、国密CPU卡； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； | 个 | 1 |
| 8 | 视频安全门禁系统 | 视频安全门禁系统：【基础授权】：基础包、视频监控、门禁管理; 【关键规格】：100路视频，50个门禁，1万人员; 【基础安防服务】 设备接入管理：支持商密IPC、商密门禁、商密存储等设备的接入与管理；; 监控资源管理：内置监控点录像计划模板，支持模板的自定义配置管理；; 视频预览回放：支持视频监控画面的实时预览与回放，提供预览视频的一键上墙与云台控制能力； 图片查询：支持配置监控点抓图计划，提供设备抓图信息检索，支持抓拍图片下载到本地，适配非实时及低流量场景需求； 门禁配置管理：支持人员身份信息（卡片/指纹/人脸）配置，以及不同区域/门禁权限的配置与管理，提供通行记录查询，溯源异常人员； 门禁设备反控：支持单个或者批量对门禁点进行开、关、常开、常闭的反控操作； 事件/告警管理：监控客户端能够实时接收事件/告警信息，支持监控点录像/邮件通知联动； 电视墙管理：具备视频录像解码上墙能力，支持电视墙场景窗口漫游、分割、拼接等配置； 图上监控：以地图为载体，支持视频、门禁设备资源上图，报警事件展示、资源操作，实现可视化管理和应用； 安防业务扩展：可扩容入侵报警、巡更、视频联网、访客等业务。 【安全技术能力】 平台授权准入：提供基于授权终端的前置安全准入管控，未经授权终端无法接入监控平台； 安全身份鉴别：采用基于用户名口令+UKey（商密数字证书）的双因子身份认证机制； 多样数字水印：支持采用明文、隐式、二维码、图片等多种水印方式，实现屏幕拍照防泄密与事后溯源取证； 视频下载加密：支持基于UKey和口令方式的视频/抓图文件下载加密，加密数据只有在授权终端上才可以正常查看； 视频完整性保护：支持对导出视频文件进行完整性保护，视频播放时进行完整性校验，校验不通过的不支持查看； 门禁记录完整性：支持基于商用密码技术对电子门禁记录进行完整性保护，防止门禁记录被非法篡改； 截屏/录屏阻断：禁止使用系统自带/第三方工具对视频进行画面截取或视频录制操作，截屏/录屏权限可控； 视频下载审批：支持视频/抓图文件下载操作的授权审批机制，只有授权用户才可下载视频文件； 外发权限控制：支持对外发的视频/抓图文件进行播放次数、使用期限、自删除等维度的权限控制； 操作日志审计：支持对详细日志记录，并进行有效审计； 日志完整性保护：支持对操作日志进行签名保护，执行审计时根据签名对日志记录进行完整性校验，防止日志被篡改。 | 套 | 1 |
| 9 | 门禁线缆 | - 电源线：RVVP7*1.5、RVV4*1.0、RVV2*1.0 无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。 - 环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。 - 线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。 超五类网线 超5类网线,Cat5e屏蔽双绞线,CM防火等级,24AWG 标准：符合GB/T 18015.5要求,性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准； | 批 | 1 |
| 10 | 国密半球型摄像机 | 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的目标图像。极大的提升了目标的检出率 支持智能资源模式切换：人脸抓拍（默认），热度图，人数统计，道路监控，普通监控 人脸抓拍模式：支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟进查看、抓拍、评分、筛选输出优选的人脸抓图，支持优选抓拍，快速抓拍 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀。 系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181-2016和OTAP；支持三码流技术，支持同时20路取流；支持萤石平台接入 宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控 图像相关：支持400万像素 @25 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤； 商密能力：内置通过国家密码局检测认证的安全芯片，支持SM1/SM2/SM3/SM4等国家商用密码算法；支持基于数字证书的设备接入认证能力；支持基于国家商用密码算法的信令认证能力；支持符合国家商用密码算法标准的证书请求文件导出；支持符合国家商用密码算法标准的数字证书导入；支持数字证书签名加密双证书体系；支持CA系统根证书导入，用于校验平台身份可靠性；支持平台身份证书导入，用于接入平台认证 接口功能：MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持 256 GB；支持10M/100M自适应网口；支持一对报警输入输出 支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h）） | 个 | 4 |
| 11 | 国密安全NVR | 国密安全NVR：【适用场景】 1. 适用于运营商机房密评-物理环境安全三级改造 2. 适用于金融（银行、证券等）数据中心密评-物理环境安全三级改造 3. 适用于政府大数据中心密评-物理环境安全三级改造 【安全功能】 内置通过国家密码局检测认证的安全芯片，支持SM1/SM2/SM3/SM4等国家商用密码算法 支持基于数字证书的设备接入认证能力 支持基于国家商用密码算法的信令认证能力 支持符合国家商用密码算法标准的证书请求文件导出 支持符合国家商用密码算法标准的数字证书导入管理，用于平台/设备接入认证 内置二级密码模块，可配套加密平台，满足密评三级视频数据存储完整性要求 支持芯片安全校验能力，包括随机数有效性检测，算法符合性检测等 支持算法安全校验能力，包括开机自检，使用时自检和定期自检等 【基础参数】 2U标准机架式，8盘位，可满配10T硬盘 支持2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源 2个千兆网口，1个eSATA接口，网络输入带宽320Mbps 32路H.264、H.265混合接入，最大支持16×1080P解码 可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机 支持最大16路同步回放及多路同步倒放 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能 支持进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能， 有效提高录像检索与回放效率 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。 | 台 | 1 |
| 12 | AI盘 | 8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为300TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 支持3年有限质保服务 | 块 | 2 |
| 13 | 监控线缆 | 超五类网线 超5类网线,Cat5e屏蔽双绞线,CM防火等级,24AWG 标准：符合GB/T 18015.5要求,性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准； | 批 | 1 |
| 14 | 服务器密码机 | 服务器密码机：服务器密码机支持SM2、SM3、SM4算法，提供安全、完善的密钥生命周期管理机制，保障密码机内部密钥的安全管理、运行和存储。具有密钥管理、密码运算等功能。 | 台 | 2 |
| 15 | 密钥管理系统 | 密钥管理系统：密钥管理系统支持SM2、SM3、SM4算法，具有密钥生成、分发、存储、管理等功能，提供密钥生命周期管理，提供创建密钥，禁用密钥，删除密钥，导入密钥（密钥来源为外部导入），查看密钥轮转历史，搜索指定密钥等功能。 | 套 | 2 |
| 16 | 存储加密服务器 | 存储加密服务器：支持SM2、SM3、SM4算法，具有文件加密传输、密钥管理等功能，支持为多个应用服务器提供文件加密存储服务，支持一文一密，支持密钥备份和恢复，支持为多个应用服务器提供文件加密存储服务，每个应用服务器的文件视图各自独立。 | 台 | 1 |
| 17 | 国产服务器 | 国产服务器：不少于2颗高性能国产处理器，单处理器物理核心数≥32核，主频≥2.6 GHz，；128GBDDR4;1*240GBSSD硬盘,不小于16个3.5寸热插拔硬盘槽位; | 台 | 2 |

  - 3.3 主要设备技术参数

- 安全设备

- 态势感知

| 指标项 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 产品规格 |  | 2U机架式设备，冗余电源，内存不小于128G，采用国产化CPU及操作系统，CPU不低于单颗 16核 ，硬盘空间不小于16T，板载接口不少于1个RJ45管理口，6个千兆电口、4个千兆光口（带多模光模块），3个扩展槽位，网络层吞吐不低于3G+1000eps，应用层吞吐不低于1G+1000eps。 |
| 管理节点 |  | 默认支持50管理节点授权 |
| 态势感知 | 态势总览 | 系统支持不少于8块大屏从多角度多维度的进行态势数据的呈现，包括态势总览、外部攻击态势、资产态势、运行态势、脆弱性态势、风险态势、情报态势、流态势等态势大屏。 |
|  | 外部攻击态势 | ▲外部攻击态势支持对攻击情况进行宏观全局展示，包括：告警总数、告警已处置、攻击IP数、受攻击资产对应数量信息。 |
|  | 风险态势 | 风险态势支持以可视化方式直观展示风险资产/风险安全域评估的逻辑，通过风险计算模型评估风险， ▲支持以3D指标图形方式呈现全网风险资产、风险安全域的统计数量，并支持对数据详情进行钻取。 |
| 威胁中心 | 安全事件 | 1）支持根据事件名称、标签、事件等级、事件状态、处置状态、实体IP等维度查询安全事件。 2）▲支持以事件列表展示聚合后的安全事件，展示维度需支持事件名称、评分、标签、事件等级、事件状态、处置状态、创建时间、更新时间等维度 |
| 风险分析 |  | 1）支持内置风险计算模型，综合考虑资产的价值、脆弱性和威胁，计算风险的可能性和风险的影响性。 2）支持定期自动地计算出资产、安全域\业务系统的风险值，并刻画出资产、安全域\业务系统随时间变化的风险变化曲线。 |
| 场景分析 |  | 平台内置不少于24种安全场景的专项分析，每种场景需支持独立页面查看其详情，需支持但不限于如下场景：弱口令场景、失陷主机场景、挖矿软件发现场景、僵木蠕场景、内网穿透、远程控制软件、反弹shell、TOR场景等等。 |
| 日志 |  | 支持主动、被动采集/收集目标日志，包括SNMP、Syslog、kafka、pulsar、文件\文件夹、FTP、SFTP等多种方式完成日志采集/收集功能 支持通过日志代理采集，日志采集过程中需支持根据最小EPS、最大EPS、限流百分比等维度进行限流； ▲支持通过相对时间、绝对时间、上传、查杀、终止、重定向、修改密码、注销、安全设备、中间件、机房设备等参数的设定对长周期日志任务查询，同时支持对历史查询任务进行导出。 |
| 剧本 |  | 1）支持剧本及剧本组的综合管理能力，包括新建、删除、编辑、启用、停用、移动、查询等能力，可查看剧本的名称，组名称、剧本标签、动作块、发布状态、启停状态、更新人、更新时间等 2）内置可视化剧本编辑器，页面布局分为动作区域、流程图区域和配置信息区域，允许鼠标拖拽的方式将动作区域中元素加入的流程图区域，构成图形化的剧本，剧本支持暂存、重置、放大、缩小、适应、撤销、布局、导出svg文件工具等按钮与功能。 |
| 关联分析 |  | ▲系统提供关联规则编辑器，至少包括执行命令、内存利用率、样本类型标签、Aleax排名、DNS的TTL值、Callback特征可疑域名等。 关联字段不少于680个，所有事件字段都可参与关联。 |
| 流量采集 |  | ▲支持加密流量解析，包括HTTPS,SMTPS,POP3S,IMAPS协议解密，证书格式支持p12、pem两种。 |

- 终端安全管理系统

| 指标项 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 基础要求 | 1、产品具备主流系统和主流架构的兼容性互认资质，包括但不限于银河麒麟（飞腾版、鲲鹏版、龙芯版、兆芯版、海光版）和统信（飞腾版、鲲鹏版、龙芯版、兆芯版、海光版） 2、支持兼容现有终端管理系统客户端。 |
| 硬件指标 | 支持100个终端管理； 产品CPU性能不低于1.4GHz，4核； 国产化操作系统 内存≥8GB；硬盘≥240GB；网络接口:不少于1个管理口、4个千兆电口； 设备为标准机架式设备。 |
| 准入技术 | 支持镜像准入技术，能通过浏览器完成身份认证、客户端安装、设备注册、安全检查、检查结果展现等全流程引导管理。 |
| 日志记录 | 支持按事件类型、时间进行查询，查询结果以列表展示，包括时间、事件类型、描述、结果等。可按操作类型、时间、操作人，查询所有管理员的操作日志 |
| 策略管理 | 1、支持策略组的管理，以策略组的形式下发组策略。 2、支持策略执行时间范围控制。 3、支持已下发策略的启用、禁用。 4、支持安全策略部署情况查询，展示查询用户端的策略下发情况。 5、支持终端IP查询已下发策略，策略以列表形式展示 |
| 软件分发 | 支持RMP和DEP等格式的软件分发，并支持后台静默安装 |
|  | 支持针对终端、IP段、部门等模式的分发对象。 |
|  | ▲能够自动统计分发成功率及软件安装成功率，支持进程、安装路径等多种参数判断方式。 |
|  | ▲支持根据操作系统不同分发不同升级包，提高软件分发功能对操作系统的适应性。 |
| 进程审计 | 支持对进程的开启、关闭行为进行记录 |
| 端口监控 | 支持对恶意端口进行及时关闭 |
| 打印审计 | 支持对打印行为进行记录，包括网络打印机和直连打印机 |
| 违规外联 | 支持对终端上出现的违规外联行为进行阻断和告警 |
| 文件审计 | 支持对终端上的文件操作行为进行记录，包括新建、复制、删除等 |
| 进程控制 | 支持对非法进程进行控制，及时关闭恶意进程 |
| 移动介质使用审计 | 支持对移动介质进行全流程管理，包括注册和审批，杜绝外部U盘未经审批接入内网终端 |
| USB接口控制 | 支持对USB接口的使用进行控制 |
| 授权管理 | 支持按终端点数进行授权计算，系统初始化时默认包含50个点的终端管控授权 |

- 终端防病毒软件

| 指标项 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 产品形态 | 软件形态，包含管理控制中心、客户端软件； |
| 控制中心 | 支持麒麟v10服务器（鲲鹏920、FT2000+、兆芯C/E）； |
|  | 支持级联管理，亦可单机和集群部署混合级联； |
| 客户端 | 支持CentOS 5~8/Red Hat Enterprise Linux 5~8/Ubuntu1610等Linux系统； |
|  | 支持中标麒麟、银河麒麟、麒麟V10、统信UOS v20等国产化系统； |
| 基础功能 | 支持按照终端类型/分组统计及管理每个功能的终端授权使用数量； |
|  | 支持根据条件的组合筛选出符合条件的终端进行管理，自由对终端进行转移分组、重启系统和终端跃迁等； |
|  | 支持双因子认证方式；支持设置账号输入密码错误次数阈值，超出锁定且可设置锁定时间； |
|  | 客户端主程序、病毒库版本支持按分组和多批次进行灰度更新，支持不同终端类型设置和每批次观察时长； |
|  | 支持在线更新病毒库、补丁库、威胁情报等数据，并且支持灵活设置更新时间； |
|  | 支持文件下载分级缓存，可设置带宽最大使量和限速时间； |
|  | 支持终端用户和管理员是一套账号管理系统，一个账号解决所有身份认证，既可以用于终端登录，也可以用于管理管理中心； |
|  | 支持终端密码保护功能，支持终端“防退出”、“防卸载”、防安装的密码保护；支持设置自我保护功能； |
| 病毒防护 | 展示终端基础信息、病毒库版本、发现病毒数、未处理病毒数、最后查杀时间、文件防护状态、引擎使用状态、扩展病毒库版本； |
|  | 支持查杀未处理，一键处理指定终端上存在的被用户忽略的病毒； |
|  | ▲支持对压缩包内的病毒扫描，支持多层压缩包的扫描，可自定义配置压缩包的扫描层数； |
|  | 支持扫描资源占用设置，可设置不限制、均衡型、低资源三种模式； |
|  | 支持仅利用多个非工作时间时间段完成一次全盘扫描； |
|  | ▲支持开启或关闭自我保护功能；并支持终端设置锁定 |
|  | 支持自动阻止远程登录行为，防护黑客远程爆破和拦截恶意的远程登录； |
|  | 显示管理员下发、用户自主发起、第三方联动下发的全部扫描任务列表，且支持针对单个扫描任务提供完整病毒分析； |
|  | 提供实时防护拦截病毒的完整分析； |

▲指标需提供技术支持资料，以制造商公开发布的印刷资料（产品彩页、产品说明书、产品白皮书、官网截图）、界面截图、第三方检测机构出具的检测报告或在有效期内的证书扫描件等为准，投标人可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，相关性能指标需以醒目的方式标明；凡不符合上述要求的视为无效技术支持资料。

- 其他工作要求

  - 4.1 售后服务要求

本项目安全设备和AI盘要求提供自竣工验收之日起不少于3年的质保期，密码产品（除AI盘外）要求提供自竣工验收之日起不少于1年的质保期.

  - 4.2 应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过24小时。

  - 4.3 培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在质量保证期内，提供3次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

  - 4.4 进度要求

服务期限为自合同签订之日起一年。

项目验收时需要提交完整的验收资料，包括但不限于：设备签收单、测试报告、联动调试报告、试运行记录、系统操作说明书等。

  - 4.5 项目团队要求

1）投标人需为本项目配备1名项目经理和不少于2人的项目实施团队，合理安排项目组人员的职责岗位。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具有本科及以上学历，具备信息系统项目管理师证书，5年及以上安全建设类项目实施经验的优先考虑 |
| 工程师 | 负责项目具体实施 | 不少于2人 | 具备注册信息安全专业人员CISP证书的优先考虑 |

  - 4.6 技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。

  - 4.7 安全保密要求

（1）投标人在参与本项目投标以及中标后的实施过程中，均应遵守国家保密法律、法规和规章制度。

（2）投标人应妥善保管本项目投标以及中标建设过程中的所有技术文档，保证不被不应获取者获取，保证未经用户方同意不以任何方式泄露其内容。

  - 4.8 附录

若项目建设过程中需符合相关技术标准或规范文件的要求，请将相关文件作为附件列出。

参考如下：

1、《政务网络安全监测平台总体技术要求》

2、《上海市电子政务外网建设和运行管理指南（试行）》

3、其他标准