浦东300号集中办公点信息系统

建设项目(2026年升级改造)

采购需求

项目概况

建设期限：自合同签订之日起6个月内完成项目建设和验收工作（含30天系统试运行期）。

建设地点：上海市

预算金额：2025660元

采购金额（最高限价）：2025660元

组织形式：集中采购

采购方式：竞争性磋商

是否接受联合体投标：否

是否按XC要求建设：是

运维后所属大系统：集中办公点信息化基础设施

建设目标

根据国家及上海市推动网络安全和信息化工作的要求，按照系统安全管理、信息系统XC改造等工作要求，对浦东300号集中办公点的部分路由交换设备、安全设备、网管系统、UPS系统电池等进行升级改造，对物业网系统、设备网系统进行设备新增，确保浦东300号网络状态，为浦东300号内各信息系统提供安全稳定的系统运行环境。

项目建设内容

信息系统升级改造：出口区路由器2台、出口区交换机2台、管理区交换机6台、委办区边界交换机26台、网管服务器2台、网管系统1套。

信息系统新增：管理区潜伏威胁探针1台、TAP交换机1台、物业网核心交换机1台、物业网防火墙1台、物业网接入交换机26台、设备网核心交换机1台、设备网接入交换机21台。

替换符合目前UPS系统匹配共计32节电池。

硬件购置清单

| 序号 | 产品大类 | 产品小类 | 产品配置 | 保修年限 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络设备 | 路由器 | 交换容量≥80Tbps 转发性能 ≥12000Mbps 业务槽位≥6 支持25GE 双引擎、 端口数量总数≥8个万兆光口、2个25G万兆光口，光口模块满配。 冗余电源≥2 冗余风扇≥2 | 3 | 2 |
| 2 | 网络设备 | 交换机 A | 包转发率≥150Mpps ，交换容量≥600Gbps/6Tbps，端口数≥24个千兆自适应以太网口，4个万兆光口，具备堆叠能力。 | 3 | 2 |
| 3 | 网络设备 | 交换机 B | 包转发率≥150Mpps ，交换容量≥600Gbps/6Tbps，端口数≥24个千兆自适应以太网口，4个万兆光口，具备堆叠能力。 | 3 | 2 |
| 4 | 网络设备 | 交换机 C | 包转发率≥200Mpps ，交换容量≥600Gbps/6Tbps，端口数≥48个千兆自适应以太网口，4个万兆光口，具备堆叠能力。 | 3 | 4 |
| 5 | 主机 | PC服务器 | 网管服务器： CPU数量≥1颗，单颗≥32核 ，海光C86系列CPU 内存≥256G, 硬盘≥2*240G SSD+4*2.4T SAS 标准PCle插槽≥10个 千兆网络接口≥2个，独立千兆管理专用以太网口大于等于1个 支持RAID0、1、10、5、50、6、60,支持硬盘热插拔等功能 冗余热插拔风扇≥2 冗余电源≥2 银河麒麟高级服务器操作系统V10 | 3 | 2 |
| 6 | 网络设备 | 交换机 D | 包转发率≥150Mpps ，交换容量≥600Gbps/6Tbps，端口数≥24个千兆自适应以太网口，4个万兆光口，具备堆叠能力。 | 3 | 26 |
| 7 | 网络设备 | 交换机 E | 交换容量≥80Tbps 包转发能力 ≥60000Mpps 业务槽位≥6 端口数量总数≥24个千兆光口、≥48个千兆电口，光口模块满配。 引擎数量≥2，冗余电源≥2 冗余风扇≥2 | 3 | 1 |
| 8 | 网络设备 | 交换机 F | 包转发率≥160Mpps ，交换容量≥600Gbps/6Tbps，端口数≥24个千兆以太网口。 | 3 | 19 |
| 9 | 网络设备 | 交换机 G | 包转发率≥160Mpps ，交换容量≥600Gbps/6Tbps，端口数≥48个千兆以太网口。 | 3 | 7 |
| 10 | 网络设备 | 交换机 H | 交换容量≥80Tbps 包转发能力 ≥60000Mpps 业务槽位≥6 端口数量总数≥24个千兆光口、≥48个千兆电口，光口模块满配。 引擎数量≥2，冗余电源≥2 冗余风扇≥2 | 3 | 1 |
| 11 | 网络设备 | 交换机 I | 包转发率≥160Mpps ，交换容量≥600Gbps/6Tbps，端口数≥24个千兆以太网口，支持POE供电 | 3 | 18 |
| 12 | 网络设备 | 交换机 J | 包转发率≥160Mpps ，交换容量≥600Gbps/6Tbps，端口数≥48个千兆以太网口，支持POE供电。 | 3 | 3 |
| 13 | 网络设备 | 交换机 K | 整机IO性能2000Gbps，最大支持48个SFP接口，支持冗余电源，支持流量分光、镜像、分流、过滤等 | 3 | 1 |
| 14 | 动力设备 | UPS电池 | 电池：12V 200AH | 1 | 32 |

产品软件购置清单

| 序号 | 产品大类 | 产品小类 | 产品配置 | 保修年限 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具软件 | 工具软件 | 国产网络管理系统，提供对设备拓扑关系、设备性能、设备状态的实时展现和监控。包括用户管理、网络拓扑管理、监控故障告警管理、报表管理与数据分析,支持多种通知方式。包括对各类设备授权；支持500个授权点，质保一年。 | 3 | 1 |

安全产品购置清单

| 序号 | 产品大类 | 产品小类 | 产品配置 | 保修年限 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边界安全 | 防火墙 | 网络层吞吐量：10G，应用层吞吐量：4G，防病毒吞吐量：1G，IPS吞吐量：1G，全威胁吞吐量：800M，并发连接数：400万，HTTP新建连接数：10万。硬件参数：规格：1U，内存大小：8G，硬盘容量：128G SSD，电源：单电源，接口：6千兆电口。包含：三年入侵防御规则库更新。 | 3 | 1 |
| 2 | 安全管理与支持 | 安全管理平台产品 | 设备网络层吞吐量：8Gbps，应用层吞吐量：2.8Gbps流量 日志预处理分析、威胁发现等 | 3 | 1 |

实施要求

1）本次项目实施过程应满足上海市大数据中心对设备配置、施工规范、集成文档、施工人员管理等要求。

2）供应商应提供针对本项目的测试方案。测试方案内容包括但不限于测试拓扑、测试设备要求、软件版本信息、测试用例、测试周期等。测试共分为离线测试部分和在线联网测试部分，其中针对在线联网测试部分需额外提供风险评估和应急预案。在实际测试过程中，涉及的所有仪器、仪表设备均由成交供应商提供。测试报告需由成交供应商和设备原厂共同盖章确认。

3）供应商应提供针对本项目的实施方案。具体内容包括但不限于网络拓扑、网络和安全协议、网络和安全配置、网络冗余方式、网络诊断方案、安全事件发现、诊断、处理及验证方案等。

4）成交供应商负责本次采购设备的到货免费安装，包括并不仅限于上架、上电、设备侧线缆等辅材、电源插头改造等工程等（工程所产生的相关线缆、电源插头等耗材由成交供应商免费提供）。

5）供应商应提供针对本项目的联调方案。须落实本次采购采购设备与现有相关网络设备、安全设备和支撑系统的联调工作，内容包括但不限于网络实施、测试验证等工作。

6）供应商必须依据采购要求，结合采购人的需求，提供相关产品的扩容、更新或替代方案。成交供应商应对采购人的现有网络情况，包括但不仅限于功能和性能进行充分分析，并提出可兼容现有网络功能和性能，同时满足此次扩容要求的完整的解决方案。

7）供应商应提供针对本项目的迁移方案。内容包括但不限于网络拓扑、施工材料、迁移实施步骤、网络和安全配置、线路切换、应急演练、验证方式、迁移时间、回退方案和保障计划等。如迁移方案中涉及本次采购之外的物资采购（例如光模块等）均由成交供应商免费提供。

8）成交供应商负责根据迁移方案完成业务的迁移工作，迁移工作成功率须为100%（包含因不可预见的情况而导致的迁移回退，迁移回退必须在申请的割接窗口时间内完成），如发生迁移回退的，须在当日向采购人提供盖章的回退报告，内容包括但不限于具体回退原因和对应的解决方案。

9）成交供应商负责在每次业务迁移完成后，安排各相关设备原厂至少1名资深技术人员现场保障48个小时。保障人员在接到采购人的报修通知后须做到5分钟内响应、15分钟内恢复运营，并于当日向采购人提供盖章的故障报告，内容包括但不限于具体故障原因和对应的解决方案。

10)成交供应商负责提供并收集本次采购范围内设备应纳入采购人指定网管平台、安管平台和展示所需的SNMP MIB、日志解析文档、日志样本、配置命令集、接口文档等材料，并协助对本次采购范围内设备的SNMP MIB、日志样本、配置命令集、接口进行解析和适配（如产生相关费用由成交供应商免费提供）。

11)成交供应商负责根据采购人的要求提供项目实施日报和周报，内容包括但不限于当日/当周已完成工作内容、下一步计划、遗留问题/困难等。

12)成交供应商负责根据采购人对于资源管理的要求完成相关资源管理文档的编制，内容包括但不限于设备安装位置、设备面板图、设备槽位图、设备连线关系等。

13)成交供应商负责在项目到货之日起至项目终验完成前，应根据采购人要求，提供基于本次采购的安全设备等的各类安全分析报告，包括但不仅限于设备运行日志分析、用户风险分析和安全评估分析及对应的整改建议方案，并负责根据采购人要求完成整改工作。

14）在实施前须做好设备材料及备品备件准备工作，并做好演练及应急预案。在实施过程中，应充分考虑与原系统的联动，不得影响业务设备的正常运行。在实施过程中及质保期间如果发现其他故障及问题，成交供应商须免费提供原厂配件一并解决。

技术参数

网络设备-路由器

| 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| 设备性能架构 | 支持交换容量≥80Tbps，支持包转发率≥12000Mpps。 |
|  | 设备支持双主控，支持电源冗余。 |
|  | 整机线卡槽位数不少于6个。 |
|  | 设备关键芯片（主控CPU芯片、NP转发芯片）采用自研国产化芯片。 |
| 接口类型 | 设备支持50GE/25GE/10GE/GE/FE/CPOS/E1等接口类型。 |
| 基本功能 | 支持静态路由、路由策略、RIP、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGPv6、IS-ISv6、BGP4+等。 |
|  | IPv4转发表（FIB）容量≥512000。IPv6转发表（FIB）容量≥64000，提供权威第三方报告。 |
|  | 支持L2VPN、L3VPN、EVPN等VPN技术。 |
| IPv6演进 | 支持APN6。 |
| 可靠性 | IPv4/IPv6 FRR、LDP FRR、TE FRR、VPNv4/VPNv6 FRR、BGP/BGP4+ FRR、mLDPFRR, 倒换时间 ≤ 50ms。 |
|  | 支持SRv6 尾节点保护。 |
| QoS | 支持Diffserv模式、MPLS QoS、5级HQoS、MQC(流分类、流行为、流策略)、流量整形。 |
|  | 拥塞避免、拥塞管理。 |
| 可维护性 | SNMP (v1/v2c/v3)、CLI、NETCONF、RMON。 |
| 资质 | 提供工信部入网证。 |
| 实配 | 端口数量总数≥8个万兆光口、2个25G万兆光口，光口模块满配。冗余电源≥2 冗余风扇≥2。 |
| 服务要求 | 提供一年软硬件质保服务。 |

网络设备-交换机A

| 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| 性能 | 包转发率≥150Mpps，交换容量≥600Gbps/6Tbps。 |
| 端口 | 支持≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口,≥4个万兆SFP+,≥2个12GE专用堆叠口。 |
| 国产化 | CPU和转发芯片要求国产化，推动自主可控。 |
| 复位按钮 | 维护人员可以在后台点亮后去机房直接找到相对于设备，便于快速定位设备位置。 |
| 用户管理 | 支持统一用户管理功能，支持MAC 地址、802.1x 和 Portal 认证等多种安全认证方式。 |
| 二层 | 支持MAC表项≥32K，提供权威第三方测试报告。 |
|  | 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM。 |
| 三层 | 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3。 |
|  | 支持IPv4 路由表≥4K，支持IPv6 路由表≥1K，提供权威第三方测试报告。 |
| QOS | 支持DRR、SP、DRR+SP队列调度算法，支持双向端口限速、广播风暴抑制功能。 |
| 堆叠 | 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台。 |
| 开放性 | 对外开放接口可按需编写基于特定事件的可执行Python脚本，实现设备智能化管理，降低运维成本和操作的复杂度。 |
| 管理维护 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2。 |
|  | 支持通过命令行进行配置和管理。 |
| 资质 | 提供工信部入网证。 |
| 服务要求 | 提供一年软硬件质保服务。 |

网络设备-交换机B

| 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| 性能 | 包转发率≥150Mpps，交换容量≥600Gbps/6Tbps。 |
| 端口 | 支持≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口,≥4个万兆SFP+,≥2个12GE专用堆叠口。 |
| 国产化 | CPU和转发芯片要求国产化，推动自主可控。 |
| 复位按钮 | 维护人员可以在后台点亮后去机房直接找到相对于设备，便于快速定位设备位置。 |
| 用户管理 | 支持统一用户管理功能，支持MAC 地址、802.1x 和 Portal 认证等多种安全认证方式。 |
| 二层 | 支持MAC表项≥32K。 |
|  | 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM。 |
| 三层 | 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3。 |
|  | 支持IPv4 路由表≥4K，支持IPv6 路由表≥1K。 |
| QOS | 支持DRR、SP、DRR+SP队列调度算法，支持双向端口限速、广播风暴抑制功能。 |
| 堆叠 | 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台。 |
| 开放性 | 对外开放接口可按需编写基于特定事件的可执行Python脚本，实现设备智能化管理，降低运维成本和操作的复杂度。 |
| 管理维护 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2。 |
|  | 支持通过命令行进行配置和管理。 |
| 资质 | 提供工信部入网证。 |
| 服务要求 | 提供一年软硬件质保服务。 |

网络设备-交换机C

| 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| 性能 | 包转发率≥200Mpps，交换容量≥600Gbps/6Tbps。 |
| 端口 | 支持≥48个10/100/1000BASE-T以太网端口,≥4个万兆SFP+,≥2个12GE专用堆叠口。 |
| 国产化 | CPU和转发芯片要求国产化，推动自主可控。 |
| 复位按钮 | 维护人员可以在后台点亮后去机房直接找到相对于设备，便于快速定位设备位置。 |
| 用户管理 | 支持统一用户管理功能，支持MAC 地址、802.1x 和 Portal 认证等多种安全认证方式。 |
| 二层 | 支持MAC表项≥32K。 |
|  | 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM。 |
| 三层 | 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3。 |
|  | 支持IPv4 路由表≥4K，支持IPv6 路由表≥1K。 |
| QOS | 支持DRR、SP、DRR+SP队列调度算法，支持双向端口限速、广播风暴抑制功能。 |
| 堆叠 | 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台。 |
| 开放性 | 对外开放接口可按需编写基于特定事件的可执行Python脚本，实现设备智能化管理，降低运维成本和操作的复杂度。 |
| 管理维护 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2。 |
|  | 支持通过命令行进行配置和管理。 |
| 资质 | 提供工信部入网证。 |
| 服务要求 | 提供一年软硬件质保服务。 |

主机-PC服务器

| 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| 安全计算 | 投标产品所配备的CPU（中央处理器）支持TEE可信执行环境，实现虚拟机在内存读写时的自动加解密功能。 |
| 架构 | 2U机架式服务器。 |
| 处理器 | 配置≥1颗 C86 处理器，CPU 应当符合安全可靠测评Ⅱ级要求，单颗CPU的主频≥2.5GHz，核数≥32。 |
| 内存 | 配置≥8根32GB 4800MHz DDR5内存。 |
| 硬盘 | 配置≥2块 240GB SSD硬盘，≥4块 2.4TB SAS HDD硬盘。 |
| RAID卡 | 配置≥1张RAID卡，高速缓存不低于2GB，RAID控制卡支持RAID 0/1/5/6，支持超级电容保护。 |
| 网卡 | ≥1张双口千兆网卡。 |
| 故障诊断 | 供应商提供所投产品可通过服务器前面板指示灯判断硬件故障，包括但不限于系统/内存/电源/风扇/温度/网络等关键部件的故障诊断功能 ；前后面板均支持UID状态灯。 |
| 能效等级 | 所投产品须满足能效等级为1级。 |
| 管理软件 | 配置服务器配套管理软件，需满足主流厂商服务器、存储、网络设备、安全设备及多芯片架构设备的统一管理，确保数据中心内所有设备实现统一平台监控。 |
| 密码托管 | 支持对于服务器带外BMC密码托管，实现定期按照规则进行修改，确保服务器BMC密码的安全性。 |
| 快速上架 | 支持纯带外/PXE/带内方式裸机部署服务器，实现服务器快速上架。 |
| 备件管理 | 支持备件的统一管理，涵盖整机及备件信息的详尽记录，实现用户对服务器及资产的全生命周期管理需求，帮助用户提升运维效率。 |
| 服务要求 | 提供一年软硬件质保服务。 |

网络设备-交换机D

| 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| 性能 | 包转发率≥150Mpps，交换容量≥600Gbps/6Tbps。 |
| 端口 | 支持≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口,≥4个万兆SFP+,≥2个12GE专用堆叠口。 |
| 国产化 | CPU和转发芯片要求国产化，推动自主可控。 |
| 复位按钮 | 维护人员可以在后台点亮后去机房直接找到相对于设备，便于快速定位设备位置。 |
| 用户管理 | 支持统一用户管理功能，支持MAC 地址、802.1x 和 Portal 认证等多种安全认证方式。 |
| 二层 | 支持MAC表项≥32K。 |
|  | 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM。 |
| 三层 | 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3。 |
|  | 支持IPv4 路由表≥4K，支持IPv6 路由表≥1K。 |
| QOS | 支持DRR、SP、DRR+SP队列调度算法，支持双向端口限速、广播风暴抑制功能。 |
| 堆叠 | 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台。 |
| 开放性 | 对外开放接口可按需编写基于特定事件的可执行Python脚本，实现设备智能化管理，降低运维成本和操作的复杂度。 |
| 管理维护 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2。 |
|  | 支持通过命令行进行配置和管理。 |
| 资质 | 提供工信部入网证。 |
| 服务要求 | 提供一年软硬件质保服务。 |

网络设备-交换机E

| 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| 性能 | 交换容量≥80Tbps 包转发能力 ≥60000Mpps。 |
| 端口 | 数量总数≥24个千兆光口、≥48个千兆电口，光口模块满配。 |
| 系统架构 | 采用Crossbar交换架构，支持6槽位设计，支持1G/10G/40G/100G速率板卡。 |
| 硬件配置 | 整机高度不超过13U。 |
| 安全特性 | 支持FW防火墙和IPS防火墙业务卡，ARP容量不少于24K，MAC容量不少于128K，ACL条目容量不少于2K。 |
| 路由能力 | IPv4 FIB容量不少于64K，IPv6 FIB容量不少于16K。 |
| 虚拟化 | 支持VxLAN。 |
| 堆叠管理 | 支持堆叠，最大堆叠带宽双向不少于160G，支持一虚多技术。 |
| 网络保障 | 支持网络质量分析，支持BFD。 |
| 高可靠性 | 支持环网保护技术，支持QoS调度。 |
| 运维管理 | 支持图形化管理，支持配置文件一键下发、批量版本升级。 |
|  | 支持主机和业务模块统一IP管理和统一的配置界面，支持统一网管功能，支持紧耦合部署。 |
| 电源配置 | 标配2根交流电源线。 |
| 服务要求 | 提供一年软硬件质保服务。 |

网络设备-交换机F

| 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 包转发率≥160Mpps ，交换容量≥600Gbps/6Tbps。 |
| 端口配置 | 提供≥24个10/100/1000BASE-T电口，提供≥4个1000 BASE-X SFP端口。 |
| VLAN支持 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN。 |
| 堆叠冗余 | 堆叠链路冗余保护能够快速收敛。 |
| 路由协议 | 支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性。 |
| 网络管理 | 支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 |
| 设备功耗 | 设备最大功耗不超过42W。 |
| 服务要求 | 提供一年软硬件质保服务。 |

网络设备-交换机G

| 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 包转发率≥160Mpps ，交换容量≥600Gbps/6Tbps。 |
| 端口配置 | 提供≥48个10/100/1000BASE-T电口，提供≥4个1000BASE-X SFP光口。 |
| VLAN支持 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN。 |
| 堆叠冗余 | 堆叠链路冗余保护能够快速收敛。 |
| 路由协议 | 支持IPv4/IPv6双栈管理和转发，支持静态路由、RIP、OSPF等路由协议，具备丰富的管理和安全特性。 |
| 网络管理 | 支持内置图形化管理系统，可实现配置命令一键下发、版本智能升级、设备监控与替换、组网拓扑可视化及设备集中管理等功能。 |
| 设备功耗 | 设备最大功耗不超过64W。 |
| 服务要求 | 提供一年软硬件质保服务。 |

网络设备-交换机H

| 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| 性能 | 交换容量≥80Tbps 包转发能力 ≥60000Mpps。 |
| 端口 | 数量总数≥24个千兆光口、≥48个千兆电口，光口模块满配。 |
| 系统架构 | 采用Crossbar交换架构，支持6槽位设计，支持1G/10G/40G/100G速率板卡。 |
| 硬件配置 | 整机高度不超过13U。 |
| 安全特性 | 支持FW防火墙和IPS防火墙业务卡，ARP容量不少于24K，MAC容量不少于128K，ACL条目容量不少于2K。 |
| 路由能力 | IPv4 FIB容量不少于64K，IPv6 FIB容量不少于15K。 |
| 虚拟化 | 支持VxLAN。 |
| 堆叠管理 | 支持堆叠，最大堆叠带宽双向不少于160G，支持一虚多技术。 |
| 网络保障 | 支持网络质量分析，支持BFD。 |
| 高可靠性 | 支持环网保护技术，支持QoS调度。 |
| 运维管理 | 支持图形化管理，支持配置文件一键下发、批量版本升级。 |
|  | 支持主机和业务模块统一IP管理和统一的配置界面，支持统一网管功能，支持紧耦合部署。 |
| 电源配置 | 标配2根交流电源线。 |
| 服务要求 | 提供一年软硬件质保服务。 |

网络设备-交换机I

| 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| 基础性能 | 包转发率≥160Mpps ，交换容量≥600Gbps/6Tbps。 |
| 端口配置 | 提供≥24个10/100/1000BASE-T PoE+电口，提供≥4个100/1000BASE-X SFP端口。 |
| PoE供电 | 支持802.3at/PoE+标准，单端口最大输出功率30W。 |
| VLAN功能 | 支持基于端口的VLAN与基于协议的VLAN。 |
| 堆叠可靠性 | 堆叠链路具备冗余保护能力。 |
| 路由与安全 | 支持IPv4/IPv6双栈管理及转发，支持静态路由、RIP、OSPF等路由协议，具备丰富的管理与安全特性。 |
| 网络管理 | 支持内置智能图形化管理，可实现配置一键下发、版本升级、设备备份监控与替换、拓扑可视化及设备集中展示等功能。 |
| 环境适应性 | 支持0-70℃宽温工作。 |
| 服务要求 | 提供一年软硬件质保服务。 |

网络设备-交换机J

| 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| 基础性能 | 包转发率≥160Mpps ，交换容量≥600Gbps/6Tbps。 |
| 端口配置 | 提供≥48个10/100/1000BASE-T PoE+电口，提供≥4个1000BASE-X SFP光口。 |
| PoE供电 | 支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大输出功率30W。 |
| VLAN功能 | 支持基于端口的VLAN与基于协议的VLAN。 |
| 堆叠可靠性 | 堆叠链路具备冗余保护机制。 |
| 路由协议 | 支持IPv4/IPv6双栈管理及转发，支持静态路由、RIP、OSPF等路由协议，具备完善的管理与安全特性。 |
| 网络管理 | 支持内置图形化管理系统，可实现配置一键下发、版本智能升级、设备监控与替换、拓扑可视化及集中管理等功能。 |
| 环境适应性 | 支持0-70℃宽温工作。 |
| 服务要求 | 提供一年软硬件质保服务。 |

网络设备-交换机K

| 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| 网络接口 | 至少48个SFP+插槽；支持10GE/GE。 |
| 带外管理接口 | 1*10/100/1000M电口。 |
| CONSOLE口 | 1*RS232C CONSOLE接口。 |
| 流量复制/汇聚 | 支持流量复制/汇聚/分流功能，支持一对多，多对一，多对多的流量复制汇聚功能。 |
| 基于多元组流量标识过滤 | 支持基于五元组、IP碎片、以太网类型字段、VLAN ID、TCP Flag等参数或多个参数组合定义过滤条件，同时支持报文过滤方向的灵活选择，即可以选择报文输入方向、报文输出方向进行筛选与过滤。 |
| 报文识别 | 可识别VLAN、QinQ、MPLS标签报文; 可识别IPv4/IPv6报文; 可识别VxLAN、NVGRE、GRE、GTP、IPoverIP等隧道报文;可识别IP分片报文;可通过自定义偏移特征码（UDB）识别其他报文。 |
| 隧道终结 | 设备支持隧道终结功能。 |
| 时间戳标记 | 支持纳秒级时间戳标记功能。 |
| 报文修改 | ▲1 支持将源MAC修改为输出端口MAC；设备支持修改目标MAC地址。 |
| 标签剥离 | ▲2 支持剥离VLAN标签（不低于2层）；支持剥离MPLS标签（不低于6层）；支持添加VLAN标签。 |
| 分流组配置 | 支持根据报文的字段信息灵活定义哈希分流策略选项，如支持基于L2的smac、dmac、vlanid、ethertype；支持基于L3的protocol；支持基于L4的sport、dport；支持基于IPv4的sip、dip；支持基于IPv6的sip、dip。 |
| 规则条目数 | 至少支持9000条。 |
| 整机IO吞吐量 | 整机IO性能吞吐量要求在2000Gbps及以上。 |
| 信息安全 | 支持管理面信息安全特性，支持禁用WEB、SSH和SNMP，支持防火墙功能只允许指定IP地址访问设备。 |
| 权限管理 | 支持用户分级权限管理。 |
| 用户管理 | 支持基于角色的用户管理能力，可对不同用户赋予不同的角色权限，至少包括超级管理员、管理员、普通用户。 |
| 时钟同步能力 | 支持基于NTP的时钟同步能力。 |
| 日志记录 | 支持所有状态、告警、系统事件和关键操作的日志记录，日志记录滚动保存期为1年；支持syslog日志推送和保存。 |
| 远程升级 | 持web界面/SSH远程升级软件。 |
| 服务要求 | 提供一年软硬件质保服务。 |

工具软件-工具软件

| 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 产品架构支持中台+微应用架构，支持运维运营化管理， 支持扩展为整个多产品的支持服务平台。 |
|  | 支持多租户模式， 不同管理部门、管理组织可以各自独立的安装使用各自的管理产品，按照租户权限共享中台数据以及处理服务。 |
|  | 本次采购需要支持网络设备管理至少500台。 |
|  | 支持X86（海光）、arm（飞腾、鲲鹏）芯片服务器和UOS、OpenEuler、redhat7.x平台上的部署实施。 |
|  | 支持在IPv6网络的部署，以及对IPv6设备的监控， |
|  | 供应商所投软件需完全适配用户提供的20C 68G 1T国产化环境中并稳定运行，所有适配责任及费用由供应商承担。 |
| 支持服务要求 | 系统在每个菜单界面提供help功能，通过help功能用户不但可以了解产品的使用方法，在服务期可以不断了解各种经典实用用例，告诉用户如何用好产品功能带来实际管理效益。 |
| 在线服务要求 | 平台能够连通厂商的云端社区，由原厂技术团队以及各行业专家用户，提供在线问答、在线培训、技巧经验、问题求助等知识服务与互助服务。 |
| 在线扩展要求 | 系统能够连通厂商产品论坛，该论坛能够汇总众多产品用户， 讨论实战经验、学习运维知识、解决监控管理相关问题。 |
|  | 平台提供云端应用商店服务，汇聚不同的独立微应用。用户下载后，可以在 产品平台加载使用，满足线下的个性化、碎片化的工作诉求。 |
| 三员分立 | 根据安全原则，系统用户权限定义原生支持三员分立。 |
|  | 支持按照设备类型、型号、管理域等各类属性规则，划分用户管理权限。 |
| 云账号 | 系统线上平台和线下平台账号同步，支持通过手机扫码开通线上平台账号。 |
| 统一CMDB | 内置丰富的配置模型，至少包含私有云、基础资源、网络、服务器、应用、数据库、Web服务、负载均衡、业务、操作系统、动环监控、云资源、智能机柜、消息队列等类型模型。 |
|  | 支持模型多级继承关系，父模型增加属性，子模型自动继承属性。 |
|  | 提供动态分组管理，可根据属性条件将实例进行动态分组，可实时对分组进行保存，查询、编辑等；提供资源CI的动态分组能力，通过预先配置的属性分组，实现新增对象自动被分配给某个具体角色组。 |
|  | 提供自动发现能力，在只提供网段信息、凭证信息的情况下，实现对网段内资源的自动扫描，可自动发现网络设备等。提供网络链路发现，可发现网络设备与服务器之间的链路情况和网络设备与网络设备之间的链路情况。 |
|  | 提供配置项（CI项）的变更历史查询，可查看原配置项变更到新值的全历史记录，包括变化时间、变更人属性值。 |
|  | 提供配置类型CIT拓扑关系可视化，直观展现CIT之间的关联关系，CIT项拓扑可选依赖关系、组合关系、运行关系、连接关系等可视化视图，并自动维护关系。 |
|  | 提供配置项CI拓扑关系可视化，直观展现配置项(CI)之间的关联关系，CI项拓扑可选依赖关系、组合关系、运行管理、连接关系等可视化视图，并自动维护关系。 |
|  | 模型之间具有自动授权关系，一个对象授权之后，另一个具有自动授权关系对象无需设置权限即可访问实例 |
| 运维场景自动化管理工具 | 编排语句采取拖拽式、自然语言语句编排。 |
|  | 编排语句支持直接对接运维监控产品强大的数据采集能力， 无需复杂采集设置。 |
|  | 支持数据管理分组、按分组统一处理。 |
|  | 运维场景自动化管理工具支持对运维“监管控”领域的运维业务，封装为以自然语言呈现的业务语句，通过运维业务语句的动态扩展，来满足不断增长的运维业务需求。厂商云端服务能够持续推出各类运维业务语句，如数据处理类、自动化操作类等业务语句，用户可以根据业务需要动态加载语句，支撑运维业务的扩展。 |
|  | 系统提供断点测试功能，测试编排语句合理性。 |
|  | 提供多种种触发执行场景的能力，包括周期执行、告警驱动、手工执行、指标驱动执行。通过指标驱动执行，可以将场景实现的统计指标作为指标，应用到告警、历史记录、自定义首页部分。 |
|  | 系统提供测试日志功能，能够查询每条语句执行后的错误信息。 |
|  | 运维场景自动化管理工具支持场景模板的在线加载与应用，用户加载模板后，仅需将模板中涉及的对象进行本地实例关联，即可快速复用或借鉴模板的业务场景，实现运维专家经验的快速复用和落地。 |
| 告警管理 | 提供各类型告警统一处理，更好地统筹分析发现问题、定位问题， 智能化、场景化处理， 避免不同系统各自孤立处理运维问题。 |
|  | 提供运维场景自动化管理工具的联动功能，可以触发运维场景自动化管理工具执行新的场景逻辑。 |
|  | 提供告警信息所属的事件标签分类，并标识出告警持续时间显示，对手工撤销告警的操作，要求标注和展示手工撤销理由、撤销人信息。 |
|  | 支持屏幕颜色告警、告警邮件提醒、和短信猫告警、企业微信、钉钉机器人、数据库输出。 |
| 报表管理 | 支持多个不同指标在同一时间轴中进行对比分析。 |
|  | 支持历史记录任意时段拖拽查看，对于超过3个月的历史数据，支持原始采集颗粒度（5分钟)的对比分析。 |
|  | 报表格式输出支持PDF、HTML、WORD方式。 |
|  | 支持用户个性化报表开发，提供方便的报表模板加载功能。 |
|  | 支持自定义报表，以报表模板为基础，可根据模板，进行内容和报表推送方式的定制。 |
|  | 对资源各类关键的表格化数据进行实时快照记录，并提供手动对比功能，为动态数据提供有效的分析方法； |
| 网络管理 | 系统能支持各大设备厂商的各型号设备，支持多厂商设备组成的混合网络自动发现。 |
|  | 能提供设备的真实面板,提供端口关闭与启用操作，可以更改VLAN ID。 |
|  | 拓扑图的生成必须支持网络设备的SNMP V1、V2、V3这三个版本的混和生成，并能对SNMP V3设备进行管理。 |
|  | 系统必须能解决广域网环境中NAT方式部署下的采集问题，必须支持由分布式采集器为起点的拓扑发现算法。 |
|  | 支持拓扑添加功能，在保留原有拓扑图的基础上，搜索新的网络设备并自动添加到网络拓扑上。 |
|  | 要求拓扑图上的设备和线路支持按照性能参数的不同区间以红、黄、绿颜色进行显示，性能负载可自定义； |
|  | 支持不同采集域的设备在一张图上进行展现，且通过图标跳转到任意拓扑图。 |
|  | 支持拓扑图自动布局，网络设备可实现星型排布、圆型排布、从上到下树形排布、从左到右树形排布多种自动排布方式。 |
|  | 在拓扑图上可直接显示线路错包数、丢包数、帧长度，实时流量。 |
|  | 拓扑图设备间的连线除直线形式外，还可支持以折线、合并线等线型，并可将网络拓扑按照线路图、地域分布图、逻辑关系图等方式呈现。 |
|  | 拓扑图线路支持带有流动效果方式展现，支持定义虚实线、粗细、速度等线形设置。 |
|  | 支持在拓扑图上直接调用webssh工具，访问设备和主机。允许保存上一次登陆使用账号密码。 |
|  | 支持网络设备的ARP表、MAC表、路由表等定期全文记录，以及差异全文自动比对，并标识差异项。 |
|  | 提供网络设备可用率、线路连通率、网络设备负载分析报表、线路负载分析报表、网络告警统计报表等多套基于采集和管理数据生成的客观统计报表。 |
| 网络设备配置管理 | 提供曲线图统一展示最近30天配置备份失败、配置变更事件数量。 |
|  | 提供事件查询功能，支持根据日期查询配置备份、配置变更事件列表。 |
|  | 提供事件详情查看面板，支持查看配置备份失败、配置变更事件详情。 |
|  | 提供网络设备配置备份功能，支持集中管理1000个网络设备，每个设备支持备份10个有差异的配置文件，支持配置文件差异比对功能，支持导出配置文件。 |
|  | 为确保系统快速部署，提供快速导入网络设备、批量编辑网络设备能力。 |
|  | 网络设备配置文件备份功能支持SNMP、telnet、SSH协议，其中SNMP方式支持华为、H3C、思科、中兴厂商网络设备，telnet/SSH方式不限制网络设备厂商。 |
|  | 支持批量测试设备访问参数、批量执行手工备份，当设备访问参数测试失败、备份失败时，支持给出错误原因。 |
|  | 提供配置变更检测功能，支持检测网络设备配置文件7天内是否发生过变更。 |
|  | 支持自定义配置备份规则，配置规则中支持设置备份方式、备份计划、忽略关键字。 |
|  | 支持设置忽略关键字，当配置文件内容包含忽略关键字时，忽略关键字所在行不执行差异比对。 |
|  | 支持自动将备份成功的网络设备配置文件通过FTP方式异地备份。 |
|  | 支持创建和管理自定义脚本，支持使用自定义脚本方式执行配置备份。 |
| 主动运维 | ▲3 系统应内置丰富策略库，包含网络、告警等多维度的分析能力，以系统健康、资源使用、性能分析等多种角度的管理分析，要求以一张报告汇总所有分析结果，报告内容需支持对于告警设置的主动分析，至少包括对于告警规则与管理对象的覆盖率问题、对外通知方式可用性。 |
|  | 支持对于告警结果的分析，至少包含告警结果分布、高频发生对象、高频发生指标的分析、已纳管对象的全面体检分析，已图形方式显示需要关注的隐患点，相关检查项的情况应在报告中完整列出，检查维度应包含系统健康评估、资源使用分析、性能诊断、告警事件溯源、运行分析与优化建议等。 |
|  | 支持可扩展的策略加载能力，可实现免停机扩展安装策略。 |
|  | 支持周管理维度的汇报机制，支持邮件、屏幕多种通知方式，并支持配置汇报通知人员。 |
|  | 报告内容应支持完整展示当前网络设备存在需要关注解决的隐患问题，至少包括CPU、内存长期高负载的设备、硬件组件出现问题的设备、存在异常丢包的线路等。 |
|  | 应支持系统运行和配置的自检，每日巡检通知方式是否存在异常并及时通知管理人员，每周巡检系统磁盘占用和服务运行情况，如果存在问题需要尝试自恢复操作，并将处置结果汇报汇报结果中。 |
| 售后服务 | 提供原厂商本地化服务，服务期内提供产品免费保修；提供7*24小时的项目专项电话技术支持；原厂商服务期3年。 |
| 服务要求 | 提供一年软件质保服务。 |

边界安全-防火墙

| 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 规格：1U，产品不少于6个千兆电口，内存8GB，硬盘总容量不小于128GB SSD。 |
| 性能要求 | 网络层吞吐量≥10Gbps，IPS吞吐量≥1 Gbps，防病毒吞吐量≥1Gbps，全威胁吞吐量≥800Mbps,并发连接数≥400万，HTTP新建连接数≥10万。 |
| 网络要求 | 产品支持路由类型、协议类型、网络对象等条件进行自动选路的策略路由。 |
|  | 产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势。 |
|  | 产品支持基于应用、服务、时间、域名、IPv6对象等维度的访问控制。 |
| 应用控制 | 产品支持对不少于8000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。 |
| 防病毒 | 产品应具备勒索防护能力，支持生成防护策略。 |
|  | 产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持10层及以上。 |
|  | 产品支持杀毒白名单设置，可以例外排除特定MD5和URL的病毒文件，针对特定文件不进行查杀。 |
| 入侵攻击防御 | 产品内置不低于12000种攻击特征，特征包括名称、CVE编号等信息，支持用户自定义IPS规则。 |
| 安全策略管理 | 产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议。 |
| 日志存储与共享 | 产品支持多种安全日志存储方式，至少包括防火墙本机、日志服务器等不同方式。支持多条件的安全日志组合查询，查询条件包括但不限于日志类型、日志级别、生成时间。 |
|  | 支持通过标准SYSLOG协议将日志传输给第三方日志平台进行集中存储与分析，日志类型包括但不局限在：应用控制日志、安全日志、流量审计日志、用户认证日志、系统操作日志、访问控制日志等。 |
| 资质要求 | 所投产品需具备IT产品信息安全认证证书。 |
| 服务要求 | 提供一年软硬件质保服务。 |

安全管理与支持-安全管理平台产品

| 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| 硬件与性能要求 | 网络层吞吐量≥8Gbps，硬盘容量不少于 480GB SSD，接口不少于4个千兆电口、4个千兆光口SFP、2个万兆光口SFP+ ，冗余电源。 |
| 部署模式 | 旁路部署，支持探针接入多个镜像口，每个接口相互独立且不影响。 |
| 系统状态 | 系统使用资源状态、吞吐量、接口状态、安全感知平台整体展示。 |
| 内网资产识别 | 支持自动识别内网的服务器及其开放的服务与端口，支持以列表形式显示资产IP、提供的服务及其开放的端口、设备类型、操作系统等信息。 |
| WEB智能检测 | ▲4 支持命令注入检测、PHP代码检测、XSS攻击检测、Webshell上传检测、SQL注入检测、XXE攻击检测、JAVA代码检测、SQL非注入型检测、MYSQL解析增强、php反序列化检测等自定义配置启用。 |
|  | 针对命令注入检测、SQL注入检测等类型支持自定义高检出、低误报模式。 |
| 弱口令检测 | 支持多种类型弱口令策略可选；支持自定义FTP弱口令检测，规则设置如空口令、用户名和密码相同、长度、弱口令列表等；支持口令暴力破解检测不同类型（FTP/WEB登录）的爆破次数。 |
| 漏洞利用攻击检测 | 支持Database漏洞攻击、DNS漏洞攻击、FTP漏洞攻击、Mail漏洞攻击、Media漏洞攻击、Network Device、Shellcode漏洞攻击、System漏洞攻击、Telnet漏洞攻击、Tftp漏洞攻击、Web漏洞攻击、IPS云防护等服务漏洞攻击检测。 |
| 旁路阻断 | ▲5支持基于IP和域名的旁路阻断，能够在实时镜像的流量中发现恶意IP并实现实时阻断，支持24小时/7天/最近30天/永久或者自定义时间阻断威胁。 |
| 日志传输模式 | 支持传输协议审计日志，支持https、http、DNS、邮件协议审计日志、SMB、AD域、WEB登录、FTP、TELNET、ICMP 、SNMP 、SSL 、SSH流量元数据审计、数据库审计协议等。 |
| 对接第三方平台 | 支持与第三方安全分析平台kafka对接，将采集的数据上报至第三方安全分析平台。 |
| 探针管理 | 支持设备内置简单命令行管理窗口，便于基础运维调试；可实时监控设备的CPU、内存、存储空间使用情况；能够监控监听接口的实时流量情况。 |
| 网络拓扑扫描 | 支持检测出网络中的网络拓扑设备进行绘制，更多直观可视化查看网络整体情况。 |
| 统一管理 | 可通过API实现和现有安管平台的接入和兼容。 |
| 产品资质 | 要求具备计算机软件著作权登记证书。 |
| 服务要求 | 提供三年规则库更新和三年软硬件质保服务。 |

动力设备-UPS电池

| 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| 额定容量 | 12V200Ah。 |
| 组件结构 | 蓄电池应由正极板、负极板、隔板、槽、盖、安全阀、回流条、端子、电解液等组成。蓄电池结构应保证在使用寿命期间，不得渗漏电解液。 |
| 配件要求 | 蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料应具有阻燃性。 |
| 密封要求 | 蓄电池必须采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾溢出。 |
| 使用寿命 | 蓄电池在环境温度20～25℃时的浮充运行寿命应不低于10年。 |
| 安全阀性能 | 蓄电池使用期间安全阀应能自动开启闭合，闭阀压力应在10-30kPa范围内，开阀压力应在10-35kPa范围内。 |
| 其他要求 | 蓄电池除安全阀外，应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 |
|  | 静置28天后，容量不低于98%。 |
|  | 蓄电池正负极性及端子应有明显标志，蓄电池极性应与极性标志一直。正极板厚度应与使用寿命相适应。 |
|  | 两个蓄电池之间连接条的压降，5.5I10时不超过5mV。提供第三方报告。 |
|  | 蓄电池需具有较强的耐过充能力。以0.3I10电流连续充电160h后，外观应无明显变形及渗液。 |
|  | 电池进行10h率容量试验，实际容量的最大值和最小值的差值应不大于2％。 |
|  | 密封反应效率＞98％。 |
|  | 蓄电池在-30℃和65℃温度范围内时，封口剂应无裂纹和溢流，密封性应符合规定要求。 |
|  | 蓄电池在充电过程中，蓄电池外部遇明火时，不应内部爆炸。 |
| 服务要求 | 提供一年硬件质保服务。 |

▲指标需提供技术支持资料，以制造商公开发布的印刷资料（产品彩页、产品说明书、产品白皮书、官网截图）、界面截图、第三方检测机构出具的检测报告或在有效期内的证书扫描件等为准，供应商可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，相关性能指标需以醒目的方式标明；凡不符合上述要求的视为无效技术支持资料。

其他工作要求

售后服务要求

本项目自服务按合同规定验收合格之日起提供不少于1年的软硬件免费质保服务，不少于3年的安全产品免费质保服务。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：本次采购的功能范围。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

1、在质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

2、供应商需要评估培训成果，培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

3、供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

1、验收分初验和终验。

2、初验前，供应商须完成软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向采购方递交初验通知书。采购方应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。采购方有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

3、初验时，供应商须提供文档包括用户要求的相关验收文档及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，采购方应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照采购方的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

4、自初验通过之日起，采购方享有供应商免费提供的30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照采购方的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

5、初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知采购方信息系统已准备就绪等待终验。采购方在收到终验通知后的10个工作日内发起组织专家验收会。

6、如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

7、如果由于采购方原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

8、如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），采购方有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购人要求进行调整和细化。本项目于合同签订后6个月内，完成项目建设和验收工作。

项目团队及驻场人员要求

1. 供应商须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于10人的项目服务团队（包括项目经理、技术负责人、研发、施工员、安全员等），响应单位的相关服务人员需具备相应的服务能力。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目总体质量和进度控制 | 1人 | 本科以上学历，具有10及年以上IT从业经验，具备高级工程师职称，具备信息系统项目管理师证书、CISP注册信息安全专业人员证书（注册信息安全管理员CISO类）的优先考虑 | 驻场 |
| 技术负责人 | 全面技术相关问题解决 | 1人 | 本科以上学历，具备高级工程师职称的优先考虑 | 驻场 |
| 技术工程师 | 现场计算机网络技术相关问题解决 | 2人 | 具备CISP注册信息安全专业人员证书（注册信息安全工程师CISE类）的优先考虑 | 驻场 |
| 技术工程师 | 现场实施 | 4人 | 本科以上学历，熟悉软硬件基本维护的优先考虑 | 驻场 |
| 生产经理（施工员） | 负责现场实施人员安排，处理现场问题，上报施工进度、质量情况 | 1人 | 本科以上学历，具备政务行业工作经验的优先考虑。 | 驻场 |
| 安全员 | 负责现场施工安全管理 | 1人 | 熟悉现场安全施工管理要求的优先考虑 | 驻场 |

2. 供应商应针对本项目提供不少于5人的质保期间支撑团队（其中运维项目经理1人，技术负责人1人，技术工程师1人，维护工程师不少于2人）；供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目总体质量和进度控制 | 1人 | 本科以上学历，具有10及年以上IT从业经验，具备高级工程师职称，具备信息系统项目管理师证书、CISP注册信息安全专业人员证书（注册信息安全管理员CISO类）的优先考虑 | 驻场 |
| 技术负责人 | 全面技术相关问题解决 | 1人 | 具备高级工程师职称的优先考虑 | 不驻场 |
| 技术工程师 | 现场计算机网络技术相关问题解决 | 1人 | 具备CISP注册信息安全专业人员证书（注册信息安全工程师CISE类）的优先考虑 | 不驻场 |
| 维护工程师 | 负责计算机网络运行维护 | 1人 | 熟悉软硬件基本维护的优先考虑 | 驻场 |
| 维护工程师 | 负责电气技术问题解决 | 1人 | 熟悉电气基本维护的优先考虑 | 不驻场 |

★若本项目包括须具有国家或行业主管部门颁发的准入性职业资格证书方可提供服务的岗位，则必须承诺中标后投入的服务人员均已取得相应的准入性职业资格证书，且证书类别及等级须完全满足本项目岗位需求。

等级保护要求

本项目等级保护要求：

拟按照信息系统安全等级保护三级进行建设。

技术文件要求

供应商提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。供应商提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

- 竣工图

- 项目过程文件

- 设备移交清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商资质要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。

3、其他资格要求：

3.1本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。

3.2未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.3供应商具有 ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书的、CCRC信息安全服务资质认证证书（信息系统安全集成类）、信息系统建设和服务能力等级证书的优先考虑。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，成交供应商应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。成交供应商因违反规定等原因造成的一切损失和责任由成交供应商自行承担。

2、成交供应商在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、成交供应商在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、成交供应商在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，供应商报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在供应商的响应总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，成交供应商在此过程中须服从上述单位的管理协调。

关于转让和分包的规定

本项目不得转让、不得分包。

知识产权及保密要求

1、成交供应商数据、文件、资料知识产权

成交供应商保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，成交供应商应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

成交供应商因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，成交供应商应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，成交供应商不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

成交供应商因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，成交供应商不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

成交供应商应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括成交供应商聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及成交供应商的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若成交供应商人员或成交供应商合作方违反保密规定，成交供应商应承担连带责任。

成交供应商（含成交供应商参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自成交供应商知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3、临时账号等使用要求

成交供应商对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由成交供应商负责。

项目的变更、解除和终止

如果成交供应商丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知成交供应商终止本项目的执行而不给予成交供应商补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

违约责任

1、如成交供应商未按约定的时间或服务标准完成建设工作，采购人可要求成交供应商在规定的时间内采取补救措施。成交供应商还应向采购人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿超过部分。

2、因成交供应商违反保密义务或知识产权约定的，采购人有权要求成交供应商支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿超过部分。若成交供应商违反保密义务，采购人还有权立即单方解除合同而不承担任何违约责任。

3、成交供应商有其他违反本项目合同约定的行为，成交供应商应当支付本项目总价款金额的20%作为违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿超过部分。

4、成交供应商有下列情形之一，采购人有权解除合同：

（1）因成交供应商服务质量问题导致采购人无法实现目的；

（2）擅自转让或者分包其应履行的义务的；

（3）违反或者未履行本项目合同约定的其他相关义务，且在采购人要求的合理时间内未能纠正的。

付款方式

本项目拟采用二期分期付款方式付款

a.合同签订生效且收到发票后10个工作日内，支付合同总价款的 70 %；

b.本项目通过最终验收且收到发票后10个工作日内，支付合同总价款的尾款。

付款条件备注：服务提供方应当在采购方每次付款前提前至少10个工作日向采购方提供有效发票。