上海滨江森林公园绿化养护

一标段养护需求

1、项目简介

上海滨江森林公园位于上海市浦东新区高桥镇凌桥崇景路10号。公园在原三岔港苗圃的基础上扩建而成，保留了原苗圃的大面积林区，在此基础上新建了杜鹃园、湿生植物园等。

公园总面积117.2万平方米，其中本标段养护面积65.13万平方米。本标段养护面积中一级绿地面积15.6万平方米，二级绿地20.7万平方米，三级绿地28.83万平方米。

2、现场条件

2.1采购人不提供办公场所、生活用房、工具间等设施场所，投标供应商自行安排。

2.2中标供应商应重视养护工作人员在现场操作时的安全问题，上岗前进行上岗安全知识教育培训，工作中采取必要的安全保障措施。

2.3 水、电等由采购人提供,中标供应商支付实际使用费用。

2.4 供应商服务人员养护现场需统一服装，遵守采购单位人各项管理制度，文明作业。

3、工作内容和范围

3.1工作内容包括一标段范围内乔木养护，灌木养护，地被养护，草坪养护（包括冷季型草种的籽播和养护），水生植物养护，垂直绿化养护，杜鹃专类植物养护，花坛花境更换、更新和养护，多年生宿根植物养护和记录，植物景观调整和景观维护，季节性花展布置支撑和保障，有害生物监测和防治，植物营养补充，植物铭牌维护，植物粉碎物运输和铺设，养护废弃物清运等内容。

3.2工作内容不包括设施大修，厕所保洁，清扫保洁，保安巡逻，

河道养护和保洁，离地高度15米以上的乔木修剪，发生在滨江森林公园以外的防台防汛抢险等。

3.3如服务过程中发生以上不包含在承包内容和范围内的情况，需征得采购人同意，按《上海市园林工程预算定额（2016）》另行结算。

3.4 养护期间，若发生非采购人或自然因素，因中标供应商养护管理不善造成绿地内各类植物死亡，园林建筑、道路地坪等设施损坏，均由中标供应商负责补缺和修缮。

3.5苗木过密的林区，每年必须按采购人要求进行苗木调整。日常养护中植物调整而发生的挖掘、移植等费用应包含在报价中。因植物调整而发生的多余苗木，其产权归采购单位所有。

3.6 应注重养护中修剪下的枯枝、烂叶的清理工作；在养护中修剪的所有树枝必须运至指定的堆场进行处置。

3.7配合采购单位日常安全管理工作开展，包括但不限于处理应对和解决游客安全问题，反恐防爆措施落实，开展年度防台防汛各项演习演练。

3.8如遇节假日、各类检查、市区局举办的各类“创建”活动等特

殊情况，采购人要求中标供应商服从工作调配，中标供应商应无条件配合工作。

3.9本项目中标供应商每年用于绿地的肥料介质、零星植物补充、植保等费用需在采购人监督下由中标供应商进行采购后使用，使用前必须将材料样品和单价报采购人审核通过后方可实施，以保障实施的质量和数量。

3.10 投标供应商自备与本项目适配的养护机械设备，需提供机械设备相关证明材料（如购买发票、租赁合同等）。

4、项目期限和方式

4.1 项目期限为3年，采购单位与中标单位合同一年一签，确切日期以合同为准。中标单位每年合同签订后支付给采购单位10%履约保证金,若一年养护考核合格（达到80分（含）以上，考核方法及考核表见附件），无质量问题,全款返还中标单位；若有质量问题,按合同约定扣除相应费用。

4.2 承包方式：采用包工包料方式。

4.3养护人员要求：

★该标段养护人数配备不得少于80人，一线工作人员年纪女性不得超过58周岁，男性不得超过63周岁。

主要养护技术人员至少满足项目经理1人,园林绿化工（技师）及以上或绿化相关专业中级工程师及以上3人,园林绿化工高级及以上8人、园林绿化工中级及以上12人的要求。其他季节性临时工总人工数由投标供应商根据项目具体要求自行核算申报。

拟派项目经理须具备绿化相关专业中级工程师及以上职称，且为企业在职人员，并提供主要人员近三个月任意一个月的由投标供应商为上述人员缴纳社保的证明。

5、养护技术规范、标准和要求

养护技术规范（包括但不限于）

《园林绿化养护标准》DG\TJ 08-19-2023

《园林绿化养护标准》CJJ/T 287-2018

《花坛、花境技术规程》DG/TJ 08-66-2016

《主要花坛花卉质量等级》DB31T 1039-2024

《立体绿化技术标准》DG/TJ 08-75-2022

《白玉兰栽植养护技术规程》DB31/T 1393-2023

《园林绿化植物栽植技术规程》DG/TJ08-18-2011

《绿化植物保护技术标准》 DG/TJ 08-35-2025

《行道树栽植与养护技术标准》DG/TJ08-2105-2022

《绿化全冠苗木栽植技术规程》LY/T 2632-2016

《园林绿化栽植土质量标准》DG/TJ 08_231_2021

《城市绿地草坪建植与管理技术规程》GB/T 19535.1-2004

《上海市园林工程预算定额（2016）》

《上海市绿化市容工程养护维修预算定额》第三册 园林绿化养护 SHA2-41(03)-2018

《立体绿化技术标准》DG/TJ 08-75-2022

《植物铭牌设置规范》DB31/T 1233-2020

《上海滨江森林公园绿化养护绩效考核办法》

《上海滨江森林公园绿化养护绩效考核表》

《上海滨江森林公园绿化养护标准》

以上技术规程如有更新的，则按新标准执行；供应商应配合采购人落实上级管理部门下发的管理规定。

应特别注意有害生物防控工作：①植保工作有专人负责；加煤污病和香樟黄化等重点病虫害的防控、做好其它常见病虫害的防治工作；做好防治机械设备的储备；做好工作计划，防治记录。②做好有害生物监测点工作，落实专人负责监测数据的记录和上报。

6、上海滨江森林公园绿化养护一标段养护技术要求

公园总面积117.2万平方米，其中一标段养护面积65.13万平方米，其中一级绿地面积15.6万平方米，二级绿地20.7万平方米，三级绿地28.83万平方米。一标段养护分级如下：

6.1一级、二级、三级绿地养护技术标准执行《园林绿化养护标准》DG\TJ 08-19-2023的规定。

6.2其中属于滨江森林公园景观特色的区域为湿地景观区、中心主干道及杜鹃园景观区、西南草坪景观区、生态林草坪景观区。养护重点如下：

6.2.1湿地景观区

(a)该区域种植有大面积的湿生植物，为公园重要景点之一，湿生植物是本项目的养护重点之一。养护时应按照时间节点控制水生植物数量，及时修剪花后残花，调整该区域内生长过密的地被，移植淘汰树木，控制好入侵性杂草，如空心莲子草。

（b）该区域养护工作主要内容包括区域景观提升、新优植物栽植养护、湿生植物养护、竹类养护、花境养护、宿根地被分栽养护、草坪养护、灌木和乔木抽稀调整以及日常一般养护、绿化废弃物清运、使用。

（c）花境养护要求每年对其内的宿根花卉进行分株栽种，栽植前进行相应的地形整理和土壤改良；死亡的宿根花卉要及时补种，在观赏期内，及时更换枯败的一二年生花卉，保持花境的良好面貌；花境更换及方案需由采购人审核。

（d）该区域的竹子每年对其生长范围和密度进行控制。

6.2.2中心主干道及杜鹃园景观区

（a）该区域为公园的核心区域，景观地位十分重要。须配合采购人做好杜鹃园养护、公园花展等大型活动期间大门入口景观带养护、中央主干道景观带养护、中央主干道花境的更新布置与维护，保持植物景观生长良好。

（b）该区域养护工作主要内容包括该区域景观提升、新优植物栽植养护、湿生植物栽植养护、花境养护、宿根花卉分栽养护、地被分栽养护、草坪养护、灌木和乔木抽稀调整以及日常一般养护、移植淘汰树木、绿化废弃物清运使用、花境维护、资源圃杜鹃养护、配合杜鹃展做好布置养护工作等。

（c）该区域包含花境、花坛，除日常养护外，应配合采购人做好一年不少于两次的布置更换工作。花境养护要求每年对其内的宿根花卉进行分株栽种；死亡的宿根花卉要及时补种，在观赏期内，及时更换枯败的一二年生花卉，保持花境的良好面貌；花境布置方案、花材采购清单由采购人审核后实施。

（d）杜鹃园区域，是公园杜鹃花展的重要景观区域。重点需要做好杜鹃的养护与管理工作。做好杜鹃养护日志及物候记录，定期对杜鹃打药，发现病虫害情况及时上报采购人，配合采购人做好杜鹃园内的植物调整工作，对杜鹃品种展示区域认真管理，配合采购人做好记录观察等工作。

6.2.3西南草坪景观区

（a）该区域重点工作为：大面积的草坪景观养护，多年生宿根花卉地被养护以及约1600平方米的花境养护工作。

（b）该区域养护工作主要内容包括：区域景观提升植物的养护、宿根地被分栽养护、花境养护、灌木和乔木抽稀调整以及日常一般养护、移植淘汰树木、绿化废弃物清运。

（c）该区域多年生宿根花卉要根据习性精细养护，落叶品种要记录区域面积，避免休眠期养护不当导致减少和死亡。

（d）该区域包含花境、花坛，除日常养护外，应配合采购人做好一年不少于两次的布置更换工作。花境养护要求每年对其内的宿根花卉进行分株栽种；死亡的宿根花卉要及时补种，在观赏期内，及时更换枯败的一二年生花卉，保持花境的良好面貌；花境布置方案、花材采购清单由采购人审核实施。

6.2.4生态林草坪景观区

- 该区域重点工作为：该区域有大面积的草坪景观，需要定期修剪草坪，在适当季节补种草籽，做好草坪打孔等技术措施；对草坪上的景观树要求确保树形，保持草坪景观区域整体景观良好。

（b）养护工作主要内容：景观提升新优植物栽植养护、草坪养护、宿根花卉分栽养护、灌木和乔木抽稀调整以及日常基本养护、树木移植淘汰、绿化废弃物清运、使用。

7、上海滨江森林公园绿化养护工作量

| 一标段绿化养护工作量清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 落叶乔木 孤植 胸径5cm以内 | 株 | 3407 |
| 2 | 落叶乔木 孤植 胸径10cm以内 | 株 | 2028 |
| 3 | 落叶乔木 孤植 胸径20cm以内 | 株 | 854 |
| 4 | 落叶乔木 孤植 胸径30cm以内 | 株 | 261 |
| 5 | 落叶乔木 孤植 胸径40cm以内 | 株 | 124 |
| 6 | 落叶乔木 孤植 胸径40cm以上 | 株 | 49 |
| 7 | 落叶乔木 双排（树丛） 胸径5cm以内 | 株 | 2843 |
| 8 | 落叶乔木 双排（树丛） 胸径10cm以内 | 株 | 2147 |
| 9 | 落叶乔木 双排（树丛） 胸径20cm以内 | 株 | 938 |
| 10 | 落叶乔木 双排（树丛） 胸径30cm以内 | 株 | 571 |
| 11 | 落叶乔木 双排（树丛） 胸径40cm以内 | 株 | 273 |
| 12 | 落叶乔木 双排（树丛） 胸径40cm以上 | 株 | 92 |
| 13 | 常绿乔木 孤植 胸径5cm以内 | 株 | 3151 |
| 14 | 常绿乔木 孤植 胸径10cm以内 | 株 | 2703 |
| 15 | 常绿乔木 孤植 胸径20cm以内 | 株 | 1796 |
| 16 | 常绿乔木 孤植 胸径30cm以内 | 株 | 858 |
| 17 | 常绿乔木 孤植 胸径40cm以内 | 株 | 544 |
| 18 | 常绿乔木 孤植 胸径40cm以上 | 株 | 352 |
| 19 | 常绿乔木 双排（树丛） 胸径5cm以内 | 株 | 3629 |
| 20 | 常绿乔木 双排（树丛） 胸径10cm以内 | 株 | 2119 |
| 21 | 常绿乔木 双排（树丛） 胸径20cm以内 | 株 | 1158 |
| 22 | 常绿乔木 双排（树丛） 胸径30cm以内 | 株 | 569 |
| 23 | 常绿乔木 双排（树丛） 胸径40cm以内 | 株 | 252 |
| 24 | 常绿乔木 双排（树丛） 胸径40cm以上 | 株 | 86 |
| 25 | 常绿灌木 孤植 高度100cm以内 | 株 | 7084 |
| 26 | 常绿灌木 孤植 高度200cm以内 | 株 | 4514 |
| 27 | 常绿灌木 孤植 高度300cm以内 | 株 | 3137 |
| 28 | 常绿灌木 孤植 高度400cm以内 | 株 | 2447 |
| 29 | 常绿灌木 孤植 高度400cm以上 | 株 | 1388 |
| 30 | 常绿灌木 单排 高度200cm以内 | 株 | 3950 |
| 31 | 常绿灌木 双排 高度100cm以内 | 株 | 5236 |
| 32 | 常绿灌木 双排 高度200cm以内 | 株 | 2245 |
| 33 | 常绿灌木 双排 高度300cm以内 | 株 | 2516 |
| 34 | 常绿灌木 双排 高度400cm以内 | 株 | 1701 |
| 35 | 常绿灌木 双排 高度400cm以上 | 株 | 1018 |
| 36 | 落叶灌木 孤植 高度100cm以内 | 株 | 5213 |
| 37 | 落叶灌木 孤植 高度200cm以内 | 株 | 3092 |
| 38 | 落叶灌木 孤植 高度300cm以内 | 株 | 1924 |
| 39 | 落叶灌木 孤植 高度400cm以内 | 株 | 1310 |
| 40 | 落叶灌木 孤植 高度400cm以上 | 株 | 734 |
| 41 | 落叶灌木 双排 高度100cm以内 | 株 | 2382 |
| 42 | 落叶灌木 双排 高度200cm以内 | 株 | 1806 |
| 43 | 落叶灌木 双排 高度300cm以内 | 株 | 1537 |
| 44 | 落叶灌木 双排 高度400cm以内 | 株 | 1083 |
| 45 | 落叶灌木 双排 高度400cm以上 | 株 | 603 |
| 46 | 草坪 暖地型 | ㎡ | 75756 |
| 47 | 地被 片植 | ㎡ | 78535 |
| 48 | 花境 | ㎡ | 4375 |
| 49 | 竹类 高度200cm以内 | ㎡ | 3979 |
| 50 | 竹类 高度400cm以内 | ㎡ | 3255 |
| 51 | 竹类 高度400cm以上 | ㎡ | 2138 |
| 52 | 攀缘（立体植物） 地径5cm以内 | 株 | 637 |
| 53 | 水生植物（塘植） | 丛 | 371292 |
| 54 | 造型植物 球形 蓬径300cm以内 | 株 | 613 |
| 55 | 造型植物 球形 蓬径250cm以内 | 株 | 926 |
| 56 | 造型植物 球形 蓬径200cm以内 | 株 | 1470 |
| 57 | 造型植物 球形 蓬径150cm以内 | 株 | 2140 |
| 58 | 造型植物 球形 蓬径100cm以内 | 株 | 2837 |

附件1

上海滨江森林公园绿化养护标准

1总则

上海滨江森林公园负责园区绿化养护管理，各包件现场养护单位作业必须服从管理

本养护标准适用于上海滨江森林公园内，由甲乙双方共同执行，并共同成立考核小组定期考核

2 绿地养护标准参照《园林绿化养护标准》DG\TJ 08-19-2023。

3 滨江森林公园作业要求

1、工完场清

养护废弃物随时清运，无留置超过2小时的现象

遇大型活动时养护产生的废弃物必须直接装车，无堆放现象

遗落在路面的废弃物及时清理，保证路面整洁

养护废弃物处理

养护产生的废弃物根据园容科要求分类堆放

废弃物堆放现场由各养护单位轮流值守，定期更换

值守人员必须引导和协助堆放废弃物，保证废弃物堆放有序

养护计划、总结与档案

养护单位做好养护台帐，

每月初必须提交当月养护计划，月底提交计划执行报告，并提交整改方案

各类养护档案记录完整，无遗漏和错记，定期提交园容科归档

2、劳动防护

养护作业前，劳动防护用品必须配备齐全

养护作业时，必须佩带相关的防护用具

机械操作

机械作业时必须持证上岗，规范操作

禁止无安装消音器的园林机械在园中进行作业

养护工具随身携带，统一管理，严禁随地乱放

园区作业时，长度超过2m以上的工具在不使用时必须平放在地面

操作机械时必须，做好维护警示，注意周围情况，防止伤及他人，人员密集时应避开或停止操作

机械操作时必须佩带相关的防护用具

养护车辆管理

养护车辆驾驶人员必须持证上岗

禁止车辆在园内鸣笛

园内车辆行驶速度小于15码；

车辆行驶须避客让行，禁止车辆穿越人群，遇大量游客时必须停止行驶；禁止车辆驶入园区内木制面板桥

3、高空作业

离地面2.5m以上进行作业时必须佩戴安全带和安全帽；

高空作业进行时，地面必须竖立警示牌或警示围栏，并有人员在地面进行协助、疏导

4、防台防汛

根据公园防台防汛要求，备好防台抢险的必要物资

必须提供防台人员的名单和联系方式，服从公园防台工作小组的统一指挥

5、仪容举止

禁止赤膊、穿拖鞋等不雅行为发生

禁止在园内的各种桌椅上睡觉

禁止与游客发生争执

6、作息制度

必须有明确的作息制度

作息制度的更改必须提前通知园容科

国定节假日期间除必要的浇水养护外不得进行大规模的、机械类的作业，浇水养护如用水泵必须在早上8点前和晚上4点后进行

发生临时性事件时须根据采购单位的要求集合或解散现场作业人

附件2

上海滨江森林公园绿化养护考核办法

（2023版）

一、考核适用范围及对象

考核范围：上海滨江森林公园绿化养护区域、树枝粉碎场、月季景观区及资源圃。

考核对象：各养护标段对应养护单位（见附件1）。

二、考核方式

考核方式：包括月度养护质量考核和内业资料上报考核。

三、考核内容和权重

月度养护质量考核：人员配备管理、养护作业质量、安全和文明生产。

内业资料上报考核：基础资料管理上报及时性、规范性、完整性和可操作性。

考核权重：每一个养护年内，月度考核12次。月度考核评价总分为100分，其中人员配备管理（20分）、基础资料管理（5分）、养护作业质量或粉碎作业管理（60分）、安全和文明生产（15分）。

三、考核组织

由公园园容科组织开展月度养护质量和内业上报资料考核。考核由公园园容科、驻园监理方考核组成，园容科考核占80%，驻园监理考核占20%，驻园监理的考核均使用《上海滨江森林公园绿化养护绩效考核评分表》

四、考核时间

公园园容科每月考核1次，驻园监理每月考核1次，考核时间为每月下旬；考核时间见附表3；节假日（五一、十一、清明、元旦）等来临前一周由公园管理方同园容科一同进行专项考核。

五、考核成绩统计

月度考核分=园容科考核表所得分 *80%+驻园监理考核表所得分* 20%

考核等级：

（1）月度考核：月度考核分大于等于80分为合格，小于80分视为不合格；

（2）年度考核：年度考核为12次月度考核的平均分。总分大于等于90分为优秀；小于90，大于等于80分为合格，小于80分视为不合格；一年内有3次月度考核不合格，视为年度考核不合格。

六、考核结果应用

园方将月度考核和年度考核结果以书面形式发放给考核单位。

1.月度考核不合格，扣除该标段养护单位质保金的1/12；当年三次月度考核不合格，扣除一整年的质保金。

2.年度考核不合格，扣除该标段全年质保金且下一年合同质保金加倍，若连续2年年度考核不合格，终止该标段养护单位后续合同，且不得参与下一轮绿化养护招投标；

3.一个养护年度内，月度考核2次不合格该标段养护单位不得参与公园年度优秀评选；

4．一个养护年度内，月度考核3次不合格，该标段项目经理不得在下一年养护作业中担任养护经理职位，由所在单位委派新的养护经理驻园；

5.驻园单位在养护作业中，出现安全事故，视为全年考核不及格。

6.本办法经上海滨江森林公园管理方发文公示后实施。

附件3

上海滨江森林公园一标段绿化养护考核表

| 序号 | 考核项目 | 分项 | 评价内容 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人员配备管理（20分） | 到岗人员 （计10分） | 项目经理每缺一次扣2分；技术人员每缺一人扣1分；普工每缺一人扣0.5分；作业时间段发生一次工人聚集谈话扣1分；工人在园内每发现一次睡觉扣1分；每发现一次在园区争吵扣1分；未持证上岗扣1分，以上分数累加扣满10分为止； |  |
|  |  | 人员配置 （计10分） | 项目经理配合不到位，人员安排不合理，致使绿化养护工作滞后，每次扣2分，季节性养护工作落实不到位，每次扣1分，采购单位安排工作临时工不到位，每次扣1分，以上分数累加扣满10分为止； |  |
| 二 | 基础资料管理（5分） | 计划 及总结 （计5分） | 未制订年度计划扣2分；每缺一次月度总结扣1分，未及时提交月度总结或年度总结扣1分（以电子版形式提交，每月23号为提交截止日），以上分数累加扣满5分为止； |  |
| 三 | 养护质量管理（60分） | 乔灌木养护 （计20分） | 乔灌木每发现一棵长势不好，不健康的扣2分；园区内每发现一棵枯死的乔灌木扣3分；乔灌木每100平方米发现超过10棵发生严重病虫害扣3分；在一二级园路及木栈道边的乔灌木枯枝存安全隐患的扣3分；乔灌木树木未及时修剪的，扣2分；需抽稀地块的乔灌木未及时抽稀的扣2分；以上分数累加扣满20分为止； |  |
|  |  | 花坛花境 （计10分） | 花坛发生明显花卉死亡扣2分；花坛发生严重病虫害扣2分；花坛有明显杂草扣1分；花境发现明显枯死株扣2分；花境有明显杂草扣1分；花境有严重病虫害扣2分；以上分数累加扣满10分为止； |  |
|  |  | 草坪养护 （计10分） | 草坪发现明显杂草扣2分；草坪发生严重病虫害扣2分；草坪发生明显空秃扣2分；自然条件不适合修剪的时间对草坪进行修剪作业的扣2分；以上分数累加扣满10分为止； |  |
|  |  | 水生植物及地被养护 （计10分） | 水生植物冬季未修剪扣1分；水生植物未抽稀扣1分；地被出现明显空秃扣2分；地被有明显杂草的扣2分；地被发生严重的病虫害扣3分，以上分数累加扣满15分为止； |  |
|  |  | 防汛防台 管理 （计5分） | 梅雨台风季，未做好防汛防台应急预案的扣1分，梅雨台风季造成的绿化积水及未及时处理的扣2分；梅雨台风季造成树木倒伏未及时处理的扣2分；以上分数累加扣满5分为止； |  |
|  |  | 巡查 及应急处理 （计5分） | 未及时巡查扣1分；每次发现问题未及时解决扣1分；每次发现无法解决的问题未及时上报扣1分，发现应急问题未处理扣1分，以上分数累加扣满5分为止； |  |
| 序号 | 考核项目 | 分项 | 评价内容 | 得分 |
| 四 | 安全和文明生产管理 （15分） | 安全生产 （计10分） | 作业期间，未设置防范措施扣2分；园林机械化操作防护措施不到位，有安全隐患扣2分；不准存放危险品，一经发现扣5分； |  |
|  |  | 文明生产 （计5分） | 作业时，每发现1名工人未着工作服扣0.5分；在园内每发生一次翻垃圾收集废品扣0.5分；工人在园区内每发生一次争吵扣0.5分；工人在园内每发现一次垂钓扣0.5分；绿化废弃物装运过程中有掉落扣1分；以上分数累加扣满5分为止； |  |
| 五 | 得分 |  |  |  |