实验室家具采购需求

一、项目背景

上海交通大学医学院附属瑞金医院实验室家具

二、需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范

（一）强制性标准

GB 18584-2024《家具中有害物质限量》（强制标准，2025年7月1日实施）

GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》（强制标准，2025年7月1日实施）

GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》（强制标准，2025年9月1日实施）

GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；

GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》；

GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；

GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；

GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；

GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》；

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；

GB 16799-2018《家具用皮革》。

（二）质量及技术标准

重要标准：

GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》；

GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；

GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；

其他标准：

GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；

GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》；

GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；

GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；

QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》；

GB/T 11718-2021 《中密度纤维板》；

QB/T 1621-2015 《家具锁》；

GB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》；

GB/T 4765-2014 《家具用脚轮》；

QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》；

QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》。

及其他与本次采购的家具相关的现行最新标准；采购需求内所涉及到的标准若与现行标准冲突，均以现行的最新版本为准。

三、采购清单及技术参数要求

1、钢制边台、吊柜、试剂架

| 编号 | 品目 | 基本分类 | 参考样式 | 参考规格 (长×宽×高)mm | 数量 | 基本组成 | 基本材质 | 工艺质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢制边台 （核心产品） | 钢制 |  | 1000x750x800mm | 1 | 由柜体、框架、台面、配件组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀 |
| 2 | 钢制边台 | 钢制 |  | 1100x750x800mm | 1 | 由柜体、框架、台面、配件组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀。 |
| 3 | 钢制边台 | 钢制 |  | 1200x850x800mm | 1 | 由柜体、框架、台面、配件组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀 |
| 4 | 钢制边台 | 钢制 |  | 1250x600x800mm | 2 | 由柜体、框架、台面、配件组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀 |
| 5 | 钢制边台 | 钢制 |  | 1400x750x800mm | 1 | 由柜体、框架、台面、配件组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀 |
| 6 | 钢制边台 | 钢制 |  | 1500x600x800mm | 1 | 由柜体、框架、台面、配件组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀。 |
| 7 | 钢制边台 | 钢制 |  | 1500x850x800mm | 1 | 由柜体、框架、台面、配件组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀 |
| 8 | 钢制边台 | 钢制 |  | 1600x600x800mm | 1 | 由柜体、框架、台面、配件组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀。 |
| 9 | 钢制边台 | 钢制 |  | 1600x750x800mm | 1 | 由柜体、框架、台面、配件组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀 |
| 10 | 钢制边台 | 钢制 |  | 1800x600x800mm | 1 | 由柜体、框架、台面、配件组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀。 |
| 11 | 钢制边台 | 钢制 |  | 2000x750x800mm | 1 | 由柜体、框架、台面、配件组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀。 |
| 12 | 钢制边台 | 钢制 |  | 2100x600x800mm | 1 | 由柜体、框架、台面、配件组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀。 |
| 13 | 钢制边台 | 钢制 |  | 2160x750x800mm | 1 | 由柜体、框架、台面、配件组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀。 |
| 14 | 钢制边台 | 钢制 |  | 2400x600x800mm | 1 | 由柜体、框架、台面、配件组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀。 |
| 15 | 钢制边台 | 钢制 |  | 2460x750x800mm | 1 | 由柜体、框架、台面、配件组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀。 |
| 16 | 钢制边台 | 钢制 |  | 2470x850x800mm | 1 | 由柜体、框架、台面、配件组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀。 |
| 17 | 钢制边台 | 钢制 |  | 2600x600x800mm | 1 | 由柜体、框架、台面、配件组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀。 |
| 18 | 钢制边台 | 钢制 |  | 2600x750x800mm | 1 | 由柜体、框架、台面、配件组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀。 |
| 19 | 钢制边台 | 钢制 |  | 2700x600x800mm | 1 | 由柜体、框架、台面、配件组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀。 |
| 20 | 钢制边台 | 钢制 |  | 2790x750x800mm | 1 | 由柜体、框架、台面、配件组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀。 |
| 21 | 钢制边台 | 钢制 |  | 2980x750x800mm | 1 | 由柜体、框架、台面、配件组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀。 |
| 22 | 钢制边台 | 钢制 |  | 3050x850x800mm | 1 | 由柜体、框架、台面、配件组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀。 |
| 23 | 钢制边台 | 钢制 |  | 3200x750x800mm | 2 | 由柜体、框架、台面、配件组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀。 |
| 24 | 钢制边台 | 钢制 |  | 3250x750x800mm | 1 | 由柜体、框架、台面、配件组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀。 |
| 25 | 钢制边台 | 钢制 |  | 3400x750x800mm | 1 | 由柜体、框架、台面、配件组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀。 |
| 26 | 钢制边台 | 钢制 |  | 3750x750x800mm | 1 | 由柜体、框架、台面、配件组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀。 |
| 27 | 钢制边台 | 钢制 |  | 4000x750x800mm | 1 | 由柜体、框架、台面、配件组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀。 |
| 28 | 钢制边台 | 钢制 |  | 5500x900x800mm | 1 | 由柜体、框架、台面、配件组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀。 |
| 29 | 钢制边台 | 钢制 |  | 5800x850x800mm | 1 | 由柜体、框架、台面、配件组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀。 |
| 30 | 钢制边台 | 钢制 |  | 650x750x800mm | 1 | 由柜体、框架、台面、配件组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 1、柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀。 |
| 31 | 钢制边台 | 钢制 |  | 1200x750x800mm | 1 | 由柜体、框架、台面、配件组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 1、柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀。 |
| 32 | 钢制边台 | 钢制 |  | 1200x750x800mm | 1 | 由柜体、框架、台面、水槽、配件组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 水槽：高密度PP | - 1、柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀。 |
| 33 | 钢制边台 | 钢制 |  | 1650x750x800mm | 2 | 由柜体、框架、台面、水槽、配件组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 水槽：高密度PP | - 1、柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀。 |
| 34 | 钢制边台 | 钢制 |  | 2700x850x800mm | 2 | 由柜体、框架、台面、水槽、配件组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 水槽：高密度PP | - 1、柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀 |
| 35 | 可移动钢制边台 | 钢制 |  | 1000x750x800mm | 1 | 有框架、柜体、台面、配件、移动脚轮组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 1、柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀。6、移动脚轮转动灵活、静音耐磨，带刹车可固定 |
| 36 | 可移动钢制边台 | 钢制 |  | 1200x750x800mm. | 10 | 有框架、柜体、台面、配件、移动脚轮组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 1、柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀。6、移动脚轮转动灵活、静音耐磨，带刹车可固定 |
| 37 | 可移动钢制边台 | 钢制 |  | 1500x750x800mm | 14 | 有框架、柜体、台面、配件、移动脚轮组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 1、柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀。6、移动脚轮转动灵活、静音耐磨，带刹车可固定 |
| 38 | 可移动钢制边台 | 钢制 |  | 1500x800x800mm | 5 | 有框架、柜体、台面、配件、移动脚轮组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 1、柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀。6、移动脚轮转动灵活、静音耐磨，带刹车可固定 |
| 39 | 可移动钢制边台 | 钢制 |  | 1600x750x800mm | 4 | 有框架、柜体、台面、配件、移动脚轮组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 1、柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀。6、移动脚轮转动灵活、静音耐磨，带刹车可固定 |
| 40 | 可移动钢制边台 | 钢制 |  | 1800x750x800mm | 3 | 有框架、柜体、台面、配件、移动脚轮组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 1、柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀。6、移动脚轮转动灵活、静音耐磨，带刹车可固定 |
| 41 | 可移动钢制边台 | 钢制 |  | 2000x800x800mm | 1 | 有框架、柜体、台面、配件、移动脚轮组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 1、柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀。6、移动脚轮转动灵活、静音耐磨，带刹车可固定 |
| 42 | 可移动钢制边台 | 钢制 |  | 2200x750x800mm | 1 | 有框架、柜体、台面、配件、移动脚轮组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 1、柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀。6、移动脚轮转动灵活、静音耐磨，带刹车可固定 |
| 43 | 记录台 | 钢制 |  | 1500*800*800mm | 2 | 有框架、柜体、台面、键盘托组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 键盘托 | - 1、柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀 |
| 44 | 中央实验台 | 钢制 |  | 2200x1500x800mm | 1 | 由柜体、框架、台面、配件组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 1、柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀。 |
| 45 | 中央实验台 | 钢制 |  | 3020*1250*800mm | 1 | 由柜体、框架、台面、配件组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 1、柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀。 |
| 46 | 转角台 | 钢制 |  | 750x750x800mm | 1 | 由柜体、框架、台面、配件组成 | 柜体：全钢柜体冷轧钢 台面：优质实芯理化板 铰链：金属铰链 | - 1、柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀。 |
| 47 | 试剂架 | 钢制 |  | 1800*520*1000mm | 2 | 由钢制框架、厚度8mm钢化玻璃层板,双层钢玻，带灯及插座 | 框架：钢制 隔板：厚度8mm钢化双层玻璃 | 1、立柱框架：≥1.2mm 厚优质冷轧钢板2、层板层板采用8mm 厚钢化玻璃3、边缘配304不锈钢护栏采用304 不锈钢螺丝、预埋件连接4、内置实验室专用五孔多功能电源插座 |
| 48 | 试剂架 | 钢制 |  | 3250*520*1000mm | 2 | 由钢制框架、厚度10mm钢化玻璃层板,双层钢玻，带灯及插座 | 框架：钢制 隔板：厚度8mm钢化双层玻璃 | - 1、立柱框架：≥1.2mm 厚优质冷轧钢板2、层板层板采用8mm 厚钢化玻璃3、边缘配304不锈钢护栏4、内置实验室专用五孔多功能电源插座 |
| 49 | 试剂架 | 钢制 |  | 3000*520*1000mm | 1 | 由钢制框架、厚度10mm钢化玻璃层板,双层钢玻，带灯及插座 | 框架：钢制 隔板：厚度8mm钢化双层玻璃 | - 1、立柱框架：≥1.2mm 厚优质冷轧钢板2、层板层板采用8mm 厚钢化玻璃3、边缘配304不锈钢护栏4、内置实验室专用五孔多功能电源插座 |
| 50 | 吊柜 | 钢制 |  | 2100x300x800mm | 1 | 由钢制框架、层板、柜门、五金铰链组成 | 柜体门板：1.0mm厚优质冷轧钢板 连接件：304不锈钢 | - 1、柜体、门板采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，一体冲压成型2、门板采用推拉式/对开式，边缘经圆角处理3、连接件与固定件：采用304不锈钢材质，防锈、耐腐蚀 |
| 51 | 吊柜 | 钢制 |  | 1800x300x800mm | 1 | 由钢制框架、层板、柜门、五金铰链组成 | 柜体门板：1.0mm厚优质冷轧钢板 连接件：304不锈钢 | - 1、柜体、门板采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，一体冲压成型2、门板采用推拉式/对开式，边缘经圆角处理3、连接件与固定件：采用304不锈钢材质，防锈、耐腐蚀 |
| 52 | 吊柜 | 钢制 |  | 2200x300x800mm | 1 | 由钢制框架、层板、柜门、五金铰链组成 | 柜体门板：1.0mm厚优质冷轧钢板 连接件：304不锈钢 | - 1、柜体、门板采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，一体冲压成型2、门板采用推拉式/对开式，边缘经圆角处理3、连接件与固定件：采用304不锈钢材质，防锈、耐腐蚀 |
| 53 | 吊柜 | 钢制 |  | 3750x300x800mm | 2 | 由钢制框架、层板、柜门、五金铰链组成 | 柜体门板：1.0mm厚优质冷轧钢板 连接件：304不锈钢 | - 1、柜体、门板采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，一体冲压成型2、门板采用推拉式/对开式，边缘经圆角处理3、连接件与固定件：采用304不锈钢材质，防锈、耐腐蚀 |
| 54 | 吊柜 | 钢制 |  | 3050x300x800mm | 1 | 由钢制框架、层板、柜门、五金铰链组成 | 柜体门板：1.0mm厚优质冷轧钢板 连接件：304不锈钢 | - 1、柜体、门板采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，一体冲压成型2、门板采用推拉式/对开式，边缘经圆角处理3、连接件与固定件：采用304不锈钢材质，防锈、耐腐蚀 |
| 55 | 吊柜 | 钢制 |  | 5800x300x800mm | 1 | 由钢制框架、层板、柜门、五金铰链组成 | 柜体门板：1.0mm厚优质冷轧钢板 连接件：304不锈钢 | - 1、柜体、门板采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，一体冲压成型2、门板采用推拉式/对开式，边缘经圆角处理3、连接件与固定件：采用304不锈钢材质，防锈、耐腐蚀 |
| 56 | 吊柜 | 钢制 |  | 2700x300x800mm | 1 | 由钢制框架、层板、柜门、五金铰链组成 | 柜体门板：1.0mm厚优质冷轧钢板 连接件：304不锈钢 | - 1、柜体、门板采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，一体冲压成型2、门板采用推拉式/对开式，边缘经圆角处理3、连接件与固定件：采用304不锈钢材质，防锈、耐腐蚀 |
| 57 | 吊柜 | 钢制 |  | 2470x300x800mm | 1 | 由钢制框架、层板、柜门、五金铰链组成 | 柜体门板：1.0mm厚优质冷轧钢板 连接件：304不锈钢 | - 1、柜体、门板采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，一体冲压成型2、门板采用推拉式/对开式，边缘经圆角处理3、连接件与固定件：采用304不锈钢材质，防锈、耐腐蚀 |
| 58 | 吊柜 | 钢制 |  | 2600x300x800mm | 1 | 由钢制框架、层板、柜门、五金铰链组成 | 柜体门板：1.0mm厚优质冷轧钢板 连接件：304不锈钢 | - 1、柜体、门板采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，一体冲压成型2、门板采用推拉式/对开式，边缘经圆角处理3、连接件与固定件：采用304不锈钢材质，防锈、耐腐蚀 |

- 办公椅凳

| 编号 | 品目 | 基本分类 | 参考样式 | 参考规格 (长×宽×高)mm | 数量 | 基本组成 | 基本材质 | 工艺质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验凳 | 实验凳 |  | 凳面：φ300–320mm | 70 | 黑色海绵软垫凳面 钢制底盘 圆形金属整体骨架（圆脚） 静音耐磨万向轮 升降杆 | 凳面：高密度定型海绵 + 黑色耐磨 PU 皮面 钢制底盘、骨架：加厚冷轧钢管 圆形金属整体骨架（圆脚） 静音耐磨万向轮：聚氨酯 PU 静音滚轮 | 1、焊接工艺：圆脚骨架满焊工艺，无虚焊、漏焊、焊疤打磨平整，无毛刺锐边 2、凳面工艺：海绵回弹性好、不塌陷；PU 皮面缝线工整，不起皮、不开裂、耐消毒液擦拭 3、升降旋转：升降顺滑无卡顿，360° 旋转平稳不晃动；气杆带安全防爆结构 4、静音轮：转动灵活、静音顺滑，承重不跑偏，耐磨耐用适配实验室频繁移动 5、整体结构：组装牢固无松动，久坐不摇晃，符合实验室办公、化验操作台使用标准 |
| 2 | 实验凳 | 实验凳 |  | 凳面：φ300–320mm | 10 | 黑色海绵软垫凳面 钢制底盘 圆形金属整体骨架（圆脚） 静音耐磨万向轮 升降杆 黑色海绵PU皮靠背 | 凳面、靠背：高密度定型海绵 + 黑色耐磨 PU 皮面 钢制底盘、骨架：加厚冷轧钢管 圆形金属整体骨架（圆脚） 静音耐磨万向轮：聚氨酯 PU 静音滚轮 | 1、焊接工艺：圆脚骨架满焊工艺，无虚焊、漏焊、焊疤打磨平整，无毛刺锐边 2、凳面、靠背工艺：海绵回弹性好、不塌陷；PU 皮面缝线工整，不起皮、不开裂、耐消毒液擦拭 3、升降旋转：升降顺滑无卡顿，360° 旋转平稳不晃动；气杆带安全防爆结构 4、静音轮：转动灵活、静音顺滑，承重不跑偏，耐磨耐用适配实验室频繁移动 5、整体结构：组装牢固无松动，久坐不摇晃，符合实验室办公、化验操作台使用标准 |

- 储存柜

| 编号 | 品目 | 基本分类 | 参考样式 | 参考规格 (长×宽×高)mm | 数量 | 基本组成 | 基本材质 | 工艺质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危化品柜 | 钢制 |  | 890*860*490 | 2 | 整体冷轧钢板，带防静电接地装置 柜内采用镀锌钢板 | 冷轧钢板 | 1、柜体采用冷轧钢板，表面静电防腐喷塑2、柜内镀锌钢板层板，耐腐蚀、防渗漏、阻燃防静电3、双层钢板隔热结构，防火防爆、阻燃隔温4、自带通风百叶，可外接排风，防止有害气体积聚5、底部设防渗漏集液槽，容纳泄漏试剂 |
| 2 | 标本智能存储柜 | 钢制 |  | 1870x780x600 | 3 | 由柜体、抽拉式A存储转运筐、智慧信息系统、智慧显示屏、环境监控装置组成，配置有 万向轮。 | 柜体材质：1.5mmSECC镀锌钢板 面板：镀锌钢板+5mm高透明亚克力 五金件：优质铰链、连接件、脚轮 周转筐：ABS树脂 | - 1、容量要求：多层抽拉式结构，支持存储150ml标本盒的存储量≥300个或支持存储500ml标本盒的存储量≥100个；以上需提供结构示意图及产品实物照片。 2、存储柜应配置可刹车万向轮，可满足灵活移动、调整部署位置的需求。 3、存储柜应配置有监控及环境监测装置，环境监测应包含温湿度、甲醛监测模块，甲醛监测应实时显示甲醛浓度值并记录，需提供产品彩页证明。 4、存储柜应配置周转筐，周转筐应带有限位功能，防止标本盒意外滑出。 5、周转筐最大负载应不低于20kg。 6、存储柜应支持RFID识别，且需精准识别，无串读、无漏读、无误读，需提供产品彩页证明。 7、、配置1套管理软件系统，支持标本存储信息实时更新，系统配置有首次入库自动关联数据、异常信息提醒、权限管理、分组及批量操作、报表统计、集成运维6大功能模块。可与His、Lis、Pis等医院信息系统对接（医院提供接口），实现标本库智能管理。需提供证明以上6大功能模块的软件截图。 |
| 3 | 蜡块柜 | 钢制 |  | 450×478×1600 | 21 | 整体使用冷轧钢板 | 冷轧钢板、板材厚度≥1.2mm,表面静电粉末喷塑 | 每单组分4小节，每小节有6个储存抽屉，每组共24个抽屉 |
| 4 | 切片柜（玻片柜） | 钢制 |  | 450×480×1600 | 21 | 冷轧钢板 | 冷轧钢板、板材厚度≥1.2mm,表面静电粉末喷塑 | 每单组分4小节，每小节有18个储存抽屉，每组共72个抽屉 |
| 5 | 密集型蜡块切片柜框架+轨道（电动型） | 钢制 |  | 900*500*1920 | 21 | 镀锌钢板，表面静电环氧树脂粉末喷涂 | 镀锌钢板 | 1、采用镀锌钢板，表面静电环氧树脂粉末喷涂 2、载重：搁板上均匀载重60㎏，最大均匀载重80㎏ 3、具备智能控制系统 3.1配置病理资料电子数据库，检索方便；有操作记录，满足病理档案管理安全需要并为病理档案的网络化管理提供技术支持，以及特殊情况下的脱机控制管理系统。需提供病理切片管理系统主界面实物照片。 3.2集手动、电动、电脑控制三维一体。三种方式可移动密集柜，三种系统互不干扰。有限位功能、制动功能、防倒安全设置及防撞缓冲功能。只要在电脑上输入电能表编号，就能快速找到位置。 3.3可靠先进的安全系统. 采用安全电压36V以下无刷直流电机驱动，以做到无火花，低噪音，免维护，满足低碳节能要求 3.4支持智能多通道操作，通道空间足够的情况下可打开多个通道，一键式完成操作。 3.5人体感应装置能可靠检测通道内人员存在，在通道内有人时自动锁定密集架并禁止手摇及电动操作，电动操作应给出报警，当工作人员进入密集架提取病理资料时应提示病理资料存放位置并在液晶屏上给出档案存放文字信息。 3.6行程定距失效自动保护功能：行程开关以及接近开关失效自动保护装置、以免失控产生破坏。 3.7需提供数字化病理切片资料管理系统软件的合法使用证明，如软件著作权证书及授权使用证明（原件备查）。 3.8系统工作站：控制中枢采用内嵌式工控主板主机（硬件应不低于以下配置：Intel酷睿i5 32G内存 CPU内嵌，120G固态硬盘，不小于23寸的显示器）支持USB、支持有线、WIFI，兼容Windows平台下的软件安装与开发。 3.9配备条码扫描枪，扫描模式：二维影像（≥838 X 640像素排列）；分辨力≥6.7mil；阅读景深：1.8-14cm；工业等级≥IP41；抗摔强度≥1.8米跌落水泥地50次；扫描码制：一维码、堆叠码、二维码、邮政码、有限OCR字符功能 |

- 其他

| 编号 | 品目 | 基本分类 | 参考样式 | 参考规格 (长×宽×高)mm | 数量 | 基本组成 | 基本材质 | 工艺质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取材台 | 不锈钢类 |  | 1800x800x2000mm | 2 | 不锈钢 | 不锈钢 | 1、整体材质：采用≥1.2mm厚316不锈钢。2、台面：≥2.0mm厚316不锈钢。3、配置粉碎机。4、整体升降可调高度≥400mm 5、配备嵌入式照明灯具，补光射灯可通过液晶触摸屏调控；6、水路系统：一体式水槽结构设计、弹簧喷枪、折叠水龙头、粉碎机、6L装热水器，甲醛灌注功能，废液收集功能；7、电控系统：声光报警提示系统、集成式智能电路系统、两块显示控制触控屏、紫外定时消杀/警报系统、数字化参数显示、人体感应装置、多功能控制系统软件PM2.5、VOC检测装置；8、其他：取材板、显示器支架、不锈钢置物架、磁吸工具条、激光一体化刻度尺、电脑显示屏； |
| 2 | 不锈钢池 | 不锈钢类 |  | 1200mm×600mm | 2 | 不锈钢 | 不锈钢 | 1、主体采用304 不锈钢，板材厚度：池体≥1.2mm，台面≥1.5mm；2、焊接处满焊无缝、抛光打磨，无焊渣、无毛刺、不渗水3、配置冷热水、下水排污组件、防臭地漏 |
| 3 | 不锈钢池 | 不锈钢类 |  | 1500mm×600mm | 1 | 不锈钢 | 不锈钢 | 1、主体采用304 不锈钢，板材厚度：池体≥1.2mm，台面≥1.5mm；2、焊接处满焊无缝、抛光打磨，无焊渣、无毛刺、不渗水3、配置冷热水、下水排污组件、防臭地漏 |
| 4 | 不锈钢池 | 不锈钢类 |  | 720mm×600mm | 1 | 不锈钢 | 不锈钢 | 1、主体采用304 不锈钢，板材厚度：池体≥1.2mm，台面≥1.5mm；2、焊接处满焊无缝、抛光打磨，无焊渣、无毛刺、不渗水3、配置冷热水、下水排污组件、防臭地漏 |
| 5 | 超净工作台 | 不锈钢类 |  | 1100mm×900mm×1350mm | 1 | 不锈钢 | 不锈钢 | 1、整机外壳及工作区采用304 不锈钢，台面拉丝哑光、耐腐蚀耐酸碱。2、采用高效过滤器 + 初效过滤器两级过滤，洁净度达百级3、垂直 / 水平层流送风，风速均匀可调，配置杀菌紫外灯、照明光源4、玻璃前窗可升降、密封严实，配备控制面板、风机启停、定时杀菌功能 |
| 6 | 步入式脱水通风柜 | 钢制 |  | 2500*1100*2350mm | 1 | 主体柜体：整体全钢 操作视窗：钢化防爆玻璃移门 控制系统：集成于侧立柱的控制面板，可控制风机启停、照明开关 | 柜体：1.2mm厚优质冷轧钢板 内衬与导流板：5-6mm厚抗倍特板 防爆玻璃推拉门 | 1、柜体：采用冷轧钢板折弯焊接，表面静电喷涂，无焊疤、无掉漆，耐腐蚀易清洁。2、风道：密封严密，风速均匀，无漏风，噪音达标，排风顺畅。3、整体：结构牢固，操作顺畅，符合实验室安全标准，无安全隐患。 |
| 7 | 落地通风柜 | 钢制 |  | 1500*900*2350mm | 5 | 主体柜体：整体全钢 操作视窗：钢化防爆玻璃移门 台面：≥12.7mm理化板 控制系统：集成于侧立柱的控制面板，可控制风机启停、照明开关 | 柜体：1.2mm厚优质冷轧钢板 内衬与导流板：5-6mm厚抗倍特板 防爆玻璃推拉门 玻璃（视窗）：钢化防爆玻璃 | 1、材质：全钢柜体（板厚≥1.2mm优质冷轧钢板），表面静电喷涂，双层结构（内配抗倍特内胆）。 2、台面：采用厚度≥12.7mm优质实芯理化板台面，相关材质标准与实验边台相同， 加厚边≥25.4mm，无裂缝等缺陷3、上下推拉式防爆玻璃视窗，保证实验室人员及周围设施安全。为防止玻璃意外落下，设置防落销。视窗无级变速平衡砝码设计，可随意升降。 4、密封式内部光源，台面照度大于40Lux。 |
| 8 | 自动染色封片一体通风柜 | 钢制 |  | 2400*1100*2350mm | 1 | 主体柜体：整体全钢 操作视窗：钢化防爆玻璃移门 台面：≥12.7mm理化板 控制系统：集成于侧立柱的控制面板，可控制风机启停、照明开关 | 柜体：1.2mm厚优质冷轧钢板 内衬与导流板：5-6mm厚抗倍特板 防爆玻璃推拉门 玻璃（视窗）：钢化防爆玻璃 | 1、材质：全钢柜体（板厚≥1.2mm优质冷轧钢板），表面静电喷涂，双层结构（内配抗倍特内胆）。 2、台面：采用厚度≥12.7mm优质实芯理化板台面，相关材质标准与实验边台相同， 加厚边≥25.4mm，无裂缝等缺陷3、上下推拉式防爆玻璃视窗，保证实验室人员及周围设施安全。为防止玻璃意外落下，设置防落销。视窗无级变速平衡砝码设计，可随意升降。 4、密封式内部光源，台面照度大于40Lux。 |
| 9 | 立式紧急喷淋洗眼器 |  |  | 整体高度：1500-2440mm | 7 | 主体框架：304不锈钢 | 主体框架 喷淋系统 洗眼系统 底座 | 喷淋器的出水量为120升/分钟-----180升/分钟，流量12-15升/分 |
| 10 | 台式紧急洗眼器 |  |  | 整体高度：200-400mm | 10 | 主体阀体:不锈钢 外壳：PP材质 | 主体阀体 洗眼系统 控制阀门 | PP材质外壳，内部全铜材质，可自由旋转 |

四、材料要求

本项目采用的原材料需符合以下要求：

- 不锈钢：符合GB/T20878-2024《不锈钢牌号及化学成分》、GB/T328-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》，操作台面板厚度≥2.0mm，其化学成分符合：Si≤0.65%、Mn≤1.5%、P≤0.035%、S≤0.005%；台面材料经过500h耐盐雾试验后达到10级；通过均匀耐腐蚀试验。柜体板材厚度≥1.5mm。

- 冷轧钢板：符合GB/T 3325-2024标准，其中硬度≥2H，附着力不低于0级；喷漆(塑)涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色、应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等，判定结果均为 ：合格；依据QB/T3827-1999和QB/T 3832-1999标准，测试项目为乙酸盐雾试验(ASS)法(连续喷雾72h)，镀(涂)层本身的耐腐蚀等级为10级、镀(涂)层对基体的保护等级为10级

- 不锈钢合页：符合GB/T 10357.5-2023标准，测试拉门耐久性，试验条件：门两面垂直中心线上各加载1kg，启闭循环80000次，往返速度应<12个循环min，检测结果为：符合

（四）理化板：符合GB/T 17657-2022标准，其中：耐开裂性能：5级：无细纹裂纹，吸水厚度膨胀率（24h）≤0.1%，色泽稳定性能:无开裂，无鼓泡，无裂纹，无凹凸纹，无变色和光泽的变化。依据GB 18584-2024标准，有害物质铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷，检测结果均≤1.2mg/kg。依据QB/T 2761-2024标准，提供甲醛去除率、甲苯去除率的检测报告,结果能达到甲醛去除率≥50%，甲苯去除率≥20%。并提供挥发性有机化合物排放结果达到TVOC释放检测值≤0.2mg/m³，苯、甲苯、二甲苯未检出。

说明

- 上述要求如与“三、采购清单及技术参数要求”不一致，以上述要求为准，检测报告原件备查；

- 针对不同叫法的同一设备，其检测报告均予认可（如名称不一致，需注明需求中对应的设备名称）；

- 受检单位要求：检测报告上的委托单位(受检单位)名称必须与投标人或投标产品的制造商或原材料的生产厂家名称一致，否则不予认可。

五、颜色要求

| 分类 | 主体颜色 |
| --- | --- |
| 钢制 | 颜色：灰色+蓝色 |

说明：1.家具颜色应与建筑内装饰风格相适应，以单色为主，不宜过于鲜艳，主体颜色投标时暂按以上要求考虑，中标后具体颜色须待采购人明确后方可下单制作。

2.请投标人注意，中标后价格不因具体颜色的调整而改变，报价时应综合考虑该因素。

六、样品要求

| 分类 | 参考样式 | 样品要求 | 大小尺寸(单位mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 周转筐 |  | 周转筐采用ABS树脂制作，周转筐内配置有带抓扣功能的分隔片，可根据使用要求进行灵活的限位分隔 | 600*400*500 |
| - 实验边台 |  | 1、柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板。2、台面：≥12.7mm厚黑丝实芯理化板。3、箱体内一层活动层板，层板可自由调整，层板带有加强筋，承重50KG以上4、滑轨：挂插式结构，无铆钉连接5、合页：采用304不锈钢材质，可180º开启，表防酸碱，耐腐蚀 | 1500*750*850 |

说明：

1.投标人需要按以上要求提交样品，中标样品交由采购人作为履约验收参考，最终产品使用的原辅材料不得低于样品的标准。

2.允许样品的规格尺寸与上述要求有合理偏差，但投标人中标后必须按照采购需求中规定的规格尺寸生产供货，不得影响交付正常使用。

七、供货及验收

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 供货要求 | 供应商所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏。 |
| 包装要求 | 采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。采购人、供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。 |
| 验收要求 | 家具安装、调试后，由供、需双方按照合同约定对家具进行验收。验收包括清点型号、数量、检查外观等，供应商应当提供家具清单(各类家具分项开立并标注详细数量)、原产地证明、具出厂日期证明、家具环保证明等文件。 |

八、其他要求

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 保修服务 | 供应商提供的售后服务应符合GB/T37652-2019《家具售后服务要求》。免费保修期内，除采购人因非正 常使用造成家具损坏外，损坏维修以及所涉及的零部件更换，应当由供应商免费提供，供应商应当承诺每年对所供家具进行巡检。免费保修期满后，供应商保证以优惠价格提供家具所需零配件和维修服务。 |
| 应急能力 | 供应商应当在采购人单位所在区域拥有维修服务能力，提供售后服务支持。如遇质量问题，供应商应当在接到通知当天内解决完毕。 |
| 项目团队 | 供应商提供项目技术团队及其能力说明，提供人员清单、履历、专业技术能力等资料。 |
| 生产能力 | 1.生产厂商针对生产过程中可能产生的大气污染、水污染及其他环境污染应当具有有效的环保措施，制定科学的环保治理方案。 2.生产厂商应当具备完善的管理体系；详细阐述生产工艺技术原理、流程、关键技术点及优势，证明其在精度、质量、效率等方面的竞争力；制定科学合理的生产进度计划，明确各阶段时间节点、交付成果，提供进度保障措施，确保生产进度可控且能按时完成；生产设备配置需完备且先进，提供设备清单信息，说明设备的先进性与适用性，可提供相关生产设备购置合同、发票等购置材料作为设备来源证明。 |