家具采购需求标准

一、项目背景

我校身为上海市首批实验性示范性高中，一直致力于发挥示范引领作用，不断优化办学与育人环境。

2026年，学校将对女生宿舍楼开展全面翻新升级工作。本次改造不仅会优化房间格局、科学规划每一处空间，还将悉数更新宿舍内各类生活设施，从居住安全、日常便利、生活体验等方面全面提升条件，用心为全体住宿女生打造温馨舒适、安心宜居的生活与学习港湾。

女生宿舍的设计以“温馨、安全、实用、成长”为核心理念。高中阶段是学生身心快速发展的重要时期，宿舍不仅是学生休息的场所，更是她们交流、学习、成长的第二课堂。因此，设计从女生的生理和心理需求出发，致力于打造一个集舒适居住、高效学习、友好社交于一体的空间，助力学生在高中生活中获得良好的居住体验，促进其身心健康发展 。

项目涉及区域图纸详见附件。

二、需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范

（一）强制性标准

GB 18584-2024《家具中有害物质限量》

GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》

GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》

GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；

GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》；

GB 18580-2025 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》

GB 30981.2-2025 《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；

（二）质量及技术标准

重要标准：

GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》；

GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；

GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；

其他标准：

GB/T 16799-2018《家具用皮革》；

GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；

GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》；

GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；

GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；

QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》；

GB/T 11718-2021 《中密度纤维板》；

QB/T 1621-2015 《家具锁》；

GB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》；

GB/T 4765-2014 《家具用脚轮》；

QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》；

QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》。

及其他与本次采购的家具相关的现行最新标准；采购需求内所涉及到的标准若与现行标准冲突，均以现行的最新版本为准。

三、采购清单及技术参数要求

详见附件：家具清单

（1）投标方应对投标货物品牌、尺寸规格、颜色、材料、质量、性能等作出说明，提供所投产品的技术参数偏离表，按实际情况注明以上清单产品各项技术参数偏离情况（正偏离/满足/负偏离），技术要求偏离表不能违背真实的参数和指标。

（2）项目需求中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数、图片或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，且图片所示细节（如颜色、纹理、 品牌标识等）不作为评审依据，最终以文字技术参数为准。响应方在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代应以不影响产品质量或功能实现为前提。

（3）项目需求中指出的技术标准与规范如有更新，应以最新的标准规范实施。

（4）所有采购家具产品，均需经使用方确认最终的色样方可采购或制作。

- 材料要求

▲1.本项目主要原材料检测报告需符合以下要求：

（一）实木：

符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法 企业技术指标》GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T45245-2025《人造板及其制品中总有机碳的测定方法企业技术指标》

检测项目至少包含：外观性能-符合要求；含水率8~15.6%；漆膜附着力≥3级；漆膜耐冷热温-差应无鼓泡、裂缝和明显失光；漆膜耐磨性≥3级；漆膜抗冲击≥3级；防霉等级-黑曲霉0级（没有生长）；总有机碳含量≤550g/kg；甲醛释放量≤0.050mg/m³；

- 实木多层板（覆面）

符合GB/T34722-2025《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》JG/T 527-2017《木制品甲醛和挥发性有机物释放率测试方法》

检测项目至少包含：理化性能-含水率4.0%~16.0%；表面胶合强度≥0.60MPa；表面耐划痕-表面无大于90%的连续划痕；表面耐磨100r后应保留花纹；防霉等级-黑曲霉0级（没有生长）；甲醛释放率≤0.05hg/m²h；甲醛释放量≤0.050mg/m³；

▲2.本项目辅料、辅材检测报告需符合以下要求：

（一）床板：

符合JC/T2039-2010、GB/T3324-2017、GB18580-2017要求。

检测项目至少包含：木材含水率8%-12%;木制件外观:贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷均符合合格要求;抗菌防霉性能(防霉菌等级)(黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉(多主枝抱霉)、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格抱)0级或1级;抗细菌率-金黄色葡萄球菌≥99.9％合格、抗细菌率-鼠伤寒沙门氏菌≥99.9％合格；甲醛释放量≤未检出（mg/m3）。

（二）胶水：

符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》。

检测项目至少包含：游离甲醛≤未检出；PH值3~7，黏度≥0.5Pa·s；甲苯+二甲苯未检出；总挥发性有机物≦20g/L。

（三）螺杆：

符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、OB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》。

检测项目至少包含：乙酸盐雾试验(200小时)耐腐蚀等级:10级，保护等级:10级；耐霉菌性等级(黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉(多主枝孢霉)、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢)0级。抗细菌率-金黄色葡萄球菌≥99.9％合格、抗细菌率-鼠伤寒沙门氏菌≥99.9％合格；理化性能要求：抗盐雾500h。

（四）螺帽：

符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》。

检测项目至少包含：乙酸盐雾试验(1200小时)耐腐蚀等级:10级，保护等级:10级；耐霉菌性等级(黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉(多主枝孢霉)、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢)0级。抗细菌率-金黄色葡萄球菌≥99.9％合格、抗细菌率-鼠伤寒沙门氏菌≥99.9％合格；理化性能要求：抗盐雾500h。

（五）水性面漆：

符合GB 18581-2020、HJ2537-2014、GB/T 23994-2009、GB/T23999-2009

检测项目至少包含：木器涂料中有害物质限量（甲醛未检出）；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出；挥发性有机化合物(VOC)未检出；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤30mg/kg；卤代烃(以二氯甲烷计)未检出；可溶性元素(A类涂料)8项未检出；搅拌后均匀无硬块；贮存稳定性[(50士2)℃，7d]无异常；硬度(擦伤)≥3H；耐醇性(50%，1h)无异常。

（六）水性底漆：

符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》GB/T 23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量》GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》

检测项目至少包含：有害物质限量的限量值要求6项（-水性涂料(含腻子)-清漆：未检出；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤0.05mg/kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)-镉(Cd)含量未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)-铬(Cr)含量未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)-汞(Hg)含量未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量限辛基酚聚氧乙烯醚未检出；挥发性有机化合物(VOC)-木器涂料清漆未检出；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出；耐碱性(50g/L NaHC0:，1h)无异常；不挥发物清漆和透明色漆:≥50%；特定有害元素限量的要求7项未检出、可溶性元素铅≤0.05mg/kg。

（七）海绵：

符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》QB/T2280-2016《办公家具办公椅》GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法多环芳烃》GB/T9345.1-2008《塑料灰分的测定第1部分:通用方法》GB/T 24451-2020《慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料》GB/T 26392-2011《慢回弹泡沫 复原时间的测定》QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》

检测项目至少包含：抗菌性能抑菌率(抗菌率)≥99%；回弹率≥50%；75%压缩永久变形≤5%；18种多环芳烃未检出；软质聚氨酯泡沫塑料-密度≥35kg/m³；灰分≤2%；复原时间≤8s；甲醛散发未检出；长期疲劳性能80000次厚度损失≤5%、硬度损失≤15%；

（八）布料：

符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》GB/T 8427-2019《纺织品 色牢度试验耐人造光色牢度:氙弧》FZ/T 01118-2012《纺织品 防污性能的检测和评价 易去污性》GB/T18830-2009《纺织品 防紫外线性能的评定》GB/T 21196.2-2007《纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第2部分:试样破损的测定》GB/T 4745-2012《纺织品 防水性能的检测和评价沾水法》GB/T19977-2014《纺织品拒油性抗碳氢化合物试验》 GB/T 3923.1-2013《纺织品织物拉伸性能第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)》

检测项目至少包含：耐磨性能10000次未破损；耐人造光色牢度≥4级；紫外线防护系数(UPF)＞50；紫外线防护系数(UPFAV)≥500；透射比T(UVA)AV＜1%；透射比T(UVB)AV＜1%；防水性能≥4级；易去污性≥3级；断裂强力经向≥1100;纬向≥800；拒油性≥5级；甲醛含量-C类未检出；可分解致癌芳香胺染料（禁用）未检出；

（九）铰链：

符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、GB/T1865-2009《色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射》GB/T4956-2025《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T17897-2016《金属和合金的腐蚀 不锈钢三氯化铁点腐蚀试验方法》、GB/T4956-2003

检测项目至少包含：耐腐蚀18h,1.5mm以下锈点不应超过20点/dm2，其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡；氙灯老化(100h)起泡密度等级0级(无泡)，开裂数量等级0级(无可见的开裂)，锈点(斑)数量等级0级(无锈点)，剥落面积等级0级；洛氏硬度≥75HR；非金属夹杂物含量AT≤1.5、AH≤1.5、BT≤1.5、BH≤1.5、CT≤1.5、CH≤1.5、DT≤1.5、DH≤1.5、DS≤1.5；不锈钢三氯化铁点腐蚀-腐蚀率 24h≤0.8g/（㎡*h）；覆盖层厚度≥80μm；

（十）缓冲阻尼静音滑轨

符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 30789.2-2014《色漆和清漆涂层老化的评价缺陷的数量和大小以及外观均匀变化程度的标识:第2部分:起泡等级的评定》GB/T30789.3-2014《色漆和清漆涂层老化的评价缺陷的数量和大小以及外观均匀变化程度的标识第3部分:生锈等级的评定》GB/T30789.4-2015《色漆和清漆涂层老化的评价缺陷的数量和大小以及外观均匀变化程度的标识第4部分:开裂等级的评定》QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》GB/T231.1-2018《金属材料布氏硬度试验第1部分:试验方法》

检测项目至少包含：中性盐雾试验连续喷雾500h，起泡等级0级、生锈等级Ri0级、开裂等级0级、剥落等级0级、划线或其他人造缺陷周边剥离和腐蚀等级腐蚀等级1级剥离等级1级；垂直向下静载荷家用型/250N合格；夏比摆锤冲击试验-吸收能量KV2≥20J；布氏硬度≤180HBW；奥氏体及铁素体-奥氏体(双相)不锈钢晶间腐蚀-无因晶间腐蚀而产生的裂纹晶间腐蚀；

（十一）粉末涂料

符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、HG/T 3950-2025《抗菌涂料》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分:特定元素的迁移》、GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 34675-2017《辐射固化涂料中挥发性有机化合物(VOC)含量的测定》

检测项目至少包含：I型1类热固性粉末涂料的要求，附着力，干附着力≤1级；铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥5H；耐酸性[3%(质量分数)盐酸溶液]-240h无异常；耐盐雾性中性盐雾-500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；抗菌涂料的抗菌性能（白色葡萄球菌、嗜肺军团菌、白色念珠菌）-抗细菌率≥99.9%（培养48h）；可迁移元素的最大限量要求（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）未检出；急性皮肤刺激性/腐蚀性试验-无刺激性；挥发性有机化合物(VOC)含量≤5g/kg。

（十二）冷轧钢管

符合GB/T 228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 20125-2006《低合金钢多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》、GB/T 3094-2012《冷拔异型钢管》

检测项目至少包含： 耐沸水性72h无异常；金属喷涂层-硬度≥5H；抗拉强度400~450MPa；下屈服强度≥250MPa；断后伸长率≥40%；化学成分（硅≤0.15%、锰≤0.30%、磷≤0.05%；

（十三）铝合金：

符合GB/T228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》、GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T16865-2023《变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法》、GB/T5237.3-2017《铝合金建筑型材第3部分:电泳涂漆型材》、GB/T3190-2020《变形铝及铝合金化学成分》

检测项目至少包含：外观质量符合要求；抗拉强度Rm≥260MPa(N/mm2)；断后伸长率≥35%;金属喷漆(塑)涂层附着力≥2级；规定非比例延伸强度Rpo.2≥200MPa(N/mm2)；

化学成分8项(Si、Fe、Cu、Mg、Mn、Zn、Ti、Cr)合格；

说明：

- 本项目提供的检测报告签发日期不早于2025年1月1日；

- 上述原材料要求如与“三、采购清单及技术参数要求”不一致，以上述要求为准，中标后提供原件查验真伪；

- 针对不同叫法的同一原材料，其检测报告均予认可（如名称不一致，需注明需求中对应的原材料名称）；

（4）每项带▲标注的项目，必须提供具备“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的对应检测报告，本项仅作评分依据，检测报告具体评分方法要求详见评分表。受检单位要求：检测报告上的委托单位(受检单位)名称必须与投标人或投标产品的生产厂家或原材料的生产厂家名称一致，否则不予认可。

- 颜色要求

家具颜色应与建筑内装饰风格相适应，以单色为主，不宜过于鲜艳，主体颜色投标时暂按以下要求考虑，中标后具体颜色须待采购人明确后方可下单制作。（请投标人注意，中标后价格不因具体颜色的调整而改变，报价时应综合考虑该因素）

| 分类 | 主体颜色 |
| --- | --- |
| 木质 | 主体颜色：榉木色、橡木色、白蜡木色 |
| 布艺 | 主体颜色：雅士灰色、晴空蓝色、云杏色 |
| 金属 | 主体颜色：白色、黑色、铁灰色 |
| 板式 | 主体颜色：白色、胡桃色 |

六、样品要求

| 分类 | 样品要求 | 技术要求 | 大小尺寸(单位mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 小样 | 床立柱 实木多层板（覆面） 床板 阅览桌台面 | 参照对应产品的技术参数要求 | 床立柱小样规格：60*80*200 实木多层板（覆面）：200×200 床板原材料：200长 阅览桌台面：1600（600）*1800（600）*25mm（整块） |
|  | 海绵一块 布料一块 |  | 200×200 |
| 五金件、配件 | 螺杆 螺帽 铰链 缓冲阻尼静音滑轨 U形槽 |  | 各 1件 |
| 成品 | 组合公寓床 序号1 组合写字桌 序号3 写字椅 序号4 学习桌 序号15 学习椅 序号16 |  | 各1件 |

说明：

1.投标人需要按以上要求提交样品，中标样品交由采购人作为履约验收参考，最终产品使用的原辅材料不得低于样品的标准。

2.允许样品的规格尺寸与上述要求有合理偏差，但投标人中标后必须按照采购需求中规定的规格尺寸生产供货，不得影响交付正常使用。

3.投标人需在标书中提供样品清单（格式自拟）：列出此次样品涉及的材料品牌、五金配件品牌、型号、制造厂商。

样品款式如下：

组合公寓床（序号1）款式：：

组合写字桌（序号3）、写字椅 （序号4）：

学习桌（序号15）、学习椅（序号16）

七、供货及验收

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 供货要求 | 供应商应当在合同签订后不多于50个自然日内供货及安装完毕。供应商所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏。 |
| 验收要求 | 家具安装、调试后，由供、需双方按照合同约定对家具进行验收。验收包括清点数量、检查外观、家具使用规范说明，供应商应当提供家具清单、验收清单 |
| 包装要求 | 采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装要求。采购人、供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。 |

八、服务要求

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 保修服务 | 家具免费保修期应当至少不低于10年。免费保修期内，除采购人因非正常使用造成家具损坏外，损坏维修以及所涉及的零部件更换，应当由供应商免费提供，供应商应当承诺每年对所供家具进行巡检。免费保修期满后，供应商保证以优惠价格提供家具所需零配件和维修服务。 |
| 应急能力 | 供应商应当拥有维修服务能力，提供售后服务支持。如遇质量问题，供应商应当在接到通知2小时内予以响应，并于8小时内解决完毕或提供代用产品。 |
| 环保 | 为响应国家环保号召以及政策要求，针对生产过程中大气污染、水污染及其他环境污染治理，需采取科学合理的环保措施。 |
| 企业综合实力 | 所投核心产品的制造厂商具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的，优先考虑。 |
| 项目团队 | 供应商提供项目技术团队及其能力说明，提供人员清单、履历、专业技术能力等资料。 |