- 上海化学工业区公共事务中心“工业互联网+危化安全生产”信息系统项目建设项目（2025年升级改造）

- 采购需求

项目概况

本项目围绕“工业互联网+危化安全生产”系统开展模块升级与功能扩展，共建设5个核心模块，涵盖人员定位、作业许可、承包商管理、治本攻坚三年行动、安全业务协同等重点领域。通过模块化建设，实现企业数据与园区及上海市应急管理局系统的互联互通，提升园区安全生产监管效能，构建全流程风险防控体系。

建设目标

本项目通过将企业的人员定位数据和特殊作业的相关数据上传到并于现有工业互联网+危化安全生产系统进行融合。化工区通过本项目的建设能指导有关企业强化特殊作业审批与管理、人员定位、双重预防机制数字化等场景功能的融合应用，通过匹配人员定位信息、设定电子围栏及强化视频联动、智能分析等功能，实现重大危险源区域动火作业全过程视频监控，确保双重预防机制现场巡检和动火、受限空间等特殊作业现场审批、监护人脱岗预警、无关人员侵入预警等风险防控措施有效落实。

该项目建设内容主要包括：拟建设人员定位模块、作业许可模块、治本攻坚三年行动模块、安全业务协同模块，对原“承包商安全管理信用平台及风险研判系统”部分业务功能进行优化，新增承包商安全培训、资质认证、承包商评价等功能。

交付时间

自合同签订之日起6个月内完成本项目的内容建设，包括30天试运行。

网络拓扑情况

系统网络设计如下图所示，供应商应结合实际情况，对系统设计及融合进行优化设计，以满足项目建设目标。

应用模块建设

软件开发模块清单

以下为本项目主要软件开发参考清单，项目建设内容质保期1年。

（1）系统接口

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 作业许可企业上报接口 | 特殊作业企业上报接口包含以下4个接口 1 特殊作业活动信息接口：获取企业上传特殊作业活动信息：获取企业上传特殊作业票证信息； 2 特殊作业票证信息接口 3 特殊作业和视频关联数据接口：获取企业上传特殊作业关联的视频； 4 特殊作业附件数据接口：获取企业上传特殊作业附件 |
| 2 | 作业许可园区上报接口 | 特殊作业园区上报接口包含以下4个接口 1 特殊作业活动信息接口：企业上传特殊作业活动信息上传到市应急管理局 2 特殊作业票证信息接口：将取企业上传特殊作业票证信息上传到市应急管理局 3 特殊作业和视频关联数据接口：将取企业上传特殊作业关联的视频上传到市应急管理局 4 特殊作业附件数据接口：将取企业上传特殊作业附件上传到市应急管理局报警数据 |
| 3 | 人员定位企业上报接口 | 人员定位企业上报接口包含以下6个接口 1 人员基础信息 2 区域边界信息 3 人员实时定位数据 4 人员聚集数据 5 人员报警数据 6 区域报警数据 |
| 4 | 人员定位园区上报接口 | 人员定位园区上报接口包含以下6个接口 1 人员基础信息：将企业上传人员基础信息上传到市应急管理局 2 区域边界信息：将企业上传区域边界信息上传到市应急管理局 3 人员实时定位数据：将企业上传人员实时定位数据上传到市应急管理局 4 人员聚集数据 ：将企业上传人员聚集数据上传到市应急管理局 5 人员报警数据：将企业上传人员报警数据上传到市应急管理局 6 区域报警数据：将企业上传区域报警数据上传到市应急管理局 |
| 5 | 重大危险源接口 | 包括重大危险源视频平台视频编码接口、重大危险源视频平台视频流接口 |
| 6 | 承包商接口 | 包含6个接口： 1.承包商单位基本信息接口 2.承包商单位车辆信息接口 3.承包商单位人员信息接口 4.承包商单位资质信息接口 5.承包商系统培训接口 6.承包商违规记录接口 |

（2）作业许可

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 作业许可数据推送 | 园区内的企业将作业许可数据通过接口推送到系统的互联网区，本模块将订阅接受接口的数据，通过调用坐标转换模块之后，推送到政务外网区的中的作业许可GIS可视化模块中，并保持5秒钟一次的刷新频率，进行GIS地图的实时更新显示。 |
| 2 | 接口授权信息管理 | 1 园区为每家企业生成app_id、app_secret 和 company_code等身份信息 2 企业侧显示该企业的接口身份信息，并把该信息提供给企业的供应商用于信息上报 |
| 3 | 作业许可数据看板 | 创建特殊作业数据看板，统计当天特殊作业的作业数量、作业类型、作业级别。统计当年每个月份特殊作业的作业数量、作业类型数量、作业级别数量 |
| 4 | GIS地图作业许可看板 | 将企业上传作业许可数据进行各个维度的统计和汇总。汇总的维度如下： 当日作业的总数量（八种特殊作业类型作业的数量、一般作业的总数量） 当日作业类型的统计； 当日状态为作业中的作业总数量； 当日状态为暂停中的作业总数量； 当日状态为完成的作业总数量； 当日作业级别的统计 切换到某一个企业时，统计该企业当日作业的总数量（八种特殊作业类型作业的数量、一般作业的总数量） 切换到某一个企业时，统计该企业当日作业类型的统计； 切换到某一个企业时，统计该企业当日状态为作业中的作业总数量； 切换到某一个企业时，统计该企业当日状态为暂停中的作业总数量； 切换到某一个企业时，统计该企业当日状态为完成的作业总数量； 切换到某一个企业时，统计该企业当日作业级别的统计 |
| 5 | GIS地图作业许可图层 | 在3D倾斜摄影图上创建图层，并跟去作业的经纬度信息、作业票的类型（动火作业、受限空间作业、高处作业、临时用电作业、盲板抽堵作业、断路作业、吊装作业、动土安全作业）和作业票的状态显示特殊作业的图标，作业票的图标会根据不同的作业类型和作业状态显示不同的图标。 作业图标的位置要根据企业上报的地理位置信息进行地图坐标系的转化并显示在企业实际作业的地理位置。 |
| 6 | GIS地图作业许可详情 | 在3D倾斜摄影图上，点击作业图标显示该作业的详细信息。包含作业内容、作业人员和气体检测等信息。 |
| 7 | GIS地图作业许可视频 | 在3D倾斜摄影图上，点击作业图标显示该作业期间的作业视频，作业视频需要通过级联配置进行统一管理和调用。 |
| 8 | GIS地图作业许可报警 | 如果企业在作业期间违反了国标GB30871-2022所定义的场景，需要在3D倾斜摄影图上展示作业许可报警； |
| 9 | 作业许可承包商资质报警 | 结合企业特殊作业票中的承包商信息和园区承包商管理系统，对于未经过化工园区认证通过或者未续证的承包商进行报警 |
| 10 | 作业许可承包商员工报警 | 结合企业特殊作业票中的承包商员工信息和园区承包商管理系统，对于未经过化工园区认证通过的承包商员工或者未续证的进行报警 |
| 11 | 作业许可超时报警 | 结合国标GB30871的要求，对于企业上传的特殊作业票超时未及时关闭验收或者停止作业的企业进行报警 |
| 12 | 作业许可视频报警 | 结合国标GB30871和应急管理部《2025年危险化学品安全风险管控数字化智能化应用建设工作方案》的要求，对于企业上传的特殊作业票未关联作业票现场视频的作业票进行报警 |
| 13 | 作业许可报备报警 | 结合企业每日承诺公告进行，对于未进行报备而出现特殊作业活动的企业进行报警 |
| 14 | 作业许可等级报警 | 对于白天进行的特殊作业，夜间没有关闭还在继续作业但是并未进行等级升级的作业进行报警 |
| 15 | 作业许可位置报警 | 结合特殊作业地点的经纬度和人员定位系统中边界信息，如果出现特殊作业位置不在本企业现场进行报警 |
| 16 | 作业许可报警工单 | 所有的特殊作业报警，会通过特殊作业工单系统自动发送到相关管理部门和相关企业进行进一步的处理 |
| 17 | 作业许可数据上报监测报警 | 监测29家重大危险源企业的作业许可数据上报的情况，建立数据上报监测模型，一旦系统监测模型输出企业数据上报离线，立即推送作业许可上报离线报警，并自动发送工单。 |

（3）人员定位

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 坐标转化模块 | 系统支持将企业上传人员定位的经纬度信息进行处理，将大地2000的坐标系改成上海2000的坐标系下的坐标 |
| 2 | 人员定位数据推送 | 园区内的企业将人员定位数据通过接口推送到系统的互联网区，本模块将订阅接受接口的数据，通过调用坐标转换模块之后，推送到政务外网区的中的人员定位GIS可视化模块中，并保持5秒钟一次的刷新频率，进行GIS地图的实时更新显示。 |
| 3 | 人员定位数据看板 | 创建特殊作业数据看板，统计当天特殊作业的作业数量、作业类型、作业级别。统计当年每个月份特殊作业的作业数量、作业类型数量、作业级别数量 |
| 4 | 人员实时定位GIS可视化 | 在3D倾斜摄影图上展示人员定位实时位置 |
| 5 | 人员定位报警GIS可视化 | 在3D倾斜摄影图上显示人员报警； |
| 6 | 人员聚集报警GIS可视化 | 在3D倾斜摄影图上显示人员聚集报警； |
| 7 | 区域报警GIS可视化 | 在3D倾斜摄影图上显示区域报警； |
| 8 | 人员聚集报警 | 对人员sos报警、人员越界报警、人员滞留报警、人员静止报警、人员离场报警进行开发 |
| 9 | 区域报警 | 对人员超员报警、人员缺员报警、人员缺岗报警、人员集聚报警进行开发 |
| 10 | 人员定位报警工单 | 所有的特殊作业报警，会通过特殊作业工单系统自动发送到相关管理部门和相关企业进行进一步的处理 |
| 11 | 人员定位企业上报监测报警 | 监测29家重大危险源企业的人员定位数据上报的情况，建立数据上报监测模型，一旦系统监测模型输出企业数据上报离线，立即推送人员定位上报离线报警，并自动发送工单。 |

（4）承包商准入

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 与工业互联网+危化安全生产系统融合 | 承包商XC改造后要融合到现有的工业互联网+危化安全生产系统中，当做工业互联网+危化安全生产系统中的一个模块，并能与其他模块进行数据互通。承包商系统要遵循工业互联网+危化安全生产系统的开发架构和页面风格。 |
| 2 | 承包商培训题库（新增功能） | 本项目中，在承包商模块中增加培训科目、培训素材这两个子模块。 用户在可以创建培训课程的时候选定任意培训库素材进行培训。 |
| 3 | 承包商培训考试管理（新增） | 本项目中，在承包商模块中增加题库管理、和考试管理这两个子模块。 在题库管理模块中，有以下几点功能： (1) 新增、修改、删除、导入、导出题库中的题目； (2) 题库中的题库可以属于不同的科目； (3) 题库中的题目支持：填空题、单选题、多选题和判断题； 在考试管理模块中，有以下几点功能： (1) 支持用户自定义试卷； (2) 支持试卷随机出题和固定题目两种方式； (3) 支持用户自定义及格分数； (4) 支持用户重考次数； |
| 4 | 承包商培训考试企业侧（新增功能） | 在承包商培训模块增加了管理端的线上培训和考试管理之后，为了支持用户在移动端进行培训，所以要新增承包商培训和考试的功能。 |
| 5 | 承包商预警园区端 | 承包商预警园区端的功能包含如下： (1) 显示承包商取证到期预警； (2) 显示承包商员工取证到期预警； (3) 承包商末尾排名报警 (4) 承包商企业项目未完全申报报警（承包商员工报备A企业却在B企业施工的报警）； |
| 6 | 承包商预警企业端 | 承包商预警企业端的功能包含： (1) 该企业的承包商出现了在企业违规或者评价得分低的情况； (2) 该企业的承包商企业取证快要到期； (3) 该企业的承包商员工取证快要到期； |
| 7 | 承包商信用评价-企业侧（新增功能） | 承包商是跟园区的企业签订的合同，所以企业对承包商的管理和评价起主体责任。所以对承包商的评价功能主要就在企业侧；承包商评价企业侧的功能主要有： (1) 支持承包商评价分类（也叫评价类型）； (2) 支持承包商评价标准； (3) 支持对承包商项目的评价； (4) 支持对承包商员工的评价； |
| 8 | 承包商信用评价-园区侧（新增功能） | 承包商管理在园区侧主要是结合每家企业对企业本年度所有的承包商的评价得分，通过承包商综合评价模型计算出本年度最终的评价得分。通过最终得分进行排名。主要功能如下： (1) 承包商得分排名； (2) 承包商扣分提醒； (3) 承包商得分每年清零； (4) 承包商黑名单功能； |
| 9 | 承包商车辆信息 | 增加承包商车辆信息报备。添加承包商有两种途径：一种是由企业添加，另外一个方式是企业提供给二维码，承包商扫二维码进行添加。 承包商自行添加完成承包商的车辆信息之后，必须要有企业进行确认提交。 |
| 10 | 承包商人员同步到封闭式系统 | 化工区有一个封闭式系统，为了提高通行速度和减少窗口申请通行证的办事时间，封闭式系统需要将承包商的信息同步到封闭式系统中，以解决不同系统之间的数据壁垒。 要创建一个中间数据库用来存储各个系统汇聚到封闭式系统的数据，改数据库作为封闭式系统的中间库。 承包商模块人员出现信息的更新，这个数据就要同步到中间数据库中。 |
| 11 | 承包商车辆信息同步到封闭式系统 | 承包商模块人员的车辆或者供应商的车辆出现信息的更新，这个数据就要同步到中间数据库中。 |
| 12 | 封闭式系统数据同步监测服务 | 承包商模块的数据需要进行实时同步，不能超过5分钟的时间延迟。因此需要创建一个监测服务来监测数据同步服务是不是正常提供服务，一旦数据同步服务出现异常，监测服务需要给运维人员推送消息和自动重新服务。 |

（5）治本攻坚三年行动

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全教育培训行动 | 园区侧：通过安全教育培训列表，园区随时查看企业填报的安全教育培训情况，通过企业填报的行业领域、培训主题、培训时间、培训参加人数等信息，实时掌握企业安全教育培训情况，为掌握与督导企业安全教育提供实时数据支撑。 企业侧：填报自身安全教育培训记录，做到留痕处理，并督促自身落实企业安全主体责任，持续提升员工安全操作技能。 |
| 2 | 判定标准提升行动 | 园区侧：园区实时收集企业对重大事故隐患判定标准的宣贯情况，了解企业宣贯主题、宣贯时间与参与人数等关键数据，为实施精准监管提供科学依据。 企业侧：企业填报实行重大事故隐患判定标准的宣贯情况，不但做到留痕处理，而且提升企业管理人员及从业人员的安全意识，提升隐患排查治理能力，有效预防和减少生产安全事故。 |
| 3 | 企业主要负责人带队检查情况 | 园区侧:汇总企业上报检查记录，对园区企业自查情况做可视化处理，为园区精准监管提供数据支持。 企业侧：企业填写落实企业主体责任的内容，督促建立健全企业主体责任落实机制，通过标准化、流程化自查手段，提升风险识别与整改效率和企业自查效率，实现安全管理闭环。 |
| 4 | 重大事故隐患排查整改情况 | 园区测：建立重大隐患分级管控系统，实现企业自主上报隐患，其中包含隐患时间、分类、图片、问题清单、整改时间等有效信息，便于园区跟踪整改进展，实现隐患闭环管理，有效降低事故风险，提升风险防控能力。 企业侧：在定期开展隐患排查后，将发现重大隐患及时上报与处置，填报具体隐患内容、隐患整改完成时间，从而推动企业落实主体责任，让企业自身主动排查风险，实现事故预防的闭环管理，预防事故发生。 |
| 5 | 企业安全风险监测预警系统安装情况 | 园区测：实时掌握园区内企业的风险监测能力，是否完成安装安全风险监测预警系统，有效推动技术防控手段普及，提升园区风险预警和应急响应能力。 企业侧：企业填写增强企业自主风险防控能力的内容以及是否安装完成安全风险监测预警系统，间接督促企业完善强化自主风险防控体系建设。 |
| 6 | 落后产能及设备工艺淘汰改造情况 | 园区测：建立落后产能清单数据库，对企业的改造升级进度实施跟踪与闭环管理，并加强督导考核确保淘汰改造任务按时完成。 企业侧：通过定期上报有效地落实自身改造责任，保障生产安全性、可追溯化。 |
| 7 | 企业从业人员安全技能培训 | 园区测：实时同步企业人员技能培训记录，如行业领域、培训时间、培训人数等信息，有效管控企业培训频率，提升培训效能。 企业侧：通过实时填报自身企业人员技能培训记录，督促自身定期开展培训，强化员工安全意识和操作技能，减少操作失误引发的事故。 |
| 8 | 电焊等特种作业人员持证上岗 | 园区测：实时联动查看企业持证上岗的特种作业人数，便于园区有效摸排企业安全生产的规范化。 企业侧：定期上报自身持证上岗的特殊作业人员，杜绝无证上岗现象，规范特种作业管理。 |
| 9 | 企业应急逃生演练 | 园区测：有效监督企业演练频次，掌握企业开展演练日期、参与人员数量，为事故预防提供数据支撑。 企业侧：通过定期上报演练数据，加强自身演练频次，提高安全生产意识，增强企业和员工的应急逃生能力 |
| 10 | 企业安全生产应急救援队伍建设 | 园区测：建立园区应急救援队伍数据库，管理队伍资质、装备清单、演练记录，实现突发事件一键调度。 企业侧：建立专职或兼职应急救援队伍，与园区定期开展联合演练，提升园区整体应急救援能力。 |
| 11 | 企业安全管理体系建设行动 | 园区测：实时掌握企业安全生产管理体系建设进度，如企业规模、标准化等级等基础信息，辅助开展线上合规性评估。 企业侧：支持企业灵活创建安全生产管理体系，提高自身安全生产合理化、高效化。 |
| 12 | 安全生产精准执法 | 园区测：利用数字化手段开展精准执法记录，展现企业员工举报奖励情况填报，通过奖励时间、奖励人数、奖励金额等信息，掌握企业自身建设机制情况，有效推动企业自查，督促企业建立相应机制。 企业侧：开放自查整改端口，支持预检问题提前整改，并自觉建立员工举报奖励机制，调动员工自查积极性，减少安全生产事故。 |
| 13 | 全民安全素质提升 | 园区测：建设园区安全宣传平台，推送安全知识、案例警示，并收集企业安全宣传情况。 企业侧：定期组织并填报安全宣传情况，争做全员参与安全文化建设，提高全员安全素质。 |
| 14 | 保障措施 | 园区测：定期收集企业安全生产治本攻坚资金投入情况，制定配套政策和资金补贴方案，支持企业落实治本攻坚任务，为企业提供资源保障，推动攻坚行动顺利实施。 企业侧：定期上报安全生产治本攻坚资金投入情况，为园区制定配套政策和补贴方案提供数据支撑。 |

（6）安全业务协同

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全业务协同企业侧 | 安全业务协同企业端的主要功能如下： (1) 发布通知； (2) 支持通知提醒； (3) 支持填写通知要求完成的内容上报； |
| 2 | 安全业务协同园区侧 | 安全业务协同园区端的主要功能如下： (1) 支持创建、修改、删除通知； (2) 支持创建多种类型的通知； (3) 支持查看通知下发的企业； (4) 支持查看企业上报的内容； (5) 支持查看通知列表 |

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：系统技术支持、系统使用支持、运行环境的维护及漏洞修复等。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

进度要求

供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

自合同签订之日起6个月内完成本项目的内容建设，包括30天试运行。

等级保护要求

本项目软件开发部分按照等保2.0三级进行建设。

商业密码应用需求

本项目软件开发部分依据商用密码应用三级信息系统要求建设。

项目团队及驻场人员要求

- 供应商须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，供应商具有ISO20000IT信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证的。

- 响应供应商应提供不少于5人的项目服务团队（包括项目负责人、技术负责人、工程师等）；其中项目负责人需具备信息系统项目管理师（高级）证书，技术负责人需具备系统分析师（高级）、团队成员需具备工程师资质（中级职称）。

技术文件要求

供应商提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。供应商提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)产品使用说明书

(2)	系统总体设计说明书

(3)软件产品功能清单

(4)	安全管理方案、应急方案

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。