采 购 需 求

项目名称：国家税务总局上海市税务局算力及配套资源升级扩容

# 1项目概述

## 1.1项目背景

### 1.1.1项目背景

近两年来税务系统的业务类型和业务量快速发展，传统数据中心计算存储资源已逐渐饱和，存储资源亦无法满足新增业务存储需求和数据高效读写的需求，存在较大的使用风险；随着业务数据逐步增加，新建金税云平台数据库集群也亟须扩充；此外，现有备份系统无法覆盖现有核心业务，尤其是云平台核心数据库缺乏异地容灾备份手段。为了满足业务平台日益增长的存储需求，为业务平台提供高安全性、高可靠性、高可用性的算力资源，现需考虑对现网平台设备进行扩容升级，保障金税核心业务系统的存储资源、容灾备份资源充足，补充相应欠缺资源，提前预留适当的扩容和腾挪的空间，保障业务信息系统的安全稳定运行。

因此，本次项目计划对上海市税务局数据中心云下存储、金税云数据库集群进行资源扩容，并对现有备份集群进行扩容，其中备份集群扩容建设内容包含备份软件、备份设备和整体解决方案。

## 1.2项目内容

### 1.2.1采购内容

本次项目计划对上海市税务局数据中心云下存储、金税云数据库集群进行资源扩容，并对现有备份集群进行扩容，备份集群扩容包含备份软件、备份设备和整体解决方案。

采购内容如下：

1.新购服务器：新购20台国产服务器，扩容至现有金税云TCHOUSE数据库，用于满足新增业务系统需求。

2.存储扩容：对现有云下华为Dorado18800V6集中式存储磁盘阵列扩容，扩容裸容量不小于192TB，满足可得容量至少450TB,满足税务局业务发展需要。

3.备份集群扩容：在现有备份集群基础上补充建设备份能力，配套部署独立的备份软件与存储设备，支持主流数据库和系统、文件、虚机备份，支持对我单位现有金税云平台TDSQL、TDSQL-PG版、TBDS等数据库的定期全量及每日增量备份，并支持备份数据存放于异地机房保存。系统需具备自动化调度、数据压缩与去重、传输加密、备份完整性校验等功能。硬件设备可得容量不少于300TB，须满足保留最近两周全量备份及每日增量备份的要求，并提供实施、调试、培训及恢复演练服务，确保关键业务在本地主环境不可用情况下可在异地及时恢复运行。

### 1.2.2项目实施要求

### 1.2.2.1实施范围要求

本次项目计划对上海市税务局数据中心云下存储、金税云数据库集群进行资源扩容，及备份集群扩容（包含备份软件、备份设备和整体解决方案)。

### 1.2.2.2实施时间要求

自合同签订之日起6个月内完成项目建设并通过最终验收。

### 1.2.2.3实施地点要求

采购人指定地点

# 2投标/响应要求

## 2.1对供应商的要求

### 2.1.1必备资质

投标人应遵守有关国家法律、法规和条例,具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和本文件中规定的条件。

### 2.1.2优选资质/优选指标

### 2.1.2.1相关证书

### 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书的优先考虑。

### 2.1.2.2成功案例

投标人近三年以来实施过类似项目的优先考虑。

### 2.1.3是否允许联合体

否

## 2.2技术部分投标/响应内容

### 2.2.1投标/响应方案要求

投标人对本项目总体需求的理解。

投标人针对本项目的服务方案，至少包含下列内容：系统集成方案、产品选型方案（★、▲指标响应情况、一般指标响应承诺）、建设实施方案、风险管控方案。

投标人针对本项目的服务承诺、原厂服务承诺、项目经理和工程师配置情况。

# 3项目需求

## 3.1总体要求

本项目拟对上海市税务局数据中心存储资源、金税云TCHOUSE数据库集群以及现有备份集群进行扩容，备份集群扩容包含备份软件、备份设备和整体解决方案。

其中，存储扩容部分应在现有存储架构基础上实施，确保硬件兼容、管理统一、性能匹配；数据库集群扩容所新增服务器须与金税云平台高度适配，供应商需将新增服务器添加至现有金税云TCHOUSE数据库集群中。备份集群扩容整体方案需支持对云平台数据库进行异地备份，支持主流数据库和系统、文件、虚机备份，支持对我单位现有金税云平台TDSQL、TDSQL-PG版、TBDS等数据库的定期全量及每日增量备份，并支持备份数据存放于异地机房保存。满足保留两周全量备份和每日增量备份的需求，具备高效压缩、加密传输、断点续传、快速恢复、防勒索病毒、远程复制、重复数据删除等能力。整体方案应架构合理、部署灵活、运维便捷，需支持与现有金税云平台及数据库架构顺利集成，确保数据安全、业务连续和后续可扩展性。

## 3.2具体要求

3.2.1产品购置清单

| 序号 | 建设内容 | 类型 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云数据库集群扩容 | 服务器（核心产品） | 20台 | 民星路467号数据中心 |
| 2 | 存储扩容 | 磁盘阵列 | 1套，裸容量≥192TB | 民星路467号数据中心 |
| 3 | 备份集群扩容 | 备份设备 | 包括备份软件、备份专用设备及配套管理组件 | 数据中心 |

3.2.2产品指标要求

★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝。

▲代表重要指标，否则为一般指标。

▲指标需提供技术支持资料，以制造商公开发布的印刷资料（产品彩页、产品说明书、产品白皮书、官网截图）、界面截图、第三方检测机构出具的检测报告或在有效期内的证书扫描件等为准，投标人可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，相关性能指标需以醒目的方式标明；凡不符合上述要求的视为无效技术支持资料。

- 云数据库TCHOUSE集群扩容（服务器）

详见服务器指标附件。

2.存储扩容（磁盘阵列）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否需提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置要求 |  |  |  |  |
| 1 | ★ | 磁盘配置 | 至少配置≥25块7.68TB SSD SAS硬盘，裸容量不低于192TB。 | 否 |
| 2 | ★ | 磁盘柜配置 | 至少配置≥1台硬盘框，单硬盘框≥25盘位。 | 否 |
| 3 | ★ | 兼容性 | 本次为现网存储设备扩容，故要求配置的硬盘及硬盘框需对现网的存储设备完全兼容。 | 否 |
| 功能要求 |  |  |  |  |
| 4 | ▲ | 前端全互联和后端全互联 | 采用前端全互联和后端全互联架构，1个前端接口卡支持和引擎内所有控制器互联，1个后端硬盘框支持和2个引擎内所有控制器互联。 | 是 |
| 5 | ▲ | NDU升级 | 支持系统软件无中断在线升级，采用模块化软件架构设计，超过90%的组件用户态。支持主机单链路连接一个引擎任意控制器在线升级，升级过程中控制器无重启，主机无感知，链路不中断。 | 是 |
| 6 | ▲ | 支持RAID | 支持RAID-TP，在同一个RAID组内容忍任意3盘同时失效，数据不丢&不中断业务。 | 是 |
| 7 | ▲ | 针对国产OS的多路径功能 | 存储厂商专有多路径（非操作系统自带多路径）软件，支持故障切换和负载均衡功能，支持麒麟、凝思（Rocky）、红旗（Red Flag）等主流国产操作系统。 | 是 |
| 8 | ▲ | DIF | 支持端到端的DIF，防止静默数据错误。 | 是 |
| 9 | ▲ | SSD寿命监控 | 提供SSD寿命监控技术，并在系统中显示每一块SSD硬盘的磨损度以及预估剩余寿命。 | 是 |
| 10 | ▲ | 智能管理运维 | 支持提前≥180天容量预测。 | 是 |

3.备份集群扩容

备份软件

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否需提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备份软件 |  |  |  |  |
| 1 | ★ | 产品资质要求 | 本次招标产品应为国内厂商自主研发的产品 | 否 |
| 2 | ▲ | 产品兼容性要求 | 为保证数据备份速度及产品兼容性，备份软件需与虚拟磁带库产品完全兼容。 | 是 |
| 3 |  | 管理界面 | 提供友好的中文图形管理界面，简单易操作的备份与恢复图形管理界面。能够通过控制台管理程序及WEB浏览器等多种方式登录。 | 否 |
| 4 |  | 磁带库支持要求 | 全面支持物理磁带库，并提供强大的管理和操作能力，能支持磁带的条形码扫描、自动换带、介质循环应用、过期介质自动归档、自动清理等功能，能够有效利用备份设备资源。 | 否 |
| 5 |  |  | 支持市场上主流品牌的虚拟磁带库，能够准确识别虚拟的磁带库、驱动器、磁带等信息，实现数据从虚拟磁带库到物理磁带库的控制策略。 | 否 |
| 6 | ▲ | 兼容性 | 备份服务器端操作系统兼容性：支持麒麟、统信、中科方德、凝思，Windows、Linux、Unix等主流操作系统；提供3家以上兼容性认证证书。 | 是 |
| 7 |  |  | 备份客户端操作系统兼容性：支持在国内外主流的操作系统平台上部署，主流操作系统包括麒麟、统信、中科方德、凝思，Windows、redhat、suse、centos、IBM AIX、hp Unix等。 | 否 |
| 8 | ▲ |  | 数据库兼容性：支持人大金仓、达梦、神舟通用、南大通用、瀚高、高斯、丛云、TDSQL，MS SQL、Oracle、DB2、Sybase、My SQL、MongoDB等国内外主流数据库； 提供6家以上国内数据库品牌认证证书。 | 是 |
| 9 |  |  | 虚拟化兼容性：支持腾讯云及全部存储数据组件、华为Fusion STACK、华三CAS，VMWARE、Hyper-v、KVM等虚拟化备份。 | 否 |
| 10 |  |  | 支持国产ARM CPU架构和X86架构下数据的同时备份。 | 否 |
| 11 |  |  | 支持多种存储设备，包括但不限于磁盘、磁盘阵列、物理磁带库、虚拟磁带库、NAS、对象存储等。 | 否 |
| 12 |  | 备份架构 | 支持多种存储构架，包括SAN（IP-SAN、FC-SAN）等。 | 否 |
| 13 |  |  | 支持LAN、LAN-FREE等备份方式。 | 否 |
| 14 |  | 流式备份 | 支持TD-SQL、Oceanbase、GaussDB、GoldenDB等数据库无侵入流式备份，支持将备份数据直接写入对象存储。 | 否 |
| 15 |  | 恢复方式 | 支持手动命令进行数据恢复，满足数据管理员的多样化恢复需求。 | 否 |
| 16 |  |  | 支持从物理机到虚拟平台的恢复。 | 否 |
| 17 |  | 用户权限管理 | 具有完善的用户及权限管理功能，对每个用户所拥有的操作和管理权限都可以进行控制与设置。 | 否 |
| 18 |  |  | 具备系统管理员、审计管理员、安全管理员、操作员四类角色，通过分权管理，提升备份系统的管理安全性。 | 否 |
| 19 |  | 数据过滤 | 能针对备份源检索或排除某一特定类型的文件，以满足用户在特定备份环境的需要。 | 否 |
| 20 |  | 备份策略 | 提供灵活的备份策略和高度自动化作业功能：提供全备、差量、增量及数据库的热备份、冷备份、日志文件、控制文件等备份策略。 | 否 |
| 21 |  |  | 支持多种备份定时任务，可以手动执行或指定具体的时间点，或按周、按月、按间隔时间等多种方式执行备份定时任务。 | 否 |
| 22 |  | 数据分级存储 | 在跨广域网架构中，只要一个备份域就能有效进行集中管理、分散备份，并能通过网络把备份副本保存在多个不同的数据中心站点，能够利用磁盘作为缓冲来实现多级备份。支持数据从磁盘（D）到磁带/磁带库（T）上迁移，轻松实现D2D2T多级存储要求。 | 否 |
| 23 |  | 数据压缩 | 数据存储时可以进行数据压缩，以提高存储空间利用率。 | 否 |
| 24 |  | 数据加密 | 支持对备份的数据进行数据加密处理。 | 否 |
| 25 |  | 重复数据删除 | 支持重复数据删除功能，支持基于源端的固定长度切片的重复数据删除技术，支持基于源端的可变长度切片的重复数据删除技术，降低备份存储空间的占用。 | 否 |
| 26 |  | 索引保护 | 当备份服务器出现故障时，可以通过介质自描述的磁带格式，识别出原来所备份的数据。 | 否 |
| 27 |  | 断点续传 | 支持备份断点续传，备份过程中如因网络故障或设备意外断电，故障修复后将继续进行备份数据的传输。 | 否 |
| 28 |  | 作业控制 | 支持在同一时间点作业的优先执行权利；支持作业保留最长时间的设定；支持备份作业设置一个最长的运行时间区间。 | 否 |
| 29 |  |  | 支持对设备同时使用或写入的作业数量进行控制。 | 否 |
| 30 |  | 统一灾备管理平台 | 支持多备份站点的统一灾备运营管理，提供统一web管理界面，可即时监控每个备份站点的备份成功率、备份数据量、重复数据删除效果、备份客户端数量以及备份节点的CPU、内存、流量、存储空间资源消耗等。 | 否 |
| 31 |  | 监控功能 | 提供备份软件实时监控功能，可随时反映其运行状态。 | 否 |
| 32 |  | 告警功能 | 支持通过邮件、SNMP消息等方式提供作业的告警通知。 | 否 |
| 33 |  | 日志、报表功能 | 支持日志、报表导出功能，支持CSV、EXCEL、WPS格式导出报表数据。 | 否 |
| 34 |  | 支持U盾进行身份识别 | 支持通过U盾登录进行身份识别，提高系统安全级别。 | 否 |
| 35 |  | 事件管理 | 每个任务执行记录，都要有详细的日志信息跟踪，并集中到备份控制台，可在控制台界面直接浏览各个模块的日志信息，方便维护人员定位问题。 | 否 |
| 36 |  | 脚本支持 | 支持在备份前后调用和运行脚本文件完成相关操作。 | 否 |
| 37 |  | 审计功能 | 要求备份软件能够对用户执行的备份、恢复、配置修改等操作都自动记录和保存，并提供图形化界面进行事后审计。 | 否 |
| 38 | ★ | 备份软件授权 | 配置至少300TB容量授权许可，具体如下： 配置备份软件全部功能，不限客户端授权许可，包括：操作系统客户端授权许可、数据库备份代理授权许可、虚拟化系统平台备份代理许可、LAN-FREE授权许可及虚拟磁带库/磁带库支持模块授权许可。 | 否 |
| 备份专用设备 |  |  |  |  |
| 39 | ▲ | 技术要求 | 虚拟磁带库和备份服务器（部署备份软件）均为独立硬件设备（虚拟磁带库须以LTO磁带库驱动器形式挂载至备份服务器，不得用逻辑卷、裸磁盘等方式挂载），实现架构的低耦合度和模块化部署，实现数据的封装，避免病毒和误操作等逻辑故障风险。 | 是 |
| 40 | ▲ | 产品兼容性要求 | 为保证数据备份速度及产品兼容性，虚拟磁带库需与备份软件产品完全兼容。 | 是 |
| 41 |  | 磁带机和磁带库仿真技术 | 需要支持主流的磁带库和磁带机技术，可仿真的磁带库包括以下类型： HP：StoreEver ESL，StoreEver MSL； IBM：TS系列和SureTape i40/i80； THE：TLi系列； Quantum：i3/i6，i500，i6000； Oracle StorageTek：SL系列； 虚拟磁带机格式： HP：Ultrium 4-SCSI、Ultrium 5-SCSI、Ultrium 6-SCSI、Ultrium 7-SCSI； IBM：Ultrium-TD4、Ultrium-TD5、Ultrium-TD6、Ultrium-TD7、Ultrium-TD8； Quantum：SDLT600、DLT-S4； STK：T10000A、T10000B。 | 否 |
| 42 |  | 支持的备份软件 | 支持业界主流的备份软件包括：VERITAS NetBackup/Backup Exec、CommVault Simpana、CA ARCserve Backup、EMC NetWorker、HP Data Protector、THE VRTS、IBM TSM、Atempo TimeNavigator。 | 否 |
| 43 |  | 虚拟磁带数量 | 虚拟磁带库数分区≥128；虚拟磁带机数≥1024；虚拟磁带槽位数≥200000个。 | 否 |
| 44 |  | 管理方式 | 提供图形化管理界面，具有远程管理功能。 | 否 |
| 45 |  | 数据安全要求 | 支持对操作人员对此设备的操作进行记录，当有违法操作时可以及时告警通知管理人员，以保障备份数据的安全性。 | 否 |
| 46 |  | 防勒索功能 | 提供备份数据防勒索功能，为避免勒索病毒的攻击，要求提供非文件系统、非LUN格式存储备份数据的功能，使备份数据不受任何文件系统及块设备（勒索病毒全盘扫描或病毒主动锁定存储块）影响。 | 否 |
| 47 |  | 数据传输加速 | 支持在需要进行大数据量备份时，可以开启备份数据传输加速功能，提高数据传输的效率。 | 否 |
| 48 | ▲ | 容量要求 | 本次配置≥300TB裸容量,最大可扩容到≥5PB容量。 | 是 |
| 49 | ▲ | 处理器要求 | 配置≥2 颗，≥32核心，≥2.6GHz主频的国产ARM处理器。 | 是 |
| 50 | ▲ | 缓存要求 | 配置≥512GB内存，配置≥3.84TB SSD高性能缓存模块。 | 是 |
| 51 | ★ | FC接口 | 配置≥2个16Gb/s光纤接口。 | 否 |
| 52 |  | IP接口 | 配置≥2个千兆以太网口，配置≥2个万兆网口（SFP+）。 | 否 |
| 53 |  | 数据RAID保护 | 支持多种RAID级别及热备盘。 | 否 |
| 54 |  | 部件冗余 | 提供冗余电源保护和风扇模块。 | 否 |
| 55 |  | 操作系统的兼容性 | 支持Windows、Linux（RedHat、SUSE）、Unix、麒麟、统信等主流操作系统。 | 否 |
| 56 | ★ | 远程复制功能 | 配置≥300TB远程复制功能软件授权许可。 | 否 |
| 57 |  |  | 支持一对一、一对多、多对一的虚拟磁带库数据远程复制功能。 | 否 |
| 58 | ★ | 重复数据删除功能 | 配置≥300TB重复数据删除功能软件授权许可。 | 否 |
| 59 |  |  | 具备重复数据删除功能。 | 否 |
| 60 |  | 重复数据删除比率要求 | 重复数据删除比率≥20：1。 | 否 |
| 61 | ★ | 数据加密功能 | 配置≥300TB虚拟磁带库加密软件授权许可。 | 否 |
| 62 |  |  | 具有虚拟磁带库加密软件功能。 | 否 |
| 63 |  | 数据归档功能 | 配置虚拟磁带库备份数据归档功能软件。 | 否 |
| 64 |  | 互相转换功能 | 支持虚拟磁带库与物理磁带库互相转换功能。 | 否 |

# 4人员要求

## 4.1团队要求

### 4.1.1具体要求

供应商提供1名项目经理，负责本项目的人员管理、制定工作计划、与采购人协调对接等工作，统筹项目实施计划，执行项目监督与情况汇报，控制工作质量，执行变更和应急情况管理，并根据实际状况调整服务团队人员安排，以保证本项目的正常高效运作，并组织落实网络和数据安全保护要求。项目经理具有信息系统项目管理师证书、10年及以上信息系统相关工作经验、5年及以上信息系统建设项目管理业绩的优先考虑。

供应商提供至少4名工程师，负责本项目建设实施，在项目最终验收完成前7×24小时为本项目提供技术支持服务。工程师具有3年及以上信息系统建设经验的优先考虑。

# 5管理实施要求

5.1系统集成需求

具体包括但不限于以下四个部分的集成：

1.金税云TCHOUSE数据库集群服务器扩容集成

负责对现有数据库集群进行服务器资源扩容，新增服务器须与现有平台架构适配，配置应与现有集群保持一致，确保接入后可实现统一管理、负载均衡和高可用运行。中标单位应完成服务器的部署、参数配置、集群加入、联调测试等相关工作。所有实施及配置费用均应包含在本项目总价中，不得另行计价。

2.云下集中式存储扩容集成

负责对现有云下集中式存储系统进行容量扩容，应在不影响现有业务系统运行的前提下，完成磁盘柜、磁盘模块的新增部署及所需线缆的安装配置。所提供设备需与现有存储系统在品牌、型号、协议、接口等方面保持兼容，支持统一的管理平台调度与监控。扩容应采用在线方式完成，确保数据安全、业务不中断。

3.备份集群扩容集成

中标单位负责建设一套完整的备份系统，作为现有备份集群的补充扩容，并完成与现有云数据库平台的对接集成。该系统包括备份软件、备份专用设备及配套管理组件，须满足对金税云主节点数据库（类型包括但不限于TDSQL、TDSQL-PG版、TBDS、MongoDB、CKafka等）合计至少150TB数据进行全量及增量备份，至少保留两份全备数据，满足压缩、加密、远程传输、快速恢复、防勒索病毒、远程复制、重复数据删除等需求。中标单位应确保备份系统与现有云平台架构兼容，完成策略配置、功能验证及运行调优，具备可视化管理能力。

4.实施配套集成工作

负责完成所有新增设备的设备运输、安装上架、机房配电接入及系统初始化调试等工作，并负责相关综合布线任务，包括存储线缆、网络跳线、管理链路等。布线应符合数据中心规范，走线清晰、标识准确、布局合理。施工过程中须严格遵守安全规范，配合现场管理单位做好进场协调与作业计划，确保系统整体集成部署顺利完成。相关人工、材料及实施费用应全部包含在本项目总价中。

5.2建设实施要求

供应商根据采购需求制定详细实施方案、实施进度计划表、应急处置预案，保障项目建设顺利完成。

5.3售后服务要求

自最终验收通过之日起对项目整体提供3年免费保修服务。

免费保修服务内容包括但不限于硬件免费更换、维修，软件免费更新、维护、升级、补丁，工程师现场技术支持服务、远程支持服务。

供应商针对本项目存储扩容磁盘阵列、云数据库集群扩容服务器提供3年硬件免费质保，针对本项目备份系统硬件部分提供3年免费质保、软件部分提供1年免费升级，以上服务提供原厂服务承诺函（加盖原厂公章）的优先考虑。

供应商提供针对本项目存储扩容磁盘阵列、云数据库集群扩容、备份系统软件等调试工作。存储扩容磁盘阵列原厂调试内容包括硬件合规性兼容性验证、存储系统逻辑配置、存储性能优化、扩容后存储功能验证、最终达到硬件设备扩容至现有存储资源池、压缩比达到技术需求、可以正常提供存储服务的状态；云数据库集群扩容原厂调试内容包括查服务器硬件与私有云平台、集群架构的兼容性，完成硬件接入、固件适配及网络连通性验证后，将新增服务器纳入集群资源池，同步更新集群资源调度策略与权限配置，确保集群能识别并调度新增 CPU、内存、存储等资源，最终验证集群资源扩容生效、运行稳定；备份系统软件的原厂调试内容包括查备份软硬件与各类信息化环境（含云平台、本地业务系统等）的兼容性，打通备份系统与目标环境的网络连通性及权限配置，配置适配各类数据（含数据库、文件、云资源等）的备份策略（如备份频率、压缩 / 加密规则），验证各类数据备份的完整性，同时模拟备份数据恢复到对应环境（含云平台）的全流程，确认恢复后数据可用，最终完成监控告警配置，确保备份恢复链路稳定可靠。上述调试内容时限为1个月。以上提供原厂调试服务承诺函（加盖原厂公章）的优先考虑。

供应商承诺在免费保修期内每季度对项目整体进行1次巡检，协助解决和追查隐患故障的优先考虑。

供应商承诺在免费保修期内提供7×24小时电话报修受理服务，并在接到报修通知后10分钟内响应，电话无法解决的2小时内到达现场，4小时内排除故障的优先考虑。

供应商承诺在免费保修期内每年提供50人天的重要时期现场技术支持服务的优先考虑。

# 6风险管控要求

在项目实施过程中，供应商对项目进度、质量、安全、现场环境保护进行控制；对在施工过程中可能出现的各种风险，进行动态防控和管理；如造成相应损失，由供应商承担。

# 7履约验收要求

## 7.1总体要求

| 名称 | 验收要求 |
| --- | --- |
| 到货查验 | 供应商在软硬件产品全部到货后，向采购人提出到货查验申请，以书面形式递交到货验收清单，采购人在收到验收资料后，组织到货查验，核验软硬件产品到货情况。 |
| 初步验收 | 供应商在软硬件产品安装调试完成后，向采购人提出初步验收申请，以书面形式递交初步验收资料（项目验收申请表、项目实施情况报告、设备配置文档、设备测试报告），采购人或监理方在收到验收资料后的10天内，组织初步验收，核验硬件产品安装调试情况，出具中期验收单。 |
| 最终验收 | 供应商完成系统集成工作，项目软硬件产品平稳运行一个月后，向采购人提出最终验收申请，以书面形式递交最终验收资料（项目验收申请表、到货验收清单、产品规格书、项目实施情况报告、设备配置文档、设备测试报告、用户操作手册），采购人或监理方在收到验收资料后的10天内，组织最终验收，核验软硬件产品安装调试、系统集成工作完成情况，出具最终验收单。 |

# 8其他要求

## 8.1付款安排

| 付款名称 | 付款要求 | 付款比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 第1次付款 | 合同签订且采购人收到预付款等额的银行保函和发票后10个工作日内，支付预付款； | 30.0 |
| 第2次付款 | 初步验收通过且采购人收到发票后10个工作日内，支付第二笔合同款； | 50.0 |
| 第3次付款 | 最终验收通过且采购人收到发票后10个工作日内，支付尾款。 | 20.0 |

## 8.2其他要求

### 8.2.1税收信息化项目开发和应用管理工作要求

供应商在采购以及后续项目实施过程中，应严格遵守税务总局税收信息化项目开发和应用管理工作要求。对于违反合同约定的，依据合同约定及政府采购有关规定，采购人可采取要求限期改正、在应付合同金额中扣除违约金、解除合同等措施；对于存在严重违法失信行为的，由采购人按规定推送财政部纳入政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 8.2.2供应链安全管理要求

1、人员资格要求

（1）签订承诺书。供应商应严格落实国家税务总局网络安全和保密管理要求，承担技术支持人员的网络安全和保密管理责任，按采购人要求签订协议和承诺书。

（2）开展背景审查。供应商承担技术支持人员背景审查工作，提供其身份证明、履历、家庭成员及主要社会关系、无犯罪记录证明等材料，并提交采购人进行备案。

（3）设置网络安全负责人（由项目经理兼任）。供应商为本项目配备一名网络安全负责人，该负责人具备独立决策能力并保持相对稳定，在项目实施的全过程负责网络安全工作，组织落实各项网络安全要求。

2、日常行为规范要求

（1）工作能力要求。供应商负责对技术支持人员进行资格条件、工作胜任力以及网络安全能力评估，对技术支持人员承担的工作进行安全保密风险分析，明确技术支持人员工作范围和边界，重点防范设备和资料失窃、误操作导致的软硬件故障、工作秘密和税费数据等信息泄露、信息系统越权访问和网络攻击等风险。

（2）教育培训要求。供应商负责对技术支持人员进行网络和数据安全法律法规、网络安全意识、网络安全管理、网络安全技能、保密意识以及网络安全警示教育等培训，上岗前对其进行考核。

3、违约惩戒措施

供应商对供应链安全管理责任落实不到位，造成安全事件或产生不良影响的，采购人按照法律法规及合同约定进行处理。

4、其他要求

（1）场地管理要求。供应商技术支持人员在税务机关提供的工作场所内，未经批准，严禁使用自带电脑和移动存储介质，严禁变更办公场所和办公设备，严禁安装非必要的应用程序和组件，严禁擅自复制、使用和修改文档、数据以及其他资料。

（2）产品服务要求。供应商所涉硬件产品及服务应严格管理，产品及服务必须满足国家认可的网络安全规范和认证要求。

（3）应急响应要求。供应商应提供基于项目场景的供应链安全事件应急响应预案，明确相关职责和应急处置流程。

（4）重大事项通报要求。供应商应及时向税务机关通报发生可能影响网络安全的重大事项，包括负责人及重要工作人员变更、业务转型、合并重组、投资并购等。

### 8.2.3其他

1.本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123 号）规定的包装要求，如有其他包装需求，详见采购文件技术部分相关章节。

2.本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会 2023年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》等相关文件要求，所投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。

3.本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC 认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。

以上相关要求，由供应商在响应时应答，在履约验收中，采购人将按照采购文件、中标/成交供应商响应文件、采购合同等对中标/成交供应商提供的货物和服务进行验收，必要时依法依规开展相应检测、认证。

## 8.3税务信息化服务商廉政相关要求

为进一步落实全面从严治党要求，构建亲清新型政商关系，加强税务信息化项目建设过程中的党风廉政建设和反腐败工作，确保项目建设规范、廉洁推进，中标人在参与税务部门信息化项目工作过程中，需严格遵守法律法规、规范履行合同，积极协助税务部门开展廉政风险防控工作。请严格遵守并落实如下要求：

1.积极发挥廉政风险防控正向作用。中标人有义务配合税务部门在信息化项目工作中加强廉政风险防控，执行有关措施。

2.健全廉政风险防控机制。中标人有责任在项目管理机制中健全内部廉政防控措施，包括但不限于：对参与本项目的员工提出廉洁行为规范；指定专人对项目实施各环节进行廉政监督；在项目验收过程中提交本项目廉政情况报告等。

3.杜绝违纪违法行为。中标人及相关项目人员必须严格遵守党纪国法，坚守职业道德，杜绝任何形式的利益输送、权力寻租等违纪违法行为，对甲方工作人员不得实施以下行为：

（1）以各种形式和名义提供礼品、礼金、电子红包、支付凭证、商业预付卡、名贵特产、有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（2）以各种形式和名义提供宴请、旅游、健身、娱乐、私人会所等活动安排；代付加班餐费、打车费等。

（3）以讲课费、咨询费等名义，提供或变相提供报酬。

（4）借款、借房、借车，报销应由个人负担的费用。

（5）以无偿、象征性地收取费用等方式提供家政、司机等服务劳务。

（6）其他通过任何形式行贿或输送利益的行为。

4.信守承诺。中标人应承诺在项目实施过程中，严格遵守国家法律法规合法、诚信经营，杜绝商业贿赂、规范经营活动、公开透明合作、严格内部管理，并签订《税务信息化项目服务商廉洁承诺书》提交甲方负责项目实施的单位。

5.自觉接受监管。中标人有义务配合税务机关的正常业务监管以及纪检监察、外部审计、督察内审等监督机构对税务信息化项目全过程的监督检查工作，如实提供相关资料和信息，不得隐瞒、篡改或销毁与项目建设有关的文件、数据等资料。

6.举报和反馈意见。项目执行过程中，中标人有权举报、反馈甲方索贿受贿、吃拿卡要、违反中央八项规定精神等违纪违法行为。项目验收前，应填写《税务信息化项目服务商廉政反馈书》，提交甲方税务机关网络安全和信息化领导小组办公室。

附件

税务信息化服务商廉洁承诺书

为深入贯彻落实党中央关于全面从严治党的决策部署，进一步加强税务信息化项目合作中的廉政建设，防范廉政风险发生，确保项目公开、公平、公正推进，我司郑重承诺如下：

一、合法合规经营。严格遵守国家法律法规及税务部门的相关规定，坚持廉洁从业、诚信经营的原则。在合作过程中不以任何形式进行利益输送，维护良好的政商关系。

二、杜绝商业贿赂。加强内部管理，我司及我司员工均不对甲方工作人员实施以下行为：

（一）以各种形式和名义提供礼品、礼金、电子红包、支付凭证、商业预付卡、名贵特产、有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（二）以各种形式和名义提供宴请、旅游、健身、娱乐、私人会所等活动安排；代付加班餐费、打车费等。

（三）以讲课费、咨询费等名义，提供或变相提供报酬。

（四）借款、借房、借车，报销应由个人负担的费用。

（五）以无偿、象征性地收取费用等方式提供家政、司机等服务劳务。

（六）其他通过任何形式行贿或输送利益的行为。

三、规范经营活动。严格按照合同约定履行义务，保证项目质量，按时完成建设任务；在合作过程中不以任何借口拖延工期、虚报成本或谋取私利。

四、公开透明合作。我司承诺在项目实施过程中保持公开透明，主动接受税务部门及纪检监察机构的全程监督，并积极配合任何有关廉洁从业的调查工作。

五、严格内部管理。加强企业内部廉洁教育，确保员工知晓并遵守相关法律法规及廉洁要求；加强项目实施全过程廉洁监督；对于违反廉洁承诺的员工，将严肃处理，并承担相应责任。

六、积极参与监督。在税务信息化项目实施过程中，如发现任何违纪违法行为，将如实反馈问题和意见。

承诺单位（盖章）：_________________________

法定代表人或授权代表签字：________________

日期：____年__月__日