采购需求
预算来源
	项目名称
	上海海洋大学超融合服务器项目

	经费来源账号
	A1-2010-00-2001

	采购预算（万元）
	413.4312

	最高限价（万元）
	413.43

	是否有政府采购编号
	☑有        □无

（年度预算100万及以上填写）

	是否完成政府采购意向公开
	☑已完成    □公开中    □未操作     

(年度预算100万及以上填写）


二、商务需求

	序号
	商务内容
	需求

	1
	交付地址
	(校内指定地点  信息科技大楼1楼机房   (校外指定地点：                    

	2
	供货要求
	合同签订后 60 个日历天内完成安装、调试、初验，初验后集成试运行期不低于60天后完成验收。

	3
	驻场
	(不需要                □需要，说明：                     

	4
	履约保证金
	(收取，金额为合同额的  5%         (不收取 

	5
	付款方法
	(分两期支付（校常规支付方式）
合同生效后_10个工作日内，乙方向甲方提供合同总价5%的履约保证金，保证金的支付方式采用如下一种非现金形式提交：支票、汇票、本票、银行保函、银行转账。

第一笔付款（30%）：合同签订且采购人收到履约保证凭据和等额增值税专用发票后十个工作日内，支付合同总价的30%；第二笔付款（70%）：在标的物安装调试完毕并且初验合格，采购人收到等额增值税专用发票后十个工作日内，支付货款总额的70%货款。设备集成调试使用后，试运行期间不存在质量、集成问题且终验合格后十个工作日内，凭“验收通知单”无息返还履约保证金。
(（其他）：                                            

	6
	合同转让与分包
	☑不得转让与分包

□可以转让与分包：转让与分包应符合规定：对专业性强，技术要求高的服务项目，可进行专业分包，但不得将合同约定的全部事项一并委托给他人

	7
	合同文本
	采用学校制式合同文本：☑是         □否
如选“否”，需另外的审批流程。采购项目涉及知识产权归属、处理的，应当约定知识产权归属和处理方式。  

	8
	现场踏勘
	(不需要          (需要，联系人：          电话：               

	9
	其他事项
	

	注：选择性需求请在对应□内打“√”。


三、投标人资格要求

（一）合格投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》二十二规定的资格：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）其他要求
采购项目中所含的服务应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标人必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

四、采购标的落实政府采购政策需满足的要求

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的承接商为中小型企业的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。预算金额为100万及以上项目，选择“面向大中小微企业，事业法人采购”，申请人须先对本项目作不专门面向中小微企业采购的论证。
本项目：

□专门面向中、小、微企业采购，所有供应商不享受价格分优惠政策。
☑面向大、中、小、微型企业，事业法人等各类供应商采购，小微企业享受价格优惠政策。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：   工 业          。
五、采购标的详细要求
（一）采购标的需实现的功能或目标概要
为积极响应国家信息技术创新战略，对本校超融合平台资源进行补充。项目拟采购一套全栈自主可控的超融合一体化平台。旨在构建一个安全可信、弹性敏捷、运维高效的云化资源池。
★项目需提供包含以下内容加盖投标人公章的承诺函，否则视为无效响应：

①全栈自主可供适配：提供主流C86架构处理器的服务器节点，以及与之完全适配的自研超融合软件。从芯片、操作系统、底层虚拟化到超融合管理平台，均采用符合自主可控目录要求的组件，构建端到端的可信环境。通过软件定义技术，将服务器的计算与存储资源池化；

②资源集约管理：支持异构资源统一管理，提供统一的一体化管理平台对本次建设超融合平台及校内现用超融合平台计算、网络、存储、安全等资源进行纳管，包括资源的细分、配额、优先级等；支持异构平台之间的业务迁移；支持租户管理及计量计费功能可以查看租户账单明细信息，包括产品、名称、描述、租户、资源池、单价、使用时长和消费金额的等信息；
③高可用与数据安全：内置多副本、数据校验等数据保护机制，支持虚拟机高可用（HA）及动态资源调度，保障业务连续性与数据零丢失；

④投标人除提供本项目采购清单内的设备外，还应提供设备安装、布线、50套国产高级服务器操作系统的授权、以及云管平台不少于50个物理节点的计算、网络、存储、安全虚拟化授权和其他调试所需的全部配套辅材及耗材，包括但不限于：配线架、理线架、网络跳线、水晶头、光模块、标签、机柜配件、线缆标识、安装螺丝及其他必要辅材。投标人须负责完成所有设备的上架安装及整体系统调试工作，确保设备安装规范、布线整齐、链路通畅、满足正常上线运行条件，并根据甲方需求，配合甲方对异构平台内的应用系统进行迁移，相关费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

（二）采购标的清单

	序号
	货物名称
	数量

	1
	超融合一体机
	12台

	2
	万兆交换机
	4台

	3
	千兆交换机
	2台


注：本项目核心产品为： 超融合一体机 （序号 1 ）。

（三）具体技术参数
	序号
	项目
	详细参数要求

	1
	配置要求（12台）
	2U机架式服务器

	
	
	▲配置≥2颗C86架构CPU，单颗CPU主频≥2.50GHZ、核数≥32C

	
	
	▲CPU内置密码模块或密码协处理器，可实现SM2、SM3和SM4国密算法的硬件加速。

	
	
	▲内存≥16*32GB DDR5 5600

	
	
	缓存盘≥2*1.92T NVMe SSD

	
	
	数据盘≥8*8T HDD

	
	
	▲配置冗余电源

	
	
	▲接口配置≥4个千兆电口、≥4个万兆光口

	2
	标准要求
	▲承诺超融合系统符合《信息技术 云计算 超融合系统通用技术要求》GB/T 45399-2025第六、七、八、九、十、十一章要求。（需提供加盖投标人公章的承诺函）

	3
	系统兼容性
	▲超融合硬件服务器与超融合软件为一体化设计，软件与硬件需具备深度协同优化能力，以保证功能的可靠性和安全性。

	4
	超融合管理要求
	▲超融合软件包括管理平台、计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化，并且通过管理平台即可实现对计算、存储、网络等资源进行统一管理，所有功能无需界面跳转即可实现全部操作，简化管理。

	5
	
	▲管理平台支持对虚拟机全生命周期进行管理，包括启动、休眠、恢复、重启、关闭、迁移、删除、快照等，并且支持批量操作。

	6
	
	▲支持在通用的X86、ARM架构服务器上安装，支持部署在国产化服务器上，可以统一管理。

	7
	
	▲管理平台支持对硬件进行监控，包括电源，风扇，温感，CPU、内存、硬盘等硬件平台信息。

	8
	计算虚拟化
	虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有本机资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等

	9
	
	提供虚拟机回收站功能，统一管理被删除的虚拟机，防止因虚拟机误删除导致数据丢失，支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除；

	10
	
	支持集群动态资源调度功能，可基于主机的负载情况（如CPU利用率、内存利用率等资源）对虚拟机自动进行动态资源调度，实现自动化的存储资源分配和负载均衡功能，主动确保云环境的服务水平。

	11
	
	支持虚拟机迁移历史记录功能，记录中包含迁移的操作员、迁移方式、源主机、目的主机、开始时间、迁移耗时等信息，便于对虚拟机的迁移路径进行回溯。

	12
	
	提供应用级别的HA功能，无需在虚拟机内部安装代理即可自动检测并可自动修复虚拟机内运行的应用故障，包括但不限于Apache Tomcat、JDK、Apache HTTP Server、MySQL、SQL Server、SharePoint等应用，并支持用户自定义脚本进行应用状态的监控。

	13
	存储虚拟化
	存储虚拟化支持同一节点至少提供2种存储功能，最少只需3个节点集群即可同时提供分布式块、文件存储服务。

	14
	
	支持纠删码或多副本的存储策略。

	15
	
	存储虚拟化支持精简配置，虚拟机存储的按需分配能力，根据虚拟机应用需求，在预设的范围内缓慢增长磁盘空间，当虚拟机内部删除文件时，能够进行磁盘空间的回收操作。

	16
	网络虚拟化
	支持创建网络策略模板，利用跨多个虚拟端口的网络策略模板简化端口配置，模板定义了一组网络策略属性，包括VLAN、QoS、网络优先级等。

	17
	
	支持控制虚拟机之间的网络访问能力，进而保障部署在虚拟机上的业务资源的安全性。支持根据报文的源和目的MAC地址、源和目的IP地址信息、源和目的IP地址及源和目的端口、在指定时间段定义的范围内制定匹配规则。

	18
	运维功能
	支持健康巡检功能，用于快速查看超融合系统健康情况。包括：总体健康状况、集群健康状况、存储健康状况、网络健康状况、告警信息状况和其它配置信息，可自定义检测项。

	19
	
	支持分析后端存储上的无效镜像文件，并提供清理和释放存储空间能力，提升资源利用率。

	20
	
	支持快速查看、启动、删除、批量启动和批量删除长时间未使用且处于关闭状态的虚拟机，进行资源利用率统计，降低运维工作量与难度。

	21
	
	支持自定义监控资源利用情况，并可手动调整。

	22
	
	支持导出Excel或PDF格式的集群、主机和虚拟机配置与状态信息。

	23
	内置迁移工具
	▲超融合平台提供在线p2v、v2v迁移工具，支持业界主流的操作系统、公有云平台、虚拟化平台，提升被迁移业务平台的普适性、降低业务上云的难度，降低运维工作量。提供60个p2v在线迁移工具授权。

	24
	云管平台
	超融合能够提供云管平台，云管平台能够实现新建超融合与现网超融合的统一管理，单点登录。

	25
	
	支持平台管理/租户/业务视图，展示计算/网络/存储资源规模、健康度、使用率分布及曲线、性能图、优化建议等，支持切换及时间筛选。

	26
	
	展示租户用户的资源、资产、费用、任务、告警等数据，支持待办事项、最近访问菜单等快捷访问。

	27
	
	支持资源优化建议，通过优化算法统计资源使用情况，监测CPU、内存、磁盘使用率，支持升配、降配、闲置和屏蔽阈值设置。

	28
	
	列表或卡片形式展示服务目录，支持分类Tab页、标签搜索、模糊搜索，展示服务类别、名称、云服务商、简介等信息。

	29
	
	支持多服务资源同时申请，支持草稿暂存、附件上传及批量删除，提交后自动发起审批流程。

	30
	
	展示用户提交的申请单，支持草稿编辑/提交/删除、申请单撤回，支持状态筛选及模糊查询。

	31
	
	展示用户申请单列表，支持申请单处理流程图形化展示，支持云服务商、申请单状态、业务系统筛选及编号模糊查询。

	32
	
	按提报、待办、已办分类展示，支持工单填报、执行处理、批量/单独交付，支持状态筛选及模糊搜索。

	33
	
	支持标签创建、批量资源绑定/解绑，支持标签修改及资源搜索。

	34
	
	支持按租户视角/资源视角分类展示，支持资源批量移除/分配、导入存量资源，支持资源类型/云类型筛选及模糊搜索。

	35
	
	支持流程编排，支持审批候选人配置（组织/角色/用户/岗位），支持导入导出流程模板。

	36
	2台千兆交换机
	▲交换容量≥688Gbps（以官网最小值为准）

	
	
	▲包转发率≥207Mpps（以官网最小值为准）

	
	
	支持≥48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口

	
	
	支持≥6个1/10GE SFP+口

	
	
	▲配置冗余电源

	
	
	根据需求提供配套交换机光模块及线缆，满足平台设计组网要求。

	37
	4台万兆交换机
	▲交换容量≥4.8Tbps（以官网最小值为准）

	
	
	▲包转发率≥1620Mpps（以官网最小值为准）

	
	
	支持≥48个1/10GE SFP Plus端口

	
	
	支持≥4个40/100GE QSFP28端口

	
	
	▲支持≥2个端口扩展插槽

	
	
	▲配置冗余电源及风扇

	
	
	根据需求提供配套交换机光模块及线缆，满足平台设计组网要求。


▲技术参数响应根据采购需求要求提供相应技术支持资料或承诺函。如需提供技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料（产品彩页、产品说明书、产品白皮书、官网截图）、产品功能截图、CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告或在有效期内的证书扫描件、加盖原厂公章的标准符合性承诺函等为准，投标人可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，相关性能指标需以醒目的方式标明招标文件技术要求对应的序号，凡不符合上述要求的视为无效技术支持资料。如需提供承诺函需提供加盖投标人公章的承诺函，否则视为无效承诺。

八、安装调试要求

提供详细的安装部署文档，包括但不限于：系统部署图、网络部署图、机柜部署图、设备功耗清单等；提供的文档完备、合理、可扩展性强；调试方法、程序及关键点清晰、完整。
九、组织实施要求

具有针对性的项目供货、实施方案和进度计划，具有有效的组织实施保障措施。

十、质量保证措施、售后质保期及培训

1、产品质量承诺：报价文件必须明确各类报价产品的质量指标，达到国家及行业相关标准，要求针对“技术指标要求”逐项列出技术规格偏离表。

2、质量保修：中标供应商对所提供的设备及系统自验收通过之日起    7   年免费设备维护、故障处理等免费原厂质保服务。终身免费升级相关软件。

3、投标人应提供货物质保期内及质保期结束后一年的备品备件、易损件和易耗件一览表，按要求列出详细清单，标出制造商、型号、数量、单价、总价，其费用分项报价，不计入投标总价，并承诺在质保期后   1  年内以不高于上述清单价格，且按采购人不时要求的数量及合理时间向采购人提供该易损件和备品备件。

4、质保期内，提供  7×24   的技术支持热线，正常工作时间，提出维护后  1  小时内给予响应，非正常工作时间，   2   小时内给予响应。严重故障时，  2   小时内到达现场处理。指派专人负责本设备的维护工作。质保期满后维护费用不超过合同额的  10%      。质保期满一个月前中标供应商应对采购人的设备进行一次免费的、全面的检查。如发现问题或潜在的问题，应在质保期内将问题解决。质保期内因质量问题而导致仪器停用的时间应从质保期中扣除。

5、具有快速响应的服务能力，能及时处理所有售后服务。

6、培训要求：中标供应商派出的培训教员应具有丰富的教学经验和应用经验，必须为所有被培训人员提供文字资料（内有流程截屏）和软件使用说明的相关材料，并按采购人要求进行现场培训。

十一、采购标的履约验收标准
	检验指标及方法

	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	验收要求：

	1
	☑采购人组织成立验收小组
□委托第三方专业机构组织验收
	如有外聘专家，或委托第三方专业机构的费用由  中标供应商    承担。

	2
	是□    否☑ 需提供第三方检测报告
	对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。

对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。

	3
	是□   否☑验收时是否需要供应商提供实物样品
	现场核查

	4
	是□   否☑验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	中标供应商负责在采购人现场安装、调试货物并交付使用，自带必要的工具，安装、调试及所派人员的一切费用由中标人承担。

	5
	货物外包装与外观无损伤
	现场核查，中标供应商和采购验收小组或委托的第三方机构共同开箱查验。

	6
	货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。

	7
	所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。

	8
	提供《培训视频》影像资料
	现场核查

	9
	验证测试设备的运行稳定性
	试运行验证测试设备运行稳定达标，

	10
	《供应商货物类项目验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。


注：货物验收的标准至少要达到投标时的所有技术参数标准，若达不到，属于质量问题，根据采购人要求，免费更换新货物或全额赔偿。如验收未通过，采购人有权要求更换或退货并按照合同约定的违约处理。



