# 第二章项目采购需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1 供应商应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

1.2 供应商提供的货物和服务应当符合磋商文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。所提供的货物应当是全新的、未使用过的。

1.3 供应商在磋商前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦成交，应按照磋商文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4供应商对所提供的货物和服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的，则由成交供应商承担全部责任。

1.5供应商应如实准确地填写参加磋商货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致响应文件被误读、漏读，由供应商自行负责，为此供应商需承担其响应文件在评审时被扣分甚至被认定为无效响应的风险。

★1.6若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，供应商提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章磋商须知及前附表17.2（7））

★1.7供应商提供的产品和服务必须符合国家强制性标准。

1.8采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，供应商在响应文件中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.9供应商应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加磋商。同时，请供应商务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与磋商要求相差太大，否则将可能影响供应商的得分。一旦成交，供应商应按响应文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10响应供应商认为磋商文件（包括磋商补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2磋商范围与内容

2.1 项目背景及现状

“浦东投促会客厅”建设项目（以下简称“投促会客厅”），建设地点位于上海市浦东新区杨高南路99弄（保利浦开金融中心T1栋）9F，展厅展区地面面积约399平方米。

2.2 项目磋商范围及内容

浦东投促会客厅建设项目采购主要包含以下内容：展厅基础装修、陈列布展、多媒体系统工程、影像制作等。

2.3 本项目交付期限为：2026年1月20日前完成整体交付并通过验收。

### 3承包方式

3.1 依照本项目的磋商范围和内容，成交供应商以包质包量、包安全可靠的方式施项目承包。

3.2 本项目不允许分包。

### 4合同签订方式

4.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与磋商文件和成交供应商响应文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 5结算原则和支付方式

5.1 结算原则

5.1.1 本项目合同结算价以审计价为准，供应商的成交价和结算下浮率（如果有）不变，实际工作量以采购人或第三方按照磋商文件规定的验收标准核定为准。

5.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照响应文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如响应文件中没有类似备品备件单价可参照的，则有合同双方协商确定维修单价。

5.2 支付方式

5.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和成交供应商合同签订后，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

5.2.2 分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

合同签订后7日内，支付合同金额70%的预付款；

（2）成交供应商完成展厅基础装修、陈列布展、多媒体系统工程、影像制作等工作后7日内，采购人向成交供应商支付合同金额的10%；

（3）项目完成整体验收和调试，并进入正式运行后14日内，采购人向成交供应商支付合同金额的10%；

（4）项目审计结束后7日内，采购人向成交供应商支付至合同总价（即审计价）的97%，留合同总价的3%作为项目质保金；

（5）如成交供应商在项目质保期内发生违约情形，采购人参照合同约定条款和考核结果，从质保金中扣除相应罚款，质保期满后，支付剩余质保金（不计利息）。

5.3成交供应商因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

5.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 6适用技术规范与规范性文件

各供应商应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本磋商文件中列明，供应商应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 7磋商内容与要求

7.1 项目概况

“浦东投促会客厅”建设项目（以下简称“投促会客厅”），建设地点位于上海市浦东新区杨高南路99弄（保利浦开金融中心T1栋）9F，展厅展区地面面积约399平方米。每日最大接待批次6批，每批次最大接待人数25人。

7.2 本项目磋商内容与具体质量要求（但不仅限于）详见下表。

服务内容一览表（工作量清单）

| 序号 | 服务内容 | 具体要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 展厅基础装修 | 拆除工程、各展陈区域墙面装饰及造型、立柱装饰、电动窗帘、灯箱、不锈钢落地字等； | 详见“7.3具体服务内容” |
| 2 | 陈列布展 | 各展区定制展柜、各展区定制展台、沙盘、木结构造型、定制展板、木门装饰等； |  |
| 3 | 多媒体系统工程 | 各展区LED屏幕（包含各级别清晰度）、各展区多媒体屏幕（包含各级别尺寸）、触摸一体机、机械臂、机械臂魔方、控制IPAD、播放服务器、视频处理器、功放、音响、中控主机、软件、各类辅材等； |  |
| 4 | 影像制作 | 示范引领区、机械魔方、营商环境、共赢未来区的多媒体影像制作等。 |  |
| 4 | 质保期内维修服务 | 本项目质保期不少于1年 |  |

说明：此表所列内容为本次磋商核心工作内容，供应商不得缩减。

7.3具体服务内容

7.3.1布展整体目标

（1）序厅

序厅整体氛围为金色暖色调，简约大气。

墙面设置镜面显示屏，显示浦东开发开放以来的日子，以示不忘初心、致敬历史、始终保持创业精神之意。

（2）示范引领区

一是运用多媒体大屏，滚动播放浦东投资促进和“1＋38＋X”投促各主体宣传视频，展现丰富多彩的浦东投促环境。

二是运用灯箱、多媒体屏组合形式，展示国家战略始终是浦东投资促进最大优势，浦东为改革而生，因改革而兴，浦东始终走在改革开放最前沿。三组固定立体字重点突出浦东承载引领区、自贸区和综合改革试点三大国家战略；以图文形式滚动展示浦东创造的“多个第一”，灯箱展示浦东是上海“五个中心”建设的核心区，坚持把强化“四大功能”作为主攻方向，不断提高代表国家参与国际合作与竞争的能力。可根据来访企业，针对性展示各改革内容。

（3）投资沃土区

一是运用多媒体屏幕，向企业展示在浦东快速落地找资金，找人才、找政策、找运用场景的优势，将“2＋X”国资投融资体系、明珠人才计划、人才新政、浦易达政策平台、揭榜挂帅平台等浦东的好做法、好政策，在投促会客厅内充分呈现并实时运用。屏幕采用触控查询一体机，便于参观者查询了解。

二是运用机械臂模型与魔方屏，展示浦东以三大先导为代表的现代产业体系，发达的商贸总部、金融和文体旅产业，通过机械臂与魔方的动态配合，以小剧场形式多样化展示浦东产业融合发展的投资促进综合优势。

三是运用桌面触控系统与立体显示屏，讲述浦东国际一流的营商环境，包括规范化的法治保障、智能化的政务服务、完善的知识产权保护机制、国际化的文体旅活动及优质的生活配套（教育、医疗、居住）等。展示内容以生动丰富的实际案例为主，让参观企业切实感受浦东的营商环境。

四是运用实体模型与多媒体屏幕结合，动态展示浦东优质空间载体。第一，通过多屏展示浦东优质空间载体及特色产业空间，并运用AI智能主体根据企业的产业特点，按产业集中布局的要求给予有针对性推介。

（4）共赢未来区

展厅的第四个区域，设置一个高度定制化的沉浸式独立空间，通过整合最新AI生成视频技术与企业现有宣传视频的智能剪辑拼接技术，为参观者呈现一段富有未来感的主题影片，生动展现浦东未来产业与未来蓝图。

（5）尾厅-协同赋能区

展厅的最终区域，作为项目从“展示价值”到“提供服务”的关键闭环，本区域旨在全面呈现浦东投促中心为企业提供的全周期服务与强大系统支撑能力。系统展示投促中心从项目对接、落地代办到成长赋能的全生命周期服务清单。通过多媒体屏动态播放，生动呈现服务流程、服务理念。以可视化网络图形式，核心展示支撑投促中心工作的内部委办局协同机制与外部产业资源生态。以数据化、案例化的形式，集中展示浦东投促的重大成果，以事实印证服务效能。

7.3.2现场作业施工内容

7.3.2.1工作内容

本项目方案设计由设计单位负责，供应商根据设计图（详见公告附件）进行场外加工及现场安装，布置现场严格按照场地管理方要求时段进行作业，做好文明施工及成品保护措施等。施工内容应包括但不仅限于以下内容：

（1）展厅基础装修

| 序号 | 服务项目 | 具体要求 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除工程 | 原有玻璃墙面拆除清运 | ㎡ | 116.17 |  |
| 2 | “四找”区域墙面造型 | 轻钢龙骨+木结构+石膏板+腻子找平 | ㎡ | 39.00 |  |
| 3 | 共赢未来区屏幕背景墙 | 钢结构龙骨+木纹铝扣板拼接 | ㎡ | 30.00 |  |
| 4 | 示范引领区 墙面装饰 | 不锈钢墙面装饰 不锈钢拉丝立体字 | ㎡ | 18.00 |  |
| 5 | 投资沃土区 墙面装饰 | 墙面写真画面铺贴 | ㎡ | 39.00 |  |
| 6 | 立柱装饰 | 立柱材料包围美化 | 根 | 3.00 |  |
| 7 | 投资沃土区 墙面装饰 | 墙面写真画面铺贴 | ㎡ | 2.00 |  |
| 8 | 示范引领区 电动窗帘 | 滚筒电机升降式电动窗窗帘 面料材质：聚酯纤维+玻璃纤维 面料打孔：打孔5% 尺寸880*300cm | ㎡ | 26.40 | 防晒电动窗帘 |
| 9 | 投资沃土区 电动窗帘 | 滚筒电机升降式电动窗窗帘 面料材质：聚酯纤维+玻璃纤维 面料打孔：打孔5% 尺寸880*300cm | ㎡ | 26.40 | 防晒电动窗帘 |
| 10 | 投资沃土区 电动窗帘 | 滚筒电机升降式电动窗窗帘 面料材质：聚酯纤维+玻璃纤维 面料打孔：打孔5% 尺寸1800*300cm | ㎡ | 54.00 | 防晒电动窗帘 |
| 11 | 共赢未来区 电动窗帘 | 滚筒电机升降式电动窗窗帘 面料材质：聚酯纤维+玻璃纤维 面料打孔：打孔5% 尺寸580*300cm | ㎡ | 17.40 | 防晒电动窗帘 |
| 12 | 示范引领区 灯箱 | led发光软膜灯箱 尺寸2560*500mm | 个 | 7.00 |  |
| 13 | 示范引领区 不锈钢落地字 | 落地不锈钢立体字 尺寸600*2000*200mm | 个 | 1.00 |  |
| 14 | 投资沃土区 不锈钢落地字 | 落地不锈钢立体字 尺寸600*2000*200mm | 个 | 1.00 |  |
| 15 | 共赢未来区 不锈钢落地字 | 落地不锈钢立体字 尺寸1200*1000*200mm | 个 | 1.00 |  |
| 16 | 尾厅墙面造型 | 定制烤漆多层板装饰 | ㎡ | 222.00 |  |

（2）陈列布展

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投资沃土区 定制展柜 | 定制展柜 木结构+烤漆工艺 尺寸为：700*700*1000mm | 个 | 3 |  |
| 2 | 投资沃土区 定制展台 | 定制展台 钢结构+木结构+多层板造型+烤漆 底座为3450*2930*2595mm三角形，展板尺寸为2500*2600mm | 个 | 1 |  |
| 3 | 投资沃土区 机械臂展台 | 定制展台 钢结构+木结构+多层板造型+烤漆 底座为6400*1000mm底部钢结构加固 | 个 | 1 |  |
| 4 | 投资沃土区 营商环境展台 | 定制展台 钢结构+木结构+多层板造型+烤漆+钢化玻璃 底座为3000*1000*400mm底部钢结构加固，上层为3000*1000*450mm | 个 | 1 |  |
| 5 | 投资沃土区 （空间载体展区） 盒装沙盘 | 盒装沙盘 尺寸为2600*2300*2100的三角形 3d打印还原浦东微缩地貌 | ㎡ | 2.3 | 浦东城市地块微缩景观 |
| 6 | 尾厅-定制木结构造型烤漆 | 墙面定制烤漆木饰面板装饰 | m² | 200 |  |
| 7 | 尾厅-定制展板 | 墙面装饰面板（单块饰板面积15m²） | 块 | 4 |  |
| 8 | 尾厅-木门装饰 | 门统一装饰（尺寸120cm*210cm） | 樘 | 13 |  |

（3）多媒体系统工程

| 序号 | 服务项目 | 具体要求 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) | 序厅欢迎屏 |  |  |  |  |
| 1 | P1.53LED屏 | P1.53，全彩显示1.53mm,三合一表贴 显示芯片：国产芯片1R+1G+1B,LED 灯,160000点/㎡,SMD表贴三合一,模组尺寸：320*160mm 模组基座：（阻燃系数V0）， 电源：1）90~305VAC交流输入，内建主动式功率因子矫正功能(active PFC)； 2）95%超高效率，金属外壳， 3）B type机种内建三合一调光功能(1~10VDC，PWM信号或电阻)。 | ㎡ | 1.125 |  |
| 2 | 屏体锈钢结构框架 | 采用40mm*40mm及20mm*40mm方管焊接 | ㎡ | 1.125 |  |
| 3 | LED全彩屏控制接收卡 | 最大带载分辨率 512×512@60Hz（PWM 类驱动 IC） 512×384@60Hz（通用类驱动 IC） 电气参数 输入电压 DC 3.8V～5.5V 额定电流 0.5A 额定功耗 2.5W 工作环境 温度 -20℃～+70℃ 湿度 10%RH～90%RH，无冷凝 存储环境 温度 -25℃～+125℃ 湿度 0%RH～95%RH，无冷凝 | 块 | 10 |  |
| 4 | 电源模块 | 5V40A，输出电流:40A，输出电压:5V，输出功率:200W，输入电压:220V，输入频率:60HZ | 个 | 20 |  |
| 5 | 视频处理器 | 支持1路DP1.4输入和1路HDMI2.0输入；支持DP1.4、HDMI2.0信号源无缝切换；支持最大输出带载640万像素点，最宽5120像素点，或最高5120像素点；单网口最大带载45万像素点，最宽或最高为4096像素点，支持最大输入分辨率2560x1440@60Hz，支持控制范围内自定义分辨率设置 | 台 | 1 |  |
| 6 | 播放服务器 | CPU：6核12线程及以上 主板：一线品牌主板 内存：16G 3200 D4 硬盘：256GB NVME SSD 显卡：RTX4060 8G 机箱：工控4U 电源：500W 风扇：4U全铜 | 台 | 1 |  |
| 7 | 镜面玻璃 | 定制镜面玻璃尺寸为：3000*2000mm | ㎡ | 6 |  |
| （二） | 示范引领区条状屏 |  |  |  |  |
| 1 | P1.53LED屏 | P1.53，全彩显示1.53mm,三合一表贴 显示芯片：国产芯片1R+1G+1B,LED 灯,160000点/㎡,SMD表贴三合一,模组尺寸：320*160mm 模组基座：（阻燃系数V0）， 电源：1）90~305VAC交流输入，内建主动式功率因子矫正功能(active PFC)； 2）95%超高效率，金属外壳， 3）B type机种内建三合一调光功能(1~10VDC，PWM信号或电阻)。 | ㎡ | 0.7168 |  |
| 2 | 屏体锈钢结构框架 | 采用40*40及20*40方管焊接 | ㎡ | 0.7168 |  |
| 3 | LED全彩屏控制接收卡 | 最大带载分辨率 512×512@60Hz（PWM 类驱动 IC） 512×384@60Hz（通用类驱动 IC） 电气参数 输入电压 DC 3.8V～5.5V 额定电流 0.5A 额定功耗 2.5W 工作环境 温度 -20℃～+70℃ 湿度 10%RH～90%RH，无冷凝 存储环境 温度 -25℃～+125℃ 湿度 0%RH～95%RH，无冷凝 | 块 | 8 |  |
| 4 | LED电源模块 | 5V40A，输出电流:40A，输出电压:5V，输出功率:200W，输入电压:220V，输入频率:60HZ | 个 | 10 |  |
| 5 | 视频处理器 | 支持1路DP1.4输入和1路HDMI2.0输入；支持DP1.4、HDMI2.0信号源无缝切换；支持最大输出带载640万像素点，最宽5120像素点，或最高5120像素点；单网口最大带载45万像素点，最宽或最高为4096像素点，支持最大输入分辨率2560x1440@60Hz，支持控制范围内自定义分辨率设置 | 台 | 1 |  |
| 6 | 播放服务器 | CPU：6核12线程及以上 主板：一线品牌主板 内存：16G 3200 D4 硬盘：256GB NVME SSD 显卡：RTX40608G 机箱：工控4U 电源：500W 风扇：4U全铜 | 台 | 1 |  |
| 7 | 箱体结构+支架 | 定制钣金结构支架 单个尺寸为2600*500*300mm | 个 | 8 |  |
| （三） | 投资沃土区多媒体屏 |  |  |  |  |
| 1 | 85寸触摸一体机 | 电容触摸，屏幕85寸 内部主机配置：CPU：4核8线程及以上 主板：一线品牌主板 内存：16G 2666 D4 硬盘：256GB NVME SSD 自带wifi | 台 | 5 |  |
| 2 | 液压前维护支架 | 液压链动杆和精密轴承组成，具有上下，左右，前后调节功能，加厚加强型 | 套 | 5 |  |
| （四） | 投资沃土区机械臂和led屏 |  |  |  |  |
| 1 | 机械臂 | 六轴承重 | 只 | 2 |  |
| 2 | 控制程序 | 控制魔方屏运动轨迹 | 套 | 2 |  |
| 3 | P1.53LED屏 | P1.53，全彩显示1.53mm,三合一表贴 显示芯片：国产芯片1R+1G+1B,LED 灯,160000点/㎡,SMD表贴三合一,模组尺寸：320*160mm 模组基座：（阻燃系数V0）， 电源：1）90~305VAC交流输入，内建主动式功率因子矫正功能(active PFC)； 2）95%超高效率，金属外壳， 3）B type机种内建三合一调光功能(1~10VDC，PWM信号或电阻)。 | ㎡ | 14 |  |
| 4 | 屏体锈钢结构框架 | 采用40*40mm及20*40mm方管焊接 | ㎡ | 14 |  |
| 5 | LED全彩屏控制接收卡 | 最大带载分辨率 512×512@60Hz（PWM 类驱动 IC） 512×384@60Hz（通用类驱动 IC） 电气参数 输入电压 DC 3.8V～5.5V 额定电流 0.5A 额定功耗 2.5W 工作环境 温度 -20℃～+70℃ 湿度 10%RH～90%RH，无冷凝 存储环境 温度 -25℃～+125℃ 湿度 0%RH～95%RH，无冷凝 | 块 | 100 |  |
| 6 | LED电源模块 | 5V40A，输出电流:40A，输出电压:5V，输出功率:200W，输入电压:220V，输入频率:60HZ | 个 | 120 |  |
| 7 | 视频处理器 | 支持1路DP1.4输入和1路HDMI2.0输入；支持DP1.4、HDMI2.0信号源无缝切换；支持最大输出带载885万像素点，最宽8192像素点，或最高8192像素点；单网口最大带载65万像素点，最宽或最高为4096像素点，支持最大输入分辨率4096×2160@60Hz，支持控制范围内自定义分辨率设置 | 台 | 2 |  |
| 8 | 播放服务器 | CPU：6核12线程及以上 主板：一线品牌主板 内存：16G 3200 D4 硬盘：256GB NVME SSD 显卡：RTX40608G 机箱：工控4U 电源：500W 风扇：4U全铜 | 台 | 2 |  |
| 9 | 功放 | 1.两路音频输入，带切换功能。 2.三路话筒输入功能。带独立增益调节功能。 3.MIC1双接口输入，并带幻象电源功能。 4.专业的数码回声延时电路，使声音更加丰满自然。 5.带MP3功能模块，采用LCD 显示屏，可播放U盘MP3， WMA， APE，FLAC， WAV，AAC等文件格式，TF卡，支持手机蓝牙功能，可以显示歌曲名称。 6.带MP3录音功能便可以将你的歌唱和讲话录音。可以通过MP3随时随地播放录音。 7.120W×2功率输出。能同时外接两组4Ω音箱。 8.音量及效果采用隐藏式调节，保证工作可靠防误操作。 9.强制冷风扇加强本机的散热，满足长时间的工作。 10.电源采用开关电源，效率高；开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 11.具有：过压保护，欠压保护，过温压限，过温关机，过流压限，过流关机，直流保护，输出短路保护，线性温控风扇。 12.独有专业D类功放设计，效率更高，重量轻巧。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 吸顶音箱 | 1．额定功率(50W)：1.25W,2.5W,5W,10W 2．最大功率(100W)：0.62W,1.25W,2.5W,5W 3．阻抗：8Ω 4．灵敏度(1W/1M)：91dB 5．频率响应(-10dB)：60Hz-20KHz 6．喇叭单元：6"×1,1.5"×1 7．安装开孔尺寸：210mm | 只 | 2 |  |
| 11 | PAD终端 | 3：2比例 分辨率：2200*1440 内存8G+128G 10寸平板 | 台 | 1 |  |
| （五） | 营商环境多媒体屏 |  |  |  |  |
| 1 | 55寸触摸一体机 | 整机尺寸： 1256.5*726.5*59mm 电容触摸 主机配置：I5-6代-8g-256g固态-无线wifi，系统：win10 | 台 | 1 |  |
| 2 | 55寸液压前维护支架 | 液压链动杆和精密轴承组成，具有上下，左右，前后调节功能，加厚加强型 | 套 | 1 |  |
| 3 | 100寸播放一体机 | 屏幕尺寸100寸 内部主机配置：CPU：4核8线程及以上 主板：一线品牌主板 内存：16G 2666 D4 硬盘：256GB NVME SSD 自带wifi | 台 | 1 |  |
| 4 | 播放服务器 | CPU：6核12线程及以上 主板：一线品牌主板 内存：16G 3200 D4 硬盘：256GB NVME SSD 显卡：RTX40608G 机箱：工控4U 电源：500W 风扇：4U全铜 | 台 | 1 |  |
| 5 | 100寸液压前维护支架 | 液压链动杆和精密轴承组成，具有上下，左右，前后调节功能，加厚加强型 | 套 | 1 |  |
| （六） | 营商环境多媒体大屏和AR眼镜 |  |  |  |  |
| 1 | 100寸播放一体机 | 屏幕尺寸100寸 内部主机配置：CPU：4核8线程及以上 主板：一线品牌主板 内存：16G 2666 D4 硬盘：256GB NVME SSD 自带wifi | 台 | 1 |  |
| 2 | AR眼镜 | XREAL | 副 | 1 |  |
| 3 | 播放服务器 | CPU：6核12线程及以上 主板：一线品牌主板 内存：16G 3200 D4 硬盘：256GB NVME SSD 显卡：RTX4060 8G 机箱：工控4U 电源：500W 风扇：4U全铜 | 台 | 1 |  |
| （七） | 共赢未来区大屏 |  |  |  |  |
| 1 | P2.5LED屏 | P25，全彩显示2..5mm,三合一表贴 显示芯片：国产芯片1R+1G+1B,LED 灯,160000点/㎡,SMD表贴三合一,模组尺寸：320*160mm 模组基座：（阻燃系数V0）， 电源：1）90~305VAC交流输入，内建主动式功率因子矫正功能(active PFC)； 2）95%超高效率，金属外壳， 3）B type机种内建三合一调光功能(1~10VDC，PWM信号或电阻)。 | ㎡ | 12 |  |
| 2 | 屏体锈钢结构框架 | 采用40*40mm及20*40mm方管焊接 | ㎡ | 12 |  |
| 3 | LED全彩屏控制接收卡 | 最大带载分辨率 512×512@60Hz（PWM 类驱动 IC） 512×384@60Hz（通用类驱动 IC） 电气参数 输入电压 DC 3.8V～5.5V 额定电流 0.5A 额定功耗 2.5W 工作环境 温度 -20℃～+70℃ 湿度 10%RH～90%RH，无冷凝 存储环境 温度 -25℃～+125℃ 湿度 0%RH～95%RH，无冷凝 | 块 | 96 |  |
| 4 | LED电源模块 | 5V40A，输出电流:40A，输出电压:5V，输出功率:200W，输入电压:220V，输入频率:60HZ | 个 | 110 |  |
| 5 | 视频处理器 | 支持1路DP1.4输入和1路HDMI2.0输入；支持DP1.4、HDMI2.0信号源无缝切换；支持最大输出带载885万像素点，最宽8192像素点，或最高8192像素点；单网口最大带载65万像素点，最宽或最高为4096像素点，支持最大输入分辨率4096×2160@60Hz，支持控制范围内自定义分辨率设置 | 台 | 1 |  |
| 6 | 播放服务器 | CPU：6核12线程及以上 主板：一线品牌主板 内存：16G 3200 D4 硬盘：256GB NVME SSD 显卡：RTX40608G 机箱：工控4U 电源：500W 风扇：4U全铜 | 台 | 1 |  |
| 7 | 功放 | 1.两路音频输入，带切换功能。 2.三路话筒输入功能。带独立增益调节功能。 3.MIC1双接口输入，并带幻象电源功能。 4.专业的数码回声延时电路，使声音更加丰满自然。 5.带MP3功能模块，采用LCD 显示屏，可播放U盘MP3， WMA， APE，FLAC， WAV，AAC等文件格式，TF卡，支持手机蓝牙功能，可以显示歌曲名称。 6.带MP3录音功能便可以将你的歌唱和讲话录音。可以通过MP3随时随地播放录音。 7.120W×2功率输出。能同时外接两组4Ω音箱。 8.音量及效果采用隐藏式调节，保证工作可靠防误操作。 9.强制冷风扇加强本机的散热，满足长时间的工作。 10.电源采用开关电源，效率高；开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 11.具有：过压保护，欠压保护，过温压限，过温关机，过流压限，过流关机，直流保护，输出短路保护，线性温控风扇。 12.独有专业D类功放设计，效率更高，重量轻巧。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 吸顶音箱 | 1．额定功率(50W)：1.25W,2.5W,5W,10W 2．最大功率(100W)：0.62W,1.25W,2.5W,5W 3．阻抗：8Ω 4．灵敏度(1W/1M)：91dB 5．频率响应(-10dB)：60Hz-20KHz 6．喇叭单元：6"×1,1.5"×1 7．安装开孔尺寸：210mm | 只 | 2 |  |
| （八） | 机房及中控系统设备 |  |  |  |  |
| 1 | 中控主机 | CPU：6核12线程及以上 主板：一线品牌主板 内存：16G 3200 D4 硬盘：256GB NVME SSD 显卡：RTX40608G 机箱：工控4U 电源：500W 风扇：4U全铜 | 台 | 1 |  |
| 2 | 显示器 | 16：9比例、分辨率：1920*1080；接口：HDMI、VGA等； | 台 | 1 |  |
| 3 | 键盘鼠标 | 键盘参数 供电:2节7号电池 电池寿命:约24个月 简约节省空间/防溅水 鼠标参数 供电:2节5号电池 传感器:光效追踪技术 电池寿命:约5个月 分辨率:1000DPI | 台 | 1 |  |
| 4 | 展项机柜 | 600*800*2055mm | 台 | 2 |  |
| 5 | 无线AP | 无线双频2.4 5G1200M | 台 | 4 |  |
| 6 | 24口交换机 | 1、传输速率：10/100/1000Mbps； 2、端口数量：24； 3、模式开关：支持云管理、VLAN隔离、标准交换三种模式； 4、网络管理功能：支持通过商云APP、商云网络云平台 (Web端) 进行远程管理支持本地Web管理支持802.1Q VLAN、MTU VLAN、端口VLAN支持配置端口流控、双工、开启/关闭支持端口汇聚、端口监控、端口隔离、端门流量统计支持DHCP Snooping (5/8口机型除外)支持QoS、端口出/入口限速、风暴抑制支持线缆检测、环回检测； | 台 | 1 |  |
| 7 | 24口POE交换机 | 散热方式：自然散热上行端口速率：千兆套装：单品下行端口速率：千兆端口数量：24口云管理交换机：支持云管理下行接口类型：以太网交换机网管类型：网管端口类型：电口端口供电功能：POE供电适用场景：汇聚交换机 | 台 | 1 |  |
| 8 | 企业路由器 | PoE供电、AP管理一体化企业级VPN路由器 千兆端口 企业级VPN有线路由器9口千兆PoE供电AP管理一体化 带机100台管理20台AP/120W | 台 | 1 |  |
| 9 | 强电控制器 | 工作电源: AC 220V 回路输出: 12路 导轨安装 RS485接口,标准Modbus协议。50A | 台 | 2 |  |
| 10 | 弱电控制器 | 供电：DC 12V，2A(待机0.1A) 可选24V 网络协议：TCP、UDP 网络ip：192.168.1.80，可通过浏览器修改 限有线网、混合网型号 设备端口：3000 指示灯：电源、状态、网卡、每一路均有 Wifi协议：802.11 b/g/n，限无线型号 远程方式：局域网+花生壳 断电记忆：支持，默认关闭状态 通过软件打开 | 台 | 1 |  |
| 11 | 串口服务器 | 485/232控制串口服务器,8口 | 台 | 1 |  |
| 12 | 电源时序器 | 1.标准1U机箱。 2.8通道电源时序打开/关闭。 3.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当船型开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 5.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 6.输入连接器：大功率线码式电源连接器。 7.输出连接器：多用途电源插座。 8.USB输出接口，可以接LED灯。 额定输出电压 AC 220V 50Hz 额定输出电流 30A 可控制电源 8路 每路动作延时时间 1秒 供电电源 VAC，220V 50/60Hz ，30A 单路额定输出电源 10A | 台 | 1 |  |
| 13 | 机柜电源 | 8位10A PDU电源 | 个 | 4 |  |
| 14 | Pad 终端 | 3：2比例 分辨率：2200*1440 内存8G+128G 10寸平板 | 台 | 1 |  |

（4）影像制作

| 序号 | 服务项目 | 具体要求 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示范引领区 数字内容制作 | 内容素材剪辑+脚本导演 MP4格式H264 | 秒 | 60 |  |
| 2 | 投资沃土区 数字内容制作 | 视频脚本编写+模型建模制作+三维动画制作+特效渲染+剪辑包装 MP4格式H264 | 秒 | 120 |  |
| 3 | 投资沃土区 数字内容制作 | 脚本+内容素材剪辑+配音 MP4格式H264 | 秒 | 60 |  |
| 4 | 共赢未来区 数字内容制作 | 脚本+内容素材剪辑+配音 MP4格式H264 | 秒 | 120 |  |

7.3.2.2总体要求

1、由供应商提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由供应商负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由供应商提供。

2、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3、供应商提供的设备，其品牌、型号和技术参数等要符合磋商文件和响应文件的相关要求和承诺事项。如有不符，采购人可无条件退货，由此所造成的损失由供应商自行承担。

4、供应商报价应包含但不限于完成本项目的设备购置费、运输费、安装调试、验收、质保期运行维护、测试费、培训费、售后服务和税金等一切费用，采购人后期不再追加预算。

7.3.2.3 施工技术要求

供应商应提交的施工技术内容包括但不限于：

1、主要实施方案与技术措施，包括项目特点、重点与难点描述的准确性及相应针对性措施；

2、项目总平面布置规划；

3、质量、安全、文明施工及环境保护管理体系与措施；

4、实施总进度计划及保证措施；

5、资源配备计划（劳动力、主要设备、主要原材料）；

7.3.3展览期内维修服务要求

7.3.3.1 本项目拟定展览周期为3年，供应商提供的展览期内免费质保期不少于1年。

7.3.3.2工作服务时间：成交供应商需提供7×24 小时全天候工作服务支持，保障在项目正常运行时段及非工作时段（含法定节假日、周末）均有专业技术团队响应采购人需求，确保展览出现问题时可随时对接处理。

7.3.3.3服务响应时间：①紧急故障：1 小时内完成首轮响应，2 小时内提供初步解决方案，6 小时内到达现场（若需现场处理）；②一般故障：2 小时内完成首轮响应，48 小时内完成问题处理；③需求咨询：4 小时内完成答复。所有服务响应与处理进度需实时同步至采购人，确保采购人掌握问题解决动态。

7.3.3.4成交供应商须确保采购人能够得到及时优质的售后服务。供应商的服务应包括磋商内容与质量要求中的具体内容及相关设备保修期内免费服务（质保期的维修服务费用包括在磋商总价之内）和保修期外的有偿维护。

7.3.3.5 成交供应商须对设备的售后服务承诺，并对其的售后服务做出详细说明。

7.4人员及设备要求

7.4.1本项目中人员岗位要求（但不仅限于）详见下表。

人员配备一览表

| 序号 | 岗位名称 | 建议配置岗位数 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 全面负责项目管理；具有丰富的布展实施的工作经验，有类似项展览、展示项目的管理经验。 |  |
| 2 | 项目管理人员 | 2 | 负责布展管理，有类似项展览、展示项目的管理经验。 |  |
| 3 | 布展作业人员 | 若干 | 具有专业的布展作业经验。由投标人在投标文件内自行填报。 | 根据项目方案自行配备。 |

说明：表内项目经理、项目管理人员应为投标人单位正式员工，并在“3.1拟派人员汇总表”内承诺。

### 8安全文明作业要求与应急处置要求

8.1 安全文明作业要求

8.1.1 供应商及其劳务分包商应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

8.1.2 在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，供应商应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。若违反规定而造成的一切损失和责任由成交供应商承担。

8.1.3 成交供应商在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

8.1.4 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，建立安全生产监管制度，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，成交供应商法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议；组织开展安全生产检查。

8.1.5 各供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

8.2 应急处置要求

8.2.1 成交供应商须建立突发事件应急处置方案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

8.2.2 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

8.2.3 与气象、交警、消防、医疗等部门建立联动机制，如过程中发生重特大安全事故，成交供应商应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作。

8.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍，一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

8.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

8.2.6 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报采购人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告。

### 9管理要求

9.1 项目管理要求

9.1.1 供应商在磋商阶段应根据本项目具体情况、采购人需求和国家、本市有关规定与标准制定管理方案，在成交后据此进行细化，经采购人确认后按照确认的管理方案和管理计划组织管理，接受采购人代表对管理质量的检查、监督和考核。未经采购人事前书面许可，成交供应商不得自行调整管理方案或更改管理措施。

9.1.2 根据实际需要或其他原因，采购人认为确有必要调整管理方案并以书面形式要求成交供应商管理人员调整管理时间或更改管理措施时，成交供应商应遵从采购人要求，但如该项调整导致的费用增加，成交供应商需提出增加费用预算和依据，经由采购人确认后由采购人承担。

9.1.3 成交供应商在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术、管理人员应是本单位职工，且为该项目现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

9.1.4 成交供应商需建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

9.1.5 本项目所用材料、制品、设备等均需符合相关技术规程、规范要求。

9.1.6 本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由成交供应商负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

## 四、报价须知

### 10磋商报价依据

10.1 磋商报价计算依据包括本项目的磋商文件（包括提供的附件）、磋商文件答疑或修改的补充文书、磋商过程中实质性变动的内容、服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）、项目现场条件等。

10.2磋商文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务（如果有）、管理要求与标准及考核要求等。

10.3服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）说明

10.3.1服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）应与供应商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

10.3.2采购人提供的服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许供应商对服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各供应商应认真了解采购需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正，否则，应以服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）为准。

### 11磋商报价内容

11.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除采购需求中另有说明外，磋商报价（即磋商总价）应包括项目前期调研、拆旧、环境施工、设备及材料运输进场、整体安装、系统调试及试运行、验收和评估、操作培训、售后服务、投入使用这一系列过程中所包含的所有费用。

11.2 磋商报价中供应商应考虑本项目可能存在的风险因素。磋商报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于供应商的风险，其费用视作已分配在磋商报价明细表内单价或总价之中。供应商应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

11.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，供应商应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

11.4 供应商按照响应文件格式中所附的表式完整地填写《磋商报价一览表》及各类磋商报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

### 12磋商报价控制性条款

12.1 磋商最后报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

12.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.3 供应商提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★12.4 经磋商小组审定，磋商报价存在下列情形之一的，该响应文件作无效处理：

12.4.1 磋商最后报价和技术方案明显不相符的；

12.4.2 磋商最后报价中缩减磋商小组最终确定的服务内容的。

## 五、政府采购政策

### 13节能产品政府采购

13.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，供应商必须选用节能产品。

13.2供应商如选用节能产品的，则应在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评审时不被认定为节能产品。

### 14环境标志产品政府采购

14.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

14.2供应商如选用环境标志产品的，则应在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评审时不被认定为环境标志产品。

### 15促进中小企业发展

15.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加磋商的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

15.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

15.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

15.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

15.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

15.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 16促进残疾人就业

16.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

16.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“响应文件格式”），并对声明的真实性负责。