# 第二章项目招标需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.4 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.5投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

★1.6投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：公园养护及零星绿地绿化养护

### 3 项目地点

包件1：浦东森兰(东沟)楔形绿地内，北至五洲大道，南至德爱路，西至浦东北路，东至张杨北路。

包件2：东至黑松路、南至锦绣路、西至三八地块、北至杨高中路绿道。

包件3：北起塘港河，南至三林西路，东至小黄浦河，西至耀龙路。

### 4 招标范围与内容

4.1项目招标范围及内容

包件1、包件2：招标范围与工作内容包括但不仅限于绿地内的绿化养护（植物修剪、中耕除草、施肥浇水、花坛花卉布置、病虫害防治、绿化环境保洁等）、设施维护（如有）（围栏、广场、园路、小品、坐凳、照明、垃圾箱（桶）、标识标牌、监控等）等绿地内各类元素的日常维护、养护管理及其他工作（景观提升、设施增添、重大节日保障等）。

包件3：招标范围与工作内容包括但不仅限于公园范围内的围栏、广场、道路桥梁、建筑、小品、坐凳、照明、电力管线、上水、排水管道、绿化、水体、厕所、垃圾箱（桶）、标识标牌、监控、广播等公园内各类设施的日常维护、养护管理，及公园内绿地调整及园内设施增添、维护、改建，公园窗口服务、公园志愿者活动、公园社会管理、各类迎检、评比等。

4.2合同履约期限：本项目一招三年，合同一年一签，经考核合格可续签下一年合同。第一年暂定起讫日期为2026年01月01日起到2026年12月31日止，具体以合同签订日期为准。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度的方式实施总承包。

5.2 本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2 本项目资金由新区财政预算逐年安排，中标后3年有效，在承包期限内，项目经费合同需逐年签订。采购人每年度对中标人的工作进行考核，考核通过的，双方续签下一年度合同。如中标人年度考核未通过，双方不再续签下一年度合同。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

本项目为总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除），除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及招标文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整。

7.2 支付方式

采购人根据考核结果，按月度支付养护费。采购人可以依据财政资金申请情况调整资金支付。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

## 包件1：零星绿地绿化养护（森兰楔形绿地五洲大道300米绿带）技术质量要求

### 8 技术规范和规范性文件

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

8.1《上海市绿化条例》（修正版）2019

8.2《上海市园林绿化植物栽植技术规程》（DG/TJ08-18-2011）

8.3《园林绿化养护标准》（DG/TJ08-19-2023）

8.4《行道树栽植与养护技术标准》（DG/TJ 08-2105-2022）

8.5《上海市花坛、花境技术规程》（DG/TJ08-66-2016）

8.6《上海市园林绿化草坪建植和养护技术规程》（DG/TJ08-67-2015）

8.7《上海市立体绿化技术规程》（DG/TJ08-75-2014）

8.8《绿化植物保护技术标准》DG/TJ08-35-2025

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 设施量清单（日常养护经费）

设施量清单

| 序号 | 项目内容 | 规格(cm) | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大香樟 | Փ16.1-18.0 | 49 | 株 |  |
| 2 | 香樟A | Փ12.1-14.0 | 118 | 株 |  |
| 3 | 香樟B | Փ9.1-10.0 | 77 | 株 |  |
| 4 | 黄山栾树 | Փ12.1-14.0 | 89 | 株 |  |
| 5 | 广玉兰B | Փ9.1-10.0 | 27 | 株 |  |
| 6 | 白玉兰 | Փ9.1-10.0 | 47 | 株 |  |
| 7 | 紫玉兰 | D6.1-8.0 | 57 | 株 |  |
| 8 | 丛生乌桕 | 单杆>10.1以上 | 6 | 株 |  |
| 9 | 乌桕 | Փ10.1-12.0 | 189 | 株 |  |
| 10 | 大榉树 | Փ16.1-18.0 | 30 | 株 |  |
| 11 | 榉树A | Փ12.1-14.0 | 147 | 株 |  |
| 12 | 榉树B | Փ10.1-12.0 | 22 | 株 |  |
| 13 | 丛生榔榆 | 单杆>10.1以上 | 23 | 株 |  |
| 14 | 丛生朴树 | 单杆>10.1以上 | 32 | 株 |  |
| 15 | 朴树B | Փ10.1-12.0 | 70 | 株 |  |
| 16 | 大银杏 | Փ16.1-18.0 | 44 | 株 |  |
| 17 | 银杏A | Փ12.1-14.0 | 41 | 株 |  |
| 18 | 银杏B | Փ10.1-12.0 | 8 | 株 |  |
| 19 | 无患子A | Փ12.1-14.0 | 89 | 株 |  |
| 20 | 无患子B | Փ9.1-10.0 | 10 | 株 |  |
| 21 | 合欢 | Փ10.1-12.0 | 13 | 株 |  |
| 22 | 纳塔栎 | Փ9.1-10.0 | 34 | 株 |  |
| 23 | 三角枫 | Փ10.1-12.0 | 61 | 株 |  |
| 24 | 池杉 | Փ7.1-8.0 | 274 | 株 |  |
| 25 | 落羽杉 | Փ7.1-8.0 | 518 | 株 |  |
| 26 | 中山杉 | Փ7.1-8.0 | 449 | 株 |  |
| 27 | 水松 | Փ7.1-8.0 | 142 | 株 |  |
| 28 | 东方杉 | Փ7.1-8.0 | 443 | 株 |  |
| 29 | 杨梅 | D7.1-9.0 | 47 | 株 |  |
| 30 | 枇杷 | Փ9.1-10.0 | 51 | 株 |  |
| 31 | 女贞 | Փ10.1-12.0 | 66 | 株 |  |
| 32 | 香泡 | Փ10.1-12.0 | 144 | 株 |  |
| 33 | 垂柳 | Փ9.1-10.0 | 64 | 株 |  |
| 34 | 金桂A(独本） | D6.1-7.0 | 227 | 株 |  |
| 35 | 金桂B（散本） | H301-350 P201以上 | 97 | 株 |  |
| 36 | 四季桂（散本） | H251-300 P151-200 | 212 | 株 |  |
| 37 | 珊瑚树 | H151-180 | 3780 | 株 |  |
| 38 | 红枫 | D9.1-10.0 | 83 | 株 |  |
| 39 | 鸡爪槭 | D9.1-10.0 | 134 | 株 |  |
| 40 | 染井吉野 | Փ7.1-8.0 | 347 | 株 |  |
| 41 | 日本晚樱 | D5.1-6.0 | 163 | 株 |  |
| 42 | 垂丝海棠 | D6.1-8.0 | 214 | 株 |  |
| 43 | 北美海棠 | Փ7.1-8.0 | 89 | 株 |  |
| 44 | 大紫薇 | Փ7.1-8.0 | 67 | 株 |  |
| 45 | 紫薇 | D5.1-6.0 | 37 | 株 |  |
| 46 | 紫荆 | H151-180 P121以上 | 45 | 株 |  |
| 47 | 木芙蓉 | H101-150 P31以上 | 118 | 株 |  |
| 48 | 红叶石楠球 | P101-120 | 68 | 株 |  |
| 49 | 红花继木球 | P101-120 | 61 | 株 |  |
| 50 | 罗汉松球 | P101-120 | 33 | 株 |  |
| 51 | 二乔玉兰 | Փ20 | 22 | 株 |  |
| 52 | 白玉兰 |  | 18 | 株 |  |
| 53 | 水杉 |  | 80 | 株 |  |
| 54 | 毛鹃 | H31-35 P25-30 | 5723 | m² | 25株/m² |
| 55 | 火焰南天竹 | H21-30 P21-30 | 1777 | m² | 25株/m² |
| 56 | 红叶石楠 | H41-50 P21-30 | 3152 | m² | 25株/m² |
| 57 | 茶梅 | H31-40 P31-40 | 780 | m² | 25株/m² |
| 58 | 金丝桃 | H41-50 P31-40 | 2030 | m² | 9株/m² |
| 59 | 金叶大花六道木 | H31-40 P31-40 | 2083 | m² | 16株/m² |
| 60 | 海桐 | H51-60 P41-50 | 6318 | m² | 4株/m² |
| 61 | 八仙花 | H21-30 3分枝以上 | 793 | m² | 16株/m² |
| 62 | 金森女贞 | H41-50 P31-40 | 2586 | m² | 20株/m² |
| 63 | 丛生福禄考 | H15-20 | 286 | m² | 49株/m² |
| 64 | 匍匐亮绿忍冬 | H31-40 P21-30 | 4928 | m² | 25株/m² |
| 65 | 红花继木 | H31-40 P31-40 | 1233 | m² | 25株/m² |
| 66 | 黄馨 | H41-50 P41-50 | 1648 | m² | 4株/m² |
| 67 | 南天竹 | H41-50 P31-40 | 2900 | m² | 16株/m² |
| 68 | 翠芦莉 | H21-30 P21-30 | 1943 | m² | 16株/m² |
| 69 | 墨西哥鼠尾草 | H41-50 | 741 | m² | 16株/m²，袋苗 |
| 70 | 细叶芒 | H71-80 P51-60 | 1025 | m² | 4丛/m²，30-40芽/丛 |
| 71 | 紫娇花 | H25-30 P25-30 | 1642 | m² | 20株/m²，袋苗，5-7叶/丛 |
| 72 | 粉毯美女樱 | H16-20 P16-20 | 1282 | m² | 25株/m² |
| 73 | 鸢尾 |  | 4446 | m² | 16株/m² |
| 74 | 丰花月季 | H25-30 P21-25 | 964 | m² | 25株/m² |
| 75 | 金焰绣线菊 | H21-25 P25-30 | 1292 | m² | 25株/m² |
| 76 | 大吴风草 | H21-25 P21-25 | 523 | m² | 25株/m²，袋苗 |
| 77 | 大花萱草 | H21-30 | 2183 | m² | 16丛/m²，3芽以上，袋苗 |
| 78 | 常绿萱草 | 3-5芽 | 1033 | m² | 16丛/m²，袋苗 |
| 79 | 小兔子狼尾草 | H41以上 P31以上 | 1712 | m² | 9株/m² |
| 80 | 粉黛乱子草 | H41-50 P21-25 | 2887 | m² | 16丛/m² |
| 81 | 吉祥草 | H15-20 P15-20 | 3282 | m² | 16株/m²，袋苗 |
| 82 | 兰花三七 |  | 6647 | m² |  |
| 83 | 花叶玉簪 | 3-5芽 | 1376 | m² | 16株/m² |
| 84 | 黄金菊 |  | 603 | m² | 25株/m² |
| 85 | 大花金鸡菊 |  | 4268 | m² | 籽播 |
| 86 | 波斯菊 |  | 2029 | m² | 籽播 |
| 87 | 百日草 | 3芽以上 | 9500 | m² | 25株/m² |
| 88 | 天人菊 |  | 2592 | m² | 籽播 |
| 89 | 紫花苜蓿 |  | 3090 | m² | 籽播 |
| 90 | 柳叶马鞭草 |  | 3021 | m² |  |
| 91 | 红花酢浆草 |  | 2162 | m² |  |
| 92 | 二月兰+紫茉莉 |  | 8806 | m² | 籽播 |
| 93 | 金边阔叶麦冬 |  | 2046 | m² |  |
| 94 | 速铺扶芳藤 | 藤长21-30 | 1861 | m² | 16株/m² |
| 95 | 花叶蔓长春 | 藤长21-30 | 2214 | m² | 16株/m²，袋苗 |
| 96 | 金叶石菖蒲 | 10芽 | 2502 | m² | 25丛/m² |
| 97 | 千屈菜 | 5芽以上 | 347 | m² | 16丛/m² |
| 98 | 再力花 | 3芽以上 | 828 | m² | 6丛/m² |
| 99 | 黄菖蒲 | 3-5芽 | 1106.5 | m² | 16丛/m² |
| 100 | 梭鱼草 | 3-5芽 | 590 | m² | 6盆/m² |
| 101 | 睡莲 |  | 1500 | m² | 1缸/m² |
| 102 | 水葱 | 4-5芽 | 679 | m² | 12株/m² |
| 103 | 水生鸢尾 | 5芽以上 | 837 | m² | 16丛/m² |
| 104 | 矮生百慕达 |  | 50875 | m² | 满铺 |
| 105 | 大滨菊 |  | 5239 | m² | 籽播 |
| 106 | 天人菊 |  | 5329 | m² | 籽播 |
| 107 | 大花金鸡菊 |  | 5239 | m² | 籽播 |
| 108 | 铺装 |  | 25974.5 | m² |  |
| 109 | 景观廊架 |  | 3 | 个 |  |
| 110 | 景观亭组合 |  | 3 | 个 |  |
| 111 | 玻璃钢坐凳 |  | 43.53 | m |  |
| 112 | 玻璃钢坐凳（圆形） |  | 9 | 个 |  |
| 113 | 成品坐凳 |  | 120 | 个 |  |
| 114 | 垃圾箱 |  | 51 | 个 |  |
| 115 | 主次入口综合标识牌 |  | 5 | 个 |  |
| 116 | 停车场交通指示牌 |  | 3 | 个 |  |
| 117 | 园区内景观指示牌 |  | 35 | 个 |  |
| 118 | 警示牌 |  | 30 | 个 |  |
| 119 | 植物铭牌 |  | 100 | 个 |  |
| 120 | 儿童活动设施 |  | 10 | 个 |  |
| 121 | 攀爬网 |  | 2 | 个 |  |
| 122 | 滑梯 |  | 3 | 个 |  |
| 123 | 景石 |  | 350 | t |  |
| 124 | 移动管理用房 |  | 1 | 个 |  |
| 125 | 移动厕所 |  | 3 | 个 |  |
| 126 | 桥梁 |  | 3 | 座 |  |
| 127 | 消防给水系统 |  | 1 | 套 |  |
| 128 | 生活给水系统 |  | 1 | 套 |  |
| 129 | 绿化浇洒给水系统 |  | 1 | 套 |  |
| 130 | 照明配电箱 |  | 6 | 台 |  |
| 131 | 庭院灯 |  | 191 | 套 |  |
| 132 | 草坪灯 |  | 9 | 套 |  |
| 133 | 地插射树灯 |  | 10 | 套 |  |
| 134 | 线条灯（软） |  | 826 | m |  |
| 135 | 泛光灯 |  | 8 | 套 |  |
| 136 | 洗墙灯 |  | 70 | m |  |
| 137 | 高杆灯 |  | 8 | 套 |  |
| 138 | 安防监控系统 |  | 1 | 套 |  |
| 139 | 水体 |  | 34240.1 | m² |  |

说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。

9.2 日常养护工作基本要求

9.2.1 总则

投标人须对合同条款中市政、水务、绿化和环卫设施进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，根据设施的实际状况制定养护计划，及时修复被损设施。协同业主及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持市政、水务、绿化和环卫设施处于良好的技术状态，实现管养路段各类设施安全良好、规范齐全、运行状况良好。

9.2.2 日常养护要求

须对绿化设施进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，根据设施的实际状况制定养护计划，及时修复被损设施。协同业主及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持绿化设施处于良好的技术状态。

9.3 保养频次要求

| 1 | 草花调换 | 一年四次 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 花灌木修剪 | 一年二次 |
| 3 | 整形修剪 | 一月一次以上 |
| 4 | 木制品油漆 | 一年一次 |
| 5 | 草坪修剪 | 生长旺盛期半月一次 |
| 6 | 行道树修剪 | 一年一次 |
| 7 | 剥芽 | 一年二次 |

9.4 质量要求

9.4.1绿地要求：养护工人着装规范、无枯枝死树、黄土不裸露、修剪规范、施肥合理、病虫害防治及时有效、绿地整洁无垃圾、无责任性投诉，保持良好的景观面貌。

9.4.2行道树（如有）要求：树种规格统一，植株青枝绿叶、修剪规范、整体面貌良好、无垃圾积水、无倾斜株缺株死株、病虫害防治及时有效、护树桩绑扎规范无缺损、防台工作准备充分。

9.4.3园林小品、绿地及行道树附属设施（如有）以及其他相关设施养护得当、完整无缺损，保持良好的景观效果。

9.4.4桌凳椅、垃圾箱、公共厕所、照明、公用健身设施等基础设施应符合国家相关标准要求、确保设施整洁、完好，使用功能正常，出现损坏应及时修复。

9.4.5对管理区域内的毁绿、占绿现象能及时发现，及时采取有效措施进行阻止并及时向相关科室反馈沟通，同时请求城管执法部门支持。

9.4.6绿化养护作业文明规范、安全操作，无不文明、不安全事故发生、无投诉事件。

9.4.7认真完成重大任务、重大检查以及管理部门布置的其他养护任务。

9.5 管理要求

9.5.1中标人在投标文件中承诺并经招标人认定的项目经理及专业技术、管理人员必须是本单位职工（在本单位缴纳四金）和该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经发包单位同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如发包单位认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

9.5.2中标人应严格按国家、上海市有关规定进行养护维修及运行管理，并无条件地接受发包单位、项目监理单位、审计单位等对项目质量、进度、造价、安全、现场文明施工等方面的考核与监督管理。

### 10人员及设备要求

10.1人员要求

10.1.1投标人拟派的项目经理、管理人员和专业技术人员，实际以养护专业要求为准，且必须是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

10.1.2管理人员配备要求

投标人应配备项目经理、技术负责人、技术人员、其他专业技术人员等管理人员，各类管理人员最低资历要求为：

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 数量 | 岗位要求 | 提供其他验证资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 项目经理 | 园林专业中级职称及以上 | 1 | 专职 | 职称证书扫描件 |
| 2 | 技术负责人 | 技术负责人 | 园林专业中级职称及以上 | 1 | 专职 | 职称证书扫描件 |
| 3 | 技术工人 | 植保员（植保工或技师） |  | 1 | 专职 | 相关证书扫描件（如有） |
|  |  | 绿化工 |  | 3 | 专职 |  |
| 4 | 其他专业技术人员 | 质量员 |  | 1 | 可兼职 | 相关证书扫描件（如有） |
|  |  | 安全员 |  | 1 | 可兼职 | 相关证书扫描件（如有） |
|  |  | 资料员 |  | 1 | 可兼职 | 相关证书扫描件（如有） |
|  |  | 施工员 |  | 1 | 可兼职 | 相关证书扫描件（如有） |
|  |  | 材料员 |  | 1 | 可兼职 | 相关证书扫描件（如有） |
| 注：1、表中人员需提供近12个月内任一月份在投标人单位的社保缴金证明；2、表中人员技术等级证书或资格证书，高等级可用于低等级，但不能重复使用。 |  |  |  |  |  |  |

10.1.3技术作业工人配备要求

根据各标段设施量，投标人需配备一定数量的一线养护作业工人，从事绿化养护等作业；其中：一线养护作业工人中的主要技术工人必须满足以下要求：

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 配置要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 要求配置数量 | 应提供验证资料 |  |
| 1 | 一线劳动力 | 绿化养护工 |  | 60 |  | 一级绿地人均日养护面积4000平方米，二级绿地人均日养护面积5000平方米，三级绿地人均日养护面积6000平方米，工人日均作业时间不得大于1.5班次 |
| 备注：表中一线劳动力投标人可承诺在中标后项目实施前配置到位。 |  |  |  |  |  |  |

10.2设备要求

10.2.1本项目所有材料、设备由中标人自行解决，相关费用包含在投标报价中，但本养护维修项目所用材料、制品、设备均需符合相关的养护（运行）技术规程、规范要求。

10.2.2本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达现场后，由中标人负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

10.2.3投标人在投标时应同时提供涉及本项目养护、运行和维修施工的主要设备与材料的规格、型号、品种及价格情况。

10.2.4为提高养护工程质量和服务水平，中标人应采用机械化形式对设施的各类病害进行养护维修。作为承接日常养护工程的必要条件，除配备日常养护常规小型机械设备以外，中标人还必须按下表要求配备一定数量的大型养护机械设备。投标人须提供养护机械配置承诺书（详见“投标文件格式”中《养护机械配置承诺书》）。

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 树枝粉碎机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 2 | 电动绿化深根施肥机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 3 | 电动扶树器 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 4 | 单手电动手锯 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 5 | 药水车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 6 | 绿篱修剪机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 7 | 草坪打孔机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 8 | 高枝修剪机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 9 | 割草机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 10 | 其他设备与物资 |  |  |  | 企业自报 |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

（2）上表中自有或租赁机械，投标人应作出承诺，若有可提供相关证明材料复印件。中标后养护开始前须提供以上自有或租赁机械提供相关证明（如购买发票、租赁合同等原件及复印件）。

### 11安全文明作业及应急处置要求

11.1 安全文明施工措施与要求

11.1.1 投标人必须取得《安全诚信手册》，主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。投标人应对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。

11.1.2 建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

11.1.3 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，投标人法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。

11.1.4凡占用机动车道进行的养护工程作业，必须按照规范要求设置养护维修作业控制区，并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。

11.1.5 进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。

11.1.6 严格执行JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系统、TN-S接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工程安全协会登记备案的进行配置。

11.1.7 如养护施工过程中发生重特大安全事故，投标人应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报业主。

11.1.8 创建文明工地，做到养护工地规范有序，便民利民，工完料清场地清，将养护工程对交通的影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。凡施工过程中可能产生扬尘的环节，必须采用降尘措施控制扬尘。

11.1.9 开展多方面的共建联建活动；开展文明样板路创建活动，已创建的合同标段须保持既有创建成果。

11.2 应急处置要求

11.2.1 按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四级。

11.2.2 投标人应具有社会责任意识，针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，积极响应发包人的安排并应建立应急处置预案。应急预案包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

11.2.3 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

11.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍（人员总数不得少于15人），一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

11.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

11.2.6 与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天气易发季节，需密切关注气象变化情况，针对其可能带来城市道路通行障碍做好相关防御措施。

11.2.7 与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其它相关部门协调配合，维持道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报业主。

11.2.8 按照“上海市灾害性气候应急处置手册”、“浦东新区突发突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。

11.2.9 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

11.2.10 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报业主，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；业主应急值班联系电话。

11.2.11 积极做好全市性或全区性重大活动的市容环卫等保障任务。

### 12养护作业用房配备要求

中标企业应确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。

### 13考核管理与售后服务要求

13.1考核管理要求或考核管理办法

详见第六章附件：第一部分 浦东新区绿地养护管理考核办法（2025年修订版）

### 14内业资料编制管理要求

14.1 投标人应努力提高技术管理水平，配合业主做好设施基础资料数据的采集和各类设施管理系统的推广应用。

14.2 投标人应根据业主提供的资料，通过调查建立设施量清单及养护工作台帐，格式由业主统一规定。

14.3 配备专职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类养护维修资料，资料要求真实反映投标人的全部养护维修作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时。

14.4 养护管理内业资料具体内容包括：

14.4.1 管理资料

（一）内业资料

（1）日常养护日记（含工、料、机汇总数）

（2）当班（电话）记录

（3）设备量情况汇总表

（4）养护设备、人员配置情况表

（5）综合养护计划及执行情况表（市政、排水、绿化、环卫）

（6）作业安全技术交底记录

（7）巡查检查记录

（8）工作总结

（9）安全学习记录

（10）各项应急预案

（二）上墙图表

（1）养护标段示意图

（2）日常养护管理网络图

（3）安全管理网络图

（4）防台防汛网络图

（5）节日值班网络图

（6）养护作业联系网络图

（三）岗位职责

（1）项目部管理岗位职责

（2）巡查检查制度

（3）道班安全生产劳动保护制度

（4）内业资料统计制度

（其他制度按需再制作）

14.4.2 桥梁资料

（1）桥梁卡片

（2）桥梁经常性检查表

（3）桥梁定期检查表（包括桥梁技术状况评定）

（4）桥梁定期检查维修措施

（5）桥梁安全状况月度报告

14.4.3 绿化报表资料

(1) 行道树记录表（每年10月）

(2)行道树消减记录报表（每年3、6、9、12月）

(3)病虫害观测及防治记录表（月报）

(4) 药剂肥料配备及使用情况表（每年3、6、9、12月）

(5)绿化情况年度统计表（每年10月）

(6)绿化设备量汇总表（每年10月）

14.4.4 应急处置资料

（1）城市道路灾害性天气、突发事件应急处置管理资料，包含应急预案、组织机构网络、工作检查、灾情处理、工作小结等

（2）应急演练资料，包括演练方案、总结评估等。

（3）应急物资和应急设备使用情况。

14.4.5 安全文明施工资料

（1）安全生产

（2）安全报表安全规章（制度、责任制、各工种安全操作规程）

（3）安全网络、协议

（4）人员证书1（花名册、身份证、劳动合同、三级教育卡、保险资料）

（5）人员证书2（三类人员安全证书、特殊工种上岗证书）

（6）安全措施设计

（7）安全教育（每周安全学习、每日安全交底）

（8）安全检查

（9）消防危险品（消防平面图、消防设备量登记表、危险品台帐）

（10） 文明施工规划总结（竞赛计划、创建网络、措施、制度、宣传资料、推进四新、）

（12）文明施工检查

### 15经费管理办法

15.1本项目合同经费的管理参照浦东新区绿地养护管理考核办法执行

### 16现场组织

无。

## 包件2：S18绿地综合养护经费技术质量要求

### 8 技术规范和规范性文件

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

8.1《上海市绿化条例》（修正版）2019

8.2《上海市园林绿化植物栽植技术规程》（DG/TJ08-18-2011）

8.3《园林绿化养护标准》（DG/TJ08-19-2023）

8.4《行道树栽植与养护技术标准》（DG/TJ 08-2105-2022）

8.5《上海市花坛、花境技术规程》（DG/TJ08-66-2016）

8.6《上海市园林绿化草坪建植和养护技术规程》（DG/TJ08-67-2015）

8.7《上海市立体绿化技术规程》（DG/TJ08-75-2014）

8.8《绿化植物保护技术标准》DG/TJ08-35-2025

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 设施量清单（日常养护经费）

设施量清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿地养护面积 | m2 | 162126.2 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | m2 | 5255.2 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | m2 | 1482.6 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。 |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | m2 | 25497.3 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 |
| 5 | 景观凉亭 | 座 | 1 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | m2 | 210 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 4 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等。 |
| 8 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 11 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）。 |
| 9 | 垃圾桶（箱） | 个 | 18 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。 |
| 10 | 山体、叠石、点石等 | 处 | 2 | 检修山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、山石修补、保洁上光、检修其他附着设施（如有）等。指S18绿地内两处山体。 |
| 11 | 其他（指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 项 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 绿地门头LOGO 1套、导览牌14套、景点介绍牌2套、温馨提示11个、警示标13个、指示牌15个、植物铭牌100个。 |
| 12 | 电力、照明、等维护 | 项 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 配电总箱5台、高杆灯（合杆）198个。 |
| 13 | 安防监控系统维护 | 项 | 1 | 检修调式监控系统的内部线路和控制台等；检修调换监控等；排除故障等。 安防监控系统1套，摄像头63个。 |
| 14 | 保洁维护项目 | 项 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（全年24小时开放）。 |

说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。

9.2 现有苗木情况

（1）现有苗木清单-上木

| 序号 | 苗木名称 | 规格（cm) |  |  |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 胸径（Ф） | 地径（D） | 高度（H） | 蓬径（P） |  |  |
| 1 | 悬铃木 | 22 |  | >500 | ＞350 | 株 | 729 |
| 2 | 紫薇A |  | 15 | >400 | ＞200 | 株 | 3 |
| 3 | 紫薇B |  | 12 | >250 | ＞120 | 株 | 78 |
| 4 | 红花紫薇A |  | 8 | >250 | ＞120 | 株 | 1038 |
| 5 | 红花紫薇B |  | 4 | ＞120 | ＞40 | 株 | 109 |
| 6 | 女贞 | 8-25 |  | >350 | ＞180 | 株 | 248 |
| 7 | 榉树A | 20-28 |  | >450 | ＞300 | 株 | 27 |
| 8 | 榉树B | 10-12 |  | >450 | ＞250 | 株 | 95 |
| 9 | 丛生榉树A |  |  | ＞700 | ＞250 | 株 | 2 |
| 10 | 丛生榉树B |  |  | ＞500 | ＞250 | 株 | 1 |
| 11 | 香樟A | 28-35 |  | >500 | ＞400 | 株 | 178 |
| 12 | 香樟B | 15-25 |  | ＞450 | ＞300 | 株 | 566 |
| 13 | 红叶李A |  | 18 | >350 | ＞200 | 株 | 77 |
| 14 | 红叶李B |  | 15 | >250 | ＞180 | 株 | 54 |
| 15 | 雪松 | 30 |  | >800 | ＞400 | 株 | 3 |
| 16 | 无患子A | 28 |  | >450 | ＞350 | 株 | 3 |
| 17 | 无患子B | 22 |  | >450 | ＞250 | 株 | 9 |
| 18 | 无患子C | 25 |  | ＞400 | ＞250 | 株 | 3 |
| 19 | 无患子D | 15 |  | ＞450 | ＞300 | 株 | 32 |
| 20 | 鹅掌楸 | 28 |  | >450 | ＞350 | 株 | 2 |
| 21 | 杜仲A | 22 |  | >400 | ＞300 | 株 | 104 |
| 22 | 杜仲B | 18 |  | >350 | ＞250 | 株 | 43 |
| 23 | 山茶A |  |  | >180 | ＞150 | 株 | 30 |
| 24 | 山茶B |  |  | ＞200 | ＞80 | 株 | 56 |
| 25 | 山茶C |  |  | ＞150 | ＞40 | 株 | 184 |
| 26 | 喜树 | 20 |  | >450 | ＞250 | 株 | 1 |
| 27 | 桂花A |  |  | ＞350 | ＞300 | 株 | 156 |
| 28 | 桂花B |  |  | ＞500 | >150 | 株 | 170 |
| 29 | 特大桂花 |  | 25 | >350 | >350 | 株 | 1 |
| 30 | 罗汉松 |  | 10 | >180 | ＞150 | 株 | 66 |
| 31 | 乌桕A | 15-16 |  | ＞350 | ＞200 | 株 | 18 |
| 32 | 乌桕B | 22 |  | ＞500 | >250 | 株 | 61 |
| 33 | 樱花A |  | 20-28 | ＞350 | >300 | 株 | 4 |
| 34 | 樱花B |  | 8-12 | ＞250 | ＞120 | 株 | 354 |
| 35 | 紫荆 |  |  | ＞350 | ＞200 | 株 | 62 |
| 36 | 棕榈 | 13-15 |  | ＞350 | ＞150 | 株 | 21 |
| 37 | 红叶石楠 |  | 10-20 | ＞400 | ＞150 | 株 | 124 |
| 38 | 柳树A | 70 |  | ＞550 | ＞450 | 株 | 1 |
| 39 | 柳树B | 35 |  | ＞500 | ＞400 | 株 | 1 |
| 40 | 柳树C | 25-30 |  | ＞550 | ＞300 | 株 | 16 |
| 41 | 黄山栾树 | 15-30 |  | ＞500 | ＞350 | 株 | 25 |
| 42 | 银杏A | 8-10 |  | ＞500 | ＞120 | 株 | 8 |
| 43 | 银杏B | 20 |  | >400 | ＞150 | 株 | 21 |
| 44 | 香椿 | 15 |  | ＞350 | ＞150 | 株 | 2 |
| 45 | 水杉A | 20-25 |  | ＞450 | ＞120 | 株 | 54 |
| 46 | 水杉B | 30-35 |  | ＞500 | ＞150 | 株 | 58 |
| 47 | 垂丝海棠 |  | 8 | >250 | ＞200 | 株 | 6 |
| 48 | 特大鸡爪槭A |  | 30 | ＞600 | ＞500 | 株 | 1 |
| 49 | 鸡爪槭B |  | 25 | ＞300 | ＞250 | 株 | 1 |
| 50 | 鸡爪槭C |  | 15 | ＞250 | ＞200 | 株 | 5 |
| 51 | 鸡爪槭D |  | 10-12 | >300 | ＞150 | 株 | 9 |
| 52 | 木芙蓉丛生 |  |  | >300 | ＞300 | 株 | 3 |
| 53 | 五针松 |  | 15 | >180 | ＞250 | 株 | 1 |
| 54 | 黑松 | 25 |  | ＞300 | ＞250 | 株 | 1 |
| 55 | 红枫 |  | 8-10 | ＞250 | ＞150 | 株 | 114 |
| 56 | 山楂 |  | 20 | ＞250 | >250 | 株 | 1 |
| 57 | 桧柏 | 15 |  | ＞300 | >120 | 株 | 11 |
| 58 | 特大白玉兰 | 30 |  | ＞400 | >300 | 株 | 1 |
| 59 | 白玉兰A | 20 |  | ＞350 | >300 | 株 | 9 |
| 60 | 白玉兰B | 10 |  | ＞300 | >250 | 株 | 2 |
| 61 | 石榴 |  |  | ＞250 |  | 株 | 7 |
| 62 | 美国红枫 | 22 |  | ＞300 | ＞250 | 株 | 3 |
| 63 | 花桃 |  | 8-10 |  |  | 株 | 4 |
| 64 | 重阳木 | 28-30 |  | ＞500 | ＞400 | 株 | 12 |
| 65 | 西府海棠 |  | 20 |  |  | 株 | 2 |
| 66 | 黄金碧玉竹 |  |  |  |  | 棵 | 500 |
| 67 | 含笑 |  | 10 | ＞200 | ＞150 | 株 | 2 |
| 68 | 美人梅 |  | 8 | ＞200 | ＞150 | 株 | 2 |
| 69 | 榔榆 | 22 |  | ＞400 | ＞300 | 株 | 3 |
| 70 | 青桐 | 12-18 |  | ＞300 | ＞150 | 株 | 91 |
| 71 | 五角枫 | 10-12 |  | ＞180 | ＞150 | 株 | 38 |
| 72 | 广玉兰A | 18-20 |  | >500 | ＞300 | 株 | 49 |
| 73 | 广玉兰B | 15 |  | >450 | ＞300 | 株 | 52 |
| 74 | 枣树 | 12 |  | >300 | ＞180 | 株 | 1 |
| 75 | 梅花 |  | 22 | >300 | ＞250 | 株 | 14 |
| 76 | 盘槐 |  | 8 | ＞300 | ＞250 | 株 | 1 |
| 77 | 香泡 | 12 |  | ＞400 | ＞300 | 株 | 4 |
| 78 | 桃树 |  | 25 | >150 | ＞121 | 株 | 1 |
| 79 | 杨梅 |  |  | ＞300 |  | 株 | 7 |
| 80 | 蚊母 |  | 8 |  |  | 株 | 9 |
| 81 | 棕树 | 15 |  |  |  | 株 | 35 |
| 82 | 朴树 | 25 |  |  |  | 株 | 2 |
| 83 | 楸树 | 10 |  | >300 | ＞200 | 株 | 104 |
| 84 | 桑树 | 12 |  | ＞400 | ＞250 | 株 | 200 |

（2）现有苗木清单-灌木地被

| 序号 | 名称 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珊瑚球 |  | 150 | 51 | 棵 |  |
| 2 | 海桐球 |  | 150-180 | 6 | 棵 |  |
| 3 | 龙柏球 |  | 180 | 13 | 棵 |  |
| 4 | 无刺枸骨 | 50 | 35-40 | 3 | 棵 |  |
| 5 | 瓜子黄杨球A |  | 150 | 43 | 棵 |  |
| 6 | 瓜子黄杨球B |  | 60 | 40 | 棵 |  |
| 7 | 红花继木球 | H300 | 360-380 | 8 | 棵 |  |
| 8 | 红花继木球 |  | 120-150 | 12 | 棵 |  |
| 9 | 结香 |  | 120 | 5 | 棵 |  |
| 10 | 月季 |  |  | 8 | 棵 |  |
| 11 | 迷迭香 | 30 | 30-40 | 4 | 棵 |  |
| 12 | 红千层 | 150 | 120--150 | 1 | 棵 |  |
| 13 | 大叶栀子 | 150 | 90-100 | 2 | 棵 |  |
| 14 | 胡颓子球 |  |  | 1 | 棵 |  |
| 15 | 珍珠绣线菊 |  |  | 2 | 棵 |  |
| 16 | 琼花 | 250-300 | 200 | 1 | 棵 |  |
| 17 | 铁树 |  |  | 8 | 棵 |  |
| 18 | 珊瑚篱 | 350 |  | 128 | m | 4株/m |
| 19 | 珊瑚篱 | 180 |  | 753 | m | 4株/m |
| 20 | 金森女贞篱 | 30-35 |  | 2475 | m² | 25株/m²,不露土 |
| 21 | 八角金盘 | 30-35 | 40-50 | 135 | m² | 15株/m²,不露土 |
| 22 | 红叶石楠篱 | 45-50 | 25-30 | 2590 | m² | 16株/m²,不露土 |
| 23 | 毛鹃 | 20-25 | 15-20 | 850 | m² | 25株/m²,不露土 |
| 24 | 凌霄 | 30 |  | 58 | m² | 4株/m²,不露土 |
| 25 | 金丝桃 | 50-60 |  | 60 | m² | 25株/m²,不露土 |
| 26 | 络石 |  |  | 50 | m² | 49株/m²,不露土 |
| 27 | 金边黄杨 | 45-50 |  | 52 | m² | 49株/m²,不露土 |
| 28 | 大叶黄杨 | 35-40 | 25-30 | 162 | m² | 49株/m²,不露土 |
| 29 | 美人蕉 | 50-60 | 40-50 | 135 | m² | 9株/m²,不露土 |
| 30 | 海桐 | 50-60 | 40-50 | 350 | m² | 36株/m²,不露土 |
| 31 | 亮绿忍冬 | 25-30 |  | 8 | m² | 36株/m²,不露土 |
| 32 | 兰花三七 | 25-30 | 15-20 | 863 | m² | 36株/m²,不露土 |
| 33 | 大花六道木 | 25-30 |  | 163 | m² | 36株/m²,不露土 |
| 34 | 龙柏篱 | 50 |  | 16 | m² | 25株/m²,不露土 |
| 35 | 扶芳藤 | 25-30 |  | 110 | m² | 36株/m²,不露土 |
| 36 | 小兔子狼尾草 | 15-20 |  | 147 | m² | 36株/m²,不露土 |
| 37 | 瓜子黄杨篱 | 25-30 |  | 135 | m² | 36株/m²,不露土 |
| 38 | 红花继木篱 | 25-30 |  | 1276 | m² | 36株/m²,不露土 |
| 39 | 花叶蔓长春 |  |  | 430 | m² | 49株/m²,不露土 |
| 40 | 迎春 | 25-30 |  | 175 | m² | 16株/m²,不露土 |
| 41 | 黄馨 |  |  | 25 | m² | 16株/m²,不露土 |
| 42 | 金森女贞 | 35-40 | 25-30 | 2475 | m² | 36株/m²,不露土 |
| 43 | 马尼拉 |  |  | 29200 | m² | 满铺 |
| 44 | 百慕大 |  |  | 14605 | m² | 满铺 |
| 45 | 麦冬 |  |  | 5673 | m² | 49株/m²,不露土 |
| 46 | 萱草 |  |  | 420 | m² | 36株/m²,不露土 |
| 47 | 绣线菊 |  |  | 50 | m² | 36株/m²,不露土 |
| 48 | 金丝桃 |  |  | 71 | m² | 36株/m²,不露土 |
| 49 | 小叶栀子 |  |  | 12 | ㎡ | 36株/m²,不露土 |
| 50 | 翠芦莉 |  |  | 52 | ㎡ | 49株/m²,不露土 |
| 51 | 风车草 |  |  | 12 | 丛 |  |
| 52 | 再力花 |  |  | 203 | ㎡ | 水生植物 |
| 53 | 水葱 |  |  | 6 | ㎡ | 水生植物 |
| 54 | 菖蒲 |  |  | 8 | ㎡ | 水生植物 |
| 55 | 绣球 |  |  | 15 | ㎡ |  |
| 56 | 南天竹 |  |  | 80 | ㎡ |  |
| 57 | 姬岩垂草 |  |  | 2100 | ㎡ |  |
| 58 | 红花酢浆草 |  |  | 432 | ㎡ |  |
| 59 | 铜钱草 |  |  | 6 | ㎡ |  |
| 60 | 黄金碧玉竹 |  |  | 420 | ㎡ | 25株/m² |
| 61 | 钢竹 |  |  | 890 | ㎡ | 16株/m² |
| 62 | 慈孝竹 |  |  | 52 | 丛 |  |
| 63 | 花境 | —— | —— | 92 | m² | 灌木地被品种：黄金构骨、金边胡颓车菊、蓝蓟、景天、佛甲草、山桃草、鼠尾草、剑兰等 |
| 64 | 籽播花海 |  |  | 32000 | m² |  |

9.3 日常养护工作基本要求

9.3.1 总则

投标人须对合同条款中市政、水务、绿化和环卫设施进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，根据设施的实际状况制定养护计划，及时修复被损设施。协同业主及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持市政、水务、绿化和环卫设施处于良好的技术状态，实现管养路段各类设施安全良好、规范齐全、运行状况良好。

9.3.2 日常养护要求

须对绿化设施进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，根据设施的实际状况制定养护计划，及时修复被损设施。协同业主及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持绿化设施处于良好的技术状态。

9.4绿化日常养护要求

9.4.1保养频次要求

| 1 | 草花调换 | 一年四次 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 花灌木修剪 | 一年二次 |
| 3 | 整形修剪 | 一月一次以上 |
| 4 | 木制品油漆 | 一年一次 |
| 5 | 草坪修剪 | 生长旺盛期半月一次 |
| 6 | 行道树修剪 | 一年一次 |
| 7 | 剥芽 | 一年二次 |

9.4.2质量要求

（1）绿地要求：养护工人着装规范、无枯枝死树、黄土不裸露、修剪规范、施肥合理、病虫害防治及时有效、绿地整洁无垃圾、无责任性投诉，保持良好的景观面貌。

（2）行道树（如有）要求：树种规格统一，植株青枝绿叶、修剪规范、整体面貌良好、无垃圾积水、无倾斜株缺株死株、病虫害防治及时有效、护树桩绑扎规范无缺损、防台工作准备充分。

（3）园林小品、绿地及行道树附属设施（如有）以及其他相关设施养护得当、完整无缺损，保持良好的景观效果。

（4）桌凳椅、垃圾箱、照明、公用健身设施等基础设施应符合国家相关标准要求、确保设施整洁、完好，使用功能正常，出现损坏应及时修复。

（5）对管理区域内的毁绿、占绿现象能及时发现，及时采取有效措施进行阻止并及时向相关科室反馈沟通，同时请求城管执法部门支持。

（6）绿化养护作业文明规范、安全操作，无不文明、不安全事故发生、无投诉事件。

（7）认真完成重大任务、重大检查以及管理部门布置的其他养护任务。

9.5公共厕所日常保洁要求

9.5.1通用要求

（1）公共厕所应建立每日保洁服务登记制度，包括开门检查、保洁频率、物品使用、设施设备维修及日常检查等内容。

（2）公共厕所保洁服务人员应经过培训，按作业流程规范保洁。

（3）公共厕所保洁应至少满足常规保洁作业要求，有条件的公共厕所应根据建设等级和实际情况，采用专用设备进行深度保洁。

9.5.2常规保洁作业要求

（1） 公共厕所开放前作业应符合如下要求：a）检查公共厕所配置的洗手液（皂）、手纸、消毒液、一次性坐垫等服务用品，缺失部分将其补齐；b）检查公共厕所的便器、冲水、洗手、照明、通风、排污、智能感知、检测和服务等设施设备，发现问题应及时报备、维修；c）检查便民服务箱中的便民服务用品，缺失部分应及时补齐；d）清扫公共厕所市容环境卫生责任区，洗扫坡道、台阶，定期检查外墙、屋顶；e）擦拭公共厕所的各类标识标牌、门窗、隔断板。

（2）公共厕所开放期间作业应符合如下要求：a）应做到勤冲、勤刷、勤擦、勤换；b）公共厕所内垃圾容器应内置垃圾袋，收集垃圾后应扎紧袋口并及时清除；不具备及时清除条件的公共厕所，垃圾收集后应密闭存放，保证垃圾存放点通风良好；c）应对公共厕所内湿滑区域、便器、便池及时进行清理，清理时应设置标有“正在保洁”等提示性提示牌；d）雨雪天以及地面保洁时，应设置防滑标志、铺设防滑垫或采用其他防滑措施；e）公共厕所内应保持通风，当通风不满足室内空气质量要求时，应及时开启通风设备；f）公共厕所清洁工具使用后，应放置于工具间或隐蔽处，禁止将拖把、擦布等放在无障碍通道的扶手上晾晒；g）应及时补充厕所应配置的服务用品。

（3）公共厕所关门后作业应符合如下要求：a）清扫公共厕所市容环境卫生责任区；做好公共厕所内、外环境的卫生保洁工作；b）全面清洁男（女）厕间，冲洗便器、便池内部污迹，擦净周边部位（隔板、扶手、便器外部），擦洗墙面，拖干地面，并喷洒消毒液；c）清洁洗手台、洗手器具及周边，并喷洒消毒液；d）清除垃圾容器内垃圾，清洗垃圾容器并放回原处；e）各项保洁工作完毕后，清洁工具间（或工具箱）；工具间（箱）不应挪作他用，不应饲养宠物；保洁工具应存放整齐，不应存放在厕位、便器、洗手盆或楼梯过道中；f）关闭公共厕所内水阀，切断电源，关好门窗。

9.5.3深度保洁作业要求

（1）公共厕所深度保洁周期应符合如下要求：a）一类公共厕所深度保洁频次应不低于1次/2周，二类公共厕所深度保洁频次应不低于1次/4周，三类公共厕所深度保洁频次应不低于1次/6周；b）节假日或重大活动期间宜根据人流量增加深度保洁频次。

（2）公共厕所的深度保洁应符合如下要求：a）婴儿护理台、等候位等有纺织类铺设的区域，应全面清洗、除螨；b）屋顶、墙面等涂料覆盖区域和边缝交界处应全面除尘、除垢；c）瓷砖、瓷片等铺设区域应全面清洗；d）镜面、玻璃等装饰区域应全面除锈、除斑；e）灯具、出风口等顶层设备应全面清洁、除菌；f）便器、便池的内沿、外沿、底部、出水孔、入水孔等部位应全面清理；g）空调、新风系统等通风设备应全面清洗；h）外围、厕内、厕位、厕内设备等市民易接触和细菌易产生的缝隙角落应全面保洁、消毒。

9.5.4公厕保洁应急保障要求

（1）公共厕所用厕人流突增时，保洁作业应符合如下要求：a）作业部门应增加保洁人员配置，保洁服务人员应加强保洁频次；b）应加强化粪池抽吸作业频次。

（2）公共厕所开放期间遇恶劣天气时，保洁作业应符合如下要求：a）当遇台风暴雨时，应做好防台防汛、化粪池清理、设施加固、地面防滑等工作；b）当遇寒冻低温天气时，应做好水管水表设备的防冰冻措施。

（3）公共厕所开放期间发生公共卫生事件时，保洁作业应符合如下要求：a）保洁服务人员应增加全面清洁和消毒频次；b）公共厕所保洁服务人员每天上岗前，应对健康状况进行监测，如有健康问题不得上岗；上岗时应穿戴防护工作服、工作帽、医用口罩、手套、工作鞋等个人防护用品；上岗前和作业完毕后应及时洗手消毒，更换、清洗个人防护用具。

（4）公共厕所停水、停电或维修等情况发生时，保洁作业应符合如下要求：a）应张贴告示，告知停用时间段；b）公共厕所停用时，应及时报修，并告知或指引用厕人员至临近公共厕所。

（5）公共厕所排污管道堵塞或粪便满溢时，保洁作业应符合如下要求：a）排污管道堵塞时应及时疏通；b）排污管道严重堵塞、设施设备损坏应及时报修，当无法及时修复时，应张贴“设备维修”提示。

9.5.6保洁频次要求

清扫保洁作业时间要求

| 保洁等级 | 清扫保洁时间（小时/日） | 清扫保洁时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 20 | 自5:00至7:00、13:00至15:00、19:00至21:00三个时段内至少完成三遍普扫 | 特殊污染路段要根据污染特点适当延长作业时间 |

重大活动、重要节日等保障期间要适当增加作业频次，设摊区域要适当增加冲洗频率，确保地面油污及时清理。

清扫保洁频次要求

| 保洁等级 | 机械清扫频次（次/日） | 机械冲洗频次（次/日） |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 2 | 1 |

公共绿地保洁作业时间及频次要求

| 保洁等级 | 保洁范围 | 保洁时间 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | S18绿地 | 6:00-18:00（冬7:00-17:00） | 每天早、中、晚全面保洁不少于3次，中间做好巡回保洁。 |

9.6 管理要求

9.6.1中标人在投标文件中承诺并经招标人认定的项目经理及专业技术、管理人员必须是本单位职工（在本单位缴纳四金）和该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经发包单位同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如发包单位认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

9.6.2中标人应严格按国家、上海市有关规定进行养护维修及运行管理，并无条件地接受发包单位、项目监理单位、审计单位等对项目质量、进度、造价、安全、现场文明施工等方面的考核与监督管理。

### 10人员及设备要求

10.1人员要求

10.1.1投标人拟派的项目经理、管理人员和专业技术人员，实际以养护专业要求为准，且必须是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

10.1.2管理人员配备要求

投标人应配备项目经理、技术负责人、技术人员、其他专业技术人员等管理人员，各类管理人员最低资历要求为：

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 数量 | 岗位要求 | 提供其他验证资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 项目经理 | 园林专业中级职称及以上 | 1 | 专职 | 职称证书扫描件 |
| 2 | 技术负责人 | 技术负责人 | 园林专业中级职称及以上 | 1 | 专职 | 职称证书扫描件 |
| 3 | 技术工人 | 绿化技术工领班 |  | 1 | 专职 |  |
|  |  | 绿化技术工 |  | 5 | 专职 |  |
| 4 | 其他专业技术人员 | 质量员 |  | 1 | 可兼职 | 相关证书扫描件（如有） |
|  |  | 安全员 |  | 1 | 可兼职 | 相关证书扫描件（如有） |
|  |  | 资料员 |  | 1 | 可兼职 | 相关证书扫描件（如有） |
|  |  | 施工员 |  | 1 | 可兼职 | 相关证书扫描件（如有） |
|  |  | 材料员 |  | 1 | 可兼职 | 相关证书扫描件（如有） |
| 注：1、表中人员需提供近12个月内任一月份在投标人单位的社保缴金证明；2、表中人员技术等级证书或资格证书，高等级可用于低等级，但不能重复使用。 |  |  |  |  |  |  |

10.1.3技术作业工人配备要求

根据各标段设施量，投标人需配备一定数量的一线养护作业工人，从事绿化养护等作业；其中：一线养护作业工人中的主要技术工人必须满足以下要求：

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 要求配置数量 | 应提供验证资料 |  |
| 1 | 一线劳动力 | 绿化养护工 | 49 |  | 一级绿地人均日养护面积4000平方米，工人日均作业时间不得大于1.5班次 |
|  |  | 保洁工（含厕所专职保洁） | 6 |  | 根据厕所数量，厕所要求1.5人次。工人日均作业时间不得大于1.5班次 |

10.2设备要求

10.2.1本项目所有材料、设备由中标人自行解决，相关费用包含在投标报价中，但本养护维修项目所用材料、制品、设备均需符合相关的养护（运行）技术规程、规范要求。

10.2.2本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达现场后，由中标人负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

10.2.3投标人在投标时应同时提供涉及本项目养护、运行和维修施工的主要设备与材料的规格、型号、品种及价格情况。

10.2.4为提高养护工程质量和服务水平，中标人应采用机械化形式对设施的各类病害进行养护维修。作为承接日常养护工程的必要条件，除配备日常养护常规小型机械设备以外，中标人还必须按下表要求配备一定数量的大型养护机械设备。投标人须提供养护机械配置承诺书（详见“投标文件格式”中《养护机械配置承诺书》）。

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面清扫车（小型） | 辆 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 2 | 高压冲洗车（小型） | 辆 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 3 | 巡视车 | 辆 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 4 | 铣刨机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 5 | 摊铺机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 6 | 压路机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 7 | 垃圾压缩车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 8 | 液压破碎机（空压机） | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 9 | 灌缝机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 10 | 吊车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 11 | 发电机 | 台 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 12 | 排水泵 | 台 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 13 | 管道冲洗车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 14 | 登高作业车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 15 | 切缝机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 16 | 绿篱修剪机 | 台 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 17 | 割草机 | 台 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 18 | 树枝粉碎机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 19 | 施肥机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 20 | 药水车 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 21 | 草坪打孔机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 22 | 高枝修剪机（高枝油锯） | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 23 | 其他设备与物资 |  |  |  | 企业自报 |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

（2）上表中自有或租赁机械，应提供相关证明（如购买发票、租赁合同等复印件加盖单位公章）。

### 11安全文明作业及应急处置要求

11.1 安全文明施工措施与要求

11.1.1 投标人必须取得《安全诚信手册》，主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。投标人应对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。

11.1.2 建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

11.1.3 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，投标人法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。

11.1.4凡占用机动车道进行的养护工程作业，必须按照规范要求设置养护维修作业控制区，并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。

11.1.5 进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。

11.1.6 严格执行JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系统、TN-S接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工程安全协会登记备案的进行配置。

11.1.7 如养护施工过程中发生重特大安全事故，投标人应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报业主。

11.1.8 创建文明工地，做到养护工地规范有序，便民利民，工完料清场地清，将养护工程对交通的影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。凡施工过程中可能产生扬尘的环节，必须采用降尘措施控制扬尘。

11.1.9 开展多方面的共建联建活动；开展文明样板路创建活动，已创建的合同标段须保持既有创建成果。

11.2 应急处置要求

11.2.1 按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四级。

11.2.2 投标人应具有社会责任意识，针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，积极响应发包人的安排并应建立应急处置预案。应急预案包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

11.2.3 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

11.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍（人员总数不得少于15人），一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

11.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

11.2.6 与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天气易发季节，需密切关注气象变化情况，针对其可能带来绿地损坏做好相关防御措施。

11.2.7 与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其它相关部门协调配合，维持绿地的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报业主。

11.2.8 按照“上海市灾害性气候应急处置手册”、“浦东新区突发突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。

11.2.9 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

11.2.10 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报业主，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；业主应急值班联系电话。

11.2.11 积极做好全市性或全区性重大活动的市容环卫等保障任务。

### 12养护作业用房配备要求

中标企业应确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。

### 13考核管理与售后服务要求

13.1考核管理要求或考核管理办法

详见第六章附件：第二部分 S18绿地综合养护管理考核办法（试行）

### 14内业资料编制管理要求

14.1 投标人应努力提高技术管理水平，配合业主做好设施基础资料数据的采集和各类设施管理系统的推广应用。

14.2 投标人应根据业主提供的资料，通过调查建立设施量清单及养护工作台帐，格式由业主统一规定。

14.3 配备专职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类养护维修资料，资料要求真实反映投标人的全部养护维修作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时。

14.4 养护管理内业资料具体内容包括：

14.4.1 管理资料

（一）内业资料

（1）日常养护日记（含工、料、机汇总数）

（2）当班（电话）记录

（3）设备量情况汇总表

（4）养护设备、人员配置情况表

（5）综合养护计划及执行情况表（市政、排水、绿化、环卫）

（6）作业安全技术交底记录

（7）巡查检查记录

（8）工作总结

（9）安全学习记录

（10）各项应急预案

（二）上墙图表

（1）养护标段示意图

（2）日常养护管理网络图

（3）安全管理网络图

（4）防台防汛网络图

（5）节日值班网络图

（6）养护作业联系网络图

（三）岗位职责

（1）项目部管理岗位职责

（2）巡查检查制度

（3）道班安全生产劳动保护制度

（4）内业资料统计制度

（其他制度按需再制作）

14.4.2 绿化报表资料

(1) 行道树记录表（每年10月）

(2)行道树消减记录报表（每年3、6、9、12月）

(3)病虫害观测及防治记录表（月报）

(4) 药剂肥料配备及使用情况表（每年3、6、9、12月）

(5)绿化情况年度统计表（每年10月）

(6)绿化设备量汇总表（每年10月）

14.4.3 应急处置资料

（1）绿地灾害性天气、突发事件应急处置管理资料，包含应急预案、组织机构网络、工作检查、灾情处理、工作小结等

（2）应急演练资料，包括演练方案、总结评估等。

（3）应急物资和应急设备使用情况。

14.4.4 安全文明施工资料

（1）安全生产

（2）安全报表安全规章（制度、责任制、各工种安全操作规程）

（3）安全网络、协议

（4）人员证书1（花名册、身份证、劳动合同、三级教育卡、保险资料）

（5）人员证书2（三类人员安全证书、特殊工种上岗证书）

（6）安全措施设计

（7）安全教育（每周安全学习、每日安全交底）

（8）安全检查

（9）消防危险品（消防平面图、消防设备量登记表、危险品台帐）

（10） 文明施工规划总结（竞赛计划、创建网络、措施、制度、宣传资料、推进四新、）

（12）文明施工检查

### 15经费管理办法

15.1本项目合同经费的管理参照S18绿地综合养护管理考核办法执行

### 16现场组织

无。

## 包件3：三林滨江南片区51号地块（春眺园）技术质量要求

### 8 技术规范和规范性文件

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

8.1《园林绿化养护标准》DG/TJ08-19-2023

8.2《园林绿化栽植土质量标准》DG/TJ08-231-2021

8.3《园林绿化植物栽植技术规程》DG/TJ08-18-2011 J11913-2011

8.4《园艺工具通用技术条件》GB/T6866-2008

8.5《园林绿化草坪建植和养护技术规程》 DG/TJ08-67-2015 J12989-2015

8.6《园林绿化养护技术等级标准》 CJJ/T 287-2018

8.7《上海市园林工程预算定额（2000）》

8.8《绿化养护工程补充定额（试行）》 1999.12

8.9《上海市园林绿化养护综合配套定额（试行）》

8.10《绿化植物保护技术标准》DG/TJ08-35-2025

8.11《假山叠石工程施工规程》

8.12《花坛、花境技术规程》DG/TJ 08-66-2016 J13351-2016

8.13《植物铭牌设置规范》DB31/T1233-2020

8.14《地表水环境质量标准》GB3838-2002

8.15《文明施工标准》DG/TJ 08-2102-2019 J12069-2019

8.16《上海市绿化条例》

8.17《上海市公园管理条例》

8.18《公园设计规范》GB51192-2016

8.19《上海市城市公园实施分类分级管理指导意见》

8.20《上海市公园绿地游乐设施管理办法》

8.21《关于强化本市公园园长责任的指导意见》

8.22《上海市公园绿地市民健身体育设施管理办法》

8.23《关于本市开展平安公园建设的指导意见》

8.24《上海市公园文明游园守则（2018）版》

8.25《关于加强本市城市公园内禁烟控烟工作的通知》

8.26《关于调整优化“上海公园便民利民服务措施”的通知》

8.27《关于进一步提升城市公园服务水平的通知》

8.28《关于严禁在历史建筑、公园等公共资源中设立私人会所的暂行规定》

8.29《城市公园配套服务项目经营管理暂行办法》

8.30《关于进一步规范本市公园内经营消费场所管理的通知》

8.31《公厕文明服务操作规范》

8.32《上海市建设工程文明施工管理规定》、《上海市建设工程文明施工标准》作业技术规范

8.33《上海市防汛条例》

8.34《中华人民共和国突发事件应对法》

8.35《中华人民共和国安全生产法》

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 设施量清单（日常养护经费）

设施量清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿地养护面积 | m2 | 67545.5 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | m2 | 332.7 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | m2 | 46.99 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。（不含厕所269.51m2） |
| 4 | 园路、桥、广场、铺装面积 | m2 | 9553.7 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 弹石广场：291.3㎡ 园路面积：8064.64㎡ 停车场面积：705.76㎡ 枕木栈道439㎡,枕木汀步30㎡，汀步23㎡ |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | m2 | 1566.46 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 驿站乳胶漆面：300.93平米 驿站瓷砖墙面：749.5㎡ 驿站自然垒石墙面：447.09㎡ 驿站仿木铝格栅：68.94㎡ |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | m2 | 0 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 1 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） |
| 9 | 园椅、园凳等 | 座（条） | 23 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（木质园椅、仿木园椅、石条凳等）. |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 17 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶）。 双桶废物箱17个 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 402 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 点石402吨 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 座公园 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 公园门头1套、导览牌11套，植物铭牌200套、景点介绍牌8套、风向标13套、各类指示、导引、温馨提示、警示标识驿站铭牌、科普展排牌等164套。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 座公园 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR 管）下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、栏污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600）排水管）。 具体清单：上水510m，雨水排水1405.1m，污水排水57.4m，雨水井 25只；排水口24个、排水沟落地井18个、污水检查井1座、污水格栅井1座 |
| 14 | 电力、照明、等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 低压配电总箱1台、驿站配电箱3台、室外配线箱4台、60KW快充桩3台、7KW慢充桩4台、电缆井95个、高杆灯（合杆）78个 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 座公园 | 1 | 检修调式电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 摄像机22个，手孔井31个，停车场道闸系统1套。 |
| 16 | 安保维护项目（含门卫） | 座公园 | 1 | 维护游人秩序和安全；预防和协助有关部门处理安全事故和各类案件；开放时实行全面巡逻和值班制度；帮助游人解决游览时的困难、注意设施设备的安全；保障重点部位、重要活动场所、重要活动期间的安全等（全年24小时开放）。 |
| 17 | 保洁维护项目 | 座公园 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等（全年24小时开放）。 |
| 18 | 社会管理项目（市民园长、志愿者、游客管理等） | 座公园 | 1 | 包含但不限于发挥公园的宣传阵地作用； 每周开展一次园长接待，园长接待日对外公示，根据公园管理需求建立相对稳定的志愿者队伍，全年开展文明宣传等志愿活动不少于十二次；配合属地街镇和各类公益团体开展好各类公益活动；做好“五一”、“十一”“春节”等重要节日、文明城区创评、文明指数测评、进博会等重大活动的保障工作。 |

说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。

9.2现有苗木清单

| 序号 | 名称 | 规格（cm） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丛生朴树B | 三杆，每Φ杆12-15 | 株 | 10 |
| 2 | 单杆朴树 | Φ13-16 | 株 | 6 |
| 3 | 鹅掌楸A | Φ36-38 | 株 | 6 |
| 4 | 鹅掌楸B | Φ24-26 | 株 | 57 |
| 5 | 枫香A | Φ24-26 | 株 | 7 |
| 6 | 枫香B | Φ18-20 | 株 | 5 |
| 7 | 特选黄连木 | Φ60 | 株 | 1 |
| 8 | 丛生黄连木 | 多杆、每杆Φ12-14 | 株 | 1 |
| 9 | 黄连木 | Φ20-22 | 株 | 1 |
| 10 | 墨西哥落羽杉B | Φ16-18 | 株 | 140 |
| 11 | 深山含笑B | Φ16-18 | 株 | 50 |
| 12 | 深山含笑C | Φ12-14 | 株 | 23 |
| 13 | 乐昌含笑（容器苗） | Φ20-22 | 株 | 42 |
| 14 | 望春玉兰A（容器苗） | Φ24-26 | 株 | 48 |
| 15 | 白玉兰S | Φ30+ | 株 | 3 |
| 16 | 白玉兰A | Φ26-28 | 株 | 8 |
| 17 | 白玉兰B | Φ20-22 | 株 | 26 |
| 18 | 白玉兰C | Φ16-18 | 株 | 51 |
| 19 | 美国红枫（十月光辉）（容器苗）A | Φ18-20 | 株 | 199 |
| 20 | 美国红枫（十月光辉）（容器苗）B | Φ14-16 | 株 | 15 |
| 21 | 乌桕A | Φ30-32 | 株 | 3 |
| 22 | 乌桕B | Φ24-25 | 株 | 3 |
| 23 | 悬铃木 | Φ22-24 | 株 | 31 |
| 24 | 湿地松A | Φ20-22 | 株 | 46 |
| 25 | 湿地松B | Φ16-18 | 株 | 114 |
| 26 | 榆树 | Φ20-22 | 株 | 0 |
| 27 | 榔榆 | Φ20-22 | 株 | 4 |
| 28 | 香樟 | Φ23-25 | 株 | 8 |
| 29 | 娜塔栎 | Φ18-20 | 株 | 8 |
| 30 | 银杏A | Φ46-48 | 株 | 6 |
| 31 | 银杏B | Φ20-22 | 株 | 3 |
| 32 | 紫薇 | Φ24-26 | 株 | 2 |
| 33 | 樱花B | D14-16 | 株 | 5 |
| 34 | 樱花A | D26-28 | 株 | 6 |
| 35 | 独杆香樟A | Φ65 | 株 | 1 |
| 36 | 独杆香樟B | Φ94 | 株 | 1 |
| 37 | 丛生香樟A | 12杆 每杆15-28 | 株 | 1 |
| 38 | 丛生香樟B | 5杆 每杆27-39 | 株 | 2 |
| 39 | 丛生乌桕 | 4杆 每杆10-18 | 株 | 6 |
| 40 | 丛生朴树A | 5杆 每杆10-23 | 株 | 2 |
| 41 | 榉树 | Φ22-24 | 株 | 7 |
| 42 | 无患子 | Φ18-20 | 株 | 22 |
| 43 | 七叶树 | Φ22-24 | 株 | 11 |
| 44 | 沼生栎 | Φ17-18 | 株 | 5 |
| 45 | 鸡爪槭 | D12-14 | 株 | 12 |
| 46 | 鸡爪槭 | D8-10 | 株 | 20 |
| 47 | 鸡爪槭 | D6-8 | 株 | 30 |
| 48 | 金桂 | H250-300 | 株 | 31 |
| 49 | 金桂 | H200-250 | 株 | 62 |
| 50 | 金桂 | H150-200 | 株 | 68 |
| 51 | 刚竹 | H500-600 | 株 | 200 |
| 52 | 雪松A | Φ18-20 | 株 | 25 |
| 53 | 雪松B | Φ14-16 | 株 | 25 |
| 54 | 雪松C | Φ10-12 | 株 | 20 |
| 55 | 圆锥绣球 | H70-80 | 株 | 1225 |
| 56 | 散本大叶蚊母 | H250-300 | 株 | 214 |
| 57 | 杜鹃 | H70-80 | 株 | 40 |
| 58 | 木绣球 | H140-160 | 株 | 35 |
| 59 | 大花绣球（无尽夏） | H80-90 | 株 | 268 |
| 60 | 溲疏 | H150-180 | 株 | 30 |
| 61 | 溲疏 | H100-120 | 株 | 81 |
| 62 | 喷雪花 | H150-180 | 株 | 20 |
| 63 | 喷雪花 | H100-120 | 株 | 99 |
| 64 | 豪猪刺 | H180-200 | 株 | 73 |
| 65 | 绣线菊 | H70-80 | 株 | 107 |
| 66 | 六月雪 | H50-60 | 株 | 85 |
| 67 | 郁李 | H140-160 | 株 | 87 |
| 68 | 赤胫散 | H40-50 | 株 | 273 |
| 69 | 蔷薇 | H160-180 | 株 | 600 |
| 70 | 胡秃子 | H120-140 | 株 | 158 |
| 71 | 菲油果 | H200-220 | 株 | 3 |
| 72 | 菲油果 | H120-140 | 株 | 15 |
| 73 | 艾比胡颓子 | H100-120 | 株 | 75 |
| 74 | 厚皮香 | H200-250 | 株 | 20 |
| 75 | 厚皮香 | H120-140 | 株 | 20 |
| 76 | 厚皮香 | H100-120 | 株 | 50 |
| 77 | 胎生狗脊蕨 | H120-150 | 株 | 40 |
| 78 | 薄盖双盖蕨 | H100-120 | 株 | 50 |
| 79 | 高山羊齿蕨 | H60-80 | 株 | 10 |
| 80 | 无齿枸骨 | H151-200 | 株 | 0 |
| 81 | 八仙花 | H50-60 | 株 | 0 |
| 82 | 穗花牡荆 | H120-140 | 株 | 8 |
| 83 | 茶条槭 | H350-400 | 株 | 30 |
| 84 | 紫薇（丛生） | H250-300 | 株 | 13 |
| 85 | 花石榴 | H250-300 | 株 | 5 |
| 86 | 映山红 | H100-120 | 株 | 10 |
| 87 | 石楠 | H250-300 | 株 | 40 |
| 88 | 杜鹃 | H100-120 | 株 | 50 |
| 89 | 苦丁茶 | H250-300 | 株 | 2 |
| 90 | 无刺枸骨球 | H100-120 | 株 | 2 |
| 91 | 无刺枸骨球 | H80-100 | 株 | 2 |
| 92 | 无刺枸骨球 | H60-80 | 株 | 2 |
| 93 | 散本银姬小蜡 | H100-120 | 株 | 10 |
| 94 | 中华木绣球 | H200-250 | 株 | 10 |
| 95 | 德国鸢尾 | H40-45 | ㎡ | 2455 |
| 96 | 花叶芦苇 | H70-80 | ㎡ | 225 |
| 97 | 狼尾草 | H70-80 | ㎡ | 1795 |
| 98 | 兰花三七(67%)+石蒜(33%) | H21-25 | ㎡ | 16906 |
| 99 |  | H21-25 | ㎡ |  |
| 100 | 兰花三七 | H30-35 | ㎡ | 8855 |
| 101 | 绣线菊(50%)+云南黄馨(50%) | H41-45 | ㎡ | 3146 |
| 102 |  | H55-60 | ㎡ |  |
| 103 | 玉簪/络石 | H30-35 | ㎡ | 2158 |
| 104 | 百子莲 | H41-45 | ㎡ | 700 |
| 105 | 草皮（结缕草） |  | ㎡ | 10263 |
| 106 | 常绿萱草 | H30-35 | ㎡ | 374 |
| 107 | 熊猫堇 | H10-15 | ㎡ | 6245 |
| 108 | 姬岩垂草 | H5-10 | ㎡ | 167 |
| 109 | 活血丹 | H10-15 | ㎡ | 333 |
| 110 | 绣球/南天竹 | H41-45 | ㎡ | 1528 |
| 111 | 蕨类 | H21-25 | ㎡ | 988 |
| 112 | 旱伞草 | H70-80 | ㎡ | 243 |
| 113 | 散本南天竹 | H41-45 | ㎡ | 60 |
| 114 | 芒草 | H70-80 | ㎡ | 59 |
| 115 | 熊猫堇+委陵菜 | H10-15 | ㎡ | 2147 |
| 116 | 常绿鸢尾 | H21-25 | ㎡ | 84 |
| 117 | 鸢尾混种 | H21-25 | ㎡ | 521 |
| 118 | 细叶麦冬 | H10-15 | ㎡ | 15 |
| 119 | 二月兰 | 籽播 | ㎡ | 3659 |
| 120 | 景石 |  | 吨 | 402 |

9.3日常养护工作基本要求

9.3.1总则

供应商须对采购需求中市政、水务、绿化和环卫设施进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，根据设施的实际状况制定养护计划，及时修复被损设施。协同采购人及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持市政、水务、绿化和环卫设施处于良好的技术状态，实现管养公园各类设施安全良好、规范齐全、运行状况良好。

9.3.2日常养护要求

详见第六章附件：第四部分浦东新区城市公园养护管理规范

### 10人员及设备要求

10.1人员要求

10.1.1投标人拟派的项目经理、管理人员和专业技术人员，实际以养护专业要求为准，且必须是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

10.1.2管理人员配备要求

投标人应配备项目经理、技术负责人、公园园长、其他专业技术人员等管理人员，各类管理人员最低资历要求为：

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 数量 | 岗位要求 | 提供其他验证资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 项目经理 | 中级职称及以上 | 1 | 专职或兼职 | 职称证书扫描件 |
| 2 | 技术负责人 | 技术负责人 | 高级职称 | 1 | 专职或兼职 | 职称证书扫描件 |
| 3 | 公园园长 | 公园园长 |  | 1 | 专职 |  |
| 4 | 其他专业技术人员 | 安全员 |  | 1 | 专职或兼职 | 相关证书扫描件 |
|  |  | 资料员 |  | 1 | 专职或兼职 | 相关证书扫描件 |
| 备注：1、表中人员需提供近12个月内任一月份在投标人单位的社保缴金证明；2、表中人员技术等级证书或资格证书，高等级可用于低等级，但不能重复使用。 |  |  |  |  |  |  |

10.1.3技术作业工人配备要求

根据各标段设施量，投标人需配备一定数量的一线养护作业工人，从事绿化养护等作业；其中：一线养护作业工人中的主要技术工人必须满足以下要求：

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 要求配置数量 | 应提供验证资料 |  |
| 1 | 一线劳动力 | 绿化养护工 | 10 |  |  |
|  |  | 保洁工（含厕所专职保洁） | 4 |  |  |
|  |  | 安保巡逻（含门卫） | 11 |  |  |
| 备注：1、表中一线劳动力投标人可承诺在中标后项目实施前配置到位。 |  |  |  |  |  |

10.2设备要求

10.2.1本项目所有材料、设备由中标人自行解决，相关费用包含在投标报价中，但本养护维修项目所用材料、制品、设备均需符合相关的养护（运行）技术规程、规范要求。

10.2.2本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达现场后，由中标人负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

10.2.3投标人在投标时应同时提供涉及本项目养护、运行和维修施工的主要设备与材料的规格、型号、品种及价格情况。

10.2.4为提高养护工程质量和服务水平，中标人应采用机械化形式对设施的各类病害进行养护维修。作为承接日常养护工程的必要条件，除配备日常养护常规小型机械设备以外，中标人还必须按下表要求配备一定数量的大型养护机械设备。投标人须提供养护机械配置承诺书（详见“投标文件格式”中《养护机械配置承诺书》）。

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 数量要求 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械清扫车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 2 | 机械冲洗车或洒水车 | 辆 | 1 | 2吨以下 | 自有或租赁 |
| 3 | 垃圾压缩车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 4 | 巡视车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 5 | 卡车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 6 | 树枝粉碎机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 7 | 绿篱修剪机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 8 | 吹风机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 9 | 抽水机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 10 | 割草机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 11 | 应急设备与物资 |  |  |  | 企业自报 |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

（2）上表中自有或租赁机械，应提供相关证明（如购买发票、租赁合同等复印件加盖单位公章）。

### 11安全文明作业及应急处置要求

11.1安全文明施工措施与要求

11.1.1中标人必须取得《安全诚信手册》，主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。中标人应对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。

11.1.2建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

11.1.3建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，中标人法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。

11.1.4凡占用机动车道进行的养护工程作业，必须按照规范要求设置养护维修作业控制区，并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。

11.1.5进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。

11.1.6严格执行JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系统、TN-S接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工程安全协会登记备案的进行配置。

11.1.7如养护施工过程中发生重特大安全事故，中标人应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报业主。

11.1.8创建文明工地，做到养护工地规范有序，便民利民，工完料清场地清，将养护工程对交通的影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。凡施工过程中可能产生扬尘的环节，必须采用降尘措施控制扬尘。

11.1.9开展多方面的共建联建活动；开展文明实践公园创建活动，已创建成功的公园须保持既有创建成果。

11.2应急处置要求

11.2.1按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四级。

11.2.2中标人应具有社会责任意识，针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，积极响应采购人的安排并应建立应急处置预案。应急预案包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

11.2.3建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

11.2.4组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍（人员总数不得少于15人），一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

11.2.5定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

11.2.6与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天气易发季节，需密切关注气象变化情况，针对其可能带来城市道路通行障碍做好相关防御措施。

11.2.7与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其它相关部门协调配合，维持道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报业主。

11.2.8按照“上海市灾害性气候应急处置手册”、“浦东新区突发突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。

11.2.9定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

11.2.10建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报业主，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；业主应急值班联系电话。

11.2.11积极做好全市性或全区性重大活动的市容环卫等保障任务。

### 12养护作业用房配备要求

中标企业应确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。

### 13考核管理与售后服务要求

13.1考核管理要求或考核管理办法

详见第六章附件：第三部分浦东新区城市公园养护考核管理办法

### 14内业资料编制管理要求

14.1中标人应努力提高技术管理水平，配合业主做好设施基础资料数据的采集和各类设施管理系统的推广应用。

14.2中标人应根据业主提供的资料，通过调查建立设施量清单及养护工作台帐，格式由业主统一规定；

14.3配备专职或兼职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类养护维修资料，资料要求真实反映中标人的全部养护维修作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时；

14.4养护管理内业资料具体内容包括：

14.4.1管理资料

（一）园艺养护（包括树木养护、花坛花境、草坪草地、地被植物、病虫害控制等）

1、公园日巡查记录；

2、公园周巡查记录；

3、公园月巡查记录；

4、公园养护工作日记；

5、公园月度完成表；

6、公园月度计划表；

7、公园绿化垃圾登记表；

8、植物病虫害防治记录；

9、病虫害年度防治计划及总结；

10、公园年度养护计划和总结；

11、公园夜间值班巡查情况记录；

12、各级下发的公园整改单及整改情况反馈；

（二）经营服务（包括优质服务、志愿服务等项目）。

1、公园园长接待日记录；

2、公园绿化咨询接待记录；

3、公园便民服务记录；

4、公园失物招领记录；

5、市民游客日常意见表；

6、市区级热线平台投诉单；

7、公园志愿者管理（居委）签订的协议；

8、公园志愿者人员管理登记；

9、公园志愿者活动登记；

10、公园举办活动备案表；

11、公园日常活动登记表；

12、公园社会团体活动登记表。

（三）园容卫生（包括道路保洁、厕所保洁、水体保洁、垃圾箱、设施保洁等项目）。

1、厕所保洁情况记录；

（四）基础设施（包括建筑设施、标牌设施、道路设施、电器设施、厕所设施、附属设

施等项目）。

1、公园基础设施维护记录；

（五）安全保卫

1、公园防台防汛应急预案；

2、公园大客流应急预案；

3、公园消防设施登记表；

4、公园消防设施检查表；

5、公园节假日值班表；

6、游乐设施管理台帐（按照《上海市公园绿地游乐设施管理办法》要求整理）。

（六）其他

1、公园日游客量统计表；

2、公园管理人员登记表；

3、公园内部会议记录；

4、公园内部培训记录；

5、公园日常照片；

6、公园上报简讯；

7、公园各类上报统计信息及资料。

### 15经费管理办法

15.1本项目合同经费的管理参照浦东新区城市公园养护管理考核办法执行。

### 16现场组织

不组织。

## 四、投标报价须知

### 17 投标报价依据

17.1 投标报价计算依据包括技术规范、本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、设施量清单、项目现场条件等。

17.2 招标文件明确的养护范围、养护内容、养护期限、养护质量要求、养护标准及考核要求等。

17.3 各投标人可以参考以上资料进行投标，也可结合自身企业实力、行业标准、市场行情等内容综合考虑后进行报价。

17.4 设施量清单

17.4.1 本次招标设施量清单中所列设施量是经项目主管部门核定的当年计划养护设施量，只作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

17.4.2 设施量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

17.4.3 采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场。投标人不得修改设施量清单，如发现设施量和现场工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以设施量清单中所列的内容为准。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采购人将不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整投标人所报的日常养护维修及运行管理费用。

17.4.4 设施量清单中给出了各细目设施量，为包干设施量，投标人除特别注明以外，均指实际养护期和招标期限相同。如在备注中如果注明了养护期限小于招标期限，其单价仍应按照一年养护单价进行投标，本栏总价按照实际养护期限比例进行折算。具体示例如下：

例如：某项目养护招标期限为三年，在绿地一栏设施量为10万平方米，备注栏注明养护期限为33个月；如果投标人投标为60000元/万平方米（一年养护单价），则该投标人该栏投标合价第一年应该为10×60000×9÷12＝45万元，第二、三年分别为60万元。

### 18 投标报价内容

18.1 投标报价包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。投标人用于本合同工程的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与投标总价之中。

18.1.1 日常养护经费是指完成设施量清单中明确的项目设施量，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所发生的费用，由投标人根据市场价格、自身实力在投标时自由竞价。养护经费为总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除），除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及招标文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整。采购人不会因承包人在投标报价时的遗漏和疏忽而调整养护经费，也不能免除承包人在日常养护维修及运行管理费用规定内容和范围内的任何责任。

18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

18.3 在项目实施期内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内，中标单价和结算下浮率（即投标报价下浮率）不作调整，如合同另有约定除外。投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。

18.4投标人只需在《开标一览表》中报出第一年度的投标价格即可，后一（两）年度原则上按照第一年中标价格签订合同。

### 19 投标报价控制性条款

19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★19.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

19.4.1 投标报价中缩减设施量清单中工作量的；

19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 20促进中小企业发展

★20.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★20.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★20.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★20.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 21 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

21.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

21.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。