上海音乐学院关于云存储服务器的采购需求

商品类目: 3C数码>电脑/服务器/工作站>服务器/Server

品牌型号:KEDACOM/KCloudStor2100

购买数量：1台

核心参数：

| 产品型号 | KCloudStor2100 |
| --- | --- |
| 存储介质 | 3.5 ″SATA III 企业级海量硬盘 |
| 盘位数 | 24 盘位 |
| 标称容量 | 144TB |
| 设计结构 | 19 英寸标准机架式设备，模块化、无线缆设计，支持双冗余电源，冗余风扇，支持电源、BBU电池、主板、风扇可直接插拔，3U 高度，24 盘位 |
| 处理器 | Intel 高性能多核处理器 |
| 内存 | 8GB DDR3，可扩展至 32GB |
| 网络接口 | 2×10GBase-T/2×10GE SFP+ 1×1000Base-T |
| USB 接口 | 2 个 USB 2.0 接口 |
| VGA 接口 | 1 VGA 接口 |
| 系统盘 | 采用 Intel 企业级 SSD 硬盘，提供快速的元数据的交换能力。 |
| 硬盘 | 支持3T、4T、6T、8T硬盘混合使用；支持企业级、监控级硬盘混合使用 |
| 磁盘插拔 | 支持磁盘热插拔 |
| 磁盘休眠 | 支持磁盘休眠 |
| 磁盘漫游 | 支持磁盘在节点内漫游，以及在不同节点间的全局漫游 |
| 磁盘上电 | 支持磁盘启动过程次序上电 |
| BBU 电池 | 具备 BBU 电池，异常断电的情况下保证缓存中数据不丢失 |
| 电源 | AC 100～240V，50～60Hz，1+1 550W 冗余电源 |
| 设备存储温度 | 0℃~55℃ |
| 设备工作温度 | 0℃~35℃ |
| 设备存储湿度 | 10％RH～90％RH |
| 支持服务 | 控制节点服务、数据节点服务、录像服务、转发服务 |
| 系统架构 | 非对称分布式存储架构，单台设备可独立配置为控制节点或存储节点，也 可配置为控制和存储一体节点 |

| 存储接口 | 支持开放的 SDK 接口、iSCSI 接口、POSIX 接口、NFS 接口、FTP 接口、S3 接口及 HDFS 等数据接口； API 接口访问方式可支持 Windows/Linux/MAC OS X 客户端； |
| --- | --- |
| 集群特性 | 3 台以上控制节点集群，存储节点集群全分布对等工作并可横向平滑扩展 |
| 存储功能 | 支持域管理，实现存储节点的虚拟化整合及同一命名；支持10万个虚拟配额存储资源池的划分，并可按需扩大或缩小。； 支持分域管理，单个域中设备的接入同一交换机，实现数据流控制； 多种视图读写，BLOB 文件块存储，KV 字段存储等； 支持数据块直存，无文件系统。单个文件可支持PB级。支持单数据文件切分成数据块，由多台存储节点并发完成读、写； |
| 均衡特性 | 硬盘和存储节点均支持在线横向扩展，存储节点间以及磁盘间均实现负载 均衡，当出现批量故障的时候，业务不中断，数据实现自愈； 在不依赖交换机特性的前提下，自身能实现“双平面网络”特性，实现网 络冗余和负载均衡特性； |
| 数据保护 | 控制节点间元数据实现多副本同步、快照； 存储数据节点间基于纠删码数据块的 N+M 冗余备份或副本方式，多个硬盘 损坏或者节点损坏数据不丢失，业务不中断； 支持对每个文件或对象选择不同的冗余保护模式；特定条件下存储空间利用率可超过90%; 具备数据自愈能力，6T 硬盘数据恢复 1 小时以内； 电池保护技术，可保护系统缓存数据不丢失； |
| 系统性能 | 万兆网络性能，单台存储设备可提供 12Gbps 的数据写入能力，提供聚合带 宽能力，性能随节点数线性增长； 支持 1000 个以上存储节点，数百 PB 存储容量，可支持 10 万个虚拟配额存 储资源池的灵活划分； 可支持 10000 个客户端同时访问； |
| 可维护性 | 图形化集群配置管理界面； 在线一键升级； 状态监控，包括系统总体和各节点的运行状况监控； 性能监控，包括读写性能、网络带宽等； 资源监控，支持系统资源的动态跟踪； 支持告警管理中心，提供声光邮件等各种告警信息通知方式； 提供完善的系统日志记录； |

商务要求：

- 提供原厂商对此项目的授权书

- 提供原厂三年免费质保，提供原厂商对此项目的售后服务承诺函